第三章	采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

4.下述“二、货物要求”中标注“提供证明材料”字样的条款，投标文件中提供能反映该条款要求的相关证明材料扫描件（证明材料包括：第三方有权机构出具的检验或检测报告、技术彩页、技术白皮书、官网截图等，提供其中之一即可），否则视为负偏离。投标人可对证明内容进行逐一标注，以便评标委员会评审。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 全部货物供货完毕并验收合格后，一次性无息付清。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽省合肥市，采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效后 30 个工作日完成供货、安装及调试 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起 3 年 |

二、项目概况

为了贯彻国家对电子政务信息系统安全保障工作的要求以及等级化保护“坚持积极防御、综合防范”的方针，依据最高人民法院2008年曾发布《人民法院非涉密重要网络安全等级保护定级指导意见》（法【2008】159号）要求各级人民法院开展信息安全等级保护定级工作；最高人民法院为了进一步推进各级人民法院信息安全等级保护工作，并于2012年3月2日发布《关于进一步推进人民法院信息安全等级保护工作的通知》（法（办）明传（2012）14号），要求落实国家信息安全等级保护管理制度和159号文；最高人民法院2012年3月2日发布的法（办）明传（2012）14号文，明确了本次工作的工作目标、组织机构、工作内容和工作要求。最高人民法院2018年11月19日发布法〔2018〕295号文要求重点开展各方面的安全隐患和防护措施的梳理、排查工作，切实加强网络安全防护能力，确保法院专网安全稳定运行。全面提高信息安全防护能力，并适应自身业务发展对安全保障的需要，包河区人民法院需要按照等级保护的要求进行整体安全防护设计，全面提高信息安全防护能力，并支撑包河区人民法院信息化以及未来业务的发展。

目前包河区人民法院已经建设完成了数字法院业务应用系统、电子卷宗、法院档案管理等重要业务系统的建设，这些系统涉及包河区人民法院各方面的数据， 从国家要求方面，为进一步落实“等级保护”，夯实等级保护作为国家信息安全国策的成果，要求各单位对现有系统进行定级工作，而且已经要求开展进行整改工作。同时由全国人民代表大会常务委员会于2016年11月7日发布，自2017年6月1日起施行《中华人民共和国网络安全法》中第二十一条“国家实行网络安全等级保护制度。网络运营者应当按照网络安全你等级保护制度的要求，履行下列安全保护义务，保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问，防止网络数据泄露或者被窃取、篡改”的规定，明确要求信息安全建设要符合等级保护的要求。

从网络安全角度来说，近年“勒索加密软件”攻击频繁，各行各业的用户遭受NSA“永恒之蓝”和“暗云Ⅲ”黑客武器的远程攻击，导致文档被加密，需支付比特币解锁的事件，反映出网络安全防护的重要性，同时更加反映出我们多数人“信息安全意识”的薄弱，随意点击莫名邮件、恶意链接等。

因此，紧迫需要依据国家和最高院的网络安全工作要求落实本次包河区人民法院网络安全更新升级服务，同时加强使用人员的安全意识，注重安全知识的分享。

三、货物需求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下一代防火墙 | 1、要求设备采用多核处理器硬件构架，设备标准1U机架设备，≥8个千兆电口,≥2个千兆光口，≥2个万兆光口，≥1个接口扩展插槽，配置冗余双电源；吞吐量≥20Gbps，最大并发连接数≥200万，每秒新建连接数≥12万。为保证网络接口的扩展性，要求提供第三方外部接口扩展器，具备≥24千兆电口，4个千兆光口。要求提供3年软硬件质保，并要求开通防火墙所有功能模块，并要求提供一年模块升级服务，要求至少包含应用识别库、URL分类特征库、病毒防护特征库、入侵防御特征库升级服务及威胁情报订阅服务，要求提供原厂商售后服务承诺函。 2、支持基于IP、应用、服务的策略路由进行智能选路，支持源地址目的地址哈希、源地址哈希、时延负载、最优链路带宽负载、最优链路带宽备份、跳数等不少于12种路由负载均衡方式；支持HDLC-SKMA协议；支持MPLS流量透传，支持MTU≥9000 byte的巨型帧通过设备传输时不分段，且MTU值可调； ★3、支持基于源目的IP地址、源目的安全域、VLAN ID、MA风险感知能力地址、时间、用户、地理区域、服务协议及应用等多种方式进行访问控制；要求支持IPv6安全策略及IPV6下的IPS、AV、URL、内容过滤、QoS及行为管控功能，需提供高性能IPV6防火墙著作权证书； 4、支持本地、云端双擎查杀能力，必须能够对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB六种协议进行病毒查杀，以及对至少6级压缩文件进行解压查杀，需提供私有云病毒查杀引擎软件著作权证书； 5、风险感知能力：支持统计网络中确认失陷的主机及有风险但不能完全确认为失陷的主机数量及风险等级状态，并支持查看失陷时间、威胁类别、情报来源、威胁简介、失陷主机IP、用户名、资产等信息，并支持一键跳转处置；采用语境关联分析技术，自动将用户网络中产生威胁事件的连接经过防病毒、防漏洞、防间谍软件、URL过滤、文件过滤等安全模块检查的日志集中显示，需提供语境关联分析著作权证书； 6、支持威胁情报联动，可基于主机或威胁情报维度统计网络中确认被入侵的主机数量，同时可记录主机被入侵、攻破的时间、威胁类别、情报来源、威胁简介、被入侵、攻破的主机IP、用户名、资产等信息；并对威胁情报发现的恶意主机执行自动阻断；并可在产品本地显示威胁情报详情； 7、应内置高质量漏洞攻击特征，应能够防御“永恒之蓝”、“震网三代”、“暗云3”、“Struts”、“Struts2”、“Xshell后门代码”等高危流行漏洞；漏洞特征应具备丰富的描述信息，至少包括对应的攻击的名称、CVEID、CNNVDID、严重性、影响的平台、类型、描述等详细信息，提供漏洞截图证明； ★8、资质：设备须具备公安部销售许可证（增强级）、EAL4+证书；设备须具备高性能一体化安全处理引擎著作权证书，厂商为信息安全等级保护关键技术国家工程实验室单位共建协议（提供协议）； | 1台 | 工业 |
| 2 | 入侵防御设备 | 1、采用多核硬件平台和安全操作系统，提供多核多平台并行安全操作系统计算机软件著作权登记证书，标准机架式设备，网络层吞吐≥3Gbps，IPS吞吐≥1Gbps，并发链接≥80万，新建速率≥3万/秒；≥6个千兆电口 ，≥2个接口扩展槽，2个USB接口，1T机械硬盘，包含一年IPS特征库升级服务，三年硬件质保服务，投标时提供厂商售后服务承诺函。 2、支持基于IP、接口、应用的安全检查模式。支持AV病毒检测引擎，内置病毒特征不少于10万条。内置IDS、AV、应用特征库，在此传统特征库基础之上，增加了木马库，webmail等特征库。支持HDLC-MSK； ★3、内置4000种以上的攻击特征，能够检测包括溢出攻击类、RPC攻击类、WEBCGI攻击类、拒绝服务类、木马类、蠕虫类、扫描类、网络访问类、HTTP攻击类、系统漏洞类等攻击；支持AV病毒检测引擎，提供私有云病毒查杀引擎软件著作权证书，内置病毒特征不少于10万条；内置URL分类库，具有不少于 1万条URL地址库； 4、安全防护：支持4种安全防护模式，基于网络、用户、应用以及云租户；支持基于租户的NAT、IP地址配置、IP_MAC绑定、病毒过滤和防挂马、入侵防护、攻击防护、应用识别、文件控制、ARP防护、内容安全特性（邮件、网页的内容过滤）、策略/静态/多出口路由，采用语境关联分析技术实现准确的攻击及应用威胁识别，提供语境关联分析软件著作权； 5、安全审计：支持将日志存储在本地，支持全部日志按天和统一格式存储，可以通过web页面查看历史日志列表，且可以针对列表日志进行删除、导出等操作；支持历史日志，保证设备掉电后仍然可以保留上次运行的日志记录； 6、安全审计：支持全部日志按天和统一格式存储，可以通过web页面查看历史日志列表，且可以针对列表日志进行删除、导出等操作； 7、应用识别：支持基于安卓开发的多种社交软件和应用，如，微信、飞信、新浪微博、网易新闻、百度新闻等； 8、安全可视：设备可以图形化展示应用风险指数、网络风险指数便于用户整体了解网络风险等级； 9、系统管理：支持通过web方式调用设备命令行窗口功能，无需登录串口就可对设备进行命令行操作； 10、资质：提供公安部销售许可证 | 1台 | 工业 |
| 3 | 日志审计 ▲ | 1、专用硬件平台和安全操作系统，标准机架式设备，事件采集2000EPS，≥6个千兆电口，≥2个扩展插槽，1个Console接口，≥2T硬盘。此次配置25授权节点，含三年硬件质保服务，投标时提供厂商售后服务承诺函。 2、支持审计范围：支持安全设备、路由器、交换机、BRAS设备、网络设备，各类主机、数据库、web服务器，标准Syslog设备日志。对所有日志进行统一集中收集、归并、存储管理和磁盘阵列存储。支持HDLC-MSK； 3、支持审计对象：通过旁路部署探测设备，支持对FTP/Telnet/Http应用层协议的解析、行为监控、还原，对高危操作实时告警，及时发现和制止异常行为，有效的用户行为监管；支持DB2、Oracle、Informix、Sybase、SQL server数据库的操作审计，使管理员实时掌握数据库动态，保障数据安全； 4、支持资产管理：可按照设备资产重要程度和管理域的方式组织设备资产，提供便捷的添加、修改、删除、查询与统计功能，支持资产信息的批量导入，便于安全管理和系统管理人员能方便地查找所需设备资产的信息，并对资产进行关键度赋值。支持对资产日志进行过滤，设置允许接收和拒绝接收日志，并可以对资产设置一定时间范围内未收到事件后进行主动告警； 5、支持日志采集方式：支持syslog、snmp trap、netflow、netscreem、jdbc、odbc、opensec lea、agent代理、wmi等多种方式完成各种日志的收集功能，具备高性能syslog日志处理和存储能力满足高性能的日志的处理需求； 6、支持日志实时监视：提供实时的日志滚动显示和查询，可查看实时日志详细信息，可通过图示等直观显示目前日志量，可以控制日志对管理员账号的可见性管理。支持自定义实时监视场景，提供可视化规则编辑视图，对关注的事件进行实时展示，支持对于事件进行关联分析，提供语境关联分析引擎软件著作权证书； 7、支持事件可视化展现：支持通过世界地图定位IP地址，通过事件攻击图展示网络安全态势，通过行为分析图展示一段时间内的用户访问行为； 8、支持日志在线挖掘：系统具备事件挖掘能力可通过事件调查工具对某条日志中的源IP地址、目的IP地址、或者目的端口进行相关性日志检索； ★9、要求支持趋势分析：在实时监视的过程中如果发现某条事件的相关属性需要持续予以关注，可以将该事件分配到黑白名单中；支持对于关联事件进行追溯，提供相关追踪溯源系统软件著作权证书； ★10、产品资质：提供公安部信息系统安全专用产品销售许可证，厂商资质：具备国家级网络安全应急服务支撑单位，APT领域网络安全应急服务支撑单位，反网络诈骗领域网络安全应急服务支撑单位，提供相关证书复印件； | 1台 | 工业 |
| 4 | 系统集成服务 | 上述所有产品安装及配套服务等。包含但不限于机房线路整理；服务器手工检查：检查服务器操作系统的开放服务及端口、账户设置、文件权限设置、审计、共享资源、补丁更新和病毒防护等情况；网络设备手工检查：检测交换机或路由器的 Vlan 划分、路由表配置、访问控制列表 ACL、IP 和 MAC 地址绑定情况、设备登录认证方式、口令设置等配置项目；全设备策略优化。信息系统等保定级备案、规划设计、整改实施、测评对接等服务。 | 1套 | 服务 |
| 5 | 网络安全等级保护测评服务 | 根据公安部《关于开展信息安全等级保护安全建设整改工作的指导意见》（公信安〔2009〕1429号）和GB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》等国家相关标准要求。工作内容： （1）安全技术测评。包括安全物理环境、安全区域边界、安全通信网络、安全计算环境、安全管理中心、等五个方面的安全测评。 （2）安全管理测评。包括安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理等五个方面的安全测评。 （3）安全问题和整改建议书。依据测评结果和《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB /T 22239-2019），对相关系统进行安全现状分析，形成《安全问题和整改建议书》。 （4）编制测评报告。完成上述测评工作和实施整改复测后，出具符合公安机关要求的（年度）信息系统安全保护等级测评报告。 （5）协助到公安机关办理定级、备案等手续。 | 1套 | 服务 |

三、报价要求

本项目报投标总价，投标总价包含采购的全部设备、软件及其供货、安装、 调试过程中产生的各项费用，投标人应根据系统建设需要综合测算安装施工过程 中必要的辅材及配件等，最终交付的系统功能及应用须满足采购人要求，采购人 后期不再追加任何其他费用，请投标人谨慎报价。

四、售后服务及其他要求

中标人须为本项目所供产品提供原厂3年质保服务。

第四章	评标方法和标准（综合评分法）

2.3.2 本项目综合评分满分为 100 分，其中：技术资信分值占总分值的权重为70%，价格分值占总分值的权重为30%。具体评分细则如下：

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术资信分 （70分） | 技术参数及要求 | 根据投标人所投产品技术参数及要求满足招标文件的情况进行评分： 1、未标注“★”的条款，每不满足一条扣2分 2、标注“★”的条款，每不满足一条扣5分 注：以投标文件中提供的投标响应表及招标文件采购需求中要求提供的相应证明材料作为评审依据。 | 0-30分 |
|  | 现场勘查 | 现场勘探：投标人应在投标之前安排工程师到现场进行勘查并给出用户确认的勘察报告，列入投标文件中，勘查报告需包括：1）详细调研报告与准确现状分析报告；2）结合需求分析，给予合理化建议。根据勘察报告质量进行评审； 以上工作开展较好的得2分；以上工作开展待进一步完善的得1分。 注：较差或未提供的不得分。 | 0-2分 |
|  | 技术实施方案 | 根据投标人投标文件中提供的技术实施方案进行综合评审： 1、对本项目建设目标调研充分、应用特点理解恰当、需求分析深入的，得8分； 2、对本项目建设目标有一定的调研、对应用特点理解基本符合要求、需求分析满足实际使用的，得6分； 3、对本项目建设目标调研、应用特点理解、需求分析待深入的，得2分。 注：较差或未提供的不得分。 | 0-8分 |
|  | 厂商资质 | 1、投标人所投产品厂商具有国测信息安全服务资质-安全开发类（一级），提供证书复印件得3分； 2、投标人所投产品具有国家版权局颁发的令牌服务平台软件著作权，提供证书复印件的3分； 3、投标人所投产品厂商是反诈骗领域网络安全应急服务支持单位，提供证书复印件得2分； 4、投标人所投产品厂商为等级保护国家工程实验室共建单位，提供共建单位协议得2分； 注：该项最高得分10分，投标文件中须同时提供以上认证证书的扫描件，否则不得分。 | 0-10分 |
|  | 体系认证 | 投标人具有经中国国家认证认可监督委员会认证机构颁发有效的下列认证： 1、质量管理体系认证，得3分； 2、五星级售后服务认证，得3分； 注：该项最高得分6分，投标文件中须同时提供以上认证证书的扫描件以及全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图，否则不得分。 | 0-6分 |
|  | 售后服务与维保方案 | 根据投标人投标文件中提供的售后服务与维保方案进行综合评审； 1、售后服务保障体系健全，应急技术支持措施完善，服务响应时间迅速，免费质保期外维保价格优惠、措施全面的，得8分； 2、售后服务保障体系基本完整，采取一定应急技术支持措施，服务响应时间基本满足需求的，免费质保期外维保价格与市场价格持平、措施基本满足需求的，得6分； 3、售后服务保障体系完善，应急技术支持措施待细化，服务响应时间待提升的，免费质保期外维保价格待进一步优惠、措施待完善的，得2分。 注：较差或未提供的不得分。 | 0-8分 |
|  | 投标人业绩 | 自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有信息化系统集成类业绩的，每提供一个业绩得2分，满分6分。 注： 1）投标文件中提供业绩合同扫描件。如合同中无法体现签订时间、业绩内容等评审要素的，须另附业主单位（合同甲方）加盖公章的证明材料扫描件。 2）正在履约的业绩或已完成的业绩均予以认可。 | 0-6分 |
| 价格分 （30分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满足30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 |  |  |

2.3.3 分值汇总

（1）评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评分， 并汇总每个投标人的得分。取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该投标人的技术资信分。

（2）将投标人的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该投标人的综合总得分。