| 序号 | 参数需求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、 设计依据: 1. 本工程甲方认可的建筑造型和初扩设计图纸。 2. 膜设计执行《膜结构技术规程》（CECS158:2015） 3. 《钢结构设计规范》（GB50017-2017）. 4. 《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012） . 5. 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》（GB50018-2002）. 6. 《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）(2016版) 7. 《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）. 8. 《建筑钢结构焊接技术规程》（JGJ18-2012）. 9. 《碳素结构钢》（GB/T700-2006）. 二、设计荷载: 活荷载：0.30kn/m^2；基本雪压：0.6kn/m^2； 基本风压：0.4kn/m^2；膜材预张力warp/weft=2.0/2.0kn/m。 三、所用材料 1. 所用钢管皆为高频焊管，所有构件材质为Q235，符合GB/T700-2006。 2. 管与管的相贯连接和管与连接件的连接可采用对接焊缝，或全周角焊缝，当采用全周角焊缝时焊脚h和钢管壁厚t的关系为：t≤4mm,h≥t+2,4mm＜t≤8mm,h≥t+3 3. 所有对接焊缝必须剖口熔透焊接，此类焊缝未特殊说明等级为三级。 4. 未注焊缝为角焊缝，焊脚不小于6mm， 5. 角焊缝厚度根据较薄焊件厚度参见下表选用： 较薄焊件厚度; t (mm); t≤7; 8≤t≤10; 11≤t≤13; 14≤t. 焊角尺寸; hf (mm); 1.2t; 9; 12; 14. 6. 图中未特殊说明螺栓为镀锌普通大六角头螺栓，符合GB5780-86；螺母符合GB41-86。 7. 手工焊采用E43xx型焊条，自动焊和半自动焊所采用的焊丝和焊剂，应保证其熔敷金属抗拉强度不低于相应手工焊焊条的数值。 8. 膜布采用国产英邦1250g白色建筑膜材。 9. 钢丝绳其材料符合通用钢丝绳标准《GB/T8918-1996》，本工程如采用，则为公称抗拉强度为1570MPa的麻芯钢丝绳，表面镀锌，外附PE涂层。 四、制作安装 1. 所有焊缝都必须进行外观检查，外观检查的等级为B级。 2. 所有构件表面必须除锈，等级为St3级，油漆采用底漆二道，面漆二道。 3. 所有钢构件去尖角、毛刺和飞边，焊缝焊完后，去熔渣、飞溅物。 4. 超长钢结构部件在工厂加工时要视运输能力合理分段，运至现场拼装焊接，并要求能够保证拼装焊缝强度等强于原钢构件。 5. 钢结构安装施工前，要提前校核测量予埋件埋设精度。 6. 合理安排钢结构与膜结构安装顺序。 五、未尽事宜见国家现行的有关规范或规程 六、相关检测要求： ▲1、投标人或生产厂家须提供第三方检测机构出具的管材表面涂层检测评定报告，且评定结果按照GBT 23987-2009《色漆和清漆 涂层的人工气候老化曝露 曝露于荧光紫外线和水》里的耐老化实验方法进行实验，结果综合等级为“0”级的报告复印件或扫描件加盖生产厂商公章。 | 约1300 | 平方 |

备注：标有“▲”条款必须满足。中标后三个工作日提供原件供查验，否则，取消中标资格。