太和县公安局智能交通一期、三期运维服务

项目

设计方案

建设单位：太和县公安局

设计单位：中国通信建设集团设计院有限公司

中国通信建设集团设计院有限公司

2025年10月

目录

第一部分、 项目概况	1

1、 项目名称及服务地点	1

2、 项目建设单位及项目负责人	1

3、 项目概况	1

4、 项目运维服务范围及运维期限	2

4.1、 项目整体运维内容	2

4.2、 运维期限	3

5、 项目资金来源及组成	3

6、 运维必要性分析	3

第二部分、 项目背景及现状	5

1、 项目背景	5

2、 系统运行现状	6

2.1、 前端设备现状	6

2.2、 基础平台运行现状	6

2.3、 视频传输网络运行现状	8

3、 项目现状需求分析	8

3.1、 “高龄”电子产品维护复杂	8

3.2、 系统结构复杂、软件平台专业性强	9

3.3、 项目安全、保密要求高	10

第三部分、 项目运维方案	11

1、 运维设计依据	11

2、 运维原则	12

3、 运维服务目标	13

4、 太和县公安局智能交通一期、三期运维服务内容	14

4.1、 运维服务概述	14

4.2、 信号控制系统	58

4.3、 道路交通监控系统	61

4.4、 机房设施	63

4.5、 各系统平台运维	64

5、 项目运维整体服务要求	66

5.1、 驻场服务	66

5.2、 故障处理响应	66

5.3、 取电线路维护要求	67

5.4、 变更服务需求	67

5.5、 系统资源普查要求	68

5.6、 应急保障服务要求	68

5.7、 日常巡检要求	68

5.8、 故障处理要求	68

5.9、 技术培训要求	69

5.10、 保密要求	71

5.11、 安全要求	72

5.12、 交接要求	73

6、 项目实施要求	75

6.1、 前端在线率考核要求	76

7、 工作界面要求	78

8、 项目运维单位管理要求	78

9、 运维机制	79

9.1、 故障处理机制	79

10、 运维知识库建设	86

10.1、 外场运维知识库	86

10.2、 内场运维知识库	89

11、 质量管理要求	91

11.1、 质量管理团队	91

11.2、 质量管理制度	94

11.3、 质量保证措施	95

12、 安全文明施工	103

12.1、 安全文明施工人员配备	103

12.2、 安全施工制度及保证措施	103

12.3、 文明施工制度及保证措施	106

13、 应急保障	108

13.1、 目的	108

13.2、 应急保障预案	109

13.3、 应急保障工作措施	111

项目概况

项目名称及服务地点

| 项目名称： | 太和县公安局智能交通一期、三期运维服务项目 |
| --- | --- |
| 服务地点： | 安徽省阜阳市太和县 |

项目建设单位及项目负责人

| 建设单位： | 太和县公安局 |
| --- | --- |
| 项目负责人： | 徐杨 |

项目概况

太和县智能交通一期建设于2016年，共计54个路口的前端交通信号设备、437套交通违法行为监测设备、62套智能监测设备以及后端配套设备。智能交通三期建设于2019年，共计72个路口的前端交通信号设备、554套高清电子警察、144套交通监控、20套违停球、3套交通诱导系统、30台高空瞭望设备、6套不礼让行人抓拍系统以及后端配套设备。

随着一期、三期项目陆续运维到期，交通信号灯不符合新国标要求、灯盘亮度衰减、违法抓拍系统在线率低等问题逐渐凸显， 交通事故发生隐患增大，交通违法行为得不到记录与处罚，太和县城区智能交通整体安全态势严峻，急需开展一期、三期运维项目建设，以确保交通信息化设备、系统平稳运行，保障人民群众出行安全，为更好的摸排项目中存在的隐患及损坏设备情况。运维服务内容包含所有点位交通前后端设备设施维保和前端取电点供电及线路维保，包含驻点运维人员及车辆费用。一期、三期电子警察系统、监控设备及信号灯系统正常运行，对损坏设备进行更换维护等。

项目运维服务范围及运维期限

项目整体运维内容

本项目主要对太和县公安局智能交通一期、三期项目提供续保运维服务，整体服务内容包含但不限于：

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交警前端设备运维服务（含电费） | 交通一期：54个路口的前端交警信号服务设备，437套交通违法行为监测设备，62套智能监测设备以及后端配套设备； 交通三期：共计72个路口的前端交通信号设备、554套高清电子警察、144套交通监控、20套违停球、3套交通诱导系统、30台高空瞭望设备、6套不礼让行人抓拍系统以及后端配套设备。 运维服务内容包含所有点位视频采集前端及信号灯等设备设施维保（含设备设施运行电费）和前端杆件取电点供电及线路维保。 | 3年 |
| 2 | 交警后端设备运维服务 | 包括交通一期、三期后端应用平台及相关软硬件设备的升级、优化、与有关系统对接等运行维护等工作。 | 3年 |
| 3 | 交警专线链路 | 本服务范围现有专线链路为交警设备专线链路，交警专线链路共计169条，其中包含电子警察抓拍前端，人行/车行信号灯前端等链路。 | 3年 |
| 4 | 交警维修服务 | 对原智能交通一期54个路口的前端交警信号服务设备，437套交通违法行为监测设备，62套智能监测设备以及后端配套损坏设备进行更换，应免费更换为全新产品；对原交通三期共计72个路口的部分前端交警信号设备、高清电子警察、交通监控等进行维修，如无法维修，经设计单位确认，应免费更换为全新产品。 | 1项 |

运维期限

运维服务期限：3年（含前端设备更换三个月），从合同签订之日起算。本项目的运行维护工作内容主要包括运维期内提供包括施工、巡检、维护、维修、故障排除、系统优化、配合软件升级、应急服务、数据容灾在内的多项服务，服务标准以满足日常使用需要为准则。

项目资金来源及组成

本项目整体预算金额暂定为1342.87万元，其中过渡期运维费用暂定 80 万元，常态化运维及维修费用暂定合计1262.87万元，费用涵盖智能交通一期、三期运维服务等核心内容。本次运维资金采取三年分期支付模式，执行 1+1+1 年度支付机制：首年支付暂定500.96万元（含过渡期运维费、运维及维修费），次年及第三年各支付暂定420.96万元；每年完成运维服务验收合格后，续签下一年度运维合同。

由县财政资金统一安排。本项目报价含有服务、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等，即为完成招标文件要求的服务内容所包含的一切应有费用，投标人自行考虑投标风险。（服务期内所有迁移建设视频监控及其附属线缆的施工需满足文明城市创建相关要求；电费支付具体金额以业主、中标方实际确认的取电方式最终结算为准，中标方需负责开户和费用支付，凭支付依据进行核算，包含在项目报价中。）

运维必要性分析

太和县交警大队智能交通一期与三期系统设备，已持续运行较长时间，外场设备老化状况极为显著。伴随时间的不断推移，设备自身的故障率呈现出上升态势，多数电子设备已然步入生命周期的后半阶段，这一情形对系统的稳定运行产生了直接的不利影响。

此外，智能交通系统具备复杂性，设备数量庞大，应用系统丰富多样，系统设计具有定制化特征，结构繁杂，系统流程专业性强，且涉及的专业技术领域广泛。基于这些特性，系统的稳定运行高度依赖专业技术人员的有力支持。

因此，在维持原有各类系统架构不变的前提下，针对各智能化设备及系统，一方面，持续需要专业化的运维集成商提供维保支撑服务；另一方面，在维保服务进程中，需逐步借助必要的升级改造举措，以解决关键系统存在的性能欠佳、功能不完善以及设备老化等问题。而上述工作均必须依靠专业的运维技术团队，来完成系统检测、维护、管理、更新以及安全防护等一系列繁重且复杂的保障任务。

鉴于前期项目（一期、三期）的运维服务已然到期，为切实保障系统的稳定运行，迫切需要开展未来3年的运维服务招标工作。由此可见，本项目具有显著的迫切性。

项目背景及现状

项目背景

太和县交警大队智能交通一期、三期运维项目中，一期项目于2016年建成，覆盖54个路口，配置前端交通信号设备，并部署437套交通违法行为监测设备、62套智能监测设备，为区域交通管理数字化奠定基础；三期项目于2019年完成建设，覆盖72个路口，在一期基础上进一步扩容升级，除前端交通信号设备外，还包含554套高清电子警察、144套交通监控设备、20套违停抓拍球机、3套交通诱导系统、30台高空瞭望设备及6套不礼让行人抓拍系统，强化交通动态管控与执法效能。

本项目运维服务开展严格遵循省级政务信息化相关管理要求，具体依据包括《安徽省省级政务信息化系统建设管理暂行办法》《安徽省人民政府办公厅关于政府向社会力量购买服务的实施意见》、国家标准委、发展改革委、中央网信办联合印发的《政务信息系统定义和范围》国家标准草案通知（国标委工二联〔2017〕98号），以及《安徽省数据资源管理局安徽省财政厅关于申报2023年度省级政务信息化项目计划的通知》（皖数资函〔2022〕85号）、《安徽省省级政务信息化项目概算编制及审核要点（试行）》。基于上述政策要求，需针对一、三期前期建设内容提供专业运维保障服务。该项目相关信息系统的安全稳定运行，直接关系社会稳定发展与人民群众生命财产安全，结合交通管理工作的特殊性，需确保硬件设备、软件系统及数据信息资源的不间断运行。当前，一期项目各类基础设施硬件设备质保期已届满，三期项目相关设备质保期已届满，且一、三期项目在社会治理及公安交通管理体系中具有重要作用，因此必须做好系统全周期维护工作，保障其持续有效运行。

太和县交警大队智能交通一期、三期运维项目属于大队核心业务应用系统，现有运维服务期已终止，亟需通过招标选定一家集成服务商，为项目全量设备提供系统化运行维护服务，以保障交警大队交通管理业务系统持续稳定运行，并延续智能交通系统在强化社会治安防控能力、保障道路交通有序畅通、服务民生、提升人民群众幸福感与满意度等方面的重要作用。

系统运行现状

前端设备现状

智能交通一期建设点位包含54个路口，前端交通信号设备、437套交通违法行为监测设备、62套智能监测设备，智能交通三期建设点位包含72个路口的前端交通信号设备、554套高清电子警察、144套交通监控、20套违停球、3套交通诱导系统、30台高空瞭望设备、6套不礼让行人抓拍系统。

目前交通一期前端设备自建成以来已使用9年，前端设备老化严重，分辨率低，设备箱及设备箱基础损坏严重。同时存在信号机不符合新国标，部分杆件损坏，因道路规划更改导致设备覆盖不全等问题。

目前交通三期前端设备自建成以来已使用6年，前端部分设备存在老化及损坏，部分杆件横臂倾斜导致摄像机角度偏移；抱箍松动导致设备箱摄像机移位，机壳老化导致摄像机画面模糊，螺丝锈蚀导致设备不能更换等问题。

基础平台运行现状

原项目部署电子警察软件平台、违停监控软件平台、管控平台和社会资源网整合平台。

电子警察软件平台主要实现以下功能：

1、交通违法抓拍：电子警察系统能够自动捕捉交通违法行为，如闯红灯、超速等，为公安交通管理部门提供执法依据。

2、实时视频监控：通过安装在路口的摄像头，电子警察系统可以实时监控道路交通状况，帮助交通管理部门及时发现并处理交通事故和拥堵情况。

3、数据收集和处理：电子警察系统能够实时采集交通数据，包括车流量、行车速度等。

平台架构示意图如下：

总体架构设计分为“三网二边”架构，三网分别为互联网、社会资源接入网、视频专网，安全级别逐级上升。二边界分别为互联网与社会资源接入网（以下简称为“资源网”）边界、社会资源网与视频专网（以下简称为“视频专网”）边界，并在边界处与不同区域网内部署安全防范与隔离措施。社会图像资源接入平台通过对互联网的视频图像整合，整合后的社会图像资源通过视频网闸或防火墙等安全边界设备接入公安视频专网中视频图像共享平台。

各社会资源根据具体情况采取不同方案接入社会资源平台。各类方案均可以实现对不同的编码产品统一实现编码输出，支持软解和硬解两种解码方式，保证各类视频都能够并网接入公安视频监控共享平台。

考虑到社会监控资源部分前端多样性，需要在社会资源接入平台专门部署一套符合国标的数字化视频监控管理平台及相应的转码设备，使得传入到公安专网的视频流符合GB/T28181标准。

目前交警软件平台均可以正常使用，运行平稳有序。

视频传输网络运行现状

交警视频传输网络，通过将光纤敷设至交通路口，将交警摄像机视频及图片数据回传至交警机房，进行数据的传输和推送，每个路口链路带宽不小于100M，通过光纤线路来建立高效稳定的传输平台，光纤传输具有带宽大、稳定性高、抗干扰能力强等优点。目前智能交通一期共租赁线路54条，智能交通三期共租赁线路115条。

项目现状需求分析

“高龄”电子产品维护复杂

智能交通一期项目于2017年5月正式验收进入维保阶段，设备实际运行时长已近10年时间。智能交通三期项目于2020年8月正式验收进入维保阶段，设备实际运行时长已近6年时间。

运维期通过建设单位良好的维保工作，在运维期内有效保障了各个系统的正常运行，但随着年限的增加，电子产品使用周期长、频率高，设备老化、功能型磨损、备品备件 停产等问题发生频次显著增加。

前后端设备始终保持7×24小时不间断工作状态，前端视频监控设备已在高低温、干燥潮湿反复切换的外部自然环境下长期工作，后台存储、服务器、交换机同样持续工作数千小时，磁盘经历了无数次的读、写、删、改考验，项目大部分电子设备已进入生命周期后半段。

如何解决老化设备在线率保障问题、新型设备与原系统兼容问题、适配备品备件冗余问题都将是后续项目运维需要直面的难题，“高龄”电子产品将大幅增加运维技术难度以及运维经济成本。

因此，在保持原各类系统架构不变的基础上，各智能化设备和系统一方面继续需要继续通过专业化的运维服务商提供维保支撑服务，另一方面需要在维保服务的过程中逐步通过必要的升级改造来解决关键系统的性能不足、功能不足及设备老化等问题。

系统结构复杂、软件平台专业性强

太和县公安局智能交通一期、三期项目是基于视频的专业性较强的综合系统，前端感知点位的总体部署、公安实战的具体应用，相较普通的信息化系统具有一定的特殊性，涉及专业系统众多，应用系统丰富，系统设计定制化，结构复杂，系统流程专业，专业技术领域广，这些特点都使得太和县公安局视频监控系统项目系统的运维更具专业性，必须依靠专业的运维技术团队来完成系统检测、维护、管理、更新、安全防护等繁重复杂的保障任务。

基于上述特点，运维服务商应当具有专业化的技术保障、经验丰富的运维团队、满足需求的车辆器具，运维人员不仅仅要熟悉项目的日常管理，更要是视频监控数据平台系统的技术专家，需要运维服务商具有专业的智能化的运维团队和具有经验丰富的专家团队作为保障。

项目安全、保密要求高

项目应用单位分别有太和县公安局、交管大队等多家使用单位，项目使用单位多，账号及权限变动大，账户信息管理存在一定难度，且各单位的使用需求随着政务的不断变革和优化，使用的功能也在变化之中，运维单位应对太和县的各使用单位要有一定的了解，并且要熟悉公安工作流程和使用视频的规范性，能及时处理解决各职能部门系统故障。

项目运维方案

运维设计依据

2016年省政府270号令《安徽省公共安全视频图像信息系统管理办法》第十六条；

依据《安徽省财政厅关于进一步深化政府采购“放管服”改革的通知》财购［2018］75号；

依据《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）第二十四条：在预算保障的前提下，对于购买内容相对固定、连续性强、经费来源稳定、价格变化幅度小的政府购买服务项目，可以签订履行期限不超过3年的政府购买服务合同；

《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2022）；

《安全防范工程技术标准》（GB 50348-2018）；

《安全防范工程通用规范》（GB55029-2022）；

《数据中心基础设施施工及验收标准》GB50462-2024

《电力调度通信中心工程设计规范》（GB/T50980-2014）

《数据中心基础设施施工及验收规范》（GB50462-2015）

《计算机场地通用规范》（GB/T2887-2011）

《计算机场地安全要求》（GB/T9361-2011）

《智能建筑设计标准》（GB 50314-2015）

《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

《防静电工程施工与质量验收规范》（GB 50944-2013）

《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50019-2015）

《综合布线系统工程设计规范》（GB/T50311-2016）

《综合布线系统工程验收规范》（GB 50312-2016）

《民用建筑电气设计规范》（JGJ/16-2008）

《安全防范工程建设与维护保养费用预算编制办法》（GA/T 70-2014）；

《闯红灯自动记录系统通用技术条件》（ GA/T 496-2014）

《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》《GA/T 1202—2022》

《全国道路交通管理信息数据库规范 第2部分：机动车登记信息数据结构》

《全国道路交通管理系统数据交换格式》

《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T 832-2014）

《公安交通集成指挥平台通信协议第一部分总则》（GA/T 1049.1-2013）

《公安交通管理设备路口安装基础施工通用技术要求》

《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》（GA/T 995-2020）

《道路交通技术监控设备运行维护规范》（GA/T 1043-2013）

《道路交通信息监测记录设备设置规范》（ GA/T 1047-2013）

《交通电视监视系统工程验收规范》（GA/T 514-2004）

《公路交通安全设施设计技术规范》

《全国道路交通管理信息数据库规范》

运维原则

（1）软件及系统的维护升级、安装调试、试运行、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准，无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。

（2）备品货物的生产、安装、维修、检验、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。

（3）所有备品货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品，并完全符合国家质量标准，提供厂家出具的合格证书。主要货物有国家强制性认证要求的产品提供3C证书。主要备品货物的主要技术参数要详细列明，备品货物与原产品技术参数兼容。

（4）所有软件、系统、设备、材料等，不低于现有设备标准。

运维服务目标

本次项目整体维保，应实现以下目标：

1、提供快速故障处理和备品备件响应的基础性服务。主要是保证系统的正常运行，是一种故障发生后的紧急处理服务。根据实际需求情况，提供高级别的服务，在设备发生故障或者系统出现问题等情况下，运维工程师在第一时间赶到故障现场解决问题；在判定是硬件发生故障的情况下，在规定的时间内，完成更换使系统能够顺利地恢复运行；同时对故障设备进行维修，将系统尽快恢复正常运行，确保损失降到最低点。

2、提供系统运行的日常维护、巡检等专业级服务。专业级服务是一种事先预警、预防的服务，通过基础级服务，对系统进行性能优化，及时发现系统中存在的问题和安全隐患，提出整改建议和意见，可以将故障的损失降低到最低或者尽量避免故障的发生。

3、在服务开展过程中，应能够及时提供各类服务提交资料产物。

太和县公安局智能交通一期、三期运维服务内容

运维服务概述

本项目服务范围界定为太和县公安局智能交通一期、三期项目运维服务及设备维修更换两大模块。其中，运维服务模块具体涵盖：智能交通一期前端设施运维、一期后端设备运维、一期设备维修更换、三期前端设施运维、三期后端设备运维、三期设备维修更换、驻场服务人员派驻及巡检车辆保障相关费用、交警网络链路租赁服务等核心内容。

本次统计的设备维修清单，基于现场勘察确认的故障设备形成。中标运维单位针对清单内设备需优先实施维修处置；若设备因老化（使用年限满9年）等不可逆因素导致维修无法实现，或经评估已丧失维修价值的，需按要求完成设备更换。更换设备的技术性能指标不得低于现有设备及维修清单要求的设备性能标准。

除本方案明确约定的专项要求外，本项目运维周期内产生的全部必要费用均已纳入本次运维服务费用总额。此处所指"必要费用"，界定为保障前端设备正常在线运行所必须发生的各类支出，涵盖但不限于设备维修材料费、故障设备无法维修后的更换购置费用、现场施工费、技术服务人工费、设备运行电费等。上述费用均包含在中标运维费用内，中标单位不得另行收取任何额外费用。

算力支撑要求

运维服务单位需提供稳定可靠的大模型算力支撑，算力规模及性能需满足道路交通管理业务场景下的智能分析、数据处理等核心需求。

拥堵模型

提供高空视频大模型拥堵故障预警系统，系统支持不少于80个不低于800万像素点位的图片分析等预警接入、分析能力。针对当前路口拥堵、交通事故、设施故障等突发情况高发，传统人工巡查与固定点位监测模式存在响应滞后、覆盖范围有限、预警精度不足等痛点，难以适配交管工作“主动防控、精准调度”核心需求的现状，构建全维度交通管控技术支撑体系。

系统兼容高空、中空、低空多维度视频监控模式，依托视野开阔、覆盖范围广泛、监控角度灵活可调的核心优势，融合人工智能大模型智能分析能力，实现道路交通运行状态的实时感知、拥堵趋势预判、故障自动识别及自动生成告警，告警导航精度≤20米，为交警部门快速处置事件、疏导交通秩序提供可靠技术支撑。

系统硬件架构由高清球机、枪机等高空监控设备组成，核心负责路口、路段全景视频数据采集，为后续智能分析提供高质量数据源；设备支持360°旋转、变焦及低照度拍摄功能，保障全天候、全时段监控覆盖无死角。

系统以交通专用大模型为核心，集成模型推理引擎、数据预处理模块，可对视频数据进行实时解析，精准实现流量统计、拥堵识别、突发事件检测等系列智能分析功能。其中，拥堵状态识别准确率不低于95%，交通事故检测准确率不低于90%，交通设施故障（如信号灯故障、护栏损坏等）检测准确率不低于85%，有效降低误报、漏报概率。

系统具备完善的突发事件监测功能，可精准检测交通事故（含追尾、剐蹭、翻车等类型）、交通设施故障（含信号灯不亮、护栏损坏、标志标线模糊等情形）及异常事件（含车辆违停、行人横穿马路、抛撒物等场景）；对应检测精度分别为：交通事故检测准确率不低于90%，设施故障检测准确率不低于85%，异常事件检测准确率不低于80%。

系统支持预警信息多渠道推送机制，可将相关预警信息精准推送至执勤交警及指挥中心，助力实现突发事件快速处置；通过全链条技术赋能，全面提升交通管控的主动防控能力与精准调度水平。

路口智能化改造要求

本次运维期间需对2个路口实施智能化升级改造，需配套新增边缘计算设备、道路雷达等核心感知与计算设备，确保满足智能交通路口的精细化管理需求。

高空道路交通拥堵识别

通过高空全影相机对预设路段交通拥堵情况进行预警。

现有资源整合要求

中标单位需负责对视频网内的天网、前哨等视频监控资源进行全面整合，实现资源的统一管理与高效利用。

在升级改造及平台和功能模块部署期间，应配备技术人员进行现场保障，以确保升级改造工作平稳进行。

智能交通一期前端运维服务设施和内容

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 运维服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能交通一期前端设备运维服务 | 54个路口的前端交警信号服务设备，437套交通违法行为监测设备，62套智能监测设备以及后端配套设备； 运维服务内容包含所有点位视频采集前端设备设施维保（含设备设施运行电费）和前端杆件取电点供电及线路维保。 | 3年 |
| 2 | 后端设备运维服务 | 后端平台软硬件升级、优化、与有关系统对接等运行维护等工作。 | 3年 |
| 3 | 网络链路服务 | 服务范围网络链路为交警专线链路，共计54条前端链路，包含电子警察抓拍、违停、路口信号机等前端链路，路口带宽不少于100M。本次项目要求提供以上网络链路3年租赁及运维服务。 | 3年 |

智能交通一期后端运维服务设施和内容

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁盘阵列 | 2 | 台 |
| 2 | 扩展柜 | 1 | 台 |
| 3 | 磁盘阵列电源模块 | 2 | 个 |
| 4 | 磁盘阵列电池模块 | 4 | 个 |
| 5 | 硬盘 | 120 | 块 |
| 6 | IPSAN接入授权 | 2 | 套 |
| 7 | 图片转发服务器 | 1 | 套 |
| 8 | 图片接入服务器 | 2 | 套 |
| 1 | 24盘位存储主机 | 3 | 台 |
| 2 | 磁盘阵列 | 2 | 台 |
| 3 | 扩展柜 | 4 | 台 |
| 4 | 磁盘阵列电源模块 | 2 | 个 |
| 5 | 磁盘阵列电池模块 | 2 | 个 |
| 6 | 硬盘 | 264 | 块 |
| 7 | 云终端设备 | 5 | 台 |
| 8 | 视频管理平台 | 1 | 套 |
| 9 | 交警管理客户端软件 | 1 | 套 |
| 10 | IPSAN接入授权 | 2 | 套 |
| 11 | 运维管理服务器 | 1 | 套 |
| 12 | 数据库服务器 | 1 | 套 |
| 13 | 数据检索服务器 | 1 | 套 |
| 14 | 地图服务器 | 1 | 套 |
| 15 | 图片转发服务器 | 4 | 套 |
| 16 | 图片接入服务器 | 7 | 套 |
| 17 | 车型识别服务器 | 1 | 台 |
| 18 | 人脸抓拍比对服务器 | 1 | 台 |
| 19 | 行为分析服务器 | 1 | 台 |
| 20 | 数据管理服务器 | 1 | 台 |
| 21 | 流媒体服务器 | 1 | 台 |
| 22 | 核心交换机 | 1 | 台 |
| 23 | 智能视觉处理软件 | 40 | 套 |
| 24 | 刀片处理服务器 | 1 | 台 |
| 25 | 流媒体服务器 | 2 | 台 |
| 26 | 24口机架式KVM | 2 | 台 |

智能交通一期服务路口明细

| 序号 | 点位名称 | 信号灯位置 | 电警位置 | 卡口位置 | 人行灯 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细阳路与团结路 | 东方向信号灯 | 东方向电警 | 东方向卡口 | 东方向人行灯 | 1、设备损坏更换； 2、供电线路保障、维修； 3、网络链路保障、维修 |
|  |  | 南方向信号灯 | 南方向电警 | 南方向卡口 | 南方向人行灯 |  |
|  |  | 西方向信号灯 | 西方向电警 | 西方向卡口 | 西方向人行灯 |  |
|  |  | 北方向信号灯 | 北方向电警 | 北方向卡口 | 北方向人行灯 |  |
| 2 | 细阳路与文明路 | 东方向信号灯 | 东方向电警 | 东方向卡口 | 东方向人行灯 | 1、设备损坏更换； 2、供电线路保障、维修； 3、网络链路保障、维修 |
|  |  | 南方向信号灯 | 南方向电警 | 南方向卡口 | 南方向人行灯 |  |
|  |  | 西方向信号灯 | 西方向电警 | 西方向卡口 | 西方向人行灯 |  |
|  |  | 北方向信号灯 | 北方向电警 | 北方向卡口 | 北方向人行灯 |  |
| 3 | 细阳路与健康路 | 东方向信号灯 | 东方向电警 | 东方向卡口 | 东方向人行灯 | 1、设备损坏更换； 2、供电线路保障、维修； 3、网络链路保障、维修 |
|  |  | 南方向信号灯 | 南方向电警 | 南方向卡口 | 南方向人行灯 |  |
|  |  | 西方向信号灯 | 西方向电警 | 西方向卡口 | 西方向人行灯 |  |
|  |  | 北方向信号灯 | 北方向电警 | 北方向卡口 | 北方向人行灯 |  |
| 4 | 细阳路与解放路 | 东方向信号灯 | 东方向电警 | 东方向卡口 | 东方向人行灯 | 1、设备损坏更换； 2、供电线路保障、维修； 3、网络链路保障、维修 |
|  |  | 南方向信号灯 | 南方向电警 | 南方向卡口 | 南方向人行灯 |  |
|  |  | 西方向信号灯 | 西方向电警 | 西方向卡口 | 西方向人行灯 |  |
|  |  | 北方向信号灯 | 北方向电警 | 北方向卡口 | 北方向人行灯 |  |
| 5 | 细阳路与镜湖路 | 东方向信号灯 | 东方向电警 | 东方向卡口 | 东方向人行灯 | 1、设备损坏更换； 2、供电线路保障、维修； 3、网络链路保障、维修 |
|  |  | 南方向信号灯 | 南方向电警 | 南方向卡口 | 南方向人行灯 |  |
|  |  | 西方向信号灯 | 西方向电警 | 西方向卡口 | 西方向人行灯 |  |
|  |  | 北方向信号灯 | 北方向电警 | 北方向卡口 | 北方向人行灯 |  |
| 6 | 细阳路与沙河路 | 东方向信号灯 | 东方向电警 | 东方向卡口 | 东方向人行灯 | 1、设备损坏更换； 2、供电线路保障、维修； 3、网络链路保障、维修 |
|  |  | 南方向信号灯 | 南方向电警 | 南方向卡口 | 南方向人行灯 |  |
|  |  | 西方向信号灯 | 西方向电警 | 西方向卡口 | 西方向人行灯 |  |
|  |  | 北方向信号灯 | 北方向电警 | 北方向卡口 | 北方向人行灯 |  |
| 7 | 人民路与沙河路 | 东方向信号灯 | 东方向电警 | 东方向卡口 | 东方向人行灯 | 1、设备损坏更换； 2、供电线路保障、维修； 3、网络链路保障、维修 |
|  |  | 南方向信号灯 | 南方向电警 | 南方向卡口 | 南方向人行灯 |  |
|  |  | 西方向信号灯 | 西方向电警 | 西方向卡口 | 西方向人行灯 |  |
|  |  | 北方向信号灯 | 北方向电警 | 北方向卡口 | 北方向人行灯 |  |
| 8 | 人民路与解放路 | 东方向信号灯 | 东方向电警 | 东方向卡口 | 东方向人行灯 | 1、设备损坏更换； 2、供电线路保障、维修； 3、网络链路保障、维修 |
|  |  | 南方向信号灯 | 南方向电警 | 南方向卡口 | 南方向人行灯 |  |
|  |  | 西方向信号灯 | 西方向电警 | 西方向卡口 | 西方向人行灯 |  |
|  |  | 北方向信号灯 | 北方向电警 | 北方向卡口 | 北方向人行灯 |  |
| 9 | 人民路与镜湖路 | 东方向信号灯 | 东方向电警 | 东方向卡口 | 东方向人行灯 | 1、设备损坏更换； 2、供电线路保障、维修； 3、网络链路保障、维修 |
|  |  | 南方向信号灯 | 南方向电警 | 南方向卡口 | 南方向人行灯 |  |
|  |  | 西方向信号灯 | 西方向电警 | 西方向卡口 | 西方向人行灯 |  |
|  |  | 北方向信号灯 | 北方向电警 | 北方向卡口 | 北方向人行灯 |  |
| 10 | 人民路与健康路 | 东方向信号灯 | 东方向电警 | 东方向卡口 | 东方向人行灯 | 1、设备损坏更换； 2、供电线路保障、维修； 3、网络链路保障、维修 |
|  |  | 南方向信号灯 | 南方向电警 | 南方向卡口 | 南方向人行灯 |  |
|  |  | 北方向信号灯 | 北方向电警 | 北方向卡口 | 北方向人行灯 |  |
| 11 | 人民路与环城路 | 东方向信号灯 | 东方向电警 | 东方向卡口 | 东方向人行灯 | 1、设备损坏更换； 2、供电线路保障、维修； 3、网络链路保障、维修 |
|  |  | 南方向信号灯 | 南方向电警 | 南方向卡口 | 南方向人行灯 |  |
|  |  | 西方向信号灯 | 西方向电警 | 西方向卡口 | 西方向人行灯 |  |
|  |  | 北方向信号灯 | 北方向电警 | 北方向卡口 | 北方向人行灯 |  |
| 12 | 人民路与文明路 | 东方向信号灯 | 东方向电警 | 东方向卡口 | 东方向人行灯 | 1、设备损坏更换； 2、供电线路保障、维修； 3、网络链路保障、维修 |
|  |  | 南方向信号灯 | 南方向电警 | 南方向卡口 | 南方向人行灯 |  |
|  |  | 西方向信号灯 | 西方向电警 | 西方向卡口 | 西方向人行灯 |  |
|  |  | 北方向信号灯 | 北方向电警 | 北方向卡口 | 北方向人行灯 |  |
| 13 | 人民路与团结路 | 东方向信号灯 | 东方向电警 | 东方向卡口 | 东方向人行灯 | 1、设备损坏更换； 2、供电线路保障、维修； 3、网络链路保障、维修 |
|  |  | 南方向信号灯 | 南方向电警 | 南方向卡口 | 南方向人行灯 |  |
|  |  | 西方向信号灯 | 西方向电警 | 西方向卡口 | 西方向人行灯 |  |
|  |  | 北方向信号灯 | 北方向电警 | 北方向卡口 | 北方向人行灯 |  |
| 14 | 友谊路与团结路 | 东方向信号灯 | 东方向电警 | 东方向卡口 | 东方向人行灯 | 1、设备损坏更换； 2、供电线路保障、维修； 3、网络链路保障、维修 |
|  |  | 南方向信号灯 | 南方向电警 | 南方向卡口 | 南方向人行灯 |  |
|  |  | 西方向信号灯 | 西方向电警 | 西方向卡口 | 西方向人行灯 |  |
|  |  | 北方向信号灯 | 北方向电警 | 北方向卡口 | 北方向人行灯 |  |
| 15 | 友谊路与建设路 | 东方向信号灯 | 东方向电警 | 东方向卡口 | 东方向人行灯 | 1、设备损坏更换； 2、供电线路保障、维修； 3、网络链路保障、维修 |
|  |  | 南方向信号灯 | 南方向电警 | 南方向卡口 | 南方向人行灯 |  |
|  |  | 西方向信号灯 | 西方向电警 | 西方向卡口 | 西方向人行灯 |  |
|  |  | 北方向信号灯 | 北方向电警 | 北方向卡口 | 北方向人行灯 |  |
| 16 | 人民路与建设路 | 东方向信号灯 | 东方向电警 | 东方向卡口 | 东方向人行灯 | 1、设备损坏更换； 2、供电线路保障、维修； 3、网络链路保障、维修 |
|  |  | 南方向信号灯 | 南方向电警 | 南方向卡口 | 南方向人行灯 |  |
|  |  | 西方向信号灯 | 西方向电警 | 西方向卡口 | 西方向人行灯 |  |
|  |  | 北方向信号灯 | 北方向电警 | 北方向卡口 | 北方向人行灯 |  |
| 17 | 太和大道与团结路 | 东方向信号灯 | 东方向电警 | 东方向卡口 | 东方向人行灯 | 1、设备损坏更换； 2、供电线路保障、维修； 3、网络链路保障、维修 |
|  |  | 南方向信号灯 | 南方向电警 | 南方向卡口 | 南方向人行灯 |  |
|  |  | 西方向信号灯 | 西方向电警 | 西方向卡口 | 西方向人行灯 |  |
|  |  | 北方向信号灯 | 北方向电警 | 北方向卡口 | 北方向人行灯 |  |
| 18 | 太和大道与建设路 | 东方向信号灯 | 东方向电警 | 东方向卡口 | 东方向人行灯 | 1、设备损坏更换； 2、供电线路保障、维修； 3、网络链路保障、维修 |
|  |  | 南方向信号灯 | 南方向电警 | 南方向卡口 | 南方向人行灯 |  |
|  |  | 西方向信号灯 | 西方向电警 | 西方向卡口 | 西方向人行灯 |  |
|  |  | 北方向信号灯 | 北方向电警 | 北方向卡口 | 北方向人行灯 |  |
| 19 | 太和大道与祥和路 | 东方向信号灯 | 东方向电警 | 东方向卡口 | 东方向人行灯 | 1、设备损坏更换； 2、供电线路保障、维修； 3、网络链路保障、维修 |
|  |  | 南方向信号灯 | 南方向电警 | 南方向卡口 | 南方向人行灯 |  |
|  |  | 西方向信号灯 | 西方向电警 | 西方向卡口 | 西方向人行灯 |  |
|  |  | 北方向信号灯 | 北方向电警 | 北方向卡口 | 北方向人行灯 |  |
| 20 | 太和大道与平安路 | 东方向信号灯 | 东方向电警 | 东方向卡口 | 东方向人行灯 | 1、设备损坏更换； 2、供电线路保障、维修； 3、网络链路保障、维修 |
|  |  | 南方向信号灯 | 南方向电警 | 南方向卡口 | 南方向人行灯 |  |
|  |  | 西方向信号灯 | 西方向电警 | 西方向卡口 | 西方向人行灯 |  |
|  |  | 北方向信号灯 | 北方向电警 | 北方向卡口 | 北方向人行灯 |  |
| 21 | 太和大道与富民路 | 东方向信号灯 | 东方向电警 | 东方向卡口 | 东方向人行灯 | 1、设备损坏更换； 2、供电线路保障、维修； 3、网络链路保障、维修 |
|  |  | 南方向信号灯 | 南方向电警 | 南方向卡口 | 南方向人行灯 |  |
|  |  | 西方向信号灯 | 西方向电警 | 西方向卡口 | 西方向人行灯 |  |
|  |  | 西方向信号灯 | 西方向电警 | 西方向卡口 | 西方向人行灯 |  |
|  |  | 北方向信号灯 | 北方向电警 | 北方向卡口 | 北方向人行灯 |  |
| 22 | 国泰路与富民路 | 东方向信号灯 | 东方向电警 | 东方向卡口 | 东方向人行灯 | 1、设备损坏更换； 2、供电线路保障、维修； 3、网络链路保障、维修 |
|  |  | 东方向信号灯 | 东方向电警 | 东方向卡口 | 东方向人行灯 |  |
|  |  | 南方向信号灯 | 南方向电警 | 南方向卡口 | 南方向人行灯 |  |
|  |  | 西方向信号灯 | 西方向电警 | 西方向卡口 | 西方向人行灯 |  |
|  |  | 西方向信号灯 | 西方向电警 | 西方向卡口 | 西方向人行灯 |  |
|  |  | 北方向信号灯 | 北方向电警 | 北方向卡口 | 北方向人行灯 |  |
| 23 | 国泰路与祥和路 | 东方向信号灯 | 东方向电警 | 东方向卡口 | 东方向人行灯 | 1、设备损坏更换； 2、供电线路保障、维修； 3、网络链路保障、维修 |
|  |  | 东方向信号灯 | 东方向电警 | 东方向卡口 | 东方向人行灯 |  |
|  |  | 南方向信号灯 | 南方向电警 | 南方向卡口 | 南方向人行灯 |  |
|  |  | 西方向信号灯 | 西方向电警 | 西方向卡口 | 西方向人行灯 |  |
|  |  | 西方向信号灯 | 西方向电警 | 西方向卡口 | 西方向人行灯 |  |
|  |  | 北方向信号灯 | 北方向电警 | 北方向卡口 | 北方向人行灯 |  |
| 24 | 国泰路与胜利路 | 东方向信号灯 | 东方向电警 | 东方向卡口 | 东方向人行灯 | 1、设备损坏更换； 2、供电线路保障、维修； 3、网络链路保障、维修 |
|  |  | 南方向信号灯 | 南方向电警 | 南方向卡口 | 南方向人行灯 |  |
|  |  | 西方向信号灯 | 西方向电警 | 西方向卡口 | 西方向人行灯 |  |
|  |  | 北方向信号灯 | 北方向电警 | 北方向卡口 | 北方向人行灯 |  |
| 25 | 国泰路与光明路 | 东方向信号灯 | 东方向电警 | 东方向卡口 | 东方向人行灯 | 1、设备损坏更换； 2、供电线路保障、维修； 3、网络链路保障、维修 |
|  |  | 南方向信号灯 | 南方向电警 | 南方向卡口 | 南方向人行灯 |  |
|  |  | 西方向信号灯 | 西方向电警 | 西方向卡口 | 西方向人行灯 |  |
|  |  | 北方向信号灯 | 北方向电警 | 北方向卡口 | 北方向人行灯 |  |
| 26 | 国泰路与建设路 | 东方向信号灯 | 东方向电警 | 东方向卡口 | 东方向人行灯 | 1、设备损坏更换； 2、供电线路保障、维修； 3、网络链路保障、维修 |
|  |  | 南方向信号灯 | 南方向电警 | 南方向卡口 | 南方向人行灯 |  |
|  |  | 西方向信号灯 | 西方向电警 | 西方向卡口 | 西方向人行灯 |  |
|  |  | 北方向信号灯 | 北方向电警 | 北方向卡口 | 北方向人行灯 |  |
| 27 | 国泰路与团结路 | 东方向信号灯 | 东方向电警 | 东方向卡口 | 东方向人行灯 | 1、设备损坏更换； 2、供电线路保障、维修； 3、网络链路保障、维修 |
|  |  | 南方向信号灯 | 南方向电警 | 南方向卡口 | 南方向人行灯 |  |
|  |  | 西方向信号灯 | 西方向电警 | 西方向卡口 | 西方向人行灯 |  |
|  |  | 北方向信号灯 | 北方向电警 | 北方向卡口 | 北方向人行灯 |  |
| 28 | 国泰路与文明路 | 东方向信号灯 | 东方向电警 | 东方向卡口 | 东方向人行灯 | 1、设备损坏更换； 2、供电线路保障、维修； 3、网络链路保障、维修 |
|  |  | 南方向信号灯 | 南方向电警 | 南方向卡口 | 南方向人行灯 |  |
|  |  | 西方向信号灯 | 西方向电警 | 西方向卡口 | 西方向人行灯 |  |
|  |  | 北方向信号灯 | 北方向电警 | 北方向卡口 | 北方向人行灯 |  |
| 29 | 国泰路与镜湖路 | 东方向信号灯 | 东方向电警 | 东方向卡口 | 东方向人行灯 | 1、设备损坏更换； 2、供电线路保障、维修； 3、网络链路保障、维修 |
|  |  | 南方向信号灯 | 南方向电警 | 南方向卡口 | 南方向人行灯 |  |
|  |  | 西方向信号灯 | 西方向电警 | 西方向卡口 | 西方向人行灯 |  |
|  |  | 北方向信号灯 | 北方向电警 | 北方向卡口 | 北方向人行灯 |  |
| 30 | 国泰路与沙河路 | 东方向信号灯 | 东方向电警 | 东方向卡口 | 东方向人行灯 | 1、设备损坏更换； 2、供电线路保障、维修； 3、网络链路保障、维修 |
|  |  | 南方向信号灯 | 南方向电警 | 南方向卡口 | 南方向人行灯 |  |
|  |  | 西方向信号灯 | 西方向电警 | 西方向卡口 | 西方向人行灯 |  |
|  |  | 北方向信号灯 | 北方向电警 | 北方向卡口 | 北方向人行灯 |  |
| 31 | 民安大道与沙河路 | 东方向信号灯 | 东方向电警 | 东方向卡口 | 东方向人行灯 | 1、设备损坏更换； 2、供电线路保障、维修； 3、网络链路保障、维修 |
|  |  | 南方向信号灯 | 南方向电警 | 南方向卡口 | 南方向人行灯 |  |
|  |  | 西方向信号灯 | 西方向电警 | 西方向卡口 | 西方向人行灯 |  |
|  |  | 北方向信号灯 | 北方向电警 | 北方向卡口 | 北方向人行灯 |  |
|  |  | 北方向信号灯 | 北方向电警 | 北方向卡口 | 北方向人行灯 |  |
| 32 | 民安大道与解放路 | 东方向信号灯 | 东方向电警 | 东方向卡口 | 东方向人行灯 | 1、设备损坏更换； 2、供电线路保障、维修； 3、网络链路保障、维修 |
|  |  | 南方向信号灯 | 南方向电警 | 南方向卡口 | 南方向人行灯 |  |
|  |  | 南方向信号灯 | 南方向电警 | 南方向卡口 | 南方向人行灯 |  |
|  |  | 西方向信号灯 | 西方向电警 | 西方向卡口 | 西方向人行灯 |  |
|  |  | 北方向信号灯 | 北方向电警 | 北方向卡口 | 西方向人行灯 |  |
|  |  | 北方向信号灯 | 北方向电警 | 北方向卡口 | 北方向人行灯 |  |
| 33 | 民安大道与镜湖路 | 东方向信号灯 | 东方向电警 | 东方向卡口 | 东方向人行灯 | 1、设备损坏更换； 2、供电线路保障、维修； 3、网络链路保障、维修 |
|  |  | 东方向信号灯 | 东方向电警 | 东方向卡口 | 东方向人行灯 |  |
|  |  | 南方向信号灯 | 南方向电警 | 南方向卡口 | 南方向人行灯 |  |
|  |  | 南方向信号灯 | 南方向电警 | 南方向卡口 | 南方向人行灯 |  |
|  |  | 西方向信号灯 | 西方向电警 | 西方向卡口 | 西方向人行灯 |  |
|  |  | 西方向信号灯 | 西方向电警 | 西方向卡口 | 西方向人行灯 |  |
|  |  | 北方向信号灯 | 北方向电警 | 北方向卡口 | 北方向人行灯 |  |
|  |  | 北方向信号灯 | 北方向电警 | 北方向卡口 | 北方向人行灯 |  |
| 34 | 民安大道与文明路 | 东方向信号灯 | 东方向电警 | 东方向卡口 | 东方向人行灯 | 1、设备损坏更换； 2、供电线路保障、维修； 3、网络链路保障、维修 |
|  |  | 南方向信号灯 | 南方向电警 | 南方向卡口 | 南方向人行灯 |  |
|  |  | 南方向信号灯 | 南方向电警 | 南方向卡口 | 南方向人行灯 |  |
|  |  | 西方向信号灯 | 西方向电警 | 西方向卡口 | 西方向人行灯 |  |
|  |  | 北方向信号灯 | 北方向电警 | 北方向卡口 | 北方向人行灯 |  |
|  |  | 北方向信号灯 | 北方向电警 | 北方向卡口 | 北方向人行灯 |  |
| 35 | 民安大道与团结路 | 东方向信号灯 | 东方向电警 | 东方向卡口 | 东方向人行灯 | 1、设备损坏更换； 2、供电线路保障、维修； 3、网络链路保障、维修 |
|  |  | 南方向信号灯 | 南方向电警 | 南方向卡口 | 南方向人行灯 |  |
|  |  | 南方向信号灯 | 南方向电警 | 南方向卡口 | 南方向人行灯 |  |
|  |  | 西方向信号灯 | 西方向电警 | 西方向卡口 | 西方向人行灯 |  |
|  |  | 北方向信号灯 | 北方向电警 | 北方向卡口 | 北方向人行灯 |  |
|  |  | 北方向信号灯 | 北方向电警 | 北方向卡口 | 北方向人行灯 |  |
| 36 | 民安大道与建设路 | 东方向信号灯 | 东方向电警 | 东方向卡口 | 东方向人行灯 | 1、设备损坏更换； 2、供电线路保障、维修； 3、网络链路保障、维修 |
|  |  | 南方向信号灯 | 南方向电警 | 南方向卡口 | 南方向人行灯 |  |
|  |  | 南方向信号灯 | 南方向电警 | 南方向卡口 | 南方向人行灯 |  |
|  |  | 西方向信号灯 | 西方向电警 | 西方向卡口 | 西方向人行灯 |  |
|  |  | 北方向信号灯 | 北方向电警 | 北方向卡口 | 北方向人行灯 |  |
|  |  | 北方向信号灯 | 北方向电警 | 北方向卡口 | 北方向人行灯 |  |
| 37 | 民安大道与光明路 | 东方向信号灯 | 东方向电警 | 东方向卡口 | 东方向人行灯 | 1、设备损坏更换； 2、供电线路保障、维修； 3、网络链路保障、维修 |
|  |  | 南方向信号灯 | 南方向电警 | 南方向卡口 | 南方向人行灯 |  |
|  |  | 西方向信号灯 | 西方向电警 | 西方向卡口 | 西方向人行灯 |  |
|  |  | 北方向信号灯 | 北方向电警 | 北方向卡口 | 北方向人行灯 |  |
| 38 | 民安大道与胜利路 | 东方向信号灯 | 东方向电警 | 东方向卡口 | 东方向人行灯 | 1、设备损坏更换； 2、供电线路保障、维修； 3、网络链路保障、维修 |
|  |  | 南方向信号灯 | 南方向电警 | 南方向卡口 | 南方向人行灯 |  |
|  |  | 南方向信号灯 | 南方向电警 | 南方向卡口 | 南方向人行灯 |  |
|  |  | 西方向信号灯 | 西方向电警 | 西方向卡口 | 西方向人行灯 |  |
|  |  | 北方向信号灯 | 北方向电警 | 北方向卡口 | 北方向人行灯 |  |
|  |  | 北方向信号灯 | 北方向电警 | 北方向卡口 | 北方向人行灯 |  |
| 39 | 民安大道与祥和路 | 东方向信号灯 | 东方向电警 | 东方向卡口 | 东方向人行灯 | 1、设备损坏更换； 2、供电线路保障、维修； 3、网络链路保障、维修 |
|  |  | 东方向信号灯 | 东方向电警 | 东方向卡口 | 东方向人行灯 |  |
|  |  | 南方向信号灯 | 南方向电警 | 南方向卡口 | 南方向人行灯 |  |
|  |  | 南方向信号灯 | 南方向电警 | 南方向卡口 | 南方向人行灯 |  |
|  |  | 西方向信号灯 | 西方向电警 | 西方向卡口 | 西方向人行灯 |  |
|  |  | 西方向信号灯 | 西方向电警 | 西方向卡口 | 西方向人行灯 |  |
|  |  | 北方向信号灯 | 北方向电警 | 北方向卡口 | 北方向人行灯 |  |
|  |  | 北方向信号灯 | 北方向电警 | 北方向卡口 | 北方向人行灯 |  |
| 40 | 民安大道与富民路 | 东方向信号灯 | 东方向电警 | 东方向卡口 | 东方向人行灯 | 1、设备损坏更换； 2、供电线路保障、维修； 3、网络链路保障、维修 |
|  |  | 东方向信号灯 | 东方向电警 | 东方向卡口 | 东方向人行灯 |  |
|  |  | 南方向信号灯 | 南方向电警 | 南方向卡口 | 南方向人行灯 |  |
|  |  | 南方向信号灯 | 南方向电警 | 南方向卡口 | 南方向人行灯 |  |
|  |  | 西方向信号灯 | 西方向电警 | 西方向卡口 | 西方向人行灯 |  |
|  |  | 北方向信号灯 | 北方向电警 | 北方向卡口 | 北方向人行灯 |  |
|  |  | 北方向信号灯 | 北方向电警 | 北方向卡口 | 北方向人行灯 |  |
| 41 | 民安大道与旧县老街 | 东方向信号灯 | 东方向电警 | 东方向卡口 | 东方向人行灯 | 1、设备损坏更换； 2、供电线路保障、维修； 3、网络链路保障、维修 |
|  |  | 南方向信号灯 | 南方向电警 | 南方向卡口 | 南方向人行灯 |  |
|  |  | 南方向信号灯 | 南方向电警 | 南方向卡口 | 南方向人行灯 |  |
|  |  | 西方向信号灯 | 西方向电警 | 西方向卡口 | 西方向人行灯 |  |
|  |  | 北方向信号灯 | 北方向电警 | 北方向卡口 | 北方向人行灯 |  |
|  |  | 北方向信号灯 | 北方向电警 | 北方向卡口 | 北方向人行灯 |  |
| 42 | 太和大道与329 | 东方向信号灯 | 东方向电警 | 东方向卡口 | 东方向人行灯 | 1、设备损坏更换； 2、供电线路保障、维修； 3、网络链路保障、维修 |
|  |  | 南方向信号灯 | 南方向电警 | 南方向卡口 | 南方向人行灯 |  |
|  |  | 西方向信号灯 | 西方向电警 | 西方向卡口 | 西方向人行灯 |  |
|  |  | 北方向信号灯 | 北方向电警 | 北方向卡口 | 北方向人行灯 |  |
| 43 | 大润发路口 | 东方向信号灯 | 东方向电警 | 东方向卡口 | 东方向人行灯 | 1、设备损坏更换； 2、供电线路保障、维修； 3、网络链路保障、维修 |
|  |  | 南方向信号灯 | 南方向电警 | 南方向卡口 | 南方向人行灯 |  |
|  |  | 西方向信号灯 | 西方向电警 | 西方向卡口 | 西方向人行灯 |  |
|  |  | 北方向信号灯 | 北方向电警 | 北方向卡口 | 北方向人行灯 |  |
| 44 | 长征路与光明路 | 东方向信号灯 | 东方向电警 | 东方向卡口 | 东方向人行灯 | 1、设备损坏更换； 2、供电线路保障、维修； 3、网络链路保障、维修 |
|  |  | 南方向信号灯 | 南方向电警 | 南方向卡口 | 南方向人行灯 |  |
|  |  | 西方向信号灯 | 西方向电警 | 西方向卡口 | 西方向人行灯 |  |
|  |  | 北方向信号灯 | 北方向电警 | 北方向卡口 | 北方向人行灯 |  |
| 45 | 长征路与友谊路 | 东方向信号灯 | 东方向电警 | 东方向卡口 | 东方向人行灯 | 1、设备损坏更换； 2、供电线路保障、维修； 3、网络链路保障、维修 |
|  |  | 南方向信号灯 | 南方向电警 | 南方向卡口 | 南方向人行灯 |  |
|  |  | 西方向信号灯 | 西方向电警 | 西方向卡口 | 西方向人行灯 |  |
|  |  | 北方向信号灯 | 北方向电警 | 北方向卡口 | 北方向人行灯 |  |
| 46 | 长征路与太何路 | 东方向信号灯 | 东方向电警 | 东方向卡口 | 东方向人行灯 | 1、设备损坏更换； 2、供电线路保障、维修； 3、网络链路保障、维修 |
|  |  | 南方向信号灯 | 南方向电警 | 南方向卡口 | 南方向人行灯 |  |
|  |  | 西方向信号灯 | 西方向电警 | 西方向卡口 | 西方向人行灯 |  |
|  |  | 北方向信号灯 | 北方向电警 | 北方向卡口 | 北方向人行灯 |  |
| 47 | 长征路与团结路 | 东方向信号灯 | 东方向电警 | 东方向卡口 | 东方向人行灯 | 1、设备损坏更换； 2、供电线路保障、维修； 3、网络链路保障、维修 |
|  |  | 南方向信号灯 | 南方向电警 | 南方向卡口 | 南方向人行灯 |  |
|  |  | 西方向信号灯 | 西方向电警 | 西方向卡口 | 西方向人行灯 |  |
|  |  | 北方向信号灯 | 北方向电警 | 北方向卡口 | 北方向人行灯 |  |
| 48 | 长征路与文明路 | 东方向信号灯 | 东方向电警 | 东方向卡口 | 东方向人行灯 | 1、设备损坏更换； 2、供电线路保障、维修； 3、网络链路保障、维修 |
|  |  | 南方向信号灯 | 南方向电警 | 南方向卡口 | 南方向人行灯 |  |
|  |  | 南方向信号灯 | 南方向电警 | 南方向卡口 | 南方向人行灯 |  |
|  |  | 西方向信号灯 | 西方向电警 | 西方向卡口 | 西方向人行灯 |  |
|  |  | 北方向信号灯 | 北方向电警 | 北方向卡口 | 北方向人行灯 |  |
|  |  | 北方向信号灯 | 北方向电警 | 北方向卡口 | 北方向人行灯 |  |
| 49 | 长征路与健康路 | 南方向信号灯 | 南方向电警 | 南方向卡口 | 南方向人行灯 | 1、设备损坏更换； 2、供电线路保障、维修； 3、网络链路保障、维修 |
|  |  | 西方向信号灯 | 西方向电警 | 西方向卡口 | 西方向人行灯 |  |
|  |  | 北方向信号灯 | 北方向电警 | 北方向卡口 | 北方向人行灯 |  |
| 50 | 长征路与镜湖路 | 东方向信号灯 | 东方向电警 | 东方向卡口 | 东方向人行灯 | 1、设备损坏更换； 2、供电线路保障、维修； 3、网络链路保障、维修 |
|  |  | 东方向信号灯 | 东方向电警 | 东方向卡口 | 东方向人行灯 |  |
|  |  | 南方向信号灯 | 南方向电警 | 西方向卡口 | 西方向人行灯 |  |
|  |  | 西方向信号灯 | 西方向电警 | 西方向卡口 | 西方向人行灯 |  |
|  |  | 北方向信号灯 | 北方向电警 | 北方向卡口 | 北方向人行灯 |  |
| 51 | 长征路与解放路 | 南方向信号灯 | 南方向电警 | 南方向卡口 | 南方向人行灯 | 1、设备损坏更换； 2、供电线路保障、维修； 3、网络链路保障、维修 |
|  |  | 西方向信号灯 | 西方向电警 | 西方向卡口 | 西方向人行灯 |  |
|  |  | 北方向信号灯 | 北方向电警 | 北方向卡口 | 北方向人行灯 |  |
| 52 | 曙光路与解放路 | 东方向信号灯 | 东方向电警 | 东方向卡口 | 东方向人行灯 | 1、设备损坏更换； 2、供电线路保障、维修； 3、网络链路保障、维修 |
|  |  | 南方向信号灯 | 南方向电警 | 南方向卡口 | 南方向人行灯 |  |
|  |  | 西方向信号灯 | 西方向电警 | 西方向卡口 | 西方向人行灯 |  |
|  |  | 北方向信号灯 | 北方向电警 | 北方向卡口 | 北方向人行灯 |  |
| 53 | 镜湖路与曙光路 | 东方向信号灯 | 东方向电警 | 东方向卡口 | 东方向人行灯 | 1、设备损坏更换； 2、供电线路保障、维修； 3、网络链路保障、维修 |
|  |  | 南方向信号灯 | 南方向电警 | 南方向卡口 | 南方向人行灯 |  |
|  |  | 西方向信号灯 | 西方向电警 | 西方向卡口 | 西方向人行灯 |  |
|  |  | 北方向信号灯 | 北方向电警 | 北方向卡口 | 北方向人行灯 |  |
| 54 | 民安大道与凤凰路 | 东方向信号灯 | 东方向电警 | 东方向卡口 | 东方向人行灯 | 1、设备损坏更换； 2、供电线路保障、维修； 3、网络链路保障、维修 |
|  |  | 南方向信号灯 | 南方向电警 | 南方向卡口 | 南方向人行灯 |  |
|  |  | 南方向信号灯 | 南方向电警 | 南方向卡口 | 南方向人行灯 |  |
|  |  | 西方向信号灯 | 西方向电警 | 西方向卡口 | 西方向人行灯 |  |
|  |  | 北方向信号灯 | 北方向电警 | 北方向卡口 | 北方向人行灯 |  |
|  |  | 北方向信号灯 | 北方向电警 | 北方向卡口 | 北方向人行灯 |  |

智能交通三期前端运维服务设备和内容

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 运维服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能交通三期前端设备运维服务 | 72个路口的前端交通信号设备、554套高清电子警察、144套交通监控、20套违停球、3套交通诱导系统、30台高空瞭望设备、6套不礼让行人抓拍系统以及后端配套设备。 运维服务内容包含所有点位视频采集前端、信号灯等设备设施维保（含设备设施运行电费），以及前端杆件取电点的供电及线路维保。 | 3年 |
| 2 | 后端设备运维服务 | 后端平台软硬件升级、优化、与有关系统对接等运行维护等工作。本次项目中标设备及系统均需符合国标 | 3年 |
| 3 | 网络链路服务 | 服务范围网络链路为交警专线链路，共计115条前端链路，包含电子警察抓拍、违停、路口信号机等前端链路，路口带宽不少于100M。本次项目要求提供以上网络链路3年租赁及运维服务。 | 3年 |

其中智能交通三期高空瞭望设备部分因现有安装环境变动，需由中标运维单位变更安装位置，需移位的机器由中标单位和甲方确认后执行，高空瞭望点位维费及移费点位、位置租用费用均包含在投标价内，不再另行收取。智能交通三期需维护的高空瞭望点位表如下，

| 序号 | 安装位置 | 现有状况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 长征路与细阳路交口皇朝家私球机 | 在线 |
| 2 | 长征路与细阳路交口皇朝家私球台 | 在线 |
| 3 | 长征路与祥和路高空球机 | 离线 |
| 4 | 长征路与祥和路西南角刚丽酒店球台 | 离线 |
| 5 | 大戏院东南角移动楼顶 | 离线 |
| 6 | 大戏院东南角移动楼顶高空球台 | 离线 |
| 7 | 复兴路与环城路西北角小区球机 | 离线 |
| 8 | 夏兴路与环城路西北角小区球台 | 离线 |
| 9 | 国泰路与团结路东南角高空球机 | 在线 |
| 10 | 国泰路与团结路东南角高空球台 | 在线 |
| 11 | 民安路与镜湖路西南角球台 | 在线 |
| 12 | 民安路与镜湖路西南角小区楼顶球机 | 在线 |
| 13 | 民安路与胜利路小区楼顶 | 在线 |
| 14 | 民安路与胜利路小区楼顶球台 | 在线 |
| 15 | 民安路与文明路西南角小区高空球台 | 离线 |
| 16 | 民安路与文明路西南角小区楼顶高空球 | 离线 |
| 17 | 人民路与环城路农业银行楼顶球机 | 在线 |
| 18 | 人民路与环城路农业银行楼顶球台 | 离线 |
| 19 | 人民路与解放路西南角高空球机 | 在线 |
| 20 | 人民路与解放路西南角高空球台 | 在线 |
| 21 | 三角元和美医院楼顶球机 | 离线 |
| 22 | 三角元和美医院楼顶球台 | 离线 |
| 23 | 曙光路与镜湖路交口东南角高空球机 | 在线 |
| 24 | 曙光路与镜湖路交口东南角高空球台 | 在线 |
| 25 | 文明路一小高空球机 | 离线 |
| 26 | 文明路一小球台 | 离线 |
| 27 | 细阳路与镜湖路交口西南角金融大楼球 | 在线 |
| 28 | 细阳路与镜湖路西南角球台 | 在线 |
| 29 | 细阳路与沙河路华源饭店球机 | 在线 |
| 30 | 细阳路与沙河路华源饭店球台 | 在线 |

本次需调整的高空点位及调整内容如下表：

| 序号 | 原安装位置 | 现有状况 | 是否调整 | 本次调整位置 | 调整后覆盖范围 | 经纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长征路与细阳路交口皇朝家私球机 | 在线 | 调整 | 翰林广场商圈 | 解放路、复兴路、翰林广场 | 115.61155，33.15692 |
| 2 | 长征路与祥和路高空球机 | 离线 | 调整 | 万达广场 | 太和大道、幸福路、万达广场 | 115.60491，33.20767 |
| 3 | 大戏院东南角移动楼顶 | 离线 | 调整 | 高速赵集路口 | 高速路口 | 115.74557，33.14596 |
| 4 | 民安路与镜湖路西南角球台 | 在线 | 调整 | 双浮南105国道 | 105国道 | 115.58711，33.26199 |
| 5 | 民安路与文明路西南角小区高空球台 | 离线 | 调整 | 宫集坟台二郎中心点位（覆盖308及252省道） | s308与s252 | 115.80272，33.43102 |
| 6 | 人民路与解放路西南角高空球机 | 在线 | 调整 | 桑营与亳州交界处105国道 | 105国道 | 115.63763，33.55739 |
| 7 | 三角元和美医院楼顶球机 | 离线 | 调整 | 新一中 | 团结西路、新一中大门 | 115.580205，33.176014 |
| 8 | 曙光路与镜湖路交口东南角高空球机 | 在线 | 调整 | 花博园（覆盖高铁快速路） | 花博园进出口、镜湖东路 | 115.649953，33.153658 |
| 9 | 文明路一小高空球机 | 离线 | 调整 | 老大桥、三桥南头及狗市 | 老大桥、滨河路、滨河路、三桥南头狗市、民安大道 | 115.6127，33.1442 |
| 10 | 细阳路与镜湖路交口西南角 | 在线 | 调整 | 高铁东站 | 落客平台、站前路 | 115.723037，33.156694 |

智能交通三期后端运维服务设施和内容

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云存储管理软件 | 1 | 套 |
| 2 | 云存储节点 | 4 | 台 |
| 3 | 云存储扩展柜 | 4 | 台 |
| 4 | 硬盘 | 480 | 块 |
| 5 | 辅材 | 1 | 项 |
| 6 | 汇聚交换机 | 1 | 台 |
| 7 | 服务器机柜 | 3 | 台 |
| 8 | 接入服务器 | 1 | 台 |
| 9 | 应用服务器 | 1 | 台 |
| 10 | 数据库服务器 | 1 | 台 |
| 11 | 消息队列服务器 | 1 | 台 |
| 12 | 数据计算服务器 | 1 | 台 |
| 13 | 信号优化服务器 | 1 | 台 |
| 14 | 视频分析服务器 | 1 | 台 |

智能交通三期服务路口明细

| 序号 | 位置 | 车道 |  | 车道数 | 信号灯 | 电子警察 | 600万电子警察 | 900万电子警察 | 900万卡口 | 900万卡口 | 微卡口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复兴路与文明路 | 东4+1 | 南2+1 | 6 | 建设 | 建设 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  |  | 西2+1 | 北2+1 | 4 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 复兴路与环城南路 | 东2 | 南2 | 4 | 建设 | 建设 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|  |  | 西1 | 北2 | 3 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 复兴路与镜湖路 | 东2 | 南2 | 4 | 建设 | 建设 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|  |  | 西2 | 北2 | 4 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 解放路与国泰路 | 东2+1 | 南2 | 4 | 建设 | 建设 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
|  |  | 西2+1 | 北2 | 4 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | 创意路与解放路 | 东2+1 | 北2 | 4 | 建设 | 建设 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  |  | 西2+1 | 北2 | 4 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | 创意路与镜湖路 | 东3 | 南2 | 5 | 建设 | 建设 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  |  | 西3 | 北2 | 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 创意路与团结路 | 东3+1 | 南2 | 5 | 建设 | 建设 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 西5+1 | 北2 | 7 |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | 创意路与建设路 | 东2+1 | 南2 | 4 | 建设 | 建设 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
|  |  | 西2+1 | 北2 | 4 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | 创意路与光明路 | 东3+1 | 南2 | 5 | 建设 | 建设 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 西3+1 | 北2 | 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 创意路与胜利路 | 东2+1 | 南2 | 4 | 建设 | 建设 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
|  |  | 西2+1 | 北2 | 4 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | 创意路与祥和路 | 东3+1 | 南2 | 5 | 建设 | 建设 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 西3+1 | 北2 | 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 创意路与平安路 | 东2+1 | 南2 | 4 | 建设 | 建设 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
|  |  | 西2+1 | 北2 | 4 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | 创意路与富民路 | 东2 | 南2 | 4 | 建设 | 建设 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|  |  | 西2 | 北2 | 4 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | 民安路与平安路 | 东3+1 | 南4+1 | 7 | 建设 | 建设 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
|  |  | 西3+1 | 北4+1 | 7 |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | 民安路与银杏路 | 东3+1 | 南4+1 | 7 | 建设 | 建设 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
|  |  | 西3+1 | 北4+1 | 7 |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | 春樱大道与幸福路 | 东3+1 | 南3+1 | 6 | 建设 | 建设 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
|  |  |  | 北3+1 | 3 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | 春樱大道与银杏路 | 东3+1 | 南3+1 | 6 | 建设 | 建设 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
|  |  |  | 北3+1 | 3 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | 春樱大道与四桥 | 东3+1 | 南2+1 | 5 | 建设 | 建设 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  |  | 西3+1 | 北2+1 | 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | 春樱大道与平安路 | 东3+1 | 南3+1 | 6 | 建设 | 建设 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
|  |  |  | 北3+1 | 3 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | 春樱大道与祥和路 | 东3+1 | 南3+1 | 6 | 建设 | 建设 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
|  |  |  | 北3+1 | 3 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | 春樱大道与胜利路 | 东3+1 | 南3+1 | 6 | 建设 | 建设 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
|  |  |  | 北3+1 | 3 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | 春樱大道与光明路 | 东3+1 | 南3+1 | 6 | 建设 | 建设 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
|  |  |  | 北3+1 | 3 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | 春樱大道与建设路 | 东3+1 | 南3+1 | 6 | 建设 | 建设 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
|  |  |  | 北2+1 | 2 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | 春樱大道与团结路 | 东2+1 | 南3+1 | 5 | 建设 | 建设 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  | 北3 | 3 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | 春樱大道与文明路 | 东3+1 | 南3+1 | 6 | 建设 | 建设 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
|  |  |  | 北3+1 | 3 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | 春樱大道与镜湖路 | 东3 | 南2+1 | 5 | 建设 | 建设 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | 北2+1 | 2 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | 春樱大道与解放路 | 东3+1 | 南3+1 | 6 | 建设 | 建设 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
|  |  |  | 北3+1 | 3 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | 创意路与莲蒲路 | 东2 | 南2 | 4 | 建设 | 建设 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|  |  | 西2 | 北2 | 4 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | 沙河路与曙光路 | 东3 |  | 3 | 建设 | 建设 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  |  | 西3 | 北2 | 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | 沙河路与长征路 | 东3+1 | 南2 | 5 | 建设 | 建设 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 西3 | 北4+1 | 7 |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 31 | 沙河路与兴业路 | 东3+1 |  | 3 | 建设 | 建设 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  |  | 西3+1 | 北4+1 | 7 |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 32 | 沙河路与复兴路 | 东2+1 |  | 2 | 建设 | 建设 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  |  | 西2+1 | 北2+1 | 4 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 33 | 兴业路与团结路 | 东4+1 | 南3+1 | 3 | 建设 | 建设 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
|  |  | 西4+1 | 北4+1 | 8 |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 34 | 兴业路与工四路 |  | 南3+1 | 3 | 建设 | 建设 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  |  | 西2+1 | 北4+1 | 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 35 | 兴业路与工二路 | 东4+1 | 南2+1 | 6 | 建设 | 建设 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  |  | 西3+1 |  | 3 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | 兴业路与镜湖路 | 东4+1 | 南3+1 | 7 | 建设 | 建设 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
|  |  | 西3+1 | 北4+1 | 7 |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 37 | 胜利路与宏业路 | 东3+1 | 南3+1 | 6 | 建设 | 建设 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
|  |  | 西3+1 | 北3+1 | 6 |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 38 | 创业路与友谊路 | 东2+1 | 南2 | 4 | 建设 | 建设 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
|  |  | 西2+1 | 北2 | 4 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 39 | 兴业路与银杏路 | 东2+1 | 南5+1 | 7 | 建设 | 建设 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
|  |  | 西2+1 | 北5+1 | 7 |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 40 | 富民路与宏业路 | 东3+1 | 南3+1 | 6 | 建设 | 建设 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
|  |  | 西3+1 | 北3+1 | 6 |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 41 | 创业路与银杏路 | 东2+1 | 南3+1 | 5 | 建设 | 建设 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  |  | 西2+1 | 北3+1 | 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 42 | 银杏路与宏业路 | 东2+1 | 南3+1 | 5 | 建设 | 建设 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  |  | 西2+1 | 北3+1 | 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 43 | 祥和路与创业路 | 东5+1 | 南3+1 | 8 | 建设 | 建设 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | 西5+1 | 北3+1 | 8 |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 44 | 细阳北路与宏业路 | 东3+1 | 南2 | 5 | 建设 | 建设 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 西3+1 | 北2 | 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 45 | 友谊路与宏业路 | 东3+1 |  | 3 | 建设 | 建设 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  |  | 西3+1 |  | 3 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | 祥和路与宏业路 | 东5+1 | 南3+1 | 8 | 建设 | 建设 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | 西5+1 | 北3+1 | 8 |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 47 | 平安路与长征北路 | 东2+1 | 南4+1 | 6 | 建设 | 建设 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  |  | 西2+1 | 北4+1 | 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 48 | 308省道与工业大道 | 东1 |  | 1 | 建设 | 建设 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 西1 | 北2 | 3 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 49 | 308省道与和谐大道 | 东1 | 南3+1 | 4 | 建设 | 建设 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 西1 | 北2+1 | 3 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 50 | 颍阳路与105国道 | 东3+1 | 南4 | 7 | 建设 | 建设 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
|  |  | 西3+1 | 北4 | 7 |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 51 | 钜阳路与105国道 | 东3+1 | 南4 | 7 | 建设 | 建设 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
|  |  | 西3+1 | 北4 | 7 |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 52 | 新阳路与105国道 | 东3+1 | 南4 | 7 | 建设 | 建设 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
|  |  | 西3+1 | 北4 | 7 |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 53 | 105国道与高光路 | 东1 | 南2 | 3 | 建设 | 建设 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|  |  | 西1 | 北2 | 3 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 54 | 308省道与高庙路口 | 东3 | 南1 | 4 | 建设 | 建设 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  |  | 西4 | 北3 | 7 |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 55 | 平安路与国泰路 | 东2+1 | 南3 | 5 | 建设 | 建设 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 西3+1 | 北3 | 6 |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 56 | 大新镇胡总路口 | 东2 | 南1 | 3 | 建设 | 建设 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|  |  | 西2 | 北1 | 3 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 57 | 大新镇新中路口 | 东2 | 南1 | 3 | 建设 | 建设 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|  |  | 西2 | 北1 | 3 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 58 | 肖口镇西路口 | 东2 | 南1 | 3 | 建设 | 建设 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|  |  | 西2 | 北1 | 3 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 59 | 健康路与曙光路 | 东3 | 南2+1 | 5 | 建设 | 建设 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 西3 | 北2 | 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 60 | 莲蒲路与国泰路 | 东3 | 南3 | 5 | 建设 | 建设 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
|  |  | 西3 | 北3 | 6 |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 61 | 人民路与光明路 | 东2 | 南3+1 | 5 | 建设 | 建设 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 西2 | 北3+1 | 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 62 | 莲蒲路与民安路 | 东2 | 南4+1 | 6 | 建设 | 建设 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 西2 | 北4+1 | 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 63 | X011与X005 | 东2 | 南2 | 4 | 建设 | 建设 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|  |  | 西2 | 北2 | 4 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 64 | 莲蒲路与人民路 | 东2 | 南3 | 5 | 建设 | 建设 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  |  | 西2 | 北3 | 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 65 | 复兴路与解放路 | 东2 | 南2 | 4 | 建设 | 建设 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|  |  | 西2 | 北2 | 4 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 66 | 府东路与平安路 | 东3+1 | 南2 | 5 | 建设 | 建设 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 西3+1 | 北2 | 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 67 | 府东路与祥和路 | 东3+1 | 南2 | 5 | 建设 | 建设 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 西3+1 | 北2 | 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 68 | 府前路与国泰路 | 东3+1 | 南2 | 5 | 建设 | 建设 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 西3+1 | 北2 | 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 69 | 府前路与民安路 | 东3+1 | 南2 | 5 | 建设 | 建设 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 西3+1 | 北2 | 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 70 | 府前路与创意路 | 东3+1 | 南2 | 5 | 建设 | 建设 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 西3+1 | 北2 | 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 71 | 府前路与椿樱大道 | 东3+1 | 南2 | 5 | 建设 | 建设 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 西3+1 | 北2 | 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 72 | S449与S308 | 东3 | 南2 | 5 | 建设 | 建设 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  |  | 西3 | 北2 | 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

网络链路租赁

本服务范围网络链路为运营商链路，智能交通一期54条链路，智能交通三期115条链路，共计169条前端链路。链路带宽需满足设备传输要求，同时链路供应商需要同步免费提供后端系统运行需要的连接链路。在运维期间因业务需要增加的设备及相类链关键路均应包含在本次链路租赁范围内，费用不再另行增加。

本次项目要求提供以上网络链路3年租赁及运维服务。

本服务范围链路由运营商链路负责，具体链路点位如下：

| 序号 | 点位名称 | 建设周期 | 链路数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细阳路与团结路 | 一期 | 1 |
| 2 | 细阳路与文明路 | 一期 | 1 |
| 3 | 细阳路与健康路 | 一期 | 1 |
| 4 | 细阳路与解放路 | 一期 | 1 |
| 5 | 细阳路与镜湖路 | 一期 | 1 |
| 6 | 细阳路与沙河路 | 一期 | 1 |
| 7 | 人民路与沙河路 | 一期 | 1 |
| 8 | 人民路与解放路 | 一期 | 1 |
| 9 | 人民路与镜湖路 | 一期 | 1 |
| 10 | 人民路与健康路 | 一期 | 1 |
| 11 | 人民路与环城路 | 一期 | 1 |
| 12 | 人民路与文明路 | 一期 | 1 |
| 13 | 人民路与团结路 | 一期 | 1 |
| 14 | 友谊路与团结路 | 一期 | 1 |
| 15 | 友谊路与建设路 | 一期 | 1 |
| 16 | 人民路与建设路 | 一期 | 1 |
| 17 | 太和大道与团结路 | 一期 | 1 |
| 18 | 太和大道与建设路 | 一期 | 1 |
| 19 | 太和大道与祥和路 | 一期 | 1 |
| 20 | 太和大道与平安路 | 一期 | 1 |
| 21 | 太和大道与富民路 | 一期 | 1 |
| 22 | 国泰路与富民路 | 一期 | 1 |
| 23 | 国泰路与祥和路 | 一期 | 1 |
| 24 | 国泰路与胜利路 | 一期 | 1 |
| 25 | 国泰路与光明路 | 一期 | 1 |
| 26 | 国泰路与建设路 | 一期 | 1 |
| 27 | 国泰路与团结路 | 一期 | 1 |
| 28 | 国泰路与文明路 | 一期 | 1 |
| 29 | 国泰路与镜湖路 | 一期 | 1 |
| 30 | 国泰路与沙河路 | 一期 | 1 |
| 31 | 民安大道与沙河路 | 一期 | 1 |
| 32 | 民安大道与解放路 | 一期 | 1 |
| 33 | 民安大道与镜湖路 | 一期 | 1 |
| 34 | 民安大道与文明路 | 一期 | 1 |
| 35 | 民安大道与团结路 | 一期 | 1 |
| 36 | 民安大道与建设路 | 一期 | 1 |
| 37 | 民安大道与光明路 | 一期 | 1 |
| 38 | 民安大道与胜利路 | 一期 | 1 |
| 39 | 民安大道与祥和路 | 一期 | 1 |
| 40 | 民安大道与富民路 | 一期 | 1 |
| 41 | 民安大道与旧县老街 | 一期 | 1 |
| 42 | 太和大道与329 | 一期 | 1 |
| 43 | 大润发路口 | 一期 | 1 |
| 44 | 长征路与光明路 | 一期 | 1 |
| 45 | 长征路与友谊路 | 一期 | 1 |
| 46 | 长征路与太何路 | 一期 | 1 |
| 47 | 长征路与团结路 | 一期 | 1 |
| 48 | 长征路与文明路 | 一期 | 1 |
| 49 | 长征路与健康路 | 一期 | 1 |
| 50 | 长征路与镜湖路 | 一期 | 1 |
| 51 | 长征路与解放路 | 一期 | 1 |
| 52 | 曙光路与解放路 | 一期 | 1 |
| 53 | 镜湖路与曙光路 | 一期 | 1 |
| 54 | 民安大道与凤凰路 | 一期 | 1 |
| 55 | 复兴路与文明路 | 三期 | 1 |
| 56 | 复兴路与环城南路 | 三期 | 1 |
| 57 | 复兴路与镜湖路 | 三期 | 1 |
| 58 | 解放路与国泰路 | 三期 | 1 |
| 59 | 创意路与解放路 | 三期 | 1 |
| 60 | 创意路与镜湖路 | 三期 | 1 |
| 61 | 创意路与团结路 | 三期 | 1 |
| 62 | 创意路与建设路 | 三期 | 1 |
| 63 | 民安路与平安路 | 三期 | 1 |
| 64 | 创意路与莲蒲路 | 三期 | 1 |
| 65 | 308省道与工业大道 | 三期 | 1 |
| 66 | 308省道与和谐大道 | 三期 | 1 |
| 67 | 平安路与国泰路 | 三期 | 1 |
| 68 | 大新镇胡总路口 | 三期 | 1 |
| 69 | 大新镇新中路口 | 三期 | 1 |
| 70 | 肖口镇西路口 | 三期 | 1 |
| 71 | 健康路与曙光路 | 三期 | 1 |
| 72 | 莲蒲路与国泰路 | 三期 | 1 |
| 73 | 莲蒲路与民安路 | 三期 | 1 |
| 74 | 莲蒲路与人民路 | 三期 | 1 |
| 75 | 复兴路与解放路 | 三期 | 1 |
| 76 | 府东路与平安路 | 三期 | 1 |
| 77 | 府东路与祥和路 | 三期 | 1 |
| 78 | 府前路与国泰路 | 三期 | 1 |
| 79 | 府前路与民安路 | 三期 | 1 |
| 80 | 府前路与创意路 | 三期 | 1 |
| 81 | 创意路与胜利路 | 三期 | 1 |
| 82 | 创意路与祥和路 | 三期 | 1 |
| 83 | 创意路与平安路 | 三期 | 1 |
| 84 | 创意路与富民路 | 三期 | 1 |
| 85 | 民安路与银杏路 | 三期 | 1 |
| 86 | 春樱大道与幸福路 | 三期 | 1 |
| 87 | 春樱大道与银杏路 | 三期 | 1 |
| 88 | 春樱大道与四桥 | 三期 | 1 |
| 89 | 春樱大道与平安路 | 三期 | 1 |
| 90 | 春樱大道与祥和路 | 三期 | 1 |
| 91 | 春樱大道与胜利路 | 三期 | 1 |
| 92 | 春樱大道与光明路 | 三期 | 1 |
| 93 | 春樱大道与建设路 | 三期 | 1 |
| 94 | 春樱大道与团结路 | 三期 | 1 |
| 95 | 春樱大道与文明路 | 三期 | 1 |
| 96 | 春樱大道与镜湖路 | 三期 | 1 |
| 97 | 春樱大道与解放路 | 三期 | 1 |
| 98 | 颍阳路与105国道 | 三期 | 1 |
| 99 | 钜阳路与105国道 | 三期 | 1 |
| 100 | 新阳路与105国道 | 三期 | 1 |
| 101 | 308省道与高庙路口 | 三期 | 1 |
| 102 | 府前路与椿樱大道 | 三期 | 1 |
| 103 | S449与S308 | 三期 | 1 |
| 104 | 创意路与光明路 | 三期 | 1 |
| 105 | 沙河路与曙光路 | 三期 | 1 |
| 106 | 沙河路与长征路 | 三期 | 1 |
| 107 | 沙河路与兴业路 | 三期 | 1 |
| 108 | 沙河路与复兴路 | 三期 | 1 |
| 109 | 兴业路与团结路 | 三期 | 1 |
| 110 | 兴业路与工四路 | 三期 | 1 |
| 111 | 兴业路与工二路 | 三期 | 1 |
| 112 | 兴业路与镜湖路 | 三期 | 1 |
| 113 | 胜利路与宏业路 | 三期 | 1 |
| 114 | 创业路与友谊路 | 三期 | 1 |
| 115 | 兴业路与银杏路 | 三期 | 1 |
| 116 | 富民路与宏业路 | 三期 | 1 |
| 117 | 创业路与银杏路 | 三期 | 1 |
| 118 | 银杏路与宏业路 | 三期 | 1 |
| 119 | 祥和路与创业路 | 三期 | 1 |
| 120 | 细阳北路与宏业路 | 三期 | 1 |
| 121 | 友谊路与宏业路 | 三期 | 1 |
| 122 | 祥和路与宏业路 | 三期 | 1 |
| 123 | 平安路与长征北路 | 三期 | 1 |
| 124 | 105国道与高光路 | 三期 | 1 |
| 125 | 人民路与光明路 | 三期 | 1 |
| 126 | X011与X005 | 三期 | 1 |
| 127 | 人民路团结路西南角凯运门口花带 | 三期 | 1 |
| 128 | 浪淘沙门口西 | 三期 | 1 |
| 129 | 烟草公司南150米路东 | 三期 | 1 |
| 130 | 大润发门前胜利路路南 | 三期 | 1 |
| 131 | 小南门工行门口北侧路东 | 三期 | 1 |
| 132 | 国泰路消防队路口南路东侧 | 三期 | 1 |
| 133 | 国泰路法院门口路西 | 三期 | 1 |
| 134 | 国泰路北城中学门口北侧路东 | 三期 | 1 |
| 135 | 友谊路公安局门口 | 三期 | 1 |
| 136 | 团结路民族中学对面 | 三期 | 1 |
| 137 | 复兴社区公交站台东面（南侧） | 三期 | 1 |
| 138 | 格力空调店门口东（北侧） | 三期 | 1 |
| 139 | 老镜湖大饭店门口（南侧） | 三期 | 1 |
| 140 | 民安中队门口（南侧） | 三期 | 1 |
| 141 | 佳仁超市 女衣门口 | 三期 | 1 |
| 142 | 汽车站门口 | 三期 | 1 |
| 143 | 卫生监督所（南侧） | 三期 | 1 |
| 144 | 古玩城东侧（南侧） | 三期 | 1 |
| 145 | 水井坊 | 三期 | 1 |
| 146 | 农业银行门口（北侧） | 三期 | 1 |
| 147 | 人民路与文明路交口 | 三期 | 1 |
| 148 | 人民路与镜湖路 | 三期 | 1 |
| 149 | 镜湖路五小（徐家祠堂往东） | 三期 | 1 |
| 150 | 国泰路太中西门 | 三期 | 1 |
| 151 | 华源高中（体育场南门东） | 三期 | 1 |
| 152 | 细阳路与S406 | 三期 | 1 |
| 153 | 105国道与308省道 | 三期 | 1 |
| 154 | 民安大道与颍南路 | 三期 | 1 |
| 155 | 曙光路与镜湖路交口东南角楼顶 | 三期 | 1 |
| 156 | 细阳路与镜湖路交口西南角金融大楼楼顶 | 三期 | 1 |
| 157 | 大戏院东南角移动楼顶 | 三期 | 1 |
| 158 | 人民路与解放路西南角楼顶 | 三期 | 1 |
| 159 | 民安路与镜湖路西南角小区楼顶 | 三期 | 1 |
| 160 | 民安路与文明路西南角小区楼顶 | 三期 | 1 |
| 161 | 国泰路与团结路东南角小区楼顶 | 三期 | 1 |
| 162 | 文明路一小对面诚信超市楼顶 | 三期 | 1 |
| 163 | 长征路与祥和路西南角刚丽酒店楼顶 | 三期 | 1 |
| 164 | 细阳路与沙河路华源饭店楼顶 | 三期 | 1 |
| 165 | 人民路与环城路农业银行楼顶 | 三期 | 1 |
| 166 | 复兴路与环城路西北角小区楼顶 | 三期 | 1 |
| 167 | 长征路与细阳路交口皇朝家私楼顶 | 三期 | 1 |
| 168 | 三角元（G105与S308）和美医院楼顶 | 三期 | 1 |
| 169 | 太和大道与万寿路小区楼顶 | 三期 | 1 |

维修更换服务

智能交通一期项目自建成以来已使用9年，智能交通三期项目自建成以来已使用6年。部分已超过设计寿命，随着时间的推移，后期无法满足日常业务使用需求。本次对勘察过程中发现损坏的设备进行统计，中标单位需对损坏的设备进行维修，如因老化等因素导致无法维修或设备已无维修价值，经业主单位确认后，运维中标单位应对设备进行更换。更换设备性能指标不得低于本次维修清单中的设备性能要求。本次提供的服务器、平台等软件硬设备均为通用产品，不得有接入限制。

本次项目中标设备及系统均需符合国家标准，并能接入交警平台，确保交警工作正常开展；需严格按照业主需求开展系统及设备对接工作，未按国家标准完成对接的设备及系统，不予验收。其中硬盘作为损耗品，生产日期需在近一年内，严禁以次充好、以旧充新的行为，一旦发现，中标方需赔偿业主单位经济损失，并按国家法律对中标方予以惩罚。

需升级改造服务完成需在2周内进行系统备案，备案完成后再进行验收，备案费用由中标单位承担。

平台软件：智能交通升级改造完成后，设备需接入原有交警平台或中标运维单位提供的新交警平台。设备需与交警平台实现无缝对接，并由投标单位出具承诺函，以确保能保障交警工作正常开展。交警平台应与上级平台对接，对接工作由中标单位完成，不得再另行收取费用。中标运维单位如利用原有交警平台，应升级至近6个月内的最新版本。如提供新平台，应为近6个月内的最新版本（需由设备厂商提供相关证明材料）。交警平台需保证在运维期内的版本更新。本次提供的平台无论是升级原有平台还是新建平台，均应具备支持国标的新系统。不得具有限制性。

平台软件需支持以下功能：

- 视图服务：支持实况、回放、录像下载、视频上墙、云台控制、卡口存储等服务；

- 事件检测：支持交通事件检测器设备的接入，实现交通事件实时告警和事件的管理和统计；

- 电子地图：支持高德、谷歌等地图的在线、离线地图，支持在地图上进行设备显示、通道操作控制和实况回放播放等功能；

- 手工抓拍：支持多张违法图片合成，违法证据记录生产和手工抓拍违法记录的查询等；

- 交警业务：围绕交警业务，可按需实现车辆检索、违法检索、区间测速等使用业务，为交警行业平台提供基础能力底座和数据汇聚底座；

- 满足过车、违法抓拍数据对接交警支队的要求。

对于符合标准协议的前端设备，须具备标准化接入能力，且不得设置品牌壁垒限制合规设备接入；同时，平台须具备数据对接能力与天网系统的对接适配能力，实现数据共享与业务协同。

运维工作硬件保障需求：为保障平台正常运行，运维单位需同时提供5台高性能计算机与2台分辨率不低于3840*2160的86寸一体机，运维单位提供的计算机及一体机，在采购前与业主单位确定配置是否能满足工作需要。

后台服务器：本次运维单位需提供支撑平台软件的服务器或提供满足并优于配置私有化算力服务器资源池（含配套软件），服务器需支持不低于2500点接入。服务器包含在投标报价中，不得再另行收取费用。服务器配置及数量不低于下表：

| 序号 | 视频国标对接网关服务器 | 产品描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台服务器 | 外观高度：不低于2U机架式服务器机箱 处理器：≥2颗国产化CPU，单颗≥24核，主频≥2.5GHz 硬盘：≥2块4TB 3.5英寸硬盘；≥2×2.5英寸480G 固态硬盘 内存：配置≥64GB 内存； RAID卡：支持RAID 0/1/10； 网口：≥2个千兆电口 电源：≥2×服务器白金≤900W交流电源 | 4 | 台 |
| 2 | 接入流媒体服务器 | 外观高度：不低于2U机架式服务器机箱 处理器：≥2颗国产化CPU，单颗≥24核，主频≥2.5GHz 硬盘：≥2块4TB 3.5英寸硬盘； 内存：配置≥32GB 内存； 支持RAID卡； 网口：≥2个千兆电口 电源：≥2×服务器白金≤900W交流电源 | 10 | 台 |
| 3 | 视频国标对接网关服务器 | 外观高度：不低于2U机架式服务器机箱 处理器：≥2颗国产化CPU，单颗≥24核，主频≥2.5GHz 硬盘：≥2块4TB 3.5英寸硬盘； 内存：配置≥32GB 内存，最多支持不少于16根DDR4内存条； RAID卡：支持RAID 0/1/10； 网口：≥4个千兆电口 电源：≥2×服务器白金900W交流电源 功耗：≤900W | 1 | 台 |
| 4 | 过车违法对接网关服务器 | 外观高度：不低于2U机架式服务器机箱 处理器：≥2颗国产化CPU，单颗≥24核，主频≥2.5GHz 硬盘：≥2块4TB 3.5英寸硬盘； 内存：配置≥32GB 内存； 支持RAID卡； 网口：≥2个千兆电口 电源：≥2×服务器白金≤900W交流电源 | 1 | 台 |
| 5 | 数据库服务器 | 外观高度：不低于2U机架式服务器机箱 处理器：≥2颗国产化CPU，单颗≥32核，主频≥2.6GHz 硬盘：≥3块 2.5英寸 480GB SATA 读写混合型SSD，≥2块 3.5英寸 2TB SATA HDD 内存：配置≥128GB 内存； 支持RAID卡； 网口：≥2个千兆电口 电源：≥2×服务器白金≤900W交流电源 | 2 | 台 |

智能交通一期损坏更换维保内容

| 序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 交通信号控制设备 |  |  |
| 1 | 信号机 | 54 | 台 |
| 2 | 二位数倒计时数码 | 64 | 台 |
| 3 | 机动车信号灯（直行） | 80 | 组 |
| 4 | 机动车信号灯（左转） | 90 | 组 |
| 5 | 机动车信号灯（右转） | 80 | 组 |
| 6 | 机动车信号灯（满屏） | 43 | 组 |
| 7 | 非机动车信号灯 | 62 | 组 |
| 8 | 人行信号灯 | 159 | 组 |
| 9 | 手井维修加固 | 1 | 批 |
| 10 | 8口工业交换机 | 54 | 对 |
| （二） | 交通违法行为监测设备 |  |  |
| 1 | 电子警察 | 247 | 台 |
| 2 | 卡口摄像机 | 247 | 台 |
| 3 | 频闪灯 | 552 | 台 |
| 4 | 多合一补光灯 | 552 | 台 |
| 5 | 杆件抱杆机箱 | 100 | 台 |
| 6 | 1光4电工业以太网光端机 | 65 | 对 |
| 7 | 1光8电工业以太网光端机 | 100 | 对 |
| 8 | 路口落地机柜 | 54 | 套 |
| 9 | 机柜基础 | 54 | 套 |
| 10 | 工业交换机 | 54 | 台 |
| 11 | 光终端盒 | 205 | 台 |
| 12 | 立杆更换、基础修复 | 1 | 项 |
| （三） | 智能监控系统 |  |  |
| 1 | 球机 | 30 | 台 |
| 2 | 枪机 | 16 | 台 |
| （四） | 供配电设备 |  |  |
| 1 | 电力电缆 | 1 | 项 |
| 2 | 飞线地埋 | 5000 | 米 |
| （五） | 后端设备 |  |  |
| 1 | 存储系统 | 1 | 套 |
| 2 | LED显示系统 | 1 | 套 |
| （六） | 智能路口改造 |  |  |
| 1 | 雷达视频车检器 | 8 | 台 |
| 2 | 安装支架 | 8 | 台 |
| 3 | 边缘智能终端 | 2 | 台 |
| 4 | 边缘信号智能终端 | 2 | 台 |
| 5 | 数字路口应用软件 | 2 | 套 |
| 6 | 三维数字路口应用 | 2 | 套 |
| （六） | 高空瞭望 |  |  |
| 1 | 高空全景摄像机 | 3 | 台 |

智能交通三期维修、更换维保内容

| 序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 交通信号控制系统 |  |  |
| 1 | 人行信号灯 | 1 | 批 |
| （二） | 高清电子警察系统 |  |  |
| 1 | 电子警察 | 30 | 台 |
| 2 | 卡口摄像机 | 30 | 台 |
| 3 | 频闪灯 | 280 | 台 |
| 4 | 爆闪灯 | 280 | 台 |
| 5 | 1光4电工业以太网光端机 | 80 | 对 |
| 6 | 1光8电工业以太网光端机 | 60 | 对 |
| （三） | 治安监控 |  |  |
| 1 | 球机 | 30 | 台 |

信号控制系统

运维内容

对项目运维范围内的信号机、信号灯及配套系统的运行检查、设备调试、设备维修，监督相关厂家维保维修。

信号机升级要求：运维服务期内，需完成三期72个路口交通信号机的全面升级工作，确保设备功能满足交通管理需求。

同时运维单位需配合交警部门优化道路配置，以达到提升道路通行效率的目的。

运维要求

接到维保指令后，30分钟内到达。由运维单位配备包括但不限于临时信号灯、发电机等必要的、能保障交通正常通行秩序的设备。临时信号灯和发电机等应急设备应随维护人员同时到达现场。到达现场应及时上传现场照片视为到达。到达现场后10分钟内恢复信号控制。如遇大面积、长时间停电，采购人认为非常急迫、必须恢复信号控制的路口，运维中标单位应按照采购要求规定的时限使用临时信号灯或发电设备恢复系统运行，相关费用不另计算。

设备维修、巡检时，施工人员必须佩戴工作证、统一制式反光背心、防护服，并做好反光锥等安全措施，保证施工现场人员安全。

当运维人员变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料施工时，进行安全教育培训。

运维管理人员按月定期进行安全教育培训和考核。

强化信号控制系统巡检，建立巡检台账。每天八点半之前上报前一个工作日巡检内容的电子档，确保信号控制系统时刻运行正常。巡检内容为：

1、清洁设备，保证外场设备安全、整洁（清除小广告、污迹等）、干净；

2、信号灯亮度，缺色，倒计时工作状态，人行横道灯工作状态及信号配时是否合理，杆件及信号灯机箱是否损坏、锈蚀等；

3、安全检查，信号灯输出线路情况全面检查，保证外场设备用电、防雷、防锈、防水等设施安全；

4、统计遮挡物，如树枝等遮挡设备的情况及处置意见；

5、检查外场设备的完整性和牢固性，消除人为或自然原因影响安全和功能使用的隐患；

6、做好基础资料编辑修改工作，编写基础资料电子资料库与业主单位共享。

遇灾害天气，应提前检查加固外场设备，确保外场设备的安全。因灾害天气造成的损失以及后果，由维护单位承担。

每年重要节假日（“五一”“十一”等）、大型活动、专项工作期间，特定巡检、维修、维护、清洁、保养。

运维中标单位须根据采购人工作需要，对系统的功能进行改进和调整，包括系统的功能调整和外场设备的位置调整等。

运维中标单位做好采购人指派的针对本系统的其他工作，包括基础排查、情况调查等。

在保修期内由第三方承建的设备，运维中标单位在日常管理和巡查中发现设备产生故障的，应及时做好记录，并通知相关单位人员修理，全过程均需记录完备（纸质及维保信息系统），如巡查中未发现，或发现后怠于处理并无完整记录的，运维中标单位扣除相应考核分数。

外场设施遇偷盗、人为破坏等外力因素，造成设备丢失或无法继续使用，应及时报警备案（属地派出所）。

交通信号巡查

巡查粒度：建立交通信号巡查工作流程及其标准，划分路口的重要程度，定期（每月一次）对所有路口进行巡查。

巡查方式：巡查以路面巡查和内场检查相结合，以路面巡查为主。其中路面巡查主要是定期对辖区路口进行实地调查，及时发现路口存在问题，记录巡查情况；内场检查主要是在控制中心利用系统警告功能和交通监控视频来发现问题路口。

巡查记录：收集各种渠道反映的信号灯配时相关问题，及时开展调查，并跟踪优化效果，形成巡查记录，按月维护更新。

日常管理规范化

在项目服务周期前期，就要制定交通信号控制系统日常工作的相关流程，完善配套模板，提高工作效率。主要包括以下方面：交通信号运行情况巡查管理流程、交通信号设施巡查工作流程及其标准、交通信号控制系统日常操作指南汇编。通过收集、整理信号控制系统操作的有关资料，形成各个层次用户、不同等级的有针对性操作指南，实现在日常工作中更加规范地进行信号控制系统操作，快速提高系统操作人员的水平。

道路交通监控系统

运维内容

对项目运维范围内的电子警察、卡口、违停球机及配套设备进行运行检查、设备调试、设备维修、监督相关厂家维保维修。

运维要求

外场设备每月完整巡检两遍，并建立巡检台账。每天8点半以前上报前一个工作日巡检内容的电子档，并报下一工作日巡检计划，每半个月巡检一遍所有外场设备，半个月上报一次完整的巡检记录。巡检内容为：

1、清洁设备，保证外场设备安全、整洁（清除小广告、污迹等）、干净；

2、安全检查，保证外场设备用电、防雷、防锈、防水等设施安全；

3、统计遮挡物，如树枝等遮挡设备的情况，并每半月上报一次；

4、检查外场设备的完整性和牢固性，消除人为或自然原因影响安全和功能使用的隐患；

5、调整光圈、焦距、白平衡等参数，保证图像清晰；

6、做好基础资料编辑修改工作，编写基础资料电子资料库与业主单位共享。

对中心系统及设备检查检测（包括检查图像），系统参数调整。保障平台及服务器的正常运行。

进行定期巡检，检查外场点位运行情况。

协助采购人做好相关维护工作，做好资料整理。

配合采购人开展业务培训。

重大活动的保障工作。

经采购人确认后，配合建设单位在不影响现有系统正常运行前提下，完成新建点位的接入工作。

视频数据的日常备份和安全检查。

遇灾害天气，应提前检查加固外场设备，确保外场设备的安全。因检查、加固疏忽造成的损失以及后果，由运维中标单位承担。

每年重要节假日（春节、“五一”“十一”等）、大型活动、专项工作期间等，特定巡检、维修、维护、清洁、保养，根据采购人需要配合做好保障工作；

日常维护故障点维修时间要求：外场点位系统故障，运维中标单位10分钟响应，县城30分钟内，其他区域1小时内到达现场处置并进行反馈，24小时恢复系统正常运行，不能及时修复的，立即采取应急措施；中心平台故障，运维中标单位10分钟响应，30分钟到达现场，2小时内解决故障，如4小时无法恢复采用应急方案恢复系统运行。

外场设施遇偷盗、人为破坏等外力因素，造成设备丢失或无法继续使用，应及时报警备案，同时报告交警大队，协助案件侦破，做好相关证据保全，并同时根据交警大队意见做好相关维护。

机房设施

运维内容

对交警机房内场设备（包含服务器、磁盘阵列、交换机等）进行检测、维护和保障服务。

运维要求

1、定期对机房监控设备除尘、清理等防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内，确保机器正常运行。同时检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。在室外温度－20℃～＋60℃，相对湿度10％～100％时，保障室内温度控制在＋10℃～＋24℃，相对湿度控制在30％～70％，为机房设备提供良好的运行环境，保障机房内视频专网相关设施及业务24小时正常运转。

2、根据监控系统各部分设备的使用说明，定期检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量，处理故障隐患，协助监控主管设定使用级别等各种数据，确保各部分设备各项功能良好，能够正常运行。

3、对容易老化的监控设备部件定期进行全面检查，一旦发现老化现象应及时更换、维修，如网线、交换机光模块等。

4、定期对监控系统和设备进行优化：合理安排监控中心的监控网络需求，如IP地址规划等限制。提供定期的监控系统网络性能检测，包括网络的连通性、稳定性及带宽的利用率等；实时检测所有可能影响监控网络设备的外来网络攻击，实时监控各服务器运行状态、流量及入侵监控等。对异常情况，进行核查，并进行相关的处理。根据用户需要进行监控网络的规划、优化；协助处理服务器软硬件故障及进行相关硬件软件的拆装等。

5、定期提供的定期信息服务：将上月抢修、维修、维护、保养记录表以电子文档的形式报送监控中心负责人。

在保修期内由第三方承建的设备，运维中标单位在日常管理和巡查中发现设备产生故障的，应及时做好记录，并通知相关单位人员修理，全过程均需记录完备（纸质及维保信息系统），如巡查中未发现，或发现后怠于处理并无完整记录的，运维中标单位扣除相应考核分数。

机房网络设备

对容易老化的网络部件定期进行全面检查，一旦发现老化现象应及时更换、维修，如网线、交换机光模块等。

定期对网络设备进行优化：合理安排监控中心的监控网络需求，如IP地址规划等限制。提供机房网络性·能检测，包括网络的连通性、稳定性及带宽的利用率等；实时检测所有可能影响机房网络设备的外来网络攻击。根据用户需要进行监控网络的规划、优化；协助处理服务器软硬件故障及进行相关硬件软件的拆装等。

磁盘阵列、服务器

可对机房的磁盘阵列、平台服务器存储设备、平台服务器管理设备进行功能性巡检记录，录入至运维平台。

各系统平台运维

运维内容

对交警大队建设完成的相关系统及相关设备进行日常管理和维护。

运维要求

中标方应提供符合项目要求的运维管理系统，运维管理系统应具备前端设备在线状态监测及故障诊断功能，能够实时发现设备运行异常；需支持故障信息通过微信、短信等多渠道即时推送至运维人员，保障故障响应的及时性。

该运维管理系统须具备以下核心功能：

| 序号 | 功能要求 |
| --- | --- |
| 1 | 提供一套自动化运维监管系统（含探针），负责实现对各类IT 资源如服务器及系统、网络设备（交换机、路由器、防火墙、监控摄像机）、存储设备、数据库、中间件及业务系统的全面数据采集，同时提供基础监控、告警规则配置、数据存储及原生报表功能，本期服务点位必须全面接入，存量逐步接入的能力。 |
| 2 | 提供支撑实现对服务器、网络设备、存储设备、数据库、中间件、业务系统等全栈IT资源的监控覆盖，采集指标包括可用性、性能、资源使用率、业务状态等 |
| 3 | 提供支持采集周期支持秒级配置，确保监控数据实时性，实现对故障的快速发现。 |
| 4 | 提供支持多级告警、告警升级、告警抑制、告警聚合等功能，减少告警风暴，确保故障告警精准触达运维人员，通过丰富的仪表盘展示及数据钻取能力，实现监控数据的多维度分析，助力故障定位及性能优化。 |
| 5 | 提供支持自动化报表生成、历史数据追溯、运维数据统计等功能，提升运维效率，为运维决策提供数据支撑 |
| 6 | 提供大屏展示，可对故障工单派发、工单处置、工单反馈等闭环管理的功能，通过多维度进行展示（本日、本月、季度）统计、导出、点位分布、故障显示、故障导航、视频互联等相关功能； |
| 7 | 提供支持基础指标（如CPU、内存使用率）：周期不超过120秒、关键性能指标（如数据库查询耗时、业务接口响应时间）：采集周期建议不高于90秒。8.支持多渠道通知：包括但不限于移动端、短信、邮件、企业微信、钉钉等，高等级告警需至少通过1种渠道通知。 |

备注：运维管理系统需根据业主方具体运维需求进行定制化调整，确保完全满足实际运维工作开展要求。

项目运维整体服务要求

中标单位要求在本地成立相应机构，要配备相应的领导、骨干、技术总工等，负责对项目运维的总体把控、协调、指挥，定期分析使用单位应用需求并满足合理诉求。

驻场服务

需依据太和县公安局相关管理要求，设立 7×24 小时驻场服务机构。该机构需配备不少于 3 名专业技术人员驻场服务（含办公用品、办公耗材保障等配套支持），驻场人员须具备 3 年及以上驻场服务经验。驻场人员薪酬由中标单位承担。驻场运维人员在进场前需经业主单位面试，合格后方可上岗。

驻场人员需严格服从县交警大队的工作调度与安排。

中标负责驻场人员安全，若发生安全事故，由中标单位负责。

外场服务人员不得低于4人，外场服务人员须具备1年以上运维服务经验。

中标单位需提供不低于2辆服务车辆供运维人员使用，至少需包含1辆巡检车辆、1辆维修车辆等。车辆保险、油费、保养等费用均需包含在总体报价内，不再另行支付。

故障处理响应

故障处理时，优先考虑系统恢复或备件替换以保证业务正常运行，然后再彻底解决故障。针对不同级别的故障，设定了响应标准，具体要求如下。

| 故障级别 | 故障描述 | 响应标准 |
| --- | --- | --- |
| 一级故障 | 最紧急，指系统关键设备、软件或链路在运行中出现死机或系统瘫痪等导致服务中断、业务停止、数据丢失的故障。 | 30分钟内响应 |
| 二级故障 | 紧急，指设备、软件或链路在运行中出现的直接影响服务，导致系统性能下降或部分功能受损的故障（如设备部件故障、系统响应速度大幅下降、个别前端监控设备不能访问等）；或具有潜在的系统瘫痪或服务中断的危险，可能导致设备或软件的基本功能不能实现的故障（如冗余设备单侧故障）等。 | 45分钟内响应。 |
| 三级故障 | 一般，除一、二级故障外的其他软硬件故障，指设备、软件或链路在运行中出现的、轻微影响系统功能和性能（性能降低小于20%），但主要业务不受影响的故障，如单个摄像头图像有污损等。 | 1小时内响应。 |

取电线路维护要求

不定期的进行日常取电线路的巡检，主要目标是检查前端设施有无安全隐患，有无线路短路、断路、设备零部件损坏等故障，检查取电线路是否存在线缆脱落、私拉乱接、阻碍交通等现象和设备有无被盗现象，当存在上述情况时应及时报修，并监督供电施工单位限期处理，消除安全隐患并将相关信息进行记录登记在册。

变更服务需求

运维期内按照因客观原因（如道路规划变更等）导致太和县公安局交警大队的实际业务需求进行杆件整体点位迁移之后的相关内容，包括前端设备更换、监控点位迁移恢复以及重大事件需建设的前端应急点位（含链路开通）等，统称为变更服务。3年运维期内，每年两次建设的数量控制在总点位数量的1%以内，相关费用由运维单位承担。运维期内如每年两次建设点位超过总点位数量的1%，超出部分建设费用由太和县公安局自行承担。涉及到前端摄像机更换，更换标准不得低于原有设备的技术指标。此费用中包含（基础浇筑、立杆施工、取电路由、光缆敷设、摄像机安装、摄像机调试、平台接入等所有工序的费用）。

系统资源普查要求

运维单位在合同签订之日起，15个日历日内完成对招标范围内设备及系统的普查登记工作，提供详细的普查报告（包括系统及设备清单和配置、工作状况、工作环境等），并形成档案记录。

应急保障服务要求

根据重要任务、重大活动等工作需要，提供相应的人员、装备以及规格样式统一的笔记本电脑（产权归中标人所有）等辅助材料进行现场保障，确保系统稳定正常。

日常巡检要求

对于前端监控点位、通信线路、机房及平台设备，运维单位应提供全天候在线式设备故障巡检以及不少于每季度一次的现场巡检，并在现场巡检完成后3日内提供巡检报告。报告内容需要得到采购人审核后签字确认，巡检中发现的故障隐患须及时告知采购人，并在巡检结束后1周内处理完毕。巡检中发现的因老化等因素导致可能影响系统正常运行的设备或部件，由运维单位及时免费更换。

故障处理要求

1、及时响应故障申告

（1）提供全年全天候服务，及时接收并处理维保类申告。

（2）维保设备及系统在工作时间内发生故障时，接到申告后立即由运维驻场人员进行故障处理，在非工作时间内发生故障后，维保人员在报修2小时内到达现场处理。

2、故障处理

（1）故障处理完成后，由运维单位在24小时内提供详细故障处理报告（包括故障描述、发生原因、解决结果和可采取的预防措施等内容），并由采购人认可后方可消除。

（2）维保范围内的设备发生故障更换后，原设备经与业主单位沟通后处理。

3、解决故障时限规定

运维单位应根据出现故障的严重级别，提供相应的响应及现场支持服务，确保招标范围内设备及系统的正常运行。业务系统发生故障的，按响应要求提供服务。

4、故障处理分析报告

定期对故障处理情况进行汇总，建立并定期更新常见问题库。

技术培训要求

根据采购人需求，提供一般工作人员的操作培训和技术人员的原厂技术培训，使其具备操作管理维护能力。不定期进行业界和系统先进技术介绍和交流。

培训目标

通过培训使用户的技术支撑团队能熟练掌握系统管理、系统操作、系统运行维护工作。若有设备或软件的升级，升级前对相关的操作维护人员以及业务人员进行相应的培训。

通过对用户单位的领导进行培训，使其掌握视频管理平台和运维管理平台等平台的基本操作和系统功能，把握系统的整体运行态势。

通过对用户单位的项目管理人员进行培训，使管理人员可以熟练掌握系统的业务规则、操作流程、考核管理，从而提高系统应用水平和业务考核，充分发挥系统性能。

通过对用户单位的运行维护人员进行培训，使其对系统的软、硬件配置、日常操作、管理维护、基本的故障诊断与排错有一定掌握，能够承担系统日常管理的工作要求，通过系统相关运行维护技术的培训，使用户单位系统运行维护人员既具有系统技术原理的理论基础，又具有进行系统维护的实际操作能力。

培训计划

根据用户单位的要求，在培训开课前制定出具体可行的培训计划和培训时间进度表，与用户单位确认培训人员和培训时间，并经用户单位进行审查确认。

培训内容

培训内容主要包括项目各系统模块及常见故障处理方式。

培训单位以相关培训课程为基础编写培训教材，届时向学员免费发放，人手一本。

培训方式

培训方式主要包含理论培训和实操培训，理论培训主要通过理论讲解系统各项功能、操作方式以及常见故障处理方式，实操培训主要通过实际操作对系统各项操作进行演示，进一步加深各受训人员对系统的理解和认识。同时在运维过程中，结合实际的使用情况及常见故障情况，有针对性的进行现场演示培训。

培训实施

- 年度集中培训

年度培训计划经用户单位确认后，制定课程安排和学员档案记录表，由用户单位在培训前一周下发培训通知，培训单位负责根据培训计划安排落实具体培训工作。

2、日常运维培训

在开展日常运维及巡检过程中，有针对性的对使用人员进行现场培训，进一步提高使用人员对系统平台的应用水平。

3、技术交流活动

组织各设备厂家及相关行业专家进行平安城市以及智慧城市等相关先进技术介绍和交流。

保密要求

运维单位须在项目启动前与业主签订正式《保密协议》，明确保密责任边界、义务范围及违约追责条款。驻场运维工程师、技术支持人员等所有接触项目敏感信息的相关人员，均需单独与采购人签订个人保密承诺函，承诺函需明确保密期限（含服务期内及服务结束后 3 年）。

在运维服务全流程中，需严格遵守以下保密要求：

严禁以任何形式（口头、书面、电子传输等）向第三方泄露采购人的业务数据、设备配置、网络架构、平台账号权限、执法流程等敏感信息。

接触敏感数据时需遵循 “最小必要” 原则，仅获取完成运维工作所需的最低权限，严禁超范围访问、复制、存储敏感信息。

运维过程中产生的所有纸质文档、电子数据（含故障记录、巡检报告、配置文件等）需分类加密存储，仅授权人员可查阅；服务结束后，需按采购人要求完整移交或销毁所有涉密资料，不得留存副本。

运维使用的计算机、移动存储设备等工具需进行安全加固，开启加密功能，禁止接入非授权网络，避免敏感信息泄露。

若发生保密信息泄露事件，运维单位需第一时间采取补救措施，并在 24 小时内书面报告采购人；采购人有权根据泄露造成的损失追究其法律责任，并要求相应经济赔偿。

安全要求

运维服务期内，项目前端监控点位及后端平台系统涉及的网络、通信、设备、计算、应用、数据、人员（施工、交通、用水、用电、用气等）等各方面安全，均由中标人负责。

运维期间，中标的运维单位为第一安全责任人，如在运维期间发生安全事故、纠纷等情况，由运维单位负责并承担相关责任。

与项目有关的所有设施设备在运维期结束之前，其安全和完整性由中标人负责，若因市政建设或其他人为原因造成设备设施缺失或损坏的，由中标人负责跟踪责任方落实重新采购及安装，采购人负责协助。

运维单位供给采购人的全部设备、材料及自有的施工或运维用具进入运维现场后，均由运维单位负责保管。

运维单位应在项目运维服务期内为项目及相关人员办理各项保险。

运维单位在施工现场安装、调试、运维等人员必须遵守施工所在地关于安全生产的有关规定并承担造成安全事故等相关责任及处罚。运维期间应确保施工安全，每发生一起安全事故扣除合同款1万元。

交接要求

为确保3年运维服务期满后项目平稳过渡，原运维单位与后续承接单位需严格按照以下要求完成交接工作，保障智能交通系统持续稳定运行。

交接准备

原运维单位需在运维期满前3个月启动交接准备工作，成立专项交接小组，明确组长及成员职责，制定详细交接计划（含时间节点、内容清单、责任分工），报太和县公安局备案。

后续承接单位需在接到交接通知后15个工作日内成立对接小组，配合原运维单位开展资料核对、现场勘查、技术咨询等工作。

交接内容

原运维单位需向后续承接单位完整移交以下资料（含纸质版和电子版，电子版需存储于加密U盘或安全云盘）：

技术资料：项目设计方案、设备技术说明书、电路图、设备清单（含型号、安装位置、采购时间、更换记录）、网络拓扑图、链路配置参数、服务器及平台配置文档、软件授权文件及密钥。

运维记录：日常巡检台账、故障处理报告、设备维修/更换记录、备品备件出入库台账、电费缴纳凭证、培训记录、应急保障预案及执行记录。

管理资料：系统账号及权限清单（含管理员、操作员账号密码，需标注权限范围）、保密协议副本、与第三方（运营商、设备厂商）的合作协议及联系方式、质量考核记录。

知识库资料：外场/内场故障处理知识库、常见问题解决方案、系统优化调整记录。

实物资产：剩余备品备件（需附清单及检验报告）、运维工具（含检测仪器、维修设备）、服务车辆及相关证件（如适用）。

交接流程

资料移交：原运维单位在运维期满前2个月完成资料整理，向后续承接单位提交移交清单，双方逐份核对确认后签字盖章，形成《资料移交确认书》。

现场交底：原运维单位在运维期满前1个月组织现场交底，带领后续承接单位逐一核查前端设备（信号灯、电子警察等）、机房设施、传输链路的运行状态及安装位置，讲解关键设备操作要点、故障高发点位及注意事项，形成《现场交底记录》。

技术培训：原运维单位需为后续承接单位提供不少于3次专项技术培训，涵盖系统平台操作、设备维护、故障排查等内容，培训后组织考核，确保后续承接单位人员具备独立运维能力，形成《培训考核确认书》。

试运行配合：交接完成后设置15天试运行期，原运维单位需全程配合后续承接单位处理突发故障，提供技术支持，直至系统运行稳定。

责任划分

运维期满前，系统运行、设备安全及数据保密责任由原运维单位承担；试运行期内，系统故障优先由后续承接单位处理，由原运维单位提供必要协助，因原运维单位未移交关键信息导致的故障，责任由原运维单位承担。

资料移交不完整、数据不准确或未按要求完成培训的，原运维单位需在太和县公安局限定时间内补齐整改，否则将影响运维服务最终验收。

后续承接单位需在交接过程中积极配合核查，逾期未提出资料异议的，视为认可资料完整性；交接完成后，负责系统后续运维及安全管理工作。

验收标准

交接工作需经太和县公安局组织验收，满足以下条件视为验收合格：

资料齐全、准确，符合移交清单要求，签字盖章完整；

现场设备运行正常，与移交清单标注状态一致；

后续承接单位人员通过技术考核，具备独立运维能力；

试运行期内系统无重大故障，原运维单位完成必要技术支持。

验收合格后，三方（原运维单位、后续承接单位、太和县公安局）共同签署《交接验收报告》，交接工作正式完成。

项目实施要求

鉴于该项目运维过程中系统多、设备老化严重等特点，需要通过具有专业化的运维团队负责系统的运维及对关键系统设备的升级改造，有效地改善平台的健康度和运行稳定性，延长使用周期，满足使用需求，避免系统重建所带来的巨额资金投入，最大限度地缓解政府财政压力，节约投入资金。

为此，本项目拟采购1家运维服务商，对项目进行全系统运维服务，同时要求为和县公安局智能交通一期、三期运维服务项目发展提供整体规划、咨询服务等技术支撑，确保太和县视频监控系统数据平台系统安全、稳定、可靠地运行；继续加强智能化运维，在保持原系统架构不变的基础上，一方面继续通过专业化的运维提供技术支撑，另一方面在维保服务的过程中逐步通过必要的升级改造来解决关键系统的性能不足、功能弱化等问题。

（1）本期采用购买服务的方式，由中标单位提供3年的运维服务。

（2）中标单位在服务过程中造成下列情况之一的，采购人有权扣除本月运维服务费。

①前端摄像机平均在线率连续一个月低于92%；

②软件平台连续一个月故障处理多次超时且影响实战应用；

③运维期间出现重大安全责任事故；

④驻场服务人员单月无故缺勤人数累计超过10次的。

（3）依托视频监控数据平台项目，提供促进政务服务管理人才队伍建设，形成信息化及数据资源工作标准及规范。推进全区信息化及数据资源基础设施和应用系统规划建设形成过程资产。

（4）按照依法授权使用、分级分类监管，依托视频监控数据平台，在严格依法、严格审批、安全可控的前提下逐步拓展视频图像信息在城市综合治理、智能交通、服务民生、生态建设与保护领域的应用。

（5）项目在时空布局上要求能够做到全天候、立体化，在管理防控上能够做到直观动态、实时有效，在信息传输上能够做到联网运行、资源共享。

（6）形成定期回访并完成用户培训，深入各使用单位及前端现场进行调研摸排，了解使用情况以及前端点位运行状态，收集各单位使用中发现的问题，每月对各使用单位进行满意度调查回访形成用户回访记录。不定期对使用单位按用户需求进行系统的操作培训。

项目所涉及中心机房的设备、系统调试必须提前报备，经批准后进行迁移或系统调试，并在要求的规定时间内完成如超时给视频监控数据平台业务造成影响的，相应的责任赔偿和因此造成的一切损失由中标人承担。

前端在线率考核要求

前端摄像机在线率是指前端摄像机有效在线时间与摄像机总在线时间的比值。

考核触发条件：

满足以下任一情形时，将纳入月度考核指标体系：

单个摄像机点位发生故障后，连续 10 个自然日未完成修复；

多个摄像机点位同时发生故障后，连续 15 个自然日未完成全部修复。

计算公式：月度在线率=（摄像机数量*24*X-Σ摄像机故障时间）/（摄像机数量*24*X）*100%（X指当月运维期内自然日数）。

有效在线时间=摄像机数量*24*X-Σ摄像机故障时间；

摄像机总在线时间=摄像机数量*24*X。

在线率说明：

1、摄像机故障是指前端设备离线以及前端设备在线但实际图像因镜头污损、图像模糊、异物遮挡、控制故障、枪机画面严重偏离监控有效区域等图像，不能达到有效使用效果的情况。

2、签订完合同后前三个月为设备更换周期，中标运维单位需保证不低于目前设备在线率，签订完合同后前三个月按在线率比例支付运维费用。不作为考核是否合格的标准。

以平均每年运维费用599.405万元计算，每个月的综合运维费用为49.95万元，若在线率为95%计算，则扣款比例为49.95*（3*（98%-95%））=4.49万元，计算基数以中标价为准。

若因不可控因素导致设备离线，受影响的部分不计入在线率考核，但运维单位需要填写情况说明告知业主，明确设备可上线的时间，并提供证明材料。

具体考核要求如下：

| 考核名称 | 考核内容说明 | 扣款标准 | 扣款基数 | 考核周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前端在线率考核 | 98%≤总体在线率 | 本区间内，不扣款 | 月度扣款基数 | 月度 |
|  | 95%≤总体在线率<98% | 本区间内，按照3*（98%－总体在线率）比例扣除月度运维费用 |  |  |
|  | 92%≤总体在线率<95% | 本区间内，按照5*（98%－总体在线率）比例扣除月度运维费用 |  |  |
|  | 总体在线率<92% | 直接扣除月度运维费用 |  |  |

工作界面要求

中标服务单位：负责招标范围内项目整体运维服务工作，负责统筹并调度运营商单位、供电单位、设备厂商等进行对应的项目开展运维服务及考核管理工作。

运维单位需提供网络链路租赁并将设备按县政府要求托管至统一机房。

供电单位：提供前端点位供电，负责背包箱空开进线端至取电点的供电线路运行维护，负责各点位供电情况完好无安全隐患，对前端取电点位故障及时响应和处理，对存在安全隐患的点位及时整改处理。

设备厂商：提供负责品牌的软件、硬件产品运行维护工作，负责对厂商软件平台进行维护、升级等工作，各类支持硬件的软件产品授权为终身，且各类软件数据库（含病毒库）定期巡查及更新，对出现的软硬件故障及时响应处理，否则不予采购，且中标服务单位可在满足用户需求的情况下予以更换。

项目运维单位管理要求

本次项目为前期太和县公安局智能交通一期、三期项目运维，本次拟招1家运维单位，对项目下一阶段系统涉及的所有硬件、软件、网络链路租赁、取电线路等相关配套设施进行运维。

运维机制

故障处理机制

一、及时响应故障申告

服务周期内，能实时响应，系统故障自动告警。提供全年全天候服务，及时接收并处理维保类申告。

电话支持：保持7×24小时电话接听、及时响应紧急情况下处理使用单位的技术咨询、沟通、服务请求和故障申报，按照故障受理确认单做好受理，并向采购方反馈维保服务信息

维保设备及系统在工作时间内发生故障时，接到申告后立即由运维驻场人员进行故障处理，在非工作时间内发生故障后，维保人员在报修2小时内到达现场处理。

二、故障处理

故障处理完成后，由中标服务单位在24小时内提供详细故障处理报告（包括故障描述、发生原因、解决结果和可采取的预防措施等内容），并由采购人认可后方可消除。

三、解决故障时限规定

中标服务单位根据出现故障的严重级别，提供相应的响应及现场支持服务，确保招标范围内设备及系统的正常运行。

1、系统瘫痪或危及社会公共安全和人民生命财产安全，接到通知，1小时内到达现场，4小时内排除故障。

2、系统发生故障影响系统正常使用，接到通知，2小时内到达现场，12小时内排除故障。

3、系统发生故障但不影响系统正常使用，接到通知，4小时内到达现场，24小时内排除故障。

四、故障处理分析报告

定期对故障处理情况进行汇总，建立并定期更新常见问题库。

外场故障处理

对于前端摄像机灰尘应于24小时内清除干净。对于损坏的设备，前端设备在 8 小时内完成损坏设备的更换，使设备恢复正常工作；

外场运维工程师处理完毕后，客服中心随即对故障进行审核，审核通过后在平台中闭环。

内场故障处理

对于损坏的设备，平台设备在4小时内完成损坏设备的更换，使系统或设备恢复正常工作；

外场运维工程师处理完毕后，驻场人员随即对故障进行审核，审核通过后在平台中闭环。

如内场运维工程师无法解决故障，根据实际情况向服务支撑组请求技术支撑。

日常巡检机制

巡检流程

信息管理组制定外场巡检计划，经项目运维经理审核后，派发至外场运维工程师，其中涉及外场现场巡检的，由外场运维工程师根据情况派发至运维施工班组。运维人员按照巡检计划完成其巡检任务并提交信息管理组。巡检过程中发现的故障及时处理，并跟踪维护情况。

信息管理组制定内场巡检计划，经项目运维经理审核后，派发至内场运维工程师，内场运维工程师按照巡检计划完成其巡检任务并提交信息管理组。巡检过程中发现的故障及时处理，并跟踪维护情况。简单易处理的故障通过远程或前往现场立即处理，消除隐患；疑难故障，在巡检结束后，安排服务支撑组组织技术力量进行分析解决。处理故障需要停机时，由项目运维经理书面报请业主同意后方可实施。

1、中标服务单位按照以下要求提供巡检服务：

前端设备监控、设备巡检、线路及平台设备巡检：运维服务期内，中标服务单位提供不少于每月1次的日常巡检以及全天候在线式设备故障巡检；故障自动告警后主动响应时间不得超过30分钟。日常巡检应在完成后3日内提供巡检报告。

对于前端监控点位、通信线路、机房及平台设备，中标服务单位提供全天候在线式设备故障巡检以及不少于每季度1次的现场巡检，并在现场巡检完成后3日内提供巡检报告。报告内容需要得到采购人审核后签字确认，巡检中发现的故障隐患及时告知采购人，并在巡检结束后1周内处理完毕。巡检中发现的因老化等因素导致可能影响系统正常运行的设备或部件，属于本项目主要产品范围内的及时申报业主重新采购升级替换，属于主要产品范围外的，中标服务单位及时免费更换。

2、每月巡查图像质量并完成整改。

3、每月对机房配电设备、制冷设备等进行巡检（设备除尘、检查连接件牢固性、目测外观有无异常、检测电气性能等）、维护不少于1次，发现问题及时处理。每月查看机房温度、湿度、照明、卫生状况等不少于1次，发现问题应及时处理。每月检查消防系统和机房动力环境监控系统不少于1次，确保系统能够正常使用。按月向业主方提供机房巡检报告。

4、不定期的进行日常取电线路的巡检，主要目标是检查前端设施有无安全隐患，有无线路短路、断路、设备零部件损坏等故障，检查取电线路是否存在线缆脱落、私拉乱接、阻碍交通等现象和设备有无被盗现象，当存在上述情况时应及时报修，并监督供电施工单位限时处理，消除安全隐患并将相关信息进行记录登记在册。

5、全系统的维保每年至少进行2次，并提供检查报告。

外场巡检

巡检人员

巡检人员为外场运维工程师和运维施工班组。

巡检范围及内容

巡检范围：

智能交通一期54个路口的前端交通信号设备、437套交通违法行为监测设备、62套智能监测设备；智能交通三期72个路口的前端交通信号设备、554套高清电子警察、144套交通监控、20套违停球、3套交通诱导系统、30台高空瞭望设备、6套不礼让行人抓拍系统及相关配套设施。

巡检内容：

1、检查系统设施是否正常运行。

2、检查前端设备、杆件、管道、电缆等是否完好，是否符合规范。

3、检查前端设施是否清洁、有无乱贴乱画、歪斜、锈蚀、油漆脱落等现象。

4、检查前端设施有无安全隐患，有无线路短路、断路、设备零部件损坏等故障，检查线路、设备有无被盗现象。

5、对所有外场设备进行巡检，巡检内容包括：设备外观、工作状态、杆件、私拉乱接线路，包括漏电保护设备安装情况等安全隐患情况，并将相关信息进行记录。

6、每月对外场设备故障进行分析处理，对频繁发生相同障碍的点位提出整改建议。

7、每月对前端点位摄像机镜头除尘，每月巡查图像质量并完成整改。

8、日常保养：检查设备安装部件是否齐全，安装是否牢固，有无明显破损情况，对摄像机/防护罩/云台/辅助照明装置的安装支架/立杆等设备进行加固、除锈、防腐、防潮等养护并采用专业的方式方法进行必要的清洁；检查摄像机及其配套设备，包括电源、风扇、加热、雨刷等的工作状态，采用相应的仪器/仪表测量摄像机的相关指标，并做相应调整。运维期间需做好前端点位安全防护，项目内前端点位因施工工艺不规范产生的安全隐患应及时整改。

巡检周期

不少于每月一次的日常巡检以及全天候在线式设备故障巡检；故障自动告警后主动响应时间不得超过30分钟。日常巡检在完成后3日内提供巡检报告。

不少于每季度一次的现场巡检，并在现场巡检完成后3日内提供巡检报告。报告内容需要得到采购人审核后签字确认，巡检中发现的故障隐患及时告知采购人，并在巡检结束后1周内处理完毕。

内场巡检

巡检人员

巡检人员为内场运维工程师。

巡检范围及内容

巡检范围：

本项目视频管理平台、云存储系统、安全防护系统、软件系统、视频传输网络、机房设备等。

巡检内容：

1、对服务器设备、存储设备、硬盘进行日常监控，设备的运行状态监控、故障处理、操作系统维护、补丁升级等维护工作，监控记录存储硬件故障提示和告警，并及时解决故障问题。

2、承担各类平台内网络防病毒、防入侵、防攻击、防非法接入等安全维护，对视频专网内运行安全设备进行日常检查，并及时处理设备故障等异常情况。

3、定期对软件运行情况进行检查，包括数据库状态是否正常、各业务模块以及模块的各功能是否可用。根据实际情况填写《巡检记录表》，及时对出现的软件故障问题进行处理。

4、系统平台数据库的日常巡检、维护、定期数据备份。

5、对主干传输链路、网络延迟性、网络丢包率的运行进行日常检查，定期对网络、系统、线路和设备的运行情况进行统计分析，并出具分析报告。

6、传输设备、线路、路由检查：传输设备、线缆安装是否牢固，安装部件是否齐全，标识是否清晰，工作状态是否正常；线缆有无破损、破坏，氧化等情况；检查线管管口封堵情况，接地连接情况，查找有无异常现象。

7、机房巡检内容：

（1）供电系统：保障市电双电源及UPS运行状态正常，电源的自动切换功能是否正常，检查是否存在旁路输出，保证UPS的持续供电能力；

（2）空调系统：检验机房空调的自启动功能，根据实际情况，对机房的温度和湿度阈值进行调整，对空调的排水、漏水进行检测；

（3）门禁系统：检查所有门禁卡权限变化，检查门禁远程控制是否正常；

（4）消防系统：检查机房的烟感、灭火器是否正常使用；

（5）机房监控：检查视频监控是否正常使用，监控的图像质量及图像画面显示的设置日期、时间、摄像机位置等；

（6）应急照明：检查机房市电切断后，应急照明是否正常启用；

（7）计算、存储、网络和安全防护系统：通过运维管理平台推送告警和定期现场巡检的方式进行监测，掌握主要服务器、存储、交换机等设备运行状况，及时对系统各类故障进行排查处理，确保系统平台运行正常；

（8）设备清洁保养：维持机房环境整洁，采用适当的方式，对设备、箱/柜及结构件、显示屏等进行必要的清洁和除尘，确保设备散热良好、防积尘静电。

8、对派出所监控中心设备定期进行回访、巡检、维护，为设备维修及更换提供有偿服务，费用由使用单位自行解决。

运维知识库建设

为了更好地进行运维工作，需要建立知识库，用以总结运维工作中出现的常见故障并提出一些常见故障的解决办法，以便运维人员可以快速定位问题所在并在最短时间内解决问题。知识库的建立对提高运维效率、保持运维组织的持续性有着重大指导意义。

外场运维知识库

为了保障前端点位的在线率，出现故障时能够及时地响应和处理，在此针对外场故障原因进行分析，并提出相应的解决方案，以便外场工作人员能够快速的定位问题的原因，并在最短时间内解决前端故障，从而提高工作效率。

一般情况下，外场故障分为：供电故障、链路故障、线路故障、设备故障、意外事故五大类。

| 故障类型 | 故障现象 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 供电故障 | 取电点无电或不稳定 | 协调取电或更换取电点 |
|  | 电源线被破坏 | 更换电源线 |
| 链路故障 | 光纤线路故障 | 通知链路供应商处理 |
|  | 网络设备故障 | 通知链路供应商更换设备 |
|  | 网络设备丢失 | 通知链路供应商更换设备 |
| 线路故障 | 电源线被破坏 | 更换电源线 |
|  | 网线被破坏 | 更换网线 |
| 设备故障 | 摄像机故障 | 现场确定故障原因，若不能解决，向上反映，转到技术支持人员解决，直到故障闭环 |
|  | 防雷器故障 | 现场维修，无法解决需更换设备 |
|  | 空开故障 | 现场维修，无法解决需更换设备 |
|  | 电源适配器故障 | 现场维修，无法解决需更换设备 |
|  | 插排故障 | 现场维修，无法解决需更换设备 |
| 意外事故 | 外场摄像机、横臂、背包箱、杆件被撞 | 对发生意外事故的点位（被撞或被破坏），记录现场情况，及时报警，消除现场安全隐患，制定恢复方案，并及时恢复。 |

供电故障

供电故障主要是指从取电点到背包箱之间供电出现问题。

1、取电点无电或者取电点处电源线被剪断，到达现场后，需与业主沟通协调，看此取电点是否能够继续取电，若无法取电，需重新寻找取电点，可能需要分局出面协调。

2、在取电点有电的情况下，取电点至背包箱的电源线被破坏，或背包箱至摄像机的电源线被破坏，这两种故障现象需要更换相应段的电源线。

链路故障

链路故障分为光纤线路故障和设备故障，如果到达现场排查之后，发现是链路故障，及时反馈给链路供应商，通知他们派单处理。

1、光纤线路故障：到达现场后，查看ONU设备，若LOS灯闪烁，则可以判定是光纤线路故障，通知链路供应商派单处理。

2、设备故障：在现场有电的情况下，可根据以下情况判断：

（1）观察ONU指示灯，处于非正常工作状态时，可判定是设备故障；

（2）观察ONU无电，检查ONU适配器，无电压输出，可定位ONU适配器故障；

（3）到达现场发现ONU丢失。

以上三种情况需及时通知链路供应商处理并追踪修复时间节点。

设备故障

设备故障主要是指摄像机故障和背包箱内设备故障。

1、摄像机故障：若现场定位为摄像机故障，先确定摄像机的软件版本以及各项参数是否存在异常，若有异常，及时更改成正确的数据；若无异常，且现场无法处理时，需转给技术支持人员处理。

2、背包箱内设备主要有防雷器、空开、电源适配器和插排，这几类设备出现故障时，现场维修，若无法修复，需更换相应备件。

电路故障

在取电点、所有设备和光纤线路正常的情况下，前端摄像机离线，经现场排查，故障可定位为：

1、电源线故障：观察ONU的LAN灯是正常的，之后进一步定位故障位置，测量背包箱空开处是否有电，若有电，则是从背包箱至摄像机这段电源线存在故障；若无电，则判断为从取电点至背包箱这段电源线存在故障，找出故障后，根据现场具体情况进行实施。

2、网线故障：现场检查背包箱，ONU正常，亦无其他异常情况时，将笔记本连在ONU上，配置本地网段，ping前端摄像机和数据中心服务器，观察哪段不通，则可判断是哪段网线存在故障，更换相应段的网线。

意外事故

此类故障是针对被撞点位，发现一起，记录一起，具体实施按被撞点位处理流程。

内场运维知识库

为了保证前端点位的在线率和业务的正常运行，内场机房的稳定性尤为重要。

内场机房的故障主要分为四类，分别为：设备故障、接口故障、链路故障和供电故障。

设备故障

维护范围

本项目机房主要为政务机房，为租用移动运营商机房，位于移动大楼。本次项目需维护的内场设备（包含网络设备、存储设备、服务器等）均部署在政务机房。

故障现象及解决办法

| 设备名称 | 故障现象 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 存储及服务器 | 掉电 | 观察电源运行指示灯是否正常，找到电源接头/电源插头，确定是否为电源线问题。 |
|  | 系统盘告警 | 现场确认硬盘模块插到位，如果硬盘故障，及时更换备件并重做系统。 |
|  | 业务口或管理口故障 | 若将电脑直连到存储的业务口或管理口，确认网线和IP都无误的情况下Ping不通，更换网口模块。 |
|  | 电源模块告警 | 观察电源模块指示灯，拔插亮红灯的模块，若还是亮红灯，更换电源模块。 |
|  | 热备盘告警 | 现场确认硬盘模块插到位，更换热备盘。 |
|  | 风扇模块告警 | 风扇模块指示灯亮红灯，重新拔插风扇模块，若还是亮红灯，更换风扇模块。 |
|  | 设备无法自启动 | 将存储手动重启，并记录问题，反馈给供应商。 |
| 交换机 | 数据丢失 | 通过console口进入交换机，重新给交换机配置数据。 |
|  | 硬件损坏 | 更换交换机备件。 |
|  | 死机 | 重启交换机，观察业务是否恢复正常。 |
|  | 配置错误 | 查看交换机配置信息，发现错误配置，将其修改正确。 |

接口故障

维护范围

在机房里，接口部分主要是尾纤、光模块、网线。接口部分，一般可能会出现接触不良甚至是连接错误的情况。

故障现象及解决办法

接口名称	故障现象	处理方法	备注

交换机至存储的网络接口	对应存储在平台中显示离线	登录交换机，查看存储对应的管理口和业务口，看线缆是否按正确端口连接。	管理口和业务口按端口Vlan区分。

交换机至服务器网络接口	业务异常，对应服务器ping不通	登录交换机，查看服务器对应的管理口和业务口，看线缆是否按正确端口连接。	管理口和业务口按端口Vlan区分。

链路故障

链路故障的范围

链路故障一般是指ONU、OLT等设备到政务云机房的核心交换，派出所、县公安局、委办局单位等接入交换机到政务云机房的核心交换。

故障现象及解决办法

ONU设备上联链路出现问题会导致该点位相机全部离线，OLT设备上联链路出现问题会导致该片区相机全部离线，需反馈给链路供应商解决。

派出所、县公安局、委办局单位等接入交换机上联链路出现问题会导致无法远程控制数据机房内设备，无法登录各平台系统，需反馈给链路供应商解决。

供电故障

供电系统

前端供电故障由运维单位在巡检中发现并予以修复。

质量管理要求

质量管理团队

为确保质量达到招标要求，建立可靠的工程质量管理职责，整个质量管理组织从上到下、精明强干、职责分明、政令畅通。既保证项目运维经理的领导权威性，又注意发挥各部门的主观能动性，齐心协力做好本工程质量控制每一阶段的工作。质量管理组织范围内的管理人员及管理部门职责明确如下。

| 组织机构 | 人员 | 职责内容 |
| --- | --- | --- |
| 领导小组 | 公司领导 | 1、负责与外单位高层领导的沟通协调工作。 2、关注项目质量报告。 3、负责职能部门之间的沟通协调工作。 4、负责项目质量突发事件决策。 |
| 项目经理部 | 项目运维经理 | 1、认真贯彻执行国家、行业关于工程质量的法律、法规、规范和标准。 2、负责领导和组织本工程质量管理的全面工作，确定工程质量目标，组织研究制订工程质量计划。 3、掌握工程质量情况，对影响工程质量的技术性问题，组织有关人员进行检查。 4、负责抓好质量管理教育，领导全项目人员开展质量活动，对工程质量的薄弱环节和重大质量问题，组织质量攻关。 5、主持本项目质量事故分析会，对因技术原因造成工程质量事故负管理领导责任。 6、负责组织基层施工队定期召开质量分析会议，征求意见，采纳合理化建议，抓好质量管理工作。 7、负责工程回访和质量保修工作。 |
|  | 技术负责人 | 1、认真贯彻执行国家、行业关于工程质量的法律、法规、规范和标准。 2、贯彻实施质量管理体系文件，健全质量管理制度，规范质量管理工作。 3、主持编制工程施工组织设计和质量保证措施，创优规划。 4、定期组织质量检查和质量评定工作，研究质量改进措施。 5、协助项目经理处理责任事故，并组织有关部门分析原因，提出防治、改进措施。 6、听取质量检查的汇报，积极支持技术检查部门的工作，努力提高工程质量。 7、负责组织基层施工队定期召开质量分析会议，征求意见，采纳合理化建议，抓好质量管理工作。 |
| 技术组 | 运维工程师 | 1、认真履行巡检计划。 2、做好巡检记录、故障修复记录。 3、严格按照维保要求进行维保。 4、发现问题及时记录并向上报告、及时解决。 |
| 备品备件组 | 备品备件管理人员 | 1、规划管理备品备件库。 2、定期盘点。 3、做好领料审核、登记等工作。 |
| 质量组 | 质量员 | 1、监督检查施工人员对国家有关保证质量的方针、政策、指示以及上级颁发的规章制度、命令、措施等贯彻执行。 2、参加工程开工前检查、工程质量定期检查，以及竣工预检及验收交接工作。 3、审查有关保证质量的措施，参加技术和生产会议。 4、参加班组施工质量自检、互检工作，分析工程质量，随时掌握质量动态，深入班组发现问题及时解决。 5、对不按规定施工或违反施工规则的情况提出改正要求，必要时签发工程质量问题通知单和质量罚款通知单，并报告领导处理。 |
| 安全组 | 安全员 | 1、认真学习和贯彻公司质量方针，执行质量体系文件的规定，做好岗位职责工作。 2、严格执行国家行业，公司有关安全工作法规和标准，确保施工过程安全生产。 3、参加安全大检查，做好日常安全检查工作，对所分管的安全工作负责。 4、发现不安全因素，及时采取安全措施，按规定发出安全整改通知，检查整改效果，消除安全隐患。 5、对作业班组实行班前教育，做好安全技术交底，对项目管理人员实行岗前培训，积极提出安全生产合理化建议，增强安全意识，促进施工生产安全性。 |
| 信息管理组 | 资料员 | 1、负责将相关的工程资料及时收集，按照规范要求进行整理、汇总。 2、对照规范及相关文件要求，对不符合要求的资料及时提出并报告领导处理。 |

其中质量员由从事运维质量策划、过程控制、检查、监督、验收等工作的专业质量员担任。质量员负责制定质量计划，定期巡检，负责整个运维质量的监督；负责产品开箱检验、隐蔽工程检测和系统联调检验等；参与质量问题的处理及闭环。

质量管理制度

1、按照国家规范、行业规范、公司质量验收规范指导作业，建立完善的质量保证体系，强化质量意识，树立质量观念。

2、将ISO9001工作程序贯穿整个施工过程，认真贯彻质量方针和质量目标，采取切实有效的措施，不断提高质量管理水平，搞好质量管理的基础工作，保证质量体系的有效运行。

3、项目部根据项目质量目标，编制质量保证计划，落实职责到人，有目的、有计划地开展质量评比活动，同时制定奖罚办法，调动各级人员的积极性，从而使质量目标得以实现。

4、实行质量岗位责任制，奖优罚劣。各项工作，定人、定岗、定责，由专业工程师负责。验工计价，必须有质检人员签字，建立定期质量评比制度，奖优罚劣。

5、认真执行三检制度，加强重要结构、重要部位的质量检查；运维过程中严格执行质量自检，以抓好工序质量，要做到每道工序未经质量人员检验验收不得进行下道工序，从而使整个项目运维质量得到保证。

6、贯彻全面质量管理，成立对重点工序、重点环节的领导小组，经常对进度、质量情况进行分析、总结，各小组及质量组每月必须进行一次质检活动，分析质量情况，总结经验教训，每次活动必须详细记录，活动内容要有措施，有预订目标。

质量保证措施

质量保证的原则

质量保证，就是为了确保项目达到合同、规范所规定的质量标准要求，所采取的一系列检测、监控措施、手段和方法。在项目质量控制过程中，遵循以下几点原则：

- 坚持“质量第一，用户至上”

视频监控系统作为一种高科技产品，对维护社会稳定和保护人民财产安全起着重要的作用。所以，项目在运维中应自始至终地把“质量第一，用户至上”作为质量控制的基本原则。

二、以人为核心

人是质量的创造者，质量控制必须“以人为核心”，把人作为控制的动力，调动人的积极性、创造性；增强人的责任感，树立“质量第一”观念；提高人的素质，避免人的失误；以人的工作质量保工序质量、促运维质量。

三、以预防为主

以预防为主，就是要从对质量的事后检查把关，转向对质量的事前控制、事中控制；从对产品质量的检查，转向对工作质量的检查、对工序质量的检查、对中间产品的质量检查，这是确保项目质量的有效措施。

四、坚持质量标准、严格检查

质量标准是评价质量的尺度，数据是质量控制的基础和依据。运维质量是否符合质量标准，必须通过严格检查，用数据说话。

五、贯彻科学、公正、守法的职业规范

运维项目经理，在处理质量问题过程中，应尊重客观事实，尊重科学，正直、公正，不持偏见；遵纪、守法，杜绝不正之风；既要坚持原则、严格要求、秉公办事，又要谦虚谨慎、实事求是、以理服人、热情帮助。

质量保证体系

为实现本工程质量目标，运维中进行全面质量管理（TQC），按照ISO9001《质量管理与质量保证》标准和项目部质量管理体系文件规定，结合本工程的运维特点，建立健全工程运维质量保证体系，从思想教育、组织机构、技术管理、施工管理以及规章制度等方面，制定质量控制流程。严格按照ISO9001质量体系的规定，制定项目质量控制标准，保证在项目执行的各个阶段，均得到有效控制。质量保证体系如下图所示。

质量保证依据

质量管理体系文件

一、国家及行业规范和标准

二、质量手册、程序文件

- 质量信息管理控制程序

- 工艺文件、生产图纸编制和管理规定

- 设计开发文件更改细则

- 软件和电子文档管理制度

- 检验印章管理规定

- 项目立项管理程序

- 对外分包质量管理办法

- 工程技术总结管理细则

- 施工过程的检验和验收程序

- 设备维护和管理的质量控制

- 技术鉴定工作管理程序

- 新技术、新工艺、新器材的质量控制规定

- 材料、设备、工程不合格控制程序

质量记录

在运维过程中，由各项目成员认真做好质量记录，各组负责人收集，在运维阶段性活动结束后，及时移交部门文件资料管理员。

全过程质量控制措施

质量控制贯穿在整个项目的始终，项目分三个阶段，即运维前准备阶段的质量控制、运维阶段的质量控制和测试验收阶段的质量控制。

1、运维前准备阶段的质量控制

- 成立质检小组，进行全过程质量控制；

- 完善质量管理制度，明确责任划分；

- 加强运维人员质量培训，增强质量意识；

- 实施设计输出（包括本投标书）的严格评审，对每一份设计文档（图纸）实施评审，必要时进行验证或确认；

- 认真执行运维前的策划工作，制定详细的运维计划和物资、人员保障计划；

- 项目负责人组织各系统运维工程师做好运维前的技术准备工作，各系统工程师就工程具体情况，向运维人员进行任务交底；

- 建立质量检查督导制度，将质量检查落实到运维过程中，监督执行各种规定的技术文件、工艺操作规程。

二、运维阶段的质量控制

- 运维过程中由质量员不定期检查，发现问题当场给予记录，并要求现场整改；加强进场物资和设备的验证和检查，对不合格产品坚决不予使用；

- 加强对每道工序投入品（指人、材料、工具、方法、环境的质量）的监督，在产品质量保证的基础上，防止偷工减料；严格按计划进度和施工图实施；

- 隐蔽工程部分要经有关部门验收，并做好原始记录；

- 在运维过程中，由各项目成员认真做好质量记录，各组负责人收集，在运维阶段性活动结束后，及时移交部门文件资料管理员。

三、测试验收阶段的质量控制

1、各阶段性工作结束后及时进行测试验收，形成相应的质量记录；测试验收流程图如下：

- 在运维周期结束后，按照阜阳市相关管理办法，对运维服务整体质量进行验收。

其他保证措施

便捷畅通的多重响应渠道

为了保证用户能够得到及时周到的售后服务，提高售后服务质量，确保沟通渠道畅通无阻，建立了完善的响应机制，通过多重响应渠道为用户提供7×24小时全天候的售后服务。

高素质的售后服务队伍

经过多年的积累和探索，作为设备供应商以及系统集成商，需拥有一支技术精湛、具有丰富系统维护经验的售后服务队伍。为了保证本项目的售后服务，提供驻场服务人员，及时响应采购方运维需求。

完善的售后服务数据库

数据库中存储历次售后服务的详细信息，包括故障设备的型号、安装位置、安装时间、故障产生时间、故障现象、故障产生原因及解决办法。当收到用户关于系统故障报告后，可以迅速定位故障并提出解决办法，便于通过电话联络帮助用户快速解决故障，或向到达故障现场的运维人员提供技术支持；同时也为周期性的设备巡检提供针对性的参考意见。

系统运行维护管理措施

制定出系统运行维护规程、系统工作流程、岗位责任制度等规章制度，明确系统各类运维人员的工作接口。

编制保障正常运行和维护的计划，准备常用维护工具、设备仪表，以便及时排除故障，保证系统正常运行。

做好运行和维护记录。

系统巡检制度

1、前端设备监控、设备巡检、线路及平台设备巡检：运维服务期内，提供不少于每月 1次的日常巡检以及全天候在线式设备故障巡检；故障自动告警后主动响应时间不得超过 30 分钟。日常巡检应在完成后 3 日内提供巡检报告。

对于前端监控点位、通信线路、机房及平台设备，提供全天候在线式设备故障巡检以及不少于每季度 1 次的现场巡检，并在现场巡检完成后 3 日内提供巡检报告。报告内容需要得到采购人审核后签字确认，巡检中发现的故障隐患及时告知采购人，并在巡检结束后 1 周内处理完毕。巡检中发现的因老化等因素导致可能影响系统正常运行的设备或部件，属于本项目主要产品范围内的及时申报业主重新采购升级替换，属于主要产品范围外的，及时免费更换 。

2、每月巡查图像质量并完成整改。

3、每月对机房配电设备、制冷设备等进行巡检（设备除尘、检查连接件牢固性、目测外观有无异常、检测电气性能等）、维护不少于 1 次，发现问题及时处理。每月查看机房温度、湿度、照明、卫生状况等不少于 1 次，发现问题应及时处理。每月检查消防系统和机房动力环境监控系统不少于 1 次，确保系统能够正常使用。按月向业主方提供机房巡检报告。

4、不定期的进行日常取电线路的巡检，主要目标是检查前端设施有无安全隐患，有无线路短路、断路、设备零部件损坏等故障，检查取电线路是否存在线缆脱落、私拉乱接、阻碍交通等现象和设备有无被盗现象，当存在上述情况时应及时报修，并监督供电施工单位限时处理，消除安全隐患并将相关信息进行记录登记在册。

5、全系统的维保每年至少进行 2 次以上，并提供检查报告。

立足用户需求

特殊重大活动、突发事件期间，根据重要任务、重大活动等工作需要，提供相应的人员、装备等辅助材料进行现场保障，确保系统稳定正常。

对涉及本系统的后续工程，根据用户要求，提供必要的项目文档、技术与工程实施方面的配合。

售后服务回访计划

为了清楚了解售后服务的服务质量，改进和完善售后服务工作，开展售后服务回访工作。

售后服务完成后，运维保障部部门助理进行满意度调查，满意度调查包括两种方式，问卷调查和电话调查，若超过认为可以收到信件或传真的回复时间，部门助理应主动联络顾客，了解情况；若为电话调查方式，部门助理打电话给业主负责人，询问售后服务情况，填写电话调查方式的《服务反馈表》。

安全文明施工

安全文明施工人员配备

由从事运维安全策划、检查、监督等工作的专业安全员担任。负责整个项目的安全监督工作，定期对运维施工现场进行安全检查，研究解决运维施工中的安全隐患，并提出改进意见和措施等。

安全施工制度及保证措施

安全施工制度

运维严格按照国家现行有关安全生产的法律、法规、标准的规定，建立安全施工责任制度、安全检查制度、安全教育培训制度。

- 安全施工责任制度

- 建立以项目经理为第一责任人的各级管理人员安全生产责任制；

- 按安全生产管理目标和项目管理人员的安全生产责任制，进行安全生产责任目标分解；

- 项目部制定各工种安全技术操作规程；

- 项目部按规定配备专职安全员；

- 项目部制定安全生产资金保障制度，按安全生产资金保障制度，编制安全资金使用计划，并按计划实施。

二、安全检查制度

- 项目部建立安全检查制度；

- 安全检查由项目负责人组织，专职安全员及相关专业人员参加，定期进行并填写检查记录；

- 对检查中发现的事故隐患下达隐患整改通知单，定人、定时间、定措施进行整改。发现重大事故隐患立即停工，整改完毕复查确认后方可施工。

三、安全教育培训制度

- 项目部建立安全教育培训制度；

- 当运维人员入场时，项目部组织进行以国家安全法律法规、企业安全制度、施工现场安全管理规定及各工种安全技术操作规程为主要内容的三级安全教育培训和考核；

- 当运维人员变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料施工时，进行安全教育培训；

- 运维管理人员、专职安全员每年度进行安全教育培训和考核。

安全施工保证措施

施工机械安全措施

运维施工现场机械设备的使用，严格执行验收制度，并由持有操作证的人员操作，实行定机定人。

各类施工机械的安全防护设施和安全措施，必须严格按照有关的安全技术规程配置，并保持齐全有效，严禁拆除机械设备上的各种安全防护设施。

所有运维施工现场的机械保管、修理，操作人员必须严格执行机械设备的保养规程和安全操作规程，必须严格执行设备定期保养制度、定期维修制度，做好机械设备的清洁、紧固、润滑、调整和防腐工作，严禁机械超负荷使用、带运转和在作业中进行维修。

所有机械设备必须在醒目处悬挂操作规程及注意事项。

防高空坠落和物体打击措施

地面操作人员，应尽量避免在高空作业面的正下方停留或通过，也不得在起重机的起重臂或正在安装的构件下停留或通过。

高处操作人员使用的工具、零配件等应放在随身佩戴的工具袋内，不可随意向下掷物。

各工序进行上下立体交叉作业时，不得在同一垂直方向上进行，避让不开时，搭设安全防护网。

构件安装后必须检查连接质量，只有连接确实安全可靠，才能松钩或拆除临时固定工具。

大型设备、构件的吊装必须编制吊装方案，经批准后按施工方案实施。

高空作业安全措施

高空作业人员及搭设高空作业安全设施的人员，必须经过技术培训及考试合格后持证上岗，并定期进行身体检查。

高空作业必须有安全技术措施及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品。

高空作业中所有的材料均应放置平稳，不得妨碍通行和其他作业，传递物件时禁止抛掷。

雨天和雾天进行高空作业，必须采取可靠的防滑措施，遇到六级以上大风时，停止高空作业，暴雨后对高空作业设施进行全面的检查、修复和完善。

文明施工制度及保证措施

文明施工制度

运维严格按照国家现行有关安全生产的法律、法规、标准的规定，建立文明施工责任制度、文明施工检查制度、文明施工奖惩制度、文明施工资料管理制度。

- 文明施工责任制度

- 建立以项目负责人为第一责任人的各级管理人员文明施工责任制；

- 文明施工按专业、岗位、片区等分片包干，分别建立岗位责任制度。

二、文明施工检查制度

文明施工检查是一项经常性的管理工作，可采取综合检查与专业检查相结合，定期检查与随时抽查相结合，集体检查与个人检查相结合等方法。项目部内部实行自检、互检、交接检制度。要做到自产自清、日产日清、工完场清、标准管理。

三、文明施工奖惩制度

文明施工管理实行奖惩制度。要制定奖、罚细则，坚持奖、惩兑现。

四、文明施工资料管理制度

关于文明施工的标准、规定、法律法规等资料应齐全。

施工现场应有施工日志，施工日志中应有文明施工内容。

文明施工自检资料应完整，填写内容符合要求，签字手续齐全。

文明施工教育、培训、考核记录均应有计划、资料。

文明施工活动记录，如会议记录、检查记录等。

文明施工保证措施

整理

按照有关规定、计划和运维工作实际进展情况，区分运维施工现场现实存在的人、事、物需要还是不需要，不需要的要坚决清理出场；把作业面暂时不需要的人、事、物及时进行清理，调整到合适位置；对现场的人、机、物使用不合理，安排不合理或物品摆放位置存放方法不合理的，一经发现就要及时调整。

清扫

要对运维施工现场进行彻底检查清扫，不留死角，要做到自产自清、日产日清，工完料净脚下清；对设备的清扫，要定期对设备进行点验、清扫和维护保养。

清洁

清洁首先由人开始。运维施工人员要注意个人卫生和精神文明，礼貌待人，在现场不大声喧哗，不聚众打架、斗殴、酗酒、赌博，不随地大小便、不凌空抛撒垃圾和物品等。要进一步消除运维施工现场空气、粉尘、噪声、水源等污染源，达到规定要求，保证运维施工人员身体健康，增加运维施工人员劳动热情，心情愉快地工作和生活。

素养

加强运维施工队伍的全面管理，坚持岗前培训和持证上岗，严禁接受‘三无人员’。运维施工人员应当佩戴公司统一制作的个人身份卡，标卡有个人照片、姓名、职务等；要努力提高运维施工人员的素质，养成遵章守纪和文明施工习惯；要调动运维施工人员的积极性，自觉管理，自我实施，自我控制，贯穿施工全过程、全现场，由运维施工人员自己动手，创造一个整齐、整洁、清洁、方便、安全和标准化的施工环境。

应急保障

特殊重大活动期间，按该项目管理单位的需求安排，满足保障需求的现场保障服务。在项目运维过程中，根据业主实际需求制定详细的应急保障预案，具有到位的应急保障工作措施，确保应急保障工作的顺利开展。

目的

应急保障针对保障工作开展时，系统发生故障，能够采取变通方法，将负面影响降到最低，目的是提高项目应对突发事故的能力，形成科学、有效、反应迅速的应急工作机制，确保系统的实体安全、运行安全和数据安全。

工作原则

应急资源保障要服务于大局，围绕中心工作而展开；要注重精细周密，资源布局合理；过程要强调资源的共享协同、保障方式的灵活多样；行动要快捷动态，响应及时。

- 预防为主

立足安全防护，加强预警，重点保护基础信息网络和重要信息系统，从预防、监控、应急处理、应急保障和打击犯罪等环节，采取多种措施，共同构筑网络与信息安全保障体系。

二、快速反应

在网络故障、服务停止、信息安全故障发生时，按照快速反应机制，及时获取充分准确的信息，迅速处置，最大程度地减少危害和影响。

三、分级负责

按照“谁主管谁负责、谁使用谁负责”以及“条块结合”的原则，建立和完善安全责任制及联动工作机制。根据部门职能，各司其职，加强协调与配合，形成合力，共同履行应急保障工作的管理职责。

应急保障预案

组织机构

成立项目应急保障组，主要承担突发事件的处理，重大事件的保障任务。设总指挥1名，负责组织编制、修订预案，组建视频监控系统项目应急保障组并组织培训和演练，组织专业技术人员进行应急处置，调查和处置视频监控系统故障并及时上报按照相关规定做好善后工作；下设外场保障组、数据机房保障组、软件平台保障组、传输链路保障组。每个小组设1名负责人，小组人数视故障等级进行适当调整。

资源配备

在接到业主方书面通知的应急保障任务后，应急保障组将根据重要任务、重大活动等工作需要，提供相应的人员、装备以及规格样式统一的电脑（产权归运维服务单位所有）等辅助材料进行现场保障，服从统一安排与调度，确保系统稳定正常。明确相关人员职责和保障范围，到岗到人，联络畅通，处理及时准确，确保系统稳定正常。

应急保障预案

机房动力系统故障应急预案

机房动力系统故障由机房托管单位负责排查修复。

通信网络故障应急预案

1、发生网络通信故障告警信息后，传输链路保障组应立即核实情况，并及时向领导报告，同时在第一时间内到达现场并按职责认真开展工作。

2、相关人员应在最短时间内到达现场检查故障，进行故障定位。如果网络出现比较严重的问题，对各系统业务的正常运行造成较大的影响，需立即向主管领导报告。

3、若设备硬件故障，需要更换设备备机的应立即向主管领导汇报，迅速将备机数据准备完毕；如果需要更换设备配件的应立即向主管领导汇报并立即联系第三方服务商提供配件。更换设备备机、配件需要迅速地做出书面更换方案报主管领导签字批准并严格按照方案实施，尽快恢复网络正常，保障业务系统正常运行。

4、若网络设备配置文件丢失，应及时将备份的配置文件上传到网络设备中，保证网络系统在最短的时间内恢复正常运行；分析造成事故的原因，针对具体问题，采取相应的安全措施。

5、若发现网络设备负载过大，应迅速找出流量异常的端口，针对具体情况采取相应措施降低设备的负载。

6、若是网络链路故障的，应快速判断属于内部线路故障还是外部线路故障。属内部线路故障的需要尽快查找故障原因，若需重新敷设线路的要按照网络线路敷设标准尽快敷设；属外部线路的问题，应与线路服务提供商联系，督促对方尽快恢复故障线路。

7、应配备完善的备用设备，如无法及时排除故障，采用备用设备或者备用线路，保证业务的正常运行。

软件平台故障应急预案

1、发生系统软件平台故障后，软件平台保障组应立即组织人员核实情况，分析定位故障原因，并及时向领导报告。

2、通过排查网络、分析日志等方法尽快定位解决，必要时请数据机房保障组到机房协助处理。

3、如遇重大故障不能解决时，立即联系软件开发部门或设备供应单位技术人员协助处理，尽快恢复业务。

4、如遇数据库损坏等重大事故时，将备份文件还原，避免重要数据的丢失。

5、根据故障处理进展，应急保障组及时向客户领导报告。

应急保障工作措施

隐患排查

客服人员负责梳理保障任务涉及的前端设备、系统平台、机房设备、链路路由。各相关保障人员对涉及到的设备和链路进行突击巡检，在保障任务开始前，排除隐患。

外场保障组负责保障区域摄像机等前端设备巡检，确保摄像机状态在线、功能可用、图像正常、信息正确，组织对点位周边开展现场巡查，做好周边探头供电线路、传输光缆的保护工作，提前做好备品备件和应急保障抢修组织保障等工作。

数据机房保障组负责开展机房环境及网络巡检保障，主干及其备份链路设备巡检保障，对机房周边是否存在市政施工开展重点巡查，切实保障机房供电线路、传输光缆的运行安全，并做好临时停电应急保障等工作。

软件平台保障组负责重点应用系统巡查巡检，实时监测平台系统运行情况，及时发现处置故障异常，组织配合前端接入及技术系统运维支撑，确保平台系统持续稳定运行。

应急处置

故障发生后，相关人员在10分钟内向应急保障组报告，应急保障组组织人员采取有效措施开展先期处置，恢复业务。发生重大事故（事件），无法迅速消除或恢复系统，影响较大时立即向客户领导部门报告相关情况。如有必要，客户领导部门及时上报相关部门。

善后处置

应急处置工作结束后，应急保障组组织有关人员和技术专家组成事件调查组，对事件发生原因、性质、影响、后果、责任及应急处置能力、恢复重建等问题进行全面调查评估，根据应急处置中暴露出的管理、协调和技术问题，改进和完善预案，实施针对性演练，总结经验教训，整改存在隐患，组织恢复正常工作秩序。

监督管理

应急保障组不定期组织对各项制度、计划、方案、物资等进行检查，对应急保障过程中做出突出贡献的集体和个人，提出表彰奖励建议；对玩忽职守，造成不良影响或严重后果的，业主有权依法依规提出处理意见，追究其责任。

项目运维投资概算

概算依据

根据系统建设要求，软硬件选型要满足业务需求，以保证系统运行安全、可靠为基础，采用系统先进、技术成熟、系统可扩展性强、操作使用简单、易管理维护的产品，采用国产软硬件产品。

依据建设方案并参照类似工程、有关文件、标准，结合本项目实际进行估算。主要参考文件如下：

（1）中华人民共和国公共安全行业标准《安全防范工程建设与维护保养费用预算编制办法》（GA/T 70-2014）；

（2）《道路交通技术监控设备运行维护规范》（GA/T 1043-2013）

（3）设备购置费参照多厂商报价和有关资料，包括设备的运杂费、税费等费用；

（4）链路租赁费：参照多运营商报价和有关资料。

（5）前端维护费（含设备维修、软件升级、日常维护、人工费、维护车辆等），参照类似工程招标价格计列。

概算统计表

本项目总投资为1419.34万元。主体部分拟分为1个包，详见下表

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 合计（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交警前端设备运维服务（含电费） | 交通一期：54个路口的前端交警信号服务设备，437套交通违法行为监测设备，62套智能监测设备以及后端配套设备； 交通三期：共计72个路口的前端交通信号设备、554套高清电子警察、144套交通监控、20套违停球、3套交通诱导系统、8套行人闯红灯设备、6套不礼让行人抓拍系统以及后端配套设备。 运维服务内容包含所有点位视频采集前端及信号灯等设备设施维保（含设备设施运行电费）和前端杆件取电点供电及线路维保。 电费共计：126个路口，1288套设备，每套设备的维护费用按40元/月计取。 电费按平均每台每月30元 | 年 | 3 | ¥108.19 | ¥324.58 |  |
| 2 | 交警后端设备运维服务 | 包括交通一期、三期后端应用平台及相关软硬件设备的升级、优化、与有关系统对接等运行维护等工作。后端应用设备维护费用取软硬件建设费用的5%计取。一期、三期后端建设费用共1179万元。 | 年 | 3 | ¥58.95 | ¥176.85 |  |
| 3 | 交警专线链路 | 本服务范围交警专线链路共计169条，其中包含电子警察抓拍前端，人行/车行信号灯前端等链路。 本次项目要求提供以上专线链路3年租赁及运维服务。每条专线链路按照100M链路100元/月，须保证视频图像传输不卡顿。运维期间因业务需要增加的链路包含在本项目内，不再另行增加费用。 | 年 | 3 | ¥20.28 | ¥60.84 |  |
| 4 | 过渡期运维费用 | 1、包括前运维单位的人工、车辆等费用；由中标单位根据交警大队考核标准与前运维单位结算； 2、链路费用按中标价由中标运维单位与前运维单位结算。 | 月 | 5 | ¥16.00 | ¥80.00 |  |
| 5 | 交警维修服务 | 对原智能交通一期54个路口的前端交警信号服务设备，437套交通违法行为监测设备，62套智能监测设备以及后端配套设备进行维修，如无法维修则进行更换； 对原智能交通三期共计72个路口的部分前端交警信号设备、高清电子警察、交通监控等进行更换维修。 维修服务需在合同签订后四个月内完成，此部分款项分三年支付。 | 项 | 1 | ¥777.07 | ¥777.07 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | ¥1,419.34 |  |

智能交通一期维修设备明细

| 序号 | 材料名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 交通信号控制设备 |  |  |  |
| 1 | 信号机 | 1、 信号机应符合《道路交通信号控制机》GB25280-2016要求，产品类别为C类，耐温等级为A级；信号机通信协议应符合GB 25280-2016《道路交通信号控制机》中附录A的要求；信号机应满足NTCIP通讯协议的体系结构，对NTCIP协议通讯方式的主要协议提供支持； 2、 信号机软件应符合国家标准GB/T 20999-2017《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》的体系结构，支持标准所定义的通讯方式及相关对象； 3、 灯控输出路数：满足现场实际需求； 4、 支持接入电子警察，实时接收电子警察采集到的到达离开时间、车型、车牌、统计车道级和转向级交通流量数据，并应用于信号机协调控制； 5、 支持接入视频车检器并接收数据，可按固定间隔或信控周期获取每个车道的流量、平均车速、平均车头时距、时间占有率、排队长度数据； 6、 支持自适应感应控制； 7、 信号机可以对当前周期中正在放行和未放行的阶段执行延长时间、缩减时间、插入阶段等操作； 8、含防腐蚀金属机箱； 9、包含信号机基础； 10、可接入系统，可通过系统对信号灯进行控制。 | 54 | 台 |
| 2 | 二位数倒计时数码 | 1、 包含：灯具、帽檐、装饰边、横连杆抱箍； 2、 面罩规格：≥800×600×420mm（带帽檐） 3、符合国标要求及现场实际需求。 | 64 | 台 |
| 3 | 机动车信号灯（直行） | 1、 包含：灯具、帽檐、装饰边、背杆支架； 2、 面罩规格：≥φ400mm ； 3、符合国标要求及现场实际需求。 | 80 | 组 |
| 4 | 机动车信号灯（左转） | 1、 包含：灯具、帽檐、装饰边、背杆支架； 2、 面罩规格：≥φ400mm ； 3、符合国标要求及现场实际需求。 | 90 | 组 |
| 5 | 机动车信号灯（右转） | 1、 包含：灯具、帽檐、装饰边、背杆支架； 2、 面罩规格：φ≥400mm ； 3、符合国标要求及现场实际需求。 | 80 | 组 |
| 6 | 机动车信号灯（满屏） | 1、 包含：灯具、帽檐、装饰边（铝壳灯体）； 2、 面罩规格：φ≥400mm ； 3、符合国标要求及现场实际需求。 | 43 | 组 |
| 7 | 非机动车信号灯 | 1、 包含：灯具、帽檐、装饰边、背杆支架、U型抱箍； 2、 面罩规格：φ≥400mm ； 3、符合国标要求及现场实际需求。 | 62 | 组 |
| 8 | 人行信号灯 | 1、 包含：灯具、帽檐、装饰边、横连杆抱箍； 2、 面罩规格：φ≥300mm ； 3、符合国标要求及现场实际需求。 | 159 | 组 |
| 9 | 手井维修加固 | 54个路口，153个400*600市政五防手井维修加固 | 1 | 批 |
| 10 | 8口工业交换机 | 1、工业级光纤收发器提供≥1个千兆光接口，≥8个千兆自适应以太网口； 2、符合国标要求及现场实际需求。 | 54 | 对 |
| （二） | 交通违法行为监测设备 |  |  |  |
| 1 | 电子警察 | 1、 高清抓拍单元由摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、电源适配器、安装万向节等组成；并根据实际需求配置补光灯； 2、 支持视频分辨率设置为≥50fps，≥4096×2160； 3、 支持按车道和时间段配置机动车违法检测抓拍规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、倒车、闯红灯、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转、违法掉头、违反禁货车通行； 4、 闯红灯捕获率试验：白天闯红灯捕获率≥99%；晚上闯红灯捕获率≥99%; 5、 支持识别不少于 13种车身颜色； 6、 支持闯禁行记录功能，可对目标进行检测、抓拍记录、识别及图片存储； 7、 支持车辆子品牌识别； 8、支持非机动车、行人抓拍； | 247 | 台 |
| 2 | 卡口摄像机 | 1、 由摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器等组成，采用AC220V供电 2、 视频分辨率设置检查：支持视频分辨率设置为：≥50fps：≥4096×2160； 3、 支持识别不少于 13 种车身颜色； 4、 支持对机动车车牌进行抓拍并识别号码； 5、 支持检测并跟踪指定区域内目标，目标包括机动车、非机动车以及行人； 6、 支持车辆子品牌识别； 7、 支持前排人脸检测，可在抓拍图上叠加主/副驾驶人脸小图和主驾驶员的结构化属性信息；前排人脸抓拍率≥99%； 8、 支持车辆右转弯压实线检测并抓拍； 9、 支持未系安全带、打电话等违法行为识别功能 10、支持视频测速功能； | 247 | 台 |
| 3 | 频闪灯 | 国标配套 | 552 | 台 |
| 4 | 多合一补光灯 | 国标配套 | 552 | 台 |
| 5 | 杆件抱杆机箱 | 1、 外壳材质：镀锌钢板，机箱厚度1.0mm 2、 外形尺寸：500mm（高）×440mm（宽）×320mm（深）； 3、 防护等级：IP54 4、 配置：配备防雷器，配置需满足现场实际需求 | 100 | 台 |
| 6 | 1光4电工业以太网光端机 | 1、工业级光纤收发器提供≥1个千兆光接口，≥4个千兆自适应以太网口； 2、符合国标要求及现场实际需求。 | 65 | 对 |
| 7 | 1光8电工业以太网光端机 | 1、工业级光纤收发器提供≥1个千兆光接口，≥8个千兆自适应以太网口； 2、符合国标要求及现场实际需求。 | 100 | 对 |
| 8 | 路口落地机柜 | 不锈钢材质，外壳喷塑，含防雷器、电源适配器、接线端子排、信号灯检测器等 | 54 | 套 |
| 9 | 机柜基础 | 含基础及预埋件等 | 54 | 套 |
| 10 | 工业交换机 | 1、≥24个千兆电口，≥4个千兆光口，4个复用千兆电口，1个console口管理，端子式双电源输入接口； 2、支持 SNMP 协议，可接入交警支队网管系统，ms 级自愈环网保护； 3、提供1组环境温度湿度传感器输入接口，支持通过接入温湿度传感器，可实时检测和显示系统温度、环境温度、湿度； 4、工作温度：-40℃～+75℃，湿度：5%～95%（无凝露）； 5、防护等级 IP40及以上，表面波纹式金属壳散热，无散热孔，无风扇固体式散热； 6、光模块可按实际建设要求配置； | 54 | 台 |
| 11 | 光终端盒 | 8口光纤终端盒，含SC耦合器、尾纤 | 205 | 台 |
| 12 | 立杆更换、基础修复 | 对损坏的立杆进行更换，基础修复等工作 | 1 | 项 |
| （三） | 智能监控系统 |  |  |  |
| 1 | 球机 | 1、 视频图像分辨率不低于2688×1440；最低照度：彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx； 2、 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸；内置高性能计算芯片； 3、 摄像机内置镜头，支持不小于32倍光学变倍； 4、 设备支持水平旋转范围0~360°连续旋转，垂直旋转范围-15°~90°； 5、 设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测，跟踪及抓拍； 6、设备内置补光灯； 7、 具有2路报警输入、1路报警输出、1路音频输入、1路音频输出； 8、 防护能力不低于IP66； | 30 | 台 |
| 2 | 枪机 | 1、 主码流分辨率不小于2560 x 1440@25fps；具有不小于1/1.8""靶面尺寸；内置高性能计算芯片，内置电动变焦镜头，焦距不低于8—32mm； 2、 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx；内置混合补光灯； 3、 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片；支持单场景同时检出不少于30张人脸图片； 4、 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数； 5、 需支持IP67防尘防水； 6、 需同时支持AC24V或DC12V，以及POE供电，且在不小于AC24V/DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； | 16 | 台 |
| （四） | 供配电设备 |  |  |  |
| 1 | 电力电缆 | YJV22-1kV-5×6、YJV22-1kV-5×10、YJV22-1kV-5×16、YJV22-1kV-5×25，根据实际情况修复 | 1 | 项 |
| 2 | 飞线地埋 | 将126个路口的飞线通过顶管、开槽等方式进行地埋处理。包含飞线地埋施工中的顶管施工、开槽、穿线管及穿线等所有费用。完成后如工程量低于设计数量，按实际数量结算。 | 4000 | 米 |
| （五） | 后端设备 |  |  |  |
| 1 | 存储系统 | 1、存储空间要求：存储可用容量1000 TB； 2、存储系统需满足前端点位录像时间30天，图片保存时间90天的要求； 3、存储系统需满足现场实际需求 | 1 | 套 |
| （六） | 智能路口改造 |  |  |  |
| 1 | 雷达视频车检器 | 高精度毫米波雷达 & 800万低照度摄像机。 支持全天候环境下工作，不受雨、雾、大风、灰尘、光照等影响。 内置深度学习算法，支持智能识别功能，支持车牌识别及目标全结构化。 支持多目标的位置，车道，速度、方向等信息检测。支持1—3600秒统计上传。 支持交通评价数据输出，包括拥堵、排队长度等。 每个车道支持2个虚拟线圈（最大支持6个），输出车辆的进入和离开信号，虚拟线圈位置可以配置。 支持透雾、强光抑制、宽动态，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求。 支持网络或RS-485数据上传。 传感器类型：1/1.8"CMOS 智能识别：卡口抓拍、车牌识别、车型识别、车身颜色识别、品牌识别、子品牌识别 网络接口：2 个RJ45 100M /1000M自适应以太网口 防护等级：IP67 | 8 | 台 |
| 2 | 安装支架 | 安装杆件直径范围 60—300mm | 8 | 台 |
| 3 | 720° 8K全景摄像机 | 720° 3200W全景网络相机 内置4个800W，1/1.8英寸靶面图像传感器 前端拼接，内置专用处理器，分辨率最大可达3200万像素（7680 x 3840），并在此分辨率下可输出25 fps（P制）实时图像.。 支持H.265/H.264视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置。 支持防护等级IP67，铝合金外壳，支持防雷、防浪涌、防静电 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 支持10 M/100 M/1000 M自适应网口 支持DC12V/AC24V供电方式 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON） 视频压缩标准：H.265/H.264 宽动态：数字宽动态 网络：1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 | 2 | 台 |
| 4 | 边缘信号智能终端 | 交通量预测控制：支持实时交通参数预测，实现对信号机进行周期级自适应控制，决策频次为每周期。 智能预案控制：支持接入雷视交通流量检测数据，挖掘交通流时变规律。 支持本地存储与查询过车、周期统计数据等信控相关业务数据。 支持数据循环覆盖存储。 支持双网域应用。 | 2 | 台 |
| 5 | 数字路口应用软件 | 通过路口车辆运行位置、车辆牌识数据、信号灯状态、交通事件数据，实现路口交通管理的数字化展示，通过交通运行指标和事件分析，直观掌握路口交通系统的运行规律，辅助用户开展路口精细化治理工作。 支持路网实时监测，支持对数字路口、事件高发路口、大流量路口、排队过长路口进行统计。支持在地图高亮显示所有数字路口所在位置。支持按照流量、事件数、排队长度等维度对数字路口做排序，展示所有数字路口的交通流量、今日发生事件数和实时排队长度，用户可根据排名及指标变化情况实时监测路口运行状态，快速定位关键问题路口。 支持展示路口的服务水平和路口实时车辆数量，可在渠化图中展示5分钟/1小时/今日的交通流量。支持展示交通流量、平均车速、车头时距、排队长度、平均延误、今日事件数等指标，支持查看今日和昨日指标的对比。 支持路口指标分析，支持对路口的运行指标（交通流量、平均速度、车头时距、平均延误、排队长度等）按照不同空间维度（按路口、按进口道、按转向、车道）进行统计和趋势分析。支持从空间维度（路口、进口道、转向、车道）和时间维度（5分钟、1小时、日）对路口历史运行指标进行查询展示，支持进行图表和列表的切换展示。 支持路口事件分析，支持对路口的交通事件进行统计和趋势分析，支持查询交通事件的详细信息。 支持对两侧面板进行隐藏和展示状态切换，对雷视的实时视频画面进行隐藏和展示状态的切换，可通过切换，展示车辆指标、交通事件、路口指标和路口设备，支持对车道状态进行隐藏和展示状态的切换，支持对信号灯灯态进行隐藏和展示状态的切换。 | 1 | 套 |
|  | 合计 |  |  |  |

智能交通三期维修设备明细

| 序号 | 材料名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 交通信号控制系统 |  |  |  |
| 1 | 人行信号灯维修 | 1、 包含：灯具、帽檐、装饰边、横连杆抱箍 2、 面罩规格：φ≥300mm ； 3、符合国标要求及现场实际需求。 | 1 | 批 |
| （二） | 高清电子警察系统 |  |  |  |
| 1 | 电子警察 | 1、 高清抓拍单元由摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、电源适配器、安装万向节等组成；并根据实际需求配置补光灯； 2、 支持视频分辨率设置为≥50fps，≥4096×2160； 3、 支持按车道和时间段配置机动车违法检测抓拍规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、倒车、闯红灯、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转、违法掉头、违反禁货车通行； 4、 闯红灯捕获率试验：白天闯红灯捕获率≥99%；晚上闯红灯捕获率≥99%; 5、 支持识别不少于 13种车身颜色； 6、 支持闯禁行记录功能，可对目标进行检测、抓拍记录、识别及图片存储； 7、 支持车辆子品牌识别； | 30 | 台 |
| 2 | 卡口摄像机 | 1、 由摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器等组成，采用AC220V供电 2、 视频分辨率设置检查：支持视频分辨率设置为：≥50fps：≥4096×2160； 3、 支持识别不少于 13 种车身颜色； 4、 支持对机动车车牌进行抓拍并识别号码； 5、 支持检测并跟踪指定区域内目标，目标包括机动车、非机动车以及行人； 6、 支持车辆子品牌识别； 7、 支持前排人脸检测，可在抓拍图上叠加主/副驾驶人脸小图和主驾驶员的结构化属性信息；前排人脸抓拍率≥99%； 8、 支持车辆右转弯压实线检测并抓拍； 9、支持未系安全带、打电话等违法行为识别功能； 10、支持视频测速功能； | 30 | 台 |
| 3 | 频闪灯 | 国标配套 | 280 | 台 |
| 4 | 爆闪灯 | 国标配套 | 280 | 台 |
| 5 | 1光4电工业以太网光端机 | 1、工业级光纤收发器提供≥1个千兆光接口，≥4个千兆自适应以太网口； 2、符合国标要求及现场实际需求。 | 80 | 对 |
| 6 | 1光8电工业以太网光端机 | 1、工业级光纤收发器提供≥1个千兆光接口，≥8个千兆自适应以太网口； 2、符合国标要求及现场实际需求。 | 60 | 对 |
| （三） | 治安监控 |  |  |  |
| 1 | 球机 | 1、 视频图像分辨率不低于2688×1440；最低照度：彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx； 2、 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸；内置高性能计算芯片； 3、 摄像机内置镜头，支持不小于32倍光学变倍； 4、 设备支持水平旋转范围0~360°连续旋转，垂直旋转范围-15°~90°； 5、 设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测，跟踪及抓拍； 6、设备内置补光灯； 7、 具有2路报警输入、1路报警输出、1路音频输入、1路音频输出； 8、 防护能力不低于IP66； | 30 | 台 |
|  | 合计 |  |  |  |