	序号
	设备名称
	技术规格
	数量
	单位

	1
	机房教学管理电脑
	1. 处理器：安全可靠测评等级≥1级，物理核心数≥8核，每颗CPU主频≥3.0GHz，所有核心智能频率可提升至≥3.3GHz，三级缓存≥16MB，支持超线程技术； 
2. 主板：全固态电容设计，PCIE≥3个，具备智能温控技术对处理器进行温度监控可依据处理器温度智能调整风扇转速；
3. 内存：≥32GB；频率≥3200Mhz，插槽≥4；
4. 显卡：独立显卡，RTX 3060 12G独显及以上；
5. 硬盘：≥512GB M.2接口NVME协议SSD，≥2个M.2 2280硬盘槽位，硬盘具备加密功能投标时提供检测报告，保修期内原厂提供免费硬盘故障数据恢复服务。
6. 电源：≥500W节能电源，支持12G显卡及以功率需求； 
7. 键盘鼠标：USB键盘鼠标，具备键盘开机功能

8. 接口扩展：整机USB3.0≥9个其中前置TYPE-C≥1个；前置麦克风接口≥1个，前置耳机接口≥1个；后置音频接口≥3个，千兆以太网口；
9. 操作系统备份及还原功能：兼容C86架构，兼容多种软件包含不限于（office、wps办公软件，动画软件flash，图像处理软件Photoshop，美图秀秀，编程软件mind+,Python,vb,c,c+等，音视频处理软件：会声会影等，打字软件）支持操作系统备份及还原功能，且具备隐藏安全区设计;支持操作系统备份及还原功能，且具备隐藏安全区设计，对硬盘格式化后，安全区里的系统备份不会丢失且可以手动恢复；
10. 安全要求USB端口管控：BIOS下全部接口一键开关，前后分组开关；针对存储设备具备USB接口一键切换禁止访问模式/只读模式。
11.★可靠性要求MTBF 测试：MTBF≥1000000小时；提供证书扫描件；
12. 显示器：≥23.8寸IPS显示器，与主机同品牌，分辨率≥1920*1080，刷新频率≥100Hz，视频接口VGA+HDMI；
13.机箱：机箱≥17L，预留全高显卡扩展空间，具备键盘开机功能。

	2
	台

	2
	学生机
	1.处理器：安全可靠测评等级≥1级，物理核心数≥8核，每颗CPU主频≥2.8GHz；

2.主板：PCIE≥3个。全固态电容设计，具备智能温控技术对处理器进行温度监控可依据处理器温度智能调整风扇转速；

3.内存：≥16GB；频率≥3200Mhz；

4.显卡：独立显卡，显存≥2GB；显卡输出接口HDMI≥1个、VGA≥1个，最大支持8G全高双宽独立显卡扩展。

5.★硬盘：≥256GB M.2接口NVME协议SSD，硬盘具备加密功能（提供功截图）。

6.电源：≥180W节能电源； 

7.★键盘鼠标：USB键盘鼠标，具备键盘开机功能(提供功能截图)

8.接口扩展（非转接）：整机USB3.0≥6个；前置麦克风接口≥1个，前置耳机接口≥1个；后置音频接口≥3个，千兆以太网口；

9.★操作系统备份及还原功能：兼容C86架构，兼容多种软件包含不限于（office、wps办公软件，动画软件flash，图像处理软件Photoshop，美图秀秀，编程软件mind+,Python,vb,c,c+等，音视频处理软件：会声会影等，打字软件）;支持操作系统备份及还原功能，且具备隐藏安全区设计。对硬盘格式化后，安全区里的系统备份不会丢失且可以手动恢复（投标时提供功能截图及防破坏特性检验检测）；

10.安全要求USB端口管控：BIOS下全部接口一键开关，前后分组开关；针对存储设备具备USB接口一键切换禁止访问模式/只读模式。

11.可靠性要求MTBF 测试：MTBF≥1000000小时；

12.显示器：≥23.8，与主机同品牌，分辨率≥1920*1080，刷新频率≥100Hz，视频接口VGA+HDMI；

13.机箱：机箱≥13L，预留全高显卡扩展空间。

14.服务要求整机质量服务要求：免费服务周期设备制造商承诺（含换件和维修）5年上门服务，保修服务内容和时长可依据主机编号在制造商官网验证。
	105
	台

	3
	云桌面管理软件
	1.★支持在管理集群内将主服务器内镜像提前下发至 IO 服务器，借助 IO 服务器分发镜像，达成数据分流，提升局域网内镜像的更新速度。(需提供此功能界面截图证明）
2. 云桌面管理平台可批量管理终端计算机名、IP 地址、分辨率、时间同步等配置信息，并且能够针对不同的终端群组设定各异的安全管控策略。
3. 学校在多教学场景之间的切换需求，针对某一系统盘和数据盘支持三种管理模式，即还原模式、读写模式、学习模式。
4. ★为优化机房的统一部署与更新时效，支持在镜像下发时进行策略设定，更新镜像时锁定终端屏幕并隐藏下载窗口；支持在系统镜像下发后自动执行关机、重启等操作。（需提供此功能界面截图证明）
5. 支持从服务器端对客户端发起远程开机、关机、发送通知消息、发送远程命令等指令操作，支持管理员对客户端开展远程协助排障工作。
6. ★支持平台设置计划任务，可设定固定时间、每天、每周、每月定时执行各类任务类型，诸如开机、关机、切换模板、下发模版、还原系统盘、还原数据盘。（需提供此功能界面截图证明）
7. 为防止因网络端口被占用而致使教学环境无法使用的问题出现，云桌面管理平台支持对服务器使用的网络端口进行检测，并依据检测结果助力管理员快速剖析并解决问题。
8. 为精简管理流程，云桌面管理平台支持创建组织、用户、角色，支持管理员对不同用户和角色实施分级分权管理。
9. 终端支持多盘缓存模式，即在终端固态盘容量偏小导致无法多镜像缓存时，支持固态盘和机械盘混合缓存载入，充分利用终端现有存储资源。
10. ★终端支持部署多操作系统：支持统信 UOS、麒麟 KOS、Linux、Windows 全系列，支持从管理端或客户端自主抉择启动环境；且多个系统环境可快速切换。(需提供此功能界面截图证明）
11. 为满足国产化要求，云桌面客户端支持部署在兆芯、海光、飞腾和龙芯架构的国产芯片终端设备上，达成异构设备的统一管理。
12. 在终端与云桌面服务器丢失连接或断开网络连接而无法被管理的状况下，支持运用 U 盘或移动硬盘恢复桌面。
13. 当终端无法进入系统时，支持基于 Linux 和 Windows 两种方式开展系统数据恢复。
14. 为适配学校多样化的网络环境状况，支持通过多种方式设定 IP 地址，包括手动设定、自有 DHCP 及第三方 DHCP。
15.支持对终端端口进行分类管控，包括但不限于控制所有 USB 存储接口、光盘驱动器接口、USB 存储设备接口、打印机接口、1394 接口、串并口接口、蓝牙驱动器接口等。
16. 提供备课与教学云空间功能，教师可将课件、教材等上传至云空间，上传后数据可跟随教师账号实时漫游，可在教室直接登录并使用，避免因使用 U 盘而引发病毒交叉感染；云空间支持文件分享功能，可通过链接和提取码的方式分享给其他教师或学生，构建校内资源与知识共享平台。
17. 为防范学生误入底层系统或在镜像下发时出现误操作，在管理平台设置终端密码后，输入密码方可继续配置或操作。
18. 支持教师端远程限制学生使用软件程序，并且可以限制使用 U 盘。
	2
	套

	4
	课堂教学管理软件
	1. 教师演示：为提升教师演示的灵活性，支持对单一学生、部分学生群体或全体学生进行屏幕演示，支持以全屏、窗口两种方式进行屏幕演示。
2. 支持在线组卷，可从试题库与班级错题集选试题组卷，试题可依课本章节、题型、难易程度筛选，有知识点试题，能按知识点挑选，支持收藏、查看答案、解析、关联知识点，可二次编辑并一键加入备课。
3. 视频广播：为保障教师机流畅播放的视频可同步广播至学生机，采用流媒体技术，实现同步且无延时的广播效果，支持市面常见的媒体音视频格式，包括但不限于 Windows Media 文件，VCD 文件，DVD 文件，Real 文件，AVI 文件，MP3 等，支持视频清晰度涵盖但不限于 720p、1080p
4. 视频直播：为达成更形象的教学成效，支持通过 USB 摄像头将教师的画面实时广播至学生机；为便于快速设置摄像头，支持引导提示客户选择视频设备
5. 语音广播：教师机支持将声音广播至学生，声音来源涵盖但不限于麦克风或其他输入设备（如磁带、CD）
6. 语音对讲：教师可与任意一名已登录的学生进行双向语音交谈，且其他学生不会受到干扰，教师可动态切换对讲对象
7. 分组讨论：教师可以创建多个小组开展讨论活动，并可任意选择分组加入讨论活动。同组师生支持多种方式进行交流，包括但不限于文字，表情，图片等。
8. 屏幕录制：教师机可以将本地的操作和讲解过程录制为 ASF 录像文件，可用 Windows 自带的 Media Player 直接播放。
9. 支持学生端屏幕录制、回放：学生端接收教师端广播的时候可以自动录制教师机广播教学的过程，课后可以重复观看学习
10. 文件分发：允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件一并发送至学生机的某目录下。若目录不存在则自动新建此目录；若盘符不存在或路径非法则不允许分发；若文件已存在则可选择自动覆盖或保留原始文件。
11. 作业提交：为方便教师收取作业批改，支持学生把做好的作业直接提交到教师机。教师可选择接收或拒绝学生提交的文件；且教师可限制学生提交文件的数目和大小。
12. 黑屏肃静：教师可以对单一学生、部分学生群体或全体学生执行黑屏肃静操作以禁止其进行任何操作，达到专心听课目的，教师可自定义黑屏的内容与图片。
13. 分组管理：教师可以新建，删除，重命名分组，添加和删除分组中的成员，设置小组长。分组信息随班级模型永久保存，下次上课可以直接使用保存的分组
14. 自动锁屏：断线保护自动锁屏技术，借助网卡的激活状态来锁定屏幕，避免学生拔掉网线违反纪律
15. 防杀进程：为保障安全，学生端程序运行后，可防止学生通过任务管理器结束学生端程序进程以逃脱教师控制
16. 远程消息：教师与学生能够使用远程消息进行交流，并可以允许和阻止学生发送文字消息
17. 远程设置：支持远程设置学生桌面主题、桌面背景、屏幕保护方案、学生的频道号和音量、学生端密码，是否启用进程保护，断线锁屏，热键退出等。
18. 支持教师机设置批量执行命令，如打开画板、计算器，学生机器会自动开启这些工具；管理员也可以新建与删除命令。
19. 锁屏、解锁，执行锁屏后客户端在锁屏状态下将无法操作电脑桌面。
20. 支持教师端远程限制学生上网，设置黑白名单并且可以查看学生端上网的访问网页记录。
21. 支持三种视图切换：监控视图、详细视图、功能视图，详细视图：以列表形式展现学生端的电脑名、IP、登录名、登录状态、版本号等信息；功能视图：执行对应功能时会切换到功能视图；监控视图：默认显示学生端的桌面缩略图
22. 借助对纸质试题拍照上传图片，可将纸质文字转为电子版，便于教师收集优质试题。错题本支持自动收录学生线上错题；纸质试卷批阅后经扫描仪形成扫描件，系统能自动识别错题并汇总至班级与学生个人错题本，错题可按科目、时间、题型筛选，支持设置错误率范围筛选或排序。
	2
	套

	5
	智慧黑板
	整机设计
1、整机屏幕采用86英寸超高清LED液晶显示屏。整机显示比例16:9，分辨率3840×2160。无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑，中间无单独边框阻隔。整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用圆角包边防护，整机背板采用金属材质。
2、支持自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间调节设置。
3、整机采用AG防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能。
4、★整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。整机全部扬声器均采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸，便于维护。（需提供第三方检测机构出具带CMA或CNAS标识的检测报告）
5、整机内置的阵列麦支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录操作，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。
6、整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器。
7、整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。
8、整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。
9、整机设备和全部外接通道（HDMI、Type-c）下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，教师查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。
10、整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥1600万像素数的照片。
11、整机内置非独立广角高清摄像头，视场角≥150度且水平视场角≥120度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为3840*2160（4K）分辨率下，支持30帧的视频输出，支持画面畸变矫正功能。
12、整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。
13、整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1。
14、支持UOS和麒麟系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。
15、整机嵌入式芯片内置2TOPS AI算力，可用于AI图像、音频处理。
16、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。
17、★整机侧边栏内置自习工具，通过整机麦克风内置AI音频检测算法监测教室中学生音量大小，当学生音量大于阈值时，屏幕自动弹窗提醒进行自习纪律干预。（需提供第三方检测机构出具带CMA或CNAS标识的检测报告）
18、整机两侧副屏可支持多种媒介进行板书书写，便于老师完整书写教学内容。整机主屏书写面板采用耐磨玻璃材质，长期书写情况下面板磨损导致的雾度不超过2%。
二、内置模块
1、CPU：≥8核8线程，主频≥2.0GHz。预装正版国产操作系统。
2、内存：8GB或以上配置。硬盘：256GB或以上固态硬盘。
3、采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。

4、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 。
5、具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。
6、具有标准PC防盗锁孔。
三、教学助手
1、支持账号/密码和手机微信扫码两种登录方式。用户首次登录时绑定微信 ID 与账号的对应关系，绑定后即可通过微信扫码登录，无需再次输入账号/密码。
2、支持查看当前设备的硬件信息（包括 CPU、主板、显卡、硬盘、显示器、网卡、声卡）和系统信息（包括操作系统、系统激活状态、连接 ID、SN 、MAC 地址、内外网 IP）。
3、支持一次发送文件给多个接收端设备；接收端离线时文件能够暂存在云端，接收端设备在线后可进行自动下载。自动下载：支持接收端设备在线状态下可自动接收发送端设备发送的文件。自动清理：支持自动清理超过14天的文件。
4、用户在资料夹中把多个文件发送至班班通设备中，发送的文件不限格式，接收端软件自动下载该文件。
5、支持助手栏添加并展示应用、网站和组件。支持在发送端软件内打开课件、课件库、校本资源、集体备课、作业本、快传、设备等。
6、助手栏展示最近使用的前3条课件，点击课件支持在发送端软件内打开和编辑。
7、支持学校管理员手机扫描班班通设备上二维码，选择学校并输入设备的名称，班班通设备即可完成关联学校；支持学校管理员对已关联的设备进行修改设备名称。普通老师加入该学校后可在终端应用软件中看到该设备并可远程创建接收夹。
8、拖动文件时，支持根据文件判定并展示需要的功能项，文件拖入功能项后打开对应的功能；功能包括PDF转格式、图片转格式、文字快剪、提取文字、发送到大屏、发送到班级；右键点击文件时，支持根据文件判定并展示需要的功能项，选择后打开对应的功能；功能包括PDF转格式、图片转格式、文字快剪、提取文字、发送到大屏、发送到资料夹。
9、支持在线对PDF的文件进行转换格式，支持转换格式为XLSX、DOCX、PPT；转换后文件内容的排布与源PDF保持一致；PDF文件转换后支持下载文件至电脑本地，支持对转换后的文件进行编辑，包括编辑文本、编辑表格、编辑图片。
10、支持提取视频的声音并转换成文字，识别出语气词，支持手动选择文字并删除。
四、白板软件
1、为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码登录教师个人账号。
2、直播课堂功能内置于教学软件中，无需额外安装部署直播软件，可实现语音直播、课件同步、互动工具等远程教学功能。
3、AI智能备课：在备课场景中支持搜索课件库课件资源，具有不少于10万份的课件资源，支持整份课件或按照课件页插入课件中。支持按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，可导入新课、作者简介。支持按照元素类型思维导图、课堂活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。
4、智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，填空选项支持并列选项，并列选项支持答案互换，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统自动判断答案正误，系统需提供不少于10种游戏模板，且模板样式支持自定义修改。
5、云教案内支持插入课件页，可调用云空间中的课件列表，按单页或整份插入教案。插入后的课件可以窗口形式预览，可直接在窗口内进行翻页、元素移动、课堂活动操作、思维导图展开收起、形状工具、蒙层工具、笔工具的交互。可一键切换至全屏模式，全屏模式下支持批注和手势擦除。
6、具备交互表格功能，课件可自由插入表格，预置不少于5种表格样式，支持边框、底纹设置，自由合并单元格；表格支持自由输入文本，且根据文本内容可一键自动调整行列宽高；表格通过表格首行首列交接处的按键可一键精准增加行列；具备遮罩功能，表格中任一单元格可添加遮罩掩盖单元格内容。
7、支持PPT原生解析，教师可将pptx格式的课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种导入方式，导入后保留PPT原文件中的文字、图片、表格对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。
8、★支持将Word文档转换为云教案，云教案能够插入表格、图片、音视频、文档附件。提供教案模板以供老师撰写教案，预置模板包含表格式、提纲式、集备式、多课时式、单元设计式不少于7个。支持校本模板，管理员在教研管理后台设置校本模板后，老师可在云教案模板调用。（需提供第三方检测机构出具带CMA或CNAS标识的检测报告）
9、支持实现信息化集体备课。支持选择教案、课件、胶囊资源上传发起集备研讨，支持设置多重访问权限，通过手机号搜索即可邀请外校老师，可用于跨校教研场景。
10、★无需安装部署直播软件，可实现语音直播、课件同步、互动工具远程教学功能。支持一键开课生成课程海报，学生扫描课程海报微信二维码可加入直播课堂，不需安装APP。支持教师根据讲解内容发布答题板供学生选择作答，学生提交答案后系统会自动统计正确率和答题详情。（需提供第三方检测机构出具带CMA或CNAS标识的检测报告）
11、采用三维技术将二维图片素材立体可视化呈现，资源至少需覆盖远古动物、脊椎动物、无脊椎动物、植物、微生物、生物探秘、地理物质、宇宙星球、生活用品、交通大全、体育运动、文化艺术十二大类别；子分类至少需涵盖恐龙、其它远古生物、软体动物、节肢动物、腔肠动物、棘皮动物、鱼类、两栖类、爬行类、鸟类、哺乳类、裸子植物、被子植物、细菌、真菌、病毒、矿物、岩石、化石、行星、视觉艺术、表演艺术、美食、文化、器官、组织、生长发育、文物、建筑、服装、球类运动、厨卫用品、家具用品、陆地交通工具、水运交通工具、航空交通工具等36个子内容领域知识点模型。
12、采用3DwebGl技术进行研发，资源内容在云端服务器上，可在线更新资源内容，无需安装任何应用程序，可直接在教学白板软件中打开使用。
13、支持通过国产主流 PPT 及主流白板软件工具一键插入单个或多个 3D 百科模型资源，在授课时直接打开3D数字模型资源进行二次操作，同时可改变插入的资源封面图的大小、位置。
14、要求所有模型均具有知识卡片，知识卡片内容需根据模型特性进行详细介绍，如：动物类知识卡片需包含：别名、分类、外形、大小、保护等级、分布区域等；植物类知识卡片需包含：别名、分类、形态、产地、生境等；宇宙星球类需包含：别名、分类、质量、直径、自转周期、公转周期、生命周期等。
15、所有模型均具有AR直播功能，可在扩展屏上将3D模型与现实使用场景实时叠加并输出。同时支持人脸识别功能，通过AI人脸识别技术和算法将画面中3D模型资源与动态授课中的用户进行智能联动呈现，避免在操作3D模型中遮挡操作用户。
	2
	套

	6
	教师办公桌椅
	教师桌：
规格：1400MM*650MM*750MM ，台面采用优质三聚氰胺板厚度25mm，下柜采用优质冷轧钢厚度1.0mm，表面经酸洗磷化、静电喷涂处理，塑面经久耐用。桌面留有进线孔，配置线盒，方便进线。桌体左侧有固定的主机托架，右侧有一柜门，里面可以放置3台或以上交换机机架式固定，带有安全锁，锁具采用优质锁。
教师椅：1.面料：采用优质透气网布面料，防磨防污性好；
2.塑料：采用PP+纤维塑料，抗拉性高， 一次性成型；拉力100KG，五星脚静止压力850KG                                                                3.座棉：采用高弹力聚氨脂弹力海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形                                                                  4.底盘功能：可逍遥、锁定、高低升降
5.五星脚：全新PP+纤原料，可过880KG静压测试，承重力强。                           
6.静音轮。
	2
	套

	7
	学生电脑桌
	1、尺寸(长*宽*高)为1200mm*550mm*750mm，

2、材料：主体钢制结构，侧框采用25mm*50mm*1.0mm厚方钢，预留有八六插座位置。横杆为30mm*30mm*1.0厚方管。

3、桌面下方左右两侧带主机托，后背板采用优质冷扎钢板。表面经酸洗磷化、静电喷涂处理，塑面经久耐用；桌面面板为25mm厚度的三聚氢氨板，硬度高，不易磨花。走线要求：电脑桌桌面留有两个50进线孔，侧面隐藏式上线槽，键盘放置桌面，无需键盘托，减少故障率。整体结构稳定牢固，承重力强，简约大气、美观、大方。
	53
	套

	8
	学生凳
	尺寸规格：340*240*420MM(长*宽*高）；凳面为三聚氰胺面板,厚度18MM，做工精细，表面光滑，美观大方，凳腿部件材质为喷塑钢架25*25*1.0MM，配尼龙方管塞，坚固耐用。
	106
	套

	9
	交换机
	1.固化千兆电接口≥24个，千兆光接口≥4个；

2.交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥120Mpps；

3.支持IPv4及IPv6路由协议，支持虚拟化堆叠，能够将多台交换机虚拟化为一台逻辑设备，统一转发表项；

4.采用静音无风扇设计，具有极强的散热性和耐高温能力，工作温度0℃-50℃；

5.支持特有的CPU保护策略，支持本地堆叠和远程堆叠;

6.支持通过云管平台实现基于网关的网络拓扑自动发现，并以图形化形式呈现，可以实现配置下发、配置备份、配置恢复、命令调试、重启、设备升级等功能，支持告警信息通过微信公众号、邮件、微信、企业钉钉等方式进行发送提醒；

7.★为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明；

8.★支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，提供官网截图与链接证明或第三方检测报告复印件证明；

9.★支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离,提供官网截图与链接证明或第三方检测报告复印件证明；

10.要求支持高效节能以太网特性，端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果；

11.支持流量平衡方式，支持LACP动态聚合，支持跨设备的流量镜像；
	6
	台

	10
	机柜
	规格：42U
机柜尺寸：宽600mm*深1000mm*高2000mm，立柱间距为485mm（19英寸标准），立柱厚度为2.0mm；
材质：机柜采用优质冷轧钢材质，脱脂喷塑工艺面板；
功能：可安装主机、服务器、KVM切换器等服务器设备；
拆卸：机柜顶部和底部设有布线口，可根据需求进行拆装；
标准：符合《网络机柜技术条件》要求。
	2
	台

	11
	线材辅材  
	网线、电源线、跳线、配线架、理线器、线槽、扎带、水晶头等
	1
	批

	12
	技术服务
	含线缆、桥架、机柜等安装与标识管理。

涵盖综合布线系统施工、测试及后续维护。 

包括网络、语音等线缆的敷设与端接配置。

设备运输、安装调试，系统集成
	1
	项


