# 附件1：

安徽职业技术大学2025年汽车振动测试实验室建设项目采购需求

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同生效后，采购人将向中标人支付合同金额的60%做为预付款，同时中标人须向采购人提供等额见索即付的预付款担保，经验收合格后，付清合同款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽职业技术大学汽车工程学院，采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 签订合同后30个日历日内完成 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起3年。 （货物指标要求中如有特殊要求的，以货物指标要求为准。） |

## 二、货物需求

（一）货物指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ★ | 负偏离或未响应该指标项将导致投标无效 |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，每满足一项得2分 |
| 一般指标项 | ● | 评分项，每满足一项得1分 |
| 无标识项 |  | 无标识项超过5项负偏离或未响应的，投标无效 |

（二）技术参数及要求

| 序号 | 货物 名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 振动噪声数据分析软件平台 | 一、信号的频谱特征分析功能 ★1、设计要求：可实时进行信号的采集、存储及在线分析（提供下述功能的证明材料并加盖投标单位公章；证明材料，包括不限于功能截图、产品技术白皮书、第三方检验检测报告等）。 1.1在线测量、信号示波采样、INV高精度频率计、时域分析、自谱分析信号发生器、格式转换器、波形连接器，变时基，AVD和虚拟通道，倍频程(CPB)，编辑滤波，波形微积分，公式运算，波形全景，概率，自相关，互相关，XY图，互谱，LFFT，传函FRF，时间谱阵，幅域统计，时变参量TVP，零漂趋势项消除，雨流法计数，疲劳统计，峰值计数，变程计数； 1.2可进行小波分析，冲击响应谱分析，倒谱分析，包络谱分析，传递函数分析； 1.3可以将时域信号与频域信号实时动态关联，以了解每一时刻的信号特征。 ■2、兼容性要求：数据格式支持txt、excel、matlab、access、sts、UFF58/58b、tsp、DAS-100A数据（*.CSV）-Kyowa DES100A、WAV格式的导入与导出，需要有将UNV、UFF、txt、excel、mat格式的试验数据的格式文件转换为本软件格式进行分析计算得功能（提供证明材料并加盖投标单位公章；证明材料，包括不限于功能截图、产品技术白皮书、第三方检验检测报告等）。 2.1具备多种格式文件数据导出功能；以满足于其他工业软件的数据交互，如基于导出的测试数据进行后续的数据编程处理等工作； 2.2与其他测试软件兼容：其他模态测试软件、阶次分析软件、TPA软件、MATLAB软件不冲突。 ●3、FFT分析要求：进行FFT分析时支持多种窗函数和计权方式，支持声级分析和振级分析（提供证明材料并加盖投标单位公章；证明材料，包括不限于功能截图、产品技术白皮书、第三方检验检测报告等） 3.1需满足瞬时滚动分析功能，在波形滚动同时进行倍频程分析；倍频程曲线绘制方式≥6种且包含折线、标记、折线+标记、实心柱图、空心柱图、台阶图、面积图和点图，可以进行1/n倍频程分析、窄带谱RMS分析； 3.2显示频谱形式≥4种且必须包含单峰值幅值谱、有效值谱、功率谱、功率谱密度；支持矩形、hanning、hamming、平顶等11种窗函数可选； 3.3支持加窗、频谱平滑、INV频率计和阻尼计、改变谱线条数进行细化等多种频谱校正方法；多种尺度方式、自动收极值标注等；支持长数据LFFT分析，LFFT分析点数≥64MHz，多档可选。 4、倒谱分析：倒谱形式≥4种，至少包含CFF倒富富谱、CEF倒熵富谱、CFE倒富熵谱、CEE倒熵熵谱。 ■5、软件分析频率精度:频率分析数量级≥10-12，幅值分析精度≥10-12数量级；在动态测试条件下，测试系统频率精度≥10-8数量级，测试系统幅值精度≥10-3数量级（提供证明材料并加盖投标单位公章；证明材料，包括不限于功能截图、产品技术白皮书、第三方检验检测报告等）。 6、阻尼测试分析：测试完进行波形预处理，可对阻尼进行测试和分析，不少于4种方法进行阻尼分析、半功率带宽法、时域法、高精度阻尼计、包络线拟合法、在线共振曲线测量，阻尼特性计算。 ●7、声学测试分析：具备声强测量计算/三维声强法噪声源识别/声强提取声压功能，声强法声功率测试功能，声压法声功率测试，声品质/响度和尖锐度测试分析功能（提供证明材料并加盖投标单位公章；证明材料，包括不限于功能截图、产品技术白皮书、第三方检验检测报告等）。 二、模态测试分析系统 ★1、力锤法模态测试分析设计要求：（提供下述功能的证明材料并加盖投标单位公章；证明材料，包括不限于功能截图、产品技术白皮书、第三方检验检测报告等） 1)具有含变时基专利/锤击、激振器EMA和环境激励OMA（RDT）/含MIMO多输入多输出模态试验/多种频域拟合/随机减量法RDT提取自由衰减响应/ERA特征系统实现算法/结构生成/三维振型动画/自动报告功能； 2)具有应变模态测试分析，先进模态提纯算法、模态验证算法等； 3)支持移动敲击点、移动响应点及同时移动敲击点及响应点模态测试； 4)具有用户灵活设定试验相关信息：测量点描述、力锤敲击点、传感器组、几何特征描述、测点数量、其他相关信息描述； 5)具有三种自动调整量程功能：关闭自动调整量程、每次测量都自动调整量程、每个测量步自动调整量程； 6)支持窗函数包括：矩形窗、力窗/用户自定义力窗、指数窗/用户自定义指数窗； 7)支持在测试过程中可以交互的在图形界面方便的更改窗函数设定。 ★2.激振器法模态测试分析设计要求：（提供下述功能的证明材料并加盖投标单位公章；证明材料，包括不限于功能截图、产品技术白皮书、第三方检验检测报告等） 激振器法结构振动模态分析功能激振器法支持SIMO和MIMO的两种模态测试方法，在线进行互易性、相干性及频响函数分析显示。 1)具有模态试验的数据采集、基于FFT变换的所有分析（时域分析、自谱、互谱、相关性、相干性等分析），以及FRF分析、传递函数（矩阵）分析等功能； 2)具有基于FRF 数据和测量点的定义，实现结构的模态参数识别以及结构动力有限元模型的验证与修改； 3)具有利用互谱计算方法进行激振器相干性检查； 4)支持4点同时激振、多个点响应的同时测量分析； 5)支持输出信号包括：正弦信号、方波、三角波以及锯齿波、随机信号（白噪声）、窄带随机和任意合成波； 6)具有MIMO分析可以计算：结构激振力、频响函数、振动响应，每一种结果都可由另外两组数据推导得到，从而实现传递路径的分析以及传递路径的合成。 ■3、功能要求: 具有应用点、线和面等几何工具在屏幕上交互地描画一个3D结构模型的功能，结合分析结果，可直接利用结构模型动态显示振动形状： 1)具有可定义单个部件和多个部件的装配体几何模型，每个部件可以定义为不同的颜色，以三维方式显示，结果显示时可以只显示某个部件； 2)支持3种不同的坐标系：笛卡尔直角坐标系、柱坐标系、极坐标系；同时支持多种格式导入，包括：.stl格式，NASTRAN格式，UFF格式，OBJ格式，DXF格式，3DS格式等等 3)具有几何模型上的点标识应在测试中与测试通道的标识直接对应，无需人为后期手动匹配，可支持CAD等软件导入。 ★4、实时工作振型（ODS）要求: （提供下述功能的证明材料并加盖投标单位公章；证明材料，包括不限于功能截图、产品技术白皮书、第三方检验检测报告等） 1)具有ODS分析功能，即设备工作状态下实时振型和形变，进行振源分析，当被测物工作状态（转速或者作用力等）发生变化时，可以立刻观察到振动模态和形变的改变，不同于后处理方式的ODS； 2)具有实时看到被测物各点随时间或转速变化的振幅、相位； 3)具有可以跟踪时间、频率以及阶次，了解各个振动分量的幅值、相位及贡献量； 4)具有结合激振器，进行结构的异常振动、噪声信号（Squeak&Rattle）的定位分析； 5)支持将动画输出成AVI视频格式； ■5、信号源功能：支持发生30种以上各类信号，连接 D/A 卡可以输出为模拟信号（提供下述功能的证明材料并加盖投标单位公章；证明材料，包括不限于功能截图、产品技术白皮书、第三方检验检测报告等）。 1) 具有的信号基本形式：随机信号（白噪声）、窄带随机、正弦波、方波、三角波和任意合成波； 2) 支持周期信号：正弦波、三角波和方波信号具有波形偏置功能，并可以进行频率调制和幅度调制，调制的形式和方向：线性单向、线性双向、对数单向、对数双向、分段单向、分段双向、单脉冲、半脉冲、阻尼衰减和猝发信号等； 3) 具有合成信号功能：多个上述各种信号可以分别乘以某个系数合成新的波形； 4) 参数可调要求：频率（起止频率）、幅值（起止幅值），初始相位、扫描方式、扫描周期、衰减阻尼比、猝发数目等。 三、旋转机械信号特征分析系统 ■1、设计要求：具有阶次跟踪测试分析功能，可进行阶次跟踪、阶次分析，坎贝尔分析等（提供下述功能的证明材料并加盖投标单位公章；证明材料，包括不限于功能截图、产品技术白皮书、第三方检验检测报告等）。 1)具备频谱图，伯德图，极坐标图，时间谱阵，转速谱阵，时间幅值转速曲线，提纯轴心轨迹，分岔图，阶次分析，阶次谱阵，涡动比，切片图等功能； 2)具有动平衡分析功能（时下最新一代动平衡），多转速平衡，多配重方案等； 3)支持FFT阶次计算、数字阶次跟踪和Kalman滤波器三种阶次分析功能； 4)支持变转速机械使用数字阶次跟踪功能，实现信号的等角度/等旋转周期的重采样，并在角度域进行FFT分析，以能够保证分析结果的精确性。 ■2、功能要求：具有扭转振动测试分析功能等（提供下述功能的证明材料并加盖投标单位公章；证明材料，包括不限于功能截图、产品技术白皮书、第三方检验检测报告等）。 1)对测试得到的扭振信号可以进行时域、频域和阶次域的分析，并从结果中分析直接得到轴系扭振的固有频率； 2)通过同时测试轴两端及中间各点的扭振信号，可以得到整个轴系的相对扭振，并以几何模型进行动态显示； 3)支持独立的扭振分析测试界面，一键自动分析，不需要输入函数公式； 4)具有扭振分析通过采集转速脉冲信号，求得轴系旋转角速度的波动，从而分析得到扭转振动的角度、角速度以及角加速度； 5)支持多种转速传感器：磁电式、霍尔式、光电式、激光式以及光电编码式； 6)具有高速的转速通道采样（最高700kPulse/s）, 用于转速脉冲的上升（下降）沿的测量，以确保转速脉冲信号的采集精度； 7)支持对脉冲信号进行自适应修正：删除多脉冲、填充缺脉冲以及码带首末端接缝修正； 8)支持高通和低通滤波器，从而消除直流和混频信号的干扰； 9)具有对扭振信号进行时频和阶次分析，查看三维彩图，二维切片，总量图等； 10)可进行包络分析、解调分析等； 11)支持对采集到的脉冲信号进行修正，支持删除多脉冲，填补缺齿，码条接缝修复等功能；修正好的转速信号，可以保存成新的转速通道，用于其他分析，如扭振，转速跟踪等； 12)具有直接计算两个扭振信号的差值； 13)支持动态显示扭振视频动画。 ■3、兼容性要求：（提供下述功能的证明材料并加盖投标单位公章；证明材料，包括不限于功能截图、产品技术白皮书、第三方检验检测报告等） 1)具有将振动噪声信号、旋转机械的转角、旋转机械的工作周期结合起来的功能，进而从角度域找到信号发生的规律和原因，方便快捷的找到振动和噪声的根源所在； 2)具有脉冲均等分工作周期功能，将周期内的时域信号在角度域表征出来； 3)支持多种转速脉冲传感器：磁电式、霍尔式、光电式、激光式以及光电编码式； 4)支持高速的转速通道采样（最高700Kpulse/s）, 用于转速脉冲的上升（下降）沿的测量，以确保角度信号的精确表征； 5)具有对脉冲信号进行自适应修正：删除多脉冲、填充缺脉冲以及码带首末端接缝修正； 6)具有自定义角度分辨率、信号延时时间、周期长度、周期起始位置以及用于进行分析的周期个数； 7)支持对信号做微、积分处理，设置滤波；截取信号分析，并对信号做偏置、归一化处理； 8)可导出频谱图/伯德图/极坐标图/时间谱阵/转速谱阵/时间幅值转速曲线/提纯轴心轨迹/分岔图；阶次分析/阶次谱阵/涡动比/切片图，第三代动平衡测试分析/多转速平衡/多配重方案/影响系数法/三次试重法/配重合成等。 四、传递路径分析/合成系统 ★1、设计要求：（提供下述功能的证明材料并加盖投标单位公章；证明材料，包括不限于功能截图、产品技术白皮书、第三方检验检测报告等） 具有传递路径分析（TPA，Transfer Path Analysis）功能，可用于对整个结构的噪声源和振动源进行分解，了解各个噪声或振动源到响应点的传递特性，并对不同路径的贡献量进行排序，以生成整个系统的传递函数矩阵。结构传递函数的测试可以通过工况激励法获得，如汽车的加速、滑行等工况，试验无需对测试对象进行拆解。 ■2、功能要求： 1)具有对产品进行改进或更改某部件时，只需要替换相应的噪声或振动源数据，或更改传递矩阵中的某一个元素，系统可以利用传递路径合成功能直接计算得到关心点的响应； 2)支持结构传递函数的测量，可以通过以下方式确定：激振器法、力锤法、发动机自身激励法（阶次求解传递函数法），空气声传递函数的测量可以通过宽频激励声源作为激励，测量响应来进行求解，两种传递函数的求解均可用互易法来进行测定； 3)具有串扰消除功能：在传递函数的求解过程中，难以避免的路径串扰现象，可以通过传递路径的串扰消除功能来进行修正； 4)支持通过噪声、振动源及相应的传递函数，可以分析出各信号源对关心点响应的贡献量，从而进行分解排序，并可对分解出的各部件信号进行进一步的分析； 5)支持传递函数矩阵生成功能：改变零部件的相关特性，相应调整噪声源、振动源或传递函数，可以模拟合成得到关心点的振动或噪声，并可以对合成的声音进行回放及主观评价； 6)具有传递路经分析／合成功能，通过进行车辆通过噪声时的车内、车外噪声来源分析以及合成，为了解整车的噪声特性以及进行相应的改进提供可靠的实验分析依据； 7)支持合成的数据可以储存为时域数据格式，以用于进一步的分析；传递函数可以通过测试或仿真等方法得到。 ●五、硬件要求：高度≥80mm，宽度≥280mm，长度≥250mm；电池容量≥90Wh；专用测试仪，处理器核心数≥24核，处理器线程数≥32，硬盘容量≥1TB，独立显卡。 | 1套 | 工业 |  |
| 2 | ▲振动噪声数据采集器 | 一、多通道数据采集前端 ★1、设计要求：电压/ICP/TEDS/应变传感器输入通道≥40个；高精度转速通道≥4个，输入带宽0.2～100kHz；能与下述便捷式前端相连接以扩大通道数；与上述信号的频谱特征分析功能，模态测试分析系统，旋转机械信号特征分析系统，传递路径分析/合成系统完全兼容，顺利使用（提供上述功能的证明材料并加盖投标单位公章；证明材料，包括不限于功能截图、产品技术白皮书、第三方检验检测报告等）。 ■2、以太网传输模式要求：采集仪器支持至少两个标准1000M以太网接口，内置同步交换机，可多台支持串行、并行网络级联同步，支持PTP IEEE 1588-2008V2同步协议；单次连续测量时间最长≥24小时以上，数据不失真（提供上述功能的证明材料并加盖投标单位公章；证明材料，包括不限于功能截图、产品技术白皮书、第三方检验检测报告等）。 3、供电要求：支持多种供电模式，供电方式包括：220VAC交流供电、10～30 VDC直流供电。 4、工作环境温度要求：-30℃～60℃ ■5、电压/ICP/TEDS/应变输入通道要求：（提供下述功能的证明材料并加盖投标单位公章；证明材料，包括不限于功能截图、产品技术白皮书、第三方检验检测报告等）电压/ICP/TEDS输入通道≥40个，每通道均兼容4种信号输入方式：ICP、电压、应变、TEDS，并支持TEDS智能传感器识别 1)采样速率≥256k Hz（采样率在1Hz～256kHz之间任意可调）； 2)最大分析带宽≥100 kHz； 3)每通道输入24位AD或更优，输入最大量程范围±10V，动态范围优于120dB@10V；每通道内置抗混叠滤波器并至少支持1/10/100倍3档信号增益放大档位； 4)每台采集仪内置≥16GB存储空间，上下位机同时存储数据，提升系统存储可靠性，支持离线采集功能； 5)具有OLED状态显示采集系统目前工作状态和基本信息； 6)可选电压输入范围：±40V，±10 V，±1.0 V，±100 mV； 7)相位匹配：优于0.2°@10kHz； 8)幅值线性度≥0.025%。 ■6、高精度转速通道要求：支持12或24VDC传感器供电，输入电压范围≤±30 V,转速通道可以支持模拟脉冲信号、TTL数字信号、增量式编码器信号。支持的脉冲频率不低于700k Pulses/s，满足扭振测试高精度要求（提供上述功能的证明材料并加盖投标单位公章；证明材料，包括不限于功能截图、产品技术白皮书、第三方检验检测报告等）。 7、信号输出通道要求：每台仪器DA输出≥2通道；DA输出要求精度不低于32位DA，DA动态范围不低于107dB，DA输出频率要求0.001Hz～80KHz任意可调，输出电压量程不小于10V。DA输出支持信号类型支持随机、窄带随机、正弦扫频等信号。 ●8、CAN/CAN FD车载总线采集通道要求：车载数字总线采集通道1个，兼容CAN 2.0B及CAN FD协议终端电阻：120Ω 二、便携式数据采集前端 ★1、设计要求：便携式数采前端≥2套，通道数≥16，能与上述前端相连接以扩大通道数；与上述信号的频谱特征分析功能，模态测试分析系统，旋转机械信号特征分析系统，传递路径分析/合成系统完全兼容，顺利使用需满足便携要求（提供上述功能的证明材料并加盖投标单位公章；证明材料，包括不限于功能截图、产品技术白皮书、第三方检验检测报告等）。 2.多种数据传输模式要求：以太网接口≥2个，以太网接口支持PTP IEEE 1588-2008V2同步协议。 ■3、模拟量输入通道要求： 1)ICP/模拟量输入通道≥16个，每通道均可兼容ICP、电压、电流、热电偶等输入方式，并支持TEDS智能传感器识别； 2)最大采样率≥4MHz，最大分析带宽≥100 kHz； 3)单通道24bit A/D,单通道采样率≥满足1～256kS/s，且任意可调,支持所有通道256kS/s同步记录数据，所有通道同时工作时，每个通道可以根据需要单独设置采样频率，不同通道可设置不同采样频率； 4)可选电压输入范围：±20V； 5)动态范围≥130dB； 6)单台内置存储容量≥8GB； 7)采集仪具有OLED状态显示，内置电池≥3.25Ah（35.1Wh）； 8)支持GPS/北斗同步,可实时记录GPS/北斗信息，可通过GPS信号记录车速信息。 ●4、高精度转速通道要求：高精度独立转速通道≥4个，输入频率≥0.2～200kHz；传感器供电电压：12V。 ●5、硬件外观要求：设备内置电池和内部存储，长度≤180mm，宽度≤120mm，高度≤100mm。 | 1套 | 工业 |  |
| 3 | 汽车传感器套件 | 一、高灵敏度压电式单向加速度传感器（含线束、磁座），20组 ★1、灵敏度≤10mV/g/(m/s²) 2、量程：±500g 3、频率范围：0.5Hz～12k Hz 4、非线性：≤1% 5、工作温度：-40 - 120°C - 线缆带屏蔽，线缆数量≥24条，其中6米线缆≥12条，10米线缆≥12条。 7、可以粘接；磁座磁力链接；螺纹连接（安装螺纹,安装谐振频率≥25k Hz，分辨率0.5mg）；附有质量检验报告。 二、低灵敏度压电式单向加速度传感器（含线束、磁座），20组 1、灵敏度≤100mV/g/(m/s²) 2、量程：±50g 3、频率范围：0.1-8k Hz 4、非线性：≤1% 5、工作温度：-40 - 120°C 6、固定方式，绝缘底座可以粘接，磁座磁力链接，螺纹连接（安装螺纹,安装谐振频率≥25kHz，分辨率0.5mg） 7、线缆带屏蔽，线缆数量≥24条，其中6米线缆≥12条，10米线缆≥12条。 ★8、本底噪声：5～315Hz≤44dB、5～8000Hz≤48dB；附有质量检验报告。 三、高灵敏度压电式三向加速度传感器（含线束、磁座），20组 ★1、灵敏度≤10mV/g/(m/s²) 2、量程：±500g 3、频率范围：0.5～9k Hz、0.4～10k Hz 4、非线性：≤1% 5、工作温度：-40 -120°C 6、线缆带屏蔽，接头形式为4 针脚插头转3个BNC公头（标有X、Y、Z），线缆数量≥24条，其中6米线缆≥12条，10米线缆≥12条 7、固定方式，绝缘底座可以粘接，磁座磁力链接，螺纹连接（安装螺纹,安装谐振频率≥25kHz，分辨率0.5mg）；附有质量检验报告。 四、低灵敏度压电式三向加速度传感器（含线束、磁座），20组 1、灵敏度≤100mV/(m/s²) 2、量程：±50g 3、频率范围：0.5-7k Hz(±1dB)，0.4-10k Hz(±3dB) 4、非线性：≤1% 5、工作温度：-40 - 120°C 6、线缆带屏蔽，接头形式为4 针脚插头转3个BNC公头（标有X、Y、Z）；线缆带屏蔽，线缆数量≥24条，其中6米线缆≥12条，10米线缆≥12条 7、可以粘接；磁座磁力链接；螺纹连接（安装螺纹,安装谐振频率≥25kHz，分辨率0.5mg） 8、耐冲击≤5000g（不供电）；附有质量检验报告。 五、声学传感器（麦克风），10组 1、 频率响应特性：自由场 ●2、灵敏度≤50mV/Pa ★3、频率范围：10Hz～10k Hz（±1dB）/4Hz～25k Hz（±2dB） ●4、本底噪声≤15.5dB(A)参考值20µPa 5、动态范围≥160dB参考值20µPa 6、符合 IEC61672和GBT3785的一级精度/符合IEC1094-4标准 7、麦克风名义尺寸：1/2"英寸 8、工作温度：-40 -120°C 9、线缆带屏蔽，线缆数量≥12条，线缆长度≥10m。 10、配套支架：便于携带，工作高度：860-1900mm；角架节数≥3；最大负荷≥7kg；收缩高度≤830mm；自带云台；产品重量≤4kg；附有质量检验报告。 六、振动校准器，1套 1、最大振动加速度输出值≥50.0m/s2 (100克负载，160Hz（±1 %）) 2、被测传感器支持重量≤200克（10.0 m/s2，160Hz时） 3、重量≤5kg 4、工作温度：-10-55°C，附有质量检验报告。 七、声学传感器校准器，1套 1、输出声压级：94及114dB±0.2dB 2、输出频率：1k Hz±0.5% ●3、符合IEC60942-1:2003, Class1标准；附有质量检验报告。 八、激光转速传感器，10套 1、转速测量范围：1-200k RPM 2、光束类型：可见红色激光 3、最大工作距离≥1米 4、供电电压：4–15Vdc 5、同型号带屏蔽功能的线缆长度≥3米，数量≥12条 6、专用固定装置；附有质量检验报告。 九、大型激振器（含功放），1套 1、最大激振力≥200N 2、频率范围： 0-2k Hz 3、振幅≤±10mm 4、工作温度：-30℃-70℃ 5、功放输出功率≤200W 6、功放输出电流≤10A 7、功放工作频率范围：0-10k Hz 8、功放输入信号幅度：0-20V 9、功放输出信噪比≥76dB；附有质量检验报告。 十、小型激振器（含功放），1套 1、最大激振力≥50N 2、频率范围： 0-5k Hz 3、振幅≤±7.5mm，加速度≥20 g 4、工作温度： -30℃-70℃ 5、功放输出功率≥20W 6、功放最大输出电流≤7 Arms 7、功放工作频率范围：0-5k Hz；附有质量检验报告。 十一、小型力锤，1台 1、灵敏度≤10 mV/N 2、量程：0-500N 3、线性度：≤1%；附有质量检验报告。 十二、大型力锤，1台 1、灵敏度≤1 mV/N 2、量程：0-5k N 3、线性度≤1%；附有质量检验报告。 十三、应变片，2000片 1、应用于金属与车用保险杠场景，阻值120Ω； 2、免焊接，每个应变片自带导线≥200mm 3、长度≥7mm，宽度≥4mm 4、使用温度范围-30~80℃；附有质量检验报告。 十四、声强传感器，1套 1、1/3倍频程中心频率测量范围≥50-6.3k Hz ●2、声强测量精度为1级，按照JJG992-2004标准 3、传声器≥2支，幅值、相位响应需匹配，并提供独立的相位校正曲线 4、支架1套，隔离柱≥4种（对应4种频率范围）；支架尺寸≤1500*1500mm，框架材料需为铝合金；配套落地三脚架高度需可调节，调节范围至少满足1.3-1.8m；传声器固定座≥100个，横杆上激光打尺寸刻度，横向纵向间距可调节，横向间距≤45mm，纵向间距≤60mm；附有质量检验报告。 | 1套 | 工业 |  |

注：1.货物指标要求清单中如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。

2.所有产品的技术参数及要求，采购人验收时将逐条核对，如发现与实际情况不符、虚假响应等，采购人有权报监管部门按规定处理，由此产生的责任与后果均由中标人自行承担。

## 三、安装调试、质保及售后服务要求

1、安装调试要求：所有设备均应按出厂标准及国家有关要求进行包装及运输，送货至采购人指定的交货地点，由中标人负责派人负责设备的现场安装和调试。

2、售后服务要求：

（1）中标人对合同货物的质量保修期为：自项目终验合格之日起不少于3年。

（2）中标人在合同货物的质量保修期内，免费为采购人提供合同货物的技术指导和维修服务，服务响应时间为7×24h。

（3）中标人保证在合同货物出现故障和缺陷时，或接到采购人提出的技术服务要求后1小时内予以答复，如采购人有要求或必要时，中标人应在接到采购人通知后24小时内派员至采购人处免费维修和提供现场指导。

（4）如中标人在接到采购人维修通知后24小时仍不能修复有关货物，中标人应提供与该货物同一型号的备用货物。

（5）如中标人在接到采购人提出的技术服务要求或维修通知后2小时内没有响应、拒绝或没有派员到达采购人提供技术服务、修理或退换货物，采购人有权委托第三方对合同货物进行维修或提供技术服务，因此产生的相关费用由中标人承担。

（6）在合同货物保修期届满后，如果因合同货物硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故，中标人应在接到采购人通知之后24小时内到达现场。

（7）项目验收后，根据采购人的请求，中标人应当为采购人指定的人员提供培训，并向采购人提供培训相关资料。

## 四、报价要求

本项目报投标总价，报价包含完成本项目的所有费用。

## 五、其他要求

1、包装和运输要求：中标人交付的全部货物，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由中标人承担。

2、验收要求：

（1）货物交付前，中标人应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，中标人在约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

（2）合同期满或者履行完毕后，采购人有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对中标人履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

3、知识产权要求：中标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿。

附件2：

安徽职业技术大学2025年汽车振动测试实验室建设项目采购需求反馈意见书

安徽职业技术大学

安徽广电项目管理有限公司：

针对安徽职业技术大学2025年汽车振动测试实验室建设项目采购需求公示，我单位反馈意见如下：

# 1、

# 2、

…

特此函告

单位名称（公章）：

联系人：

联系电话：

年  月  日