# 采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

## 3.技术参数中如某项参数以具体数值展现，则该数值为本项目所需的最低要求，相同或者优于该项参数均视为满足。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 验收合格后一次性付清合同款 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽职业技术大学校内指定安装地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后80个日历日内完成供货安装及调试 |
| 4 | 免费质保期 | 不低于3年，从货物供货、安装、调试正常且经采购人综合运行验收合格后开始计算 |

## 二、货物需求

（一）货物指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 符号说明 |
| --- | --- | --- |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，每满足一项得5.5分 |
| 一般指标项 | ● | 评分项，每满足一项得2分 |

（二）技术参数及要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量（单位） | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲转塔式自动测试分选机 | ●1、设备性能 功能要求：支持 QFN、QFP、SOP、TSOP等不同封装形式的分选，兼容塑封、玻璃、陶瓷等不同封装材质，满足多规格器件分选需求。 性能指标：可分选产品尺寸范围为 1mm×1mm~8mm×8mm，厚度范围：0.3 mm~3.0 mm。 （投标文件中需提供技术白皮书或产品彩页或具有CMA标识的第三方检测报告证明） | 1套 | 工业 |  |
|  |  | ●2、设备结构 功能要求：水平旋转系统用于实现芯片在各工位间的高速精确定位传送；垂直下压系统负责完成测试等工位的精密压接动作。 性能指标： 转塔驱动：重复定位精度 ≤ ±0.005° 下压驱动：各测试工位下压单元独立驱动，下压位置重复精度 ≤ ±0.02 mm，下压力可控范围 5N -50 N，控制精度 ±1N。 （投标文件中需提供技术白皮书或产品彩页或具有CMA标识的第三方检测报告证明） |  |  |  |
|  |  | ●3、自动上料系统 功能要求：采用振动盘自动上料，物料经气轨式轨道输送，配备分离出料模块，实现物料有序分离；标配旋转电机，具备快速接料功能，保障入料流程的连续性与稳定性。 |  |  |  |
|  |  | ●4、控制系统 功能要求：采用工业计算机结合运动控制卡组成控制系统，配备高精度电机驱动，确保运行平稳、噪音低； 保护功能：驱动系统具备过载保护，防止设备过载损坏；具备碰撞检测功能，避免芯片下压过程中设备受损； 安全配置：符合国家相关安全标准，配备紧急停止按钮、防护栏等安全装置； 性能指标： 运行噪音：在距离设备外壳1米、高度1.5米处测量，满载正常运行状态下，噪音 ≤ 65 dB(A)。 碰撞检测：下压工位须具备实时力矩检测功能，检测到力矩超限（可设置）后 within 10ms 内停止并报警，防止压碎芯片。 （投标文件中需提供技术白皮书或产品彩页或具有CMA标识的第三方检测报告证明） |  |  |  |
|  |  | ●5、视觉检测系统： 功能要求：采用高像素 CCD 检测器，支持芯片表面方向检查、印字检查、表面刮痕检查、脏污检查、字符检查、四边崩边检测及编带封压前表面检测； 性能指标：检测精度≤15μm。 CCD像素≥500万像素，检测分辨率不低于2592×2048像素 |  |  |  |
|  |  | ●6、后处理功能 功能要求：具备计数功能，可对合格半导体模块进行编带包装输送；支持温度控制与封带压力调整，满足封带拉力要求；配备温度保护功能，温度超出设定范围±2℃或加热关闭时，设备停机并报警；编带热封刀动作由高速耐高温马达控制；可预设编带数量，前后空格及装带数量可任意设定。 清料盒：可收集管装收料失败、编带收料失败及各站前异常器件，同时收集清转盘时各站器件；支持设定连续不良数量与料盒装满数量，达到设定值时自动停机，便于检修或更换空料盒；具备料盒存在自动感知功能。 性能指标： 编带速度：编带机最大线速度 ≥ 150 m/min。 温控性能：热封头温控范围：室温至200℃，控制精度 ±1℃。 封带质量：封带后，按GJB 244A-97方法测试，剥离强度 ≥ 0.5 N/cm。 料盒容量：异常品收集料盒容量 ≥ 2000颗，并具备料满实时传感报警功能。 （投标文件中需提供技术白皮书或产品彩页或具有CMA标识的第三方检测报告证明） |  |  |  |
|  |  | ●7、能耗指标 性能指标：要求设备正常运行状态下能耗≤15kW/h，符合节能要求。 |  |  |  |
|  |  | ■8、自动EQC测试模块 功能要求：支持Golden Sample自动取放，可自动调用并执行GU测试程序及数据分析，能与预设标准值比对；具备EQC Sample自动存放功能，可自动切换至 EQC模式并完成整套 EQC流程，用于验证设备工作状态的稳定性与精准性（EQC：Equipment Quality Certification，即设备质量认证）。 （投标文件中需提供技术白皮书或产品彩页或具有CMA标识的第三方检测报告证明） |  |  |  |
|  |  | ■9、定制化智能分选软件 功能要求：软件界面为全中文图形化界面，便于操作人员快速掌握；支持 SECS/GEM 标准通讯协议，提供标准 EAP 接口，可与上层 MES 系统无缝集成；具备远程控制、数据自动采集及配方下发功能。 （投标文件中需提供技术白皮书或产品彩页或具有CMA标识的第三方检测报告证明） |  |  |  |
|  |  | ■10、设备智能化管理系统与软件配置 功能要求：集成设备智能化管理及软件系统，须包含实时监控功能，如运动时序、设备状态、UPH、卡料报警、测试超时计数等，支持测试良率统计、Bin分类、产出查询与效率分析；具备吸嘴屏蔽、测试板寿命管控能力；可选配设备诊断软件，通过高速摄像或运动分析功能诊断机械问题。 （投标文件中需提供技术白皮书或产品彩页或具有CMA标识的第三方检测报告证明） |  |  |  |
|  |  | ■11、温度测试性能 功能要求：各工位须支持25℃至85℃温度测试，控温精度要求达到 ±2℃。可模拟芯片真实工作环境，确保测试准确性。 （投标文件中需提供技术白皮书或产品彩页或具有CMA标识的第三方检测报告证明） |  |  |  |
|  |  | ■12、系统集成与联机功能 功能要求：配套提供不少于四类芯片测试样例与配套硬件（如音响功率放大器，电源管理，逻辑门，模拟开关等）；支持通过该设备的接口信号线与现有测试设备联通，软件可配置联机模式，具备时序同步及转塔转速优化功能，可模拟运行并排查超时、接触不良等异常；设备可扩展其他无人化生产设备联动的能力。 同时需提供提供完整的设备操作说明，包括开机、关机及日常点检流程，并明确上料与测试接触稳定性调试方法（含振动盘/上料器校准、导轨宽度调节、转塔转速优化等），以有效预防卡料与跳料问题。 性能要求：每类提供不少于50颗良品与10颗已知坏品，并提供上述芯片对应的、已调试好的专用测试板。 （投标文件中需提供技术白皮书或产品彩页或具有CMA标识的第三方检测报告证明） |  |  |  |

## 三、安装调试、质保及售后服务要求

## 1.货物设备全部到货后中标人须派专业技术人员进行现场安装调试。

## 2.售后服务

## 2.1中标人在质保期内应为采购人提供以下技术支持和服务：

## （1）电话咨询

## 中标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

## （2）现场响应

## 采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人应在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

## （3）技术升级

## 在质保期内，如果中标人的产品技术升级，中标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人应对采购人购买的产品进行升级服务，费用包含着报价中。

## 2.2质保期外服务要求：

## 质保期到期后，中标人应继续提供电话咨询服务，并提供产品上门维护、维修等售后服务。

## 3.备品备件及易损件

## 中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件原则上应为原装配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

## 质保期内，若因中标人拒绝或未按要求提供技术支持，造成采购人有偿使用第三方机构的服务来满足使用需求的，由此产生的一切费用由中标人承担，中标人还应从约定的响应期限结束第二天起算，根据采购人未能正常使用产品或服务的实际天数，每天按照合同总价款的1‰向采购人支付违约金。

## 四、报价要求

本项目报总价，报价为完成本项目所需产品成本、辅材费、运输费、人工费、装卸费、安装调试费、培训费、包装物清除费及各种应纳的税费等完成本项目所需的全部费用，采购人后期不追加费用。