货物需求一览表：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量（单位） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲对讲机 | 1、投标人或所投产品生产厂家提供5星售后服务证书复印件。 2、基于时分多址（TDMA）调频数字对讲机，满足国家数字对讲机相关检测标准，具有国家工信部颁发的型号核准证。 3、所投产品为 DMR 数字对讲机,频率范围 350-400MHz。需能够与用户现有电台通联，并提供免费调试等技术服务。 4、支持直通双时隙功能，相同频率同时支持两路通话，节省频率资源。 5、信道容量≥256个，支持12.5/20/25KHz带宽选择。 6、★OLED/LCD高清显示屏和数字键盘。 7、★支持模拟、数字、数字/模拟混合工作模式与现有模拟对讲机无缝衔接，在不转换信道前提下，实现与模拟机和数字对讲机互通。 8、电池容量不低于2000mAh，对讲机工作时间不低于16小时。 9、支持遥毙、激活、远程监听、对讲机检查等功能，可实现对讲机的远程控制。 10、支持GPS功能，内置高精度定位模块，实时定位。 11、支持虚拟集群，能动态分配两个时隙，提高信道利用率。 12、工作频率：350-400MHz 13、★MIL-STD-810G-2014，需提供具有CNAS标识的产品检测报告； 14、防尘防水：IP54以上，需提供第三方产品检测报告； 15、频率稳定度：≤±1.5ppm； 16、灵敏度：模拟：≤0.22μV(典型值)(12dB SINAD)，数字：≤0.3μV/BER5%； 17、额定音频输出功率≥0.5W； 18、每台对讲机需配有原厂电池、智能充电器、背夹、天线、挂绳。 | 300个 |
| 2 | 对讲机整体式充电器 | 1.与对讲机同一品牌； 2.满足至少同时对六台对讲机或电池进行充电，可自动识别电池类型，选择相应的充电模式；能对充电过程进行电压、温度等信息智能监控；具备充电极片短路、充电过程限压、限流、温度检测等多级安全保护功能。 | 16台 |
| 3 | 基站 | 1、满足国家对于数字对讲相关检测标准，具备工信部颁发的型号核准证，提供权威机构出具的检验报告复印件。 2、★支持数字、模拟和动态混合模式信道。在混合模式下，具备数字/模拟自适应功能，可自动识别数字、模拟信号智能中转。 3、采用时分多址(TDMA) 技术，先进窄带语音编解码技术和数字纠错技术，保证声音清晰、洪亮。 4、内置温控散热风扇，可使热量迅速散发，确保设备在100%满功率条件下顺畅运行。 5、支持数字加密技，保证通讯安全。 6、支持读/写频密码保护，防止非法用户修改参数信息。 7、信道数量≥64个。 8、★支持数字、模拟模式下IP互联功能。 9、支持网络远程写频，信道切换，不需要人为到现场写频，实现IP的远程写频。 10、支持接入管理，防止非法用户接入到对讲机网络。 11、可在标准的机柜上安装，保证设备的安全可靠安装。 12、支持附件扩展功能，支持第三方利用信号流和中转台二次开发PIN口控制，完成中转台的前面板和后面板二次开发接口附件扩展功能开发。 13、频率范围UHF: 350-400MHz。 14、供电方式内置电源 | 1台 |
| 4 | 调度系统软件 | 1、支持不同地理位置的基站通过IP网络灵活互联，实现远距离跨区通信。 2、★系统支持多调度客户端分级指挥和调度，能根据组织结构，为调度员分配可调度的终端用户和调度区域，可以实现分级管理，有序调度。 3、调度台支持自定义调度界面。 4.支持接入PSTN电话系统实现对讲机与手机的互通。 5、支持报警及报警处理功能，终端发起的紧急报警并有声音和报警弹窗提示，调度员可以对报警事件进行处理并保存记录。 6、支持终端远程控制功能，包括对讲机检查、呼叫提醒、遥晕、激活、遥毙和远程监听等。 7.支持定位及地图应用，终端成功定位之后，在地图上显示终端位置和信息。 | 1台 |

备注：1、该项目为交钥匙工程，要求组网合理，不影响通讯效果，如需要增加双工器、功分器、馈线等或调整中继台位置的由中标商自行负责，用户方不增加投资。

2、投标人所投产品及配套软件能满足我单位现有设备的无缝对接即可满足与省局设备的对接，如有涉及调试及其他服务由中标方承担。