# 采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品；

4.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 验收合格且收到供应商发票7个工作日内一次性支付。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽职业技术大学，采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后45日历天内，完成供货安装及调试。 |
| 4 | 免费质保期 | 本项目免费质量保证期要求不低于3年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人综合运行验收合格后开始计算。 |
| 5 | 所属行业 | 工业 |

- 货物需求

（一）货物指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 符号说明 |
| --- | --- | --- |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，每满足一项得2分 |
| 一般指标项 | ● | 评分项，每满足一项得1分 |
| 无标识项 |  | 无标识项参数负偏离≥5条的，视为不实质性响应招标文件，作为无效投标处理。 |

- 货物指标要求

| 第1包：食品加工与快速检测实训室建设 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量（单位） | 所属行业 | 备注 |
| 1 | 卤素快速水分测定仪 | 1、称重量程：0.01g-179.00g 2、水分测定范围：0.01%-100% 3、固含量测定范围：100-0.01% 4、失水率范围:0-200mg/s 5、测试模式：自动/定时/阶梯/定时阶梯 6、操作 :≥7寸液晶触摸屏 ●7、网络连接:WIFI无线连接可通过手机APP或小程序实时查看数据 8、功能:全键盘输入,可编辑样品名称,样品批号,样品编号,管理员及操作员姓名 ●9、加热温度范围：室温～250.0℃温度分辨率：0.1℃ 10、加热源：分子源（400W) 11、水分可读精度：≤0.01%(100ppm) ■12、显示指标：水分,固含量,失水率,实时温度,实时重量等指标一体机同时显示 13、温度窗口：实时显示环境真实温度 14、储存历史记录:主机存储 ≥490条 15、样品盘：专用样品盘 16、接口:RS232(打印机) 17、USB接口:多功能数据处理软件 ●18、操作功能要求： 可以显示水分值,固含量,失水率,当前温度，设定温度,当前重量,初始重量,测试时间,判别时间；多点重量校准(g) ,电子水平调节,WIFI无线连接，样品名称,样品批号,样品编号,管理员及操作员姓名,仪器测试曲线，历史记录 19、操作语言:中英文 ●20、动态变化曲线：不少于4条 （水分M，失水率L，重量W，温度T) 全程实时显示测试曲线的真实数据 21、测试结果: 可实时打印或分类保存 22、试样温度：20℃～50℃ 23、工作环境温度：5℃～50℃；相对湿度：≤80%RΗ | 1台 | 工业 |  |
| 2 | 超声波清洗机 | 1、容量：≥22.5L 2、超声频率：≥40kHz 3、超声功率：≥500W 4、超声功率可调范围：40-100% 5、温度设定范围：室温-80℃ 6、工作时间可调：1-480min | 1台 | 工业 |  |
| 3 | 超纯水机 | 1、用途 用于实验室纯水、超纯水的制备 2、系统配置要求 2.1 水源：自来水；电源：AC 220V±10%、50Hz 2.2产水方式：可产纯水、超纯水 2.3取水方式：由设备直接取纯水、超纯水,并具有一键式定量取水模式 2.4产水量：纯水≥30L/h,超纯水≥30L/h 2.5配备0.22μm终端过滤器 2.6内置254/185nm双波长紫外灯 2.7 纯水、超纯水支持配置水箱并可控制水箱液位启、停，及水箱紫外灯自动灭菌 3、产水水质 3.1纯水水质：除盐率≥ 98% 3.2超纯水水质 3.2.1电阻率：18.2MΩ.cm @ 25°C 3.2.2阴、阳离子（ppb）：＜0.1 3.2.3总有机碳（ppb）：≤5 3.2.4细菌（cfu/1000ml）：＜1 3.2.5颗粒物（0.22μm/ml）：＜1 4、控制系统及功能 4.1具有微电脑自动控制，双路产水并在线实时监测水质，RO膜开机、定时自动冲洗，系统自动冲洗功能； 4.2可双模式定量取水，既可以对超纯水定量取水，还可以在大量取纯水时进行定量控制； 4.3数据应具有可追溯性，可随意调取任意日期范围内取水记录，了解取水水质、取水量、时间等；并可对故障报警、水质报警进行历史查询； 4.4系统对设备运行核心（RO反渗透系统）的纯化能力进行状态监控，避免更换提示误判断。 4.5前置提压式快速拆装方式，实现无管连接，可方便快捷的更换超纯水包。 4.6背景灯LCD数字液晶显示，背光亮度可关闭还可根据需要至少七级逐调； 4.7内置自检程序实时监测各路耗材使用状况，及时提示耗材更换，耗材预警参数可根据具体使用环境积累的消耗经验自行设定； 4.8安全保护：具有源水水压低或系统中管路高压报警时自动保护功能； 5、附件、配件和消耗品 5.1常规预处理包≥1个 5.2 10寸滤芯≥10根 5.3 无菌终端过滤器（0.22μm ）≥1支 5.4 RO膜扳手≥1个 5.5配套连接管、快插件各≥1个 6、技术文件 6.1 供货方提供设备使用说明书和安装、调试、维修手册； 6.2 出厂检验合格证书； ●7、承诺标后提供所投产品生产厂家出具的技术服务承诺书。 | 1台 | 工业 |  |
| 4 | 集热式磁力搅拌器 | 1、盖子带孔，可以插测温探头。 2、显示方式：LED数码管 3、搅拌量：≥2000ml 4、转速：0-2600r/min 5、温控范围 ：室温+5-300℃ 6、控温精度：≤±1℃ | 6台 | 工业 |  |
| 5 | 冰箱 | 1、能效：一级 2、总容积：≥600L 3、制冷模式：电子温控 4、除霜模式：智能除霜 | 3台 | 工业 |  |
| 6 | 水浴锅 | - 孔数：≥8孔； 2、温度范围：室温～100℃； 3、控温精度：≤±1℃； 4、水箱容量:≥20L - 材质：304不锈钢 - 加热方式：电加热 - 功率：≥1800W - 可定时，防干烧。 | 1台 | 工业 |  |
| 7 | 移液枪 | 1、10-100ul、20-200ul、100-1000ul、500-5000ul，1-10mL以上规格各3支； 2、10-100ul、20-200ul、100-1000ul、500-5000ul，1-10mL以上对应规格枪头各2包，每包50个。 | 15支 | 工业 |  |
| 8 | 电子天平 | 1、内置RS232C输出接口，可直接连接计算机，打印机等外部设备。 2、称量范围：0-220g; 3、可读性精度：≤0.1mg; 4.校准方式：外校 | 2台 | 工业 | 至勇106室 |
| 9 | 台式低速自动平衡离心机 | 1、触摸面板、可编程及存储用户常用程序，方便用户随时调用。 2、不锈钢内腔，腔底风道设计。 3、配备电子门锁，实现自动开门。 4、具有不平衡、超速、门锁、过流、过压等多重保护和自诊断功能； 5、最高转速：≥5000r/min 6、最大相对离心力：≥5030×g 7、最大容量：500ml×4 8、转速精度：±10r/min 9、时间设置范围：1min～99min59s 10、整机噪音：≤65dB（A） | 1台 | 工业 |  |
| 10 | 食品匀浆器 | 1、有效容积：300ml～400ml； 2、定时范围：0~99.99 分钟； 3、可变速度：3～12次/秒； 4、拍击间距：0～50mm可调； 5、可储存程序数：≥3组； 6、无菌均质袋：30×17cm～32×20cm； 7、均质袋数量：≥50只； 8、样品架隔断：≥5段； 9、使用环境温度：0~45℃； | 1台 | 工业 |  |
| 11 | 快速检测及监测分析系统 | 1、用途：采用胶体金免疫层析技术，适用于大麦、小麦、大米和玉米等谷物及其制品的黄曲霉毒素B1、呕吐毒素、玉米赤霉烯酮、赭曲霉素A等真菌毒素项目的快速定量检测。 2、快速检测箱为铝合金箱或工程塑料箱，检测箱包含真菌毒素检测操作所需的检测仪器、前处理设备、耗材以及检测试剂等物品. 3、胶体金读数仪参数要求： 3.1 适用于谷物及其制品中真菌毒素等相关项目的快速检测. 3.2 操作系统：仪器内置嵌入式操作系统。 3.3 ≥5寸的电容触摸显示屏，屏幕分辨率≥800×480。 ■3.4 光谱扫描式检测，支持多线检测，可自动识别CT线位置，无需手动调整，支持定性和定量检测。 3.5 内置微型热敏打印机，可随时打印检测结果，无需外接蓝牙打印。 3.6 重复性：CV≤3.0%。 3.7 稳定性：≤3.0%。 3.8 轨道式自动传输扫描，采用程序控制电机。 3.9 内置锂电池，待机时间不小于6个小时. 3.10 重量≤1.5 Kg. 3.11 内置WIFI、蓝牙模块、4G模块，支持网络连接，检测数据自动上传。 4、前处理设备参数要求： 4.1 电子称：最大称量量≥500g，分度值≤0.1g，误差范围≤±0.03，不锈钢称台，LCD 显示器，自动关机功能，可使用普通7号电池供电，具有计数、一键去皮清零、单位转换（米制克拉、金盎司等）、校准等多种功能。 4.2 粉碎机：功率≤300W，破碎样品基本过 20 目筛网。 4.3振荡器：转速≥2800 rpm/min，运行方式为点动，振荡方式为圆周。 4.4 微型离心机：最高转速≥10000rpm，最大容量：1.5/2mL×6，标配转子含6×1.5ml（2.0ml）. 4.5 微型加热器：温度控制范围≥室温+5℃～80℃；时间设置≥1-999sec（秒）；控温精度≤±0.5℃；显示精度≤±0.1℃；升温时间(20℃升至最高温度)≤5min；温度稳定性（40℃）≤±0.5℃；具有自动倒计时功能，孵育结束后，可自动蜂鸣报警提示，孵育通道数≥16。 4.6 移液器：量程：100～1000µL移液器 1支、 20-200µL移液器 1支。 4.7 铝合金箱：带拉杆 5、配置要求 5.1 手持胶体金读数仪检测仪器 1台； 5.2 电子天平:称量范围≥500， 1台； 5.3 研磨仪：≤20目， 1台； 5.4 振荡器：≥2800rpm/min，1台； 5.5 迷你离心机：≥10000rpm， 1台 5.6 微型加热器：5℃~80℃， 1台 5.7 计时器： 单通道， 1个。 | 2套 | 工业 |  |
| 12 | ▲综合食品安全检测仪 | 1、仪器采用便携式箱仪一体化设计，融合多维度检测技术与智能管理系统，集分光光度检测模块、高通量胶体金检测模块、数字化管理模块、无线通信模块等模块于一体，可检测农药残留、兽药残留、抗生素、食用油卫生指标、可能违法添加非食用物质及易滥用食品添加剂等指标。 2、可满足车载环境、无电源环境以及户外检测需求。 3、分光光度检测模块： 3.1 光源：LED光源，至少满足410mm、520mm、590mm、620mm四种波长。 3.2 检测器：硅光电池。 3.3 检测通道：≥24通道。 ■3.4 波长误差：≤±2.0nm，提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件或复印件，并加盖投标人公章。 ■3.5 透射比示值误差：≤±1.0%，提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件或复印件，并加盖投标人公章。 3.6 透射比重复性：≤±0.2%。 ●3.7稳定性(10min）：≤±0.005，提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件或复印件，并加盖投标人公章。 ■3.8 通道间误差：≤0.05，提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件或复印件，并加盖投标人公章。 3.9 灵敏度：0.8mg/L甲胺磷抑制≥70%；0.1mg/L灭多威抑制率≥85%。 3.10 仪器带有恒温检测模块，孵育过程在样品槽中进行，无需移动检测液体，在保证反应温度稳定的同时还能有效减少边缘效应导致的温度误差。 3.11 温控精度：≤±1.0℃ 3.12 具有通道异常指示功能，可指示当前通道光强状态、通道异常检测。 3.13内置比色皿识别传感器，可自动识别每个通道是否放入比色皿，并通过指示灯进行提示。 4、高通量胶体金检测模块： 4.1 检测原理：采用CMOS成像处理技术及胶体金免疫层析技术，自动分析、采集，将检测结果以数字化形式显示，并可根据国标参考限值自动判断检测结果。 4.2 光源：双阵列线LED光源。 4.3 探测器：CMOS成像探测，≥300万像素。 4.4样品池尺寸：≥20mm。 ●4.5 示值误差（n≥10）：±0.1，提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章。 ●4.6 示值重复性（n≥10）：±0.5%，提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章。 4.7 示值稳定性（60min,n≥10）：±5.0%。 4.8 T/C 精密性(相对标准偏差): CV值≤5%。 4.9 检测时间：≤5秒。 4.10 CT线位置自动识别扫描，无需人工调整，自动获取峰位置，实时显示检测谱图，自动半定性或半定量分析。 4.11 支持不同厂家生产的胶体金产品。 4.12 可根据不同食用农产品重点品种及易超标常规药物参数，配备单卡（裸条）、双联卡、三联卡、四联卡、六联卡、八联卡、十二联卡、十六联卡等多联卡。 4.13 具备追溯功能：能自动识别检测卡上的二维码，获取检测卡项目、货号、批号、序列号等信息，检测图片和曲线实时保存，方便后期数据溯源。 5、数字化管理模块： 5.1配备64位4核1.7GHZ及以上性能的CPU。 5.2 运行内存：≥4GB 。 5.3 数据存储：≥32GB，可存储至少50000条数据，并可根据需要扩展存储容量。 5.4 显示屏：≥11寸 电容触摸显示屏，分辨率≥1920×1080。 5.5 输入方式：触摸输入、支持多点触控。 5.6 仪器具有检测任务接收功能，可快速接收监控网络平台发派的检测任务，在任务接收列表中用户可以选择检测任务进行快检操作，操作完的任务将自动上传到监控网络平台。 5.7 数据输出：检测结果数据支持断网保存、联网联机上报，监测数据可直接上传至监控网络平台，与原有平台无缝对接。 5.8 具有自动诊断系统故障功能，联网情况下软件可自动远程更新。 6、无线通讯模块： 6.1 内置WIFI或GPRS，实现无线数据上传。 6.2 打印：内置微型热敏打印机，可随时打印检测结果，同时具有无线打印功能。 7、电池：内置大容量可充电锂电池，可连续工作5小时以上。 | 2台 | 工业 |  |
| 13 | 快速水分测定仪 | 1、称重量程：0.001g-89.000g 2、水分测定范围：0.01%-100% 3、固含量测定范围：100-0.01% 4、失水率范围:0-200mg/s 5、测试模式：自动/定时/阶梯/定时阶梯 6、操作 :≥7寸液晶触摸屏 7、网络连接:WIFI无线连接 可通过手机APP或小程序实时查看数据 8、功能:全键盘输入,可编辑样品名称,样品批号,样品编号,管理员及操作员姓名 9、加热温度范围：室温～249.0℃，温度分辨率：0.1℃ 10、加热源：分子源（400W) 11、水分可读精度：0.001%(10ppm) 12、显示指标：水分,固含量,失水率,实时温度,实时重量等指标一体机同时显示 13、温度窗口：实时显示环境真实温度 14、储存历史记录:主机存储 ≥400条 15、样品盘：专用样品盘 16、接口:RS232(打印机) 17、USB接口:多功能数据处理软件: ●18、功能要求： 可以显示水分值（%）,固含量（%）,失水率（mg/s）,当前温度（0.1℃），设定温度（0.1℃）,当前重量（g）,初始重量（g）,测试时间（s）,判别时间（s）；多点重量校准（g） ,电子水平调节,WIFI无线连接, 样品名称,样品批号,样品编号,管理员及操作员姓名,仪器测试曲线，历史记录。 19、操作语言:中英文 20、动态变化曲线：不少于4条（水分M 失水率L 重量W 温度T) 全程实时显示测试曲线的真实数据 21、测试结果: 可实时打印机或分类保存 22、试样温度：20℃～50℃； 23、工作环境温度：5℃～50℃；相对湿度：≤80%RΗ； | 1台 | 工业 |  |
| 14 | 电子台秤 | 1、称量范围：≥5000g 2、可读性精度：≤0.1g 3、线性误差：≤±0.2g 4、稳定时间：≤3s | 5台 | 工业 | 至勇104室 |
| 15 | 厨师机 | 1搅拌缸：≥10L 2.配置：≥1个打蛋笼、≥1个和面勾、≥1个搅拌桨 | 10台 | 工业 |  |
| 16 | 醒发箱 | 1、可同时醒发 ≥16 盘； 2、温度控制范围：30℃～110℃； 3、烤盘尺寸：≤400mm×600mm； 4、微电脑触屏。 | 2台 | 工业 |  |
| 17 | 烤箱 | 1、电脑控温，不少于二层四盘 2、电压/功率：380V 3、温度范围：常温~400℃ 4、定时范围：0-99分钟 5、配件：烤盘，配六寸戚风蛋糕模具，配蛋糕裱花盘、刮平刀、土司盒、粉筛，带刻度量杯、不锈钢打蛋盆、烘焙用耐高温不沾油布、擀面棍等相关制作配件各≥1套 | 4台 | 工业 |  |
| 18 | 喷码封口机（连续） | - 电压：220V/50hz； - 功率：0.79kW； - 温控范围：60℃～200℃； - 封口宽度：12mm±1mm | 2台 | 工业 |  |
| 19 | 全自动干湿两用真空包装机 | - 真空室的最低绝对压强：≤1kPa； - 真空室有效容积 R≤0.03m³，真空室抽气时间≤30s； - 0.03m³<R<0.06m³，真空室抽气时间≤45s； - R≥0.06m³，真空室抽气时间≤60s ；一键抽真空，一键抽纯液体 | 2台 | 工业 |  |
| 20 | 电磁炉 | - 配汤锅+炒锅 - 加热方式：发热盘 - ≥9个档位，触摸式，防水机身 - 面板：≤350mm×280mm - 功率：100W~2500W | 8台 | 工业 |  |
| 21 | 冰淇淋机商用 | 1、产量：16-22L/H； 2、功率：≥1900W； 3、电压：220V； 4、储料缸：≥6L×2； 5、制冷缸：≥1.8L×2； 6、连打：20-25个 | 1台 | 工业 |  |
| 22 | 消毒柜 | - 容量≥150L； - 工作周期：45min ±min - 消毒温度125℃（-5/40℃）； - 不少于双个门；不少于五层； - ≥900W | 1台 | 工业 |  |
| 23 | 绞肉机 | - 功能：绞酱料、切丝、切片、绞肉馅、灌肠； 2、电压：220V；材质：纯铜电机 3、功率：2200W 4、工作效率：切片产量≥400Kg/h ，绞肉数量≥530r/min | 1台 | 工业 |  |
| 24 | 烘箱 | 1、电源电压：~220V 50Hz 2、容 积：≥140L 3、功 率：≥1500W 4、控温范围：RT+10-250℃ 5、温度分辨率：≤0.1℃ 6、温度波动度：≤±1℃ 7、温度均匀度：≤±2℃（测试点为100℃） 8、载物托架（块）：≥2 9、定时范围：1-9999min | 2台 | 工业 |  |
| 25 | 电炸炉 | 1、功率：≥3000W； 2、插电方式：16A插座； 3、容量：≥11.5L； 4、温度范围：60-200℃； 5、配不少于1个油缸炸篮 | 1台 | 工业 |  |
| 26 | 旋转蒸发仪 | 1、真空度： 0.098MPa 2、蒸发能力：≥20ml/min 3、旋转瓶容量：≥1000ml 4、收集瓶容量：≥ 1000ml 5、旋转速度：20-250rpm 6、控温范围：室温-99℃ 7、控温精度：≤±1℃ 8、玻璃温度范围：-80-250℃ 9、主机升降行程：≥120mm | 1台 | 工业 |  |
| 27 | 全自动商用咖啡机 | 1、水箱容量：≥2L 2、咖啡豆盒容量：≥1200g 3、日出杯数：≥100杯 | 1台 | 工业 |  |
| 28 | 半自动咖啡机 | 1、功能：蒸汽/萃取 2、锅炉：子母锅炉 ≥2L 3、稳压：独立opv 4、水泵：ULKA震动泵 | 1台 | 工业 |  |
| 29 | 小麦机械容重器 | - 容量筒容积：≤1000ml - 最大称量：1000g 3、最小分度：1g 4、灵敏度：3mm/500mg 5、副标尺示值允差±200mg 6、主标尺示值允差±500mg 7、空秤变动：±100mg | 2台 | 工业 |  |
| 30 | 实验检验砻谷机 | 1、自动进料，延时送料设置。 2、可视化调节间距，仪器胶辊之间的间隙可调，根据稻谷样品颗粒大小进行胶辊间隙调节。 3、220V电压下，一次性脱壳达到99%以上 4、电机电压：220V/50Hz 5、无数电机功率：100W 6、转速度：≥2800r/min 7、胶辊规格：￠52×40mm 8、一次砻谷出糙米：20-200g | 2台 | 工业 |  |
| 31 | 烟点测定仪（植物油） | 1、双试验误差 ≤2℃ 2、 结果输出方式：数字显示 3、电源：交流（220±22）V，50Hz 4、 探头（样品）测温范围：0℃-350℃ 5、工作环境：温度（0～40）℃，相对湿度≤80%RH 6、探头温度范围 （0～400）℃ | 2台 | 工业 |  |
| 32 | 粮食面粉磁性金属物含量检测仪器 | 1、电动机功率:15W 2、刮刀转速:≥50r/min 3、电微铁磁感应强度:120mT(毫特斯拉) 4、量大试样量:1000g | 2台 | 工业 |  |
| 33 | 数显白度测试仪 | 1、显示方式: LCD液晶显示 2、白度公式: 蓝光白度WB=R457 3、测量范围: 0-199.9 4、测量孔径:≥Φ30mm 5、零点漂移: ≤0.2/10min 6、示值漂移: ≤0.3/3min 7、测量重复性 :≤0.3 | 2台 | 工业 |  |
| 34 | 钟鼎式分样器 | 1、最大分量:500g 2、整机高度:56cm±5cm 3、分样格式:≥30格 4、分样误差:小颗粒<0.6% 5、适应范围:稻谷、小麦、菜籽等 6、材质:不锈钢 | 2台 | 工业 |  |
| 35 | 谷物选筛 | - 孔径：1.5mm、2.0mm、4.5mm三种并配筛底和筛盖，每种各5套 - 不锈钢材质, - 直径≥40cm | 10个 | 工业 |  |
| 36 | 多用振荡器 | 1、功率： 100W 2、显示方式： LCD液晶屏 3、振荡方式：往复 4、转速范围：40～300rpm 5、振荡幅度： 20mm±1mm 6、电机类型： 直流电机 7、定时范围： 1～9999min 8、托盘标配： 万用弹簧夹 9、装瓶量ml×支：≤250×8500×61000×2 | 3台 | 工业 |  |
| 37 | 玻璃仪器气流烘干器 | - 电源电压： AC 220V±10%/50Hz 2、加热功率： 1000W 3、风机类型： 直流无刷电机 4、风机功率： ≥20W 5、风机转速范围： 0～4000rpm 6、出风口风速： 0.2～2.4m/s 7、出风口风温： RT～85℃ 8、定时范围： 0～1h 9、加热方式 电阻丝加热 10、配置： 风管规格（大）数量 Φ17×180mm，≥8根 风管规格（中）数量 Φ12×180mm，≥8根 风管规格（小）数量 Φ8×180mm，≥8根 | 2个 | 工业 |  |
| 38 | 智能水分活度测量仪 | - 外壳：采用高分子材料； ●2、主机可编辑所测样品名字； 3、多点校正； 4、温度校准； 5、触摸屏操作； 6、屏幕自带样品温度测试曲线、活度曲线、亮度调整； 7、主机自带恢复出厂设置、密码设置； 8、分析过程中屏幕实时展示样品测试过程曲线变化； 9、实现同一界面：温度曲线、数据曲线、样品名称、测试数据展示； 10、测试完毕自动保存数据； ●11、主机自带管理员密码设置，操作员密码设置 12、可打印历史保存样品测试数据； 13、专用通讯数据线； - 工作环境：温度0~50℃，湿度0~95%RH - 输出方式：微型打印机 - 测量范围：温度0~50℃，活度0~1.000 - 测量精度：温度±0.5℃，活度±0.015（@25℃） - 活度重复性：≤0.015 - 测试点数：≥2个。 | 2台 | 工业 |  |
| 39 | 不锈钢操作台 | 1、尺寸：≤1500mm×750mm×800mm 2、材质及要求：304不锈钢拉丝板，厚度≥0.6mm，拼接角45°，台面厚度≤4mm，内部加忖板，保持台面平整强硬，整体柜体三面包板加工，下部四角圆柱形加腿，高度≤10mm，柜门设计推拉式移门，上下预留两层空间，中间居中加一层层板。 | 18 台 | 工业 | 至勇楼104室及106室 |
| 40 | 不锈钢台面 | 1、尺寸：≤8140mm×900mm 2、材质及要求：304不锈钢拉丝板，厚度≤0.7mm，拼接角45°，台面厚度≤4mm，内部加忖板，保持台面平整强硬。 | 8.2 米 | 工业 | 至勇楼104室及106室 |
| 41 | 原有水泥台门板更换 | 1、尺寸：≤8360mm×750mm 2、材质及要求：原有水泥台木门更换为全钢柜门，柜门材质铜实验边台 | 6.3平方 | 工业 | 至勇楼104室及106室 |
| 42 | 实验凳1 | 1、规格:≤300mm×455mm×510mm 2、凳脚材质:4个凳脚采用椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成 3、方形托盘厚度≤2.2mm边长≤160mm - 凳面:凳面直径≤300mm采用环保型PP改性塑料注塑成型。 - 脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体射出成型。 | 45 把 | 工业 | 至勇楼104室及106室 |
| 43 | 单孔龙头 | 1、尺寸：≤170mm×90mm 2、材质及要求：加厚全铜单口龙头，起泡嘴网不飞溅，精铜材质，防腐蚀，不生锈 | 7 个 | 工业 | 至勇楼104室及106室 |
| 44 | 墙面乳胶漆1 | 铲除原墙面空鼓、脱落层，用石膏找平凹陷处，再贴抗裂网格布；刷不少于2遍腻子，乳胶漆选用环保产品。 | 145 平方 | 工业 | 至勇楼104室及106室 |
| 45 | 水电改造1 | 配管 1．名称：电气配管 2．规格：PC20 3. 开槽刨沟、恢复等 | 240 米 | 工业 | 至勇楼106室 |
|  |  | 配线1 1．名称：配线 2．型号：ZR-BV-2.5mm² 3．配线方式：穿管 | 140 米 | 工业 | 至勇楼106室 |
|  |  | 配线2 1．名称：配线 2．型号：ZR-BV-2.5mm² 3．配线方式：穿管 | 100 米 | 工业 | 至勇楼106室 |
| 46 | 移动智慧屏1 | - 要求：≥100寸， - 双系统：搭载满足高强度运算且内置双系统运行的处理器, - 内存≥256G， - 配置：推车，触摸笔，高清线，无线投屏各1个， - 功能：能演示PPT、PDF等文件， | 1 套 | 工业 |  |
| 47 | 矿棉板吊顶1 | 1、尺寸：≤600mm×600mm 2、要求：具有吸音降噪性能，保温隔热，表面平整，色泽均匀， | 155 平方 | 工业 | 至勇楼104室及106室 |
| 48 | 平板灯1 | - 尺寸：≤600mm×600mm - 功率≥58W | 16 盏 | 工业 | 至勇楼106室 |
| 49 | 密码锁1 | 1、要求：面板采用 304不锈钢/锌合金+钢化玻璃 组合材质，防刮耐磨（表面硬度≥HRC50），支持密码，机械钥匙、APP远程授权。 | 3 套 | 工业 | 至勇楼104室及106室 |
| 50 | 圆桌/椅 | 1、尺寸：≤800mm×750mm 2、要求：圆桌直径≤80cm，桌面为颗粒板，金属底座，每张桌子配不少于四把椅子。 | 6 套 | 工业 | 至勇楼102室 |
| 51 | 长桌/椅 | - 尺寸：≤2000mm×1000mm×750mm - 要求：桌面为颗粒板，金属底座，每张桌子配不少于四把椅子。 | 2 套 | 工业 | 至勇楼102室 |
| 52 | 边台操作台 | - 尺寸：≤3000mm×600mm×800mm - 要求： 柜体：由块状实木胶合而成，表面覆盖面漆表层。 石英石台面：由90%以上的石英沙粉与10%左右树脂，颜色及其他助剂混合，经真空高压压制，高温固化而成。 | 3 米 | 工业 | 至勇楼102室 |
| 53 | 矿棉板吊顶2 | - 尺寸：≤600mm×600mm - 要求：具有吸音降噪性能，保温隔热，表面平整，色泽均匀， | 125 平方 | 工业 | 至勇楼102室 |
| 54 | 平板灯2 | 1、尺寸：≤600mm×600mm 2、功率≥58W | 12 盏 | 工业 | 至勇106室 |
| 55 | 水电改造2 | 配电箱 1．名称：配电箱 2．安装方式：施工现场定 3．备注：含箱体、箱内元器件、压（焊）接端子、接地、基础等全部内容 | 1 台 | 工业 | 至勇楼102室 |
|  |  | 电气配管 1．名称：电气配管 2．规格：PC20 3. 开槽刨沟、恢复等 | 55 米 | 工业 | 至勇楼102室 |
|  |  | 配线 1．名称：配线 2．型号：ZR-BV-2.5mm² 3．配线方式：穿管 | 55 米 | 工业 | 至勇楼102室 |
| 56 | 原有水泥台拆除 | 1、要求：≤ 8000mm×1500mm×800mm中央台一组，≤8000mm×900mm×800mm水泥台一组，≤6000mm×600mm×500mm水泥台一组，≤1000mm×500mm×500mm水槽台6组，含拆除及垃圾处理。 | 1 项 | 工业 | 至勇楼102室 |
| 57 | 前台桌椅 | 1、要求：柜体：由块状实木胶合而成，表面覆盖面漆表层。石英石台面：由90%以上的石英沙粉与10%左右树脂。 | 2 套 | 工业 | 至勇楼102室 |
| 58 | 展柜 | - 尺寸：≤3000mm×300mm×900mm - 要求：实木复合板 | 5 组 | 工业 | 至勇楼102室 |
| 59 | 墙面乳胶漆2 | 铲除原墙面空鼓、脱落层，用石膏找平凹陷处，再贴抗裂网格布；刷不少于2遍腻子，乳胶漆选用环保产品。 | 180 平方 | 工业 | 至勇楼102室 |
| 60 | 密码锁2 | 1、要求：面板采用 304不锈钢/锌合金+钢化玻璃 组合材质，防刮耐磨（表面硬度≥HRC50），支持密码，机械钥匙、APP远程授权，满足使用需求 | 2 套 | 工业 | 至勇楼102室 |
| 61 | 讲桌 | - 尺寸：≤1500mm×750mm×800mm - 材质采用厚度不小于20mm的一体实芯黑色坯体陶瓷台面 | 1.5 米 | 工业 | 至勇楼409室（西） |
| 62 | 带桌板座椅 | - 规格：椅高≤850mm、坐高≤430mm、椅宽≤500mm、椅侧面宽≤570mm、座深约470mm 。 - 饰面：复合透气面料，或采用国产面料，具有耐磨，透气，舒适，不掉色等特点。 - 扶手：流线型设计，高度符合人体工程学设计，能有效缓解手肘的疲劳，提高工作效率 - 写字板：选用PP原料，坚硬不易折断 - 靠背：宽≤470MM 靠，背高≤360MM，PP注塑一体成型，抗拉丝透气网布。 | 80 把 | 工业 | 至勇楼409室（西） |
| 63 | 玻璃隔断 | 1、要求：≥10mm厚钢化隔断及玻璃门，含五金，带感应电动门 | 24 平方 | 工业 | 至勇楼409室（西） |
| 64 | 移动智慧屏2 | 1、要求：≥100寸， 2、双系统：搭载满足高强度运算且内置双系统运行的处理器, 3、内存≥256G， 4、配置：推车，触摸笔，高清线，无线投屏各1个， 5、功能：能演示PPT、PDF等文件， | 1 套 | 工业 | 至勇楼409室（西） |
| 65 | 密码锁3 | 1、要求：面板采用 304不锈钢/锌合金+钢化玻璃 组合材质，防刮耐磨（表面硬度≥HRC50），支持密码，机械钥匙、APP远程授权。 | 1 套 | 工业 | 至勇楼409室（西） |
| 66 | 原有柜体拆除 | 1、要求：含运下楼及柜体处理，不少于10m³ | 1 项 | 工业 | 至勇楼409室（东） |
| 67 | 实验边台1 | 尺寸及要求：：≤4000mm×750mm×800mm - 柜体：采用不小于1.0mm厚冷轧钢板，表面经酸洗、磷化、除锈处理后，高压静电喷涂环氧树脂粉末，不脱落、耐腐蚀。 2.抽屉、柜门、层板、背板：采用不小于1.0mm厚冷轧钢板，表面经酸洗、磷化、除锈处理后，高压静电喷涂环氧树脂粉末，不脱落、耐腐蚀。 3.拉手：冷扎钢板折弯一字拉手。 4.地脚：ABS工程塑料可调脚，螺杆直径≤12mm，可调整高度 0-30mm。 - 铰链：铰链，开启角度110°铰链开启5º以内具有自闭功能，开合十万次以上。 - 导轨：采用DTC超静音三节滚珠滑轨，承重≥15公斤，开合十万次以上不变形。 7.实验台台面 采用≤20mm厚一体实芯黑色坯体陶瓷台面。提供质量承诺书以及提供台面品牌厂家符合以下台面所有技术参数指标的检测报告复印件，检测报告须标注专用于本项目投标使用字样。 ■7.1抗菌性能：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为对微生物金黄色葡萄球菌的抗菌率达到≥99.99%。 7.2耐高温：提供检测机构出具的检测报告，要求不低于1000℃，样品表面无开裂，无变色，单项结论符合。 ■7.3吸水率：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为平均值≤0.004%；单个值：≤0.01%。 ■7.4耐开裂性能：提供检测机构出具的检测报告，标准要求：把试件固定在金属夹具上，在一定外力作用下在50℃环境中处理6h后，观察试件装饰面开裂情况。实测结果为：试件装饰面未开裂。 7.5抗急冷急热性：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为无裂纹。 7.6耐划痕：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为3级，2.0N负荷测试后未见划痕。 7.7抗冻性：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为：无裂纹及剥落。 ■7.8为确保产品质量，落实绿色环保理念：需提供台面厂家的中国绿色产品认证证书。 | 4 米 | 工业 | 至勇楼409室（东） |
| 68 | 水槽龙头 | - 尺寸：≤550mm×450mm×310mm - 三联不锈钢水龙头：三个独立控制的阀门和三个出水口，出水嘴设计为可以插皮管的尖嘴型，直管、臂管、鹅颈弯管等主体材料采用不锈钢管制造。3、陶瓷阀芯: 90°旋转,使用寿命开关不低于50万次,静态最大耐压10 bar。 4、开关旋钮: 高密度PP。 5、水槽：采用高密度黑色PP一体成型，耐强腐蚀；受力边厚≧7mm； 6、下水管安装PP防虹吸瓶式存水器。 | 2 套 | 工业 | 至勇楼409室（东） |
| 69 | 滴水架 | - 要求：采用高密度PP聚苯烯，经一体模具注塑成型，耐酸碱，滴水棒具有锁扣功能，可实现滴水棒自由组合拆卸，底部托盘中间设有排水孔。 - 不少于27棒 | 2 套 | 工业 | 至勇楼409室（东） |
| 70 | 塔式电源 | 1、全钢底座，多功能插座（220V/10A）,国家3C认证。 | 2 个 | 工业 | 至勇楼409室（东） |
| 71 | 全钢通风柜 | 尺寸要求：≤1500mm×850mm×2350mm 1.通风柜材质及结构要求： 1.1 两侧主框架采用≥1.0mm钢板；外侧板为可拆卸式，厚度≥1.0mm，所有金属材料表面经耐酸碱环氧树脂粉末喷涂处理。 1.2框架正面为铝合金型的多功能可拆面板，内脏内无任何金属外露； 1.3其他配套辅助固定件采用≥1.0mm冷轧钢板，经耐酸碱环氧树脂粉末喷涂处理。 1.4 内衬板及导流板：采用≤5mm厚抗倍特板，导流板为三段可拆式结构，可根据实验需求对其中第二块导流板的位置进行调整，在标准状况下，导流板上方与中、下方出风口排风量比例各约50（±10%）。 - 中部结构 2.1 通风柜台面：厚≥25mm一体实芯黑色坯体碟型实验室陶瓷板台面。 2.2 视窗：通风柜视窗采用≤6mm厚钢化玻璃；视窗最大开启高度不小于750mm，可在任意位置停留；视窗滑槽、玻璃边框及视窗把手等全部采用铝合金型材喷涂。 2.3传动：视窗传动系统由同步链轮、同步皮带、同步轴等装置组合而成。2.4照明：通风柜内部工作区平均照度不小于500勒克斯Lux。 2.5 电源：采用220V/10A实验室多功能电源插座，可匹配各种仪器插头。通风柜台面下方做配电盒，配置安装空开不少于1个及三孔多功能插座4个。 3. 下部结构（两组双门柜）： 3.1底柜采用≥1.0mm厚冷轧钢板，底柜内设有一层活动搁板；下柜背板为活动可拆式；底柜隔板采用≥1.0mm厚冷轧钢板,承重强度为≥150kg/m²。 3.2 门板：采用国标≥1.0mm厚一级冷轧钢板，表面磷化环氧树脂喷涂。需提供质量承诺书以及提供台面品牌厂家符合以下台面所有技术参数指标的检测报告复印件，检测报告须标注专用于本项目投标使用字样。 ■3.2.1工艺性能：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为阻水边的高度≥6mm；碟型下凹区域容量≥6L/㎡。 3.2.2湿膨胀：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为≤0.04mm/m。 ■3.2.3耐化学/耐污性能要求：提供检测机构出具的检测报告，要求检测样品为抽检样，型号包含普通碟型陶瓷板（总厚度：25MM），检测报告中应包含有不少于49种检测试剂,且检测结果等级为0级（无可见变化）的不少于48项。 3.2.4为确保台面的质量稳定性，需提供第三方检测机构出具的证书，规格型号包括：普通平板陶瓷板，普通碟型陶瓷板。 ■3.2.5为保证产品质量，提供台面中国国家强制性产品认证证书（CCC），规格型号中需有陶瓷板。 3.2.6甲醛：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为未检出。 | 2 台 | 工业 | 至勇楼409室（东） |
| 72 | 气瓶柜 | - 尺寸：≤900mm×450mm×1800mm - 要求：采用不小于1.0mm厚轧钢板，表面经酸洗、磷化、除锈处理后，高压静电喷涂环氧树脂粉末，不脱落、耐腐蚀，整体焊接，PP加强底座，尼龙绑带，液晶显示报警器 | 1 台 | 工业 | 至勇楼409室（东） |
| 73 | 实验边台2 | - 尺寸：≤5800mm×750mm×800mm - 材质采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体陶瓷台面。 | 11.6 米 | 工业 | 至勇楼409室（东） |
| 74 | 塔式电源 | 1、要求：全钢底座， 多功能插座（220V/10A）,国家3C认证. | 8 个 | 工业 | 至勇楼409室（东） |
| 75 | 六边形中央实验台 | 1、尺寸及材质：单边长≤800mm高≤800mm 材质采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体陶瓷台面 | 6 组 | 工业 | 至勇楼409室（东） |
| 76 | 实验凳2 | 1、规格:≤300mm×455mm×510mm 2、凳脚材质:4个凳脚采用椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成 3、方形托盘厚度≤2.2mm边长≤160mm 4.凳面:凳面直径≤300mm采用环保型PP改性塑料注塑成型。 5.脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体射出成型。 | 41 把 | 工业 | 至勇楼409室（东） |
| 77 | 密码锁4 | 1、面板采用 304不锈钢/锌合金+钢化玻璃 组合材质，防刮耐磨（表面硬度≥HRC50），支持密码，机械钥匙、APP远程授权。 | 1 套 | 工业 | 至勇楼409室（东） |
| 78 | 水电改造3 | 配电箱 1．名称：配电箱 2．安装方式：施工现场定 3．备注：含箱体、箱内元器件、压（焊）接端子、接地、基础等全部内容 | 1 套 | 工业 | 至勇楼409室（东） |
|  |  | 配管 1．名称：电气配管 2．规格：PC20 3.开槽刨沟、恢复等 | 100 米 | 工业 | 至勇楼409室（东） |
|  |  | 配线 1．名称：配线 2．型号：ZR-BV-2.5mm² 3．配线方式：穿管或桥架敷设 | 100 米 | 工业 |  |
|  |  | 塑料配管1 1、材质：PPR管（冷水型，S5系列） 2、安装部位：室内 3、介质：冷水 4、规格、压力等级：DN15 5、连接形式：热熔连接 6、含管道、管件采购及安装，管道压力试验及吹扫 | 30 米 | 工业 | 至勇楼409室（东） |
|  |  | 塑料配管2 1、材质：PPR管（冷水型，S5系列） 2、安装部位：室内 3、介质：冷水 4、规格、压力等级：DN25 5、连接形式：热熔连接 | 20 米 | 工业 | 至勇楼409室（东） |
|  |  | 塑料配管3 1、材质：PVC 2、安装部位：室内 3、介质：污废水 4、规格、压力等级：DN50 5、连接形式：粘结 6、含管道、管件采购及安装，管道压力试验、灌水（闭水）及通球试验 | 30 米 | 工业 | 至勇楼409室（东） |
|  |  | 给、排水附（配）件 1．类型：截止阀 2．规格、压力等级：DN15 3．连接形式：螺纹连接 | 5 个 | 工业 | 至勇楼409室（东） |
| 79 | 玻璃器皿 | 详见附件：玻璃器皿清单 | 1套 | 工业 |  |

| 第2包：食品理化检测实训室建设 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量（单位） | 所属行业 | 备注 |
| 1 | 手持式折光仪 | 1、测量范围：0～50%Brix（糖） 2、最小刻度0.5% 3、温度补偿范围10-30℃ 4、温度补偿方式：ATC自动温补 | 10台 | 工业 |  |
| 2 | 糖度计 | 1、糖度最小刻度值：0.5； 2、波美度38-43，最小刻度0.25； 3、含水量10-33% water 4、含水量最小刻度1%； 5、温度补偿功能:10-30℃ | 2台 | 工业 |  |
| 3 | 酒精浓度计 | 1、测量范围0～80% 2、最小刻度1% 3、温度补偿范围10-30℃ 4、温度补偿方式：ATC自动温补 | 3台 | 工业 |  |
| 4 | 酸度计 | 1、自动识别 3 种标准缓冲溶液 （4.00pH、6.86pH、9.18pH）； 2、不少于二点校准，具有手动、自动温度补偿用途； 3、可测量 pH（0.00～14.00）、温度（0～80℃）、mV（ORP）； 4、pH 分比率：≤0.01pH | 9台 | 工业 |  |
| 5 | 电子天平 | 1、内置RS232C输出接口，可直接连接计算机，打印机。 2、称量范围：0-220g; 3、可读性精度：≤0.1mg; 4、工作空间高度：≥240mm; | 6台 | 工业 |  |
| 6 | 高速分散均质机 | 1、液晶显示屏 2、无级调速 3、轴套材质耐腐蚀性强 4、最高工作温度可达：≥120℃ 5、使用电源 ： AC 220V 50HZ 6、输(入/出)功率： ≥510W/300W 7、工作方式 ： 连续 8、转速范围：3000-18000r/min 9、定时 ：≥99小时59分59秒 10、屏幕显示 ： LCD液晶显示、转速显示、电机温度显示 11、处理量 ：80-3000mL 12、接触物料材质： 食品级不锈钢SS304 13、轴套材质： 聚四氟乙烯 14、标准工作头类型：剪切齿 15、最高工作温度： 120℃ 16、标准工作头数量：≥1根 17、允许环境温度： 5-40℃ 18、允许相对湿度 ：80% 19、工艺类型： 分批处理 20、相关配件： 工作支架、底座 21、刀头 ：28G 卡扣 | 3台 | 工业 |  |
| 7 | 高剪切分散乳化机 | 1、功率：≥1300W 2、电源：220V/50/60HZ 3、转速范围：8000-30000rpm 4、转速显示方式：刻度显示 5、调速方式：无级调速 6、处理量：100ml-7000ml(H2O) 7、标准工作头：25G 8、接触物料材质：SUS316L 9、浸入物料轴套材质：PTFE 10、转速偏差：≤1% 11、最大粘度：10000CP 12、工序类型：分批处理 13、允许环境温度： 5-40℃ 14、相对湿度：80% 15、保护等级： IP 20-IP40 16、无分散头噪音：≤70DB（A） | 2台 | 工业 |  |
| 8 | 台秤 | 1、称量范围： ≥600g 2、可读性精度：≤0.01g 3、线性误差：≤±0.02g 4、重复性误差：≤±0.01g 5、稳定时间：≤3s 6、秤盘尺寸：≥130mm | 4台 | 工业 |  |
| 9 | 水浴锅 | 1、孔数：≥8孔； 2、温度范围：室温～100℃； 3、控温精度：≤±1℃； 4、水箱容量:≥20L 5、材质：304不锈钢 6、加热方式：电加热 7、功率：≥1800W 8、可定时，防干烧 | 2台 | 工业 |  |
| 10 | 实验室电加热板 | 1、电源电压：220V 50HZ 2、台面尺寸：≥460×360mm，石墨台面：≥400×300×30mm，石墨板厚度≥30mm 3、控温范围：室温+10～450℃ 4、控温精度：≤±1℃ 分辨率：≤1℃ 均匀度：≤±1℃ 5、定时范围：0～9999分钟 6、加热功率：≥2400W | 9台 | 工业 |  |
| 11 | 涡旋振荡器 | 1、功率：≥70W 2、显示方式 ：LCD液晶屏 3、转速范围 ：500-3000rpm 4、转速精度 ：≤±10rpm 5、振幅： ≥4mm水平回转 6、电机类型： 直流无刷电机 7、运行方式： 点动、定时 8、定时范围： 1min-99h59min 9、最大载重：≥ 4.5kg 10、顶部盖板升降范围 ：≤30cm | 3台 | 工业 |  |
| 12 | 抽滤装置 | 1、单头抽气量：≥10L/min. 2、真空精度：≤±0.01 3、真空度：≥0.098MPa；. 4、抽气头数量：≥2 个； 5、抽滤瓶规格：≥1000ml | 1套 | 工业 |  |
| 13 | 电热真空干燥箱 | 1、消耗功率：≥1000W 2、环境温度：5～40℃ 3、控温范围：RT+10～250℃ 4、温度分辨率：≤0.1℃ 5、温度波动度：≤±1℃ 6、真 空 度：≥133Pa 7、载物托架(块)(标配)：≥2块 8、电热真空干燥箱应配套适用的真空泵，用于提供所需的真空环境。真空泵应具备足够的抽气能力和稳定性，确保干燥箱能够在规定的真空度下正常运行。真空泵的性能应与干燥箱相匹配，并符合相关的安全和质量标准 9、电热真空干燥箱应配套适用的干燥装置，包含分子筛和硅胶等干燥材料。该干燥装置需能够有效吸湿并提供所需的真空环境，以确保设备的正常运行和高效干燥效果。分子筛和硅胶应符合相关标准，并适合长期使用，具备良好的吸湿性和稳定性。 | 1台 | 工业 |  |
| 14 | 烘箱 | 1、电源电压：～220V 50Hz 2、容 积：≥140L 3、功 率：≥1500W 4、控温范围：RT+10-250℃ 5、温度分辨率：≤0.1℃ 6、温度波动度：≤±1℃ 7、温度均匀度：≤±2℃（测试点为100℃） 8、载物托架（块）：≥2 9、定时范围：1-9999min | 1台 | 工业 |  |
| 15 | 组织绞碎机 | 1、额定功率:220W 2、调速范围:0-12000rpm(空载) 3、调节制式:旋钮调速 4、杯体容量:≥1500ml 5、处理容量:10ml-750ml 6、无定时/定时范围:选配数字定时器 7、高硼硅玻璃接触材质:SUS304不锈钢无机硅胶 8、灭菌方式:高压灭菌紫外线灭菌 | 3台 | 工业 |  |
| 16 | 果蔬加工器 | - 刀片：≥6片 - 容量：≥1.75L 3、转速：≥35000转/分 4、额定功率:900W | 4台 | 工业 |  |
| 17 | 固相萃取仪 | - 孔数：≥12孔 2、孔径：≥Φ8mm 3、试管架孔径： ≥Φ16mm 4、流量阀控制数量：≥ 12个 5、显示方式：压力表显示 6、配套隔膜式真空泵：1台 | 1台 | 工业 |  |
| 18 | 移液枪 | 1、10-100ul、20-200ul、100-1000ul、500-5000ul，1-10mL以上规格各3支 2、10-100ul、20-200ul、100-1000ul、500-5000ul，1-10mL以上对应规格枪头各2包，每包50个。 | 15把 | 工业 |  |
| 19 | ▲台式高速离心机 | - ≥ 1.5寸高清真彩触摸屏，设置参数和实时运行参数可同屏显示 ●2、超大容量数据储存与故障记录等信息，可储存≥ 5000条历史记录 ●3、用户可自定义命名和编辑≥ 99个阶梯离心程序，每个阶梯离心程序共有10段离心过程 4、具有程序模式、曲线模式、预设程序调用功能，三级密码管控功能。系统可记录上一次运行的转速、温度、升降速曲线 ■5、具有≥ 9个程序的升速曲线和≥ 10个程序的降速曲线，可设置升降速时间。 6、部分转子可实现快升快降 7、具有转子识别功能，自动识别出多种不同的转子 8、配套铝合金转子 ●9、配备吸附式门锁 10、浮窗半透明提醒不覆盖主界面内容 11、设有门盖保护、超速保护功能 12、最高转速 ≥18500r/min 13、最大相对离心力≥23000g 14、最大容量 100ml×4 15、转速精度≤±10r/min 16、定时范围 1s-99min59s或1min-99h59min 17、整机噪音 ≤65dB | 1台 | 工业 |  |
| 20 | 台式低速离心机1 | - 微机控制，直流无刷电机驱动 - 触摸面板，可编程操作，主机运行参数可设置且自动存储。 ●3、不锈钢内腔，实现rpm/RCF之间读数换算与设定 4、配备电子门锁，设有门盖保护、超速保护功能；故障自动报警功能 ●5、采用食用级硅橡胶整体式密封圈 ●6、采用高强度工程塑料一次注塑成型外壳，抗腐蚀、耐酸碱。 ●7、具有≥9个程序的升速曲线/≥10个程序的降速曲线，可设置升/降速时间。 ■8、配套三轴陀螺不平衡检测仪，可根据不同离心机阻尼器调整检测控制阀值 9、最高转速：≥16000r/min 10、最大相对离心力：≥23000g 11、最大容量：50ml×6 12、转速精度：≤±30r/min 13、时间设置范围：1s～99min59s/1min～99min 14、整机噪音：≤65dB | 1台 | 工业 | 至勇410室 |
| 21 | 气相色谱自动进样器 | 1、工作环境温度： 5℃—35℃ 2、工作环境湿度； 25%—80% ■3、与气相色谱主机无缝对接，兼容设备的控制系统和接口，提供升级服务承诺文件 ●4、支持单塔、双塔和大盘位自动进样器 5、自动进样器位数不小于16位 6、最小进样量：≤0.01uL 7、支持双塔进样前后通道同步或异步进样模式 8、残留/交叉污染：＜1/100000 9、进样周期：≤100ms 10、气相色谱工作站软件可以反控、设置自动进样器所有参数 | 1台 | 工业 |  |
| 22 | 水浴恒温振荡器 | 1、转 速 范 围：0～300转/分 2、控制温度范围：室温～100℃ 3、温 度 波 动：≤±0.5℃ 4、温 度 均 匀 性：≤±0.5℃ 5、加 热 功 率：≥1500W 6、装 瓶 数 量：试管≥φ16×300 三角烧瓶100ml×24 200ml×15 250 ml×12 7、定 时 范 围：0～120分钟 8、振 幅：≥20mm | 2台 | 工业 |  |
| 23 | 集热式水浴磁力搅拌器 | 1、最大搅拌容量：≥2000ml 2、转速范围：0-2600r/min 3、控温范围：室温-400℃ 4、材质：304不锈钢 5、温度显示：智能数显 6、控温精度：≤±1℃ 7、调节方式：旋钮 8、控温方式：智能电脑控温 9、导热介质：水，油 10、温度传感器：PT100 | 5台 | 工业 |  |
| 24 | 加热磁力搅拌器 | 1、电 源: 单相交流50HZ /220V 2、功 率: 电机25W/ 加热线300W 3、无极调速: 0～2000转/分 4、温控范围： 室温-99.9℃ 5、工作台面：≥ø12cm | 2台 | 工业 |  |
| 25 | 数显旋转粘度计测试仪 | - 电源要求:交流 220V ±10%，50Hz ±10% 2、额定功率:3W-30W 3、测量范围：1-10万mpa.s 4、产品标配：1-4#转子 5、测量误差：≤±2% 6、重复误差：≤±1% 7、显示方式:数显液晶屏显示 | 2台 | 工业 |  |
| 26 | 冰箱 | 1、能效：一级 2、总容积：≥600L 3、制冷模式：电子温控 4、除霜模式：智能除霜 | 1台 | 工业 |  |
| 27 | 超声波清洗机 | 1、容量：≥22.5L 2、超声频率：≥40kHz 3、超声功率：≥500W 4、超声功率可调范围：40-100% 5、温度设定范围：室温-80℃ 6、工作时间可调：1-480min | 2台 | 工业 |  |
| 28 | 超纯水机 | 1、用途 用于实验室纯水、超纯水的制备 2、系统配置要求 2.1 水源：自来水；电源：AC 220V±10%、50Hz 2.2产水方式：可产纯水、超纯水 2.3取水方式：由设备直接取纯水、超纯水,并具有一键式定量取水模式 2.4产水量：纯水≥30L/h,超纯水≥30L/h ●2.5配备≤0.22μm终端过滤器 2.6内置254/185nm双波长紫外灯 ●2.7 纯水、超纯水支持配置水箱并可控制水箱液位启、停，及水箱紫外灯自动灭菌 3、产水水质 3.1纯水水质：除盐率≥ 98% 3.2超纯水水质 3.2.1电阻率：18.2MΩ.cm @ 25°C 3.2.2阴、阳离子（ppb）：＜0.1 3.2.3总有机碳（ppb）：≤5 3.2.4细菌（cfu/1000ml）：＜1 3.2.5颗粒物（0.22μm/ml）：＜1 4、控制系统及功能 4.1具有微电脑自动控制，双路产水并在线实时监测水质，RO膜开机、定时自动冲洗，系统自动冲洗功能； ●4.2可双模式定量取水，既可以对超纯水定量取水，还可以在大量取纯水时进行定量控制 ●4.3数据应具有可追溯性，可随意调取任意日期范围内取水记录，了解取水水质、取水量、时间等；并可对故障报警、水质报警进行历史查询 ●4.4系统对设备运行核心（RO反渗透系统）的纯化能力进行状态监控，避免更换提示误判断。 4.5前置提压式快速拆装方式，实现无管连接，可方便快捷的更换超纯水包。 4.6背景灯LCD数字液晶显示，背光亮度可关闭还可根据需要七级逐调； ●4.7内置自检程序实时监测各路耗材使用状况，及时提示耗材更换，耗材预警参数可根据具体使用环境积累的消耗经验自行设定； 4.8安全保护：具有源水水压低或系统中管路高压报警时自动保护功能；可根据需要选择漏水监测报警功能； 5、附件、配件和消耗品 5.1常规预处理包≥1个 5.2 10寸滤芯≥10根 5.3 无菌终端过滤器（0.22μm ）≥1支 5.4 RO膜扳手≥1个 5.5配套连接管、快插件各≥1个 6、技术文件 6.1 供货方提供设备使用说明书和安装、调试、维修手册 6.2 出厂检验合格证书 ●7、承诺标后提供所投产品生产厂家出具的技术服务承诺书。 | 1台 | 工业 |  |
| 29 | 螺旋测距器 | 1、规格：0-25mm 2、精度：≤±1um 3、分辨率：≤0.001mm 4、测量力：≥1N 5、显示方式：数显液晶屏，清晰显示测量结果 6、配数显温湿度计：≥2个 | 1台 | 工业 |  |
| 30 | 色差仪 | 1、照明方式：8°/d(8度照明漫反射度接收); 2、照明光源： LED光源 3、感应器： CMOS双光路传感器 4、测量口径 ：Φ4平台测量口径，Φ4尖嘴测量口径 5、颜色空间 ：CIE LAB,XYZ,LCh 6、色差公式 ：ΔE*ab 9、观测光源： D65 10、显示 ：色度值，色差值/图，合格/不合格结果，颜色偏向 11、测量时间 ：≤1.5s 11、重复性 ：Φ4mm/ΔE*ab 0.08以内（仪器预热校正后,以间隔5s测量白板30次平均值) 12、台间差： ΔE*ab≤0.5（以BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值为准） 15、电池电量： 可充电锂离子电池，额定电压≥3.7 V，容量 ≥ 3200 mAh 16、照明光源寿命： ≥5年/≥160万次测量 17、显示屏 ：TFT 真彩液晶屏，尺寸≥2.4inch，比例≤16:9 19、存储数据：≥ 100条标样，≥20000条试样 20、操作温度范围： 0～40℃（32～104°F） 21、存储温度范围： -20～50℃（-4～122°F） 22、配套：PC管理软件 | 1台 | 工业 |  |
| 31 | 氮吹仪 | - 温度控制范围：室温（20℃或25℃）+5℃～150℃ 2、控温精度@40～100℃：≤±0.5℃ 3、控温精度@100～150℃：≤±1℃ 4、同模块最大温差@40℃：≤±0.3℃ 5、显示精度：≤0.1℃ 6、升温时间(从25-150℃)：≤30min 7、标配模块数：≥1件 8、气针长度：≥150mm 9、氮气流量：0～15L/min 10、气针在气腔的位置可被改变,使之适用不同的试管.标准气针长度为150mm 11、气腔高度可以调节 12、在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风柜中 13、自动故障检测及报警功能 14、标准配备气腔和专用可调节支架 15、内置超温保护装置 16、即时温度显示、时间递减显示 17.配流量调节阀一个，可以实现氮气流量在0-15L/min之间微量调节 - 配套气针数量： ≥12 根 - 配套1瓶充满高纯N2气体的钢瓶，钢瓶体积≥15L，钢瓶使用年限为20年。钢瓶附带出厂检测合格证、监检报告及批量报告，且配有减压阀。 | 1台 | 工业 |  |
| 32 | 高压均质机 | 1、设计最高压力（MPa/bar/Pis)：200/2000/29000；实际操作压力：0～26100Psi（180 MPa），压力可调；最高压力须稳定达到 26100 Psi（180 MPa）。 2、设计流量：5 L-8 L/H，最小处理量：≤ 15 mL。 3、单向阀结构：在线排气，无需降压。 4、样品残留量：样品零残留。流量控制可根据实验需求实时调节流量大小 5、采用固体陶瓷柱塞 6、物料控温：要求均质阀带控温夹套与控温介质出入接头、连接管路，可实现在线控温，出料温度控制在 -5℃～100 ℃ ；实现高压均质部件恒温控制，实现设备与物料同时控温 7、压力显示：选用≥7寸触摸屏和卫生级数显压力传感器显示压力曲线，精度更高、更灵敏，不易损坏。 8、均质级数：控温均质阀 一级二级可选。 9、进料物料粘度：≤2000 cp，最大进料颗粒尺寸 ≤100 μm，物料温度 ≤ 90℃。 10、进料模式：Tri-Clamp快速连接带自吸料设计，无须额外加泵吸料，避免污染及料斗搭配。 11、动力源要求：电机泵驱动，电源：220 V/50 Hz 12、均质阀设计要求：材质要求：可采用氧化锆、钨钢、金刚石、司太立等材质；独立均质模块 13、均质效果要求：纳米均质：可将物料均质≤100 nm；破碎细胞：能破碎多种细胞，破壁率≥ 95% 14、清洗模式：设备可以完成SIP和CIP清洗操作 15、柱塞数量：≥1 16、基本配置：主机一台、冷水机一台、拆卸工具一套、使用说明书一份 免费提供全套、完整的技术资料，包括仪器说明书、操作手册。 | 1台 | 工业 |  |
| 33 | 生化培养箱 | 1、容 积:：≥100L 2、环境温度：5～35° 3、温度范围：0～60℃ 4、温度分辨率： ≤0.1℃ 5、温度均匀性：≤±1.5℃(测试点为25℃) 6、温度波动度：高温±0.5℃，低温±1℃ 7、载物托架（块）：≥3块 8、定时范围：1-9999min | 1台 | 工业 |  |
| 34 | 全钢通风柜 | 尺寸：≤1500mm*850mm*2350mm （4组） 1.通风柜材质及结构要求： 1.1 两侧主框架采用≥1.0mm钢板；外侧板为可拆卸式，厚度≥1.0mm，所有金属材料表面经耐酸碱环氧树脂粉末喷涂处理。 1.2框架正面为铝合金型的多功能可拆面板，内脏内无任何金属外露； 1.3其他配套辅助固定件采用≥1.0mm冷轧钢板，经耐酸碱环氧树脂粉末喷涂处理。 1.4 内衬板及导流板：采用≤5mm厚抗倍特板，导流板为三段可拆式结构，可根据实验需求对其中第二块导流板的位置进行调整，在标准状况下，导流板上方与中、下方出风口排风量比例≤50。 2.中部结构 2.1 通风柜台面：厚≥25mm一体实芯黑色坯体碟型实验室陶瓷板台面。 2.2 视窗：通风柜视窗采用≤6mm厚钢化玻璃；视窗最大开启高度不小于750mm，可在任意位置停留；视窗滑槽、玻璃边框及视窗把手等全部采用铝合金型材喷涂。 2.3传动：视窗传动系统由同步链轮、同步皮带、同步轴等装置组合而成。 2.4照明：通风柜内部工作区平均照度不小于500勒克斯Lux。 2.5 电源：采用220V/10A实验室多功能电源插座，可匹配各种仪器插头。通风柜台面下方做配电盒，配置安装空开不少于1个及三孔多功能插座4个。 3. 下部结构（两组双门柜）： 3.1底柜采用≥1.0mm厚冷轧钢板，底柜内设有一层活动搁板；下柜背板为活动可拆式；底柜隔板采用≥1.0mm厚冷轧钢板,承重强度为≥150kg/m²。 3.2 门板：采用国标≥1.0mm厚一级冷轧钢板，表面磷化环氧树脂喷涂。需提供质量承诺书以及提供台面品牌厂家符合以下台面所有技术参数指标的检测报告复印件，检测报告须标注专用于本项目投标使用字样。 ■3.2.1工艺性能：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为阻水边的高度≥6mm；碟型下凹区域容量≥6L/㎡。 3.2.2湿膨胀：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为≤0.04mm/m。 ■3.2.3耐化学/耐污性能要求：提供检测机构出具的检测报告，要求检测样品为抽检样，型号包含普通碟型陶瓷板（总厚度：25MM），检测报告中应包含有不少于49种检测试剂,且检测结果等级为0级（无可见变化）的不少于48项。 3.2.4为确保台面的质量稳定性，需提供第三方检查单位出具的，规格型号包括：普通平板陶瓷板，普通碟型陶瓷板。 ■3.2.5为保证产品质量，提供中国国家强制性产品认证证书（CCC），规格型号中需有陶瓷板。 3.2.6甲醛：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为未检出。 | 4 台 | 工业 | 至勇楼412室 |
| 35 | 中央实验台 | 尺寸：≤5600mm*1500mm*800mm（4组） 1.柜体：采用不小于1.0mm厚冷轧钢板，表面经酸洗、磷化、除锈处理后，高压静电喷涂环氧树脂粉末，不脱落、耐腐蚀。 2.抽屉、柜门、层板、背板：采用不小于1.0mm厚冷轧钢板，表面经酸洗、磷化、除锈处理后，高压静电喷涂环氧树脂粉末，不脱落、耐腐蚀。 3.拉手：冷扎钢板折弯一字拉手。 4.地脚：ABS工程塑料可调脚，螺杆直径≤12mm，可调整高度 0-30mm。 5.铰链：铰链，开启角度110°铰链开启15º以内具有自闭功能，开合十万次以上。 6.导轨：采用DTC超静音三节滚珠滑轨，承重≥15公斤，开合十万次以上不变形。 7.实验台台面 采用≤20mm厚一体实芯黑色坯体陶瓷台面。提供质量承诺书以及提供台面品牌厂家符合以下台面所有技术参数指标的检测报告复印件，检测报告须标注专用于本项目投标使用字样。 ■7.1抗菌性能：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为对微生物金黄色葡萄球菌的抗菌率达到≥99.99%。 7.2耐高温：提供检测机构出具的检测报告，要求不低于1000℃，样品表面无开裂，无变色，单项结论符合。 ■7.3吸水率：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为平均值≤0.004%；单个值：≤0.01%。 ■7.4耐开裂性能：提供检测机构出具的检测报告，标准要求：把试件固定在金属夹具上，在一定外力作用下在50℃环境中处理6h后，观察试件装饰面开裂情况。实测结果为：试件装饰面未开裂。 7.5抗急冷急热性：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为无裂纹。 7.6耐划痕：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为3级，2.0N负荷测试后未见划痕。 7.7抗冻性：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为：无裂纹及剥落。 ■7.8为确保产品质量，落实绿色环保理念：需提供的中国绿色产品认证证书。 | 22.4 米 | 工业 | 至勇楼412室 |
| 36 | 中央台试剂架 | - 尺寸及数量：≤4000mm*400mm*750mm（4组） - 中央台双层试剂架：钢玻结构，支柱采用一级冷轧钢板表面经环氧树脂粉末静电喷涂处理； 3、层板：≥10mm厚钢化玻璃； 4、托架：钢制托架，高度可以任意调节； 5、护栏：边缘采用Φ12mm 不锈钢管护栏； 6、配电:10A 五孔插座。 | 16 米 | 工业 | 至勇楼412室 |
| 37 | 水槽龙头 | - 尺寸：≤550mm*450mm*310mm - 三联不锈钢水龙头：三个独立控制的阀门和三个出水口，出水嘴设计为可以插皮管的尖嘴型，直管、臂管、鹅颈弯管等主体材料采用不锈钢管制造。 3、陶瓷阀芯: 90°旋转,使用寿命开关不低于50万次,静态最大耐压10 bar。 4、开关旋钮: 高密度PP。 5、水槽：采用高密度黑色PP一体成型，耐强腐蚀；受力边厚≧7mm； 6、下水管安装PP防虹吸瓶式存水器。 | 16 套 | 工业 | 至勇楼412室 |
| 38 | 滴水架 | - 要求：采用高密度PP聚苯烯，经一体模具注塑成型，耐酸碱，，滴水棒具有锁扣功能，安装后可牢牢锁住，可实现滴水棒自由组合拆卸，底部托盘中间设有排水孔。 - 不少于27棒 | 16 套 | 工业 | 至勇楼412室 |
| 39 | 实验边台 | 尺寸：≤6000mm*750mm*800mm 1.柜体：采用不小于1.0mm厚冷轧钢板，表面经酸洗、磷化、除锈处理后，高压静电喷涂环氧树脂粉末，不脱落、耐腐蚀。 2.抽屉、柜门、层板、背板：采用不小于1.0mm厚冷轧钢板，表面经酸洗、磷化、除锈处理后，高压静电喷涂环氧树脂粉末，不脱落、耐腐蚀。 3.拉手：冷扎钢板折弯一字拉手。 4.地脚：ABS工程塑料可调脚，螺杆直径≤12mm，可调整高度 0-30mm。 - 铰链：铰链，开启角度110°铰链开启15º以内具有自闭功能，开合十万次以上。 - 导轨：采用DTC超静音三节滚珠滑轨，承重≥15公斤，开合十万次以上不变形。 7.实验台台面 采用≤20mm厚一体实芯黑色坯体陶瓷台面。提供质量承诺书以及提供台面品牌厂家符合以下台面所有技术参数指标的检测报告复印件，检测报告须标注专用于本项目投标使用字样。 7.1抗菌性能：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为对微生物金黄色葡萄球菌的抗菌率达到≥99.99%。 7.2耐高温：提供检测机构出具的检测报告，要求不低于1000℃，样品表面无开裂，无变色，单项结论符合。 7.3吸水率：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为平均值≤0.004%；单个值：≤0.01%。 7.4耐开裂性能：提供检测机构出具的检测报告，标准要求：把试件固定在金属夹具上，在一定外力作用下在50℃环境中处理6h后，观察试件装饰面开裂情况。实测结果为：试件装饰面未开裂。 7.5抗急冷急热性：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为无裂纹。 7.6耐划痕：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为3级，2.0N负荷测试后未见划痕。 7.7抗冻性：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为：无裂纹及剥落。 7.8为确保产品质量，落实绿色环保理念：需提供中国绿色产品认证证书。 | 6 米 | 工业 | 至勇楼412室 |
| 40 | 塔式电源 | 1、全钢底座，多功能插座（220V/10A）,国家3C认证。 | 6 个 | 工业 | 至勇楼412室 |
| 41 | 讲桌 | - 尺寸及材质：1500mm*750mm*800mm - 材质采用厚度不小于20mm的一体实芯黑色坯体陶瓷台面 | 1.5 米 | 工业 | 至勇楼412室 |
| 42 | 落地式喷淋 | 1.主体材料：不锈钢 304，厚度：不低于3mm。具良好的抗弱酸、碱、盐雾及油类腐蚀能力； 2.配备喷淋系统和洗眼系统，当受伤者身体上或者服装上遭受化学品物质喷溅时，使用洗眼器喷淋系统进行大水量冲洗；当化学品物质喷溅到工作人员面部、眼部、脖子或者手臂等部位时，使用洗眼器的洗眼系统进行冲洗。冲洗时间不得小于15分钟； 3.洗眼器的喷淋系统和洗眼系统易于操作，操作者一个人就可以完成，不需要其他人员协助； 4.洗眼器工作水压要求：0.3～0.6 MPa，洗眼器管件密封部件必须承受≥1 MPa，连续保压无渗漏； 5.喷淋流量：≥75.7L/min 6.洗眼流量：≥11.4L/min 7.洗眼器进水口尺寸：DN25 8.洗眼系统排水口尺寸：DN25 9.排水盘排水口尺寸：DN40 10.喷淋系统要求：在距离地面≤2154mm 处，喷淋水直径不小于 20 英寸，且喷淋水是满喷； 11.洗眼系统要求：配备过滤装置，洗眼弯头出水在同一个平面上，在洗眼盆中间上方位置交汇； 12.配置≤100 mm × 100 mm 绿底白色洗眼安全符号（符合 ISO 7010）； 13.主体1500mm以上或墙体处加贴≤ 200 mm × 300 mm 绿底白色安全标识牌。 | 1 套 | 工业 | 至勇楼412室 |
| 43 | 矿棉板吊顶 | - 尺寸：≤600mm*600mm - 要求具有吸音降噪性能，保温隔热，表面平整，色泽均匀 | 124 平方 | 工业 | 至勇楼412室 |
| 44 | 平板灯 | 1、尺寸：≤600mm×600mm 2、功率≥58W | 12 盏 | 工业 | 至勇楼412室 |
| 45 | 水电改造1 | 配电箱 1．名称：配电箱 2．安装方式：施工现场定 3．备注：含箱体、箱内元器件、压（焊）接端子、接地、基础等全部内容 | 1 个 | 工业 | 至勇楼412室 |
|  |  | 配管 1．名称：电气配管 2．规格：PC20 3. 开槽刨沟、恢复等 | 140 米 | 工业 |  |
|  |  | 配线 1．名称：配线 2．型号：ZR-BV-2.5mm² 3．配线方式：穿管或桥架敷设 | 140 米 | 工业 |  |
|  |  | 塑料管 1 1、材质：PPR管（冷水型，S5系列） 2、安装部位：室内 3、介质：冷水 4、规格、压力等级：DN15 5、连接形式：热熔连接 6、含管道、管件采购及安装，管道压力试验及吹扫 | 50 米 | 工业 |  |
|  |  | 塑料管 2 1、材质：PPR管（冷水型，S5系列） 2、安装部位：室内 3、介质：冷水 4、规格、压力等级：DN32 5、连接形式：热熔连接 6、含管道、管件采购及安装，管道压力试验及吹扫 | 60 米 | 工业 |  |
|  |  | 塑料管 3 1、材质：PVC 2、安装部位：室内 3、介质：污废水 4、规格、压力等级：DN50 5、连接形式：粘结 6、含管道、管件采购及安装，管道压力试验、灌水（闭水）及通球试验 | 50 米 | 工业 |  |
|  |  | 给、排水附（配）件 1．类型：截止阀 2．规格、压力等级：DN15 3．连接形式：螺纹连接 | 21 个 | 工业 |  |
| 46 | 移动智慧屏3 | 1、要求：≥100寸， 2、双系统：搭载满足高强度运算且内置双系统运行的处理器, 3、内存≥256G， 4、配置：推车，触摸笔，高清线，无线投屏各1个， 5、功能：能演示PPT、PDF等文件， | 1 套 | 工业 | 至勇楼412室 |
| 47 | 实验凳 | 1、规格:≤300mm×455mm×510mm 2、凳脚材质:4个凳脚采用椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成 3、方形托盘厚度≤2.2mm，边长≤160mm 4.凳面:凳面直径≤300mm采用环保型PP改性塑料注塑成型。 5.脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体射出成型。 | 47 把 | 工业 | 至勇楼412室 |
| 48 | 密码锁 | 1、材质及要求：面板采用 304不锈钢/锌合金+钢化玻璃 组合材质，防刮耐磨（表面硬度≥HRC50），支持密码，机械钥匙、APP远程授权。 | 2 套 | 工业 | 至勇楼412室 |
| 49 | 实验台 | 1、尺寸及材质：≤2800mm*800mm*800mm（8组） 2、柜体：采用不小于1.0mm厚冷轧钢板，表面经酸洗、磷化、除锈处理后，高压静电喷涂环氧树脂粉末，不脱落、耐腐蚀。 3、抽屉、柜门、层板、背板：采用不小于1.0mm厚冷轧钢板，表面经酸洗、磷化、除锈处理后，高压静电喷涂环氧树脂粉末，不脱落、耐腐蚀。 4、拉手：冷扎钢板折弯一字拉手。 5、地脚：ABS工程塑料可调脚，螺杆直径≤12mm，可调整高度 0-30mm。 6、铰链：铰链，开启角度110°铰链开启15º以内具有自闭功能，开合十万次以上。 7、导轨：采用DTC超静音三节滚珠滑轨，承重≥15公斤，开合十万次以上不变形。 8、实验台台面 采用约20mm厚一体实芯黑色坯体陶瓷台面。提供质量承诺书以及提供台面品牌厂家符合以下台面所有技术参数指标的检测报告复印件，检测报告须标注专用于本项目投标使用字样。 8.1抗菌性能：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为对微生物金黄色葡萄球菌的抗菌率达到≥99.99%。 8.2耐高温：提供检测机构出具的检测报告，要求不低于1000℃，样品表面无开裂，无变色，单项结论符合。 8.3吸水率：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为平均值≤0.004%；单个值：≤0.01%。 8.4耐开裂性能：提供检测机构出具的检测报告，标准要求：把试件固定在金属夹具上，在一定外力作用下在50℃环境中处理6h后，观察试件装饰面开裂情况。实测结果为：试件装饰面未开裂。 8.5抗急冷急热性：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为无裂纹。 8.6耐划痕：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为3级，2.0N负荷测试后未见划痕。 8.7抗冻性：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为：无裂纹及剥落。 8.8为确保产品质量，落实绿色环保理念：需提供中国绿色产品认证证书。 9.配电:10A 五孔插座≥16个。 | 22.4 米 | 工业 | 至勇楼411室 |
| 50 | 后封板 | - 尺寸及材质：≤2800mm*800mm（8组） - 采用不小于1.0mm厚冷轧钢板，表面经酸洗、磷化、除锈处理后，高压静电喷涂环氧树脂粉末，不脱落、耐腐蚀。 | 22.4 米 | 工业 | 至勇楼411室 |
| 51 | 实验边台 | 1、尺寸：≤3500mm*850mm*800mm 2、柜体：采用不小于1.0mm厚冷轧钢板，表面经酸洗、磷化、除锈处理后，高压静电喷涂环氧树脂粉末，不脱落、耐腐蚀。 3、抽屉、柜门、层板、背板：采用不小于1.0mm厚冷轧钢板，表面经酸洗、磷化、除锈处理后，高压静电喷涂环氧树脂粉末，不脱落、耐腐蚀。 4、拉手：冷扎钢板折弯一字拉手。 5、地脚：ABS工程塑料可调脚，螺杆直径约12mm，可调整高度 0-30mm。 6、铰链：铰链，开启角度110°铰链开启15º以内具有自闭功能，开合十万次以上。 7、导轨：采用DTC超静音三节滚珠滑轨，承重≥15公斤，开合十万次以上不变形。 8、实验台台面 采用约20mm厚一体实芯黑色坯体陶瓷台面。提供质量承诺书以及提供台面符合以下台面所有技术参数指标的检测报告复印件，检测报告须标注专用于本项目投标使用字样。 8.1抗菌性能：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为对微生物金黄色葡萄球菌的抗菌率达到≥99.99%。 8.2耐高温：提供检测机构出具的检测报告，要求不低于1000℃，样品表面无开裂，无变色，单项结论符合。 8.3吸水率：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为平均值≤0.004%；单个值：≤0.01%。 8.4耐开裂性能：提供检测机构出具的检测报告，标准要求：把试件固定在金属夹具上，在一定外力作用下在50℃环境中处理6h后，观察试件装饰面开裂情况。实测结果为：试件装饰面未开裂。 8.5抗急冷急热性：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为无裂纹。 8.6耐划痕：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为3级，2.0N负荷测试后未见划痕。 8.7抗冻性：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为：无裂纹及剥落。 8.8为确保产品质量，落实绿色环保理念：需提供中国绿色产品认证证书。 | 3.5 米 | 工业 | 至勇楼411室 |
| 52 | 塔式电源 | 1、全钢底座， 多功能插座（220V/10A）,国家3C认证。 | 3 个 | 工业 | 至勇楼411室 |
| 53 | 全钢通风柜 | 尺寸：≤1500mm*850mm*2350mm（2组） 1.通风柜材质及结构要求： 1.1 两侧主框架采用≥1.0mm钢板；外侧板为可拆卸式，厚度≥1.0mm，所有金属材料表面经耐酸碱环氧树脂粉末喷涂处理。 1.2框架正面为铝合金型的多功能可拆面板，内脏内无任何金属外露； 1.3其他配套辅助固定件采用≥1.0mm冷轧钢板，经耐酸碱环氧树脂粉末喷涂处理。 1.4 内衬板及导流板：采用约5mm厚抗倍特板，导流板为三段可拆式结构，可根据实验需求对其中第二块导流板的位置进行调整，在标准状况下，导流板上方与中、下方出风口排风量比例各约50（±10%）。 2.中部结构 2.1 通风柜台面：厚≥25mm一体实芯黑色坯体碟型实验室陶瓷板台面。 2.2 视窗：通风柜视窗采用≤6mm厚钢化玻璃；视窗最大开启高度不小于750mm，可在任意位置停留；视窗滑槽、玻璃边框及视窗把手等全部采用铝合金型材喷涂。 2.3传动：视窗传动系统由同步链轮、同步皮带、同步轴等装置组合而成。 2.4照明：通风柜内部工作区平均照度不小于500勒克斯Lux。 2.5 电源：采用220V/10A实验室多功能电源插座，可匹配各种仪器插头。通风柜台面下方做配电盒，配置安装空开不少于1个及三孔多功能插座4个。 3. 下部结构（两组双门柜）： 3.1底柜采用≥1.0mm厚冷轧钢板，底柜内设有一层活动搁板；下柜背板为活动可拆式；底柜隔板采用≥1.0mm厚冷轧钢板,承重强度为≥150kg/m²。 3.2 门板：采用国标≥1.0mm厚一级冷轧钢板，表面磷化环氧树脂喷涂。需提供质量承诺书以及提供台面符合以下台面所有技术参数指标的检测报告复印件，检测报告须标注专用于本项目投标使用字样。 3.2.1工艺性能：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为阻水边的高度≥6mm；碟型下凹区域容量≥6L/㎡。 3.2.2湿膨胀：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为≤0.04mm/m。 3.2.3耐化学/耐污性能要求：提供检测机构出具的检测报告，要求检测样品为抽检样，型号包含普通碟型陶瓷板（总厚度：25MM），检测报告中应包含有不少于49种检测试剂,且检测结果等级为0级（无可见变化）的不少于48项。 3.2.4为确保台面的质量稳定性，需提供权威机构出具的证书，规格型号包括：普通平板陶瓷板，普通碟型陶瓷板。 3.2.5为保证产品质量，提供台面厂家中国国家强制性产品认证证书（CCC），规格型号中需有陶瓷板。 3.2.6甲醛：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为未检出。 | 2 台 | 工业 | 至勇楼411室 |
| 54 | 水槽龙头 | 1、尺寸：≤550mm*450mm*310mm 2、三联不锈钢水龙头：三个独立控制的阀门和三个出水口，出水嘴设计为可以插皮管的尖嘴型，直管、臂管、鹅颈弯管等主体材料采用不锈钢管制造。 3、陶瓷阀芯: 约90°旋转,使用寿命开关不低于50万次,静态最大耐压10 bar。 4、开关旋钮: 高密度PP。 5、水槽：采用高密度黑色PP一体成型，耐强腐蚀；受力边厚≧7mm； 6、下水管安装PP防虹吸瓶式存水器。 | 16 套 | 工业 | 至勇楼411室 |
| 55 | 讲桌 | - 尺寸及材质：1200mm*700mm*800mm - 材质采用厚度不小于20mm的一体实芯黑色坯体陶瓷台面 | 1.2 米 | 工业 | 至勇楼411室 |
| 56 | 实验凳 | 1、规格:≤300mm×455mm×510mm 2、凳脚材质:4个凳脚采用椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成 3、方形托盘厚度约2.2mm，边长约160mm 4.凳面:凳面直径约300mm采用环保型PP改性塑料注塑成型。 5.脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体射出成型。 | 37 把 | 工业 | 至勇楼411室 |
| 57 | 矿棉板吊顶 | - 尺寸：≤600mm×600mm 2、要求：具有良好的吸音降噪性能，保温隔热，表面平整，色泽均匀 | 73 平方 | 工业 | 至勇楼411室 |
| 58 | 平板灯 | 1、尺寸：≤600mm×600mm 2、功率58W | 9 盏 | 工业 | 至勇楼411室 |
| 59 | 水电改造2 | 配电箱 1．名称：配电箱 2．安装方式：施工现场定 3．备注：含箱体、箱内元器件、压（焊）接端子、接地、基础等全部内容 | 1 个 | 工业 | 至勇楼411室 |
|  |  | 配管 1．名称：电气配管 2．规格：PC20 4. 开槽刨沟、恢复等 | 75 米 | 工业 |  |
|  |  | 配线 1．名称：配线 2．型号：ZR-BV-2.5mm² 3．配线方式：穿管或桥架敷设 | 75 米 | 工业 |  |
|  |  | 塑料管1 1、材质：PPR管（冷水型，S5系列） 2、安装部位：室内 3、介质：冷水 4、规格、压力等级：DN15 5、连接形式：热熔连接 6、含管道、管件采购及安装，管道压力试验及吹扫 | 28 米 | 工业 |  |
|  |  | 塑料管 2 1、材质：PVC 2、安装部位：室内 3、介质：污废水 4、规格、压力等级：DN50 5、连接形式：粘结 6、含管道、管件采购及安装，管道压力试验、灌水（闭水）及通球试验 | 35 米 | 工业 |  |
|  |  | 给、排水附（配）件 1．类型：截止阀 2．规格、压力等级：DN15 3．连接形式：螺纹连接 | 3 个 | 工业 |  |
| 60 | 密码锁 | 1、材质及要求：面板采用 304不锈钢/锌合金+钢化玻璃 组合材质，防刮耐磨（表面硬度≥HRC50），支持密码，机械钥匙、APP远程授权。 | 2 套 | 工业 | 至勇楼411室 |
| 61 | 万向吸收罩 | 1.具有360度旋转调节方向之功能，以固定架为中心最大活动半径可达≤ 1500mm。有控制进入气流量功能。固定架底面与装饰固定距离≤为 1000mm。易拆卸、重组及清洗。弯管链接采用采用耐温尼龙高 分子伸缩管使用灵活方便，耐用，寿命高、关节支撑采用高质量的液压气弹簧装置。 2.零部件材质 (1)固定底座：采用高强度PP底座，四个定位孔； (2)抽气罩排风口采用全 PP110 口径； (3)抽气罩链接管，采用PP材质； (4)关节连接杆采用高密度PP材质 (5)关节支撑采用高质量的液压气弹簧装置； (6)子伸缩专门配有伸缩限位装置； (7)弯管部分采用耐温尼龙高分子伸缩管； (8)流调节阀：气流调节扭与挡风板均为高密度 PP 材质，用方棒链接，手动调节外部阀门旋钮，控制风量； (9)拱形集气罩：直径不低于375mm，高密度 PP 材质； | 16 套 | 工业 | 至勇楼411室 |
| 62 | 实验边台 | 尺寸：≤5700mm*750mm*800mm 1.柜体：采用不小于1.0mm厚冷轧钢板，表面经酸洗、磷化、除锈处理后，高压静电喷涂环氧树脂粉末，不脱落、耐腐蚀。 2.抽屉、柜门、层板、背板：采用不小于1.0mm厚冷轧钢板，表面经酸洗、磷化、除锈处理后，高压静电喷涂环氧树脂粉末，不脱落、耐腐蚀。 3.拉手：冷扎钢板折弯一字拉手。 4.地脚：ABS工程塑料可调脚，螺杆直径约12mm，可调整高度 0-30mm。 5.铰链：采用优质铰链，开启角度约110°铰链开启约15º以内具有自闭功能，开合十万次以上。 6.导轨：采用DTC超静音三节滚珠滑轨，承重≥15公斤，开合十万次以上不变形。 7.实验台台面 采用约20mm厚一体实芯黑色坯体陶瓷台面。提供质量承诺书以及提供台面符合以下台面所有技术参数指标的检测报告复印件，检测报告须标注专用于本项目投标使用字样。 7.1抗菌性能：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为对微生物金黄色葡萄球菌的抗菌率达到≥99.99%。 7.2耐高温：提供检测机构出具的检测报告，要求不低于1000℃，样品表面无开裂，无变色，单项结论符合。 7.3吸水率：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为平均值≤0.004%；单个值：≤0.01%。 7.4耐开裂性能：提供检测机构出具的检测报告，标准要求：把试件固定在金属夹具上，在一定外力作用下在50℃环境中处理6h后，观察试件装饰面开裂情况。实测结果为：试件装饰面未开裂。 7.5抗急冷急热性：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为无裂纹。 7.6耐划痕：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为3级，2.0N负荷测试后未见划痕。 7.7抗冻性：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为：无裂纹及剥落。 7.8为确保产品质量，落实绿色环保理念：需提供中国绿色产品认证证书。 | 5.7米 | 工业 | 至勇楼410室 |
| 63 | 水槽龙头 | 尺寸：≤钢水龙头：三个独立控制的阀门和三个出水口，出水嘴设计为可以插皮管的尖嘴型，直管、臂管、鹅颈弯管等主体材料采用不锈钢管制造。 3、陶瓷阀芯: 90°旋转,使用寿命开关不低于50万次,静态最大耐压10 bar。 4、开关旋钮: 高密度PP。 5、水槽：采用高密度黑色PP一体成型，耐强腐蚀；受力边厚≧7mm； 6、下水管安装PP防虹吸瓶式存水器。 | 1 套 | 工业 | 至勇楼410室 |
| 64 | 滴水架 | - 采用高密度PP聚苯烯，经一体模具注塑成型，耐酸碱，滴水棒具有锁扣功能，安装后可牢牢锁住，可实现滴水棒自由组合拆卸，底部托盘中间设有排水孔。 - 不少于27棒 | 1 套 | 工业 | 至勇楼410室 |
| 65 | 塔式电源 | 1、全钢底座，多功能插座（220V/10A）,国家3C认证。 | 5 个 | 工业 | 至勇楼410室 |
| 66 | 试剂柜 | 尺寸：≤900mm*450mm*1800mm 1.柜体采用厚度不低于1.0mm 的一级冷轧钢板，柜体表面经环氧树脂静电粉末喷涂处理，环氧树脂喷涂厚度约 85μm，一体折弯成型，无焊接点外露。 2.采用双开门形式，门板内置钢化玻璃≥5mm ，柜体两片门间无中央垂直支柱阻挡。 3.层板数量为≥ 4 层，每层层板承重≥80KG，层板上设置加强筋，层板可上下调节。 | 2台 | 工业 | 至勇楼410室 |
| 67 | 水电改造3 | 塑料管1 1、材质：PPR管（冷水型，S5系列） 2、安装部位：室内 3、介质：冷水 4、规格、压力等级：DN15 5、连接形式：热熔连接 6、含管道、管件采购及安装，管道压力试验及吹扫 | 20 米 | 工业 | 至勇楼410室 |
|  |  | 塑料管2 1、材质：PVC 2、安装部位：室内 3、介质：污废水 4、规格、压力等级：DN50 5、连接形式：粘结 6、含管道、管件采购及安装，管道压力试验、灌水（闭水）及通球试验 | 35 米 | 工业 |  |
|  |  | 给、排水附（配）件 1．类型：截止阀 2．规格、压力等级：DN15 3．连接形式：螺纹连接 | 1 个 | 工业 |  |
| 68 | 矿棉板吊顶 | 1、尺寸：≤600mm×600mm 2、要求：具有良好的吸音降噪性能，保温隔热，表面平整，色泽均匀 | 27 平方 | 工业 | 至勇楼410室 |
| 69 | 平板灯 | 1、尺寸：≤600mm×600mm 2、功率58W | 4 盏 | 工业 | 至勇楼410室 |
| 70 | 密码锁 | 1、材质及要求：面板采用 304不锈钢/锌合金+钢化玻璃 组合材质，防刮耐磨（表面硬度≥HRC50），支持密码，机械钥匙、APP远程授权。 | 1 套 | 工业 | 至勇楼410室 |
| 71 | 实验凳 | 1、规格:≤300mm×455mm×510mm 2、凳脚材质:4个凳脚采用椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成 3、方形托盘厚度≤2.2mm边长≤160mm 4.凳面:凳面直径≤300mm采用环保型PP改性塑料注塑成型。 5.脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体射出成型。 | 9 把 | 工业 | 至勇楼410室 |
| 72 | 墙面乳胶漆 | 铲除原墙面空鼓、脱落层，用石膏找平凹陷处，再贴抗裂网格布；刷不少于2遍腻子，乳胶漆选用环保产品。 | 60平方 | 工业 | 至勇楼410室、至勇楼411室及至勇楼412室 |
| 73 | 412室电脑桌电脑搬移至211室 | 1、搬迁工程量：学生桌32张（1500mm*600mm*800mm），台式电脑57台，约8袋废弃物处理 | 1 项 | 工业 |  |
| 74 | 411及410室杂物搬迁及垃圾处理 | 1、搬迁工程量：教师桌1台，学生桌3台，椅子7把，柜子5个，箱子10个 | 1项 | 工业 |  |
| 75 | 强弱电改造 | 1、网线：超五类（CAT5e）或以上，符合 TIA/EIA-568-B 标准 | 170 米 | 工业 | 至勇楼211室 |
|  |  | 2、POE交换机：QD-8口POE国标供电交换机 | 1 台 | 工业 |  |
|  |  | 3、辅材：水晶头、胶带、扎带、线槽等 | 1 批 | 工业 |  |
|  |  | 4、管材：PVC20管 | 200 米 | 工业 |  |
|  |  | 配管 1．名称：电气配管 2．规格：PC20 4. 开槽刨沟、恢复等 | 145 米 | 工业 | 至勇楼211室 |
|  |  | 配线 1．名称：配线 2．型号：ZR-BV-2.5mm2 3．配线方式：穿管或桥架敷设 | 145 米 | 工业 | 至勇楼211室 |

| 第3包：食品感官与微生物检测实训室建设 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量（单位） | 所属行业 | 备注 |
| 1 | 高压灭菌锅 | - 翻盖式开门结构 - 灭菌锅体采用不锈钢材料制成（至少为304）。 - 锅盖启闭装置，采用拨杆式多连杆同步伸缩结构；采用电器与机械互动的安全连锁结构，确保有压力时，锅盖不会开启。 - 具有机械式安全泄压阀和电控式过压保护双套保护系统。 - 具有加热器防干烧保护功能和漏电保护功能。 - 数码窗液晶显示工作状态，灭菌结束后自动停机。 - 灭菌温度（50℃-134℃） - 具有快速冷却装置，确保灭菌后锅体快速降温。 - 具有自动排放冷空气，蒸汽内排及灭菌后自动排气功能。 灭菌时间0-99h。 - 容积：≥50L | 1台 | 工业 |  |
| 2 | 食品匀浆器 | 1、有效容积：300ml～400ml； 2、定时范围：0～99.99 h ； 3、可变速度：3～12次/秒； 4、拍击间距：0～50mm可调； 5、可储存程序数：≥3组； 6、无菌均质袋：约30×17cm； 7、均质袋数量：≥50只； 8、样品架隔断：≥5段； 9、使用环境温度：0~45℃； | 1台 | 工业 |  |
| 3 | 移液枪 | 1、10-100ul、20-200ul、100-1000ul、500-5000ul，1-10mL以上规格各4支 2、10-100ul、20-200ul、100-1000ul、500-5000ul，1-10mL以上对应规格枪头各2包，每包50个。 | 20台 | 工业 |  |
| 4 | 电子天平 | 1、称量范围：0-1000g 2、可读性精度：≤0.01g 3、线性误差：≤±0.02g 4、重复性误差：≤±0.01g 5、稳定时间：≤3s | 4台 | 工业 |  |
| 5 | 酸度计 | - 屏幕液晶显示 2、支持多种测量模式，包括连续测量模式，平衡测量模式，定时测量模式，支持连续定时或者间隔定时 3、测量支持平衡条件判断，平衡条件提示 4、允许用户设置用户ID，样品ID，支持GLP规范 5、具有pH标液组管理功能，自动识别GB，DIN，NIST等多种pH缓冲溶液。 6、支持电极校正，最多5点标定 7、支持数据存储(≥500套)、查阅、删除、传输和打印 8、支持多种查阅方式，查阅结果以曲线方式显示 9、支持通过RS-232接口连接打印机，直接打印测量结果 10、仪器具有USB接口，配合专用的通信软件，实现与PC的连接 11、支持中英文仪器级别：0.01级； 12、pH：(-2.00-20.00)pH 13、电子单元示值误差：≤±0.01pH； 14、mV ： （-2000.0-2000.0）mV； 15、温度：(-5.0-110.0)℃/(23.0-230.0)℉ 16、配套测量范围：(0.00-14.00)pH | 2台 | 工业 |  |
| 6 | ▲超纯水机 | 1、用途 用于实验室纯水、超纯水的制备 2、系统配置要求 2.1 水源：自来水；电源：AC 220V±10%、50Hz 2.2产水方式：可产纯水、超纯水 2.3取水方式：由设备直接取纯水、超纯水,并具有一键式定量取水模式 2.4产水量：纯水≥30L/h,超纯水≥30L/h 2.5配备0.22μm终端过滤器 2.6内置254/185nm双波长紫外灯 ●2.7 纯水、超纯水支持配置水箱并可控制水箱液位启、停，及水箱紫外灯自动灭菌 3、产水水质 3.1纯水水质：除盐率≥ 98% 3.2超纯水水质 3.2.1电阻率至少：18.2MΩ.cm @ 25°C 3.2.2阴、阳离子（ppb）：＜0.1 3.2.3总有机碳（ppb）：≤5 3.2.4细菌（cfu/1000ml）：＜1 3.2.5颗粒物（0.22μm/ml）：＜1 4、控制系统及功能 ●4.1具有微电脑自动控制，双路产水并在线实时监测水质，RO膜开机、定时自动冲洗，系统自动冲洗功能； 4.2可双模式定量取水，既可以对超纯水定量取水，还可以在大量取纯水时进行定量控制 ●4.3数据应具有可追溯性，可随意调取任意日期范围内取水记录，了解取水水质、取水量、时间等；并可对故障报警、水质报警进行历史查询 ■4.4系统对设备运行核心（RO反渗透系统）的纯化能力进行状态监控，避免更换提示误判断。 4.5前置提压式快速拆装方式，实现无管连接，可方便快捷的更换超纯水包。 4.6背景灯LCD数字液晶显示，背光亮度可关闭还可根据需要七级逐调； ●4.7内置自检程序实时监测各路耗材使用状况，及时提示耗材更换，耗材预警参数可根据具体使用环境积累的消耗经验自行设定； 4.8安全保护：具有源水水压低或系统中管路高压报警时自动保护功能；可根据需要选择漏水监测报警功能； 5、附件、配件和消耗品 5.1常规预处理包≥1个 5.2 10寸滤芯≥10根 5.3 无菌终端过滤器（0.22μm ）≥1支 5.4 RO膜扳手≥1个 5.5配套连接管、快插件各≥1个 6、技术文件 6.1 供货方提供设备使用说明书和安装、调试、维修手册 6.2 出厂检验合格证书 ■7、承诺标后提供所投产品生产厂家出具的技术服务承诺书。 | 1台 | 工业 |  |
| 7 | 生化培养箱 | 1、容 积：≥100L 2、环境温度：5～35° 3、温度范围：0～60℃ 4、温度分辨率： ≤0.1℃ 5、温度均匀性：≤±1.5℃(测试点为25℃) 6、温度波动度：高温±0.5℃，低温±1℃ 7、载物托架（块）：≥3块 8、定时范围：1-9999min | 2台 | 工业 |  |
| 8 | 台式高速冷冻离心机 | 1、≥5寸高清真彩触摸屏控制，操作简便，显示直观，设置参数和实时运行参数可同屏显示。 ■2、超大容量数据储存与故障记录等信息，可储存≥5000条历史记录，方便用户追踪运行历史数据信息，可通过USB导出数据。 ■3、用户可自定义命名和编辑100个阶梯离心程序，每个阶梯离心程序共有10段离心过程，满足多元化的实验需求。 ●4、具有程序模式、曲线模式、预设程序调用功能，三级密码管控功能确保使用仪器安全可靠，便于精细化管理。系统可记录上一次运行的转速、温度、升速和降速曲线。 5、升降模式可选择挡位模式和时间模式，挡位模式具有10个程序的升速挡位和11个程序的降速挡位，时间模式可根据需要设置升降速时间，使离心效果达到最佳。 6、部分转子可实现快升快降。 7、具有转子自动识别功能，防止用户设置错误的转子号参数。 8、配备吸附式门锁，轻松关闭门盖，安全锁定离心。 ■9、采用高性能压缩机，无氟制冷剂，控温模式有经济模式、节能模式和性能模式三种模式 10、设有门盖保护、超速、超温等多种保护功能，确保仪器安全运行。 11、锅腔底部设有专用排水系统，避免冷凝水聚集。 12、最高转速：≥18500r/min 13、最大相对离心力：≥23797×g 14、最大容量：≥100ml×4 15、转速精度：≤±10r/min 16、时间设置范围：1min-99h59min/1min-99min 17、温度设置范围：-20～+40℃ 18、温度控制精度：≤±1℃ 19、压塑机：高性能压塑机，环保制冷剂。 20、整机噪音：＜65dB（A） 21、电源：AC220V 50Hz 22、整机功率：约1.2kW 23、至少搭配100ml转子，50ml转子和1.5/2ml转子各一个 | 1台 | 工业 |  |
| 9 | 冰箱 | 1、能效：一级 2、总容积：≥600L 3、制冷模式：电子温控 4、除霜模式：智能除霜 | 3台 | 工业 |  |
| 10 | 实验室小型台式制冰机 | 1.产冰量≥ 20 kg/24h，储冰≥ 5 kg 2.冰形：不定形雪花颗粒（0.5-1 mm），可渗入试管间隙 尺寸约 380×430×650 mm，净重约 28 kg。 | 1台 | 工业 |  |
| 11 | 恒温摇床 | 1、使用电源：220V/50HZ 2、加热功率：≥500W 3、定时范围：0-9999分 4、振荡频率：30-300转／分，精度±1rpm 5、振荡幅度：约26mm 6、恒温范围：4-60℃ 7、控温精度：±0.5℃ 8、摇台尺寸：≥500×400mm×2层 9、夹具配置：弹簧夹具 | 2台 | 工业 |  |
| 12 | 普通光学显微镜 | 1、放大倍数： 40X-1600X 2、材质：核心齿轮、齿条、载物台、调焦滑轨均为金属，光学系统含有防霉设计（需在合格证书或检测报告中体现） 3、聚光镜：阿贝式NA=1.25(带孔径光栏),聚光镜中心可调 4、粗微调：共轴粗微调，三角导轨,交叉滚柱导向机构,并有调焦限位装置。粗调范围：大于20 mm， 微调刻值≤0.002 mm 5、载物台：机械移动式载物台， 6、铰链式双目观察筒：倾斜约30°，可360°旋转，双视度可调±5 7、大视场目镜：10X/φ18，16X/φ11 8、平场消色差物镜：4X，10X，40X（弹簧），100X（弹簧、油） 9、光源： S-LED灯，寿命20000小时以上 10、提供具备CMA认证的第三方产品检测报告 11、生产厂家具有ISO9001国际质量体系认证 | 19台 | 工业 |  |
| 13 | 普通光学显微镜（教师展示用） | 1、 一体式数码生物显微镜，一根USB数据线同时完成充电和数据传输，无须另外电源线。直接同步显微镜下实时图像，并对图像进行软件分析。 2、内置高分辨率研究型科学CMOS光电传感器，靶面尺寸≥1’，最大分辨率≥5472 x 3648 ,有效像素≥2000万，可直接连接计算机采集图像。 3、数码视野范围90%，观察、拍照、传输等方便快捷。 4、图像分析软件：通过计算机对显微相机进行全面的视频控制和图像处理，包含图像灰度校正、图像2D测量、直接连续扫描图像拼接、EDF景深延拓、视频水印、颜色合成、图像分割与计数以及图像处理功能；可对相机实时进行预览、分辨率切换、拍照、录像等功能，可实时调节相机的曝光、亮度、白平衡、对比度、色度、饱和度、背景补偿等参数。 5、手动，自动曝光，手动/一次白平衡。 6、光学系统：采用无限远光学系统。 7、目镜筒：铰链式双目筒30°倾斜。铰链部分可360°旋转，双目瞳距：47-78mm. 8、目镜：10×，视场数F.N.＞22（防霉处理），高眼点、双目视度可调，目镜带刻度尺。 9、转换器：编码式五孔转换器，带机械定位，具亮度记忆和倍率识别功能。 10载物台：内置式双层机构机械载物台，双切片设计，移动范围≥78×54（mm），面积≥230(W)×150(D)mm，耐磨、抗腐蚀的硬质台面。 11粗微调焦机构：粗微同轴，采用三角导轨滚柱交叉导向机构。粗微调焦范围不小于28mm，最小读数:2μm，粗调焦带上限位及松紧调节环，具有过载保护自动卸力装置。 12无穷远平场消色差物镜 Plan 4X（N.A=0.10，W.D≥30mm）； Plan 10X（N.A=0.25，W.D≥10.2mm）； Plan 长工作距离40X（N.A=0.65，W.D≥1.5mm）； Plan 100X（N.A=1.25，W.D≥0.20mm，油镜）。 13聚光镜：阿贝式聚光镜，N.A.1.25，孔径光栏有对应物镜的倍率标记。 14、照明系统：采用科勒照明系统，LED照明提供白色冷光。 15、显微镜底座前端带有液晶屏显示器，显示显微镜使用状态：倍率，光强，待机，时间进度等； 16、材质：核心齿轮、齿条、载物台、调焦滑轨均为金属，光学系统含有防霉设计（需在合格证书或检测报告中体现） | 1台 | 工业 |  |
| 14 | 超净工作台 | - 洁净等级： 100级 2、菌落数： ≤0.5个/皿×时（90㎜培养平皿） 3、平均风速： 0.3m～0.6/m/s(快、慢双速） 4、噪音： ≤62dB(A) 5、振动半峰值 ：≤0.5μm(x.y.z方向） 6、照度： ≥300LX 7、电源 ：AC单相220V/50Hz 8、最大功耗 ：≥800W 9、高效过滤器规格及数量 ：≥1355×558×50×1 10、荧光灯/紫外灯规格及数量： 40W×1/40W×1 11、适用人数： 双人单面 | 1台 | 工业 |  |
| 15 | 生物安全柜 | - 具备送风过滤器和排风过滤器。 - 工作区尺寸≤1300×600×630。 - 洁净等级达到百级。 - 配备过滤器预失效和破损及阻塞报警技术。 - 具有参数记忆功能，预约杀菌与杀菌定时功能，杀菌灯累计运行时间、高效过滤器运行时间记录。 具有紫外灯累计运行时间超过一定时间更换提示。 - 前窗一体化滑动移门，可任意定位，且能完全关闭以便杀菌。前窗玻璃门采用不低于5mm厚安全钢化玻璃。 - 在操作时防止逆流形成，提高安全性。柜内有电源，防水插座设计。 - 电源：AC220V/50HZ - 吸入风速≥0.5m/s，下降风速≥0.35m/s，30%外排。 - 光照度≥900LX，噪音≤65dB。 | 1台 | 工业 |  |
| 16 | 台式低速离心机2 | 最高转速：≤4000r/min 配套角转子至少包含：12×20ml和6×50ml 微机控制，直流无刷电机，运行稳定、噪音低、转速精度高 配备电子门锁，设有门盖保护、超速等多种保护功能；故障自动报警功能 电机：无刷直流电机，微机控制 噪声 ：≤60dB(A) 采用食用级硅橡胶整体式密封圈，符合GMP认证 整机功率≤150W. | 1台 | 工业 |  |
| 17 | 玻璃气流干燥器 | 1、温度调节范围：40-120℃ 2、加热功率≥900W 3、出口风量：≥12孔 | 2台 | 工业 |  |
| 18 | 烘箱 | 1、电源电压：～220V 50Hz 2、容 积：≥140L 3、功 率：≥1500W 4、控温范围：RT+10-250℃ 5、温度分辨率：≤0.1℃ 6、温度波动度：≤±1℃ 7、温度均匀度：≤±2℃（测试点为100℃） 8、载物托架（块）：≥2 9、定时范围：1-9999min | 1台 | 工业 |  |
| 19 | 化学试剂柜 | 1、大小≤长900×宽450×高1800mm 2、材质：pp材质 3、存储容量：≥100瓶（每瓶500ml） | 5台 | 制造业工业 |  |
| 20 | 电泳仪 | 1、稳压/稳流控制 2、大于等于4组输出(可同时连接四个以上电泳槽) 3、输出定时/计时控制 4、自动无负载输出保护 5、电压：10～300 V，递增单位：1V 6、电流：5～400 mA，递增单位：1mA 7、定时：0～999 分，递增单位：1分钟 | 2台 | 工业 |  |
| 21 | 水平电泳槽 | 1、电泳槽承载凝胶的最大面积：≤8×10.5cm 2、制胶托盘种类：8×5cm /8×10.5cm 3、最大电压负荷：250V 4、容纳缓冲液最大体积约400ml 5、外型尺寸(LxWxH)：约28×12.5×6.5 cm | 1台 | 工业 |  |
| 22 | PCR仪 | 1、96×0.2ml，铝合金模块 2、模块温度范围：0 — 105 ℃ 3、升温速率（ max. ）≥ 5 ℃ /sec 4、降温速率（ max. ）≥ 5 ℃ /sec 5、模块温度均一性≤± 0.3 ℃（ 55 ℃） 6、温控精度 ≤± 0.1 ℃） 7、触控屏操作 8、热盖温度设置范围30-110 ℃（可关闭） 9、模块控温技术，3路独立控温与分布式模块温度补偿 | 1台 | 工业 |  |
| 23 | 垂直电泳槽 | 1、槽体采用高强度和高透明度的聚碳酸脂材料注塑成型 2、安全按钮式的开盖设计，方便电泳槽盖的开启。 3、玻璃板与垫条采用一体化的设计，防止漏液。 4、具有多种厚度间隔的垫条玻璃板和制胶梳子(0.75mm/1.0mm/1.5mm) 5、含专用制胶架。 6、可以同时运行二块8.3×7.3cm的凝胶。 | 1台 | 工业 |  |
| 24 | 凝胶成像系统 | 1、可通过机箱面板进行变焦、聚焦、光圈、透射紫外灯及反射灯的全自动控制； 2、可通过电脑进行变焦、聚焦、光圈、透射紫外灯及反射灯的全自动控制； 3、可通过电脑进行凝胶图像的实时观测； 4、分辨率: 大于130万像素 5、动态范围: ﹥3.0个数量级 6、电动镜头: 高通透电动镜头, Computar F=1：1.2，8～48mm 7、照明模式: 透射紫外，透射白光，反射白光，(可选配透射蓝光) 8、激发光源: 透射：302nm，白光，(可选配透射蓝光)；双侧反射：LED反射白光灯(冷光) 9、滤光片: 标配590nm，可选配535nm、605nm、699nm波长 10、拍摄面积: 紫外：20×20cm 白光：20×20cm 蓝光：20×20cm 11、全中文操作界面，自动识别8bit、10bit、12bit、14bit、16bit的图像，可兼容分析高端图像设备的实验结果，实现与高端设备的兼容 12、自动识别彩色与黑白的图像 | 1台 | 工业 |  |
| 25 | 微波炉 | 1、能效等级：一级 2、控制方式：微电脑式 3、面板类型：平板 4、开门方式：侧开 5、保修期：12个月 6、液晶显示：有 7、额定功率：大于等于800W 8、能调节功率大小 9、能控制时间 | 1台 | 工业 |  |
| 26 | 磁力搅拌器 | 电机功率约25W 搅拌容量：≤10L 机器尺寸：≤30×30×15cm | 2台 | 工业 |  |
| 27 | 全钢通风柜 | 尺寸：≤1500mm×850mm×2350mm 1.通风柜材质及结构要求： 1.1 两侧主框架采用≥1.0mm钢板；外侧板为可拆卸式，厚度≥1.0mm，所有金属材料表面经耐酸碱环氧树脂粉末喷涂处理。 1.2框架正面为铝合金型的多功能可拆面板，内脏内无任何金属外露； 1.3其他配套辅助固定件采用≥1.0mm冷轧钢板，经耐酸碱环氧树脂粉末喷涂处理。 1.4 内衬板及导流板：采用≤5mm厚抗倍特板，导流板为三段可拆式结构，可根据实验需求对其中第二块导流板的位置进行调整，在标准状况下，导流板上方与中、下方出风口排风量比例各≤50。 - 中部结构 2.1 通风柜台面：厚≥25mm一体实芯黑色坯体碟型实验室陶瓷板台面。 2.2 视窗：通风柜视窗采用≤6mm厚钢化玻璃；视窗最大开启高度不小于750mm，可在任意位置停留；视窗滑槽、玻璃边框及视窗把手等全部采用铝合金型材喷涂。 2.3传动：视窗传动系统由同步链轮、同步皮带、同步轴等装置组合而成。 2.4照明：通风柜内部工作区平均照度不小于500勒克斯Lux。 2.5 电源：采用220V/10A实验室多功能电源插座，可匹配各种仪器插头。通风柜台面下方做配电盒，配置安装空开不少于1个及三孔多功能插座4个。 3. 下部结构（两组双门柜）： 3.1底柜采用≥1.0mm厚冷轧钢板，底柜内设有一层活动搁板；下柜背板为活动可拆式；底柜隔板采用≥1.0mm厚冷轧钢板,承重强度为≥150kg/m²。 3.2 门板：采用国标≥1.0mm厚一级冷轧钢板，表面磷化环氧树脂喷涂。需提供质量承诺书以及提供台面品牌厂家符合以下台面所有技术参数指标的检测报告复印件，检测报告须标注专用于本项目投标使用字样。 ■3.2.1工艺性能：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为阻水边的高度≥6mm；碟型下凹区域容量≥6L/㎡。 ■3.2.2湿膨胀：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为≤0.04mm/m。 ■3.2.3耐化学/耐污性能要求：提供检测机构出具的检测报告，要求检测样品为抽检样，型号包含普通碟型陶瓷板（总厚度：25MM），检测报告中应包含有不少于49种检测试剂,且检测结果等级为0级（无可见变化）的不少于48项。 ■3.2.4为确保台面的质量稳定性，需提供第三方检测机构出具的证书，规格型号包括：普通平板陶瓷板，普通碟型陶瓷板。 ■3.2.5为保证产品质量，提供台面厂家中国国家强制性产品认证证书（CCC），规格型号中需有陶瓷板。 3.2.6甲醛：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为未检出。 | 1 台 | 工业 |  |
| 28 | 实验边台 | 尺寸：≤8000×750×800 1.柜体：采用不小于1.0mm厚冷轧钢板，表面经酸洗、磷化、除锈处理后，高压静电喷涂环氧树脂粉末，不脱落、耐腐蚀。 2.抽屉、柜门、层板、背板：采用不小于1.0mm厚冷轧钢板，表面经酸洗、磷化、除锈处理后，高压静电喷涂环氧树脂粉末，不脱落、耐腐蚀。 3.拉手：冷扎钢板折弯一字拉手。 4.地脚：ABS工程塑料可调脚，螺杆直径≤12mm，可调整高度 0-30mm。 5.铰链：采用优质铰链，开启角度110°铰链开启15º以内具有自闭功能，开合十万次以上。 6.导轨：采用DTC超静音三节滚珠滑轨，承重≥15公斤，开合十万次以上不变形。 7.实验台台面 采用≤20mm厚一体实芯黑色坯体陶瓷台面。提供质量承诺书以及提供台面符合以下台面所有技术参数指标的检测报告复印件，检测报告须标注专用于本项目投标使用字样。 ■7.1抗菌性能：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为对微生物金黄色葡萄球菌的抗菌率达到≥99.99%。 7.2耐高温：提供检测机构出具的检测报告，要求不低于1000℃，样品表面无开裂，无变色，单项结论符合。 ■7.3吸水率：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为平均值≤0.004%；单个值：≤0.01%。 ■7.4耐开裂性能：提供检测机构出具的检测报告，标准要求：把试件固定在金属夹具上，在一定外力作用下在50℃环境中处理6h后，观察试件装饰面开裂情况。实测结果为：试件装饰面未开裂。 7.5抗急冷急热性：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为无裂纹。 ■7.6耐划痕：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为3级，2.0N负荷测试后未见划痕。 7.7抗冻性：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为：无裂纹及剥落。 ■7.8为确保产品质量，落实绿色环保理念：需提供中国绿色产品认证证书。 | 8 米 | 工业 |  |
| 29 | 塔式电源 | 1、全钢底座，多功能插座（220V/10A）,国家3C认证。 | 7 个 | 工业 |  |
| 30 | 水槽龙头 | 1、尺寸：≤550mm×450mm×310mm 2、三联不锈钢水龙头：三个独立控制的阀门和三个出水口，出水嘴设计为可以插皮管的尖嘴型，直管、臂管、鹅颈弯管等主体材料采用不锈钢管制造。 3、陶瓷阀芯: 90°旋转,使用寿命开关不低于50万次,静态最大耐压10 bar。 4、开关旋钮: 高密度PP。 5、水槽：采用高密度黑色PP一体成型，耐强腐蚀；受力边厚≧7mm； 6、下水管安装PP防虹吸瓶式存水器。 | 2 套 | 工业 |  |
| 31 | 滴水架 | - 采用高密度PP聚苯烯，一体模具注塑成型，耐酸碱，滴水棒具有锁扣功能，安装后可牢牢锁住，可实现滴水棒自由组合拆卸，底部托盘中间设有排水孔. - 不少于27棒 | 2 套 | 工业 |  |
| 32 | 中央实验台 | 尺寸：≤4000mm×1500mm×800mm（3组） 1.柜体：采用不小于1.0mm厚冷轧钢板，表面经酸洗、磷化、除锈处理后，高压静电喷涂环氧树脂粉末，不脱落、耐腐蚀。 2.抽屉、柜门、层板、背板：采用不小于1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经酸洗、磷化、除锈处理后，高压静电喷涂环氧树脂粉末，不脱落、耐腐蚀。 3.拉手：冷扎钢板折弯一字拉手。 4.地脚：ABS工程塑料可调脚，螺杆直径≤12mm，可调整高度 0-30mm。 5.铰链：铰链，开启角度110°铰链开启15º以内具有自闭功能，开合十万次以上。 6.导轨：采用DTC超静音三节滚珠滑轨，承重≥15公斤，开合十万次以上不变形。 7.实验台台面 采用≤20mm厚一体实芯黑色坯体陶瓷台面。提供质量承诺书以及提供台面符合以下台面所有技术参数指标的检测报告复印件，检测报告须标注专用于本项目投标使用字样。 7.1抗菌性能：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为对微生物金黄色葡萄球菌的抗菌率达到≥99.99%。 7.2耐高温：提供检测机构出具的检测报告，要求不低于1000℃，样品表面无开裂，无变色，单项结论符合。 7.3吸水率：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为平均值≤0.004%；单个值：≤0.01%。 7.4耐开裂性能：提供检测机构出具的检测报告，标准要求：把试件固定在金属夹具上，在一定外力作用下在50℃环境中处理6h后，观察试件装饰面开裂情况。实测结果为：试件装饰面未开裂。 7.5抗急冷急热性：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为无裂纹。 7.6耐划痕：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为3级，2.0N负荷测试后未见划痕。 7.7抗冻性：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为：无裂纹及剥落。 7.8为确保产品质量，落实绿色环保理念：需提供中国绿色产品认证证书。 | 12 米 | 工业 |  |
| 33 | 密码锁 | 1、材质及要求：面板采用 304不锈钢/锌合金+钢化玻璃 组合材质，防刮耐磨（表面硬度≥HRC50），支持密码，机械钥匙、APP远程授权。 | 1 套 | 工业 | 至勇401 |
| 34 | 原有桌子搬离及地板拆除 | 约20个电脑桌及搬至本楼空闲房间，原地板97.5平拆除 | 1项 |  | 至勇401室 |
| 35 | 水电改造1 | 配管 1．名称：电气配管 2．规格：PC20 4. 开槽刨沟、恢复等 | 65 米 | 工业 | 至勇401室 |
|  |  | 配线 1．名称：配线 2．型号：ZR-BV-2.5mm2 3．配线方式：穿管或桥架敷设 | 65 米 | 工业 | 至勇401室 |
|  |  | 塑料管1 （DN15） 1、材质：PPR管（冷水型，S5系列） 2、安装部位：室内 3、介质：冷水 4、规格、压力等级：DN15 5、连接形式：热熔连接 6、含管道、管件采购及安装，管道压力试验及吹扫 | 25 米 | 工业 | 至勇401室 |
|  |  | 塑料管2 (DN50) 1、材质：PVC 2、安装部位：室内 3、介质：污废水 4、规格、压力等级：DN50 5、连接形式：粘结 6、含管道、管件采购及安装，管道压力试验、灌水（闭水）及通球试验 | 33 米 | 工业 | 至勇401室 |
|  |  | 给、排水附（配）件 1．类型：截止阀 2．规格、压力等级：DN15 3．连接形式：螺纹连接 | 4 个 | 工业 | 至勇401室 |
| 36 | 实验台安装 | 中央台4500mm×1500mm×800mm（2组）和边台5000mm×750mm×800mm（1组） | 14米 | 工业 | 至勇311 |
| 37 | 水电改造2 | 配电箱 1．名称：配电箱 2．安装方式：施工现场定 3．备注：含箱体、箱内元器件、压（焊）接端子、接地、基础等全部内容 | 1 个 | 工业 | 至勇311 |
|  |  | 配管 1．名称：电气配管 2．规格：PC20 3. 开槽刨沟、恢复等 | 140 米 | 工业 |  |
|  |  | 配线 1．名称：配线 2．型号：ZR-BV-2.5mm² 3．配线方式：穿管或桥架敷设 | 140 米 | 工业 |  |
|  |  | 塑料管 1 1、材质：PPR管（冷水型，S5系列） 2、安装部位：室内 3、介质：冷水 4、规格、压力等级：DN15 5、连接形式：热熔连接 6、含管道、管件采购及安装，管道压力试验及吹扫 | 50 米 | 工业 |  |
|  |  | 塑料管 2 1、材质：PPR管（冷水型，S5系列） 2、安装部位：室内 3、介质：冷水 4、规格、压力等级：DN32 5、连接形式：热熔连接 6、含管道、管件采购及安装，管道压力试验及吹扫 | 60 米 | 工业 |  |
| 38 | 实验凳 | 1、规格:≤300mm×455mm×510mm 2、凳脚材质:4个凳脚采用椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成 3、方形托盘厚度≤2.2mm边长约160mm 4.凳面:凳面直径≤300mm采用环保型PP改性塑料注塑成型。 5.脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体射出成型。 | 37 把 | 工业 | 至勇401室 |
| 39 | 试剂柜 | 尺寸：≤900mm×450mm×1800mm 1.柜体采用厚度不低于1.0mm 的一级冷轧钢板，柜体表面经环氧树脂静电粉末喷涂处理，环氧树脂喷涂厚度 85μm，一体折弯成型，无焊接点外露。 2.采用双开门形式，门板内置钢化玻璃≥5mm ，柜体两片门间无中央垂直支柱阻挡。 3.层板数量为≥ 4 层，每层层板承重≥80KG，层板上设置加强筋，层板可上下调节。 | 2 台 | 工业 |  |
| 40 | PVC地胶 | ≥2.0mm厚PVC卷材、复合型无方向性、耐磨等级P级，专用胶粘剂粘接 | 97.5 平方 | 工业 |  |
| 41 | 讲桌 | - 尺寸及材质：1500mm×750mm×800mm - 材质采用厚度不小于20mm的一体实芯黑色坯体陶瓷台面 | 1.5 米 | 工业 |  |
| 42 | 感官实验桌 | 尺寸及要求：700mm×600mm×1800mm 柜体材质和台面材质同实验边台一样，下柜空位式设计，带一个抽屉，PP水杯，含下水软管，纯水龙头，LED照明灯，配有五孔插面板 | 30 组 | 工业 |  |
| 43 | 板式会议桌 | 尺寸及要求：11250mm×1400mm×750mm 颗粒桌面（木材或者其他木质纤维材料切成碎片，经过干燥，拌以胶合剂.硬化剂.防水剂，在热力和压力下压制而成，内部为交叉错落结构的颗粒状），金属底座 | 11.25 米 | 工业 |  |
| 44 | 实验凳 | 1、规格:≤300mm×455mm×510mm 2、凳脚材质:4个凳脚采用椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成 3、方形托盘厚度≤2.2mm边长≤160mm 4.凳面:凳面直径≤300mm采用环保型PP改性塑料注塑成型。 5.脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体射出成型。 | 61 把 | 工业 | 至勇404室 |
| 45 | 矿棉板吊顶 | 1、尺寸及要求：600mm×600mm 具有吸音降噪性能，保温隔热，表面平整，色泽均匀， | 155 平方 | 工业 |  |
| 46 | 平板灯 | 1、尺寸及功率：600mm×600mm 功率58W | 16 盏 | 工业 |  |
| 47 | 电路改造 | 配电箱 1．名称：配电箱 2．安装方式：施工现场定 3．备注：含箱体、箱内元器件、压（焊）接端子、接地、基础等全部内容 | 1 个 | 工业 |  |
|  |  | 配管 1．名称：电气配管 2．规格：PC20 4. 开槽刨沟、恢复等 | 135 米 | 工业 |  |
|  |  | 配线 1．名称：配线 2．型号：ZR-BV-2.5mm² 3．配线方式：穿管或桥架敷设 | 135 米 | 工业 |  |
|  |  | 塑料管 1、材质：PPR管（冷水型，S5系列） 2、安装部位：室内 3、介质：冷水 4、规格、压力等级：DN15 5、连接形式：热熔连接 6、含管道、管件采购及安装，管道压力试验及吹扫 | 25 米 | 工业 |  |
|  |  | 塑料管 1、材质：UPVC 2、安装部位：室内 3、介质：污废水 4、规格、压力等级：DN50 5、连接形式：粘结 6、含管道、管件采购及安装，管道压力试验、灌水（闭水）及通球试验 | 20 米 | 工业 |  |
|  |  | 给、排水附（配）件 1．类型：截止阀 2．规格、压力等级：DN15 3．连接形式：螺纹连接 | 3 米 | 工业 |  |
| 48 | 密码锁 | 1、要求：面板采用 304不锈钢/锌合金+钢化玻璃 组合材质，防刮耐磨（表面硬度≥HRC50），支持密码，机械钥匙、APP远程授权。 | 1 套 | 工业 |  |
| 49 | 移动智慧屏 | 1、要求：≥100寸， 2、双系统：搭载满足高强度运算且内置双系统运行的处理器, 3、内存≥256G， 4、配置：推车，触摸笔，高清线，无线投屏各不少于1个 5、功能：能演示PPT、PDF等文件 | 1 套 | 工业 |  |
| 50 | 边台操作台 | 1、尺寸：≤7500×600×800 2、要求： 柜体：由块状实木胶合而成，表面覆盖面漆表层。 石英石台面：由90%以上的石英沙粉与10%左右树脂，颜色及其他助剂混合，经真空高压压制，高温固化而成。 | 7.5 米 | 工业 |  |
| 51 | 水槽龙头 | - 尺寸：≤600mm×450mm×200mm - 304不锈钢水盆， - 冷热单口水龙头 | 2 套 | 工业 |  |
| 52 | 矿棉板吊顶 | 1、尺寸及要求：600mm×600mm 具有吸音降噪性能，保温隔热，表面平整，色泽均匀， | 25.5 平方 | 工业 |  |
| 53 | 进出水改造 | 塑料管 1、材质：PPR管（冷水型，S5系列） 2、安装部位：室内 3、介质：冷水 4、规格、压力等级：DN15 5、连接形式：热熔连接 6、含管道、管件采购及安装，管道压力试验及吹扫 | 25 米 | 工业 |  |
|  |  | 塑料管 1、材质：UPVC 2、安装部位：室内 3、介质：污废水 4、规格、压力等级：DN50 5、连接形式：粘结 6、含管道、管件采购及安装，管道压力试验、灌水（闭水）及通球试验 | 20 米 | 工业 |  |
|  |  | 给、排水附（配）件 1．类型：截止阀 2．规格、压力等级：DN15 3．连接形式：螺纹连接 | 3 米 | 工业 |  |
| 54 | 平板灯 | 1、尺寸及功率：600mm×600mm 功率58W | 4 盏 | 工业 |  |
| 55 | 实验凳 | 1、规格:≤300mm×455mm×510mm 2、凳脚材质:4个凳脚采用椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成 3、方形托盘厚度≤2.2mm边长≤160mm 4.凳面:凳面直径≤300mm采用环保型PP改性塑料注塑成型。 5.脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体射出成型。 | 7 把 | 工业 | 至勇404室（准备室） |

| 第4包：药品生产实训室建设 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量（单位） | 所属行业 | 备注 |
| 1 | 流化床制粒机 | - 投料量:顶喷制粒:1-1.5kg/批 、底喷包衣:0.5-1kg/批(粒/丸) 2、引风机功率:≥1.5kw380v 3、压缩空气:≥0.6MPa 4、压缩空气耗量:≥0.6m³/min 5、蠕动泵:0-50L/h 6、加热功率:≥6kw 7、设备重量:≥150kg 8、外形尺寸:≥850*840*1300mm - 配套无油静音空压机一台，排气量不低于0.6m³/min。 - 配套洁净区工作服（含鞋）30套，材质：棉。 - 配套物料乳糖、低取代轻丙纤维素、微晶纤维素、聚维酮k30各20kg. | 1（台） | 工业 | 至勇楼204 |
| 2 | ▲旋转式压片机 | 1、转台冲模数：≥9付 2、最大工作压力：40 KN 3、最大压片直径：12 mm 4、最大压片厚度：6 mm 5、最大充填深度：15 mm 6、最大产量：≥1.62万片/时 7、转台工作直径：≥200 mm 8、转台转速：0-30 r/min 9、中模直径：≥26 mm 10、中模高度：≥22 mm 11、上下冲杆直径：≥22 mm 12、上下冲杆长度：≥115 mm 13、外形尺寸：≥480*635*1100 mm 14、机器重量：≥220kg 15、电动机功率：≥1.5kw 16、电压：≥220v 17、设备配件：每台压片机各配备不锈钢小推车一台,生产状态标识牌一套，不锈钢桶一个、不锈钢盆一个、不锈钢托盘一个、不锈钢料勺一个；设备专用维修工具包一套。 18、配套旋转式压片机软件实训系统： 一．系统概述 利用3D虚拟技术建立复杂设备整体与单个零件的模型，通过滚轮可以放大和缩小模型，按住鼠标左键可以实现360°旋转。 二、软件功能 ■1、工艺流程--分组零件说明：该功能是将设备6个重要部件分组列出，主要有：工具箱、外罩部件、控制面板、工作台组件、压力填充组件、内部组件，每个部件可以点击扩展打开，各个组成的零件在设备上高亮展示，设备主体模型呈透视状态，采用3D建模技术。（提供仿真软件截图）。 ■2、工艺流程--设备介绍：该功能是将设备的工作原理进行阐述，采用语音同步讲解，设备模型360°旋转，详细讲解7个部位工作原理，关键部件高亮显示，设备主体模型关键部位呈透视状态，以加深用户对设备构造的认知。（提供仿真软件截图）。 ■3、工艺流程--生产流程示意：分步骤语音讲解设备使用流程、操作时的具体事项，通过特效技术模拟生产状态，关键部件高亮显示，设备主体模型关键部位呈透视状态，更清晰直观的学习设备的工作流程。（提供仿真软件截图）。 ■4、工艺流程--操作教考：本单元分为“学习”和“考核”两大模块，有4个任务点：生产前检查、配件安装、生产操作、生产结束；采用3D建模技术，生动准确的使用户掌握设备操作步骤要点。（提供仿真软件截图）。 三、软件内容 具有3D设备操作列表应不少于4个，主要有：工艺流程、设备调节、故障解决、维护保养； 1、工艺流程：已在“软件功能”中阐述； ■2、设备调节：采用语音分步讲解，采用3D建模技术，用不少于8种情况进行展示，主要有：手动试运行、加料器的安装与调整、充填量的调节、片剂厚度(压力)调节、正式运行、注意事项、冲模安装、冲模拆卸; （提供仿真软件截图）。 ■3、故障解决：采用语音分步讲解，采用3D建模技术，将设备在生产过程中所出现的运行故障，用不少于3种情况进行展示，主要有：上下压轮轴相窜动、上轨道磨损异响、片重差异增加；（提供仿真软件截图）。 ■4、维护保养：采用语音分步讲解，采用3D建模技术，设备工作完成后的工作，用不少于12种步骤进行展示，主要有：机件润滑、涡轮箱内加机械油、上轨道盘的润滑、冲杆和轨道保养、定期检查机件、完毕或停工时、冲模保养、打扫清洁、电气元件保养、电气元件工作环境、电气元件的维修、绝缘测试。（提供仿真软件截图）。 ■5、采购单位对此仿真软件拥有永久授权及合法使用权。为方便教学软件的维护和后期的升级更新，仿真软件和设备由同一厂家开发生产（提供仿真软件著作权扫描件）。 | 2（台） | 工业 | 至勇楼204 |
| 3 | 快速整粒机 | 1、滤孔直径：1-8mm 2、旋筒长度：≥130mm 3、调速范围：可任意调节 4、电机功率：≥0.75kw 220V 5、生产能力：50-80kg/h 6、外形尺寸：≥700*600*1125mm 7、设备重量：≥80kg 8、配套快速整粒机仿真软件实训系统： （1）系统概述 利用3D虚拟技术建立复杂设备整体与单个零件的模型，通过滚轮可以放大和缩小模型，按住鼠标左键可以实现360°旋转。 （2）软件功能 ■1、设备信息：该功能是将设备的工作原理进行阐述，将设备6个重要部件高亮展示，并且列出部件指示位置和名称，以加深学生对设备构造的认知。主要有：投料口、控制面板、整粒仓、整粒仓内旋刀、整粒仓内筛筒。（提供仿真软件截图）。 2、操作流程：分步骤讲解设备使用流程、操作时的具体事项，通过特效技术模拟生产状态，更清晰直观的学习设备的工作原理。 3、生产操作流程：开机前检查部件—投料工作—设置时间—接通电源启动—断电取出物料。 ■4、采购单位对此仿真软件拥有永久授权及合法使用权。为方便教学软件的维护和后期的升级更新，仿真软件和设备由同一厂家开发生产（提供仿真软件著作权扫描件）。 | 1（台） | 工业 | 至勇楼204 |
| 4 | 涡轮自冷粉碎机组 | 1、生产能力：20-50kg/h 2、主轴转速：≥3000r/min 3、粉碎细度：10-120mesh 4、进料粒度：≤12mm 5、粉碎仓尺寸：≥180mm 6、动盘尺寸：≥155mm 7、电机功率：≥2.2kw 380V 8、风机功率：≥0.37kw 380V 9、粉碎原理：支持涡轮自冷 10、设备重量：≥195kg 11、外形尺寸：≥900*500*1400mm 12、配套粉碎机仿真软件实训系统： 一、系统概述 利用3D虚拟技术建立复杂设备整体与单个零件的模型，通过滚轮可以放大和缩小模型，按住鼠标左键可以实现360°旋转。 二、软件功能 ■1、设备信息：该功能是将设备的工作原理进行阐述，可以点击“开合”图标将设备各个关键部件进行高亮展示，并且列出部件指示位置和名称，以加深学生对设备构造的认知，主要有：吸尘风机、集尘袋、集尘盘、吸尘口、粉碎筛圈、粉碎叶轮、出料口。（提供仿真软件截图）。 2、操作流程：分步骤语音讲解设备使用流程、操作时的具体事项，以及生产后对于设备维护和保养的要求，通过特效技术模拟生产状态，更清晰直观的学习设备的工作原理。 3、生产操作流程：开机前检查部件—连接布袋—检查电机旋转方向—打开风机和粉碎按钮—投料工作—投料要求—维护保养。 ■4、采购单位对此仿真软件拥有永久授权及合法使用权。为方便教学软件的维护和后期的升级更新，仿真软件和设备由同一厂家开发生产（提供仿真软件著作权扫描件）。 | 1（台） | 工业 | 至勇楼204 |
| 5 | 涡轮自冷粉碎机组筛网 | 1、可选规格：20目、40目、60目、80目、100目、120目 2、筛网数量：≥3张/付 3、筛网材质：304不锈钢 | 1（套） | 工业 | 至勇楼204 |
| 6 | 低温冷却液循环泵 | 1、整机功率：≥580W 2、容积：≥5L 3、显示方式：LED液晶显示 4、制冷量：≥875W 5、温控范围: -30℃~常温 6、控温精度：±1C° 7、温度显示精度：≤0.1C° 8、额定流量：≥10L/min 9、扬程：≥ 7m 10、冷槽规格：≥ 22*18cm | 2（台） | 工业 | 至勇楼204 |
| 7 | 静音无油空压机 | 1、功率：≥600W 2、额定排气量：≥118L/min 3、噪音值：≤52dB 4、储气罐：≥24L 5、最大压力: 8bar 6、转速 r/min： ≥1400 r/min ±50 7、振动烈度：≤0.5 mm 8、出气口温度： 环境温度±10C° 9、出气口尺寸： 6mm、 8mm、 10mm 、12mm 可选 10、空压机压缩级别： 单级 11、驱动方式： 电机驱动 12、整机防护等级：≥ B 级 IP43 | 2（台） | 工业 | 至勇楼204 |
| 8 | 智能崩解时限仪 | 1、崩解吊篮:≥1组(6 管) 2、吊篮升降频率:30~32 次/min 3、吊篮升降振幅:55±1mm 4、筛网至杯底最小距离:25±1mm 5、筛网孔径:≤2mm 6、调温范围:室温~45.0℃ 7、温度分辨率:≤0.1℃ 8、控温精度:≤±0.3℃ 9、平底烧杯容积:≥1000ml | 2（台） | 工业 | 至勇楼204 |
| 9 | 中药制丸机 | 1、制丸规格：3-8mm 2、生产能力：5-20kg/h 3、适用范围：水蜜丸、蜜丸、水丸、包衣、抛光及烘干 4、电机功率：≥220V 0.18kw 5、设备重量：≥30kg 6、外型尺寸：≥550*321*247mm 7、配套中药制丸机仿真软件实训系统： 一、系统概述 利用3D虚拟技术建立复杂设备整体与单个零件的模型，通过滚轮可以放大和缩小模型，按住鼠标左键可以实现360°旋转。 二、软件功能 ■1、设备信息：该功能是将设备的工作原理进行阐述，采用语音同步讲解，设备模型360°旋转，详细讲解10个部件工作原理，关键部件高亮显示，以加深用户对设备构造的认知。主要有：制丸口、制条口、压饼口、压饼出条离合滚轴、制丸滚轴、上盖壳、包衣锅、加热板、齿轮箱盖、出丸口。（提供仿真软件截图）。 2、操作流程：分步骤语音讲解设备使用流程、操作时的具体事项，通过特效技术模拟生产状态，更清晰直观的学习设备的工作原理。 3、软件操作流程：设备检查通电试运行—物料调制，进行压饼—投入饼状物料压制成条—投入条形物料压制丸—药丸加热烘干—药丸抛光—设备清洁维护。 ■4、采购单位对此仿真软件拥有永久授权及合法使用权。为方便教学软件的维护和后期的升级更新，仿真软件和设备由同一厂家开发生产（提供仿真软件著作权扫描件）。 | 4（台） | 工业 | 至勇楼204 |
| 10 | 实验室数据处理工作站 | 1、处理器: 核心架构：支持Xe LPG架构，核心数量：≥8个性能核（支持超线程技术）+≥16个能效核，共≥24核≥24线程，基础频率：≥1.9GHz，最大睿频≥5.5GHz（性能核），能效核最大睿频≥4.6GHz，缓存配置：二级缓存≥40MB，三级缓存≥36MB，TDP/MTP：基础功耗≥55W，最大睿频功耗≥160W ，显卡集成支持Intel HD Graphics，内存支持DDR5 ≥6400MHz，最大容量≥192GB 。 2、内存：≥128GB DDR5-5600 内存，通道≥4 DIMM插槽；最大内存：≥192GB。 3、硬盘：≥4个 SATA 6 Gb/s 端口，固态盘容量≥512GB M.2 NVMe SSD, 机械盘容量≥1TB SATA 4、显存规格：显存≥24GB GDDR6X，≥384bit 位宽 ；CUDA核心数≥14592个；显存频率≥21Gbps，基础频率 ≥2280MHz，加速频率 ≥2520MHz，功率≥425W TGP 5、端口：不低于10个USB接口（最大可支持13个USB接口）；2个DP，可选串口，SD读卡器； 6、扩展槽：≥2个M.2 2280 PCIe 4 x4；≥1个用于WLAN的M.2 2230；≥1个M.2 2280 PCIe 5 x4；≥1个PCIe 4 x1（x4接口）；≥1个PCIe 4 x4（x16接口）；≥1个PCIe 4 x4；1个PCIe 5x16 7、键盘鼠标：USB键盘鼠标 8、网络接口：千兆网卡端口 9、机箱电源：机箱≥28L,电源≥1200W，90%能效、宽范围有源 PFC 10、显示器： ≥32寸 4K显示器 11、提供正版AI可视化综合数据实训平台： ●（1）支持OpenAI官方API + One API 等中转对接使用（即支持OpenAI全模型、三方大模型、国内全模型），（提供软件截图）； ●（2）实现实验室数据处理、智能交流对话，获得个性化的帮助和服务。无论是寻找信息、进行语言翻译还是解决问题，都可以通过与AI对话来获得准确和便捷的答案，（提供软件截图）； ●（3）提供关键词智能思维导图生成，利用智能算法将大量信息整理成数据化图形形式，帮助用户更好地组织思路和促进创造性思维。可以创建思维导图、添加关联的主题和子主题，实现信息的可视化管理和整理，（提供软件截图）； ●（4）数据平台提供二维软件课程，三维软件课程，手绘课程，AI课程等等，（提供软件截图）； 12、保修：主机支持原厂免费上门保修服务，含光驱、键盘、鼠标等所有零部件的维保。 配套实验数据显示平台 1、显示技术：3LCD；芯片尺寸：≥3x0.64” 2、光源类型：纯激光光源 3、亮度：≥5700流明（中心亮度）≥5500lm ●4、分辨率：≥1920x1200兼容1024x768、1280x800、1920x1080、3840x2160；对比度：≥6,000,000:1。（提供具有CMA、CNAS印章的的检测报告或者认证证书。） 5、投射比：≥1.08~1.76:1 6、整机功率：≥290W； 7、接口：VGAINx1、HDMIINx2、AudioIN（3.5mm）x1、AudioOut、Videox1（3.5mm）x1、VGAoutx1、RS232Cx1、RJ45x1、USB-Bx1、USB-Ax1、扬声器16Wx1。 ●8、影像模式：多种影像模式可选：中国红；计算机；护眼；配色板；DICOM；黑板(绿)；个人设定。（提供具有CMA、CNAS印章的的检测报告或者认证证书。） 9、纯激光光源寿命≥20000小时，支持长时间使用。 10、支持360°安装，满足各种角度下安装使用需求；支持水平和垂直方向镜头位移功能。 ●11、快速冷却功能：三种快速冷却方式可选，0秒：允许关机后直接拔掉电源线无需等待投影机冷却，30秒：比正常模式冷却时间短冷却速度快，正常：即正常速度冷却。（提供具有CMA、CNAS印章的的检测报告或者认证证书。） 12、梯形校正功能：支持垂直梯形自动校正、以及水平梯形手动校正功能。 ●13、边角校正功能：通过内置图像处理器芯片，可以支持最多四点分别对画面进行水平和垂直方向调整，同时支持六角校正以及17x11个点梯形校正功能。（提供具有CMA、CNAS印章的的检测报告或者认证证书。） 14、通电自动开机：插上电源线就可以实现自动开机 15、按键锁定：开启后可以锁定机身按键和遥控器按键，防止误操作。 16、符合GB32028-2015《投影机能效限定值及能效等级》一级能效等级标准 | 1（套） | 工业 | 至勇楼202 |
| 11 | 核酸蛋白分析仪 | 1、整体要求： （1）工作环境温度：10-35℃。 （2）工作环境湿度：20-70%。 （3）电源:220V±10%，50 Hz。 2、技术参数要求： （1）蛋白检测:检测范围0.06-820mg/ml； （2）比色皿检测(OD600)：波长600±8nm 、 （3）波长精度:≤1nm； （4）吸光度准确度:≤1%(7.332Abs at260nm)； （5）吸光率分辨精度：≤0.002Abs（1mm 光程）； （6）吸光率范围：0~550A (等效 10mm 光程)； （7）光源:氙闪光灯； （8）吸光度精准度：0.002Abs； | 1（套） | 工业 | 至勇楼204 |
| 12 | 实验边台 | 1、尺寸：宽、高≥750*800mm，台面：采用≥20mm厚一体实芯黑胚体实验室工业陶瓷板台面（釉面细腻，不允许荔枝麻面等粗糙釉面效果），台面高温一体烧制成型，耐高温，耐强酸、强碱、强有机溶剂、染色剂等各种化学试剂，耐刮磨，抗污染，抗菌。 2、柜体：采用不小于1.0mm厚冷轧钢板，表面经酸洗、磷化、除锈处理后，高压静电喷涂环氧树脂粉末，不脱落、耐腐蚀。 3、抽屉、柜门、层板、背板：采用不小于1.0mm厚冷轧钢板，表面经酸洗、磷化、除锈处理后，高压静电喷涂环氧树脂粉末，不脱落、耐腐蚀。 4、拉手：冷扎钢板折弯一字拉手 5、地脚：ABS工程塑料可调脚，螺杆直径 ≥12mm，可调整高度 0-30mm，具有减缓冲击力功能。 6、铰链：开启角度 110°铰链开启 15º以内具有自闭功能，耐腐蚀、承重、经久耐用，开合十万次以上。 7、导轨：采用DTC超静音三节滚珠滑轨，承重≥15公斤，开合十万次以上不变形。 | 7（米 ） | 工业 | 至勇楼204 |
| 13 | 水槽龙头 | - 尺寸大小：≥550*450*310mm。 - 三联不锈钢水龙头：产品设计为三个独立控制的阀门和三个出水口，出水嘴设计为可以插皮管的尖嘴型，直管、臂管、鹅颈弯管等主体材料采用不锈钢管制造。 - 陶瓷阀芯: 90°旋转,使用寿命开关≥50万次,静态最大耐压10 bar。开关旋钮: 高密度PP。 - 水槽：采用高密度黑色PP一体成型，耐强腐蚀；受力边厚≥7mm，平整不变形；槽沿表面处理为皮纹，耐刻；水槽底部有泄水坡度及提笼式落水头，可将废水完全排出。下水管安装PP防虹吸瓶式存水器。 | 1（套） | 工业 | 至勇楼204 |
| 14 | 塔式电源 | 全钢底座，多功能插座（≥220V/10A） | 26（个） | 工业 | 至勇楼204 |
| 15 | 滴水架 | 采用高密度PP聚苯烯，经一体模具注塑成型，耐酸碱，滴水棒具有锁扣功能，安装后可牢牢锁住，可实现滴水棒自由组合拆卸，底部托盘中间设有排水孔。 | 1（套） | 工业 | 至勇楼204 |
| 16 | 中央实验台 | 1、尺寸：宽、高≥1200*800mm，台面：采用≥20mm厚一体实芯黑胚体实验室工业陶瓷板台面（釉面细腻，不允许荔枝麻面等粗糙釉面效果），台面高温一体烧制成型，耐高温，耐强酸、强碱、强有机溶剂、染色剂等各种化学试剂，耐刮磨，抗污染，抗菌。 2、柜体：采用不小于1.0mm厚冷轧钢板，表面经酸洗、磷化、除锈处理后，高压静电喷涂环氧树脂粉末，不脱落、耐腐蚀。 3、抽屉、柜门、层板、背板：采用不小于1.0mm厚冷轧钢板，表面经酸洗、磷化、除锈处理后，高压静电喷涂环氧树脂粉末，不脱落、耐腐蚀。 4、拉手：冷扎钢板折弯一字拉手 5、地脚：ABS工程塑料可调脚，螺杆直径 ≥12mm，可调整高度 0-30mm，具有减缓冲击力功能。 6、铰链：开启角度 110°铰链开启 15º以内具有自闭功能，耐腐蚀、承重、经久耐用，开合十万次以上。 7、导轨：采用DTC超静音三节滚珠滑轨，承重≥15公斤，开合十万次以上不变形。 | 16（米） | 工业 | 至勇楼204 |
| 17 | 实验凳 | 尺寸：≥300*455mm。材质：钢木。 | 41（把） | 工业 | 至勇楼204 |
| 18 | 讲桌 | 尺寸：≥1500*750*800mm。材质：钢木。 | 1（套） | 工业 | 至勇楼204 |
| 19 | PVC地胶 | 尺寸：≥2.0mm厚PVC卷材、复合型无方向性、耐磨等级P级，采用环保型专用胶水（符合GB18583-2008室内装饰装修材料.胶粘剂中有害物质限量）粘接 | 160（平方） | 工业 | 至勇楼204 |
| 20 | 墙面乳胶漆 | 原有墙体部分修补及刷乳胶漆，铲除原墙面空鼓、脱落层，用石膏找平凹陷处，再贴抗裂网格布（预防开裂）；刷2遍腻子，喷1遍乳胶漆，选用国标环保产品 | 115（平方） | 工业 | 至勇楼204 |
| 21 | 矿棉板吊顶 | 尺寸：≥600*600mm，具有吸音降噪性能，保温隔热，表面平整，色泽均匀 | 160（平方） | 工业 | 至勇楼204 |
| 22 | 平板灯 | 尺寸：≥600*600mm平板灯，功率≥58W. | 16（盏） | 工业 | 至勇楼204 |
| 23 | 水槽台 | 尺寸：≥1000*750*800mm，采用≥20mm厚一体实芯黑胚体实验室工业陶瓷板台面（釉面细腻，不允许荔枝麻面等粗糙釉面效果），台面高温一体烧制成型，耐高温，耐强酸、强碱、强有机溶剂、染色剂等各种化学试剂，耐刮磨，抗污染，抗菌。 | 1（米） | 工业 | 至勇楼206 |
| 24 | 水槽龙头 | 1、尺寸：≥550*450*310mm， 2、三联不锈钢水龙头：产品设计为三个独立控制的阀门和三个出水口，出水嘴设计为可以插皮管的尖嘴型，直管、臂管、鹅颈弯管等主体材料采用不锈钢管制造。 3、陶瓷阀芯: 90°旋转,使用寿命开关≥50万次,静态最大耐压10 bar。开关旋钮: 高密度PP。 4、水槽：采用高密度黑色PP一体成型，耐强腐蚀；受力边厚≥7mm，平整不变形；槽沿表面处理为皮纹，耐刻；水槽底部有泄水坡度及提笼式落水头，可将废水完全排出。下水管安装PP防虹吸瓶式存水器。 | 1（套） | 工业 | 至勇楼206 |
| 25 | 更衣柜 | 尺寸：≥900*450*1800mm，材质：木质。 | 2（套） | 工业 | 至勇楼206 |
| 26 | 玻璃门 | 尺寸：≥2600*3700mm，厚度：≥10mm钢化玻璃门，含五金，铝合金型材框架。 | 1（套） | 工业 | 至勇楼206 |
| 27 | 矿棉板吊顶 | 尺寸：≥600*600mm，具有吸音降噪性能，保温隔热，表面平整，色泽均匀 | 21（平方） | 工业 | 至勇楼204 |
| 28 | 平板灯 | 尺寸：≥600*600mm平板灯，功率≥58W. | 4（盏） | 工业 | 至勇楼206 |
| 29 | 墙面乳胶漆 | 原有墙体部分修补及刷乳胶漆，铲除原墙面空鼓、脱落层，用石膏找平凹陷处，再贴抗裂网格布（预防开裂）；刷2遍腻子，喷1遍乳胶漆，选用国标环保产品 | 41（平方） | 工业 | 至勇楼206 |
| 30 | PVC地胶 | 尺寸：≥2.0mm厚PVC卷材、复合型无方向性、耐磨等级P级，采用环保型专用胶水（符合GB18583-2008室内装饰装修材料.胶粘剂中有害物质限量）粘接 | 21（平方） | 工业 | 至勇楼206 |
| 31 | 水电改造 | 一、电路部分 1、主电缆线至实训室主配电箱一根，长度不低于30米，电缆线径规格不低于4*10平方。 2、主配电箱一套，尺寸不低于400*500mm，不低于100A主空开一个，不低于30A空开六个。空开配线线径规格不低于6平方。 3、设备面板插座配线线径规格不低于4平方，实验台面板插座配线线径规格不低于2.5平方，灯配线线径规格不低于1.5平方。 4、所有电缆线路均开槽线管铺设或桥架、线管等铺设。不可直接明线铺设。 二、水路部分 1、给水管材质PPR管，压力等级不低于DN15，热熔连接、加压测试，安装给水总阀一套。 2、排水管材质PVC管，压力等级不低于DN50，粘结连接、加压测试，接通至实训楼污水管。 3、所有水管线路均开槽铺设或桥架（水管必须包裹保温层）等铺设。不可直接明管铺设。 | 200（平方） | 工业 | 至勇楼204，206 |
| 32 | 水泥台拆除 | 1、室内原有水泥台20平拆除。 2、室内所有改造产生的垃圾全部清除运出。 3、所有改造完成后需开荒清洁至采购人要求，地面墙面顶面无明显污渍，玻璃无明显污渍，室内整体无大量灰尘，室内无任何垃圾。 | 1（批） | 工业 | 至勇楼204 |