2022年安徽师范大学高水平大学建设项目五期

招  标  文  件

项目编号：FSKY34000120225131号

招   标   人：安徽师范大学

招标代理机构：安徽鼎信项目管理股份有限公司

二零二二年七月

目  录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 投标人要求

第四章 评分办法

第五章 合同

第六章 投标文件格式

# 第一章  2022年安徽师范大学高水平大学建设项目五期公开招标公告

项目概况 2022年安徽师范大学高水平大学建设项目五期招标项目的潜在投标人应在安招采电子交易平台获取招标文件，并于2022年8月11日10点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：FSKY34000120225131号

项目名称：2022年安徽师范大学高水平大学建设项目五期

预算金额：第1包：93.83万元；第2包：22.82万元；第3包：122.32万元；第5包：126.76万元；第6包：60万元；第7包：42.44万元；第8包：130万元；第9包：77.66万元；

最高限价：第1包：93.83万元；第2包：22.82万元；第3包：110.22万元；第5包：126.76万元；第6包：50万元；第7包：42.44万元；第8包：

]120万元；第9包：77.66万元；

采购需求：第1包：塔式计算服务器1台，高频UPS系统1套等；第2包：高速自动换刀线路板雕刻机1台、反向脉冲智能孔化机1台、烘箱1台；第3包：实时联合傅里叶相关图像识别实验3台、固体激光原理与技术综合实验3台等；第5包：组合式多功能光栅光谱仪3套、电磁式塞曼效应实验仪（软件版）2套等；第6包：天体物理中心计算平台1套；第7包：现代传感技术实验箱22套、数字示波器92台；第8包：人工智能教学实验系统8套、流程行业自动化工程综合实训系统2套、电梯仿真实训系统4套；第9包：物联网技术22套、无线传感实验系统22台、通信原理实验箱22台；具体详见招标文件

合同履行期限：第1包：45个日历天；第2包：45个日历天；第3包：45个日历天；第5包：45个日历天；第6包：45个日历天；第7包：45个日历天；第8包：45个日历天；第9包：45个日历天；

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目需落实的节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策详见招标文件。

3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：

（1）供应商被信用中国列入失信被执行人的（信用中国：www.creditchina.gov.cn）；

（2）供应商被信用中国列入重大税收违法案件当事人名单的（信用中国：www.creditchina.gov.cn）；

（3）供应商被中国政府采购网列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（中国政府采购网：www.ccgp.gov.cn）。

三、获取招标文件

时间：2022年7月22日至2022年7月28日，每天上午9:00至12:00，下午13:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：安招采电子交易平台www.anzhaocai.com

方式：此项目为网上报名项目，请访问安招采电子交易平台www.anzhaocai.com对每个包段分别进行登记报名、下载招标文件。网上报名技术支持电话：400-800-6335。（首次进行网上报名的投标人，需进行网上注册并通过审核，请自行合理安排报名时间）

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间：2022年8月11日10点00分（北京时间）

地点：芜湖市中江大道与赤铸山路交口苏宁环球大酒店西南方向写字楼B座735（中江大道辅路诺克斯健身房旁）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金缴纳：本项目无须缴纳投标保证金

2.公告发布媒体：安徽省政府采购网（http://www.ccgp-anhui.gov.cn/）

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：安徽师范大学

地址：安徽省芜湖市九华南路

联系方式：施老师 0553-5910277

2.采购代理机构信息

名称：安徽鼎信项目管理股份有限公司

地址：芜湖市城市之光B2地块二期12#楼722

联系方式：王丽 18255378289　0553-5897716

3.项目联系方式

项目联系人：王丽

电话：18255378289　　0553-5897716

传真：/

邮箱：/

第二章 投标人须知

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 招标人 | 详见招标公告 |
|  | 招标代理机构 | 详见招标公告 |
|  | 项目名称 | 2022年安徽师范大学高水平大学建设项目五期 |
|  | 建设地点 | 安徽省芜湖市 |
|  | 招标范围 | 详见招标文件 |
|  | 付款方式 | 设备安装、调试验收通过后，招标人支付合同款100%。 |
|  | 投标人资格审查方式 | 资格后审 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
|  | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
|  | 投标人提出问题的递交方式、截止时间 | 在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑 |
|  | 提出问题截止时间和书面澄清时间 | 投标人须将疑问以书面或传真形式在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内送达招标代理机构（并把电子版发至895662746@qq.com），招标代理机构将以书面形式给予解答。 |
|  | 投标有效期 | 投标截止日期后60天。 |
|  | 供货期及交货地点 | 第1包：45个日历天；第2包：45个日历天；第3包：45个日历天；第5包：45个日历天；第6包：45个日历天；第7包：45个日历天；第8包：45个日历天；第9包：45个日历天； 地点：安徽师范大学 |
|  | 履约保证金 | 履约保证金为中标价的2.5% |
|  | 投标文件份数 | 正本 壹 份，副本 肆 份，电子版 壹 份（正本扫描件）。 |
|  | 封套上写明 | 招标人名称：2022年安徽师范大学高水平大学建设项目五期第**包投标文件 在2022年 月 日 时前不得开启 |
|  | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
|  | 递交投标文件地点 | 详见招标公告。 （投标人如放弃项目投标，须在开标前五天以书面形式告之代理公司，写明放弃原因并加盖单位公章。） |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 开标程序 | 密封情况检查：由投标人代表检查 开标顺序：按递交投标文件签到顺序 |
|  | 其他 | 评标委员会按照投标人排名顺序（按综合得分由高到低），推荐综合得分第一投标人作为首选中标候选单位， |
|  | 非专门面向中小企业采购货物的价格扣除 | 根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）及财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。 非专门面向中小企业采购货物，享受中小企业扶持政策的供应商应当满足下列条件： 1.供应商提供的货物（本项目涉及的服务不做要求）全部为小型企业、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 1.1.货物为小型企业、微型企业制造，投标供应商应当在投标文件中提供有效的《中小企业声明函》，并对其真实性负责。 1.2货物为监狱企业制造，投标供应商应当在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆建设生产兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再列入《中小企业声明函》，不重复享受政策。 （监狱企业：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制戒毒隔离所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。） 1.3货物为残疾人福利性单位制造，投标供应商应当在投标文件中提供由141号文规定的《残疾人福利性单位声明函》，不再列入《中小企业声明函》，不重复享受政策。 （残疾人福利性单位：根据财政部民政部《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定） |
|  | 招标代理费及专家评审费 | 1、代理服务费：（1）支付方：中标人 支付标准：按照芜湖市公管局、芜湖市财政局等五部门发布的《关于招标采购代理服务费有关事项的通知》（公管[2016]139号）服务项目及收费标准的80%收取；低于2400元，按2400元收取。 2、专家评审费由中标单位支付，暂定为3000元（不含税），具体金额以实际支付金额为准。投标人报价时综合考虑此费用（不单独列项）。 3、须在领取中标通知书前一次性付清。 |
|  |  | 本招标文件解释权归招标人/招标代理机构所有。 |
|  | 验收 | 本项目验收按照《安徽师范大学采购项目验收管理办法(试行)》（校资产字{2019}17号）执行 |
|  | 商品包装和快递包装 | 本项目中涉及商品包装和快递包装的按照安徽省财政厅、安徽省生态环境厅、安徽省邮政管理局《关于转发财政部办公厅生态环境部办公厅国家邮政局办公室关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》执行 |
|  |  | 本招标文件解释权归招标人/招标代理机构所有。 |

1.总则

1.1 本招标投标工作按国家和地方的有关规定进行。

1.2 投标单位的资质要求：

投标单位应具有圆满履行合同的能力,必须向招标单位购买招标文件，必须承认和履行招标文件中的各项规定。投标单位具体应符合下列条件：

1.2.1 投标人必须具有合法有效的营业执照；

1.2.2 本项目不允许联合体投标。

1.3 对投标人的要求：

1.3.1投标人不得直接或间接地与采购人或与受委托对本次招标货物进行设计、编制规范和其他文件的单位或其附属机构有任何关联。

1.3.2投标人必须为具有相应货物供货资质和能力。本项目应具备的专门资格条件见投标人须知前附表之规定。

1.3.3投标人应遵守国家有关法律、法规、规章，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

1.3.4 投标人必须认真阅读招标文件内容，按招标文件要求编写投标文件。

1.4 投标费用：

投标单位应承担其编制投标文件及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

2.招标文件

2.1 招标文件的组成

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  投标人要求

第四章  评标办法

第五章  合同

第六章  投标文件格式

2.2 投标单位应认真审阅招标文件中的所有内容，如果投标单位编制的投标文件不能响应招标文件的实质性要求，其投标文件将被招标单位拒绝。

2.3 凡获得招标文件者，无论投标与否,均应对招标文件保密。

2.4 招标文件的澄清

2.4.1 投标单位在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于投标文件递交截止日前15日前，以书面形式（包括书面文字、传真等，下同）向招标代理机构提出，招标代理机构在接到书面资料后3日内以书面形式的方式予以解答。

2.4.2 投标单位对本招标文件所做出的推论、解释和结论，招标单位概不负责。投标单位由于对招标文件的任何推论和误解以及招标单位对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标单位自负。

2.5 招标文件的修改

2.5.1 在投标截止时间15天前，招标单位可因任何原因，对招标文件进行修改。这种修改可能是业主主动做出的，也可能是为了解答投标单位要求澄清的问题而做出的。

2.5.2 修改书将以补充通知的书面形式发给所有获得招标文件的投标单位。修改书作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。投标单位收到补充通知后，应立即以电传、传真或电报方式通知招标单位，确认已收到修改书。

2.5.3 为使投标单位在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标单位可以按规定酌情延长投标截止时间（延长时间在补充通知中写明）。

3.投标报价

3.1 投标报价：单价计算，总价报价。

3.2本次招标采用公开招标方式。对未入围的原因招标单位无需说明和解释。

4.投标文件

4.1 投标文件的组成

4.1.1 投标函

4.1.2 法定代表人（或负责人）身份证明

4.1.3法定代表人（或负责人）授权委托书

4.1.4资格审查文件（格式）

4.1.5 售后服务方案或承诺

4.1.6 其它（评标办法中打分项涉及的相关证明资料，未提供格式的，投标人格式自拟。）

4.2 投标文件的语言 投标文件、与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

4.3 投标单位应充分理解招标文件中的全部内容，投标文件一经提交即表明投标单位已经充分理解，完全确认招标文件的全部内容。投标文件一经提交即具有法律效力，不可撤销。任何与招标单位任何人的口头协议，不影响投标文件的任何实质性条款和内容。

投标单位可使用招标文件提供的投标文件格式，但表格可以按同样格式扩展。

4.4 投标文件的份数和签署

4.4.1 投标单位须编制投标文件一式 5份，其中，正本 1 份，副本4份，并标明“正本”、“副本”字样。

4.4.2 投标文件的正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正副本分别装订成册。

4.4.3 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标单位指示进行的，或者是投标单位造成的必须修改的错误。但修改处应由投标文件签字人签字并加盖印鉴。

4.4.4投标文件应由投标人的法定代表人（或负责人）或其授权的代表签署。授权的代表人须将以书面形式出具的“授权委托书”附在投标书中。

4.5、投标文件的密封、递交、修改和撤回

4.5.1 投标文件的密封与标记

投标文件的正本和副本可以分别密封也可以一起密封，若分开密封应在密封袋上清楚地标明“正本”或“副本”，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章或法定代表人（或负责人）印章。电子版文件随正本封装。

4.5.1.2投标文件密封袋上均应写明：

1）招标人名称；

2）项目名称；

3）项目编号；

4）    年    月    日     时    分开标，此时间以前不得开封；

5）投标人名称和地址。

4.5.1.3电子文件随投标文件正本封装。

如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

4.5.2 投标文件递交

投标单位须在前附表中规定的投标截止时间之前将投标文件递交给招标代理机构。

4.5.3 投标文件的修改与撤回

4.5.3.1 投标截止时间之前，投标单位可以对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明：“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和递交，投标截止时间之后，投标单位不得修改或撤回投标文件。

4.5.3.2 投标单位不得在截止时间起至规定的投标文件有效期满前撤销投标文件，否则招标单位将按规定没收其投标保证金。

4.6 投标保证金

4.6.1 投标单位应向招标代理机构缴纳投标保证金，投标保证金为投标文件的组成部分之一。

4.6.2 投标保证金应于前附表规定的时间交至招标公告规定的帐号中，并确保到账。

4.6.3 未按规定时间、数额将投标保证金交到招标代理机构的投标单位，其投标文件将拒绝接收。

4.6.4 投标单位入围后未按招标单位指定时间、地点签订合同的，其投标保证金将被没收。

4.6.5未入围投标单位的投标保证金在定标后 5 日内予以退还；入围单位的投标保证金在与招标人签订合同后5 日内予以退还。

4.6.6 招标单位一经发现并有确凿证据表明投标单位有围标、串标等违规行为，将没收其全部或部分投标保证金。

4.7 投标有效期。

4.7.1 投标有效期为自投标截止时间起60天。

4.7.2 若遇到特殊情况，招标单位可于投标有效期满之前要求投标单位同意延长有效期。投标单位可以拒绝上述要求而投标保证金可被退还。如同意延长投标有效期，投标单位应书面同意延长投标保证金的有效期，但不能对投标文件进行修改。

4.8 不合格或无效的投标

投标文件有下列情况之一者将视为无效：

4.8.1投标文件未密封或密封不规范的；

4.8.2投标文件或投标保证金未按时递交至指定地点。

5.开标、评标

5.1开标

5.1.1 招标单位将按第一章招标书中规定的时间和地点举行开标会议，并按有关规定成立评标委员会，按照公正、公平、诚实信用的原则进行评标。

5.1.2开标由招标代理机构主持，并按下列程序进行：

(1) 主持人宣布开标会议开始；

(2) 主持人宣布出席开标会议的招标人代表；

(3) 主持人宣布出席开标会议的有关部门和代表；

(4) 由投标人代表检查投标文件的密封情况；

(5) 经确认无误后，开启符合招标文件规定要求的投标文件并唱标，宣读投标人名称、投标报价和投标文件的其他主要内容；

(6) 公布评审结果；

(7) 主持人宣布开标会议结束。

(8) 招标人或其委托的招标代理机构对开标过程进行记录，并存档备查。

5.2 评标

5.2.1 投标文件的初审

5.2.1.1 初审内容为投标文件是否符合招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全。

5.2.1.2 初审中，对价格的计算错误按下述原则修正：

1） 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准修正数字。

2） 投标方不同意以上修正，则按投标文件撤回处理。

5.2.1.3 与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。

5.2.1.4 招标单位对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

5.2.2 招标单位依法组建评标委员会，对具备实质性相应的投标文件进行评估和比较。评标委员会由技术人员、商务人员和其他有关方面的代表组成。如需要，招标单位将安排答辩会要求投标单位对投标文件作澄清。

5.2.3 评标原则：按照“公正、公平、科学合理”和“竞争优选”的原则评标。

5.2.4 招标单位在评标时除考虑投标价格和服务外，还将考虑入围以后所能提供的优惠条件等因素。

5.2.5 投标文件的澄清

5.2.5.1 招标单位有权就投标文件中含混之处向投标方提出询问或澄清要求。

5.2.5.2 投标单位对投标文件的澄清，不能改变投标价格等实质性内容。

5.2.5.3 澄清的书面资料必须经法定代表人（或负责人）或法定代表人（或负责人）授权代表签字后方为有效，与投标资料具有同等的法律效应。

5.3 投标文件有下列情况之一者将视为无效：

5.3.1 未提供法定代表人（或负责人）授权委托书或法定代表人（或负责人）身份证明。

5.3.2 未提供投标函。

5.3.3 未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清。

5.3.4 在投标文件中有两个以上报价，且未明确哪个报价有效。

5.3.5 未经法定代表人（或负责人）或投标授权代理人签署、未盖投标单位公章。

5.3.6 其它不符合招标文件要求的投标文件。

6.保密原则

6.1 从开标日起到授予合同时止，有关投标文件的审查、澄清、评议以及有关授予合同的意向等一切情况都不得透露给投标单位或与上述评审工作无关的人员。

6.2 投标单位以任何办法去影响招标单位进行投标评议或授予合同工作的行为，将导致其投标被废除。

7.入围通知

7.1 在投标有效期内，以书面形式通知所选定入围的投标单位。通知也可以电报、传真的形式，但需要以书面确认。

7.2 当招标单位与入围投标单位签订合同后,招标代理机构对未入围的投标单位不作落标原因的解释并退还其投标保证金。

7.3 入围通知书将是合同的一个组成部分。

8.签订合同

8.1 入围投标单位收到入围通知书或接到其他形式的通知后30日内派人员到招标单位商签合同及相关协议，逾期作违约论处，其投标保证金将予以没收。

8.2 招标单位与入围投标单位按《中华人民共和国合同法》签订合同。

9.招标文件的解释：招标文件的解释权归招标单位。

# 第三章  投标人要求

注：

1、以下《采购需求一览表》所列清单为招标人（采购人）所提招标（采购）需求，投标人（供应商）应认真仔细研究，投标时应慎重选择相应的产品及技术参数、规格型号等进行投标。

2、投标报价包括采购、运输、人工、税费、安装调试、验收、软件持续升级、培训、技术和售后服务等所有费用。

3、中标单位的主要产品的名称、规格型号、数量、单价等将予以公示。标有“▲”的产品为核心产品（主要产品）。

采购需求一览表

# 1包

| 序号 | 设备名称（标的名称） | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 所属行业（按工信部联企业【2011】300号） | 标的性质（货物/服务） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲塔式计算服务器 | 1、CPU：2颗英特尔至强5218R CPU，每颗20核，共40核，主频不低于2.1 GHz，其他要求为 缓存27.5MB L3 125W。 2、主板：INTEL C621以上芯片组。 3、内存：256G (32*8) DDR4 2933MHZ ECC REG。 4、硬盘：1块企业级480G SSD，2块2T 7200转SATA企业级硬盘，做RAID1。 5、显卡：集成显卡。 6、网卡：集成双千兆网卡和1个千兆远程管理端口。 7、电源：600W 服务器专用电源。 8、显示器：23寸以上LED液晶显示器。 ★9、加密设备：提供指纹识别模块，增加机器运维安全；提供1TB以上的备份介质，该设备具有远程加密、远程备份等功能。 10、附件： DVD、鼠标、键盘。 ★11、系统：出厂预装Red Hat Enterprise linux 7.5以上版本；安装INTEL编译器、MKL软件、OPMPI和INTEL MPI；安装VASP, Gaussian 09B01。 12、售后服务：提供三年硬件标准服务及软件调试服务（终身）；提供投标人盖章的售后服务承诺函。 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 2 | 高频UPS系统 | 一、高频UPS主机（1台） 1、主机功率:三进单出高频20KVA、输入电压:305-520VAC、输入频率:46Hz-54Hz或45Hz-65Hz。 2、输入功率因数：100%负载0.99、50%负载0.98、30%负载0.96。 ★3、输入电流谐波成份：100%负载4.80%、50%负载7.20%、30%负载10.23%。 4、输出稳压精度：+0.08%/-0.22%、输出频率：50Hz。 5、输出波形失真度：额定阻性负载：市电供电2.10%、电池供电2.10%；额定非线性负载：市电供电3.80%、电池供电3.80%。 6、动态电压瞬变范围：电流突加-2.23%、电流突减+2.18%。 7、电压瞬变恢复时间：电流突加20ms、电流突减20ms。 8、市电电池转换时间：市电转电池0ms、电池转市电0ms。 9、旁路逆变转换时间：逆变切换旁路0ms、旁路切换逆变0ms。 ★10、效率：额定输出功率91.57%、50%额定输出功率91.53%、30%额定输出功率89.47%。 11、保护与告警功能：输出短路保护、输出过载保护、过温度保护、电池电压低保护、输出过欠压保护、风扇故障告警、防雷保护。 ★12、遥测、遥信性能：具备RS232通讯接口、具备遥测、遥信功能。 13、外壳防护要求：保护接地装置与金属外壳的接地螺钉具有可靠的电气连接，其连接电阻为0.008Ω。 14、安全性能：绝缘电阻：输入端对外壳1300MΩ、输出端对外壳1300MΩ、电池正对外壳1200MΩ、电池负对外壳1200MΩ；绝缘强度：输入端、输出端对地施加50Hz、2000V的交流电压1min，无击穿、无飞弧，漏电流分别为2.20mA、2.20mA；接触电流和保护导体电流2.10mA。 15、振动（容量<20kVA）或运输试验（容量≥20kVA）：试验后机器能够正常工作。 ★16、以上标星参数，提供CMA或CAL或CNAS第三方检测机构出具的同系列检测报告，性能指标符合YD/T 1095-2018《通信用交流不间断电源（UPS）》规定的要求。 ★17、UPS主机和电池同一品牌、三年免费保修、可实现24*7上门服务、投标提供三年质保函。 ★18、提供泰尔认证、节能认证、可实现人机操控和远程控制、UPS提供触摸屏显示控制软件、UPS电源具备自动老化测试功能、具有散热性能的UPS电气控制柜、提供第三方证明文件。 二、免维护蓄电池（32块） 1、容量：12V100AH免维护蓄电池，设计寿命不低于12年； 2、外观：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰，结构：正、负极端子有明显标志，便于连接； 3、具有阻燃性能； ★4、气密性：能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形，投标文件中提供具有CMA或CNAS认证的第三方测试报告复印件，性能指标符合YD/T 799-2010《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》规定的要求； 5、大电流放电：以30I10放电3min，极柱不熔断、内部汇流排不熔断，外观不出现异常； 6、容量保存率：静置28天后容量保存率97.4%； ★7、防酸雾性能：对完全充电后的电池以0.2I10A电流连续再充电4h,PH值呈中性，投标文件中提供具有CMA或CNAS认证的第三方测试报告复印件，性能指标符合YD/T 799-2010《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》规定的要求； 8、安全阀要求:开阀压力17kPa、闭阀压力13kPa； 9、耐过充电能力：完全充电后的电池以0.3I10A连续充电160h，无变形，无漏液； 10、端电压均衡性：开路：最高与最低差值33mV、浮充：进入浮充状态24h后端电压差63mV、放电：端电压差217mV； 11、防爆性能：充电过程中遇明火，内部不引燃、不引爆； 12、封口剂性能：环境温度-30℃~+65℃之间，封口剂无裂纹与溢流现象； ★13、热失控敏感性：蓄电池温度34.1℃，每24h的电流增长率24.6%，投标文件中提供具有CMA或CNAS认证的第三方测试报告复印件，性能指标符合YD/T 799-2010《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》规定的要求； 14、低温敏感性：10h率容量0.97C10 外观无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象； 三、电池柜（1组） 1、C32 UPS专用电池柜，整机经磷化喷塑，耐磨防蚀，采用1.25mm钢板制成。 2、可拆装式全开放式结构，安装检修方便，造型美观，曲线流畅，拆装方便。 四、直流空开箱（1套） 1、直流空开汇流箱，含一个600V100A直流空开。 五、安装辅材 1、含电池连接线，铜鼻子，等安装辅材。 | 1 | 套 | 工业 | 货物 |
| 3 | 计算节点 | ★1、C P U：2颗Intel Xeon Gold 5218R Processor/2.10 GHz/27.5 MB/20C/40T。 2、主板：INTEL 芯片组。 3、内存：128G DDR4 2933MHZ ECC REG。 4、硬盘：1块240G 2.5寸 SSD企业级硬盘。 ★5、安全模块：指纹识别，提高运维安全。 ★6、网卡：集成2千兆网卡。 ★7、电源：600W服务器专用电源。 8、附件： DVD、软驱仿真盘，免工具安装导轨。 ★9、备份加密：提供远程备份、本地加密，提供正版介质，容量不低于1TB。 ★10、系统：；出厂预装Centos 7.5以上版本，并且安装作业调度系统、作业管理系统,INTEL 编辑器、MKL、OPMPI和INTEL MPI；需要与原机房HPC集群软件、硬件兼容，不更改原有设备软硬件的情况下，做到无缝对接，提供承诺函。 ★11、证书：提供该产品的节能证书。 ★12、售后服务：提供三年硬件标准服务及软件调试服务（终身）承诺函。 | 11 | 台 | 工业 | 货物 |
| 4 | 胖节点 | ★1、C P U：4颗Intel Xeon Gold 5220 Processor/2.20 GHz/25 MB/18C/36T。 2、主板：INTEL 芯片组。 3、内存：1024G DDR4 2933MHZ ECC REG，48个内存插槽。 4、硬盘：1块1.92T 2.5寸 SSD企业级硬盘。 ★5、安全模块：指纹识别，提高运维安全。 ★6、网卡：集成2千兆网卡。 ★7、电源：1300W（1+1）服务器专用电源。 ★8、PCI扩展插槽：15个PCIE3.0，支持4块全高全宽GPU卡 9、附件： DVD，软驱仿真盘，免工具安装导轨。 ★10、备份加密：提供远程备份、本地加密，提供正版介质，容量不低于1TB。 ★11、系统：出厂预装Centos 7.5以上版本，并且安装作业调度系统、作业管理系统,INTEL 编辑器、MKL、OPMPI和INTEL MPI；需要与原机房HPC集群软件、硬件兼容，不更改原有设备软硬件的情况下，做到无缝对接，提供承诺函 ★12、证书：提供该产品的节能证书 ★13、售后服务：提供三年硬件标准服务及软件调试服务（终身）承诺函。 | 2 | 台 | 工业 | 货物 |
| 5 | 空调 | 1、柜式空调。 2、能效等级：三级能效。 3、室内机噪音：38-43dB。 4、能效比：3.6。 5、制冷量：7200W。 6、制热量：8800W。 | 2 | 套 | 工业 | 货物 |
| 6 | 机柜及PDU | 1、2个42U标准机柜/600mm x 1000mm/含层板2个/标准保修期2年。 2、4个8位PDU/电流32A/C13防脱扣插座/电流表/总控断路器/线长3米带工业插头/黑。 | 1 | 套 | 工业 | 货物 |
| 7 | 笔记本电脑 | 1、显卡：P620显卡。 2、CPU：ThinkPadP15V-i5-10300H。 3、内存：16GB。 4、硬盘：512G固态。 5、尺寸：15.6寸。 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 8 | 小型工作站或者服务器 | 1、CPU i9 10900以上。 2、内存128G，硬盘4T。 3、10核心以上。 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |

# 2包

| 序号 | 设备名称（标的名称） | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 所属行业（按工信部联企业【2011】300号） | 标的性质（货物/服务） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲高速自动换刀线路板雕刻机 | 高速自动换刀线路板雕刻机 一、产品用途： 采用500万像素的工业相机和百万像素工业镜头定位，补偿机械误差，配备18刀位自动换刀系统、自动定深系统和自动吸尘，适合制作单/双面板和多层板钻孔、雕刻线路，割边等。 二、产品特点： 1、控制系统硬件：标配伺服电机系统，真空吸附(含气源)、自动对刀、激光刀具检测系统、视频定位系统，自动吸尘系统、引导式专利软件（软件终身免费升级）。 ★2、控制系统软件：具有区域雕刻，批量制板，仿真虚拟加工，智能挖孔，快速隔离，工作进度记录，断电断点续雕，支持多样割边，自动原点定位，自动关闭主轴，实时显示工作进度与制板情况，手动自动智能更替等功能。（软件功能演示视频放置U盘中，随投标文件一起密封提交） ★3、功能旋钮：雕刻机具有XYZ轴进给控制按键和Z轴调整旋钮功能。（提供实物照片） ★4、试雕和Z向双电机自动对刀相结合的方式进行深度控制，速度和精度兼顾。（软件功能演示视频放置U盘中，随投标文件一起密封提交） 三、技术参数： 1、加工面板：单/双面板。 ★2、主轴电机：进口主轴，转速10000 ~60000（r/min），软件控制无级可调。（提供相关证明文件） 3、X/Y驱动：伺服电机。 4、Z/W驱动：步进电机。 5、移动速度（m/min）：0-15。 6、最大加工板面（cm）：31×24。 7、最小加工线径/线距（mil）：4。 8、最小钻孔孔径（mm）：0.2（标配的最小钻头为0.4）。 9、回零误差（mm）：≤0.003。 10、钻孔速度（strokes/min）：0-120。 11、刀具检测系统：激光刀具检测系统，自动对刀，自动调节刀深。 12、视觉定位系统：500万像素工业相机和百万像素工业镜头。 13、吸尘系统：与主轴同步，边工作边吸尘，静音。 14、控制方式：嵌入式ARM+PC，PC系统配置要求：不低于i3四核处理器，8G内存，1T硬盘，21.45英寸显示器； 15、刀具库：18刀位，自动换刀。 ★16、通信方式：USB。 ★17、软件兼容格式：Protel 99SE/DXP、Altium Designer 、Cam 350、Pads、Auto CAD等，兼容64位WINXP/7/10系统提供软件终身免费升级承诺书）。 18、立式整体设计，带防尘静音罩和运行指示灯。 19、产品参考尺寸：880*915*1700mm。 20、占地：1410*915*1700mm。 21、重量约：250kg。 22、电源：220V/50Hz 额定功率3000w。 23、需要3个3孔插座。（1个接HW-3232H设备，1个接显示器，1个接空压机）。 24、产品售后服务质保5年。 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 2 | 反向脉冲智能孔化机 | 反向脉冲智能孔化机 一、产品用途 设备具有五个槽位，对双面，多面线路板等非金属材料进行黑孔电镀/化学沉铜再电镀加厚，带有鼓气，摆动及脉冲电镀功能。 二、产品特点 ★1、设备具备五个槽位，槽体采用高强度耐酸碱材料一体整装。每个槽位具有鼓气，气流量、工作时间可预设，完工后自动提醒，操作简易方便，自动化程度高，贯孔导通率确保100%。 2、设备采用电镀液微循环系统：内置两套微孔发泡管和静音气泵，使电镀行程微循环，同时采用电镀往复运动，通过调速可控制电镀速度，从而提供过孔电镀的质量 3、高性能ARM嵌入式处理器和嵌入式操作系统，人机界面：7寸彩色液晶显示触摸屏，能在触摸显示屏内阅读电子版金属过孔制作工艺说明书；能在触摸显示屏内播放金属过孔工艺制作的PCB效果图，采用微机技术对电镀电源各项参数进行综合控制，通过编程可组合成多种恒电流、恒电位脉冲波形信号输出。 4、电镀电源：采用高速换向脉冲电源，屏幕能够实时动态显示正反向电流波形。具有恒电流、恒电压（槽压）电源输出功能、能在恒电流或恒电位直流电流上叠加组合多种正、负极性的脉冲输出，可定时或按定时控制电镀过程；可通过触摸屏直接输入和显示各项参数 5、过孔工艺：黑孔工艺不含有传统的化学镀铜成分，取消甲醛和危害生态环境的化学物质在配方中的使用。液体可以通过节流阀回收循环利用，也便于设备定期的维护保养。 6、结构特点：万向滚轮，方便随意移动位置。机体储物槽设计，方便配件存放。 三、产品工艺 黑孔电镀工艺流程（采用无甲醛过孔方案，环保） 整孔→水洗→黑孔→干燥→微蚀→水洗→电镀 化学沉铜再电镀加厚。 整孔→水洗→活化→水洗→加速→化学沉铜→水洗→电镀。 四、主要参数 1、最大板面（mm）： 300×280mm。 2、最小孔径：0.3mm（视具体材料而定）。 3、最大脉冲电流：±30A。 4、恒电流：0~30A，槽压：9V（或指定）。 5、输出频率：0-1KHz可调。 6、输出脉宽：正反向脉宽0-100%可调。 7、脉冲周期：1mS~999mS。 8、最大厚径比：2.5：1。 9、最大气流量：20L/min（可调节）。 10、最大摆动速度：90次/分钟。 11、时间设定：可根据板幅大小预设工作时间，计时完成后自动报警提示。 12、整机功率（w）：600。 13、电源：220V 50Hz。 14、外形参考尺寸：900*600*1000mm。 15、重量：约98kg。 16、产品售后服务质保5年。 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 3 | 烘箱 | 烘箱 一、产品用途 用于线路板和油墨干燥 二、主要参数 1、有效工作台面积：300mm*300mm*270mm。 2、控温范围：室温+10--200°C。 3、恒温波动度：±1°C。 4、定时范围：1—9999min。 5、电源电压：220V/50Hz。 6、输入功率：1400W。 7、产品售后服务质保5年。 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |

# 3包

| 序号 | 设备名称（标的名称） | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 所属行业（按工信部联企业【2011】300号） | 标的性质（货物/服务） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲实时联合傅里叶相关图像识别实验 | - 光源：氦氖激光，波长632.8nm，功率1.5mW，TEM00，安全双开关，钥匙保护开关、船型开关，安全保护高压插头Φ44×290mm； 2、空间滤波器组件：40×显微物镜，10um，15um，25um针孔，高精度三维调节机构，微调精度0.002mm 3、光束准直系统：Φ25.4mm，f150mm；含镜架； 4、马赫-曾德尔干涉系统：Φ40mm，加强铝高反； 5、傅里叶变换透镜：Φ40mm，f200mm； 6、目标识别物：纵向移动；3组对比物； 7、分光片光楔：Φ50.8mm，楔角4°±3′；楔面450~650nm宽带增透； 8、空间光调制器： 透射式LCD；液晶尺寸1.3英寸；像素26um；分辨率：1024*768；填充因子：67%；相位调制能力1.5π@400-700nm；透过率：55%；刷新：60Hz；工作波长：400nm-700nm；数据接口：VGA，灰度阶数：8位，256阶； ★9、图像软件模块：软件包含关联相机采集和光关联成像计算部分，其中关联相机采集包含两个相机独立同步显示，可以设置曝光实验，增益等参数，可以设置保存图片采集间隔、采集数量等。光关联计算软件包含关联系数计算、亚波长干涉和光关联成像模块；每个模块均可导入参考图及信号图，计算结果可以二维、三维显示，可以导出计算结果；投标文件中提供软件功能及模块界面截图； 10、图像传感器组件：CCD 图像软件靶面尺寸1/3”；CCD 分辨率420线，灵敏度0.5lux，传输速率40MB/S，分辨率768*576*24Bit（PAL）四路复合视频输入，1路S-Video； 11、精密机械调整架：角度精度±4′，分辨率0.005mm，调节机构保证等双轴等高，横向偏差1′，纵向偏差1′； ★12、阻尼光学隔振平台： 12-1：尺寸：1800mm×900mm，150mm厚，高度800mm； 12-2：不锈钢板面， M6螺孔，阵距25mm，整体框架,配套光学仪器架，带脚轮，配套防撞护垫。 12-3：结构：蜂窝内核三层夹心结构，采用上下两圈梁设计，气囊机械结构整体粘接结构，一侧留有开口方便坐姿调整台面设备，承重＞300kg；内核强化钢板蜂窝：（0.4mm钢板，3.2cm2蜂巢单元面积），内核上下双层面板。边墙：2.0mm厚度碳钢包裹高阻尼处理木材，聚乙烯材料包饰，内板侧面采用双层材料包裹，平台用料外观明显美观。 12-4表面板：＞6.0mm厚度430铁磁不锈钢，表面平面0.01mm/600mm×600mm；固定螺孔：M6螺孔，表面粗糙度：<0.8um，固有频率：< 2.5Hz； - 分析处理系统：快速中央处理器，高速分析系统，含19.5 INCH显示器，2G独显，配套企业数据采集卡； 14、设备性能：1）光学实验主要仪器、光路调整与技巧；2）马赫－曾德尔干涉光路的搭建；3）联合傅里叶变换功率谱的实时记录实验；4）联合傅里叶变换功率谱的实时读出实验；5）联合傅里叶相关图像实时识别实验。 15、提供技术指导书及售后服务承诺函。 | 3 | 台 | 工业 | 货物 |
| 2 | 固体激光原理与技术综合实验 | - 泵浦源组件：TO3封装温控泵浦源 λ=808nm，精度±5nm，P=2W，TO3封装，TEC控制，包括快轴整形；温控电源 工作电流0-2.3A可调； 2、激光晶体: Nd3+:YAG晶体 Φ3*5mm，S1：AR@808nm&HR@1064nm,S2：AR@1064nm；四维可调； 3、耦合系统：透镜组耦合：1：1耦合，Φ16*40，二维可调； ★4、SESAM半导体可饱和吸收镜：工作面积4*4mm, T=3%@1064nm、8%@1064nm，二维可调； 5、被动调Q晶体：Cr4+:YAG晶体，Φ7*1mm，AR@1064nm，四维可调； 6、倍频晶体：KTP 3*3*5mm，AR@1064nm，五维可调； 7、红外激光显示片：激发波段800-1400nm，发射波长585nm，感光面30*50mm； 8、激光功率指示器：标定波长808nm、1064nm，最大量程2W； 9、快速光电探测器：1ns上升沿，光谱响应范围900-1700nm，直流耦合，12V电池供电； 10、光轴指示激光：中心波长650nm，2.5mW，四维可调； 11、激光防护镜：防护波段1064&532nm，OD6+@200-560nm&740-1200nm； ★12、固体激光测量耗材： 12-1，MoSeTe硒碲化钼单晶块材，人工合成，面积>10mm2,厚度~0.1mm，纯度≥99.9%，不少于200件； 12-2，WSeTe硒碲化钨单晶块材，人工合成，面积>10mm2,厚度~0.1mm，纯度≥99.9%，不少于200件； 12-3，Mo0.5W0.5Se2硒化钼钨单晶块材，人工合成，面积>10mm2,厚度~0.1mm，纯度≥99.9%,不少于200件； 13、掀盖式激光安全防护机箱：外形尺寸850*300*230mm，光、电隔离分舱设计，外表面黄色烤漆美观处理，内表面黑色吸光漆面处理，一体式铝合金底座板牢固稳定； 14、精密光学导轨承载系统：600mm（长）*100mm（宽），适用于机械调整部件，中心高50mm； 15、精密机械调整架：角度精度±4′，分辨率0.005mm，调节机构保证等双轴等高，横向偏差1′，纵向偏差1′； 16、波形分析仪器：（1）带宽达200 MHz，标配50Ω输入阻抗，2个模拟通道，宽范围，低底噪，垂直灵敏度范围：500uV/div~10 V/div，各个档位均支持全带宽，实时采样率模拟通道达2GSa/s；（2）存储深度：标配达56Mpts，波形捕获率达30000个波形每秒；（3）标配多达6.5万帧的硬件实时波形不间断录制、回放和分析功能； 17、设备性能：1）808nm半导体泵浦光源的I-P曲线测量及阈值研究；2）1064nm固体激光谐振腔设计与调整。3）1064nm固体激光输出模式调整及变化研究；4）1064nm固体激光输出功率测量及斜效率曲线研究；5）固体激光腔内倍频532nm调整观察，匹配角与倍频效率关系研究；6）固体激光腔内被动调Q搭建；7）调Q脉冲输出重频、脉宽测量以及变化规律研究。 18、提供技术指导书及售后服务承诺函。 | 3 | 台 | 工业 | 货物 |
| 3 | 电光调制綜合实验系統 | 配置参数： - 半导体激光器635nm，输出功率≥3mW 功率稳定度：≤±1%，1套； - 激光功率指示计：三位半数字表头，量程：200μW, 2mW, 20mW, 200mW，可调档，最小分辨率0.1uW，1台； - 晶体的电光效应组件：电压调节范围为0——1600V；正旋波信号输出：大于1kHz，放大器放大倍数30倍，响应频率范围：20Hz-20KHz；铌酸锂晶体附件（晶体通光为5*5m㎡镀金电极），1套； - 偏振片:360度可调，最小刻度1度，通光孔径27mm ,消光比99%，2套； 5、1/4波片:360度可调，最小刻度1度，通光孔径27mm；1套； 6、二维可调扩束镜，40倍，焦距6mm，调整螺钉螺距0.35mm精密螺纹，调整范围±2.5mm，1套。 7、提供技术指导书售后服务承诺函。 | 3 | 台 | 工业 | 货物 |
| 4 | 激光调腔与横纵模分析综合实验 | - 氦氖半外腔激光器组件：中心波长λ=632.8nm；输出功率P≥1.5mW；激光谐振腔可调范围L 290-450mm；增益管长270mm，布儒斯特角封装；凹腔曲率半径R0.5m、R1m、R2m；电源安全双开关（钥匙保护开关、船型开关），带高压保护套电极插头； 2、共焦球面扫描干涉仪组件：工作波长λ 632.8nm；自由光谱区Δν2.5 GHz；精细常数F＞100；锯齿波幅度A0-150V可调，频率f0-100Hz；含共焦腔二维加持及支撑器件； 3、反光十字调节组件：单面抛光亮塑十字叉图案，靶心Φ1mm透光小孔； 4、偏振组件：Ф25.4mm，AR@400nm～700nm，消光比>500:1；端面360°角度刻线； 5、二维光束变换组件：Ф25.4mm，f=50.8mm～200mm，光洁度IV级，宽带MgF2增透膜400nm～700nm，可以实现激光束2-4倍扩展； 6、线光束变换组件：Ф25.4mm，光洁度IV级，宽带MgF2增透膜400nm～700nm； 7、滤光片组件：Ф25.4mm，T=10%@400-7000nm； 8、CCD光阑组件：通过孔Ф10mm； 9、相机接收组件：分辨率1280×1024，量化深度10bit，像素大小5.2μm×5.2μm，USB2.0接口，快门时间119us-100ms； 10、激光功率指示器：标定波长λ 632.8nm，测量范围2uw、20um、200uw、2mw、20mw、200mw等可选，测量精度0.01uw； 11、横向平移组件：正推平移台，台面65*65mm，预留M3，M4转接孔，行程±12.5mm，千分丝杆读数，测量精度0.001um，数量不小于3个； 12、器件存放架：尺寸320*180*110mm，预留12.7mm存放孔，独立存放器件不少于14件，所有支撑器件均可使用； 13、激光光束分析软件：背景采集，光斑直径测量，光场强度一维、二维和三维分布，包含相机参数设置模块，光斑发散角计算模块，M方因子计算模块，束腰位置及瑞利长度计算模块，USB2.0硬件接口； 14、精密光学导轨组件：1200mm（L）*100mm（W），适用于机械调整部件； 15、分析处理系统：快速中央处理器，高速分析系统，含19.5 INCH显示器，2G独显，配套企业数据采集卡； 16、波形分析仪器：1）带宽达200 MHz，标配50Ω输入阻抗，2个模拟通道，宽范围，低底噪，垂直灵敏度范围：500uV/div~10 V/div，各个档位均支持全带宽，实时采样率模拟通道达2GSa/s；2）存储深度：标配达56Mpts，波形捕获率达30000个波形每秒；3）标配多达6.5万帧的硬件实时波形不间断录制、回放和分析功能；； 17、设备性能：1）短腔气体激光器谐振腔设计与调整；2）气体激光输出偏振特性研究；3）不同激光谐振腔型与激光输出功率关系 ；4）气体激光器纵模模式竞争观测及不同腔长对纵模间隔测量的影响；5）气体激光器发散角测量；6）气体激光高斯光束横模变换及参数测量（高斯光束光强一维分布、二维分布及三维分布）；7）高斯光束束腰变换研究（高斯光束束腰位置、瑞利长度及M方因子测量）。 18、提供技术指导书及售后服务承诺函。 | 3 | 台 | 工业 | 货物 |
| 5 | 全息晶体光折变及存储实验 | 1、半导体激光器1台,波长: 532nm，输出功率：50mW，工作电流：550mA ，工作电压：12V,模式：TEM00，工作环境：0～60℃，输出稳定性: <±1% over 2 hours ； 2、光束提升器 1套,提升高度：0-200mm，K9镀铝反射镜，二维调整架调整精度0.35mm； 3、可变光阑外径：60mm，可调范围：2—28mm 2个；4、偏振分光棱镜：适用波长532nm ，1块； 5、掺铁铌酸锂晶体：Fe:LN 1块； 6、532nm1/2波片 360度可调，最小刻度1度。通光孔径27mm。 2套； 7、偏振片 360度可调，最小刻度1度。通光孔径27mm。 2套； 8、定时器+快门（工作电压：12V；工作电流：200mA通光孔径6mm，手动控制和遥控控制，B门、T门，设置精度：0.1S~999.9S） 2台； 9、平面反射镜：材料：K9,厚度5mm ±0.1，光洁度：Ⅳ级，直径：59mm，表面镀加强铝，反射率：可见光区域90%，调整架具有俯仰和旋转双方向的角度精密调节，单轴调整量±5°，采用螺距0.5mm精密螺纹. 2套； 10、针孔滤波器:40倍物镜，针孔25um，调节精度0.35mm，1套 ； 11、准直镜，材料K9光学玻璃，焦距F=150mm直径：40mm，光洁度：Ⅳ级，1套； 12、平晶，材料：K9玻璃，直径：50mm光洁度：Ⅲ级，平行度：30″，厚度20mm，1块； ★13、三维手动平移台 平台尺寸：≥50mm，精度：0.01mm，1套； ★14、精密电动旋转平台 360度可调，分辨率0.001度，带PLC控制系统，直径：≥60mm 1个； 15、 透镜，材料K9光学玻璃 ，焦距F=150mm直径：40mm，光洁度：Ⅳ级2个； ★16、CCD，成像器件：SONY芯片，1/2.3" CCD，像素：1280*720，HDMI/USB双输出 工作电压：12V，1 套； 17、9寸液晶显示器，分辨率800*480，显示比例：16:9，1台； 18、激光功率指示计 3位半数字表头，量程：200uW，2mW，20mW，200mW，标定波长532nm 2 套； ★19、模板 5个 a）安徽师大物理光电，b）1951USAF 分辨率板0-7级，c）光栅版 d=0.005/0.01/0.015/0.02，d）双螺旋板：线径：0.05mm 直径：1.5mm 螺距：1mm 圈数：10圈，双螺旋间距：0.25 e）单螺旋板：线径：0.08mm 直径：1.5mm 螺距：0.9mm 圈数：11圈； 20、可调渐变圆形衰减器 材料：K9，外径：Φ55mm，内径：Φ8mm ，相对密度：0-1.0，2套； 21、干板架 1 个； 22、白屏 100*80mm 2 个； 23、小孔屏: 小孔直径：1mm 1个； 24、卷尺 1个； 25、开关磁性底座 12 个； 26、一维平移磁性底座 精度0.01mm 2个； 27、普通立柱10个； 28、升降立柱4个； 29、光学实验平台1200*800mm含实验台支架。 30、提供技术指导书及售后服务承诺函。 | 3 | 台 | 工业 | 货物 |
| 6 | 信息光学综合实验 | 1、激光光源：中心波长532nm；功率≥50mW，TEM00，安全开关（钥匙保护开关、船型开关），安全保护航空插头； 2、LED光源：白光，输入电压5V，功耗>1W，亮度可调； 3、空间滤波器组件： 40×显微物镜，15um，25um针孔两种规格，高精度三维调节机构，微调精度0.002mm； 4、光束准直组件：Φ25.4mm，f100mm，工作波长400-760nm，含镜座； 5、变换透镜：Φ50mm，f=150mm，工作波长400-760nm，含镜座； 6、反射镜组件：Φ40mm 加强铝反射镜，R>99.9%@400-760nm； 7、分光光楔组件：配Φ50.8mm，T:R=5:5@450~650nm， 45°入射，楔角4°±3，楔面450~650nm宽带增透分光光楔； 8、三维光栅：100L/mm,金属保护套，金属表面发黑，天安门图形； 9、光栅字组件：外径Φ40mm，栅格参数10L/mm，“光”尺寸 15*12*6mm； 10、复合光栅组件：长60mm，宽40mm，100-102线/mm； 11、滤波器组件：θ板、方向滤波板、低通滤波、高通滤波等； 12、目标识别物：纵向移动，多组对比物； 13、可控分光比分光组件：光强比T:R=1:1-10:1@450~650nm 45°入射； 14、空间光调制器组件：透射式空间光调制 振幅相位混合调制，分辨率1024*768，靶面尺寸0.63inch，对比度 1000：1(532nm) 2000：1（633nm），显示速度 60Hz，光谱范围 400nm—700nm，VGA/HDMI接口； 15、图像传感器：黑白CMOS，靶面尺寸1/1.8″，灵敏度1.6v@550nm/Lux/s,帧率15帧/秒，分辨率1280*1024，像素大小5.2*5.2um，USB2.0； 16、图像设备：CCD相机，分辨率768*576，CCD图像靶面尺寸1/3”，分辨率420线，灵敏度0.05lux，传输速率40MB/S； 17、横向平移组件：正推平移台，台面65*65mm，预留M3，M4转接孔，行程±12.5mm，千分丝杆读数，测量精度0.001um； 18、LCD显示组件：8英寸液晶显示组件，支持VGA，AV，BNC不同信号输出模式； 19、偏振组件：Φ25.4mm，偏振度500：1，工作波长380-760nm； 20、专用接收屏：表面喷塑哑光设计，200*100mm，最小刻度1mm； 21、软件组件：包含图像生成模块，频谱计算显示模块；光学联合相关模块；数字全息记录模块，数字全息再现模块； ★22、光学仿真实验软件界面包含四个基本的窗口：元件列表窗口、工作区窗口、属性窗口、文件与菜单窗口和提示信息窗口，包含基础元件库和组合元件库，现包含光源库、目标库、光束传输库、控制库、器件库、探测器库和辅助库。这七个库为软件的基本元件库，每个库中又包含有若干个基本功能元件。组合元件库中包含由多个元件连接构成的子系统封装而成的新元件，主要由用户生成。工作区窗口，主要完成对仿真模型的编辑和仿真系统的搭建。界面的元件放大缩小可由鼠标滑轮拖动设置或右下角放大-缩小键设置。主界面菜单栏包括对文件和窗口的基本设置，包括文件打开、新建、保存、另存、退出等基本功能以及视图编辑功能。可以通过菜单项或快捷按钮完成对仿真系统的基本操作。投标文件中提供软件功能及模块界面截图。 23、精密机械调整架：角度精度±4′，分辨率0.005mm，调节机构保证等双轴等高，横向偏差1′，纵向偏差1′； ★24、阻尼光学隔振平台： 24-1：尺寸：1800mm×900mm，150mm厚，高度800mm； 24-2：不锈钢板面， M6螺孔，阵距25mm，整体框架,配套光学仪器架，带脚轮，配套防撞护垫。 24-3：结构：蜂窝内核三层夹心结构，采用上下两圈梁设计，气囊机械结构整体粘接结构，一侧留有开口方便坐姿调整台面设备，承重＞300kg；内核强化钢板蜂窝：（0.4mm钢板，3.2cm2蜂巢单元面积），内核上下双层面板。边墙：2.0mm厚度碳钢包裹高阻尼处理木材，聚乙烯材料包饰，内板侧面采用双层材料包裹，平台用料外观明显美观。 24-4表面板：＞6.0mm厚度430铁磁不锈钢，表面平面0.01mm/600mm×600mm；固定螺孔：M6螺孔，表面粗糙度：<0.8um，固有频率：< 2.5Hz. 25、设备性能：1）不同物体傅里叶变换变换频谱仿真；2）阿贝成像及滤波实验；3）调制空间伪彩色编码实验；4）光学图像相减实验；5）利用复合光栅实现光学微分处理实验；6）傅里叶变换及加密应用实验；7）傅里叶相关变换的功率谱记录及相关信号的分析实验；8）数字全息记录及数字再现实验；9）数字全息记录及光学再现实验；10）光学全息记录及数字再现实验；11）数字全息图记录及全息图光学再现实验。 26、提供技术指导书及售后服务承诺函。 | 3 | 台 | 工业 | 货物 |
| 7 | LD、LED参数测试综合实验 | - LD、LED蓝光：中心波长：451nm； 2、LD、LED红光：中心波长：621nm； ★3、LD、LED白光：红、绿、蓝三色一体式； ★4、探测器:响应波长：280－1180nm,结构施力加持圆片范围Φ50-70mm，施力大小0-200kg，数字显示； 5、数字光谱仪：光谱范围350-1000nm,分辨率1.1nm，USB2.0，光纤接口SMA905，增益可调； 6、积分球：外形尺寸64mm（L）х64mm（W）х64mm（H），内部直径Φ50mm，采样口直径10mm，接口SMA905，8度角设计，可用于透射/反射测量； 7、导光光纤：铠甲封装，石英，芯径300um，光纤接口SMA905，长度1.5m，工作波长200-2000nm； 8、测试电源：五档10/30/50/200/500mA.调节精度0.1mA,电压监测；TEC温控电源，温度调节最小步长0.1℃，温控范围30—60度； 9、发光二级管光谱范围：400-650nm响应时间200s；暗电流≤0.1μA； 10、掀盖式激光安全防护机箱：外形尺寸750*450*300mm，光、电隔离分舱设计，外表面蓝色烤漆美观处理，内表面黑色吸光漆面处理，一体式铝合金底座板牢固稳定 11、精密机械调整架：角度精度±4′，分辨率0.005mm，调节机构保证等双轴等高，横向偏差1′，纵向偏差1′； 12、分析处理系统：快速中央处理器，高速分析系统，含19.5 INCH显示器，2G独显，配套企业数据采集卡； 13、设备性能：1）测量LD、LED的I-V-E曲线（电学、光学特性）；2）测量LD、LED的发散角（光学特性）；3）测量LD、LED的光谱（光学特性）；4）测量LD、LED随温度（T）的变化对其波长漂移的影响（热学特性）。 14、提供技术指导书及售后服务承诺函。 | 3 | 台 | 工业 | 货物 |
| 8 | 光纤传感综合实验 | - 激光光源组件：光纤耦合输出激光器：650nm，P>2mW，单模光纤，芯径4μm，TEM00，PVC光纤保护套，光纤接头FC/PC； 2、 激光功率指示器：光纤接口FC/PC，功率显示六档切换功率显示六档切换2/20/200μW、2/20/200mW，标定波长650nm； 3、反射式一体光纤：FC/PC接口，双芯直切熔接端面； 4、微弯曲测试光纤：简易保护包层，外径0.5mm，FC/PC接口，单模； 5、精密光纤调整架：四维微动调整，度数精度1μm； 6、光纤电压传感组件：开放式设计，包含偏振分光棱镜组件、电光晶体组件，电压控制组件、偏振片组件和光纤耦合组件；偏振分光棱镜组件 a=b=c=25.4mm，T/R分别为P光（水平）/S光（竖直），面型 λ/4@632.8nm，光洁度 IV 级，通光孔径>90%；电光晶体组件 LiNbO3晶体，尺寸5*5*30mm，两侧镀银电极，增加导电橡胶；电压控制组件：电压0-1000V连续可调；偏振片组件 Φ25.4mm，通光孔径22mm，厚度2mm，波长范围400-700nm；视场角＞±45°，透过率大于50%，消光比500:1；光纤耦合组件 三维精密调整，FC/PC接口； 7、光纤电流传感组件：开放式设计，包含偏振分光棱镜组件、磁光晶体组件、电流控制组件、偏振片组件和光纤耦合组件；偏振分光棱镜组件 a=b=c=25.4mm，T/R分别为P光（水平）/S光（竖直），面型 λ/4@632.8nm，光洁度 IV 级，通光孔径>90%；磁光晶体组件 TGG晶体（铽镓石榴石），尺寸3.5*23.5mm；电流控制组件：电压0-1A连续可调；偏振片组件 Φ25.4mm，通光孔径22mm，厚度2mm，波长范围400-700nm；视场角＞±45°，透过率大于50%，消光比500:1；光纤耦合组件 三维精密调整，FC/PC接口； 8、温度传感组件：包含光纤分束组件、合束组件、温度控制组件，光纤分束组件 接口类型 FC/PC，分光比5：5，芯径4um，PVC保护；合束组件 a=b=c=25.4mm，T/R=5：5，面型 λ/4@632.8nm，光洁度 IV 级，通光孔径>90%；温控范围0℃—100℃，精度0.1℃； 9、精密光学导轨：500mm（长）×100mm（宽）； 10、多孔固定板：600*450*12.7mm，预留25mm间距M6螺纹孔； 11、精密机械调整架：角度精度±4′，分辨率0.005mm，调节机构保证等双轴等高，横向偏差1′，纵向偏差1′，5维调整； 12、光学元件：BK7 A级精密退火材料，焦距±2%，直径-0.2mm，中心偏差3′，光圈1-5；局部误差0.2-0.5，面粗糙度60/40（Scratch/Dig），氟化镁增透膜镀膜，有效孔径90%； 13、设备性能：1）光源的P-I特性测量实验；2）透射式横(纵)向光纤位移传感；3）反射式光纤位移传感；4）微弯式光纤位移/压力传感、5）光纤电流传感实验；6）光纤电压传感实验；7）光纤温度传感实验。 14、提供技术指导书及售后服务承诺函。 | 3 | 台 | 工业 | 货物 |

# 5包

| 序号 | 设备名称（标的名称） | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 所属行业（按工信部联企业【2011】300号） | 标的性质（货物/服务） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组合式多功能光栅光谱仪 | 一、可完成典型实验： 热辐射光源光谱测定 波长准确性的测定和修正 氢原子光谱测定及里德堡常量测量 吸收光谱的测量 钠原子光谱的测定 CCD测量的波长标定 二、基本配置及参数： ★1、光栅分光系统： 分光光栅：反射式，光栅条数2400L/mm，闪耀波长250nm； 聚光系统：球面反射镜，曲率半径605mm； 狭缝系统：对开式狭缝系统，缝高20mm，缝宽连续可调；可调宽度0~2mm，示值精度0.001mm； 相对孔径：D/F=1:5.5； 波长范围： 200nm~660nm； 分 辨 率：≤0.06nm； 波长准确性：0.4nm； 波长重复性：0.2nm； 杂 散 光 ：≤10-3。 2、探测系统： 光电倍增管（滨松）： 响应范围：185nm~870nm； 峰值波长：400nm； 阴极材料：多碱； 玻壳材料：透紫玻璃； 倍增极结构：环形聚焦； 阴极灵敏度：150 μA/lm； 阳极灵敏度：SP≥1000A/lm； 暗电流：Idb≤1nA（1000V）； 最大耐压：1250V； 上升时间：2.2ns ； 线阵CCD： 有效像素：2048个； 像素大小：14μm×14μm； 饱和曝光量：0.001lx.s； 动态范围：750； 随机噪声：1.7mV； 3、软件控制分析功能： 1）定波长扫描可在给定波长位置设定时间进行扫描。 2）自动寻峰系统可根据设置自动检测峰／谷，同时将峰／谷信息放在对话框列表框中并在谱线上对应的位置标出。 3）谱线连接可将两条谱线根据用户需要在相应的位置连接，并存放在指定的寄存器中。 4）域值窗口借助域值电平窗口，可以正确选定域值电平，从而提高仪器所给出的图谱质量。 5）改变数据间隔可以修改源数据点之间的间隔值，并把结果谱线显示在工作区中。 6）波长检索可将当前输出波长移至用户所需的位置。 7）微分系统可将源寄存器中的数据进行微分计算后，存放到结果寄存器中，并把计算后的谱线在工作区中显示。 8）计算系统可根据设置进行计算，并把结果存放到结果寄存器中。同时，结果寄存器中的谱线将显示在工作区中。 9）平滑将所测得的源数据进行平滑后放入结果寄存器中 10）提供高校共享云平台包括以下3个单元： 题库考试系统：通用题库系统，针对此实验内容建立相关考试题库，可从中抽取试题，支持多种题型。 自动评阅系统：针对此实验内容和试题，系统自动判卷并给出成绩。 开放实验室管理系统：针对此实验仪器的实验室基本信息管理，实验设备管理、实验耗材管理。 4、氢氘灯 包含聚光系统的氢氘灯 氢：656.28nm、486.13nm、434.05nm、410.18nm； 氘：656.11nm、486.01nm、433.93nm、410.18nm。 三、检测控制终端性能指标： 1、CPU ：≥第12代Intel Core i5-12500处理器； 2、芯片组：Intel B660或以上芯片组； 3、内存：≥8G DDR4 3200MHz 内存； 4、硬盘：256G硬盘； 5、显卡：集成显卡； 6、音频：集成5.1声道声卡，具有至少5个音频接口； 7、键盘、鼠标：抗菌键盘、抗菌鼠标， 8、电源：260W 节能电源，转换效率≥90%； 9、机箱：机箱体积≤13.6L，具有顶置提手方便搬运，顶置电源开关； 10、接口：10个USB接口(前置6个USB 3.2，后置4个USB 2.0)、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI接口（VGA非转接）； 11、显示器：≥≥21.5寸LED显示器，分辨率1920 x 1080，响应时间≤2ms , 双接口（其中一个是VGA），亮度≥250cd/m²，色域≥72% NTSC，显示器与主机同品牌； ★12、扩展槽：≥1个PCIe 16x，≥2 个 PCIe 1x 插槽，≥1 个 PCI 插槽； ★13、数据安全要求：具有USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露（投标时提供功能性截图）；提供原厂数据擦除软件，擦除后不可恢复；3年之内，若出现数据丢失的情况，提供1次免费的尝试性故障硬盘（单盘）数据拯救服务，若未恢复则不计次数； ★14、随机管理软件：支持还原及同传。客户端不需要对硬盘进行分区和预装软件，连上服务端即可使用（提供截图）；断网和服务端宕机，终端都可以使用，不影响正常上课教学；自动修改IP地址和计算机名称；不依赖网络和服务端可自我还原，支持分区每次、每天、每周、每月、手动等多种还原方式（提供截图）；多个系统只需要一次部署就完成（提供截图）。支持按需和完全部署两种方式向客户端交付数据，均采用动态、实时、增量的原则，可以实现只部署系统分区或者数据分区； 15、售后服务：主机3年保修，提供售后服务承诺函。 | 3 | 套 | 工业 | 货物 |
| 2 | 电磁式塞曼效应实验仪（软件版） | 一、电磁式塞曼效应实验仪技术要求 1、光源：笔型汞灯及其电源：灯宽度＜6.4mm，放电电流约8mADC。 2、空气隙FP标准具：空气隙石英间隙2mm，通光孔径大于Φ25mm，外壳直径Φ62mm，配专用精密二维调整架。 3、电磁铁：磁感应强度B=0-1.5T，360°旋转；均配精密二维调节架，螺距0.15mm。 4、通光口径∮40mm,反射率95%。 5、滤光片：546.1nm干涉滤光片，通带半宽度8nm，峰值透过率≥40％，平面度优于λ/30。 6、成像透镜：焦距f=172.3mm，通光孔径Φ50。 7、直流稳压电源：连续可调，数字式模块。 ★8、摄像头：300万像素静态分辨率,配专用测量软件，可自动分析谱线，提供软件页面截图，及专用物理光学测量软件证书证明材料。 9、精密光学重型燕尾槽导轨，长750mm，光学滑座。 二、检测控制终端 性能指标： 1、CPU ：≥第12代Intel Core i5-12500处理器； 2、芯片组：Intel B660或以上芯片组； 3、内存：≥8G DDR4 3200MHz 内存； 4、硬盘：256G硬盘； 5、显卡：集成显卡； 6、音频：集成5.1声道声卡，具有至少5个音频接口； 7、键盘、鼠标：抗菌键盘、抗菌鼠标， 8、电源：260W 节能电源，转换效率≥90%； 9、机箱：机箱体积≤13.6L，具有顶置提手方便搬运，顶置电源开关； 10、接口：10个USB接口(前置6个USB 3.2，后置4个USB 2.0)、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI接口（VGA非转接）； 11、显示器：≥≥21.5寸LED显示器，分辨率1920 x 1080，响应时间≤2ms , 双接口（其中一个是VGA），亮度≥250cd/m²，色域≥72% NTSC，显示器与主机同品牌； ★12、扩展槽：≥1个PCIe 16x，≥2 个 PCIe 1x 插槽，≥1 个 PCI 插槽； ★13、数据安全要求：具有USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露（投标时提供功能性截屏）；提供原厂数据擦除软件，擦除后不可恢复；3年之内，若出现数据丢失的情况，提供1次免费的尝试性故障硬盘（单盘）数据拯救服务，若未恢复则不计次数； ★14、随机管理软件：支持还原及同传。客户端不需要对硬盘进行分区和预装软件，连上服务端即可使用（提供截图）；断网和服务端宕机，终端都可以使用，不影响正常上课教学；自动修改IP地址和计算机名称；不依赖网络和服务端可自我还原，支持分区每次、每天、每周、每月、手动等多种还原方式（提供截图）；多个系统只需要一次部署就完成（提供截图）。支持按需和完全部署两种方式向客户端交付数据，均采用动态、实时、增量的原则，可以实现只部署系统分区或者数据分区； 15、售后服务：主机3年保修，提供售后服务承诺函。 | 2 | 套 | 工业 | 货物 |
| 3 | 激光拉曼/荧光光谱仪 | 一、可完成典型实验： 拉曼测试系统的结构和原理 拉曼测试系统的光路调试 四氯化碳溶液的拉曼光谱测定 陷波滤波器的原理和作用 拉曼光谱的偏振特性研究 乙醇溶液的拉曼光谱测定 方解石等固体的拉曼/荧光光谱测定 二、规格参数： ★1、拉曼激光器： LD泵浦固体激光器，中心波长532nm，功率≥40mW，带半导体制冷温控系统。 ★2、光栅分光系统： 分光光栅：反射式，光栅条数1200L/mm，闪耀波长500nm 聚光系统：球面反射镜，曲率半径605mm 狭缝系统：对开式狭缝系统，缝高20mm，缝宽连续可调，可调宽度0~2mm，示值精度0.001mm。 相对孔径：D/F=1:5.5 波长范围：200nm~800nm 分 辨 率：≤0.2nm 波长准确性：0.4nm 波长重复性：0.2nm 3、探测系统： 光电倍增管：光子计数型光电倍增管，SP≥200A/lm，Idb≤2nA（1000V） 单光子信号甄别电路，弱光测量-单光子计数系统 4、外光路系统： 反射聚光系统：球面反射镜，焦距f=25mm，50mm×50mm 聚光透镜组：f=70，直径36mm；f=-60，直径25mm；f=100，直径30mm；f=50，直径30mm。 偏振系统：起偏器，玻璃材质偏振片，带保护窗；检偏器，直径20mm，360°旋转可调。 波片：1/2波片，中心波长532nm，直径14mm 入射系统：垂直入射式和背入射式自由切换 5、样品架系统： 水平位置可调，移动范围10mm 上下位置可调，调整范围10mm 俯仰回转二维角度可调，调整范围-10°~+10° 6、软件控制分析功能： 1、定波长扫描可在给定波长位置设定时间进行扫描。 ★2、自动寻峰系统可根据设置自动检测峰／谷，同时将峰／谷信息放在对话框列表框中并在谱线上对应的位置标出。 3、谱线连接可将两条谱线根据用户需要在相应的位置连接，并存放在指定的寄存器中。 ★4、域值窗口借助域值电平窗口，可以正确选定域值电平，提高仪器所给出的图谱质量。 5、改变数据间隔可以修改源数据点之间的间隔值，并把结果谱线显示在工作区中。 6、波长检索可将当前输出波长移至用户所需的位置。 7、微分系统可将源寄存器中的数据进行微分计算后，存放到结果寄存器中，并把计算后的谱线在工作区中显示。 8、计算系统可根据设置进行计算，并把结果存放到结果寄存器中。同时，结果寄存器中的谱线将显示在工作区中。 9、平滑将所测得的源数据进行平滑后放入结果寄存器中。 ★10、提供高校共享云平台包括以下3个单元： (1) 题库考试系统：通用题库系统，针对此实验内容建立相关考试题库，可从中抽取试题，支持多种题型。 (2)自动评阅系统：针对此实验内容和试题，系统自动判卷并给出成绩。 (3)开放实验室管理系统：针对此实验仪器的实验室基本信息管理，实验设备管理、实验耗材管理。 三、检测控制终端 性能指标： 1、CPU ：≥第12代Intel Core i5-12500处理器； 2、芯片组：Intel B660或以上芯片组； 3、内存：≥8G DDR4 3200MHz 内存； 4、硬盘：256G硬盘； 5、显卡：集成显卡； 6、音频：集成5.1声道声卡，具有至少5个音频接口； 7、键盘、鼠标：抗菌键盘、抗菌鼠标， 8、电源：260W 节能电源，转换效率≥90%； 9、机箱：机箱体积≤13.6L，具有顶置提手方便搬运，顶置电源开关； 10、接口：10个USB接口(前置6个USB 3.2，后置4个USB 2.0)、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI接口（VGA非转接）； 11、显示器：≥≥21.5寸LED显示器，分辨率1920 x 1080，响应时间≤2ms , 双接口（其中一个是VGA），亮度≥250cd/m²，色域≥72% NTSC，显示器与主机同品牌； ★12、扩展槽：≥1个PCIe 16x，≥2 个 PCIe 1x 插槽，≥1 个 PCI 插槽； ★13、数据安全要求：具有USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露（投标时提供功能性截屏）；提供原厂数据擦除软件，擦除后不可恢复；3年之内，若出现数据丢失的情况，提供1次免费的尝试性故障硬盘（单盘）数据拯救服务，若未恢复则不计次数； ★14、随机管理软件：支持还原及同传。客户端不需要对硬盘进行分区和预装软件，连上服务端即可使用（提供截图）；断网和服务端宕机，终端都可以使用，不影响正常上课教学；自动修改IP地址和计算机名称；不依赖网络和服务端可自我还原，支持分区每次、每天、每周、每月、手动等多种还原方式（提供截图）；多个系统只需要一次部署就完成（提供截图）。支持按需和完全部署两种方式向客户端交付数据，均采用动态、实时、增量的原则，可以实现只部署系统分区或者数据分区； 15、售后服务：主机3年保修，提供售后服务承诺函。 | 3 | 套 | 工业 | 货物 |
| 4 | 氦氖激光器与激光谐振腔实验系统 | 1、可实现实验内容：氦氖激光器的准直、调谐，使之产生激光；改变腔长，观察测量腔型与激光功率、横模等参数的关系。 2、仪器功能特点：全硬封半内腔氦氖激光器，具极长的存放和使用寿命；注重于动手能力的培养。 3、技术要求： ★1）光学实验导轨1000mm，半导体激光器650nm，4mW；激光功率计数字表头，量程分别为200Μw、2mW、20mW、200mW和可调档；稳流激光器电源：电流范围4—7mA可调； 2）仪器配置：光学实验导轨1000mm1根、二维+LD650nm/4mw1台、激光功率指示计1套、激光管+调整架（放电管长度250mm，输出功率大于2mW）1套、精密二维模片架1套、一维位移架+小空屏1套、二维可调扩束镜（40倍）1套、白屏1个、导轨滑块大于等于2个、测量增益附件1套、光斑直径测量附件1套。锯齿波发生器+扫描干涉仪探头1套（一种高分辨率的光谱分析仪器，主要用于纵模的观察测量；自由光谱区4Ghz，精细常数大于100，适用波长632.8nm采用共焦球面腔与光电接收一体化架构）。 ★4、提供投标产品有效自发辐射图、受激吸收图、受激辐射图、氦氖激光能级图。 | 1 | 套 | 工业 | 货物 |
| 5 | 基于数字锁相放大器的微弱信号检测系统 | 实验内容 1、了解数字锁相放大器的基本原理及操作，掌握利用其相关性提取强噪音声背景中微弱信号的原理； 2、了解锁相放大器测量基波和谐波成分的功能，观察方波的高频成分，验证方波的傅里叶展开式； 3、掌握采用基于锁相放大技术与四线法测量微小阻抗的原理，了解Labview上位机与锁相放大机器之间的通信； 4、了解测量变容二极管内PN结电容与反偏电压的关系； 5、理解电子器件噪音的产生机制和测量原理，学会分析噪音的统计分布； 技术指标 一、信号通道： 1、电压输入模式：单端或差分输入。 2、满标灵敏度：1nV到1V以1-2-5步进递增。 3、电流输入：106或108 V/A。 4、动态储备：>100 dB。 5、输入阻抗：电压：10MΏ/25pF,交流或直流耦合，电流：1 kΩ到虚拟地。 6、共模抑制比：>100 dB至10 kHz，以6 dB/oct减小 7、增益精度：标准0.2%，最大1%。 8、线路滤波器：50/60 Hz和100/120 Hz。 9、噪声：997Hz时：6 nV/Hz（电压）；13fA/Hz（电流）；97Hz时：15fA/Hz（电流）。 10、接地：BNC接头可以直接接地或者通过1kΩ电阻接至浮地。 ★11、可同时测量一路基波和两路谐波，满足需要同时多个频率分量的幅值及相位的情况。 二、参考通道： 1、输入：频率范围：1 mHz至102 kHz；参考输入：方波或正弦波；输入阻抗：1 MΩ；正弦参考信号：>1 Hz，> 400 mVpp。 2、相位 分辨率：0.01°； 绝对相位误差：<1°； 相对相位误差：<0.01°； 正交性：内部参考：综合，在1 kHz时：<0.0001°rms； 外部参考：在1 kHz时：0.005°rms(时间常数100 ms，12 dB/oct)； 温漂：低于10 kHz：<0.01°/℃；高于10 kHz：<0.1°/℃； 3、谐波检测：2F, 3F, …nF至102 kHz (n<32,767)。 4、采集时间：内部参考：即时采集；外部参考：(2个周期+ 5 ms)或者40 ms； 三、解调器： 1、稳定性：数字输出：所有设置均无零点漂移；显示：所有设置均无零点漂移；模拟输出：所有动态储备设置小于5 ppm/℃；谐波抑制：-90 dB ★2、时间常数：10 us至3 ks (<200Hz). 6, 12, 18, 24 dB/oct陡降； 10 us至30 s (>200Hz). 6, 12, 18, 24 dB/oct陡降； 同步滤波器：低于200 Hz且18,24 dB/oct陡降有效； 四、信号发生器： 1、频率：范围：1 mHz至102 kHz；精度：2 ppm + 10 uHz；分辨率：1 mHz。 2、失真：-80 dBc (f<10 kHz)，-70 dBc (f>10 kHz) 3、幅值：0.001Vrms至5 Vrms (分辨率1 mVrms)；误差：1%；温度稳定性：50 ppm/℃。 4、输出：正弦信号，输出阻抗为50 Ω。 五、显示： ★屏幕：5.6英寸，640*480的TFT彩色液晶；屏幕格式：单通道或双通道显示；显示值：每个通道均可显示X,Y,R,θ值；显示类型：数字显示图，条形图，XY坐标图和极坐标图（提供显示截图）。 六、输出： 1、CHOUT1和CHOUT 2：功能：X,Y,R,θ.谐波；幅值：±10 V；阻抗：100 Ω。 2、 AUX Inputs：功能：4通道直流输入；幅值：±10 V, 1 mV精度；阻抗：1 MΩ。 3、AUX Outputs：功能：4通道直流输出；幅值：±10 V。 4、Trigger Input：功能：TTL外部触发用于数据存储。 5、Monitor Output：功能：信号放大器的模拟输出。 七、接口： ★采用的内部RS232转USB接口保证用户能够在控制计算机上有效地使用OE1022的所有测试功能，包括设定仪器的合理控制参数和读取仪器所测的数据。 八、实验箱参数： 1、强噪声背景检测模块噪声发生器：白噪声信号幅值 100mVms、10 mVms、1 mVms； 2、变容二极管电容测量：激励信号输入幅值：0—1rms，输入 阻抗：50Ω； 3、微小阻抗测量：激励信号输入幅值：0—1rms，输入 阻抗：50Ω； 4、微弱信号多谐波测量：输入、输出阻抗250Ω，电压衰减比：80dB； ★5、可开展实验项目：强噪声背景检测弱信号实验仪；微弱信号多谐波测量实验；微小阻抗测量实验；变容二极管结电容测量实验，电阻热噪声测量实验。 九、其他： 1、电源要求：电压：220/240 V AC；频率：50/60 Hz；功率：40 W。 ★2、微弱信号仿真软件：通过 LabVIEW 程序实现微弱信号模型的仿真、微弱信号检测实验、微弱信号多谐波测量实验、微小阻抗测量实验、变容二极管测量实验以及电阻热噪声测量实验（提供操作软件截图）。 十、检测控制终端 性能指标： 1、CPU ：≥第12代Intel Core i5-12500处理器； 2、芯片组：Intel B660或以上芯片组； 3、内存：≥8G DDR4 3200MHz 内存； 4、硬盘：256G硬盘； 5、显卡：集成显卡； 6、音频：集成5.1声道声卡，具有至少5个音频接口； 7、键盘、鼠标：抗菌键盘、抗菌鼠标， 8、电源：260W 节能电源，转换效率≥90%； 9、机箱：机箱体积≤13.6L，具有顶置提手方便搬运，顶置电源开关； 10、接口：10个USB接口(前置6个USB 3.2，后置4个USB 2.0)、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI接口（VGA非转接）； 11、显示器：≥≥21.5寸LED显示器，分辨率1920 x 1080，响应时间≤2ms , 双接口（其中一个是VGA），亮度≥250cd/m²，色域≥72% NTSC，显示器与主机同品牌； ★12、扩展槽：≥1个PCIe 16x，≥2 个 PCIe 1x 插槽，≥1 个 PCI 插槽； ★13、数据安全要求：具有USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露（投标时提供功能性截屏）；提供原厂数据擦除软件，擦除后不可恢复；3年之内，若出现数据丢失的情况，提供1次免费的尝试性故障硬盘（单盘）数据拯救服务，若未恢复则不计次数； ★14、随机管理软件：支持还原及同传。客户端不需要对硬盘进行分区和预装软件，连上服务端即可使用（提供截图）；断网和服务端宕机，终端都可以使用，不影响正常上课教学；自动修改IP地址和计算机名称；不依赖网络和服务端可自我还原，支持分区每次、每天、每周、每月、手动等多种还原方式（提供截图）；多个系统只需要一次部署就完成（提供截图）。支持按需和完全部署两种方式向客户端交付数据，均采用动态、实时、增量的原则，可以实现只部署系统分区或者数据分区； 15、售后服务：主机3年保修，提供售后服务承诺函。 | 2 | 套 | 工业 | 货物 |
| 6 | 光速测量仪 | 一、实验内容要求： 1、光拍法测量光速。 2、透明介质里的声速测量。 3、测量透明介质的折射率/不同介质中光速的测量（需增购透明介质管）。 二、技术参数要求 1、两种测相方法：示波器比相法测相、示波器李沙育图形法测相； 2、可以采用光拍法对光速进行实验测量操作，可以对透明介质里的声速进行实验测量操作，可测量透明介质的折射率及对不同介质中光速的测量； 3、测量方法：光拍法； 4、采用高频声光器件（150MHz拍频）测相； 5、声光器件中心频率： 75MHz； 6、拍频波频率： 150MHz； ★7、功率信号源频率波动范围0.01%； ★8、功率信号源频率调节范围：74.0000MHz至76.0000MHz； 9、拍频波波长：2m； 10、移相导轨：2根长600mm的专业精密导轨，平面度、平行度均为0.02mm（2丝）； 11、移相和零相位点：0—2π不间断连续移相，在移相中有0°和360°两个同相位点，2π移相可信，物理内容十分明显。可实现0°～ 360°内任意相位点测量，做出误差随测量相点不同而变化的误差分布曲线。连续移相过程中拍频波波幅变化不大于5%。 12、波形幅度起伏≤5%； ★13、外形尺寸约：0. 8m（长）*0.3m（宽）*0.15m（高）； 14、光源：长寿命半导体激光器，光强可调，波长650nm； 15、可变光程：0m - 2.2m； 16、可调镜片数量：半反半透镜、全反射镜、直角棱镜等共12只； 17、实验内容和难易度灵活可变：各部件可分别调节或锁死，可根据需要由实验老师自行灵活设定训练内容的多少和复杂度； ★18、全反镜8只，φ10mm，多层镀硬膜，99.9%高反射率； ★19、半透半反镜2只，φ15mm和φ25mm各1只，多层镀硬膜，透50%，反射50%； ★20、直角反射镜2只，46mm*23mm； ★21、斩光器直径44mm，由专门稳速、测速电路控制，转速变化小于0.5%； 22、最小读数：0.5mm； ★23、实验误差：≤0.5%； 24、连续工作时间≥8小时； 25、供电：220vAC，50Hz； 26、激光器光源功耗≤3W，电器控制箱功耗≤10W，总功耗≤20W； 27、配备频率计：可0 - 120MHz连续测量，无须换档；量程可选，最大1GHz；8位显示，分辨率0.001MHz； 28、配备介质管：管直径约40mm，长度约400mm；可换装水、酒精等无腐蚀性液体； ★29、能提供两年内光拍法光速测量仪的检测报告。 三、配套示波器 1、带宽≥70M，2个模拟通道； 2、实时采样率≥1GSa/s； ★3、垂直分辨率≥12bit； ★4、垂直档位：1mV/div~5V/div； ★5、最大存储深度≥100Mpts（每通道50Mpts）； 6、波形捕获率≥10kwfms/s； 7、10.1英寸触控屏（1280*800）； 8、协议解码I2C、SPI、RS232/UART 9、接口：USB2.0 Host&Device，LAN； 10、光电编码器。 | 2 | 套 | 工业 | 货物 |
| 7 | 光磁共振实验仪 | 主要技术参数： 1、实验测得g因子误差：1％ 2、磁装置： 1）水平直流磁场：场强0—2GS，连续可调。稳定度：优于5×10-3(电源电压变化±10％时)。 2）水平调制磁场：方波频率约10Hz，场强(峰-峰)0～1.5GS。三角波频率约20Hz，场强(峰-峰)0～1.5GS。 3）垂直直流磁场：场强：0～0.7GS，连续可调稳定度：优于5×10-3(电源电压 变化±10％时)。 4）射频磁场(外配射频信号源)：频率范围：100KHz—lMHz信号源功率输出：50Ω负载上不小于0.5W。 3、光电探测器：放大器增益大于100。 4、 预热时间：30分钟。 5、功率消耗：150VA(不包括射频信号源)。 6、其它部件指标： 1）铷光谱灯： 铷灯泡寿命：10000小时。 高频振荡器工作频率：55MHz--65MHz。 控温温度：约 90℃。 2） 主要光学器件： 干涉滤光镜：中心波长 7948A±50A。 偏振镜：工作波长7948A。 1／4波片：工作波长 7948A。 3）吸收池： 铷吸收泡直径：约52mm。 控温温度：55℃。 7、工作条件： 1）电源电压：220V±10％，50Hz。 2）环境温度：0—40℃。 3）相对湿度：85％。 4）耐久性：连续工作不小于8小时。 8、配套函数信号发生器： 1）标配等性能双通道，正弦波：1μHz 至25MHz； ★2）逐点生成任意波形，采样率内精确可调,所有输出波形抖动低至200ps（提供功能截图）； 3）每通道任意波存储深度2Mpts； 4）内置8次谐波发生器，可按奇次，偶次，顺序，自定义方式输出； 5）扫频功能，支持线性/对数/步进方式，可设置起始/终止/返回时间和标记频率； 6）内置7 Digits，240MHz带宽频率计； 7）160种内建任意波形，采样率125MSa/s； ★8）16位分辨率扩展输出。 输出电压选项是传统14位发生器的4倍，可以更可靠地再现任何波形 ，提高信号保真度和性能；DG800系列发生器以16位分辨率扩展输出。 输出电压选项是传统14位发生器的4倍，DG800可以更可靠地再现任何波形 ，提高信号保真度和性能。DG800系列发生器以16位分辨率扩展输出。 输出电压选项是传统14位发生器的4倍，DG800可以更可靠地再现任何波形 ，提高信号保真度和性能。DG800系列发生器以16位分辨率扩展输出。 输出电压选项是传统14位发生器的4倍，DG800可以更可靠地再现任何波形 ，提高信号保真度和性能。 9）输出特性(50欧)：1mVpp 至10Vpp； 10）主机具有方便的任意波形编辑界面； 11）调制功能：AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK和PWM； ★12）配备波形叠加功能，可以在基本波形的基础上叠加指定波形后输出（提供功能截图）； 13）配备通道跟踪功能，跟踪打开时，双通道所有参数均可同时根据用户的配置更新（提供功能截图）； 14）配备通道耦合功能，支持频率/幅度/相位耦合； 15）通道输出模式，支持常规和门控； 16）可以通过U盘读取图片方式定制开机； ★17）4.3英寸彩色触摸显示屏，触摸屏支持拖动以及点击操作,无风扇静音设计（提供功能截图）； ★18）支持RS232、PRBS和DualTone输出（提供功能截图）。 9、配套示波器 1）带宽≥70M，2个模拟通道； 2）实时采样率≥1GSa/s； ★3）垂直分辨率≥12bit； ★4）垂直档位：1mV/div~5V/div； ★5）最大存储深度≥100Mpts（每通道50Mpts）； 6）波形捕获率≥10kwfms/s； 7）10.1英寸触控屏（1280*800）； 8）协议解码I2C、SPI、RS232/UART； 9）接口：USB2.0 Host&Device，LAN； 10）光电编码器。 | 1 | 套 | 工业 | 货物 |
| 8 | 核兹共振实验仪 | 1、实验内容及设备组成： 该设备主要用于高等学校基础物理教学实验演示，观察和研究核磁共振现象。它由核磁共振实验仪（含：NMR边限振荡、扫场调制及移相器和磁场电源）、电磁铁、1H水样品及19F氟样品、20MHz双踪示波器、1000MHz频率计以及相关附件组成主要技术参数： 2、设备工作条件：环境温度：环境温度：0℃～40℃，相对湿度：0～95%，工作电压 ：AC 220V 50Hz。 3、边限振荡：驰豫时间<10-5s，谱线宽度≥10—100HZ 4、为满足仪器设备正常运行和日常维护所需的必备附件、备件、工具、连接电线和技术文件等是组成完备系统的不可缺少部分。 5、直流磁场电流源输出电流：DC 0—3.0A,可连续调节，最大磁场强度4500高斯以上、4位半电流表指示磁场电流。 6、扫场电流 AC 50Hz 0.2—0.5A。 7、样品Ⅰ：（CuSO4浓度0.1g/L）样品Ⅱ：19F。 8、配套示波器： 1）带宽≥70M，2个模拟通道； 2）实时采样率≥1GSa/s； ★3）垂直分辨率≥12bit； ★4）垂直档位：1mV/div~5V/div； ★5）最大存储深度≥100Mpts（每通道50Mpts）； 6）波形捕获率≥10kwfms/s； 7）10.1英寸触控屏（1280*800）； 8）协议解码I2C、SPI、RS232/UART 9）接口：USB2.0 Host&Device，LAN； 9、频率计：≥1000MHz。 | 2 | 套 | 工业 | 货物 |
| 9 | 微波参数实验系统 | 实验内容： 本系统是为适应高等院校近代物理实验而配置的微波参数实验系统。它是由三公分微波波导元件组成，各学校可根据教学试验大纲要求，与选件配套组成各种试验系统，该系统主要功能可使学生通过实验学习并掌握下列基本知识：了解各种微波器件;微波工作状态及传输特性；微波传输线场型特性；熟悉驻波、衰减、波长（频率）和功率的测量；学会测量微波介质材料的介电常数和损耗角正切值 主要技术参数： 1、设备工作条件：环境温度：-5℃～60℃，相对湿度：0～95%，工作电压 ：AC 220V 50Hz 2、三厘米微波信号源由振荡器、可变衰减器、调制器、驱动电路及电源电路组成。该信号源可在等幅波、窄带扫频、内方波调制方式下工作，并具有外调制功能。在教学方式下，可实时显示体效应管的工作电压和电流关系。仪器输出功率大，以数字形式直接显示工作频率，性能稳定可靠，可广泛应用于教学实验，科学研究及生产实践。 1）频率范围：8.6～9.6GHz。 2）频率漂移：仪器预热30分钟后，≯ ±5×10-4／15min(等幅波)。 3）影响误差：当电源电压变化220Ｖ±10％时,频率变化 ≯±5×10-4。 4）频率显示误差：±40MHz。 5）输出功率：＞20mW 。 6）衰减调节范围：＞20dB。 3、三厘米波导测量线是探测三厘米波段的波导中驻波分布情况的仪器。它通常用来测量波导元件、波导系统的驻波系数、阻抗，还可测量波导波长、相移等多种参数，是一种通用的微波测量仪器。 1）工作频率范围:8.2～12.4GHz。 2）合成电压驻波系数:≤1.03。 3）探针插入波导深度:1.5mm。 4）探头行程:95mm 。 5）波导规格:BJ-100 (波导内口尺寸:22.86mm*10.16mm)。 6）连接法兰规格:FBP-100。 7）外形尺寸:247*170*144(mm)。 4、功率计是一台可用于直接测量连续或脉冲调制的射频平均功率的测量仪器。具有体积小、重量轻、使用稳定、方便等特点，可供工厂和学校用来测量微波功率。 1）频率范围：8.6GHz～9.6GHz。 2）功率范围：100μW～100mW。 3）探头校准因子定标精度：工作误差±15%。 4）电压驻波比：S≤1.5。 5）指示器分档：10mW、100mW两档。 6）指示误差：⑴ 30分钟预热后，零点稳定性：10mW档稳定性小于±0.01mW±2字/10分钟。 7）工作误差 ＜±0.02mW。 5、选频放大器本仪器主要用于放大微弱低频交流信号。与微波测量线配合使用可测量驻波系数，配合微波检波器可进行衰减量的测量，该机具有灵敏度高，稳定性好等优点，是一种理想的测试仪器，可供工厂、实验室、学校、科研单位等使用。 1）工作频率：400Hz—10KHz。 2）输入电压信号动态范围：2μV— 2000mV。 3）灵敏度：10μV （满量程）。 4）输入阻抗：2KΩ（1KHz）。 5）输入电压：步进：x1, x10, x100, x1000细调：1—10 倍。 6）增益调节：0—20dB。 7）稳定度：0.3dB /h（±3℃）（２０－２５℃）。 8）电源：220V+10% 50Hz。 9）功耗：<20 VA 。 6、为满足仪器设备正常运行和日常维护所需的必备附件、备件、工具、连接电线和技术文件等是组成完备系统的不可缺少部分。 | 2 | 套 | 工业 | 货物 |
| 10 | ▲电脑 | 1、平台：Intel平台； 2、显卡：集成显卡； 3、内存：8G； 4、硬盘：1T 机械； 5、显示器：屏幕尺寸21.5英寸； 6、分辨率，1920*1080； 7、规格：产品尺寸324.3mm*154mm*292.2mm ； 8、CPU：CPU型号 i5 10505； 9、输入设备：有线键盘。 | 53 | 台 | 工业 | 货物 |
| 11 | 投影仪 | 通用悬挂式，包含安装（吊装） | 8 | 台 | 工业 | 货物 |

# 6包

| 序号 | 设备名称（标的名称） | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 所属行业（按工信部联企业【2011】300号） | 标的性质（货物/服务） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天体物理中心计算平台▲ | 1、千兆交换机千兆交换机（1U） 48×1Gb 电口，4×10Gb光口，投标时提供三年售后服务承诺函加盖投标人公章。 2、25Gb交换机 25Gb交换机（1U） 48×25Gb 光口，6×100Gb光口，8×25Gb 光模块，导轨和冗余电源风扇，投标时提供三年售后服务承诺函加盖投标人公章。 3、防火墙 导轨和冗余电源风扇，投标时提供三年售后服务承诺函加盖投标人公章。 4、Intel 服务器 机架式服务器（2U）2×Intel IceLake 6326 CPU 2.9GHz 16核 16×32GB DDR4 3200MHz 内存，2×960G SSD硬盘，12×16T 7.2K硬盘，1× RAID卡，含4G缓存和掉电保护，支持RAID 0,1,5,6，1×双口25Gb光口网卡，含2个25Gb光模块，4× 1Gb 网口，导轨和冗余电源风扇， 投标时提供三年售后服务承诺函加盖投标人公章。 5、AMD 服务器 机架式服务器（2U） 2×AMD Milan CPU 7H12 2.3GHz 48核 16×32GB DDR4 3200MHz 内存，2×960GB SSD 系统盘， 1×RAID卡，含4G缓存和掉电保护，支持RAID 0,1,5,6， 1×双口25Gb光口网卡，含2个25Gb光模块，4×1Gb 网口，导轨和冗余电源风扇，投标时提供三年售后服务承诺函加盖投标人公章。 6、（1U） 1×LCD液晶显示器，1×8口IPKVM主机，投标时提供三年售后服务承诺函加盖投标人公章。 7标准机柜 1×42U标准机，含1对PDU，服务器GPU组件，投标时提供三年售后服务承诺函加盖投标人公章。 8、UPS 1×20KVA高频UPS主机,32×免维护蓄电池,1×电池柜,1×直流空开箱，投标时提供三年售后服务承诺函加盖投标人公章。 9、实施要求 本项目交钥匙工程，供应商配备足量的线缆和光纤、光模块，交付时应达到系统直接可用。投标时提供三年售后服务承诺函加盖投标人公章。 安装操作系统、监控软件。安装监控摄像头。 安装天文专业软件，包括：CASA, Anaconda、cfitsio、pyfits、DS9、恒星模拟软件、IRAF、MIDAS。 | 1 | 套 | 工业 | 货物 |

# 7包

| 序号 | 设备名称（标的名称） | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 所属行业（按工信部联企业【2011】300号） | 标的性质（货物/服务） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ▲现代传感技术 实验箱 | - 主控台：配装有高稳定的±15V、＋5V、±4V、＋1.2V~＋12V可调等直流稳压线性电源；输出电流≤1.5A，低纹波；采用高性能集成芯片控制；具有防磁波干扰及短路保护功能；装配直流电压表（0~20V)，频率表：0-9999Hz、转速显示表。高频信号源（音频振荡器）：0.4KHz～10KHz（可调）。低频信号源：1Hz～30Hz(可调)。 - 测试源模块软硬件系统：转速控制实训装置：电机速度采用光电检测技术和电磁检测技术两种方式。针对直流电机调速，传感器测控，运动控制多轴运动等深度开发，配套软件的精典算法和模拟控制。 主板具有电源指示灯，具有多路直流电源可调。具有直流电压表频率表，气源压力表，温度智能调节仪0—200设置，具有振动源，转动源：0—2400转/分。可以单独使用也可结合ELVISIII– board、myDAQ-board、myRIO-board平台使用。 3、传感器配置： - 电阻应变式传感器（量程：0- 200g精度：±0.5%）； - 霍尔转速传感器（转速：2400转/分）； - 磁电转速传感器（转速：2400转/分）； - 压电式传感器（精度：±2%）； - 电涡流传感器（量程：±2mm精度：±3%）； - 光纤位移传感器（量程：±10mm精度：±2%）； - 光电转速传感器（转速：2400转/分）；压阻式压力传感器：量程15Kpa，供电≤4V； - PN结温度传感器：利用半导体PN结良好的线性温度电压特性制成的测温传感器，灵敏度-2mV/℃； - 半导体热敏电阻 NTC：温度系统为负，25℃时为10KΩ； - Pt100铂电阻温度传感器、温度传感器实验模块常温-150℃±3% - K型热电偶常温-600℃±2% - E型热电偶常温-600℃±2% - 温度传感器模块：多温度传感器检测。 - 铜电阻传感器：常温-120℃±2% - J型热电偶传感器：常温-120℃±2% - 气敏传感器50-2000PPm（对酒精敏感） - 湿敏传感器10－95%RH - 数据采集卡及配套软件：12位AD，虚拟示波器，交流实验信号分析。 - 气敏传感器：酒精，测量范围：50—2000ppm； - 湿敏电阻：高分子薄膜电阻型RH：几MΩ—几KΩ，响应时间吸湿、脱湿小于10秒，湿度系数0.5 RH%/℃，测量范围10%R11--95%RH，工作温度0℃—50℃。 ★多功能三力传感器：轴向位移量程：0～25mm，准确度：±0.5%。振动波德图检测。具有测试环节涵盖激励信号X轴，Y轴和响应信号X轴，Y轴。模拟器环节：双输入输出环节。便携式、提供独立的上位机软件。具有动态数据及波特图保存分析功能。 4、电路模块单元配置： ★4.1、环境监测传感器：PM2.5传感器，大气压强、海拔、AQI指数显示分析：基于WiFi-mesh自组网平台，主板集成了A/D转换、SD card、UART、SPI、SDIO, I2C, PWM、蓝牙射频等。支持多路传感器，支持控制端的开发与编程应用。Zigbee自组网支持模块的无线定位功能；WiFi-mesh组成的无线传感器网络，可将传感器参数通过通信模块与移动端互联，实现无线测量的方法与实现的设计实验；液晶屏幕：3.5英寸IPS广视角电容屏，支持HDMI输入。 - ★4.2、物联网传感器终端：温湿度传感器，远程声音控制，气敏传感器、测距传感器、振动传感器传感器数据通过无线模块汇集到中心节点，中心节点将前端感知数据通过宽带或移动互联网传送到功能强大的监视终端，LWIP协议支持三种模式：AP，STA，AP+STA 共存模式完善AT指令，网页客户端WIFI远程无线测量的方法与实现的设计实验，手机客户端：通过编程实现信息通过WIFI模块在手机上进行显示的功能。实现全网拓扑的展示以及对于全网信息处理。物联网驱动执行终端:模块内置WIFI，能接受综合网关命令，通过网络IP登录远程控制执行器件开闭（220V继电器）、声音控制，APP端、PC端登录检测与控制；提供USB接口，开标时提供产品硬件与软件IP登录检测控制视频。主控JetsonNano：AI算力：472GFLOPs。 - ★4.3、光栅测距传感器：50线/mm，玻璃材质全息光栅尺光源及透镜、调节支架，长度50cm。 - 4.4、RFID传感器模块：RFID标签防冲突算法，EPC和IS0-18000－6C通讯协议和原理；大功率RFID读卡器原理和设计RFID。 - 4.5、SP光电信息处理模块：光电图像检测，图像对比检测自动建库存储，存储不小于200例。开放源码支持二次开发。 - 4.6、机器视觉传感器：具有机器视觉一维码、二维码检测，智能图像识别，具有相关机器视觉及图像信息检测著作权证书。支持二次开发、开放源码不受第三方约束。工作电压DC3.3-5V；颜色识别、立体形状识别。深度最大帧率：30FPS，可视角度：H60°V46.7°，距离范围：0.6-4米。 - 4.7、IO应变电桥：提供组桥插座拔插，标准电阻和交直流调节。 - 4.8IO差动放大单元：通频带0-10kHz，可接成同相，反相，差动输入结构，增益为1-100倍的直流放大器。 - 4.9、IO电容单元：由高频振荡，放大和双T电桥组成的处理电路。 - 4.10、IO放大器：增益约为5 倍，同相输入，通频带0-10KHz。 - 4.11、IO移相器：允许最大输入电压10Vp-p，移相范围≥±20°（50kHz时）。相敏检波器：可检波电压频率0-10kHz，允许最大输入电压10Vp-p，极性翻转整形电路与电子开关构成的检波电路。 - 4.12、IO压电单元：电容反馈型放大器，用于放大压电传感器的输出信号。 - 4.13低通滤波器：由50Hz陷波器和RC低通滤波器组成，转折频率35Hz。 - 4.14、IO涡流变换器：输出电压≥∣8∣V（探头离开被测物）；变频调幅式变换电路，传感器线圈是振荡电路中的电感元件。 - 4.15、光纤光电变换器：由红外发射、接收管组成。 5、提供教学参考资源包：实验指导书、提供2D、3D教学及场景仿真课件，虚拟仿真软件。与产品配套正规出版社传感器检测技术智书，通过扫描书中二维码具有传感器仿真3D讲解、课程知识点讲解功能，提供智书截图及视频，另外提供设备必备附件。 | 22 | 套 | 工业 | 货物 |
| 2 | 数字示波器 | 1、带宽100MHz，采样率2GSa/s； ★2、幅值档位（500uV/div~10V/div）； ★3、时基范围（1ns/div~1000s/div)； 4、最高支持存储深度达56Mpts； 5、波形捕获率达50,000个波形每秒； 6、256级波形灰度显示； 7、标配多达65，000帧的硬件实时波形录制，回放，分析功能； 8、标配触发：边沿、脉宽、欠幅、斜率、视频、码型、建立/保持、RS232、IIC、SPI； 9、接口：USB Host/Device，LAN，AUX； 10、8英寸TFT WVGA（800×480）显示屏； ★11、为保证设备性能稳定，改善电路的频率特性，采用多层电路板工艺 12、设备支持与网络实验室管理系统连接。 13、提供三年免费售后服务承诺书 ★14、投标文件中提供标有 CNAS 标识的实验室产品认可证书扫描件。 | 92 | 台 | 工业 | 货物 |

# 8包

| 序号 | 设备名称（标的名称） | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 所属行业（按工信部联企业【2011】300号） | 标的性质（货物/服务） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工智能教学实验系统 | 系统要求融合人工智能技术+嵌入式系统技术+工业机械臂应用技术+AR技术+物联网技术；通过丰富的基础实验和项目案例，实现从人工智能基础学习到应用实践的完整过程。 一、硬件要求 1、实验箱结构： 实验箱分为两层结构，上层实验层，下层储物层，机械臂可存放在储物层的专用存放区，实验时可放到实验层的专用放置区进行实验；主板带管理锁，方便储物层的设备安全管理；针对实验功能，实验箱具有整体化、一体化设计，不接受散件拼装；铝合金包边，承重抗压不易变形； 2、嵌入式AI运算单元：（投标时提供图片证明） 1）采用多核心处理器，处理器型号为RK3399：四个Cortex-A53核心和两个Cortex-A72核心，ARM Mali-T860MP4 GPU 支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0, OpenCL1.2, DirectX11.1； 2）≥4GB DDR3内存； 3）≥16GB eMMC； 4）配备≥10寸，分辨率≥1920*1200的液晶屏，带多点电容触摸屏； 3、嵌入式AI运算单元主板： 1）≥4路USB 2.0 HOST接口； 2）具有USB 3.0 HOST接口； 3）具有TF卡接口，Type-C接口，音频输入，HDMI接口； 4）≥2路 CSI 摄像头接口； 5）具有10/100/1000M以太网接口，EDP显示屏接口； 6）2路MIPI DSI显示接口(最高点4K屏)； 7）≥10路可扩展GPIO接口； 8）≥2路TTL 串口； 9）具有 PCIE 4G 接口， RTC备用电池接口， SPI 接口； 10）具有2.4G/5G/WIFI+蓝牙4.0，2路功能按键，具有用户自定义LED ； 11）2路3W喇叭输出接口； 12）具有重力传感器； 4、嵌入式AI控制单元： 1）采用Cortex-M3内核处理器，最高主频≥72MHz，RAM≥64KB，FLASH≥512KB。 2）可用于工业机械臂、无线传感网控制等； 5、嵌入式AI控制单元主板： 1）主板设计方式：采用整块PCB板设计方式，尺寸≥360mmx406mm；嵌入式AI运算单元主板、10寸液晶屏、嵌入式AI控制单元、QWERTY全键盘、无线传感网节点模块、13.56M RFID模块固定在嵌入式AI控制单元主板上，保证系统整体性、一体化。（投标时提供图片证明）； 2）一路USB-HUB从AI运算单元引出，拓展出三个USB接口； 2）2路串口，一路串口可用于AI运算单元与AI控制单元通信，一路串口可用于工业机械臂控制； 4）RFID模块接口，支持多种不同频段的RFID模块； 5）2组无线传感网络接口，每组均具有仿真接口，可自动识别多种传感网络； 6）板载50pin标准Arduino拓展接口，可用于外接传感器进行实验；可拓展标准Arduino接口拓展板； 7）具有AI控制单元仿真器接口； 9）板载蜂鸣器、LED灯等常用资源； 6、工业级USB免驱摄像头：24位图像色彩，MJPEG图像下：输出分辨率1920*1080时31帧成像，输出分辨率1280*720时60帧成像，输出分辨率800*600时60帧成像，输出分辨率640*480时120帧成像，120°广角无畸变； 7、工业机械臂：带反馈的可编程机械手臂，包含 6 个高寿命串行总线舵机，每个舵机可以反馈位置、电压、温度等数据； 8、QWERTY全键盘：搭配QWERTY全键盘，方便进行本地开发。可以利用该全键盘直接在嵌入式AI单元上进行编程操作，无需PC机参与即可完成编程操作。 9、无线传感网节点模块： 1）搭配物联网无线传感网节点底板，带一键还原功能，插入配套的一键还原卡，不用PC和仿真器参与，通过板载按键即可还原。节点可带低功耗液晶屏，用于显示传感器数据及通信信息。可扩展标多种传感器模块和通信核心模块，且可以自动识别。要求标配ZigBee、Wi-Fi两种传感网络，并能支持LoRa、BLE、IPv6、NB-IoT网络，方便以后设备升级； 2）配备4个无线通信核心板，要求任何一个通信核心模块可以插接到任何一个通信底板上，具体包含：2个ZigBee通信核心板；2个支持AP功能的低功耗Wi-Fi通信核心板； 3）配备温湿度、直流风扇、光强、继电器，传感器及控制模块。支持接口兼容的光电传感、火焰、可燃气、电位器、蜂鸣器、触摸、人体红外、超声波测距等传感器及控制模块。要求接口兼容，可以直接连接任意通信底板； 4）配备一键还原卡，可以自动识别传感器和通信模块（NB-IOT、LoRa 、ZigBee、蓝牙、IPv6、Wi-Fi），节点模块种无论插入哪种通信模块和传感模块都可以自动识别并还原。 10、标配13.56M RFID模块（可扩展相同封装的125K、NFC、915M、2.4G、指纹模块等），板载低功耗MCU，ARM Cortex-M0核，独立USB转串口， 1.44寸TFT LCD 独立显示2个按键，1路蜂鸣器，≥10路IO扩展，1路LED灯，SWD下载口，独立复位。模块对外提供USB、RS232、I2C等3种访问方式。支持IOS IEC14443A协议； 11、嵌入式操作系统：搭载64位Ubuntu16.04，Qt 5.5，Python3.5，TensorFlow1.7； 11、整个项目提供人工智能虚拟仿真软件系统1套： 包含：虚拟仿真器件：提供每个器件的2D和3D器件模型，每个模型可以提供相关认知教程。 1）包含：电源：12V电源、5V电源、3.3V电源、9V电源、USB电源； 2）传感器：CO2浓度传感器、土壤温湿度传感器、PM2.5传感器、人体红外传感器、空气温湿度传感器、光照传感器、烟雾传感器、雨雪传感器、可燃气传感器、火焰传感器、磁控传感器、应急按钮； 3）执行器：风扇、声光报警器、喷淋、电灯、遮阳板、门锁； 4）网关：支持RS485有线和Wi-Fi、ZigBee、蓝牙、IPv6、LoRa无线通信协议，支持MQTT物联网应用通信协议，包含：1个12V输出电源接口、5个无线通信核心模块（可同时连接5种无线网络），1个RS485接口； 5）支持图像识别组件包含：通用物体和场景识别、蔬菜识别动物识别、植物识别、果蔬识别、图像主体检测、地标识别。 6）人脸识别组件可支持人脸库管理，包括录入、增加、删除人脸，支持人脸实时检测，并且可以与人脸库比对得出结果。 7）语音识别组件支持硬件设备接入进行采集语音，显示识别结果，并可输出合成后的语音，并可以和外部Scratch等编程软件交互。 8）2D模式接线：硬件接线工程的创建、保存、导入、导出功能；每个器件的接线端子有信号名称提示功能；支持画线、拖拽、删除、清空等编辑功能；可随时通过右键进入选中器件的3D模型界面，查看器件说明书和相关知识点教程；支持接线验证功能，错误位置提示功能。 基于Scratch的人工智能实验：排风系统语音控制实验、智能报警系统语音控制实验、微型电控锁系统语音控制实验、电灯系统语音控制实验、电动窗帘语音控制实验、PM2.5传感采集系统语音询问实验、大棚喷淋系统语音控制实验、紧急报警开关语音询问实验、人体红外采集系统语音询问实验； 于Python的人工智能实验：人脸识别、通用物体和场景识别、蔬菜识别、动物识别、植物识别、果蔬识别、图像主体检测、地标识别； 二、实验资源等要求 1、提供基于 Linux系统与Windows系统的开发环境搭建：提供Linux、Windows两种系统的Python、TensorFlow人工智能环境搭建实验，提供CPU、GPU两种环境的TensorFlow环境搭建实验； 2、提供Python实验 1）Python基础：包括Python基础语法、字符串操作、文件操作、异常处理等方面的实验，实验数量≥10个； 2）Python高级：包含Python接入第三方库，Python高级语法、Python面向对象等方面的实验，实验数量≥12个； 3）Python项目：至少包含飞机大战Python综合项目，项目数量≥1个。 3、提供如下人工智能开发实验，基于TensorFlow 1）人工智能基础实验，实验数量≥6个； 2）基本处理算法模型实验：至少包括机器学习中分类问题、回归预测问题两类问题的算法实验，实验数量≥3个； 3）神经网络算法实验：至少包括基于前馈人工神经、基于闭合回路的递归神经、基于反向传播算法进行空间表征的压缩重构的网络模型算法实验，实验数量≥5个； 4）TensorFlow实用技术实验：至少包括对训练出来的模型进行保存和恢复以进行新的预测，TensorFlow中Graph的可视化以及训练过程中loss的可视化实验； 5）高级框架TFlearn实验：至少提供包括基于Fine-tuning实现对原模型的微调以及大型数据集的处理方案算法实验，且实验数量≥5个； 6）TFlearn视觉网络：提供基于TFlearn计算机视觉处理处理网络算法实验，实验数量≥6个； 7）基于百度AI开放平台的人工智能图像识别实验，实验数量≥5个； 8）基于百度AI开放平台的人工智能语音识别实验； 9）基于百度AI开放平台的人工智能人脸识别实验：提供至少包括人脸检测、人脸识别、改进返回值实验，实验数量≥4个； 10）人工智能应用实验：提供可以离线训练并识别的人工智能应用实验源码，至少包括OpenCV图像采集以及处理、手写数字识别、车牌识别、目标检测、人脸识别、语音识别应用实验算法实验，实验数量≥7个； 4、提供如下人工智能开发实验，基于PaddlePaddle 1）Paddle基础概念实验，实验数量≥10个； 2）命令式编程使用教程实验：至少包括命令式编程模式、多卡训练等，实验数量≥5个； 3）Paddle使用技巧实验：至少包括训练过程中模型评估、增量训练等实验，实验数量≥6个； 4）Paddle简单案例：至少包括Softmax回归实现数字识别训练和预测、卷积神经网络实现数字识别训练和预测、词向量实现与应用等实验，实验数量≥10个； 5）Paddle计算机视觉：至少包括图像分类训练与应用、生成对抗网络训练和应用等实验，实验数量≥4个； 6）Paddle自然语言处理：至少包括情感分析训练与应用、语义角色标注训练与应用、机器翻译训练与应用等实验，实验数量≥6个； 7）Paddle推荐系统：至少包括个性化推荐系统训练与应用等实验，实验数量≥2个； 8）人工智能应用实验：提供可以离线训练并识别的人工智能应用实验源码，至少包括OpenCV图像采集以及处理、手写数字识别-PaddlePaddle、手写数字识别-Paddlelite、口罩识别-PaddlePaddle、口罩识别-Paddlelite、目标检测、人脸检测、人体姿态检测应用实验算法实验，实验数量≥8个 5、提供机器视觉实验 1）基础概念与知识部分：至少包括机器视觉概念与发展等实验，实验数量≥5个； 2）OpenCV部分：至少包括图像色彩空间变换、图像阈值分割、图像几何变换、平滑图像、目标轮廓特征查找、霍夫变换等实验，实验数量≥23个； 3）机器/深度学习部分：至少包括颜色识别、人脸识别等实验，实验数量≥7个； 6、提供无线传感网实验 1）ZigBee部分：包括基于ZigBee的开发环境搭建、组网、灯光控制、串口传输、数据透传控制等实验、以及本实验箱的配套传感器模块实验（每种传感器提供一个独立实验），TinyOS开发环境搭建、TinyOS点对点数据传输实验； 2）低功耗Wi-Fi部分：包括基于Wi-Fi的透传、AT实验、物联网云基础实验、传感节点采集组网、以及本实验箱的配套传感器模块实验（每种传感器提供一个独立实验）； 7、RFID模块部分：至少包括13.56M读卡实验、13.56M写卡实验、13.56M读写秘钥实验、饭卡消费充值系统、13.56M调试助手，实验数量≥8个； 8、提供STM32部分实验 1）STM32F103部分：至少包括LED灯、蜂鸣器、案件中断等实验，实验数量≥5个； 2）机械臂控制部分：至少包括舵机转动控制等实验，实验数量≥3个； 3）无线射频技术部分：至少包括13.56MHz高频读单个扇区、13.56MHz高频写单个扇区等实验，实验数量≥4个； 9、综合项目 1）AI计算机视觉仓库货物分拣整理：基于AI计算机视觉+机械臂控制为一体的仓库货物分拣、整理项目，基于TensorFlow框架通过深度学习神经网络算法识别仓库货物，在终端进行显示及控制，可以通过机械臂将货物进行仓库间的搬运，也可以将仓库内的货物进行整理归位。投标文件中提供视频截图； 2）AI语音机械臂控制货物分拣：基于AI语音识别+机械臂控制为一体的机械臂控制、货物分拣，用户可以通过语音发布指令控制机械臂执行动作。 3）AR仓库货物分拣：通过AR增强现实技术实现图像识别，创建与现实中物体相关联的虚拟模型，结合鼠标或者手指的动作来操控虚拟物体，进而机械臂也跟随虚拟物体的移动进行相应的动作，也可以通过UI的操作来直接控制机械臂的运动。 4）基于AI开放平台的图像识别+抓取：基于AI开放平台的图像识别，包括：动物识别、水果识别、蔬菜识别、车标识别、汉字识别、英文识别，并且可以基于机械臂控制不同种类的物体进行分类搬运。 5）无线物联网模块拓扑图：基于物联网模块的拓扑图，可以显示物联网模块的传感器数据以及控制传感器状态。 6）RFID模块拓扑图：基于RFID模块的拓扑图，可以显示RFID卡中的数据。 10、提供人工智能实验系统软件，该系统设备制造商需具有自主知识产权，提供相应证明文件复印件加盖鲜章； 11、为辅助老师课程建设，制造商需有丰富的线上线下培训经验，有能力提供至少4个月嵌入式人工智能的线下正规培训名额；能够提供在线课程账号至少2个，每个账号应不少于100学时；（投标提供在线课程网址，并提供截图证明）； 12、为保证教学质量，投标实验箱有由正规出版社出版的配套的人工智能教材，要求教材有配套视频（可通过扫描书中对应章节对的二维码观看）、PPT、源代码、习题，提供样书图片； 投标时提供售后服务承诺函加盖投标单位公章 | 8 | 套 | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
| 2 | 流程行业自动化工程综合实训系统 | 一、总体要求： 1、整机容量：≤2KVA； 2、工作电源：～3N/380V/50Hz/3A； 3、整体尺寸：不大于3.0m×1.0m×2.2m； 二、设备主要配置及技术要求： （一）控制对象系统：1套。 控制对象要求包含对象安装屏架1套、实验水箱3只、储水箱1只、加热炉1只，供水系统及管路1套、常规仪表1套、总线仪表1套，管路系统1套等组成。可实现液位、流量、压力等过程控制，可完成单回路、串级、前馈、比例、解耦、史密斯预估等实验。 控制屏架采用不锈钢框架结构，底部安装移动轮，便于实验操作及固定。 1）供水系统：要求采用恒压供水系统，水泵采用不锈钢磁力静音泵，扬程8m以上。要求采用变频器与水泵构成恒压供水系统。 2）工作水箱：3只，要求采用8mm有机玻璃方形水箱，容积不小于20升，每个水箱都有三槽结构（进水水箱、出水水箱和主水箱）。主水箱容积可以隔断、可以组合，容积可变，符合不同实验要求。其中一只水箱可进行非线性实验。储水箱要求采用不锈钢制成，容积不小于100升。 3）加热锅炉：作为温控实验对象，功率要求≧2KW，要求采用不锈钢设计制造，带夹套层，设计有溢流装置和防干烧装置，以保证设备安全。配置可控硅加温模块，4-20mA信号输入，移相触发控制。 4）纯滞后盘管：完成纯滞后控制实验，盘管长度不小于20m，设置多个测温点，滞后时间要求可调，满足大滞后时间常数要求。 5）管路系统：要求采用铝塑复合管制作，液压卡套接头，要求防腐、密封性能好，配置铜质球阀。 6）常规型自动化仪表： （1）液位变送器：数量3只。测量范围0-100KP，4-20mA输出，精度0.5级。 （2）压力变送器：数量1只。测量范围0-4KP，4-20mA输出，竞速0.5级。 （3）电磁流量计：数量1只。公称直径10mm，额定流量0.3T/h，4-20mA标准信号输出。测量精度：±1％。 （4）电动调节阀：数量1只，额定流量0.3T/h。要求采用智能电动调节阀，具有等百分比特性，内置伺服放大器，体积小、力矩大、抗堵转。输入控制信号：4-20mA或1-5V，重复精度：≤±1％。 （5）温度变送器：数量5只。采用Pt100、Cu50 热电阻、K分度热电偶及S分度热电偶检测温度，配置温度变送器模块，4-20mA标准信号输出。 7）总线型自动化仪表： （1）智能压力变送器：数量1只。要求采用数字式压力变送器，具有PROFIBUS-PA总线通讯功能，测量偏差小于0.1％。 （2）数字温度变送器：数量1只。可连接热电阻、热电偶信号输入，具PROFIBUS-PA总线通讯功能。 （3）智能电磁流量计：数量1只，测量精度±0.5％。一体式智能电磁流量计，包含流量传感器、流量变送器。带有数字显示，可连接多种传感器，具有PROFIBUS-PA总线通讯接口。 （4）气动调节阀：数量1只。要求具有智能电气阀门定位器，额定流量0.3T/h，等百分比特性。由智能电气阀门定位器控制的气动调节阀。具PROFIBUS-PA通讯功能。配套单座气动调节阀1套。 （5）变频器：数量1只。高质量的矢量控制，功率750W，输入信号：4～20mA，配置DP通讯模块，具有PROFIBUS-DP通讯功能。 （6）静音气泵：220V供电,容积≥10升，最高压力0.8MP。 （二）现场总线控制系统：1套。 1）控制柜：采用1.8米标准工业机柜及配件。 2） PLC主机：CPU315-2PN/DP，含以太网通讯口1个、PROFIBUS-DP通讯口1个、MMC存储卡1个 3）通信处理器，支持 PROFIBUS DP 主站和从站功能。 4）分布式I/O模块：连接输入输出模块到PROFIBUS-DP网络中。 5）DP/PA 连接器耦合器：用于PROFIBUS-DP与PROFIBUS-PA两个总线的信号耦合。 6）模拟量模块：8路模拟量输入/4路模拟量输出模块。 7）PLC专用电源：为PLC及各I/O模块提供电源。 8）通讯电缆及DP接头：用于DP网路的连接。 9）交换机：4口以太网交换机1个 10）对象模拟板：具有实验对象的流程图，同时设置仪表传感器的信号接口。 11）软件及技术资料：提供WinCC人机界面软件，PLC编程软件及技术资料。 12）实验导线及配件。 （三） 基于MATLAB/RTW实时控制系统，1套。提供基于MATLAB/RTW过程控制实时控制系统正版软件1套。要求投标文件中提供基于MATLAB/RTW过程控制实时控制系统软件的计算机软件著作权登记证书扫描件或影印件； 1、要求系统采用软硬结合的方式，可在Simulink软件环境下进行仿真实验，也可以在Matlab/RTW实时控制模式下，与过程控制对象连接，实现实时控制。硬件采用PCI多功能采集卡，实现过程控制的实物控制实验内容。 2、系统硬件配置： 配置多功能数据采集卡（PCI板卡），主要技术参数： 6路独立AD输入，电压0～10V，转换速率≥250KHz； 2路独立DA输出，电压0～10V，转换速率≥1MHz； 12位高精度A/D转换器，存储深度≥1K，采样频率≥100KHz； 面板设置输入输出信号接口单元，配套电缆； 符合PCI规格Rev2.1标准，支持即插即用，不需要任何跳线和DIP拨码开关； 配备基于Windows环境下的驱动程序以及与MATLAB连接的通讯程序。实现对硬件底层的I/O操作，并在MATLAB环境下实现实时控制。 3、软件配置及功能要求： 1）基于MATLAB/RTW控制模式，通过PCI板卡将数据传送至计算机，对其数据进行相应的处理、运算、变送和输出，实现对被控对象的实时控制。 2）利用Simulink提供的资源对其进行设计、仿真、执行和测试。通过调用Simulink模块库中的控制模块，构建实验所需的各种复杂系统模型。要求系统软件能真实的反映实际过程控制实验中的各种扰动和噪声的影响。 ★3）要求提供详细技术方案、应用软件实验主界面、Simulink控制界面、响应曲线界面（包含单回路、串级、前馈反馈等实验）。 4）中标商签订合同后3个工作日内，提供样机到校演示，不提供演示或者演示不合格，用户有权取消合同，上报采购监督管理部门。 （四）过程控制模拟仿真系统（要求可与MATLAB/RTW实时控制系统实现控制完成实验，签订合同后3个工作日，提供样机到校演示） 1）仿真系统模拟工业生产过程的四大热工参数，包括液位对象，温度对象，流量对象，压力对象，无缝对接“过程控制实验装置”的控制系统，能够完成基本对象特性测试、单闭环控制、串级控制、前馈反馈控制、流量比值控制等实验，可以替代被控对象。 2）至少含有计算机仿真系统组态软件、牛顿模块、智能调节器、整个系统模拟布局图、输出采集、反馈输入控制六部分。要求面板模拟布局图图中各器件的位置与配套软件界面图中的位置、接线端子一一对应。 3）实时控制：该系统并非仅仅纯粹简单的的软件仿真，要求采用软件与硬件结合的控制方式来完成实验，能够实现硬件设置某一给定值后，最终通过软件的实时动态显示并最终达到硬件的最初设置给定值而达到最终的控制要求，进行实时控制，要求真实准确，能通过具体实验验证。 4）通过界面观察各个模块的数据，清晰简洁，并能通过软件查看控制过程中的实时曲线。 5）其它要求：采用牛顿远程数据采集模块，体积小，安装方便、可靠性强，D/A8024模块4路模拟输出4~20mA电流，A/D8017模块8路模拟输入1~5V。采用智能调节器（精度：0.2级 输出：4～20mA）。全开放的内部参数设定；具备自整定功能，该系统是实物结合软件的控制系统。 6）要求基于力控工控软件软件开发而成，能够模拟实际对象的特性，并且能将控制计算机中的数据转换成模拟信号供外部控制系统使用。 7）动画显示及刻度显示：该系统在具体实验的过程中，为了更加清晰地显示回路的控制效果，要求组态软件界面中各管路液体的流向必须具有动态的动画显示，各水箱液位、储水箱液位具有明显的刻度显示。 8）变送电流信号显示：组态软件界面中至少含有液位变送电流3个、流量计电流不少于2个、压力变送电流至少1个、温度计变送电流不少于5个；显示框显示实时国家标准电流信号的数据。 9）实验指导书：考虑到实验时高效及方便，要求在组态软件界面中嵌入实验指导书，可以随时调入具体某个实验的内容。 10）该实验装置提供一套配套的过程控制模拟仿真系统软件，能够完成对象特性测试实验、单回路控制系统实验、串级控制系统实验、流量比值控制系统实验、液位解耦控制系统实验等。 ★11）提供过程控制模拟仿真系统软件的著作权证书扫描件、省级（含）以上检测机构出具的检测报告扫描件。 （五）水泵性能测试仿真软件（1套）：水泵性能测试仿真软件要求基于MATLAB设计，要求通过MATLAB设计仿真模型，并要求在软件设计有原理结构图，具有可开发性。运行仿真计算即可自动生成水泵的特性曲线，同时要求可开放部分MATLAB源代码给学校，供学生自己研究和设计，既满足基本教学同时也可作为研究创新平台使用。为了保证产品质量和性能，签订合同后3个工作日内，提供软件到校演示，不合格作承担相应责任。 （六）三冲量汽包水位控制虚拟现实仿真系统（整个实验室配1套，用于创新应用和综合设计） 1）要求该系统基于Matlab/Simulink软件、工控组态软件开发，能较好的模拟火力发电厂锅炉汽包水位控制的相关参数及特性，通过计算机的动态模拟，达到真实的锅炉三冲量液位控制效果。系统模型要求按现场设备模拟，包含汽包液位、给水流量、蒸汽流量、调节阀控制信号等。系统模型采用Matlab/Simulink模块搭建，可进行实时控制和修改参数。组态画面参照锅炉工艺流程图绘制，包含相关的动画效果及仪表显示、实验曲线等窗口。气泡水位三冲量整套系统由仿真实训系统和控制软件构成。要求不仅可以实现仿真实训系统对控制模型的实际控制，也可以单独用仿真软件进行模拟仿真实验。 2）气泡三冲量系统要求用力控Forcecontrol6.1组态软件编写组态控制界面，通过OPC技术实现力控与MATLAB的实时通讯，系统要求包含汽包水位控制的相关模型参数，能将模型中的数据转换成模拟信号供外部控制系统使用。 3）采用远程数据采集模块8017及8024、以及8520串口通讯模块，实现数据实时通信和控制。 4）要求系统提供各种测量仪表，以及控制电源和智能调节器(AI708 1只，AI818 2只)，用于完成不同控制手段的实训创新。 5）要求采用两种控制方式来实现汽包水位控制：采用组态纯虚拟仿真控制；采用智能调节器控制； 6）半实物对象尺寸不小于530mm×350mm×220mm。 ★7）投标文件中提供三冲量汽包水位控制虚拟现实仿真系统的计算机软件著作权登记证书扫描件或影印件。 8）中标商签订合同后3个工作日内，提供样机到校演示，不提供演示或者演示不合格，用户有权取消合同，上报采购监督管理部门。 （七）综合设计和实训课题模块（投标商提供实物图片，原理及设计思想） 输液泵实训教学装置的设计与制作实训。要求实现对药液输液速度的控制。系统组成要求由单片机（MSP430F5438A或STM32）电路、蠕动泵、输液管、输液管滴壶、+12V电源、UCC27324低端驱动器、ADS1118、光电检测线路板、液晶显示和键盘电路、串口AD转换电路以及PWM输出电路等组成；学生可自行设计安装并具有二次开发编程功能，投标文件中提供图片和技术功能说明。 ★（八）智能工业系统实操模块 1）要求系统控制显示硬件部分由不小于7寸彩色触摸屏、计算机显示系统、智能控制器和数据采集组成。 2）要求采用组态王软件和智能控制器及数据采集的控制方式，实训系统要求具备电路结构，控制系统电源电压均采用24V安全低压电源供电。 3）采用触摸屏Windows CE嵌入式系统作为系统对象的显示界面。运行并显示工业化工厂四大热工参数，包括液位、温度、流量、压力对象部分，结合配套的控制系统，完成对象多种不同控制参数的实训。 4）要求系统提供智能控制器和数据采集两种控制方式。计算机通过软件对系统进行控制，学生可以学习到智能控制器及软件开发及应用，深入了解化工厂的现场工业应用。 5）要求实验系统可通过网络用户端实现远程控制操作，能实现快速、稳定、无缝访问用户端系统，远程诊断、配置、CMD，并对控制系统设备进行远程实验。 6）要求基于浏览器方式的远程管理，多标签控制台；采用Oray自主研发的HSKRC传输协议；支持远程桌面、远程文件管理、远程系统管理等功能；采用SSL/AES 256位加密算法。 7）技术方案里需提供系统对象组态界面截图（包含主界面及控制界面，不少于3张）、软件界面的对象设计原理及接线说明截图（不少于3张）、软件控制实验结果截图（不少于3张）、远控操作软件界面（包含登录界面及控制界面，不少于3张）。 三、可完成的实验内容 （一）现场总线过程控制实验 1、单回路控制系统实验 1）压力单回路实验 2）温度单回路实验 3）液位单回路实验 4）流量单回路实验 5）双容液位控制实验 2、串级控制系统实验 3、流量比值控制实验 4、前馈-反馈控制实验 5、液位解耦控制实验 6、史密斯预估控制实验 7、过程控制综合设计实验 1）现场总线控制系统的组成与认识实验 2）现场总线仪表的操作、参数校正实验 3）STEP7及人机界面WinCC的熟悉及编程实验 （二）汽包水位的三冲量半实物仿真系统实训 1、基于组态纯仿真控制的蒸汽流量扰动下水位的动态特性 2、基于组态纯仿真控制的给水流量扰动下水位的动态特性 3、基于组态纯仿真控制的汽包水位三冲量控制实验 4、基于智能调节器控制的蒸汽流量扰动下水位的动态特性 5、基于智能调节器控制的给水流量扰动下水位的动态特性 6、基于智能调节器控制的汽包水位三冲量控制实验 （三）基于MATLAB/RTW实时控制实验 1、对象特性测试实验 ①上水箱特性测试实验②下水箱特性测试实验③二阶液位特性测试实验④温度锅炉对象特性测试实验 ⑤调节阀流量特性测试实验 2、单回路控制系统实验 ①压力单闭环控制系统实验②温度单闭环控制系统实验③液位单闭环控制系统实验④流量单闭环控制系统实验⑤双容液位控制系统实验 3、串级控制系统实验 ①上水箱液位和流量的串级控制系统实验②上、下水箱液位串级控制系统实验 4、流量比值控制系统实验 5、液位解耦控制系统实验 6、前馈反馈控制系统实验 7、温度纯滞后预估（Smith）控制系统实验 （四）研究拓展性实验 1、Profibus总线控制系统的设计等实验 2、系统综合控制设计与研究实验 3、西门子现场总线网络综合控制与研究实验 4、基于MATLAB/RTW实时控制研究型实验 （五）综合设计和实训课题模块 1、输液泵实训教学装置 四、售后服务与培训 1、为用户提供免费维修不少于3年，终生维修保养。 2、用户设备发生故障后，在2小时内响应，并派技术人员48小时内修复。 3、新购进设备提供免费运输、安装、调试服务，系统设备到位后为我校提供至少3位自动化专业教师的免费培训服务，时间、地点另外商定。 4、设备质量标准应具备：ISO9001质量认证。 | 2 | 套 | 工业 | 货物 |
| 3 | ▲电梯仿真实训系统 | 1、控制系统： 1）可编程控制器1套： A.控制器CPU 集成输入/输出：14 路数字量输入 24V直流输入，10路晶体管输出24 V直流，2路模拟量输入0 - 10V DC或0 – 20mA；供电：直流 DC 24 V；可编程数据存储区：50 KB； B.模拟输出模块 1路模拟量输出 12BIT +/- 10VDC / 0-20 mA； C. 模拟器模块 8 POSITION； D. 以太网电缆； E. 工程组态软件（含授权）； 2）Profibus主站模块1套：用于控制器，ProfiBus CM通信服务总线协议，可与DP-V0/V1从站进行通讯。 3）Profibus从站模块1套：通讯模块，将RS485信号转换成Profibus DP信号输出，使控制对象可通过Profibus通讯方式与PLC/ DCS交互。 4）单相24V电源1套：输入：120/230V AC，输出：24V DC/2.5A。 5）总线连接器2个：带电缆出口的Profibus FastConnect RS485，带绝缘刺破接口，最大数据传输速率12Mbit/s。 6）ProfiBus电缆1套：Profibus FastConnect标准电缆，快速安装，2芯，屏蔽。 7） 工业以太网交换机1台：10/100MBIT/S 的非管理型工业以太网交换机。 2、工艺对象，主体设备：1台嵌入式工业计算机；1台液晶显示器；1个鼠标；1个键盘；1个通讯转换模块，支持RS485现场总线通讯；1台标准控制屏（台式），H600*W600*D300，含成套集成电气元器件。 3、虚拟仿真软件1套及虚拟仿真软件的授权1个，具有如下功能： 1） 基于虚拟现实技术的三维可视化环境：应用虚拟现实技术，能够对电梯轿厢在楼层间运行过程中的多种工作条件和故障模式进行实时仿真，该系统满足的情景再现与工程再现使得人机具有良好的交互方式，逼真的表现形式使得学习人员可以根据电梯运作情况和位置优先度进行操控从而达到教学/培训的效果。 2） 高精度的多电梯逻辑控制数学模型，能够任意配置呼叫乘客，以及配置可以考察控制效果的评分规则。 3） 完整的多电梯运行工况模拟。 4） 完善的实验教学环境。 5） 与控制器构成硬件在回路仿真。 6） 支持Profibus-DP、工业以太网以及OPC通信方式。 7） 包含但不限于单部四层、单部六层、两部六层、三部六层、三部十层、六部十层。 8） 可开设的实验清单：控制器连接与组态，电梯启停控制，电梯楼层信号控制，电梯外呼内选信号控制，电梯开关门控制，电梯开关门故障保护。 | 4 | 套 | 工业 | 货物 |

# 9包

| 序号 | 设备名称（标的名称） | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 所属行业（按工信部联企业【2011】300号） | 标的性质（货物/服务） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网技术 | 一、总体要求：系统功能 系统涉及物联网、信息检测传输等典型的物联网网络、车载网络等控制系统等。通过该系统可学习： 1、物联网识别技术：信息检测技术、低频高频等RFID识别技术应用； 2、物联网短无线通信技术：蓝牙等无线通信技术、Wi-Fi无线通信技术、 4G模块等无线通信技术； 3、车载CAN网络仿真应用； 4、CAN、CAN-FD、LIN、FlexRay网络软、硬件设计方法； 5、毫米波雷达知识及应用； 6、具备车联网V2X开发功能，能进行车联网通信技术的调试、测试、开发；能进行通信协议的自定义、发送、接收、解析； 7、能实现车联网V2X应用中的车灯、门锁、车窗开关、车速等信号的互联网远程采集，并能互联网远程控制门锁、车窗、车灯、仪表、驱动电机、制动电机、转向电机等； 8、特别强调在基本实验基础上支持二次开发，开放源代码，其中： 1.网关及无线传输模块： 1）提供zigbeePC网关，带保护封装，带串口转USB功能。2）提供zigbee模组2个、蓝牙模组1个、WIFI模组1个. 2.采集类传感器1套： 1）两路RJ45工业接口，包含IO、ADC3.3V、ADC5V、UART、RS485、两路继电器输出等功能，提供两路3.3V、5V、12V电源输出； 2）采用磁吸附设计，可磁力吸附并通过RJ45工业接口接入到无线节点进行数据通信；现场样品展示； 3）所有传感器采用高精度模拟/数字传感器，硬件分区设计，丝印框图清晰易懂，包含传感器编号，模块采用亚克力防护； 4）温湿度传感器：型号：HTU21D，数字信号输出，IIC通信接口。测量范围：-40～125℃，5%RH—95%RH； 5）光强传感器：型号：BH1750，数字信号输出，IIC通信接口。对应广泛的输入光范围(相当于1-65535lx)； 6）空气质量传感器：型号：MP503，模拟信号输出，检测气体酒精、烟雾、异丁烷、甲醛，检测浓度：10～1000ppm（酒精）； 7）气压高度传感器：型号：FBM320，数字信号输出，IIC通信接口。测量范围：300～1100hPa； 8）三轴传感器：型号：LIS3DH，数字信号输出，IIC通信接口。量程可设置±2g/±4g/±8g/±16g，16位数据输出； 9）红外测距传感器：型号：GP2D12，模拟信号输出，测量范围10～80cm，更新频率40ms； 10）继电器控制：输出无线节点的两路继电器接口，支持5V电源开关控制； 3.控制类传感器1套： 1）两路RJ45工业接口，包含IO、ADC3.3V、ADC5V、UART、RS485、两路继电器输出等功能，提供两路3.3V、5V、12V电源输出； 2）采用磁吸附设计，可磁力吸附并通过RJ45工业接口接入到无线节点进行数据通信； 3）所有传感器采用小型执行传感器，硬件分区设计，丝印框图清晰易懂，包含传感器编号，模块采用亚克力防护； 4）风扇传感器：小型风扇，低电平驱动； 5）步进电机传感器：小型42步进电机，驱动芯片：A3967SLB，3.0 V至5.5 V逻辑电源电压范围； 6）蜂鸣器传感器：小型蜂鸣器，采用低电平驱动； 7）LED传感器：两路高亮LED灯，采用低电平驱动； 8）RGB传感器：低电平驱动，可组合出任何颜色； 9）继电器控制：输出无线节点的两路继电器接口，支持5V电源开关控制。 4.安防类类传感器1套： 1）两路RJ45工业接口，包含IO、ADC3.3V、ADC5V、UART、RS485、两路继电器输出等功能，提供两路3.3V、5V、12V电源输出； 2）采用磁吸附设计，可磁力吸附并通过RJ45工业接口接入到无线节点进行数据通信； 3）所有传感器采用高响应的安防传感器，硬件分区设计，丝印框图清晰易懂，包含传感器编号，模块采用亚克力防护； 4）火焰传感器：5MM探头，可检测火焰或波长在760纳米～1100纳米范围内的光源，探测监督60度左右，数字开关量输出； 5）光栅传感器：槽型光耦槽宽10mm，工作电压5V，数字开关量信号输出； 6）人体红外传感器：型号：AS312，电源电压3V，感应距离12m，数字开关量信号输出； 7）燃气传感器：型号：MP-4，模拟信号输出，传感器加热电压5V，供电电压5V，可测量天然气、甲烷、瓦斯气、沼气等； 8）触摸传感器：芯片型号：SOT23-6，数字开关量信号输出，检测到触摸时，输出电平翻转； 9）振动传感器：低电平有效，数字开关量信号输出； 10）霍尔（磁场）传感器：型号：AH3144，电源电压5V，数字开关量输出，工作频率宽（DC～100KHz）； 11）继电器控制：输出无线节点的两路继电器接口，支持5V电源开关控制 5.显示类传感器： 1）两路RJ45工业接口，包含IO、ADC3.3V、ADC5V、UART、RS485、两路继电器输出等功能，提供两路3.3V、5V、12V电源输出； 2）采用磁吸附设计，可磁力吸附并通过RJ45工业接口接入到无线节点进行数据通信； 3）硬件分区设计，丝印框图清晰易懂，包含传感器编号，模块采用亚克力防护； 4）LCD传感器：驱动芯片型号：ST7735，65K色，分辨率128*160，SPI通信接口，1.8寸； 5）数码管传感器：4位共阴极数码管，驱动芯片型号：ZLG7290，IIC通信接口； 6）五位开关传感器：5向按键，驱动芯片型号：ZLG7290，IIC通信接口。 二、另外可支持开发实验有： 1、基本可操作实验有： (1)单片机接口应用（开发环境、GPIO、中断、定时器、ADC、电源、看门狗、串口）、传感器接口应用、单片机综合案例。 2、设计开发实验有： (1)物联网远程近程通信：智慧农业项目设计、智慧照明项目开发等。 (2)web应用技术及综合案例：Web页面设计、界面样式设计、JavaScript编程开发、Web开发框架、、Web综合案例（智能仓储系统设计）。 (3)物联网综合设计：城市环境信息采集、家庭安防监控系统、家庭灯光控制系统、仓库环境管理系统 (4)所有应用项目分为Android及WEB两个版本；提供上述项目案例应用程序； (5)支持二次开发，开放源代码！ 三、实验要求(技术要求) 1、提供在线课程资源：教师授课端软件：与设备配套提供不少于12学时理实一体的“在线教学课程”，并可通过网络不断优化、更新。通过“在线教学课程”贯穿课堂，可有效组织、管理课堂教学，提高学生学习积极性，其功能包含：课前预习推送、考勤、在线PPT教学（特有教师独享的“提词器”式备注内容，大大降低授课难度）、教学视频、课堂问答（扫码答题）、设备与软件联机互动（根据学时内容需要）、课堂记录等；学生手机端：可进行课前预习、考勤、课堂扫码答题、设备操作指导、实验数据记录上传等；教师管理后台：班级导入、考勤管理、课堂问答管理、课堂记录管理等； 2、在线云课堂包含： 1）培养方案：以行业人才需求作为学科建设标准，提供产品现有架构进行定制的人才培养方案和课程体系。 2）课程大纲：提供课程完整的教学大纲，包含章节、项目模块、知识点、知识内容、考核要求、课时安排、实验内容、实验要求等。 3）教学指导：提供课程完整的单元教学设计，每个单元设计至少包含“教学目标设计、模块设计、教学重难点、课前准备”等环节。 4）课程讲义：72课时的讲义不少于200页，其他课时讲义页数按比例调整，讲义至少包含“项目介绍、项目场景、项目知识、模块分解、任务项、任务步骤、项目小结、项目思考”等。 5）教学课件：PPT以项目导向、任务驱动形式组织授课内容，注重用表格和图形展示，文字描述要精炼。 6）实验手册教师版：课程与实验按照1：1比例搭配，各实验内容至少包含“实验目标、实验环境、实验步骤、质量保证、注意事项”等部分。 7）实验视频：提供完整的实验操作视频;课程视频：按照微课标准构建的全套教材视频，一线工程师授课，每个项目模块至少分解为三个微视频进行剖析讲解，以线上云平台方式提供； 8）云课堂课程资源，教学资源库资料（培养方案、课程大纲、教学指导、课程讲义、课程视频、教学课件、实验手册（教师/学生版）、实验资源、实验视频、课程题库等）。 3、本次招标产品应为成熟产品，不接受中标后定制开发，投标单位提供承诺函。 4、供货时提供：①设备程序核心源代码，连续不少于A4纸规格20页；②纸质原版指导书；③纸质程序流程图、电路原理图。（不得有侵权行为）。 5、提供三年售后服务承诺书及彩页资料 | 22 | 台 | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
| 2 | 无线传感实验系统 | 一、总体介绍 1、系统采用模块化结构设计，由无线传感核心主控节点、无线传感通信单元、感知应用单元、无线传感拓展应用单元等部分组成。 2、系统支持ZigBee、WiFi、LoRa等无线传感网典型通信技术，可以构成各种各样的无线传感网典型应用开发场景。 3、系统不仅提供温湿度、光照、气敏、磁敏、红外等多种感知应用单元，还提供RFID、语音识别、电动风扇、继电器、可调LED等无线传感拓展应用单元。 4、系统支持多个无线传感网行业公共云平台（百度天工、OneNET、OceanConnect）和无线传感网教学专用私有云平台，云平台支持物接入、物解析、物影子、规则引擎、时序数据库、物可视、时序洞察等功能。 5、系统提供完整的教学配套资源，包含实验指导书、实验案例源码、开发环境及软件工具等，并支持无线传感底层驱动开发、无线传感应用开发、无线传感应用软件开发等多层次、阶梯化实验实训教学及科研使用。 二、硬件资源及技术参数 1、无线传感核心主控节点（2个）； 2、无线传感通信单元 （1）ZigBee通信应用单元（2个） （2）LoRa通信应用单元（2个） （3）WiFi通信单元 （4）NB-IoT通信应用单元（本项目仅提供5套） （5）蓝牙通信单元（本项目仅提供5套） 3、ZigBee应用开发单元； 4、感知应用单元 （1）光照度传感器单元 （2）火焰传感器单元 （3）温湿度传感器单元 （4）红外测温传感器单元 （5）红外热释电人体检测传感器单元 （6）气敏传感器单元 （7）三轴加速度传感器单元 （8）温度传感器单元 （9）干簧管传感器单元 5. 无线传感拓展应用单元 （1）全彩RGB LED单元 （2）电磁继电器单元 （3）电动风扇单元 （4）智能门锁单元 （5）智能语音识别单元 （6）高频RFID识别单元 （7）舵机单元（本项目仅提供5套） （8）机器视觉摄像头模组（本项目仅提供5套） （9）RS485总线通信单元（本项目仅提供5套） （10）CAN总线通信单元（本项目仅提供5套） 三、主要实验项目案例资源 1、无线传感底层驱动开发实验 （1）LED控制实验 （2）按键检测实验 （3）蜂鸣器控制实验 （4）串口通信实验 （5）外部中断实验 （6）独立看门狗实验 （7）定时器中断实验 （8）PWM输出实 （9）输入捕获实验 （10）RTC实验 （11）硬件随机数实验 （12）待机唤醒实验 （13）ADC采集实验 （14）内部温度传感器实验 （15）DMA实验 （16）TFT液晶显示实验 （17）电阻触摸屏实验 （18）USB接口控制实验 2、感知应用单元开发实验 （1）光照度检测实验 （2）火焰检测实验 （3）温湿度检测实验 （4）红外测温实验 （5）人体红外检测实验 （6）烟雾浓度检测实验 （7）加速度角度测量实验 （8）温度检测实验 （9）干簧管实验 3、无线传感拓展应用单元开发实验 （1）全彩RGB LED控制实验 （2）继电器控制实验 （3）电动风扇控制实验 （4）智能门锁控制实验 （5）智能语音交互实验 （6）高频RFID读卡实验 4、ZigBee通信应用开发实验 （1）ZigBee点对点通信-协调器 （2）ZigBee点对点通信-终端 （3）ZigBee单播模式通信 （4）ZigBee广播模式通信 （5）ZigBee组播模式通信 5、基于ZigBee协议栈开发实验 （1）基于ZigBee协议栈移植实验 （2）基于Z-Stack单播模式实验 （3）基于Z-Stack广播模式实验 （4）基于Z-Stack组播模式实验（5）基于Z-Stack MESH网通信实验 6、LoRa通信应用开发 （1）LoRa数据收-发定点传输实验 （2）LoRa组网应用实验 （3）LoRa星形组网应用实验 （4）LoRa组网与设备自动搜索实验 （5）LoRa指定信道广播实验 （6）LoRaWAN应用开发实验 7、无线传感应用实验 （1）基于ZigBee通信的环境温湿度数据采集系统模拟实验 （2）基于ZigBee通信的环境光照度数据采集系统模拟实验 （3）基于ZigBee通信的环境监测系统模拟实验 （4）基于ZigBee通信的语音识别控制系统模拟实验 （5）基于ZigBee通信的电机控制系统模拟实验 （6）基于ZigBee通信的智能风扇控制系统模拟实验 （7）基于ZigBee通信的智能灯光控制系统模拟实验 （8）基于ZigBee通信的智能门禁控制系统模拟实验 （9）基于ZigBee通信的智能安防系统模拟实验 （10）基于ZigBee通信的路灯监控系统模拟实验 | 22 | 台 | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
| 3 | ▲通信原理实验箱 | 一、总体要求：系统功能 1、实验箱应采用模块化设计，支持多台实验箱模块之间自主搭建通信收发系统。 ★2、实验箱应内置不低于7寸的触控显示屏，支持实验指导书、实验原理图、波形参考图、实验参数直接在显示屏上操作和查看。（需提供显示屏查看实验原理图的图片证明） ★3、实验箱应具备仪器仪表测试功能区：示波器、逻辑分析仪、误码测试仪具有独立的物理测试接口，且示波器还具备专用探头保护接口。（需提供仪器仪表测试功能区的图片进行证明） 4、实验模块保护措施必须同时包含：存储时全方位外壳保护、安装时模块电路防反接保护、实验时测试端口与芯片隔离保护。 5、每个实验模块均应配置独立的电源拨动开关，根据实验需求独立开启电源开关。 6、实验模块上应有清晰的原理框图和信号流程图，信号每一次变化都有相应的测试点进行测试。 7、收发通道应采用不同的时钟，能展示失步现象及同步过程。 8、虚实结合开发功能要求： ★1）综合实验&创新开发模块采用独立供电接口，既可以安装在实验箱上使用，也可以独立使用。（提供实物图片证明两种供电方式） 2）综合实验&创新开发模块应支持无线收发功能，频率范围10M～1GHz，信号带宽20MHz，6路GPIO数字IO口，两路高速ADC和两路高速DAC，ADC转换速率≥40MSPS；DAC转换速率≥100MSPS。 3）虚实结合开发软件支持硬件授权登录和账号登录两种方式，支持随堂教学中间过程节点实时设置、观测与展示。 ★4）虚实结合开发软件包含：信源编译码、信道编译码、基带传输编译码、数字调制及解调、同步技术、复用技术等6个大类，算法颗粒≥30个。（需提供图片证明有6个大类以及30个以上的算法颗粒） ★5）综合实验&创新开发模块能与虚实结合开发软件互联，完成虚实结合实时协同实验。（需提供软硬件虚实结合完成的FM收音机接收实验的视频截图） 9、实验模块应包含：主控&仪器仪表模块、信源编译码模块、信道编译码模块、基带传输&时分复用模块、数字调制解调模块、载波同步及位同步模块、综合实验&创新开发模块。 二、系统基本组成框架 1、信号源： 正弦波： 频率范围：0～2MHz 幅度范围：0～5V 三角波： 频率范围：0～100KHz 幅度范围：0～5V 方波：频率范围：0～100KHz 幅度范围：0～5V 音乐信号：真人真唱的音乐信号 被抽样信号：1KHz+3KHz正弦波 2、自定义数字信号：能提供拨码开关任意设置4组8bit数字信号作为信号源，时钟信号速率范围：1KHz～2048KHz 3、PN序列：码长15位/127位可选 码速率范围：1kbps～2048kbps 三、实验要求(技术要求) 1、基础验证：模拟调制解调实验4个，信源编译码实验4个，信道编译码实验5个、基带传输编译码实验4个、数字调制解调实验10个、同步实验4个。 2、综合设计：时分复用解复用实验、HDB3线路编码通信系统综合实验、ASK通信系统综合实验、FSK通信系统综合实验、BPSK通信系统综合实验、DBPSK通信系统综合实验、基于FM调制的音频传输无线通信系统、基于QPSK调制的音频传输无线通信系统、基于MSK调制的图像视频传输无线通信系统、基于软件无线电技术的FM收音机。 3、创新开发：基于FPGA、C语言、MATLAB的创新开发案例≥10个。 四、其他要求 1、、在中标结果公告发布后的3个工作日内将软件产品发送至招标人进行安装调试并封存。 ★2、投标单位在投标时承诺该软件支持二次开发且免费开放原代码。 | 22 | 台 | 工业 | 货物 |

# 第四章  评标办法

1.评标机构

1.1本次招标成立评标委员会。

1.2评标工作由评标委员会负责。

评标委员会由招标人依法组建，评委会由5人以上单数（含5人）组成。

2.评标原则及程序

2.1评标原则

2.1.1竞争优选；

2.1.2公正、公平、科学、择优；

2.1.3服务质量好、信誉高、价格合理、售后服务完善。

2.2评分程序

2.2.1评委对照评分标准和方法，进行打分，并完成评分表的计算和填写；

2.2.2评委填好各指标评分表后集中，由现场工作人员进行各项评分的计算和汇总。

3．评标内容

3.1阅读投标书及有关资料

3.2投标文件的符合性鉴定

3.2.1投标文件应实质上响应招标文件的要求。所谓实质上响应招标文件的要求，就是其投标文件应该与招标文件的所有条款、条件规定相符，无显著差异或保留。

3.2.2如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标单位将予以拒绝，并不允许投标单位通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3.3对投标文件的评估

对投标单位所报的组织安排、工作人员和设备的配备，工作技术能力、以往履行合同情况、以往完成相关项目情况等进行评价。重点应在于资质、质量安全目标及措施、组织设计（包括方案、组织措施、进度计划及保证措施，人员配备，技术能力等）、以往履行合同情况、以往完成项目情况、财务状况和银行资信等。

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行投标报价进行评审，在评价投标报价时应对报价进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误。

3.5综合评价与比较

评标由评标委员会评委根据评标细则，对投标服务质量、方案或组织措施、安全管理能力、以往业绩、信誉、优惠条件、承诺和财务状况等，评定打分，统计排序，推荐入围投标人。

3.6编制评标报告

评标委员会完成评标后，将编写评标报告。

3.7当下述情况发生时可以拒绝所有投标，宣布招标失败。

3.7.1投标人递交标书少于 3 个的；

若发生招标失败，招标单位做出合理修改后，经报批可以重新招标。

4.定 标

评标委员会按照综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

5.合同商签

投标单位收到中标通知书后，按规定的时间、地点派代表与招标单位进行合同商签，若此时投标单位提出中标单位不能接受的合同条件以外的要求，或拒绝提交履约保证金，可以取消该单位的中标资格，并没收投标保证金。

6.保密纪律

6.1参与评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规的规定，严格自律，并接受上级招标管理机构和有关部门的审计和监督。

6.2参与定标和评标的人员在规定的时间和范围内，必须对评标情况和评标结果保密，不得泄漏。

6.3参加评标的专家不代表各自单位，没有向各自单位汇报评标情况的权利和义务。

6.4在评标期间，任何人不允许把投标文件及其汇总材料带出评标指定地点，该材料应有专人保管和发放，评标小组成员完成评标后如数交还。

6.5如违反上述规定，应追究有关人员的责任。

7.投标文件的初审和响应性的规定

7.1 开标后，评标委员会将审查投标人是否符合合格投标人的资格；投标文件是否完整；投标保证金是否按投标须知中条款要求已提交；文件是否恰当地签署。

7.2 在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将确认每一个投标人是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。

7.3 重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能或限制了招标人的权力和投标人的义务，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的投标人公平竞争地位。

7.4 判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

7.5 评标委员会将不重视投标中有微小的不正规或不一致，而该微小之处不构成重大偏离。

7.6 招标人有权拒绝被确定为非实质性响应的投标,投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

8.评标细则

8.1资格审查

本次招标采用资格后审方式确定合格投标人，投标时应提交以下资格证明文件作为评审依据，投标人应确保能在投标文件中按以下要求提供相关材料，否则将不予通过资格后审，且投标文件不再参与后续评审。以下审查内容中任何一条不合格，均不予通过资格后审：

| 序号 | 审查内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标单位法定代表人（或负责人）授权书或法定代表人（或负责人）身份证明 | 提供原件 |
| 2 | 营业执照 | 提供营业执照复印件加盖投标人单位公章。 |
| 3 | 本项目不允许联合体投标 |  |
| 4 | 投标函、投标授权书 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标供应商公章 |
| 5 | 响应情况 | 付款响应、供货及安装期限、质保期响应等 |

以上资料复印件或扫描件加盖公章须装订于投标文件中。资格后审通过的投标人参与后续评审。

8.2 详细评审

采用综合评分法，满分100分

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分 （65分） | 产品技术参数 | 根据技术参数的响应性进行综合打分： （1）全部产品全部参数完全响应招标文件要求的，得基本分55分； （2）与招标文件要求有非实质性负偏离的，有一项扣1分，扣完为止，最低得0分（在计算偏离项数时，同一参数不累加计算）； （3）与招标文件“★”要求有负偏离的，有一项扣2分，扣完为止，最低得0分（在计算偏离项数时，同一参数不累加计算）； 注：1、招标文件“★”要求未提供相关证明材料用以支持的，作负偏离处理。 2、证明材料指包括官方彩页或官方网址可查或检测报告，若为外文证明材料，建议同时提供中文说明。（招标文件明确说明的除外）。 | 0-55分 |
|  | 供货方案 | 投标人自行制定供货安装（调试）方案，评委对所有投标人的供货安装调试及技术培训方案进行比较。 方案科学有效且具有可操作性的，得5分；方案一般且能满足需要的，得3分；方案不完整但能基本满足需要的，得 1分；方案存在明显缺陷的或无方案的，不得分。 | 0-5分 |
|  | 售后服务 | 根据售后服务及维保体系（体系完备、制度健全、用户反映较好，有持续的备品备件供应）、售后技术服务承诺、保修期、保修内容及优惠条件情况进行打分。 方案科学有效且具有可操作性的，得5分；方案一般且能满足需要的，得3分；方案不完整但能基本满足需要的，得 1分；方案存在明显缺陷的或无方案的，不得分。 | 0-5分 |
| 商务资信分 （5分） | 投标供应商基本情况和资信级别 | 2019年1月1日以来，具有认证机构颁发的有效期内“AAA信用企业等级证书”，得2分。 注：投标文件中提供证书。 | 0-2分 |
|  | 投标供应商业绩 | 投标人近3年有类似项目业绩，每一个得1分，满分3分。 注： 1.类似项目业绩定义：同类产品（包含核心产品）供货的。业绩需提供的材料：采购合同。 2.近3年：指开标之日往前追溯3年，以合同签订日期为准。 | 0-3分 |
| 价格分 （30分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30。 注：符合价格扣除政策的，用扣除后的价格参与价格分评审。 |  |  |

8.3评分汇总

8.3.1评标委员会成员按照招标文件和本办法上述有关规定,给各投标文件评分。

8.3.2各投标人的最终得分为各评委所评定分数的算术平均值。

8.3.3各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后二位。

评标委员会按照投标单位综合得分由高到低依次推荐综合得分第1名投标人作为首选中标候选人。

9．例外情况

9.1当出现投标人综合评审得分相等时，按下列顺序排序： “投标报价”得分高的优先；相同时，“商务资信分” 得分高的优先；依然相同时，由评标委员会现场抽签确定顺序。

9.2当评标委员会认为各投标报价均较高时，可以否决全部投标。

9.3招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

# 第五章  合同

- 2022年安徽师范大学高水平大学建设项目五期第X包

- 采购合同

- （此合同作为签订正式合同的参考范本）

|  |  | 任务号： |  | FSKY34000120225131号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合同编号： |  | FSKY34000120225131号-X |
| 买 方： | 安徽师范大学 |  | 电 话： | 0553-5910277 |
| 卖 方： |  |  | 电 话： |  |
| 见证方： | 安徽鼎信项目管理股份有限公司 |  | 电 话： | 18255378289 |

买方通过见证方以 公开招标 方式组织的采购活动，项目编号          ，经评标委员会评审，决定将本项目采购合同授予卖方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据国家有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，买卖双方协商一致同意按如下条款签订本合同：

- 一、货物、服务的名称、技术规格、数量和价格

本合同所采购的货物、服务的名称、技术规格和数量在卖方“投标书”内“供货及投标报价表”中有明确规定。具体详见本合同附件。

- 二、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

(1)、本项目采购文件及答疑、更正公告；

(2)、本项目中标或成交公告；

(3)、卖方提交的投标书及书面承诺函；

(4)、双方另行签订的关于本合同的补充协议。

- 三、合同金额

根据招标文件要求及卖方承诺，本合同的总金额为       元（人民币大写：    元整 ）。

- 四、供货期限

卖方应于合同签字生效后开始计算的 30 日内将货物送到买方指定的地点并安装调试完成，由买方进行验收。

货物运输至买方指定地点到货物验收合格前，卖方负责对货物承担安保义务。

五、履约保证金

本项目履约保证金本项目合同金额的 2.5 % ，收受人为 安徽师范大学 。如卖方未能按期履行合同，买方可从履约保证金中获得经济上的赔偿。

- 六、验收要求

（一）质量标准

卖方保证提供的货物符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准中之较高者；若货物来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准、环保标准中之较高者。上述标准为已发布的且在货物交付时有效的最新版本的标准；当货物来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明，此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。

（二）验收组织

买方负责组织验收工作。

（三）验收程序

1、成立验收小组，验收人员应由买方代表和技术专家组成。

2、验收前要编制验收表格。

3、验收时双方要按照验收表格逐项验收。

4、验收方出具验收报告。

5、复杂设备的验收还要包括出厂检验、到货检验、安装和调试、最终验收、培训等伴随服务的验收。

- 七、付款条件

买方验收合格后一次性支付全部合同款。

- 八、售后服务

（一）项目验收合格后，履约保证金转为项目质量保证金，质量保证金待本项目质量保修期满后一次性退还（无息）

（二）卖方对合同货物的质量保修期为验收合格之日起      个自然月。

（三）卖方在合同货物的质量保修期内，免费为买方提供合同货物的技术指导和维修服务服务的时间是：每周    天    小时（工作时间）。

（四）卖方保证在合同货物出现故障和缺陷时，或接到买方提出的技术服务要求后      小时内予以答复，如买方有要求或必要时，卖方应在接到买方通知后      小时内派员至买方免费维修和提供现场指导。

（五）如卖方在接到买方维修通知后      小时仍不能修复有关货物，卖方应提供与该货物同一型号的备用货物。

（六）如卖方在接到买方提出的技术服务要求或维修通知后      小时内没有响应、拒绝或没有派员到达买方提供技术服务、修理或退换货物，买方有权委托第三方对合同货物进行维修或提供技术服务，因此产生的相关费用由卖方承担。

（七）在合同货物保修期届满后，如果因合同货物硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故，卖方应在接到买方通知之后      小时内到达现场。

九、违约责任

（一）卖方供货期超过合同约定供货期限。如果卖方由于自身的原因未能按期履行完合同，买方可从履约保证金中获得经济上的赔偿。其标准为按每延期一周收取合同金额的 1 %，但误期赔偿费总额不得超过履约保证金总额。一周按7天计算，不足7天按一周计算。在此情况下，卖方不得要求买方退还其履约保证金。

（二）卖方供货期内未能交货。卖方在履行合同过程中，如果遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按期履行合同的理由、延误的时间通知买方。买方在收到卖方通知后，有权决定是否延长合同的履行时间或终止合同。如买方终止合同，卖方不得要求买方返还履约保证金；如买方同意延长合同的履行时间，卖方必须在买方规定的时间内提供符合质量标准的产品，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如卖方在买方规定的时间内未能提供符合质量标准的产品，买方有权终止合同，没收履约保证金，提请政府采购监管部门将卖方列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

（三）卖方交货不符合合同质量标准，卖方必须重新提供符合质量标准的产品，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如卖方在买方规定的时间内未能提供符合质量标准的产品，买方有权终止合同，没收履约保证金，提请政府采购监管部门将卖方列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

（四）卖方将合同转包，提供假冒伪劣产品，擅自变更、中止或者终止合同的，买方有权终止合同，并提请政府采购监管部门对卖方进行采购金额千分之五的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

（五）买方未能按时组织验收，由财政部门责令限期改正，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门给予处分，并予通报。

（六）买方违反合同规定拒绝接收货物的，应当承担由此造成的损失。

（七）验收合格后，买方未能按时付款，由财政部门责令限期改正，给予警告。

（八）买方擅自变更、中止或者终止合同，由财政部门责令限期改正，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门给予处分，并予通报。

十、签定时间及签订地点

本合同于     年    月    日签订。

本合同在     芜湖市    签订。

十一、合同的终止

（一）本合同因下列原因而终止：

1、本合同正常履行完毕；

2、合同双方协议终止本合同的履行；

3、不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；

4、符合本合同约定的其他终止合同的条款。

（二）对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

十二、其他

（一）买卖双方必须严格按照采购文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同执行期内，买卖双方均不得随意变更或解除合同。

（二）本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，买卖双方应按有关法律规定及时协商处理。

（三）合同未尽事宜，买卖双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

（四）本合同如发生纠纷，买卖双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第（①）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

十三、合同生效

本合同一式陆份，自买卖双方授权代表和见证方代表签字加盖单位公章后生效。

| 买 方： | 安徽师范大学 | 卖 方： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位盖章： |  | 单位盖章： |  |
| 代表签字： |  | 代表签字： |  |
| 日 期： |  | 日 期： |  |
| 见 证 方： | 安徽鼎信项目管理股份有限公司 |  |  |
| 单位盖章： |  |  |  |
| 代表签字： |  |  |  |
| 日 期： |  |  |  |

# 第六章  投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件

项目编号：

项目名称：

投 标 人：                （盖公章）

法定代表人（或负责人）或其委托代理人：      （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

一、投标函

（招标人名称）：

1.在研究了     项目名称及编号（如为分包项目注明包号或标段号）     招标文件（含补充文件）后，我们愿意按（大写*****元）（小写***元）的投标报价，遵照招标文件（含补充文件）的要求承担本招标项目的实施，完成本次招标范围的全部项目内容。

2.如果你单位接受我们的投标，我们将保证按照招标文件规定的供货期内完成本招标项目的全部工作内容，并达到招标规定的要求。

3.我们同意从规定的开标之日起60个日历天的投标书有效期内严格遵守投标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

4.在合同书正式签署生效之前，本投标书连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

5.我们理解你单位不负担我们的任何投标费用。

6.根据投标人须知第1.3条规定，我方承诺，与对本次招标货物进行设计、编制规范和其他文件的单位或其附属机构均无关联。我方不是买方的附属机构。

7.随同本投标书，我们出具人民币共计0元的投标保证金。我们完全接受招标文件的规定。如有违反，你单位有权撤消我单位中标资格，另选中标单位。

8.根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准，我方为       （请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

投标人：(盖单位公章)

单位地址及邮政编码：

法定代表人（或负责人）（签字或盖章）：

联系电话（传真）：

年    月    日

二、法定代表人（或负责人）身份证明

单位名称：

地址：

姓名：             性别：           年龄：         职务：

系                          的法定代表人（或负责人）。为本项目签署上述投标文件，进行合同商定、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：                      （盖公章）

日期：         年       月        日

三、法定代表人（或负责人）授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人（或负责人），现授权委托     （单位名称）    的          （姓名）为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人（或负责人）的授权委托代理人。代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托：

代理人姓名：           年龄：

身份证号码：                           职务：

投标人：                                         （盖公章）

法定代表人（或负责人）：                                   （签字或盖章）

授权委托日期：          年        月         日

四、资格审查文件

五、交货一览表

项目名称：

包号：

| 序号 | 货物名称及规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产品品牌 | 原产地 | 制造商名称 | 执行质量标准 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标供应商（盖章）

时间：

备注：

1.本表和采购需求中的序号、货物名称及规格型号、数量等应一致。

2.供应商根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。

六、技术规格偏离表

项目名称：

包号：

| 序号 | 货物名称 | 招标货物主要参数、技术规格 | 投标货物主要参数、技术规格 | 偏离（正或负或无） | 说明 | 备注：相关证明材料在投标文件中的具体位置（页码） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标供应商（盖章）

时间：

备注：

1.本表填写时，招标货物主要参数、技术规格为招标文件采购需求中技术参数要求，投标货物主要参数、技术规格应据实填写，注意不得复制招标文件的技术参数要求。

2.供应商根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。

七、售后服务方案或承诺

八、其它

（评标办法中打分项涉及的相关证明资料，未提供格式的，投标人格式自拟。）

九、享受政府采购优惠政策证明材料

中小企业投标价格计算表

本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本单位参加   项目名称  采购活动（项目编号：      ），承诺：本单位投标文件中所提供的货物全部为小型、微型企业制造，若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

人民币：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单价 | 小计 | 折扣率 | 扣除价格 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 须提供《中小企业声明函》 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | / | / |  | / |  | / | / |

备注：

1、表中所列货物应为投标供应商满足本招标文件要求的小型、微型企业制造；投标供应商出具的中小企业声明函（见附件）须随本声明函同时提供，否则该产品不予认可为小型、微型企业制造的货物。

2、对排名第一的中标供应商提供的中小企业声明函（见附件），随评审结果一并公示。

企业名称（盖章）：

日      期：

#### （一）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业丿行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为 	 万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：：

1、企业名称（盖章）即投标供应商（盖章）。

中小企业划分标准：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 | Y<50 |
| 工业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z<80000 | 300≤Z<5000 | Z<300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X<200 | 5≤X<20 | X<5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y<40000 | 1000≤Y<5000 | Y<1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X<300 | 10≤X<50 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 | Y<100 |
| 交通运输业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 | Y<200 |
| 仓储业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X<200 | 20≤X<100 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 信息传输业 | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 | Y<50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y<200000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z<10000 | 2000≤Z<5000 | Z<2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 | X<100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 | Y<500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z<120000 | 100≤Z<8000 | Z<100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |

（二）监狱企业证明文件

（货物非监狱企业制造，不需提供）

备注：按招标文件要求提供加盖声明单位公章的省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆建设生产兵团）出具的属于监狱企业制造货物的证明文件，不再列入《中小企业声明函》，不重复享受政策。

附表2  监狱企业货物投标明细表（人民币单位：元）

| 序号 | 货物名称 | 数量/单位 | 单价 | 合价 | 价格扣除比例 | 扣除价格 | 制造商（填写制造商名称） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ··· |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | / | / |  | / |  | / | / |
| 以上本单位投标文件中提供的货物为监狱企业制造，如有虚假，我单位承担由此产生的一切后果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.表中所列产品应为投标供应商满足本招标文件要求的货物为监狱企业制造；

2.投标供应商提供的“监狱企业证明材料”与事实不符的，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任；

供应商名称（盖章）：

日 期：

#### 残疾人福利性单位声明函

（货物非残疾人福利性单位制造，不需提供）

本单位郑重声明，根据《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，本单位参加   （采购人全称 ）  的   （项目名称）  项目采购活动 （项目编号）    提供残疾人福利性单位制造的以下货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

声明人名称（盖章）：

日 期：

附表3    残疾人福利性单位产品投标明细表（人民币单位：元）

| 序号 | 货物名称 | 数量/单位 | 单价 | 合价 | 价格扣除比例 | 扣除价格 | 制造商（填写制造商名称） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ··· |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | / | / |  | / |  | / | / |
| 以上本单位投标文件中提供的货物为残疾人福利性单位制造，如有虚假，我单位承担由此产生的一切后果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.表中所列货物应为投标供应商满足本招标文件要求的残疾人福利性单位制造；

2.投标供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任；

供应商名称（盖章）：

日 期：

附文1：

安徽师范大学采购项目验收管理办法

（试行）

第一章 总则

第一条 为规范学校采购项目履约验收行为，加强采购合同的执行管理，确保履约验收质量、保障教学科研工作，切实维护学校权益，根据国家、上级主管部门有关采购验收法律法规和学校有关文件，结合学校实际，特制定本办法。

第二条 本办法适用于学校货物（不包含未纳入固定资产入库管理的货物）、服务类的采购项目履约验收（以下简称货物类、服务类）。工程类项目验收按学校有关规定执行。

第三条 采购合同是学校采购项目履约验收及付款的重要依据。采购验收严格依据采购合同（含合同附件、补充合同）、采购过程形成的相关文件等进行，同时应遵照国家相关法律法规、行业标准及上级主管部门对验收工作的要求。

第四条 学校采购项目履约验收工作遵循学校统管、归口组织、多方参与、分级负责的原则。主管部门、归口部门和项目单位各司其职、协调配合，项目验收小组具体负责验收把关；采购中心提供采购过程资料，接收并审核最终验收报告；验收工作接受学校纪检监察部门纪律监管。

第二章	工作机制及职责

第五条	资产与实验室管理处对采购项目验收工作实施统一管理，主要职责如下：

（一）根据国家法律和上级有关规定，制定学校采购项目验收管理的具体办法和相关制度。

（二）负责采购项目验收工作的监督管理。

（三）对验收小组提交的履约责任问题，组织相关部门研究，形成解决方案，重大问题上报学校研究解决。

（四）其他相关工作。

第六条 依据采购内容主体属性不同，采购验收由归口部门负责组织实施或进行业务指导。具体如下：

（一）纳入政府集中采购或达到分散采购限额标准的货物、服务类项目，在接到中标单位提交的验收申请后十个工作日内，由归口管理部门统一组织并完成验收工作（填写附件 1）。

（二）达到学校集中采购限额标准以上但未纳入政府集中采购或未达到分散采购限额标准的货物、服务类项目在接到中标单位提交的验收申请后十个工作日内，由项目单位自行成立验收小组，组织验收（填写附件 2）。

（三）未达到学校集中采购限额标准以上的货物、服务类项目，由项目单位自行验收。

（四）工程类项目由归口管理部门按照学校有关规定统一组织验收。

第七条	归口管理部门负责组织验收或业务指导，主要职责如下：

（一）负责制定项目验收工作的实施细则并组织实施。

（二）负责组织成立验收小组，并明确验收小组组长。

（三）负责对采购项目履约责任提出处理意见。

（四）负责指导项目单位组织验收。

（五）负责采购项目档案资料的收集、整理和存档。

第八条 项目验收小组负责具体实施验收工作，做好验收过程记录，对验收过程中发现的问题提出处理意见， 出具验收报告，明确所验项目是否合格，不合格的应注明事实依据。

第九条 项目验收小组组成人员及要求如下：

（一）货物类项目。归口管理部门统一组织验收的， 验收小组应由归口部门、项目单位、供应商代表及相应的技术专家组成，其中技术专家要求不低于 3 人以上的单数； 采购单位自行组织验收的，验收小组由采购单位自行确定人员组成，其中技术专家要求不低于 3 人以上的单数。

（二）服务类项目。归口管理部门统一组织验收的， 验收小组应由归口部门、项目单位组成，验收小组成员要求为不低于 3 人以上的单数；采购单位自行组织验收的，验收小组由采购单位自行组织，验收小组成员要求不低于 3 人以上的单数。验收小组专业技术人员应具备验收项目相关专业知识和实践经验，校内相关专业技术人员不足的，应邀请校外具有相关专业技术资格的专家参加验收。参与项目技术方案制定的主要责任人不得作为该项目验收小组成员。

第三章 验收程序及要求

第十条 货物类项目验收按如下程序及要求进行：

（一）实施现场验收。验收小组依据采购合同、招投标文件，对货物的数量、规格型号和技术参数进行认真核对。相关参数需要现场测试的，进行现场测试，并对测试结果做好记录。在验收过程中发现的问题提出处理意见。

（二）出具验收报告。验收小组须在验收完成后，当场出具验收报告。验收报告上须明确所验项目是否合格， 不合格的应注明事实依据，并通知供应商限期整改达到合同要求。验收小组须全员在验收报告上签字确认验收结论采购单位须对验收报告结论进行确认，并加盖采购单位公章。

（三）货物验收包括数量验收和技术质量验收。数量验收是指验收小组成员按照合同约定对实物数量、规格型号等信息进行核对，拆箱后检查产品合格证、说明书、随机附件、保修单等是否齐全；技术质量验收是指通过直观通电、检测等方式进行测试（包括功能测试、技术指标测试、整机统调等），检验货物的性能指标、技术质量以及提供的人员培训等是否符合合同规定的要求。

第十一条 服务类项目验收考核按如下程序及要求进行：

（一）组织验收考核。验收小组依据采购合同、招投标文件，对服务项目履约情况进行认真考核，并做好考核记录。在验收过程中发现的问题提出处理意见。

（二）出具验收考核报告。验收小组须在验收考核完成后，当场出具验收考核报告。验收考核报告上须明确所验项目内容是否合格，不合格的应注明事实依据，并通知供应商限期整改达到合同要求。验收小组须全员在验收考核报告上签字确认验收结论。项目单位须对验收考核报告结论进行确认，并加盖项目单位公章。

（三）归口部门应依据项目特点制定服务项目考核管理的具体细则。加强过程监管，做好检查记录。周期考核达不到要求的，归口部门应及时与服务单位责任人约谈， 下达整改任务书，督促整改，下个周期考核再次达不到要求的，归口部门应会同相关部门依据合同要求形成处理意见，上报学校研究处理。

图书期刊数据库远程访问、课程资源学时、超算机时及工程配套的勘察设计、图审清单、监理审计等不宜现场组织的服务项目验收，由项目单位根据合同约定自行组织验收。

第四章 验收责任

第十二条 验收责任主体单位不得阻止、拖延或变相拖延采购项目验收工作，如因未按规定验收、阻止拖延或变相拖延验收工作导致学校利益造成损失的，按有关规定追究相关单位当事人的责任。

第十三条 验收小组成员应坚持原则，客观公正并独立提出验收意见。如果验收意见与事实不符，一经发现， 学校认定原验收结论无效，另行组织验收。损害学校合法权益的，相关责任人应承担相应的法律责任。

第十四条 参与验收人员有下列情形之一的，由纪检监察部门处理，违反国家相关法律规定的，移交司法机关处理：

（一）与供应商恶意串通的。

（二）接受供应商贿赂或者获取其他不正当利益的。

（三）验收报告中提供虚假情况的。

（四）其他经认定的违规违法情况。

第十五条 供应商有下列情形之一的，学校将其列入不良行为记录名单，视情况在一至三年内不允许其参加学校采购活动。违反国家相关法律规定的，移交司法机关处理。

（一）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（二）与采购单位或其他供应商或验收小组成员恶意

串通的。

（三）提供虚假信息的。

（四）非校方及不可抗力原因未如期履行合同的。

（五）拒绝有关部门监督检查的。

（六）其他经认定的违规违法情况。

第五章 附则

第十六条	项目验收所需费用从学校采购管理费支出， 采购管理费从项目采购预算中按照千分之八比例提取。

第十七条	本办法由资产与实验室管理处负责解释， 自颁布之日起实行。

第十八条 本办法如与学校其他管理规定验收办法有冲突的，以本办法为准。条款与国家、上级主管部门新颁布的法律、法规和规定不一致的，按国家、上级主管部门新颁布的法律、法规和规定执行。

附件：1. 省级政府采购项目验收报告

2. 安徽师范大学采购项目验收报告

附件1：

省级政府采购项目验收报告

| 项目合同 基本情况 | 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目编号 |  |  |  |
|  | 采购任务书编号 |  |  |  |
|  | 合同编号 |  |  |  |
|  | 中标（成交） 单位 |  |  |  |
|  |  | 更名为： |  |  |
|  | 项目金额 |  | 付款次数 |  |
|  | 合同签订时间 |  | 合同履约时间 |  |
| 供应商 履约情况 | 1、 履约质量： 好 一般 较差 2、 履约时间： 提前 按时 延期 3、 服务态度： 好 一般 较差 4、 其他： |  |  |  |
| 验收结果 | 验收是否合格 |  |  |  |
|  | 验收负责人签字 |  |  |  |
| 采购单位 | 采购单位意见： 签字： (盖章) 年 月 日 |  |  |  |

注：本表适用政府采购项目，一式三份，采购单位、省监管办和供应商各一份。

附件2：

安徽师范大学采购项目验收报告

| 项目合同 基本情况 | 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目编号 |  | 合同金额 |  |
|  | 成交单位 |  |  |  |
|  | 合同签订时间 |  | 合同工期 |  |
|  | 履约截至时间 |  | 付款次数 |  |
| 供应商 履约情况 | 1、 履约质量： 好 一般 较差 2、 履约时间： 提前 按时 延期 3、 服务态度： 好 一般 较差 4、 其他： |  |  |  |
| 验收结果 | 验收意见： 验收小组成员签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 项目单位 | 项目单位意见： 单位负责人签字： (盖章) 年 月 日 |  |  |  |

注：本表适用自主采购项目，一式三份，项目单位、采购中心和供应商各一份。

附文2

商品包装政府采购需求标准（试行）

一、适用范围

本标准规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料 的环保要求。

二、商品包装环保要求

1.商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%;

2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能 需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3.商品包装中铅、汞、镉、六价铭的总含量应不大于 100mg/kg;

4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs） 含量应不大于5% （以重量计）；

5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产;

7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

三、检测方法

1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铭）总量的检 测按照GB/T 10004-2008 «包装用塑料复合膜、袋干法复合、 挤出复合》规定的方法进行。

2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 的检测按照GB/T 23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合 物(VOC)含量的测定气相色谱法》规定的方法进行。

附文3

快递包装政府采购需求标准（试行）

—、适用范围

本标准中的快递包装主要指快递封装材料，包括封套、 胶带、面单、包装袋/箱、填充物、集装袋、周转箱等。

二、快递包装环保要求

1.快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铭）总量应 不大于100mg/kg;

2.快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸醋, 其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5% （以重量计）；

3.快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机 氯的含量应不大于150 mg/kg;

4.快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯 二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2- 乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基节基酯、 邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

5.快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原 料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%;

6.快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为

原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%;

7.快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使 用次数应不小于80次；

8.快递中应使用幅宽不大于45mm的生物降解胶带；

9.快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

10.快递应使用电子面单；

11.直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包 装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

12.快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行 业标准技术指标要求。

三、检测方法

1.快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铭）总量的检 测按照GB/T 10004-2008（（包装用塑料复合膜、袋干法复合、 挤出复合》规定的方法进行。

2.快递包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs） 的检测按照GB/T 23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化 合物（VOC）含量的测定气相色谱法》规定的方法进行。

3.快递包装所使用的塑料包装的生物降解率的检测按 照GB/T 20197-2006《降解塑料的定义、分类、标识和降解 性能要求》规定的方法进行。

4.快递包装使用纸基材的包装材料中有机氯的检测按

照GB/T 22904-2008((纸浆、纸和纸板总氯和有机氯的检定》 规定的方法进行。

5.快递包装中使用的生物降解胶带的生物降解率的检 测按照GB/T19277. 1《受控堆肥条件下材料最终需氧生物分 解能力的测定采用测定释放的二氧化碳的方法第1部分： 通用方法》规定的方法进行。