安徽职业技术大学切削加工智能制造单元+人工智能机器人集成与应用平台项目采购需求

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订后招标人向中标人支付合同总价款60%的预付款（付款前，中标人须向招标人提供等额的预付款保函），中标人完成全部交付且经招标人认可后10个日历日内支付至结算总价款的100%。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽职业技术大学智能制造学院，采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 2025年12月30日完成设备安装、调试 |
| 4 | 免费质保期 | 机械部分质保1年，电气部分质保2年 |

二、技术需求

（一）货物指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 符号说明 |
| --- | --- | --- |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，每满足一项得2.5分 |
| 一般指标项 | ● | 评分项，每满足一项得1分 |
| 无标识项 |  | 投标人/供应商须在投标文件/响应文件中提供承诺，承诺无标识项完全满足采购文件要求，如履约验收期间所投产品不满足采购文件要求，采购人有权解除合同并上报政府采购监督管理部门，中标人/成交供应商承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件/响应文件格式）。投标文件/响应文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标/响应无效。 |

（二）技术参数及要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲切削加工智能制造单元 | 切削加工智能制造单元： 一、机器人 1.行程：≥1.45m； 2.有效荷重：≥10kg； 3.轴数：6 轴； 4.防护等级：≥IP54； 5.重复定位精度：≤±0.05mm； 6.运动范围 （1）轴1 ≥+180°至-180°； （2）轴2 ≥+150°至-90°； （3）轴3 +65°至-245°； （4）轴4 +200°至-200°； （5）轴5 +115°至-115°； （6）轴6 +400°至-400°； 7.最高速度 （1）轴1 180°/s； （2）轴2 180°/s； （3）轴3 185°/s； （4）轴4 385°/s； （5）轴5 400°/s； （6）轴6 460°/s； 8.输入输出点位：≥16位输入，≥16位输出 二、机器人地轨 1.安装位置：安装于本项目的六轴机器人上； 2.地轨配有单独的驱动，配备伺服电机、行星减速机、齿条、导轨、IO线缆、编码器、电缆、动力电缆、坦克链等； 3.地轨尺寸：导轨总长度≥5 米，有效行程≥4米，宽度适合机器人承载； 4.结构材料：碳钢； 5.六轴机器人地轨重复定位精度：≤0.1mm； 6.滑台： （1）钢制滑台，与机器人安装尺寸配合； （2）滑台最高移动速度：600mm/s 7.地轨承重：≥500kg； 8.六轴机器人地轨减速机参数： （1）采用精密级斜齿减速机； （2）减速比：10/1； 9.直线导轨：采用重载直线导轨，带防尘刮板； 10.滑块：35#滑块； 11.齿条齿轮：采用模斜齿条，精度不低于6级； 12.防护罩：采用钣封闭护罩挡板将导轨、齿条等移动部件遮盖，起到保护作用； 13.拖链：内径 150*45mm，黄点加强型优质拖链； 14.润滑注油系统：手动注油； 三、机器人快换夹具 1.配套方案：1主盘配套3工具盘 2.固定方式：气动锁紧 3.平行机械夹结构(通过电磁阀控制) 4.手爪总质量(未抓取工件时)：≤2kg 5.总负载：≥10kg 6.手爪手指张合行程：≥10mm 7.手爪手指重复定位精度：≤±0.08mm 8.铝结构件：2A12 材质，表面阳极氧化处理 9.使用气压：0.6MPa 四、在线测量装置 1.测针触发方向：±X，±Y，+Z 2.测针各向触发保护行程：X=Y±12.5°，Z+5.0mm 3.测针各向触发力：X=Y=0.9N，Z=6.0N 4.测针任意单向触发重复精度：≤1μm 5.光学信号传输范围：至少需分3档；1M/3M/5M 6.开启方式：自动开启/关闭 7.保护：带有主轴保护功能 8.电池寿命：不少于240天 9.防护等级：防护等级不低于IP68 10.工作温度：0-60℃ 五、料架 1.5层6列，共30个仓位； 2.每个仓位安装物料传感器，可检测该仓位是否有料； 3.每个仓位安装状态指示灯，可根据物料检测传感器检测的物料有无数据信息，有料时亮灯，无料是灭灯； 4.具有安全防护外套及安全门； 5.配套PLC总控系统，支持外部数据通信； 6.可与总控PLC系统及MES系统进行通信，传递物料有无数据信息； 7.仓位采用物料托盘形式摆放所需物料，托盘设计需满足本项目物料承载； 8. 尺寸：≥1500mm x500mm x2000mm。 9.材质：铸铁底座，铝型材框架结构 六、可视化系统及显示终端（2套） 1.屏幕尺寸：≥55寸 2.亮度：≥500 (cd/ m² ) 3.对比度：≥3500:1 4.分辨率：不低于1920*1080 5.响应时间：≤6ms 6.可视角度：≥178° 7.使用寿命：不低于6万小时 8.功耗：180W 9.能够集成可视化系统，显示智能加工单元实时运行数据，数据刷新无延迟，比例满足看板需求 10.■提供针对本项目设计的电子地图看板，需能够显示出设备布局、设备状态、设备运行时长、运行效率、订单数据等信息（提供功能截图，中标后招标人有权进行功能检验） 七、中央电气控制系统 1.总控系统： （1）实现整体运行控制，可调度产线自动化运行 （2）支持本项目MES、CPS、MDC、IOT平台等系统的使用与调度管理 （3）支持产线柔性化控制，可自定义生产产品及生产流程 2.后台服务终端 （1）网络：支持双网建设，满足不同局域网要求 （2）支持局域网内组态，能够与总控系统进行网络通讯 （3）内置本项目MES、MDC等软件服务端，可满足自启动要求 3.控制台 （1）可装载本项目的编程控制器 （2）满足局域网建设，可通过控制台实现所有设备的联通，与设备进行通讯 （3）满足用电需求，具有电源布线系统，可对控制台内设备进行供电 4.总控实训柜： （1）操作面板配备三色灯、一个钥匙开关、状态指示灯、急停按钮 （2）支持安装本项目的PLC、触摸屏、交换机等 （3）内部配有独立空开，控制内部设备供电 5.PLC： （1）支持网口通信，支持MODBUS、Profinet通信 （2）用户存储器：≥125KB；负载存储器：≥4MB；保持性存储器：≥10KB （3）板载数字 I/O：≥14点输入/10点输出 （4）板载模拟 I/O：≥2路输入 6.触摸屏： （1）高亮度TFT显示屏 （2）尺寸：≥7英寸 （3）分辨率：不低于800×480 （4）内存：≥128M （5）以太网接口：10/100M自适应 （6）支持Profinet/Profinet IO、IRT、MPI/Profibus-DP、modbus 协议；串口接口：不少于1个；支持RS485；USB接口：不少于2个 7.交换机： （1）端口数量：≥24口 （2）上行端口速率：≥千兆 （3）下行端口速率：≥千兆 （4）散热方式：风扇散热 （5）下行接口类型：以太网交换机 （6）机箱高度：≥1U 八、静音空压机 1.功率：≥750W*2； 2.储气罐：≥50L； 3.排气量：≥120L/min； 4.转速：≥1380r/min； 5.电压≈220V； 6.重量≥33KG； 九、MES系统 1.支持windows7、windows8、windows10及以上操作系统版本，要求正版系统； 2.MES系统能进行一键式安装，包含浏览器、数据库、系统应用服务器的安装； 3.基于BS的系统架构，能使用两种以上主流网络浏览器进行操作； 4.MES系统能用于国内主流数控控制器、国外主流数控控制器进行自动化通讯，实现自动化加工； 5.基础数据管理功能，支持对用户的账户名、密码及系统权限的设置； 6.工艺设计功能：支持图纸和工艺文件管理，支持根据图纸自动提取BOM，支持设计BOM到工艺BOM转换； 7.■支持工艺路线定义，可手动编辑工艺路线，支持NC代码、工艺卡、图纸等与工艺关联（提供功能截图，中标后招标人有权进行功能检验）； 8.■支持机床代码远程下发至机床，通过产品工艺绑定的NC代码，执行该产品时，可自动调用MES绑定的NC代码并下发至机床控制系统（提供功能截图，中标后招标人有权进行功能检验）； 9.支持手动排程与自动排程两种排程方式；支持订单的修改与删除，支持通过拖拽排序的方式对订单优先级进行调整； 10.支持NC代码、工艺卡、图纸等与订单进行绑定； 11.■工艺流程配置：支持自定义产品生产流程配置方案，灵活设置加工设备，并能按配置流程进行实际生产。（提供功能截图，中标后招标人有权进行功能检验）； 12.具有设备实时数据监控功能，可通过设备监控界面查看机床、机器人、料仓等产线设备的运行数据； 13.料仓监控功能：通过监控料仓内物料的存储信息，可直接在MES料仓管理界面查看每一仓位是否有料，并通过不同颜色显示每一仓位的不同物料状态； 14.测量与刀补：可设置工件的标准尺寸及公差，并能够采集工件的在线测量信息，自动执行刀补返修操作； 15.生产统计：具有生产统计功能，可统计订单生产信息以及订单合格率； 16.生产追溯功能：通过追溯功能，可查看每一订单的订单号、创建时间、产品名称、仓库号、工序详情等信息； 17.■支持采集设备管理，通过简单配置实现各类PLC、数控系统、机器人的数据采集，支持modbus、MQTT、opuca等各种常用的通讯协议，支持Influx、Mongo、Redis、ODBC等数据库，可自定义添加设备并配置对应通讯协议，完成设备采集；（提供功能截图，中标后招标人有权进行功能检验）； 18.■支持对采集地址管理，支持对采集的间隔时间、数据类型、地址类型、地址等进行配置管理，支持脚本的选择；（提供功能截图，中标后招标人有权进行功能检验）； 19.支持手动配置，完成常见工业设备数据的采集管理； 20.支持对添加的采集设备进行采集地址管理，采集地址导入及导出等； 21.可在实时数据查看界面快速查看实时采集数据以及通讯状态，并结合系统日志可快速定位通讯错误、地址错误等采集异常信息； 22.支持设备配置信息批量操作； 23.支持查看系统授权信息，支持对服务进行重启操作； 24.支持数据推送，可设置MQTT或Redis进行数据推送； 25.支持系统日志功能，实时记录各设备采集情况、网络连接情况、数据读写情况等； 26.支持脚本管理，系统支持自定义脚本功能对数据进行自定义处理，如JSON序列化、数据类型转换等。搭配自定义TCP/UDP/HTTP客户端、服务端，可快速实现对数据的处理； 十、安全防护系统 1.安全防护围栏，铝合金或不锈钢支撑框架，金属网状防护围栏 2.高度：≥1.2m 3.长度：满足产线三面包围 4.安全装置：磁吸门，机械师安全锁 十一、编程和设计工位 1.支持局域网内组态，能够与总控系统进行网络通讯； 2.支持PLC编程、机器人编程等专用功能 3.处理器≥I7； 4.运行内存≥16G； 5.硬盘容量≥1T； 6.屏幕尺寸≥23.8英寸； 十二、CPS信息物理系统 1.以真实的场景及设备为原型，还原真实的实际产线，在仿真环境下建立1:1配套的数字产线； 2.与本项目MDC数据采集系统进行深度集成，可集成MDC数据采集系统内的设备实时运行数据，将数据与设备物理动作逻辑进行一一映射； 3.■对产线的场景及设备进行建模，通过采集设备的实时运行数据，驱动数字模型进行同步运动，实现数字孪生（提供不少于2个以上案例截图，中标后招标人有权进行功能检验）； 4.支持设备真实数据与数字模型进行绑定，在三维环境下通过交互的方式对设备数据进行查看监控； 5.支持MES系统集成，可集成本项目的MES系统数据，并在CPS系统中对MES数据进行集成展示； 6.支持数据分析功能，能够对设备数据、订单数据等进行数据分析，并以报表进行展示； 7.■提供针对本项目建设效果的三维仿真运行模拟，需能够真实演示出项目建设完成后的真实运行流程及运行动作（提供功能截图，中标后招标人有权进行功能检验）； 8.■系统支持在平板电脑等移动端使用，并可实现设备实时数据监控、报表信息查看、三维视角调整等功能（提供功能截图，中标后招标人有权进行功能检验）； 十三、数控铣床（加工中心）自动化改造 1.机床气动自动门改造，增加气动控制门。气动工作压力Max≥0.8Mpa、Min≤0.6Mpa； 2.具有转动臂行程开关，机械寿命≥40万次；电气寿命≥25万次； 3.机床门具有打开、闭合双位检测功能，配有断电、断气保护功能； 4.夹具改造：车床卡盘更换为液压卡盘，支持自动开合控制； 5.机床网络通信：增加网络通信模块，支持远程启动加工、机床数据采集、代码远程下发等自动化与信息化要求； 6.含本台机床搬迁到指定区域，进行调平、调试； 十四、数控车床自动化改造 1.机床气动自动门改造，增加气动控制门。气动工作压力Max≥0.8Mpa、Min≤0.6Mpa； 2.具有转动臂行程开关，机械寿命≥40万次；电气寿命≥25万次； 3.机床门具有打开、闭合双位检测功能，配有断电、断气保护功能； 4.夹具改造：加工中心增加自动控制气动平口钳，支持自动开合控制； 5.机床网络通信：增加网络通信模块，支持远程启动加工、机床数据采集、代码远程下发等自动化与信息化要求； 6.含本台机床搬迁到指定区域，进行调平、调试。 | 1套 | 工业 |
| 2 | 人工智能机器人集成与应用平台 | 人工智能机器人集成与应用平台： 1、整体参数1套 输入电源:交流220V 最大功率:不大于1600W 主要零部件：协作机器人、计算平台、高精3D相机、双目3D相机、2D视觉相机、电夹爪、气泵、软爪、吸盘。 整体尺寸：不大于2050mm x 1300mm 2、协作机器人1台 性能不低于以下参数 负载：3 kg 工作半径不小于590 mm 自由度：6 IP防护等级：IP54 重复定位精度：±0.02 mm 通讯: TCP/IP，ModbusTCP 编程:图形化编程，远程调用接口 工作温度范围：0~+50℃ 拖拽示教：支持 图形化编程界面：支持 3、2D相机1套 性能不低于以下参数 分辨率：3072 × 2048，最大帧率：19.1 fps @3072 × 2048 Bayer RG 8，快门模式：支持自动曝光、手动曝光、一键曝光模式，支持 Global Reset 和 Trigger Rolling功能，数据接口：Gigabit Ethernet（1000Mbit/s）兼容Fast Ethernet（100Mbit/s），供电：9 ~ 24 VDC，支持 PoE 供电，IP 防护等级：IP40 4、3D相机1套 性能不低于以下参数 近视场：310 mm×210 mm，远视场：9200 mm×5200 mm，净距离（CD）：200 mm，测量范围（MR）：4800 mm，视场角：84° ×55°，分辨率：1280×720 @30 fps 640 ×360 @30 fps，最大帧率：30 fps，激光安全等级：Class 1 5、高精3D相机1套 性能不低于以下参数 近端视场：400×270mm @ 0.4m，远端视场：770×550mm @ 0.8m，工作距离400~800mm，分辨率：2400×1800，像素数：4.3MP，尺寸：125×46×76mm，IP 防护等级：IP65，工作温度 0 ~ 45℃ 6、控制终端1套 性能不低于以下参数 CPU： Intel Core I7处理器，显卡： 8GB独立显卡，内存：32GB ，硬盘：1T 硬盘 7、实验台1套 铝合金框架，有机玻璃门，尺寸不小于950mm×870mm×740mm 至少包含以下实验工具： 实验桌 x 1张，PCB贴片实验物料x 1套，物流拆码垛实验物料 x 1套，无序分拣实验物料 x 1套，螺丝拣选实验物料 x 1套，水果采摘实验物料 x 1套 8、工具及辅件1套 工具箱 x 1套：内含内六角扳手1套、螺丝刀1套、5米卷尺1个、斜口钳1把、美工刀1把、250mm活动扳手1把，插排 x 1个，电脑桌椅x 1套 9、视觉软件1套 1）场景搭建：机器人场景搭建、相机场景搭建、末端工具场景搭建、工件场景搭建。 2）通讯配置：支持TCP、ModBus、S7格式的通讯协议。 3）任务流程搭建及配置：接受数据、分支、触发视觉流程、获取视觉结果、视觉排序、位姿转欧拉角、协议解析、协议封装、发送数据。 4）视觉定位、尺寸测量、缺陷检测以及信息识别等机器视觉功能应用。 5）定位与测量工具：精确高效定位图像中的任意几何体元素。 6） 识别工具：快速准确地进行数字信息码读取。 7） 缺陷检测工具：准确识别工件表面、形状、轮廓的缺陷。 8）深度学习工具：适应复杂工业环境，保证算法效果。 10、深度学习训练软件1套 1）内置深度学习算法：实例分割、目标检测、图像分类、缺陷分割、快速定位、文本检测、文本识别。 2）支持图形化操作界面。 3）支持本地数据标注、模型训练。 11、工业物联网平台1套 1）系统需具备自主知识产权，正版软件，全中文操作界面，可提供持续的中文技术支持服务。 2）系统应为 B/S 架构，支持大规模并发用户在线使用，同时提供快速、优化的查询处理算法，保证系统的及时响应。 3）系统应提供完整的软件安装手册、系统操作手册，提供全面的用户指导与培训。 4）系统功能应包括但不限于以下功能： 1.多租户：系统支持多学校、多班级、多小组独立实训，做到租户间数据隔离，租户间独立运行数据互不干扰，实现实训独立性和考核公平性。 2.用户管理：系统支持按租户（小组）独立管理用户，分配用户所属角色、管理用户数据权限、配置用户密码等功能。 3.接入注册：系统后台支持管理网关和 NB-IOT 窄带直连设备，支持管理员将网关或直连设备在系统内进行注册并分配使用权限给指定租户。 4.系统首页：系统支持在首页查看系统内项目、产品、设备、网关、直连设备等数字资产，网关和直连设备在地图中做分布标记，支持展示网关和直连设备实时在线率及近一周系统接入消息数据量走势。 5.项目管理：系统支持按项目管理接入设备，项目支持不同的行业类型,项目下包含设备数量直观体现到项目数据卡。 6.产品管理：系统支持按产品管理接入的设备，支持通过产品属性简历产品物模型，对于同一款产品，只需要在系统中维护一次即可按产品进行实例化设备的创建和管理。 7.设备管理：系统支持按产品实例化设备，且设备动态继承其所属产品全部属性，支持用户自动义绑定子设备与网关子设备关联关系，系统自动将网关上报点位与设备属性进行数据匹配，支持实时查看设备数字画像，支持手动下发属性点位数据，支持查看属性点位历史数据。 8. 网关管理：系统支持用户按后台注册分配进行网关激活接入，网关下可创建多个网关子设备，支持用户自定义绑定网关子设备与子设备关联关系，支持查看网关实时在离线状态，支持查看网关实时通讯报文，支持查看网关相关的订阅与下发主题。 9.直连设备：系统支持用户按后台注册分配进行直连设备激活接入，直连设备下支持接入温湿度变送器或智能电表等直连子设备，支持查看直连设备实时通讯报文，支持查看直连子设备属性最新实时数据。 10.数据备份：系统支持通过数据库操作工具软件进行数据库的备份和恢复备份，以支持阶段性的教学实训。 11. ●可视化数据终端：系统提供可视化大屏配置工具，内置柱状图、折线图、饼图、散点图等统计图表组件，支持文本类、图片类、视频类、表格类等多种数据组件，内置丰富的组件案例，支持静态数据、API 接口数据、SQL 数据、实时数据等多种数据源可配置，支持用户组态化配置可视化数据大屏。（提供功能截图，中标后招标人有权进行功能检验） 12. ●任务流程引擎：系统提供任务流程引擎工具，内置监听、控制、API 等类型组件用于流程编排，支持预定义流程变量，支持调用流程变量和产品属性点位进行设备任务流程逻辑的组件化编排实现，支持发布流程模型，支持查看发布的流程模型，支持第三方业务系统调用基于已发布定版的流程模型产生流程实例，流程引擎按照流程模型配置执行流程实例并自动记录详细的执行日志。（提供功能截图，中标后招标人有权进行功能检验） 12、智能产线设计与虚拟调试软件（教育版） 1）●正版软件，可提供持续的中文技术支持服务，软件可使用所有功能模块，界面没有试用版字样；（提供功能截图，中标后招标人有权进行功能检验） 2）具备快速搭建智能制造产线、智能装配产线以及物流产线的仿真模拟，进行工艺规划与工厂规划，逻辑与程序验证，实现生产流程高效、可靠。 3）●支持根据生产工艺要求，结合零件点线面特征进行工作路径自动规划，并与其他自动化设备进行仿真验证，自动生成机器人程序，支持 ABB、KUKA、Fanuc 等 90 个以上品牌机器人。（提供功能截图，中标后招标人有权进行功能检验） 4）●可基于 CAD 数据生成机器人加工轨迹，简化轨迹生成过程，提高精度，可利用实体模型、曲面或曲线直接生成机器人加工轨迹；（提供功能截图，中标后招标人有权进行功能检验） 5）可为 AGV 小车，生成导航路径； 6）仿真与调试支持 VR 沉浸式体验。在 VR 环境中进行漫游，还可查看整条产线的仿真流程； 7）提供≥200 种的智能制造工作单元和设备资源，支持智能产线中各种主流设备的仿真与虚拟调试，包括 PLC、机器人、传感器、变位机、导轨等，可实现规划与设计车间布局，自由调整。 8）可以直接从云端设备库中选择机器人、物流等设备模块进行仿真调试，选择过程中支持搜索、筛选和排序，并推荐相似参数的模块设备，组成与实际设备一致的 3D 数字模型，自定义模块属性，生成与实际设备一致的业务路径； 9）支持智能制造数字孪生功能，利用基于事件且由信号驱动的仿真技术实现了生产系统的虚拟调试，虚拟调试可用在完全虚拟环节中进行，也可是实物控制设备和虚拟工作设备互联实现半实物调试。 10）支持多种三维格式模型的自由导入，软件可通过导入不同格式的三维模型进行自动化系统或制造车间的规划、仿真。 11）通过仿真机器人可执行代码，模拟机器人在软件环境中的运动状态，并支持循环指令（如 For）控制机机器人重复运动； 12）具备专业的后置代码编辑器。后置代码编辑器可以显示代码的行号，数字、注释和指令等关键字以不同颜色显示；函数在编辑过程中有参数提示；函数和注释可折叠隐藏； 13）支持场景设备的自由定义，用户可通过设计的三维模型以及技术参数自由定义机器人、工具、零件、传感器等设备。 14）支持定义零件生成器，通过时间和信号的控制方式模拟物料重复生成和消失的过程； 15）支持贴图功能，可通过贴图代替或简化离线编程软件虚拟场景中复杂的模型搭建，最大限度减小模型的大小；可极大加快绘图区的刷新帧速率，使绘图区操作响应更加灵敏。 16）软件支持绘图区的全屏显示，在程序设计或仿真过程中，可通过按 F11 快捷键突出显示设计环境的绘图区内的模型； 17）支持和多种品牌的 PLC 设备进行信号的联调，包括西门子、三菱、欧姆龙等； 18）支持信号调试面板的显示，软件在虚拟仿真过程中，可通过信号调试面板实时观测相关信号的状态； 19）支持虚拟 PLC 的调试，用户可通过自行编写 Python和 SCL 虚拟 PLC 程序，实现软件中的设备和虚拟 PLC 之间的信号调试； 20）■利用云服务平台，实时把控前端软件考试活动进度；考试结果通过云端智能算法自动进行打分评判；考试全程远程、自动化运行；（提供功能截图，中标后招标人有权进行功能检验） 21）实现了软件技术手册、问题交流的在线化，相关在线资源的实时化更新； 22）提供多种智能制造和智能装配产线的时序仿真、虚拟调试的学习案例，帮助用户快速掌握软件功能的使用； 23）连接真实 PLC 设备，支持多种品牌网关的连接，包含组态王、炫思及 MQTT 网关； 24）支持 PLC 编程软件中变量表的导入，包含 robport、csv以及 xlsx 等格式； 13、PLC控制箱 1）箱体材质：麻面铝木板 2）箱体尺寸（长×宽×高）：不大于450×320×220mm； 3）采用PLC作为控制核心，提供PROFINET通信接口，工作存储器100KB，负载存储器4MB，CPU板载14点数字量输入、10点数字量输出和2点模拟量输入接口，布尔运算执行速度0.08μs/指令，移动字执行速度1.7μs/指令，实数数学运算执行速度2.3μs/指令；1 个 PROFINET 端口，用于编程、HMI 和 PLC 间数据通信。 4）人机交互界面HMI：按键式/触摸式操作，7" TFT 显示屏，65536 颜色， PROFINET 接口。 5）供电电压：单相220V； 6）箱体输入电压：DC24V。 包含但不限于交换机1个、光栅传感器1套、光电传感器2个、接近开关1个、槽型光电1个、拨档开关4个、包含电源按钮急停按钮、启动按钮（带灯）、复位按钮（带灯）、停止按钮（带灯）、报警蜂鸣器、网线3根、电源线一根 7）边缘服务：不低于以下要求 1.数据采集服务能够实现对现场设备的无缝连接和数据采集，同时可作为数据源与第三方软件或者平台提供数据传输。 2.系统应支持设备信息的新建、编辑、删除、复制、粘贴。其中，复制粘贴支持ctrl和shift选择。 3.系统应支持设备驱动安装，能快速新建设备、支持设备的导入和导出，支持设备的分组管理功能。 4.系统应支持变量配置功能，能满足变量信息的新建、编辑、删除、复制、粘贴功能。其中支持设备变量的快速新建、导入、导出功能。 5.系统可配置变量的基本属性、采集属性、转换属性、存储属性。 6.系统应支持对PLC、DCS、智能模块、智能仪表等设备的数据采集，支持COM、TCP等多种链路，支持OPC、Modbus等标准协议。 7.系统应支持每秒采集上万点变量，且可长期稳定运行。 8.系统应支持与主流数据库数据存储功能，支持断线缓存和续传能力，确保数据完整。 9.系统应支持数据转发功能，支持多语言API接口及Demo示例。 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |

注：主要标的前标注“▲”符号。

三、安装调试、质保及售后服务要求

1、中标人免费安装、调试、培训且提供具体的培训方案。

2、所有设备物品为全新产品，质保期验收合格之日起，设备机械部分质保1年，电气部分质保2年。

3、所有设备验收时必须现场操作所列功能，可以正常使用，涉及到耗材等由中标方提供。

4、维修响应：中标人在保修期内接到用户电话后，在1小时内响应，12小时内到达现场，24小时以内解决问题，不能修复的必须采取无偿更换设备措施，以保证用户的正常使用。保修期外供中标人终生提供零配件及维修保养，可收取维修成本。

四、报价要求

本项目报总价，报价为完成本项目所需产品成本、辅材费、运输费、人工费、装卸费、安装调试费、培训费、包装物清除费及各种应纳的税费等完成本项目所需的全部费用，采购人后期不追加费用。

五、其他要求

无。