采购需求

一、项目概况：

1、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2、下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

3、下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

4、报价要求

本项目报价包含完成本项目所需的一切费用，投标人报价时应充分考虑成本，自行仔细勘察现场并进行核算。后期不得以任何理由要求增补项目费用，采购人不接受任何追加费用的理由。请投标人综合考虑后谨慎报价。

5、其他要求

1、所投产品须在供货前到采购人处进行现场演示，如放弃演示或演示情况与响应情况不一致的，采购人将上报政府采购监管部门进行处理，由此产生的一切责任均由中标人承担。

2、

注：投标人报价时需提供每种设备的分项明细报价。

二、货物清单：

| 序号 | 名称 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机系列电路功能板实训套件 | 1套 |  |
| 2 | 智能硬件系列电路功能板实训套件 | 1套 |  |
| 3 | 综合布线系统安装与维护装置 | 2套 |  |
| 4 | 高性能电工电子电力拖动综合实训装置 | 2套 |  |
| 5 | 智能教研机器人 | 1台 |  |
| 6 | 工业互联机械臂 | 1台 |  |
| 7 | PLC基础实训箱 | 7台 |  |
| 8 | PLC高端实训箱 | 2台 |  |
| 9 | ▲现代电气控制系统安装与调试实训考核装置 | 1套 | 核心产品 |
| 10 | ▲Web技术平台（第一期） | 1套 | 核心产品 |

三、技术参数：

| 序号 | 设备名称 | 设备招标参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机系列电路功能板实训套件 | 含各类计算机系列功能板共25种，每种1块，每块配料包1包，所有板卡支持对接智能检测云平台 1块台式机开机电路功能板 1块台式机时钟电路功能板 1块台式机复位电路功能板 1块台式机南北桥供电电路功能板 1块台式机CMOS电路功能板 1块台式机显卡声卡接口电路功能板 1块台式机接口电路功能板 1块台式机CPU供电电路功能板 1块台式机系统控制电路功能板-H81 1块台式机CPU供电电路功能板-H81 1块台式机声卡电路功能板-H81 1块台式机时钟电路功能板-H81 1块台式机复位电路功能板-H81 1块台式机IO设备电路功能板-H81 1块笔记本保护隔离电路功能板 1块笔记本电池充放电电路功能板 1块笔记本内存供电电路功能板 1块笔记本显示电路功能板 1块笔记本硬启动电路功能板 1块笔记本辅助电路功能板-YG 1块笔记本声卡电路功能板-YG 1块笔记本显示接口电路功能板-YG 1块笔记本输入输出电路功能板-YG 1块笔记本核心电路功能板-YG-FPGA 1块笔记本电源管理电路功能板-YG-FPGA | 套 | 1 |
| 2 | 智能硬件系列电路功能板实训套件 | 含各类智能硬件系列功能板共25种，每种1块，每块配料包1包，所有板卡支持对接智能检测云平台 1块智能液晶电视开关机复位电路功能板 1块智能液晶电视CPU供电电路功能板 1块智能液晶电视USB电路功能板 1块智能液晶电视背光驱动电路功能板 1块智能液晶电视机数字音频功放电路功能板 1块智能液晶电视地面数字解调电路功能板 1块智能液晶电视高频头电路功能板 1块智能液晶电视Flash及SD卡电路功能板-FPGA 1块智能洗衣机处理器电路功能板 1块智能洗衣机传感器电路功能板 1块智能洗衣机定时器电路功能板 1块智能洗衣机控制器电路功能板 1块智能洗衣机LED显示电路功能板-FPGA 1块智能电饭煲触摸键电路功能板 1块智能电饭煲LCD显示电路功能板 1块智能电饭煲CPU电路功能板 1块智能台灯调光电路功能板 1块硬盘驱动电路功能板 1块显示器高压电路功能板 1块显示器电源电路功能板 1块显示器驱动板电路功能板 1块基础电路时序逻辑门电路搭建功能板 1块电子密码锁和转盘电路功能板 1块计时器电路功能板 1块基础电路通用逻辑电路功能板-FPGA | 套 | 1 |
| 3 | 综合布线系统安装与维护装置 | 1.综合布线系统安装与维护技能鉴定集装架1套 （1）全钢标准U机架，19英寸41U。 （2）全钢喷塑立柱4个。每个立柱设计有2列40排80个φ28孔，上下居中；2列41排82个φ22孔，上下居中；4列41排164个φ6.5孔，上下居中；2列标准U设备安装方孔；4组8个安装孔。立柱为左右对称，4个立柱安装时可任意摆放。 （3）全钢喷塑顶帽1个。顶面设计有8个φ60×150条孔，两侧分别设计有10列3排30个φ8孔、9个φ25孔，四面设计有4组16个立柱安装孔。 （4）全钢喷塑底座1个。底面设计有8个φ60×150条孔、4组16个脚轮安装孔，两侧分别设计有10列3排30个φ8孔、9个φ25孔，四面设计有4组16个立柱安装孔。 （5）脚轮4个，2寸带刹车万向脚轮。 2.综合布线测试装置1台 19英寸5U，设计有12个RJ45插口和上下两排共108个指示灯，包括96个线芯连接指示灯和12个屏蔽层连接指示灯，分为6组，每组18个指示灯（上下两排各9个指示灯），其中16个指示灯显示线芯连接情况，另外2个指示灯显示屏蔽层连接情况。能够同时制作和测量6组网络跳线或链路（屏蔽或非屏蔽），对应指示灯显示两端RJ45接头的压接线端接连接状况和线序，其中每根屏蔽跳线或链路对应2个指示灯显示屏蔽层连接状况，能够直观判断铜缆的跨接、反接、短路、断路等故障。 3.综合布线端接训练装置1台 19英寸5U，设计有1组配线端接模块和上下两排共100个指示灯，能够同时端接6根双绞线或1根25对大对数电缆的两端，每次实训每人端接线100次，每芯线端接有对应的指示灯直观和持续显示端接连接状况和线序，共有100个指示灯分50组，同时显示6根双绞线或1根25对大对数电缆的全部端接情况，能够直观判断跨接、反接、短路、断路等故障。 4.光纤配线端接测试装置1台 19英寸5U，设计有4个SC插口、4个ST插口、4个FC插口、4个LC插口和8个指示灯，指示灯具有持续和间断闪烁两种显示功能，具有10种不同光纤跳线和链路的配线、端接、通断测试等功能。 5.住宅信息箱1个 住宅信息箱内部设计有6U立柱2个，箱体设计有30个φ25穿线孔，3个φ50穿线孔，3个φ6安装孔。住宅信息箱配套有标准U挂耳2个，网络配线模块2个，TV配线模块1个，交流电源模块1个，路由器安装模块1个。 6.信息插座安装模块25个 单个安装模块19英寸2U，设计有穿线孔、螺丝固定孔、管卡固定孔、理线绑扎孔等，能够安装5个信息插座，具有多种组合方式，可根据需要调整安装位置和数量。 7.测试跳线包1套。共7类10根跳线 8.其他器材： 六类屏蔽网络配线架1个，超五类网络配线架2个，110型通信跳线架1个，25口语音配线架1个，理线环2个，8SC+8ST组合式光纤配线架2个，PDU插座1个，大拐弯PVC穿线管9根，φ20PVC管卡30个，φ21.2波纹管8根，φ21.2波纹管接头16个，86×86×65mm白色信息插座底盒28个，86×86×45mm透明信息插座底盒32个，双口透明信息插座面板40个，双口SC光纤面板8个，双口ST光纤面板8个，TV面板4个，非屏蔽网络模块40个，RJ11语音模块16个。 9、★本设备应满足综合布线系统安装与维护职业技能等级考核要求。 | 套 | 2 |
| 4 | 高性能电工电子电力拖动综合实训装置 | 一、技术性能 1. 输入电源：三相四线（或三相五线）～380V±10% 50Hz 2. 工作环境：温度-10℃～+40℃ 相对湿度＜85%（25℃） 海拔＜4000m 3. 装置容量：＜1.5kA 4. 外形尺寸：1600mm×730mm×1400mm 5. 安全保护：设有接地保护、漏电保护、过载保护等功能，漏电保护动作电流≤30mA 二、配置及功能 本装置主要由电源控制屏、实训桌、电工电子实训模块、实训挂箱等组成。 （一） DT-01电源控制屏 控制屏为铁质双层亚光密纹喷塑结构，铝质面板（凹字烂板技术），为实训提供交直流电源、信号源和仪表等，具体功能如下： 1. 交流电源部分 (1) 提供三相0～450V连续可调交流电源，同时可得到单相0～250V连续可调交流电源(配有一台三相同轴联动自耦调压器，规格为1.5kVA/0～450V，克服了三只单相调压器采用链条结构或齿轮结构组成的许多缺点)。可调交流电源输出设有过流保护技术，相间、线间过电流及直接短路均能自动保护，克服了调换保险丝所带来的麻烦。配有三只指针式交流电压表，通过切换开关可指示输入的三相电网电压值和三相调压器的输出电压值。 (2) 提供一路AC380V和三路AC220V交流电源接口，可为外配仪器设备提供工作电源。 (3) 低压交流电源：分3V、6V、9V、12V、15V、20V、24V七档可调，输出端具有短路保护、过载保护及自动复位功能。 (4) 提供实训220V、30W的日光灯灯管一支，将灯管灯丝的四个头经过快速保险丝引出供实训使用，可防止灯丝损坏。 (5) 提供30W镇流器一只。 2. 直流电源部分 (1) 提供两路0.0～30V/0.5A可调稳压电源，从0V起调，具有截止型短路软保护和自动恢复功能，设有三位半数显指示。 (2) 提供四路固定直流电源：±5V/0.5A、±12V/0.5A，每路均具有短路、过流保护和自动恢复功能。 (3) 提供一路0～200mA连续可调恒流源，分2mA、20mA、200mA三档，从0mA起调，调节精度1‰，负载稳定度≤5×10-4 ，额定变化率≤5×10-4 ，配有数字式直流毫安表指示输出电流，具有输出开路、短路保护功能。 3. 测量仪表 (1) 智能真有效值交流电压表一只 测量范围0～500V，能对交流信号（20Hz～20kHz）进行真有效值测量，量程自动判断、自动切换，四位LED显示，精度0.5级。 (2) 智能真有效值交流电流表一只 测量范围0～5A，能对交流信号（20Hz～20kHz）进行真有效值测量，量程自动判断、自动切换，四位LED显示，精度0.5级。 (3) 智能直流数显电压表一只 测量范围0～300V，量程自动判断、自动切换，四位LED显示，精度0.5级。 (4) 智能直流数显毫安表一只 测量范围0～2000mA，量程自动判断、自动切换，四位LED显示，精度0.5级。 4. 函数信号发生器/频率计 (1) 输出波形：分正弦波、矩形波、三角波三种，由琴键开关切换选择； (2) 频率范围：2Hz～2MHz，分七个频段选择； (3) 输出幅度：0～16VP-P，三位LED数码管显示； (4) 输出衰减：分0dB、20dB、40dB、60dB四档，由两个“衰减”按键切换选择； (5) 频率计：具有内测/外测功能；测频范围：1Hz～10MHz，六位共阴LED数码管显示。 （二） 实训模块 提供电阻器、电容器、电位器、电感器、脉冲变压器、稳压二极管、双向稳压管、整流二极管、场效应管、晶闸管、双向晶闸管、IGBT管、复位按钮开关、钮子开关、白炽灯、保险丝、共阴数码管、集成稳压管、声电传感器、扬声器、蜂鸣器、气敏传感器、元件插座、音乐片、铜电阻温度计、运放电路、继电器驱动电路、单结晶体管触发电路、功率放大集成电路、DC-DC集成变换器MC34063A、单管放大电路、电机测速、十位逻辑电平输出、单次脉冲源、编码开关电路、拨码盘、CP时钟脉冲源、十位逻辑电平显示、共阴数码管驱动电路、交通灯电路等100多种实训模块。 实训模块由透明元件盒及PCB板构成，元件盒是组合式透明元件盒，元件盒单元组采用多元件、典型实训单元电路、典型传感器、通用集成电路插座等制成，可根据实训需要方便地组合成不同的电子线路；使实训具有开放性和创新性，元件盒体由透明有机工程塑料注塑而成，具有示教功能，使使用者能够观察到元件形状和接线方式，有利于教师讲解和学生认识；面板采用PCB制作而成，表面清爽、符号线路清晰、表面耐磨损、元件更换容易；面板上标志的元件电路符号采用最新国家标准，具有整体结构紧凑、外形美观大方、安装简单、使用保管方便等特点。导线插孔采用防转座，导线装有弹性插头可在模块上面插接，以保证可靠连接进行各种实训；实训时可根据实训内容和技能训练的需要，方便的任意组合实训线路，以完成不同的实训项目等。 （三） 实训组件 1. 交流电路实训（二） 提供三组白炽灯螺口灯座。每组由两个独立的白炽灯螺口灯座组成(每组设有一个开关与一个电流插座)。可插60W以下的白炽灯六只。可完成三相交流电路实训。 2. 电工综合技能实训（一） 电流表、电压表和欧姆表的设计 3. 继电接触控制实训 提供交流接触器（线圈电压为220V）两只，按钮三只（黄、绿、红各一只） 4. 继电接触控制实训 提供交流接触器（线圈电压220V）一只，热继电器一只，时间继电器一只 5. 继电接触控制实训 提供变压器（220V/26V/6.3V）、整流电路、能耗制动电阻（10Ω/25W）各一组，行程开关四只 6. 铁芯变压器、互感/电度表实训 铁芯变压器一只（50VA、36V/220V），原、副边均设有保险丝及电流插座，方便测试并能可靠保护防止变压器损坏；互感线圈一组，实训时临时挂上，两个空心线圈L1 、L2 装在滑动架上，可调节两个线圈间的距离，并可将小线圈放到大线圈内，配有大、小铁棒各一根及非导磁铝棒一根；电度表一只，规格为220V、3/6A，实训时临时挂上，其电源线、负载线均已接在电度表接线架的接线柱上，实训方便。 7. 单相智能交流功率、功率因数表 由一套微电脑，高速、高精度A/D转换芯片和全数显电路构成。通过键控、数显窗口实现人机对话的智能控制模式。为了提高测量范围和测试精度，将被测电压、电流瞬时值的取样信号经A/D变换，采用专用DSP计算有功功率。功率的测量精度0.5级，电压、电流量程分别为450V、5A，可测量负载的有功功率、功率因数及负载的性质；还可以贮存、记录15组功率和功率因数的测试结果数据，并可逐组查询。 8. 三相鼠笼电机（△/Y 220V/380V）电机的三个绕组均已引出，接线方便。 9. 导线架 10. 实训连接线 （四）实训桌 实训桌为铁质双层亚光密纹喷塑结构，桌面为防火、防水、耐磨高密度板，结构坚固，造形美观。实训桌设有两个带锁抽屉和柜子，抽屉可放置实训导线和实训资料，柜子采用分层结构，可放置实训模块、实训挂箱和实训仪器等，还设有四个带刹车的轮子，便于移动和固定。 | 套 | 2 |
| 5 | 智能教研机器人 | 尺 寸：≥500×490×1300mm 自 重：≥25Kg 载 重：≥50Kg 移动速度：0.01~2m/s 移动控制精度：≥0.01m/s 伺服电机：0.22Nm，70W，2个 可扩展接口：USB*2，HDMI，网口，DC 12V、19V 电 池：24V/13Ah*2 续 航：10h 网 络：工业级路由器，支持2G、3G网络 移动方式:轮式 操作系统:ROS 导航方式:SLAM 环境感知:多传感器融合 避障方式:多传感器融合 运动底盘可与多传感器设备进行融合，通过软件算法及开发，实现多个位置点的定位。 伺服云台：水平-90~90°，俯仰-60~30° 人脸识别模块：优图人脸识别盒子 激光雷达：0.15~12m，360°，10Hz，4000点/s 红外测距：10~80cm，2个 超声测距：20~600cm，2个 视觉模组:深度0.2~10m，RGB图像30fps@1080p 摄像头:720P 500万像素高清摄像头，内置降噪麦克风 音响:双声道高保真数字功放+中音喇叭 所有传感器必须在机器人本体上完成功能实现，能完成避障、SLAM构建地图、激光导航、路径规划、人脸识别、语音交互等功能。传感器所运行系统为ROS操作系统。 - 为保障设备正常运行，配置一台机器人主机Intel i5，8GB，128GB SSD，Ubuntu，内嵌ROS操作系统，面向高校提供ROS机器人训练课程及实验内容，实验内容包括ROS系统⼊⻔、ROS工程结构和通信机制、ROS⼯具、ROS工具基础、ROSPY、TF和URDF、SLAM和综合实验。 2、本设备需能参加安徽省教育厅主办的机器人赛事。 3、提供一套完整的C/S架构的机器人知识测试平台，教师可自定义测试时间、地点、人员。帮助老师对学生学习机器人理论知识进行测评。软件分为教师端和学生端。 ★（1）管理端界面支持转移考试机功能和学生端IP连接登录显示，界面提供当前考核信息（已登录、答题中、已交卷、时长）。具有转移考试功能，确保考核过程数据不丢失。（投标时提供系统界面截图） ★（2）题库工具：具有添加不同题库的功能，支持题目类型包括单选题、多选题、判断题、填空题和office等操作题,支持导出.TK文件。（投标时提供功能界面截图） （3）提供编排模块、判分模块、训练端等功能模块 ★验收不合格，采购人有权取消其中标资格。 | 台 | 1 |
| 6 | 工业互联机械臂 | 一、硬件特性 1.外形尺寸：≥170mm-190mm,宽≥170-190mm,高≦810mm-830mm 2.自重：5-6Kg 3.额定负载：400g-600g 4.最大负载：700g-900g 5.末端执行器范围：0-80° 6.额定速度 所有腕关节：17.5度/s末端执行关节：17.5度/s 7.重复精度： ≦±5mm 8.自由度： 关节1：-2.094-2.094rad：关节2：-2.094-1.57rad；关节3：-2.79-2.79rad；关节4：-1.92-1.92rad；关节5：-2.79-2.79rad；关节6：-1.57-1.57rad； 9.工作半径： 500-600mm 10.供电电源： 10-15V/3-6A 11.通讯接口：采用双工异步RS485通讯电平，支持串行总线菊花连接，254 个 ID 地址可选 ，高达 0.5-1.5M 通讯波特率 300-350Hz 的伺服更新率，具备位置、温度、电压、速度、电流及负载反馈，采用开放的通讯协议 12.待机电流：≦200mA 13.最大功率：50-70W 14.主体材料：高强度铝合金+ABS外壳 15.可以安装在桌面或者运动底盘上统一运行 16.减速器：行星齿轮减速器 17.位姿传感器：采用4096磁编码器，高分辨率：非接触式绝对值 12 位编码器（4096/360°，0.088°/count） 18.含三种舵机类型： (一)第一种串行RS485总线舵机：堵转扭力：30-50Kgf cm ，大角度：正负 7 圈(-32766 ~ 32766 步)任意角度可控制（上电单圈绝对位置反馈），电源电压：9-16V，重量：90-100g, 35-45mA,空载电流：150-250mA,波特率:34800-1000000Bps,最高转速:65rpm, 转速范围:0.732-65rpm；（二）第二种串行RS485总线舵机：堵转扭力：80-90Kgf cm ，存储温度 ：-30℃～80℃，运行温度：-15℃～70℃ ，湿度：65%±10%， 尺寸 ：A：60-65mm B：30-35mm C：40-50mm ，重量： 130-150g ，齿轮类型 ：Steel Gear（钢齿轮类型），出力轴：10-20T(7.6mm)，舵机线：150mm ±5 mm，静态电流：30-50mA ，空载速度：0.27sec/60degree，空载电流：180-210 mA，堵转电流 ：3100-3300 mA ； 二、软件特性 提供一套机械臂仿真平台和两台开发终端，参数满足：i7-11800H及以上处理器；容量≥16G，内存类型为DDR4及以上，内存频率≥3200MHz,最大支持64G；预装win10或win11正版操作系统；SSD固态硬盘，容量≥512GB;屏幕类型为IPS，屏幕尺寸16英寸，显示比例16:10，屏幕分辨率≥2560×1600,亮度≥500nits,100%sRGB色域，屏幕刷新率≥165Hz，支持杜比视界，支持G-Sync;显存容量≥6GB，芯片制作工艺≤8nm,显存类型GDDR6，显存位宽≥192bit,最大分辨率≥7680×4320，支持PCI Express 4.0，1×HDMI接口,3×Display Port接口；摄像头≥720p, Nahimic音效,对称式双扬声器，内置麦克风；USB3.1接口≥4个，Thunderbolt4≥2个，视频接口为HDMI2.1，音频接口为耳机/麦克风二合一接口，RJ45（网络接口），电源接口；电池为4芯锂电池，80瓦时，100V-240V自适应交流电源适配器1个；品牌机，不接受组装机，产品净重≤2.6kg。 ★1.基于MoveIt!开源框架和ROS机器人操作系统开发，方便算法集成和研究； 2.提供机械臂坐标系以及机械臂三维模型文件； 3.具有键盘控制和Rviz可视化控制等多种控制方式； 4.提供一比一仿真模型，能够在仿真环境中验证机械臂算法； 5.集成AR标签定位等算法，能够实现基于AR标签定位的物品抓取和放置； | 台 | 1 |
| 7 | PLC基础实训箱 | 7寸真彩色触摸屏、PLC编程电缆、触摸屏与PLC通讯电缆、开关电源、漏电开关、步进驱动器、步进电机、丝杆滑台及刻度尺、接近开关、温度传感器、变送器、电加热器、固态继电器、变频器、三相电机、旋转编码器、传动轮、电机编码器支架、电磁阀、气缸气动套件、台达伺服系统100W（伺服驱动器+伺服电机）、伺服接插件及电缆、称重传感器、重量变送器、流量传感器、流量控制阀、流量控制阀、指示灯按钮 、电阻、接触器、继电器、接线排、线槽、卡轨、线鼻子、电线 、电源线、线号、标识、标签、电工杂件、铝合金行李箱、PLC和触摸屏的编程软件、图纸软件光盘视频资料。 1、采用PLC 1ST30+模拟量模块AM03 2、采用触摸屏700IE V3 3、采用伺服系统：伺服100W，ASD-B2-0121-B ，功率100W,输入220-230V 1PH 50/60HZ 0.69A,输出110V, 0-250HZ, 0.9A,尺寸155X161X60mm。伺服100W, ECMA-C20401GS，功率100W,输入VAC110,输出3000r/min,0.32Nm, 0.9A,尺寸125X39X52mm 4、变频器定长控制：变频器、三相电机、旋转编码器、传动轮、三相电机与编码器安装在同一个不锈钢支架上， 组成定长闭环控制。三相电机型号：21 K6A 5、电加热器：采用干烧型的，不能用烧水式的加热方式。干烧式铝制加热块80X55X20MM，固定在学习机里面加热。电压220V, 功率100W，耐压值：1800V/S。绝缘值：200MΩ。电加热器带有耐高温隔热板，间隔20mm，整个固定在箱子的上盖上面。 6、丝杆滑台：外形尺寸280X40mm，有效行程210mm, 支架采用全不锈钢一次成型，拉丝发亮处理。丝杠：不锈钢T8， 螺距2mm，导程8mm 。螺母双切边T8黄铜螺母，滑块带指针。接近开关支架与本支架是一体的。带有刻度尺。 7、步进电机：采用电机STP-43D1034。1.8度/STEP。2.1Ω。 8、变频器：V20变频器 9、触摸屏与PLC与电脑可以全部用网线联网通讯 10、学习机内部需要安放四横一竖5根蓝色PVC塑料线槽30X20mm,方便布电线。 11、按钮盒尺寸60X60X330mm， 固定在箱内内侧，上面布置有声光报警器、光电开关、指示灯、启动按钮、停止按钮、急停按钮、电压表 12、PLC箱子：铝合金银色，尺寸长555mm X 宽385mm X 高230 mm , 边框：高强度铝合金，锁扣：机械式不锈钢，箱面：耐磨防火板，内置电木绝缘安装底板530X360X3mm 13、安装布局：箱子上盖安装有触摸屏气动部件，电加热器，三套丝杆滑台 ，除流量和称重板其它部件全部安装固定在下箱体内。 | 台 | 7 |
| 8 | PLC高端实训箱 | PLC、彩色触摸屏、PLC编程电缆、触摸屏与PLC通讯电缆、开关电源、漏电开关、步进驱动器、步进电机、丝杆滑台及刻度尺、接近开关、温度传感器、变送器、干烧型电加热器、固态继电器、变频器、三相电机、旋转编码器、传动轮、电机与编码器支架、称重传感器、重量变送器、伺服驱动器、伺服电机、伺服接插件及电缆、刻度盘、指针、流量传感器、流量控制阀、气动套件、5口交换机、指示灯、按钮 、电阻、接触器、继电器、光电开关、电压表、报警器、按钮盒、电木绝缘安装底板、接线排、线槽、卡轨、线鼻子、电线 、电源线、线号、标识、标签、电工杂件、铝合金手提箱、PLC和触摸屏的编程软件、图纸、程序、软件光盘视频资料。 要求： 1、采用 CPU 1214 DC/DC/DC，尺寸 W x H x D（mm）110 x 100 x 75mm，重量415 g，布尔运算执行速度0.08μs/ 指令，移动字执行速度1.7μs/ 指令，14 点输入 /10 点输出，高速计数器，共 6 个 单相：3 个 100 kHz 以及 3 个 30 kHz 的时钟频率；正交相位：3 个 80 kHz 以及 3 个 20 kHz 的时钟频率，脉冲输出最多可以组态 4 个脉冲发生器，以太网口1个 2、SB1222, 尺寸 W x H x D（mm） 38 x 62 x 21mm，输出路数4路，固态 － MOSFET （源型和漏型），电压范围 20.4 － 28.8 V DC，开关延迟1.5 us +300 ns 断开到接通，1.5 us +300 ns 接通到断开 3、触摸屏7062TI 4、变频器定长控制：变频器、三相电机、旋转编码器、传动轮、三相电机与编码器安装在同一个不锈钢支架上， 组成定长闭环控制。三相电机采用型号：21 K6A 5、电加热器：采用干烧型的，不能用烧水式的加热方式。干烧式铝制加热块80X55X20MM，固定在学习机里面加热。电压220V, 功率100W，耐压值：1800V/S。绝缘值：200MΩ。电加热器带有耐高温隔热板，间隔20mm，整个固定在箱子的上盖上面。 6、丝杆滑台：外形尺寸280X40mm，有效行程210mm, 支架采用全不锈钢一次成型，拉丝发亮处理。丝杠：不锈钢T8， 螺距2mm，导程8mm 。螺母双切边T8黄铜螺母，滑块带指针。接近开关支架与本支架是一体的。带有刻度尺。 7、步进电机：STP-43D1034。1.8度/STEP。2.1Ω。 电机体积42X42X34mm, 轴长20mm, 轴径5mm。 8、变频器：G120变频器 9、伺服系统：伺服100W，ASD-B2-0121-B ，功率100W,输入220-230V 1PH 50/60HZ 0.69A,输出110V, 0-250HZ, 0.9A,尺寸155X161X60mm。伺服100W, ECMA-C20401GS， 功率100W,输入VAC110,输出3000r/min,0.32Nm, 0.9A,尺寸125X39X52mm 。 10、触摸屏与PLC与电脑可以全部用以太网网线联网通讯。 11、学习机内部需要安放四横一竖5根蓝色PVC塑料线槽30X20mm,方便布电线。 不允许没有线槽。 12、按钮盒尺寸60X60X330mm, 固定在箱内内侧，上面可布置有声光报警器、光电开关、指示灯、启动按钮、停止按钮、急停按钮、电压表 13、PLC学习机箱子： 边框：高强度铝合金，锁扣：机械式不锈钢，箱面：耐磨防火板，内置电木绝缘安装底板 14、安装布局：箱子上盖安装有触摸屏气动部件，电加热器，三套丝杆滑台 ，除流量和称重板其它部件全部安装固定在下箱体内，并考虑人在手提箱子时的重量平衡性不能偏重。 15、伺服电机必须固定在尺寸为70X45X2mm的不锈钢安装座上面，伺服电机轴上需要安装一个内径18mmx外径80mm的刻度盘，并配有12X60mm不锈钢指针指示。伺服的电缆插头必须可以永远插在伺服驱动器上面，不需要拔掉插头就可以盖上箱盖锁上箱子。 16、PLC学习机必须带有学习电工技术的电工技能与实训仿真教学系统软件。 17、PLC学习机必须带有配套的电气图纸和配套的程序,学习指导技术支持质保期3年。 18、必须带有学习电工技术的电工技能与实训仿真教学系统软件，在软件中可以学习：电工基本常识与操作、电工仪表、照明电路安装、电机与变频器、低压电器、电工识图。在软件里面可以进行电动机控制的看图接线模拟仿真包含：有过载保护的运转控制、联动控制、行程控制、自藕降压起动、接触器星三角起动、时间继电器星三角起动、机械制动、反接制动、能耗制动、双速调速、电动葫芦、绕线式电动机起动控制、车床控制 、直流调速、直流制动、直流正反转，可以将鼠标放到器件触点上观察各触点的名称及电路符号，将鼠标放到原理图中器件符合上可查看器件名称和作用，按照原理图中给出的先后顺序在实物图形中练接导线、接线是否正确会有提示，在电脑上布局接好线后，可以在电脑上模拟运行，合上电源开关，按动按钮进行运行操作。 19、必须带有与PLC实训台配套实物的程序例子的高清视频讲解。 | 台 | 2 |
| 9 | 现代电气控制系统安装与调试实训考核装置 | - 技术参数 1、工作电源：三相五线制 AC 380 V±10% 50 Hz； 2、设备外形尺寸：长×宽×高＝850mm×800mm×1800mm； 3、电脑桌外形尺寸：长×宽×高＝600mm×530mm×1000mm； 4、台架材料：柜式钢结构； 5、整机消耗视在功率：≤ 1 KVA； 6、安全保护措施：具有接地保护、短路保护、漏电过载过流保护功能，具有误操作保护功能；安全性符合相关的国标标准，所有材质均符合环保标准。 - 实训考核设备的功能 - 电力综合显示仪表的设置和使用； - 三相异步电动机直接起动、停车的控制电路连接； 3、接触器联锁的三相交流异步电动机正、反转控制电路的连接； - 按钮联锁的三相交流异步电动机正、反转控制电路的连接； - 按钮、接触器联锁的三相交流异步电动机正、反转控制电路的连接； - 万能转换开关控制三相异步电动机的正反转； 7、三相交流异步电动机Y-△（手动切换）启动控制电路的连接； - 三相交流异步电动机Y-△（时间继电器切换）启动控制电路的连接； - 三相交流异步电动机反接制动控制电路的连接； - 多台（3台及以下）电动机的顺序控制电路的连接 - 电动机的往返行程控制电路的连接； - 普通车床控制电路的连接； - 电动葫芦控制电路的连接； - 三相交流异步电动机既能点动，又能连续转动的控制电路连接； - 两地控制电路的连接； - 按钮切换的双速电动机调速控制电路的连接； - 时间继电器切换的双速电动机调速控制电路的连接； - 离心开关配合的反接制动控制电路的连接； - 变频器面板功能参数设置和操作实训； - 变频器对电机点动控制、启停控制； - 电机转速多段控制； - 工频、变频切换控制； - 基于模拟量控制的电机开环调速； - 基于面板操作的电机开环调速； - 变频器的保护和报警功能实训； - 基于PLC的变频器开环调速； - PLC控制电机顺序启动； - PLC控制三相异步电动机Y-△启动电路； - 微型PLC的使用； - 中型PLC的组态与基础使用； - 多台PLC网络组态、主从站控制实训； - 触摸屏的参数设置； - 触摸屏的编程； - 触摸屏、PLC、变频器的综合实训； - 步进电机的控制； - 步进驱动器的参数设置； - 步进电机的PLC开环控制； - 增量型编码器的使用； - 基于增量型编码器的步进电机控制 - 交流伺服电机的控制； - 交流伺服驱动器的参数设置； - 交流伺服电机的PLC半闭环控制； - 基于增量型编码器的伺服电机控制 - 热电阻或热电偶的使用； - 温度控制器的参数设置； - 基于热电阻（热电偶）的温度控制； - 基于热电阻（热电偶）的PLC温度控制； - 模拟量模块的使用； - 基于模拟量的PLC控制； - 传感器的使用； - 基于传感器的PLC位置控制； - PLC控制机床电路实训； - 电气系统的排故实训； - 电气照明电路故障板检测实训； - 电气动力电路故障板检测实训； - 电气电路故障板考核实训。 - 实训考核设备的结构与配置 现代电气控制系统安装与调试实训考核装置是由实训柜体、门板电气控制元件（组件）、仪表等，实训考核单元挂板、网络组态挂板、PLC控制型机床挂板、电机单元、运动单元、温度控制组件、网孔挂板等组成。 现代电气控制系统安装与调试实训考核装置是通过相应的挂板组件组成多种简单或复杂的电气控制系统完成教学和实训。 主要组成如下 （一）主令电气及仪表单元 主令电气及仪表单元是的控制信号和显示（指示）单元，在整个电气控制系统中，起着向系统中的其他单元提供控制信号的作用。 主要组成： 包括进线电源控制与保护、主令电气控制元件、指示灯、触摸屏、显示仪表、紧急停止按钮等器件。 （二）PLC网络组态单元 PLC网络组态单元是电气系统程序控制的主要（上位机）控制单元，在整个系统中，起着对输入信号处理和电气控制信号输出等重要作用。 主要组成： 包括4~20mA标准恒流源、0~10V标准恒压源、数字式显示仪表、伺服驱动器、步进驱动器等器件，可安装中型PLC、微型PLC、模拟量模块、扩展模块等模块。 （三）PLC控制单元 PLC控制单元挂板是电气系统程序控制（下位机）的辅助控制单元，在整个系统中，起着对输入信号处理和电气控制信号输出等重要作用。 主要组成： 包括4~20mA标准恒流源、0~10V标准恒压源、数字式显示仪表等。可安装微型PLC、模拟量模块、扩展模块等模块。 （四）继电控制单元 继电控制单元挂板是实现基本的电机拖动控制的一个单元，在整个电气自动控制系统中，起着对PLC控制信号放大和执行的作用。同时可实现独立的继电拖动功能 主要组成： 包括接触器、中间继电器、热保护继电器、行程开关、时间继电器等。 同时还安装由伺服、步进电机驱动的（可相互转换）小车运动装置，并且安装有传感器、微动开关、滚珠丝杠、增量型编码器等。 （五）PLC控制型机床电路智能考核单元 该单元通过智能答题器对典型机床电路故障现象的分析和判断，测量和检查故障点，也可以使用PLC编程控制，对典型机床电路进行PLC改造。 主要组成： 包括X62W铣床电路、T68镗床电路等。 （六）（三维）工业设计软件： - 软件是面向工业和教育的虚实一体化集成的三维设计软件。基于Windows平台，既有传统三维软件的建模等功能，同时也突出在自动化集成领域三维设计功能。 - 软件具有特征建模和协同建模两大建模方式，同时兼容市面上常见的三维软件格式，支持自顶向下和由底往上的设计思想，其零件建模、钣金设计、焊接件设计、大装配设计、产品制造信息、工程出图、电气原理图绘制、价值链协同有限元分析，优化设计和产品数据管理等功能 - 要求软件具有入门容易，兼容全面，软硬结合、易学易用等优势，已经成功应用于机械、电子、航空、汽车、仪器仪表、模具、造船、消费品等行业，用于学校相关课程的教学。 - 完整混合2D/3D优秀建模工具，平滑过渡2D 保护企业资源全面读取二维图纸（DWG /DXF双向），将2D尺寸自动转变为3D可驱动尺寸，平滑过渡3D（唯一实现）。将二维CAD和三维建模相融合，三维模型导出二维工程图纸，二维CAD图纸智能关联三维模型，同时支持将2D草图轮廓和尺寸信息通过自由参数化建模技术快速生成3D模型，还支持电气原理图的绘制，实现二维和三维一体化设计。随着从其他3D系统向转型并利用协同技术优势的企业数量不断增加，将2D草图与现有的3D模型结合起来的可能性也随之增加。2D草图中的技术尺寸现在可以自动传输到相应的3D模型中。由此产生的3D尺寸可以立即编辑，同时3D模型可以通过协同建模技术进行修改建模。 - 全面兼容现有主流CAD数据，高效快速迁移异种CAD数据全面兼容主流CAD软件数据，无论是原生设计文件还是通用格式文件都能直接导入，还可对导入模型的几何结构进行直接编辑和变更设计。软件不仅能与国际三维CAD技术接轨，软件体验也更符合国人的设计、出图习惯。 - 简化从其他行业软件到该软件三维模型和二维图形的数据迁移。SC批量迁移Solidworks/Creo/Inventor 零件、装配、图纸文件，包括属性、装配关系等，保留主要SolidWorks 设计意图，图纸与3D模型仍然保持关联。识别孔和螺纹参数、继承材料表，装配关系，例如平面配对、平面对齐、同心等，保留配置、抑制、系列零件和替代位置。以及全球核心CAD增强功能——在大型装配、钣金和数据迁移等领域可减少设计挑战，提高生产率。因此，随着装配尺寸的增长，可以自动激活大型装配的设计中高性能模式来实现显著的性能增益；在三维cad环境中，使用增强的钣金放样和独特的折弯凸出消除功能，便捷的构建复杂的三维钣金模型。 - 工业化：软件提供JT、ipt、ifc、igs、prt、step、3MF、sldprt、stl、tgs等一系列工业级中间数据交换接口，并且含有对Solid Edge、Solidworks、Pro/E、NX、Catia等三维软件的数据接口。能够打开编辑工业级二三维图纸，满足工程类设计需求，进行对工业项目进行系统设计具备系统的设计、文档建立，材料报表，具有编辑、仿真、打印、文件管理和显示功能。 - 采用特征建模、协同建模两大建模技术。特征建模：基于历史特征、尺寸约束、全数据相关、尺寸驱动设计修改的参数化实体建模方法，特点如下： - 智能草图：草图需要约束，并且通过草图驱动三维模型。 - 历史树特征：严格基于操作历史的前后特征过程，特征之间存在父子关系。前端特征做了修改，后续特征必须重新计算、生成。 - 特征关联：以草图为载体，特征和尺寸，可以做到多重链接，以保证设计理念的贯彻。 - 基于单个零件的设计修改：特征的修改必须基于草图，因此设计修改必须通过激活零件，在零件环境下完成参数修改。然后通过隐性的特征链接传递到相关零件。从而完成整个装配。 - 协同建模：提供在统一的集成设计环境中同时使用特征建模和协同建模两种方式。用户可以在任何需要的时候通过特征建模和协同建模的任意切换来加速模型的设计和编辑过程，特征建模可以方便的设计机械加工产生的铸件和细节。现有模型中的构建树元素可以选择性地转换为协同元素，这为构建器提供了更大的灵活性和使用系统的简单性。协同建模技术作为一个新的建模方法，用于新模型的创建、异种CAD数据的修改、数据重用等各个设计领域。而且只要学会操控下图的方向盘，就能直观地进行所见即所得地创建三维模型。 - 融合了二、三维的操作环境。无需刻意去创建草图，系统会自动捕捉草图平面，实现从2D到3D的自然过渡。整个操作过程，可以在全三维环境下完成，也可以切换到二维平面视图，自然方便。 - 图形化的操作手柄方向盘，实时操控整个三维建模过程。它融合拉伸、旋转、平移、对齐等众多可视化操作过程。换句话说，只要学会了控制方向盘，就能得心应手地用协同建模创建三维模型。 - 将二维草图的尺寸和几何约束上升到三维空间，实现三维可驱动尺寸、三维几何约束的建模体系。三维可驱动尺寸即为PMI，可以实现从CAD到CAM的完整尺寸链的传递。修改三维尺寸的同时，自动实时捕获几何约束关系，实时规则自动赋予，以保证所有的设计修改在可控的范围内完成。而且由于都是实时操作，无需等待，即可完成设计修改。 - 可以编辑修改来自异种CAD的模型数据。根据适用的实时规则，自动增加三维可驱动尺寸，自动识别和维护设计意图。通过方向盘即可使用对模型的编辑修改，并且可以使用简单的拷贝、粘贴，来实现多异种CAD数据的重用。实时剖面则实现了二维直接驱动三维的能力。 - 无需打开零件，即可在装配环境下同时直接编辑修改多个零部件。在编辑多个零件的时候，实时规则、三维几何约束等自动应用到所编辑模型上。 - 特征建模和协同建模，已经和谐地融合到一个零件里，共同存在。对于工程师而言，要创建一个三维模型，可以根据自身对建模技术掌握的程度，合理应用特征建模和协同建模。你可以100%使用特征建模，也可以100%使用协同建模，或者两者兼而有之。系统会根据模型的操作过程，自动匹配相对应的修改方法。如果当前选择的模型是用协同建模创建的，那么就用协同建模方法修改，如果当前选择的模型使用特征建模创建的，那么就自动用特征建模方法修改。而且特征建模的特征，可以一键转换到协同建模环境。 - 能力更加扩展： 可以编辑修改所有3D模型数据（包括中间格式、STL小面模型数据），实现数据重用，提高设计质量和效率。 - 曲面设计：提供二种建模方法：实体和曲面。曲面设计作为3D建模中的一个重要方法，实体建模的重要补充，主要用于设计外形复杂的产品零件，也是考验3D软件功能强大的重要标志之一。曲面，可以被看作为零厚度的实体，因此它就有它的特殊性。你无法通过编辑实体的边来改变实体外形，但你可以通过编辑曲面的边线，调整边线和控制点，就能轻松改变曲面外形。同时，曲面与实体，又是两个相互依赖的关系。曲面可转换为实体，实体也能提取为曲面。曲面建模能力非常优秀，蓝点、蓝面的处理，让你可以得心应手地设计出许多复杂的外形结构。创建高品质的曲面，并且可以通过精确地参数控制从而获得理想的曲率，通过条纹等工具实时评估曲面效果。 - 钣金设计：将自由参数化建模技术与钣金设计相融合，实现钣金和零件相互转换，可以将薄壁零件转换为协同钣金：将由均匀厚度组成的特征零件或协同零件变换为由平板和弯边组成的协同钣金模型。同时附加特征：展平、卷边、折弯、封闭二折、三折，冲压除料、百叶窗、角撑板、加强筋、压花等。通过使用自由参数化建模技术，可以实现钣金展平和材料优化。 - 焊接件设计：焊接可以将复杂的产品工艺简单化，大大降低生产成品。作为工艺过程，从属于装配文件，以装配特征方式呈现。solidcenter焊接件设计在3D环境下，先将零部件装配完成，然后再进行焊接操作，如同我们在实际工作中的设计工艺流程一样。在3D环境下增加的焊缝等标注，会自动带入到2D工程图环境。同时，在3D环境下增加的焊锡，它的重量也如实反应在装配里。 - 框架设计：空间定义框架路径（直线、曲线），多种框架截面类型可供选择，丰富的框架结构库，灵活的接口控制方法，可以将实体边直接转换为框架。 - 装配爆炸和动画：内嵌动画编辑器，采用三维动画技术模拟机械的外形、材质、零部件和内部构造，把机械的设计原理、工作过程、性能特征、使用方式等一系列真实的事物以动态视频的形式演示出来。 - 有限元分析：包含有限元分析应用，实现设计优化。包括用户需要限制的圆柱形支承的扭矩和负载，以及组装零件的方法，如螺栓连接和肋骨连接板。通过简化模型的工具可以更快地得到计算结果，改进的视觉工具可以从内部查看模型。模型可以通过协同建模和特征建模技术来纠正。提供了早期设计模型和组装的控制，减少了产品进入市场的时间和制造原型的成本。 - 运动仿真：使用专为设计人员构建的强大模拟工具，让您的设计在投入运行之前即在设计过程的早期对零件、组件进行数字验证和优化，减少了对物理原型的需求，节省了时间和成本。 - 模拟功能包括：建模和评估、线性静态结构分析、模态分析、结构屈曲分析、稳态和热传递、运动和优化。 - 运动功能包括：模拟机构运动，在生产或装配物理硬件之前了解设计的真正动态功能。 - 制造业—工程图：可用于生成用于制造材料（包括金属板、塑料、木材、织物和纺织品）的二维工程图纸，包括快速创建标准视图、派生视图（局部剖、局部放大图、截面图等），提供尺寸控制和添加注释、明细表等工具，定义并执行广泛的制造过程，包括计算机数控（CNC）加工、套料、切割、弯曲、成型。是完全优化的加减法制造。 （七）电气设计软件 - 需为一个独立的windows程序，兼容目前所有的windows系统。 - 要求用户可以轻松地对工作环境进行个性化设置。 - 要求满足电气原理图的所有设计需求，支持符号的自动连接，和”正交布线”，简化了大部分的设计操作。 - 要求拥有完善的符号库，并且用户可以快速的创建非标符号，支持拖拽使用。 - 要求锁定符号名称可支持用户在更新图纸时，保持现有的符号名称不变。 - 要求多种标准和可定制符号自动命名选项可以节省设计时间和减少设计错误。 - 要求实时自动核实项目数据，节省审核的时间。 - 要求可以快速生成项目图纸目录、BOM清单、电缆清单、端子清单。 - 要求可以修改部分或者全部页面模板，以满足不同用户对项目模板的自定义需求。 - 要求可同时打开多个项目，修改图纸的工作量显著减少：可以整页复制或通过“拖拽”来移动页面，也可以一步完成多也复制。 - 要求集成Microsoft Active接口，可以直接把其他格式的文档（word、excel、pdf）嵌入到项目结构中。 - 要求可以快速进行页面编号，同时与页面相关的符号名称同步更新。 - 要求具有文件支持与打印功能 - 要求具有完整的继电器触点、辅助触点、连接器和电缆管理系统，有助于在设计阶段避免差错。符号的交叉索引管理可以检查所有配置并实时提供相关信息。 - 要求集成了“设备库”，方便快捷的生成详细的设备清单；设备库更新支持手动、表格导入、网络库下载。 - 要求电线可以自动编号格式和规则，可以显示编辑电线方向，还可以生成电线列表。 - 要求具有快速的PLC设计功能，简化用户PLC图纸绘制的繁琐操作 - 要求可以预先定义PLC自动编号方式，也可以通过EXCEL表格导入PLC信息。 - 要求可以轻松处理同一个设备的符号分布在多张页面的需求。 - 要求可以双击任何一个交叉索引都可以实现跳转（跨页），导航可以让电气设计工作更高效快捷。 - 要求从数据库列表到图纸的导航功能可以帮助用户更快捷的找到目标。并且也可以从图形化表单（端子排、PLC、电缆清单等）导航至原理图。 - 要求数据库列表编辑器集成了大范围的分类和过滤功能，以列表的形式之间修改需数据，节省了修改图纸的时间。 - 要求对于不需要出现在图纸中的零件（备用端子、附件等）的管理功能： - 需提供功能/位置改进项目结构，并支持预定义和分配功能、位置。 - 需配置的工作区，可创建特殊的SQL查询并生成表单。 - 需具有自定义项目、页面的属性，并快速映射到图框中，快速修改图框中的信息。 - 需含有丰富的页面模板，用户可自主创建页面模板。 - 需集成报表生成器允许用户创建属于自己风格的项目报表。 - 具有绘制二维机柜图功能； - 需具有的设施功能。 （八）故障检测单元 - 功能特点 故障检测单元采用真实电气线路，可设置多种真实故障现象，训练和考核学生分析问题和解决问题的能力。 - 配置清单 名称; 型号; 单位; 基本 用量. 故障检测单元挂板V3.0; 块; 1.00. 按钮标牌框; Φ22; 套; 16.00. 接线端子; UK2.5B; 只; 60.00. 导轨（仿进口铝导轨）; FL-3514A; 条; 2.00. 线槽5025; 5025; 米; 4.00. 线槽弯头（配盖子）; 套; 2.00. 5025线槽封边盖; 只; 2.00. 按钮盒; 只; 3.00. 按钮盒; 只; 3.00. 导轨式开关电源; DRA-60-24; 只; 1.00. 断路器（空气开关3P）; 正泰DZ47-60 C型; 只; 2.00. 小型断路器（空气开关2P）; 正泰DZ47-60 C5; 只; 1.00. 断路器（空气开关1P）; 正泰DZ47-60 C型; 只; 1.00. 断路器（空气开关1P）; DZ47-60 C型; 只; 1.00. 剩余电流动作断路器（漏电开关1P）; 正泰DZ47LE-32 C型; 只; 2.00. 指示灯AD58B; AD58B-22D(AD105-22D/S); 只; 4.00. 指示灯AD58B; AD58B-22D; 只; 2.00. 指示灯AD58B; AD58B-22D(AD105-22D/S); 只; 2.00. 线盒; 个; 4.00. 螺口灯座; 022; 只; 4.00. 二位暗装式跷板双控开关; 86GC02-2; 只; 1.00. 一位白板; 86GC35; 块; 1.00. 两极双用、两极带接地插座; BF-10; 只; 2.00. 一位暗装式跷板双控开关; 86GC01-2; 只; 2.00. 传感器; HW7-D03PK; 只; 2.00. 热继电器; NR2-25; 只; 2.00. 热继电器; NR2-25; 只; 1.00. 热继电器; NR2-25; 只; 1.00. 时间继电器; ST3PA-D; 只; 2.00. 继电器MY4NJ; MY4NJ; 只; 2.00. 继电器座; PYF14A-E; 只; 2.00. 交流接触器; NC1-1210Z; 只; 5.00. 辅助触头组; 正泰F4-22; 只; 5.00. 行程开关; 正泰YBLX-ME/8104; 只; 2.00. 按钮开关LA68B; LA68B-EA35(B2-EA35); 只; 4.00. 按钮开关LA68B; LA68B-EA45(B2-EA45); 只; 3.00. - 主要配置清单 序号; 名称; 数量; 备注. 1; 实训柜; 1台; 钢结构,带自锁脚轮,作为电气控制系统的机械和电气设备的安装载体。. 2; 主令电气及仪表单元; 各1套; 包括进线电源控制与保护、主令电气控制元件、指示灯、触摸屏、显示仪表、紧急停止按钮等器件。每门一组，配置不同。. 3; 网络组态单元; 1套; 包括4~20mA标准恒流源、0~10V标准恒压源、数字式显示仪表、伺服驱动器、步进驱动器等器件。. 4; 控制单元; 1套; 包括4~20mA标准恒流源、0~10V标准恒压源、数字式显示仪表、等器件。. 5; 继电控制单元; 1套; 包括接触器、中间继电器、热保护继电器、行程开关、时间继电器等。 同时还安装由伺服、步进电机驱动的（可相互转换）、传感器、微动开关、滚珠丝杠、增量型编码器组成的小车运动装置。. 6; PLC控制型机床电路智能考核单元挂板; 1套; 包括X62W铣床电路、T68镗床电路。可PLC改造控制。. 7; 电脑推车; 1张. 8; 开发终端; 1台; i7-11800H及以上处理器；容量≥16G，内存类型为DDR4及以上，内存频率≥3200MHz,最大支持64G；预装win10或win11正版操作系统；SSD固态硬盘，容量≥512GB;屏幕类型为IPS，屏幕尺寸16英寸，显示比例16:10，屏幕分辨率≥2560×1600,亮度≥500nits,100%sRGB色域，屏幕刷新率≥165Hz，支持杜比视界，支持G-Sync;显存容量≥6GB，芯片制作工艺≤8nm,显存类型GDDR6，显存位宽≥192bit,最大分辨率≥7680×4320，支持PCI Express 4.0，1×HDMI接口,3×Display Port接口；电池为4芯锂电池，80瓦时，100V-240V自适应交流电源适配器1个；品牌机，不接受组装机，产品净重≤2.6kg.. 9; 实训工具; 1套. 10; 可编程控制器; 1套; 见附表一（触摸屏型号为7062TI). 11; 故障检测单元; 1套. 12; （三维）工业设计软件; 1套. 13; 电气设计软件; 1套. 附表一 PLC、变频器、触摸屏等配置： PLC可编程控制系统主要部件 1; 1500 PLC安装导轨; 1; 条. 2; 1500PLC; CPU 1511-1 PN; 1; 只. 3; 存储卡; 4M; 1; 张. 4; 数字量输入; DI 16x24VDC HF; 1; 块. 5; 前连接器; 3; 条. 6; 数字量输出; DQ 8x230VAC/2A ST; 2; 块. 7; 负载电源 PM 70W; 120/230 V AC，24 V DC，3 A; 1; 块. 8; 数字 I/O; 16 DI，24V DC / 16 DO，继电器; 2; 块. 9; 模拟量输出; AQ2 14位; 1; 块. 10; 1200PLC; CPU 1212C（8 DI 24V DC；6 DO 继电器；2 AI），PS 230V AC; 1; 块. 11; 1200PLC; CPU 1212C（8 DI 24V DC；6 DO 24V DC；2 AI），PS 24V DC; 1; 块. 12; 下载线; 5; 条. 13; 交换机; 5口; 1; 套. 14; G120C变频器; G120C 0.75KW; 1; 台. 15; G120C变频器操作面板; BOP-2; 1; 块. ★本设备应满足全国职业院校技能大赛“现代电气控制系统安装与调试”赛项比赛要求。 | 套 | 1 |
| 10 | Web技术平台（第一期） | - 硬件平台 - 规格：塔式服务器 - CPU：i7-10700 主频≥2.9GHz，8核心16线程 - 内存：16G - 显存：2G独显 - 硬盘：256G 固态硬盘 - 光驱：DVDRW - 服务：全国联保；三年服务 - 管理平台辅助工具 - 登录/退出：管理员登录系统和退出系统功能。 - 商品分类：管理员登录后可对商品分类进行维护，增加、删除、修改、查询商品分类。 - 商品管理：管理员登录后可对商品进行维护，分别为出售中商品与待上架商品，主要对其进行新增、修改、删除、查询操作，其中包括上下架、改变商品类型等。 - 商品收藏和足迹：管理会员收藏商品列表和用户足迹列表。 - 会员管理：管理员登录后可对会员账号进行维护，主要功能有，修改用户信息、修改用户余额信息、查询用户信息等功能。 - 订单管理：管理员登录后可对订单信息进行维护，主要功能有：搜索订单、查询订单详情、接单、发货、订单备注、批量打印、分类型查询订单等功能。 - 首页幻灯片：管理员登录后，可对首页幻灯片进行维护，主要功能有：新增幻灯片、修改幻灯片、删除幻灯片等。 - 首页导航按钮：管理员登录后可对首页导航按钮进行维护，主要功能有：新增导航按钮数据、编辑数据、删除数据等。 - 用户管理：管理员登录后可对平台用户进行维护，主要功能有：新增用户、编辑用户、删除用户、激活或禁用用户等。 - ★角色管理：管理员登录后可对平台角色进行维护，主要功能有 新增角色、编辑角色、删除角色、角色的菜单权限分配等。（投标文件中提供此功能的功能截图） - 菜单管理：管理员登录后可对平台菜单进行维护，主要功能有：查询菜单、删除菜单、编辑菜单、新增菜单等。 - 电商Mobile端平台 - 注册功能：在用户注册时，需要填写用户名（昵称）、手机号码、短信验证码和密码。只有这些信息全部合法时，才可以进行注册；注册成功后会跳转到登录页面； - 登录功能：在登录页面，用户输入正确的手机号码和密码，登录成功后跳转到首页。 - 首页功能：用户进入首页，显示关键字搜索框功能、轮播图、导航菜单功能、精品推荐列表、猜你喜欢商品列表。 - 商品分类功能：点击标签栏分类图标可进入商品分类页，显示所有的分类，单击相应分类可跳转至该分类的商品列表。 - 搜索功能：在页面初始化时请求热门搜索数据并将数据显示到对应的页面结构中。在顶部搜索框中输入内容并回车调用搜索方法，将搜索到的数据展示在页面中、并将搜索记录显示在最近搜索中。 - 全部商品功能：点击首页的全部商品菜单栏可进入全部商品页面可根据综合、价格、新品进行排序，点击商品可进入商品详情页。 - 普通商品功能：点击普通商品可进入商品详情页，点击购买可购买该商品，点击加入购物车可将其加入购物车。 - 购物车功能：点击标签栏的购物车可进入购物车页，可对购物车中商品做数量的加减与删除购物车功能，在普通商品详情页点击加入购物车可将其加入购物车。 - 提交订单/付款功能：在商品详情页做购买操作时会生成订单，选择完地址、优惠券后点击提交订单按钮并且选择付款方式进行付款可将订单提交，余额不足时会生成为未支付订单。 - 订单功能：在个人中心可查看各种状态的订单，点击相应的状态可查看对应的订单，一共分为：未支付订单、代发货订单、待收货订单、待评价订单、已完成订单。 - 地址管理功能：在个人中心点击地址管理可进入地址管理页面进行，设置默认地址、编辑地址、新增、删除地址操作。 - 我的钱包功能：在个人中心点击我的钱包，可进入钱包页面可选择充值方案进行模拟充值。 - 我的收藏功能：在个人中心点击我的收藏可进入收藏页可查看或删除收藏的商品。 - 我的足迹功能：在个人中心点击我的足迹可进入足迹页可查看或删除足迹。 - 修改密码功能：在个人中心点击修改密码可进入到修改密码页对密码进行修改。 - 退出登录功能：在个人中心点击退出登录按钮可退出登录。 - 满足安徽省职业院校技能大赛“Web技术”赛项要求。 | 套 | 1 |