采购需求及技术规格要求

一、 总则

1、本技术规格所提出的要求是对本次招标（采购）货物（服务）的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物（服务）除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方、国际或设备制造商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定)。当上述标准、规范的有关规定之间存在差异时，应以要求高的为准；当上述标准、规范的有关规定与本技术规格的规定之间存在差异时，应以本技术规格为准。

2、本技术规格中提及的工艺、材料、设备的标准及参考品牌或型号（如有）仅起说明作用，并没有强制性。投标人在投标中可以用替代工艺、材料、设备的标准及品牌或型号，但这种替代须实质上满足、等同或优于本技术规格的要求，同时须提供证明材料进行详尽的描述并经评标委员会认可，否则视为负偏离。

3、投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收，所发生的验收费用由中标人承担；投标人应自行踏勘项目现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果。

4、下列采购需求中：标注▲的产品（即核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息，承诺函经评标委员会评审认可后随评审结果一并公示，如投标文件中未提供、提供不全将可能导致投标无效。

二、技术规格书

1、技术规格书前置说明：

（1）非★条款超过5条不满足招标文件要求，则投标无效。

（2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸允许±5%偏离；

2、技术参数：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 质保 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲专业大载重六旋翼无人机 | 参数要求： 1、轴距：≤1800mm； ★2、最大起飞重量：≥36kg；需提供具有第三方CNAS或CMA认证检测机构出具的检测报告证明 ★3、最大任务负载重量：≥15kg ；需提供具有第三方CNAS或CMA认证检测机构出具的检测报告证明 ★4、负载15kg时，悬停时间：≥30分钟；需提供具有第三方CNAS或CMA认证检测机构出具的检测报告证明 5、空载时最大悬停时间：≥75分钟； 需提供具有第三方CNAS或CMA认证检测机构出具的检测报告证明 6、最大升限高度：4000； ★7、有效测控距离：≥10km；需提供具有第三方CNAS或CMA认证检测机构出具的检测报告证明 ★8、抗雨性能：能够在不低于6mm/min的雨中环境下正常飞行；需提供具有第三方CNAS或CMA认证检测机构出具的检测报告证明 9、抗风性能：≥14m/s风速； 10、电子围栏功能：能通设置电子围栏开启和关闭； 11、平均无故障时间：≥50h 12、断桨保护功能：支持一只桨叶故障，无人机可安全降落； 13、抗干扰性能：对射频电磁场辐射具备适应性，干扰停止后自行恢复，不需要操作者干预 14、飞控系统为生产厂家自主研发，可进行功能定制；需提供相应的软件著作权证明 | 套 | 原厂三年质保 | 1 | 工业 |
| 2 | ▲专业六旋翼无人机 | 参数要求： 1.旋翼数量：6个； 2.对称电机轴距：≥1500mm，机翼展开≥2200mm； 3.电机：高效率无刷电机； 4.结构性能：支持快拆拆装的高可靠性和高平稳性 5.标准载荷时重量：≥10Kg； ★6.最大起飞重量：≥15Kg；需提供具有第三方CNAS或CMA认证检测机构出具的检测报告证明 ★7.最大任务载重：≥5Kg；需提供具有第三方CNAS或CMA认证检测机构出具的检测报告证明 8.定位：支持GPS/北斗双模定位； 9.防雨能力：可在中雨环境中和湿热状态下正常飞行抗雨强度≥4mm/min； 10.工作温度及工作海拔： -20°C～+50°C，4000米海拔能够正常工作； ★11.续航时间：≥65分钟； 需提供具有第三方CNAS或CMA认证检测机构出具的检测报告证明 ★12.抗风能力：≥6级； 需提供具有第三方CNAS或CMA认证检测机构出具的检测报告证明 13.控制距离：≥10KM； 14.飞控系统为生产厂家自主研发，可进行功能定制；需提供相应的软件著作权证明 | 套 | 三年免费升级及维护 | 1 | 工业 |
| 3 | 三光云台吊舱 | 参数要求： 功能要求： 1.指点变倍功能：支持选择目标位置后将所选位置图像放大； 2.视频图像跟踪功能：能对静止和移动目标视频锁定和跟踪； 3.指点定位功能：支持对选定目标定位，显示目标的经纬度信息，精确度≤30m；需提供具有第三方CNAS或CMA认证检测机构出具的检测报告证明 4.测距功能：具有激光测距功能，距离≥1400m； 5.目标伴飞功能：支持选择目标后，自动跟随目标飞行；需提供具有第三方CNAS或CMA认证检测机构出具的检测报告证明 彩色摄像机： 1.像素；≥200万 2.视频输出格式：高清1920×1080 p30； 3.光学变焦： 30倍； 热成像相机： 1.分辨率：≥640(H)×512(V)； 2.镜头焦距：35mm； 3.子变焦： 12X； 4.测温功能：支持。 激光测距： 1.距离：≥1400m 2.工作波段：905nm脉冲激光 | 套 | 三年免费升级及维护 | 1 | 工业 |
| 4 | 60倍变焦云台吊舱 | 参数： 摄像机 1.总像素：≥2000万 2.变倍倍数：≥60倍 3.视频输出格式：1080P 图传参数： 1.调制方式：COFDM 2.射频带宽：2/4/6/8MHz可调 3.输出功率：200mW 4.二次谐波：优于52dBc 5.加密方式：AES128 | 套 | 三年免费升级及维护 | 1 | 工业 |
| 5 | 无人机远程喊话器 | 参数要求： 1.模式：支持实时喊话、音频广播、声卡广播等模式； 2.声压：喇叭口处不低于130dB，20米处≥100dB； 3.功耗：≤20W | 套 | 三年免费升级及维护 | 2 | 工业 |
| 6 | 无人机探照灯 | 参数要求： 1.供电方式：无人机供电； 2.灯头直径：≥12厘米； 3.照射距离：≥1000米； 4.光功率：≥2万流明 5.工作温度：-20℃~50℃ | 套 | 三年免费升级及维护 | 2 | 工业 |
| 7 | 震爆弹抛投模块 | 参数要求： 抛投类型：挂载式多抛投 负载外径：48mm 抛投方式：垂直/倾斜 投射距离：≥100m 负载数量：≥12枚 | 套 | 三年免费升级及维护 | 1 | 工业 |
| 8 | 远程抛投模块 | 要求： 1.供电方式：无人机供电 2.负载能力 ≥5KG 3.支持三段抛投 4.控制方式：遥控器控制 | 套 | 三年免费升级及维护 | 2 | 工业 |
| 9 | 集成式地面站 | 参数要求： 1、CPU：i7 及以上处理器 2、内存：4GB及以上 3、数传发射功率：≥1W 4、显示屏幕：≥10寸 5、续航时间≥4小时 6、遥控距离：≥10Km 7、4G传输功能：支持 内含操作软件 1、显示功能：能够显示系统包括高度、速度、航向、飞行航迹坐标、飞行姿态、剩余电量、飞行时间等参数； 2、航迹规划功能：具备机遥控、更改飞行高度与速度、在地图上设置编辑或更改航点信息与航线并实时显示、预设多条任务航线，无人机自主飞行功能 3、录像拍照存储功能：能够对前端拍摄的信息进行录像、拍照、存储 4、链路中断返航功能：无人机与地面站链路中断，能够安全返航 5.异常情况报警功能：当无人机发生异常情况时能够报警提醒 | 套 | 三年免费升级及维护 | 1 | 工业 |
| 10 | 无人机管控平台 | 参数要求： 1、支持远程通过4G模块连接地面站 2、支持远程实时浏览无人机采集的视频、无人机轨迹及遥测数据等 3、支持远程控制无人机前端云台 4、支持远程上传航线任务，让前端无人机执行航线任务 5、支持三级权限管控 6、支持A点起飞，B点降落功能 | 套 | 三年免费升级及维护 | 1 | 工业 |
| 11 | 平台管理服务器 | 参数： 产品类别：机架式 产品结构：2U 处理器 CPU类型：Intel 至强 银牌（此处为参考品牌，非限定品牌） CPU频率：:2.4GHz 智能加速主频:3.2GHz CPU数量 :2颗 制程工艺:14nm CPU核心:十核 CPU线程数:20线程 内存 内存类型:DDR4 内存容量:32GB 内存插槽数量:24 最大内存容量:9TB 存储 硬盘容量:4TB*3 热插拔盘位: 支持热插拔 RAID模式:RAID 5 网络 网络控制器:双端口千兆网卡 接口类型 标准接口:1×VGA网络接口 1×USB 3.0接口（2个后置，1个前置） 1×RJ45专用管理端口 1×LOM适配器插槽 1×USB 2.0接口 1×VGA网络接口（ | 套 | 三年免费升级及维护 | 1 | 工业 |
| 12 | 无人机反制装备 | （1）最远管制距离：≥ 1000米； （2）工作电压：DC13V~16.8V； （3）工作电流：≤9A@DC14.8V； （4）工作时间：≥1.5h； （5）工作频率范围：1550～1625MHz （±5M）；2400～2483MHz（±5M）；5725～5852MHz（±5M） （6）输出功率：40dBm@1550～1625MHz（±1dB）；37dBm@2400～2483MHz（±1dB）；37dBm@5725～5852MHz（±1dB）； （7）带外抑制：＜-36dBm@30～1000MHz；＜-30dBm@≥1GHz； （8）工作环境湿度：≥95%； （9）工作温度：-25℃～55℃； （10）存储温度：-40℃～70℃。 | 套 | 三年免费升级及维护 | 1 | 工业 |
| 13 | 实验室用工作台 | 参数要求： 1）尺寸：2000*1000*760mm 2）台面板采用优质环保夹板，经过防虫、防腐等处理，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理； 3）采用优质三聚氰氨饰面，经过防虫防腐处理； 4）喷涂钢脚架，酸洗磷化处理，静电喷涂； 5）优质五金配件，坚固耐用。 | 张 | 三年质保 | 10 | 工业 |
| 14 | 无人机专用工具 | 要求： 包含：锂电钻、螺丝批、六角扳手、麻花钻、卷尺、美工刀、尖嘴钳、十字起、一字起、批头、套筒等 | 套 | 三年质保 | 6 | 工业 |
| 15 | 专用充电柜 | 参数要求： 1）尺寸：109*46*165cm 2)层数不小于3层 3）具有双层防火性能 4)每个隔层需配备插座，插座具有防过压，防过流，防过载，防短路等性能 5）每个隔层需有散热风机 | 套 | 三年质保 | 2 | 工业 |
| 16 | 防爆电池存储柜 | 参数要求： 1）容量：≥30加仑 2）具有耐火防爆性能 3）配备相应的安全锁 | 套 | 三年质保 | 2 | 工业 |
| 17 | 备品备件货架 | 参数要求： 1）尺寸：2000*2000*600mm 2)层数：4层 3）材质：冷轧钢板 4）承重：每层不低于200KG 5）颜色：蓝色 | 套 | 三年质保 | 4 | 工业 |
| 18 | 除湿器 | 参数要求： 1）适用面积：100-150㎡ 2）额定电压：220V 3）湿度设定：35-80RH 4）风速档：3档调速 控制方式：触摸按键 5）支持0-24h定时 6）标准除湿量：50L/天 | 套 | 三年质保 | 3 | 工业 |
| 19 | 训练模拟遥控器 | 要求： 含模拟遥控器、无人机飞行模拟软件一套 用于多旋翼、固定翼、无人直升机各机型的模拟飞行教学，包括： 1.遥控器：左右手油门，8通道(美国手、日本手) 2.模拟飞行软件：能模拟多旋翼、固定翼、无人直升机各机型的模拟飞行，具备不同的模拟飞行场景、具备不同的训练模式（单通道训练、多通道训练、专项训练、综合训练、游戏竞技等） 配套 安装教学软件教学课程 拆装更换左右手油门教学课程 | 套 | 三年质保 | 80 | 工业 |
| 20 | 训练机 | 要求： 机架：塑胶材质机身、PCB材质中心板 电机：2212 无刷电机 电调：40A电调 螺旋桨：1045 塑胶桨 飞控：NAZA lite+GPS飞控 电池：3s 3300mah锂电池 配套 教学用组装教学课程 适用：训练、拆装教学 | 套 | 三年质保 | 15 | 工业 |
| 21 | 训练用遥控器 | 要求： 油门模式：左右手油门（美国手日本手） 发射机：FUTABA 14SG（此处为参考品牌，非限定品牌） 接收机：R7008SB 2.4G（此处为参考品牌，非限定品牌） 发射电：6V 1800mah 通道数：14通道 | 套 | 三年质保 | 15 | 工业 |

三、备品备件及专用工具

1、备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。

2、专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

四、安装调试、验收试验及质量保证

1、中标人在设备安装地点负责安装、调试。

2、具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用。

2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。

2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收，其费用包含在合同总价中。

3、如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

五、包装运输

1、中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2、设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3、在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4、各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5、包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6、整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7、随产品提供的技术资料应完整无缺。

六、技术培训

1、为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，并免收采购人培训费用。培训内容应与工程进度相一致。

2、培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。

3、采购需求里有特别规定的，以采购需求中的需求为准。

七、质保及售后服务

1、自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。

2、在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。