第三章  采购需求及技术规格要求

前注：

1、本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评审委员会评审认可；
    2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，供应商可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评审委员会评审认可；

3、为有助于供应商选择响应产品，若项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。供应商可以选择性能相当于或者高于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但谈判时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致响应无效；

4、供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。成交供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由成交供应商承担；供应商应自行踏勘项目现场，如供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果；

5、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中如涉及进口产品则已履行相关论证手续，经核准采购进口设备，但不限制满足竞争性谈判文件要求的国内产品参与竞争；

6、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品；

7、下列采购需求中：如属于最新一期《节能产品政府采购清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须为最新一期《节能产品政府采购清单》内所列产品；

8、下列采购需求中：标注▲的产品，供应商在响应文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息，承诺函随评审结果一并公告；

9、单一产品采购项目中，提供同一品牌产品的不同供应商参加同一包项下谈判的，以一家供应商计算有效供应商数量。非单一产品采购项目中，提供标注▲的产品（即：核心产品）均为同一品牌的不同供应商参加同一包项下谈判的，以一家供应商计算有效供应商数量；

## 10、如对本竞争性谈判文件有任何疑问或澄清要求，请按本竞争性谈判文件“供应商须知前附表”中约定方式联系代理机构，或接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，响应截止时间后代理机构不再受理对竞争性谈判文件条款提出的质疑。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 详见供应商须知前附表 |
| 2 | 交货期 | 详见供应商须知前附表 |
| 3 | 质保期 | 详见供应商须知前附表 |
| 4 | 本项目采购标的所属行业 | 工业 |

## 二、货物需求

| 序号 | 标的名称 | 技术要求、商务要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双踪模拟示波器 | (1)水平系统扫描时间:0.1μSec-0.5Sec/DIV,按1-2-5顺序分20档,精度:±3%,微调:≤1/2.5,面板指示刻度,扫描扩展:10倍,×10MAG扫描时间精度:±5%（20nSec-50nSec未校正）,线性:±3%，×10MAG:±5%(20ns-50ns未校正),由×10MAG引起的位移:在CRT中心小于2DI； (2)X-Y模式灵敏度:同垂直轴,频宽:DC-500KHz,X-Y相位差:小于或等于3°(DC-50KHz之间); (3)Z轴灵敏度:5Vp-p,频宽:DC-2MHz,输入阻抗:约7KΩ,最大输入电压:30V（DC+AC峰值,AC频率小于或等于1KHz）; (4)校正信号波形:方波,频率:约 1KHz,占空比:小于 48: 52,输出电压:2Vp-p±2%,输出阻抗:约 1KΩ; (5)CRT示波管型号:6英寸,矩形,内部刻度,磷光粉规格:P31,加速极电压:约2Kv(30MHz)12Kv(50MHz),有效屏幕面积:8×10DIV[1DIV=10mm(0.39in)],刻度:内部，轨迹旋转:面板可调; (6)垂直系统灵敏度:1mV~10V/DIV,按 1-2-5 顺序分10档; 精度微调灵敏度:≤ 3% （x5 MAG: ≤5%）1/2.5或小于面板指示刻度,频宽:DC-30MHz(x5 MAG:DC-15HMz)，交流耦合:小于 10Hz(对于100KHz 8DIV 频响-3Db)，上升时间:约17.5Ns(x5 MAG:约50Ns)/约9.5nS(x5MAG:约25Ns),输入阻抗：约 1MΩ/25Pf,方波特性:前冲:≤5%（在10Mv/DIV范围内）其它失真：在该值上加5%,DC平衡移动:5Mv-5v/DIV:±0.5DIV,1mv-2mv/DIV ±2.0DIV,线形:当波形在格子中心垂直移动时（ 2DIV）幅度变化:±0.1DIV,垂直模式CH1:通道1 CH2:通道2,DUAL:通道1与通道2同时显示,断续重复频率:约 250KHz,输入耦合: AC GND DC,最大输入电压:300V 峰峰值（AC:频率≤1KHz）,当探头设置在1:1时最大有效读出值为40Vpp(14Vrms正弦波形),当探头设置在10：1时最大有效读出值为400Vpp(140Vrms正弦波形),共模抑制比:在 50KHz正弦波时＞50:1（设定CH1T CH2的灵敏度在相同的情况下）,两通道之间的绝缘:＞1000:1 50KHz,CH1信号输出:最小20Mv/DIV(50Ω输出频宽50Hz-5MHz),CH2INVBAL:平衡点变化率≤1DIV(对应于刻度中心); (7)触发触发信号源: CH1,CH2,LINE.EXT,耦合:AC:20Hz到整个频段,极性:+/-,灵敏度:20Hz-2MHz:1.0DIVTRIG-ALT:2DIV EXT:200Mv,2MHz-20MHz:DIV/20MHz-40MHz:2.0DIV,TRIG-ALT:3DIVEXT:800Mv,TV:同步脉冲＞1DIV(EXT:1V),触发模式:AUTO:自动,NORM:常态当没有触发信号时,踪迹处在待命状态并不显示,电视场:当想要观察一场的电视信号时, 电视行:当想要观察一行的电视信号时（仅当同步信号为负脉冲时，方可同步电视场和电视行）,外触发模式信号输入阻抗：约1MΩ/25pF,最大输入电压:400V(DC+AC峰值)AC频率不大于1KHz。 （8）供应商提供免费三年质保服务。在质保期内，提供7*24小时的服务响应，如果仪器或零配件出现问题，在接到通知后，供应商应在72小时内给予更换或修理。 | 36 | 台 |
| 2 | 模拟静电场描绘仪 | (1)静电场描绘仪为水槽式双层，同步探针，六种不锈钢电极（同心圆、平行导线、点对线、点对点、劈尖、聚焦的电场），水槽及电极底座采用亚克力材料，水槽上层垫板真空橡胶; (2)规格：≥410mm×240mm，高≥100mm，K4-2导线; (3)电源输出范围（交流）为0V~20V可调，分辨率为0.01V; (4)电压表0~20V，三位半数显，精度0.01V。 （5）供应商提供免费三年质保服务。在质保期内，提供7*24小时的服务响应，如果仪器或零配件出现问题，在接到通知后，供应商应在72小时内给予更换或修理。 | 25 | 套 |
| 3 | 固体导热系数测定仪 | （1）加热盘温度传感器①，智能温度控制温度传感器③，散热盘温度传感器②实时测量可记录、作图、数据保存和通过 USB 输出 (Excel 格式 )； （2）一路实时记录间隔：0.1S～99S可设定。数据保存；另路数据采集器采集并记录 ( 最多 1000 组 )； （3）计时：000.01S～999.99S～9999.9S～99999S自动转换； （4）控制温度范围 : 室温～120℃；控温精度±0.5℃； （5）安全报警：超过最高设定值 5℃，控温传感器脱离加热系统2 分钟自动停止； （6）自整定：用户方便设定根据本地环境温度自动整定PID 值（断电自动保存功能）； （7）液晶显示屏：≥4.3 英吋的彩色电容触摸屏， 显示分辨率；≥480×272； （8）控制按键：模拟图形电容触摸； （9）端口：一路、二路温度数据，三路智能控制温度，USB( 外存数据 Excel 格式 )；散热铜板：半径：约65mm、厚度：约7.6mm、质量：约880g； 采用铂电阻传感器 PT-100 测定加热盘和散热盘温度，LED 温度直接读数，提高了测试精度。 测试材料：硬铝、硅橡胶、胶木板、空气 ( 配标准塞尺 ) 等； （10）加热档使用旋钮控制，按键调控加热盘设置温度，散热风扇单独控制开关。 （11）导热系数测定相对误差：≤ 10%。 （12）供应商提供免费三年质保服务。在质保期内，提供7*24小时的服务响应，如果仪器或零配件出现问题，在接到通知后，供应商应在72小时内给予更换或修理。 | 20 | 套 |
| 4 | 非平衡电桥箱 | （1）单臂电桥：0.01Ω ～ 11.1111MΩ，测量精度：±0.1%； （2）非平衡电桥：1Ω ～ 11.1111MΩ，测量精度：±0.1%； （3）非平衡电桥最小调节量：0.01Ω；精度±1%； （4）RX：向上变化：100%，向下变化：70%； （5）面板标有自组桥路图形；内附电压和电流型数字式检流计； （6）电桥箱尺寸：长度≥460mm,宽度≥295mm，高度≥150mm。 （7）供应商提供免费三年质保服务。在质保期内，提供7*24小时的服务响应，如果仪器或零配件出现问题，在接到通知后，供应商应在72小时内给予更换或修理。 | 10 | 台 |
| 5 | 非平衡电桥加热装置 | (1)采用单片机PID控温，控温范围：室温～120℃；控温精度：±1℃；分辨率：0.1℃； （2）装置内附Cu50铜电阻；正温度系数热敏电阻；负温度系数热敏电阻等三种传感器； （3）留有专用管孔用于自制传感器实验； （4）采用良好的保温、隔热、防烫措施；采用安全低电压加热； （5）设计成分辨率0.1℃的数字温度计； （6）机内风扇强制快速降温； （7）加热电流分三档调节，控温按键采用进口的欧姆龙元件。 （8）供应商提供免费三年质保服务。在质保期内，提供7*24小时的服务响应，如果仪器或零配件出现问题，在接到通知后，供应商应在72小时内给予更换或修理。 | 20 | 套 |
| 6 | ▲数字示波器 | （1）不低于100MHz带宽，不少于4通道加外触发通道 （2）信号处理技术，可以快速观察真实波形。 （3）不低于1GSa/s的实时采样率 （4）每通道独立不低于10M点记录长度，至少可设置1k/10k/100k/1M/10M点记录长度 （5）7英寸以上TFT LCD屏幕显示 （6）提供实时捕获快捷按键，一键进入高速捕获模式 （7）具备不少于256色阶显示功能，强化波形表现,有分割视窗功能。 （8）垂直档位： 1mV~10V/div （9）水平时基：5ns/div~100s/div(1-2-5步进) ; ROLL : 100ms/div~100s/div （10）信号获取方式：采样、平均、峰值侦测、单次 （11）波形更新率最高不低于90,000wfms/s （12）包含电压表功能 （13）高通、低通数字滤波器功能，可设置滤波器频率 （14）一键归零功能（垂直电压调整，水平时基调整，触发准位） （15）提供不低于4个实验/仿真按（APP,DVM,Filtering,XY/YT），提供一键开启滤波器，XY模式等功能，需提供功能截图 （16）FFT分辨率，可进行不低于1M点频域分析，可进行频谱峰值搜索。 （17）数学运算：加、减、乘、除、FFT、FFTrms、Intg、Diff、log、Ln、Exp、Sqrt、Abs、Rad、Deg、Sin、Cos、Tan、Asin、Acos、Atan，函数运算，以及用户自定义数学函数公式 （18）有交替触发功能，能同时显示2路以上的信号 （19）具备探头校正自动识别功能，可在屏幕显示探头校准结果判定 （20）提供1k~200kHz可调频率的方波信号 （21）可和电脑连接通讯，支持电脑连接操作。 （22）标配USB和 LAN口。内部标配闪存，可直接在示波器上存档。 （23）多国语言选择功能 （24）触发功能，边沿触发，视频、脉冲宽度、矮波、上升时间和下降时间(定义时间长度)、交替、时间延迟、事件延迟以及Hold-Off功能 （25）双显示视窗放大功能，同时显示主要波形和放大波形两部分内容。 （26）提供探头补偿校准自动导引功能，提供探棒校准自动识别。 （27）不低于35项自动测量，总体分为幅度、时间/频率和延迟。可测两路波形的相位差。自动测量可选取每个输出通道，也可以选取Math通道。 （28）内部可设置存储不低于20组，波形存储不低于24组，可另存到U盘。 （29）X-Y模式，可以在屏幕上同时显示所输入的时域信号以及X-Y波形。游标可以测试时域波形或任意定义在X-Y信号的相关测试位置 （30）测试探棒除了配备无源探棒外，也可选配差分探棒或电流探棒来进行其他的试应用,配备安全锁扣，含示波器LED测试夹具 （31）供配一套六合一工作站： 实验装置需具有测量，测试工作站:要求内置双通道电源输出，电压不低于5V，0.1V连续调节，输出电流不低于1A；纹波不小于50mVrms. 具有数据记录功能，至少可连续录96小时波形图像或数据，四个隔离通道； 通过模拟通道可进行串行总线的触发、解码功能，支持I2C、SPI和UART/CAN/LIN。等性能双通道任意波，频率不低于25MHz，采样率不低于200MSa/s ,垂直分辨率不少于14位，输出电压范围20mV~5 Vpp。双通道具有耦合、跟踪、相位、AM/FM/FSK/SWEEP等组合功能。 可以输出标准波形正弦波，方波，脉冲波，三角波，直流，噪声波等；测试带宽不低于200MHz，不低于4000位独立数字显示，可以独立直接测试交流电压，交流电流，直流电压，直流电流，电阻，二极管，温度等参数。 16通道数字逻辑分析功能,每通道采样率不低于1GSa/s，带宽不低于200MHz；记录长度每通道不低于8M，总存储不低于2G；输入电压不低于±40V,最小驱动电压不低于±250mV,垂直分辨率不大于1bit；要求具有多种触发类型。提供证明材料（产品彩页或产品说明书或实物图片等）。 （32）供应商提供免费三年质保服务。在质保期内，提供7*24小时的服务响应，如果仪器或零配件出现问题，在接到通知后，供应商应在72小时内给予更换或修理。 | 36 | 套 |
| 7 | 数字信号源 | （1）不少于3个通道：不少于2个通道输出任意波；不少于1通道频率计数器。 （2）等性能双通道不低于30MHz，相当于两个独立信号源，全频段不大于1uHz分辨率。 （3）脉冲信号产生器不低于25MHz。 （4）逐点输出的任意波取样率不低于200MSa/s，波形重建率不小于100M,，波形重建分辨率不低于14位，内存长度不少于16k点。 （5）输出/输入端子采用隔离电路设计，提供波形相加、通道耦合功能。 （6）内建不小于8位，不低于150MHz带宽的频率计数器。 （7）多种调变功能：AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK和PWM。 （8）波形相加功能，可以在基本波形的基础上相加指定波形后输出。 （9）通道耦合功能，耦合打开后，双通道的参数可同时设定更新。 （10）配备接口：USB Host/ USB Device/ LAN。 （11）不低于4英寸TFT 彩色显示。 （12）供应商提供免费三年质保服务。在质保期内，提供7*24小时的服务响应，如果仪器或零配件出现问题，在接到通知后，供应商应在72小时内给予更换或修理。 | 36 | 套 |
| 8 | CCD显微密立根油滴仪 | 实验仪由主机、CCD成像系统、油滴盒、监视器和喷雾系统等部件组成。喷雾系统必须与主机一体化结构（不接受分离状态），喷油嘴采用金属制造（不接受玻璃等易碎材料），一定要达到油雾均匀，没有油污染，油孔不堵塞。 （1）实验误差：≤3%。 （2）实验方法：平衡法、动态法。 （3）平行极板间距：5.00 mm±0.01 mm。 （4）平衡电压：0~420 V±1 V。 （5）提升电压：+200~300 V±1 V。 （6）数字电压表：0~1999 V±1 V。 （7）数字计时器：0~99.99 s ±0.01 s。 （8）垂直视场：>2mm。 （9）格线分度值：0.2 mm/格。 （10）电视显微镜：总放大倍数60（标准物镜）。 （11）CCD成像系统 TV制式：NTSC3.58；像素：不低于32万；分辨率：480线以上；最低照度：F1.2/0.05LUX；视频输出：1.0VPP±10%（75Ω） （12）系统默认每颗油滴测不少于5次数据，计算并显示每颗油滴的总电荷量的中间结果，帮助学生判断所选油滴是否合格。误操作可清除当次实验数据，不影响整体数据。 （13）显示屏上可自由调整、标注油滴计时起止位置和距离，以保证油滴达到匀速运动的实验前提。 （14）仪器面板上的电压切换开关创新设计了弱电控制强电，充分保障了使用安全。采用高可靠长寿命轻触按健，按键次数＞20万次，大大提高了仪器可靠性，减少开关故障。 （15）仪器既能像传统仪器一样单机操作，也可单机或多机与计算机构成实验网络系统。学生实验完全保留传统仪器手动操作、记录方式，由计算机对各学生实验过程、实验结果、各台实验仪器进行监管： 专业的实验过程管理软件； 专业完整的实验辅助软件； 开放式软件平台。 （16）无线网络控制仪：USB供电，电流小于100mA；上行USB虚拟串口，波特率：115200bps；下行2.4G频段无线信道，空中速率：不小于2K字节/秒；最多可支持不少于255个终端（路由）节点(本版本软件支持：不少于64个)，即单个无线集中器可连接不少于64台实验仪。 （17）供应商提供免费三年质保服务。在质保期内，提供7*24小时的服务响应，如果仪器或零配件出现问题，在接到通知后，供应商应在72小时内给予更换或修理。 | 9 | 套 |
| 9 | LCR数字电桥 | （1）≥3.5英寸彩色LCD显示屏 （2）频率范围：10Hz-100kHz （3）测试频率连续可调 （4）基本准确度:0.05% （5）最快测试速度25mS （6）可选择全频段或单点OPEN/SHOR （7）不少于16种主/副参数测量组合可供选择;另外可选择不少于2个额外的监控参数(即最多一次可显示不少于4个不同的参数值) （8）提供DCR测量 （9）内部直流偏压(DC BIAS,±2.5V) （10）具PASS/FAIL判断 （11）提供Auto Level Control 功能(ALC) （12）分选功能可提供9BIN,1AUX 10种分类 （13）不少于10个步骤的列表测试，可选择不同频率、电压、电流条件 （14）标准配备RS-232控制接口和Handler接口及USB储存接口 （15）体积小，利于配合自动化设备(2U,1/2 RACK) （16）支持串并联模式 （17）选购的外部偏流盒(±2.5A) （18）绝对值,Δ值,Δ%值测量显示 （19）测试条件及测试结果同时显示在屏幕上 （20）内建RS-232C 接口 （21）内部可存储不少于10,000笔量测结果 （22）支持USB一键存储图片功能 （23）快速辨识待测组件特性的LCZ功能 （24）供应商提供免费三年质保服务。在质保期内，提供7*24小时的服务响应，如果仪器或零配件出现问题，在接到通知后，供应商应在72小时内给予更换或修理。 | 1 | 套 |
| 10 | 高速摄像头 | （1）像素：不低于130万；分辨率：不小于1280*1024；帧率：不低于298FPS；靶面尺寸：不小于1/2"；曝光时间：不大于0.00194ms；像元尺寸：不小于4.0um；位深度：不少于8bit；感光组件：sc130Gs；①相机自带可编程IO；②支持外触发闪光灯同步拍照；③支持不少于16bit灰度和不少于48bit彩色无损格式输出；④与GIGE相机的SDK完全兼容，可无缝替换；⑤—台电脑多个相机可稳定工作，长时间下不掉线、不丢帧；⑥支持PC Linux系统和ARM Linux系统，可集成于嵌入式设备中；⑦兼容Vision协议，无缝兼容Halcon,VisionPro、Labview等视觉软件。 （2）相机类型：彩色/黑白；快门类型：全局快门；GPIO：1路触发输入，—路闪光灯控制输出;1路GPO输出；采集模式：连续性/软触发/硬触发；帧缓存：不少于128M Bytes；用户自定义数据区：不少于2K Bytes；视频输出格式：Bayer8/Bayer12；视觉标准协议：USB3Vision 1.02、GenlCam；镜头接：机身CS接口，出厂预装可拆卸5MM C/CS转换环，兼容C口镜头；数据接口：USB3.0 TYPE；电源供电：5V,USB总线供电；功率：<3w；重量：<75g；工作温度：0~50℃；工作湿度：20~80%(无凝结)；操作系统：WIN7/8/10 32&64为系统;Linux和ARM linux驱动安卓平板驱动(可定制)；驱动程序：Directshow组件Halcon专用组件Labview专用驱动OCX组件TWAIN组件；编程语言包：C/C++/C#/VB6/VB.NET/Delphi/BCB/Python/Java。 供应商提供免费三年质保服务。在质保期内，提供7*24小时的服务响应，如果仪器或零配件出现问题，在接到通知后，供应商应在72小时内给予更换或修理。 | 1 | 套 |
| 11 | 高清相机镜头 | 像素:不低于300万高清；像面规格:2/3；相对孔径:不小于2.0;接口∶C接口；水平视场角:不小于30.2°-10.8°;后焦距:12.5±0.5mm；最短物距:不大于0.2m聚焦:手动调节；焦距：16-48mm；光圈范围：F2.0-C；最短物距：0.2-Inf.；控制方式：手动调整；视场角：2/3"Type：30.2°×10.8；1/2"Type：21.8°×8.6°；畸变：2/3"Type：-0.30%～-0.05%；1/2"Type：-0.15%～-0.02%；接口：C-Mount；分辨率：超过100lp/mm。 供应商提供免费三年质保服务。在质保期内，提供7*24小时的服务响应，如果仪器或零配件出现问题，在接到通知后，供应商应在72小时内给予更换或修理。 | 1 | 套 |
| 12 | 550通用接口 | 配备安全锁扣，含示波器LED测试夹具 ★（1）可无线连接，高速数据采集。内置信号源和功率输出。配合仿真软件可进行示波器，FFT显示，计时器等。需提供功能截图。 1MHz采样率；两个高速模拟输入； 两个光门或其他计时传感器输入；两个传感器输入；内置电压/电流传感器的信号源；可与其他PASPORT接口使用；与电脑USB2通讯；无线连接 技术参数： 两个高速模拟输入 量程: -10 V～+10V 输入阻抗: 1 兆欧姆 输入保护: +/-250 V 连续 可选电压增益: X1, X10, X100 双向 两个数字输入 诸如光电门或飞行时间附件的数字传感器可直接连接550接口 兼容所有 ScienceWorkshop 数字传感器 支持传感器侦测 0-5 V TTL 双向 （2）PASPORT 输入 兼容超过 70个传感器 采样率因传感器而异 信号源 波形: 正弦，三角波，方波，斜波，直流 频率范围: 0.001 Hz to 100 KHz; 1 mHz 分辨率 振幅范围: +/- 8 V 分辨率: 3.9 mV, 12-bit DAC 最大输出电流: 400 mA at 8 V, 过流侦测 可选限压 可选直流偏置 扫频 测量输出电流，电压 （3）供应商提供免费三年质保服务。在质保期内，提供7*24小时的服务响应，如果仪器或零配件出现问题，在接到通知后，供应商应在72小时内给予更换或修理。 | 1 | 套 |
| 13 | 动量守恒/冲量实验/牛顿定律实验装置 | ★（1）能够完整完成下面实验： 测量弹性和非弹性碰撞时的总动量和总能量，通过比较碰撞前后的变化，可以验证动量在所有碰撞中都保持守恒而机械能是在弹性碰撞时才能保持守恒。通过两个不同质量的运动小车演示弹性和非弹性碰撞。 主要部件及参数： ①小车配重：（250g±5g）*2 ②无线智能小车（蓝）\(红) 规格： 力：范围：± 100 N 分辨率：0.1 N 精度：± 1% 最大采样率：500 Sa/s 正常模式；1000 Sa/s突发模式 位置： 分辨率：± 0.2 mm 速度： 最大速度：± 3 m/s 最大采样率：100 Sa/s 加速度： 范围：± 16g (g= 9.8 m/s2) 最大采样率：500 Sa/s 蓝牙识别范围： 最大蓝牙识别范围：30m 包括： 车载传感器智能车、挂钩、橡胶缓冲器、磁性缓冲器 USB电缆（充电） - ①PAS小车轨道：长≥1.2m - ②轨道支脚 ③轨道末端终止器 （2）供应商提供免费三年质保服务。在质保期内，提供7*24小时的服务响应，如果仪器或零配件出现问题，在接到通知后，供应商应在72小时内给予更换或修理。 | 1 | 套 |
| 14 | 转动惯量以及角动量守恒实验装置 | 能够完整完成下面实验： 环和盘的转动惯量; 通过测量物体受到的力矩以及所产生的角加速度，计算出圆环和圆盘的转动惯量。碰撞中的角动量守恒；碰撞前后作用点的简易确定；碰撞中计算能量的损失 主要部件及参数： （1）大型支架底座：重量：≥4 kg；水平脚距离：25±0.2 cm； （2）不锈钢杆长度：≥90cm （3）小型转动附件：转动盘直径：≥9.5cm；杆长：≥38cm；重物：75g±0.5g每个 （4）带孔砝码和悬挂装置(5 g精度)：质量：5 g ± 2% （5）转动传感器：分辨率：0.02mm（直线）0.09°（旋转）； 精度：±0.09°；3级滑轮：直径10mm,29mm和48mm;旋转分辨率：0.00157弧度；最大转速：30转/秒 （6）供应商提供免费三年质保服务。在质保期内，提供7*24小时的服务响应，如果仪器或零配件出现问题，在接到通知后，供应商应在72小时内给予更换或修理。 | 1 | 套 |
| 15 | 理想气体实验装置 | 能够完整完成下面实验： 理想气体定律；波义耳定律；盖-吕萨克定律 理想气体的温度、体积和压强满足理想气体状态方程。理想气体定律的两种特殊情况:体积恒定(盖-吕萨克定律)和温度恒定(波义耳定律)。针管用来在恒温时改变气体体积的大小。体积恒定的球用来放置在不同温度的水中，显示压强的变化。 主要部件及参数： （1）理想气体针管：包括：理想气体针管、内置快响应热敏电阻探头、快速连接压力接口； （2）绝对压强/温度传感器 ：压强量程：0-700kPa,分辨率：0.1kPa，重复性：1kPa；温度量程：-10℃-70℃，分辨率：0.05℃。 （3）绝对零度装置 ：包括：绝对零度球体；内置的快响应热敏电阻探头；气压接头； （4）塑料容器约3L*2 （5）供应商提供免费三年质保服务。在质保期内，提供7*24小时的服务响应，如果仪器或零配件出现问题，在接到通知后，供应商应在72小时内给予更换或修理。 | 1 | 套 |
| 16 | 弦振动实验仪 | （1）需满足质量服务、安全：电源：交流220V±10％，50Hz。 （2）频率：频率信号为正弦波，失真度≤1％。频率范围：频段I为15~100Hz，频段II为100~800Hz。 （3）频率显示：采用等精度测频，四位半数字显示，测量范围：0~999.9Hz，分辨率0.1Hz，测频精度：±（0.2％+0.2Hz）。 （4）功率输出：输出幅度：0~5VP-P连续可调，输出电流：≥0.5A。 （5）供应商提供免费三年质保服务。在质保期内，提供7*24小时的服务响应，如果仪器或零配件出现问题，在接到通知后，供应商应在72小时内给予更换或修理。 | 36 | 套 |
| 17 | 仪器柜 | 尺寸：≥2000mm*800mm*550mm；金属材质：钢；厚度：≥2.0mm；饰面材质：冷轧钢板；上下一体，上玻下铁门，4隔板/组钢质，关键部位辅以加强设计,层板承重≥60Kg，接口平整光滑,关键部位辅以加强设计,除油脱脂、酸洗磷化，静电粉末喷塑，成交后需现场勘查安装。 供应商提供免费三年质保服务。在质保期内，提供7*24小时的服务响应，如果仪器或零配件出现问题，在接到通知后，供应商应在72小时内给予更换或修理。 | 16 | 组 |
| 18 | 读数显微镜 | （1）放大率：30x （2）测量范围：横向≥50mm，最小读数0.01mm， （3）升降方向≥40mm，最小读数0.1mm （4）测量精度：横向测量精度为0.01mm （5）工作距离：≥54.00mm视场直径：≥4.8mm （6）物镜放大倍数3X/0.07，焦距(毫米)41.47； （7）目镜放大倍数10X，焦距约25.00mm； （8）观察方式：45°斜视，半反镜采用可调结构，方便实验；棱镜室360°可调，方便观察； （9）镜筒带磁性防下滑装置,横向移动采用轴承结构，大大降低维修保养频率 （10）附件：牛顿环、劈尖 （11）供应商提供免费三年质保服务。在质保期内，提供7*24小时的服务响应，如果仪器或零配件出现问题，在接到通知后，供应商应在72小时内给予更换或修理。 | 10 | 台 |
| 19 | 分光计 | （1）仪器的测角精度 1′ （2）平行光管、望远镜系统物镜焦距：127±2mm，通光口径：≥φ38mm 视场：8°,镜筒采用内调焦方式前后调节，不得使用齿轮齿条结构 （3）目镜视度调节范围：不小于±5屈光度，采用内调焦方式 （4）望远镜系统目镜焦距约：24.3mm，平行光管、望远镜物镜间的最大距离120mm （5）可调狭缝及高斯式目镜主体为铜质材料，狭缝宽度调节范围0.02-2mm，载物台升降范围≥22mm （6）度盘：采用激光打标工艺制成；刻度盘直径约φ178mm；刻度范围0°-360° （7）刻度格值0.5°，刀片式游标读数示值1ˊ；照明灯组采用长寿命高亮度绿发光二极管 （8）三角铸铁底座稳定性好，镜筒全部采用曲轴定位，不易折损，俯仰可调 （9）三棱镜：棱角60°±5ˊ材料ZF1(nD=1.6475， nF-nC=0.01912)，高度45mm （10）平面全息光栅：300条/mm, 全金属铝材围框式结构设计 （11）光学平行平板：约φ30mm ，可以直接套在望远镜物镜前端 （12）配套一体式低压汞灯连电源，出光口高度和分光计平行光管中心高度都为约350mm （13）产品具有第三方检测认证机构提供的正式带有CMA或CNAS测试报告原件的扫描件/复印件，保证光学仪器精度和质量耐用性 （14）供应商提供免费三年质保服务。在质保期内，提供7*24小时的服务响应，如果仪器或零配件出现问题，在接到通知后，供应商应在72小时内给予更换或修理。 | 10 | 台 |
| 20 | 广角全景防抖摄像机 | （1）镜头光圈F1.9,35nmm等效焦距不低于6.7mm。 （2）视频分辨率（360全景模式不低于4K: 3840x1920@60/30fps，单镜头不低于4K: 3840x2160@30/25/24fps），视频格式（360全景模和单镜头模式可以为MP4或者INSV格式）；照片分辨率不低于7200万像素，照片格式包含INSP格式或者DNG RAW格式。 （3）电池续航时间在正常工作时不低于80分钟； （4）陀螺仪性能不低于6轴陀螺仪。 （5）设备兼容性：满足大部分IOS系统设备，满足大部分安卓设备。 （6）快门速度：拍照时1/8000 - 120s，录象时1/8000 - 帧率限制快门。 （7）设备具备蓝牙、WIFI和Type-C等链接功能，具备大容量（最大1T）Micro SD卡存储功能。 （8）电池容量不低于1800mAh。 （9）使用环境温度满足-20℃至40℃范围。 （10）包含相关配件：适配设备的Micro-SD卡，至少512G；防水配件需满足水下50米拍摄能力；镜头保护套和镜头保护镜；具备即插即用快速存储模块，具有快速传输数据能力；头戴式设备固定支架；除设备自带电池，另外再配一块设备同型号电池和一个相匹配的快速充电器。 (11)供应商提供免费三年质保服务。在质保期内，提供7*24小时的服务响应，如果仪器或零配件出现问题，在接到通知后，供应商应在72小时内给予更换或修理。 | 1 | 套 |
| 21 | ▲新能源实验装置 | ★（1）氢氧燃料电池： 采用积木式设计，学生可以自行组装储气管、电解模块、燃料电池模块等元器件；培养学生的实验构建及动手能力； “舰艇”造型，采用“舰载式”供能与负载，可独立于该实验以外进行操作演示。 独立收集氢气与氧气，可验证H2O分解公式，与H2 和O2的化合公式； 两种能量输出表现方式：风扇和LED灯。LED灯带有自闪烁功能； 储气或储水管均采用双O形密封圈，保证了实验数据的可靠性； “舰载式”太阳能电池板：电压≥2.5V，电流≥300mA，尺寸约135（L）×70 (W)×3.5（H）mm； PEM电解槽：输入电压1.5V~3V DC，输入电流≥700mA，尺寸约54×54×15mm，氢气产生率约7ml/min（1A条件下），氧气产生率约3.5 ml/min （1A条件下）； PEM燃料电池：输出电压≥0.6V DC，输出电流约≥360mA，尺寸为约54×54×15mm，透明。 氢气/氧气储气罐：≥40ml； “舰载式”风扇：功率≥20mW；工作电压0.5-1VDC； “舰载式”LED灯：工作电压≥1.7VDC，工作电流≥20mA，外形尺寸约￠5mm ★（2）实验仪： 直流电压表： 电压量程：0~20V和0~2V，手动按键切换量程 最高分辨力：1mV 精度：5% 数字化采集拓展接口：8-pin接口，数据实时采集 直流电流表： 电流量程：0~200mA和0~2000mA，手动按键切换量程 最高分辨力：0.1mA（0~200mA档） 精度：1%（（0~200mA档）） 数字化采集拓展接口：8-pin接口，数据实时采集 直流可调恒流源： 电流输出范围：0~400mA连续可调 最高分辨力：1mA 精度：1% 其他：开路输出电压：≤10V. 交流供电：110-120V~/220-240V~，1A 太阳能电池特性及应用实验仪： 卤钨灯光源：约150W，位置上下可调，改变光强。 光源支架：高度约500mm。 太阳能电池：标称电压12V，额定电流417mA, 峰值功率5W； 指针式直流电压表：0-30.0V；指针式直流电流表：0-1.0A；指针式交流电压表：0-250V； 太阳能控制器：DC12V/10A，大屏幕LCD显示，内置过流保护、短路保护、反接保护，均为自恢复型，不损伤控制器。双USB输出，最大电流2.5A，支持手机充电。 蓄电池：12V，2200mAh 逆变器：DC12V～AC220V，100W 直流负载：L E D灯，直流15V 交流负载：L E D灯，交流220V DC–DC模块：输入5～35V，输出1.5～16V 直流风扇：12V，1W 超级电容：2.5F，15V 直流电阻箱：ZX21，6档，0~99999.9Ω。 ★（3）可拓展为数字化实验： 拓展配备无线电压传感器，通过蓝牙或USB通讯实时采集实验数据，采样频率最高可达1KHz以上，每组数据的采集量可达到10000组以上。可通过公式编辑器计算普朗克常量或其它参数。 软件支持页面自由排版技术，可定制每个页面，支持撤销/ 恢复，具备简洁实用的表格功能，具备自动/手动/保持多种采样模式，回放数据，视频捕捉和同步到数据功能；需提供功能截图 具备强大的分析拓展工具：预测工具；智能工具，曲线拟合工具；自定义计算器工具；拓展块编程工具等； （4）供应商提供免费三年质保服务。在质保期内，提供7*24小时的服务响应，如果仪器或零配件出现问题，在接到通知后，供应商应在72小时内给予更换或修理。 | 1 | 套 |
| 22 | 循环水真空泵 | 防腐机体材质，抽气口、流量：≥60L/min；功率≥180W；最大真空度： 0.098MPa；抽气头数2个，单头抽气量≥10L/min；储水箱容积：≥15L（每台含15米真空橡皮管）；包括但不限于郑州长城科工贸、上海予华、上海勒顿等同品质品牌。 用途：实验教学 供应商提供免费三年质保服务。在质保期内，提供7*24小时的服务响应，如果仪器或零配件出现问题，在接到通知后，供应商应在72小时内给予更换或修理。 | 7 | 台 |
| 23 | 智慧黑板 | （一）硬件配置： （1）整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤95mm。整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射，可支持普通粉笔、液体粉笔、成膜笔进行板书书写。 （2）整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质。无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔。 （3）整机采用86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840*2160。 （4）嵌入式系统版本不低于Android 11，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 （5）采用电容触控技术，支持进行20点或以上触控，整机支持色彩空间可选. （6）供应商提供免费三年质保服务。在质保期内，提供7*24小时的服务响应，如果仪器或零配件出现问题，在接到通知后，供应商应在72小时内给予更换或修理。 （二）主要功能： （1）支持可自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间进行调节设置。 （2）全贴合技术：整机显示屏幕贴合方式采用全贴合工艺，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广。 （3）整机可实现手机、平板与大屏的连接并同步手机、平板的画面到设备上，无需其它操作设置，支持不少于4台手机、平板同时连接并显示。 （三）OPS电脑要求如下 （1）主板搭载Intel 10代或以上酷睿系列i5 CPU；内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置；硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘 （2）采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。 （3）供应商提供免费三年质保服务。在质保期内，提供7*24小时的服务响应，如果仪器或零配件出现问题，在接到通知后，供应商应在72小时内给予更换或修理。 （四）教学无感扩声系统 （1）类型：360°全指向数字阵列麦克风，扩声系统音响音量大小可调节。 （2）内置嵌入式软件和音频处理模块，免配置即插即用；无需使用额外的音频处理主机。 （3）拾音距离：不小于3米拾音距离。 （4）支持本地扩音，无需通过调音台、音频处理器等设备即可直接连接扬声器进行麦克风扩音。 （5）音频输出接口：line out（3.5mm）≥1。 （6）USB接口：USB 2.0≥1。 （7）灵敏度：-26dBFS。 （8）信噪比：不小于64dB(A)。 （9）频率响应：20Hz-16kHz。 （10）具备音频效果自适应校准能力，在不同场地均能实现自动校准，无需配手工配置。 （11）支持全向智能拾音追踪，自动追踪识别发言人，拾音范围内的声音均能清晰拾取。 （12）具备自动增益功能，在拾音范围内，无论演讲者距离麦克风的距离远或近，均能实现音量恒定输出。 （13）具备反馈抑制功能，有效抑制啸叫现象。 （14）具备智能自动降噪功能，智能识别和抑制背景常态噪音，如空调等噪声实现自动检测和消除。 （15）配套有源音箱，无需额外配置功放设备。 （16）标准3.5mm音频接口，连接麦克风无需其他设备协议转换。 （17）供应商提供免费三年质保服务。在质保期内，提供7*24小时的服务响应，如果仪器或零配件出现问题，在接到通知后，供应商应在72小时内给予更换或修理。 （五）电容笔 （1）支持电容触摸设备书写、无线控制发射器一体化设计。 （2）笔身配置不少于四个物理按键，具备翻页、模拟激光笔、智能语音控制功能，兼顾触摸书写以及远程操控的握持姿态。 （3）兼容白板软件、PPT、PDF等多种演示软件课件的远程翻页控制。 | 1 | 套 |