# 第十包 数学师范生智慧教学实训室建设项目

- 预算：50万元

- 重要提醒：此包含有政府采购强制节能产品，需提供节能产品认证证书，否则投标无效

| 序号 | 设备名称 | 主要技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清摄像机 | 1、图像传感器：1/2.7吋CMOS； 2、有效像素：≥200万像素； 3、光学变焦：≥12倍，数字变焦：≥16倍； 4、焦距：f3.5mm ~ 42.3mm； 5、视场角：72.5°-6.9°； 6、信噪比：≥50dB； 7、水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30°～+90°； 8、预置位数量：≥255个； 9、视频输出：≥1路HDMI，≥1路SDI，≥1路CVBS； 10、网络接口：≥1路RJ45网口，10/100M自适应以太网口； 11、音频接口：≥1路3.5mm的音频采集接口； 12、USB接口：≥1路USB接口； 13、通讯接口：≥1路RS232IN，≥1路RS232OUT，≥1路RS485； 14、电源接口：支持DC IN 12V； 15、红外信号透传输出：≥1路； 16、支持网络输出，网络视频压缩：H.265.H.264，音频压缩：AAC； 17、支持双码流视频输出,支持多级别视频质量配置； 18、支持的协议类型：VISCA并支持菊花链/PELCO-P/PELCO-D； 19、高清视频输出帧率：1080p/60.1080i/60.1080p/30.720p/60.1080p/50.1080i/50.1080p/25.720p/50； 20、为保证系统之间良好兼容性需与多功能录播主机同一品牌。 | 台 | 5 |
| 2 | ▲多功能录播主机 | 根据教学实际使用需求，系统将采用嵌入式一体化设计，需满足导播、录制、视频矩阵、音频矩阵、数字音频处理、集中控制等功能要求，支持远程互动教学，实现远程网络互动课堂。 ★1、为保证教学设备多信号输入需支持≥4路SDI，≥2路DVI高清信号采集接口，分辨率支持1080P等；（提供符合CNAS或CMA认证标准的检测报告影印件） 2、为实现远程教学互动需支持≥2路本地视频输出接口，接口类型为2路HDMI高清数字接口，最高分辨率为1080P60； 3、为保证教室内音频采集需支持≥10路本地音频信号采集接口，其中≥8路吊麦支持48V供电（接口标识MIC）,≥2路立体声音频输入Line in，3.5mm耳机接口，用于接入无线麦克.PC音频信号； - 支持≥2路立体声音频输出Line out，3.5mm耳机接口，可自由混音输出； 5、支持≥6路本地RS232串口； 6、支持≥1路本地调式串口，接口类型为3pin端子、可在脱离网络的情况下，使用串口调试和查看芯片状态； 7、支持≥1路RJ45网口1路USB接口； - 支持3个信号指示灯； - 保证课堂教学场景录制需支持≥1T硬盘； - 支持高清摄像机采集图像编码存储功能； ★11、提供环境标志认证证书扫描件。 | 台 | 1 |
| 3 | 多功能录播系统 | 系统包括导播功能、录制功能、直播功能、VGA处理功能、控制管理功能、音视频处理功能等。 一、教学应用多功能管理系统： - 支持模式管理配置、系统管理配置、文件管理功能； 2、支持录制文件管理功能，录制完成可及时查看教学课件回放，可进行批量上传、删除等功能； 3、支持备播通道≥11路，需具备加载本地视频、网络视频、远程互动视频以及片头片尾图片等； 4、支持主讲模式.听讲模式.录播模式功能切换； 5、支持视频输出.音频输出.导播规则管理； 6、支持≥3路音频调节功能，≥2路视频调节功能； 7、支持≥1路远程互动声音调节，支持≥12路导播模式配置功能； 8、支持视频编码.音频编码.电影模式编码质量调节.资源模式≥5路通道师生全景特写调节.VGA通道选择应用； 9、支持视频分段录制管理功能、FTP上传、片头片尾功能、录制模式功能； - 支持GPS跟踪定位推送功能，支持师生场景调节功能，视频编码质量调节功能； 11、智能互动系统：支持互动平台管理功能，支持互动云平台地址设置、设备名称管理设置、学校名称、注册码设置、视频主辅流通道管理，支持自动挂断、手动接听、自动接听功能； 12、具备灵活的与第三方设备进行对接功能，对接的协议需支持UDP命令码、TCP命令码以及串口命令码； 13、智能音频处理系统：支持语音降噪力度门限调节、支持自动增益噪声底线信噪比增益值调节、支持回声抑制噪声调节、支持滤波频率调节； 14、支持调音台功能，支持音频调节录播模式音频显示.主讲.听课模式音频显示功能、支持一键开启关闭所有声音输入输出、支持音视频混音控制功能； 15、支持在线巡课直播.可实现不同通道画面巡视观看，主讲模式.听课模式功能； 16、具备电视台标志或LOGO的实时添加编辑功能； 17、具有≥5条字幕编辑区，且可定时轮循发送字幕信息； 18、具有≥5种多视频叠加模式，可以将多个视频自由叠加在同一个视频窗体中，提供对话模式、画中画、三分屏、四分屏多画面模式等； 19、支持串口设置.VGA输出.鼠标定位； 20、具备主播通道的直播.点播功能，在网络情况稳定的情况下，支持≥15个点主画面直播，且可使用手机扫码观看直播； 21、具有双码流直播功能，主播通道能够同时直播高清和标清视频； 22、作为小组教学，及远程教学督导教学会议召开，需支持语音激励功能，可自由配置对应的串口数据，当开启语音时，摄像机跟拍摄发言人； 23、支持意外情况断电断网时，录制的视频文件自动修复功能。 二、自定义编辑系统： 1、支持定时执行，开始停止主播窗口录制时间，支持插件读字功能.支持结束读字功能； 2、支持录制中加入片头片尾功能，支持多视频叠加功能； 3、支持导播切换功能，能根据课堂教学进程，对教师画面、学生画面等多路视频信号进行实时切换，最终形成完整的实况录像。 三、智能构图显示系统： 1、需支持师生同屏对话模式（非画中画），当一个学生起立与教师进行连续问答互动时，系统自动构图，呈现师生对话二分屏模式（而非单一的学生全景或特写），生动展现师生面对面教学情境； 四、互动系统模块： 1、支持视频会议功能、视频会议的协议为国际电信联盟的标准协议H323，且可支持主动呼叫和被动接听功能，可实现音频.视频和数据的点到点或点到多点的通信。 | 套 | 1 |
| 4 | 跟踪定位主机 | - 高度集成一体化设计，具备跟踪定位管理； 2、接口：≥1个USB接口、≥1个HDMI接口、≥1个千兆RJ45网口； - 3、独立硬件设置，不接受与其它设备共同硬件，不支持如集成于录播主机或摄像机等设计，以保持跟踪定位的精准及稳定性。 - ★4、提供环境标志认证证书扫描件 | 套 | 1 |
| 5 | 跟踪定位系统 | 1、定位精准识别率高、跟踪柔和稳定，无需安装任何元器件及其他任何感应设备，安装配置便捷； 2、系统抗干扰能力强，能够有效排除教室里学生来回走动现象及窗帘光源的干扰、保证图像跟踪定位的安全性、稳定性； 3、教师定位：采用图像分析算法，根据教师的教学活动进行教师视频的跟踪拍摄，摄像机自动跟踪，跟踪速度柔和； 4、学生定位：采用基于人工智能技术的多人定位分析算法，无需定位辅助摄像机，即可实现学生多人识别、无论学生的正面和侧面都会被准确分析，并能够通过后台查看到多人分析效果、分析精准度高，对学生挥手，左右晃动，前后仰俯晃动等动作具有防误判功能； ★5、为保证系统之间良好兼容性需与多功能录播主机同一品牌。 | 套 | 1 |
| 6 | 吊麦 | - 频率响应：100Hz～18KHz； - 灵敏度：-40dB±3 dB （re 0dB=1V/Pa@1kHz）； - 指向特性：超心型 ≤135°； 4、输出阻抗：200Ω±30%； - 输出幅度：Max 300mV； 6、最大承受声压：110dB SPL（A计权@1KHz，THD≤1%）； 7、动态范围、76dB（A）； - 信噪比：60dB（A)（re 94dBSPL=1Pa@1KHz) ； - 幻象供电：直流48V； - 输出连接器：外置式3针卡侬公头XLR-3-12C； 11、为保证系统之间良好兼容性需与多功能录播主机同一品牌。 | 支 | 6 |
| 7 | 触摸控制屏 | - 支持与互动终端联动，实现录播系统开启关闭，图像跟踪，远程视频互动管理； 2、支持教学多媒体设备接入，支持投影机、电视机教学设备开启，关闭功能； 3、具备USB接口,用户可以通过U盘对多功能教学终端的视频课件拷贝； ★4、需支持休眠唤醒功能，可自定义设置休眠时间，支持触摸唤醒功能； 5、具备自定义新建命令按键，自定义按键名称； 6、具备POE功能，支持供电和网络通讯。 | 台 | 1 |
| 8 | 教学控制系统 | - 支持有线网络连接及5GHz无线网络，支持10/100/1000M速度自适应； 2、可控制视频会议的发起.管控及关闭等功能； 3、支持互动权限功能，一键式互动连接开启关闭功能； 4、支持多点呼叫实现互动，支持记忆存储功能； 5、支持互动管理功能，具有添加及删除互动成员功能； 6、在录制模式下，支持对投影、幕布、音量大小的控制； 7、点击学生跟踪图标实现学生图像跟踪，点击教师跟踪图标实现教师图像跟踪； - 可实现切换自动.手动导播规则； 9、具备镶嵌式安装； 10、具备权限管理功能，支持账号密码登录功能； 11、≥10寸液晶触摸屏，支持界面图标触摸感应功能，实现即点即应功能； 12、处理器：≥4核，≥2G内存； 13、分辨率：支持720P/1080P分辨率自适应； - 支持教学场景一键式触摸式开始录制，停止录制功能； - 具备≥8G本地存储功能； 16、具备可视化界面管理功能，支持普通模式、录播模式，系统关、投影关幕布升降、自动导播、网络课堂呼叫模式； 17、支持导播图像实时同步显示功能，支持教师图像显示，学生图像显示，教学内容图像显示； 18、具有视频信号预监视功能； 19、需具备用户个性化设置，能够自定义桌面背景图片； 20、需具备≥3吋图像显示界面，具有导播功能进行实时图像触摸通道切换，支持同步导播画面图像画面触摸移动功能。 | 套 | 1 |
| 9 | 智慧电源控制器 | - 具备≥2吋彩色液晶智能显示窗，支持实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态； - 具备定时开关机功能，支持内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人为操作； - ≥6路通道输出，每路可一键单独开启或关闭； - 具备每路延时开启和关闭时间可自由设置； - 具备9组以上设备开关场景数据保存/调用； - 具备特设欠压、超压检测及报警功能，总功率6000W，单路功率2000W； - 支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置； - 具备RS232接口，支持外部中央控制设备控制； - 具备实现远程集中控制； - 支持面板Lock锁定功能，防止人为误操作； - 每路动作延时时间：0-999s； - 电源输出接口：具备≥6路多功能插座； 13、具备单路额定输出电流：15A； 14、具备额定总输出电流：30A； 15、控制输入：具备1路RS232串口； 16、为保证系统之间良好兼容性需与多功能录播主机同一品牌。 | 台 | 1 |
| 10 | 录播资源管理系统 | 一、平台架构功能： 1、服务器搭载平台，并具备通过联通教室、教师和学生，将线上线下、课上课下链接在一起，实现课堂数据和学习数据自动采集，资源到应用的一体化教学管理、课堂互动、课后答疑、远程互动、数据分析、设备管理； 2、平台教与学应用支撑，智慧课堂以课表为核心，汇聚应用与数据，基于音视频核心技术可方便的服务于教学管理、教师授课及学生学习，并形成管理数据、学情分析、考勤分析数据智能化采集与分析； 3、平台支持混合云架构，用户在教育网内登录时，直接访问本地点播服务器、用户在广域网进行访问时，通过云端点播服务器获取课程内容； 4、整个系统基于B/S架构，可以在Windows，Mac，Android等多种平台下运行； 5、支持播放器自适应功能，自适应H5视频点播方式，无需安装其它播件，即可点播视频课件； 6、支持提供并开放视频资源上传接口，实现第三方录播系统资源上传到智慧课堂平台； 7、支持首页管理功能，自定义平台首页轮播图设定； 8、支持公开直播管理：正在直播、即将直播、课程推荐、直播排行榜、教师排行榜、最新动态功能展示； 二、直播课堂管理系统： 1、支持按学科分类功能，根据不同学科进行查看教学课堂直播； 2、支持按学期查看直播功能，按照不同学年学期查看直播课程； 3、支持按照最新最热门课程查找直播课堂课程进行观看； 4、支持按全部课程今日课程查找直播课堂课程进行观看； 5、支持正在直播.即将开始、过期直播、直播回放功能； 6、支持按时间.按标题查找直播课程功能，支持平台扫码观看直播； 7、支持第三方直播设置功能：教师视频流名、学生视频流名、屏幕视频流名； 8、支持新建直播功能，支持校内直播、云直播功能、支持学校名称、主讲教师、学科、课程、教室、直播时间、年级创建； 9、支持公开直播，教师视频、学生视频、全景视频、屏幕视频直播画面选择； 10、支持应到人数设置，支持班级、学生选择添加； 11、支持直播封面图片设置，支持直播简介介绍； 三、录播课堂管理系统： 1、支持按照学科、学期进行录播课程分类； 2、支持按照时间、主讲教师、课程标题进行录播课程资源查看； 3、支持课程主页的管理功能，查看全部课程、我的课程； 4、支持课程资料查阅，相关教师课程显示； 四、在线巡视管理系统： 1、支持校领导实时观摩课堂教学，实现常态化教学质量督导； 2、支持分权限分配管理，可观摩有课教室，也可以观摩所有教室、支持按院系观看巡课；3、支持教室列表查看，按照教室名、教师、课程查看； 4、支持图像开始跟踪功能、云台日志（用户名、账号、操作记录、操作时间查看）、直播、录播功能； 5、支持实时点评功能，输入点评内容； 6、支持多种观摩方式，支持三分屏、两分屏、单画面模式； 五、个人中心教学系统： 1、按照个人权限支持录播管理功能，支持教师视频、学生视频、屏幕视频链接管理支持按教室名称查询，支持批量录播管理； 2、支持录播计划管理，支持删除、新建、批量管理、导入、自动策略等功能； 3、支持录播计划管理复制、编辑、导出测验结果、测评结果操作功能管理； 4、支持资源管理功能，支持资源视频管理，删除资源、上传视频、上传文档、批量编辑； 5、支持按时间、按点击量、按时长、按下载量进行排序功能； 6、支持资源点播教学课后评课功能； 7、支持回收站功能，按照标题、学期、院系、主讲、课程查找视频资源进行视频资源还原功能、删除功能管理； 六、移动端教学系统： 1、无需单独下载与教学相关APP软件，支持通过微信扫码进入移动端教学系统小程序，实现课前、课中、课后功能； 2、教师端支持直播功能应用模块、课程查看、课表建立、我的空间管理、支持课堂名称、上课时间、上课教室、上课班级建立，直播课堂观看； 3、学生端通过智慧课堂查看推荐直播课程、点播课程、支持直播、点播、签到功能； 4、支持通过扫码进行快速签到、按照课表内容快速进入课堂，参与课堂学习、通过视频分类、时间顺序点播回看名师优课教学资源； 七、后台管理系统： 1、存储管理：视频资源储存地址信息，对分布式存储的资源进行统一管理，实时查看存储空间剩余容量； 2、角色管理：支持学校管理员创建本校的角色，并为角色进行权限设定、包含功能操作权限和数据范围权限、支持方便查询角色下的用户列表； 3、组织机构：支持对学校内部的院系专业等部门信息创建、修改、编辑、删除等操作； 4、校区管理：支持新建校区信息，并支持创建所属校区的教学楼，便于按校区管理教室及设备； 5、班级管理：支持新建班级，包含班级所属年级、院系以及班级的学生名单； 6、节次管理：维护学校节次名称及开始和结束时间； 7、课程管理：支持课程的信息管理维护，包含填写课程名称、编码、所属年级、所属院系、课程属性（精品、必修）、课程状态（公开、发布显示）、支持课程封面上传、支持填写课程简介，既可以是文字介绍也可以是图文介绍； 8、教室管理：支持对教室信息的管理与维护，包含教室名称、所属教学楼及楼层、座位数、所属班级、所属组织机构、所属直播服务器、录制服务器，是否开启学情分析和考勤分析等功能操作、支持教室信息的导入功能； 9、教师管理：支持对教师信息的管理维护，包含基本信息、登录密码、所属班级、学科、组织结构、上传头像、简介等信息填写，支持通过excel导入教师信息； ★10、评课管理：支持评课权限管理（支持添加学校名称.教师.组织机构功能），支持教师评分管理（板书、教案、习题、测试）进行评分、支持学生评分管理（支持添加评分类别、课程、总分备注功能）； 11、设备管理：支持设备注册功能，设备注册时需要填写所在教室等信息，平台端会显示所有接入设备的名称、类型、设备状态、设备地址等信息； 12、平台数据统计：支持点击量数据排行，视频量数据排行，学习时长排行； 13、敏感词管理：支持用户自定义敏感词，当用户发表评论或者提问时如果是敏感词则不能发表。 | 套 | 1 |
| 11 | 直播系统 | 1、支持多种浏览器（IE、Safari、谷歌、火狐），多种PC终端、移动终端（Android.IOS）收看直播，无需安装客户端软件或插件即可收看，直播低延时； 2、支持手动直播控制功能，在线人数控制.观看密码控制.观看权限控制； 3、支持自动直播控制功能，可以通过设置课表对某一个教室到时间自动开始直播； 4、支持局域网还是广域网，都可以实现高清直播，不需要映射网络端口或者是VPN； 5、支持单画面电影模式和多画面模式的直播、多画面直播时，视频和屏幕窗口可互换，且每个窗口都能全屏观看，还可调整窗口的大小和位置； 6、进行直播时，如果网络发生网络故障，故障排除后会自动重连； 7、支持语音消息.文字消息的实时发送，使教室终端能及时接收控制室端的指令，便于双方沟通； 8、支持视频监控功能，通过网络同步监听与监看所有教室内教师授课声音.图像及电脑屏幕画面，根据不同教室，显示多路音视频和屏幕画面； 9、支持远程云台控制，通过浏览器，可以在任何地点对教室的摄像机云台进行调节，调节摄像机的转动和焦距变化； 10、为保证系统之间良好兼容性需与多功能录播主机同一品牌。 | 套 | 1 |
| 12 | 综合布线及系统集成 | 1、网线、电线、PVC管材、数据线等整套系统相关的设备和辅材，以及整套系统集成费。 | 项 | 1 |
| 13 | 智慧黑板 | 1、采用电容全贴合触摸技术，超薄一体化设计，超薄侧板，无明显拼接痕迹，外观简洁。整机长度≥4400mm，高度≥1200mm，中间区域为86英寸LED液晶显示屏幕，支持HID免驱技术； 2、整机采用等边设计，主屏下前框与侧板齐平，功能区域均分布在主屏部位；副板区域正面无任何功能区域或凹槽设计，副板全板面区域均可粉笔书写，不占用板书书写面积； 3、液晶显示屏幕采用工业级A规液晶面板，图像分辨率≥3840*2160，显示比例支持：4:3、16:9；亮度≥350cd/㎡；对比度≥1200：1（IPS硬屏）；可视角度≥178°，色域覆盖率≥72%NTSC，总色差值ΔE＜2，灰度≥256级； 4、内置安卓嵌入式系统，Android≥11.0版本，具备四核CPU。机身内存≥16G ROM，运行内存≥2G RAM； ★5、整机前置接口至少1路多功能Type-C、 1路HDMI IN、1路触摸USB 、1路全通道USB 3.0同时支持在Windows和Android系统下被读取； 6、触摸芯片本身支持主动笔书写功能，在不采用外部任何配件连接状态下，支持主动笔操作书写，屏、笔软件融为一体，书写效果优质； ★7、触摸模组采用液晶分子和触摸传感器件在同一印刷层设计，减少胶水粘合，采用936线通道数，有效提升触摸精准度和灵敏度，触摸精度控制在1mm以内，全通道支持20点触控及书写，书写延迟≤35ms； 8、为适应不同人员实际操作的需求，整机不采用任何物理升降结构,通过软件快捷键即可实现液晶屏幕上显示窗口下移三分之一高度，在降屏显示状态下可进行批注，方便老师操作； 9、整机前置多功能、音量、电脑、电源、主页、亮度、多任务等不少于7个实体按键，用户可根据需要通过多功能按键调用白板、录屏、护眼、计算器、投票、倒计时、设置等功能，其中录屏功能可将课件、音频等内容与老师人声同步录制，方便制作教学视频；整机前置针孔式电脑还原按键，长按可实现电脑系统一键还原； 10、前置电源按键具备三键合一按钮，在开机状态下，短按电源键，弹出智慧电源键菜单，可做关机/关闭OPS/休眠操作，指示灯根据设备不同状态呈现白灯常亮/红灯常亮/红白闪烁；也可通过菜单设置为一键关机，同时关闭大屏与OPS； 11、为最大限度保证显示及书写面积，设备无双侧边工具栏；可通过前置物理按键及手势操作在任意通道下操作调出中控菜单，支持用户一键启用/关闭信号源跳转、悬浮菜单、信号源唤醒、网络唤醒、集控、自动关机、自动休眠等功能，并能够快速调用网络设置、投票器、计时器、截屏、无线投屏、互动课堂、护眼、录屏、声音设置、亮度设置等功能，并支持自定义不少于3个快捷功能，可自定义功能不少于15种，支持一键清除自定义快捷键设置； 12、整机具备内置前朝向悬浮式音响设计，支持 2.1 立体声模式，可实现反射式环绕音效，前朝向中高音扬声器：功率≥15W*2，后置20W低音扬声器，额定总功率50W。整机支持5段均衡器（120Hz、500Hz、1.5KHz、5KHz、10KHz）且调节范围为±50的音效调节方式； ★13、整机内置多媒体音视频采集单元，带有工作运行状态指示灯，摄像头像素≥1200万，麦克风阵列数≥8，拾音距离≥12m，拍摄角度≥130度，支持拍照、二维码识别、巡课、直播等功能； 14、整机前置摄像头、阵列麦克风及扬声器一体化设计，内置于整机顶部，无任何可见的内部接线外露，无任何可见拼接痕迹及缝隙，不占用整机接口，整体高度≤15mm； 15、整机前置扬声器采用微缝出音孔方式，出音孔厚度为5.0mm，开孔尺寸跟随音腔的高中音频分布特点而设； 16、整机系统具备高清电视处理能力，4K高清画质输出，使画面亮丽、清晰、流畅、保证显示效果；且具有自动化运动图像功能，可有效解决图像抖动问题。整机支持≥4种音效模式，支持≥4种图像模式； 17、整机无线模块支持IEEE802.11a/b/g/n/ac协议，支持 2.4/5G，一边连 WiFi 上网，一边开热点共享，采用多天线设计，大幅提高无线信号接收能力、信号覆盖范围 、传输速率，工作距离最大可达30M ，为课堂教学提供稳定网络环境，可支持≥40 路用户接入，方便数据有效传输，为互动课堂教学提供稳定、畅通、便捷的网络环境，连上WIFI后支持生成二维码分享WIFI网络； ★18、预装安卓投屏APP，支持扫描二维码自动连接接收端热点。投屏时APP上可以进行中控操作，控制连接设备的投屏和退出，可锁定某台投屏设备禁止抢占，可转移控制权限。支持主讲模式、锁定模式、竖屏模式、主控投屏器、混合投屏码，跨网段投屏。Windows电脑，可采用硬件发射器投屏；Mac OS电脑，可采用硬件发射器投屏，也支持苹果自身投屏协议；发射器配套NFC模块，可通过手机NFC触碰，实现协助下载投屏软件，自动连接热点，自动打开投屏软件等功能。支持不少于4台手机、电脑同时投屏显示。 二、内置电脑配置： 1、一体机采用抽拉式模块化电脑，采用标准 JAE-80PIN 连接器件模块化设计，标准 80 针接口，外部无任何连线，支持快速拆卸； 2、CPU: ≥ I5;内存：≥ 8G;固态硬盘：≥256G; 内置WIFI模块； 3、电脑MTBF≥120000小时； 4、独立非外扩展接口：1路VGA，1路HDMI，6路USB（其中USB3.0≥2），1路RJ45； 5、所投产品配备正版Windows10 专业版操作系统和正版office2019标准版办公软件。 | 台 | 1 |
| 14 | 功放 | 1、高档VFD荧光显示屏，华丽惊艳的蓝色显示，独显气派； 2、USB/SD，蓝牙，FM收音功能，能播放MP3/WMA高品质的音乐，和采用高保真的音频专用线路，还原HIFI级的听觉效果； 3、四路话筒输入：一路,话筒输入：XLR，平衡式，带幻象电源，一路无线话筒平衡输入，两路会议话筒输入； 4、功率：8Ω 平均功率：350W×2，4Ω平均功率：650W×2； 5、输入部分1路RCA莲花座线路输入，4路6.3口话筒输入，SD/USB读卡口。 | 台 | 1 |
| 15 | 音箱 | - 额定阻抗：8Ω； - 额定功率：100W； 3、最大功率：200W； 4、灵敏度(1W/1M)：90dB； 5、最大声压级(1W/1M)：113dB； 6、频率响应（±3dB)：70-18K Hz； 7、箱体表面处理：防水耐磨颗粒状催化聚亚安酯漆； 8、低音扬声器：5"*2； 9、高音扬声器：3"*1。 | 对 | 1 |
| 16 | 无线麦克风（一拖二） | 1、使用UHF640-790MHz频段，应用PLL频率合成 锁相环技术，频率可调，可同时使用多套，不受干扰； 2、集成中央处理器CPU的总控制，配合数字液晶界面显示，操作方便，性能出众； 3、采用多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号； 4、采用音频压缩扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大； 5、设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫。多重噪音监测电路，特设单音锁定TONE-LOCKED系统，使之具有无与伦比的抗干扰特性。空阔最大使用距离100米以上，理想空间使用距离50米； 6、频率稳定性：<±10PPM； 7、动态范围：>105dB； 8、T.H.D失真:<0.5%； 9、频率响应:40Hz-18KHz； 10、音频输出:平衡输出:0-600mV不平衡输出:0-300mV； 11、TONE单音频率:32K-51.2KHz； 12、S/N信噪比：>105dB； 13、T.H.D失真:<0.5%； 14、频率响应：40Hz-18KHz； 15、输出功率：高功率30mW；低功率3mW； 16、杂散抑制：-60dB； 17、供电：两节AA电池。 | 套 | 1 |
| 17 | 千兆交换机 | 16口千兆交换机。 | 台 | 1 |
| 18 | 多媒体教师讲台 | - 尺寸：长*宽*高（mm）整体闭合：1100*670*975 、整体展开：1540*1660*975 （允许正负5mm偏离）； - 桌面采用木黄色高密度纤维板，边缘采用单面封边工艺，采用冷压工艺三聚氰胺贴面，防划、防泼水； - 主体采用1.0-1.5mm冷轧钢板，钣金全部通过酸洗磷化喷涂后再进行高温烘烤，防锈，耐刮花，耐候性好，喷涂工艺符合GB22374-2008 涂装材料标准，桌面两侧采用高档橡木扶手，正面可根据需求丝印LOGO； 4、设计：分体式设计，桌面和桌体自成一体，方便进出设计比较窄的教室门，内置固定螺丝孔位，安装简单。桌体拐角采用圆弧设计，倒角R18，防止碰伤。讲桌内部可扩充IC卡系统，可实现刷卡显示器自动打开功能，方便老师教学使用。可扩充四只轮子，方便移动；5、翻转显示器安装位，显示器翻转到最大角度和挡边平齐，无凸出，不影响视线而且美观。采用不锈钢可调阻尼转轴，显示器可以在0-130°中任意停留，不会出现反扣现象。键盘抽屉采用翻转式设计，键盘盖板下方预留中控板及储物盒，储物盒可放置鼠标等设备。立面围边高75mm，显示器右侧预留2个USB2.0的扩展孔，方便引线到桌面。讲台内自带固定线孔位，可对台内所有设备线进行固定； 5、右侧预留储物抽屉，可放置展台,采用三节静音钢珠导轨，厚度为1.2mm，导轨需通过国家QB/T2454-2013耐久性检测标准。展台抽屉采用内置弹簧插销锁住，上层前面板右侧预留IC卡读卡器安装挡板、内置读卡器支架，方便读卡器的安装和固定； 6、下层前门对开门设计，左侧预留光驱门，磁吸式开关，不打开柜门即可开关电脑和使用光驱 ，内部预留主机限位孔及限位卡槽、右侧设备门，采用天地锁，耐用、防盗。标配19寸国标机架，可拆卸立柱及挡板,可放置中控主机，功放等多媒体设备，设备总空间12U。后门采用单开门设计，通过弹簧插销固定，便于拆装，后门开门方向为从右到左顺时针方向、下层右侧板预留86盒安装位置，敲落孔设计、后门灰尘较多，不开散热孔，左右两侧采用竖排国标散热孔，左右两侧预留 出音孔，可内置两只30W的无源音箱； 7、下层拼装式设计，左右两侧板利用底下卡扣从前往后推进孔位卡住,前后门框则利用螺丝孔固定，安装简单，底面离地高度6CM，防潮防锈。 | 台 | 1 |
| 19 | 教室云盒 | 1、工作频段：支持2.4G、5.1G和5.8G； 2、支持协议：必须支持 802.11 a/b/g/n/ac多种协议模式； 3、无线射频链：射频空间流不低于4*4 MIMO； 4、最大工作速率：传输速率最高可达到1.733Gbps； 5、天线技术：需采用内置模式，且为高增益天线，不低于4根，确保信号强度大，覆盖范围广； 6、功率要求：整机功率低于25.5W；发射功率，在2.4GHz模式下，最大可达19dBm，5GHz模式下，最大可达26dBm； 7、工作信道：支持自动选择和手工指定方式； 8、承载用户数：单AP最大可同时承载101个用户并发访问； 9、AP工作模式：能够支持胖AP模式，且在胖AP模式下，支持DHCP Server功能，能够给连线的终端自动分配IP地址； 10、供电模式：能够支持普通DC和POE两种供电模式，且POE供电遵循EEE802.3at POE标准； 11、端口：具有2个或以上10/100/1000Mbps以太网RJ45数据接口（LAN*1，WAN*1），且RJ45端口具有屏蔽和稳压功能，有状态指示灯； 12、调制技术：能够支持BPSK、QPSK、16-QAM、64-QAM、256-QAM调制方式； 13、管理方式：能够支持最基本的WEB网络管理模式； 14、安装方式：支持桌面、壁挂和吸顶多种部署方式； 15、工作存储环境要求：工作温度： 0°C～40°C，存储温度：-40°C～85°C，工作湿度：5％～95％（无凝结），外部压强：86kPa～106kPa，防水防尘：IP20； 16、支持SD卡存储扩展，容量不低于512G； 17、为保证系统之间良好兼容性需与电子书包课堂管理系统同一品牌。 | 台 | 1 |
| 20 | 教室云嵌入式软件 | 1、能够支持多VLAN 多SSID配置，不少于8 VLAN； 2、支持无线路由模式、接入模式两种工作状态，无线路由模式下，能够支持PPPOE拨号设置； 3、网络策略安全，需要支持Open System、WPA1/2、TKIP、AES等安全认证方式，并可通过设定互联网访问白名单，来控制可访问互联网的终端设备； 4、访问方式多样，至少能支持samba/FTP两种方式； 5、升级方便，能够支持在线升级与本地升级两种模式； 6、支持对管理员账户、老师账号、学生账号进行设置，允许用户批量导入学生账号； 7、支持SD卡存储，可查看SD卡已用空间容量，支持学生网络访问控制，包括常用的“不过滤”、“黑名单”、“白名单”以及“跟随”功能，“跟随”功能能够让学生跟随教师设备访问的网址连接入网络，教师设备没有连入的网址，学生均无法访问，灵活的管控课堂中学生的上网； 8、能够配合教学互动终端一同使用，教学互动终端可以将微课等授课教学资源随时存储到云盘中，并且随时调用展示； 9、为保证系统之间良好兼容性需与电子书包课堂管理系统同一品牌。 | 套 | 1 |
| 21 | 电子书包课堂管理系统 | 一、技术要求 1、纯软件产品，安装部署快捷，升级简易方便，全中文人性化界面设计，配有详细的在线帮助，支持主窗口功能按钮、浮动工具条、右键菜单、快捷键多项操作方式； 2、无线网络环境下最多可以支持60个用户，并且可以达到和有线网络环境相同的效果； 3、采用核心的动态局部截屏及实时压缩技术，在网络条件较差时亦能体现良好的性能；可根据网络条件调节网络补偿强度，根据广播内容调节广播及录制效率，使广播达到最佳效果，即使广播多媒体课件； 4、采用流媒体技术，流畅无延时，支持几乎所有常见的媒体音视频格式，Windows Media文件，VCD文件，DVD文件， AVI文件，MP3等主流文件格式，支持720p、1080p的高清视频； 5、文件分发和提交必须可以拖拽添加文件，可添加不同目录下的文件或文件目录； 二、功能介绍 1、屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。窗口模式下或教师机与学生机分辨率不同情况下，学生机可以以不同的窗口方式接收广播； 2、屏幕广播速度增强：屏幕广播时调节多种画面质量，根据网络的不同选择最好的效果进行教学；屏幕笔：教师教学使用的辅助工具，突出显示项目、添加注释，添加批注等等； 3、网络影院：实现教师机播放的视频同步广播到学生机； 4、共享白板：教师通过导入图片、文档或截图创建白板，将白板内容共享给学生，学生和教师可以共享在白板上通过绘图工具和文本书写完成学习任务或绘画作品，提高学生团队合作的兴趣。教师也可以允许学生自己独立完成学习任务，教师可以在教师机上监看所有学生的完成情况； 5、视频直播：通过USB摄像头将教师的画面实时广播到学生机，达到更形象的教学效果，具有引导客户选择视频设备的提示画面，以便客户快速完成摄像头设备的设置； 6、学生演示：教师选定一台学生机作为示范，由此学生代替教师进行示范教学； 7、文件分发：文件已存在选择自动覆盖或保留原始文件； 8、作业提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。通过特殊设置，学生提交作业时必需经过教师审批通过后才可提交，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件。并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小； 9、网络快照：教师可以在监控学生的时候，对学生画面拍快照，保存学生画面的截图； 10、屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕（最多36个）。可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度。可手动或自动循环监视； 11、随堂小考：教师启动快速的单题考试（可在试题中添加图片）或随堂调查，限定考试时间，学生答题后立即给出结果，结果显示学生答案柱状图分析和答题时间，可作为抢答依据； 12、答题卡考试：教师导入word、ppt、excel、pdf等文档类型的考试内容共享给学生，直接生成答题卡用于学生作答，包含多种不同的题型：多选题，判断题，填空题，问答题和手写题等。教师可运行独立的答题卡编辑器编辑多种题型的答题卡以供上课时测验需要，测试过程中教师实时监看学生答题情况和答题结果； 13、抢答竞赛：教师可以出任意题目请学生作答，学生抢答时只需按下按钮即可，作答正确“星星”奖励，并可升级为月亮，吸引学生注意力，主动参与活动； 14、电子点名：通过电子点名教师机的主界面的学生机的名称将会变成学生签到的姓名。电子点名列表可被保存，备以后查看； 15、班级模型：有单独的管理界面，实现对班级模型的统一管理，并能够导入、导出，调用不同网络教室中的班级模型。签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比； 16、学生端属性查看：教师可以获取学生端登录名和其它常用信息，并可以列出学生端的应用程序、进程和进程 ID，教师还可以远程终止学生端的进程； 17、系统日志：显示和自动保存系统运行过程中的关键事件，包括学生登录登出，资源不足，提交文件等； 18、黑屏肃静：教师可以对单一、部分、全体学生执行黑屏肃静来禁止其进行任何操作，达到专心听课目的，教师可自定义黑屏的内容与图片； 19、远程命令：可以进行关机、重启等操作，远程打开或关闭学生的应用程序功能； 20、图标监看：班级模型中可以显示学生机桌面的缩图。可更改显示的大小； 21、自动连接：学生断线后可自动连接教师机，避免学生在上课过程中遗漏教授授课内容； 22、程序限制：通过各种策略的应用，可防止学生在教学过程中打游戏，或使用QQ，微信等聊天工具； 23、请求帮助：学生端遇到问题可请求帮助，教师端通过远程遥控、讨论帮助学生解决问题； 24、远程消息：教师与学生能够使用远程消息进行交流，并可以允许和阻止学生发送文字消； 25、远程安装或卸载应用程序：教师统一安装或卸载学生端应用程序。 | 点 | 50 |
| 22 | 学生教学终端 | - 处理器核心：八核心； - 系统内存:≥4GB； - 存储容量:≥128GB； - 屏幕尺寸：≥10.1英寸； - 屏幕分辨率：1920×1200； - 屏幕描述：高PPI全面屏，多点触控触摸屏； - 摄像头：双摄像头； 9、电池容量：聚合物锂电池，5100毫安。 | 台 | 50 |
| 23 | 教师观摩教学终端 | - 处理器核心：八核心； - 系统内存:≥8GB； - 存储容量:≥256GB； - 屏幕尺寸：≥10.8英寸； 6、屏幕分辨率：2560x1600； - 特色功能：多屏协同，平行视界，智慧多窗； - 摄像头：双摄像头； 9、电池类型：锂聚合物电池，8300毫安。 | 台 | 4 |
| 24 | 充电柜 | 1、支持并兼容各类平板设备数量60台，前置USB端口5V、2.1A(自适应）弱电输出，免适配器； 2、IC芯片智能识别设备并分配所需电流,端口独立变压器变压供电； 3、充电口位单独保险丝（熔断器）保护USB口和电脑，防止使用中过流、过载、短路、漏电，安全响应速度快； 4、配备4个3寸静音万向轮（四轮均带刹车功能），ABS人体工学把手，顶盖边角圆弧R角(≥R10)防撞、防划伤； 5、柜内设有散热风扇，配合柜内风道设计，有效控制柜内温度，保证产品安全充电； 6、输入端配备10A防漏电专用电源线，断电后柜体无强电,配合接地线（1PC）接地保护； 7、外柜上具备2个国标五孔电源插座，方便连接其它设备； 8、柜内平板电脑垂直放置，ABS工业阻燃级塑料单机隔断，具备扎线口，方便拿取电脑； 9、柜体采用稳固防火冷轧钢，主要部位焊接，对角及多风口设计，障碍面不阻挡排气，电源管理控制区分离，需由专业技术人员管理控制； 10、采用全封闭防盗结构、工艺上耐酸碱腐蚀、耐磨、防静电； 11、支持多达60台平板电脑同时充电和管理； 12、设备对外配置两个市电输出电源插座，满足老师及相关人员用于手提电脑和投影机及其他办公设备用电需求。 | 台 | 1 |
| 25 | 学生桌凳 | 1、学生桌位可根据场地情况定制成单人位或双人位； 2、尺寸需要根据场地情况测量确定具体尺寸； 3、桌子形状可根据场地情况定制成梯形桌或长方形桌； 3、桌面采用防火面板贴面一次成型，结构合理、稳定性好，所有连接件要求是钢件、五金配件要采用优质品； 4、凳子定制； 5、供货前须根据场地测量情况提供样品给采购人确认后，方可批量生产。 | 位 | 50 |
| 26 | 显示器及相关配套设备 | ≥21.5寸液晶显示器、有线键盘、有线鼠标； *此产品属于政府强制采购节能产品品目，投标人应提供节能产品认证证书，负责投标无效。 | 项 | 1 |
| 27 | 观摩电视 | - 类型：智能电视,4K电视； 2、屏幕尺寸：55英寸； 3、屏幕比例：16:9； 4、屏幕分辨率：3840×2160； 5、高清格式：2160P； 6、观看距离：3.0-3.5米； 7、背光性能：LED背光源,直下式； 8、屏幕刷新频率：≥60Hz； 9、内存容量：≥1.5GB； 10、存储空间：≥8G； 11、USB流媒体：支持USB流媒体播放； 12、WiFi(WLAN)：支持WiFi； 13、智能分享：蓝牙模块； *此产品属于政府强制采购节能产品品目，投标人应提供节能产品认证证书，负责投标无效。 | 台 | 2 |
| 28 | 教师观摩桌椅 | 定制，钢木结构，包含椅子。 | 位 | 4 |
| 29 | 空调 | - 能效比：4.11； - 能效等级：二级； - 制冷量约：12160w； 4、制热量约：14210w； 5、制冷功率约：3500w； 6、制热功率约：3850w； 7、最大输入功率：9650w； 8、电辅热：2800w； 9、循环风量：2050m³/h； 10、内机噪音：37-49-52dB； 11、外机噪音：50-60dB； 12、电源性能：380V-50HZ； 13、制冷剂：R32； *此产品属于政府强制采购节能产品品目，投标人应提供节能产品认证证书，负责投标无效。 | 台 | 2 |
| 30 | 环境改造 | - 四周墙面吸音处理：1米以下采用轻钢龙骨配合吸音木条，1米以上采用环保高性能聚酯纤维吸音棉；具体尺寸根据房间的实际尺寸定制； - 地面吸音处理：PVC地胶，减少老师走路，鞋和地面摩擦的声音。颜色等方面可根据学院需求定制，满足客户个性化需求； - 木质地台：木工板打底，表面采用双层木工板+密度板，牢固无空响； 4、整体装修根据校方实际现场情况定制，施工前出具效果图给用户确认。 | 项 | 1 |
| 31 | 三维立体几何模型演示教学系统 | - 包含不低于100种以上的几何体和点线面关系演示内容； - 可以实现几何截面的上下、水平移动，可以在任意位置上停止并可以实现复位，能够表现平面截取几何体的过程和截面形状； - 通过勾选项就能实现几何体特定部位的隐藏或显现，如对角线/高度线/中线等辅助线、辅助面，并可以实现几何体本身的隐藏或显现； - 可以直观展示几何定理（例如：祖暅原理）并运用其解决数学难点； 5、能够测量和计算模型的体积，并进行相关实验； 6、能够实现几何体外表面展开与复原，可以展示几何体的动态变化，如三维旋转、扭动、分离以及几何体的内接关系； 7、可以直观演示生活中的常见几何原理运用，如接水管、修旋转楼梯； 8、通过灵活设置包括角度、周期、高、半径、边长、棱数、系数等参数，能够直接改变截面倾斜角度、函数运动周期、几何体大小，从而呈现出不同的几何体。 | 套 | 1 |
| 32 | 数学素质教育资源库 | 1、内容：包括数学之史、数学之美、数学之趣、数学之用四大部分。《数学素质教育资源库》运用现代多媒体技术，向学生呈现大量的图片、资料、视频、动画及游戏，让学生初步领略数学文华的博大精深、美妙有趣； 2、功能特征： （1）覆盖本学段数学教学的方方面面，不仅部分内容能满足课堂教学的需要，而且要为学有余力的学生提供课外拓展空间； （2）满足几何、代数等部分问题用高清动画、图片辅以文字说明的教学需要； （3）满足中国古代数学、现代数学、世界数学发展史的数学史学的教学需要； （4）满足数学在自然、艺术、设计等方面数学美学的教学需要； （5）满足数学在生活、百科、科技等方面应用的教学需要； （6）软件可操作性强，页面排版美观协调，可支持学生自主欣赏学习； 3、为保证软件产品统一性，需与三维立体几何模型演示教学系统同一品牌。 | 套 | 1 |
| 33 | 数学教学资源课程包（初中版） | 1、通用的数学教学环境，借助软件提供充分的手段实现数学教学思想，每个课件均提供配套指导文档，方便教师开展教学应用，由权威教师和专家合作制作，符合新课标的要求并适应数学教材； 2、初中资源：在数轴上表示数、数轴、有理数加法、有理数减法、有理数乘法、提公因引入、完全平方公式、平方差公式、平方差、平方差练习、平方根、在数轴上表示无理数、应用题例1、应用题例2、不等式性质、二元一次方程组的解、方程研究-2、代入法、鸡兔同笼问题、判断不等式的解、不等式性质探究、不等式性质小结、座位与坐标、由坐标定点或由点定坐标、正方形顶点的坐标、用坐标描述路线、坐标应用—“马”怎样走、函数的图像、一次函数、一次函数的应用龟兔赛跑、龟兔赛跑、一次函数应用问题举例、二次函数系数对图像的影响、二次函数变换的探究、函数图像的轴对称、初中对称问题举例、初中图形轴对称、二次函数的值何时大于0、函数图像的中心对称—反比例函数为例、条形图、折线图与条形图、扇形图与条形图、直线与圆位置关系、两圆位置关系、圆周角定理、弦切角定理、圆周角定理应用举例、圆幂定理、探究多少个交点、展开正方体表面、生成旋转体、三视图、黄金分割、解直角三角形、形成全等的常见变换、轴对称与中心对称、正三角形及圆的对称轴、轴对称画图练习、探究有多少个等腰三角形？、多边形内角、各种平行四边形的定义、各种平行四边形的判定、各种平行四边形的性质； 3、为保证软件产品统一性，需与三维立体几何模型演示教学系统同一品牌。 | 套 | 1 |
| 34 | 中学数学探究活动课程（初中版） | 1、中学数学探究活动课程（初中版）是在2017年新课标的指导下，借助数学软件探究数学问题的综合活动实践课； 2、课程内容：（1）《三边关系》；（2）《绝对值的图上意义》；（3）《三线位置》；（4）《一次函数的系数与图像》；（5）《三角形面积比较的一个问题》；（6）《黄金分割》等系列课程案例；每一个案例由3-4学时完成，每学时45分钟，提供课程操作讲解视频； 3、为保证软件产品统一性，需与三维立体几何模型演示教学系统同一品牌。 | 套 | 1 |
| 35 | 数学教学资源课程包（高中版） | 1、通用的数学教学环境，借助软件提供充分的手段实现数学教学思想，每个课件均提供配套指导文档，方便教师开展教学应用，由权威教师和专家合作制作，符合新课标的要求并适应数学教材； 2、高中资源 ：集合关系、定义域、定义域、作图像、分段图像、阶梯图像、单调性、奇偶性、一次函数、二次函数、函数应用、函数零点、指数函数、对数函数指、对关系、幂函数性质与作图、幂函数作图练习、用函数解二次不等式框图举例、循环结构举例、三元一次方程组的消元、回归直线、掷币实验、掷色子实验、水池中的海豚、几何概型求圆周率、向量的概念、向量的加法、平面向量基本定理、平面向量的坐标运算(减法)、数列的图像折纸与抛物线定义、求轨迹与椭圆,双曲线定义、两点距离和点线距离、直线的倾角和斜率、三点共线和三线共点、曲线交点及对称性、圆锥曲线上点的几何特征、解析几何的基本方法、曲线与方程小结、圆锥曲线与直线位置关系、坐标轴平移(选学)、J-A112极坐标方程(选学)、参数方程(选学) 面动成体、线面关系、异面直线、几何体举例、正多面体、棱柱性质、常见四棱柱、棱锥，棱台、正棱锥，台、圆柱，锥，台、球、生成旋转体、三棱锥的体积不共线三点确定一个平面、点线面体、观察长方体中的线线线面平行垂直关系、几何体及动态直观图、空间两点间的距离、空间中的八个卦限、棱柱，直棱柱，正棱柱、平行投影，直观图、平面与平面垂直的概念，判定、平面与平面平行判定，性质、平面直角坐标系、三视图、图、向量加法运算、旋转面，旋转体的生成、一个轨迹问题、异面直线实例、圆柱，圆锥侧面展开图、正方体的截面、直线的斜率、直线与平面垂直的概念、直线与平面垂直的判定、直线与平面平行判定、直线与平面平行性质、中心投影，平行投影，正投影、祖暅原理、作图空间向量的分解、离心率和圆锥曲线的关系、平面截圆柱面示意图、平面截锥面示意图、求向量的和与差、球的投影、探究角最小问题、通过探求轨迹研究抛物线的定义、通过探求轨迹研究椭圆和双曲线的定义、斜线和摄影、圆锥曲线和直线的关系、直线与方程小结； 3、为保证软件产品统一性，需与三维立体几何模型演示教学系统同一品牌。 | 套 | 1 |
| 36 | 中学数学探究活动课程（高中版） | 1、中学数学探究活动课程（高中版）是在2017年新课标的指导下，借助数学软件探究数学问题的综合活动实践课； 2、课程内容：（1）《图像的对称性》；（2）《作椭圆切线》；（3）《抛物线、双曲线上一点处的切线》；（4）《对勾函数是双曲线吗？》；（5）《以抛物线焦点弦为直径的圆》；（6）《以椭圆、双曲线的焦点弦为直径的圆》等系列课程案例。每一个案例由5-6学时完成，每学时45分钟，提供课程操作讲解视频； 3、为保证软件产品统一性，需与三维立体几何模型演示教学系统同一品牌。 | 套 | 1 |