# 第二包 物理学专业基础创新实验室建设项目

- 预算： 87.5 万元

| 序号 | 设备名称 | 主要技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核磁共振仪 | ★1、样品从上而下自由取放，实验时只换样品，不换探测线圈，保证了磁场的同一性； ★2、可做有机生物体如植物、动物组织的核磁共振信号的测量等探究性实验； 3、可做核磁共振信号的相位法测量实验； 4、信号幅度：1H≥200mV，信噪比：40dB， 19F≥20mV，信噪比：26dB； 5、振荡频率：18.5 MHz～22.5 MHz可调，视磁场而定； 6、扫场线圈：扫场电流0～200mA；频率：50Hz； 7、探头移动位置：0±50mm； 8、样品：分别为掺有硫酸铜的水、纯水、聚四氟乙烯固体、有机生物体（自备）等； 9、永久磁体：场强480mT，磁场相对均匀度优于10-10，磁场间隙：15mm； 10、含频率计。 | 套 | 3 |
| 2 | ▲金属逸出功综合测定仪 | 1、理想二极管灯丝采用纯钨丝，灯丝电流0.50～0.80A，连续可调，分辨率1mA； 2、阳极电压：0～150V连续可调，分辨率0.1V，数字显示； 3、阳极电流测量表0～1.999mA，分辨率1μA； - 4、主要实验内容： - 1）了解费米—狄拉克量子统计规律； - 2）理解热电子发射规律和掌握电子逸出功的测量方法； - 3）用里查逊直线法分析阴极材料(钨)的电子逸出功； - 5、提供原厂售后服务承诺。 | 套 | 3 |
| 3 | 磁阻效应实验仪 | 1、IM：励磁电流，直流0～750mA连续可调，3位半数显； 2、Is：传感器工作电流，直流0～2.5mA连续可调，3位半数显； 3、特斯拉计：0～1000.0mT，四位半数显，分辨率0.1mT，准确度1%； 4、磁阻电压0～2000.0mV，最小分辨率0.1mV，四位半数显，准确度0.1%； 5、交流励磁电压：Vp-p>11V，频率＜10Hz； 6、电流换向开关采用继电器。 | 套 | 3 |
| 4 | 液晶电光效应实验仪 | - 1、液晶点阵板,尺寸为TN型16×16点阵，94.3mm×94.3mm； - 2、液晶驱动方波电压0-7.5V连续可调，频率61Hz； - 3、光源为大功率LED，1W； - 4、液晶视觉特性测试范围：水平-90～+90度，垂直-90～+90度； - 5、光电探测器：蓝光电池； - 6、提供独立PS2接口的16*16PVC软膜矩阵键盘，软膜键盘16行16列与16x16点阵液晶对应，每一个按键控制对应位置的液晶点的显示与关闭；同时提供一个单独的按键实现一键清屏功能； - 7、带通用PS2键盘接口，可外接通用PS2计算机键盘对液晶板进行显示操作； - ★8、配套上位机软件，软件提供文字图片编辑区域、预览区域，可在软件上编辑文字、图片、动画等内容并进行预览，将编辑内容通过RS232协议发送给主机，主机自动解析成16进制数驱动液晶板显示,显示内容与效果与预览效果一致； - 9、50CM铝合金导轨； - 10、提供与硬件设备相配套的3D虚拟仿真软件，要求如下： - 1）仿真系统采用三维动画仿真技术，可仿真显示器件三维结构、原理演示、实验电路或光路搭建调试、实验操作运行演示等功能； - 2）仿真原理演示以3D动画形式展示为主，清晰易于理解掌握。原理展示与仿真操作相结合，提高学习兴趣强化学习效果； - ★3）仿真软件包含理论学习界面和实验操作界面；理论学习界面采用弹框式内容展示，包含实验原理、实验目的、实验背景、仪器介绍、实验内容和注意事项，展示形式包含图片、文字、三维动画。实验操作界面包含菜单栏、操作台面、操作步骤提示信息等，菜单可调节室内光线、设备提示信息、音量大小等； - 4）3D建模虚拟仿真实验环境构建，包含实验桌，实验室内部墙面、白板、窗户、植物，实验室外部建筑、树木、花草、阳光等；且能根据系统时间模拟环境光线，更逼真形象； - ★5）实验仪器设备建模，采用三维实物建模，与真实仪器外观比例一致，可操作旋钮、接线端、开关等均与实物操作一致，能够清晰的展示仪器的结构与细节，便于直观的认知与体验，更好的与实物相结合； - 6）仿真技术，采用U3D仿真技术，软件模拟仪器实际操作步骤与方法，高级物理引擎算法完成实验现象与数据计算，提供仿真人员真实的数据与实验现象再现，无需真实实验即可了解实验原理、现象、结果，且可快速通过实物仪器对照实验验证，虚实结合提高学习效率； - 7）仿真实验室提供智能化调节设置，可根据实验环境要求调节实验室内环境光强、背景、提示语音、音量大小等，满足不同实验对环境的不同要求，提供更人性化、更真实的体验； - 8）软件采用模块化架构设计，仿真实验内容可按模块或实验内容导入，网络部署，软件升级、维护方便，仿真效果直观，流程性强； - 9）仿真实验提供部分扩展实验内容，仿真人员可自主从元件库中选择器件搭建扩展实验，提供更灵活的使用方式和丰富的应用； - 10）3D虚拟仿真实验与硬件设备配套使用，至少包括以下实验内容： - a、液晶的电光特性测量实验（可以测得液晶的阈值电压和关断电压）； - b、液晶的时间特性实验（测量液晶的上升时间和下降时间）； - c、液晶的视角特性测量实验； - d、液晶的图像显示原理实验。 | 台 | 3 |
| 5 | 各向异性磁阻传感器与磁场测量仪 | 1、亥姆霍兹线圈有效半径140mm；线圈匝数（单个）：310匝； 2、励磁电流0-320mA可调； 3、数字电压表量程0-2V，分辨率0.001V； 4、数字电流表量程0-2000mA，分辨率1mA；显示励磁电流和补偿电流； 5、放大器校准功能：励磁电流300mA时，可调节校准放大器使传感器输出电压覆盖1.500V； 6、亥姆霍兹线圈可520°旋转，角度分辨率1°； 7、传感器轴向旋转角度±90°可调，角度分辨率2°； 8、传感器水平旋转角度±90°可调，角度分辨率2°； 9、传感器X轴水平位移±70mm可调，分辨率1mm，采用双杆定位螺旋调节机构； 10、传感器Y轴水平位移±45mm可调，分辨率1mm，采用双杆定位螺旋调节机构。 | 套 | 3 |
| 6 | 光敏电阻实验 | 一、光源驱动： 1、整机参数：外观注塑成型，造型美观稳固，注塑材料抗老化，长时间使用不发黄不变型，尺寸约295*235*12mm，工作电压220V/50HZ 2、屏幕参数：≥4.3寸IPS液晶屏，电容触摸，分辨率不低于800*480 3、接口参数： ★1）pogopin接口，422总线，支持多种主机叠加使用。pogopin弹簧顶针和触点分别位于整机顶部和底部，叠加放置时通过主机自身重力使上下主机可靠连接完成通信 2）外部幅度调制接口：BNC 3）外部频率调制接口：BNC 4）输出接口1：BNC 5）输出接口2：4芯航空插座，支持光纤激光器 6）工作电压输入接口（后面板），带灯开关、保险丝盒及品字形插座三合一 4、功能参数： 1）可实现驱动电流控制、输出限流控制、光源驱动电压检测、PD电流检测、开关等功能。 2）输出驱动电流范围：0-300mA线性可调，精度0.1mA。 3）限流范围：0-300mA线性可调，精度1mA。 二、数据采集中心： 1、整机参数：外观注塑成型，造型美观稳固，注塑材料抗老化，长时间使用不发黄不变型，尺寸约295*235 *12mm，工作电压220V/50HZ 2、屏幕参数：≥4.3寸IPS液晶屏，电容触摸，分辨率不低于800*480 3、接口参数： 1）USB接口（后面板），软件升级 2）pogopin接口，422总线，支持多种主机叠加使用。pogopin弹簧顶针和触点分别位于整机顶部和底部，叠加放置时通过主机自身重力使上下主机可靠连接完成通信 3）DB9接口1路： 连接RS422主机 4）MINI DIN8接口：开关量4路，模拟量4路，数字量4路，信号源2路 5）BNC接口：信号源2路 6）工作电压输入接口（后面板），带灯开关、保险丝盒及品字形插座三合一 4、功能参数： 1） 模拟量电压测。量程：±5 V差分输入，ADC：24-bit。 2） 开关量输入输出：5V TTL电平 3）数字协议传感器输入：连接带通讯协议的GCPORT传感器。采样率取决于传感器。 4）信号源1：频率：1MHz，0.1Hz可调。波形：正弦波，方波。 5）信号源2：频率：50KHz;幅度:0~5V；占空比：2%~100%；波形：正弦波，方波,三角波。 ★6）RS422主机模式可采集或控制其它RS422从机主机。RS422从机模式，上位机可采集或控制数据采集中心 三、数控直流稳压电源： 1、整机参数：外观注塑成型，造型美观稳固，注塑材料抗老化，长时间使用不发黄不变型，尺寸约295*235 *12mm，工作电压220V/50HZ 2、屏幕参数：≥4.3寸IPS液晶屏，电容触摸，分辨率不低于800*480 3、接口参数： 1）USB接口（后面板），通过上位机软件实现对本机的监测控制 2）pogopin接口，422总线，支持多种主机叠加使用。pogopin弹簧顶针和触点分别位于整机顶部和底部，叠加放置时通过主机自身重力使上下主机可靠连接完成通信 3）电源输出接口1路 4）电压检测接口1路 5）工作电压输入接口（后面板），带灯开关、保险丝盒及品字形插座三合一 4、功能参数： 1）通过液晶屏实现预设电压、预设电流、输出电压、输出电流等。输出状态提示区域可以方便的看出当前输出开闭状态、恒压恒流输出状态、输出是否正常。所有设置过程通过触摸屏控制，直观方便。 2）输出电压：0~30V 3）恒流输出电流值：0~5A 4）五位电流显示分辨率：0.1mA 5）稳压电源自带直流电压表：量程30V，分辨率0.01V 6）光敏电阻：亮电阻：10～20KΩ； 7）提供负载模块：6组可调电阻组合使用，x0.1、x1、x10、x100、x1K、x10K； 8）光源：白、红、橙、黄、绿、蓝、紫七色切换，静态驱动和脉冲驱动 9）微弱光发生与检测装置，T型光路结构，200*100mm,直径44mm，大大提高测试过程的方便性，减小测量误差。 | 台 | 3 |
| 7 | 直流电源 | - 1、三路高精度电源独立可控输出：30V/3A×2路，可切换2.5V/3.3V/5V/3A×1路 - 2、总功率195W - 3、4位电压、3位电流显示，最小分辨率：1mV，1mA - 4、≥4.3寸LCD显示 - 5、真正本机可编程。支持面板定时编程和定时输出功能 - 6、三种输出模式：独立、串联、并联模式，提高输出功率范围 - 110V/120/220/230V兼容设计，满足不同电网需求。 - 7、智能型温控风扇，有效降低噪声 - 8、清晰的图像化界面，具有波形显示功能 - 9、可通过USB标准接口与PC连接，支持SCPI命令，满足控制和通信需求 | 台 | 6 |
| 8 | 磁电式万用表 | - 1、直流电流量程：0.05mA/0.5mA/5mA/50mA/500mA/10A, - 2、直流电压：0.25V/1V/2.5V/10V/50V/250V/500V/1000V/2500V - 3、交流电压：10V/50V/250V/500V/1000V/2500V - 4、直流电阻：R x1/ R x10/ R x100/ R x1K/ R x10K - 5、电容：Cx0.1/ Cx1/ Cx10/ Cx100 /Cx1K/ Cx10K | 台 | 10 |
| 9 | 数字式万用表 | 1、基本功能：直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、电阻、电容、摄氏温度、频率 2、量程： 200mV/2V/20V/200V/1000V 200mV/2V/20V/200V/750V 2mA/200mA/20A 2mA/200mA/20A 200Ω/2kΩ/20kΩ/2MΩ/20MΩ 20nF/200nF/100mF -40℃∽1000℃ 2kHz/20kHz 3、基本精度： ±（0.5%+1） ±（0.8%+3） ±（0.8%+1） ±（1%+3） ±（0.8%+1） ±（4%+3） ±（1%+3） ±（1.5%+5） | 台 | 10 |
| 10 | 通用计数器 | ★1、通用计数器采用192×64液晶显示器，菜单界面，带数据存储和查询功能，能自动记录、存贮，处理多组实验数据，并能精确计算出多组实验数据的平均值；含周期测量、脉宽测量、角加速度测量、角速度测量以及验证角动量守恒等功能；测试仪自带角加速度和角减速度线性拟合功能，含≥2个传感器接口和≥1个电磁铁输出控制接口； 1）周期测量和脉宽测量范围10us～999,999,999us，测试分辨率1us； 2）周期测量次数0～99次任意可设，脉宽测量1-50次任意可设； 3）秒表功能测试范围：0～999,999ms； 4）自由落体测试范围：0～999,999,999us，含单（双）传感器测试模式； 2、可升级到微机型，配置计算机接口：串口转USB；配置计算机软件，能够自动测量角速度和角加速度，可以开展转动惯量测定、验证角动量守恒等实验；能够自动绘制测量曲线、保存测量数据以及自动计算测试结果和给出测量误差； | 台 | 13 |
| 11 | 波尔共振实验仪 | 1、采用卷曲弹簧定轴圆盘的摆动机构作为基本振动体； 2、步进电机驱动产生周期性位移； 3、采用增量式编码器准确测量相位差； 4、采用大液晶显示器，数据测量和查看方便； ★5、采用240×160点阵液晶显示器，菜单式设计，实验操作和数据查询方便，带测量、数据存储、清空、撤销、上传等功能； 6、振动系统修正状态下自由摆动大于100次； 7、系统阻尼度在无电磁阻尼时：每次振幅衰减小于2°； 8、弹簧倔强系数K：自由振动周期变化小于2%； 9、强迫力频率范围：30～50转/分，数字式频率源，频率通过数字按键直接设定，温度稳定度高； 10、电机转速稳定度：小于0.03%； ★11、采用频闪法和增量式编码器两种方法测量相位差，相位测量分辨率：±1°；频闪光源采用LED，全金属外壳，带磁性底座，可在角度盘附件合适位置自由放置； 12、周期检测精度：1ms； 13、振幅测量分辨率：±1°； 14、可升级到网络型，增加了通讯接口和软件系统，用于网络计算机进行实时测量、数据记录与处理，监控实验测量中出现的误差，让教师轻松掌握、了解每个同学的原始实验数据，并可从电脑上查寻数据处理结果及生成图表，从而及时评判每位同学的实验操作、数据处理结果及图表的正确性。 15、仪器可完成以下实验内容： 1）自由振动（摆动）实验； 2）欠阻尼振动实验研究； 3）位移共振现象研究。 | 台 | 13 |
| 12 | 单复摆实验仪 | 1、单摆摆线有效长度：0～1000mm可调； 2、摆球：直径φ20mm； 3、摆幅：±15°； 4、通用锌铝合金三角底座，带水平调节螺钉；单摆和复摆撑杆均采用六角杆定位，固定牢固； 5、复摆摆长0.7m，摆角最大达±30°； 6、厚度10 mm、15mm、20mm的砝码各两只； 7、通用激光光电门，可拆卸式，开口尺寸：50×47mm； | 套 | 13 |
| 13 | 热功当量实验仪 | 1、加热电压0～20V可调，显示分辨率0.01V，准确度0.5%； 2、加热电流0～0.5A（40Ω额定负载下），分辨率1mA，准确度0.5%； 3、加热器最大输入电压为48V，最大功率不超过60W； 4、量热器测温传感器采用PT1000，采用标准1mA恒流源供电，可以显示PT1000上电压值和转换后的电阻值和对应温度值，电压显示分辨率0.1mV，电阻显示分辨率0.1Ω，温度显示分辨率0.1K； 5、智能数据采集器：≥7寸触摸液晶屏设计，带数控电压输出、电压和电流测量功能；内置1mA精密恒流源可以连接外部PT1000传感器并将其同时转换为电压和温度进行显示；能自动采集温度-时间数据，能够实时查看温度曲线和实验数据，温度采样周期3挡切换，最大采样数据点60个；带一元线性回归法数据处理功能，能自动计算热功当量； 6、计算机接口：串口转USB； 7、应用软件一套，能开展实验数据的计算机在线实时测量、数据记录与处理、数据保存等功能； 8、热功当量测量准确度5%。 | 台 | 13 |
| 14 | 电子秤 | 1、精度（重复性）：≤0.01g，量程1-1000g ，误差<3%； 2、配备砝码，有防风罩； 3、充电、插电两用款。 | 台 | 13 |
| 15 | 量子关联成像实验系统 | 1、光源组件： 1) 多模He-Ne激光器： 波长632.8nm、多模、腔长为350mm、功率约为5mW，外形尺寸为约63*63*350mm、含电源，全保护安全高压插头、双开关设计（安全钥匙、按键）。 2、探测器组件： 1) 面阵工业相机：USB3.0接口，有效像素1.2MP，最大分辨率1280×960，最高帧率60FPS，像元尺寸3.75um，全局曝光，最小曝光时间17us。 3、光学组件： 1) 毛玻璃：圆形毛玻璃，直径125mm，厚度1.7mm。 2) 分光棱镜：尺寸20*20*20mm，表面质量60-40，光束偏移正负3°，透射反射分光比1：1，通光9*9。 4、机械组件： 1) 面包板：1000（ L）×500（ W）×12.7（ H） mm，孔间距 25mm，M6 点阵螺孔； 2) 偏振镜架：旋转范围0-360°，精度1°，内径25.4mm； 3) 一维平移台：尺寸74*25*31mm、行程±25mm，精度0.1mm、材质硬铝； 4) 其他机械组件：相机固定架、支杆（M6*75mm）、套筒、底板等。 5、步进电机组件： 1) 步进电机：42步进电机，两相，0.5NM,轴径5mm，DC24V； 2) 步进电机控制器：01SC401，控制一台电移台，可作运行速度、加速度、细分、步进当量等多种设置，可与计算机相连，通过计算机实现电位移台的操作，开放源程序，提供二次开发平台； 6、软件组件： 1) 光斑测量软件：图像采集模块、光斑测量模块、参数计算模块。分辨率可调，最高可达2048*1536，像素大小3.2um*3.2um，USB2.0接口；能量分布二维伪彩色显示，三维立体显示，一维分布曲线；可计算光斑直径，质心位置等参数，远场发散角，M2因子及瑞利长度。激光线宽换算处理软件模块：通过波长、可计算线宽、可换算对应频率、波数、相干长度等数据。 2) 量子关联成像软件：包括图像采集模块、丢帧数据整理模块、相关计算进行物体信息恢复模块；通过软件控制同时触发两个相机进行数据采集，可根据需要设置采集图像曝光时间、时间间隔，并可以设置触发方式。 7、选配计算机的要求： i5-8400/2.8G主频，第八代CPU或以上，六核心六线程；DDR4/2666、≥4G内存；≥1T机械硬盘；主机至少提供2个USB3.0接口；≥23寸液晶显示器；键盘鼠标套件。 | 套 | 3 |