# 第八包 中学物理教学法实训室建设项目

1、预算： 40  万元

2、重要提醒：此包含有政府采购强制节能产品，需提供节能产品认证证书，否则投标无效

| 序号 | 设备名称 | 主要技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧黑板 | 一、硬件基础设计 1、整机显示尺寸≥98英寸，采用UHD超高清液晶屏，A规屏，Rec.709 标准色域格式下色彩覆盖率最高可达120%，屏幕分辨率≥3840×2160，可无损播放4K片源； ★2、屏幕表面采用≥3.2mm厚度的防眩钢化玻璃，透光率≥90%，表面硬度≥莫氏8级，大于石墨1-9H等级，且整机支持双系统Windows与Android下20点同时触控及书写； 3、智能交互黑板为平面结构设计，采用三段式结构方式，整体平面尺寸≥4700mm×1300mm，机体厚度≤100mm，正面书写区域支持水笔、普通粉笔、无尘粉笔等多种笔书写，手感流畅、摩擦力适度，笔记均匀、线条明显； ★4、整机具备多键合一功能：电源开关、电脑开关、辅助电脑系统还原、节能息屏，息屏状态下可节能≥95%，设备测试结果应符合GB 21520-2015的能源效率等级1 级要求； 5、整机采用红外触摸感应方式，触摸分辨率≥32768×32768，最小识别直径≤2mm，触摸书写延迟≤15ms，定位精度≤±0.1mm； ★6、屏幕贴合方式为全贴合，钢化玻璃和液晶显示层无间隙密贴合，无水雾/水汽；减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透，视差更小，笔尖与液晶屏距离为0mm，光影偏差为0mm； 7、为满足教学应用需求，设备前置≥2×15W中高音音箱，后置≥1×20W低音音箱，可单独对高音、低音、平衡音进行调整； 8、为提高便利性，设备只需一根网线连接，即可实现Windows和Android双系统同时上网； ★9、为解决系统故障，整机带有电脑还原物理按键； 10、整机Android 主板具备四核CPU，ROM 不小于8G，RAM不小于2G，版本不低于8.0； ★11、为便于教师教学操作，整机前置按键面板支持前拆式结构，具备前置物理快捷按键，数量≥4个，可实现显示器开关等功能； 12、为方便教学，设备自动识别新接入的信号源，并自动切换到该信号源显示，在断开连接后，弹出确认，十秒后返回之前信号源且设备可根据需求修改信号源名称，下次开机可记忆名称，开机后可默认返回上一次信号源，方便下次使用； 13、为方便教学，整机具备单独听功能，在关闭显示部分的情况下可播放音频，轻触显示部分可点亮屏幕； ★14、整机前置接口面板支持前拆式结构，前置接口不少于1路全功能通道Type-C、2路双通道USB3.0（Windows 和Android系统均能被识别）、1路HDMI IN高清（非转接）且整机接口具备中文丝印标识； 15、支持信号源自动唤醒开机，设备处于关机通电状态，外接电脑、机顶盒等设备通过HDMI/VGA连接至设备时，设备识别到外接设备的输入信号后自动开机； 16、USB触控接口具备外部电脑连接时，支持以一根USB线直接读取插在整机上的U盘，并识别连接至整机的翻页笔、无线键鼠等USB设备； 17、整机标配书写笔具备两种笔头直径，无需切换菜单，可自动识别粗细笔迹，方便教师板书及批注重点； 18、在Windows界面下可开启录课功能，可实现不少于三种录制模式，包括屏幕录制、屏幕与摄像头、专业级录制直播，方便学校教师任意场景录制切换； 19、屏体具有物理防蓝光功能，无需其他操作即可达到蓝光防护效果，通过扫描整机前置二维码即可获取产品防蓝光检测证书； 20、为方便教师使用，整机后置≥1路HDMI输入接口、≥1路USB Type-B触控接口、≥1路VGA，以上接口不接受扩展坞方式； 21、内部通道切换速度＜1秒，外部通道切换＜4秒，切换后即达到可触摸状态，信号源切换后即可实现触摸； ★22、整机前面板具有标识的天线模块，包含 2.4G、5G 双频Wifi及蓝牙接发装置，Android与Windows均可无线上网； 23、整机遵循标准HID免驱协议，Window7/8/10、Mac OS/linux/国产化系统下自动识别，无需额外安装驱动程序； 24、在 Windows 系统下，整机可通过蓝牙模块与蓝牙音箱连接，通过蓝牙音箱播放整机音频，支持与有蓝牙功能的手机连接； 25、整机支持屏幕密码锁功能，可锁定屏幕、按键，可自定义解锁密码； 26、为保证画面显示效果细腻，屏幕显示灰度等级应达到256灰阶以上； ★27、整机内嵌企业级路由器，专业处理器MIPS≥1GHz，支持有线和无线的双模接入，可供≥60个用户同时连接使用且在通电关机状态下，仍可提供无线网络，供用户使用； 28、整机工作电压为AC 100V-240V，标准状态下功耗≤450W，待机状态下功耗≤0.5W； ★29、整机具有防强光干扰的性能，在≥400K LUX的强光照射下，书写等功能可以正常使用。 二、教学应用拓展功能 1、为方便教师操作便捷，整机支持快捷单手势操作，只需≤五指即可完成长按屏幕部分达到息屏和唤醒功能、抓取屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程； 2、任何信号源下可实现即时批注、屏幕截图等功能； 3、整机可对截取的画面通过手势在屏体上任意调整大小； 4、设备具备智能护眼功能，用户可自行打开或关闭护眼（进行色温调节）、柔光护眼、亮度护眼、书写护眼、光控护眼等多种护眼模式，兼顾师生视力保护与使用习惯； ★5、在任意信号源通道（如含 Windows、Android、TV、HDMI等常用通道）下均可调用触摸悬浮菜单，可通过两指调用此触摸悬浮菜单到屏幕任意位置；菜单可进行自定义分组，可添加Windows和Android系统下的互动教学工具、书写白板、系统设置等≥20个应用； 6、触摸悬浮菜单支持快速开启与关闭，用户可自定义显示状态，在屏幕任意位置通过单根手指长按屏幕≤6s快速隐藏，双根手指长按屏幕召回； 7、悬浮菜单中的信号源通道可自定义，可固化到菜单中，一键直达常用信号源，并支持自定义信号源名称（中文、英文及数字）； 8、为方便教学应用，设备提供多种联动模式供教师进行选择设置操作，包括网络、书写、工具等联动模式； 9、在任意通道下可快速调取快捷设置，在不切换系统的情况下可对Android与Windows的声音等进行单独调节； 10、悬浮菜单、Android白板、Windows白板、演示助手等工具下所有书写笔可实现相互联动； 11、在Windows 与Android 系统下网络设置、音量调节等可在同一页面下打开并进行设置； 12、悬浮菜单下可调用多种类型的书写笔，包括软笔、荧光笔、万能笔等，书写笔可分别提供不少于10种颜色、多种粗细供用户使用； 13、为方便教学，整机内置安卓系统，安卓系统主页面提供≥4个应用程序，并可随意替换； 14、整体4K UI界面遵循人体工程学规范，采用集中式布局，具备与实际功能一致，表达准确、清晰的中文标识。设备具备文件浏览功能，可实现文件自动分类浏览，选定、全选、复制、粘贴、删除、发送、二维码分享等功能； 15、整机可实现多种开机模式，具备定时自动开关机功能，定时开关机时间可自行设定； 16、为方便排查问题，设备可一键进行硬件系统检测（支持无PC状况下使用），对系统内存、存储、屏温、截屏文件夹、触控系统、光感系统、内置电脑等不少于7种硬件基本参数提供直观的状态、故障提示； 17、为适应不同教师使用习惯，设备支持不少于两种方式启动展台软件，包括双侧快捷键调取、桌面软件打开等； 18、本地白板可更换背景，格纹间距支持自定义调节，主页背景可更换，具备至少3张背景模板，主页具备考试倒计时，支持名称自定义； ★19、为便于教学应用，整机具备快捷键功能，至少具有多屏互动、多任务、前翻页、后翻页、屏幕下移、关闭窗口、展台等不少于12种功能，可设置为经典模式或极简模式，具备开关，且可单侧或双侧显示，可设置自动隐藏时间； 20、设备可进行屏幕下移，下移状态仍可触控及书写，方便教师教学； 21、整机具备任意通道下无需点击物理按键，可随时调用计算器、日历、放大镜等小工具，并支持拖拽及关闭； 22、为节约用电，整机具备自动待机功能，在无操作或无信号输入时，自动进入待机节能状态，时间间隔可自定义； 23、在任意通道下可快速调取网络设置，连接无线网络后即可实现Windows和Android双系统同时上网； 24、整机根据GB/T 9254-2008标准，在30MHz-1GHz频率范围内，辐射骚扰限值达到A或B级要求； 25、双侧黑板采用工业级耐折弯性的金属材质面板，具备磁性材质教具吸附功能，支持教师常用的粉笔、液体粉笔书写，笔记线条清晰； 三、内置电脑要求 1、处理器性能：采用i7第九代处理器或以上； 2、内存性能：8G内存或以上配置； 3、硬盘性能：存储空间256G SSD或以上配置。 | 台 | 1 |
| 2 | 教学专属平台 | 一、教学演示助手 1、可通用于WPS和PPT，随WPS与PPT的课件打开自启动，无需手动打开； 2、演示助手支持双侧工具栏位置自定义，在不修改课件格式情况下，支持原文档随时批注，擦除； 3、提供多种教学常用工具，无需切换软件，即可课件中添加时钟，聚光灯等小工具，支持课件播放音视频时，无需通过物理按键即可实现黑屏，轻触屏幕即可点亮，同时支持在黑屏状态下不影响音视频的正常播放； ★4、为满足不同的教学场景书写，提供不少于十种书写笔，其中多种书写笔支持至少五种颜色和多种笔迹粗细模式的更换，为方便教师辨识，所有书写笔提供中文指引； 二、录课中心 1、支持屏幕、屏幕+摄像头等多种形式的录制，也可结合录播系统进行全景录制，可对视频清晰度的调整，提供高清、超清、超高清的切换，方便用户在手机、电脑或者大屏上观看； 2、具有便捷的录制工具条，可快速录制，不到5s无操作即变为半透明，可实时查看录制进度，进行暂停、开始、结束操作并支持对麦克风功能的测试； ★3、录制过程中支持随时开启分享功能，实现即时直播，听课端无需下载软件，扫描二维码即可进入直播课堂并进行互动，开通直播后生成直播海报、直播码，易于分享，多人观看无压力，支持手机端、PC端观看直播，可实现课堂实时评论； 4、在桌面及摄像头录制场景下，能自动侦测摄像头，可识别出展台摄像头，同时支持摄像头画面的切换、移动及大小的调整，录制视频可自动保存在本地，也可上传至云端教师空间，结束录制即生成回看视频，可快速浏览录制情况； 5、录制列表支持按时间查找所有已录制视频并可查看录制详情，包括录制日期、文件大小，同时可扫码回看所有已上传视频，录制视频支持点播、分享等功能； ★三、提供课堂专属的影音播放平台，软件至少包含产品教程、云课堂、TV电视、我的资源等功能模块，且主界面预留至少4个常用频道模块，用户可将常用频道一键添加至主界面，无需单独安装视频播放软件； | 套 | 1 |
| 3 | 多媒体讲台 | 桌面边、角采用平滑圆弧过渡、去毛刺，表面采用整体酸洗磷化及静电喷塑处理；讲台具备防盗、防火、防尘、散热强等功能；钢木结合工艺，上下拆分式结构设计，整体外观造型呈“T字型”， 桌面配有标准集成模块（含VGA，音视频，网线接口，USB接口，电源插座等；讲台右侧面设有抽拉式抽屉，用于放置实物展示台和中控，讲台内可放设备：教学终端、中控、实物展示台、键盘、显示器、电脑主机、功放、音响等教学设备。配导播椅。 | 套 | 1 |
| 4 | 音频滤波器 | 设备属性要求： 1.整机内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路； 2.整机支持热插拨、无需电源，无需设置和维护； 3.可使用普通音频线，使得使用成本低、布线灵活； 4.金属机身，体型小巧，人性化设计，防水、体积小、重量轻； 5.一对音频滤波传输器最远传输视频信号至少为450m～600m距离； 6.即插即用，无需任何操作系统限制，无需传输插件，方便安装调试； 7.整机性能优异，大于60dB-CMRR，有较高的抗共模干扰抑制能力； 8.支持单根非屏蔽双绞线实时点对点平衡传输音频、立体声音频信号； 9.整机采用低底噪、无50Hz交流“嗡”声、无高频“嗞啦”干扰、高层次CD音质设计； 10.具备上电缓冲保护电路功能，在工作前端可以对电路进行保护； 11.物理隔离网络信号，无需TCP/IP设置，无需防火墙、无安全漏洞隐患； 12.投标文件中提供参数确认函及中华人民共和国国家版权局出具的ANC噪音消除数字滤波处理器软件著作权证书和中国版权保护中心官网（https://www.ccopyright.com.cn/）对著作权证书真伪查询截图。 | 套 | 1 |
| 5 | ▲平台服务器 | 1、设备高度：≤1U 2、硬件架构：嵌入式ARM架构设计，主机出厂内置视频资源管理平台，无需进行复杂的系统环境、软件安装作。 3、系统支持：Linux系统 4、数据库支持：MYSQL 5、存储容量：≥4TB 6、网络连接：RJ45千兆网口 7、通讯接口：支持USB2.0接口 8、支持Rst设备一键复位功能 9、采用安全电压DC12V供电，具有上电缓冲功能的保护电路。 10、支持流媒体转发、直播、点播功能，单台主机支持不少于200点转发直播、支持大规模点播。 11、产品可靠性：整机使用平均无故障运行时间(MTBF）应≥100000小时。 12、为保障系统稳定性，须为自主研发、自主生产、自主制造产品，不接受拼装产品，与资源管理系统同一品牌。 | 台 | 1 |
| 6 | 资源管理系统 | 一、信息管理功能 1、多级平台对接：支持与校平台及上级教育部门平台进行对接，资源可向省/市/区/县教育部门平台提交，并能参加省/市/区/县教育部门平台组织的活动。 2、录播管理：支持把录播设备接入平台，实现自动转码、无缝直播点播，并具备直播和点播功能。支持对录播进行远程关机、休眠唤醒、启动录制等操作。并将视频资源自动分类管理。 3、录制预约：平台支持用户远程进行在线录课预约，可实现单个或批量预约；可直接导入课表实现预约；支持预约信息的申请和审核管理。支持用户手机扫码预约录制，扫码后手机端填写录播预约信息即可快速完成预约，录制结束后也可扫码在平台回顾或下载已录制的视频。 4、视频专辑：支持用户可灵活创建各种视频专辑，并自定义专辑类型，可将一同类型的视频进行归类，便于视频的归整和便捷查询。 5、资源颗粒度管理：支持视频资源多维度分类，如按年级、学科等分类管理，支持用户自定义分类类型。并支持根据关注度、用户推荐度和点击热度的不同维度在平台呈现。 6、公告发布：平台首页提供公告模块，支持通过平台发布校务公告、活动通知、行政公告、直播通知、紧急通告等多种类型公告。公告支持按定义的类型进行归类查询，支持用户自定义公告类型。 7、自动转码功能：支持视频下载、上传、编辑、管理。可实现所有主流视频文件格式自动转码，包括asf、mpg、rmvb、mov、rm、avi、3gp、wmv、flv、mp4等，可设置下载及观看权限，可设置高标清转码清晰度码流。 8、★虚拟切片：支持视频自动划分知识点和教学环节片段，且不破坏视频原来的完整性。知识点与教学环节目录支持在全屏状态下呈现，支持快速点击跳转到相应节点播放，支持片段循环播放。支持对上传的视频添加和修改“知识点”和“教学环节”。 9、教学行为分析：支持弗兰德斯教学行为分析法（S-T），平台根据跟踪数据生成S-T曲线图，帮助用户进行教学技能提升和评估。S-T行为数据支持后期在线编辑修改，便于教师进行错误修正。 10、一键置灰：支持平台肤色一键置灰功能，切合特殊纪念日氛围。 11、强制播放：支持强制设置播放源，用户点击任意视频均强制播放指定视频源，便于学校进行统一播放和管理。 12、流量统计：支持平台对用户访问数、页面访问数进行数量统计，用户流量可按日、周、月、年、总浏览数进行分类统计。支持对视频直播流量、点播流量统计，并以曲线图形式展现10天内的访问流量变化趋势。 13、存储管理：平台支持自定义视频的保存期限，支持永久保存，支持自定义视频保存天数期限，到达期限后自动删除；同时支持平台对录播内的视频保存期限进行管理，支持永久保存和自定义期限并在到达期限后录播自动删除视频文件。 二、直播点播功能 1、基于flash+html5技术，无需安装插件即可进行跨平台（Windows、Linux、IOS）视频点播观看。 2、支持流媒体转发服务，平台支持不少于200点以上高清直播功能。 3、集群技术：支持直播集群技术，以支持系统的横向拓展，随系统应用规模的拓展逐渐增加转发服务器以支持更大规模直播。 4、多码率支持：点播视频时可根据网络情况在播放器窗口进行高标清切换观看。 5、支持直播权限及密码设置，让直播信息更加安全。 6、支持上传教案、课件等视频附件，附件可与视频进行绑定。支持word、excel、ppt、PDF、jpeg等格式。用户在点播视频时下载附件。 7、提供视频转发分享功能，支持二维码分享和一键转发分享至新浪微博、QQ、微信等社交平台中。 三、微课管理功能 1、提供微课管理模块，支持自定义微课时长限制，在规定时长内的视频上传平台后自动归类到微课模块当中，并支持按学段、学科进行自动归类整理。 2、提供专业微课录制软件，支持直接从平台下载微课录制软件并安装于笔记本电脑中。微课视频录制完毕后支持一键上传到平台，或下载到本地电脑保存。 3、微课录制软件需满足包括教师头像、实物展台、课件PPT在内的三路视频源切换及组合布局录制，支持课件与老师画中画模式。 4、支持PPT课件导入、课件批注，在微课录制的同时支持PPT分页预览，并进行切换录制。 四、移动APP应用服务 1、提供自主研发的平台移动端APP，支持Android系统，可与视频资源管理平台对接。 2、移动端APP应提供视频在线直播、视频点播、专辑点播等功能。 3、移动端同步支持虚拟切片功能，实现知识点的快速跳转观看、学习，提高学生的学习效率。 | 套 | 1 |
| 7 | 音箱 | （1）内置标砖HF线性，释放纯粹而清透的声音，确保较高的保真度独有的箱体单元组合技术，消除了低频信号的谐波失真，使音箱的低音更加纯正 （2）超高性能的驱动器单元，可以实现高效率、高功率输入带来高声压级极低失真的内在表现，长期使用表现出良好的耐用性 （3）采用对称斜面屏障设计，配置的扬声器排成阵列，喇叭单元上下方向排列的指向性可使声音在水平方向均匀地扩散，获得很好的声场均匀度 | 对 | 1 |
| 8 | 录制面板 | 1. 在讲台上镶嵌式安装方式； 2. 控制接口：RS232 3. 信号指示灯：支持 4. 支持一键式系统电源开关控制。 5. 一键式录制、停止、锁定电脑信号； 6. 支持本地录播全自动的开启、关闭控制。该功能同时支持录播模式和互动模式。 7. 支持通过面板一键发起与远端设备互动连接； 8. 支持通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到听课室，包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面。 9. 支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到听课室。 10.支持远程“一键静音”功能，主讲端可一键关闭远端互动教室发言，进入主讲授课模式。 | 个 | 1 |
| 9 | 高清互动云主机 | 一、功能要求 1、高集成度：录播主机采用标准1U机架式设计, 便于机柜安装。采用嵌入式ARM架构一体化设计，Linux操作系统一台设备完成视频录制、编码、存储、跟踪管理、直播、点播等功能。 2、视频接口：3G-SDI≥6、HDMI in≥3、HDMI out≥3，采集和输出分辨率支持1080P@30fps。音频接口：Digital MIC接口≥2、Line in≥2、Line out≥1、耳机监听接口≥1。网络接口：RJ-45≥1，支持1000/100Mbps自适应，支持IPv4、IPv6双协议栈，适应互联网通信发展需求。其他接口：Console≥2、USB3.0≥2。 3、 存储容量：≥2TB 机械硬盘。 4、内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机即可实现智能图像识别跟踪分析与处理功能。 5、内置音频处理功能，支持EQ均衡调节、AEC回声抑制、AGC自动增益、ANC噪声抑制等音频处理功能。 6、视频采集：支持1080P@30高清采集和编码录制，支持1080P高清摄像机输入、1080P高清HDMI信号接入。为保证视频质量，要求采用3G-SDI接口进行高清摄像机视频采集，接口支持对接入摄像机的POC供电信号、视频信号、控制信号同步传输。 7、视频输出：支持≥3路HDMI输出，输出分辨率支持1080P@60，输出内容包括导播画面、录制效果画面和互动画面。 8、协议支持：支持HTTP、RTMP、RTSP视频传输协议，支持FTP文件传输协议，支持VISCA云台控制协议。 9、视频编码：兼容H.265和H.264两种视频编码协议，实现更高效率和更好质量的编码技术。 14、视频录制：支持电影模式与资源模式同步录制，录制分辨率支持1080P@30fps、720P@30fps，视频编码协议支持H.265、H.264，支持MP4视频封装格式。 15、★应具有嵌入式低功耗环保特性，需采用不高于DC24V安全电压供电。具有上电缓冲功能的保护电路。 16.要求所投录播主机产生噪声最大值≤22dB(A)。 17、视频直播：支持RTMP视频传输协议，满足向云端服务器或直播平台的直播推送功能。 18、文件上传：支持FTP文件传输协议，与资源平台无缝对接，通过FTP方式实现视频自动/手动上传至资源平台。 19、内置互动功能：为满足远程教学互动的使用场景，录播主机支持H.323、SIP等主流互动通讯协议，同时支持查询互动系统内的通讯录数据，包括设备账号、昵称等，并可通过通讯录选择呼叫以及通过系统分配的录播数字短号直呼等方式快捷创建互动，实现远程互动教学。 20.★双流互动：互动时支持教学场景及教学课件画面以两路独立HDMI信号分别同时环出显示到两个显示设备中。 21、录播主机双向互动过程中，在4Mbps带宽下可实现1080P@30FPS和1080P@60FPS画质，在系统总丢包率≤20%的网络环境下，视频清晰，语音清晰连贯。 二、其他要求 1. 主机必须为自主研发、自主生产、自主制造产品，不接受OEM、拼装产品。 2.产品可靠性：整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥200000小时。 | 台 | 1 |
| 10 | 录播管理系统 | 1.软件架构：支持B/S架构设计，能够方便教师使用IE、360等主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行导播和管理。 2.录制控制：支持录制、暂停、停止等基本功能操作，实现全自动、手动两种录制模式，支持录制过程中实时切换录制模式。 3.录制管理：支持高低码流同步录制，支持电影模式和资源模式录制，实现复合画面、每个摄像机画面及电脑课件画面的独立封装和点播。支持自定义录制分辨率、帧率和码率，最高支持1080P@30fps，码率支持512kbps到40Mbps可设。 4.分段录制：支持分段录制技术，当录制的课程时间较长时，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。 5.同步录制：支持USB接口插入U盘，实现本机和U盘同步录制功能，录制完毕后同时另存为一份录像文件到U盘中。 6.面板管控：Console接口支持接入控制面板，对录播设备进行唤醒、录制管理。 7.视频环出：2路以上HDMI信号同步输出，录课模式下实时环出录课画面，双流互动模式下支持双HDMI输出分别实时环出互动主、辅流画面。 8.音频处理：内置音频处理功能，包括混音、EQ均衡、回声抑制等。 9.跟踪功能：基于图像识别分析技术，结合定位分析装置实现课堂教师、学生行为的全自动跟踪功能。包括教师走动、授课特写、课件跟踪、学生起立等场景。课件电脑跟踪支持“鼠键触发检测”和“图像变化检测”两种自动跟踪方式，可自定义电脑信号呈现保留时间。 10.跟踪屏蔽：支持设置跟踪屏蔽区域，如主动屏蔽掉教师观摩区、窗户窗帘、教室门口、大屏液晶电视等易干扰跟踪效果的地方，所屏蔽的地方系统将不对其进行图像分析跟踪运算，以避免这些地方干扰整体的跟踪效果。 11.互动通讯录管理：支持查询互动云系统的通讯录数据，查询内容包括所有已在互动云系统注册的录播账号、录播昵称。支持通过通讯录选择互动对象直接呼叫，或手动输入录播账号进行呼叫。12.互动创建：支持通过通讯录选择互动录播并“一键式”呼叫创建互动房间，支持通过会议号和会议密码直接加入已创建的互动房间。支持对每台录播设备自动分配纯数字短号，可以通过短号直接呼叫录播设备创建互动。 13.互动方式：提供“授课”和“会议”两种互动模式，其中“授课”模式贴近实际同步课堂教学场景，听课端观看的互动画面有主讲端控制。支持将主讲老师和课件信号双分屏或画中画模式共享给听课端观看。 14.互动画质：录播主机双向互动过程中，在4Mbps带宽下可实现1080P@30FPS画质，支持网络自适应功能。 15.互动网络管理：支持网络检测功能，测试录播设备与互动服务器之前的网络通讯情况，包括上下行丢包率数据、带宽数据。互动画面中可叠加显示各互动点的视频码流和丢包率。 16.双流互动功能：互动时听课端设备支持将教学场景及教学课件画面以两路独立HDMI信号分别同时环出显示到两个显示设备中。 17.直播管理：支持自定义直播分辨率和码率，最高支持1080P@30fps，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。支持RTMP和RTSP视频传输协议，支持≥3路RTMP同步推流，可从接入的摄像机信号和电脑信号中选择自定义每路推流信号源，实现多流直播。 18.录像管理：支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序，便于快速检索所需视频。支持对录像文件进行回放和下载。 19.视频修复：支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。20.文件上传：支持与资源平台无缝对接，录播设备通过FTP传输协议将录制视频文件自动上传至平台。 21.支持中英文双语版本切换，适合不同用户的应用需求。 | 套 | 1 |
| 11 | 导播软件 | 1.导播方式：提供本地导播和网页导播多种导播方式，支持外接导播摇杆控制台进行导播操作。 2.导播功能：支持布局切换、转场特效、字幕、LOGO、摄像机控制等基本导播功能。 3.跟踪方式：支持手动、全自动、半自动三种跟踪导播方式，可“一键式”开启全自动图像跟踪拍摄录制。 4.信号切换：支持摄像机和HDMI信号的实时预览，支持点击切换录制画面。 5.鼠标定位：支持鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。 6.云台预置位：支持云台摄像机预置位的预设和调用功能，每个云台摄像机至少支持8个以上预置位功能。 7.布局设置：支持自定义布局设置，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。 8.字幕台标：支持字幕和字幕背景的透明度设置功能，支持字幕滚动和固定位置两种显示方式；支持上传台标，自定义台标位置。 | 套 | 1 |
| 12 | ▲高清云台摄像机 | 1.视频输出接口：HDMI、SDI 2.传感器类型：CMOS，1/2.33英寸 3.传感器像素：有效像素207万 4.焦距：22倍变焦 5.水平转动速度范围：1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0° ~ 74.8°/s，水平视场角：72.0° ~ 6.7°，垂直视场角：43.2° ~ 3.7° 6.支持水平、垂直翻转 7.背光补偿：支持 8.数字降噪：2D&3D数字降噪 9.网络流传输协议：RTP、RTSP 10.预置位数量：255 11.网络接口：RJ45 12.音频接口：Line In,3.5mm 13.通讯接口：RS232、RS422 14.USB接口：USB Type-A 15.支持的协议类型：VISCA 16.编码技术：视频H.265、H.264 17.电源支持：支持POC供电、电源适配器供电两种供电方式，根据环境实际情况可灵活选择。 18.整机使用平均无故障运行时间(MTBF应≥100000小时）。 19.要求摄像机与录播主机为同一品牌 | 台 | 4 |
| 13 | 摄像机管理软件 | 1. 摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2. 支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3. 支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 4. 支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5. 支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。 6. 支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 7. 支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 8. 支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 | 套 | 4 |
| 14 | 教师定位分析仪 | 硬件部分： - 扫描方式：逐行扫描 2) 输出帧率：30fps 3) 摄像元件：1/3 " 4) 有效像素：1920（H）×1080（V） 5) 最低照度：0.3Lux 6) 通讯方式：RJ-45，支持POE供电 软件部分： 1) 采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理； 2) 采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接； 3) 支持两种跟踪模式：紧跟模式、“特写”与“全景”切换跟踪模式。 4) 支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果； 5) 支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域。 6) 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象； | 台 | 1 |
| 15 | 学生定位分析仪 | 硬件部分： - 扫描方式：逐行扫描 2) 输出帧率：30fps 3) 摄像元件：1/3 " 4) 有效像素：1920（H）×1080（V） 5) 最低照度：0.3Lux 6) 通讯方式：RJ-45，支持POE供电 7）产品无故障运行时间MTBF≥60000小时。 软件部分： 1) 采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理； 2) 采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接； 3) 支持学生起立跟踪功能，支持当学生起立特写跟踪拍摄，同时支持学生起立后自定义为学生与老师双分屏交互画面； 4) 支持多个学生起立跟踪功能，多学生起立切换为学生全景拍摄； 5) 支持自定义规定时间间隔自动切换为学生全景画面； 6) 支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果； 7) 支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域； 8) 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象； | 台 | 1 |
| 16 | 板书定位分析仪 | - 扫描方式：逐行扫描 - 输出帧率：30fps - 摄像元件：1/3 " - 有效像素：1920（H.×1080（V.5.最低照度：0.3Lux6. 通讯方式：RJ-45，支持POE供电 软件： - 采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理； - 采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接； - 支持板书行为跟踪拍摄，当老师书写板书是自动切换为板书特写画面； - 支持板书画面大小、位置的自定义调节； - 支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果； - 支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域； 7. 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象； | 套 | 1 |
| 17 | 吊麦 | 1) 单体：背极式驻极体 2) 指向性：超心型 3) 频率响应：40Hz—16kHz 4) 低频衰减：内置 5) 灵敏度：-29dB±3dB（1dB=1V/Pa at 1kHz） 6) 输出抗阻：500Ω±20%（at 1kHz） 7) 最大声压级：130dB（T.H.D≤1% at 1kHz） 8) 信噪比：70dB（1KHz at 1Pa） 9) 动态范围：106dB（1kHz at Max SPL） 10) 使用电源：48V 幻象电源（48V DC），2mA | 个 | 6 |
| 18 | 无线话筒 | 采用UHF超高频段，提供多通道（32/64/99通道）选择，避免干扰 频率范围：500MHz-980MHz 调制方式：FM 音频响应：50Hz-15KHz 综合信噪比S/N：>105dB 综合失真：≤ 0.5% 接收机：采用微电脑CPU控制 PLL锁相环频率合成技术 杂讯锁定静噪控制+音码导航锁定静噪控制 | 套 | 1 |
| 19 | 电源管理器 | 1） 向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理； 2） 支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源； 3） 支持录播系统的远程集中统一控制，实现录播主机远程开关机； | 台 | 1 |
| 20 | 数字音频矩阵 | 1. 音频输入/输出通道（MIC/LINE.：12路输入/8路输出，支持选择多种电平的音源输入，支持幻像供电功能。 2. 矩阵功能:输入多路信号并将其按用户设定比例进行混合，分配到多个输出通道中。 3. 转换器类型 24bit;采样率 48K 4. 频率响应 20~20KHZ 5. 模/数动态范围（A-计权. 114dB 6. 要求与录播主机为同一品牌。 7. 产品无故障运行时间MTBF≥60000小时。 | 台 | 1 |
| 21 | 数字音频处理软件 | 1. 采用C/S或B/S软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理。 2. AGC自动增益控制:自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出。 3. AVC回声消除:全新的自适应式回声消除功能，无需人工调试。 4. AFC反馈啸叫消除:采用自适应处理的方式对现场扩声系统的啸叫进行有效的消除。 5. ANC自动噪声消除:自动噪声消除根据环境的声场变化自动进行噪声消除。 | 套 | 1 |
| 22 | 导播控制台 | - 支持不少于5种特技效果； - 支持不少于6布局选择；6路视频直播切换；6个预置位；6个视频预选功能； - 支持云台控制功能：上下左右及变焦功能； - 支持录制、暂停、停止功能； - 支持全自动录播模式和手动录播模式。 - 支持通过USB线缆连接录播主机； - 导播界面与导播控制台按键/状态同步对应； - 导播控制台关机按键为控制录播系统软关机/唤醒功能。 | 台 | 1 |
| 23 | 视频编辑软件 | 1. 为保证操作的简便，可通过平台启动非编系统对资源进行非编，启动后非编资源可自动上传非编系统。便于教师能够对自己已经录制好的视频进行快速编辑处理； 2. 教师能够同时导入多个视频，进行多轨道同步编辑，包括合并、剪辑等功能。支持添加视频轨道、音频轨道、图片轨道和文字轨道。实现了音频、视频、字幕的同步编辑与多格式同步输出。最少支持10个以上音视频、文字轨道； 3. 提供“用户专辑”栏，展示用户添加的各种视音频文件、图片，可按“视频”、“图像”和“音频”进行分类展示，并支持按“名称”、“文件持续时间”和“类型”进行排列。 4. 提供输出效果实时预览窗口，支持对编辑效果的实时输出预览，可对预览视频进行进度条拖动、全屏播放、画面抓拍功能。 5. 具有转场特技功能，支持≥16种转场特技效果可供选择。 6. 具有滤镜处理功能，支持≥28种滤镜效果可供选择。 7. 具有多种视频布局功能，包括2分屏、4分屏、6分屏等至少15种布局模式。 8. 资源非编完成后，教师可根据需求设置编辑好的视频码流，并能够一键上传到应用云平台的个人空间当中，同时也能够保存到教师电脑端，以便教师通过移动存储设备拷贝和存档。 9.提供国家版权局认可的正版证明。 | 套 | 1 |
| 24 | 台式电脑 | 510S台式机电脑整机(英特尔酷睿12代i7-12700 内存16G 1T+512G SSD win11或以上)+显示器（≥23.8英寸，分辨率2560*1440） *此产品属于政府强制采购节能产品品目，投标人应提供节能产品认证证书，负责投标无效。 | 台 | 4 |
| 25 | 功放 | （1）1U的机身更耐用可靠更轻巧，质量好稳定性高，低噪音。 （2）各通道配置独立、可扫描高／低通滤波器可优化超低音扬声器或整个系统的输出。 （3）电源采用高涟波电流电解电容有效提高低频氛围感更耐可靠用。 | 台 | 1 |
| 26 | 导播电脑 | 英特尔12代i7-12700F处理器， RTX3060，内存 16G，硬盘 512G SSD +机械硬盘≥1T或以上显示器≥21寸（分辨率≥1920*1080） *此产品属于政府强制采购节能产品品目，投标人应提供节能产品认证证书，负责投标无效。 | 套 | 1 |
| 27 | 机柜 | 24U标准机柜 | 套 | 1 |
| 28 | 实验室改造及系统集成 | 24口千兆交换机,石膏板吊平顶：木龙骨衬底，木工板基层，石膏板封面，内置隔音棉。100%不含石棉不会出现针状粉尘，不会经呼吸道进入体内对人体无害，表面采用优质乙稀基防霉涂层。根据用户要求吊圈顶造型。墙面木龙骨基础找平内部填充隔音棉，墙面吸音板采用陶铝防火吸音板安装。录播室阴阳角部分采用生态木专用角线收口。其特点不易燃，美观大方，吸音效好，不易损坏。木质吸音板采用薄板共振吸声原理，在共振频率上由于吸音板振动而大量吸收声能。不锈钢踢脚线，边缝压边，彩钢板1.0mm压制成型。采用优质环保免漆板定制，教室内面采用聚酯纤维吸音板粘贴，倒角处与窗缝吻合，无明显缝隙，安装入户防盗门；双层木门安装，门内侧加装隔音棉。原防盗网拆除，加装一层隔音推拉窗。根据教室需要进行强弱电改造。设备调试，培训，布线施工及包含设备所需视频线、音频线、分配器、网络线、电源线、控制线、线管线槽、胶带等辅材。根据需求增加相关改造事项。 | 项 | 1 |
| 29 | 单人学生椅 | 盘口与凳面在一个平面上，凳表面经打砂、除油、除锈处理后进行高压恒温环氧聚脂固体粉沫静电喷涂，恒温烘烤. | 套 | 16 |
| 30 | 小黑板 | 70*50cm双面 一面米（田）字格 | 块 | 20 |