# 第五包 美术楼203、205机房设备更新项目

- 预算： 155 万元

- 2、重要提醒：此包含有政府采购强制节能产品，需提供节能产品认证证书，否则投标无效

| 序号 | 设备名称 | 主要技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲工作站 | 1、机型：品牌商用台式计算机， ★2、主板：不低于H670或者Q670系列（非B、Z系列经济型主板）及以上 3、CPU: 第12代NewCoreI7-12700（2.1 GHz 基础频率、25 MB 三级高速缓存、12 个内核、20 条线程）及以上 4、内存：16G DDR4 DIMM， 2个DIMM，系统最多支持64G及以上 ★5、硬盘：≥2T SATA机械+512G SSD硬盘，硬盘具有SMART故障前预警及NCQ全速队列命令高速传输技术（提供产品技术说明书） 6、显卡：NVIDIA Quadro T400 4 GB GDDR6独立显卡 7、声卡：集成高清音频声卡。 8、网卡：主板集成千兆及以上网卡 9、键盘鼠标：USB抗菌键盘鼠标（提供键鼠抗菌检测报告） ★10、机箱电源：≥16L塔式机箱，免工具拆卸机箱，≥500W高效稳定性电源（出具带有CNAS标识的辐射骚扰测试和电源端骚扰测试证书证明文件） 11、接口：不少于8个USB接口，其中前置≥2个USB Type-C 接口，1个HDMI,1个VGA,1个串口； 12、插槽： 1个PCI插槽；1个PCIex1 插槽；1个PCIex16插槽； 2个M.2插槽 13、系统要求：出厂预装正版Windows11操作系统，微软官方可查验真伪； 14、随机应用：出厂自带BIOS版还原卡，支持系统自动还原、同时支持GPT分区和MBR分区、自动修改IP和计算机名、硬盘保护、网络同传、增量拷贝、断点续传、远程唤醒、远程重启、远程锁定、远程关机、支持传输中对数据进行AES 256Bit加密、千兆网络传输速度最大可以达到6.5GB/分钟或以上（百兆网络平均传输速度>1GB/分钟）、支持多硬盘、可以从底层控制U盘和光驱等设备的使用，支持任意机器作为主机对整个机房维护，支持数据加密传输（提供加密传输功能截图），支持DHCP网传环境传输，支持不同的系统分配不同的IP，禁止USB或者光驱启动，支持网络传输故障定位（提供故障定位功能截图） 15、显示器：≥23.8宽屏16:9 LED液晶显示器,最佳分辨率：1920 x 1080 。 16、质保要求：整机（含显示器）原厂三年有限保修及上门服务，为保证产品质量中标后签合同前提供原厂售后服务承诺函； 17、品质要求：提供主机产品通过国家电子计算机质量监督检验中心105万小时或以上平均无故障运行认证、USB数据接口输出电压、电流，负载能量、接触电流合格检测证书；放电抗扰符合A类性能判据检测证书；双防雷技术认证；噪音测试小于11分贝；电磁兼容性认证。计算机厂商客户联络中心通过4PS五星应用级认证、 信息技术服务管理认证 18、电子教室系统具有： 1）★电子点名：支持学生信息导入，点名签到数据查询并导出Excel，不在导入名单内学生禁止签到，支持学生端签到等待时间自定义设置。（提供功能截图或官网证明材料）； 2）文件收发：支持教师自定义设置学生接收文件的保存路径；支持教师自定义设置教师收取学生文件的保存路径，并且支持设置是否自动创建机器名文件夹；（提供功能截图或官网证明材料）； 3）视频广播：支持网页视频及本地视频广播，支持音频外置采集广播。（提供功能截图或官网证明材料）； 4）行为管理：教师可以对学生机网络访问、应用程序、光驱使用和USB接口的禁止控制，且USB接口控制可以禁用USB的多分区存储设备；教师通过设置应用程序黑名单禁用学生机应用程序的运行；教师根据域名设置网络黑白名单，控制学生机网络使用。（提供功能截图或官网证明材料）； 5）★学生端具有自身进程保护功能，进程非法操作退出时系统自动重启。（提供功能截图或官网证明材料）； 6）★学生端自动锁屏：学生端网络电缆拔出、网卡禁用或IP地址发生变动系统都会自动锁屏。（提供功能截图或官网证明材料）； 7）★投影广播：通过HDMI接口将个人电脑与教师机进行连接，实现个人电脑无需安装屏幕广播软件即可将个人电脑屏幕广播到学生端。（提供功能截图或官网证明材料）； 8）投标人承诺中标后签合同前提供原厂售后服务承诺。 | 台 | 140 |
| 2 | 教师机 | - 机型：品牌商用台式计算机， - ★2、主板：不低于H670或者Q670系列（非B、Z系列经济型主板）及以上 3、CPU: 第12代NewCoreI7-12700（2.1 GHz 基础频率、25 MB 三级高速缓存、12 个内核、20 条线程）及以上 4、内存：32G DDR4 DIMM， 2个DIMM，系统最多支持64G及以上 ★5、硬盘：≥2T SATA机械+1TB SSD硬盘，硬盘具有SMART故障前预警及NCQ全速队列命令高速传输技术（提供产品技术说明书） 6、显卡：8GB GDDR6独立显卡及以上 7、声卡：集成高清音频声卡。 8、网卡：主板集成千兆及以上网卡 9、键盘鼠标：USB抗菌键盘鼠标（提供键鼠抗菌检测报告） ★10、机箱电源：≥16L塔式机箱，免工具拆卸机箱，≥500W高效稳定性电源（出具带有CNAS标识的辐射骚扰测试和电源端骚扰测试证书证明文件） 11、接口：不少于8个USB接口，其中前置2个USB Type-C 接口，1个HDMI,1个VGA,1个串口； 12、插槽： 1个PCI插槽；1个PCIex1 插槽；1个PCIex16插槽； 2个M.2插槽 13、系统要求：出厂预装正版Windows11操作系统，微软官方可查验真伪； 14、随机应用：出厂自带BIOS版还原卡，支持系统自动还原、同时支持GPT分区和MBR分区、自动修改IP和计算机名、硬盘保护、网络同传、增量拷贝、断点续传、远程唤醒、远程重启、远程锁定、远程关机、支持传输中对数据进行AES 256Bit加密、千兆网络传输速度最大可以达到6.5GB/分钟或以上（百兆网络平均传输速度>1GB/分钟）、支持多硬盘、可以从底层控制U盘和光驱等设备的使用，支持任意机器作为主机对整个机房维护，支持数据加密传输（提供加密传输功能截图），支持DHCP网传环境传输，支持不同的系统分配不同的IP，禁止USB或者光驱启动，支持网络传输故障定位（提供故障定位功能截图） 15、显示器：≥27寸宽屏LED液晶显示器,最佳分辨率：1920 x 1080 。 16、质保要求：为保证产品质量中标后签合同前提供原厂售后服务承诺函； | 台 | 2 |
| 3 | 机房管理软件 | 1、全面支持Windows系列操作系统，包括Windows 10（32位、64位）操作系统、支持MAC系统，兼容虚拟机。 2、软件支持多达24种语言界面版本，满足不同外语教师灵活使用软件。 3、软件的加密方式支持：加密狗加密、服务器端授权、在线序列号加密、离线文件加密、自定义短码激活、mac地址预置激活等多种方式的激活方式。 4、屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。窗口模式下或教师机与学生机分辨率不同情况下，学生机可以以“缩放模式”、“平移”或者“智能滚动”的窗口方式接收广播，广播窗口所在的屏幕位置有“居中”、“偏右”、“偏左”三种方式选择，此时学生可跟着教师操作，边看边练，以增加教学的直观性；支持教师根据需要选择屏幕的某个部分广播给学生，给教师留有一定的私人空间；屏幕广播的同时，支持教师指定学生演示教师机屏幕；广播多媒体课件，可使用屏幕笔添加批注，广播同时可进行屏幕录制。 5、网络影院：实现教师机播放的视频同步广播到学生机，支持几乎所有常见的媒体音视频格式， Windows Media文件，VCD文件，DVD文件，Real文件，AVI文件，MP3等主流文件格式，支持720p、1080p的高清视频。 6、视频直播：通过USB摄像头将教师的画面实时广播到学生机，达到更形象的教学效果，具有引导客户选择视频设备的提示画面，以便客户快速完成摄像头设备的设置。 7、学生演示：教师选定一台学生机作为示范，由此学生代替教师进行示范教学。 分组管理：教师可以新建，删除，重命名分组，添加和删除分组中的成员，设置小组长。分组信息随班级模型永久保存，下次上课可以直接使用保存的分组。 8、分组教学：通过分组教学，将学生分成几个组进行合作学习。小组长可使用多种功能来辅导同伴，例如：广播教学、监视、文件分发和网络影院。 9、讨论：教师可能组织学生使用文字、图片、手写板等多种方式开展讨论，可进行分组讨论或主题讨论，分组讨论允许教师将学生分成若干组，同组的组员之间可以相互讨论，教师可以参加任意组的讨论；主题讨论是由教师建立若干个主题，学生选择自己感兴趣的主题开展讨论。 10、文件管理：有文件分发、收集、提交功能，可拖拽添加文件，可限制学生提交文件的数目和大小。 11、屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕（多达36个）。可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度。可手动或自动循环监视。 12、课堂策略控制：在课堂上，教师可以设置上网策略、应用程序策略，对不同学生设置不同策略，查看当前的学生策略，上网限制支持多浏览器，IE、Chrome、QQ、Firefox、360等都可以限制。 13、随堂小考：教师启动快速的单题考试（可在试题中添加图片）或随堂调查，限定考试时间，学生答题后立即给出结果，结果显示学生答案柱状图分析和答题时间，可作为抢答依据。 14、学生端属性查看：教师可以获取学生端计算机的名称、登录名和其它常用信息，并可以列出学生端的应用程序、进程和进程 ID，教师还可以远程终止学生端的进程。 15、班级模型：有单独的管理界面，实现对班级模型的统一管理，并能够导入、导出，调用不同网络教室中的班级模型，班级模型视图中可实时显示学生机电脑桌面（缩图）。 16、签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比。 17、系统日志：显示和自动保存系统运行过程中的关键事件，包括学生登录登出，资源不足，提交文件等。 18、具备语音广播、电子点名、远程开关机、远程命令、远程设置、远程登录、支持远程为学生端安装/卸载应用程序、登录windows前接受广播、请求帮助、举手、发言、自动锁屏、防杀进程、黑屏肃静等功能。 | 套 | 2 |
| 4 | 液晶拼接屏 | - 技术规格：对角线尺寸65〞外形尺寸：1432.58mm×807.62mm。 2、单边屏边缝隙≤2mm ，物理分辨率：1920×1080。 ★3、遥控接收距离≥8m,接收角度上、下角度≥15°，左、右角度≥30°。（需提供具有“CMA”标识的第三方检测机构出具的有效合格检验检测报告复印件或影印件佐证） 4、显示单元通过GB/T 4857.5-1992 包装运输包装件跌落和碰撞试验检测。(提供第三方权威检测报告复印件或影印件） 5、在开机状态不输入任何信号的情况下，可以实现任意拼接，包括LOGO，背景拼接，单元显示屏无接收信号时，可根据需要设定为黑色或蓝色。 6、液晶模组尺寸为：1213.7 × 684.5，亮度≥500cd/m²。 - 7、设备在正常工作条件下，连续工作240h,不出现电、机械或操作系统的故障。MTBF时间≥60000h,MTTR＜10分钟。(提供第三方权威检测报告复印件或影印件） ★8、具有图像自动调整颜色、位置、温控、框架、定时和预案功能，支持背光手动控制功能，来实现图像亮度调整。自动保护装置，防止同时开机造成大电流冲击造成屏幕损坏。(提供第三方权威检测报告复印件或影印件） 9、设备整体可用度≥99.99%，屏幕平整度＜0.10mm,外壳防护等级IK65,屏前噪音＜810dB。(提供第三方权威检测报告复印件或影印件） 10、金属外壳设计，防辐射、防磁场、防强电干扰。 ★11、符合GB8898-2011《音频、视频及类似电子设备 安全要求》标准，绝缘电阻＞500MΩ。电源插头与音视频端子之间：3000V，1min，无飞弧或击穿。（需提供具有“CMA”标识的第三方检测机构出具的有效合格检验检测报告复印件或影印件佐证） 12、具有智能温控风扇系统。风扇能够根据设定温度进行转动和停止，并且温度阈值可调，有效降低系统噪音，延长风扇使用寿命。 13、产品通过防火测试。(提供第三方权威检测报告复印件或影印件） ★14、是否自带色差及位置修正功能：自带一键调整颜色和位置。(需提供具有“CMA”标识的第三方检测机构出具的有效合格检验检测报告复印件或影印件佐证） 15、接地标准符合JJG984-2005,耐压能力符合JJG795-2004。 16、投标人中标后签合同前提供原厂售后服务承诺 | 台 | 12 |
| 5 | 拼接屏附件 | 1、可自定义软件名称，确保软件已属使用方所有。 2、信号类型选择：VIDEO,HDMI,VGA,DVI,等多种选择方式，自动联动矩阵，外置拼接图像处理器，无需手动进行调节。 3、可自定义拼接数量，自由拼接。 4、为了不占用屏幕空间，操作软件可以转换为迷你面板模式，更方便进行操作。 ★5、具有多屏无线同步控制软件著作权登记证书。（投标文件中提供证书扫描件或影印件） 6、开机播放模式：可以设置开机启动播放内容：图片或视频。 ★7、具有智能互感控制软件著作权登记证书。（投标文件中提供证书扫描件或影印件） 8、可自定义拼接屏背景颜色。 9、软件可以自定义皮肤，根据使用场景不同，以配合现场环境使用。 10、可以设置屏幕任意时间段的自动开关机。 11、具有色差修正控制软件著作权登记证书。（投标文件中提供证书扫描件或影印件） | 套 | 1 |
| 6 | 音箱 | 1、额定功率：65W； 2、最大功率：200W； 3、额定阻抗：4Ω； 4、频率响应：75Hz-20kHz； 5、驱动器：1个6.5寸长冲程低音驱动器、1个3寸前纸盆高音； 6、灵敏度：89dB/1W/1M； 7、最大声压级：112dB； 8、指向性覆盖角：140°（H）x100°（V）； 9、连接器：正负极接线夹； 10、箱体型式：倒相式； 11、箱体及外饰：高密度中纤板（黑色）箱体，钢网； 12、安装：标配壁挂架； | 对 | 2 |
| 7 | 功放 | 1、额定功率：2×65W /8Ω； 2、最大功率：2×130W/8Ω ； 3、频率响应：线路输入 20Hz-20KHz、话筒：60Hz-14KHz； 4、线路音调控制：高音 10KHz±12dB、低音：100Hz±12dB； 5、话筒音调控制：高音10KHz±12dB ；低音 100Hz±12dB； 6、额定输入电平：话筒 15mV（非平衡）、线路 200mV； 7、额定输出电平：线路 0.775V； 8、失真度：≤0.5%； 9、信噪比：≥80dB(A计权)； 10、主保险丝：1A； 11、电源：交流220V±10%/50Hz； 12、材质及表面处理：铝合金喷沙处理； | 台 | 2 |
| 8 | UHF一拖二 无线话筒 | 1、2路镇分集接收器可以优化接收质量 ； 2、采用高保真、宽音域的音频处理电路，系统电路频率响应100Hz-18KHz；±3dB的偏差，大小动态时频率响应不变； 3、成熟的ID技术杜绝干扰，高效收发技术防止断频，多级距离设定适应不同环境，自动搜频，红外对频； 4、防止出现异常啸叫和杂音，设计增加自动哑音和自动关机节电功能 ； ★5、话筒具有设置功能并需提供相关软件国家版权局颁发的非盗版非侵权证明文件（原件中标后签订合同前备查）； 6、采用IP3抑制性能好的RF电路，互调衰减大于60dB；并且采用超窄带滤波器系统，使邻道抑制大于60dB。 7、频率范围626-675MHz；可调信道数2000（25KHz步进）；振荡方式锁相环：（PLL）频率合成； 4、频率稳定性：±5ppm；接收方式：超外差二次变频；接收灵敏度：-100dBm；音频频响：40~18000Hz； 8、失真度：≤1%；信噪比：≥-100dB；音频输出：(XLR)卡侬座独立平衡输出和Φ6.35插座混合不平衡输出； 9、电源规格：DC12~15V/1000mA；消耗规格：≤8W ； ★10、数字U段无线麦克风音频控制软件需提供计算机软件著作权（提供证书复印件）； | 套 | 2 |
| 9 | 教师讲桌 | 一、教师工作台1个 1、尺寸：1400×600×750mm 2、基材：E1级25mm厚度三聚氰胺板； ★3、封边：采用优质封边条颜色和板材表面一致，耐磨性磨30转后应无龟裂、无鼓泡等现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱等现象，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量≤0.5mg/L，氯乙烯单体≤1.0mg/kg，可迁移元素（可溶性重金属）铅≤8.5mg/kg、镉≤75mg/kg、铬≤1.3mg/kg、汞≤60mg/kg、砷≤25mg/kg、钡≤18.4mg/kg、锑≤60mg/kg、硒≤500mg/kg，邻苯二甲酸酯≤0.031%，各项指标符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准（提供第三方检测机构出具的带有“CMA”标志的封边条抽样合格检测报告复印件或扫描件）； 4、胶水：优质环保胶水 5、导轨操作力，承载能力M＜40kg时、推力或拉力≤50N，导轨在耐久性80000次、垂直向下静载荷200N、水平侧向静载荷100N、猛关猛开的情况下所有组件或连接件不应断裂损坏； 6、桌面下部为蝴蝶形状五金钢架；钢管焊接，精细打磨，酸洗磷化，高光白烤漆工艺，内为环保定型玻镁板；电脑主机箱位置留线路孔，设吊式支架，桌面下方预留电脑线路及电源线槽，保证无线头外漏，钢板金属喷漆涂层理化性能附着力不得低于2级；表面涂层油漆游离甲醛含量应≤100mg/kg。 二、教师椅1把： 1、面料：采用优质网布饰面； 2、海绵：优质高密度定型海绵； 3、坐板：曲木板材胶合强度≥0.07MPa，板材应无鼓泡、分层； 4、扶手：采用PP耐冲击塑料一级新料一体注塑成型； ★5、气压棒：气压棒气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移。耐高低温性能：气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量应不大于5%。循环寿命：经高低温性能试验后的气弹簧，再经6×104次循环寿命（当行程≤60mm时，按实际行程；当行程＞60mm时，按60mm行程），试验后，公称力Fa的总衰减量应不大于13%。符合GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》标准（提供第三方检测机构出具的带有“CMA”标志的气压棒抽样检测合格报告复印件或扫描件，需满足上述参数）; 6、脚轮：轮径≥20mm，双联轮脚宽≥5.0mm，外角倒圆半径≥1.5mm；脚轮的轮面应光洁，不应有裂纹、伤痕、毛边等缺陷，金属件的表面应光滑平整。 | 台 | 2 |
| 10 | 双人学生桌 | 1、规格尺寸:1500×600×800mm； ★2、基材：E1级25mm厚度三聚氰胺板，静曲强度≥17.6MPa，弹性模量≥3300MPa，内结合强度≥0.37MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.8%，含水率≤8.6%，密度≥0.6g/cm³、≤0.9g/cm³，表面胶合强度≥1.24MPa，板面握钉力≥990N、板边握钉力≥720N、表面耐冷热循环应无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐划痕≥1.5N表面无大于90%的连续划痕，表面耐磨磨耗值≤39mg/100r，表面耐香烟灼烧应达到4级以上，表面耐干热到达4级以上，表面耐污染腐蚀达到5级以上，表面耐龟裂达到5级以上，表面耐水蒸汽达到4级以上，甲醛释放量≤0.027mg/m³，各项指标符合GB/T 15102-2017《㓎渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2017《室内砖石装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准；（提供第三方检测机构出具的带有“CMA”标志的三聚氰胺板抽样检测合格报告复印件或扫描件）； 3、封边：采用优质封边条颜色和板材表面一致，耐磨性磨30转后应无龟裂、无鼓泡等现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱等现象，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量≤0.5mg/L，氯乙烯单体≤1.0mg/kg，可迁移元素（可溶性重金属）铅≤8.5mg/kg、镉≤75mg/kg、铬≤1.3mg/kg、汞≤60mg/kg、砷≤25mg/kg、钡≤18.4mg/kg、锑≤60mg/kg、硒≤500mg/kg，邻苯二甲酸酯≤0.031%，各项指标符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准； ★4、胶水：优质环保胶水，游离甲醛≤1.0g/kg,苯≤0.20g/kg, 甲苯+二甲苯≤10g/kg,总挥发性有机物≤110g/L，符合GB18583-2008《室内装饰修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准；（提供由第三方检测机构出具的带有“CMA”标志的胶水抽样检测合格报告复印件或扫描件）； ★5、导轨：导轨操作力，承载能力M＜40kg时、推力或拉力≤50N，导轨在耐久性80000次、垂直向下静载荷200N、水平侧向静载荷100N、猛关猛开的情况下所有组件或连接件不应断裂损坏，通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动，所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损，五金连接件不应松动，所有组件的功能不应损害，抽屉导轨及其组件应能正常工作。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%。各项指标应符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准（提供第三方检测机构出具的带有“CMA”标志的导轨抽样检测合格报告复印件或扫描件）； 6、螺丝：螺丝电镀层表面应无剥落、无返锈、无毛刺、无烧焦、无气泡、无针孔、无裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕。 7、配套学生椅2个。 | 套 | 35 |
| 11 | 交换机 | 1. 支持固化千兆电口≥48个，固化万兆光口≥4个，标准1U设备； 2. 支持PoE供电口≥48个，整机POE输出功率≥370W, 单口最大输出功率≥30W； 3. 设备具备适应不同终端供电需求的能力，针对不支持PoE受电的设备，可提供配套的供电适配器的供电需求，满足远程供电需求； 4. 支持远程管理PoE，支持远程重启PoE端口； 5. 交换容量≥336Gbps，包转发率≥132Mpps； 6. 支持 MAC地址容量≥16K； 7. 支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 8. 支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像； 9. 支持支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患； 10. 支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN； 11. 为了方便设备的运维，支持通过APP进行远程管理PoE，支持远程重启PoE端口，提供功能截图； 12. 支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果； 13. 支持防雷等级≥6KV,提供官网截图； 14. 支持QOS，支持端口流量限速； 15. 支持多种管理方式，中文WEB界面； 16. 支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL； 17. 支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行； 18. ★为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台，提供官网截图证明； 19. 考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 20. ★要求所投交换机可以通过同一品牌的网管软件及手机APP实现CPU，内存利用率的查看，以及交换机VLAN划分等功能，实配网管平台，提供功能截图，提供软件产品登记测试报告； 21. ★要求所投产品支持网管平台和手机APP集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送，提供功能截图； 22. ★为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。提供设备配置截图作为证明，如需要依赖于外部软件实现，需免费提供软件，并提供相应软件配置截图作为证明； 23. 为方便新建项目开局，要求设备支持APP进行统一的发现、调试、运维； 24. 工作温度范围-0ºC ~ 50ºC，提供官网截图。 | 台 | 4 |
| 12 | 广告机 | 1、 屏幕尺寸≥18.5；尺寸分辨率：高清1366*768 LED液晶屏 支持16:9显示模式。 2、支持多媒体文件播放格式 MPEG1/2/4, AVI、WMV、DAT、 JPEG、 BMP、MP3、等多种文件格式 3、支持影片、图片、FLASH、文字等多种媒体播放内容 4、屏体表面安装有3mm超薄高透光钢化玻璃，保护液晶屏人为损坏。 5、能播放各种图片，这些图片可以附带各种背景音乐；图片播放的间隔时间可以设置为：5秒，10秒，15秒等。 6、开机时，系统将自动循环播放广告内容。 7、可设置流动字幕，在广告节目中流动播放字幕。 8、强大的定时功能，每天可设置多时段开关机。 9、开机时，系统将自动循环播放广告内容。 10、CPU 主频1.2GHz ，4核ARM Cortex-A7 1.2GHz GPU Mali400MP2 11、内存 1G DDR3 默认 12、内置存储器 NAND FLASH 8G 13、解码分辨率 最高支持1080P 14、操作系统 支持Android 4.X 15、播放模式 支持循环、定时、插播等多种播放模式 16、网络支持 以太网，支持WiFi、无线外设扩展 17、视左右声道输出（支持双通道4R/6W，8R/3W喇叭） 18、RTC实时时钟 支持 19、定时开关机 支持 20、系统升级 支持USB/T卡/网络升级 21、通知发布，字体颜色速度自定义，前端设备多条通知 | 台 | 10 |
| 13 | 空调（强制节能） | - 类别：立柜式 制冷类型：冷暖 5 匹及以上 2、电压/频率：380V/50Hz 3、能效比：2.85 4、制冷功率：约3800W 5、室内噪音（最低-高-超强）：46-50-52dB(A) 6、室外：60dB(A) 7、制冷量：约12010W 8、制热量：约12800W 9、★为了保证产品质量，要求提供空调的整体检验报告且检验报告内容含上述指标。 - *此品目属于政府采购强制节能产品品目，需提供节能产品认证证书，否则投标无效 | 台 | 4 |
| 14 | 综合布线 | 含所有线材、辅材、电缆、配件等，主流原厂正品超五类网线，要求所有设备安装到位。 | 项 | 2 |
| 15 | 其他要求 | 采购需求中要求提供的检测报告、相关证书、功能截图、产品彩页、技术资料等，必须在中标后签合同前提供采购人审核，且中标人需提供该项目软件功能和样机功能逐条演示。 | 项 | 1 |