# 第六包 动画捕捉系统实验室设备购置项目

1、预算：  48  万元

2、重要提醒：本包次需提供演示，将采用远程视频会议形式，请投标人提前做好相关准备工作。开标截止时间之后，代理机构工作人员将联系投标人并发送腾讯视频会议邀请，请确保联系方式畅通，演示设备准备完整。如因投标人原因无法演示，视为放弃演示资格。

| 序号 | 设备名称 | 主要技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲动作捕捉镜头 | 1）红外光学追踪，无电、磁和声音干扰； 2）无线追踪，无数据线和电源线的牵绊； 3）内置高能近红外LED闪光灯，波长≥850 nm，强度可供调整； 4）满分辨率最大帧速：≥240帧/秒；支持最大捕捉频率2000Hz 5）分辨率：≥130万像素； 6）采样频率是否可调：是 7）镜头前方有数码管指示相机的工作状态及校准进度； 8）曝光方式：全局曝光 9）POE供电，最少仅需一根网线即可同时完成系统供电、同步及数据传输功能； 10）安装距离：≤100米； 11）延迟: ≤4.0毫秒； 12）追踪距离：≥9米； 13）为保证产品质量，产品通过ISO9001:2015认证，提供认证证书复印件； 14）★重复性精度表现良好，偏差须≤0.02mm；投标人应在投标文件中提供由国家市场监督管理总局计量授权的省级及以上法定计量检定机构出具的针对本次投标品牌产品的检测报告或测试报告复印件，检测标准须依据GB/T6379.1-2004或等效国家标准。原件待中标后签订合同前备查。且该检测报告/测试报告须明确体现重复性偏差测量结果（以mm为单位）。 15）★在温度45摄氏度和湿度96%RH的环境下可连续正常工作至少48小时（须在投标文件中提供由具有CMA及CNAS资质的检测机构出具的检测报告，检测标准须依据GB/T 2423.3-2016或等效国家标准，且该检测报告须明确体现送检样品所检项目符合GB/T 2423.3-2016或等效国家标准的要求，检测报告须有CMA及CNAS标志。 16）★在-20摄氏度环境温度下可连续正常工作至少16小时；在-30摄氏度环境温度下可连续低温贮存至少16小时；在65摄氏度环境温度下可连续正常工作至少16小时；在85摄氏度环境温度下可连续高温贮存至少16小时。（须在投标文件中提供由具有CMA及CNAS资质的检测机构出具的检测报告，检测标准须依据GB/T 2423.1-2008或等效国家标准，且该检测报告须明确体现送检样品所检项目符合GB/T 2423.1-2008或等效国家标准的要求，检测报告须有CMA及CNAS标志。 17）★动作捕捉镜头在标准包装条件下，可耐受频率范围为1Hz-200Hz、加速度范围为0.00001g²/Hz-0.01g²/Hz的三向（沿X、Y、Z轴）随机振动至少0.5小时而不影响其外观、结构和功能正常。 18）★动作捕捉镜头裸机（不带包装）可耐受不低于频率55Hz、加速度3.3g的三向（沿X、Y、Z轴）定频振动至少0.5小时而不影响其外观、结构和功能正常（须在投标文件中提供由具有CMA及CNAS资质的检测机构出具的检测报告，检测标准须依据GB/T 2423.10-2019或等效国家标准，且该检测报告须明确体现送检样品所检项目符合GB/T 2423.10-2019或等效国家标准的要求，检测报告须有CMA及CNAS标志。 | 台 | 24 |
| 2 | 12镜头标准配件套装 | 12镜头标准配件套装（镜头分布根据场地实际情况给出方案） | 套 | 2 |
| 3 | POE交换机(14口) | POE供电及数据接口*16 ，总功率230W ，IEEE 802.3af/at ，输入电压 AC220V 50Hz ，≥440mm×178.8mm×44mm ( L ×W × H ) | 台 | 2 |
| 4 | POE分离器 | POE受电 ，12V 2A ，IEEE 802.3af/at | 台 | 24 |
| 5 | 刚性标定框套件 | 包含L型标定框 ( ≥450mm×300mm刚性标定框架 ，分段组合设计) 、T型 标定框 ( ≥900mm可伸缩手柄 ，≥500mm标定尺) 各一个 | 套 | 2 |
| 6 | 12mm反光标志点marker球( 50个) | 反光标志点marker ，直径≥12mm ，底座皮革 | 个 | 2 |
| 7 | 三向云台 | 两只转向手柄 ，承重10kg ，底座接口3/8" ，含快装片 ，相机接口1/4" | 个 | 24 |
| 8 | C型夹 | 推荐适配3cm×3cm方管桁架 ，适配2-5cm方管/圆管 ，承重≥3kg ，含 1/4"、3/8"双头连接柱。 | 个 | 24 |
| 9 | 操作及分析处理软件 | 1）支持VRPN、Simulink、Mavlink、ROS、Linux等平台，支持android，Unity3D，Unreal等，与主流应用软件无缝对接； 2）★软件提供SDK工具包，可支持用户通过自有软件实时读取捕捉数据，可以通过该SDK实时获取到的数据应包括： ①标志点（Marker）坐标； ②刚体的名称、坐标、四元数、包含的Marker的数量和Marker坐标； ③SMPTE时间码格式的TimeCode编码； ④支持模拟通道数据传输； ⑤帧数据中包含绝对时间戳。 支持以上功能和数据的SDK应支持包括：C++，Linux，Python； 3）支持2D/3D可视化显示； 4）★支持安卓终端系统的手机安装控制APP，无需经过PC、可直接与动作捕捉镜头通讯，支持通过APP对动作捕捉镜头进行参数调节（亮度、阈值、帧率等），支持灰度图的采集和显示 5）★支持8人以上全身动捕（需提供演示视频，因疫情防控要求，可视频会议展示）； 6）支持数据记录及回放功能； 7）★支持刚体动态添加，无需框选marker点即可自动添加新刚体（需提供演示视频，因疫情防控要求，可视频会议展示）； 8）软件支持在实时状态下，一键创建刚体。软件支持在实时采集模式下选中多个标志点（Marker）后可一键生成由选中的多个标志点（Marker）构成的刚体； 9）支持实时显示可追踪区域； 10）位置追踪精度：约0.1毫米，角度追踪精度约0.1°； 11）动捕系统服务器端与客户端可分开部署，客户端可安装在任意终端上并可远程唤醒服务器端，客户端不开启时动捕系统也可正常工作； 12）为简化操作复杂性，提高使用效率，无须手动指认散点与骨骼间的对应关系，系统可以一键自动生成人体骨骼； 13）支持主动marker追踪，可同时识别多个同样点位的主动marker刚体目标； 14）★支持追踪质量显示，直观提示追踪质量好坏（需提供软件功能截图）； 15）★支持刚体坐标系及坐标原点实时调整，调整效果可在Unity3D或UE4中实时体现（需提供演示视频，因疫情防控要求，可视频会议展示）； 16）★支持与任意惯性器件做光惯混合，带光惯混合功能的刚体即使仅捕捉到一到两个标记点仍能稳定追踪其6自由度（需提供演示视频，因疫情防控要求，可视频会议展示）； 17）支持实时显示可追踪区域； 18）支持数据实时导入MotionBuilder、Unity3D、UE4等动画软件和游戏引擎； 19）支持数据实时导入ROS、Matlab、Visual3D等应用软件； 20）支持VRPN 实时数据流传输；提供各类插件，如Motion Builder插件、Maya插件、Unity插件、Unreal插件、OpenVR插件等；； 21）支持对动捕数据进行编辑，如修复、填充、移动、线性平滑/二次拟合平滑/样条平滑等操作； 22）输出数据格式包括.cap，.vc，.trb，.trc，.C3D，.anb，.ANC、FBX等，支持与Maya、3ds Max、MotionBuilder、Unity3D、UE4、iClone等软件无缝结合使用； 23）支持在MotionBuilder、Unity、UE4环境下与面部表情捕捉系统、虚拟拍摄系统同步使用； 24）★投标产品软件应能与MAYA2018软件进行动捕数据的交互通信，并提供软件开发工具包，该软件应具有自主知识产权，投标人须在投标文件中提供带有MAYA字样的上述软件的由国家版权局颁布的计算机软件著作权登记证书 25）★投标产品软件应能与MATLAB 软件进行动捕数据的交互通信，并提供软件开发工具包，该软件应具有自主知识产权，投标人须在投标文件中提供带有MATLAB上述软件的由国家版权局颁布的计算机软件著作权登记证书 26）为方便使用，系统需支持中文界面； | 套 | 2 |
| 10 | 软件加密狗(形影系列) | 操作及分析处理软件加密狗 ，形影系列 | 个 | 2 |
| 11 | 动作捕捉服套件(中号) | 帽子*1 ，上衣*1 ，裤子*1 ，鞋套*2 ；适合身高≤170cm ，体重60kg-70kg | 套 | 2 |
| 12 | 动作捕捉服套件(大号) | 帽子*1 ，上衣*1 ，裤子*1 ，鞋套*2 ；适合身高≥175cm ，体重70kg-85kg | 套 | 2 |
| 13 | 施工及辅助材料 | 设备调试，培训，布线施工及包含设备所需视频线、音频线、分配器、网络线、电源线、控制线、线管线槽、胶带等辅材，六类网线不低于450米 | 项 | 1 |
| 14 | 其他 | 采购需求中要求提供的检测报告、相关证书、功能截图、产品彩页、技术资料等，必须在中标后签合同前提供采购人审核，且中标人需提供该项目软件功能和样机功能逐条演示。 | 项 | 1 |