# 第九包 智能光电信息技术创新实验平台建设项目

预算： 115 万元

| 序号 | 设备名称 | 主要技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲光信息与光通信综合实验系统 | - 1、多功能实验仪器台：790X650X250mm钣金台体; 2、电源线：带漏电保护功能，有效保证人身安全; 3、刻度导轨，长度50cm,便于结构搭建以及扩展; 4、内置可调谐方波、三角波和正弦波信号发生器，频率范围为：50Hz～4KHz ; 5、激光器波长：650±20nm，功率：≥1mW；1310/1550±20nm，功率：≥-3dBm ; 6、红外探头：响应波长范围：800～1700nm，最大输入功率：2mW，校准波长：1310nm/1550nm，最小探测功率：2nW ; 7、视频信号：制式：PAL、NTSC、SECAM制式兼容，信号电平：1VP－P，信号阻抗：75欧姆; 8、光纤：传感光纤：633光纤，其他光纤：G.652光纤，接口：FC/PC ; 9、固定衰减器：5db，10db ; 10、可调衰减器：0~30db ; 11、隔离器：>30dB; 12、波分复用器：1*2,1310nm/1550nm ； 13、光纤耦合器：2*2,1:1； ★14、电子干涉观察系统：温度传感、压力传感测量； 14-1数据输出：USB 2.0,支持Direct Show & Twain； 14-2传感器：1/2英寸彩色传感器，Ultra fine色彩引擎； 14-3水平分辨率：>2000 Lines； 14-4光谱响应：400-650nm (IR-Cut added)； 14-5灵敏度：1.2v/lux-sec @550nm； 14-6曝光： 自动曝光 / 目标值设置 / 曝光时间控制 / 增益设置； 14-7色彩： Gamma / 饱和度 / 对比度 14-8辅助设置：图像水平反转 /垂直反转 14-9光源频率：50Hz / 60Hz切换 ★15、搭建创新实验：根据提供的耗材及结构件，自主搭建马赫曾德光纤干涉、光纤检测、光纤温度、光纤气压、光纤位移等实验项目。 16、提供与硬件设备相配套的3D虚拟仿真软件，要求如下： 1）仿真系统采用三维动画仿真技术，可仿真显示器件三维结构、原理演示、实验电路或光路搭建调试、实验操作运行演示等功能。 2）仿真原理演示以3D动画形式展示为主，清晰易于理解掌握。原理展示与仿真操作相结合，提高学习兴趣强化学习效果。 ★3）仿真软件包含理论学习界面和实验操作界面；理论学习界面采用弹框式内容展示，包含实验原理、实验目的、实验背景、仪器介绍、实验内容和注意事项，展示形式包含图片、文字、三维动画。实验操作界面包含菜单栏、操作台面、操作步骤提示信息等，菜单可调节室内光线、设备提示信息、音量大小等。（响应文件中需提供相应的软件界面截图予以佐证） 4）3D建模虚拟仿真实验环境构建，包含实验桌，实验室内部墙面、白板、窗户、植物，实验室外部建筑、树木、花草、阳光等；且能根据系统时间模拟环境光线，更逼真形象。 ★5）实验仪器设备建模，采用三维实物建模，与真实仪器外观比例一致，可操作旋钮、接线端、开关等均与实物操作一致，能够清晰的展示仪器的结构与细节，便于直观的认知与体验，更好的与实物相结合。（响应文件中需提供相应的软件界面截图予以佐证） 6）仿真技术，采用U3D仿真技术，软件模拟仪器实际操作步骤与方法，高级物理引擎算法完成实验现象与数据计算，提供仿真人员真实的数据与实验现象再现，无需真实实验即可了解实验原理、现象、结果，且可快速通过实物仪器对照实验验证，虚实结合提高学习效率。 7）仿真实验室提供智能化调节设置，可根据实验环境要求调节实验室内环境光强、背景、提示语音、音量大小等，满足不同实验对环境的不同要求，提供更人性化、更真实的体验。 8）软件采用模块化架构设计，仿真实验内容可按模块或实验内容导入，网络部署，软件升级、维护 方便，仿真效果直观，流程性强。 9）仿真实验提供部分扩展实验内容，仿真人员可自主从元件库中选择器件搭建扩展实验，提供更灵活的使用方式和丰富的应用。 ★10）3D虚拟仿真软件需完成的实验内容： - 10-1、半导体激光器特性实验 ①半导体激光器阈值实验 ②半导体激光器效率、串联电阻和背光电流的测量实验 ③半导体激光器的调制特性实验 ④半导体激光器的结发热效应实验 10-2、光纤光学基本知识 ①光源与光纤的耦合实验 ②光纤传输损耗性质及测量实验 ③光纤数值孔径（NA）测量实验 10-3、光纤无源器件 ①光纤连接器实验 ②光纤波分复用器（WDM）参数测量实验 ③光纤耦合器(Coupler)参数测量实验 ④光纤隔离器（Isolator）参数测量实验 ⑤光纤衰减器（Attenuator）参数测量实验 10-4、光纤通信实验 ①光纤模拟音频通信实验 ②光纤数字音频通信实验 ③光纤视频传输实验 10-5、光纤传感实验 ①M-Z干涉仪实验 ②光纤温度传感实验 ③光纤压力传感实验 | 套 | 10 |
| 2 | 光电子课程综合实训平台 | - 多功能实验仪器台：790X650X250mm钣金台体； 2、电源线：带漏电保护功能，有效保证人生安全； 3、导轨，长度75cm,便于结构搭建以及扩展； 4、提供精密线性稳压电源：提供±12V, ±5V，+5V两路，0~+12V，0~200V,0~-1000V；提供温控仪：温度控制范围：室温-10℃~80℃，温度控制精度：1℃；提供7寸触控屏，屏显可见光光功率指示仪：200uW/2mW/20mW/200mW四档量程自动切换,标定波长：650nm；光照度计：200ux/2kLux/20kLux/200kLux四档量程自动切换；电压表：200mv/2v/20v/2000v四档量程自动切换；电流表：200uA/2mA/20mA/200mA四档量程自动切换；提供OLED精密电流表：6档量程自动切换精度1nA； 5、238X138X40mm模块保护装置；提供负载模块：包含自组电路常用元器件； 6、提供多种光电器件， - 光敏电阻：亮电阻：10～20KΩ； - 硅光电池：光敏面积：10×10mm，峰值波长：800nm，开路电压（100Lx）：≥300mV，短路电流（100Lx）：≥10uA - 红外发射二极管：正向压降：1.4V，额定电流I：10μA，发射波长：940nm - 光电二极管：峰值波长（λp）：880nm - 光电三极管：峰值波长（λp）：880nm； - PIN光电二极管：工作电压：10～40V，峰值波长（λp）：880nm，外形封装：TO型，光敏面积：0.2mm； - APD光电二极管：工作电压：100～150V，峰值波长（λp）：880nm，外形封装：TO型，光敏面积：0.2mm； - 光电倍增管：光谱响应范围：300～700nm，最大响应波长：420nm； - 光源：白、红、橙、黄、绿、蓝、紫七色切换，静态驱动和脉冲驱动； - 四象限探测器：光敏面积：6mm*6mm，光谱响应范围：400～1100nm； - PSD位移测试系统设计：光源：650nm半导体激光器带准直，一维PSD：光敏区：1mm×8mm； - 光谱范围：380-1100nm，PSD位移支架：13mm移动距离，分辨率0.01mm；热释电报警器设计： - 热释电传感器：灵敏元面积：2.0×1.0mm2，工作波长：7-14μm，工作电压：2.2-15V，工作电流：8.5-24μA， - 菲涅尔透镜：感应角度：89°,报警指示：；光电耦合开关里程表设计：:反射式光电耦合器：工作电流：20mA，正向压降：1.5V，PWM转速调节；光电测距传感器：工作电压：5V，测量距离：10-80cm；太阳能电池板：5V/100Ma； - 线阵CCD：TCD1200D：像敏单元数目：2160 像元，像敏单元大小：14 µm×14 µm×14 µm（相邻像元中心距为14 µm）； - 面阵CCD：彩色，有效像素：512*582，电子快门：1/50~1/10000秒，二值化测量精度：±1像素；面光源，有效发光面积40mm×60mm； 7、镜头：手动光圈，手动对焦，焦距：50mm，最大光圈：F1.7，膜层：多层增透膜，卡口：MD； 8、特种晶体，光性:一轴晶(―)；折光率:Ne=1.4864、No=1.6584(λ=589nm)；重折率:0.1720；解理:菱面体解理{1011}；双晶:聚片双晶{0112}；荧光:无；摩氏硬度为:3；密度:2.703g-/cm3-2.715g/cm3，复三方偏三角面体，主要呈平行发育的柱状； ★9、数据采集模块及相关程序。软件可实现光电追踪、测距以及定向功能，FFT-预处理功能，具备完整的算法过程演示、算法分析和调试等功能，通过配置参数，可实现不同参数条件下的算法自动运行、运行过程显示、实验数据统计和实验结果图表生成；能够进行图像处理，完成线阵以及面阵CCD的各种测量实验； ★10、虚拟仪器软件设计,包含labview以及VC的数据采集源程序以及程序接口； 11、微弱光发生与检测装置，T型光路结构，200*100mm,直径44mm，大大提高测试过程的方便性，减小测量误差； 12、包含CPLD以及单片机软硬件设计模块； 13、数据采集接口：USB2.O接口； 14、信号源：正弦波、三角波、方波； 15、半导体激光器：650nm，5mW带准直； 16、手动平移台：移动距离0-50mm，精度1/100mm； 17、1/2波片：632.8nm ；1/4波片：632.8nm ； 18、透射光栅：一维光栅（刻蚀）25L/MM； 19、单面可调狭缝：0-1.5mm； 20、白炽灯光源：带毛玻璃； 21、旋光管：300mm； 22、透镜：f=15、150mm、225mm ； 23、光学组件：双缝、圆孔衍射板、偏振片、白屏、物屏； 24、一维电动平移台：行程50mm，分辨率（8细分）0.000625mm，最大速度12.5mm/s 25、提供光电探测器特性测试实验、四象限探测器及光电定向实验、CCD综合特性实验的3D虚拟仿真软件，仿真软件要求如下： 1）仿真系统采用三维动画仿真技术，可仿真显示器件三维结构、原理演示、实验电路或光路搭建调试、实验操作运行演示等功能。 2）仿真原理演示以3D动画形式展示为主，清晰易于理解掌握。原理展示与仿真操作相结合，提高学习兴趣强化学习效果。 ★3）仿真软件包含理论学习界面和实验操作界面；理论学习界面采用弹框式内容展示，包含实验原理、实验目的、实验背景、仪器介绍、实验内容和注意事项，展示形式包含图片、文字、三维动画。实验操作界面包含菜单栏、操作台面、操作步骤提示信息等，菜单可调节室内光线、设备提示信息、音量大小等。（响应文件中需提供相应的软件界面截图予以佐证） 4）3D建模虚拟仿真实验环境构建，包含实验桌，实验室内部墙面、白板、窗户、植物，实验室外部建筑、树木、花草、阳光等；且能根据系统时间模拟环境光线，更逼真形象。 ★5）实验仪器设备建模，采用三维实物建模，与真实仪器外观比例一致，可操作旋钮、接线端、开关等均与实物操作一致，能够清晰的展示仪器的结构与细节，便于直观的认知与体验，更好的与实物相结合。（响应文件中需提供相应的软件界面截图予以佐证） 6）仿真技术，采用U3D仿真技术，软件模拟仪器实际操作步骤与方法，高级物理引擎算法完成实验现象与数据计算，提供仿真人员真实的数据与实验现象再现，无需真实实验即可了解实验原理、现象、结果，且可快速通过实物仪器对照实验验证，虚实结合提高学习效率。 7）仿真实验室提供智能化调节设置，可根据实验环境要求调节实验室内环境光强、背景、提示语音、音量大小等，满足不同实验对环境的不同要求，提供更人性化、更真实的体验。 8）软件采用模块化架构设计，仿真实验内容可按模块或实验内容导入，网络部署，软件升级、维护 方便，仿真效果直观，流程性强。 9）仿真实验提供部分扩展实验内容，仿真人员可自主从元件库中选择器件搭建扩展实验，提供更灵活的使用方式和丰富的应用。 ★10）3D虚拟仿真软件需完成的实验内容： - 10-1光电探测器特性测试实验： ①光敏电阻基本特性实验 ②光敏二极管基本特性实验 ③光敏三极管基本特性测试实验 ④硅光电池基本特性测试实验 ⑤APD光电二极管基本特性测试实验 ⑥PIN光电二极管基本特性测试实验 ⑦色敏光电二极管基本特性测试实验 ⑧光电倍增管基本特性测试实验 ⑨光调制解调实验 10-2四象限探测器及光电定向实验： ①系统组装调试实验 ②脉冲驱动和脉冲信号放大实验 ③四象限探测器输出脉冲信号展宽实验。 10-3 CCD综合特性实验： ①CCD驱动信号与传输性能的实验 ②CCD的光电转换性能测试 ③暗信号电压、噪声、动态范围、像敏单元不均匀度测量 ④CCD输出信号的处理方式。 | 套 | 6 |
| 3 | 可见光多波长固体激光器实验系统 | (1)多波长固体激光器可输出激光波长：639nm，607nm，721nm； (2)半导体泵浦源组件：λ = 444 ± 2nm，P ≥ 3W，TEC温控，光束整形输出，电源工作电流连续可调； (3)激光晶体组件：Pr:YLF晶体，3x3x6mm，双面镀可见光宽带增透，铜制散热卡具，铟铂软层包裹填充五维精密微调； (4)耦合聚焦镜组件：保护边框安装，f75mm，可见光宽带增透，二维可调； (5)激光输入镜组件：保护边框安装，平面高反镜，依次对应639nm、607nm、721nm高反，四维可调； (6)激光输出镜组件：保护边框安装，平凹部分反射镜，满足对应639nm、607nm、721nm部分反射，五维可调； (7)激光滤色镜组件：保护边框安装，长波光束高反，短波光束高透，五维可调； (8)激光功率计组件：最大量程20W，波长覆盖范围200-25um，主机手持式全液晶触屏操作，显示区域108x64.8mm，800x480像素； (9)光轴指示激光组件：中心波长660nm，点状光斑出射，四维可调； (10)数字式光谱仪：测量光谱范围350-1000nm，分辨率1.1nm，USB2.0数字通信，光纤接口SMA905，增益可调； (11)导光光纤：SMA905接口，芯径300um，长度1m； (12)掀盖式激光安全防护机箱：外形尺寸760x450x300mm，外表面白色烤漆美观处理，内表面黑色吸光漆面处理，一体式底座板牢固稳定，提供25mm间距标准M6螺孔阵列，方便安装固定内部光路系统； (13)精密机械调整架：角度精度±4′，分辨率0.005mm，调节机构保证同轴等高，横向偏差1′，纵向偏差1′； (14)光学元件: BK7 A级精密退火材料，焦距±2%，直径-0.2mm，中心偏差3′，光圈1-5；局部误差0.2-0.5，面粗糙度60/40（Scratch/Dig），MgF2单层增透膜，有效孔径90%； | 套 | 3 |
| 4 | 激光光镊原理与技术实验系统 | （1）同轴框架结构：高精度不锈钢杆主体框架模块，杆间距30mm，杆数量4根；三维转接多节点模块；叉式压板不锈钢立柱支撑模块；同轴框架可搭载移动式Φ25.4mm镜框、LED光源架、分光棱镜架等主要光学原件支撑架； （2）固体激光器：波长532nm，输出功率不小于50mW，横模分布TEM00，TEC温度控制；激光稳定性约3%； （3）多孔固定板：长宽600*450mm，M6螺纹孔，孔间距25*25mm，表面发黑处理； （4）同轴照明LED光源：功耗>1W，亮度可调； （5）反射镜组件：K9基底，表面镀高反铝膜，Φ25.4mm，R>95%； （6）中继成像透镜组件：K9基底，表面镀增透膜，Φ25.4mm，f=125mm； （7）偏振衰减器组件：偏振度100:1，直径25.4mm，可旋转； （8）显微成像系统：40×，长工作距平场设计，畸变小； （9）X、Y平移组件：二维移动行程25mm，系统分辨率1um，最小读数10um，台面65×65mm； （10）Z向移动组件：台面尺寸65*66mm，系统分辨率10um，交叉滚珠导轨传动； （11）黑白CMOS数字相机：分辨率1280×1024，量化深度8bit，像素大小5.2μm×5.2μm，USB2.0通信接口；最小曝光时间119us； （12）精密机械调整架：角度精度±4′，分辨率0.005mm，调节机构保证等双轴等高，横向偏差1′，纵向偏差1′； （13）光学元件BK7 A级精密退火材料，焦距±2%，直径-0.2mm，中心偏差3′，光圈1-5；局部误差0.2-0.5，面粗糙度60/40（Scratch/Dig），氟化镁增透膜镀膜，有效孔径90%； | 套 | 3 |