# 第七包 体育技能实践教学设备更新升级项目

预算：  60   万元

| 序号 | 设备名称 | 主要技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50米跑测试仪 | ★1.主机采用≥10寸触摸彩色液晶显示屏，多点电容触摸屏幕与机械按键多重输入功能。（提供产品实物照片佐证） 2.内置读取身份证功能；智能安卓系统，分辨率：1024X600，亮度≧亮度大于10000Lx；4G无线网络、WIFI、433MHZ专用无线网络等通讯功能。 3.可兼容测试编号键盘手工录入ID号及规律性递增双重身份识别方式，内置支持居民省份证、IC卡功能、可扩展条码扫描识别方式等各种学生信息输入方式。 4.主机与外设均内置大功率环保可充电锂电池，可为主机提供10小时的持续电能。在市电停电时不影响测试； 5.4人同测，红外线非接触传感器测量； 6.全程可选语音提示，配备扩音装置；配备发令设备，发令与测试时钟系统同步，保证考试数据的准确性； 7.为确保数据安全性，主机内置双芯片备份，单机100000条存储数据，保证数据存储无忧； 8.为确保测试的安全性，主机和所有外设设备需自带电源，无需外接交流电源； ★9.测试结果不需要电脑中转通过无线wifi直接上传至学校现使用的云知康体测云平台，实时生成学生体质健康测试成绩，学生通过微信小程序实时查询测试成绩、单项评分和总分。（提供软件厂家数据直传证明材料承诺函） 10.计时范围：0-999.9S，测量精度：±0.01S，分度值：0.01S。 | 套 | 1 |
| 2 | 中长跑测试仪 | ★1.主机采用≥10寸触摸彩色液晶显示屏，多点电容触摸屏幕与机械按键多重输入功能。（提供产品实物照片佐证） 2.内置读取身份证功能；智能安卓系统，分辨率：1024X600，亮度≧亮度大于10000Lx；4G无线网络、WIFI、433MHZ专用无线网络等通讯功能。 3.配置：主机4个，测试地毯：1个；控制箱：1个（4个主机接口、1个地毯接口）；芯 片：80张；发令枪：2个。 4.双频有源地垫感应式，采用腰部冲线方式测试，可以在不同长度的场地选择400、800、1000、3000、5000米跑，计时.计圈安全可靠，不丢失数据； ★5.标配4组单组80人同时测试，并可以扩展到4组256人同时测试，可以男女生分组同时测试； 6.采用不同起点无线电子发令装置同步发令；男女同时测试互不干扰，能4组同时及分别发令测试； 7.测试主机具备指定编号查询测试成绩功能，可兼容测试编号键盘手工录入ID号及规律性递增双重身份识别方式，内置支持居民省份证、IC卡功能、可扩展条码扫描识别方式等各种学生信息输入方式。 8.为确保数据安全性，主机内置双芯片自动备份，单机100000条存储数据，保证数据存储无忧； 9.为确保测试现场的安全性，主机和所有外设设备需自带电源，无需外接交流电源； ★10.测试结果不需要电脑中转通过无线wifi直接上传至学校现使用的云知康体测云平台，实时生成学生体质健康测试成绩，学生通过微信小程序实时查询测试成绩、单项评分和总分。（提供软件厂家数据直传证明材料承诺函） 11.测试量程：0～999.9s 分辨率：0.1s 误差：±0.1s。 | 套 | 2 |
| 3 | ▲散打(拳击)擂台 | 功能用途：自由搏击、拳击、泰拳等项目训练、比赛使用，防止运动员受伤，提高运动员专业技战术对抗水平。 产品配置：擂台架1套、擂台木板1套、擂台垫（含盖单、围裙）1套、楼梯3个、角垫及包柱1套、围绳1套、坐椅2个、吐水盘2套； 材质工艺与性能特点： 1、擂台框架采用钢管焊接，面框由25mm*50mm*3mm的钢管焊接组成、边框由50mm*50mm*3mm的钢管焊接组成、立柱由直径159mm*6mm的无缝管组成，台面实木板由36块130*130*2.2cm厚桉木板组成，标准扣件组装结构，由足够的支脚支持，保证擂台平整、木板不晃动。部件之间的接触面采用消音垫片隔离； 2、泡沫垫（厚2.4cm）双面复合拉绒地毯（尼龙），冲切折叠工艺； 3、盖单帆布车缝工艺，防滑、不吸水； 4、围绳合成革，缓冲层泡棉，钢丝内芯。 技术指标： 台面最大可承受静压力500kg，挠度（变形量）≤8mm，擂台结构稳定性（侧边顶部施以1500N水平拉力），不变形，台面水平位移量≤8mm。 ★提供国际拳击联合会（IBA）、★中国拳击协会认证、★中国拳击协会赞助商证明材料复印件 | 套 | 1 |
| 4 | 体操保护垫（硬） | （长*宽*厚）1.5米*2.0米*10厘米 | 块 | 15 |
| 5 | 体操保护垫（软） | （长*宽*厚）1.5米*2.0米*10厘米 | 块 | 15 |
| 6 | 自由体操垫盖布 | （长*宽*厚）15米*15米*1厘米 | 片 | 1 |
| 7 | 网球架 | 1.移动式网球柱由底座、立柱、锁紧装置组成。 2.二立柱选用特制80×80铝合金型材制作，一根立柱内置有一系绳钩，另一立柱内置有蜗轮蜗杆紧线机构装置，机构均采用铜质件和不锈钢件组成，永不生锈，通过手柄转动，可达到网的高度要求：1070㎜。 3.网球柱底座采用铸件，底部配有防滑、防震垫，增强底座的稳定性。 4.网球柱立柱表面喷塑，底座经喷漆处理，色泽光亮。 5.网球柱底座装有PU滚轮，移动方便。 | 副 | 2 |
| 8 | 羽毛球地胶 | 1、产品总厚度：≥4.5mm，耐磨层厚度≥1.2mm 2、硬度（邵A）：55-90（度） 3、拉伸强度≥1.0Mpa 4、拉断伸长率≥120% 5、阻燃性：Ⅰ级 6、可溶性重金属铅含量≤20mg/㎡ 7、可溶性重金属镉含量≤20mg/㎡ 8、挥发物含量≤35g/㎡ 9、抗滑值（干测）80-110 10、氯乙烯含量：未检出 11、防火燃烧性能B1级，20s内焰尖高度≤120mm 12、焊接强度，平均值≥450N/50mm；最小值≥300N/50mm ★13、灰分含量≤0.2% ★14、提供不少于14天的TVOC释放量≤20µg/m³检测报告 ★15、提供自然气候暴露试验≥12个月的检测报告，外观表面无开裂、粉化现象，色差0级。 ★16、提供在臭氧浓度200pphm条件下测试时间≥1000h的检测报告，老化后外观无龟裂现象，硬度≥80（Shore A），拉伸强度≥5MPa检测报告。 ★17、提供氙灯老化试验时长≥5000h的检测报告，氙灯试验后样品无变色、开裂、变形等明显变化，拉伸强度≥20Mpa ★18、耐环境应力开裂测试时长≥14000h，破裂率为0% ★19、耐湿热老化15000h后，外观无明显变化，灰卡评级≥4级 以上标注★需提供带“CMA”或“CNAS”标志的检测报告,并附带检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）查询截图。中标后签订合同前提供原件核查。 | 平方 | 324 |
| 9 | 羽毛球网柱 | 底锤尺寸 48cm*30cm*10cm，网柱尺寸155cm。重量：80KG；材质：全钢件。 | 套 | 3 |
| 10 | 跆拳道比赛地垫 | 材质：环保级EVA；十字纹、黄蓝色；尺寸：1m*1m；厚度：4cm；高密加硬 | 块 | 300 |
| 11 | 肋木(方管) | 1.肋木由3根立柱,1根横梁和12根横杆组成,立柱和横梁采用114X3圆管焊管,通过M10螺栓连接,横杆采用中32x2焊管,三根立柱两根侧立柱打单边孔,一根中立柱打双边通孔,横杆穿过中立柱置于侧立柱孔内; + 2.肋木中设有限位件,使得横杆自身不能转动;所用紧固螺栓都采用螺栓装饰盖,此装饰盖不仅美观,把盖帽盖住还具有防松、防盗功能。 3.所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理,涂层厚度70-80um,铅笔硬度达3H+,试品经GB1771-91 36小时盐雾实验,涂膜无变化,划格处单面腐蚀<2mm,产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点,能适合潮湿和酸雨环境,且产品涂料配方不含有毒元素,避免损害使用者的健康。 | 套 | 2 |
| 12 | 三联单杠 | 1.联体单杠埋入地下后基本尺寸:长X宽X高=4284X114X2200(mm);支撑立柱混凝土基坑为400×400×700mm,埋入地下部分长600mm;所浇注的混凝土为C20,并配有安装说明书,确保所有器材与地面的紧固。 2.三联单杠分三档,两边杠面宽度为1250mm,中间杠面宽度为1230mm,杠面高分别为2200, 2000, 1800mm。 3.三联单杠立杆采用中114X3圆管,杠面采用中28圆钢,立柱顶端设计采用防钩挂结构,立柱与杠面采用不锈钢防盗螺栓连接;立柱封头采用内扣式钢制封头,与立柱直接焊接,避免雨水的淋入;所有焊接采用C02气体保护焊,焊接后采用局部高频加热法消除应力;焊缝光滑、饱满,表面静电喷涂烤漆处理,保证八年不变色。+ 4.所有外露紧固件螺栓材质为不锈钢,不生锈,螺栓具有防盗功能,需专用工具方可拆卸。 5.所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理,涂层厚度70-80um,铅笔硬度达3H+,试品经GB1771-91 36小时盐雾实验,涂膜无变化,划格处单面腐蚀<2mm,产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点,能适合潮湿和酸雨环境,且产品涂料配方不含有毒元素,避免损害使用者的健康。 | 套 | 4 |