- 第三章  采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

第1包：深度学习与智能技术实验室建设项目

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 1.中标人属于中小企业且申请预付款的，须在付款前提供银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。采购人在合同与担保措施生效、且项目具备实施条件后5个工作日内预付中标人合同款额的40% 。付款前，中标人须开具预付款等额的 “增值税专用发票”，并提供中小企业证明文件；在货物安装调试完成并验收合格后，采购人再付中标人余款（合同款额的60%）。付款前，中标人须开具余款等额的 “增值税专用发票”。 2.中标人不属于中小企业、或虽为中小企业但书面明确表示无需预付款的，采购人待货物安装调试完成并验收合格后，一次性支付中标人合同款额的100%。付款前，中标人须全额开具“增值税专用发票”。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 淮南师范学院或采购人指定地点，货物需求表另有规定的，以货物需求表为准。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订之日起，30个日历天内完成供货及安装调试工作 |
| 4 | 质保期 | 验收合格之日起3年 |
| 5 | 报价要求 | 本项目报总价，报价即完成本项目所需内容的所有费用，中标后采购人不再另行支付任何费用。 |

二、货物需求

| 序号 | 设备名称 | 主要技术指标 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深度学习算法服务器 | 1、品牌：国产品牌，机架式服务器，高度≥4U。 2、★形态：机箱深度≤800mm（提供官网链接截图证明），CPU主板与GPU主板分离式设计，支持CPU主板和GPU主板独立升级。 3、CPU：配置2颗Intel Xeon Icelake 4314 CPU。 4、内存：配置≥128GB DDR4 3200MHz ECC RDIMM内存，配置≥32个内存插槽。 5、★硬盘：配置4块2T 7.2K SATA硬盘；整机支持≥24个3.5寸热插拔硬盘，最大支持16个NVMe U.2 SSD，提供官网链接及截图证明。 6、★RAID卡：配置独立LSI 阵列卡，缓存2G Cache。 7、PCIE插槽：配置20个PCIe 4.0 x16全高全长插槽，支持8块双宽或20块单宽GPU加速卡，全部GPU卡必须安装在同一个服务器GPU主板。 8、GPU卡：配置2块NVIDIA RTX 3090Ti 24G GPU卡。 9、电源：满配冗余铂金级电源，单电功率不低于2000W，支持3+1/2+2冗余。 10、★安全：产品支持机箱防入侵功能。 11、管理：提供原厂服务器批量管理软件，支持批量信息查看、BIOS /BMC固件更新、RAID配置、远程控制、远程修改BIOS选项、日志收集等功能，提供上述功能截图证明，提供该软件软件著作权登记证书。 12、服务器集群管理：提供服务器品牌原厂综合集群管理系统，提供整个集群系统的进程调度、内存管理、系统通信管理、集群状态实时诊断等功能，支持10000+节点的智能监控与调度。提供该系统软件著作权登记证书。 13、★维护工具：提供官方批量维护工具，维护工具提供以下功能（提供以下功能截图证明）； （1）同时更新多台Server的BIOSFW； （2）同时更新多台Server的BMCFW； （3）根据已有的配置文件（xml），对单台或多台服务器的BIOS进行设置，不同平台的服务器有配套的配置文件（xml）； （4）同时收集多台服务器的日志。 14、★服务: 投标文件中提供供应商承诺提供三年原厂商7*24小时免费售后服务的承诺函。 | 台 | 1 | 工业 |
| 2 | 深度学习训练平台 | 1、多种数据接入：平台支持多种异构的数据源接入，节省异构数据接入汇总等复杂工程的时间，从数据端提升生产效率。 2、自动化特征工程：平台提供的自动化特征工程功能实现对数据的自动化特征识别和提取，凭借平台对若干场景业务的深刻理解，能够快速准确地利用自动化工具构建机器学习所需的特征，从而形成机器学习任务所需的训练数据。 3、自动化模型训练及自动化模型调参：自动化模型训练和自动调参功能为用户提供了对一种或者多种算法的快速试验方法，在可视化的界面交互下，平台引导用户创建机器学习任务，自动训练若干机器学习算法，通过模型报告对比选择最优模型。 4、自有算法：平台引入自行研发的机器学习算法，应对高维数据，多维时间序列数据等特殊场景，并在上述场景中实现超过开源算法几倍的性能。 | 套 | 1 | 工业 |
| 3 | 智能综合实验箱 | 一、实验箱结构 1、★采用铝合金结构，尺寸（长×宽）需≤470×380mm，一体化设计，确保牢固可靠，整体可直接放置于课桌，方便教师开展教学；提供产品实物图片证明文件，并标注实验箱包含的模块。 2、内部需集成边缘计算终端、≥17寸屏幕，配套提供键盘、鼠标、电源适配器，以及实验教具，上电即用，无需另外配置任何其他外设。 3、安装面板需采用磁吸式或插接式设计，主要组件均需支持自由插拔，并预留USB、COM、网口等接口，用户可根据需要自行拓展其他组件； 4、安装面板需同时集成机械手臂、2D视觉系统、深度视觉系统、二自由度云台、语音模块、嵌入式传感器等组件，满足多门课程的教学要求；提供课程教学的功能截图证明文件。 二、边缘计算终端 1、 CPU：6-core NVIDIA Carmel ARM v8.264 bit CPU；GPU：NVIDIA Volta架构，搭载 384 NVIDIA CUDAcores 和48 Tensor cores；显存：8GB128-bit LPDDR4x51.2GB/s；连接：Gigabit以太网，M.2 Key E(WiFi/BT included), M.2 Key M(NVMe)；显示：HDMI和DP；UPHY：4×USB 3.1，USB 2.0，Micro-B。 2、需支持linux操作系统，满足嵌入式系统教学。 3、需内置Python3.5以上版本的运行环境，满足Python、机器学习、深度学习的编程与AI教学。 4、需内置语音识别功能，满足语音+视觉+机器人的编程与教学。 5、内置的AI算法库至少包括物体分类识别、目标检测、人脸识别、车牌识别、语音处理，满足基础应用与开发教学；要求提供功能截图证明。 6、★支持多种类计算机视觉、语音处理、机器人、复杂传感器与智能控制等关键技术的组合实验，可支持多种不同模块同时联动实验；投标时提供实验的功能截图证明文件。 三、视觉系统 1、 2D视觉系统：分辨率：≥640×480；视场角≥110度；帧率：≥30fps；对焦方式：手动对焦；支架式安装，支持折叠收纳。 2、深度体感相机：最小深度距离：16cm；深度误差：＜2%（2m以内）；深度图像分辨率：1280×720；深度视场角：64°×41°；彩色图像：200万像素；兼容ubuntu，linux和树莓派等操作系统；兼容USB3.0接口协议； 3、★深度体感相机安装于二自由度云台，可进行±180°旋转和110°俯仰，可完成人脸识别、口罩检测、行人识别、动态目标跟踪等实验；投标时提供实验的功能截图证明文件。 四、麦克风阵列 1、即插即用，兼容win10、Mac、Linux和Android等系统；远距离语音拾取长达5m；360°环绕拾取模式；支持声源定位、自动回声消除、自动增益控制、降噪等功能；XVF-3000芯片，包含16个实时逻辑核心；板载3.5mm Aux输出；支持24位或16位 16KHz立体声输出；低功耗，在16Ω @3.3V下输出功率为40mW，最大功耗190mW；5V电源供电； 2、支持用户自定义指令，并控制机械手臂、视觉、传感器等组件执行指定的动作。 五、机械手臂 1、有效负载：≥200g；有效抓取范围：半径≥15cm；自由度：5自由度加夹持臂；输入：广角摄像头、急停按键、配网按键、复位按键、2×IIC接口、5V风扇接口；输出：RGB指示灯、OLED显示屏、蜂鸣器、6路总线舵机接口、6路PWM舵机接口； 2、支持Python编程语言；通讯方式：Wifi网络；安全保护：过流保护、反接保护； 3、支持语音控制机械手臂运动，包括向上、向下、向左、向右、抓取物体等； 4、★安装面板需为机械手臂提供一键启动和复位按钮，控制机械手臂自动抬起和回到收纳位置，方便开展教学；投标时提供以上功能功能截图证明文件，为防止虚假应标，要求投标人承诺中标后可对一键启动和复位功能进行演示，如不满足此功能，所有损失自行承担。 六、嵌入式应用模块 1、提供超声波传感器、人体检测传感器、温湿度传感器、心率传感器、气压传感器、数码管、蓝牙模块、陀螺仪、声音检测传感器、光线检测传感器； 2、提供PWM可调速风扇、红绿黄LED灯、开关按钮、OLED显示屏、蜂鸣器、电位器按钮。 七、高清显示屏 1、窄边框设计，屏幕尺寸≥17寸；1920×1080高清分辨率；IPS硬屏；钢化玻璃面板，99%RGB，178°广视角；支持NVIDIA、Windows、树莓派等操作系统，十点触控；接口：USB、HDMI、电源。 八、软件环境 实验代码可在Jupyter Notebook环境下进行，要求如下： 1、教师与学生能够在浏览器上直接进行交互式编程实验； 2、支持Markdown编辑，cell用于编码、书写文本，完成标题、数学公式等格式编辑，便于解释代码，适用于教学等场景；代码分隔到不同的cell里逐个调试，交互式监控测试变量值和类型； 3、所提供的实验环境需可通过在终端执行命令进行实验验证；投标时提供实验验证的截图证明文件。 4、所提供的实验环境需支持多个学生调用不同模型进行样本的识别，满足不同实验项目的要求； 5、所提供的实验环境需对多种深度学习框架进行支持，包括但不限于：TensorFlow、PyTorch等； 6、教师可通过自由设置，将代码模块留空，交予学生进行编程训练。 九、模块功能演示 针对模块二至七项，要求投标人承诺：中标后提供功能演示，如不满足功能，所有损失自行承担。 十、★售后维保服务 为保证产品质量和服务，投标文件中提供供应商承诺提供三年原厂商7*24小时免费售后服务的承诺函。 | 台 | 5 | 工业 |
| 4 | 视觉应用平台 | 1.提供基础实验（训）项目：需围绕Python基础编程、机器学习、深度学习、数字图像处理、计算机视觉、深度视觉、语音处理、嵌入式系统、ROS操作系统等课程或知识点，提供不少于40个基础实验（训）项目，满足日常教学实践的要求；投标时要求提供功能截图证明。 2.提供AI+视觉自动仓储实践项目：采用AI技术和计算机视觉技术，控制机械手臂进行仓库货物的自动分拣、整理。边缘计算终端中搭载深度学习算法，视觉系统对货物进行识别和分类，机械手臂对货物进行多个仓位间的搬运，或者对货物进行整理归位； 3. 提供AI+语音货物分拣实践项目：利用设备集成的语音模块，用户通过语音指令控制机械手臂仓库货物的自动分拣、整理。边缘计算终端中集成语音识别功能，用户发出指令后，视觉系统和机械手臂联动，完成对货物的识别、分类、分拣的全流程动作； 4.★提供基于AI的图象识别和抓取实践项目：基于边缘计算终端中搭载的算法模型，可进行物体识别与分类、电子产品识别、车牌识别、水果识别、OCR字符识别、产品缺陷检测等应用，并可控制机械手臂对不同种类的物体进行抓取和分类；投标时需提供对机械手臂进行水果识别与分选的流程功能截图证明； 5.开放全部软件框架和算法级源代码，支持二次开发，设备交付时提供完善的实验指导书和技术文档；投标时提供实验指导书证明文件。 | 套 | 1 | 工业 |
| 5 | 四轴机器人视觉检测生产线套件 | 一、实验平台 1、★平台尺寸（长×宽×高）需≤600×470×700mm，上方安装输送线、机器人、视觉系统，整体可直接放置于课桌，方便教师开展教学；提供产品实物图片证明文件。 2、满足Python基础编程、深度学习、数字图像处理、计算机视觉、ROS操作系统、机器人控制等课程或知识点的教学； 3、需配置边缘计算模块，部署人工智能软件环境，集成机器人运动控制软件和机器视觉软件； 4、需内置Python3.5以上版本的运行环境，满足Python、深度学习等的编程与AI教学； 5、★内置的AI算法库至少包括物体分类识别、目标检测、人脸识别、车牌识别，满足基础应用与开发教学；投标时需逐项提供部分代码的截图证明，代码中需包含相应的注释进行说明。 6、运算单元：64位四核CORTEX-A57；GPU：128核MAXWELL；内存：4GB LPDDR；板载存储：128GB；接口：USB3.0×4、Micro USB×1、HDMI×1、RJ45×1、DC5.5×2.1电源接口； 7、工业相机：600万像素 1/1.8” CMOS 千兆以太网工业面阵相机；分辨率：3072×2048；帧率：17 fps；动态范围：71.3dB；增益：0dB～20dB；曝光时间：27μs～2.5sec；黑白/彩色：彩色；接口：GiGE； 8、工业镜头：固定焦距；手动光圈；六百万像素；FA 镜头；焦距：12mm；F 数：F2.8～F16；接口类型：C-Mount；视场角：1/1.8”； 9、环形LED光源：颜色：白色；色温：6600K；功率：14.4W；输入电压：DC 24V max.；外壳材质：铝合金（表面氧化发黑处理）；使用温度和湿度：温度：0～40ºC，湿度：20～85%RH(非凝结)，配套光源控制器； 10、输送线：运行负载：≥500g；最大运行速度：≥100mm/s； 11、平台需配置≥4.3寸嵌入式触摸屏，提供输送线和机器人各轴的虚拟点动按钮，可通过触摸方式对输送线和机器人进行运动控制； 12、配套提供21寸显示器、键盘、鼠标。 二、四轴机器人 1、机体材料：金属和玻纤板；终端执行器：电动吸嘴、电磁吸盘、夹爪可选；自由度：4+1；电源：12V5A DC适配器；抓取重量：≥450g；舵机参数：HTS-35H智能总线舵机； 2、软件：PC端控制软件+iOS/安卓手机APP；控制方式：电脑/手机/手柄/鼠标控制；编程工具：Python/C/C++/JavaScript；通信：USB/Wifi/以太网； 3、支持四自由度逆运动学控制：通过分解机器人四个自由度的舵机运动控制，通过输入目标坐标计算各舵机的理论运动角度，结合舵机控制协议同时控制各个舵机运动； 4、★四轴机器人支持Gazebo仿真，支持Arduino+ROS开源系统，图像处理算法和机器视觉软件全部开源，支持二次开发。投标时提供机器人的控制软件界面截图，软件需包含机器人坐标控制模块、机器人角度控制模块、机器人和相机标定模块，以及图像和相机模块等功能，并在图中进行文字说明。 三、软件环境 1、集成Python、OpenCV等运行环境，支持数字图像处理、计算机视觉、机器人运动控制等算法、硬件、应用的开发和学习； 2、提供实验所涉及的OpenCV图像处理函数的所有接口和使用说明，既可通过配置参数实现对图像的特定处理，也可新建不同的视觉项目，进行二次开发； 3、内置的视觉软件和功能库包括物体分类识别、目标检测、OCR字符识别、缺陷检测，满足基础应用与开发教学； 4、支持对生产线上的目标尺寸测量、缺陷检测、产品分类等应用进行开发，开展企业级实战训练。 5、★为保证产品质量和服务，投标文件中提供供应商承诺提供三年原厂商7*24小时免费售后服务的承诺函。 | 台 | 5 | 工业 |
| 6 | 机器人视觉检测生产线平台 | 1.提供基础实验（训）项目：需围绕Python基础编程、深度学习、数字图像处理、计算机视觉、ROS操作系统、机器人控制等课程或知识点，提供不少于30个基础实验（训）项目，满足日常教学实践的要求；投标时要求提供30个基础实验功能截图证明。 2.提供AI+视觉自动仓储实践项目：采用AI技术和计算机视觉技术，控制机器人进行仓库货物的自动分拣、整理。边缘计算终端中搭载深度学习算法，视觉系统对货物进行识别和分类，机器人对货物进行多个仓位间的搬运，或者对货物进行整理归位； 3.提供基于AI的图象识别和抓取实践项目：基于边缘计算终端中搭载的算法模型，可进行物体识别与分类、电子产品识别、车牌识别、水果识别、OCR字符识别、产品缺陷检测等应用，并可控制机器人对不同种类的物体进行抓取和分类； 4.★开放全部软件框架和算法级源代码，支持二次开发，设备交付时提供完善的实验指导书和技术文档；投标时要求提供实验指导证明文件。 | 套 | 1 | 工业 |
| 7 | 移动机器人应用小车 | 一、开发平台 1、平台需支持计算机视觉、传感器技术、ROS操作系统、机器人控制、激光SLAM导航等课程或知识点的教学；提供产品实物图片证明文件。 2、平台需基于ROS操作系统，可对传感器组件、控制系统、通信系统、电源管理系统等模块实施调度与管理，保障机器人在运动过程中的高效性能； 3、平台可实时采集机器人的各类运动姿态，包括速度、位置以及航向角、俯仰角、横滚角等，并将该信息反馈给自动控制系统，实现对自身状态的实时感知； 4、平台可利用激光雷达完成SLAM地图的实时扫描与构建，同时结合视觉与声音、红外等传感器，完成机器人在未知条件下的环境建模，为机器人智能路径规划奠定基础。 二、移动底盘 1、尺寸：≤435×375×285mm； 2、自重：≤5kg； 3、最大负载：≥3kg； 4、锂电池容量：≥22.2V 5000mAh；充电时间：≤3小时；充电保护：过放、过充、短路、过压等多重保护；续航能力：≥6小时； 5、麦克纳姆底盘，最大运行速度：≥1m/s；爬坡角度：≥15°；最小转弯半径：0m； 6、激光雷达最大测距范围：≥12m；扫描角度：0-360°；测距分辨率：实际距离的1%；角度分辨率：0.9°；最大扫描频率：10Hz；测量频率：8000Hz； 7、支持基于ROS操作系统实现激光雷达的点云信息的输出和障碍物的检测； 8、★支持采用Karto、Hector、Gmapping等几种地图构建方法的学习，并完成高精度地图的构建；投标时提供至少一种地图构建方法的详细说明文档。 9、支持采用ROS导航功能包Navigation Stack进行机器人定位与路径规划； 10、交互式屏幕尺寸：≥7英寸，分辨率：1024×600，显示接口：HDMI。 三、环境感知单元 1、分辨率：1920×1080；视觉范围：80.3°×50.8°；视频帧率：30fps（1280×720）； 2、支持进行视频中的目标识别与跟踪，可根据其形状、颜色等特征，对机器人的运动状态进行引导； 3、配置三轴加速度传感器，可测量维度：加速度、速度、角度、角速度等，陀螺仪测量范围：±200°，加速度测量范围：16g，角度范围：X和Z轴±180°，Y轴±90°，通信：串口TTL； 4、★配置超声波传感器、行人检测传感器、温湿度传感器、气压传感器、光线检测传感器，可以对障碍物、运动目标、环境温湿度等多种信息检测监测，并实时响应；投标时提供至少两种传感器的电路设计图和使用文档。 5、可以监测机器人的位姿等信息，包括行进速度、电池电量、是否侧翻、受力情况等，并输出相关信息； 6、支持语音对机器人的控制，机器人可自动定位声音的方位，并自主完成前进、后退、左转、右转等动作，提供功能截图证明。 四、车载处理单元 1、处理器：64位四核CORTEX-A57；GPU：128核MAXWELL；内存：4GB LPDDR；板载存储：128GB；接口：USB3.0×4、Micro USB×1、HDMI×1、RJ45×1、DC5.5×2.1电源接口； 2、需支持ROS系统，满足智能机器人系统教学； 3、需内置Python3.5以上版本的运行环境，支持用Python语言进行机器人运动控制、视觉系统的图像采集和识别、传感器控制技术的的编程与教学。 五、★售后维保服务 为保证产品质量和服务，投标文件中提供供应商承诺提供三年原厂商7*24小时免费售后服务的承诺函。 | 台 | 4 | 工业 |
| 8 | 移动机器人应用开发平台 | 1.提供基础实验（训）项目：需围绕Python基础编程、计算机视觉、ROS操作系统、移动机器人控制、激光SLAM建图、传感器技术等课程或知识点，提供不少于30个基础实验（训）项目，满足日常教学实践的要求。 2.★提供机器人姿态控制实践项目：采用机器人配置的超声波传感器、行人检测传感器等，实时感知障碍物或者追踪对象，并将感知结果反馈给主控单元，进而控制运动部件的运动。通过车载的陀螺仪，监测机器人的姿态，当机器人在上下坡时，通过陀螺仪的监测结果，控制机器人执行上下坡减速、驻车的动作。要求投标人承诺：中标后提供机器人从平整路面行驶至上、下坡时自动减速的视频，如不满足此功能，所有损失自行承担。 3.提供采用视觉进行颜色或运动目标追踪实践项目：机器人配置环境感知单元，可以实现对前方静态物体的识别、分析，以及运动目标的检测。通过在机器人控制系统中定义需要追踪物体的特征，比如颜色、形状大小，采用视觉系统进行识别，判断该目标相对于机器人的位置，控制机器人转向、前进或后退，实现机器人颜色或运动目标追踪的功能。 4.★提供车辆定位与导航实践项目：车辆在行驶时，摄像头完成对如左转、右转、直行、红绿灯等各类交通标识的实时图像采集，并进行准确识别，车载处理单元根据交通标识的内容，控制车辆执行相应的行驶动作，实现自动导航。激光雷达可实时进行机器人的定位，在遇到障碍物时，可自动避障。投标时提供交通标识训练与识别的全过程文档，包括图片、代码和文字说明。 5.开放源代码：提供全部实验和软件的源代码，支持二次开发，设备交付时提供完善的实验指导书和技术文档；投标时提供实验指导书或技术文档证明文件。 | 套 | 1 | 工业 |
| 9 | ▲学生电脑 | 1、★CPU ：≥第 10 代 Intel Core i7-10700 处理器；（提供产品彩页证明文件） 2、芯片组：Intel H470 及以上芯片组； 3、内存：≥16G DDR4 3200MHz 内存； 4、★硬盘：1T B SATA 硬盘，128G SSD固态硬盘，混合双硬盘；（提供产品彩页证明文件） 5、显卡：高性能集成显卡； 6、音频：集成 5.1 声道声卡； 7、键盘、鼠标：抗菌键盘、抗菌鼠标 8、电源：≥180W 节能电源 9、接口：6 个 USB 接口(前置2 个 USB 3.2 Gen1，后置4 个 USB 2.0)、1 组 PS/2 接口、1 个串口、VGA+HDMI 接口（VGA非转接）； 10、扩展槽：≥1 个 PCIe 16x，≥1 个 PCIe 1x 插槽； 11、显示器≥21.5寸； 12、★机箱电源：不小于15L塔式机箱，免工具拆卸机箱，≥350W高效稳定性电源，响应文件提供带有CNAS或CMA标识的辐射骚扰测试和电源端骚扰测试证书证明文件。 13、系统要求：出厂预装正版Windows11操作系统，微软官方可查验真伪； 14、随机应用：出厂自带BIOS版还原卡，支持系统自动还原、同时支持GPT分区和MBR分区、自动修改IP和计算机名、硬盘保护、网络同传、增量拷贝、断点续传、远程唤醒、远程重启、远程锁定、远程关机、支持传输中对数据进行AES 256Bit加密、千兆网络传输速度最大可以达到6.5GB/分钟或以上（百兆网络平均传输速度>1GB/分钟）、支持多硬盘、可以从底层控制U盘和光驱等设备的使用，支持任意机器作为主机对整个机房维护，支持数据加密传输（提供加密传输功能截图），支持DHCP网传环境传输，支持不同的系统分配不同的IP，禁止USB或者光驱启动，支持网络传输故障定位（提供故障定位功能截图） 15、★质保要求：整机（含显示器）原厂三年有限保修及上门服务；为保证产品质量，投标文件中提供供应商承诺提供三年原厂商7*24小时免费售后服务的承诺函。 | 台 | 51 | 工业 |
| 10 | 激光投影机 | 1、投影技术：3LCD； ★2、亮度：5300流明（符合ISO21118标准）； 3、液晶显板尺寸：0.63英寸x3； 4、标准分辨率：1024 x 768； 5、光源：激光， 寿命≥20000小时，节能≥30000小时； 6、对比度：≥3000000:1 ； ★7、镜头手动位移 垂直：0%-50%，水平：±28%；（投标文件中提供功能截图或所投产品彩页证明） 8、镜头变焦比≥1.61倍； 9、镜头投射比：1.3-2.1； 10、输入端口：1个VGA，2个HDMI， 1个立体声微型音频，输出端口：1个VGA，1个立体声微型音频，控制端口：1个控制串口端口槽（D-Sub 9 针），1个RJ-45 端口，USB端口：1个A型USB（5V/2A）,1个B型USB； 11、内置扬声器：≥16W*1； 12、整机功耗：≤319W ； 13、最低待机功耗：≤0.5W； 14、重量：≤7.85KG ★15、先进的液晶板散热方式保障液晶板高效散热和长久寿命-冲突风冷技术；（投标文件中提供功能截图或所投产品彩页证明）； 16、亮度无极调整，支持以1%幅度从50-100%的调整； ★17、CEL一级能效+高色域认证（提供产品认证标识复印件或影印件）； 18、支持色温以低、中、高三档调整，实现多应用需求； 19、兼容4K@30Hz超高清数字信号； 20、支持垂直和水平梯形校正范围±30°，支持桌面正投自动梯形校正； 21、支持四点和六点几何校正功能（提供产品功能截图）； 22、支持曲面几何校正功能； 22、支持多点几何校正功能17*11点数（提供产品功能截图）； 23、支持设置密码防盗功能； 24、满足DICOM演示标准要求； 25、支持一台遥控器对多达上百台投影机设置控件ID（提供产品功能截图）； 26、支持接通电源可自动开机功能； 27、支持无信号自动休眠关机功能，机器的休眠时间可以自定义最小值实现不大于5分钟（提供产品功能截图）； 28、支持无线投影，网络多画面显示及4位PIN码智能连接（提供中文版软件），软件与投影机为同一品牌； 29、带网络控制功能，支持上千台投影机通过网络管理、监视、监控和自动检测故障报警功能（提供中文版软件），软件与投影机为同一品牌； 30、支持HTTP网页控制功能，中文显示页面； ★31、服务: 投标文件中提供供应商承诺提供三年原厂商7*24小时免费售后服务的承诺函。 | 台 | 1 | 工业 |
| 11 | 120寸电动幕布 | 1.120 英寸电动幕布，幕布比例：4：3，配幕架吊装。 2.幕面高亮度，增益大于 2.4 倍，有效散射角大于 32 度，具有高分辨率，彩色还原性好，白昼成像清晰。 | 台 | 1 | 工业 |
| 12 | 24口千兆交换机 | 1、产品性能：交换容量≥256Gbps，整机转发性能≥51Mpps，以官网公布信息为准,如有双重指标X/Y，以小指标X为准； 2、端口要求：整机固化可用端口≥28个，千兆电口≥24，千兆光口≥4； 3、路由协议：支持静态路由； 4、风扇：为保障设备稳定性，要求采用无风扇设计； 5、★工作温度：为保障设备环境适应能力，要求设备支持0℃-70℃宽温工作，提供官网截图证明； 6、★绿色环保：为节能环保考虑，降低UPS电源的功率，要求设备最大功耗≤20W，提供官网功耗截图； 7、网络管理：支持中文管理界面、WEB管理接口、SNMP v1/v2/v3； 8、产品资质要求：具备《电信设备进网许可证》、3C认证； 9、厂商资质：具备中国信息安全测评中心颁发的《信息安全服务资质-安全工程类二级》资质；具备中国通信企业协会颁发的《中国通信企业协会通信网络安全服务能力评定证书（风险评估一级）》；具备中国信息安全认证中心颁发的《信息安全应急处理一级》资质；具备中国信息安全认证中心颁发的《信息安全风险评估服务一级》资质；具备公安部颁发的《信息安全等级保护安全建设服务机构能力评估合格证书》； (提供以上证书复印件) 10、★为保证产品质量，投标文件中提供供应商承诺提供三年原厂商7*24小时免费售后服务的承诺函。 | 台 | 3 | 工业 |
| 13 | 移动桌椅 | 1、桌子要求：边长不小于600mm，根据机房大小定制，钢木结构，钢架厚度不低于1.2mm，桌面采用E1级25mm厚三聚氰胺贴面板，板材截面采用1.2mmpvc封边，优质五金配件，金属焊接要求无焊渣、打磨平整，可根据现场情况定制及桌子可组成多人位。桌面25mm采用E1级优质三聚氰胺板，基材经过防虫防潮防腐处理，表面防刮耐磨1.5mmPVC封边。 2、椅子要求：：椅子采用工程塑料面，采用12mm圆形实心圆管，无需任何螺丝及工具安装。 3、桌子要求为扇形组合或六边形组合。 4、工艺要求：响应文件中提供所投产品喷塑处理后钢制件的可迁移元素第三方有权机构出具的检验报告扫描件或影印件；需提供饰面刨花板的可迁移元素检验报告；提供配件原材料塑料、刨花板、胶粘剂、塑粉检测报告复印件加盖公章。 5、要求生产厂家需具有中国环境标志产品认证证书；提供三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板抽样检验报告，甲醛释放量≤0.022mg/m³、吸水厚度膨胀率≤0.72；提供PVC封边条抽样检验报告，耐干热（应无龟裂、无鼓泡）检验合格，甲醛释放量≤0.1mg/L；提供胶粘剂（水基型）抽样检验报告，游离甲醛＜0.1g/kg、苯未检出、甲苯+二甲苯未检出、总挥发性有机化合物≤30； | 套 | 50 | 工业 |
| 14 | 设备置物架 | 要求和配套实验箱、智能服务机器设备配套定制； | 套 | 2 | 工业 |
| 15 | 教师演讲台 | 1、外观要求：根据学校要求定制，要求时尚大气； 2、功能要求: 带移动 3、材质要求: 采用优质E1级中纤板，要求钢木结构 4、形状要求: 弧形 5、LOGO 定制要求: 要求讲台定制学校LOGO。 | 台 | 1 | 工业 |
| 16 | 防静电地板 | 1、全钢防静电活动地板（有边）：由地板、可调支撑、横梁、螺丝组成。 2、地板结构：由全钢外壳、发泡水泥、HPL贴面组成。 3、地板规格：600*600*35mm（1.0mm三聚氰胺美亚面）。 4、地板厚度极限公差：±0.3mm。 5、地板边长极限公差：0-0.4mm。 6、表面平整度≦0.6mm 相邻边垂直度≦0.3mm。 7、地板集中载荷（每片板的中心点受力）：≥200kg 时，挠度≤2.0mm。 8、提供防静电地板安装服务。 | 平方 | 118 | 工业 |
| 17 | 柜式空调 | 1、外观要求：要求简洁大方，适合机房使用 2、匹数要求: 不小于5匹 3、制冷量不少7000W 4、噪音量：内机43-22dB，外机 56dB | 台 | 2 | 工业 |
| 18 | 设备布线线材 | 1、更换设备涉及布线时，要求所有布线使用教室墙体预留线管、线槽，必须走明线的要求布PVC线槽，依据线槽固定的稳固性、牢固等，四公分线槽2米/根应确保有五个固定点，明线线槽表面整洁干净。 2、设备连接网络需要使用纯铜八芯六类成品网线，品质建议选用国内知名品牌（如TCL,一舟，普天等），确保教学正常运行。 3、机柜内所有设备线路连接后，必须统一在某个位置做固定处理，以免长时间下垂着引起线路松动。安装的设备连线需要螺丝固定时，必须将螺丝固定牢固，避免松动，产生信号不稳定现象。 4、在作业的同时，做到施工现场原有装饰的整洁完好，未经采购人允许不得私自拆除原有装饰。 5、保证VGA信号、音频信号及校园网信号通畅、完整。 | 项 | 1 | 工业 |

第2包：区块链专业实验室建设项目

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 1.中标人属于中小企业且申请预付款的，须在付款前提供银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。采购人在合同与担保措施生效、且项目具备实施条件后5个工作日内预付中标人合同款额的40% 。付款前，中标人须开具预付款等额的 “增值税专用发票”，并提供中小企业证明文件；在货物安装调试完成并验收合格后，采购人再付中标人余款（合同款额的60%）。付款前，中标人须开具余款等额的 “增值税专用发票”。 2.中标人不属于中小企业、或虽为中小企业但书面明确表示无需预付款的，采购人待货物安装调试完成并验收合格后，一次性支付中标人合同款额的100%。付款前，中标人须全额开具“增值税专用发票”。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 淮南师范学院或采购人指定地点，货物需求表另有规定的，以货物需求表为准。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订之日起，30个日历天内完成供货及安装调试工作 |
| 4 | 质保期 | 验收合格之日起3年 |
| 5 | 报价要求 | 本项目报总价，报价即完成本项目所需内容的所有费用，中标后采购人不再另行支付任何费用。 |

二、货物需求

| 序号 | 设备名称 | 主要技术指标 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区块链服务器 | 1、品牌：国产品牌，机架式服务器，高度≥4U。 2、★形态：机箱深度≤800mm（提供官网链接截图证明），CPU主板与GPU主板分离式设计，支持CPU主板和GPU主板独立升级。 3、CPU：配置2颗Intel Xeon Icelake 4314 CPU。 4、内存：配置≥128GB DDR4 3200MHz ECC RDIMM内存，配置≥32个内存插槽。 5、★硬盘：配置4块2T 7.2K SATA硬盘；整机支持≥24个3.5寸热插拔硬盘，最大支持16个NVMe U.2 SSD，提供官网链接及截图证明。 6、★RAID卡：配置独立LSI 阵列卡，缓存2G Cache； 7、PCIE插槽：配置20个PCIe 4.0 x16全高全长插槽，支持8块双宽或20块单宽GPU加速卡，全部GPU卡必须安装在同一个服务器GPU主板。 8、GPU卡：配置2块NVIDIA RTX 3090Ti 24G GPU卡。 9、电源：满配冗余铂金级电源，单电功率不低于2000W，支持3+1/2+2冗余。 10、★安全：产品支持机箱防入侵功能，提供设备厂商加盖公章的白皮书证明文件。 11、管理：提供原厂服务器批量管理软件，支持批量信息查看、BIOS /BMC固件更新、RAID配置、远程控制、远程修改BIOS选项、日志收集等功能，提供上述功能截图证明，提供该软件软件著作权登记证书。 12、服务器集群管理：提供服务器品牌原厂综合集群管理系统，提供整个集群系统的进程调度、内存管理、系统通信管理、集群状态实时诊断等功能，支持10000+节点的智能监控与调度。提供该系统软件著作权登记证书。 13、★维护工具：提供官方批量维护工具，维护工具提供以下功能（提供以下功能截图证明）； （1）同时更新多台Server的BIOSFW； （2）同时更新多台Server的BMCFW； （3）根据已有的配置文件（xml），对单台或多台服务器的BIOS进行设置，不同平台的服务器有配套的配置文件（xml）； （4）同时收集多台服务器的日志。 14、★服务: 投标文件中提供供应商承诺提供三年原厂商7*24小时免费售后服务的承诺函。 | 台 | 1 | 工业 |
| 2 | GPU显卡 | 配置6块NVIDIA RTX3090 24GGPU卡，最大可支持8块双宽或20块单宽GPU加速卡； | 块 | 6 | 工业 |
| 3 | 区块链实训平台服务器 | 1、品牌：国产品牌，2U机架式服务器。 2、处理器：配置2颗Intel Xeon 4214 12核 2.2GHz CPU。 3、内存：配置128G DDR4 2933内存。 4、硬盘：配置1块1.92T 2.5寸SATA SSD硬盘；支持2个M.2 SSD组建硬件RAID1，提供证明材料； 5、网卡：配置2个千兆电口； 6、★SD卡：主板支持1个SD卡插槽，可实现存储系统日志及BMC日志，提供功能截图。 7、★电源：配置单电源，单电源模块额定功率≤550W。 8、★管理：提供原厂服务器批量管理软件，支持批量信息查看、BIOS /BMC固件更新、RAID配置、远程控制、远程修改BIOS选项、日志收集等功能，提供上述功能截图证明，提供该软件软件著作权登记证书。 9、服务器集群管理系统：提供服务器品牌原厂综合集群管理系统，提供整个集群系统的进程调度、内存管理、系统通信管理、集群状态实时诊断等功能，支持10000+节点的智能监控与调度。提供该系统软件著作权登记证书。 10、★维护工具：提供官方批量维护工具，维护工具提供以下功能（提供以下功能截图证明）； （1）同时更新多台Server的BIOSFW； （2）同时更新多台Server的BMCFW； （3）根据已有的配置文件（xml），对单台或多台服务器的BIOS进行设置，不同平台的服务器有配套的配置文件（xml）； （4）同时收集多台服务器的日志。 11、★服务:投标文件中提供供应商承诺提供三年原厂商7*24小时免费售后服务的承诺函。 | 台 | 4 | 工业 |
| 4 | 区块链教学实训管理平台 | 一．系统功能要求： 系统采用B/S结构，支持在线注册功能，分为学生端管理、教师端管理和管理员端管理三部分。 二．系统详细功能： （1）学生端管理功能包含课程实训、学生账号管理、实验报告和作业管理以及长期云桌面管理。 1．课程实训管理：支持通过难度、工具和标签筛选课程；支持查看课程的难度、标签和包含实验数量；支持查看相关岗位模型的课程实训路线图，查看实验环境的镜像、IP地址、账号和密码； 2．学生账号管理：修改头像、姓名、学号、联系方式、修改密码等； 3．编程类习题的运行和评分：能够直接运行编程题，实时返回运行结果，并且对编程题自动评分，并将分数实时同步到实验报告中；实验报告和习题：支持通过完成习题自动生成分数和报告模板，可以是学校的标准实验报告模板，支持上传和修改实验报告和习题，支持实验报告和习题经过系统自动评分和教师二次评分，可下载已发布的实验报告和习题，支持查看实验报告和习题分数、状态和提交时间； 4．★实训考试：考试试题包括单选题，多选题、填空题和简答题，考试开始和结束时间、考试题库和各题型的分值由老师进行控制，考试时可同时开启实验环境进行操作验证；（要求提供功能截图证明文件） 5．长期云桌面管理：支持学生端分配多个长期云桌面环境，长期云桌面环境不会随着退出系统而销毁，可以用于大作业和毕业设计。 （2）教师端管理功能包括：学生管理、实验管理、云桌面管理、云计算管理、实验报告和作业管理和实验统计信息管理。 1．学生管理：教师可以对学生账户做全面管理，功能包括：批量批准和拒绝学生用户的注册，批量修改、导入、删除和导出学生用户，查看、创建和修改班级； 2．实验管理：教师可以根据教学内容的需要，为不同班级设置不同的课程和实验组合，学生仅能在选课大厅看到教师分配的实验； 3．云桌面管理：教师可以对学生实验用的云桌面做全面管理，提供的功能包括：查看和销毁学生实验的临时虚拟机，创建、查看和销毁学生用于大作业和毕业设计的长期虚拟机，查看服务器的内存硬盘和CPU使用情况等； 4．云计算管理：教师可以对学生实验用的云计算和存储集群做全面管理，提供的功能包括：管理分布式存储资源，包括查看云计算和存储服务器的异常节点数和硬盘使用情况、查看每个用户占用空间并可以删除；管理分布式计算资源，包括查看云计算和存储服务器的内存、硬盘和CPU使用情况、查看每个用户正在运行的作业并可以删除； 5．实验报告和作业管理：教师可以对学生提交的实验报告和作业做全面管理，提供的功能包括：在线查看和下载学生提交的实验报告和作业；查看、修改和评定实验报告的分数； 6．★平台统计信息管理：教师可以查看平台的运行状态和跟踪学生的学习情况。统计功能支持图表展示。支持统计查看平台的用户总数、班级数、在线用户数、访问总量和日访问量；支持统计查看平台的总学习时间和平均学习时间；支持统计查看平台的虚拟机运行数量，包括临时虚拟机和长期虚拟机；支持按照课程来统计跟踪学生的学习数据，包括统计学习时间、学习结果、实验完成情况；（要求提供功能截图证明文件） 7. 在线制作实验镜像：实验平台不依赖任何虚拟化软件，可以在线制作实验镜像，教师可基于平台提供的虚拟机镜像或者Docker镜像自行制作新的实验镜像，也可基于自己制作的虚拟机镜像或者Docker镜像制作新的实验镜像，实现实验环境的自定义搭建。实验环境的镜像以“写时拷贝”(Copy on Write）的方式提供，对当前环境的改变不影响母板实验环境; 8. ★拓展实验环境：平台支持实验课程接入教师自定义的虚拟机镜像，在教师自定义的虚拟机镜像上扩展实验环境。教师基于虚拟机或者Docker自行制作实验环境，可以通过平台的自动化部署机制，方便地将实验环境接入到平台上，使学生可进入教师自己制作的实验环境开展实验，从而实现实验环境的扩展;（要求提供功能截图证明文件） 9.虚拟机管理：平台实时检测虚拟机实例和桌面的服务状态，支持在线关闭虚拟机实例。教师可以基于平台提供的虚拟机镜像或者Docker镜像运行虚拟机实例，支持虚拟机资源的自定义分配。教师可以基于自定义的虚拟机镜像或者Docker镜像运行虚拟机实例，支持虚拟机资源的自定义分配。 （3）管理员端功能包括教师管理、课程体系和实验内容管理、云桌面镜像管理。 1．教师管理：管理员可以对教师账户做全面管理，提供的功能包括：创建、修改和删除教师用户，修改班级与教师的映射； 2．★课程体系和实验内容管理：管理员可以对平台中的课程体系和实验内容做全面管理，提供的功能包括：创建、修改和删除课程，并指定课程的难度、工具、标签和编号，创建、修改和删除实验，并指定所属的课程、绑定的虚拟机镜像，上传相应的实验指导书。（要求提供功能截图证明文件，并提供原厂盖章实验指导书文件） 3. 云桌面镜像管理：管理员可以对平台中的云桌面镜像做全面管理，提供的功能包括：创建、修改和删除镜像，并指定镜像的CPU、内存和硬盘，上传相应的镜像文件。 （4）售后维保服务 1.★为保证产品质量和服务，投标文件中提供供应商承诺提供三年原厂商7*24小时免费售后服务的承诺函；要求投标供应商承诺：中标后，对“区块链教学实训管理平台”所有功能和实验进行演示，如不满足功能需求，所有损失自行承担。 | 套 | 1 | 工业 |
| 5 | 区块链密码学基础实训课程系统 | 区块链是密码学的一个应用领域，区块链的设计依赖于基础的密码算法，区块链的安全性以及隐私保护等都需要密码学基础，此类实验帮助学生掌握基本的密码学算法原理。 1．密码学引文 2．古代密码学 3．近代密码学 4．现代密码学——对称加密 5．现代密码学——非对称加密 6．现代密码学——哈希算法 7．现代密码学——认证 8. ★综合实验，投标时要求提供综合实验的相关截图证明。 | 套 | 1 | 工业 |
| 6 | 区块链基础概论实训课程系统 | 区块链是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式，包括了数学函数、加密技术、分布式共识算法等一系列技术体系。此类实验帮助学生掌握区块链的基础概念，包括其定义、工作原理、技术分类、关键问题等，对区块链的相关核心技术形成整体上的认识。 1．区块链基础组件 2．区块链共识算法 3．区块链模拟通信 4. 区块链应用开发 5.★要求提供以上课程相关截图证明文件。 | 套 | 1 | 工业 |
| 7 | 比特币系统实训课程系统 | 比特币是第一个基于区块链系统建立的密码数字货币系统，也是区块链诞生的直接原因，迄今为止比特币仍然是最有影响力的密码数字货币。本部分实验带领学生从比特币的部署以及基本原理入手，了解比特币的主要技术特点和应用系统。 1．比特币引文 2．比特币的密码学基础 3．比特币基础理论 4．比特币共识协议 5．挖矿与比特币网络 6．比特币扩展分析 7. ★比特币应用实操，要求提供应用实操相关截图证明文件。 | 套 | 1 | 工业 |
| 8 | 以太坊系统实训课程系统 | 区块链与智能合约技术结合的平台--以太坊，大大扩展了区块链的功能与应用场景，被认为是区块链世界中一次里程碑式的升级，因此以太坊成为比特币之后最为成功的密码数字货币和区块链应用系统。本部分实验系统讲解了以太坊的技原理、体系及其他重要基本概念，并带领学生对智能合约的开发进行详细解读和应用实操 1．以太坊引文 2．以太坊账户模型 3．钱包 4．以太坊区块结构 5．EVM与智能合约 6.★ 以太坊应用实操，要求提供应用实操相关截图证明文件。 | 套 | 1 | 工业 |
| 9 | 超级账本系统实训课程系统 | 从区块链的分类来看，比特币、以太坊都属于公链项目，区块链除了有公链之外、还有私有链和联盟链。多中心的联盟链被认为是更有可能快速融入现实，落地实践。当前最流行的联盟链基础平台就是“超级账本（Hyperledger）”，大多数的联盟链均是基于超级账本发展而来的。超级账本由于点对点的网络特性，完全共享、透明和去中心化的分布式账本技术，非常适合于在金融、制造、物联网等行业的应用。 1．超级账本引文 2．超级账本的身份证书体系 3．超级账本的节点与共识 4．超级账本的账本结构 5．超级账本的智能合约——链码 6．超级账本的隐私保护机制 7．Hyperledger Fabric基础环境 8．Hyperledger Fabric单节点搭建 9．Hyperledger Fabric多节点搭建 10．fabric-sdk-go 11. ★超级账本应用实操，要求提供应用实操相关截图证明文件。 | 套 | 1 | 工业 |
| 10 | 区块链教学开发实战案例系统 | - 区块链实战案例-区块链学历征信系统 - 2．区块链实战案例-供应链防伪溯源系统 - 3．区块链实战案例-区块链电子存证系统 - 4. 区块链实战案例-基于区块链的智慧能源交易系统 - 5. 区块链实战案例-区块链资产转移系统 - 6. 区块链实战案例-区块链商业票据系统 - 7.★要求提供1-6项案例截图证明文件。 - 8.要求投标供应商承诺：中标后，对1-6项案例所有实验进行演示，如不满足功能需求，所有损失自行承担。 | 套 | 1 | 工业 |
| 11 | 区块链终端调试设备 | 1、CPU ：≥第 12 代 Intel Core i7-12700 处理器； 2、内存：≥16G DDR4 4800MHz 内存； ★3、硬盘：256G SSD固态硬盘，混合双硬盘； 4、显卡：≥RTX3050显卡； 5、音频：内置麦克风； 6、键盘、鼠标：抗菌键盘、抗菌鼠标； 7、摄像头：内置≥1个摄像头； 8、电源：≥80WH节能电源 9、接口：≥1 个HDMI 接口； 10、显示器≥14.0英寸； | 台 | 2 | 工业 |
| 12 | 网络交换机 | 1、产品性能：交换容量≥256Gbps，整机转发性能≥51Mpps，以官网公布信息为准,如有双重指标X/Y，以小指标X为准； 2、端口要求：整机固化可用端口≥28个，千兆电口≥24，千兆光口≥4； 3、路由协议：支持静态路由； 4、风扇：为保障设备稳定性，要求采用无风扇设计； 5、★工作温度：为保障设备环境适应能力，要求设备支持0℃-70℃宽温工作，提供官网截图证明； 6、★绿色环保：为节能环保考虑，降低UPS电源的功率，要求设备最大功耗≤20W，提供官网功耗截图； 7、网络管理：支持中文管理界面、WEB管理接口、SNMP v1/v2/v3； 8、产品资质要求：具备《电信设备进网许可证》、3C认证； 9、★厂商资质：具备中国信息安全测评中心颁发的《信息安全服务资质-安全工程类二级》资质；具备中国通信企业协会颁发的《中国通信企业协会通信网络安全服务能力评定证书（风险评估一级）》；具备中国信息安全认证中心颁发的《信息安全应急处理一级》资质；具备中国信息安全认证中心颁发的《信息安全风险评估服务一级》资质；具备公安部颁发的《信息安全等级保护安全建设服务机构能力评估合格证书》； (提供以上证书复印件) 10、★为保证产品质量，投标文件中提供供应商承诺提供三年原厂商7*24小时免费售后服务的承诺函； | 台 | 1 | 工业 |
| 13 | 路由器设备 | 1．基于专业MIPS网络处理器，采用全千兆硬件平台，实验LAN到WAN的高速转发，支持2个千兆WAN口，3G个千兆LAN口； 2．双WAN口双线路接入，采用多线负载均衡技术，每条外线路可以独立设置动态域名； 支持标准的PPTP VPN,满足中小型分支机构同时建立多条VPN连接的需求，支持IPSEC VPN,PPTP VPN,提供高安全的加密隧道通信； | 台 | 1 | 工业 |
| 14 | 42U服务器机柜 | 1.尺寸要求：至少42U 2.立柱厚度要求：≥1.5mm 3.立柱孔距要求：≥470mm 4.材质要求：要求采用SPCC优质冷轧钢。 5、金属定制，用于存放存储，视频会议服务器／控制系统服务器／交换机 | 台 | 1 | 工业 |
| 15 | 设备置物架 | 要求与配套实验室设备使用 | 套 | 2 | 工业 |
| 16 | 设备布线线材 | 1、更换设备涉及布线时，要求所有布线使用教室墙体预留线管、线槽，必须走明线的要求布PVC线槽，依据线槽固定的稳固性、牢固等，四公分线槽2米/根应确保有五个固定点，明线线槽表面整洁干净。 2、设备连接网络需要使用纯铜八芯六类成品网线，品质建议选用国内知名品牌（如TCL,一舟，普天等），确保教学正常运行。 3、机柜内所有设备线路连接后，必须统一在某个位置做固定处理，以免长时间下垂着引起线路松动。安装的设备连线需要螺丝固定时，必须将螺丝固定牢固，避免松动，产生信号不稳定现象。 4、在作业的同时，做到施工现场原有装饰的整洁完好，未经采购人允许不得私自拆除原有装饰。 5、保证VGA信号、音频信号及校园网信号通畅、完整。 | 项 | 1 | 工业 |
| 17 | ▲台式机 | 1、机型：国产品牌 商用台式机 ★2、CPU ≥Intel Core i5-10400代处理器 3、主板 ≥IntelB560芯片组 4、内存 ≥8G DDR4 2666MHz ★5、硬盘 ：128G固态硬盘+1T机械硬盘 6、显卡 集显Intel® UHD Graphics 630，接口支持HDMI+VGA 7、声卡 集成声卡（前面板1个耳机麦克风二合一接口） 8、网卡 10/100/1000M以太网卡 9、扩展槽 2个M.2 NVME固态硬盘插槽（含已占用）、1个PCIE*16、1个PCIE*1 10、键盘、鼠标 同品牌抗菌键盘、抗菌鼠标（提供第三方机构测试报告） 11、USB接口 ≥6个USB接口（含Type-C）、前置1个Type-C（支持对外提供15W或以上快充） 12、电源 ≥300W电源 13、操作系统 预装Windows 10或11正版操作系统 14、安全特性 支持限制USB接口使用用途，可以设置USB接口为USB存储只读和USB存储拒绝（可识别鼠标和键盘） 15、机箱 ≤9L；显示器 ≥23.8英寸，72% NTSC，支持VGA/HDMI/DP其中两种或以上接口。 16、MTBF≥100万小时。 17、主机十三项军规认证、噪声等级1级认证。 18、投标设备支持通过BIOS限制电脑仅能在学校范围内正常开机使用，学校范围外进行数据锁定，以保护学校信息安全及资产安全。 19、提供原厂3年保修3年上门服务。 | 台 | 49 | 工业 |
| 18 | 还原软件 | - 支持学生机管理，可隐藏“网上邻居”，禁用“显示”控制面板，隐藏桌面上所有程序项； - 支持班级管理，可将频道和班级进行绑定，用于不同的教室登录不同的频道进行上课； - 支持对学生视图自定义命令和排序，便于学生未点名时，通过座位信息快速找到学生； - 支持屏幕广播功能，能够实现两种接收模式，包括学生全屏/窗口模式接收教师机广播的画面，全屏状态锁定学生鼠标和键盘； - 5.屏幕广播支持区域广播方式，教师端可选取一块区域广播给学生机（如只广播教学软件界面）； - 6.屏幕广播状态下，教师可开启实时语音，学生端可以通过耳机接听教师语音，同时支持屏幕笔功能，教师可通过屏幕笔将屏幕当做画板进行绘制，便于教学互动； - 7.支持影音广播，即使在终端未进入桌面的状态，也能够实现全体学生的影音广播，影音广播下支持视频的切换、暂停，并支持点击进度条任意地方以改变视频播放进度； - 8.在屏幕广播之后连接上来的终端可直接接收屏幕广播内容，不影响互动学习； - 9.教师可选定一个学生操作本机或操作教师机进行教学演示，并将该学生演示的画面广播给每一个学生；被广播的学生将全屏/窗口接收演示学生的画面，全屏状态键盘和鼠标被锁定； - 10.支持遥控转播，教师端可对单个学生机进行遥控并转播到其它学生机桌面； - 11.支持遥控监看，教师可实时监看学生端的学生桌面，并可远程遥控学生端桌面，支持单屏控制和全体控制，控制时可锁定学生机； - 12.教师机可以连续监看所选学生机屏幕，每屏可监视多个学生,可设置每屏学生机的数量以及学生机屏幕轮循的时间间隔； - 13.具备游戏互动教学功能，支持击鼓传花，电子抢答等互动方式； - 14.教师可对学生进行电子点名，可以自定义院系、专业、班级等单位类别，可导入导出学生信息，可设置迟到时间，可显示签到人数； - 15.支持作业下发，教师机可将自己机器上的文件传输到学生机，支持一对多传输，当选中多台学生机执行下发文件时，教师端需选择其中一台学生机作为样本机，并选择存放路径，支持发送文件或文件夹； - 16.支持收取作业，教师可发起作业提交，学生提交作业后自动收取，默认将收取上来的作业存放在桌面，该路径可自定义更换；作业命名方式支持学生自定义和教师自定义，教师自定义命名支持加入学生姓名、学号、学生机器名或学生机IP地址中的一种方式； - 17.支持一键收取指定路径的学生作业，弥补学生忘交作业和不会提交作业的缺点，提升老师收取作业的时效性； - 18.支持远程命令（包括一键关闭应用程序，一键关闭学生打开的Windows类窗口）、远程开机，远程关机等功能； - 19.支持屏幕录制与回放，教师机可以将本机的操作过程、讲解录制为一个文件，内容可回放，并可通过屏幕广播给学生； - 20.支持电子白板功能，能够在屏幕广播时实现注解讲解、注释，辅助教学； - 21.支持黑屏肃静，教师可对学生执行黑屏肃静操作，能够自定义黑屏肃静的提示信息，支持手动解锁、按时解锁、按时长解锁； - 22.支持考试功能，包括试题编辑、下发试卷、考试监控、成绩统计。可添加单选题、多选题、判断题、填空题、问答题；可设置考试时长，倒计时结束后自动结束考试。阅卷时，单选题、多选题、判断题支持自动评分和统计正确率。 - 23.支持学生面板功能，学生端通过学生面板可使用电子举手，提交作业，查看消息等常用功能； - 24.教师端和学生端支持添加本地应用程序快捷功能按钮，便于一键打开需要使用的应用程序； - 25.支持学生端访问因特网，学生可直接访问教师端提前设置的学习网址，简化上网应用； - 26.要求提供原厂三年售后服务承诺函。 | 点 | 49 | 工业 |

第3包：微格教室设备更新项目

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 1.中标人属于中小企业且申请预付款的，须在付款前提供银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。采购人在合同与担保措施生效、且项目具备实施条件后5个工作日内预付中标人合同款额的40% 。付款前，中标人须开具预付款等额的 “增值税专用发票”，并提供中小企业证明文件；在货物安装调试完成并验收合格后，采购人再付中标人余款（合同款额的60%）。付款前，中标人须开具余款等额的 “增值税专用发票”。 2.中标人不属于中小企业、或虽为中小企业但书面明确表示无需预付款的，采购人待货物安装调试完成并验收合格后，一次性支付中标人合同款额的100%。付款前，中标人须全额开具“增值税专用发票”。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 淮南师范学院或采购人指定地点，货物需求表另有规定的，以货物需求表为准。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订之日起，30个日历天内完成供货及安装调试工作 |
| 4 | 质保期 | 验收合格之日起3年 |
| 5 | 报价要求 | 本项目报总价，报价即完成本项目所需内容的所有费用，中标后采购人不再另行支付任何费用。 |

二、货物需求

| 序号 | 设备名称 | 主要技术指标 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲高清互动录播主机 （含录播管理软件） | 1.录播主机采用一体化嵌入式硬件设计，集成度极高，设备高度不高于1U； 2.视频输入接口:提供不低于4路HD SDI视频输入接口、2路HDMI输入。 3.视频输出接口：提供不低于1路HDMI视频输出接口、1路VGA视频输出接口； 4.音频编码：AAC，不少于1路3.5mm音频输入和1路3.5mm音频输出； 5.其他接口：1个千兆网络接口；不少于3个USB接口，不少于2个RS232串口； 6.录播主机同时兼顾常态化全自动录制和互动教学功能，支持交互录播主机进行录播模式和互动模式的切换； 7.无需配置MCU，支持任意一间教室与其他教室之间可实现“一点对四点”音视频远程互动，并通过控制面板进行互动画面切换控制； 8. 每间录播主机都可定义为主讲教室或者听课教室，主讲教室和听课教室可以身份互换，主讲教室支持对听课教室音视频接入的控制权限； 9. 主机教室支持接入4间听课教室进行互动，听课教室支持双流听课，即可以观看主讲教室教师画面、同时预览主讲教室PTT视频，主讲教室老师支持通过桌面可视化触控面板进行远程互动教室画面切换操作，无需其他人员帮助也可完成互动授课； 10.录播主机支持EPTZ功能，两个摄像机完成 “教师特写”、“教师全景”、“学生特写”和“学生全景”四个画面的拍摄录制； 11. 为便于操作，录制时系统提供PGM主播窗口和PVW预监窗口，PVW预监窗口中提供PTZ控制和预置位操作键，鼠标进入PVW窗口时即可显示，移出后自动隐藏； 12. 支持与跟踪系统对接，实现手动跟踪和自动跟踪，教师电脑VGA图像支持录播主机内置检测，无需在教师电脑端安装任何插件即可实现教师电脑信号的自动切换； 13. 系统录制至少支持MP4、FLV两种格式，支持电影模式和资源模式同步录制，≥5路视频同时录制； 14. 系统提供本地和远程两种导播操作方式，支持全自动/半自动/手动导播模式； 15. 主机内置RTMP直播服务器，单台录播主机支持100路（1080P，2M码流，30帧）直播并发，并支持将直播流推送到第三方流媒体服务器； 16. 系统支持字幕功能，并支持不少于5条字幕预设； 17. 录播主机支持本地导播对录制的视频直接进行预览下载，也可通过远程导播进行预览下载； 18. 系统可实时对主机和软件运行状态进行监测，包括CPU、内存、硬盘空间等； 19. 远程导播基于B/S架构，使用浏览器即可访问，无需安装插件和客户端； 20. 录播主机支持自动课表，可预先设置录制任务的具体时间，系统按时自动完成录制，无需手工操作； 21. 系统支持课件预览功能；录播主机本机支持快速微课制作功能，可在课件中截取相关知识点，将其保存为微课，并对微课进行分类保存； 22. 支持全屏、双分屏、画中画、三分屏、五分屏画面拼接操作，多分屏显示下支持快速自定义画面布局，同时支持淡入淡出等至少15种特效切换； | 台 | 1 | 工业 |
| 2 | 导播软件 | 1.支持电源模式和资源模式画面预览； 2.支持显示当前录制时间和直播时间； 3.支持一键应用台标、日期、字幕等信息，支持字幕拖动到任意位置； 4.支持手动控制云台摄像机、手动导切、设置预置位等易用； 5.支持多种视频显示风格，包括双分屏、多分屏、画中画等，支持自定义画面布局； 6.支持多达14种切换特效，包括淡入淡出、水平/垂直横移等； 7.满足精品课程录制。 8.提供录播软件著作权登记证书复印件。 9.提供导播软件著作权登记证书复印件。 ★10.支持在线编辑，提供在线编辑软件著作权登记证书复印件。 | 套 | 1 | 工业 |
| 3 | 教师分析跟踪 全景摄像机 | 1.视频输出：不少于1路HD-SDI输出，1080P@30，2路RS232接口，1路RJ45,12V电源； 2.无需跟踪主机，无需辅助摄像头、LIUNX架构，智能前置化，跟踪算法内嵌至全景摄像机，检测摄像机即可作为检测模块也可作为拍摄摄像机； 3.检测摄像机模块化设计，老师学生可独立使用； 4.目标检测不受教室大小、形状限制，适用于不规则教室、阶梯教室； 5.教师区可设置屏蔽区域，屏蔽区域形状可自定义调整，保证不受投影、电子白板、一体机等因素干扰，可基于以上环境或物体进行现场抗干扰演示； 6.可视化调试操作，调试客户端可观看跟踪机高清视频进行调试； 7. 支持3G-SDI输出视频用于全景图像，输出图像格式最高支持1080P； 8.支持在界面调整相机色彩饱和度、亮度、抗闪烁等相机参数； | 台 | 1 | 工业 |
| 4 | 学生分析跟踪全景摄像机 | 1.视频输出：不少于1路HD-SDI输出，1080P@30，2路RS232接口，1路RJ45,12V电源 2.无需跟踪主机，无需辅助摄像头、LIUNX架构，智能前置化，跟踪算法内嵌至全景摄像机，检测摄像机即可作为检测模块也可作为拍摄摄像机； 3.检测摄像机模块化设计，老师学生可独立使用； 4.目标检测不受教室大小、形状限制，适用于不规则教室、阶梯教室。 6.学生区可设置屏蔽区域，屏蔽区域形状可自定义调整，保证不受投影、电子白板、一体机等因素干扰，可基于以上环境或物体进行现场抗干扰演示。 7.可视化调试操作，调试客户端可观看跟踪机高清视频进行调试； 8. 支持3G-SDI输出视频用于全景图像，输出图像格式最高支持1080P 9.支持在界面调整相机色彩饱和度、亮度、抗闪烁等相机参数。 | 台 | 1 | 工业 |
| 5 | 云台摄像机 | 1.内装≥220万像素1/2.8英寸HD CMOS传感器，20倍光学变焦，可提供1080P/60帧全高清图像质量； 2.NTSC/PAL 全高清 HD多格式输出（HDMI，HD-SDI，YPbPr）, 可输出VIDEO SD 信号，1080p/720p HD信号，满足不同系统要求； 3.多功能红外遥控:摄像机的转动，变焦，预置位以及多种摄像机的功能均可通过标配的红外遥控器控制。 4.装有新型的直流电机马达，操作起来安静迅速并具备宽范围； 5.RS485/422、R-232C远程控制（VISCA、PELCO-D/PELCO-P协议）接口，可对摄像机进行远程高速通讯控制； 6.可以快速水平，垂直宽范围的转动,水平角度：340度,最大速度：100度/秒；垂直角度：-30度到+90度；最大速度：90度/秒； 7.可记忆设置128个预置位，快速调用设置的云台位置，变焦聚焦参数，甚至摄像机的各个功能； 8.日夜转换支持图像翻转功能（桌面安装/吊装）。 | 台 | 2 | 工业 |
| 6 | 数字音频处理器 | 1.支持不少于10路平衡式话筒输入，4路平衡式线路输入，采用裸线接口端子； 2.支持不少于6路平衡式线路输出，采用裸线接口端子； 3.支持48v幻象电源； 4.采样率48KHZ，A/D和D/A、24bit； 5.支持用于软件设置/控制的以太网端口，以太网接口可用于多台设备联机工作； 6.支持串行接口用于第三方RS-232远程控制； 7.支持信号路由功能，对音频信号进行切换和分配； 8.提供RMS均值和Peak峰值两种电平表，监测当前音频信号幅度 9.支持智能混音和话筒优选技术。 10.支持动态自适应降噪技术，降噪电平可达15DB。 11.丰富的信号处理模块：包含滤波模块：高通、低通；均衡器模块：10段图示均衡；音频处理模块：限幅器、压缩限制器、噪声门、增益控制、反馈抑制；混音模块：智能混音、矩阵混音；延时模块、咪表模块； | 台 | 1 | 工业 |
| 7 | 吊麦 | 1.录播室专业枪型话筒；纯电容式咪头，镀金振膜，灵敏度高音质清晰；单一指向性能更好的降低周围环境噪声； 2.内有三档开关选择，关、心型和超心型；适用性强，可满足不同场地环境使用； 3.专业的射频抗干扰设计，防止手机、电磁、高频等无线射频的干扰；标配多功能吊架； 4.换能方式：电容式 ； 5.指向特性：单一指向性； 6.频率响应:55～19.7KHz±3dB； 7.灵敏度：近距-45dB、远距-38dB； 8.供电电压：纯48V供电； 9.输出抗阻（欧姆）：近距1KΩ、远距2.3KΩ； 10.有效拾音距离：3米；最远拾音距离6米左右； | 只 | 2 | 工业 |
| 8 | 录播中控 | 1.支持录播录制进程控制 | 台 | 1 | 工业 |
| 9 | 智慧黑板 | 1.黑板采用平面一体化设计，整机屏幕采用≥86英寸 UHD超高清LED 液晶屛，显示比例16:9，外观简洁，无推拉式结构及外露连接线。整机均支持普通粉笔、液态水笔、水溶性粉笔等直接书写。屏幕图像分辨率3840*2160。 2.支持主动电容笔书写，支持多点触控；为满足不同设备接入需求，提供多种接口，整机前置接口：HDMI≥1，Touch USB≥1，TYPE-C≥1，USB3.0≥3（双系统共享）；整机后置接口：RJ45≥1, RS232≥1, VGA≥1, AUDIO IN≥1，MINI AV IN≥1, USB2.0≥1, EARPHONE OUT≥1, HDMI≥1，TV≥1；内置ops电脑接口：VGA≥1 、DP≥1 、HDMI≥1、USB3.0≥3，USB2.0≥3，LINE-OUT≥ 1，MIC-IN≥1。 ★4.屏幕显示效果：对比度:≥6200:1；清晰度≥1050TVL，亮度鉴别等级为≥13级，可在照度≤95K LUX内工作（提供权威第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件）。 5.漏光率≤0.012cd/㎡ ；单元面板亮点暗点数≤3符合SJ/T 11343-2006国家A级标准。 6.显示屏使用寿命≥120000。 7.饱和度可视角实验：垂直视角≥178°，水平视角≥178°；均匀度≥95%，且对静动态画面进行色彩校准。确保画面输出的精确和稳定性。 ★8.为确保产品稳定及长期无故障使用，防尘等级需满足GB/T 4208-2017 测试标准并通过IP6X实验（提供权威第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件）。 9.依据GB/T17742-2008抗震级别≥8级时，包装件跌落和碰撞试验，产品外观电路排线均无破损，产品表面无机械损伤。 10.副板采用独有涂层贴合技术，结合最新的材质，在书写寿命上相较普通的材质要长30％的书写特性。 11.整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。 ★12.依据GB/T 17626.5-2008电磁兼容浪涌冲击抗扰度，在整个试验过程中没有出现危险或不安全的现象，EUT满足C级（提供权威第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件）。 13.内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。 14.整机内置无线网络模块，满足IEEE802.11a/b/g/n/ac标准。 15.内置800万像素摄像头、麦克风无需外接线材连接，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，以确保音视频传输稳定且不占用整机设备端口。 16.整机内置2.0声道音响，15W中高音扬声器2个。 17.内置麦有效接收范围距离10米。 18.控制特性：支持红外遥控控制，支持物理按键控制，支持全功能OSD 菜单触控操作。 19.依据SJ/T10514-1994测量遥控接收距离≥10M,接收角度上、下≥35°，左、右≥45°。 20.依据GB/T 2423.17-2008盐雾试验 ，试验后无锈蚀和斑点，外观无变化。 21.金属外壳燃烧试验通过V-0级。 22.采用LED光源可支持168小时连续工作。 ★23.产品依据GB/T 4943.1-2011 《信息技术设备的安全》，接地保护地阻满足<0.09Ω（提供权威第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件）。 配套OPS电脑包： 1.采用模块化、可维护、插拔式结构设计。 2.配置不低于Intel I5处理器，内存：不低于8G DDR4；硬盘： 不低于128G-SSD 固态硬盘，标配安卓系统，当电脑出现故障时可快捷切换到安卓系统上课。 3.嵌入式系统版本不低于Android9.0（供货时提供最新系统），运行内存≥2GB，系统内存≥8GB。 教学软件： 1.支持多类型设备连接：支持 IOS、安卓移动端与黑板互投、Windows 客户端与黑板端互投。 2.支持投屏功能：支持手机屏幕画面实时投放至黑板端，画面清晰，可达 1080p，并可选择画笔批注、擦除笔记。 3.支持桌面同步：支持智慧黑板端画面同步至手机端，手机端设备可远程控制服务端 Windows 桌面 4.支持课件演示功能：移动端设备可自动识别到智慧黑板端打开的 PPT 课件，支持缩略图放映功能，可翻页、批注和擦除。也可上传移动端的 PPT 文件至服务端播放，移动端可控制播放和批注，方便老师操控。 5.支持文件上传。可对手机端本地文件文档、图片、音频、视频等智能分类，并可上传至智慧黑板端，也可直接拍摄视频和照片上传。 智慧校园云平台： 1.智慧校园云平台集中控制系统是采用B/S架构的混合云管理系统，无需本地化部署，即可实现对教学信息化设备进行远程管理控制， 以及设备状态监控。 2.智慧校园云平台集中控制系统可支持windows、Linux、Android、IOS 等多操作系统通过网页浏览器登录操作。 | 套 | 6 | 工业 |
| 10 | 高清互动录播主机 | 1.设备采用一体化嵌入式硬件设计，集成度极高，设备高度为1U，1T存储。 2.视频输入接口： 不低于4路SDI视频输入，2路HDMI接口。 3.视频输出接口：不低于1路VGA接口，1路HDMI接口，其中VGA接口可输出导播画面面，配合鼠标键盘实现本地导播。 4.视频编码格式：H.264 HP；音频编码格式：AAC；最高分辨率支持1080p60； 5.编码码流：设备支持高低码流可调。 6.支持不少于1路千兆网接口，支持网络流媒体实时直播。 7.音频输入输出：1路Line in接口，1路Line out。 8.支持6路物理视频输入，同时支持网络Rtsp信号接入，支持不少于6路控制摄像机控制。 9.支持手动导播和自动导播、半自动导播三种方式。 10.支持本地导播与远程导播两种导播方式； ★11.支持手机APP远程导播（提供软件页面截图）。 12.录播内置H.323/SIP协议，支持互动教学或会议。 13.要求主机内置4点互动教学，支持双向在线教学或会议，支持互动教学在线导播。 14.具有互动教学/会议导播软件，软件中可控制4个会议室的音视频资源切换。 15.支持flv/mp4格式录制、支持图标水印添加。 16.主机内置在线编辑功能，支持在线剪切合并。 17.支持双分屏、三分屏、画中画等四种以上场景模式录制，支持字幕、会议信息、台标、片头片尾添加。 18.支持视频资源本地通过USB拷出。 ★19.相同型号录播主机，无需平台支持，可实现音视频双向实时互动（提供权威第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件）。 ★20.支持断线重邀功能，在互动时当网络从中断到恢复后系统能自动重新登录远程互动室，继续正常的远程互动（提供权威第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件）。 21.单台设备支持30路以上直播，资源平台或自有平台均可调用直播链接，进行大规模直播。 22.远程导播平台内嵌录播主机，无需其它服务器支撑。导播平台集视频监视、视频切换、云台控制、音频调整、直播/录制、暂停、直播监视功能等控制。 23.远程导播平台支持录播课件点播，下载。 24.录播主机可自定义开关机时间，进行自我恢复，可远程唤醒主机。通过远程导播平台可设置定时录制功能。 25.录播系统支持自动跟踪，提供自动跟踪系统软件著作权证书复印件。 | 台 | 5 | 工业 |
| 11 | 录播系统软件 | 1.支持电源模式和资源模式画面预览，支持电影模式和资源模式同时录制，支持web后台设置页面，选择需要的资源通道进行录制，支持不低于5路资源通道同时录制。 2.支持显示当前录制时间和直播时间。 3.支持一键应用台标、日期、字幕等信息，支持字幕拖动到任意位置。 4.支持手动控制云台摄像机、手动导切、设置预置位等易用。 5.支持多种视频显示风格，包括双分屏、多分屏、画中画等，支持自定义画面布局。 6.支持多达14种切换特效，包括淡入淡出、水平/垂直横移等。 ★7.B/S管理架构，支持HTML5/Flv协议，支持360、谷歌等浏览器在线导播、直播，无需flash插件（提供谷歌或360浏览器运行导播页面截图）。 8.支持配置FTP，并将视频资源上传到FTP服务器。 9.支持导播页面摄像机预置位设置和调用，方便手动导播时快速调整和调用画面。 10.支持用户角色分组管理，管理员可设置相应的组权限，如观看直播权，点播权等。 11.支持预约录制，可设置预约信息。 12.录像起止：录像起止时间，以现场操控的实际时间为准。如通过录播客户端、中控面板、遥控器等方式进行现场操控。 13.提供录播服务器管理软件著作权证书复印件。 | 台 | 5 | 工业 |
| 12 | 显示预约一体机 | 1.产品厂商具有中国国家强制性产品认证证书（3C认证），证书名称需要体现电子班牌字样； 2.LED背光显示屏，≥13.3英寸，横版，屏幕比例: 16:9 、分辨率:1920*1080、点距: 0.282*0.282 、对比度:1000:1、亮度:400cd/m2、响应时间:标准8ms（灰阶至灰阶）、视角: 水平/垂直:178° 背光: LED背光； 3.为了保证设备美观，设备整机尺寸不超过：（宽×高×厚）512*325*28MM，尺寸偏差在±5mm 内，圆弧边框设计、有独立内置走线槽、保证设备纯贴合安装方式； 4.圆弧边框设计、有独立内置走线槽、保证设备纯贴合安装方式； ★5.设备支持呼吸灯状态监控，可同时监控多种状态，上课时，班牌呼吸灯为绿色，课间时呼吸灯为蓝色，断网时，呼吸灯为红色；（提供权威第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件）； ★6.可扩展智慧物联功能模块,可对教室内的灯光、投影、黑板、风扇灯电动装置进行管控；（提供权威第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件）； ★7.摄像头：人脸识别高清≥195万像素，1/3英寸图像传感器，6mm焦距，F2.4光圈；逆光识别，宽动态；（提供权威第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件） 8.电源适配: 输入电源90-260V的电压范围内正常工作； - 工作温度: 按照GB/T 2423.1-2008的方式进行: 电子班牌在-15℃ 低温环境条件下运行2h、电子班牌在50℃高温环境条件下运行2h,试验中及试验后运行状态及工作状态正常； 10.内置配置一卡通硬解码二维码识别模块，二维码取景窗口明显且不小于5cm*3cm,识读精度:二维≥8mil，识读距离5-20cm； 11.设备支持POE供电。 | 台 | 6 | 工业 |
| 13 | 传感器模块 | 人体感应模块 | 台 | 6 | 工业 |
| 14 | 门禁电源 | 直接控制电锁：可减少门禁控制器的负荷，节省工程布线，减少故障隐患。设NC输出：可控制各种类型的电锁。设延时控制电路，开锁时间可在0-10秒。设开门按钮输入：可接出门按钮/无线按钮。直接开启电锁,自动保护功能，设有电压触发输入：可直接输入12伏电压开门当电源短路等意外情况发生时，电源可暂时自动断开或熔断保险线。电源功率：36W。 | 台 | 6 | 工业 |
| 15 | 磁力锁 | 锁体尺寸约：长250x宽48.5x高25(mm)，吸板 尺寸约：长180x宽38x高11(mm),最大拉力：280kg(600Lbs)直线拉力,输入电压：DC12V或DC24V+10%,工作电流：12V/500mA 24V/250mA，信号输出：干接点输出，最大承受功率3A，上锁时NO输出，开锁时NC输出，LED显示：红灯(开门状态) 绿灯(上锁状态)，延时上锁时间设置：0/3/6/9秒可调。 | 台 | 6 | 工业 |
| 16 | 出门按钮 | 面板尺寸可选：86*50mm 背后按钮凸出25mm±0.02mm 常开输出 材料：铝合金厚度约8mm，表面喷砂氧化处理。 | 台 | 6 | 工业 |
| 17 | 智能预约管理系统定制 | 1.基础信息 教室管理：添加所在区域的预约教室，教室信息进行维护。 预约管理：对已经预约的信息进行查询、导出、审核、拒绝审批的功能。 教室可预约时段设置：设置教室可预约的有效时段。 | 套 | 6 | 工业 |
| 18 | 云平台对接软件 | 系统对接 | 套 | 1 | 工业 |
| 19 | 学生座椅 | 带写字板学生座椅 | 把 | 60 | 工业 |
| 20 | 教室装修 | 室内墙面乳胶漆刷白、顶部维修，按现场实际情况定做。 | 项 | 1 | 工业 |
| 21 | 安装、辅材及配件 | 电源线、根据现场实际需求定制 | 项 | 1 | 工业 |
| 22 | 功能改造装饰 | 粉笔字、毛笔字墙饰 廊道、室内墙面。墙体处理和美化，按现场实际情况定做(供应商自行勘察，出具效果图；充分满足校方使用，结构美观，功能实用） | 项 | 1 | 工业 |
| 23 | 光电感烟火灾探测器 | 1.点型光电感烟火灾探测器，继电器干节点输出，支持烟雾浓度监测； 2.支持继电器干接点输出，监控时输出开路，报警时输出短路； ★3.支持通过物联网平台统一集中管理，支持联动完成指令执行等操作；（投标文件中提供官网截图及官网链接加以证明） 4.支持指示灯提示，正常情况绿灯闪烁，检测有烟雾异常时指示灯闪烁； 5.支持自动报警且报警音量：＞80dB（正前方3m内）； 6.支持正常工作温度：-10℃～+50℃，相对湿度：＜95%； 7.设备管理支持统一管理、自定义名称、分组管理； 8.支持与物联网平台通信跟控制，可实现APP、语音等告警； | 台 | 10 | 工业 |
| 24 | POE交换机 | ★1.电口≥16个，光口≥3个，CONSOLE口≥1个（投标文件中提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告扫描件加以证明）； 2.支持802.3af/at供电标准，单端口最大输出功率≥30W，整机最大输出功率≥120W； - ★3.交换机安全功能要求，管理员身份鉴别等级不低于1级，审计数据保护等级不低于1级（投标文件中提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告扫描件加以证明）。 - ★4.交换机安全保证要求，配置管理等级不低于1级，生命周期支持等级不低于2级（投标文件中提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告扫描件加以证明）。 | 台 | 2 | 工业 |
| 25 | 数据转发器 | 1.数据转发器-IO版，支持8路开关量接口，并支持 12V/1A 对外输出供电，整机最大功率10W； 2.有线网口上行，支持DC供电；标配 PoE 分离器，使得产品可通过此配件支持 PoE 有线方式进行标准化组网。 | 台 | 3 | 工业 |
| 26 | 物联网控制器 | 1.千兆以太网口数≥4个；RJ-45 Console管理口≥1个；USB接口≥2; 最大支持256个终端接入； 2.支持对接市电监测模块、三相电量仪、UPS、蓄电池、柴油发电机等动力系统，实现对机房动力系统物理安全状态的实时感知； 3.支持接入温湿传感器、精密空调、普通空调、漏水传感器等，实现对机房环境物理安全状态的实时感知； 4.支持接入门禁、门磁、烟雾传感器、视频等，实现对机房安防系统物理安全状态的实时感知； 5.支持对交换机、服务器、路由器、防火墙等网络设备进行健康检查，实现对CPU使用率、内存、端口状态、流量情况、链路质量等实时监测，并联动告警系统进行告警（提供界面截图）； 6.支持接入智能PDU，实现对配电单元远程管理和控制； 7.支持机柜可视化，可查看机柜U位占位情况，机柜内IT设备如服务器、交换机、路由器运行情况； ★8.支持3D智能引擎，内置网络设备、机柜、UPS、办公资产等素材，可以基于机房真实情况，通过拖拽式真实还原，实现所画即所得（提供界面截图）； 9.支持基于数字孪生技术的大屏展示，向管理人员展示整体机房整体运行状态，包括UPS状态、精密空调状态、电力系统、温湿度情况、告警情况等信息，数据通过友好的大屏直观呈现展示，实现管理可视化； ★10.支持基于电子地图进行展示多层级联动展示（提供界面截图）； 11.支持机柜级微环境监测，监测机柜内的温湿度，机柜门的闭合情况； 12.支持多种告警模式，包括电话告警、短信告警、声光告警、APP告警、WEB告警、阿里钉钉、微信告警、邮件等； 13.支持多分支机房统一管理，支持本地局域网部署和跨互联网远程部署，通过平台可以对所有分支的接入传感器和物联网关进行统一集中管理，包括统一策略配置、统一运行状态查看、统一数据分析； ★14.支持远端云守护服务，告警信息一段时间未处理，系统自动将告警信息发送到远端云平台，由值守人员第一时间通知到运维人员（提供界面截图）； ★15.支持与视频监控对接，实现视频弹窗告警，联动抓拍；支持内置视频中心；支持实时录制告警发生的全过程，并内置视频中心随时查看，实现告警回溯（提供界面截图）； - 支持内置传感器库，传感器型号数量不少于2900+； - 支持多种传感器设备联动策略配置，比如人体红外感应装置联动空调恒温器进行空调的开关，实现高效节能； 18.平台和传感器设备之间需要安全保障机制，包括校验设备密码，防止被钓鱼； 19.平台支持个性化设置，包括对顶部LOGO、浏览器标题、背景图片、底部信息进行个性化设置修改，同时开第三方API接口，便于二次开发； 20.支持易部署上线，可以通过导航式部署快速上线传感器； 21.支持基于机房物理空间真实展现各个传感器和系统状态，并联动告警，同时在空间展示也出现颜色的变化，告警恢复后，颜色恢复成正常状态； ★22.支持移动APP运维，通过手机APP即可进行状态查看、设备远程管理、策略远程配置、数据分析查看、巡检任务、空间查看等，并内置常见告警模版，简化运维工作量（提供界面截图）； - 支持巡检策略设定，记录并存储巡检报告，比如平台定时对全部设备进行巡检，及时发现异常设备，消除隐患； - 支持管理员分权分级，不同的管理员拥有不同的管辖权限，方便平台的维护管理； 25.支持双机主备模式部署，支持多机组合式部署。 | 台 | 1 | 工业 |
| 27 | 设备机柜 | ≥32U | 台 | 1 | 工业 |
| 28 | 网线 | 1. 额定传输速率(NVP)：68%; 2. 单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m; 3.导体：软圆铜线、0.57mm±0.02mm，绝缘：HDPE; 4. 护套材料：LSZH，护套外径：6.3±0.3mm/5.2±0.2mm； | 米 | 800 | 工业 |
| 29 | 安装配件 | 含辅材，根据现场实际需求定制 | 项 | 1 | 工业 |

第4包：法学院产学研用综合实训室建设项目

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 1.中标人属于中小企业且申请预付款的，须在付款前提供银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。采购人在合同与担保措施生效、且项目具备实施条件后5个工作日内预付中标人合同款额的40% 。付款前，中标人须开具预付款等额的 “增值税专用发票”，并提供中小企业证明文件；在货物安装调试完成并验收合格后，采购人再付中标人余款（合同款额的60%）。付款前，中标人须开具余款等额的 “增值税专用发票”。 2.中标人不属于中小企业、或虽为中小企业但书面明确表示无需预付款的，采购人待货物安装调试完成并验收合格后，一次性支付中标人合同款额的100%。付款前，中标人须全额开具“增值税专用发票”。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 淮南师范学院或采购人指定地点，货物需求表另有规定的，以货物需求表为准。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订之日起，30个日历天内完成供货及安装调试工作 |
| 4 | 质保期 | 验收合格之日起3年 |
| 5 | 报价要求 | 本项目报总价，报价即完成本项目所需内容的所有费用，中标后采购人不再另行支付任何费用。 |

二、货物需求

| 序号 | 设备名称 | 主要技术指标 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投影仪 | 亮度3100流明（ISO21118标准），标准分辨率1024*768（XGA），液晶板尺寸0.63英寸，1.2倍变焦，对比度16000:1，灯泡230W UHM，灯泡寿命5000小时/6000小时/10000小时（普通/节能1/节能2），重量3.0kg，接口：HDMI输入、电脑1输入、电脑2输入兼电脑1输出、视频输入、音频输入1、音频输入2、音频输出、串口输入、USB B维修专业，自动垂直梯形校正，强光感应功能，画面冻结功能，画面放大功能，快门功能，演示计时器功能，顶部换灯，侧面更换过滤网，外置加强型强化过滤网含安装配件 | 台 | 1 | 工业 |
| 2 | 电子幕布 | 1.型号：150英寸16：10 2.幕布类别：电动 3.幕布比例：16:10 4.幕布尺寸（英寸）：150 | 台 | 1 | 工业 |
| 3 | 合并式功放 | 主要功能特点： 1、拥有四组输出接口，可连接4只4-8Ω音箱； 2、双声道信号指示灯； 3、RS232控制接口（定制功能)； 4、带数码显视屏； 5、可实现话筒音量、高低音独立控制及混响调节； 6、能有效的抑制声反馈，克服“啸叫”； 7、机架式机箱，主要功能键采用暗藏式设计、有效避免产生误操作，能有效延长扩音系统的使用寿命； 8、全中文界面,易于国内用户使用；可广泛应用于多媒体教室、小型会议室等场所的扩音。 主要技术参数： 1、额定功率：2×80W/8Ω； 2、最大功率：2×160W/8Ω ； 3、频率响应：线路输入 20Hz-20KHz、话筒 60Hz-14KHz； 4、线路音调控制：高音 10KHz±12dB、低音 100Hz±12dB； 5、话筒音调控制：高音 10KHz±12dB 、低音 100Hz±12dB； 6、额定输入电平：话筒 15mV（非平衡）、线路 200mV； 7、额定输出电平：线路 0.775V； 8、失真度： ≤1%； 9、信噪比：≥80dB(A计权)； 10、主保险丝：3A； 11、电源：交流220V±10%/50Hz； 12、材质及表面处理：铝合金喷沙处理； 13、机身尺寸：（L×W×H）480×300×75 （单位：mm）； 14、净重：5.1kg。 | 套 | 1 | 工业 |
| 4 | V段一拖二无线话筒 | 主要功能特点： 1、采用经典成熟的发射接收电路，可靠性高； 2、采用独特导频技术，可满足多套同时使用； 3、特设接收灵敏度调节功能，拾音距离可调； 4、话筒采用1.5v×2电池供电,具有低功耗,电池易于采购等优点； 5、接收机采用12V直流供电，安全可靠；LED面板，可显示话筒频点信息。 主要技术参数： 1、频道组数：双通道； 2、接收频率范围：VHF频段190mHz-220mHz，220mHz-270mHz； 3、灵敏度：输入10-15dBuv时, s/n: ＞70dB ； 4、最大使用距离：100m（视环境情况有不同） ； 5、频率控制：石英锁定； 6、最大偏移度：±15kHz ； 7、水平限制射频稳定度： 0.005%(at25c) s/n比:＞100db THD:＜0.5%； 8、频响范围：60Hz-15KHz； 9、谐波干扰比：＞80dB； 10、发射功率 ：≤10mw； 11、静音控制：音码及杂讯锁定双重静音控制； 12、输出插座：P型不平衡式； 13、输出强度：-12dB/600Ω平衡式及-2dB/5000Ω； 14、不平衡式副谐波： ＞-50dBc ； 15、话筒电源：1.5v×2电池； 16、接收机电源：Dc12.0v=250ma； 17、机箱尺寸：（L×W×H）420×207×50（单位；mm）； 18、净重：2.9kg。 | 套 | 1 | 工业 |
| 5 | 无源音箱（含吊架） | 主要功能特点： 1、两分频卡包式多媒体音箱，动态性能良好； 2、箱体结构采用计算机CAD辅助设计； 3、分频器经过专业扬声器测试系统调校、检测； 4、音质清晰自然、人声表达准确；适用于多媒体课室和电教室。 主要技术参数： 1、额定功率：80W； 2、最大功率：240W； 3、额定阻抗：8Ω； 4、频率响应：50Hz-18kHz； 5、驱动器：1个8寸长冲程低音驱动器、2个3寸前纸盆高音； 6、灵敏度：88dB/1W/1M； 7、最大声压级：112dB； 8、分频器：1.8KHz；指向性覆盖角：140°（H）x100°（V）； 9、连接器：正负极接线夹； 10、箱体型式：倒相式； 11、箱体及外饰：高密度中纤板（黑色）箱体，钢网； 12、安装：顶部10CM孔距2个M8吊挂； 13、箱体尺寸（L×W×H）（只）： 450×240×270（单位：mm）； 14、净重：15kg/对。 | 套 | 1 | 工业 |
| 6 | 工作台 | 1.规格：200*80*75mm 2.材质：木质烤漆 3.尺寸：根据房间尺寸定制 4.颜色：暖色系为主 | 台 | 5 | 工业 |
| 7 | 工作圆椅 | 材质: 混纺 图案: 纯色 风格: 简约 尺寸: 直径40cm高度40cm／EPS颗粒 颜色分类: 浅灰色 | 个 | 60 | 工业 |
| 8 | 教学讲台中控网络终端 | 1.教学讲台终端为嵌入式架构一体化设备，仅需一台主机及讲台中控系统智能触控面板终端，拒绝设备叠加、拼凑、组合，多品牌多主机机柜集成方式视为无效响应；内置多媒体智慧控制模块、6路网络数字交换模块、4进4出高清全交叉切换模块、无线话筒耳麦模块、音频处理数字功放模块、物联控制模块、手机远程开启、控制切换操控模块、电源时序升降幕布模块、集中管理等功能模块为一体；IC卡刷卡即用“读卡器嵌入于面板终端内集成为一体”，所有功能通过同一台智能触控面板终端进行智能化操作； 2.主机集成4*4高清音视频交叉矩阵，具备 HDMI高清输入接口≥3路，VGA信号输入接口数量≥1路和1路剥离式音频输入，具备HDMI高清信号输出接口数量≥4路，可接入高拍仪、老师电脑、笔记本、台式机等高清信号自由混合切换，VGA输入信号可直接从HDMI接口输出无需转接头，且HDMI接口输入音频信号可同步输出，具备RS232接口≥4路，RS485接口≥5路，DC12V 2A接口≥1路，报警/IO输入接口≥4路，报警输出接口≥4路，继电器输出接口≥4路，IO输出接口≥4路，时序电源220V输出接口≥2路，幕布升降控制接口≥1路，千兆交换机接口≥6路，功放输出接口≥4路，音频输出接口≥1路；(需提供产品实物面板接囗照片佐证) 3.采用四核≥1.6GHz，主频嵌入式64位CPU，板载≥1GB DDR3内存，≥8GB FLASH存储； 4.可切换显示电脑桌面信号、液晶触摸一体机/白板/投影显示画面。触控即可实现设备开关、信号切换、一键录制、系统设置等操作，方便授课老师使用相应教学功能； 5.支持IC卡插卡模式，支持连堂上课功能，卡片权限验证支持脱网工作模式；使用者的使用权限由管理平台统一设置； 6.内置教师权限管理模块，教师可通过IC卡刷卡方式登录设备，设备可以自动读取教师信息与权限，支持对接管理平台，自动匹配个人数据等。支持远程自定义和分配用户权限的管理功能，可以设置账户的平台功能操作权限，对任意终端、任意分区分组终端的操控权限； 7.支持无线投屏，兼容安卓、IOS、Windows系统，投屏分辨率1080P； 8.提供完整的系统运行日志：包括中控开机、关机日志，刷卡日志，远程设备开关日志、用户日志； 9.支持物联网智慧管控，搭载物联网关可实现对门禁控制器、灯光、电源、温湿度、PM2.5、空调等物联设备的统一管理； 10.支持教室温湿度、空气质量(PM2.5、二氧化碳)等模块信息采集，能在教室的触控面板上实时显示该教室环境数据信息；能在集控中心平台软件上显示所有教室的环境数据信息； 11.触控操作、智慧物联、自定义一键操作功能，支持自定义一键上、下课等功能。一键上课：自动联动开启电脑、投影机、降下幕布、关闭黑板灯、灯光、空调等；一键下课：自动联动关闭投影机、升起幕布、电脑关机、灯光、空调关闭等。 12.支持物联网设备、环境控制设备(如护眼灯、空调、新风、窗帘、门禁、红外人体感应器，互动教学一体机、投影机、液晶电视、电脑)等教学设备的控制； 13.具备1路投影幕升降控制，为教学设备提供了一体化的电源管理及用电安全，支持扩展外置强电电源箱，并且通过面板进行电源箱电路控制； 14.具有投影机电源和计算机电源具有延时关闭功能，保证设备正常自动关机后断电，延时时间长短用户可自定义； 15.支持录播主机系统的录制，暂停，停止，直播开启等操作； 16.采用B/S架构设计，只要为安装服务器申请一个公网IP地址，在世界上任何一个地方都可以控制和监测各教室内的智慧终端设备。可对单间教室进行全方位控制，为管理员进行远程维护提供了辅助，远程管理操作面板实时同步教室终端物理面板的操作。支持远程控制设备的开启与关闭；支持移动终端控制，包括所有设备的开关、查看等功能； 17.支持远程自定义和分配用户权限的管理功能，可以设置账户的平台功能操作权限，对任意终端、任意分区分组终端的操控权限； 18.提供了远程升级服务，可指定教室设备，也可针对批量教室设备进行远程升级； 19.可通过远程实现对相应设备的参数配置。 配件： （1）话筒：2个手持无线话筒，1个有线鹅颈话筒 1.对频方式：定频。 2.工作频段：UHF(470MHz-960MHz)。 3.谐波失真：＜0.5%。 4.频率响应：20Hz-18KHz 5.高发射功率：≥10mW 6.工作距离：30米。 7.低操作电流：＜80mA。 （2）教学音箱：1对 1、频率响应：60Hz-20kHz 2、驱动器：LF:1X 6.5″, HF: 1 X 3″ 3、标称功率：50W 4、标称阻抗：4Ω 5、灵敏度： 89dB/1W/1M 6、最大声压级：101dB 7、分频器：1.8KHz 8、覆盖角度：90°H x 50°V 9、箱体及外饰：高密度中纤板箱体，表面黑色木纹，黑色钢网 10、安装：箱体配置万能安装支架 11、尺寸：190 X210 X 300（长×宽×高单位：mm） 12、净重：6 Kg | 个 | 1 | 工业 |
| 9 | 讲台触控面板 | 1、采用ARM架构，Android操作系统，Mali400MP2 GPU 图形处理器，一体化简洁外观设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。 2、支持教师插卡、刷卡等方式开机。 3、支持对老师电脑、台式机、笔记本、高拍仪等信号源的灵活切换，不受网络通断的限制，也能通过局域网对智能教室进行控制，满足老师多种上课场景。 4、可与窗帘、灯光、风扇、空调、温湿度等各类传感器及设备互动控制，面板上直接操控，各类数据实时显示，例如当前教学设备状态、小组展示类别、温湿度数据、PM2.5数据等。 5、液晶触摸式≥7寸触摸屏，钢化玻璃材质控制面板，分辨率≥1024*600。 6、设备提供千兆网口≥1个，USB接囗≥1个，RS232接囗≥1个，工作电压：DC12V，耗电小于2A。 7、需与讲台中控系统网络终端主机无缝对接，便于用户使用 。 8、支持任意一组小组视频信号广播到所有小组的屏幕上。 9、支持选择台式机、笔记本、手机、平板、展示台等设备的任意一路信号，并广播到所有小组的屏幕上。 10、具有下课自动息屏功能，屏幕上刷IC卡，则重新唤醒屏幕显示。 11、具有上课、下课的场景联动功能。 12、支持授课模式、小组讨论、小组展示的一键切换，操作简单，方便老师开展分组互动的教学活动。 13、可分别调节手持话筒（无线麦克风）、头戴话筒、幻象话筒、课件播放的音量大小，以适应老师个人上课需求。 14、具备自定义一键上课、一键下课等功能，灵活设置各设备的启闭及延时时间，延时时间。一键上课：自动联动开启电脑、投影机、降下幕布、关闭黑板灯等；一键下课：自动联动关闭投影机、升起幕布、电脑关机、空调关闭等。 15、可通过无线物联网对教室“护眼灯”进行控制，支持对教室“护眼灯”的统一开关控制。 16、可通过无线物联网对教室空调进行控制，支持对空调的开启或关闭，支持调节空调温度。 17、可通过无线物联网对教室风扇进行控制，支持对风扇的开启或关闭，支持调节风扇风速。 18、可通过无线物联网对教室窗帘进行控制，支持对教室窗帘的拉开、暂停和关起操作。 19、能够设置下课延迟关闭设备的时间；能够设置灯光延迟关闭的时间。 20、实时显示当前教室环境信息（如：温度、湿度、PM2.5、TVOC等）。 21、智能触控面板UI主页和屏保画面可以定制学校校徽显示，提供实时时钟显示，可以根据学校需要添加学校Logo以及屏保画面。 | 个 | 1 | 工业 |
| 10 | 文件柜 | 配置： 1.材质：优选冷轧钢板材； 2.尺寸：高1800*宽850*深度390； 3.门数：4门5层 | 个 | 3 | 工业 |
| 11 | 情景仿真沙发 | 1个两人位+2个单人位 1.填充物：高密度海绵填充物，透气性强； 2.桌角：橡胶木木脚； 3.面料：绒布面料； 4.框架：实木框架； 5.尺寸：两人位：长≥1200mm*宽≥550mm*高≥400mm；单人位：长≥600mm *宽≥550mm*高≥400mm。 | 个 | 1 | 工业 |
| 12 | 情景仿真茶几 | 1.材质：人造板、饰面钢化玻璃； 2.尺寸：长≥1000mm*宽≥500mm*高≥430mm； 3.异味：无异味； 4.接触食物：可接触； 5.温度：耐高温。 | 个 | 1 | 工业 |
| 13 | 电脑桌椅 | 套装:含2张座椅、1张实训桌 尺寸：座椅尺寸：坐高 ≥500mm ,坐宽 ≥450mm ,背宽 ≥460mm,整高≥800mm； 实训桌尺寸：长≥1200mm*宽≥550mm*高≥800mm。 2.材质：环保颗粒板； 3.造型：长方形；风格：简约现代；环保：E1级环保材质；边框：抛光打磨，圆润防磕碰。 | 套 | 2 | 工业 |
| 14 | 电脑 | 处理器: 英特尔+一代酷睿i5-1135G7 (睿频到4.2GHZ) 内存: 16GDDR4高速内存 硬盘: 512GM2高速固态硬盘(支持机械+固态双硬盘) 显卡: 锐炬Xe高性能核心显卡 系统: 预装正版Win1164位中文版 光驱: 无光驱 网卡: 千兆有线网卡+无线WiFi+蓝牙+720P摄像头 接口: 高清HDMI/USB3.0 屏幕: 238英寸高清显示屏(分辨率1920*1080P) 保修: 全国联保三年，三年硬件上门保修 | 台 | 2 | 工业 |
| 15 | 壁画 | 1.专业文化内容壁画 2.根据实验环境的空间、布局选择不同壁画颜色、样式等； | 只 | 6 | 工业 |
| 16 | 情景活动桌 | 1.规格：8块可移动桌 2.材质：木质烤漆 3.尺寸：根据房间尺寸定制 4.颜色：暖色系为主 | 套 | 2 | 工业 |
| 17 | 小组活动椅 | 1.规格：培训教学座椅，带小桌板 2.材质：钢构结构+优质棉垫 3.颜色：暖色系为主 | 把 | 16 | 工业 |
| 18 | 柜式空调 | 1.匹数：3匹； 2.冷暖类型：冷暖； 3.变频/定频：变频； 4.安装方式：立柜式； 5.额定制冷功率：1945(300-3550)； 6.额定制热功率：2865(260-4150)； | 台 | 1 | 工业 |
| 19 | 工具箱 | 五金套装工具箱 | 套 | 1 | 工业 |
| 20 | 高清视频场景采集终端 | PTZ系列400万像素红外网络高清半球】 传感器类型: 1/2.8＂progressive scan CMOS 最低照度: 彩色：0.005 Lux @ （F1.6，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON）；0 Lux with IR 变倍: 23倍光学变倍，16倍数字变倍 焦距: 4.8~110 mm 视场角: 55~2.7度（广角~望远） 补光灯类型: 红外补光 补光灯距离: 50 m 防补光过曝: 支持 红外波长范围: 850 nm 水平范围: 0°~360° 垂直范围: -5°~90° 水平速度: 0.1°~300°/s，速度可设；水平预置点速度：350°/s 垂直速度: 0.1°~160°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（2560 × 1440） ；60 Hz：30 fps（2560 × 1440） 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 支持萤石接入 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS） 宽动态: 120 dB超宽动态 图像增强: 背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 SD卡扩展: 内置MicroSD卡插槽，支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB 音频: 1路音频输入，1路音频输出 报警: 2路报警输入；2路报警输出 电源: DC12 V，最大功耗18 W，PoE+（802.3at） 尺寸: Ø169.39 × 161 mm 重量: 2.45 kg 工作温湿度: -30℃~65℃；湿度小于90% 防护: IP66 | 套 | 4 | 工业 |
| 21 | 高灵敏拾音器 | 1.拾音面积 10-80平方米 2.音频传输距离 3000米 3.灵敏度 -38dB 4.频率响应 20Hz ～ 20kHz（降噪后主音域300Hz~3KHz） 5.指向特性 全指向性 6.信噪比 75dB ( 1米40 dB音源),35dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa | 套 | 1 | 工业 |
| 22 | 1对1无线投屏器 | 1.投屏模式：点对点+无线投屏； 2.发射器接口：HDMI； 3.接收器接口：HDMI+VGA； | 台 | 1 | 工业 |
| 23 | 教学观摩一体机 | 颜色 ：铁灰色； 材质： 金属铝（前）+金属（后）； 特点： 窄边框，低触摸高度，2个安全把手； 尺寸： 65英寸 背光类型 LED 显示区域 1428.48(H) x 803.52(V) 分辨率 3840 * 2160 亮度 350 cd/㎡ 对比度 4000：1 响应时间 8ms 可视角度 ≥178° 刷新率 60Hz触摸面板 4mm防眩光钢化玻璃 触摸技术 红外触控 触摸点数 20点 触摸分辨率 32768 * 32768 触摸精度 3mm 响应时间 5ms 接口驱动 USB免驱 书写方式 手指或非透明物体 抗光能力 80K Lux 支持系统 Android/Win7/Win8/Win10 维护方式 前拆维护 | 台 | 1 | 工业 |
| 24 | 合并式功放 | 主要功能特点： 1、拥有四组输出接口，可连接4只4-8Ω音箱； 2、双声道信号指示灯； 3、RS232控制接口（定制功能)； 4、带数码显视屏； 5、可实现话筒音量、高低音独立控制及混响调节； 6、能有效的抑制声反馈，克服“啸叫”； 7、机架式机箱，主要功能键采用暗藏式设计、有效避免产生误操作，能有效延长扩音系统的使用寿命； 8、全中文界面,易于国内用户使用；可广泛应用于多媒体教室、小型会议室等场所的扩音。 主要技术参数： 1、额定功率：2×80W/8Ω； 2、最大功率：2×160W/8Ω ； 3、频率响应：线路输入 20Hz-20KHz、话筒 60Hz-14KHz； 4、线路音调控制：高音 10KHz±12dB、低音 100Hz±12dB； 5、话筒音调控制：高音 10KHz±12dB 、低音 100Hz±12dB； 6、额定输入电平：话筒 15mV（非平衡）、线路 200mV； 7、额定输出电平：线路 0.775V； 8、失真度： ≤1%； 9、信噪比：≥80dB(A计权)； 10、主保险丝：3A； 11、电源：交流220V±10%/50Hz； 12、材质及表面处理：铝合金喷沙处理； 13、机身尺寸：（L×W×H）480×300×75 （单位：mm）； 14、净重：5.1kg。 | 套 | 1 | 工业 |
| 25 | V段一拖二无线话筒 | 主要功能特点： 1、采用经典成熟的发射接收电路，可靠性高； 2、采用独特导频技术，可满足多套同时使用； 3、特设接收灵敏度调节功能，拾音距离可调； 4、话筒采用1.5v×2电池供电,具有低功耗,电池易于采购等优点； 5、接收机采用12V直流供电，安全可靠；LED面板，可显示话筒频点信息。 主要技术参数： 1、频道组数：双通道； 2、接收频率范围：VHF频段190mHz-220mHz，220mHz-270mHz； 3、灵敏度：输入10-15dBuv时, s/n: ＞70dB ； 4、最大使用距离：100m（视环境情况有不同） ； 5、频率控制：石英锁定； 6、最大偏移度：±15kHz ； 7、水平限制射频稳定度： 0.005%(at25c) s/n比:＞100db THD:＜0.5%； 8、频响范围：60Hz-15KHz； 9、谐波干扰比：＞80dB； 10、发射功率 ：≤10mw； 11、静音控制：音码及杂讯锁定双重静音控制； 12、输出插座：P型不平衡式； 13、输出强度：-12dB/600Ω平衡式及-2dB/5000Ω； 14、不平衡式副谐波： ＞-50dBc ； 15、话筒电源：1.5v×2电池； 16、接收机电源：Dc12.0v=250ma； 17、机箱尺寸：（L×W×H）420×207×50（单位；mm）； 18、净重：2.9kg。 | 套 | 1 | 工业 |
| 26 | 无源音箱（含吊架） | 主要功能特点： 1、两分频卡包式多媒体音箱，动态性能良好； 2、箱体结构采用计算机CAD辅助设计； 3、分频器经过专业扬声器测试系统调校、检测； 4、音质清晰自然、人声表达准确；适用于多媒体课室和电教室。 主要技术参数： 1、额定功率：80W； 2、最大功率：240W； 3、额定阻抗：8Ω； 4、频率响应：50Hz-18kHz； 5、驱动器：1个8寸长冲程低音驱动器、2个3寸前纸盆高音； 6、灵敏度：88dB/1W/1M； 7、最大声压级：112dB； 8、分频器：1.8KHz；指向性覆盖角：140°（H）x100°（V）； 9、连接器：正负极接线夹； 10、箱体型式：倒相式； 11、箱体及外饰：高密度中纤板（黑色）箱体，钢网； 12、安装：顶部10CM孔距2个M8吊挂； 13、箱体尺寸（L×W×H）（只）： 450×240×270（单位：mm）； 14、净重：15kg/对。 | 套 | 1 | 工业 |
| 27 | 教师主控台 | 规格：组合套装 1.尺寸：定制； 2.材质：钢制（厚度≥1.0mm)； 3.颜色：乳白色； 4.内嵌教师主控机（显卡类型：独立显卡\声卡：集成声卡\网卡：无线网卡\显卡:独立2GB\内存:8GB\硬盘:500GB\显示器:21.5英寸\输入设备:鼠标\键盘\前(侧)面接口USB:4\）； 5.接口：桌面嵌入VGA\RJ45\HDMI\音频接口模块； | 套 | 1 | 工业 |
| 28 | 会议讨论桌椅 | - 基材:采用优质刨花板、甲醛释放量小于或等于5MG/100G 2、台面贴面:选用双贴三聚氰胺浸渍面纸饰面 - 3、封边:同色PVC封边、厚度大于或等于2MM - 4、下架:选用优质钢材下架,选用优质钢材，经打磨、抛光、酸洗、―磷化、防腐等工艺处理,表面阿克苏静电粉末喷涂处理 5、配件:刹车轮,设置书包搁架,挂包钧 6、其他:前置挡板,可折叠，桌子四角需导圆处理,板需打预埋件。 7、尺寸：长≥3000*宽≥1500*高≥750；（6张扇形+2张长方形拼接） | 套 | 1 | 工业 |
| 29 | 创新创业情景仿真座椅 | 1.规格：8块可移动桌，弧形 2.材质：木质烤漆 3.尺寸：根据房间尺寸定制 4.颜色：暖色系为主 | 套 | 1 | 工业 |
| 30 | 博古架 | 定制 | 平方 | 8 | 工业 |
| 31 | 壁画 | 1.社工专业文化内容壁画 2.根据实验环境的空间、布局选择不同壁画颜色、样式等； | 只 | 6 | 工业 |
| 32 | 社会工作实验管理平台 | 第一部分：技术要求： 1.B/S+APP应用架构,可移动互联； 2.不限制客户端访问数量； ★3.软件支持TPR系统，支持软件的统一登录和信息管理（提供功能界面截图并做好标注）。 第二部分：系统要求 ★1.支持社会工作情景实验（个案、小组、社区）项目的新建添加、编辑、发布，并能够创建一个或多个活动，平台具备电子化的指引（提供功能界面截图并做好标注）； ★2.支持情景实验活动大纲的修改、重置、下载，以及过往历史记录的预览、留档功能，支持实验数据库的自动生成（提供功能界面截图并做好标注）； 3.支持模拟对象信息的添加、编辑、批量导入和导出； 4.支持系统人员角色自定义（项目负责人、专家、录像员、评论员、标记员、主持人），可扮演多种角色，支持权限与实验任务的关联配置等。 5.支持情景实验活动添加、编辑、删除，以及不同实验状态（准备、执行、完成）的切换管理； 6.支持实验活动大纲定义编辑（活动名称、时间、地点、人员、内容介绍），并可以导出word版报告； 7.支持服务对象的在线查询、是否参加活动、调取、分配管理等内容； ★8.支持在线情景实验场景应用管理，并实现单个、分个场景的实时直播、事后行为场景的过程记录控制及交互管理（提供功能界面截图并做好标注）； 9.支持过程行为标记定义、编辑、发布管理，针对每个行为标记可进行焦点原因分析；每个行为标记应具有时间节点的统计，以及唯一编码标识； ★10.支持教师、学生在行为观摩互动期间可通过Web及App访问形式进行标记与评论，支持结构化的评论内容和自撰评论，均可以通过不同颜色的弹幕形式进行呈现、查看（提供功能界面截图并做好标注）； 11.支持外部专家指导接入，通过App客户端选择关注的行为焦点，可进行实时点评分析与事后业务指导，并能生成唯一指导编码等。 12.支持实验场景的一键开始、结束直播，有效控制直播时长； 13.支持行为焦点的标记数、评论数、专家指导数、时间节点及时长的综合统计分析，同时支持本地化视频上传； ★14.支持事后分析，可按不同时间轴自由拖拽进行行为观摩、焦点分析，其成果支持一键导出，输出文件类型为Excel、Word等多文件格式（提供功能界面截图并做好标注）； 15.支持行为数据的编码标识定义，将质性研究数据转化为量化数据指标进行数据统计。 16.支持实验活动文本式内容、视频性内容、标记评论指导行为数据内容的不同维度管理，支持在线查看和本地化下载，在平台中自动储存数据，保障数据安全； 17.针对不同实验项目的研究成果内容提供快速检索查询应用，便于层级内容更加直观呈现。 18.用户界面支持8种以上皮肤场景的切换应用，避免教师、学生视觉疲劳； 19.支持实验室场景的统一配置、应用和管理等。 ★20.支持无线控制采集终端的调焦与转动功能（提供功能界面截图并做好标注）。 | 套 | 1 | 工业 |
| 33 | 柜式空调 | 1.匹数：3匹； 2.冷暖类型：冷暖； 3.变频/定频：变频； 4.安装方式：立柜式； 5.额定制冷功率：1945(300-3550)； 6.额定制热功率：2865(260-4150)； | 台 | 1 | 工业 |
| 34 | 高清视频场景采集终端 | PTZ系列400万像素红外网络高清半球】 传感器类型: 1/2.8＂progressive scan CMOS 最低照度: 彩色：0.005 Lux @ （F1.6，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON）；0 Lux with IR 变倍: 23倍光学变倍，16倍数字变倍 焦距: 4.8~110 mm 视场角: 55~2.7度（广角~望远） 补光灯类型: 红外补光 补光灯距离: 50 m 防补光过曝: 支持 红外波长范围: 850 nm 水平范围: 0°~360° 垂直范围: -5°~90° 水平速度: 0.1°~300°/s，速度可设；水平预置点速度：350°/s 垂直速度: 0.1°~160°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（2560 × 1440） ；60 Hz：30 fps（2560 × 1440） 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 支持萤石接入 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS） 宽动态: 120 dB超宽动态 图像增强: 背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 SD卡扩展: 内置MicroSD卡插槽，支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB 音频: 1路音频输入，1路音频输出 报警: 2路报警输入；2路报警输出 电源: DC12 V，最大功耗18 W，PoE+（802.3at） 尺寸: Ø169.39 × 161 mm 重量: 2.45 kg 工作温湿度: -30℃~65℃；湿度小于90% 防护: IP66 | 套 | 4 | 工业 |
| 35 | 高灵敏拾音器 | 1.拾音面积 10-80平方米 2.音频传输距离 3000米 3.灵敏度 -38dB 4.频率响应 20Hz ～ 20kHz（降噪后主音域300Hz~3KHz） 5.指向特性 全指向性 6.信噪比 75dB ( 1米40 dB音源),35dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa | 套 | 1 | 工业 |
| 36 | 1对1无线投屏器 | 1.投屏模式：点对点+无线投屏； 2.发射器接口：HDMI； 3.接收器接口：HDMI+VGA； | 台 | 1 | 工业 |
| 37 | 智慧黑板 | 1.黑板采用平面结构设计，采用三段式结构方式，整体尺寸不低于4180*1180整块黑板可支持普通粉笔、无尘粉笔、水性笔等多种类型笔书写； 2.双侧黑板板面光泽度不高于 10°，粗糙度不高于 1.2μm； 3.双侧黑板涂层稳定，一年内板面磨损导致的雾度变化不超过1%； 4.UHD液晶屏体：A规屏，显示尺寸86英寸 5.物理分辨率：3840×2160可无损播放4K片源 6.屏体亮度≥450cd/ M2，对比度≥4500：1，最大可视角度≥178度； 7.交互黑板屏体色彩覆盖率不低于120%，最高灰阶 256 灰阶 8.交互黑板采用阳极氧化工艺，屏幕采用防眩光钢化玻璃保护，厚度≤3.2mm，雾度≤8%； 9.★交互黑板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，硬度可达莫氏7级，高于石墨1-9H硬度。 10.电容触控技术，在双系统下均支持不少于20点触控及同时书写，最小识别直径≤2mm，书写延迟速度≤15ms； 11.屏幕贴合方式：全贴合（减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透，视差更小，笔尖与液晶屏距离为0mm，光影偏差为0mm；） 12.前置面板需具有以下输入接口：≥2路双通道USB3.0接口，为避免用户误操作交互黑板前置接口均须具有中文标识； 13.★交互黑板前置1路标准非转接HDMI接口与≥1路USB Type-C接口，可兼容笔记本与移动终端连接使用。 14.★为方便教师使用，交互黑板后置≥2路HDMI输入接口、≥1路RF输入接口、≥1路YPbPr分量输入接、≥1路USB Type-B触控接口、≥1路USB Type-B 3.0接口，≥1路VGA，以上接口不接受扩展坞方式； 15.交互黑板与外接电脑设备连接时，支持以一根USB线直接读取插在交互黑板上的U盘，并识别连接至交互黑板的翻页笔、无线键鼠等USB设备； 16.★通电关机状态下交互黑板与外接电脑、机顶盒等设备通过HDMI/VGA连接时，识别到外接设备的输入信号后自动开机； 17.★交互黑板整机须具备前置物理电脑还原按键，针孔式设计防止误操作，并具有中文丝印标识便于识别； 18.交互黑板具有物理开机防蓝光功能，不接受通过菜单或按键设置方式进行防蓝光模式与非防蓝光模式的切换；并可通过扫描交互黑板前置二维码即可获取产品防蓝光检测证书 19.为满足课堂视听需求，交互黑板采用2.1声道组合音响，前置双扬声器功率不低于30W,后置低音功率不低于20W，可单独对高音、低音、平衡音进行调整 20.★交互黑板可在通电关机状态下通过交互黑板进行扩音,及提供网络无线热点，供教师设备连接使用； 21.交互黑板前置无线网络模块与蓝牙模块，信号接发源不局限在整机后方某一方向某一位置，无任何外接、转接天线及网卡可实现正常网络连接，保证信号不被遮挡。 22.整机前置具有图标标识无线网络与蓝牙模块，PC 模块无任何外接或转接天线、网卡可实现 Wi-Fi 无线上网连接和 AP 无线热点发射。Wi-Fi 和 AP 热点均支持频2.4GHz/5GHz ，满足 IEEE802.11a\b\g\n\ac标准。 23.智能交互黑板内嵌企业级路由器专业数通处理器Mips 1GHz，可支持有线和无线的双模接入，可供50个用户同时连接使用；以太网遵循IEEE802.3\u\z\ab\x协议标准 24.★为提高老师教学效率，在通电关机状态下，5秒内可完成极速开机。 25.智能交互黑板内置无线传屏接收端，无需外部接收组件，无线传屏发射器与智能交互黑板匹配后可实现无线传屏功能，可将外部电脑设备的视频、音频、触控、信号无线传至智能交互黑板上，双向传输； 教学辅助系统： 26.内置安卓教学辅助系统，采用四核CPU， ROM不小于8G, RAM不小于1G, 安卓系统版本不低于8.0； 27.无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、屏温、触摸系统、光感系统、内置电脑等进行状态提示及故障提示； 28.主页提供5个应用程序，并可随意替换 29.通过五指抓取屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程; 30.在任意系统下均可通过手势操作调用及隐藏悬浮菜单，快速实现批注、AI互动、切换信号源等，悬浮菜单支持不少于 25 个应用的自定义设置。 31.为满足教学过程中多场景应用需求，交互黑板可通过多指长按屏幕部分达到息屏及屏幕唤醒功能，可根据实际教学应用开启或关闭此功能； 32.★智能交互黑板双侧快捷键支持自定义功能，并可根据用户的实际使用需求设置为经典模式与极简模式，快捷键数量也随之变化； 33.为满足教学场景使用需求，支持不少于3种方式进行屏幕下移，屏幕下移后仍可进行触控、书写等操作 ； 34.书写联动：悬浮菜单、Android白板、windows白板、演示助手等工具下所有书写笔可实现相互联动；在任意系统下批注状态下，均可实现统一手势擦除，能够根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小; 内置电脑 35.采用80pin Intel通用标准接口,即插即用，易于维护； 36.CPU采用I5处理器； 37.内存：≥8G DDR4； 38.硬盘：≥256G SSD固态硬盘； 接口：整机非外扩展具备4个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；≥1路DP等； | 台 | 1 | 工业 |
| 38 | 合并式功放 | 主要功能特点： 1、拥有四组输出接口，可连接4只4-8Ω音箱； 2、双声道信号指示灯； 3、RS232控制接口（定制功能)； 4、带数码显视屏； 5、可实现话筒音量、高低音独立控制及混响调节； 6、能有效的抑制声反馈，克服“啸叫”； 7、机架式机箱，主要功能键采用暗藏式设计、有效避免产生误操作，能有效延长扩音系统的使用寿命； 8、全中文界面,易于国内用户使用；可广泛应用于多媒体教室、小型会议室等场所的扩音。 主要技术参数： 1、额定功率：2×80W/8Ω； 2、最大功率：2×160W/8Ω ； 3、频率响应：线路输入 20Hz-20KHz、话筒 60Hz-14KHz； 4、线路音调控制：高音 10KHz±12dB、低音 100Hz±12dB； 5、话筒音调控制：高音 10KHz±12dB 、低音 100Hz±12dB； 6、额定输入电平：话筒 15mV（非平衡）、线路 200mV； 7、额定输出电平：线路 0.775V； 8、失真度： ≤1%； 9、信噪比：≥80dB(A计权)； 10、主保险丝：3A； 11、电源：交流220V±10%/50Hz； 12、材质及表面处理：铝合金喷沙处理； 13、机身尺寸：（L×W×H）480×300×75 （单位：mm）； 14、净重：5.1kg。 | 套 | 1 | 工业 |
| 39 | V段一拖二无线话筒 | 主要功能特点： 1、采用经典成熟的发射接收电路，可靠性高； 2、采用独特导频技术，可满足多套同时使用； 3、特设接收灵敏度调节功能，拾音距离可调； 4、话筒采用1.5v×2电池供电,具有低功耗,电池易于采购等优点； 5、接收机采用12V直流供电，安全可靠；LED面板，可显示话筒频点信息。 主要技术参数： 1、频道组数：双通道； 2、接收频率范围：VHF频段190mHz-220mHz，220mHz-270mHz； 3、灵敏度：输入10-15dBuv时, s/n: ＞70dB ； 4、最大使用距离：100m（视环境情况有不同） ； 5、频率控制：石英锁定； 6、最大偏移度：±15kHz ； 7、水平限制射频稳定度： 0.005%(at25c) s/n比:＞100db THD:＜0.5%； 8、频响范围：60Hz-15KHz； 9、谐波干扰比：＞80dB； 10、发射功率 ：≤10mw； 11、静音控制：音码及杂讯锁定双重静音控制； 12、输出插座：P型不平衡式； 13、输出强度：-12dB/600Ω平衡式及-2dB/5000Ω； 14、不平衡式副谐波： ＞-50dBc ； 15、话筒电源：1.5v×2电池； 16、接收机电源：Dc12.0v=250ma； 17、机箱尺寸：（L×W×H）420×207×50（单位；mm）； 18、净重：2.9kg。 | 套 | 1 | 工业 |
| 40 | 无源音箱（含吊架） | 主要功能特点： 1、两分频卡包式多媒体音箱，动态性能良好； 2、箱体结构采用计算机CAD辅助设计； 3、分频器经过专业扬声器测试系统调校、检测； 4、音质清晰自然、人声表达准确；适用于多媒体课室和电教室。 主要技术参数： 1、额定功率：80W； 2、最大功率：240W； 3、额定阻抗：8Ω； 4、频率响应：50Hz-18kHz； 5、驱动器：1个8寸长冲程低音驱动器、2个3寸前纸盆高音； 6、灵敏度：88dB/1W/1M； 7、最大声压级：112dB； 8、分频器：1.8KHz；指向性覆盖角：140°（H）x100°（V）； 9、连接器：正负极接线夹； 10、箱体型式：倒相式； 11、箱体及外饰：高密度中纤板（黑色）箱体，钢网； 12、安装：顶部10CM孔距2个M8吊挂； 13、箱体尺寸（L×W×H）（只）： 450×240×270（单位：mm）； 14、净重：15kg/对。 | 套 | 1 | 工业 |
| 41 | 教师主控台 | 规格：组合套装 1.尺寸：定制； 2.材质：钢制（厚度≥1.0mm)； 3.颜色：乳白色； 4.内嵌教师主控机（显卡类型：独立显卡\声卡：集成声卡\网卡：无线网卡\显卡:独立2GB\内存:8GB\硬盘:500GB\显示器:21.5英寸\输入设备:鼠标\键盘\前(侧)面接口USB:4\）； 5.接口：桌面嵌入VGA\RJ45\HDMI\音频接口模块； | 套 | 1 | 工业 |
| 42 | 小组活动桌 | 1.规格：6块可移动桌 2.材质：木质烤漆 3.尺寸：根据房间尺寸定制 4.颜色：暖色系为主 | 套 | 4 | 工业 |
| 43 | 小组活动椅 | 1.规格：培训教学座椅，带小桌板 2.材质：钢构结构+优质棉垫 3.颜色：暖色系为主 | 把 | 32 | 工业 |
| 44 | ▲虚拟仿真实训平台 | 规格：互动版 一、技术要求 通过VR技术辅助专业进行智能体验式、沉浸式教学，支持TPR系统统一登录和信息管理。 二、硬件要求 1）移动VR设备（自带屏幕及处理器）； 2）颜色：黑色、银色可选； 3）分辨率：3840mm*2160mm 4）ROM：32G 5）机身长度：定制 6）机身宽度：定制 7）配套附件：主机，手柄，说明书，数据线 三、系统平台 1.系统桌面支持开机自动启动并运行； 2.系统支持社会工作VR案例360度沉浸式体验、训练应用； 3.系统支持离线或联网多应用接入且支持应用图标修改、应用顺序修改； 四、专业学习 ★1.软件内嵌司法社会工作VR完整案例（投标文件中提供案例界面截图并做好标注）； ★2.软件具有行为矫正VR表演场景，拥有社工机构前引，用户可根据内容进行交互判断、选择等（投标文件中提供功能界面截图并做好标注）； ★3.情景内容应具有社会工作实训技巧内容（接纳、倾听、澄清等）（提供功能界面截图并做好标注） ★4.VR素材应含有答案训练、智能提醒，情景示范解题思路，具备一级视频、二级题目和问题（提供界面截图并做好标注）； 5.VR应具有场景选项管理，场景内容融入社会工作文化特色； 6.学生可互换角色，扮演案主或社工角色，辅助VR情景实训和技巧训练。 7.支持终端定制化桌面，开机后仅显示预先设定好的与社会工作教学相关的内容； ★8.支持联网更新且更新后与云平台网页端、微信小程序端数据同步，提供软著证书（提供功能界面截图并做好标注）； 9.支持教师模式和学生模式两种使用模式，教师用户无需登录，学生用户需要登录验证，具有理论和实务前引； 10.支持案例内容的统一分发应用于管理，沉浸式、交互式体验； ★11.支持交互式操作，学生佩戴VR眼镜进行实训，可通过点击手柄与案主进行对话并完成实训题目，包括需求评估、活动理论、社会重建、社会化、恢复功能、维持功能、提供资源、预防功能等内容，具有图片、视频、训练题目等案例形式（提供功能界面截图并做好标注）； ★12.支持智能式反馈，学生在实训过程中，系统根据学生的选择，会呈现案主不同的反馈，使学生有真实的互动感和参与感，提供VR项目案例设计效果图和实际使用实景图（提供功能界面截图并做好标注）； ★13.软件为Unity3D开发应用，非浏览器观看，支持与手柄交互使用（提供功能界面截图并做好标注）； 14.支持联网更新并在线沉浸式查看旅游风景全景图、全景视频，支持VR直播、VR漫游； 15.支持按风景类别进行筛选查看； 16.支持按风景地点专辑组合查看； 17.VR独立应用，支持离线沉浸式使用； 18.支持身心冥想与放松，实现心情舒缓的效果； 19.内嵌多个风景静态、动态全景图并有全程配音； ★20.支持党建学习与党建答题两款应用的离线使用（提供功能界面截图并做好标注）； ★21.支持移动式参观3D建模党建展厅，支持党建知识交互答题学习与观看视频学习，内容方向为党纪法规和德廉知识学习题（提供功能界面截图并做好标注）； | 套 | 1 | 工业 |
| 45 | ▲虚拟仿真实训终端 | 1）移动VR设备（自带屏幕及处理器）； 2）颜色：黑色、银色可选； 3）分辨率：3840mm*2160mm 4）ROM：32G 5）机身长度：170mm 6）机身宽度：90mm 7）机身高度：92mm 8）机身重量：435mm 9）配套附件：主机，手柄，说明书，数据线 | 台 | 12 | 工业 |
| 46 | ▲小组工作技巧实训平台软件更新 | 技术参数： (1)B/S访问架构设计，支持单点登录模式； (2) 不限客户端数量； (3)需嵌入至TPR融合系统中（提供国产安可认证）。 第二部分：系统要求 1.通过结构化案例将老师难以在课堂上用言语表达的重难点，以多样化软件技术立体化呈现，做到仿真效果，实现无缝对接；系统可解决个案实操经验缺乏而导致的实践教学困难； ★2.系统包括青少年、家庭、老年、司法、医务、残疾人、儿童、妇女等领域不少于8套完整案例（提供案例界面截图并做好标注） 3.系统中需要明确展示出来实验过程的流程设计图； 4.系统中需要具备实验数据统计功能，按照标准化的实验状态及总体实验数据进行划分； 5.系统需要根据用户的实验过程数据展示最近学习的实验内容及其相关状态； ★6.系统需支持开放教学资源环境，满足学生小组实训自主学习需要，支持教师学生一键切换查看任务学习进度，可以针对学习进度情况进行督导审阅，并做及时的互动交流。同时具备电子化的平台指引（提供功能界面截图并做好标注）。 7.系统中需要以真实的小组案例体现出小组社会工作领域中的知识点内容，运用专业的理论、方法和技巧，以达到帮助学生解决问题、克服困难，恢复功能和获得全面发展的实务过程训练； 8.系统需要支持由教师自主选择实训内容，并教师可对学生实验过程的情况跟进实时数据分析； ★9.系统中必须具备一套关于动静结合叙事模式为主的老年案例、青少年职业发展、社区矫正、志愿者领袖、全职妈妈方向完整的小组工作实务案例（提供案例界面截图并做好标注）； 10.系统中需要支持教师学生双角色之间针对各领域社工的资源内容进行小组互动； ★11.系统支持对学生实务训练的报告进行分类管理，多维度查询，多维度包括按实验类型查询和按学生进行查询，按实验类型查询则可根据案例分类、案例名称进行查询，按学生查询，则可根据学生的班级、学生姓名、状态等条件进行查询（提供功能界面截图并做好标注）； 12.系统需要支持教师对开放式教学资源环境的管理功能，支持对教学资源的发布管理、编辑管理、预览管理、下载管理、评论管理、删除管理等功能； 13.系统需要支持小组工作中的分组讨论功能，分组讨论时必须要有相关的素材及文案作为讨论内容的支撑材料； 14.系统可针对一次互动项目，至少可以创建2个及以上的小组，每个小组的状态不一； ★15.系统需要支持可对单个案例进行两次不同层次的实务训练，可进行基础模式训练和进阶模式训练（提供功能界面截图并做好标注）； 16.系统中需要包含各领域小组实训过程中的工作准备阶段，需要呈现出小组案例的多媒体背景介绍内容，以及需要在正式开始实训前对准备阶段中的伦理准备、知识准备、情感准备等内容进行实训； 17.系统中需要针对各领域小组案例服务过程中的筹备组织进行实训，需要根据案例背景中的人群的身心特点进行需求调查分析，系统可针对学生获知的需求分析内容进行组员的招募，最终制定筹备过程中的目标； 18.系统中需要针对各领域小组案例服务过程中的计划阶段进行实训，在计划实训阶段时，需要根据案例背景的发展，对小组工作计划阶段中运用到的理念、价值观、困难、物资及评估进行实训，最终系统需要对计划过程中的实训内容形成一份小组计划书； ★19.系统中需要针对各领域小组案例服务过程中的实施阶段进行实训，在实训实施阶段时，需要根据小组工作计划阶段中的小组计划书进行实训的开展训练，实训过程中需要针对实施过程小组的前期、中期、后期及结束阶段进行实训，实训过程中需要对小组的各个阶段进行组员特质、社工任务、常用技巧、小组沟通方式、小组规范的实训（提供功能界面截图并做好标注）； 20.系统中需要针对各领域小组案例服务过程中的总结评估阶段进行实训，在总结评估阶段时，需要对小组工作实训过程中的动力因素进行总结归纳分析，需要使用专业的实训评估方法进行评估，最终根据评估内容，进行结案跟进，形成实务报告； 21.配套由中国青年政治学院的名师授课的小组工作在线课程一套（至少20个课时，每个课程至少40分钟）。 | 套 | 1 | 工业 |
| 47 | 无线路由器 | 1.企业级路由器； 2.WAN接入口：千兆网； 3.端口：LAN口数量3个，Wan口数量（千兆）2个； 4.无线速率：1800M； | 台 | 1 | 工业 |
| 48 | 壁画 | 1.社工专业文化内容壁画 2.根据实验环境的空间、布局选择不同壁画颜色、样式等； | 只 | 6 | 工业 |

第5包：计算科学实验室改造升级项目

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 1.中标人属于中小企业且申请预付款的，须在付款前提供银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。采购人在合同与担保措施生效、且项目具备实施条件后5个工作日内预付中标人合同款额的40% 。付款前，中标人须开具预付款等额的 “增值税专用发票”，并提供中小企业证明文件；在货物安装调试完成并验收合格后，采购人再付中标人余款（合同款额的60%）。付款前，中标人须开具余款等额的 “增值税专用发票”。 2.中标人不属于中小企业、或虽为中小企业但书面明确表示无需预付款的，采购人待货物安装调试完成并验收合格后，一次性支付中标人合同款额的100%。付款前，中标人须全额开具“增值税专用发票”。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 淮南师范学院或采购人指定地点，货物需求表另有规定的，以货物需求表为准。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订之日起，30个日历天内完成供货及安装调试工作 |
| 4 | 质保期 | 验收合格之日起3年 |
| 5 | 报价要求 | 本项目报总价，报价即完成本项目所需内容的所有费用，中标后采购人不再另行支付任何费用。 |

二、货物需求

| 序号 | 设备名称 | 主要技术指标 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲学生实验电脑 | 1、品类：商用品牌电脑 ★2、处理器：Intel第十一代酷睿I5-11400处理器或以上； ★3、主板：英特尔H510芯片组或以上，单路供电，100%全固态电容； 4、内存：8GB DDR4 2666MHz 内存，提供双内存槽位； ★5、硬盘：256G SSD 固态硬盘； 6、显卡：集成高性能显卡； 7、网卡：主板集成 10/100M/1000M 自适应以太网卡； 8、键鼠：USB接口抗菌防水键盘、USB接口光电鼠标。（投标文件中提供第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的键盘IPX7防水检测报告扫描件）； 9、机箱：机箱不小于9L，后面板有串口专用扩展位，前置开关键、Reset键，前置电源灯+HDD 灯+网络灯； 10、接口：8个USB接口，其中前置4个USB 3.2 Gen1， 1个麦克风插孔，1个耳机/麦克风combo插孔；后置4个USB 2.0，2个PS/2，1个VGA，1个HDMI，1个RJ-45，1个耳机插孔，1个麦克风插孔，1个Line-in插孔； ★11、电源：300W或以上电源，符合80Plus铜牌标准； ★12、显示器：同品牌21.5英寸液晶显示器；具有TC07.0认证（投标文件中提供第三方有权检测机构出具的带CNAS或CMA标识的显示器低辐射检测报告（或证书）扫描件）； ★13、 投标文件中提供第三方有权检测机构出具的带CNAS或CMA标识的计算机通过有关人体辐射的电磁场测量方法，低频电磁辐射值不高于0.62%的产品检测报告（或证书）扫描件； ★14、投标文件中提供第三方有权检测机构出具的带CNAS或CMA标识的计算机阻燃试验（外壳V-0，印制板V-0级别）检测报告（或证书）扫描件。 | 套 | 110 | 工业 |
| 2 | 教师电脑 | 1、品类：商用品牌电脑 ★2、处理器：第十一代酷睿I7-11700处理器或以上； ★3、主板：英特尔B660芯片组或以上，单路供电，100%全固态电容； 4、内存：16GB DDR4 2666MHz 内存，提供双内存槽位； ★5、硬盘：512G SSD 固态硬盘； 6、显卡：集成高性能显卡； 7、网卡：主板集成 10/100M/1000M 自适应以太网卡； 8、键鼠：同品牌键盘、光电鼠标，中标后需提供IPX7级键盘防水测试报告；； ★9、机箱：不小于15L，前面板有可拆洗防尘罩，后面板有串并口专用扩展位，顶置提手、开关键、Reset键，前置电源灯+HDD 灯+网络灯； 10、接口：10个USB接口，其中前置4个USB 3.2 Gen2，2个USB 3.2 Gen1，2个PS/2，1个串口，1个VGA，1个HDMI，1个DP，1个RJ-45；插槽：不少于1个PCIe x16、2个PCIe x1、1个PCI，3个M.2（以上接口为标配，禁止外加）； 11、电源：300W 电源，符合 80Plus 铜牌标准； 12、显示器：同品牌23.8英寸液晶显示器；（投标文件中提供第三方有权检测机构出具的带CNAS或CMA标识的显示器低辐射检测报告（或证书）扫描件）； ★13、必须与学生机同一品牌。 | 套 | 2 | 工业 |
| 3 | 电脑桌凳（双人位） | 1、规格尺寸约：1400*600*750mm(长*宽*高），采用钢木结构设计； 2、材质:台面采用E1级三聚氰胺高密板，厚度25mm,具有耐酸、耐碱、耐磨、防火等功能。封边:机器封边。粘胶:环保胶粘剂； 3、根据场地情况定制，尺寸和规格可适当调整； 4、同材质方凳； 5、合同签订后供货前须根据场地测量情况提供样品给采购人确认后，方可批量生产。 | 套 | 92 | 工业 |
| 4 | 教师桌椅 | 1、规格尺寸约：1400*800*750mm(长*宽*高），采用钢木结构设计； 2、材质：台面采用E1级三聚氰胺高密板，厚度25mm，具有耐酸、耐碱、耐磨、防火等功能。封边：机器封边。粘胶：环保胶粘剂； 3、根据场地情况，尺寸和规格可适当调整； 4、靠背椅一把； 5、合同签订后供货前须根据场地测量情况提供样品给采购人确认后，方可批量生产。 | 套 | 2 | 工业 |
| 5 | 48口千兆交换机 | 1、端口结构：非模块化；2、端口数量：48个；3、端口描述：48个10/100/1000Mbps RJ45口；4、传输模式：全双工/半双工自适应；5、背板带宽：48Gbps。 | 台 | 3 | 工业 |
| 6 | 机柜 | 1、冷轧钢板材质；2、用于放置交换机，20U标准网络机柜，优质冷轧钢板材质，尺寸约：1000*600*600mm。 | 台 | 1 | 工业 |
| 7 | 高性能激光打印机 | 1、基础功能：复印，扫描，打印； 2、输稿器：支持输稿器； 3、类型：彩色； 4、连接方式：Wi-Fi，有线，局域网； 5、扫描功能：馈纸式； 6、支持无线打印； 7、单面支持纸张尺寸:A4；A5； 8、产品尺寸:长410～416mm；宽470～472mm；高395～400mm。 | 台 | 2 | 工业 |
| 8 | 投影设备 | 1、3LCD显示技术，液晶板尺寸≥0.63英寸；2、亮度≥4200流明；3、对比度≥30000:1；4、标准分辨率1024*768（XGA）； 5、1.2倍光学变焦；投射比1.48-1.78:1；6、灯泡功率（正常模式）≥225W；整机最大功耗≤310W，7、待机模式最小功耗≤0.3W；8、灯泡最长更换周期≥20000小时； ★9、输入接口：HDMI输入*2，电脑输入(D-sub 15针)*1，视频输入（RCA）*1，音频输入(3.5mm立体声微型插口)*1，音频输入（RCA）*1；（提供符合CNAS或CMA认证标准的检测报告影印件，以证明参数） 10、机器重量≥3.2KG；内置扬声器≥16W； ★11、自动垂直±30°梯形校正、水平±15°梯形校正；4-转角校正功能；支持4K信号输入显示；（提供符合CNAS或CMA认证标准的检测报告影印件，以证明参数） ★12、网络投影功能，通过网线连接可传输局域网内计算机音视频信号，无需另购模块； （提供符合CNAS或CMA认证标准的检测报告影印件，以证明参数）13、配120寸幕布、吊架并安装。 | 套 | 3 | 工业 |
| 9 | 扩音设备 | 一、功放1台： 1、频率响应：20Hz-20KHz；2、话筒：60Hz-14KHz；3、话筒非线性失真：≤0.2%；4、功放噪音电压：≤15mV；5、信噪比：≥87dB；6、线路：0dB 0.775v；7、输出功率：2×500W； 8、电源：交流220V±10％ /50Hz； 二、音箱1对： 1、采用进口单元，强劲的功率输出，卓越的音质和完善的保护功能。适用于各类教室、会议室、多功能厅；2、输出功率：100-200W；3、阻抗：8Ω；4、灵敏度：101dB；5、频率响应：50Hz-20KHz；6、低音：8寸，高音：3寸×2； 三、无线手持话筒1套： 1、偏移度：±40K； 2、失真：<0.5%A； 3、计权：1KHz； 4、频率响应范围：50HKz~18KHz±3dB； 5、射频输出功率：10mw； 6、麦克风音头：全向、心型、超心型指向。 | 套 | 1 | 工业 |
| 10 | 吸顶空调 | 1、空调类型：吸顶式空调；2、空调匹数：3.0P；3、冷暖类型：冷暖电辅；4、能效比：2.92；5、制冷剂：R32；6、制冷量：7250W；7、制冷功率：2340W；8、制热量：8200W； 9、制热功率：2350W；10、循环风量：1200m3/h；11、室内机噪音：31-43dB；12、室外机噪音：53dB；13、电辅热：2100W。 | 台 | 2 | 工业 |
| 11 | 柜式空调 | 1、能效比：4.19；2、能效等级：二级；3、制冷量：7290w； 4、制热量：9800w；5、制冷功率：2040w；6、制热功率：2860w； 7、最大输入功率：6950w；8、电辅热：2000w；9、循环风量：1300m³/h；10、内机噪音：26-42-46dB；11、外机噪音：48-56dB； 12、电源性能：220V-50HZ；13、制冷剂：R32。 | 台 | 1 | 工业 |
| 12 | 防静电地板 | 1、材质：全钢填充水混；2、尺寸：600×600×35mm；3、均布载荷：1300kg；4、冲击载荷：≥380N。极限载荷：≥6500N； 5、使用寿命10年，包安装，及所需要的配件。 | ㎡ | 120 | 工业 |
| 13 | 线路改造 | 项目包含实验室的光纤接入、网线、电路改造设备、线材和施工费用。 | 批 | 1 | 工业 |
| 14 | 固态硬盘 | 256G台式机固态硬盘,（包含固态硬盘的安装费及电脑软件调试费）。 | 个 | 30 | 工业 |
| 15 | 键盘鼠标 | USB键盘、USB鼠标。 | 套 | 30 | 工业 |
| 16 | 机房管理软件 | ★1、支持B /S管理架构，可通过移动设备通过网页方式对机房进行远程管理，包括远程开关机、时间同步、系统切换、消息广播等操作；(提供功能界面截图)； 2、支持对Ubuntu、Redhat、Centos、Fedora等系统的立即还原和ip地址自动分配； ★3、支持电脑本地硬盘操作系统（xp\win7\win8\win10\linux）的立即还原和还原点瞬间创建；(提供功能界面截图) 4、支持MBR分区系统和GPT分区系统混合安装,可支持60个以上的不同操作系统； ★5、支持SSD硬盘和机械硬盘双硬盘保护模式和同传；(提供功能界面截图)； ★6、支持从WINDOWS界面对1000台以上的电脑进行数据差异拷贝，非增量拷贝、变量拷贝、进度同步等上一代部署方式。根据网络状况可选择广播、组播、单播等方式；（提供支持1000台机位的界面截图）； ★7、支持操作系统分权管理，可分配不同的管理员管理不同的操作系统；(提供功能界面截图)； ★8、支持学期课表的编辑，可设置学期开始和结束时间，按学期课表时间自动启动相应的操作系统，支持操作系统拖拽式导入学期课表；(提供功能界面截图)； 9、 管理员可给教师单独分配用户名和密码，教师可凭此用户名和密码在教学的电脑上瞬间创建自己独立的备课系统，其他人员不可见，也不影响正常的教学系统； 10、支持将当前的教学系统，无需新增分区的情况下瞬间复制一个不保护的系统，用于学生自主实验或计算机等级考试； 11、支持文件夹穿透，可在当前保护的分区下设定一个开放的文件夹,保存更新设置，重启分区还原其它数据还原，此文件夹中的数据不还原； 12、支持批量修改Windows用户登录名、计算机名和IP地址； 13、支持对3DMAX、CAD等图形设计、工程设计类软件的统一注册，无需手动逐台激活； ★14、支持流量限制策略，能够设定上行流量、下行流量，并设置生效时间区间，能够精确到秒，支持按天执行、按周执行、按月执行根据不同的时间节点自动限定终端机不同的网络上行和下行流量；(提供功能界面截图) ★15、支持网络限制策略，能够设定禁用外网或禁用全部网络，并支持设置例外，例外类型包括ip地址、网址、端口，并设置生效时间区间，能够精确到秒，支持按天执行、按周执行、按月执行；(提供功能界面截图) 16、能够针对学生软件使用、上网操作进行记录，并支持按照应用、访问网址进行查询，能够根据时间段进行搜索，搜索时间精确到秒，针对上网操作，能够展示网址及网站标题信息，支持表格导出； ★17、支持程序限制策略，支持黑名单、白名单两种模式，能够根据手动添加、游戏进程、应用进程、系统自带进程进行设置，并能够通过客户端实时识别操作系统进程进行控制，并设置生效时间区间，能够精确到秒，支持按天执行、按周执行、按月执行；(提供功能界面截图) 18、所投产品必须与学院原有机房管理系统对接，并且可以在同一平台中统一管理； 19、供货前需逐条演示验收，不符合招标文件要求的，按虚假应标处理,并承担相应法律责任； ★20、软件必须为正版授权软件非OEM产品，提供软件著作权证书。 | 点 | 110 | 工业 |
| 17 | ▲金融大数据分析与挖掘平台 | ★1、产品定位：BS架构，以在线Python编译器为基础，以 “项目化、任务化、步骤化”为学习单元，涵盖教学、练习、实训、考试、竞赛等应用场景模式； 2、系统包括教师端和学生端，教师端包括用户管理、竞赛管理、考试管理、成绩管理等模块内容，学生端包括练习实训、考试、竞赛等功能模块内容； ★3、练习实训模式：支持在线观看教学视频、查看课件内容，按照章节划分练习任务，包括在线做题（单选、多选、判断）、竞赛案例练习和实训案例练习，案例划分若干实验步骤，使用在线的Python编辑环境，支持在线编辑代码、运行代码展示结果、查看/隐藏答案。使用markdown语法编辑实验报告，在线提交实验报告，教师给与评分； 4、错题统计：支持按照客观题、竞赛案例、实训案例统计错题，支持按照班级分类统计； 5、竞赛模式：分为团队赛和个人赛，以卡片形式展示每个不同的竞赛，每个竞赛包括竞赛概况、竞赛任务、排行榜、竞赛答辩、参数人员、参数团队、获奖名单、竞赛动态、常见问题等功能模块内容； 5.1大概概况功能包括竞赛背景、竞赛内容、竞赛奖项、时间安排、参赛规则、评分标准等内容的设置； ★5.2竞赛任务功能包括客观题、在线的Python编程题、查看成绩详情。 ★5.3排行榜功能包括个人排行榜、团队排行榜、大屏排行榜，支持按照院校筛选，大屏排行榜支持全屏动态显示比赛成绩，支持按照基础知识得分、竞赛案例得分、实训案例得分、总分、平均分等排名指标。 ★5.4竞赛答辩功能可以提交答辩PPT、答辩视频，查看答辩成绩、评委的评语。 5.5参赛人员功能支持展示参与竞赛的所有用户，支持用户检索、院校筛选、在线互动、创建团队，按照班级添加参赛人员。 5.6参赛团队功能支持展示参与竞赛的所有团队，支持团队检索、院校筛选、在线互动、加入团队。 5.7获奖名单功能支持展示竞赛的获奖名单，包括个人奖和团队奖。 5.8竞赛动态功能支持查阅关于竞赛的及时动态新闻信息。 5.9常见问题功能支持查阅关于竞赛的各类问题。 6、考试模式：支持在线答题考试，题型包括客观题、在线Python编程题，支持查看考试成绩，按照用户、班级、考试名称筛选成绩，支持查看每个学生的每道题的正误情况。 ★7、用户管理：支持开设班级、添加学生、批量导入学生数名单，支持查看每个学生的登录日志，包括登录IP、在线时长、登录时间、IP归属地； ★8、竞赛管理：支持新增、编辑、删除竞赛，开设竞赛需要设置竞赛概况、竞赛时间、参数用户、竞赛任务、成绩权重、竞赛评委等内容； 9、考试管理：支持开设、编辑、删除考试，新增考试支持成绩权重设置、客观题题目和分值设置、竞赛案例题目和分值设置、实训案例题目和分值设置； ★10、成绩管理：包括竞赛模式、考试模式、练习实训模式，三大模块的成绩管理功能。竞赛模式成绩管理支持评委评阅成绩、提交评阅意见。考试模式成绩管理支持查看成绩排名、学生的得分详情。练习实训模式成绩管理支持查看成绩详情、查看学生练习各类题型的练习进度、错题统计。 11、系统的练习实训、考试、竞赛模式的包括以下模块内容，每个模块内容包括客观题、实训案例、教学PPT、Python源代码等内容。 （1）认识Python软件，涵盖Python的前身今生、Python语言的特点等内容。 （2）安装Python软件，涵盖Python的概述背景、Python的安装及启动等内容。 （3）认知Python基础概念，涵盖良好的代码格式、标识符和关键字、变量和数据类型、数字类型、运算符等内容。 （4）认知函数与库，涵盖函数的定义和调用、函数参数的传递、函数的返回值、变量的作用域、特殊形式的函数等内容。 （5）编写Python典型语句，涵盖条件语句、循环语句、调整语句等内容。 （6）NumPy数值计算基础，涵盖NumPy数值对象ndarray、NumPy矩阵与通用函数、NumPy 进行统计分析等内容。 （7）pandas统计分析基础，涵盖读写不同数据源的数据、掌握DataFrame的常用操作、转换与处理时间序列数据、使用分组聚合进行组内计算、创建透视表与交叉表等内容。 （8）matplotlib数据可视化基础，涵盖了解绘图基础语法与常用参数、分析特征间的关系、分析特征内部数据分布与分散状况等内容。 （9）使用pandas进行数据预处理，涵盖合并数据、清洗数据、标准化数据、转换数据。 （10）sklearn构建模型基础，涵盖使用sklearn转换器处理数据、构建并评价聚类模型、构建并评价分类模型、构建并评价回归模型等内容。 （11）金融数据爬取，涵盖金融数据来源的确认和环境配置、证券基本信息数据的获取与保存、证券行情数据的获取与保存、经济数据的获取与保存、经济金融舆情数据的获取与保存等内容。 （12）资产定价模型案例，涵盖计算不同权重组合下的期望收益率、方差以及Sharpe比率、资本市场线的求解&绘制、使用CAPM模型求解股票预期收益率等内容。 （13）如何计算收益与风险案例，涵盖计算股票的夏普比率值、股票K线图与均线图的绘制、计算指数平均数指标（EMA）、平滑异同平均线(MACD)的绘制等内容。 （14）股票价格涨跌趋势预测案例，涵盖金融时间序列的预处理、对时间序列进行平稳性检验、对时间序列进行随机性检验、建立合适阶数的ARIMA模型并进行股价预测、可视化模型拟合结果和预测结果等内容。 （15）上市公司综合评价案例，涵盖总体规模与投资效率指标以及成长与价值指标的数据处理、组成分分析、投资组合的构建、投资组合的收益率回测、分析不同指标的有效性等内容。 （16）多因子选股案例，涵盖因子的构建、多因子模型的建立、投资组合的构建、投资组合的回测、分析因子的有效性等内容。 （17）基于网络舆情的投资者情绪分析案例，涵盖Python中舆情工具包的安装、舆情数据的获取、舆情文本数据的清洗和整理、舆情文本数据的分词、根据文本内容画出有趣的词云、针对舆情文本数据做情感分析等内容。 （18）个人信用违约预测与评分卡建立案例，涵盖征信数据的清洗与整理、征信数据的可视化分析、征信数据的违约分析、征信模型的精度评价、信用评分卡的设计等内容。 （19）银行产品精准营销案例，涵盖营销数据的清洗与整理、营销数据的可视化分析、营销分类模型的建立、营销模型的精度评价、保险欺诈识别分析案例等内容。 （20）保险欺诈识别案例，涵盖保险欺诈数据的清洗与整理、保险欺诈数据的可视化分析、保险欺诈数据的识别分析、保险欺诈模型的精度评价等内容。 12、需提供金融数据库与区域数据库在线版免费使用1年。 注：供应商需在投标文件中提供以上★号条款的产品功能界面截图，并做好功能标注。 | 套 | 1 | 工业 |

第6包：财务大数据分析决策实践教学平台建设项目

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 1.中标人属于中小企业且申请预付款的，须在付款前提供银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。采购人在合同与担保措施生效、且项目具备实施条件后5个工作日内预付中标人合同款额的40% 。付款前，中标人须开具预付款等额的 “增值税专用发票”，并提供中小企业证明文件；在货物安装调试完成并验收合格后，采购人再付中标人余款（合同款额的60%）。付款前，中标人须开具余款等额的 “增值税专用发票”。 2.中标人不属于中小企业、或虽为中小企业但书面明确表示无需预付款的，采购人待货物安装调试完成并验收合格后，一次性支付中标人合同款额的100%。付款前，中标人须全额开具“增值税专用发票”。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 淮南师范学院或采购人指定地点，货物需求表另有规定的，以货物需求表为准。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订之日起，30个日历天内完成供货及安装调试工作 |
| 4 | 质保期 | 验收合格之日起3年 |
| 5 | 报价要求 | 本项目报总价，报价即完成本项目所需内容的所有费用，中标后采购人不再另行支付任何费用。 |

- 二、货物需求

| 序号 | 设备名称 | 主要技术指标 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 财务大数据实践教学平台-教学管理系统 | 一、技术指标 1. 采用分布式架构设计支撑的生态云平台。支持公有云/专属云/私有云/混合云模式部署，通过开放平台（OpenAPI），支持ISV(独立平台开发商)接入，标准化、规范化的接入方式，并提供接入指南，使接入更高效； 2. 基于领域驱动设计（DDD）架构指导思想，整体采用前后端分离和分布式微服务的弹性计算架构实现，后端主要基于Java的Spring cloud实现、前端NodeJS＋Dva＋React实现等，具有高内聚、松耦合、业务单一、高性能、高并发、高可能、跨平台、跨语言等特点；采用多数据源支持，灵活实现公有云/混合云模式部署的技术一致性。 3.基于全流程DevOps自动化运维，支持持续集成、分析、服务注册与发现、系统监控、性能监控、日志管理、预警、持续部署(基于docker的镜像仓库，Kubernetes的容器云管理调度平台，在线可视化管理、监控、调度容器)； 4.基础服务层支持RDS和NoSQL两种方式，采用MySQL集群和MongoDB集群搭建，支持基于CQRS的分布式事务处理，支持数据自动备份，同时使用于Redis集群对数据进行缓存，支持大并发；支持纯本地化数据源。 5.基础服务层支持短信邮件服务、视频直播/点播服务、消息队列服务、OSS对象存储服务、用户/鉴权服务、RPC服务、WebSocket服务等，保证平台的通用性；除短信邮件及直播服务外，其他基础服务都具备本地化解决方案。 6.OpenAPI开放生态服务基于Restful接口方式接入，所有接口支持数字签名方式，保证了安全性； 7.支持流程推送服务，采用自主开发的流程引擎，基于拉式处理方式，实现准确流程控制和高效流程推送； 8.支持200并发用户同时在线，并可根据需求额外扩容；支持同时多班级同时开课； 9.内嵌虚拟仿真Python编辑器，支持Python脚本的在线编辑和运行，同时可进行代码错误提示。 10.要求具有公有部署教育云学习平台功能，具备信息系统安全等级二级及以上教育云认证证书，支持混合云部署，满足国家对在线学习平台的要求，支持院校拓展组织财会专业多门课程的线上线下混合教学；可以提供线上的学习账号，学习资源，学习评价等服务,并展示平台入驻院校不低于50家。 二、教学管理系统功能指标 财务大数据实践教学平台融合大数据、云计算、可视化智能分析等先进技术，具有大数据分析全过程数据处理工具，以及上千家真实企业财务分析案例和实训管理、监控、评价教学管理系统。 1.院校管理：支持院校组织架构管理，建设院校下的学院、专业、班级自定义名称；支持通过导入的方式建立学校的组织架构；支持组织结构的增加、修改、停用；支持学院下专业的顺序调整，支持专业下班级顺序的调整。支持院校自主维护学校信息，实现院校名称、院校简介、院校logo等基本信息进行维护和自定义；支持发布学校公告，并支持随时更新、编辑发布内容，满足教学管理需要；新闻管理:支持编辑学校新闻，随时更新、编辑、访问发布内容。 2.教师信息管理:支持新增导入教师名单，并进行基本信息维护；支持组织机构维护，新建/导入教师名单自动创建对应的学院、专业，支持人工创建、编辑、删除学院、专业；支持教师查看管理员授权使用的课程的基本信息；支持主讲、助教教师自由组合配置，实现多名教师在线协作开展教学； 3.学生信息管理：支持新增导入学生名单，并进行基本信息维护。新建/导入学生名单自动创建对应的学院、专业、班级，支持人工创建、编辑、删除学院、专业、班级。 4.班级管理：支持管理员给教师授予课程权限；支持创建教学班，对教学班进行创建、编辑、发布、删除、关闭的操作；支持多种课程授权方式，实现批量添加校内学生上课以及开放授权申请面向课外学生组织授课方式，支持教师将学生移除教学班。 5.教学分组管理：支持教学分组管理固定人数与自定义人数两种分组方式；支持老师添加删除小组成员并设置组长。 ★6.考核方案管理：支持自定义课程考核方案，编辑考核项目内容及分布考核占比，考核项目需包含小组报告或学习成果、随堂测验、学生互评、组内评分、组间评分、教师打分等多项内容；教师可针对课程也可针对具体学习单元的主观评分项对学生成绩进行打分；可批量查看、下载、评分学生提交的作业；考核结果可按学习全过程查阅，可查看学生平时成绩、主观评分、最终成绩，可批量导出，便于教学存档。 （投标文件中提供系统的功能截图予以证明） 7.测评与考试管理：支持教师查看学生测验情况，可以查看测验试题数量、完成人数、学生成绩、正确率、平均分数、答题时长等学情数据。 8.教学过程管理：支持教学过程通过统一教学平台，进行教学大纲自定义推送、教学进度查询、学生签到课堂组织管理、课上问题互动投票、操作答案开放等管理方式；支持案例探究教学，根据开课要求大纲执行推送学习任务，让教师能够轻松完成课程的讲授任务；查询各组学生业务实训进度，让教师能够监督教学进度，让学生的学习过程可控、学习效果可预期；支持多种形式签到管理，便于组织线上分散、集中教学多种方式；支持教师控制随堂练习、作业、任务等组件的答案是否开放；支持教师在线设置投票信息，发起问答教学互动投票。 三、学生学习系统功能指标 1.实践平台需构建完整的企业财务大数据分析工作场景，支持学生开展案例探究学习，循序渐进引导学生熟悉大数据分析工具、财务大数据分析建模、财务大数据分析解读与决策的业务内容，并进行相应的绩效考评，提供操作指引、任务描述、操作步骤说明及演示视频等教学资源。 2.支持学生学号、授权申请多种方式加入教学班，支持随时查看教学班加入进度，支持学生查看待办内容学习或实训； 3.支持学生自主学习老师推送的学习任务；支持学生进行随堂测验并查看老师开放的答案；支持两种提交作业方式-个人和团队；支持学习视频、文档等学习资源；支持学生组队，自定义组长、团队名称、口号、形象照等信息；支持小组上传团队成果并按照教师设置的“教师评分、组内互评、组件互评”评分方式进行成果互评。 4.支持查看本课程成绩单，成绩单根据考核方案由系统自动计算，支持查看成绩明细到末级，支持可视化视图查看成绩；支持学生参与课堂投票，并查看投票结果。 | 套 | 1 | 工业 |
| 2 | ▲财务大数据实践教学平台-业务处理分析系统 | 一、技术指标 1. 采用分布式架构设计支撑的生态云平台。支持公有云/专属云/私有云/混合云模式部署，通过开放平台（OpenAPI），支持ISV(独立平台开发商)接入，标准化、规范化的接入方式，并提供接入指南，使接入更高效； 2. 基于领域驱动设计（DDD）架构指导思想，整体采用前后端分离和分布式微服务的弹性计算架构实现，后端主要基于Java的Spring cloud实现、前端NodeJS＋Dva＋React实现等，具有高内聚、松耦合、业务单一、高性能、高并发、高可能、跨平台、跨语言等特点；采用多数据源支持，灵活实现公有云/混合云模式部署的技术一致性。 3.基于全流程DevOps自动化运维，支持持续集成、分析、服务注册与发现、系统监控、性能监控、日志管理、预警、持续部署(基于docker的镜像仓库，Kubernetes的容器云管理调度平台，在线可视化管理、监控、调度容器)； 4.基础服务层支持RDS和NoSQL两种方式，采用MySQL集群和MongoDB集群搭建，支持基于CQRS的分布式事务处理，支持数据自动备份，同时使用于Redis集群对数据进行缓存，支持大并发；支持纯本地化数据源。 5.基础服务层支持短信邮件服务、视频直播/点播服务、消息队列服务、OSS对象存储服务、用户/鉴权服务、RPC服务、WebSocket服务等，保证平台的通用性；除短信邮件及直播服务外，其他基础服务都具备本地化解决方案。 6.OpenAPI开放生态服务基于Restful接口方式接入，所有接口支持数字签名方式，保证了安全性； 7.支持流程推送服务，采用自主开发的流程引擎，基于拉式处理方式，实现准确流程控制和高效流程推送； 8.支持200并发用户同时在线，并可根据需求额外扩容；支持同时多班级同时开课； 9.内嵌虚拟仿真Python编辑器，支持Python脚本的在线编辑和运行，同时可进行代码错误提示。 ★10.要求具有公有部署教育云学习平台功能，具备信息系统安全等级二级及以上教育云认证证书，支持混合云部署，满足国家对在线学习平台的要求，支持院校拓展组织财会专业多门课程的线上线下混合教学；可以提供线上的学习账号，学习资源，学习评价等服务,并展示平台入驻院校不低于50家。（投标文件中提供系统的功能截图予以证明） 二、大数据处理系统功能指标 1.平台无缝集成：财务大数据实践教学平台与大数据采集工具、大数据清洗工具、大数据分析与挖掘工具、可视化智能分析系统多模块无缝衔接，实现虚拟化和统一账户接口，单点登录。能够满足计算机语言零基础的财会学生在统一虚拟仿真实践教学平台中完成教学任务、理论知识点学习、大数据分析工具实操、企业实际业务经营决策分析应用完美结合，将真实企业内外部经营大数据分析项目搬进课堂。 2.理实一体、虚实结合：财务大数据实践教学平台提供大数据及财务分析理论教学与实践教学相结合的工作任务式仿真教学模式；教学案例及数据来自真实企业经营数据、外部行业数据，内置丰富的教学场景、视频等教学资源，大数据分析平台采用国内应用最广泛的财务云分析系统，合作企业应用实践案例须覆盖常见行业企业。 ★3.提供丰富的财务分析数据源：财务大数据分析与决策实践教学平台须预置丰富的财务分析数据源，包含结构化数据及非结构化数据。数据源须包含企业案例数据是近2000家上市公司六年的财报数据，平台里已经进行数据治理可以直接用于可视化的数据不少于40000条，可查询、可展示、可直接做可视化呈现，此外可以进行数据治理的数据不少于12万条大型集团企业经营数据可以直接进行可视化呈现的数据50000条以上（包括销售、资金、费用等业务），可以查询、展示、可以直接进行可视化操作展示。除系统提供预置数据，支持学生在线表单数据填报，多种表单控件，自定义表单审批流程。（投标文件中提供系统的功能截图予以证明） 4.数据源预览：支持在当前页面查看数据源数据预览，预览数据条数用户可自行调整。支持按企业简称、年份、财报类型方式查询或筛选财报，便于教学时使用。 5.数据连接：支持用户连接各种数据源，支持拖拽方式搭建表关系，具有筛选功能，建立数据模型；支持常见的关系型数据库MySQL、Oracle、SQL Server、JDBC数据库驱动、ODBC数据库驱动，具有配置数据连接、导入表、权限配置等功能，满足数据权限管理的需求；支持本地数据Excel或csv文件上传。 6.数据采集工具：数据采集系统与教学管理平台无缝集成，实现Pythoy语言数据采集仿真系统环境，预置库须包含不仅限于json，request，pymysql，matplotlib，numpy，scrapy，scikit-learn，jieba等内容； 7.数据采集训练过程监控：平台预置不少于两个数据采集工作任务脚本代码以供学生学习、训练；具备语法编辑器监控屏，用于语法高亮显示、代码编辑、代码保存、代码重置、代码运行等监控功能，方便学生纠错、反复试验学习；具备预览采集结果功能，且预览数据条数用户可自行调整；采集结果支持下载采集数据到本地客户机；后台提供运行日志显示代码运行操作过程；支持每次运行脚本自动清空前序操作数据结果，保证数据实时更新。 ★8.数据清洗工具及训练过程监控：数据清洗系统与教学管理平台无缝集成，采用虚拟仿真化和数据流式处理设计；具有全局清洗、个别字段清洗多类规则设置选项，支持不少于2种字符清理、不少于4种字符替换、不少于5个自定义字段分隔或合并、添加不少于15条以上清洗规则一次性批量处理；支持缺失值按照均值、中位数、0值、遗弃数据行多种方式自动填补；具有清洗结果预览、本地下载功能，预览数据条数用户可自行调整；可实现任务重置功能，支持通过重置清空流程内的所有配置信息，变换清洗规则参数进行反复多次数据清洗训练。（投标文件中提供系统的功能截图予以证明） 9.数据集创建：具有通过sql生成复杂的数据集功能，且支持用户前端拖拽式数据整合与清洗，创建的数据集可以是实时从数据库获取数据，同时支持设置不同的物化规则，把分析数据按照业务规则抽取到执行库中，保证分析数据的执行效率。 10.数据关联：具有对多个数据源设置关联功能，包含企业数据库、填报数据、本地数据（Excel、CSV）的不同表之间设置关联；支持拖拽方式搭建表间关联（内关联、左关联、右关联、全关联）关系；支持拖拽方式追加多张表，构建union数据集；支持多表关联时自动和手动对同名字段进行匹配。 11.数据筛选转换加工：具有用户对数据集进行自定义操作功能，包含数据的类型指定和转换，设置多个条件筛选及公式筛选对数据过滤，字段的自定义分组和自定义添加计算字段；同时支持用户查看表和数据集的关联关系及更新记录，实现数据的溯源。 12.数据物化：支持用户选择实时连接或者物化，若选择物化，则大数据分析云系统定时从各个业务数据库做数据抽取，并按照一定频率进行更新。基于物化创建的嵌套数据集自动更新，若底层数据集更新，则与之相关的上层数据集都依次更新，进而可视化和故事板的数据更新。数据物化支持用户设置物化频率到天、时、分、秒，设置物化开始时间和截止时间。同时显示刷新时间，用户可以自动或者手动去刷新数据。 13.可视化智能分析故事板制作：具有大数据分析可视化故事板制作功能界面，支持学生创建综合分析界面，支持拖拽方式设置故事板布局及可视化对象大小，支持故事板页面分页，页面灵活布局；可视化故事板具有丰富控件，实现对多个可视化过滤筛选，创建数据层级并通过树形对可视化对象进行筛选功能，支持输入文本文字和插入计算字段的方式形成智能报告，文字和计算字段的样式等均可以设置，支持插入图片，支持png、jpg、gif等常见图片格式，支持输入URL嵌入第三方界面，通过标签可以实现从当前故事板跳转到其他故事板或者第三方界面。 14.可视化智能分析图表制作：大数据分析系统具有自定义可视化图表，引入echarts第三方图表及自定义配置功能。自定义可添加计算字段类型包含字符串、日期、数学函数、上下文函数、判断函数等函数或变量不少于30种，实现诸多复杂数据清洗、数据集成；可设置可视化图表类型包含柱状图、阶梯瀑布图、条形图、图案填充条形图、堆叠柱状图、中国地图、热力图、矩形树图、雷达图等不少于30种；可设置图表参数如名称、缩放比例、前缀、后缀、条件格式、坐标轴等多项内容；可拖拽式自定义多层钻取下钻或上卷路径以及自定义每一层的图形样式，实现逐层钻取与查阅数据。 15.具有智能分析设置辅助线和预警线功能，用户通过辅助线可以快速识别出数据中的异常值；预警线除了识别出异常值，还支持用户设置不少于三层预警级别和预警推送的对象，不同层级对象对于同一个指标可以设置不同的预警规则及短信、邮箱等信息推送媒介。 16.数据挖掘：数据挖掘系统与教学管理平台无缝集成，采用虚拟仿真化和任务流式处理设计仿真Python开发环境，预置scikit-learn、jieba等算法库，实现回归分析多元回归算法，分类分析朴素贝叶斯算法、决策树算法，文本分析，无监督学习包括：聚类分析K-Means，降维分析PCA算法等不少于8种算法模型库；支持学生基于选用模型调整参数、选择变量及切分数据集，可设置按比例随机抽选训练集与测试集；通过测试集模型验证结果的对比，可对模型质量进行评估指标和拟合情况评估；完成建模步骤后可上传新的预测数据集进行因变量结果预测；具有数据预测结果预览、本地下载功能，预览数据条数用户可自行调整；可实现任务重置功能，支持通过重置清空流程内的所有配置信息，变换模型规则参数进行反复多次数据挖掘训练。 17.可视化ETL工具DI：具有数据抽取、发布及输出数据、数据清洗与校验、维度表处理、事实表处理、作业组件等多种可视化ETL工具，实现数据标准化管理、界面图形化、完善任务调度体系、ETL作业等功能，提高模型、ETL复用度。 三、业务系统功能指标 1.大数据分析初体验。包含大数据技术发展及财务大数据分析应用理论知识讲解及大数据分析工具实践初体验。介绍了大数据技术及在财务中的应用、结构化/非结构化数据数据预处理、数据清洗、数据采集概念、常见工作流程、设计思路和规范，对Python基础应用进行讲解与实践。 2.投资者角度的财报分析。选定数据源进行不同行业企业投资需求分析，支持不同行业分析模型建立与评价，包含但不限于选定行业内所有企业盈利能力、偿债能力、运营能力、发展能力多维度横纵向比较，最终形成根据内外部环境大数据分析的行业发展分析报告。 3.经营者角度的财报分析。支持大型企业集团总体的总收入、利润总额、成本总额、主营产品产量、各分支机构收入排名等分析，对企业盈利能力、偿债能力、营运能力、发展能力指标进行分析、异常值监控与数据挖掘，构建反映企业经营状况的管理驾驶舱，提交公司财务状况综合分析报告，全面评价企业经营和盈利状况，判断企业管理的问题所在，给出管理建议。 4.资金分析及预测。支持创建资金管理驾驶舱，小组讨论集团资金议题，支持进行资金存量分析，资金来源分析，债务分析与预警。资金流量预测，利用时间序列法分析，预测下一个期间的资金流量。 5.销售分析及预测。支持创建管理驾驶舱，进行客户维度分析，产品维度分析，价格维度分析，确定影响产品价格的因素、收集影响价格的内外部信息，将搜集的信息进行结构化处理与定量分析，建立预测模型，预测下一期间产品的销售价格区间。 6.费用分析及数据洞察。支持创建管理驾驶舱，支持做费用整体分析（费用结构分析、费用比率分析），进行财务费用分析与数据洞察（财务费用子项构成、财务费用各子项同比增减分析、支出结构分析）；管理费用分析与数据洞察（管理费用子项构成、子项同比分析、增减突出的子项分析、差旅费按部门分析）；对内外部信息进行收集；对异常项目分析其发生的部门和人员，要求给出费用发生的解释，要求负责人给出解释，财务收集信息验证其解释的真实性；提交费用管理报告。 ★7.文本挖掘与战略分析理论学习及实践应用。结合大数据技术文本挖掘技术的特点及使用方法，基于企业案例真实应用场景介绍非结构化数据的处理，熟悉熟悉jieba分词与人工分词的区别，能够对主题分析和语义网络进行结果解读，给出企业战略发展方面的建议。同时利用文本挖掘法中的词频统计和语义网络结构分析对用户评论进行分析，梳理案例中用户的观点、意见和态度，通过对用户需求的解剖为案例公司提供战略建议。使学生可以通过梳理非结构化数据给企业提供战略建议。（投标文件中提供系统的功能截图予以证明） ★8.供应商画像理论知识学习及应用实践。学生能够基于课程平台学习掌握层次分析法与熵值法测算权重，能够区分主观赋值法与客观赋值法的区别，利用主客观赋值法测算权重。了解供应商画像模型的构建逻辑，结合模型对供应商画像进行绘制，并进行供应商比较分析。掌握供应商画像指标的构建思路，对建模数据进行数据预处理，并通过主客观结合的方法测算指标权重，通过python编写计算逻辑公司，得出供应商得分，并使用分析云和python绘制供应商画像。（投标文件中提供系统的功能截图予以证明） ★9.企业财务困境预警理论知识学习及应用实践。能够支撑学生了解企业财务困境的表现形式，了解多元逻辑回归算法，掌握运用多元逻辑回归方法预测公司财务困境的操作步骤。学会通过模型预测企业未来是否存在陷入财务困境的可能性。能够基于教学平台学习掌握构建企业财务困境预测模型的数据构建逻辑，以及模型构建，通过更改模型中代码，对不同企业进行财务困境预测。（投标文件中提供系统的功能截图予以证明） 四、其他要求 1.供应商对所供软件提供三年免费维护升级服务。 2.投标文件中提供该产品国家版权局颁发的软件《计算机著作权登记证书》 | 套 | 1 | 工业 |
| 3 | 服务器 | （1）总体要求：2U机架服务器，国产品牌； （2）处理器要求：配置 2 颗Intel Xeon 4314处理器。单颗处理器基本频率≥2.4GHz，核心数≥16； （3）内存要求：本次配置≥128GB ECC DDR4 内存，最大支持32个内存插槽； （4）★硬盘：最大支持20块3.5寸硬盘或39块2.5寸硬盘，最大支持2个E1.S；本次配置3块1.2TB SAS 10K 2.5寸硬盘（提供官网截图和链接证明）； （5）RAID阵列卡：配置1个独立RAID阵列卡，支持RAID0/1/5/6/10； （6）网络接口：支持可选的OCP3.0模块，提供10G、25G、40G、100G、200G多种网络接口选择，本次配置双口千兆网卡； （7）★I/O扩展槽以及扩展模块配置：最大支持11个PCIE插槽，支持1个OCP 3.0网卡和1个RAID mezz卡（提供官网截图和链接证明）； （8）★支持4个双宽或8个单宽GPU（提供官网截图和链接证明）； （9）★性能：SPEC jbb2015测试性能≥280000（提供SPEC官网截图及链接证明）； （10）电源及散热：配置2个≥550W热插拔冗余电源，满配冗余风扇； （11）管理功能：支持IPMI2.0、KVM over IP、虚拟媒体等管理功能； （12）★资质：投标时提供CCC认证证书、中国环境标志产品认证证书复印件； （13）★安全配置：支持原厂操作系统安全加固软件； （14）服务：三年免费整机硬件保修，原厂工程师上门服务； | 台 | 1 | 工业 |