招 标 文 件

（货物类）

项目名称：安徽理工大学2023年高峰学科仪器设备购置项目（八）

项目编号：FSKY34000120236032号

采 购 人：安徽理工大学

采购代理机构：安徽中信工程咨询有限责任公司

2023 年 07月

目  录

第一章  投标邀请（招标公告）	1

第二章  投标人须知	6

第三章  采购需求	26

第四章  评标方法和标准	100

第五章  政府采购合同	107

第六章  投标文件格式	111

第七章  政府采购投标人质疑函范本	130

- 第一章  投标邀请（招标公告）

项目概况 安徽理工大学2023年高峰学科仪器设备购置项目（八）招标项目的潜在投标人应在安徽省政府采购网(www.ccgp-anhui.gov.cn)获取招标文件，并于 2023年08月17日 08:00(北京时间)前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：FSKY34000120236032号

项目名称：安徽理工大学2023年高峰学科仪器设备购置项目（八）

预算金额(元)：8347650

最高限价(元)(如有)：1003550，1550000，1750000，1006000，1999600，1038500

采购需求：本项目为安徽理工大学2023年高峰学科仪器设备购置项目（八），采购内容为科研仪器，本项目共分6个包，本次采购1-6包，采购内容为：

| 包号 | 包名 | 序号 | 名称 |  |  | 单位 | 数量 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三分量智能节点式微动探测仪等 | 1 | 智能化地下水监测仪（地下水流向流速仪） |  |  | 台 | 1 | 100.355 |
|  |  | 2 | # ▲三分量智能节点式微动探测仪 |  |  | 套 | 1 |  |
|  |  | 3 | 古生物化石修成像系统 |  |  | 台 | 1 |  |
|  |  | 4 | 光薄片扫描系统 |  |  | 套 | 1 |  |
| 2 | 采场矿压远程智能监测预警与仿真巷道综合演示教学平台 | 1 | ▲采场矿压远程智能监测预警与仿真巷道综合演示教学平台 |  |  | 套 | 1 | 155.00 |
| 3 | 智慧交通监控与模拟实验平台 | 1 | ▲智慧交通监控与模拟实验平台 |  |  | 台 | 1 | 175.00 |
| 4 | 基于霍普金森压杆试验台锚固体/岩体梯度围压实验装置改造升级等 | 1 | ▲基于霍普金森压杆试验台锚固体/岩体梯度围压实验装置改造升级 |  |  | 套 | 1 | 100.60 |
|  |  | 2 | 交通规划模拟软件 |  |  | 套 | 1 |  |
|  |  | 3 | 交通设计仿真软件 |  |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 高性能GPU服务器 | 1 | ▲高性能GPU服务器 |  |  | 套 | 1 | 199.96 |
| 6 | 无人机倾斜摄影测量系统等 | 1 | 多源融合智能导航平台 | 多线激光雷达 |  | 个 | 1 | 103.85 |
|  |  |  |  | 深度视觉相机 |  | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  | 组合导航系统 |  | 台 | 1 |  |
|  |  |  |  | 多星多频测地型接收机 |  | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 多星多频GNSS模组 |  | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  | 多星多频GNSS测量天线 |  | 个 | 2 |  |
|  |  |  |  | 工业级MEMS IMU |  | 台 | 1 |  |
|  |  |  |  | 消费级IMU-1 |  | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  | 消费级 IMU-2 |  | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  | 室内外移动机器人平台 |  | 台 | 1 |  |
|  |  |  |  | 工控机 |  | 台 | 1 |  |
|  |  |  |  | 双频路由器 |  | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  | 通讯接口 |  | 项 | 1 |  |
|  |  |  |  | 液晶显示屏 |  | 项 | 1 |  |
|  |  |  |  | 传感器支架 |  | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 电源 |  | 套 | 1 |  |
|  |  | 2 | 无人机倾斜摄影测量系统 | ▲无人机倾斜摄影测量硬件平台 |  | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 空三处理软件 |  | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 计算机数据处理集群 | 主机 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 从机 | 套 | 9 |  |
|  |  |  |  |  | 服务器 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 辅材 | 项 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 高清高分辨外设显示屏 | 项 | 1 |  |
|  |  |  |  | 单体建模软件 |  | 套 | 1 |  |

各包货物产品的具体采购需求详见本招标文件“第三章 采购需求”

合同履约期限：包别 1、3、4、5、6，合同签订生效后30日内完成供货安装及调试并经验收合格，各设备中有特殊要求的，按要求执行；包别 2，合同签订生效后45日内完成供货安装及调试并经验收合格，各设备中有特殊要求的，按要求执行

本项目(否)接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：包别1、2、3、4、5、6：无

3.本项目的特定资格要求：

【包别1、2、3、4、5、6】

投标人不得存在以下不良信用记录情形：

（1）被人民法院列入失信被执行人；

（2）被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

时间：2023年07月28日至2023年08月04日，每天上午08:00至11:30 ，下午14:30至17:30(北京时间，法定节假日除外)

地点：安徽省政府采购网(www.ccgp-anhui.gov.cn)

方式：登陆安徽省政府采购网(www.ccgp-anhui.gov.cn)上网站并下载招标文件及相关附件，并向邮箱（80606051@qq.com）发送招标文件领取确认表（附后）

售价(元)：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2023年08月17日 08:00(北京时间)

地点：安徽中信工程咨询有限责任公司淮南分公司开标会议室（安徽省淮南市田家庵区国庆路信谊尚城公寓17楼）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目落实节能环保、中小微企业扶持等相关政府采购政策；

2.本次招标公告在安徽省政府采购网(www.ccgp-anhui.gov.cn)上发布；

3.投标人应合理安排招标文件获取时间，特别是网络速度慢的地区防止在系统关闭前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障造成无法完成招标文件获取，责任自负。

4.本项目符合财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条第3款之规定，为非专门面向中小微企业采购，其理由为：按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定预留采购份额无法确保充分供应、 充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。各潜在投标供应商对此有疑问，可以通过书面形式提交质疑。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：安徽理工大学

地址：淮南市泰丰大街168号

联系方式：0554-6634216

2.采购代理机构信息(如有)

名称：安徽中信工程咨询有限责任公司

地址：安徽省淮南市田家庵区国庆路信谊尚城公寓17楼

联系方式：0554-6639862

3.项目联系方式

项目联系人：汤凌峰

电    话：18955425192

- 附：招标文件领取确认表

- 招标文件领取确认表

| 投标项目名称 | 安徽理工大学2023年高峰学科仪器设备购置项目（八） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标项目编号 | FSKY34000120236032号 |  |  |
| 投标包号 | 可以填写多个包号，请用“、”分割（例如1、2……） |  |  |
| 投标人名称 |  |  |  |
| 下载招标文件时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |
| 联系电话 |  | 邮箱 |  |
| 其他需要 说明的 |  |  |  |

- 本表无需盖章，填写完成发word版即可。

- 第二章  投标人须知

- 一、投标人须知前附表

注：本表是本项目的具体要求，是对投标人须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 采购人 | 安徽理工大学 |
| 3.2 | 采购代理机构 | 安徽中信工程咨询有限责任公司 |
| 3.3 | 政府采购监督管理部门 | 安徽省财政厅 |
| 3.4.4 | 是否允许采购进口产品 | 详见投标人须知正文及采购需求等内容 |
| 3.4.5 | 是否为专门面向中小企业采购 | □是 否 |
| 3.5 | 是否允许联合体投标 | □是 否 |
| 7.3 | 现场踏勘 | 不组织，投标人自行考察 □统一组织 时间： 年 月 日 时 分 地点： 现场考察联系人及联系电话： 备注：如投标人未参加采购人统一组织的现场考察，视同放弃现场考察，由此引起的一切责任由投标人自行承担。 |
| 8.1 | 询问截止时间 | 2023年08月04日17时30分 |
| 9.1 | 包别划分 | ☑共分为6个包，具体详见招标公告 投标人对多个包进行投标的中标包数规定：投标人参与多个包时，须分别分包制作投标文件；投标人参加多个包投标的中标包数规定：不做规定，可中多包。 |
| 13.1 | 投标保证金 | 本项目免收 |
| 13.3 | 其他不予退还投标保证金的情形 | 无 |
| 14.1 | 投标有效期 | 120 日历日 |
| 15.1 | 投标文件要求 | 本项目投标文件提交要求如下： 1.纸质版投标文件（建议胶装成册）： 正本 1 份，副本 6 份； 2.电子版投标文件： 1 份（U盘或光盘，内容与纸质版投标文件正本一致；电子版投标文件仅作为存档用，不作为否决条款） 以上文件均密封提交（纸质版投标文件正副本可单独封装或合并封装，电子版投标文件可单独封装或与纸质版投标文件正本合并封装）。 开标现场提交投标文件，封袋上注明：采购人名称、项目名称及包号、项目编号、供应商名称，供应商地址，并注明“在2023年 月 日上午 时 分（投标截止时间）之前不得启封”字样。 |
| 15.3 | 开标现场提交的其他材料要求 | 无 |
| 16.1 | 投标截止时间及地点 | 投标及投标文件递交截止时间：详见投标邀请 投标文件递交地点：同开标地点 投标文件接收时间：自投标截止时间前60分钟至投标截止时间止。 |
| 18.1 | 开标时间 | 详见投标邀请 |
|  | 开标地点 | 详见投标邀请 |
| 19.1 | 资格审查 | 采购人审查或采购人出具委托函委托采购代理机构进行审查。 |
| 19.3 | 评标委员会 的组建 | 评标委员会构成：5人或以上单数，其中经济、技术等方面的专家不少于成员总数的三分之二 |
| 20.3 | 核心产品 | 详见采购需求 |
| 22.2 | 评标方法 | □最低评标价法 综合评分法 |
| 22.3 | 投标报价扣除 | （1）小型和微型企业价格扣除：10 %。 （2）监狱企业价格扣除：同小型和微型企业。 （3）残疾人福利性单位价格扣除：同小型和微型企业。 （4）符合条件的联合体价格扣除：4 %。（本项目各包均不接受联合体投标） （5）符合条件的向小微企业分包的大中型企业价格扣除：4 %。（本项目各包均不允许分包） |
| 22.4 | 节能、环境标志产品采购 | 强制采购节能产品，必须符合招标文件要求及相关规定； 其他符合招标文件要求的，给予优先采购。 |
| 26.1 | 评标委员会推荐中标候选人的数量 | 1-3名 |
| 26.2 | 确定中标人 | □采购人委托由评标委员会确定 þ由采购人确定 |
| 28.3 | 随中标公告同时公告的中标人的投标文件内容 | （1）中小型企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明（如有） （2）招标文件中规定进行公示的其他内容。（如有） |
| 30.1 | 告知招标结果的形式 | 评标现场告知或投标人自行上网查看（公告或邮件） |
| 31.1 | 履约保证金 | □不收取 ☑收取 1.金额： ☑每包合同价的2.5% □定额收取：人民币 元 2.支付方式： ☑转账/电汇 ☑支票 ☑汇票☑本票☑保函 （1）履约保证金缴纳账户信息如下： 账户名称：安徽理工大学 开户银行：工商银行淮南市洞山支行 账号：1304002709024950996 （2）如采用金融机构出具的保函（银行保函），应为银行出具的见索即付无条件保函。 （3）如采用担保机构出具的保函（担保机构担保），应为经安徽省地方金融监督管理局审查批准，依法取得融资担保业务经营许可证的融资担保机构出具的无条件保函。 3.收取单位：安徽理工大学 4.缴纳时间：合同签订前 5.退还时间：质保期满及后续服务满意后无息退还 注意事项： （1）以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。 （2）以担保函、保证保险形式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人。 |
| 33.1 | 中标服务费 | □不收取 ☑收取 1.金额： □定额收取：人民币 元 ☑按下列标准收取：代理服务费由中标供应商支付，含在供应商的投标报价中，不得单列。按国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）规定及安徽理工大学2019年度政府采购招标代理协议收取，其中中标额100万元的以上部分下浮40%，中标额在100万元以下部分（含100万元）的下浮20%。 2.支付方式：转账/电汇 3.收取单位：收取账号信息领取中标通知书前招标代理公司提供 4.缴纳时间：领取中标通知书前 |
| 36.2 | 法定质疑期 | - 1.对招标文件的质疑：获取招标文件或招标文件公告期限届满之日起7个工作日内； - 2.对开标过程和开标记录的疑义：开标现场提出询问； 3.对中标交结果的质疑：中标结果公告期限届满之日起7个工作日内。 |
| 36.3 | 质疑函提交方式、接收部门、联系电话和通讯地址 | 提交方式：书面形式 接收部门：安徽中信工程咨询有限责任公司 联系电话：0554-6639862、18955425192 通讯地址：安徽省淮南市田家庵区国庆路信谊尚城公寓17楼 |
| 37 | 其他内容 | 无 |
| 37.1 | 关于联合体投标的相关约定 （本项目不适用） | （1）联合体投标的，招标文件获取手续由联合体中任一成员单位办理均可。 （2）联合体投标的须提供联合体协议（见投标文件格式），相关证明材料由投标人根据联合体协议分工情况及招标文件要求提供。 （3）联合体各成员单位均须提供营业执照（或事业单位法人登记证书）、税务登记证。注：已办理“三证合一”登记的，投标文件中提供营业执照（或事业单位法人登记证书）扫描件即可。 （4）关于联合体缴纳投标保证金（如有）：为简化评标现场投标保证金查询、后期投标保证金退还及合同备案清算手续，投标保证金建议由联合体牵头人足额缴纳至本项目投标保证金账号。 |
| 37.2 | 是否允许大中型企业向小微企业分包（非专门面向中小企业采购项目及要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给中小企业的项目适用） | □是 ☑否 |
| 37.3 | 社保证明材料 （如有要求） | 社保证明材料须为下述形式之一（投标文件中提供影印件或复印件或扫描件）： （1）社保局官方网站查询的缴费记录截图； （2）社保局的书面证明材料； （3）经投标人委托的第三方人力资源服务机构或与投标人有直接隶属关系的机构可以代缴社保，但须提供有关证明材料并经评标委员会确认。 （4）参与投标的院校，社保证明可以用以下任意一种： ①加盖投标人公章的教师证（须为本单位人员）； ②医保证明材料。 （5）其他经评标委员会认可的证明材料。 （6）法定代表人参与项目的，无需提供社保证明材料，提供身份证明材料即可。 |
| 37.4 | 本项目提供除电子版招标文件以外的其他资料 | ☑无 □图纸 □光盘 □ 获取方式： 上述资料请投标人在获取招标文件的同时下载本项目附件。 |
| 37.5 | 重要提示 | （1）中标人应在规定期限内领取《中标通知书》，若中标人未在规定期限内领取《中标通知书》，采购人有权取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒； （2）中标人应在规定期限内提交履约担保并与采购人签订合同，若中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同，采购人有权取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒； （3）合同签订后，中标人存在规定时间内不组织人员进场开工，不履行供货、安装或服务义务等情况，采购人有权解除合同，并追究违约责任，同时将相关违约行为报送监管部门，记不良行为记录，实施信用惩戒； （4）中标人中标后被监管部门查实存在违法行为，不满足中标条件的，由采购人取消中标资格，并做好项目后续工作； （5）中标人在中标项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合执法部门调查案件的，采购人可以取消其中标资格或解除合同，并追究其违约责任。 |
| 37.6 | 解释权 | (1)构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； (2)同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； (3)如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； (4)除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标方法和标准、投标文件格式的先后顺序解释； (5)按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 37.7 | 其他补充说明 | 1.本项目投标文件要求详见本须知前附表，投标文件现场递交，无需上传电子投标文件。 2. 采购代理机构电子邮箱：80606051@qq.com 3.本次招标、投标、评标和合同授予均以包为单位，投标人可以投一包或多包，但投标人必须就该整包中所列货物及数量完全响应，不完整的投标将被拒绝。 4.标注“▲”的产品为标包中主要（核心）产品。 |

- 二、投标人须知正文

- 1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次公开招标所述的货物项目采购。

- 2.定义

2.1货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.2时限（年份、月份等）计算：系指从开标之日向前追溯X年/月（“X”为“一”及以后整数）起算。

2.3业绩：业绩系指符合本招标文件规定的与最终用户签订的合同或招标文件要求的相关证明。投标人与其关联公司（如母公司、控股公司、分公司、子公司、同一法定代表人的公司等）之间签订的合同，均不予认可。

除非本招标文件中另有规定，否则业绩均为已供货（安装）完毕的业绩，业绩时间均以合同签订之日为追溯节点。

- 3.采购人、采购代理机构及投标人

3.1采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见投标人须知前附表。

3.2采购代理机构：是指从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知前附表。

3.3政府采购监督管理部门：各级人民政府指定的有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。本项目的政府采购监督管理部门见投标人须知前附表。

3.4投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

3.4.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国投标人。

3.4.2具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

3.4.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

3.4.4若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知前附表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

3.4.5若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人提供的货物非中小企业制造的，其投标将被认定为投标无效。

3.5若投标人须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

3.5.1两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

3.5.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

3.5.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

3.5.4联合体各方应签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议作为投标文件的一部分提交。

3.5.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，联合体协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议投标总金额的比例。

3.5.6联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

3.5.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

3.5.8对联合体投标的其他资格要求见投标人资格。

3.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

3.7为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

- 4.资金来源

4.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金。

4.2项目预算金额和分项（或分包）最高限价见投标邀请。

4.3资金来源：详见投标人须知前附表。

- 5.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

- 6.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

- 7.招标文件构成

7.1招标文件包括下列内容：

第一章  投标邀请（招标公告）

第二章  投标人须知

第三章  采购需求

第四章  评标方法和标准

第五章  政府采购合同

第六章  投标文件格式

第七章  政府采购供应商质疑函范本

7.2招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准。

7.3现场考察及相关事项见投标人须知前附表。

7.4原则上采购人、采购代理机构不要求投标人提供样品。除仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

如需提供样品，对样品相关要求见采购需求，对样品的评审方法及评审标准见招标文件第四章。

7.5投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。

- 8.招标文件的澄清与修改

8.1投标人如对招标文件内容有疑问，应以书面形式（如传真、邮件等）通知采购人或采购代理机构。采购人对需要做出澄清的问题，以澄清和修改通知的方式予以答复。

8.2采购人可主动或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行澄清或者修改。采购代理机构将在安徽省政府采购网以发布更正公告的方式澄清或者修改招标文件，更正公告的内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人应主动上网查询。采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

8.3任何人或任何组织向投标人提供的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

8.4对于没有提出疑问又参与了本项目投标的投标人将被视为完全认同本招标文件（含更正公告的内容）。

- 9.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

9.1项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包货物进行投标，除非在投标人须知前附表中另有规定。

9.2投标人应当对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应所投包别中的部分内容，其所投包别的投标将被认定为投标无效。

9.3无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

9.4投标人与采购代理机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料出现差异时，以中文为准。

9.5除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

- 10.投标文件构成

10.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，具体内容详见本项目第六章投标文件格式的相关内容。

10.2上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

- 11.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

11.1投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

11.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

11.2.1货物主要技术指标和性能的详细说明；

11.2.2货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

11.2.3对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

11.3投标人应注意采购人在采购需求中提供的工艺、材料和设备的参考品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标文件中可以选用替代品牌型号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，是否满足要求，由评标委员会来评判。

11.4本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

11.5为保证公平公正，除非另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供备选投标方案。

- 12.投标报价

12.1投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务和工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

12.2投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价，其投标将被认定为投标无效。

12.3投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的价格（如适用）和总价。未标明的视同包含在投标报价中。

12.4投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

12.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，其投标将被认定为投标无效。

12.6采购人不接受具有附加条件的报价。

- 13.投标保证金

13.1本项目免收。

- 14.投标有效期

14.1投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，投标有效期详见投标人须知前附表。

14.2在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

14.3因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

- 15.投标文件的制作

15.1投标文件份数

15.1.1投标人应按照投标人须知前附表的要求编制投标文件，并在封面上注明“正本”和“副本”字样。投标文件的正本与副本如有不一致之处，以正本为准。

15.1.2投标文件应按招标文件要求加盖投标人公章，热敏纸无效。

15.1.3采购人保留要求中标人提供其投标文件电子版的权利。

15.2投标文件的封装和标记

15.2.1投标文件应装订成册并封装，建议在密封袋上标注项目名称、项目编号、投标人名称及包别。

15.2.2建议投标人将正本单独封装，全部副本一起封装。

15.2.3如果未按规定封装或加写标记，采购代理机构将不承担投标文件错放或提前开封的责任，并可能导致投标无效。

15.3开标现场提交的其他材料要求详见投标人须知前附表。

- 16.投标截止及投标文件的递交

- 16.1投标人应当在“投标邀请”规定的投标截止时间前，将投标文件密封送达投标人须知前附表指定的开标地点。

- 16.2在投标截止时间之后送达的投标文件将被拒绝。

16.3采购人和采购代理机构有权按本招标文件的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

- 17.投标文件的修改、补充与撤回

17.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。

17.2补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

- 18.开标

18.1开标将在投标人须知前附表规定的时间和地点进行。

18.2开标时，投标人或者其推选的代表应检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购人或采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标名称、投标价格、书面修改和撤回投标的通知，以及招标文件规定的需要宣布的其他内容。只有在开标时唱出的优惠，评标时才予以考虑。

18.3开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，并由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

18.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

18.5投标人应参加开标，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

- 19.资格审查及组建评标委员会

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。

19.2采购人或采购代理机构将在投标截止时间后至评审结束前查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1不良信用记录是指：（1）供应商被人民法院列入失信被执行人；（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；（3）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2信用信息查询渠道：中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

19.2.3信用信息记录方式：采购人或采购代理机构工作人员将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

19.3按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。

- 20.投标文件符合性审查与澄清

20.1符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.2.1如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标方法和标准规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.2.2如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标方法和标准规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.3如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知前附表中载明核心产品。核心产品超过一种产品的，核心产品中只要有一种产品为相同品牌，即认定为核心产品为相同品牌。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第20.2款规定处理。

20.4投标文件的澄清

20.4.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，在评标期间，评标委员会将以书面方式（询标）要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

如有询标，授权代表（或法定代表人）携带本人有效身份证明原件参加询标。因授权代表联系不上、未到开标现场等情形而无法接受评审委员会询标的，投标人自行承担相关风险。

20.4.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.4.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

20.5投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.4条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 21.投标无效

21.1根据本招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

无论何种原因，即使投标人投标时携带了证书材料的原件，但投标文件中未提供与之内容完全一致的影印件或复印件的，评标委员会视同其未提供。

21.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的（本项目免收）；

（2）投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件不满足招标文件全部实质性要求的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 22.比较与评价

22.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其投标文件作进一步的比较与评价。

22.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标方法和标准见招标文件第四章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

22.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业的投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

22.4按照<财政部 国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知>（财库〔2004〕185号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号）等规定，对满足节能、环保条件并提供了相关证明材料的产品，进行优先采购。

- 23.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足规定数量的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

- 24.保密要求

24.1评标将在严格保密的情况下进行。

24.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

- 25.中标候选人的确定原则及标准

25.1评标委员会依据本项目招标文件所约定的评标方法，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。修正和扣除后的投标报价出现两家或两家以上相同者，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品者优先；若报价相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品的，则采取评标委员会抽签方式确定中标候选顺序。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品者优先；若得分与投标报价均相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品的，则采取评标委员会抽签方式确定中标候选顺序。

- 26.确定中标候选人和中标人

26.1评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

26.2按投标人须知前附表中规定，由评标委员会或采购人确定中标人。

26.3因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

- 27.编写评标报告

评标报告是根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

- 28.中标结果公告

28.1除投标人须知前附表规定由评标委员会直接确定中标人外，在评标结束后2个工作日内，采购代理机构将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

28.2自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构将在安徽省政府采购网（www.ccgp-anhui.gov.cn）上发布中标结果公告。

28.3中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限、评审专家名单以及投标人须知前附表中约定进行公告的内容。中标公告期限为1个工作日。

- 29.中标通知书

29.1采购代理机构发布中标公告的同时向中标人发出中标通知书。

29.2中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

29.3中标通知书是合同的组成部分。

- 30.告知招标结果

30.1在公告中标结果的同时，采购代理机构同时以投标人须知前附表规定的形式告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

- 31.履约保证金

31.1中标人应按照投标人须知前附表规定缴纳履约保证金。

31.2如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

- 32.签订合同

32.1采购人与中标人应当自发出中标通知书之日起10个工作日内签订合同。

32.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

32.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

32.4当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可依法与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

32.5依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 33.中标服务费

33.1本项目中标服务费的收取按投标人须知前附表的规定执行。

- 34.廉洁自律规定

34.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通。

34.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

- 35.人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

- 36.质疑的提出与接收

36.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购供应商质疑函范本》格式（详见招标文件第八章）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

36.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见投标人须知前附表。

- 37.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容，见投标人须知前附表。

- 第三章  采购需求

前注：

1.中标人有义务保证采购单位系统设备的完整性、系统集成性，需自行考虑招标文件中可能未明示但为保证项目正常运行需要的辅助设备和配件，并考虑在投标报价内。

2.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

4.以下如要求提供的检测报告、彩页、证书、承诺等均为影印件（扫描件）加盖投标人公章，作为投标文件的组成部分；但在签订合同前采购人有权对中标候选人提供资料真实性进行核验，如不能提供的，视同虚假应标。

5.以下如有要求产品演示的均不需要在开标现场演示,采购人会在签订合同前根据需要通知第一中标候选人到校演示,必须为真实的软件或产品演示，演示不符合要求的,将取消其中标资格,并按顺次通知第二、三中标候选人到校进行相同要求的演示。

6.本需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评委会审核认可；

7.投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收；投标人应自行踏勘施工建设现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；

8.如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标人须知前附表”中的约定联系代理机构，或接受答疑截止时间前联系采购人。否则视同理解和接受。

第1包：三分量智能节点式微动探测仪等

- （控制价：1003550元）

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订生效并具备实施条件后采购人根据项目实际情况于5个工作日内支付合同价款的70%作为预付款（中标人须提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施，以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件），验收合格后支付剩余合同价款。付款前中标人需提请支付申请并开具增值税专用发票。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽理工大学，采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后30日内完成供货安装及调试并经验收合格，各设备中有特殊要求的，按要求执行。 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格后1年，所有设备终身维护，货物需求表另有规定或投标人自行承诺的，以最优要求为准。 |
| 5 | 本项目所属行业 | 工业 |

## 二、货物需求

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能化地下水监测仪（地下水流向流速仪） | 1设备用途：用于野外地下水环境监测井中地下水流向与流速的实时测定。 2仪器原理：采用视频显微影像方法，实时拍摄溶于水中的胶体颗粒物以测量地下水的流速；同时融合了高分辨率磁通量罗盘和高放大率胶质颗粒追踪摄像系统，来测定地下水的流向。 3技术规格 3.1方向精度：±1°； ★3.2可检测最低速度：1μm/s；当标准速度为1.2μm/s时，速度相对示值误差为-15%（投标时提供带有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告佐证，或具有“CMA”资质的检测机构出具的测试报告且提供此检测机构“CMA”证书） ★3.3最小可识别颗粒物粒径：5μm，在自然水体监测中可直接观察测定，无需人为投加外源物质。（投标时提供带有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告佐证，或具有“CMA”资质的检测机构出具的测试报告且提供此检测机构“CMA”证书） 3.4应用：直径5厘米以上的监测井 3.5线缆长度: 不小于150米且标记刻度 3.6最大水压力: 不小于300米水柱 3.7交流电源要求: 100-240 伏，50至60赫兹，30瓦 3.8探头尺寸: 不大于60 cm长x 5 cm外径 3.9探头重量: 不大于3千克 3.10探头外壳材料: 304系列不锈钢 3.11窗口材料硬度:不小于1500HV（显微硬度）（投标时提供带有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告佐证，或具有“CMA”资质的检测机构出具的测试报告且提供此检测机构“CMA”证书） 3.12电缆尺寸: 外径不大于0.8 cm 3.13电缆护套材料: 聚氨酯（符合ROHS） 3.14工作温度范围: -10℃至45°C 3.15相机视野: 不小于1.8 mm x 1.0 mm 3.16景深: 不小于0.2 mm 3.17控制器尺寸：不大于25cm宽x20cm高x33cm深 3.18控制器配置：Intel i5 双核四线程，8G内存，128G闪存，USB，LAN，RS-485（可选配RS-232接口），Wi-Fi，4G（可选配NB-IoT模组），GPS，7英寸电容触控屏,内置大气压力传感器 3.19控制器线缆：复合线缆，金属航空插头 3.20水位传感器精度：±2mm 3.21水温传感器精度：±1℃ 3.22具备井下电视辅助功能：百万高清监控相机，3.7mm高清镜头，高亮度LED补光灯。 ★3.23便携同时具备在线监测功能，可实现流向，流速，水位，水温数据的远程传输； ★3.24不可投加任何外源物质(示踪剂、造影剂等) 3.25具有便携和在线两种工作模式。可设置监测时长、数据保存间隔、动态图表窗口大小、流速超限值、是否自动上传、上传方式、上传间隔和上传地址。（提供软件截图佐证） 3.26准确性高：根据图像算法，结合视频显微参数，从而计算出每一帧画面的时间以及颗粒的实际移动距离和方向，从而准确计算出流向及流速结果。（提供软件截图佐证） ★3.27可输出流向流速散点图、雷达图和动态雷达图以及原始数据excel表、并内置打印功能，直接将数据结果以及图表现场打印。（提供软件截图佐证） 4配置 4.1视频显微探头（带磁电阻数字罗盘）观察地下水的速度和方向 4.2相机控制单元用于操作显微管道、照相、照明电源；数字罗盘串行数据转换器保证与普通的USB端口的连接，可触屏控制 4.3交流电源线，提供方便通用的电源供应 4.4 150米复合电缆（可根据实际需求选择不同尺寸长度），带有拉力补偿和聚氨酯护套 4.5 线缆卷轴 4.6 控制器连接线 4.7 内嵌式地下水多参数在线监测软件 4.8 便携箱 4.9 便携式移动电源 4.10详细的操作手册 | 台 | 1 |
| 2 | # ▲三分量智能节点式微动探测仪 | 主要配置：主要包含三分量一体式智能节点地震仪（50节点），智能节点地震仪充电下载架（1套）。 1、三分量一体式智能节点地震仪包含50个独立节点，节点内置5hz地震传感器、高精度的GPS接收器、模块及可充电锂电池； 2、所采购的三分量一体式高分辨率智能节点地震仪必须具有蓝牙或者同等技术的无线状态查看功能，并且有对应手机APP； 3、地震仪须具有非连接式无线充电功能和非连接式无线数据下载功能 ★4、地震仪须具有内置4G/5G模块 （投标文件中提供原厂彩页或技术说明资料证明材料） ★5、地震仪须内置5Hz检波器 （投标文件中提供原厂彩页或技术说明资料证明材料） 6、地震仪须内置信号发生器用于检波器测试和通道测试； 7、计时精度：±10 µs； 8、增益精度：<1%； 9、检波器失真：≤0.01%； 10、最低寄生共振频率：＞150 Hz； 11、工作温度：-40°C～+70°C； 12、自主工作时间：＞40天； 13、系统动态范围：不小于150 dB； 14、仪器存储容量：不小于32 GB； 15、防水等级：不低于IP67； 16、最大输入信号幅度： +/-2.5V 峰值@0 dB；； 17、采样间隔：0.25，0.5，1，2，4 ms； 18、至少满足6台三分量一体式智能节点地震仪同时进行下载数据和充电； 19、软件功能： 1、具有新建项目，可以负责创建项目及导入预部署文件， 2、可选择项目，可进行选择已经创建的项目； 3、Home主页面，主要负责数据下载及与设备进行交互动作(清除设备数据或设置设备采集参数)（提供功能截图） ★4、Work 工作区域 主要负责对数据进行切割，切割后的数据支持多种地震文件格式(如 .seg2,.segy,.sac.segd等)（提供功能截图） ★5、Report 报告页面，用于查看或导入预部署文件及查看设备自检参数（提供功能截图） 6、Setup设置参数页面，主要用于创建设备采集参数及创建切割任务 7、System 系统设置，用于配置数据下载目录及网络地址配置 ★8、具有小工具 包含：Ant View查看切割数据；Ant Map为查看设备历史定位；Ant Deploy用于导入部署数据；（提供功能截图） ★9、配有管理操作系统软件，操作系统产品基于统一版本的Linux内核，Linux内核版本不低于4.19，同时支持不同CPU架构平台（操作系统厂商提供不同架构平台系统信息截图证明，如需要可提供实测环境进行信息收集和对比）； ★10、操作系统提供全盘加密、ROOT权限限制、密码复杂度要求、远程访问控制、严格的文件权限管理等安全机制；（操作系统厂商提供系统开发者权限管理界面截图证明） | 套 | 1 |
| 3 | 古生物化石修成像系统 | 1.喷砂机参数： （1）含防尘箱和除尘器 （2）操作压力范围：0.5-6bar （3）压力控制：压力表和空气滤嘴 （4）尺寸：≤110*240*270mm （5）单罐，含一个移动式喷枪。 （6）净重：≤4.5KG （7）喷砂嘴直径:0.8-1.2mm （8）砂粒范围：60-800# （9）带压缩空气水分分离装置 （10）带除尘装置 （11）砂粒种类：不限 （12）喷嘴材质：碳化硅 （13）粉末流量控制方式：压力表 2.喷砂箱规格： （1）尺寸约：1100*650*600mm； （2）左侧有机玻璃仓门带液压支撑，右侧门可以开启方便大型工件进入 （3）重量约：≥4kg；（喷砂机） （4）压缩空气气压范围：0.5-6bar。 （5）含粉尘吸收器，粉尘吸收器噪音＜ 60 分贝。 （6）LED 照明光源 2 个，LED 照明顶灯一个。 3.气动化石修复笔型号与参数： 3.1第一支气动修复笔参数： （1）重量：≥100g；长度：≤15cm； （2）笔头材质：钛钴硬质耐磨特种合金钢 （3）笔身直径：≤17.1mm； （4）频率：38000/min； （5）出气量：30升/分钟； （6）工作压力：0.4‐0.8Mpa； （7）重复定位精度0.01mm； （8）同轴度：0.002/0.01mm； （9）笔针直径：1.0mm、1.3mm、1.6mm； （10）软管尺寸：6mm； （11）O型圈尺寸：0.64英寸（1.0mm针，1.3mm针，1.6mm针使用同一种弹簧和O型圈） （12）笔针材质：高硬度钨钢； 3.2 第二支气动笔： （1）笔重量：≥140g； 笔长度：≤130 mm （2）笔头材质：钛钴硬质耐磨特种合金钢针 （3）直径：3.0mm （4）声功率 90 db(A) （5）声压DBA 79 db(A) （6）实际耗气量 6 l/mn 0.21 cfm （7）平均耗气量 3/4 l/mn 0.28 cfm （8）振动 5.1 m/s² 振动 ISO ISO-28927-9 振动 K 2.4 m/s² （9）斧凿压铆头柄部 3 mm 1/8 " （10）最小软管尺寸 5 mm 3/16 " （11）柄 Hexagonal （12）每分钟打击次数 13500 4.空压机规格与主要技术参数 （1）规格：一拖二； （2）储气量:≥60L; （3）排气量：236L/min （4）尺寸：65cm≤长度≤75cm; 65cm≤高度≤70cm;40cm≤宽度≤45cm （5）噪音：＜55dB（无油静音） （6）电机：全铜 （7）能耗：一级能耗 （8）最大压力：8bar （9）净重：≤50KG 5.体视显微镜主要技术参数 5.1光学参数： （1）放大倍率：8-35倍； （2）变倍比：≥4.4:1； （3）照明系统：含透、反射2套LED照明系统，显微镜镜体、支架、照明三位一体，与摄像装置完美组装在一起。 （4）25000小时LED光源，在整个使用寿命内色温保持不变,不产生使用中变暗发黄的问题.高色温（6500°K），不发热，没有紫外线和红外线辐射。 （5）光源采用多角度LED发射照明，反射照明有3种照射角度可选，需提供相关材料进行对照。 （6）目镜：10x，瞳距：50mm-75mm； （7）观察视野：不小于20mm ★（8）摄像接口：内置≥500万像素数码高清摄像头，通过USB、HDMI、WIFI或太网接口连接到手机、电脑上、平板上，可同时支持5台设备，通过手持设备控制显微镜的拍摄，需提供相关材料进行对照； （9）显微镜自带带SD插卡，可不用电脑直接拍照，同时可通过USB2.0和复合视频输出接口接电脑、投影仪、打印机、监视器等外部设备，需提供相关材料进行对照。 （10）机器无人使用，60分钟后自动关机。 （11）光学路径：100%视觉； （12）最大分辨率：170Lp/mm； （13）毛重：≤6.0kg （14）有效工作距离：≥100mm； （15）物体区域：5.7mm-25mm； （16）内存卡插槽：内置SD内存卡插槽 （17）内存卡：64G SD卡一张 5.2配套软件： 图像处理软件，对图像参数（如亮度、对比度、聚焦、遥摄、遮幅、配色）进行全面控制；可在摄像机自动模式与手动模式建切换；能够在图像内部进行数字测量；可插入标尺、箭头和文本、保存评注信息和图像信息，可拍摄短视频； 6.体视显微镜成像配套设备台式机+显示器一套： （1）CPU：英特尔第十二代酷睿i5-12400处理器或以上； （2）主板：英特尔H610芯片组或以上，100%全固态电容； （3）内存：16GB2400MHzDDR4内存，双内存插槽； （4）硬盘：256GBSSD固态硬盘+1TB机械硬盘； （5）显卡型号：2G品牌独立显卡； （6）声卡：集成声卡芯片，5.1声道； （7）显示器：≥23.8寸LED显示器，HDMI、VGA，音频/耳机输出接口显示器1台、显示器分辨率分辨率不小于1920*1080； （8）网卡：集成10/100/1000M自适应网卡； （9）接口：前置4个USB3.2Gen1，1个麦克风插孔，1个耳机/麦克风combo插孔；后置4个USB2.0，2个PS/2，1个VGA，1个HDMI，1个RJ-45，1个耳机插孔，1个麦克风插孔，1个Line-in插孔； ★（10）键盘/鼠标：同一品牌USB抗菌防泼溅键盘，提供抗菌报告（投标文件中提供带有CMA或CNAS标识的键盘IPX7防水检测报告原件扫描件，否者不予认可）； （11）机箱电源：不小于110V/220V180W电源，符合80Plus铜牌标准； （12）插槽：不少于1个PCIex16，1个PCIex1，2个M.2；其他：机箱不大于15L，后面板有串口专用扩展位，前置开关键、Reset键； ★（13）、提供计算机防腐蚀认证证书原件扫描件放置予投标文件中，认证真书须具有CMA或CNAS标识，否者不予认可； ★（14）、提供计算机阻燃试验（外壳V-0，印制板V-0级别）认证证书，认证证书须具有CMA或CNAS标识，否者不予认可 ★（15）投标产品通过有关人体辐射的电磁场测量方法，低频磁场辐射值不高于0.62%，提供带有CMA或CNAS的标识认证书原件扫描件放置投标文件中，否者不予认可； （16）其他附件：品牌无线键盘 1个， 品牌无线鼠标 1个，电源线 1根 7.宏体成像系统 7.1微单相机主要技术参数： 尺寸：130mm≤长≤140mm，95mm≤宽≤100mm，75mm≤高≤80mm 商品毛重：570g≤毛重≤600g 有效像素：3000-4000万； RAW照片输出：14bit； 拍摄速度：可连续拍摄 接口：HDMI，蓝牙,Wi-Fi； 传感器尺寸：全画幅； 功能：5轴防抖，4K视频，高速连续拍摄 取景器像素数：368万； 对焦系统：快速型混合自动对焦； 焦点数量：759个； 液晶屏像素：≥100万； 外接电源：支持外接电源； 配件：128G SD高速卡（1张），充电器(1个)、可重复充电电池NP-FZ100(锂离子2块)、USB Type-C®连接线(1个)、肩带(1个)、机身盖(1个)、插座盖(1个)、眼罩(1个)，翻拍架1个； 7.2微距镜头主要技术参数： 最大光圈：F2.8 适用机身类型：微单 滤镜直径：62mm 画幅：全画幅 商品毛重：600g≤毛重≤700g 镜头类型：微距镜头 防抖：支持OSS防抖 焦距：90mm 对焦：自动对焦 | 台 | 1 |
| 4 | 光薄片扫描系统 | 1、研究级电动型正置显微镜，XYZ三轴电动，平行无限远复消色差校准光路，最大限度地消除杂散光等干扰因素,提供高衬度、高分辩率的图像质量. 2、观察方式：具备明场、偏光观察方式。 3、偏光观察：专业偏光观察，起偏镜可至少360度旋转检偏，具有刻度显示，明确标识度数。 4、放大倍数：50X~1000X。 5、光源：采用科勒式高亮度LED照明，色温（颜色）恒定于4500K，无闪烁。使用寿命超过30000小时。光源由主机直接供电，无外置电源，保证显微镜的一体性。 6、三目观察筒：具备三档分光（100:0/50%-50%/0:100）,避免采集图像的干扰，采集的图像亮度高。目镜筒瞳距55~75mm可调。观察筒视场数不低于25。 7、目镜10x一对：超宽视野目镜，视场数 25，目镜屈光度可调节，适合不同视力人员观察。 8、物镜：5X/0.15，10X/0.30，20X/0.50，50X/0.75,100X/0.9，其中50X光学模组工作距离需≥3mm，100X光学模组工作距离需≥1mm。 9、载物台：电动扫描平台，步进电机驱动，X行程不小于75mm，Y行程不小于50mm，分辨率：< 0.05 um。 10.调焦机构：三齿轮对焦装置，粗、细、精细三级同轴调焦，调焦精度1um。并配置嵌入式调焦限位装置，具有自动锁定防止下滑的谐波齿轮设计。 11、电动Z轴：配备光栅编码器，确保位置准确，分辨率< 0.02 um，具有光电限位开关。 12、数码摄像头：高帧率相机：快门模式：全局快门；35.7fps@2448 × 2048动态范围75dB； USB3.0（USB3.1 GEN1）数据传输。 ★13、扫描软件：拼图增强模块具备高速扫描拼图功能，描整个标本或选择一个特定的感兴趣区域，然后对其进行高速扫描，然后组合形成一个无缝的大视野图像，可以在任何缩放级别快速查看，此外，您可以使用简单直观的“浏览”工具缩放、平移和处理整个数字化的大视野图像。（提供功能截图） - 控制器：XYZ三轴一体化手控盒，可4挡调速，可扩展第4轴功能。 ★15、配置多路电源控制箱，支持输入： 220V/380V/AC 1路输入，220V/16A、40A，380V/25A、45A/AC，5路任意规格的输出（混合控电）；电源输出独立控制，可以监测每一路的通断状态；具备应急强制遥控通电/断电；具备漏电保护、过载保护等安全措施；采用485、CAN总线通讯协议进行数据传输；环境温度：-3℃～40℃；控电设备浪涌（冲击）抗扰度达到≥3级，电快速瞬变脉冲群抗扰度≥3级。（投标时提供带有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告佐证）。 16、控制计算机配置：处理器：不低于英特尔酷睿i7； 内存：不低于32G DDR4 3200MHz ，2个内存插槽 ； 硬盘：256GB SSD固态+2TB机械； 显卡：不低于4G独显 ； ★16.1、安全性：提供原厂终端管理功能：1、实现对硬盘设备数据进行擦除 ；2、硬盘SMART功能；3；对硬盘的加解密和加解锁。提供以上几点软件功能截图证明； ★16.2、性能监测分析：可扩展提供同一品牌的原厂性能分析软件，软件无代理程序并可以远程运行，检测磁盘I/O，吞吐量，容量，CPU，内存使用率，延时，队列深度，读写比等指标，支持windows，linux系统，提供官网软件截图、链接、性能分析报表等证明； ★16.3、稳定性：为保证机器稳定性和兼容性，要求投标机器通过电磁兼容性B级认证、防尘IP5X以上、防火认证，提供以上含有ilac-MRA或CNAS标志的认证证书复印件； 17、显示器：不低于27寸显示。LED材质，分辨率不低于1920*1080。 | 套 | 1 |

- 第2包：采场矿压远程智能监测预警与仿真巷道综合演示教学平台

- （控制价：1550000元）

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订生效并具备实施条件后采购人根据项目实际情况于5个工作日内支付合同价款的70%作为预付款（中标人须提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施，以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件），验收合格后支付剩余合同价款。付款前中标人需提请支付申请并开具增值税专用发票。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽理工大学，采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后45日内完成供货安装及调试并经验收合格，各设备中有特殊要求的，按要求执行。 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格后1年，所有设备终身维护，货物需求表另有规定或投标人自行承诺的，以最优要求为准。 |
| 5 | 本项目所属行业 | 工业 |

## 二、货物需求

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲采场矿压远程智能监测预警与仿真巷道综合演示教学平台 | 该设备主要包括：采场矿压远程监测预警动态展示试验台、矿用本安型矿压监测仪器仿真测试成套装置、矿山压力监测成套系统、仿真巷道、智能现代化矿井综合模型、实验工作站、网络交换机、实验课桌椅、吊顶工程、墙面工程等部分组成，具体参数如下： 一、采场矿压远程监测预警动态展示试验台 本仪器设备共包括：采场矿压远程监测预警动态展示试验台、矿用本安型监测分站、两台矿用本安型钻孔应力计、两台矿用本安型围岩离层监测仪、两台矿用本安型锚杆张拉力传感器、顶板动态信息预测平台系统。具体指标及介绍如下： 1、采场矿压远程监测预警动态展示试验台 1）平台面积≥8m2，平台尺寸为长4.08m、宽2m、高2.46m，平台表面采用喷塑防腐处理。该平台主要用于采矿工程专业学生实训，通过对试验平台组成部分及功能的学习，可以对矿山压力课程有更深的理解，进而更好的掌握矿压课程。 2）试验平台功能 （1）监测功能 采场矿压远程监测预警动态展示试验台是针对采矿工程专业实训而开发的试验平台，其主要用于模拟采煤工作面、顺槽及掘进工作面在开采扰动作用下矿压的实时监测、分析及预警，确保工作面的安全高效回采。该平台的主要功能如下： ①实时监测现场工作面及顺槽顶板在开采扰动作用下的位移量及位移变形速率，分析确定采煤工作面、顺槽及掘进面的上覆岩层的变形特征及运移规律； ②实时监测工作面综采支架在开采扰动作用下的应力变化量和变化速率，分析回采工作面围岩与支架的相互作用关系，对综采支架的型号、参数、特性进行综合评价； ③通过对超前工作面煤体内部应力在开采扰动作用下进行实时监测分析，确定超前支承压力的影响范围和峰值点位置、基本顶的初次来压步距、周期来压步距、顶板压力大小及动压系数，掌握采动影响与超前支承压力分布范围、来压步距、动压系数等之间的关系，为工作面科学管理提供支撑； ④通过对顺槽支护锚杆/索在开采扰动作用下的应力变化进行实时监测，分析巷道围岩的稳定性，评价巷道支护方案和支护工艺的合理性，为巷道支护方案的优化提供数据参考； ⑤通过对现场支架压力、锚杆/索应力、围岩位移、钻孔应力等的实时监测，分析不同地质条件、不同开采方法、不同埋深等条件下的围岩变形特征、岩层运移规律以及基本定的初次、周期来压步距。 ⑥通过对现场采动条件下的应力位移进行实时监测，确定现场条件下的矿压变化规律，为相邻工作面或相同地质条件下的工作面采准和回采设计提供参考依据，如开采工艺、推进速度、支护参数、支护工艺、支护时机等。 ⑦下辖传感器通过对顺槽及工作面在开采扰动作用下应力、位移进行实时监测，并将监测数据打包上传至井上数据分析系统，系统通过其内置的算法对监测数据进行综合计算分析并对现场具体位置的风险进行预警，确保工作面安全高效生产。 ★（2）实现功能 ①实现计算机实时动态显示监测数据，系统简单故障自诊断，并支持系统故障上传；出现数据异常时可实时报警；井上计算机自动记录存储监测数据；（投标文件中提供厂家此参数功能实现软件截图） ②实现连续不间断监测曲线显示、分析； ③实现历史数据、报警记录等分类查询以及报表输出； ④实现监测数据动态曲线和历史曲线分析、显示、打印； ⑤实现监测数据综合分析及顶板安全评估分析； ⑥实现网络用户web访问在线动态监测，数据库数据信息共享； （3）支持功能 ①支持先进灵活的通讯技术手段，支持多种传输介质的数据通讯； ②支持网络版监测软件多用户端在线监测和信息共享； ③支持无人值守和多种数据备份功能； ④支持主站操作查询各分站实时监测数据，减小了工作人员的工作强度。 ⑤若系统接入internet网络可实现远程维护功能。 3）试验平台技术特点 （1）该系统是用于来监测顶板动态安全的系统，采用了开放性的网络结构；支持多种类型参数监测和分析； （2）该系统具有灵活的配置模式，适用于井下不同开采条件的测区、测点布置； （3）该系统组成部分（设备）是专门针对于煤矿井下设计的，具有功耗低，安全可靠，安装方便和可重复使用等特点； （4）该系统具有专业化的监测数据分析功能，数据分析精确可靠，支持局域网、客户端、Web模式操作，各终端均可实现数据共享； （5）专业化的监测分析软件采用C/S+B/S结构。 4）试验平台综合技术指标 （1）监测分站测点容量：≤200点 （2）巡测周期：≤30秒（典型配置） （3）通讯方式：①光纤（单模）；②RS485总线；③以太网（TCP/IP） （4）通讯距离：≤15Km（光纤） ≤2Km（RS485）≤10Km（TCP/IP） （5）通讯速率：2400bps （6）电源：井下采用矿用隔爆兼本安直流稳压电源供电 （7）参数量程： ①钻孔应力：0～60Mpa； ②离层位移：0～300mm； ③锚杆应力：0～400KN。 2、硬件组成 2.1 矿用本安型监测分站 （1）基本功能：矿用本安型监测分站主要用于井下监测系统数据通讯的集中通讯控制管理，将下辖管理的各类传感器监测数据上传至井上。产品采用本质安全电路设计，可用于井下含有瓦斯等爆炸性气体的危险场所。 （2）技术特点：①采用LED液晶背光显示屏，全中文显示；②双键实现人性化的人机操作功能，参数设置简便；③可查询显示各测点监测数据，方便用户观察数据；④将485通讯、光纤通讯、网络通讯等多种通讯技术融为一体，完全满足井下通讯需求；⑤具有远距离通讯及通讯状态显示功能。 （3）技术指标：①工作电源：DC18V；②站点容量：≤200点；③通讯方式：光纤（单模）；RJ45以太网；RS485总线；④通讯距离：≤15Km（光纤）≤10Km（以太网）≤2Km（RS485）；⑤通讯速率：2400bps；⑥防爆型式：本质安全型“ExibⅠMb”。 2.2矿用本安型钻孔应力计 （1）基本功能：矿用本安型钻孔应力计主要用于井下煤体或岩层内部应力变化监测，例如工作面超前支承应力，以及充填开采中充填体的承载应力监测，是研究采场动压作用规律的重要手段之一，监测的数据可作为采场冲击地压初期预测和趋势分析。 （2）技术特点： ★①该应力计非油馕式原理，产品设计内置角度传感器，传感器承压方向可精准定位；（投标文件中提供传感器安标国家矿用产品安全标志中心，所认可的矿用产品检测中心机构出具的检验报告） ②采用螺旋转动可推出承压块结构设计，100%保证传感器承压处与孔壁充分接触； ③采用高精度应变测量技术，测量精确可靠； ④LED数码管显示，显示直观准确； ⑤具有远距离数据通讯和超限报警等功能； ⑥采用全密封结构设计，防水性能优异，环境适应性强。 - 技术指标： ①工作电源：DC18V； ②量程：0～60MPa； ③精度：2.0级； ④分辨率：0.1MPa； ⑤安装孔径：煤孔42mm；岩孔50mm； ⑥承压面积：628mm2； ⑦通讯方式：RS485总线； ⑧通讯距离：≤2Km（RS485）； ⑨防爆型式：本质安全型“ExibⅠMb”。 2.3 矿用本安型围岩离层监测仪 （1）基本功能：矿用本安型围岩离层监测仪主要用于巷道或工作面顶板及围岩离层位移监测，产品采用本质安全电路设计，可用于井下含有瓦斯等爆炸性气体的危险场所。 （2）技术特点:①分体结构设计，电子部分可重复使用，结构简单，体积小，操作方便；②采用高精度电位器电阻转换测量技术，测量精确可靠，可在井下环境长期使用；③LED数码管显示，显示直观准确；④微功耗设计，电池使用寿命长；⑤光控启动，方便可靠；⑥具有远距离数据通讯和超限报警等功能；⑦壳体胶封处理，防水、防潮性能更好；⑧使用加长专用锚爪，锚爪固定更加牢固可靠。 （3）技术指标：①工作电源：DC18V；②量程：0～300mm；③精度：2.0级；④分辨率：1mm；⑤基点数：2；⑥测量深度：0～10m（安装孔径32mm-45mm）；⑦通讯方式：RS485；⑧通讯距离：2Km；⑨防爆型式：本质安全型“ExibⅠMb”。 2.4 矿用本安型张拉力传感器 （1）基本功能：矿用本安型张拉力传感器用于煤矿井下煤矿巷道顶板及两帮锚杆或锚索应力变化的信号采集。产品采用端头固定式安装，传感器中孔穿入锚杆、锚索。传感器采用应变测量技术，测量的是锚杆、锚索轴向载荷应力。传感器采用全密封结构。 （2）技术特点：①具有采集张拉力数据并转化为数据信号输出功能。②具有数字显示功能，以 kN 为单位，分辨率为 1kN。③具有显示屏定时休眠功能，休眠后可通过按键启动或光控启动。 （3）技术指标：①工作电源：DC18V；②量程：0～400KN；③精度：2.0级；④分辨率：1KN；⑤基点数：1；⑥通讯方式：RS485；⑦通讯距离：2Km；⑧防爆型式：本质安全型“ExibⅠMb”。 3、配置清单 序号; 名称; 材料型号; 技术要求; 单位; 数量. 1; 铝型材架子; 4040L; 4m*2m*2.5m; 套; 1. 2; 液压移动控制系统; 60Mpa; /; 套; 1. 3; 护板; /; /; 套; 1. 4; 张贴画报; /; /; 批; 1. 5; 配电箱; 4路; /; 件; 1. 6; 射灯; /; /; 件; 3. 7; 定轮; /; /; 只; 2. 8; 十字法兰螺栓; M5*12; /; 只; 500. 9; 旋钮指示灯; 旋钮2个；指示灯5个; /; 批; 1. 10; 塑料标签; /; /; 批; 1. 11; 电缆、插座; 6芯6米*5；电源线20米*2；0.28线30米*2；插排1个*40; /; 批; 1. 12; 矿用本安型张拉力传感器; 工作电源：DC18V、量程：0～400KN、精度：2.0级、分辨率：1KN、穿孔直径：φ25mm、通讯方式：RS485总线、 通讯距离：≤2Km（RS485）; 台; 2. 13; 矿用本安型围岩离层监测仪; 工作电源：DC18V 、量程：0～300mm、精度：2.0级、分辨率：1mm、基点数：2、通讯方式：RS485总线、通讯距离：≤2Km（RS485）; 台; 2. 14; 矿用本安型钻孔应力计; 非油馕式原理，应内置角度测量芯片，传感器承压方向可精准定位；工作电源：DC18V、量程：0～60MPa、精度：2.0级、分辨率：0.1MPa、通讯方式：RS485总线、通讯距离：≤2Km（RS485）; 台; 2. 15; 矿用本安型监测分站; 工作电源：DC18V、站点容量：≤200点、通讯方式：光纤（单模）；RJ45以太网；RS485总线、通讯距离：≤15Km（光纤） ≤10Km（以太网）≤2Km（RS485）; 台; 1. 16; 以太网模块; /; 套; 1. 17; 远程控制器; 控制板、在线动态仪主板、拉杆位移传感器、线缆等; /; 套; 1. 18; 支撑梁; 锚杆、离层、钻孔固定架、压板、配套螺栓螺母; /; 套; 3. 19; 斜支梁; /; /; 件; 2. 20; 电脑; 1、机型：品牌商用台式机终端，立式机箱体积大于15.5L； 2、主板芯片组：英特尔商用高性能Q470主板芯片组(非H、B系列)； 3、CPU：Intel酷睿i7-10700 处理器或以上； 4、内存：8GB DDR4-2666，最大支持32GB或以上； 5、固态硬盘：256GSSD固态硬盘或以上； 6、机械硬盘：1TB机械硬盘，具有SMART故障前预警及NCQ全速队列命令高速传输技术； 7、声卡：高清音频声卡； 8、网卡：千兆网卡； 9、端口及插槽：出厂标配10个USB接口，1个DP接口，1个VGA接口，1个PCI插槽，2个M.2插槽； 10、显卡：集成显卡； 11、电源：大于等于260W高效电源； 12、输入设备：USB接口抗菌键盘鼠标； 13、显示器：与主机同品牌21.5"宽屏LED液晶显示器；; 台; 1. 21; 顶板动态信息预测平台系统; ①模拟显示：模拟显示部分用于显示顶板监控的整个模拟图。模拟图绘制整个工作面的布置图，可以实时显示当前井下各分站以及传感器的测量值和工作状态，并进行报警。 ②列表显示：列表显示采用表格模式显示各传感器的值、状态以及其它相关信息。数据可以分类显示工作面液压支架、工作面超前支撑压力、巷道顶板离层、巷道锚杆应力等实时测量值，以及状态及报警。另外，用户可以自定义主要监测的测点。 ③曲线显示：该功能既可以显示测量值的历史曲线变化，也可进行实时曲线显示。历史曲线显示：选择主站编号、分站编号、通道号及对应的时间，则曲线根据时间的变化绘制出当前测点的曲线图。实时曲线显示：可以实时显示某个测点测量值变化，只需要选择主站编号、分站编号、通道号，并选中实时曲线单选框，就可以显示出该测点的实时变化曲线。 ④报表打印：该功能主要为用户提供详细的报表，报表的类型可以是统计报表，原始数据，报警记录等。可通过多种限定条件选择时间段、区域、位置等，另外，还可以查询报警等特殊情况的报表。 ⑤报警设置：该功能主要用来设置报警项、报警级别设置，同时还可以测试报警设备。; 套; 1. 二、矿用本安型矿压监测仪器仿真测试成套装置 本装置主要包括：10台液压动力装置、10台位移行程调节器、20台矿用本安型压力监测仪、20台矿用本安型钻孔应力计、20台矿用本安型锚杆张拉力传感器、20台矿用本安型围岩离层监测仪、10台数据采集器、10台转换模块USB485、10台压力监测仪连接阀及支架、10台钻孔应力计挤压套及配件、10台软岩巷道锚杆锚固力装置配套系统、10台矿山支架工作阻力监测系统、10台涡卷弹簧结构围岩离层监测装置配套系统组成、10台多点位应力钻孔应力装置配套系统。具体指标及介绍如下： 1、液压动力装置 （1）基本功能：主要用于调节装置所需测量压力变化的大小。 （2）技术指标：①主要外形尺寸mm：600*180*150；②额定压力63Mpa；③额定张拉力300KN；④额定排量ml/次：高压2.3，低压：12.5；⑤容量：3L；⑥最大摇力N：＜500。 2、位移行程调节器 （1）基本功能：主要用于调节装置所需测量位移变化的大小。 （2）技术指标：①量程：0-300mm；②精度：1mm。 3、矿用本安型压力监测仪 （1）基本功能：主要用于监测矿井综采支架的工作阻力，实现综采支架工作阻力的自动检测存储。专业软件分析，自动生成报表，为研究采场综采支架初撑力和工作阻力提供有效数据。 （2）技术特点：①LED数码显示，直观精确；②微功耗设计，电池使用寿命长；③数据通讯采用红外、无线传输方式，传输速度快，确保数据准确性；④光控、按键两种启动方式，方便可靠。 （3）技术指标：①工作电压：DC3.6V；②量程：0-60Mpa；③精度：1.6级；④通讯距离：10M；⑤外形尺寸（mm）：216×158×75。 4、矿用本安型钻孔应力计 （1）基本功能：主要用于井下煤体或岩层内部应力变化监测，例如工作面超前支承应力，以及充填开采中充填体的承载应力监测，是研究采场动压作用规律的重要手段之一，监测的数据可作为采场冲击地压初期预测和趋势分析。 （2）技术特点：①LED数码管显示，显示直观准确；★②应力计内置角度芯片，应力计承压方向可精准定位；③采用螺旋转动可推出承压块结构设计，100%保证应力计承压处与孔壁充分接触；④采用高精度应变测量技术，测量精确可靠；⑤采用射频无线通讯技术，通讯距离远、通讯角度范围宽、通讯传输速度快；⑥采用大容量存储器，减少用户抄收数据次数；⑦自动检测、存储钻孔应力；⑧具有报警参数设定和超限报警功能；⑨微功耗设计，电池使用寿命长；⑩光控、按键两种启动方式，方便可靠；采用全密封结构设计，防水性能优异，环境适应性强。 （3）技术指标：①工作电压：DC3.6V；②量程：0-60Mpa；③精度：2.0％；④通讯距离：10M；⑤外形尺寸（mm）：Φ41×315mm/；142×100×48。 5、矿用本安型锚杆张拉力传感器 （1）基本功能：主要用于煤矿井下煤矿巷道顶板及两帮锚杆或锚索应力变化的信号采集。产品采用端头固定式安装，中孔穿入锚杆或锚索。采用应变测量技术，测量的是锚杆/锚索轴向载荷应力。本产品采用全密封结构。该传感器为矿用本质安全型，采用无线采集通讯方式。结构简单，体积小，操作方便，可以实时显示当前锚杆（索）应力值，当超过报警值时，传感器发出报警闪烁信号。该产品还可以与数据采集器和适配器等组合成使用，传感器采用电池供电，安装方便。 （2）技术指标：①工作电压：3.6V；②工作电流：≤25mA；③输出信号制式：无线频率：2.4-2.483GHz；④无线通讯距离：10m；⑤量程范围：0-400KN；⑥测量分辨率：1KN；⑦外形尺寸：传感器：外径：68mm，中心孔：25mm，显示仪表：100*100mm；⑧传感器重量：1.5Kg。 6、矿用本安型围岩离层监测仪 （1）基本功能：该产品是用于煤矿井下巷道或工作面的围岩、顶板离层位移参数监测的专用仪表，分体结构设计，电子部分可重复使用，结构简单，体积小，操作方便。可设置报警参数，超过报警值时，会发出报警闪烁信号。产品采用无线通讯技术，解决了围岩离层测量精度低、采集数据不方便的问题。 （2）技术指标：①工作电压：DC3.6V；②量程：0-300mm；③精度：1mm；④通讯距离：10M；⑤外形尺寸（mm）：155×75×75。 7、数据采集器 （1）基本功能：主要是与压力监测仪、钻孔应力计、围岩围岩离层监测仪、张拉力传感器等无线通讯智能采集类仪表配套使用，可对配套仪表进行编号及相关参数设定等操作，还可以下载配套仪表采集的数据并将数据上传至计算机通过配套软件进行处理和存档。 （2）技术特点：①实时时钟显示；②三分钟无操作自动关机；③本安设计，防爆性能优异；④128X64液晶点阵，全中文显示，并带有背光；⑤内置大容量存储器，掉电后数据可保持100年；⑥自动检测电池电量，当电池电量低时及时通知用户；⑦采用射频无线通讯技术，通讯距离远，通讯角度范围宽。⑧数据传输速度快，干扰小。 （3）技术指标：①通讯有效距离：≤10米；②显示器分辨率：128×64；③供电电源：3节5号干电池；④工作电压：4.5V，工作电流﹤55mA；⑤重量（不含电池）：460g；⑥外形尺寸(长宽高)：19810335mm。 8、通讯适配器 （1）基本功能：①通讯适配器主要与数据采集器配套使用，实现采集器数据上传。适配器使用USB接口，无需外接电源，无需额外操作，外形美观，使用简单。 ②使用配套软件时，软件通过计算机RS232接口或USB接口与适配器互联通讯，适配器与数据采集器通过2.4GHz无线信号通讯，实现了采集器数据的无线上传功能。 （2）技术指标：①工作电流：＜50mA；②待机电流：＜20mA；③工作电压：DC5V；④外形尺寸（mm）：140×104×37。 ★9、软件系统 提供软岩巷道锚杆锚固力装置配套系统、矿山支架工作阻力监测系统、涡卷弹簧结构围岩离层监测装置配套系统、多点位应力钻孔应力装置配套系统配套软件，安装计算机台数不限，3年内免费提供软件的维护和升级。（投标文件中须提供软件著作权证书扫描件；投标人投标时承诺中标后签订合同前制造商盖章二年售后服务质保书） 10、矿压测试成套装置基本功能 （1）通过组装液压动力装置、压力监测仪连接阀及支架、钻孔应力计挤压套及配件能够对矿用本安型压力监测仪、矿用本安型钻孔应力计、矿用本安型锚杆张拉力传感器施加载荷，从而可以模拟仿真煤体应力、锚杆张拉力变化情况，进而通过数据采集器、通讯适配器可以进行数据采集、分析。 （2）通过组装位移行程调节器及配件能够对矿用本安型围岩离层监测仪施加位移，从而可以模拟仿真顶板岩层离层变化情况，进而通过数据采集器、通讯适配器可以进行数据采集、分析。 三、矿山压力监测成套系统 1快速智能数字静态信号采集仪共5台 1.1测量点数：不少于 40点/台； 1.2控制方式：以太网连接PC设置控制； 1.3支持的传感器：应变、电压、温度、位移等缓变信号测量； 1.4支持桥路方式：1/4桥二线制、1/4桥三线制、半桥、全桥等； 1.5采样频率：1HZ/通道；； 1.6传输方式：以太网接口； 1.7适用应变片电阻值： （1）1/4 桥（120Ω三线制自补偿）：120Ω或 350Ω（订货时确定一种）； （2）1/4 桥（120Ω两线制公共补偿）、半桥、全桥：60Ω～20000Ω任意设定； 1.8应变片灵敏度系数：1.0～3.0自动修正； 1.9测量应变范围：±20000με 1.10分辨率：1με； 1.11系统精度：≤0.5％±3με； 1.12平衡范围：±15000με； 1.13电源：AC220V/50Hz； 1.14系统软件：全汉化的WINDOWS应用软件，方便直观的应变应力、桥式传感器等测试的参数设置功能。自动平衡、手动采样、连续采样、定时采样等方式，自动完成测量结果的修正，实时显示测量数值、应力和应变花计算，数据文件可转换为Text(.txt)、Excel(.xls)文件格式。 ★1.15根据测量方案，完成全桥、半桥、1/4 桥（120Ω/350Ω三线制自补偿）状态的准动态应力应变的同步采样检测（投标文件中提供此功能证明文件）； ★1.16配合各种桥式传感器，实现压力、力、荷重、位移等物理量的同步采样检测；接入热电偶传感器进行温度测量；（投标文件中提供此功能证明文件） 1.17支持 4-20mA 电流输入； 1.18对输出电压小于 5000mV 的电压信号进行巡回检测； 1.19配接 LVDT 位移传感器，实现高精度位移测量，每通道单独 12V 或 24V 供电，默认 12V，相互隔离。 1.20供桥电压（DC）：2V、5V 分档切换 1.21多种桥路方式程控切换：通过软件程控设置全桥、半桥、1/4 桥（120Ω/350Ω三线制自补偿）的状态，使用方便灵活，操作简单 1.22桥路自检功能：能够准确判断桥路的短路、开路等故障，方便实验现场状态检 查和故障排除； 1.23通过以太网与计算机通讯，并通过以太网进行模块间的扩展，可实现无限多数据采集箱的扩展； 1.24以太网通讯，使系统实现了边采样、边传送、边存硬盘、边显示，利用计算机海量的存储硬盘，长时间实时、无间断记录所有通道信号； 1.25导线电阻测量：自动计算长导线电阻，系统完成对测量结果的自动修正。 ★1.26本产品免费质保期2年，为保证产品质量，投标人投标时承诺中标后签订合同前需提供厂家二年售后服务质保书。 2土壤受压分析传感器 100个 量程范围：0.01Mpa-0.5Mpa 2.1适用范围：动、静态模型试验 （在适当条件下，也可用于现场试验） 2.2材质：铝制（适用于常规模型实验）304 不锈钢（多适用于恶劣环境下或者超大量程） 2.3外形直径：￠16 2.4准确度：≤0.5%FS（满量程线性误差） 2.5漂移：≤±3με/h 2.6桥路电阻(Ω)：350 全桥 2.7仪器类型：桥式传感器 2.8过载能力(%)：在额定范围内的 120% 2.9全程输出(με)：0~1500（理论） 2.10出线位置：默认侧出（多适用于平铺） 后出（多适用于镶嵌） 四、仿真巷道 本项目为走廊改造模拟巷道工程，改造总长度32.2m，模拟巷道主要由、三心拱形、矩形、半圆拱形三种断面形式，各种支护形式，管线布置形式，照明，展板等组成。仿真模拟出煤矿井下的工作环境。 走廊有门、窗、消防等设施，为保证房间通风，当巷道遇到门、通道，按宽度留门洞，留门洞高度统一2350mm，巷道统一高度3000mm，并做好与墙体连接；当巷道遇到窗户时，按窗户大小留洞，并与墙体做好连接；当巷道遇到消防，保护原消防不动，裸露在巷道内；巷道上部还需开检修口，方便以后检修管路和线路。 4.1三心拱巷道 （1）三心拱巷道规格 长9780mm×宽2430mm×高3000mm 91㎡ （2）、工艺制作及主要指标要求 1、巷道断面为三心拱形巷道，模拟出来的巷道断面形状、煤壁形式外观与实际井巷工程应有较强相似度； 2、改造现有连接实验大厅和学院楼的过道走廊，使其搭接形成三心拱封闭断面，包括斜坡上山、平巷等结构，留有安全出口。主骨架、副骨架等型钢严格按设计要求配置，全部焊接； 3、煤壁造型仿真模拟井下环境，采用水泥、有机树脂、真石漆等材料对煤壁岩壁进行“塑石”使之更加贴近井下的真实环境。 4、支护表现形式为锚杆锚网支护。 ★投标文件中需提供符合标的物技术要求的三心拱巷道方案图1张，三心拱形断面图1张，巷道改造成功案例照片3张、与现场实际情况匹配的效果图5张。 ★投标文件中需详细说明三心拱形巷道先进、稳定、耐用的制作工艺，满足现场实际情况及教学安全。 ★投标文件中需提供同类货物用户出具的先进性反馈证明资料。 ★投标时提供制造商货物符合ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001健康安全管理体系（提供证书原件扫描件） 4.2矩形巷道 （1）矩形巷道规格 长12000mm×宽2240mm×高3000mm 99㎡ （2）工艺制作及主要指标要求 1、巷道断面为矩形巷道，模拟出来的巷道断面形状、煤壁形式外观与实际井巷工程应有较强相似度； 2、主骨架、副骨架等型钢严格按设计要求配置，全部焊接； 3、煤壁造型仿真模拟井下环境，采用水泥、有机树脂、真石漆等材料对煤壁岩壁进行“塑石”使之更加贴近井下的真实环境。 4、支护表现形式为锚杆支护 ★投标文件中需提供符合标的物技术要求的矩形巷道方案图1张，矩形巷道断面图1张，巷道改造成功案例照片3张、与现场实际情况匹配的效果图5张。 ★投标文件中需详细说明矩形巷道先进、稳定、耐用的制作工艺，满足现场实际情况及教学安全。 4.3半圆拱巷道 （1）半圆拱巷道规格 长10420mm×宽2240mm×高3000mm 76㎡ （2）工艺制作及主要指标要求 1、巷道断面为半圆拱形巷道，模拟出来的巷道断面形状、煤壁形式外观与实际井巷工程应有较强相似度； 2、主骨架、副骨架等型钢严格按设计要求配置，全部焊接； 3、煤壁造型仿真模拟井下环境，采用水泥、有机树脂、真石漆、等材料对煤壁岩壁进行“塑石”使之更加贴近井下的真实环境。 ★投标文件中需提供符合标的物技术要求的半圆拱巷道方案图1张，半圆拱形断面图1张、巷道改造成功案例照片3张、与现场实际情况匹配的效果图效果图5张。 ★投标文件中需详细说明半圆拱形先进、稳定、耐用的巷道制作工艺，满足现场实际情况及教学安全 四、 仿真锚杆支护：Φ18mm螺纹钢仿真制作，锚杆排列为矩形排列 210个，外漏50mm 五、 锚网支护 材质：网片铺设 78㎡ 六、巷道照明 工作电压：220V；功率：≥18w；数量：11个；照明线：40m，满足需求。 1项 七、 模拟监控电缆 KVVR10×0.2mm² 10m 八、 模拟通信电缆 TVVB2c×1.0mm² 10m 九、 模拟动力电缆 黑胶管仿真制作 10m 十、 电缆挂钩 4联挂钩 12套 十一、模拟压风管 直径50mmPVC管 10m 十二、模拟供水管 直径50mmPVC管 10m 十二、展板规格：800mm×600mm 3个 五、智能现代化矿井综合模型 智能现代化矿井综合模型尺寸：长×宽×高：7250mm×2900mm×2000mm 5.1 立井开拓 开拓系统采用立井单水平分区式开拓，主要内容包括：主井、副井、井底车场、运输大巷、下部车场、运输上山、轨道上山、回风上山、总回风巷、风井等。 5.2 智能煤巷掘进和岩巷掘进 1、 综掘机模型1台 电动演示 2 、转载机模型1台 电动演示 3 、皮带运输机模型 1台 电动演示 4、 局部通风机及风管模型 1套光电模拟演示 5、 隔煤模型 1套 6 、《三专两闭锁》模拟演示系统 1套 光电数码模拟演示 7、 耙斗装岩机模型 1 台 电动演示 8、 矿车及电机车模型1 组 仿真制作 9、 隔爆模型 8组 仿真制作 10、 《三专两闭锁》模拟演示系统 2 套 光电数码模拟演示 11、 瓦斯传感器模型 2台 光电数码模拟演示 12、 局部风机及风筒模型 2台 光电模拟演示 13、 临时支护及永久支护 20组 仿真制作 14、 浮放道岔1 套仿真制作 ★投标文件中须提供主要配置的详细方案（包括如何布置）。 ★为保证智能现代化矿井综合模型配置设备配套兼容性，投标文件中须提供货物的整体性能、稳定性、可操作性、配套兼容性，软、硬件的可扩展性的说明。 ★投标文件中须提供符合智能现代化矿井综合模型技术要求的设计平面图1张、与现场实际情况匹配的智能现代化矿井综合模型效果图8张(包括局部效果图）、配置设备装备图一张并标注规格尺寸及详细设计图纸。 A、准备方式及回采巷道的布置 - 采区式准备——煤层群共用上山联合准备 - 带区式准备——单一煤层相邻两分带工作面带区准备方式 - 盘区式准备——两条上山单层准备盘区巷道布置 - 采煤工艺 智能综采工作面设备配置 - 双滚筒采煤机模型1台 电动演示截割、上下运行 - 液压支架模型 22台 电动演示推溜、移架（其中5台） - 刮板输送机模型1台 电动演示 - 转载机模型1台 电动演示 - 皮带运输机模型1台 电动演示 - 乳化液泵站模型2 套 电脑雕刻，仿真制作 - 移动变电站及开关模型 5台 电脑雕刻，仿真制作 综放工作面设备配置 - 双滚筒采煤机模型 1台 电动演示截割、上下运行 - 放顶煤液压支架模型 22台 电动演示（其中5台） - 刮板输送机模型 2台 电动演示 - 转载机模型 1台 电动演示 - 皮带运输机模型 1台 电动演示 - 乳化液泵站模型 2 套 电脑雕刻，仿真制作 - 移动变电站及开关模型 5台 电脑雕刻，仿真制作 大采高综采工作面 - 双滚筒采煤机模型 1台 电动演示截割、上下运行 - 大采高液压支架模型 22 台 电动演示（其中5台） - 刮板输送机模型 2台 电动演示 - 转载机模型 1台 电动演示 - 皮带运输机模型 1台 电动演示 - 乳化液泵站模型 2 套 电脑雕刻，仿真制作 - 移动变电站及开关模型 5台 电脑雕刻，仿真制作 运输系统 - 皮带运输机模型 10台 全部电动演示 - 电机车模型 3台 电动演示 - 列车 3 组 - 单轨吊运输系统 1 套 单轨吊运输系统 主井提升系统设备配置 - 提升机模型 1台电动演示 - 井架模型 1座 - 箕斗模型 2个 仿真模拟，装载、卸载 - 井筒及装载硐室模型 1 套 - 电气控制系统 1 套 副井提升系统设备配置 - 提升机模型 1台 电动演示 - 罐笼模型 2个 仿真制作 - 井架与井口房 1 套仿真制作 - 电气控制系统 1套 仿真制作 斜井提升 - 矿井提升机模型1台 电动演示 - 斜井模型1套 透明有机玻璃、仿真制作 - 串车模型3台 - 阻车器模型1套 电动演示 - 斜井下部车场与轨道1套 - 上部调车场与轨道 1套 - 天轮 1 套 - 常闭式挡车器2套 - 常开式挡车器 1套 规格：设计比例 1:20制作材料及工艺模型底座为钢结构，煤层、煤壁、顶板采用透明茶色有机玻璃制作。电动部分为金属材料制作。液压支架、采煤机、刮板机模型为ABS板复合材料制作） ★投标时提供制造商货物符合ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001健康安全管理体系（提供证书原件扫描件） ★投标文件中须提供同类货物用户出具的先进性反馈证明资料。 智能井工开采生产调度系统包括：展示大屏幕（2m×4m）、分屏幕显示器32寸液晶（8块）、控制主机（8台）及数据库服务器（1台）。 ★投标文件中须提供现代化矿井模拟系统控制软件操作画面截图。 矿井模拟系统控制主要配置： 1、 系统总控软件 1 套 第六代嵌入式拼接处理器，1路HDMI输入，1路DVI输入，1路VGA输入，1路视频输入，1路YPbPr输入，全嵌入式数字处理单元。支持高清1920X1080分辨率，输出1路LVDS终端显示，双RS232接口控制。 2 、工程专用线缆：HDMI线 1 套 HDMI标准线 3 、控制主机 2 台 主机： - CPU ：≥第12代Intel Core i5-12500T处理器（主频≥2.4G，6核12线程）；（提供产品彩页证明）★②、内存：≥16G DDR4 3200MHz 内存，提供双内存槽位便于后期扩展； ★③、硬盘：512G固态硬盘，具有一个额外机械硬盘位便于后期扩展，显卡：集成显卡；； ★④、电源：≤65W 节能电源； ★⑤、机箱：微型主机，体积小于1L,支持挂接在普通显示器后；（提供产品彩页及实物照片）接口：≥7个USB接口(含4个USB 3.2 G2)、VGA+HDMI+DP视频接口支持多种规格显示器，可选配串口；（提供产品彩页及接口实物图照片） ★⑦、数据安全要求：具有USB屏蔽技术，可设置为仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露；3年之内，若出现数据丢失的情况，提供1次原厂免费的尝试性故障硬盘（单盘）数据拯救服务，若未恢复则不计次数； ⑧、操作系统:win11操作系统； ★⑨、售后服务：主机5年保修，并且原厂承诺当日下午4点前报修，下一自然日24点前修复，若没有完成修复，则原厂免费赠送延迟日数对应的月度延保服务（如延期3天修复，赠送3个月保修）；投标人投标时承诺中标后签订合同前须提供原厂售后服务承诺函原件。 4 、高清微型摄像头 8 个 5 、配套音响 1 套 6 、防护罩 套 1 10mm钢化玻璃制作 7 、全矿井自动化管理系统 套 1 可在调度室大屏上清晰显示工作面开采状况。 六、实验工作站20台 性能指标： 1、CPU ：≥第12代Intel Core i5-12400处理器； 2、芯片组：Intel B660或以上芯片组； 3、内存：≥8G DDR4 3200MHz 内存； 4、硬盘：256G NVME+1THDD硬盘； 5、显卡：集成显卡； ★6、音频：集成5.1声道声卡，具有至少5个音频接口； 7、键盘、鼠标：抗菌键盘、抗菌鼠标， ★8、电源：260W 节能电源，转换效率≥90%； ★9、机箱：机箱体积≤13.6L，具有顶置提手方便搬运，顶置电源开关； ★10、接口：10个USB接口(前置6个USB 3.2，后置4个USB 2.0)、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI接口（VGA非转接）； 11、显示器：≥21.5寸LED显示器，分辨率1920 x 1080，响应时间≤2ms , 双接口（其中一个是VGA），亮度≥250cd/m²，色域≥72% NTSC，显示器与主机同品牌； 12、扩展槽：≥1个PCIe 16x，≥2 个 PCIe 1x 插槽，≥1 个 PCI 插槽； ★13、数据安全要求：具有USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露（投标时提供功能性截屏）；原厂提供数据擦除软件，擦除后不可恢复；3年之内，若出现数据丢失的情况，原厂提供1次免费的尝试性故障硬盘（单盘）数据拯救服务，若未恢复则不计次数； ★14、随机管理软件：支持还原及同传。客户端不需要对硬盘进行分区和预装软件，连上服务端即可使用（提供截图）；断网和服务端宕机，终端都可以使用，不影响正常上课教学；自动修改IP地址和计算机名称；不依赖网络和服务端可自我还原，支持分区每次、每天、每周、每月、手动等多种还原方式（提供截图）；多个系统只需要一次部署就完成（提供截图）。支持按需和完全部署两种方式向客户端交付数据，均采用动态、实时、增量的原则，可以实现只部署系统分区或者数据分区； ★15、售后服务：主机3年保修，并且原厂承诺当日下午4点前报修，下一自然日24点前修复，若没有完成修复，则原厂免费赠送延迟日数对应的月度延保服务（如延期3天修复，赠送3个月保修）；投标人投标时承诺中标后签订合同前提供原厂售后服务承诺函。 七、网络交换机2台 1. 性能：交换容量≥256Gbps ；包转发速率≥42Mpps 2. 端口：≥24个千兆电口，≥4千兆光口 3. 防雷功能：≥6KV 4. 二层环网功能：支持STP/RSTP/MSTP 5. 动态链路聚合(802.3ad)/ 静态端口聚合 6. QoS：支持802.1p、802.1Q 7. 支持DHCP Server、Client 8. 绿色节能：支持端口节能 八、实验课桌椅（桌子20张，凳子40张） 1、实验课桌规格：＞1500x600x800；电脑桌椅颜色可选，钢木结构。 2、主体钢架采用厚度为0.8mm-1mm碳钢管件，经剪板，冲压，折边，激光切割全套数控设备加工，二氧化碳焊接而成，经久耐用。 3、台面采用E1级环保型防火型贴面，封边采用PVC材质，达到25mm厚度的三聚氰胺板（实木颗粒板），桌面预留2个50mm出线孔，方便设备走线连接。 4、金属外表经酸洗除油，磷化渡膜，静电喷涂，高温固化处理而成，其中静电喷涂选用优质树脂粉末，不含溶剂，持久耐用，安全环保。 5、整体结构采用可拆卸式，螺丝链接固定，组装方便快捷。 桌面有三个五孔插座。 6、方凳规格：340mm*240mm*440mm，方凳主体采用25*25mm的方管，壁厚为1.2mm,表面处理采用酸洗磷化除锈，静电喷塑，凳面厚度25mm，凳面采用优质三聚氰胺饰面实木颗粒板，板材和胶水均符合环保标准无异味，对人体无伤害。 九、吊顶工程 600mmX600mm铝扣板天花吊顶安装（0.8mm厚，约95平米）、集成照明灯；顶部封闭式铝扣板，非打孔式，全顶面高强度龙骨吊架 十、墙面工程 墙面吸音板，纤维状；厚度：6-12mm；烟密度等级符合GB/T8627-2007标准；功能：吸音降噪；防火 | 套 | 1 |

- 第3包：智慧交通监控与模拟实验平台

- （控制价：1750000元）

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订生效并具备实施条件后采购人根据项目实际情况于5个工作日内支付合同价款的70%作为预付款（中标人须提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施，以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件），验收合格后支付剩余合同价款。付款前中标人需提请支付申请并开具增值税专用发票。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽理工大学，采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后30日内完成供货安装及调试并经验收合格，各设备中有特殊要求的，按要求执行。 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格后1年，所有设备终身维护，货物需求表另有规定或投标人自行承诺的，以最优要求为准。 |
| 5 | 本项目所属行业 | 工业 |

## 二、货物需求

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲智慧交通监控与模拟实验平台 | 本实验平台包括：智慧交通监测与控制实验台、智能网联车辆仿真系统、智能交通信号协调控制实验系统、多传感器交通流采集实验系统、多功能电子警察系统、无人驾驶仿真车辆实验系统、高速公路收费实验系统、智能停车场管控系统、智能立体停车场仿真实验系统、智能公交调度优化仿真系统、交通信息发布实验系统、交通应急救援实验系统、城市轨道列车调度控制仿真系统、智慧交通管控显示系统、户外交通信息采集系统、学生实验工作站及教师工作站等部分组成。具体指标如下： 1、智慧交通监测与控制实验台 1)平台总面积≥40㎡，平台以城市指定区域道路为仿真对象，为城市智能交通系统设备提供承载体，包含道路标志标线、绿化带、交叉口、交通信号灯等交通基础道路和设施。操作工位要求围绕着智慧交通监测与控制实验台制作，总共有20个操作工位，工位含桌椅。 2) ★智慧交通监测与控制实验台要求具有可扩展性，具有与交通仿真软件VISSIM等实现互联互通，智慧交通监测与控制实验台可与交通仿真软件如VISSIM软件进行信号参数传递，可执行VISSIM软件信号控制方案，要求实现平台与其他交通硬件在环仿真(HIL,HardwareInLoop)，实现交通系统联动控制的实验。 3)智慧交通监测与控制实验平台模型贴近真实的、具备代表性的建筑物、交叉口渠化、高速公路、匝道、公交专用道、非机动车道、人行道、港湾式公交站、可变车道、停车场、立体交叉、桥梁、轨道交通等多种交通环境，主要交通设施以及城市建筑景观将实际尺寸按比例缩小，清晰显示出道路标志标线、交通信号灯、绿化带、交叉口渠化、道闸、龙门架等交通设施。 4)车辆道路根据实际仿真路口进行定制，10个道路交叉口（含十字交叉口和T型交叉口），每个方向一般分为直行、左转和右转三条车道，车道宽度≤8CM。 5)交通信号灯模型：交通信号灯分为机动车信号灯和行人信号灯，均含9秒红绿倒计时功能。支架采用不锈钢材料制作，坚固耐用。信号灯采用高亮度的LED灯，模仿实际的交通信号灯制作。每个方向的机动车信号灯采取三个灯组控制，直行、左转和右转分别由红、黄、绿三组信号灯控制，行人信号灯由红灯和绿灯组成。交通信号灯的控制由智能交通信号协调控制实验系统控制，可展现智能交通信号协调控制教学机的单点配时、感应配时、绿波控制等各种智能交通信号协调控制功能。 6)智慧路灯模型：智慧路灯模型系统包括了LED路灯、传感器节点、管理软件等设备，可以对LED路灯远程控制；安装了照度传感器，可自动控制路灯设备的开启与关闭，实现白天光照强度大的条件下，自动检测关闭路灯设备，夜间光照度弱的情况下，自动检测并开启路灯设备，无需人为干预；还可以根据环境的照度自动控制路灯的亮度，实现节能控制。 7)★行人过街模型：在智慧交通监测与控制实验台上安装行人自动过街模型，设置于行人过街横道上，行人能自动过街；行人过街系统可实现过街行人检测功能：当车辆达到交叉口时，通过车路通信，把人行道及其周围环境的行人的位置信息发布给车辆，以防止机非、人机冲突。 8)智慧高速模型：以国内常见的智慧高速为模板进行设计，在智慧交通监测与控制实验平台上搭建智慧高速模型，安装路侧读写模块(RSU)、高精度定位模块、智慧路灯、交通可变信息发布模块、ETC自由流收费车道模块、ETC自由流门架式收费模块等，实现全路段的互联感知、全覆盖的信息通信和移动式绿色能源供给等智慧高速功能。可配合智慧交通监测与控制实验平台上行驶的车辆，在车-车通信、车-路通信、车-云端通信等车路协同基础上，全程实现客、货运车辆的自动驾驶、自由流收费、高精度定位、路灯智能控制、交通事件预警与监控、交通信息发布等智能网联和车路协同等实验功能。 9)交通设施模型：主要包括安全护栏、各类标志标线、减速带、防眩栏、轮廓标、防撞桶等，交通设施模型的制作需按照交通工程行业标准按比例缩小，采用可以自由调整位置可拆卸的方式安装，便于让学生自己动手合理配置安全设施，达到现实工程施工设置的效果。 10)建筑模型：建筑模型内部采用有机玻璃制作，激光切割、表面打磨抛光处理，外墙按实景颜色喷涂上色，达到现实楼体建筑的质感效果。建筑物模型内部安装LED灯带，展示城市夜晚灯光气氛。 11)地形模型：地形模型将用金属及石膏成型并用特殊涂饰处理，制作山坡、湖泊、树木等。 12)绿化：采用仿真塑胶树木沿着城市道路两旁制作行道树，部分绿地制作其他景观树种，草坪采用优质模型草坪，水体部分用优质仿真水面胶制作。 13)智慧交通监测与控制实验台具有可扩充性，可以在上面安装各类传感器、执行机构等电气设备，可用于模拟实现不少于十种智能交通系统功能。 14)实验方凳：采用国内12mm厚抗倍特板。凳架所有钢制件经除油、酸洗、磷化、烘干，表面经过环氧树脂粉末喷涂，具有坚固耐用、防潮等特点。 15)★投标人承诺中标后要求提供智慧交通监测与控制实验台3D效果图（格式自拟）。 16)要求提供二次开发接口，可供用户进行二次开发。 17)★投标人投标时提供设备的知识产权证书复印件，投标人投标时承诺中标后提供原厂售后承诺书（格式自拟）。 2、智能网联车辆仿真系统模块 1)智能车辆控制管理系统要求由12辆智能网联小车、一套车辆行驶循迹线路和不少于400个位置定点RFID卡组成。 2)智能网联小车尺寸不大于以下配置：长≤12cm，宽≤5cm，高≤5cm；最小转弯半径≤15cm。 3)智能网联小车要求采用电磁导向技术；采用锂电池供电，电池功率≥1100mah，连续运行时间≥3小时。 4)智能网联小车内部要求包括车辆控制模块、车辆定位模块、工业无线数据收发模块、避障模块、电磁循迹模块、转向舵机、直流电机、锂电池等，可以实现模型车辆在平台上的自动行驶，模拟城市车辆行驶过程。车辆循迹行驶，能够自动进行定位，在交叉口位置绿灯行、红灯停，在车辆排队时能够自动停车，不会碰撞到前面车辆。所有的车辆信息能够通过wifi发送到计算机上进行路线位置信息模拟，可控制车辆的运行速度。 5)智能网联小车的车辆控制模块要求采用嵌入式微控制器；RT-Thread实时操作系统；内置磁场信号采集处理电路；转向舵机、直流电机控制驱动电路；掉电非易失存储电路；6轴陀螺仪电路，可解算输出航向角、获取车身姿态数据。 6)智能网联小车的工业无线数据收发模块要求支持802.11b/g/n无线协议，802.11n(2.4GHz)速度72.2Mbps，具有Beacon联动监测功能，支持Station模式/SoftAP模式/混杂模式。 7)智能网联小车的车辆定位模块要求采用射频控制芯片，内置读写卡固件，工作频率为13.56MHz，通讯速度：106Kboud，读写距离:≤5cm，读写时间:1-2ms。 8)智能网联小车具有线路规划功能，用户可自定义车辆行驶路线，可切换行驶路线。 9)智能网联小车具有道路可变车道识别功能，当智慧交通监测与控制实验台设置有可变车道时，车辆可根据可变车道的开启情况行驶。 10)智能网联小车具有行人或障碍物防碰撞功能，当车辆检测到前方有行人或障碍物时，可根据实际道路情况自动停车或绕开行驶，避免发送碰撞。 11)智能网联小车具有自动绕行功能，当车辆检测到前方施工、拥堵、道路封闭等情况时，可根据已设置好的绕行方案变换线路行驶。 12)小车具有车联网功能，可实现与其他车辆数据交互，获取周围环境车辆状态数据，获取道路环境数据，获取路段交通拥堵状态数据，获取路口信号灯当前状态数据。 13)智能网联小车具有无人驾驶模拟系统应用场景功能，可实现前向碰撞预警、紧急制动预警、限速预警、闯红灯预警、基于信号灯的车速引导、前方拥堵提醒、行人防撞预警、逆向行驶车辆预警、车辆汇入提醒、超车预警、车辆编队行驶等功能。 14) ★ 智能网联小车要求搭载全彩IPS全视角屏幕，分辨率240*240，能够显示车辆号、无线状态、电量状态、实时位置、电机舵机状态、车身姿态、高速进出口、ETC状态、卡余额等本车状态数据，能够显示车联网道路当前路段路口信号灯实时状态，交通拥堵情况，道路环境信息，路线规划情况，当前附近在线车辆状态等相关联网信息。 15)智能网联小车预留车载摄像头接口，可最高支持1080P视频实时传输，可在电脑上实时观看车辆行驶过程中前方道路的实景。 16)小车具有车灯控制功能，应包含前照灯、转向灯、黄闪灯、刹车灯，模拟真实车辆灯光使用情况，当车辆在行驶过程中发生转向时，转向灯可根据转向方向开启，结束转向后关闭转向灯；车辆减速或停车时，刹车灯能自动开启；车辆低电量或硬件故障时，可自动开启黄闪灯提醒。 17)当小车行驶在道路上，车辆定位模块接收到此位置的RFID卡信息，并把这个信息实时传送到控制中心，系统即可知道车辆当前车辆的位置。为确保不会误检或漏检，在道路的每个埋设横截面上合理分布RFID卡，每个RFID卡有独立的ID信息，该ID信息与其在道路上的地理位置坐标相对应。 18)车辆行驶轨迹线路采用隐形循迹电磁轨道方式，使车辆能够按照预先设定的线路行驶，可以自动控制车辆的速度、转弯、避障等功能。 19)小车具备无线充电功能。 20)要求提供二次开发接口，可供用户进行二次开发。 21)系统可至少实现以下实验项目：智能小车控制实验、车辆控制二次开发实验、车路协同车联网实验、车辆定位调度实验、车辆行驶线路规划实验、车辆灯控实验等. 22) ★投标人投标时提供设备的知识产权证书复印件，投标人投标时承诺中标后提供原厂售后承诺书（格式自拟）。 3、智能交通信号协调控制实验系统模块 1)每套系统包括10台智能交通信号控制教学机和1套智能交通信号协调控制管理软件。 2)智能交通信号协调控制机要求不低于以下配置：采用便携式桌面式交通信号控制机，长300mm，宽170mm，高50mm。 3)智能交通信号协调控制机要求具备RJ45、USB、WIFI等多种数据通讯接口和多种控制方式，能完全实现工程级智能交通信号控制机的各种控制功能。 4) 智能交通信号协调控制机要求采用嵌入式64位四核处理器，主频1.3GHz，内部集成双核高性能的图像处理引擎，支持H.265/H.264视频硬件解码、4KHDMI显示输出，安装Android6.0操作系统。 5)智能交通信号协调控制机要求内置8G内存卡，可存储多种执行方案、相位文件、特殊日期文件、时段文件。 6)智能交通信号协调控制机的控制机操作面板要求采用10寸电容触摸液晶显示屏，分辨率1280*800，实时模拟当前路口运行状态，方便直观地观察每个路口每个信号灯组灯色的工作状态。 7) 智能交通信号协调控制机要求采用嵌入式操作系统，中英文图形式操作界面，键盘式录入，提供帮助功能菜单。操作人员可快速入门对控制机进行相位编辑、通讯管理、数据管理等操作。 8)智能交通信号协调控制机要求标准配置48路信号输出、16个信号灯组，最多可自定义设置为32相位。 9)智能交通信号协调控制机要求支持至少7种路口形态，含十字路口、T型路口、人行过街路口等。 10) 智能交通信号协调控制机要求具有黄闪控制、固定周期控制、多时段运行控制、特殊日控制、独立感应控制、绿波方案自动生成控制、无电缆联动控制、联机控制等功能； 11) 智能交通信号协调控制机要求具有服务器实时时间自动同步功能、定时相位差方案执行功能。 12）智能交通信号协调控制机要求具有公交优先功能，当公交车到达信号路口时，系统可自动优先放行公交车。 13) ★智能交通信号协调控制机要求具备交通仿真软件连接功能：控制机数据格式符合VISSIM软件，控制机根据系统的控制算法生成实际的信号控制序列，并将该序列传送到VISSIM软件进行模拟，通过VISSIM的仿真可以得出该绿波方案是否合理，可自定义生成延误时间、旅行时间、排队长度等数据报表进行分析。 14)具有微观交通仿真软件对单点方案和干道绿波协调方案的仿真功能。 15)★智能交通信号协调控制管理软件要求具备手动控制、手动配时、单点配时、方案执行、双向绿波控制、路口配置、特殊日及时段管理、系统配置、VISSIM仿真等功能。 16)可在电子地图自动查找和选取目标交叉口或路段、精确显示各交叉口地理位置和街道名称，可自动计算各路口的间距，为绿波方案设计提供距离参数。 17)可根据交叉口现状绘制交叉渠化图、相位图、信号配时图等。 18)可根据不同进口方向的左转、直行、右转的交通量，自动设计相位组合方式，自动生成配时方案。 19)可根据交叉口控制方案进行自动仿真模拟。 20)可输出交叉口饱和度图。 21)智能交通信号协调控制管理软件可根据不同干道交通特征和相关参数，在交叉口单点优化的基础上，自动设计、生成、转换和输出双向绿波协调控制方案，包含绿波图解法和数解法，具有绿波方案的时距图自动拖拉与调整功能。 22)具有提供多种信号交叉路口的组合方案选择功能，且能对各个组合的信号配时数据并进行比较、选优。 23)具有双向绿波理论方案、固定参数双向绿波方案、五维优化双向绿波方案等自动生成功能，可按照单放路口最少和带宽拓展能力最大等优化目标，对周期、绿信比、相位差、相位和相序等进行五维同步优化，自动选取最优绿波方案。 24)具有公交运行数据处理功能，包括公交站点停靠时间计算、公交区间平均速度计算等；具有公交绿波带方案生成与方案输出功能。 25)智能交通信号协调控制管理软件要求实现交通信号灯的黄闪控制、固定周期控制、多时段定时控制、特殊日控制、手动控制、独立感应控制、无电缆联动控制、绿波协调控制等功能，能实现智能交通信号协调控制机的完全在线控制、控制参数的全局性查询与修改、多种交通信号控制方案的生成与下载、各种交通信号控制方案的模拟运行、模拟运行各种控制方案。 26)要求提供二次开发接口，可供用户进行二次开发。 27) ★投标人投标时提供设备的知识产权证书复印件，投标人投标时承诺中标后提供原厂售后承诺书（格式自拟）。 4、多传感器交通流采集实验系统模块 1)系统要求从物联网的"感知层"、"网络层"和"应用层"三个层面出发，以智能交通传感器、智能交通信息采集、智能交通信号控制、智能交通信息传输技术为切入点，从"基础教学"、"实验教学"、"应用教学"、"创新教学"等方面对学生的综合能力进行培养。 2)系统要求为实验箱结构，内部要求包含了交通信号控制平台、交通传感器数据处理平台、传感器安装实训平台和嵌入式开发平台。 3)交通信号控制平台包括一套十字路口，要求实现十字路口信号相位模拟十字路口信号灯的控制。 4)交通传感器数据处理平台包括检测节点（对应检测板）、主控制节点（对应主控板），可通过选配检测套件配置成具有7个通道的地磁、线圈等交通流检测器，含电路主板、微处理模块、微型示波器、CAN通讯套件、实验箱外壳、电源、主控板程序，线圈、地磁、RFID、超声波、压电、微波、红外等传感检测教学套件各1套，通讯套件1套，以7种检测技术为基础形成7种检测套件，4种通讯方式（TTL232，CAN，Zigbee，WiFi），供学生自由组合，开展单传感器检测技术、多传感器融合检测技术的实验和研究。 5)地感线圈采集模块要求由以下部分组成：线圈检测器、移动线圈。检测方式：可移动式；检测手段：地感线圈；通信方式：TTL232、CAN总线；灵敏度：11级可调。 6)微波采集模块要求由以下部分组成微波检测器、信号处理板。中心频率：24GHz；信号射角：45°；波形宽度（方位角）：15°；覆盖范围：1-80cm。 7)地磁采集模块要求由以下部分组成：地磁检测器、信号处理板。传感器类型：磁效感应霍尔元件芯片；外壳材料：铸模铝材；数据传输率：115200bps；通信方式：TTL232、CAN总线。 8)压电采集模块要求由以下部分组成：压力传感器、信号处理板。量程：10kg；灵敏度：0.5kg；使用温度范围：-40℃～+80℃；使用湿度范围：小于95%RH（无结露）。 9)红外线采集模块要求由以下部分组成：红外线检测器、信号处理板。光束数：2；光束角度：小于8度；检测距离：0.05米～1米；响应速度：≤50ms；使用温度范围：-40℃～+80℃；使用湿度范围：小于95%RH（无结露）。 10)超声波采集模块要求由以下部分组成：超声波检测器、信号处理板。检测精度：±1cm；检测范围：0.05m-3m；工作环境温度：－40℃～＋60℃；工作环境湿度：50℃时，≤95%。 11)RFID采集模块要求采用M1标准，非接触式，读写距离0~15cm，通讯速度：106Kboud，读写时间:1~2ms。 12)传感器安装实训平台要求在实验箱内安装一条模拟车道，车道应包含传感器安装接口、数据传输接口，并配套一辆智能小车实现车辆在模拟道路的行驶，可完成对所有传感器的安装实训、故障检测、车辆信息检测等功能。 13)嵌入式开发平台要求以S3C6410为控制器的操作平台，安装WindowsCE操作系统，负责传感器数据的显示，完成十字路口信号灯的控制，可实现交通信号仿真，可作为其他Linux、安卓系统教学、应用研究的嵌入式综合开发实验。 14)系统要求可在智慧交通监测与控制实验台上和实验箱内部各安装一整套传感器，当进行实验时，可任意切换实验场景为智慧交通监测与控制实验台道路或实验箱内部模拟车道。 15)要求免费提供实验课程教材并可开展不少于以下实验项目：单片机基本技能训练：IO口控制实验，定时器实验，串口通讯实验，ADC转换实验。 16)嵌入式开发实验：Linux平台下裸机程序开发实验，WindowsCE底层驱动开发实验。 17)智能交通物联网通信基本技能训练：CAN现场总线通信实验，ZigBee无线通信实验，无线WIFI模块通信实验。 18)智能交通传感器基础实验：地感线圈交通传感器工作原理实验，地磁交通传感器工作原理实验，红外线交通传感器工作原理实验，压电交通传感器工作原理实验，雷达交通传感器工作原理实验，超声波交通传感器工作原理实验。 19)智能交通传感器车辆检测算法研究实验：线圈检测器算法研究实验，地磁检测器算法研究实验，红外线检测器算法研究实验，压电检测器算法研究实验，雷达检测器算法研究实验，超声波检测器算法研究实验。 20)交通信号仿真控制实验：交通信号灯驱动接口开发实验，交通信号灯控制方法实验。 21) ★投标人投标时提供设备的知识产权证书复印件，投标人投标时承诺中标后提供原厂售后承诺书（格式自拟）。 5、多功能电子警察系统 1)系统要求采用工业级高清摄像机进行违法抓拍，内置视频检测器，可检测交通信号灯状态和车辆多种违章过程。 2)工业级高清摄像机要求不低于以下配置：200万像素，传感器1/1.8"CCD，分辨率1600*1200；支持车辆抓拍并自动识别车牌号码，抓拍图片叠加识别信息并上传。 3)抓拍控制器：高清摄像机内置抓拍控制器，可自动检测车辆多种违章过程，并自动控制抓拍。 4)系统要求支持以下功能：I/O线圈触发；RS485线圈触发；雷达触发；视频检测；边缘增强；多通道融合；车牌识别；卡口功能：电警功能。 5)OSD信息叠加：支持，图片除时间与地点（通道地址）信息外，还具备车道信息（车道号/方向）、号牌信息（号牌及颜色）、车辆信息（车速、车长、车身颜色及车辆类型）、违章信息（违章事件名称及违法代码）等。 6)图像防篡改：支持，视频和图片具备水印和校验功能。 7) 系统设备要求支持2个100/1000M以太网接口，2个MiniUSB接口，2个RS485接口，4个RS232接口，7个闪光灯/频闪灯同步接口，2个报警/雨刷接口，1个报警输入接口及8个I/O线圈输入接口。 8)抓拍管理软件：实现闯红灯过程调试抓拍和数据管理功能。 9)要求提供二次开发接口，可供用户进行二次开发。 10) ★投标人投标时提供设备的知识产权证书复印件，投标人投标时承诺中标后提供原厂售后承诺书（格式自拟）。 6、无人驾驶仿真车辆实验系统 1)无人驾驶仿真车辆实验系统要求由2辆无人驾驶仿真小车和1套控制软件组成。 2)★系统要求以激光测距、Wifi通信、机器视觉、图像处理、模式识别等人工智能理论和技术为基础，构建前方车辆探测系统，并结合车联网技术发布车距安全预警信息，同时根据不同光照下的道路场景，构建车道标志线的识别方法，并建立车辆位姿、方向等参数估计，用于车道偏离预警。 3)智能网联车辆要求车辆尺寸要求不得大于以下尺寸：长200mm，宽100mm，高80mm，转弯半径30cm； 4)无人驾驶仿真小车要求采用锂电池供电，电池功率≥2500mah，连续运行时间≥1小时。 5)★无人驾驶仿真小车要求由按比例缩小的车架、锂电池、车身姿态传感器模块、前轮转向舵机、红外避障模块、激光测距模块、射频识别（RFID）模块、直流电机、WIN10开发主控制板（内置WIFI）、数据采集板、液晶屏幕等组成。 6)无人驾驶仿真小车要求支持HDMI输出，内嵌OpenCV，具备机器视觉开发功能，可以外接各种传感器模块，采用C#语言进行开发。 7)无人驾驶仿真小车前置、后置摄像头支持UVC协议，无需驱动，即插即用，支持MJPEG压缩格式输出，支持Windows操作系统，可识别出道路车道线功能，实现车道线跟踪处理；后置摄像头可作为倒车影像监控使用，用户可自行设计算法进行二次开发实现自动泊车功能。 8)无人驾驶仿真小车前/后置测距传感器要求采用激光传感器，要求可探测正前方、左前方、右前方、正后方、左后方、右后方障碍物距离。 9)无人驾驶仿真小车的车辆姿态传感器模块要求内置卡尔曼滤波融合姿态算法，可实时输出三维加速度值、三维陀螺仪值、三维角度值、三维地磁磁场值、气压高度值，数据输出频率0.1HZ~200HZ可调，动态精度0.1°，用户可自行设计算法进行二次开发实现惯性导航功能。 10)无人驾驶仿真小车测速模块要求采用霍尔测速传感器；方向舵机控制左右轮转角40°。 11)控制软件要求采用WIFI通信，按间隔一定时间依次收发车辆状态信息，实现车-车通信和车-路通信；WIFI通信采用主控制板无线网卡功能，具有传输视频功能。软件可以实现视频机器识别车道和交通信号灯信息、循迹行驶、车辆定位、车辆行驶状况、信息发布等功能。 12)要求免费提供设备的二次开发接口，供用户进行二次开发。 13)★投标人投标时提供设备的知识产权证书复印件，投标人投标时承诺中标后提供原厂售后承诺书（格式自拟）。 7、高速公路收费实验系统 1)系统搭建在智慧交通监测与控制实验台高速公路上搭建一进一出的主收费站，在收费站上安装系统，模拟高速公路收费管理的过程。 2)在入口车道将入口收费站、车类等信息写入支付卡；在出口车道，根据车辆经过的入口收费站、标识站、车类信息，查费率表，计算通行费金额，回写出口标识；根据控制指令控制车道设备的动作，包括自动栏杆的升起等。 3)车辆检测：车辆检测器检测到车辆进入到收费车道时，自动启动系统进行车辆的RFID卡检测；该功能采用实际的地感线圈检测器作为模拟，跟实际的工程完全相似； 4)车辆识别：车辆识别模块主要负责车辆与收费站之间的通信，完成对车辆信息的采集，判断车辆是否为有效的ETC车辆，该功能通过RFID芯片和读写器模拟仿真实际的电子标签和ETC天线来实现。 5)设备控制：系统判断车辆为有效的ETC车辆后，自动控制电动栏杆抬起；当车辆通过后，栏杆自动下落；当车辆为无效的ETC车辆后，栏杆关闭，报警器自动报警提醒处理。 6)计费：计费模块包括处理入口信息有效性和对有效入口信息的费率计算。 7)设备诊断：对各种外部设备进行检测，确定外部设备是否工作正常。 8)要求提供二次开发接口，可供用户进行二次开发。 9)★投标人投标时提供设备的知识产权证书复印件，投标人投标时承诺中标后提供原厂售后承诺书（格式自拟）。 8、智能停车场管控系统 1) 系统要求实现ETC控制、停车位检测，智能寻车和停车场管理等功能。系统包括了10个停车位、停车标志标线、自动抬杆、自动计时计费、软件模拟智能寻车界面、管理员管理界面等，模拟实现智能停车场收费管理系统功能。 2)系统要求利用智能模型控制小车上的RFID读写器和无线网络可以实现车辆进入停车场的提示、车位占有情况监测、车位引导、车辆收费等功能。 3)停车位检测：在停车位下方埋设RFID卡，当车辆进入到停车位时，系统可自动检测。 4)智能寻车：通过输入车辆的ID号，停车场显示屏可自动显示该车在停车场的位置，自动进行寻车诱导。 5)自动控制：小车进入停车场入口道闸时，系统自动读取并记录车辆的RFID数据，自动开启道闸，车辆通过后自动关闭道闸；小车离开停车场时，行驶至工作区，系统自动检测是否有车，如有车，系统即可感应卡片上的信息，并传输至控制系统，经系统逻辑判断正确后，如没有异常系统自动开闸，当车辆离开后，道闸自动回落。 6)倒车入库：小车进入停车场后，系统将指定车位信息发送给车辆，车辆在接收到停车指令后，可实现停车、倒车、入库一系列动作将车辆停入车位，并在指定停车时间结束后，自动启动车辆驶离停车场。 7)停车场管理系统包括了用户管理、IC卡管理、数据查询和统计、车辆出入场管理四个模块，可以模拟仿真停车场全过程。 8)配备有无线充电专用车位，小车停放在充电车位上能够实现自动充电。 9)要求提供二次开发接口，可供用户进行二次开发。 10)★投标人投标时提供设备的知识产权证书复印件，投标人投标时承诺中标后提供原厂售后承诺书（格式自拟）。 9、智能立体停车场仿真实验系统 1)系统安装在智慧交通监测与控制实验台上。 2)系统在智慧交通监测与控制实验台搭建一个3层2列（共6个车位）的模拟机械立体停车库，运用RFID检测技术，实现车辆自动识别、道闸自动放行、停车泊位自动派送、车辆自动升降、车辆库内自动前进（后退）泊车、收费管理等功能。 3)系统具有全自动管理系统平台，并可进行停车管理模式、参数设置等功能。 4)要求提供二次开发接口，可供用户进行二次开发。 5)★投标人投标时提供设备的知识产权证书复印件，投标人投标时承诺中标后提供原厂售后承诺书（格式自拟）。 10、智能公交调度优化仿真系统 1)智能公交调度优化仿真系统安装在智慧交通监测与控制实验台上，采用RFID定位模拟GPS技术、无线通信技术及电子地图显示技术、车辆监控技术，通过统一信息平台实现对线路运营车辆实时监控、定位和调度，从而提高中心对运营状况的实时掌握与应变能力，实现交通运输线路的智能优化调度。 2)系统跟智慧交通监测与控制实验台配套使用，模型车辆在智慧交通监测与控制实验台上循迹行驶，通过智慧交通监测与控制实验台上的RFID芯片自动进行定位，并把定位信息实时发送到中心，模拟现实中的交通车辆调度流程，实现与智慧交通监测与控制实验台上模拟小车运行位置的实时监控和优化调度。 3)系统可以实现基础信息管理、运营计划管理、调度执行管理、实时监控管理功能。 4)基础信息管理：主要是实现公交公司的部门管理、员工管理、线路管理、线路跑法、站点管理、场站管理、车辆管理。 5)运营计划管理：包含线路站点管理、站点时间管理、时间模型管理、班次模型管理。 6)调度执行管理：对公交车辆上班计划、车辆排班管理、特殊计划管理。 7)实时监控管理：对公交车辆实时调度管理、实景监控仿真。 8)提供系统的二次开发接口，可供用户进行二次开发。 11、交通信息发布实验系统 1)交通信息发布系统包含交通诱导可变情报板和公交信息发布屏。 2)公交信息发布屏要求采用2.4寸TFTLCD屏，分辨率320*240；可变情报板采用高亮度7英寸液晶屏，分辨率800*480。 3)具有通信接口，可实现远程配置以及信息发布管理。 4)在智慧交通监测与控制实验台的某些路口、路段、建筑物、停车场、高速公路等关键位置布设交通诱导可变情报板，可由用户编辑或自动发布相关的交通诱导信息，具有图文编辑、发送等功能。 5)高速公路收费信息发布：显示高速公路收费车辆收费等信息。 6)停车场车位信息发布：显示停车场车位占用情况等信息。 7)道路环境信息发布：显示道路环境如温度、湿度、气压等信息。 8)道路交通状况信息发布：显示道路交通状况信息，如拥堵、饱和、畅通等道路交通状态。 9)公交信息发布：显示车辆到站和车辆离站等信息。 10)要求提供二次开发接口，可供用户进行二次开发。 11)★投标人投标时提供设备的知识产权证书复印件，投标人投标时承诺中标后提供原厂售后承诺书（格式自拟）。 12、交通应急救援实验系统 1)系统模拟可以实现城市交通应急救援过程，最大限度地降低异常交通所致的人员和物的损失，快速恢复城市交通的正常通行；系统可在智慧交通监测与控制实验台上模拟运行。系统包含信息采集与报警受理、事件确认、处理方案生成、救援实施方案生成等功能。 2)信息采集与报警受理：模拟交通事故信息采集和报警模块，记录报警受理信息并提醒操作员处理。 3)事件确认：对采集的事件信息进行确认，然后进行相应的处理。 4)处理方案生成：根据不同的事件，自动从处理方案数据库中弹出相应的处理方案供选择使用。 5)救援实施方案生成：根据事件发生的地点、类型和程度，自动从救援实施方案数据库中弹出相应的救援实施方案供选择使用，以实现应急救援的快速和准确性。 6）处理预案编辑：包括处理方案、交通控制方案和救援实施方案三部分；根据不同的事件，将对应的处理方案事先编辑写入到处理方案数据库，当事件发生后，自动给出相应的处理方案供选择使用；根据事件发生的地点和类型，将合适的交通控制方案事先编辑写入到交通控制方案数据库，当事件发生后，自动给出相应的交通控制方案供选择使用；根据事件发生的地点、类型和程度，将合适的救援实施方案事先编辑写入到救援实施方案数据库，当事件发生后，自动给出相应的救援实施方案供选择使用。 13、城市轨道列车调度控制仿真系统 1)系统包括了地铁车辆、地铁轨道、道岔、列车站点等设施，地铁轨道为双轨，可变线行驶，按照1:87比例制作，整体美观、维护方便；采用表面经过防氧化处理的精制铜质钢轨。路基采用高强度工程塑料板；出入口、站厅、站台等全部采用优质ABS板、高强度工程塑料搭建，用压克力板装饰，含两个站台仿真制作。 2)地铁车辆采用真实车辆按比例缩小制作，采用锂电池供电，车辆内置控制电路，可接受远程无线控制，包括运行方向、速度级别、停车等。具备无级调速、速度实时检测及实时控制、位置定位、速度防护、定位停车、列车速度调整、自动折返等功能。 3)提供仿真电动转辙机，具备与实物沙盘道岔联动功能，电动转辙机数量应根据实物沙盘线路设计配置。 4)按照轨道信号设计规范，配置进站、出站等各类型信号灯。 5)提供轨道交通控制调度管理软件，可实现轨道交通信号控制、驾驶模式设置、自动驾驶运行检测、车站行车作业组织、行车调度指挥、轨道列车的自动驾驶运行、降级人工驾驶列车运行图编辑、列车自动识别跟踪和车次号检测、轨道道岔控制等功能。 14、城市智能交通集成平台管理软件 1)软件以实验室智能交通系统前端设备为硬件基础，包含车路协同控制、路口信号机实时监测和智慧交通监测与控制实验台车辆实时监控、交通流采集、交通信息发布和诱导、智慧路灯控制、行人过街控制、隧道机电设备监控和控制等模块。 2)车路协同控制：软件通过与智能网联小车进行信息交互，实现对行驶过程中车辆行为及状态的决策控制，包括车-车、车-路、车-服务平台等方面的控制和信息共享。 3) 路口信号机实时检测：可实时查看当前在线信号机及信号机的实时状态。 4)智慧交通监测与控制实验台车辆实时监控：在线小车数量、车辆号、无线状态、电量状态、实时位置、电机舵机状态、车身姿态、高速进出口、ETC状态、卡余额等本车状态数据，以及能够显示车联网道路当前路段路口信号灯实时状态，交通拥堵情况，道路环境信息，路线规划情况，当前附近在线车辆状态等相关联网信息。 5)交通流采集：可通过在智慧交通监测与控制实验台设置检测点，当车辆经过时，可提取车流量、车速、车型等信息；检测结果可按时间、道路名称搜索历史数据；并可将数据以报表的形式导出，便于数据存储和做二次分析。 6)交通信息发布：可将环境信息、交通拥堵状态、路径规划信息等发送给车辆或可变情报板。 7)智慧路灯控制：可实现对智慧路灯开关控制、模式切换、阈值设置等功能。 8)行人过街控制：搭配行人过街模块，当车辆行驶过程中前方出现行人过街情况时，系统会将行人碰撞预警信息发送给小车，小车接收到信息后可根据实际情况停车或绕行，避免发生碰撞。 9)隧道机电设备监控和控制：可实现对隧道机电设备的监控、设置、设备运行的开关控制。 10)投标人投标时提供设备的知识产权证书复印件，投标人投标时承诺中标后提供原厂售后承诺书（格式自拟）。 15、智慧交通管控显示系统 1)LED显示屏：P1.8室内全彩，像数点间距≤1.86mm，像素密度：288906Dots/㎡，像素构成：1R1G1B，单元板尺寸(长*宽*厚)320*160*17mm，单元板分辨率172*86=14792Dots，亮度≥650cd/㎡，亮度均匀性＞0.98，屏幕水平视角≥170度，屏幕垂直视角≥160度，每平方单元板最大功率≤487W/㎡，对比度：10000：1，低亮高灰：亮度为20%时信号处理深度（灰度等级）达到12bit，换帧频率50&60HZ，使用寿命≥10万小时，平均无故障时间≥1万小时，工作温度范围：-20-40℃，工作湿度范围：10％-65％RH(无结露)。 2)★LED屏幕获得TUV低蓝光认证，提供认证证书原件扫描件，否则不予认可； 3)★产品获得质量管理体系认证，提供认证证书原件扫描件，否则不予认可； 4)★LED屏幕获得CESI产品认证中的HDR3.0要求，提供认证证书原件扫描件，否则不予认可； 5)输入卡：4×HDMI，单路支持1080P，可以设置HDMI1.3/HDMI1.4，HDMI1.4支持4K1K。 6)输出卡：4×HDMI输出，单路输出最宽2048，最高2048，单卡支持8图层。 7)屏幕控制器：带载230万；可实现最大2行3列拼接，最多可接入6个信号源的输入；输出：4x网口、1xDVI（环出）、1xHDMI（环出）；液晶面板支持快捷点屏；19寸1U标准机箱。 8)视频拼接服务器：E3主机1台，3U机箱，标配一个电源。 9)全彩控制软件：支持多种网络类型：支持局域网、互联网、虚拟专用网；支持高效发布：支持文件上传与下载断点续传，支持媒体共享，媒体文件无需重复上传。支持按时段下载、定时下载、立即下载等下载方式；控制系统状态监控：DVI连接状态、发送卡状态、接收卡状态、监控卡状态、温度、湿度、烟雾、电源电压、风扇转速、排线；计算机状态监控：CPU使用率、内存使用率、磁盘使用率、磁盘剩余空间；图片监控：终端桌面快照和摄像头快照，可以监控显示屏播放状态、内容以及显示屏周边环境等；支持离线发布：支持离线发布播放方案，支持移动存储（U盘）即插即播；支持多种特性节目单：支持海量媒体格式，支持按照日期、星期、时间段，以精确控制任意时段的播放内容，支持视频、文本、走马灯、模拟时钟、数字时钟、倒计时、天气预报、温湿度等多种媒体形式。 16、户外交通信息采集系统 1)具备闯红灯抓拍、超速抓拍、治安卡口、交通流采集、交通监控等功能；数据方式符合公安部标准或可由用户所制定；固定格式的报告，格式可由用户所制定；支持闯红灯电子警察抓拍、违停、逆行、压线、变道、机占非、掉头取证以及断网续传；支持鹰视智能聚焦算法。 2)系统包含工业级高清摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等。 3)像素：900W；分辨率：最大支持4096*2160；帧率：25fps；图像传感器：采用1"英寸全局曝光CMOS（GMOS）传感器；镜头：16mm镜头；照度：彩色:0.01Lux黑色:0.008Lux；视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；图像输出格式：JPEG；输出：电平量信号；通讯接口：2个RJ45100M/1000M自适应网口，3个RS485接口，1个RS232接口；外部接口：4路外部触发输入，6路(5VTTL电平量)输出，可作为闪光灯同步输出控制，SYNC信号灯电源同步输入；存储支持：最大支持128GTF卡；自动光圈镜头：支持；工作电压：220VAC±20%；频率：50HZ±2%；功耗：＜20W；支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能。 17、交通视频检测监控软件（订制开发） 包含交通违章抓拍、治安卡口、交通流采集、交通监控等功能；支持照片、视频路径设置及存储功能；包含检测数据实时查看功能；包含历史数据查看并导出为EXCEL功能。 18、L型安装立杆及工程施工 热镀锌立杆为6500cm高，悬臂杆3500cm。包含过街埋管、绿化或人行道埋管、立杆安装、工作井、悬臂杆基础、线缆及配件等。 19、实验工作站 1)平台：Intel平台 2)配置不低于： 3)CPU：第十代智能英特尔酷睿i7处理器，速度4.4GHz，十核。 4)内存：16G，最大支持容量32GB。 5)主板：芯片组SOC。 6)显卡：集成显卡。 7)硬盘：容量512GBSSD。 8)前(侧)面接口：USB3.2Gen1。 9)后面接口：支持RJ45接口；USB3.2Gen1x1。 10)屏幕尺寸：不低于24英寸。 11)系统：Windows10/Windows11 12)包装清单：一体机x1，电源线x1，保修卡x1，键盘x1，鼠标x1。 20、网络交换机 配置不低于： 1)以太网交换机。上行端口速率：千兆。下行端口速率：千兆。 2)规格：19英寸（标准机架。端口数量：48口。端口类型：电口。 3)支持云管理，适用网络：中小型网络。 4)散热方式：自然散热。端口供电功能：非POE供电。 5)适用场景：汇聚交换机。 6)网络标准：IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.1d、IEEE802.1w、IEEE802.1s、IEEE802.1Q、IEEE802.1p、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3 21、教师工作台 1)规格：L*W*H（mm）闭合尺寸：≦1100*780*1000mm； 2)材料：桌面采用高密度纤维板，边缘采用单面封边工艺，采用冷压工艺三聚氰胺贴面，防划、防泼水。 3)主体采用1.2mm冷轧钢板，钣金全部通过酸洗磷化喷涂后再进行高温烘烤，防锈。 4)上层两侧采用木质扶手，前置活动维修门，无锁联动，预留中控模块安装孔; 5)设计：分体式设计，桌面部分和桌体部分自成一体，方便进出比较窄的教室门，内置固定螺丝孔位，安装简单。 6)翻转显示器安装位，显示器翻转到最大尺寸和挡边平齐，无凸出，不影响视线而且美观。 7)右侧预留储物抽屉，可放置展台,采用三节静音钢珠导轨，材料厚度1.2mm; 8)上层使用一把锁控制，展台抽屉采用联动装置; 9)下层前门采用对开门设计; 10)下层拼装式设计，左右两侧板利用底下卡扣从前往后推进孔位卡住,前后门槛利用螺丝进行固定，安装简单。 22、教师工作站 1)平台：Intel平台 2)配置不低于： 3)CPU：第十二代智能英特尔酷睿i7处理器，速度4.7GHz，十核。 4)内存：16G，最大支持容量32GB。 5)主板：芯片组SOC。 6)显卡：集成显卡。 7)硬盘：容量512GBSSD。 8)前(侧)面接口：USB3.2Gen1。 9)后面接口：支持RJ45接口；USB3.2Gen1x1。 10)屏幕尺寸：22-24.5英寸。 11)系统：Windows10/Windows11 12)包装清单：一体机x1，电源线x1，保修卡x1，键盘x1，鼠标x1。 23、吊顶工程 600X600铝扣板天花吊顶安装（0.8mm厚，约95平米）、集成照明灯 24、墙面工程 墙面吸音板，芯材：玻璃棉；形态：纤维状；形状：正方形；厚度：6-12mm；使用温度：350°；抗压强度：不低于0.2MPa；导热系数：不低于0.035；功能：吸音降噪。 25、本项目免费质保期：供货及安装调试完成，经验收合格后1年。 26、质量要求：合格。 | 台 | 1 |

- 第4包：基于霍普金森压杆试验台锚固体/岩体梯度围压实验装置改造升级等

- （控制价：1006000元）

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订生效并具备实施条件后采购人根据项目实际情况于5个工作日内支付合同价款的70%作为预付款（中标人须提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施，以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件），验收合格后支付剩余合同价款。付款前中标人需提请支付申请并开具增值税专用发票。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽理工大学，采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后30日内完成供货安装及调试并经验收合格，各设备中有特殊要求的，按要求执行。 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格后1年，所有设备终身维护，货物需求表另有规定或投标人自行承诺的，以最优要求为准。 |
| 5 | 本项目所属行业 | 工业 |

## 二、货物需求

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲基于霍普金森压杆试验台锚固体/岩体梯度围压实验装置改造升级 | 根据目前动态冲击实验室的具体尺寸合理的增加梯度应力装置，本设备包括梯度围压系统（径向加载）和轴向加载系统等。该实验装置可以模拟深部岩体受梯度围压作用时的受力情况，与动态冲击实验装置配合使用可以实现对试件的动静组合加载实验，如岩石中应力波的传播和应力波在梯度围压作用时的衰减效应等。 1.梯度围压系统（径向加载）： - ★通过液压形态对试件施加径向静载压力，实验中在同一个试件长度方向上不同部位可以施加不同的压力。梯度围压系统长度约2.5米左右，由四个压力舱段组成，每个压力舱段的长度为500毫米左右。（提供功能截图） - ★每个压力舱段配备有相对独立的液压系统，数显压力表，四个测试接口；实验结束后要能排净液压缸中的液压油。（提供原理截图）。 - ★梯度围压系统可以在同一个试件上同时施加多种不同的压力，根据实验需要实现多种不同舱段的压力组合。如：a. 四个舱段联通，形成一个舱段，只在一种压力下实验；b. 四个液压舱段每两段联通，形成两个舱段，可以在两种压力下实验；c.形成三个舱段,可以在多种压力下实验；d.四个完全独立的舱段，在四种压力下实验，等等。 （提供操作原理示意图或者原理功能截图） - 梯度围压系统的最高工作压力≥50MPa。试件直径50毫米，长度大于2米。 ★2.轴向加载系统：对试件施加轴向静载压力，轴向加载系统全长约4.5米左右，宽度380毫米。最高工作压力≥50MPa，最大出力为22吨左右。轴向可调整距离≥100毫米。为减小对设备基础的作用力，轴向加载装置应形成一个封闭系统。（投标文件中需提供设备改造机械原理图或者功能模拟截图）。 ★3.液压控制系统：精确控制每个液压舱段的压力。 由电动液压泵，手动液压泵，液压控制阀门等组成。 整套液压加载装置具有伺服控制系统，可设置行程，压力，可进行任务分配。 控制功能：控制器接收到传感器接收器发来的信号，识别后，控制执行机构动作。 自动控制执行机构动作，可进行任务分配，按照指令进行一个或多个液压缸运行。 闭锁功能：当运行到指定形成后自动闭锁。手动解锁功能：当出现故障时按下复位按钮。梯度围压实验装置要完全适配现有的霍普金斯森杆实验装置，并给出原理图（示意图）。梯度围压实验装置要完全适配现有的霍普金斯森杆实验装置，并给出原理图（示意图）。（提供控制原理示意图或者原理功能控制模拟截图） ★4、试件模具 试件模具长度约2.2米，内径50毫米，可以浇注制作长度不小于2米的试件。模具内表面粗糙度达到0.8，表面氧化；模具的圆度偏差为0.1，直线度偏差0.08。 两半模具的扣合要紧密，定位可靠，开合方便。（提供制作原理示意图） | 套 | 1 |
| 2 | 交通规划模拟软件 | 1、本次采购包含院校学术20用户网络版和院校学术单机版两种规格型号。 2、指标要求： （1）★可处理交通小区数量≥9999； （2）★可处理路段数量≥99999； （3）★可处理OD矩阵大小≥9999×9999； （4）★包含安徽省的矢量交通地图数据：包含以下图层：省界、市界、县界、高速公路、国道、省道、市区主干道、其它道路、铁路、地铁、河流、湖泊、水库。 （5）★交通规划软件需为交通专业人员使用而设计，用来储存、显示、管理和分析交通数据。以交通规划四阶段法为基础，提供完善的交通规划模型算法。包括需求预测模型、公交模型、OD矩阵换算、路径模型、路网分析模型、物流模型、基于出行链模型、离散选择模型、货运模型和组合模型等。 （6）需把GIS和交通模型的功能组合成一个单独的平台，至少应包括五个主要的组成部分：地理信息系统GIS；扩展数据模型；交通分析和模型、数据；程序开发。 （7）地理信息系统GIS模块要提供多种工具，用户可以创建和编辑数字地图和地理信息数据、制作专题地图和其他图标输出及进行各种空间和地理信息分析；通过扩展数据模型用户可以直接使用以各种地理信息格式和列表文件格式存储的数据，无需导入，软件工具包应包括一套核心的交通网络分析和运筹学模型、用于特殊应用的高级分析模型和一套统计及计量经济分析的支持工具。可以单独使用或联合使用来解决用户工作中遇到的问题； （8）通过各种应用程序或不同模块之间的组合可以寻找路径、交通需求预测、公共交通、物流、选址以及销售区域管理、阵分析、络分析，路径优选、区位分析、交通规划与出行分析、可以根据路段观测流量对高速公路和公交线路的OD出行矩阵进行反推估计。 4、 提供一整套《用户手册》中英文、《交通需求模型手册》最新版和《路径和物流手册》最新版等必要培训资料。 5、★投标人承诺中标后提供所购软件的计算机软件著作权登记证书复印件（格式自拟） 6、★免费提供3天的培训视频光盘，总时长不低于72小时 。 7、本项目免费质保期：供货及安装调试完成，经验收合格后1年。 | 套 | 1 |
| 3 | 交通设计仿真软件 | 本次采购项目不仅可以模拟小汽车、货车、公共汽车，还可以模拟地铁、轻轨、自行车和行人。灵活的网络结构可以使用户充满信心地模拟在交通系统中的任何一种几何特性的路段，任何一种驾驶行为。包含微观交通仿真模拟软件教学版和单机商业版两种规格型号。具体性能参数如下： 1、微观交通仿真模拟软件教学版 （1）版本要求：主要包括中观规划模块、微观交通仿真模块、行人仿真模块、信号控制模块等； （2）节点数量：40个licence（1个网络锁），支持40位同学分别利用40台计算机同时进行学习或练习； （3）★具体指标：模拟小区数量≥100个交通小区；所有路段及连接器总连接长度≥1.5公里，≥3个信号控制机；行人模拟同时模拟≥1000人。所包含的模块有信号机基本功能模块，Vissig模块，VAP/Visvap模块，公交模块，Synchro导入模块，COM模块以及收费车道模块。 2、微观交通仿真模拟软件单机商业版 （1）版本要求：主要包括中观规划模块、微观交通仿真模块、信号控制模块等； （2）节点数量：1个加密狗，支持单台计算机进行模拟分析； （3）★具体指标：信号控制机模块以及额外信号控制机额外功能模块，公交模块，COM模块，Meso模块，动态交通分配模块以及Managed Lane收费道路模块等功能。路网无限制，信号控制机无限制。 3、各版本软件均需包括如下功能： （1）路网编辑：操作方便、直观的图形路网编辑器；使用背景图，创建和编辑交通路网（例如，城市地图，规划草图，航拍图或CAD图）；建立精确的车道几何特征和路网元素位置模型（信号灯，常规标志）；可以从中观交通规划软件将路网输入到微观模拟软件中（包括出行需求矩阵和路径信息），通过在中观交通规划软件中预先定义标准的交叉口，可以快速的在微观仿真中创建大规模的交通路网；如在一些大型项目中，可以允许多个用户同时对数据进行操作和修改，子区域的路网可以整合到大型路网中，用户可以创建子区域路网的库，或使用预先定义的标准交叉口。 （2）车辆行为模型：基于Wiedemann跟车模型；时间步长最低可达1/10秒；可建立城市道路和高速公路交通模型；强大的变道行为模型，使得用户可以建立更加真实的交织情况（例如，高速公路交叉口，zip交织）；建模平行车流；不同车辆类型和用户自定义驾驶行为修改的可扩展统计（例如，期望速度分布，加速度和跟车行为）；在不同类型的交通需求模型中进行选择，如基于转向数据/交叉口观测的静态路径，使用动态分配进行的自由路径选择（透明的带有不同参数的动态分配模块），使用目的相关的出行和机遇时间的起讫矩阵；真正的多类别路网，例如，可根据不同的车辆类型分配路径决策，这样就可以针对不同的行人区域、公交专用道、HOV车道、货车限制等不同情况进行建模。 （3）城市和区域交通控制：使用优先规则建立无信号控制的交叉口、信号控制下可能的冲突行为以及清空区域的模型；不同几何类型交叉口的高精度建模；定周期信号控制，和车辆触发的信号控制可以使用VAP实现，VAP是VISSIM集成的交通信号控制语言；使用VAP程序，建立ITS模型以及区域控制操作模型，例如动态速度控制或路径诱导系统；通过手动激活检测器以及宏观再现，可使用多种功能测试车辆触发的控制操作。 （4）分析选项：提供多用户自定义参数，例如车辆数，平均速度，行程时间，延误时间和交通排队长度；用户可以配置参数选项（平均值，分布），并选择输出数据格式，包括数据库和文本文件；高整合的输出数据，例如车辆数和整个路网的延误；定义信号控制参数，如各信号组、相位的最大、最小和平均绿灯时间，检测器触发的等待时间和动态信号配时表的显示，以及用户自定义参数；另外也可以将仿真结果输出到VISUM，并在路网中进行宏观参数的显示（例如，流量图、蛛网图、节点流量等）。 （5）动画功能：在2D和3D路网中显示车辆的运动；大量的3D车辆模型库；在3D模式下以驾驶员视角显示车辆的运动；输入3D对象，使用附加模块V3DM建立简单的静态3D对象，就可以实现更加真实的3D效果。 4、★免费提供最新软件视频培训录像资料，视频总时长不低于72小时，高校课件资料和例子。 5、本项目免费质保期：供货及安装调试完成，经验收合格后1年。 | 套 | 1 |

- 第5包：高性能GPU服务器

- （控制价：1999600元）

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订生效并具备实施条件后采购人根据项目实际情况于5个工作日内支付合同价款的70%作为预付款（中标人须提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施，以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件），验收合格后支付剩余合同价款。付款前中标人需提请支付申请并开具增值税专用发票。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽理工大学，采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后30日内完成供货安装及调试并经验收合格，各设备中有特殊要求的，按要求执行。 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格后1年，所有设备终身维护，货物需求表另有规定或投标人自行承诺的，以最优要求为准。 |
| 5 | 本项目所属行业 | 工业 |

## 二、货物需求

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲高性能GPU服务器 | GPU服务器（一），数量：2（台） 1.总体要求：品牌产品，非OEM产品，≤4U机架式。 2.处理器：≥2颗服务器专用第三代处理器，单颗CPU≥28核，≥56线程，基本频率≥2.0GHz； 3.内存：≥16条32GB DDR4 RDIMM 3200MHz内存，≥32个内存插槽且支持≥8TB容量扩展； 4.硬盘：≥2块480GB 2.5"企业级SSD硬盘； 5.阵列卡：≥1块2G缓存3108阵列卡（含RAID卡电池超级电容）； 6.存储扩展：支持≥24块2.5"硬盘位和≥6块3.5"硬盘位扩展，其中可支持≥8个U.2 NVMe硬盘位，支持≥2个NVMe/SATA M.2硬盘位； ★7.GPU算力要求：TF32算力≥ 494 TFLOPS,FP16算力≥989TFLOPS ,BF16算力≥989TFLOPS,FP8算力≥1979 TFLOPS,显存大小≥ 80GB,显存带宽≥2039GB/s, 8.扩展槽：≥12个全高全长PCIe4.0x16插槽，支持≥10个双宽GPU卡扩展，为保障后期扩容支持满配10张GPU卡的情况下额外≥1个PCIe插槽扩展； 9.电源功耗：≥4块2000W钛金电源（2+2冗余）； ★10.网卡：≥2个千兆电口，≥2个万兆光口（含原厂SFP+光模块）；≥1块 2*25G 双光口国产自主芯片智能网卡，支持OVS加速和虚拟机热迁移，OVS加速及VxLAN卸载，Conntrack业务能力卸载、DPDK RTE_FLOW、安全协议IPSEC加解密业务卸载和网卡可编程；投标文件中提供功能截图证明材料； 11.软件：≥1套基础设施管理软件，其功能包含但不限于：管理控制台将数据中心中所有元素纳入同一管理台中，提供一个界面进行管理，物理机远程自动部署服务，包括对温度，风扇，内存，CPU 等的重要参数实时精细化监控，提供全面的报警日志处理服务并可以自定义报警策略； 12.软件基本功能 12.1 提供容器+镜像的管理，提供GPU+CPU集群的管理和调度； 12.2 多数据中心管理，用户可以选择使用某一数据中心资源； 12.3 具备3层组织架构管理；如管理员、组织管理员、成员等，通过设定对组织及用户进行资源配额，支持对资源进行套餐分配及设置使用权限，可设置部分或全部使用； 12.4 平台集成多种深度学习各种框架（如TensorFlow、pytorch、caffe、keras等）用户模型开发、模型训练等，支持用户自定义框架扩展； ★12.5 平台具备多种计费模式；提供完整的计量计费功能，管理可通过计费模块对GPU、CPU、内存等资源进行费用设定，根据用户使用时长进行计费；投标文件中提供功能截图证明材料； ★12.6 支持用户通过支付宝等方式在线充，支持虚拟充值，在后台管理系统上由运营人员进行充值，也支持免费使用；投标文件中提供功能截图证明材料； 13.管理功能： 13.1 GPU资源集中管理分配，管理集群中GPU服务器及GPU卡的运行状况，资源使用情况，包含GPU总数/使用数，GPU核心平均利用率，GPU显存平均利用率等； 13.2 支持多台服务器的GPU卡资源统一纳管，统一分配，支持GPU按照型号进行分组，当用户需要某一种类型的GPU卡时，就会从资源池中调度这一类型型号的卡给用户； ★13.3 支持单机单卡，单机多卡，多机多卡分配资源；提供单GPU卡多任务共享、GPU切割（vGPU）方式分配资源，提升GPU利用率；投标文件中提供功能截图证明材料； ★13.4 组织和用户优先级设定，管理员可对用户添加优先级（1-5），优先级高的优先调度资源；投标文件中提供功能截图证明材料； 14.深度学习计算服务 14.1 平台管理员可自主新建开发、训练框架类型或版本； 14.2 用户按需申请深度学习环境，包括深度学习框架，网络模型，GPU及CPU等资源，支持用户对环境框架、资源配置进行动态调整； 14.3 支持对环境做定时快照和备份，用于环境的快速回滚；支持把当前环境一键打包至镜像仓库，用户可以基于该镜像创建新的环境； 14.4 提供Jupyter lab和jupyter notebook的集成，支持AI相关数据集成到Jupyter中，支持一键添加代码和数据集，提供在线编程及部署；支持ssh访问创建的开发环境，支持通过Pycharm、VScode等工具进行远程调试； 14.5 支持web及shell提交训练任务，支持用户可以实时查看自己任务的运行结果； 15.镜像管理模块： ★15.1 具备本地镜像仓库，支持镜像分组管理及分享，允许用户上传自定义镜像，支持将用户环境一键打包镜像仓库； 15.2 镜像权限管理，可设置为公有或者私有； 16. 模型训练服务： ★16.1 支持可视化作业管理，基于常用的AI算法框架及准备好的算法可以进行多版本任务参数调优，优化并增强机器学习全生命周期管理流程，提升模型训练任务的迭代效率； 16.2 AutoML超参调优，用于调整用户算法的超参数，原生支持众多机器学习框架，支持不同的AutoML算法； 17.分布式训练服务 17.1支持分布式并行训练功能，支持TensorFlow、pytorch分布式训练，同时集成horovod、ray分布式训练框架； 17.2 用户按需动态申请分布式训练所需要的GPU数量和节点数量，平台可以实时监控每个节点的运行情况； 18.数据管理服务 18.1 采用分布式文件存储，把本地硬盘组成分布式存储；用户按需申请存储空间，提供scp访问和Web两种访问方式，支持用户存储扩容、重命名、修改密码、共享存储、文件编辑、压缩解压缩等功能； 19.服务：投标人承诺中标后提供制造厂商的产品白皮书和针对本项目的3年7*24*2免费集成式产品服务承诺书原件(含人工、部件、现场等标准服务与系统组网规划、搭建、部署、调优、培训、升级等高级服务)。 GPU服务器（二），数量：2（台） 1.总体要求：品牌产品，非OEM产品，≤4U机架式； 2.处理器：≥2颗服务器专用第三代处理器，单颗CPU≥28核，≥56线程，基本频率≥2.0GHz； 3.内存：≥16条32GB DDR4 RDIMM 3200MHz内存，≥32个内存插槽且支持≥8TB容量扩展； 4.硬盘：≥2块480GB 2.5"企业级SSD硬盘，≥1块2TB GEN3 U.2 NVMe硬盘； 5.阵列卡：≥1块2G缓存3108阵列卡（含RAID卡电池超级电容）； 6.存储扩展：支持≥24块2.5"硬盘位和≥6块3.5"硬盘位扩展，其中可支持≥8个U.2 NVMe硬盘位，支持≥2个NVMe/SATA M.2硬盘位； ★7.GPU计算卡：≥8块3090 24GB GPU卡（全新原装）； 8.扩展槽：≥12个全高全长PCIe4.0x16插槽，支持≥10个双宽GPU卡扩展，为保障后期扩容支持满配10张GPU卡的情况下额外≥1个PCIe插槽扩展； 9.电源功耗：≥4块2000W钛金电源（2+2冗余）； 10.网卡：≥2个千兆电口，≥2个万兆光口（含原厂SFP+光模块）；≥1块 2*25G 双光口国产自主芯片智能网卡，支持OVS加速和虚拟机热迁移，OVS加速及VxLAN卸载，Conntrack业务能力卸载、DPDK RTE_FLOW、安全协议IPSEC加解密业务卸载和网卡可编程； 11.软件：≥1套基础设施管理软件，其功能包含但不限于：管理控制台将数据中心中所有元素纳入同一管理台中，提供一个界面进行管理，物理机远程自动部署服务，包括对温度，风扇，内存，CPU 等的重要参数实时精细化监控，提供全面的报警日志处理服务并可以自定义报警策略； 12.软件基本功能 12.1 提供容器+镜像的管理，提供GPU+CPU集群的管理和调度； 12.2 多数据中心管理，用户可以选择使用某一数据中心资源； 12.3 具备3层组织架构管理；如管理员、组织管理员、成员等，通过设定对组织及用户进行资源配额；支持对资源进行套餐分配及设置使用权限，可设置部分或全部使用； 12.4 平台集成多种深度学习各种框架（如TensorFlow、pytorch、caffe、keras等）用户模型开发、模型训练等；支持用户自定义框架扩展； 12.5 平台具备多种计费模式；提供完整的计量计费功能，管理可通过计费模块对GPU、CPU、内存等资源进行费用设定，根据用户使用时长进行计费； 12.6 支持用户通过支付宝等方式在线充值，支持虚拟充值，在后台管理系统上由运营人员进行充值，也支持免费使用； 13.管理功能 13.1 GPU资源集中管理分配，管理集群中GPU服务器及GPU卡的运行状况，资源使用情况，包含GPU总数/使用数，GPU核心平均利用率，GPU显存平均利用率等； 13.2 支持多台服务器的GPU卡资源统一纳管，统一分配，支持GPU按照型号进行分组，当用户需要某一种类型的GPU卡时，就会从资源池中调度这一类型型号的卡给用户； 13.3 支持单机单卡，单机多卡，多机多卡分配资源；提供单GPU卡多任务共享、GPU切割（vGPU）方式分配资源，提升GPU利用率； 13.4 组织和用户优先级设定，管理员可对用户添加优先级（1-5），优先级高的优先调度资源； 14.深度学习计算服务 14.1 平台管理员可自主新建开发、训练框架类型或版本； 14.2 用户按需申请深度学习环境，包括深度学习框架，网络模型，GPU及CPU等资源，支持用户对环境框架、资源配置进行动态调整； ★14.3 支持对环境做定时快照和备份，用于环境的快速回滚；支持把当前环境一键打包至镜像仓库，用户可以基于该镜像创建新的环境；投标文件中提供功能截图证明材料； 14.4 提供Jupyter lab和jupyter notebook的集成，支持AI相关数据集成到Jupyter中，支持一键添加代码和数据集，提供在线编程及部署；支持ssh访问创建的开发环境，支持通过Pycharm、VScode等工具进行远程调； ★14.5 支持web及shell提交训练任务，支持用户可以实时查看自己任务的运行结果； 投标文件中提供功能截图证明材料； 15.镜像管理模块 15.1 具备本地镜像仓库，支持镜像分组管理及分享，允许用户上传自定义镜像，支持将用户环境一键打包镜像仓库； 15.2 镜像权限管理，可设置为公有或者私有； 16. 模型训练服务 ★16.1 支持可视化作业管理，基于常用的AI算法框架及准备好的算法可以进行多版本任务参数调优，优化并增强机器学习全生命周期管理流程，提升模型训练任务的迭代效率；投标文件中提供功能截图证明材料； ★16.2 AutoML超参调优，用于调整用户算法的超参数，原生支持众多机器学习框架，支持不同的AutoML算法；投标文件中提供功能截图证明材料； 17.分布式训练服务 ★17.1支持分布式并行训练功能，支持TensorFlow、pytorch分布式训练，同时集成horovod、ray分布式训练框；投标文件中提供功能截图证明材料； 17.2 用户按需动态申请分布式训练所需要的GPU数量和节点数量，平台可以实时监控每个节点的运行情况； 18.数据管理服务： 18.1 采用分布式文件存储，把本地硬盘组成分布式存储；用户按需申请存储空间，提供scp访问和Web两种访问方式，支持用户存储扩容、重命名、修改密码、共享存储、文件编辑、压缩解压缩等功能； 19.服务：投标人承诺中标后提供制造厂商的产品白皮书和针对本项目的3年7*24*2免费集成式产品服务承诺书原件(含人工、部件、现场等标准服务与系统组网规划、搭建、部署、调优、培训、升级等高级服务)。 存储服务器，数量：1（台） 一、资源存储 ★1.总体要求：品牌产品，NAS/SAN一体化存储系统（无NAS机头架构），非OEM产品，≤4U机架式； 2.控制器：≥1个存储控制器（多活控结构），每控制器≥2颗国产64位处理器（主频≥2.3GGHz且单颗CPU内核数≥12），≥128GB缓存（支持≥2TB扩展）； 3.协议：配置FC-SAN（FCP）、NAS（NFS\CIFS）、IP-SAN（iSCSI）、FTP、S3协议；SAN控制器及NAS控制器必须支持冗余配置（皆为多控）； 4.硬盘：≥2块480GB 2.5"企业级SSD硬盘，≥34块16TB 3.5" 7.2K企业级SATA硬盘，≥2块3.84TB GEN3 NVMe 企业级SSD硬盘，单柜磁盘插槽数≥36个； 5.端口数：≥2个千兆电口，≥2个万兆光口（含原厂SFP+光模块），≥7个I/O扩展插槽，同时支持8/16/32Gb/s FC接口和1/10/25/40/100GbE IP接口扩展（IP接口可同时运行ISCSI和NAS）； 6.配置SSD缓存功能，以提高存储I/O性能，且必须为读写双向加速； 7.配置数据快照功能许可，配置不低于本次配置容量的License，支持≥4096个快照；配置存储QoS功能许可，支持单卷的IOPS、Bandwidth的限制设定;配置文件系统配额管理功能许可；并且配置在线数据去重功能许可，在线数据去重（块级），可同时用于SAN及NAS，以提高存储使用效率； ★8.文件系统必须具备良好的元数据处理性能，使用mdtest在单客户端单个文件系统进行不少于1000万文件及目录性能测试，目录创建及删除不少于每秒20000次，文件创建不少于每秒15000次，文件删除不少于每秒25000次，目录及文件stat操作不少于每秒40000次，文件读取不少于每秒20000次； 9.配置全容量许可的克隆，瘦供给（Thin Provision）,数据远程复制功能许可，用于不同型号、不同档次的存储设备之间进行数据复制，文件系统配额管理等功能许可； ★10.配置在线数据压缩功能许可，在线数据压缩（块级），可同时用于SAN及NAS，并提供不少于10种压缩算法，以提高存储使用效率；配置数据修复与磁盘校验功能许可; raid-z3；单一磁盘池(POOL)可同时部署 SAN 及NAS，无需为 SAN 及 NAS 分别建立磁盘池(POOL)；从主机端口到硬盘全路径支持基于硬件的并符合业界标准的T10PI数据一致性检测，保障数据的一致性。投标时提供具有CMA资质的检测机构出具的检测报告，并提供此检测机构资质证书 11.服务：投标人承诺中标后提供制造厂商的产品白皮书和针对本项目的3年7*24*2免费集成式产品服务承诺书原件(含人工、部件、现场等标准服务与系统组网规划、搭建、部署、调优、培训、升级等高级服务)。 二、资源调度管理 1.处理器：≥1颗X86架构处理器，内核数≥24，主频≥2.0GHz，L3缓存≥64MB； 2.内存：≥2条32GB DDR4 RDIMM 3200MHz，≥8根内存插槽且≥2TB内存容量扩展； 3.硬盘：≥2块480GB 2.5"企业级SSD硬盘，支持≥12个3.5"硬盘位扩展； 4.阵列卡：≥1块SAS阵列卡（含SAS卡电池超级电容）； 5.扩展槽：≥6个PCIe3.0插槽，其中≥3个PCIe3.0X16； 6.电源：≥2块550W电源（1+1冗余）； 7.安全加密：批量加密速率≥于50 Gbps，RSA 2048≥40K OPS，数据压缩速率≥24Gbps，最大吞吐量≥50Gbps； 8.支持可视化态势大屏展示，包括终端安全管控大屏和安全概况大屏，安全概况展示内容包括防护概况、检测概况、入侵检测概况、防护风险趋势、安全动态；终端管控包括终端状态、分组分类、版本状态、安装量、防护率、在线率等； 9.支持对CPU、内存、磁盘读写、网络上下行流量达到配置阈值时告警。支持对CPU、内存达到一定阈值时客户端自动进行熔断。支持自动收集终端资产：监听端口、运行程序、账号、软件、启动项、Web框架、Web服务、数据库、Web应用等信息，并支持数据的导出； 10.支持中心可对全网终端下发资产信息登记任务，能自定义登记信息内容及格式，包括输出框格式、下拉框格式、是否必填项等，并支持启停资产登记能力，针对未完整登记信息的终端支持设置开机提醒、定期提醒、常驻提醒； 11.支持监控系统开机、登录、关机事件，可以设置监控非工作时段的开机事件，形成审计日志；且能够查询主机在线时长监控，显示终端在线累积时长、离线累积时长、最近下线时间、总时长等信息； 12.支持基于IP及域名设置探测地址，实时感知违规外联行为，针对违规外联行为支持多种处置方式，包括不做处理、弹窗提醒用户并关机、弹窗提醒用户并断网； 13.支持登录防护，包括以系统账号为粒度的异常登录防护、支持4个任意维度（任意IP，任意域名，任意计算机名，任意时间）的系统登录访问策略设置。联动威胁情报，支持对APT、木马、病毒、蠕虫、后门、勒索、挖矿、僵尸网络、漏洞利用等10余种不同类型的威胁进行离线鉴定，对外联IP、可疑域名、可疑文件进行实时情报鉴定，实现风险一站式实时监测； 14.内置在线沙箱，可对文件进行在线沙箱、多引擎、情报分析，可在线预览分析结果并支持报告下载分析。提供专门的挖矿风险评估工具和专门的挖矿实时防御工具，并提供功能开关。提供内核级的数据防护能力，保护文件不被勒索软件或其他病毒程序恶意修改、加密等，可自定义配置保护的文件及目录，支持设置例外进程； 15.提供专门的针对未知勒索病毒的行为检测防御引擎和专利级针对未知勒索病毒的诱饵防护引擎，对于未知勒索病毒进行发现和阻断。 要求：为保证整套高性能服务器稳定运行，产品兼容性和售后服务的统一性，所投GPU服务器一、GPU服务器二、存储服务器所包含的软硬件均为同一品牌； 万兆交换机，数量：1（台） 1.设备必须为前后通风，风道可调，电源和风扇模块化热插拔，业务接口面板全部位于正前方； ★2.整机不少于24个万兆光口、不少于2个40G接口、不少于2个业务拓展槽位；额外配置8个千兆电接口； 3.交换容量≥25Tbps，包转发率≥1200Mpps； 4.支持设备的多虚一功能,能够将多台交换机虚拟化为一台逻辑设备，可以实现一致的转发表项； 5.支持纵向虚拟化技术，支持和接入设备形成一台纵向逻辑虚拟设备且作为逻辑设备的控制核心； ★6.支持多种类型子卡功能，支持防火墙插卡功能；投标时提供具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告，并提供此检测机构资质证书 7.支持IPv4、IPv6静态路由，RIP等三层动态路由协议，支持策略路由，支持RIP v1/2、RIPng，支持等价路由、VRRP、OSPFv1/v2、OSPF v3、BGP、ISIS等增强三层路由协议； ★8.支持链路聚合及聚合零丢包功能，且堆叠链路冗余保护收敛时间小于50ms；投标时提供具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告，并提供此检测机构资质证书； 9.设备内置图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理；10.管理方式：支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管，支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持系统日志，分级告警，调试信息输出； 11.配置要求：完整主机，冗余交流电源、冗余风扇；配置12个万兆多模光模块； 12.提供原厂商3年质保服务； 其他要求 ★1.投标人承诺中标后签订合同前提供生产厂家出具的针对本项目的产品授权书； ★2.投标人承诺中标后签订合同前提供生产厂家出具的针对本项目的免费售后服务承诺函，免费售后服务与中标的免费质保期一致； | 套 | 1 |

- 第6包：无人机倾斜摄影测量系统等

- （控制价：1038500元）

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订生效并具备实施条件后采购人根据项目实际情况于5个工作日内支付合同价款的70%作为预付款（中标人须提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施，以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件），验收合格后支付剩余合同价款。付款前中标人需提请支付申请并开具增值税专用发票。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽理工大学，采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后30日内完成供货安装及调试并经验收合格，各设备中有特殊要求的，按要求执行。 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格后3年，所有设备终身维护，货物需求表另有规定或投标人自行承诺的，以最优要求为准。 |
| 5 | 本项目所属行业 | 工业 |

## 二、货物需求

| 序号 | 名称 |  |  | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多源融合智能导航平台 | 多线激光雷达 |  | 基本参数：线数：16，激光波长：906nm；测距能力：150m；盲区：≤0.2m；水平视场角：360°；垂直视场角：30°；垂直分辨率均匀2°；帧率10Hz/20Hz;转速：600/1200rpm。 功能需求：搭载至产品-10上，与产品2、3进行硬件集成，用于产品-10的三维激光导航建图应用。 | 个 | 1 | 产品-1 |
|  |  | 深度视觉相机 |  | 基本参数：传感器类型：ProgressiveScanCMOS；快门类型：Global；数据传输：PoEGigE；图像最大分辨率（H×V）：2048×1536，包含1个RGB相机、2个红外相机以及一个红外发射器和1个IMU单元。 功能需求：搭载至产品-10上，与产品-1、3进行硬件集成，用于单目、单目+IMU、双目、双目+IMU、RGB-D等视觉导航应用。 | 个 | 1 | 产品-2 |
|  |  | 组合导航系统 |  | 基本参数：高集成度的GNSS/INS组合导航系统，内置高精度定位定向板卡，内置战术级IMU模块，支持以太网等多种接口，支持全系统全频点RTK解算，支持BDS-3，Galileo等现代化信号体制，支持GNSS/IMU原始数据输出与后处理。主从信号跟踪：BDS、BDS-3、GPS、GLONASS、QZSS、Galileo、IRNSS；水平定位精度：单点1.5mRMS，RTK1cm+1ppmRMS；高程定位精度：单点2.5mRMS，RTK1.5cm+1ppmRMS；定向精度：小于等于0.08°。数据通讯接口：串口×2，CAN口×1，网口×1，PPS/EVENTOUT×1,EVENTIN×1。 功能需求：搭载至产品-10上，与产品1、2硬件集成，用于RTK+IMU组合导航。 | 台 | 1 | 产品-3 |
|  |  | 多星多频测地型接收机 |  | 基本参数：通道：1408通道，基于NebulasIV；信号：BDS（B1I/B2I/B3I/B1C/B2a/B2b）、GPS（L1/L2/L5）、GLONASS（L1/L2）、Galileo(E1/E5a/E5b);RTK定位精度：平面0.8cm+1ppmRMS，高程1.5cm+1ppmRMS。 功能需求：可搭载至产品-10上，用于动态高精度GNSS应用。 | 套 | 1 | 产品-4 |
|  |  | 多星多频GNSS模组 |  | 基本参数：通道：448个硬件通；信号：BDS（B1I/B2I/B3/B1C/B2a）、GPS（L1/L2/L5）、GLONASS（L1/L2/L3）、Galileo(E1/E5a/E5b);RTK定位精度：平面0.6cm+0.5ppmRMS;通讯接口：EVENTx2，CANx1，PPSx1。 功能需求：可搭载至产品-10上，用于低成本GNSS高精度定位应用。 | 个 | 1 | 产品-5 |
|  |  | 多星多频GNSS测量天线 |  | 基本参数：频率范围：BDS（B1I/B2I/B3I/B1C/B2a/B2b）、GPS（L1/L2/L5）、GLONASS（L1/L2）、Galileo(E1/E5a/E5b)；阻抗：50欧姆；极化方式，右旋极化；天线轴比：3db。 功能需求：兼容产品3、4、5的GNSS天线要求，用于接手多频多星座GNSS信号，应支持BDS-3、Galileo等现代化信号体制。 | 个 | 2 | 产品-6 |
|  |  | 工业级MEMS IMU |  | 基本参数：陀螺零偏稳定性2.0deg/h,随机游走0.15deg/sqrt(h),加速度计零偏稳定性3.6ug。 功能需求：可与产品4、5进行硬件集成（时间同步），用于GNSS/IMU组合导航。 | 台 | 1 | 产品-7 |
|  |  | 消费级IMU-1 |  | 基本参数：陀螺零偏稳定性5.0deg/h,随机游走1.0deg/sqrt(h),加速度计零偏稳定性75ug。 功能需求：可与产品4、5进行硬件集成（时间同步），用于GNSS/IMU组合导航。 | 个 | 1 | 产品-8 |
|  |  | 消费级 IMU-2 |  | 基本参数：角度随机游走0.24deg/sqrt(h)；速度随机游走0.06m/s/sqrt(h)。 功能需求：可与产品4、5进行硬件集成（时间同步），用于GNSS/IMU组合导航。 | 个 | 1 | 产品-9 |
|  |  | 室内外移动机器人平台 |  | 尺寸≤930mm×699mm×349mm；轴距≤498mm；额定运动载重≥50kg；功能：含基于多线激光雷达的定位、建图、路径规划、避障等导航实例demo。 具备独立供电系统，在搭载1-9、11-16等产品后能保持合理的续航时间；功能需求：配置基本的demo，如基于三维激光雷达，实现导航建图避障等基础功能以及室外空旷环境基于RTK+IMU实现自主循迹导航。 | 台 | 1 | 产品-10 |
|  |  | 工控机 |  | 基本参数：intel i7-8700 CPU，16GB DDR4内存，860 PRO 512GB SATA3.0接口固态硬盘（MLC颗粒），8个POE带电千兆网口。 功能需求：接入产品1、2、3，也可接入产品4、5、7、8、9，进行数据存储与处理。 | 台 | 1 | 产品-11 |
|  |  | 双频路由器 |  | 基本参数：接口：WAN×1，LAN×1，LEDs×1，USB×1，MicroUSB×1，TF卡槽x1；CPU：QCA9563；内存：DDRII 128MB；协议：802.11b/g/n/ac。 功能需求：网络rtk，局域网控制。 | 个 | 1 | 产品-12 |
|  |  | 通讯接口 |  | USB HUB 12v 7口。若干，须满足采购人使用要求的数量。 | 项 | 1 | 产品-13 |
|  |  | 液晶显示屏 |  | 11.6英寸，IPS非触控。若干，须满足采购人使用要求的数量。 | 项 | 1 | 产品-14 |
|  |  | 传感器支架 |  | 定制（将支架固定于移动机器人平台（产品-10），用于搭载部分实验设备）。 | 套 | 1 | 产品-15 |
|  |  | 电源 |  | 工作温度：-10到45°；充电器：AC220V独立充电器；充电时间：2.5-3H；电压：24V；（为以上部分电气设备供电，需保障合理的续航时间）。 | 套 | 1 | 产品-16 |
| 2 | 无人机倾斜摄影测量系统 | ▲无人机倾斜摄影测量硬件平台 |  | （一）飞行平台 1、对称电机轴距≤900mm；外形尺寸（折叠，包含桨叶）≤430mm×430mm×430mm；飞行器从携行状态到起飞状态的展开时间≤3min，便携易用。 2、GNSS定位悬停精度绝对值：垂直≤0.5 m，水平≤1.5 m。 3、视觉定位悬停精度绝对值：垂直≤0.1 m，水平≤0.3 m。 4、GNSS系统：支持GPS、GLONASS、BEIDOU、GALILEO四种导航系统。 5、RTK：飞行器具备RTK定位和定向能力，能够在指南针受到干扰的环境下利用RTK定向安全飞行。 6、RTK模式下飞行器悬停精度满足：垂直≤±0.1 m 水平≤±0.2 m。 7、最大飞行海拔高度：≥7000m。 8、最大可承受风速：7级风（中标公示期间业主方可根据需要实地飞行验证以上智能功能，如不满足可作废标处理）。 9、最大飞行时间（空载）：≥55分钟（投标人承诺签订合同前采购人可根据需要实地飞行验证以上智能功能演示，格式自拟）。 10、工作环境温度：-20°C 至 50° C。 11、视觉系统：飞行器的前、后、上、下、左、右均具备双目视觉系统。探测到附近障碍物时，飞行器能通过地面站软件发出警示信息；距离障碍物距离较近时，飞行器能主动刹停。（中标公示期间业主方可根据需要实地飞行验证以上智能功能，如不满足可作废标处理）。 12、红外障碍感知：飞行器具备六向红外TOF传感器（中标公示期间业主方可根据需要实地飞行验证以上智能功能，如不满足可作废标处理）。 13、传感器冗余：飞行器具备双IMU（惯性测量单元）、双气压计、双指南针冗余。 14、FPV摄像头：飞行器配置FPV摄像头，画面分辨率不低于720p。 15、下置双云台：飞行器支持配置并同时使用两个下置云台相机（中标公示期间业主方可根据需要实地飞行验证以上智能功能，如不满足可作废标处理）。 16、上置云台：支持通过支架在飞行器顶部挂载云台相机。 17、图传加密：为保证数据安全，图传链路需通过AES-256技术进行加密。 18、遥控器 1）、遥控器：支持同时接收FPV镜头和主相机的两路画面； 2）、遥控器：遥控器同时具备内置电池和外置可更换电池遥控器; 3）、遥控器需具备5.5英寸，1080p及以上分辨率的显示屏，屏幕最高亮度至少达到 1000 cd/m2（中标公示期间业主方可根据需要实地验证功能，如不满足可作废标处理）； 4）、遥控器：支持通过HDMI接口输出相机画面或复制屏幕；遥控器：支持连接安卓/iOS平板； 19、无人机操作软件功能 1）、高级双控功能：支持两个遥控器同时与同一台飞行器连接，且都能对飞行器、云台进行操控，控制权限可在两个遥控器之间切换。当其中一台遥控器的控制权锁定，另一台遥控器无法获取飞行控制权（中标公示期间业主方可根据需要实地飞行验证以上智能功能，如不满足可作废标处理）； 2）、精准复拍：支持通过遥控器APP实现精准复拍。在采用“飞行器定点”生成航线后，可对航线照片中的兴趣物体进行框选，下次执行航线时，飞机会主动寻找该兴趣物体进行精准拍照； 3）、可在APP回放页面中对拍摄的照片进行查看； 4）、智能定位跟踪：系统能够自动识别人、车、船，并进行框选，也可手动框选兴趣目标； 5）、SDK开发功能：支持移动端软件开发套件、机载端软件开发套件、负载扩展接口开放协议，提供机载第三方设备供电和通讯接口，支持第三方进行二次开发。 20、无人机智能电池要求 1）、电池箱：电池箱应具备多个电池接口，可为最多八块飞行器电池和四块遥控电池进行充电； 2）、电池箱：电池箱具备LED信号灯和蜂鸣器提示音，用于指示电池状态和报警提示； 3）、自动放电储存保护功能：电池在无任何操作存储达到设定天数（1天~10天可设）时，电池能自动放电至60%左右电量，以保护电池； 4）、电池自加热功能：电池安装到飞行器且开启电源之后，当环境温度较低时能自动加热，使电池能够支持-20°C到50°C的工作温度； 21、无人机主机其他要求 1）、额外配备3组（共6块）无人机电池； 2）、投标时承诺中标后提供三年机身一切险和第三方责任险； 3）、投标时投标人需承诺免费提供无人机UTC证书2个。 (二)、倾斜摄影模块 ★1、总像素：≥1.55亿； ★2、图像分辨率：6868*4588;（中标后提供设备实测，承诺满足相关参数，否则视为虚假响应） 3、CMOS数量：5pcs； 4、重量：≤630g（不含云台）； 5、体积：≤105*105*89mm（不含云台）； 6、CMOS尺寸：23.5mm*15.6mm； ★7、焦距：正视30mm、侧视45mm；（中标后提供设备实测，承诺满足相关参数，否则视为虚假响应） 8、数据拷贝速度：300MB/s； 9、数据拷贝方式：统一外置存储器； 10、支持在无人机实时查看POS存储百分比； ★11、最短拍摄间隔：0.5S(响应文件中提供所投产品具有CNAS标识的检测报告件扫描件)； 12、Skyport接口平面与正射相机CMOS平面具有8°夹角，可有效抵消飞机姿态带来的角度偏大问题； 13、稳定系统：3轴稳定云台（俯仰、横滚、平移），具备5路热靴独立反馈功能； 14、具有支持手机蓝牙统一或者独立设置相机快门、ISO、影像质量、白平衡参数功能， 15、数据预处理功能：能够自动生成block文件，一键入导入建模软件，提供数据融合功能，可空三前刺点，提高空三效率； 16、POS读取功能：能够直接读取和记录无人机POS数据及姿态数据； 17、拍照反馈：具有5相机实时拍照反馈，并实时在地面站显示，能够在作业飞行过程中，随时知晓相机的工作状态； 18、航片筛选功能：航片筛选功能：软件可自动剔除5相机外扩航线的无用航片； 19、姿态合成功能：能够解算出倾斜相机准确外方位元素； 20、原厂配套航线规划软件支持仿地、立面、环绕飞行航线规划方式； 21、支持手机蓝牙控制相机功能，提高外业效率； ★22、相机工作温度能在-20℃到65℃使用(响应文件中提供所投产品具有CNAS标识的检测报告件扫描件； ★23、相机快门寿命要求正常运行90万次以上（响应文件中提供所投产品具有CNAS标识的检测报告件扫描件）； 24、投标人提供生产厂家官网可查询的彩页资料，投标人投标时承诺中标后提供生产厂家售后服务承诺书（格式自拟）； 25、投标人投标时承诺中标后提供载荷险（格式自拟）。 | 套 | 1 | 产品-17 |
|  |  | 空三处理软件 |  | （一）、实景三维建模模块 1、软件支持数据量无限制，像幅像素不超过一个亿，且支持多机的并行计算； 2、支持以文件夹、路径、txt的形式导入包括影像在内的航测数据； 3、支持将控制点（包括平高、高程类型）坐标信息进行批量编辑导入，以提升工作效率；控制点编辑（控制点点位预测支持，支持全球EPSG标准坐标系统：包括地理坐标系统、投影坐标系统、笛卡尔坐标系统）； 4、支持以xml/txt/at/格式导入和导出定位定姿信息（包括INS系统数据或者第三方软件的空三计算成果）； 5、支持软件主控端界面下任意多边形状和矩形的照片选择模式，选中的照片可以查看其属性信息包括坐标位置、路径等；支持选中照片的删除等操作； 6、支持软件主控端界面下多种天空盒的选择，用于不同场景数据质量的分析； 7、支持单镜头、双镜头、三镜头及任意镜头组采集的影像数据； 8、支持激光扫描仪（包括静态站式扫描仪、手持式车载式和机载式动态扫描仪）的点云数据建模。 （二）、数据处理过程 1、空三支持量容模式，64GB内存能整体平差处理20万以上照片，且实现数据的全流程集群并行处理； ★2、三维重建支持多类型 GPU，同时支持Nvidia和AMD显卡的处理，运算过程支持进口及国产多类型GPU，程序图形加速接口使用行业通用开放图形接口Vulkan，不得依赖个别厂家的专用库私有库，如Nvidia的CUDA等。能支持AMD、Nvidia、Intel和国产GPU如摩尔线程等的图形渲染GPU； 3、支持单台计算机启动多个计算引擎，提高建模效率； ★4、提供空天地一体多源数据自动化融合空三处理模块，数据可加载至空中数据目录、地面数据目录下进行多源数据融合处理； ★5、在工程启动的主控端界面下通过节点管理器能够自动列表局域网内的所有节点机；并能实时监测各节点机的主机名称、引擎地址、引擎版本、CPU使用率、内存使用率、总内存、可用内存、进程内存、工作目录、工程目录、engine类型、平差优先的主机等信息；支持分配各自节点的处理任务；支持在节点管理器中指定各节点机的计算能力，包括创建空三、特征提取、图像相似性计算、特征匹配、光束法平差、三维重建和栅格运算的能力； 6、软件计算过程无需人工干预，所输出的三维格网模型能够准确、精细地复原出建模主体的真实细节构成，能输出高分辨率的带有真实纹理的三角网格模型，并且能够输出建筑物的矢量轮廓线实现单体化； 7、软件能支持任意类型的影像数据，包括无GNSS、完整/非完整GNSS轨迹数据、完整GNSS/姿态角数据，以及地面控制点数据等结合处理； 8、软件支持空中、地面数据一体化融合处理，得到空中地面一体化三维模型； 9、支持基于控制点和照片的分块功能，支持将分块的结果以不同颜色进行区分；支持基于不同颜色区块的空三处理； ★10、支持单台机器启动多个引擎进行不同任务的计算，如一个引擎处理空三，另一个引擎处理建模任务； ★11、支持Linux系统，提高建模效率； ★12、提供至少3种空三模块包括平衡模式、性能模式、增强性能模式和量容模式，且具备独立的平差能力，在执行控制点平差计算时，无需重复匹配连接点，提高处理效率； ★13、支持专业航测标靶的自动识别，无需人工刺点软件能对控制点自动识别且进行控制点平差； 14、支持多边形Shapefile格式文件的裁剪和水面约束； 15、重建中支持多边形范围的缓冲区设置符合房地一体项目要求； 16、支持在重建时绘制多边形，并对多边形文件进行编辑，可以在软件界面上任意拖动多边形的高程； ★17、支持在主控端的三维窗口基于模型绘制多边形，该多边形能够用于水面压平、补洞、墙面修补等操作； 18、支持在主控端的三维窗口基于模型绘制多边形，多边形的高度取决于采集顶点的高度，同时可以一键置平为统一高度； 19、支持在主控端压平车辆和建筑的目标进行模型修饰处理。 （三）、互操作性 1、支持WGS84或CGCS2000经纬度坐标系的OSGB和3DTile格式模型的显示、浏览和分析； 2、自带独立的浏览器viewer对模型进行浏览和质量检查，且浏览器能以三维地球进行展示； 3、浏览器支持多图层数据显示，支持多图层的开关显示。浏览器支持加载高德地图等国产网络地图； 4、支持三维场景记录，能够以快照的方式记录三维视窗中的某一特定的场景，并且支持一键返回到记录的场景。 5、支持同一区域多期模型的对比分析，通过卷帘功能能够查看两期模型的差异； 6、支持分屏显示，同一区域的模型能够同时进行查看和浏览； 7、支持同一区域不同时期的模型指定范围进行变化检测，将变化的区域标识和统计出来。 8、软件支持多种界面风格显示，包含高亮模式和暗黑模式； 9、软件支持三维界面独立于主界面显示，便于影像、控制点的二维窗口和三维窗口联动，提高作业效率； 10、生成带有多细节层次和分页优化的三维模型数据，能够输出包括osgb、ply、DAE、OBJ、i3S等通用兼容三维模型格式，支持方便地导入包括超图SuperMap、Arcgis等多种主流三维GIS应用平台； 11、模型的坐标成果支持全球EPSG标准坐标系和本地加密自定义坐标系； 12、支持相机参数的自定义、提供详尽的解算报告； 13、支持输出TDOM（真正射影像）成果和DSM/DEM（数字表面模型）成果，TIFF/GeoTIFF等格式； ★14、提供数据库的任务调度系统，支持服务端任务的分配，提高任务处理的效率； 15、支持输出空三加密运算后的成果数据，并支持导出对应的修正畸变差后的无畸变原始影像； （四）、性能要求 1、支持64GB内存能够整体空三平差处理数据量大于20万张照片。 （五）、其他要求 1、投标人投标时承诺中标后提供生产厂家售后服务承诺书（格式自拟）。 2、软件为国产软件，要求所有模块均属国产自主，提供的软件产品具有CNAS及CMA标志的检测报告； 3、软件支持国产图形渲染显卡GPU和国产芯片CPU如龙芯、飞腾等； 4、软件交付的许可必须是加密狗，且为永久许可，不能是联网在线授权和文件类型的授权文件，且不能绑定固定计算机，如果许可交付不满足上述要求不签署合同； 5、提供20节点教育版，并支持并行计算。 | 套 | 1 | 产品-18 |
|  |  | 计算机数据处理集群 | 主机 | （一）主机 1、CPU：主频≥3.2Ghz，睿频≥5.0Ghz核心≥16核，缓存≥30MB，内存通道≥2，最大内存支持≥128GB； 2、散热器：水冷，冷排风扇数量≥2； 3、内存：单根容量≥32GB,，频率≥5600Mhz，DDR5，数量*4； 4、固态硬盘（系统盘）：容量≥1000G，支持NVMe 协议，M.2接口，读取速度≥3000M/s，写入速度≥2300M/s，带散热马甲； 5、主板：4 组DDR5 插槽，支持双通道技术，10+2 相数字供电设计，HMDI 显示输出接口，8 声道高清音频，1 x PS/2键鼠接口，长寿命固态电容，低电阻式供电晶体管，Intel 千兆网卡，1×PCI-E X16 显卡插槽，4×PCI-E X1支持1700针脚CPU 可超频； 6、显卡：GeForce RTX 4090，24GB，GDDR6X，核心频率≥2200MHz，显存频率≥2100MHz，接口DPx3/HDMIx1； 7、电源：电源功率≥850W，转化率90%左右，模组电源； 8、机箱：服务器4U 工控机箱，机箱深度≥155mm，带电源指示灯带硬盘指示灯，自带机箱风扇；散热器转速≥1500r/s，高度≤155mm，热管≥4；机箱风扇支持4Pin，转速≥2200 转。 | 套 | 1 | 产品-19 |
|  |  |  | 从机 | （二）从机 1、CPU：主频≥3.6Ghz，核心≥12核，缓存≥25MB，内存通道≥2，最大内存支持≥128GB； 2、散热器：风冷，双塔，≥6热管，限高140mm； 3、内存：单根容量≥32GB，频率≥5600Mhz，DDR5，数量*4； 4、固态硬盘（系统盘）：容量≥512G，支持NVMe 协议，M.2接口，读取速度≥3000M/s，写入速度≥2300M/s，带散热马甲； 5、主板：4 组DDR5 插槽，支持双通道技术，10+2 相数字供电设计，HMDI 显示输出接口，8 声道高清音频，1 x PS/2键鼠接口，长寿命固态电容，低电阻式供电晶体管，Intel 千兆网卡，1×PCI-E X16 显卡插槽，2×PCI-E X1支持1700针脚CPU； 6、显卡：≥GeForce RTX 3080，10GB，GDDR6X，核心频率≥1400MHz，显存频率≥1900MHz，接口DPx3/HDMIx1； 7、电源：电源功率≥750W，转化率90%左右，模组电源； 8、机箱：服务器4U 工控机箱，机箱深度≥155mm，带电源指示灯带硬盘指示灯，自带机箱风扇；散热器转速≥1500r/s，高度≤155mm，热管≥4；机箱风扇支持4Pin，转速≥2200 转。 | 套 | 9 |  |
|  |  |  | 服务器 | （三）服务器 1、CPU配置≥Intel Xeon Silver 4210R*2； 2、配置≥64 2933MHZ DDR4 内存，配置≥24个内存插槽，官方支持最大内存大于等于3.0TB； 3、本次配置 18 个3.5寸热插拔硬盘槽位；配置≥8 块 SAS 16T 硬盘； 4、标配 SAS Raid 阵列卡，支持 Raid0/1/10/5/6，配置 2GB 缓存； 5、配置 3 个标准 PCIE3.0 插槽； 6、配置 4 个千兆电口； 7、支持 3 个双宽或 5 个单宽 GPU 卡； 8、配置 2 个 750W 铂金版热插拔冗余电源，热插拔冗余风扇； 9、配置机架式导轨； 10、配置 1Gb 独立的远程管理控制端口，配置虚拟 KVM 功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，支持服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，可支持动态功率封顶； 11、配置正版操作系统。 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 辅材 | （四）、辅材 1、交换机：万兆交换机，含48千兆电口，4个万兆光口，背板带宽：大于等于336Gbps/3.36Tbps；包转发率：大于等于166Mpps； 2、机柜：服务器机柜 2.2 米 47U，材质要求：冷轧钢板，防护等级符合 IP20；厚度：立柱不低于 2mm， 其他不低于 1.5mm；最大承受重量：不低于 800kg;侧门和前门，后门均可拆卸，方便设备的安装、运载及布线；六年免费质保； 3、KVM，带屏，内置键盘，最大支持16口，含挂耳可安装进机柜； 4、光纤若干； 5、SFP 模块若干； 6、PDU 理线架 ODF 架 机柜挡板若干； 7、八位总控插线板，电源线，HDMI 线； 8、键鼠套装：无线机械键鼠*2。 | 项 | 1 |  |
|  |  |  | 高清高分辨外设显示屏 | （五）、高清高分辨外设显示屏 1、系统参数：系统版本：安卓8.0及以上；CPU≥Cortex A73*2+A53*2 GPU≥四核 Mali G51；RAM：≥2G;ROM:≥16G; 2、显示参数:色域值:100%；对比度：4000：1；支持格式（高清）：2160p；响应时间：8ms；HDR显示：支持HDR；屏幕尺寸：≥98英寸；屏幕分辨率：3840*2160@60Hz；屏幕比例：16:9；背光源类型：DLED 4、触摸参数：触摸嵌入方式：内置一体式，非外挂式；触摸感应技术：红外感应定位识别触摸技术,HID免驱； 5、功能及要求：非组装要求品牌产品，中标后提供原厂售后服务承诺，包含视频摄像头、移动推车等配件；具有无线投屏、智能快捷书写、红外触摸、多屏互动功能。 | 项 | 1 |  |
|  |  | 单体建模软件 |  | （一）创建工程模块 1、无需构建影像金字塔，快速新建工程；（投标时需提供软件功能截图，不能准确表示或表示不全视为不响应）； 2、可选择性添加无畸变影像数据，加快新建工程速度； 3、新建工程，影像和模型是模块化，可以按需加载（可以不用同时加载模型和影像，即不用加载影像即可三维建模）； 4、在创建工程时，会根据当前机器剩余内存，判断并行线程的数目； 5、创建工程时加入选项，是否加载相机的纹理信息，如果不加载纹理，可提高相机模型加载速度； 6、对工程的管理，有新建、打开、保存和关闭功能。 （二）、数据输入 1、支持OSGB格式倾斜模型数据导入； 2、支持xml格式空三成果导入； 3、支持dwg、skp模型数据导入。 （三）、工具软件 1、空三文件修复工具：可以修复空三xml文件中的异常信息，如没有影像的姿态信息等。还可以修复空三xml文件中影像数目多于实际的影像数目情况； 2、快捷键设置工具：可以对软件中的操作自定义设置快捷键，如显示隐藏模型，切换线框纹理显示方式等； 3、合并瓦片工具：支持合并OSGB瓦片，生成OSGB根节点，创建索引文件；同时可以根据瓦片名称信息合并指定的瓦片数据； 4、优化平面位置：可以优化调整模型中相互垂直的平面位置，而不改变平行关系。通过调整角度限制、平面厚度和平面缩放尺度参数，使模型平面和三角网数据更贴合，改善模型精度； 5、优化边缘位置：可以优化调整模型中的平面位置，通过调整角度限差、缓冲区宽度和上下端缓冲区参数，改善模型平面精度； 6、辅助面工具：可以根据倾斜摄影三维模型的高程捕捉点，并以该点为圆心，创建一个圆形的辅助面。通过辅助面工具可以快速地在二维视角勾绘建模。支持对辅助面的增加、删减、隐藏和清除功能； 7、统计分析：支持自动检查模型问题，在发现问题后自动纠正；支持模型面片数量统计； 8、快速缩放：一键点击缩放工具，可将所选群组或者平面从任意方位拉回，充满整个窗口，且视角保持不变； 9、模型库：软件支持用户自定义模型组件库，同时支持通过软件在线平台下载模型组件，自带大量门，窗，柱，家具等组件库和建筑肌理边线需要的材质库； ★10、视频录制：软件支持自定义场景并通过软件将场景导出成常见mp4等格式的高清视频。可以将重要场景存储为“页面”，方便以后比较抉择。中标后签订合同前提供软件演示，否则视为虚假响应。（投标时需提供软件功能截图，不能准确表示或表示不全视为不响应）。 （四）、可视化显示 1、可以支持无畸变影像和三维模型在同一窗口中同时显示，也可以只显示其中一部分； 2、三维模型显示：可以对三维模型进行显示和隐藏。也可以切换为真实纹理模式显示和三角网线框模式显示； 3、裁剪模型：裁剪为进入某个群组之后，裁剪OSGB模型到对应区域； 4、相机影像显示：全部显示、全部隐藏所有相机影像，也可以对相机显示大小进行调整； 5、自动更新相机可见性：智能影像筛选，点击更新复选框，激活是否更新；后面的四个复选框，多选、单群组、曲面、平面分别针对这四种点击、选择的状态进行不同的刷新相机可见性，并且可以设置刷新相机的时间间隔。 （五）、建模方式 1、无需配置立体环境，且无需佩戴3D眼镜建模。裸眼360度建模，所见即所得； 2、可以通过无人机影像在二维视角，勾绘式建模； 3、可以基于倾斜摄影三维模型数据建模； 4、支持倾斜影像多视图交互式勾绘建模以及基于三维场景的多视角交互式勾绘建模； 5、支持OGC CityGML定义的几何细节层次，可快速达到LOD1、LOD2、LOD3多层级建模，建模精度可以达到对倾斜摄影模型99%的还原； ★6、支持直接使用Sketch Up软件自带所有建模功能进行建模，中标后签订合同前提供软件演示相关功能，否则视为虚假响应（投标时需提供软件功能截图，不能准确表示或表示不全视为不响应）。 （六）、纹理贴图 1、影像检查：检查空三xml文件完整性，如影像是否存在，大小是否正常，空三姿态信息（外方位元素）是否异常等； 2、黑边纹理监控：因无人机影像存在畸变，影像边缘的N像素不用于纹理映射； 3、支持自动纹理贴图（软件自动从无畸变影像中选取最优影像映射到地物模型的每个面上）； ★4、针对不同的模型结构和遮挡情况，可选择简单模式和中等模式；（投标时需提供软件功能截图，不能准确表示或表示不全视为不响应）； 5、简单模式：以平面投影到上方影像中的角度限制和角度权重，进行纹理映射； 6、中等模式：综合考虑平面投影到上方影像中的角度限制和角度权重以及模型的遮挡距离、区域和长度，进行纹理映射。 （七）、纹理编辑 1、影像面板：提供进入影像匹配视图、进入纹理映射视图和投影照片三种模式；影像排序可以按照影像名称和影像面积进行排序； 2、进入影像匹配视图：双击影像图标，进入对应的影像匹配视图； 3、进入纹理映射视图：可以通过调整UA框的四个角点来更新映射区域； 4、投影照片：双击影像图标，将该影像投影到平面、曲面上； 5、软件可以无缝链接PhotoShop软件编辑纹理，并可直接保存在模型中； 6、支持对曲面纹理整张修复，避免了接边错位问题，提高了建模效率（投标时需提供软件功能截图，不能准确表示或表示不全视为不响应）； 7、支持纹理监控，软件会对下面监控选项中的情况进行自动检测，返回检测信息。用户可选择清除纹理或继续使用； 8、纹理清理：通过设置纹理大小，长度限制和面积限制，对已贴图的纹理进行纹理清理。同时可以高亮显示存在问题的纹理，并验证纹理大小； 9、支持对纹理单独化处理，软件会将该面上所对应的纹理从相对较大的影像中裁剪出来，减少数据冗余，避免导出后纹理出错。 （八）、数据输出 1、可以将单体化模型导出带地理坐标的OSGB、OBJ、gltf、x、dae格式模型数据，导出的数据格式可以无缝对接主流的三维平台，如超图、伟景行、Skyline等； 2、可以导出单体化模型的底面shp范围（投标时需提供软件功能截图，不能准确表示或表示不全视为不响应）； 3、可以对创建的单体化模型进行批量的重命名； 4、可以自定义单体化模型纹理分辨率； 5、可以将导出的模型纹理自动融合。 （九）、MeshEdit软件技术要求（模型压平模块） 1、三维模型导入：直接导入osgb格式的三维模型，无需转换数据格式。可显示所有瓦片的外包盒线框和名称； 2、竖向压平：在Z轴方向压平模型，自定义压平区域及压平面，可启动高度限制，调整压平区域的底面及顶面高度； 3、竖向删除：在Z轴方向删除模型，自定义删除区域，可启动高度限制，调整删除区域的底面及顶面高度； 4、竖向模型导出：在Z轴方向裁剪并导出模型，可自定义导出区域，也可导入shp格式的范围数据，批量导出带LOD层级的osgb格式模型； 5、纹理编辑：在Z轴方向编辑模型纹理，自定义编辑区域，将此区域俯视正射图像生成图片并传送给Photoshop，使用Photoshop编辑完成后更新至模型纹理； 6、删除悬浮物：可自动删除悬浮物，也可以添加球形目标区域，指定删除； 7、版本转换：可支持转换不同版本的osgb模型。 ★（十）、设计应用模块（投标时需提供软件功能截图，不能准确表示或表示不全视为不响应） 1、单机鼠标点一下即可捕捉OSGB模型（以及mesh模型）在sketchup中的任意一个空间点，模式A下生成一个点文件,每一个点文件配有数值文件（经纬度/高度）用于可视化表达；在一次任务过程中，所有生成的点文件自动形成一个点云组； 2、模式B，点击一下生成一个点文件，每个点自成一个组件（可以替换成其他组件），自动配有经纬度/高度/垂直坐标值，并且可以增加字段（自主增加如树种等信息），最后形成一个大的点云组；根据点云组可以自主替换为树等各种小品数据； 3、点云组可以导出csv格式的文档，记录图层/经纬度/高度/垂直坐标值/其他自主增加字段； 4、可以导入csv格式文档自动生成空间点组（带有经纬度/高度/垂直坐标值/其他自主字段）； 5、根据采集的点文件，可以内插生成DEM数据，同时可以把生成的DEM直接保存成tif格式导出； 6、对于地面视角手机补拍照片，根据提供的csv格式文档（带有拍照时获取的经纬度信息、照片名称、照片存储路径），在对应点位生成一个框型部件并显示缩略图。点击框型部件可打开照片浏览； 7、可选择航空影像阵列中的若干照片，导出对应照片的参数并生成csv格式文档（带有影像的经纬度和角度信息）； 8、可以选取一条平面曲线，自动获得一条垂直投影在sketchup中的OSGB模型的最高精度的空间曲线； 9、可选取基础功能中生成的点自动形成连线（顺序连线）。也可以对编辑的线进行排序，按照正确的顺序点显示到界面中； 10、提取的线成果自动额外展平为一条平面曲线组件（统一在z平面上），并且带有编码信息（名称/长度/其他自主字段）； 11、根据闭合的范围线可提取指定范围内的最小覆盖瓦片的OSGB模型ID，可以进行瓦片合并生成根节点。通过读取根节点，可实现导入范围内的OSGB模型； 12、根据闭合的范围线可提取指定范围内的最小覆盖瓦片的OSGB模型ID。可以根据ID，筛选ContextCapture生成的和OSGB模型具有同样瓦片分割的OBJ模型； 13、导入OSGB模型时，模型位于前端软件生成时设置的高度，并可以调整所在高度； 14、DEM和DOM单独导入或一并导入功能。 （十一）、其他要求 1、投标时提供所投产品的彩页资料； 2、投标人承诺中标后提供本产品功能演示，如与中标参数低于需求参数，视为虚假响应，采购人可无条件解除合同并上报至相关监管部门处罚。 （十二）、其他相关配套软件：智能滤波和DEM编辑工具软件共1套，需与主要软件一个平台使用。 1、运行环境： （1）须支持Windows操作系统和Linux操作系统； 2、功能要求：多源数据导入功能： （1）须支持常用DSM数据格式导入，如img，tif等（投标时需提供软件功能截图，不能准确表示或表示不全视为不响应）； (2）须支持常用DOM数据格式导入，如img，tif等； (3）须支持常用的矢量多边形格式导入，如txt，csv，dxf，shp等； (4）须支持导出常规的DEM数据格式，包括img，tif等； (5）须支持开放的SRTM 30m DEM 数据导入； (6）可基于图形用户界面，进行数据输入输出。 3、图层编辑及可视化功能： ★(1)、须支持以下多种图层的显示：DSM、DEM、DOM、nDSM(即DSM与DEM之差)、SRTM DEM、SRTM nDSM、三维点云、地形分类图层（山谷、山脊线）、等高线图层。（投标时需提供软件功能截图，不能准确表示或表示不全视为不响应）； (2)支持不同可视化图层间的快速切换，且支持快捷键操作； (3)DSM图层的创建可支持从外部导入； (4)DEM图层可从外部导入后编辑，也可支持从程序内部创建； (5)DOM图层须同时支持RGB 3波段和RGB-NIR 四波段的DOM数据，需同时支持8bit，12bit，16bit等不同模式的DOM数据； (6)nDSM图层需自动根据DSM、DEM数据创建； (7)SRTM图层的创建可支持从外部导入； (8)三维点云图层，自动根据导入DSM数据计算； (9)地表覆盖须支持从DOM自动获取，也支持从现有栅格、矢量数据导入； (10)支持从DSM计算地形特征线、等高线。 4、编辑功能： (1)支持按折线、流线、区域增长等多种方式创建多边形。（投标时需提供软件功能截图，不能准确表示或表示不全视为不响应）； (2)支持多边形的修复，如：去除孔洞、边缘简化； (3)支持类似常用多边形编辑工具（如Adobe Photoshop）的修改操作，如增加选区、删除选区等； (4）支持多边形的合并、差分、相交、扩张、收缩等布尔编辑运算。（投标时需提供软件功能截图，不能准确表示或表示不全视为不响应）； (5）支持多边形的删除、顶点编辑、分割等后续编辑操作； （6）多边形编辑可支持回退、撤销回退等操作方式。（投标时需提供软件功能截图，不能准确表示或表示不全视为不响应）。 5、滤波功能： （1）DSM滤波处理过程中，须通过有效策略显式的保证重要地形特征不缺失，如保留山脊、山谷、河岸、湖岸等特征线信息。（投标时需提供软件功能截图，不能准确表示或表示不全视为不响应）； （2）DSM滤波处理过程中，须能有效过滤非地表物体，如建筑物、植被等，将高程值降低至地面。对因建筑物密集覆盖、植被大面积覆盖区域，亦需通过有效手段，降低DSM高程，保证DEM数据符合精度要求。（投标时需提供软件功能截图，不能准确表示或表示不全视为不响应）； （3）须提供地形整平的滤波功能，包括指定高程值和其他自动计算的合适高程值，整平之后须可保证编辑区域无明显高程突变（投标时需提供软件功能截图，不能准确表示或表示不全视为不响应）； （4）须提供可平滑地形的滤波功能。平滑过程中，须同时增加显示的保留地形特征功能，保证山脊、山谷信息得到完整保留（投标时需提供软件功能截图，不能准确表示或表示不全视为不响应）； ★（5）须提供建筑物滤波功能，可根据不同地形自适应调整参数阈值（投标时需提供软件功能截图，不能准确表示或表示不全视为不响应）； （6）、提供画刷式滤波功能，对局部区域进行精细修边。 6、三维浏览与三维编辑功能： ★（1）需提供红蓝立体与闪避式立体的立体影像浏览功能（投标时需提供软件功能截图，不能准确表示或表示不全视为不响应）； （2）需可显示格网点与等高线的立体显示功能； （3）、需在立体环境下提供特征线编辑以及DEM编辑功能。 7、精度验证与评定功能： （1）需提供控制点验证与评定工具，定量可导出控制点精度报告； （2）需提供剖面线检查工具，通过对比DSM、DEM、SRTM等不同数据图层高程差异，定性判断滤波结果。 8、售后服务 （1）投标人投标时承诺中标后提供生产厂家售后服务承诺书（格式自拟）。 | 套 | 1 | 产品20 |

三、其他要求：投标人承诺中标后承诺协助采购人进行安装、调试等工作，且承诺产品间兼容性良好及验收前提供原厂产品合格证书（承诺函格式自拟）

- 第四章  评标方法和标准

（综合评分法）

- 一、总则

本项目将按照招标文件第二章 投标人须知的相关要求及本章的规定评标。

- 二、评标方法

2.1资格审查

依据政府采购相关法律法规规定,由采购人或采购代理机构对投标人进行资格审查。资格审查表如下：

| 资格审查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审指标 | 评审标准 | 格式及材料要求 |
| 1 | 营业执照 | 合法有效 | 提供有效的投标人营业执照（或事业单位法人登记证书）复印件，应完整的体现出营业执照（或事业单位法人登记证书）的全部内容。联合体投标的联合体各方均须提供。 |
| 2 | 不良信用记录查询 | 投标人不得存在投标人须知正文第19.2.1条中的不良信用记录情形 | 详见投标人须知正文第19.2条要求 |
| 3 | 声明函 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人公章 | 详见第六章投标文件格式三 |

资格审查指标通过标准：投标人必须通过资格审查表中的全部评审指标。

2.2符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查表如下：

| 符合性审查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审指标 | 评审标准 | 格式及材料要求 |
| 1 | 开标一览表 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人公章 | 详见第六章投标文件格式一 |
| 2 | 投标函 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人公章 | 详见第六章投标文件格式二 |
| 3 | 授权书 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人公章 | 法定代表人参加投标的无需此件，提供身份证明即可。详见第六章投标文件格式四 |
| 4 | 投标报价 | 符合招标文件投标人须知正文第12条要求 | 详见第六章投标文件格式五 |
| 5 | 商务响应情况 | 符合招标文件采购需求中对付款方式、供货及安装期限、供货及安装地点、免费质保期的要求。 | 详见第六章投标文件格式六（6.1商务响应表） |
| 6 | 投标文件规范性 | 投标文件数量、内容、签署、盖章符合招标文件要求；无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清情况。 |  |
| 7 | 其他实质性要求 | 符合法律、行政法规规定的其他条件或招标文件列明的其他要求。 |  |

符合性审查指标通过标准：投标人必须通过符合性审查表中的全部评审指标。

2.3详细审查

2.3.1评标委员会按照下表对投标文件进行详细审查和评分。

2.3.2本项目综合评分满分为100分，其中：技术资信分值占总分值的权重为 70 %，价格分值占总分值的权重为 30 %。具体评分细则如下：

适用于1、3-6包

| 序号 | 评审因素 | 满分 | 分项满分 | 评分标准 | 评审依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分 | 30 | 30 | 采用低价优先法计算，有效最低报价的作为基准报 价，基准报价分为满分，其他满足招标文件要求的投标人的价格分统一按照下列公式计算（打分保留两位小数）： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×满分分值） 注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，用扣除后的价格参与评审，产品需要提供小型或微型企业证明材料 | 投标文件 |
| 二 | 技术资信商务部分 | 70 |  | 如下： |  |
| 1 | 技术性能指标 | 45 | 45 | 评委根据投标产品规格、技术参数或软件技术方案及其他要求与招标文件第三章的响应程度打分，全部满足的，得 45分，如每有1项非标★参数不满足扣1分，每有1项标★参数不满足扣 2分，扣完为止。 注： 1.采购需求中所有参数明确要求提供材料按采购需求要求提供，不提供相关资料的扣除相应的分值； 2.标★参数未明确要求提供材料的，供应商须在投标文件中提供证明材料以证明★参数可实现性，评委按投标人提供产品彩页、说明书或检测报告(材料原件扫描件加盖投标人公章)等进行评审，不提供相关资料的扣除相应的分值； 3.非标★参数未明确要求提供材料的，供应商须在技术条款偏离表中填写偏离说明，存在实质性负偏离的将扣除相应的分值。 | 招投标文件 |
| 2 | 产品选型 | 5 | 5 | 根据所供产品选型、配置、技术先进性及性能价格比等进行评分等进行评分： 1.产品选型、配置与项目匹配度高，技术先进（产品使用行业最新技术或自身技术优势明显），性能好价格低得5分； 2.产品选型、配置与项目匹配，无明显技术优势，性价比一般得3分； 3.产品选型、配置与项目匹配度低，无技术优势，价格偏高得1分。 | 招投标文件 |
| 3 | 类似业绩 | 6 | 6 | - 投标人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）每提供一项本包采购需求中▲产品供货及安装业绩的得2分，满分6分。 - 注：1. 项目业绩中供货产品的品牌须与本项目所投标注▲的产品一致，否则该业绩不予认可； 2.投标文件中须提供业绩合同及验收报告的扫描件或复印件，如合同或验收合格证明材料中无法体现时间或项目内容的，须另附业主盖章的相关证明文件。 | 提供原件扫描件放置于投标文件中 |
| 4 | 供货安装调试及技术培训方案 | 6 | 6 | 根据供应商针对本项目的配送措施、安装实施方案、技术方案等进行综合评审。 （1）配送方案：安排技术能力强且经验丰富的人员进行配送，配送时间及时，配送物流有保障，有具体详细的配送实施计划得2分；安排人员配送，承诺配送时间满足要求，有配送实施计划得1分；否则不得分。 （2）安装实施方案：安排技术能力强且经验丰富的人员进行安装实施，承诺按要求安装完整，有具体详实的安装计划得2分；安排人员安装，承诺按要求安装完整，有安装实施计划得1分；否则不得分。 （3）技术方案：所供产品有自己的技术优势，有具体详实的技术方案（包含对自己产品的介绍，相对于其他产品在硬件、软件、设计原理、系统功能等方面的优势等）得2分；所供产品无技术优势，能够基本满足采购需求，有技术方案得1分；否则不得分。 | 投标文件 |
| 5 | 售后服务方案 | 6 | 6 | 根据售后服务承诺、培训方案情况进行打分。 （1）售后服务承诺：有持续的备品备件，产品故障维修响应时间短（在满足采购需求的基础上），配备经验丰富的专业维修人员等得3分；有备品备件，产品故障维修响应时间能够满足采购需求，配备维修人员等得1分，否则不得分。 （2）培训方案：培训方案具体详细可行，满足采购需求得3分（承诺免费提供培训，直至采购人掌握基本操作原则，能够定期安排培训，及时为采购人解决操作过程中的问题，并随时提供技术支持等）；有培训方案，能够满足采购需求得1分；否则不得分。 | 投标文件 |
| 6 | 免费质保期 | 2 | 2 | 免费质保期在满足招标文件的基础上，延长 1 年加 1分，延长 2 年及以上加2分。 注：以投标报价汇总表中投标人承诺的免费质保期在满足招标文件的基础上延长的年限为准。 | 招投标文件 |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |

注：1.要求用于评分的必须提供的相关证照、合同、资料等， 如未明确要求提供相关原件的， 均可以为复印件加盖投标人公章，作为投标文件组成;

2.提供业绩的时间以合同符合要求时间即视为满足；

3.弄虚作假后果自负。

适用于2包

| 序号 | 评审因素 | 满分 | 分项满分 | 评分标准 | 评审依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分 | 30 | 30 | 采用低价优先法计算，有效最低报价的作为基准报 价，基准报价分为满分，其他满足招标文件要求的投标人的价格分统一按照下列公式计算（打分保留两位小数）： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×满分分值） 注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，用扣除后的价格参与评审，产品需要提供小型或微型企业证明材料 | 投标文件 |
| 二 | 技术资信商务部分 | 70 |  | 如下： |  |
| 1 | 技术性能指标 | 45 | 45 | 评委根据投标产品规格、技术参数或软件技术方案及其他要求与招标文件第三章的响应程度打分，全部满足的，得 45分，如每有1项非标★参数不满足扣0.5分，每有1项标★参数不满足扣 1分，扣完为止。 注： 1.采购需求中所有参数明确要求提供材料按采购需求要求提供，不提供相关资料的扣除相应的分值； 2.标★参数未明确要求提供材料的，供应商须在投标文件中提供证明材料以证明★参数可实现性，评委按投标人提供产品彩页、说明书或检测报告(材料原件扫描件加盖投标人公章)等进行评审，不提供相关资料的扣除相应的分值； 3.非标★参数未明确要求提供材料的，供应商须在技术条款偏离表中填写偏离说明，存在实质性负偏离的将扣除相应的分值。 | 招投标文件 |
| 2 | 产品选型 | 5 | 5 | 根据所供产品选型、配置、技术先进性及性能价格比等进行评分等进行评分： 1.产品选型、配置与项目匹配度高，技术先进（产品使用行业最新技术或自身技术优势明显），性能好价格低得5分； 2.产品选型、配置与项目匹配，无明显技术优势，性价比一般得3分； 3.产品选型、配置与项目匹配度低，无技术优势，价格偏高得1分。 | 招投标文件 |
| 3 | 类似业绩 | 6 | 6 | - 投标人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）每提供一项本包采购需求中▲产品供货及安装业绩的得2分，满分6分。 - 注：1. 项目业绩中供货产品的品牌须与本项目所投标注▲的产品一致，否则该业绩不予认可； 2.投标文件中须提供业绩合同及验收报告的扫描件或复印件，如合同或验收合格证明材料中无法体现时间或项目内容的，须另附业主盖章的相关证明文件。 | 提供原件扫描件放置于投标文件中 |
| 4 | 供货安装调试及技术培训方案 | 6 | 6 | 根据供应商针对本项目的配送措施、安装实施方案、技术方案等进行综合评审。 （1）配送方案：安排技术能力强且经验丰富的人员进行配送，配送时间及时，配送物流有保障，有具体详细的配送实施计划得2分；安排人员配送，承诺配送时间满足要求，有配送实施计划得1分；否则不得分。 （2）安装实施方案：安排技术能力强且经验丰富的人员进行安装实施，承诺按要求安装完整，有具体详实的安装计划得2分；安排人员安装，承诺按要求安装完整，有安装实施计划得1分；否则不得分。 （3）技术方案：所供产品有自己的技术优势，有具体详实的技术方案（包含对自己产品的介绍，相对于其他产品在硬件、软件、设计原理、系统功能等方面的优势等）得2分；所供产品无技术优势，能够基本满足采购需求，有技术方案得1分；否则不得分。 | 投标文件 |
| 5 | 售后服务方案 | 6 | 6 | 根据售后服务承诺、培训方案情况进行打分。 （1）售后服务承诺：有持续的备品备件，产品故障维修响应时间短（在满足采购需求的基础上），配备经验丰富的专业维修人员等得3分；有备品备件，产品故障维修响应时间能够满足采购需求，配备维修人员等得1分，否则不得分。 （2）培训方案：培训方案具体详细可行，满足采购需求得3分（承诺免费提供培训，直至采购人掌握基本操作原则，能够定期安排培训，及时为采购人解决操作过程中的问题，并随时提供技术支持等）；有培训方案，能够满足采购需求得1分；否则不得分。 | 投标文件 |
| 6 | 免费质保期 | 2 | 2 | 免费质保期在满足招标文件的基础上，延长 1 年加 1分，延长 2 年及以上加2分。 注：以投标报价汇总表中投标人承诺的免费质保期在满足招标文件的基础上延长的年限为准。 | 招投标文件 |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |

注：1.要求用于评分的必须提供的相关证照、合同、资料等， 如未明确要求提供相关原件的， 均可以为复印件加盖投标人公章，作为投标文件组成;

2.提供业绩的时间以合同符合要求时间即视为满足；

3.弄虚作假后果自负。

2.3.3分值汇总

（1）技术资信评分

评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评分，并汇总每个投标人的得分。取各位评委评分之平均值（四舍五入保留至小数点后两位数），得到该投标人的技术资信分。

（2）综合总得分

将投标人的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该投标人的综合总得分。

- 第五章  政府采购合同

- （仅供参考）

采购人（甲方）： 安徽理工大学

供货人（乙方）：

签订地点：安徽省淮南市山南新区安徽理工大学

项目名称：安徽理工大学2023年高峰学科仪器设备购置项目（八）

分包号及名称：

项目编号：FSKY34000120236032号

财政任务书编号：FSKY34000120236032号

本项目经批准采用公开招标采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将本项目采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行， 根据《中华人民共和国民法典》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 产品的名称、品种、规格、数量和价格：（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖印章）

| 产品名称 | 生产厂家/品牌/规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价款（大小写）： 备注：投标人的报价应包含采购设备价款、运输、装卸、保险、安装调试费、税费（含进口从属税费等）、技术服务费、售后服务、人员培训及其他等一切相费用。 |  |  |  |  |  |  |

第二条 产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（）项执行：

①按国家标准执行； ②按部颁标准执行； ③若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

乙方提供和交付的货物技术标准应与招标文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

进口产品的质量标准                      。

乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收                        。（国家或业务主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与业务主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。）

【注：合同中约定的包装标准应与乙方在投标文件中承诺的一致，且投标文件应作为合同附件与合同具有同等法律效力。】

第四条 产品的交货方法、到货地点和交货期限

1.交货方法，按下列第（    ）项执行：

①乙方送货上门；

②乙方代运；

③甲方自提自运。

2.到货地点： 执行招投标文件 (甲方指定的任何地点，安装并调试.)

3.产品的交货期限 执行招投标文件 。

第五条 合同总价款

合同总价款（大小写）：

注：合同总价款包括了含采购设备价款、运输、装卸、保险、安装调试费、税费（含进口从属税费等）、技术服务费、售后服务、人员培训及其他等一切相费用。

第六条 付款条件 执行招投标文件

本合同以人民币付款。

具体付款方式： 详见采购需求前附表

第七条 验收方法

1.乙方安装调试后，在    天内通知甲方组织验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

2.甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得采购人同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

3.甲方验收时，应成立验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标（成交）通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

第八条 对产品提出异议的时间和办法

1.甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应一面妥为保管，一面在工作日内向乙方书面提出异议。 具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。

2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

3.乙方在接到甲方异议后，应在       工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第九条 乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务，否则甲方在进行事实调查的基础上，视情节轻重从乙方的履约保证金中扣除部分或全部补偿甲方。

对应招标质保要求（若乙方投标文件中承诺的优于招标文件要求，按照乙方投标文件中的承诺执行）。

第十条 乙方的违约责任

1. 乙方不能交货的， 甲方有权解除合同。

2.乙方所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用,同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。 乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3.乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。 每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的，应出具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。

4.如果乙方没有按照规定的时间交货、完成货物安装和提供服务，应向甲方支付违约金，违约金从货款中扣除。迟供货一天（含双休）将扣除履约保证金金额的5%。如果履约保证金全部扣除，甲方应考虑终止合同， 由此给甲方造成的损失由乙方承担。因迟交货给甲方造成经济损失的，乙方负全部责任并赔偿甲方的经济损失及承担法律责任。乙方在安装施工过程中出现任何安全事故，责任由乙方自负。

5.乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

6.乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国内使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

7.任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款     %违约金。

第十一条 甲方的违约责任

1.甲方无故退货，应向乙方偿付退货部分货款      %（通用产品的幅度为 1%-5%，专用产品的幅度为 15%-30%）的违约金。

2.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

第十二条 不可抗力

1.如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十三条 履约保证金

1.本项目履约保证金为       (人民币),收受人为       ，期限：货物供货安装完成及后续服务经验收合格后，由中标人提请申请，30日历天内退还（无息）。

2.乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供的，与此有关的费用由卖方承担。

3.如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第十四条 转让与分包

1.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2.乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第十五条 合同文件及资料的使用

1.乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2.除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

第十六条 其他                。

1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后 10 天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2.本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请采购管理机关调解，调解不成，按以下第（   ）项方式处理：

①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向淮南仲裁委员会申请仲裁。

②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

第十七条 下列关于 安徽理工大学2023年高峰学科仪器设备购置项目（八）（项目编号： FSKY34000120236032号）    包的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件；②乙方提供的投标文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。

本合同一式  8  份，甲乙双方各执   3  份，交招标代理机构留存  2 份用于档案资料归档，自双方当事人签字盖章之日起生效。

采购人（甲方）： （公章）            供货人（乙方）：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

电话：                               电话：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

统一社会信用代码：                   统一社会信用代码：

年 月 日                             年 月 日

见证方：安徽中信工程咨询有限责任公司(盖章)

年 月 日

- 第六章  投标文件格式

【正/副本】

安徽理工大学2023年高峰学科仪器设备购置项目（八）

（项目编号：FSKY34000120236032号）

投

标

文

件

第    包

投标人：                     （加盖投标人公章）

年    月    日

投标文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
|  | 开标一览表 |  |
|  | 投标函 |  |
|  | 声明函 |  |
|  | 授权书 |  |
|  | 投标报价汇总表 |  |
|  | 投标响应表 |  |
|  | 供货安装（调试）方案 |  |
|  | 售后服务与维保方案 |  |
|  | 投标业绩承诺函 |  |
|  | 联合体协议 |  |
|  | 主要中标标的承诺函 |  |
|  | 中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业证明 |  |
|  | 所投各产品属于政府采购节能产品、环境标志产品实施品目范围的证明文件 |  |
|  | 投标保证金 |  |
|  | 其他相关证明材料 |  |

- 一、开标一览表

| 项目名称 | 安徽理工大学2023年高峰学科仪器设备购置项目（八） |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 投标范围 | 第 包 |
| 投标报价 | 大写： （精确到小数点后两位） 小写： （精确到小数点后两位） |
| 工期 | 响应招标文件规定 |
| 其他 |  |

投标人公章：

备注：

1.此表用于开标唱标之用。

2.表中投标报价须与投标报价汇总表保持一致，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的投标报价，或者表中某一包别填写多个报价，均为无效报价。

- 二、投标函

致：安徽理工大学

安徽中信工程咨询有限责任公司

根据贵方的招标文件，我方兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定提供交付的货物（包括安装调试等工作）的最终投标报价见开标一览表，如我方中标，我方承诺愿意按招标文件规定缴纳履约保证金和中标服务费。

2.我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

3.我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

4.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5.我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本招标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

6.我方承诺如投标保证金未在招标文件规定时间前到达贵方指定的账户，我方投标无效，由此产生的一切后果由我方承担，且承诺投标保证金转出账户真实有效。

7.我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

8.我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

9.我方同意招标文件规定的付款方式、供货及安装期限、供货及安装地点、免费质保要求。

10.我方对投标文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

投标人公章：

日      期：

- 三、声明函

- （一）无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

(联合体参加投标的，联合体各方均须提供）

1.本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，且未在被禁止参加政府采购活动的处罚期限内。

2.本单位郑重声明，我单位无以下不良信用记录情形：

（1）被人民法院列入失信被执行人；

（2）被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.                                              。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人公章：

日      期：

（二）投标有效性声明

(联合体参加投标的，联合体各方均须分别提供）

致：安徽理工大学

安徽中信工程咨询有限责任公司

我单位参加本项目投标活动，郑重声明如下：

1.我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.我单位不是为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.我单位直接控股及管理关系如下表：

| 单位名称（全称） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人/单位负责人 | 姓 名 |  |
|  | 身份证号 |  |
| 股东/投资关系（按出资比例从高到低列明所有股东及投资人） | 股东（投资人）全称： ，出资比例： %， 股东（投资人）全称： ，出资比例： %， 股东（投资人）全称： ，出资比例： %， ··· |  |
| 直接管理关系 | 管理关系单位 | 管理单位全称： ， 管理单位全称： ， ··· |
|  | 被管理关系单位 | 被管理单位全称： ， 被管理单位全称： ， ··· |
| 备注： |  |  |

注：（1）控股股东/投资人是指出资比例在50%以上，或者出资比例不足50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）。

（2）管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

（3）如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商公章：

日      期：

- 四、授权书

本授权书声明：           （投标人名称）授权          （投标人授权代表姓名、职务）代表我方参加本项目第    包采购活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明复印件或影印件：

授权代表联系方式：          （请填写手机号码）

特此声明。

投标人公章：

日      期：

注：

1.本项目只允许有唯一的投标人授权代表，提供身份证明扫描件；

- 2.法定代表人参加投标的无需提供授权书，提供身份证明扫描件。

- 五、投标报价汇总表

（适用于1-5包）

标包：                项目编号：                  货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 单价 | 总价 | 是否为小微企业产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人承诺：

1.售后服务、免费质保期响应招标文件规定；

免费质保期在满足招标文件的基础上延长    年（0、 1、 2 年，选择填列）

2.交货期响应招标文件规定；

3.付款条件、履约保证金响应招标文件规定。

4.投标人承诺按签订的采购合同供货时间节点按时或提前完成供货、安装及服务等工作。我方完全响应每迟供货一天（含双休）将扣除履约保证金金额的5%，如果履约保证金全部扣除，采购人可考虑终止合同，给采购人造成的损失由我方承担。

注：1.报价均包括了含采购设备价款、运输、装卸、保险、安装调试费、税费（含进口从属税费等）、技术服务费、售后服务、人员培训及其他等一切相费用。

2.上表单价必须填列；如果采购数量发生变化，按实际数量结算，单价不变。

投标人：（全称并加盖公章）：

日 期： 年 月 日

- 五、投标报价汇总表

（适用于6包）

标包：                项目编号：                  货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 |  |  | 数量 | 单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 单价 | 总价 | 备注 | 是否为小微企业产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多源融合智能导航平台 | 多线激光雷达 |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品-1 |  |
|  |  | 深度视觉相机 |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品-2 |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  | …… |  |
| 2 | 无人机倾斜摄影测量系统 | ▲无人机倾斜摄影测量硬件平台 |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品-17 |  |
|  |  | 空三处理软件 |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品-18 |  |
|  |  | 计算机数据处理集群 | 主机 |  |  |  |  |  |  |  | 产品-19 |  |
|  |  |  | 从机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 服务器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 辅材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高清高分辨外设显示屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  | …… |  |
| 投标总价大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人承诺：

1.售后服务、免费质保期响应招标文件规定；

免费质保期在满足招标文件的基础上延长    年（0、 1、 2 年，选择填列）

2.交货期响应招标文件规定；

3.付款条件、履约保证金响应招标文件规定。

4.投标人承诺按签订的采购合同供货时间节点按时或提前完成供货、安装及服务等工作。我方完全响应每迟供货一天（含双休）将扣除履约保证金金额的5%，如果履约保证金全部扣除，采购人可考虑终止合同，给采购人造成的损失由我方承担。

注：1.报价均包括了含采购设备价款、运输、装卸、保险、安装调试费、税费（含进口从属税费等）、技术服务费、售后服务、人员培训及其他等一切相费用。

2.上表单价必须填列；如果采购数量发生变化，按实际数量结算，单价不变。

投标人：（全称并加盖公章）：

日 期： 年 月 日

- 六、投标响应表

6.1商务响应表

| 序号 | 商务条款 | 招标文件要求 | 投标人承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 |  |  |  |
| 2 | 供货及安装地点 |  |  |  |
| 3 | 供货及安装期限 |  |  |  |
| 4 | 免费质保期 |  |  |  |
| 5 | 其他（如有） |  |  |  |

6.2技术响应表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件规定的技术参数要求 | 所投产品的品牌、型号及技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

备注：

1、投标人必须根据采购需求逐项对应描述投标的具体内容，如投标货物主要参数、材质、配置及服务要求等，否则可能导致投标无效；

2、投标人所投产品如与招标文件要求的主要参数、材质、配置及服务要求等不一致的，则须在上表“偏离说明”栏中详细注明；

3、“按投标人所投内容填写”部分可后附详细说明及技术资料。

6.3货物说明一览表

| 货物名称 |  | 品牌型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所投产品的技术参数及性能说明： |  |  |  |

投标人公章：

- 七、供货安装（调试）方案

(投标人可自行制作格式)

- 八、售后服务与维保方案

(投标人可自行制作格式)

- 九、投标业绩承诺函

我单位同意中标公告中公示以下业绩并承诺：投标文件中所提供的业绩均真实有效，若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

投标人公章：

日      期：

| 序号 | 项目名称 | 供货范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：

1.表中所列业绩应为投标人满足招标文件要求的业绩；

2.中标人提供的以上业绩情况，如招标文件《投标人须知前附表》有约定的，将按约定随评审结果公告。

- 十、联合体协议

（不允许联合体投标或未组成联合体投标，不需此件）

联合体成员一名称：                    ；

联合体成员二名称：                    ；

……

上述各成员单位经过友好协商，自愿组成联合体，共同参加本项目的投标，现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.                 （某成员单位名称）为联合体牵头人。

2.在本项目投标阶段，联合体牵头人负责投标项目的一切组织、协调工作，并授权代理人以联合体的名义参加项目的投标，代理人在投标、开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与本次招标有关的一切事务，联合体各方均予以承认并承担法律责任。联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就本项目对采购人承担连带责任。

3.联合体各成员单位内部的职责分工及各方负责内容的合同金额占总合同金额的百分比如下：

联合体成员一名称：              ，承担工作，负责内容的合同金额占总合同金额的百分比：      %；

联合体成员二名称：              ，承担工作，负责内容的合同金额占总合同金额的百分比：      %；

…………

4．投标工作和联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

5．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

6．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者合同履行完毕后自动失效。

联合体成员一：               （公章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

联合体成员二：               （公章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

…………

签订日期:      年      月      日

- 十一、主要中标标的承诺函

我单位同意中标公告中公示以下主要中标标的并承诺：投标文件中所提供的主要中标标的均真实有效。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

| 序号 | 货物名称 | 品牌及规格型号 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人公章：

日      期：

备注：

1.表中所列内容为满足本项目要求的主要中标标的；

2.中标人提供的以上承诺情况（含货物名称、品牌、规格、型号、数量、单价），将按约定随中标公告同时公告。

3.本页《主要中标标的承诺函》由投标人准确填写。

- 十二、中小企业声明函

（非中小企业投标，不需此件）

(联合体参加投标的，联合体双方均须提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加  某采购单位  的  某项目  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：

日      期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

- 残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位投标，不需此件）

(联合体参加投标的，联合体双方均须提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加  某采购单位  的  某项目  采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：

日      期：

监狱企业证明

（非监狱企业投标，不需此件）

注：提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

- 十三、所投各产品属于政府采购节能产品、环境标志产品清单的证明文件

（非节能、环保产品，不需此件）

附件1.节能产品证明材料

| 强制节能产品 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 品牌 | 产品型号 | 备注 |
| ...... |  |  |  |
| 优先节能产品 |  |  |  |
| 产品名称 | 品牌 | 产品型号 | 备注 |
| ...... |  |  |  |

注：所投产品属于节能产品的，投标文件中须提供市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，否则评审时不予认可。

附件2.环境标志产品证明材料

| 产品名称 | 品牌 | 产品型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ...... |  |  |  |

注：所投产品属于环境标志产品的，投标文件中须提供市场监管总局发布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》中的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书扫描件，否则评审时不予认可。

- 十四、投标保证金（本项目不适用）

附：凭证复印件或影印件（加盖公章）

- 十五、其他相关证明材料

提供符合招标公告、采购需求及评标方法和标准规定的相关证明文件。

- 特别提示：如营业执照、税务登记证、产品彩页、证书、检测报告、产品图片、授权承诺书等。

- 第七章  政府采购投标人质疑函范本

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章