招 标 文 件

（货物类）

项目名称：安徽理工大学2023年仪器设备购置项目

项目编号：FSKY34000120236728号

采 购 人：安徽理工大学

采购代理机构：安徽中信工程咨询有限责任公司

2023 年 09月

目  录

第一章  投标邀请（招标公告）	1

第二章  投标人须知	5

第三章  采购需求	25

第四章  评标方法和标准	115

第五章  政府采购合同	128

第六章  投标文件格式	132

第七章  政府采购投标人质疑函范本	149

- 第一章  投标邀请（招标公告）

项目概况 安徽理工大学2023年仪器设备购置项目招标项目的潜在投标人应在安徽省政府采购网(www.ccgp-anhui.gov.cn)获取招标文件，并于 2023年09月26日 08:00(北京时间)前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：FSKY34000120236728号

项目名称：安徽理工大学2023年仪器设备购置项目

预算金额(元)：9840405

最高限价(元)(如有)：1658250，2065310，1088765，3323480，1704600

采购需求：本项目为安徽理工大学2023年仪器设备购置项目，采购内容为科研仪器，本项目共分5个包，本次采购1-5包，采购内容为：

第1包：机械基础实验室建设，预算金额：165.825万元；最高限价：165.825万元；

第2包：电工电子实验室建设，预算金额：206.531万元；最高限价：206.531万元；

第3包：基础化学实验室建设，预算金额：108.8765万元；最高限价：108.8765万元；

第4包：大学物理实验室建设，预算金额：332.348万元；最高限价：332.348万元；

第5包：基础力学实验室建设，预算金额：170.46万元；最高限价：170.46万元；

各包货物产品的具体采购需求详见本招标文件“第三章 采购需求”

合同履约期限：包别 1、3、4，合同签订生效后60日内完成供货安装及调试并经验收合格，采购需求中各标包各设备中有特殊要求的，按要求执行；包别 2，合同签订生效后50日内完成供货安装及调试并经验收合格，采购需求中各标包各设备中有特殊要求的，按要求执行；包别 5，合同签订生效后30日内完成供货安装及调试并经验收合格，采购需求中各标包各设备中有特殊要求的，按要求执行；

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：包别1、2、3、4、5：无

3.本项目的特定资格要求：

【包别1、2、4、5】

投标人不得存在以下不良信用记录情形：

（1）被人民法院列入失信被执行人；

（2）被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

【包别3】

投标人具有有效期内的机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，同时具有有效期内的安全生产许可证；

投标人拟派本项目经理具有机电工程专业贰级建造师及以上执业资格，同时具有有效的安全生产考核合格（B类）证书。

投标人不得存在以下不良信用记录情形：

（1）被人民法院列入失信被执行人；

（2）被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

时间：2023年09月06日至2023年09月13日，每天上午08:00至11:30 ，下午14:30至17:30(北京时间，法定节假日除外)

地点：安徽省政府采购网(www.ccgp-anhui.gov.cn)

方式：登陆安徽省政府采购网(www.ccgp-anhui.gov.cn)上网站并下载招标文件及相关附件，并向邮箱（80606051@qq.com）发送招标文件领取确认表（附后）

售价(元)：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2023年09月26日 08:00(北京时间)

地点：安徽中信工程咨询有限责任公司淮南分公司开标会议室（安徽省淮南市田家庵区国庆路信谊尚城公寓17楼）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目落实节能环保、中小微企业扶持等相关政府采购政策；

2.本次招标公告在安徽省政府采购网(www.ccgp-anhui.gov.cn)上发布；

3.投标人应合理安排招标文件获取时间，特别是网络速度慢的地区防止在系统关闭前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障造成无法完成招标文件获取，责任自负。

4.本项目符合财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条第3款之规定，为非专门面向中小微企业采购，其理由为：按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定预留采购份额无法确保充分供应、 充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。各潜在投标供应商对此有疑问，可以通过书面形式提交质疑。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：安徽理工大学

地址：淮南市泰丰大街168号

联系方式：0554-6634216

2.采购代理机构信息(如有)

名称：安徽中信工程咨询有限责任公司

地址：安徽省淮南市田家庵区国庆路信谊尚城公寓17楼

联系方式：0554-6639862

3.项目联系方式

项目联系人：汤凌峰

电    话：18955425192

- 附：招标文件领取确认表

- 招标文件领取确认表

| 投标项目名称 | 安徽理工大学2023年仪器设备购置项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标项目编号 | FSKY34000120236728号 |  |  |
| 投标包号 | 可以填写多个包号，请用“、”分割（例如1、2……） |  |  |
| 投标人名称 |  |  |  |
| 下载招标文件时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |
| 联系电话 |  | 邮箱 |  |
| 其他需要说明的 |  |  |  |

- 本表无需盖章，填写完成发word版即可。

- 第二章  投标人须知

- 一、投标人须知前附表

注：本表是本项目的具体要求，是对投标人须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 采购人 | 安徽理工大学 |
| 3.2 | 采购代理机构 | 安徽中信工程咨询有限责任公司 |
| 3.3 | 政府采购监督管理部门 | 安徽省财政厅 |
| 3.4.4 | 是否允许采购进口产品 | 详见投标人须知正文及采购需求等内容 |
| 3.4.5 | 是否为专门面向中小企业采购 | □是 否 |
| 3.5 | 是否允许联合体投标 | □是 否 |
| 7.3 | 现场踏勘 | 不组织，投标人自行考察 □统一组织 时间： 年 月 日 时 分 地点： 现场考察联系人及联系电话： 备注：如投标人未参加采购人统一组织的现场考察，视同放弃现场考察，由此引起的一切责任由投标人自行承担。 |
| 8.1 | 询问截止时间 | 2023年09月13日17时30分 |
| 9.1 | 包别划分 | ☑共分为5个包，具体详见招标公告 投标人对多个包进行投标的中标包数规定：投标人参与多个包时，须分别分包制作投标文件；投标人参加多个包投标的中标包数规定：不做规定，可中多包。 |
| 13.1 | 投标保证金 | 本项目免收 |
| 13.3 | 其他不予退还投标保证金的情形 | 无 |
| 14.1 | 投标有效期 | 120 日历日 |
| 15.1 | 投标文件要求 | 本项目投标文件提交要求如下： 1.纸质版投标文件（建议胶装成册）： 正本 1 份，副本 6 份； 2.电子版投标文件： 1 份（U盘或光盘，内容与纸质版投标文件正本一致；电子版投标文件仅作为存档用，不作为否决条款） 以上文件均密封提交（纸质版投标文件正副本可单独封装或合并封装，电子版投标文件可单独封装或与纸质版投标文件正本合并封装）。 开标现场提交投标文件，封袋上注明：采购人名称、项目名称及包号、项目编号、供应商名称，供应商地址，并注明“在2023年 月 日上午 时 分（投标截止时间）之前不得启封”字样。 |
| 15.3 | 开标现场提交的其他材料要求 | 无 |
| 16.1 | 投标截止时间及地点 | 投标及投标文件递交截止时间：详见投标邀请 投标文件递交地点：同开标地点 投标文件接收时间：自投标截止时间前60分钟至投标截止时间止。 |
| 18.1 | 开标时间 | 详见投标邀请 |
|  | 开标地点 | 详见投标邀请 |
| 19.1 | 资格审查 | 采购人审查或采购人出具委托函委托采购代理机构进行审查。 |
| 19.3 | 评标委员会 的组建 | 评标委员会构成：5人或以上单数，其中经济、技术等方面的专家不少于成员总数的三分之二 |
| 20.3 | 核心产品 | 详见采购需求 |
| 22.2 | 评标方法 | □最低评标价法 综合评分法 |
| 22.3 | 投标报价扣除 | （1）小型和微型企业价格扣除：10 %。 （2）监狱企业价格扣除：同小型和微型企业。 （3）残疾人福利性单位价格扣除：同小型和微型企业。 （4）符合条件的联合体价格扣除：4 %。（本项目各包均不接受联合体投标） （5）符合条件的向小微企业分包的大中型企业价格扣除：4 %。（本项目各包均不允许分包） |
| 22.4 | 节能、环境标志产品采购 | 强制采购节能产品，必须符合招标文件要求及相关规定； 其他符合招标文件要求的，给予优先采购。 |
| 26.1 | 评标委员会推荐中标候选人的数量 | 1-3名 |
| 26.2 | 确定中标人 | □采购人委托由评标委员会确定 þ由采购人确定 |
| 28.3 | 随中标公告同时公告的中标人的投标文件内容 | （1）中小型企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明（如有） （2）招标文件中规定进行公示的其他内容。（如有） |
| 30.1 | 告知招标结果的形式 | 评标现场告知或投标人自行上网查看（公告或邮件） |
| 31.1 | 履约保证金 | □不收取 ☑收取 1.金额： ☑每包合同价的2.5% □定额收取：人民币 元 2.支付方式： ☑转账/电汇 ☑支票 ☑汇票☑本票☑保函 （1）履约保证金缴纳账户信息如下： 账户名称：安徽理工大学 开户银行：工商银行淮南市洞山支行 账号：1304002709024950996 （2）如采用金融机构出具的保函（银行保函），应为银行出具的见索即付无条件保函。 （3）如采用担保机构出具的保函（担保机构担保），应为经安徽省地方金融监督管理局审查批准，依法取得融资担保业务经营许可证的融资担保机构出具的无条件保函。 3.收取单位：安徽理工大学 4.缴纳时间：合同签订前 5.退还时间：质保期满及后续服务满意后无息退还 注意事项： （1）以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。 （2）以担保函、保证保险形式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人。 |
| 33.1 | 中标服务费 | □不收取 ☑收取 1.金额： □定额收取：人民币 元 ☑按下列标准收取：代理服务费由中标供应商支付，含在供应商的投标报价中，不得单列。按国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）规定及安徽理工大学2019年度政府采购招标代理协议收取，其中中标额100万元的以上部分下浮40%，中标额在100万元以下部分（含100万元）的下浮20%。 2.支付方式：转账/电汇 3.收取单位：收取账号信息领取中标通知书前招标代理公司提供 4.缴纳时间：领取中标通知书前 |
| 36.2 | 法定质疑期 | - 1.对招标文件的质疑：获取招标文件或招标文件公告期限届满之日起7个工作日内； - 2.对开标过程和开标记录的疑义：开标现场提出询问； 3.对中标交结果的质疑：中标结果公告期限届满之日起7个工作日内。 |
| 36.3 | 质疑函提交方式、接收部门、联系电话和通讯地址 | 提交方式：书面形式 接收部门：安徽中信工程咨询有限责任公司 联系电话：0554-6639862、18955425192 通讯地址：安徽省淮南市田家庵区国庆路信谊尚城公寓17楼 |
| 37 | 其他内容 | 无 |
| 37.1 | 关于联合体投标的相关约定 （本项目不适用） | （1）联合体投标的，招标文件获取手续由联合体中任一成员单位办理均可。 （2）联合体投标的须提供联合体协议（见投标文件格式），相关证明材料由投标人根据联合体协议分工情况及招标文件要求提供。 （3）联合体各成员单位均须提供营业执照（或事业单位法人登记证书）、税务登记证。注：已办理“三证合一”登记的，投标文件中提供营业执照（或事业单位法人登记证书）扫描件即可。 （4）关于联合体缴纳投标保证金（如有）：为简化评标现场投标保证金查询、后期投标保证金退还及合同备案清算手续，投标保证金建议由联合体牵头人足额缴纳至本项目投标保证金账号。 |
| 37.2 | 是否允许大中型企业向小微企业分包（非专门面向中小企业采购项目及要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给中小企业的项目适用） | □是 ☑否 |
| 37.3 | 社保证明材料 （如有要求） | 社保证明材料须为下述形式之一（投标文件中提供影印件或复印件或扫描件）： （1）社保局官方网站查询的缴费记录截图； （2）社保局的书面证明材料； （3）经投标人委托的第三方人力资源服务机构或与投标人有直接隶属关系的机构可以代缴社保，但须提供有关证明材料并经评标委员会确认。 （4）参与投标的院校，社保证明可以用以下任意一种： ①加盖投标人公章的教师证（须为本单位人员）； ②医保证明材料。 （5）其他经评标委员会认可的证明材料。 （6）法定代表人参与项目的，无需提供社保证明材料，提供身份证明材料即可。 |
| 37.4 | 本项目提供除电子版招标文件以外的其他资料 | ☑无 □图纸 □光盘 □ 获取方式： 上述资料请投标人在获取招标文件的同时下载本项目附件。 |
| 37.5 | 重要提示 | （1）中标人应在规定期限内领取《中标通知书》，若中标人未在规定期限内领取《中标通知书》，采购人有权取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒； （2）中标人应在规定期限内提交履约担保并与采购人签订合同，若中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同，采购人有权取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒； （3）合同签订后，中标人存在规定时间内不组织人员进场开工，不履行供货、安装或服务义务等情况，采购人有权解除合同，并追究违约责任，同时将相关违约行为报送监管部门，记不良行为记录，实施信用惩戒； （4）中标人中标后被监管部门查实存在违法行为，不满足中标条件的，由采购人取消中标资格，并做好项目后续工作； （5）中标人在中标项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合执法部门调查案件的，采购人可以取消其中标资格或解除合同，并追究其违约责任。 |
| 37.6 | 解释权 | (1)构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； (2)同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； (3)如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； (4)除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标方法和标准、投标文件格式的先后顺序解释； (5)按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 37.7 | 其他补充说明 | 1.本项目投标文件要求详见本须知前附表，投标文件现场递交，无需上传电子投标文件。 2. 采购代理机构电子邮箱：80606051@qq.com 3.本次招标、投标、评标和合同授予均以包为单位，投标人可以投一包或多包，但投标人必须就该整包中所列货物及数量完全响应，不完整的投标将被拒绝。 4.标注“▲”的产品为标包中主要（核心）产品。 |

- 二、投标人须知正文

- 1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次公开招标所述的货物项目采购。

- 2.定义

2.1货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.2时限（年份、月份等）计算：系指从开标之日向前追溯X年/月（“X”为“一”及以后整数）起算。

2.3业绩：业绩系指符合本招标文件规定的与最终用户签订的合同或招标文件要求的相关证明。投标人与其关联公司（如母公司、控股公司、分公司、子公司、同一法定代表人的公司等）之间签订的合同，均不予认可。

除非本招标文件中另有规定，否则业绩均为已供货（安装）完毕的业绩，业绩时间均以合同签订之日为追溯节点。

- 3.采购人、采购代理机构及投标人

3.1采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见投标人须知前附表。

3.2采购代理机构：是指从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知前附表。

3.3政府采购监督管理部门：各级人民政府指定的有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。本项目的政府采购监督管理部门见投标人须知前附表。

3.4投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

3.4.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国投标人。

3.4.2具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

3.4.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

3.4.4若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知前附表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

3.4.5若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人提供的货物非中小企业制造的，其投标将被认定为投标无效。

3.5若投标人须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

3.5.1两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

3.5.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

3.5.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

3.5.4联合体各方应签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议作为投标文件的一部分提交。

3.5.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，联合体协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议投标总金额的比例。

3.5.6联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

3.5.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

3.5.8对联合体投标的其他资格要求见投标人资格。

3.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

3.7为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

- 4.资金来源

4.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金。

4.2项目预算金额和分项（或分包）最高限价见投标邀请。

4.3资金来源：详见投标人须知前附表。

- 5.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

- 6.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

- 7.招标文件构成

7.1招标文件包括下列内容：

第一章  投标邀请（招标公告）

第二章  投标人须知

第三章  采购需求

第四章  评标方法和标准

第五章  政府采购合同

第六章  投标文件格式

第七章  政府采购供应商质疑函范本

7.2招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准。

7.3现场考察及相关事项见投标人须知前附表。

7.4原则上采购人、采购代理机构不要求投标人提供样品。除仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

如需提供样品，对样品相关要求见采购需求，对样品的评审方法及评审标准见招标文件第四章。

7.5投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。

- 8.招标文件的澄清与修改

8.1投标人如对招标文件内容有疑问，应以书面形式（如传真、邮件等）通知采购人或采购代理机构。采购人对需要做出澄清的问题，以澄清和修改通知的方式予以答复。

8.2采购人可主动或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行澄清或者修改。采购代理机构将在安徽省政府采购网以发布更正公告的方式澄清或者修改招标文件，更正公告的内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人应主动上网查询。采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

8.3任何人或任何组织向投标人提供的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

8.4对于没有提出疑问又参与了本项目投标的投标人将被视为完全认同本招标文件（含更正公告的内容）。

- 9.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

9.1项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包货物进行投标，除非在投标人须知前附表中另有规定。

9.2投标人应当对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应所投包别中的部分内容，其所投包别的投标将被认定为投标无效。

9.3无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

9.4投标人与采购代理机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料出现差异时，以中文为准。

9.5除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

- 10.投标文件构成

10.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，具体内容详见本项目第六章投标文件格式的相关内容。

10.2上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

- 11.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

11.1投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

11.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

11.2.1货物主要技术指标和性能的详细说明；

11.2.2货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

11.2.3对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

11.3投标人应注意采购人在采购需求中提供的工艺、材料和设备的参考品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标文件中可以选用替代品牌型号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，是否满足要求，由评标委员会来评判。

11.4本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

11.5为保证公平公正，除非另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供备选投标方案。

- 12.投标报价

12.1投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务和工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

12.2投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价，其投标将被认定为投标无效。

12.3投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的价格（如适用）和总价。未标明的视同包含在投标报价中。

12.4投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

12.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，其投标将被认定为投标无效。

12.6采购人不接受具有附加条件的报价。

- 13.投标保证金

13.1本项目免收。

- 14.投标有效期

14.1投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，投标有效期详见投标人须知前附表。

14.2在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

14.3因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

- 15.投标文件的制作

15.1投标文件份数

15.1.1投标人应按照投标人须知前附表的要求编制投标文件，并在封面上注明“正本”和“副本”字样。投标文件的正本与副本如有不一致之处，以正本为准。

15.1.2投标文件应按招标文件要求加盖投标人公章，热敏纸无效。

15.1.3采购人保留要求中标人提供其投标文件电子版的权利。

15.2投标文件的封装和标记

15.2.1投标文件应装订成册并封装，建议在密封袋上标注项目名称、项目编号、投标人名称及包别。

15.2.2建议投标人将正本单独封装，全部副本一起封装。

15.2.3如果未按规定封装或加写标记，采购代理机构将不承担投标文件错放或提前开封的责任，并可能导致投标无效。

15.3开标现场提交的其他材料要求详见投标人须知前附表。

- 16.投标截止及投标文件的递交

- 16.1投标人应当在“投标邀请”规定的投标截止时间前，将投标文件密封送达投标人须知前附表指定的开标地点。

- 16.2在投标截止时间之后送达的投标文件将被拒绝。

16.3采购人和采购代理机构有权按本招标文件的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

- 17.投标文件的修改、补充与撤回

17.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。

17.2补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

- 18.开标

18.1开标将在投标人须知前附表规定的时间和地点进行。

18.2开标时，投标人或者其推选的代表应检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购人或采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标名称、投标价格、书面修改和撤回投标的通知，以及招标文件规定的需要宣布的其他内容。只有在开标时唱出的优惠，评标时才予以考虑。

18.3开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，并由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

18.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

18.5投标人应参加开标，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

- 19.资格审查及组建评标委员会

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。

19.2采购人或采购代理机构将在投标截止时间后至评审结束前查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1不良信用记录是指：（1）供应商被人民法院列入失信被执行人；（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；（3）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2信用信息查询渠道：中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

19.2.3信用信息记录方式：采购人或采购代理机构工作人员将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

19.3按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。

- 20.投标文件符合性审查与澄清

20.1符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.2.1如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标方法和标准规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.2.2如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标方法和标准规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.3如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知前附表中载明核心产品。核心产品超过一种产品的，核心产品中只要有一种产品为相同品牌，即认定为核心产品为相同品牌。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第20.2款规定处理。

20.4投标文件的澄清

20.4.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，在评标期间，评标委员会将以书面方式（询标）要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

如有询标，授权代表（或法定代表人）携带本人有效身份证明原件参加询标。因授权代表联系不上、未到开标现场等情形而无法接受评审委员会询标的，投标人自行承担相关风险。

20.4.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.4.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

20.5投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.4条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 21.投标无效

21.1根据本招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

无论何种原因，即使投标人投标时携带了证书材料的原件，但投标文件中未提供与之内容完全一致的影印件或复印件的，评标委员会视同其未提供。

21.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的（本项目免收）；

（2）投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件不满足招标文件全部实质性要求的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 22.比较与评价

22.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其投标文件作进一步的比较与评价。

22.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标方法和标准见招标文件第四章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

22.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业的投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

22.4按照<财政部 国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知>（财库〔2004〕185号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号）等规定，对满足节能、环保条件并提供了相关证明材料的产品，进行优先采购。

- 23.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足规定数量的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

- 24.保密要求

24.1评标将在严格保密的情况下进行。

24.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

- 25.中标候选人的确定原则及标准

25.1评标委员会依据本项目招标文件所约定的评标方法，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。修正和扣除后的投标报价出现两家或两家以上相同者，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品者优先；若报价相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品的，则采取评标委员会抽签方式确定中标候选顺序。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品者优先；若得分与投标报价均相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品的，则采取评标委员会抽签方式确定中标候选顺序。

- 26.确定中标候选人和中标人

26.1评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

26.2按投标人须知前附表中规定，由评标委员会或采购人确定中标人。

26.3因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

- 27.编写评标报告

评标报告是根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

- 28.中标结果公告

28.1除投标人须知前附表规定由评标委员会直接确定中标人外，在评标结束后2个工作日内，采购代理机构将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

28.2自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构将在安徽省政府采购网（www.ccgp-anhui.gov.cn）上发布中标结果公告。

28.3中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限、评审专家名单以及投标人须知前附表中约定进行公告的内容。中标公告期限为1个工作日。

- 29.中标通知书

29.1采购代理机构发布中标公告的同时向中标人发出中标通知书。

29.2中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

29.3中标通知书是合同的组成部分。

- 30.告知招标结果

30.1在公告中标结果的同时，采购代理机构同时以投标人须知前附表规定的形式告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

- 31.履约保证金

31.1中标人应按照投标人须知前附表规定缴纳履约保证金。

31.2如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

- 32.签订合同

32.1采购人与中标人应当自发出中标通知书之日起10个工作日内签订合同。

32.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

32.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

32.4当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可依法与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

32.5依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 33.中标服务费

33.1本项目中标服务费的收取按投标人须知前附表的规定执行。

- 34.廉洁自律规定

34.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通。

34.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

- 35.人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

- 36.质疑的提出与接收

36.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购供应商质疑函范本》格式（详见招标文件第八章）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

36.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见投标人须知前附表。

- 37.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容，见投标人须知前附表。

- 第三章  采购需求

前注：

1.中标人有义务保证采购单位系统设备的完整性、系统集成性，需自行考虑招标文件中可能未明示但为保证项目正常运行需要的辅助设备和配件，并考虑在投标报价内。

2.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

4.以下如要求提供的检测报告、彩页、证书、承诺等均为影印件（扫描件）加盖投标人公章，作为投标文件的组成部分；但在签订合同前采购人有权对中标候选人提供资料真实性进行核验，如不能提供的，视同虚假应标。

5.以下如有要求产品演示的均不需要在开标现场演示,采购人会在签订合同前根据需要通知第一中标候选人到校演示,必须为真实的软件或产品演示，演示不符合要求的,将取消其中标资格,并按顺次通知第二、三中标候选人到校进行相同要求的演示。

6.本需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评委会审核认可；

7.投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收；投标人应自行踏勘施工建设现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；

8.如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标人须知前附表”中的约定联系代理机构，或接受答疑截止时间前联系采购人。否则视同理解和接受。

9.本项目采购需求所涉及需要提供材料的技术参数，投标人须在制作投标文件时在“第六章  投标文件格式”的“6.2技术响应表”中注明证明材料的页码，证明材料建议放置在“6.3货物说明一览表”，对于需要证明材料的技术参数，须在材料相关证明内容的上用“      ”标注以便查询核对（例：XX证明材料），投标供应商纸质投标文件中须保证所有提供的证明材料清晰可见，对不清晰不能确定的参数视评审小组可视同未提供，由此造成的后果投标供应商自行承担。

- 1包：机械基础实验室建设

- （控制价：1658250元）

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订生效并具备实施条件后采购人根据项目实际情况于5个工作日内支付合同价款的70%作为预付款（中标人须提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施，以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件），验收合格后支付剩余合同价款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽理工大学，采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后60日内完成供货安装及调试并经验收合格，各设备中有特殊要求的，按要求执行。 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格后1年，所有设备终身维护，货物需求表另有规定或投标人自行承诺的，以最优要求为准。 |
| 5 | 本项目所属行业 | 工业 |

## 二、货物需求

| 序号 | 仪器设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式机械系统传动方案创新组合设计分析箱 | 一、主要参数 1、材质：铝制、钢制； 2、外形尺寸：≥520*400*330mm； 3、零件：54种110个； 4、标准件：16件 5、外购件：4件 6、电机功率≥100W 7、重量：约40Kg ★8、配套有校本教材，具有知识产权的《实训拆装组合量具概要》 2021年校本教材版本：内容涵盖钳工常用的长度卡尺、深度卡尺、高度尺、万能角度尺、百分表、千分表、端面百分表、杠杆百分表、杠杆千分表、百分表测头、杠杆表测头、内径量表、外卡规、内卡规、测厚规、测深规、外径千分尺、深度千分尺、内径千分尺、螺纹千分尺、齿轮千分尺、公法线千分尺、矩形量块、角度量块、粗糙度对比样块、塞尺、螺距规、半径规、正弦规、光滑极限塞规、针规、表座、小表座、测量台、直角尺、方箱、V型块、钳工工作平板、平板支架、可调支撑（千斤顶）、正弦精密平口钳、水平仪、便携式放大镜等内容，需配有彩图和各量具功能介绍、常用选型标准及数据等内容，需在投标文件内体现相关内容不少于10个页面。（配置为一个实训室2套） 二、实验项目 1、拼装各种类型组合的机械传动，观察各种单级传动，分析其传动原理及特点； 2、对比分析不同组合传动的特点； 3、其中一套作为主机，配有AI智能交互式教学系统模块，（需提供VI模块图片，该模块需具有明确的名称和型号标示，可清晰的看到输入端口、指示灯、拾音器模块等）其中一套设备作为功能控制主机（单个实验台其中1套设备设置为主机），该系统需具有AI智能识别系统，可实时通过语音对实训台的电气模块和机械执行系统进行实时语音控制动作，可对设备设计实训方向进行多点可控的AI交互式实时互动教学，该系统可兼容云库扩展功能（需提供云库运维平台界面图、内容包含数据仓库、数据平台、算法平台等模块），智能云库后续可实时更新并升级云库内容，该模块需具有5路以上输出端口并配有指示灯，拾音器模组等内容。（投标时需提供符合要求的AI模块系统实物模块图片、云库界面图片） 4、拼装方案：可组装数十种机械传动方案。 主要有： （1）单级传动：V带传动、链传动、圆柱齿轮传动、圆锥齿轮传动、蜗杆蜗轮传动（上、下置式）、槽轮机构、单十字万向联轴器传动等。 （2）变速器：参照CA6132精密车床变速器设计。 手动滑动套，使两三联齿轮分别沿二根花键轴滑移，通过三根传动轴（二根花键轴及一根平键轴）上不同的齿轮啮合，可得9级传动比。三根传动轴可三角形布置，也可展开布置。卸下平键轴，装上中介轮轴及介轮，可得含介轮的齿轮传动。 （3）多级组合传动：可在上述单级传动及变速器中任选两种或两种以上，用联轴器或离合器联接组成多级组合传动 例如： 手轮—锥齿轮—九速变速器—联轴器—链—槽轮机构组合传动 手轮—九速变速器（中介轮）—离合器—V带组合传动 手轮—联轴器—链—槽轮机构组合传动 手轮—V带—离合器—链—槽轮机构组合传动 手轮—锥齿轮—槽轮机构- V带组合传动 手轮—锥齿轮—槽轮机构—链轮组合传动 手轮—V带—槽轮机构组合传动 手轮—链—槽轮机构组合传动等 | 套 | 10 |
| 2 | ▲平面机构创意组合测试分析实验台 | 1.主要参数 1) 输入电源电压： AC220V± 10% 50HZ； 2) 控制电压：安全控制电压——DC24V，4.5A，带自动短路保护功能； 3) 使用环境：温度-10℃~+40℃相对湿度＜85%（25℃）海拔＜4000m（防尘防潮）； 4) 实验台架数量：1台/套； 5) 实验台组件箱：1只/套； 6) 交流带减速器电机：1个/套； 7) 交流带有线电机：1个/套； 8) 交流带减速器电机:功率：N=≥90W 220V 转速n=10转/分； 9) 直线电机:功率N=≥25W 220V 行程L＝700； 10) 零件主要材质：A3钢、45号钢 11) 产品尺寸：长×宽×高=约960mm*475mm*715mm； 12) 净 重：约为85kg 。 13) 带有215种机型设计课件，具有动态、三维等特点，即可在教室进行理论教学，也已在多媒体平台进行辅助教学。（投标文件中提供功能截图） 14) 配套虚拟软件：1、零件库中含有不同零件机构，每一个都建立了三维的物理模型，通过旋转、缩放等操作从整体到局部，全方位认知零部件的结构特点；三维展示区鼠标左键可以拖拽旋转零部件模型，360°观察零部件。鼠标中健滚动可以缩放零部件模型，从而由整体到部件观察零部件。组装项目涵盖平面、空间、轮系等典型机构及典型应用的机械装备。具体包含插床机构、精压机机构、筛料机构、冲压机构、2K-H 型行星轮系、插床、冲压机、颚式破碎机、牛头刨床、压床机、压片机、摇摆输送机等。 2、每个实验组装项目可以查看组装机构的简图，以及其机构组成与工作特点。 3、每个实验项目组装实验可以通过演示和自主操作两种模式实现。演示模式下学生可以学习待组装机构正确的组装流程。自主模式下，学生可以自主选择组装零件完成机构组装，在组装过程中，系统错误的组成操作进行报警和提示。 4、投标文件中提供以上软件功能截图不低于6份； 5、平面四杆机构设计软件： 1) 、设计软件由设计方法、设计实例、仿真软件等几大模块组成。创客系统能够通过电子书的形式指导四连杆机构的设计、能够对设计结果进行仿真验证。 ★2) 、设计方法采用电子书的形式对平面机构的知识进行问题、图片、视频、交互动画等多种表现形式的展示，包括平面机构的基础知识、运动分析、力分析、平面机构设计等知识点；其中视频资源不少于30个，动画不少于10个，平面机构设计方法电子书模块包括翻页、跳转、放大、缩小、缩略图预览等功能。（投标文件中提供功能截图） 3) 、设计实例针对点型的平面机构的设计计算、结果验证、虚拟仿真、实物展示和视野拓展进行设计。 4) 、设计计算能给出十种以上典型的平面机构的设计要求、设计方案、设计步骤、计算过程。 5) 、结果验证能够对设计计算的结果进行仿真分析，能够绘制出平面结构的关节点的运动轨迹、速度曲线；结果验证默认包含设计计算种的输出结果的仿真，也能够通过修改杆件的长度和坐标等参数生成新的仿真结果。 6) 、虚拟仿真采用交互的三维软件，能够直观地演示所设计的典型机构的原理和装配。三维场景美观大方、机构按照实物建模，模型能够进行旋转、缩放、平移等交互操作。（投标文件中提供功能截图） 7) 、实物展示能够展示通过平面机构创客平台所提供的硬件搭接出来的实物视频。 8) 、视野拓展配套相关典型平面机构的工程应用案例。 9) 、连杆机构创课设计平台能够实现自主搭接，要求能够实现但不局限于以下机构的设计、验证和搭接：包括鹤式起重机、飞机起落架、汽车雨刮器、自卸车、雷达天线俯仰机构、缝纫机踏板机构在内的10多种典型的四连杆机构仿真模型，模型的数据和实物能够对应。 10) 、软件提供一个平面机构运动学仿真模块，运动学仿真模块能够对连杆机构进行运动学仿真。仿真模块建模过程技术难度要求低，需要值输入各杆系的长度的位置坐标就能够实现平面机构的运动仿真；仿真模块能够对自由度为1的平面机构进行仿真，建模后能够自动计算出平面机构的自由度数量； 11) 、仿真软件能够导入仿真参数，能够保存模型数据；能够导出运动学数据供Matlab、Excel等其他软件调用。仿真软件能够重绘仿真动画。 12) 、投标文件提供软件功能截图。 6、配套示教内容文化墙展示，（不得采用布质材料制作）展示内容包括：不等长双曲柄机构类型图示及说明、平行双曲柄机构类型图示及说明、反向双曲柄机构类型图示及说明、曲柄摇杆机构应用实例4种含机构简图和运动分析、双曲柄机构应用实例3种含机构简图和运动分析、牛头刨床主运动机构的导杆机构类型机构简图和应用特点、手动抽水机构的导杆机构类型机构简图和应用特点、自卸汽车卸料机构的导杆机构类型机构简图和应用特点等；以上内容每一项必需包含固定方法及彩色简图、图示、结构特点及应用等教学展示内容，尺寸不得小于600*800mm，应以背板加外表面透光（亚克力板等）覆盖形式进行装裱，整体挺括，外表美观大方，外框采用铝合金材料。（标书内提供符合上述要求的彩图原图截图不少于3幅） 7.主要特点 1)根据机构组成原理和杆组（包括高副杆组）迭加原理设计，能使学生通过实验进一步掌握机构组成理论，熟悉杆组概念和机械传动的基础知识，为创新设计奠定良好的基础； 2)可组成性能各异的平面的组合机构和机械传动系统，有利于培养学生机械传动系统方案的设计能力； 3)本实验装置各传动系统层次分明，联接可靠，不会产生构件之间的运动干涉或脱离，且能手动也可电动； 4)该实验装置和联接方式具有设计巧妙，使用调节范围大，拆装轻松方便，结构紧凑，元件之间的通用性好，拼装方案多等特点。 5)实验台拼装调整灵活方便，各杆尺寸准确； 6)该设备配备有各种基本杆组、回转副、移动副、凸轮、槽轮、齿轮、齿条以及复合铰链等基本构件和联接件等 7)大气美观、实物感强、加工精细、无毛刺； 8.主要拼装实验项目： （1）内燃机机构 （2）鄂式破碎机 （3）曲柄摇杆与摇杆滑块机构 （4）泵 （5）摄影升降机 （6）刨床导杆机构 （7）具有急回特性的四杆机构 （8）近似匀速输出的往复运动机构 （9）曲柄增力机构 （10）可扩大行程机构 （11）织布开口机 （12）曲柄摇杆型插床机构 （13）缝纫机导线、导针机构 （14）近似匀速输出的往复运动机构 （15）实现有近似停歇过程的机构 （16）压力表指示机构 （17）搅拌机机构 （18）送纸机构 （19）动车床送料机构 （20）双向加压机构 （21）两侧停歇的移动机构 （22）曲柄滑块机构与齿轮齿条机构的组合 （23）导杆齿轮齿条机构 （24）多杆行程放大机构 （25）六杆机构 （26）双摆杆摆角放大机构 （27）转动导杆与凸轮放大升程机构 （28）起重机机构 （29）铸锭送料机构(翻转机构) （30）摆动导杆型插床的插削机构 （31）曲柄摇杆型插床的插削机构 （32）冲压送料机构 （33）蒸汽机机构 （34）实现给定轨迹的机构 （35）压包机 （36）飞剪 （37）内燃机 | 套 | 10 |
| 3 | 机械原理语音多功能控制陈列柜（机械机构陈列柜） | 一、展示内容说明 本陈列柜共分十个柜，具有触摸屏形式多功能语音播放控制系统。语音解说同步演示，采用单独驱动由电脑或电子设备控制运转演示，可由遥控控制顺序自动运行讲解，又能根据教材、教学需要而遥控任意选择还是单独演示。柜体采用SPCC冷扎板焊成，坚固美观，表面采用中温磷化防锈漆、平光漆，静电喷涂。模型材料采用有机板制造，板面附有必要的图表和文字说明，演示形象逼真，运行可靠，制作工艺美观，使用本陈列柜可提高教学效果，节约学时是一套现代化机械课程教学应用实验室设备。 一、性能规格特点 （1）陈列柜中配备了指示灯和创新原理分析及设计过程文字说明。 （2）输入电压：交流200V，功率400W。 （3）柜内板面超豪华铝塑夹层板，柜内大标牌采用中英文对照。 （4）陈列柜外形尺寸：不小于1200mm宽×530mm厚×1850mm高。 （5）柜体材质：钢柜柜体。 （6）示教内容文化墙展示，（不得采用布质材料制作）展示内容包括：刚性联轴器、挠性联轴器、凸缘联轴器、套筒联轴器、弹性柱销联轴器、弹性套柱销联轴器、轴上零件的轴向固定方法及应用、弹性挡圈、轴端挡板、紧定螺钉与挡圈、圆锥面等；以上内容每一项必需包含固定方法及彩色简图、图示、结构特点及应用等教学展示内容，尺寸不得小于600*800mm，应以背板加外表面透光（亚克力板等）覆盖形式进行装裱，整体挺括，外表美观大方，外框采用铝质色系材料，展示内容需包括类型、简图、工作特点、原理图等内容。（标书内提供符合上述技术描述的展板截图不少于3幅） （7）配套有50种以上的机构运动仿真示例，包括但不限于：用曲柄摆动导杆机构模拟内外槽轮机构运动、用一个双曲柄机构模拟犁爪运动、两偏心齿轮往复运动机构、风扇摇头机构运动原理模型、机床尾座运动机构内部结构图、机床尾座运动机构、凸轮双摇杆机构单独运动的模型、直线运动机构、弓锯床主运动机构、缝纫机针杆运动机构。（标书内提供符合上述要求的截图不少于10种） 陈列柜名称; 陈列展示内容. (1)机构的组成; 前言、内燃机、蒸汽机、缝纫机、牛头刨床、球面高副、螺旋副、移动副、曲面副、球面副、圆柱副、转动副. (2)平面连杆机构; 铰链四杆机构：曲柄摇杆机构2件、双曲柄机构、双摇杆机构2件。 单移动副机构：曲柄滑块机构、曲柄摇块机构、转动导杆机构、移动导杆机构 双移动副机构：曲柄移动导机构、双滑块机构、双转块机构. (3)连杆机构的应用; 机构运动简图：泵2件、泵的简图2件、颚式破碎机与间图。 连杆机构：飞剪、压包机、翻转机构、摄影升降机、天平、起重机。. (4)空间连杆机构; 盘形凸轮3件：滚子、尖端、平面、移动凸轮轮、槽凸轮机构、交叉槽凸轮机构、等径凸轮机构、等宽凸轮机构、主回凸轮机构、球面凸轮机构、圆锥凸轮机构、圆柱凸轮机构。. (5)齿轮传动的各种类型; 平行轴传动：外啮合直齿圆柱齿轮机构、内啮合直齿轮机构、直齿轮齿条机构、斜齿圆柱齿轮机构、人字圆柱齿轮机构。 相交轮传动：直齿圆锥齿轮机构、双曲线圆锥齿轮机构 相错轴传动：螺旋齿轮机构、螺旋齿轮齿条机构、圆柱蜗杆蜗轮机构、弧面蜗杆蜗轮机构。. (6)齿轮的基本性质; 渐开线齿轮各部分名称、浙开线的形成、摆线的形成、齿数、模数、压力解、齿高系数。. (7)轮系的基本形成; 周转轮系、差动轮系、行星轮系、定轴轮系合并一件、获得大传动比，实现特定的运动、运动的合成、旋转线、用于传递、运动的分解、谐波运动减速器，摆线针轮行星减速器、汽车差速器两种动作。. (8)间歇运动机构; 齿式棘轮机构2件、摩擦式棘轮机构、外啮合槽轮机构，内槽轮机构，球面槽轮机构、渐开线不完全齿轮机构、摆线针轮不完全轮机构（2件）、凸轮式间歇机构2件、停歇连杆机构、停歇导杆机构. (9)组合机构; 串联组合：行程扩大机构、换向传动机构 并联组合：齿轮连杆曲线、实验给定轨迹的机构2件、实验变速运动的机构、同轴槽轮机构，误差校正机构、电动马游艺机装置。. (10)空间连杆机构; 空间四村结构：RSSR空间四杆机构、RCCR联轴节、单万向节、双万向节、4R揉面机构、RRSRR角度传动的空间五杆机构、空间六杆机构的萨勒特机构。. | 套 | 1 |
| 4 | 机械设计语音多功能控制陈列柜（机械零件陈列柜） | 一、该陈列柜，是根据机械设计（零件）课程基本要求设计制造的实验设备。陈列柜通过机械零件模型或实物，配合相应的图文资料，形象地展示与解说机械设计的基本知识，加强学生对通用机械零件的类型、结构特点及其设计的感性认知，为进一步学习机械设计奠定基础。 二、技术规格： （1）全套陈列柜由10个单体陈列柜组成，陈列柜体外形尺寸：不小于1200×530×1900㎜；尺度比例设计符合人机工程要求； （2）陈列柜体采用冷轧钢板喷塑制作，柜体刚性好，外形美观大方；柜内陈列面板为超豪华铝塑夹层板，承载性好； （3）柜内上部印有中英文陈列柜名称，方便识别； （4）柜顶部罩板内装有照明日光灯，符合人机工程要求； （5）柜下部设有柜箱，方便存放单个模型、实验箱及相关实验文档。 （6）柜背设有对开门，有利维护设备和方便维修。 （7）柜底装有万向轮，方便移动。 （8）电动模型采用微电机用单片机驱动 （9）控制采用液晶屏触摸控制和遥控控制、可顺序循环与重复播放运转等。解说词播放在100平方房内声音宏亮。 （10）模型材料采用金属、有机玻璃与工程塑料制作。 （11）配套有机械实训设备和易损品管理软件系统，需为带加密狗的正版软件（验收时验证），可对购入的机械实训设备进行标定录入（具有编号、出厂序号、启用日期、设备位置、出厂序号、厂家产地、设备条形码明细等），对设备维修和保养进行相关的录入和在线管理（设备维修：维修日期、条形码编号、仪器名称、损坏原因、维修详细、维修结果、维修费用、经办人；设备保养：保养日期、条形码、设备名称、出厂序号、保养内容等），具有一键统计功能，可随时查询实验项目类锁定相关硬件设备，具有项目查询功能，可根据人员或者实验室等信息进行实时检索（提供人员登记界面：编号、姓名、毕业院校、专业、学历、学位、部门名称、实验室名称、奖罚情况、简历等信息），方便看学校和使用老师对液压设备进行在线管理，实训室共配1套。（投标时需提供符合要求的软件界面功能截图4幅）。 陈列柜名称; 陈列展示内容. （1）螺纹联接的类型; A、螺纹的类型（10种） 粗牙普通螺纹 细牙普通螺纹 圆柱管螺纹 圆锥螺纹 圆锥管螺纹 矩形螺纹 梯形纹锯齿形螺纹左、右旋螺纹 B、基本类型、主要参数图片 C、螺纹联接基本类型（8种） 普通螺栓联接、双头螺柱联接、螺钉联接、紧定螺钉联接 吊环螺钉联接、T型槽螺钉联接、地脚螺钉联接、配合螺栓联接 标准联接件（24件）照片上（27件） 六角头螺栓、螺栓、螺钉、紧定螺钉、自攻螺丝、六角螺母、圆螺母、止动垫圈、斜面垫片、垫圈. （2）螺纹联接的应用; A、螺纹联接应用（3件） 开合螺母、虎钳（实物）、螺旋起重器 B、螺纹联接防松（10件） 对顶螺母、自锁螺母、弹簧垫圈、开口销与开槽螺母、止动垫圈、垫片、串连钢丝、串连钢丝(错误)、冲点、端铆 C、螺纹联接预紧（2件） 测力矩扳手定力矩扳 D、提高强度措施（12件） 均载螺母结构、球面垫圈、腰杆状螺栓、空心螺栓、悬置螺母、汽缸密封元件：软垫片密封、密封环密封、弹簧垫圈、腰环螺栓联接. （3）键、花键和无键联接; A、键联接类型（11件）及图片（细齿花键） 普通平键联接：圆头平键、方头平键、半圆头平键 导向平键联接、滑键联接、半圆键联接 楔键联接：圆头楔键、方头楔键、钩头楔键 切向键联接 B、花键联接类型（3件） 矩形花键联接 渐开线花键联接 三角形花键联接 C、无键联接类型（2件） 型面联接（一） 型面联接（二） D、销联接类型（10件） 安全销、联接销、螺杆圆锥销（端部带螺纹的圆锥销）、开尾圆锥销 销类零件（标准件）（圆柱销、圆锥销、螺尾圆锥销、内螺纹圆锥销、槽销、开口销）. （4）带传动; A、带传动类型（4件） 平带传动 V带传动 同步带传动 交错轴传动 B、带的类型（9件） O,A,B,C,D同步、平皮带，V型接头，多楔带 C、带轮结构（4件） 实心式V带带轮 腹板式V带带轮 孔板式V带带轮 轮辐式V带带轮 D、张紧装置（3件） 定期张紧、自重式自动张紧、张紧轮张紧. （5）齿轮传动; A、齿轮传动基本类型（6件） 直齿轮传动、 斜齿轮传动、 人字齿轮传动、齿轮齿条传动、 直齿圆锥齿轮传动、曲齿锥齿轮传动 B、轮齿失效形式（5种） 齿面点蚀、轮齿折断、齿面胶合、齿面磨损、塑性变形 C、轮齿受力分析（3件） 直齿轮传动受力分析 斜齿轮传动受力分析 锥齿轮传动受力分析 D、齿轮结构（5件） 齿轮轴 实心式齿轮 腹板式结构 加筋腹板式结构 轮辐式齿轮. （6）滚动轴承类型; A、滚动轴承主要类型（10件） 调心球轴承、调心滚子轴承、圆锥滚子轴承、单向推力球轴承、双向推力球轴承、深沟球轴承、角接触球轴承、推力圆柱滚子轴承、圆柱滚子轴承、滚针轴承。 B、轴承代号表 C、直径与宽度系列对比（2件） 直径系列的对比 宽度系列的对比 D、滚动轴承结构 轴承结构实物、外圈、滚动体、保持架、内圈. （7）滑动轴承; A、向心滑动轴承（5件） 对开式滑动轴承、整体式滑动轴承、多油楔轴承、带轴套滑动轴承、可倾轴瓦轴承 B、推动滑动轴承（4件） 实心式、单环式、空心式、多环式 C、轴瓦结构（3件） 整体式、剖分式、双金属轴瓦 D、动压轴承工作情况（图）. （8）轴的分析与设计; A、轴的类型（5件） 光轴、阶梯轴、空心轴、曲轴、钢丝软轴 B、轴上零件定位（4件） 套筒圆螺母压紧、紧定螺钉固定、弹簧挡圈定位、圆锥形轴端定位 C、轴的结构设计（4件） 一、二、三步的模型. （9）弹簧; A、弹簧类型（10类） 变节距压缩弹簧、圆截面压缩弹簧、拉伸弹簧、扭转弹簧 单耳板簧 圆锥螺旋弹簧、碟形弹簧、平面涡巻弹簧、环形弹簧、橡皮弹簧 B、弹簧分类图 C、弹簧应用示例（4件） 碟形弹簧、 钟表发条弹簧 、 汽车减震弹簧、组合压缩弹簧 D、圆柱螺旋弹簧（8件） LⅠ型、LⅡ型、LⅢ型、LⅣ型、LⅤ型、LⅥ型、LⅦ型、LⅧ型（共8个实物） E、其他类型弹簧（4件） NⅠ型、NⅡ型、 NⅢ型、 NⅣ型. (10)润滑与密封; A、润滑用油杯（5件） 直通式压注油杯、旋盖式油杯、压配式压注油杯、弹簧盖式油杯、针阀式玻璃油杯 B、密封应用（2件） O形密封圈应用、Y形密封圈 C、标准密封件（6件） O形密封圈、J形密封圈、U形密封圈、YX孔用密封圈、YX轴用密封圈、防尘圈密封 D、接触式密封（4件） 毡圈油封、唇形密封圈密封、橡胶密封 E、非接触式密封（3件 ） 隙缝密封、密封环密封、曲路密封. | 套 | 1 |
| 5 | 机构运动简图测绘模型 | 1.模型材料：全部采用铝合金材料制作。 2.运动构件机械精加工，装机精度高，机构运动灵活 3.各模型底板、支架统一烤漆，运动部分进行分色处理，美观大方。 4．提供电子版机构图谱一份（需在标书里体现全部内容）。 F01 曲柄滑块泵 F02 曲柄摇块泵1 F03 曲柄摇杆泵2 F04 转动导杆泵 F05 摆动导杆泵 F06 剪床机构 F07 差动轮系机构 F08 浮动盘联轴器 F09 齿轮直线机构 F10 齿轮摆杆机构。 | 套 | 1 |
| 6 | 铝制机构运动简图测绘模型 | 1.模型材料：全部采用铝合金材料制作。 2.运动构件机械精加工，装机精度高，机构运动灵活 3.各模型底板、支架统一烤漆，运动部分进行分色处理，美观大方。 4．提供电子版机构图谱一份（需在标书里体现全部内容）。 D001叠加机构，D002双曲柄机构，D003内槽轮机构，D004子推杆心型凸轮机构，D005斜齿轮传动机构，D006差速器，D007齿轮间歇机构，D0082K周转轮系机构，D009曲柄摇杆机构，D010心型磨擦轮机构，D011扇形齿轮机构，D012磨擦轮机构，D013正弦机构，D014直线槽轮机构，D015行星机构，D016等径凸轮机构，D01745度螺旋齿轮传动机构，D018圆锥直齿传动机构，D019齿轮传动往复运动机构，D020空间机构，D021安全离合器机构，D022齿轮连杆机构，D023摆动滑块机构，D024椭圆仪，D025渐开线凸轮机构，D026直线运动机构，D027连杆棘轮机构，D028差动螺旋机构，D029滑道轴节机构，D030三平杆传动机构，D031万向接头，D032双冲头机构，D033偏心凸轮机构，D034偏心往复运动机构，D035急回机构，D036椭圆齿轮机构，D0372K-H周转轮系机构，D038三档齿轮变速机构，D039蜗轮蜗杆传动机构，D040往复圆柱凸轮机构，D041槽轮机构，D042机器人爬杆机构，D043摆动导杆急回机构，D044反馈机构，D04590度螺旋齿轮传动机构，D046差速器，D047软轴传动机构，D048运动合成机构，D049偏心调速器机构，D050行星机构II ★5、提供和该套运动简图相关的机械仿真设计电子稿件，数量不少于50幅（需在标书里体现全部内容）； | 套 | 1 |
| 7 | 机械原理单件演示模型 | 一、用途说明 1.用于机械基础实验室陈列。 2.用于拓展学生视野。 3.用于机械类学生第二课堂及开放室验室。 二、基本结构： 演示模型以有机玻璃或铝合金为主体，配有相应支撑件，配东北松木质底板，按教学要求分色，可转动。 三、主要技术参数： 机械原理及机械设 计单件演示模型(共24种38件），外形尺寸：≥200×140×120mm，视工件形状而定；配模型存放架2个，尺寸≥1000*400*1600mm，5层，每层高约为280mm，不锈钢材质。模型名 称 包含：内燃机配气机构、盘形、移动、圆柱凸轮、几何形状封闭的凸轮机构、等径凸轮机构、对心直动尖顶推杆盘形凸轮机构、对心直动平底推杆盘形凸轮机构、摆动尖顶推杆盘形凸轮机构、尖顶、滚子、平底推杆凸轮机构、等宽凸轮机构、主回凸轮机构、对心直动滚子推杆盘形凸轮机构、偏置直动尖推杆盘形凸轮机构、直动推杆圆柱凸轮机构、外啮合直齿圆柱齿轮传动、斜齿轮法面与端面压力角模型圆柱蜗杆传动、内啮合直齿圆柱齿轮传动、斜齿齿轮齿条传动、人字齿轮传动、90交错轴斜齿传动、圆弧面蜗杆蜗传动、外啮合直齿圆柱齿轮传动、直齿轮齿条传动、斜齿圆柱齿轮传动、直齿圆锥齿轮传动、圆锥曲线齿轮传动、渐开线的形成、不同模数的齿轮、空间定轴轮系、周转轮系图、周转轮系、行星轮系、复合轮系、变速传动、 分路传动、运动合成、换向传动、汽车后桥差动轮系运动分解、摆线针轮传动、少齿差行星轮系、谐波齿轮传动 共计40件 | 套 | 1 |
| 8 | 单级圆柱减速器 | 一级圆柱齿轮减速器，铝合金制作，尺寸约230*200*160mm，可测绘、材质 。 1、有典型减速器拆装动画软件：可使用鼠标在计算机上进行前进、后退、暂定等仿真互动操作，软件有模型制造商的信息标示，能显示减速器的工作原理，在点击操作后可以三维动态的形式演示减速器的组装过程，标书内提供该仿真的彩色截图2幅 一套 2、配有典型减速器动作仿真动画软件：可使用鼠标在计算机上进行前进、后退、暂定等仿真互动操作，软件有模型制造商的信息标示，能显示减速器的工作原理，在点击操作后可以三维动态的形式演示减速器的运动动作仿真过程，标书内提供该仿真的彩色截图2幅 一套 3、配有典型减速器结构仿真动画软件：配套的减速器动作仿真动画软件：可使用鼠标在计算机上进行前进、后退、暂定等仿真互动操作，软件有模型制造商的信息标示，能显示减速器的工作原理，在点击操作后可以三维动态的形式演示减速器的主要结构部件的解刨形式，标书内提供该仿真的彩色截图2幅 一套 | 套 | 20 |
| 9 | 二级圆锥-斜齿圆柱齿轮减速器 | 二级圆锥-斜齿圆柱齿轮减速器，铝合金制作，尺寸约350*180*250mm，可测绘、材质 。 其它：配套有校本教材，具有自主知识产权的《零件尺寸测量用具概要》 2021年校本教材版本：内容涵盖机械制图常用的长度卡尺、深度卡尺、高度尺、万能角度尺、百分表、千分表、端面百分表、杠杆百分表、杠杆千分表、百分表测头、杠杆表测头、内径量表、外卡规、内卡规、测厚规、测深规、外径千分尺、深度千分尺、内径千分尺、螺纹千分尺、齿轮千分尺、公法线千分尺、矩形量块、角度量块、粗糙度对比样块、塞尺、螺距规、半径规、正弦规、光滑极限塞规、针规、表座、小表座、测量台、直角尺、方箱、V型块、划线平台、平板支架、可调支撑（千斤顶）、正弦精密平口钳、水平仪、便携式放大镜等内容，需配有彩图和各量具功能介绍、常用选型标准及数据等内容，需在标书里体现相关内容的原件截图不少于20个类型。 | 套 | 20 |
| 10 | 流体静力学综合性实验 | 1、标尺精度±0.01mm，有机玻璃标尺管、测压管、真空管、U型管，有机玻璃f210×5mm密闭静压实验，加气装置，降压装置，真空测量计，油库液位高度检测实验模拟装置； 2、设有直接显示真空度的测管装置，强化了负压实验的直观效果； 3、计算机型实验桌，规格不小于1500×550×800； 4、配套高教社出版的实验教材； 5、仪器总体尺寸不小于420×550×820mm。； 6、全功能数据处理软件。提供实验报告测试样本 7、网络版实验虚拟仿真软件，基于互联网+，电脑、IPAD、手机都可通过其上的WEB浏览器访问做实验，不需下载APP，网上实验真正做到了24小时全开放，方主要功能需求： 定量测量实验——验证静水力学基本方程，可供分析研究马利奥特容器的变液位下恒定流实验； 定性分析实验——测压管和连通管判定、观察测压管水头线、判别等压面、观察真空现象； 设计性实验——油库液位高度检测，家用饮水机构设计、变液位恒压系统供水设计等； 拓展性实验——给定条件下测定油密度； 主要配置及技术参数要求： 1、标尺精度±0.01mm，有机玻璃标尺管、测压管、真空管、U型管，有机玻璃210×5mm密闭静压实验水箱，加气装置，降压装置，真空测量计，油库液位高度检测实验模拟装置； 2、配有油水隔离器，油水不会混合污染主实验桶；另设有直接显示真空度的测管装置，强化负压实验的直观效果； 3、计算机型实验桌，规格不小于1500×550×840（mm）； 4、配套有正规出版社出版的实验教材、理论教材和科普拓展教材，产品研发人主编为佳； 5、配套WEB网络版流体力学云平台实验数据处理软件：配置云平台实验数据处理软件二维码扫描标签，手机浏览器扫描可直接打开本实验数据处理云平台，进行实验数据记录表格输入，自动计算得到实验计算数值表，并能以Excel文件格式导出测量、计算各表数据。在计算机端还能打印输出各数据计算表。 6、配套基于WEB云平台的流体静力学实验虚拟仿真CAI软件和教师学生实验用户管理系统。具备实验过程仿真，实验操作指南、问题解答等流媒体CAI自学资源，教师能对学生虚拟仿真实验过程和报告进行查询、统计、管理。能同时满足100人以上通过网络WEB登录，进行网上实验操作交互。 7、具有孪生实验教学空间，采用B/S架构，至少提供用户门户、服务管理门户和资源管理门户；用户门户提供云桌面的使用、预约、申请；服务管理提供云桌面资源的线上开放或发布；资源管理门户提供包括服务器、存储、网络、模板、桌面等云桌面底层资源的管理，（提供三类门户界面截图）； 8、为满足学生个性化桌面需求，提供定制申请，当桌面库中不具备用户所需要的桌面模板时，允许用户提交桌面定制申请，定制信息包括CPU、内存、存储、使用时间，支持用户定制预使用桌面的操作系统和所需软件。（提供功能截图）； 9、用户可查看所有发布的桌面，包括个人桌面、服务桌面和模板桌面，可对桌面执行开机、关机、挂起、唤醒、重启等操作，支持以网页形式直接访问我的桌面；提供桌面修改、数据找回、桌面共享、桌面重置等功能，实现用户自助基础维护，降低管理人员维护强度和难度；（提供功能截图） ★10、管理员可自定义桌面申请自动审批策略，可自定义自动审批通过的时间范围和可用时间段、桌面到期后的回收策略等规则，减少管理员工作量；同时可设置当自动审批不通过，开启手动审批。（提供功能截图）； - 提供数据总览，可查看线上线下一体化资源的使用情况，包含桌面服务统计、参与人数统计；支持按周，月，年等不同维度查询桌面使用次数统计、桌面使用时长统计、模板热度统计、教室开放次数统计、教室开放时长统计等数据，为实验室管理人员提供数据化可视化的数据支撑； ★12、单个平台可交付多种类型桌面，至少包括VDI桌面、VOI桌面、IDV桌面、漫游桌面、个人桌面，满足教学、实训、科研、办公等场景需求；（投标文件中提供具备“CMA”或“CNAS”标识的产品功能测试报告） - ★13、支持批量部署裸虚拟机环境，学生可手动安装操作系统，满足装机实验课程的实践需要；（投标文件中提供具备“CMA”或“CNAS”标识的产品功能测试报告） | 台 | 6 |
| 11 | 自循环伯努利方程综合性实验仪 | 主要实验功能需求 1. 流量电测实时显示与手测功能并存，实验内容多功能； 2. 定量测量实验——验证伯努利方程； 3. 定性分析实验——演示测压板直接显示的总水头线与测压管水头线，均匀流与非均匀流断面上动压强分布以及沿程能量转换规律等； 4. 设计性实验——变水位对喉管真空度影响； 二、主要配置及技术参数要求 1、精密传感器，教学专用实时数显管道式流量仪，经重量法标定误差1%FS； 2、 计算机型实验桌，含仪器尺寸不小于1560×550×1380mm； 3、 水泵采用ABS全封闭防水绝缘安全外壳，抗腐蚀机芯，安全耐用，功率≤100w。有机玻璃蓄水箱与恒压供水器； 4、 全断面测流速毕托管7只，有12测点的变高程变管径的实验管道，强化了位能、压能、动能之间能量转换的直观效果； 5、 自循环管阀，有滑尺与校准镜面的可调式19管测压计，符合高教出版社教材内容； 6、配套有正规出版社出版的实验教材、理论教材和科普拓展教材； 7、 配套WEB网络版流体力学云平台实验数据处理软件：配置云平台实验数据处理软件二维码扫描标签，手机浏览器扫描可直接打开本实验数据处理云平台，进行实验数据记录表格输入，自动计算得到实验计算数值表、显示实验数据分析曲线图。能进行测量数据记录表格输入，自动计算得到实验计算数值表，并能以Excel文件格式导出测量、计算各表数据。 ★8. 配置基于WEB云平台的能量方程实验虚拟仿真CAI软件和教师学生实验用户管理系统。虚拟仿真实验能进行实验实训仿真操作，尤其是重要的带镜面反射校准的测压管标尺读数测量操作，3点一线镜面反射校准的人眼测量；能以虚补实的进行拓展探究实验，修改3组串联的实验管管径，实验装置管道图形仿真实时变化显示，实验数据、测压管液位也仿真变化。修改3组串联的实验管管径，实验装置仿真实时变化显示，实验数据、测压管液位也仿真变化。教师能对学生虚拟仿真实验过程和报告进行查询、统计、管理。（提供实验软件操作视频截图，证明带镜面反射校准的测压管标尺读数测量仿真实验操作、实验管图形随参数设置能仿真大小变化的功能） 三、配套教学资源存储器（共一套） 1、品牌要求：自研品牌，主机自带开机按键和重启键。 2、机型：微塔式机箱≤12L。 3、处理器：配置1颗处理器，每颗CPU主频≥2.8GHz，16 线程，支持超线程技术。 4、内存：配置8GB DDR4 内存，配置≥4个内存插槽，整机最大可支持256GB内存容量。 5、硬盘：配置1块256GB SSD硬盘。 6、PCI扩展：≥2个PCIe 3.0x16插槽，≥2个PCIe 3.0x8插槽。 7、显卡：标配不低于2G独立显卡（含1*VGA，1*HDMI，1*DVI）。 8、网卡：配置千兆网卡，支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性。 9、标配接口：配置8个USB3.0接口，1个串口，1个故障诊断显示模块，标配接口最多支持三屏显示。 10、电源：配置≤180W静音电源。 11、键鼠：同品牌有线键鼠及鼠标垫（带品牌LOGO）。 12、显示器：23.8寸LED,分辨率：1920*1080，三年内只换不修。 13、系统：市面主流系统。 14、服务：投标时承诺中标后提供中标后提供原厂1年售后承诺函（含原厂1年上门服务）。 15、提供平均无故障时间不低于20000小时的MTBF证书及报告影印件。 ★16、性能要求：Unixbench测试单线程得分不低于1500分，满线程得分不低于4400分，提供具有CMA资质检测机构出具的性能检测报告及资质证书或公安部安全与警用电子产品质量检测中心性能检测证明报告，提供原件扫描件。 ★17、质量测试报告：提供具有CMA资质检测机构出具的性能测试报告及资质证书或中国软件评测中心出具测试报告，报告内容须包含产品环境适应性试验、电磁兼容性试验、可靠性测试、SPECCPU2006测试等内容，提供原件扫描件。 | 台 | 6 |
| 12 | 自循环动量定律综合性实验仪 | 主要功能需求 1、流量电测实时显示与手测功能并存，实验内容多功能； 2、定量测量实验——恒定总流动量方程验证、动量修正因数测定； 3、定性分析实验——分析测力机构创新点、实验装置的灵敏度、v2x¹ 0对Fx 的影响； 4、设计性实验——管嘴出流动量修正因数与边界层厚度测量的创新研究实验； 主要配置及技术参数要求。 1.精密传感器，教学专用实时数显压力信号流量仪，经重量法标定误差1%FS； 2.计算机型实验桌，规格不小于1500mm×550mm×800mm，自循环供水系统，水泵采用ABS全封闭防水绝缘安全外壳，抗腐蚀机芯，安全耐用。有机玻璃蓄水箱与恒压供水器； 3.活塞式自动测力装置，实验毫米刻度，可测定； 4.设有特殊的动量力测量机构，巧妙地把射流冲击力转变成静水压力而利用测压管进行量测； 5.具有特种构造的平板型受力体，能精确地引导射流的出流方向垂直于来流方向； 6．配套有正规出版社出版的实验教材、理论教材和科普拓展教材，产品研发人主编为佳； 7. 配套本项实验的WEB网络版流体力学云平台实验数据处理软件：配置云平台实验数据处理软件二维码扫描标签，手机浏览器扫描可直接打开本实验数据处理云平台，进行实验数据记录表格输入，自动计算得到实验计算数值表。能进行测量数据记录表格输入，自动计算得到实验计算数值表，计算机端还能以Excel文件格式导出测量、计算各表数据。 8. 配置基于WEB云平台的动量定律实验虚拟仿真CAI软件。实验装置图能实时仿真变化，实验数据同步仿真变化。能同时满足100人以上通过网络WEB登录，进行网上实验操作交互。 | 台 | 6 |
| 13 | 数字型雷诺实验仪 | 一、主要实验功能需求 1、具备工业级高安全性的PLC+触摸屏+嵌入式实验专用软件一体的现代量测控制实验系统。实验流量、雷诺数和水温同步实时数显与手测功能并存；传统和现代测量技术融合一体，实验内容多功能；虚拟仿真与实体设备虚实联动，能吸引学生玩中实验学习。 2、定量测量实验——测定上临界与下临界雷诺数，结果符合：Re下临=2000—2300； 3、定性分析实验——观察层流与湍流（紊流）两种流态； 4、设计性实验——结合量纲分析法进行实验研究，用管道实验测定明渠下临界广义雷诺数； 二、主要配置及技术参数要求 ★1、雷诺实验系统配置集成化设计的工业级PLC触摸屏一体机作为实验专用数字巡检测控仪（需提供通过第三方（具备国家政府认可检测资质）检测机构防水防尘≥IP55等级检测报告），尺寸长×宽×高≤35cm×23cm×18cm（包含所有电子测控模块）。配置不低于10英寸1024600像素的真彩LCD工业级触摸屏，，需提供PLC触摸屏的相关国内或国际第三方权威机构的安全认证证书证明（比如CE证书等），全触摸式软控按钮，无硬件旋钮、拨位开关。无需Windows等操作系统支持即可直接打开专用的嵌入式雷诺实验测控软件，学生无法破坏此类软件系统，系统安全易维护。同时还配有安全保洁模块，具备限时自动关机及系统停止或一键关机后的延时自动打气排水保洁功能。 2、嵌入式雷诺实验测控软件配置动态可视化全虚拟仿真人机交互动画界面，能与实体实验仪器虚实联动测量控制，动画仿真：具备完整实体雷诺实验自循环装置的全仿真结构，能仿真显示恒压供水箱、液气转化测压筒水位变化动画，显示实验管水流、管内有色水形态随Re变化散乱、波动及一条红线的水流动画，显示水泵运转动画等（提供能与实体实验仪器虚实联动测控的人机交互的全虚拟仿真实体结构彩色视频证明）。并具备流量、压差满度自动校准和零点的数字化一键程控校准，温度、雷诺数、流量实时测量数显精度为1%FS。同时还具备实验操作的弹幕提示引导，具备智能辨误及纠错等辅助功能，能替代教师进行全程实验过程的操作指导。 3、具备正规出版的配套实验教材，及与实验教材配套的手机网络版云平台流体力学实验数据处理软件，手机浏览器扫描设备上的二维码即可直接打开本实验数据处理云平台，进行雷诺实验数据辅助计算处理，同时具备实验记录的存盘、历史记录读取和删除维护功能。并能以Excel文件格式导出测量、计算各表数据，在计算机端还能打印输出各数据计算表。（提供二维码和登录测试账号，手机扫描验证功能截图） 4、设备配有实验桌，总体尺寸不大于1560×550×1380mm，功率≤80w；有机玻璃材质的蓄水箱、恒压供水器和透明实验管道，自循环供水，配有可自动消色的颜色水电动供水装置、节能型LED平面衬托光源、电动控制流量调节阀、全封闭防水绝缘抗腐蚀水泵；拥有原创自主知识产权者佳。 5、配置基于WEB云平台的雷诺实验虚拟仿真CAI软件和教师学生实验用户管理系统。具备不同雷诺数下的流态仿真，实验操作指南、问题解答等流媒体CAI自学资源，教师能对学生虚拟仿真实验过程和报告进行查询、统计、管理。 三、教学资源播放终端（共一套） 一、硬件部分 1、液晶屏：尺寸≥65英寸，显示比例(16：9) ，A级液晶LED显示屏； 2、分辨率≥3840*2160， 亮度≥400c/㎡，对比度≥6000:1； 3、红外触摸技术，多点触控，支持在安卓、 windows 系统下 10点及以上同时触控及书写； ★4、前置接口：HDMI*1（非转接）、Touch USB*1、USB 3.0*3、Type-C*1；USB支持同时在Windows及Android系统下被读取；（提供中国合格评定国家认可委员会(CNAS) 认可的检测证明） ★5、具备≥7 个中文带丝印标识的前置物理按键：录屏、图像比例、音量-、音量+、设置、护 眼、电源等，前置图像比例调节按键：可实现对PPT 课件画面一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例，可设置 16:9、4:3、点对点画面；电源按键带有双色指示灯，支持整机开关、电脑开关和节能待机键三合一；（提供中国合格评定国家认可委员会(CNAS) 认可的检测证明） ★6、屏幕安全防护：防眩光，减少玻璃反射光的影响，反射率小于1%，透光率≥95%，表面硬度≥莫氏9 级，雾度≤5%；用大于1KG钢球在2米高度进行自由落体撞击实验，防护玻璃表面无损伤破裂；（提供中国合格评定国家认可委员会(CNAS) 认可的检测证明） 7、一根 USB-C 数据线实现外部电脑与触控一体机之间高清视频信号、音频信号以及触摸信号的实时传输，可兼容市面上具备通用 USB 端子的各类电脑； 8、内置双路 WIFI，支持 AP 热点，Wifi : 2.4GHz / AP : 2.4GHz/5GHz； 9、无信号待机/自动节能：在无操作或无信号输入时，整机自动进入待机节能的功能，待机的时间间隔可自定义，既节能环保又能延长机器使用寿命； 10、内置Android 主板采用不低于 4 核 64 位性能 CPU，Android ≥11.0 操作系统， 内存（ROM)≥2GB，存储空间(RAM)≥16GB； 11、采用防火防护外壳设计，外壳依据 GB 4943.1-2011《信息技术设备安全 第 1 部分：通用要求》，满足 V-0 要求。 12、防遮挡功能：在屏幕上任意取四个或以上测试点，每个测试点连续遮挡1-10 个红外发射灯管，然后从未遮挡的区域向遮挡区域连续划线跨过遮挡区域，进行书写；触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写，触控屏扭曲变形达到 10 度时，仍然可以实现多点触控；笔迹连贯、无断线，确保老师课堂操作的流畅性。(提供中国合格评定国家认可委员会(CNAS) 认可的检测证明） 13、可选配内置1300万像素摄像头，具备非独立外扩展的6阵列拾音麦克风，拾音距离≥ 10米，方便录制师生人声； ★14、整机通过低温工作试验、高温工作试验、振动试验、跌落试验。提供中国合格评定国家认可委员会(CNAS) 认可的检测证明。 二、电脑模块 1、为了保证交互平板产品后续可扩展性，一体机采用符合INTEL标准协议的80pin OPS接口； 2、处理器：Intel 酷睿I5或以上； 3、内存：8G DDR4或以上配置；硬盘：256GSSD或以上配置； 4、内置网卡：10M/100M/1000M； 5、具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少4个USB接口； 6、具有视频输出接口：HDMI接口； 7、内置WIFI、蓝牙模块，具有无线电发射设备型号核准证，并提供证书复印件。 | 台 | 4 |
| 14 | 自循环孔口管嘴综合实验仪 | 主要功能需求： 1、流量电测实时显示与手测功能并存，实验内容多功能； 2、定量测量实验——测量孔口与管嘴出流的流速系数、流量系数、侧收缩系数、局部阻力系数及直角管嘴的局部真空度； 3、定性分析实验——流股形态与阻力，大小孔口与侧收缩； 4、拓展性实验——管嘴出流动量修正因数与边界层厚度测量的创新研究实验； 主要配置及技术参数要求： 精密传感器，四通道流量信号采集器，教学专用实时数显压力信号流量仪，经重量法标定误差1%FS； 计算机型实验桌，计算机型实验桌，规格1500×550×800，自循环供水系统，水泵采用ABS全封闭防水绝缘安全外壳，抗腐蚀机芯，安全耐用，自循环供水系统，有机玻璃蓄水箱与恒压供水器； 圆锥型管嘴、直角进口管嘴、圆角进口管嘴、锐缘小孔口，出口孔径120.2mm，射流直径的测量装置，精度为0.005； 直角进口园柱管嘴设有测量局部真空的装置； 薄壁孔口精巧设置了活动触头，能用游标卡尺精确测量孔口的侧收缩系数；附设回水小明渠，可用以演示水跃及水面曲线。 配套有正规出版社出版的实验教材、理论教材和科普拓展教材，产品研发人主编为佳； 7. 配套本项实验的WEB网络版流体力学云平台实验数据处理软件：配置云平台实验数据处理软件二维码扫描标签，手机浏览器扫描可直接打开本实验数据处理云平台，进行实验数据记录表格输入，自动计算得到实验计算数值表。能进行测量数据记录表格输入，自动计算得到实验计算数值表，计算机端还能以Excel文件格式导出测量、计算各表数据。（提供功能截图） 8. 配置基于WEB云平台的孔口管嘴实验虚拟仿真CAI软件。实验装置图能实时仿真变化，实验数据同步仿真变化。能同时满足100人以上通过网络WEB登录，进行网上实验操作交互。 | 台 | 4 |
| 15 | 自循环局部阻力综合试验仪 | 主要实验功能需求 流量电测实时显示与手测功能并存，实验内容多功能； 定量测量实验——突扩与突缩局部水头损失及损失系数； 定性分析实验——局部阻力测量的三点法、四点法的方法比较； 主要配置及技术参数要求 1. 精密传感器，教学专用实时数显管道式流量仪，经重量法标定误差1%FS； 2. 计算机型实验桌，自循环供水系统，低噪环保型水泵，有机玻璃蓄水箱与恒压供水器； 3. 突扩突缩实验管道，有滑尺与校准镜面的可调式多管测压计，毫米刻度； 4. 配套有正规出版社出版的实验教材、理论教材和科普拓展教材，产品研发人主编为佳； 5. 配套本项实验的WEB网络版流体力学云平台实验数据处理软件：配置云平台实验数据处理软件二维码扫描标签，手机浏览器扫描可直接打开本实验数据处理云平台，进行实验数据记录表格输入，自动计算得到实验计算数值表。能进行测量数据记录表格输入，自动计算得到实验计算数值表，计算机端还能以Excel文件格式导出测量、计算各表数据。 6. 配置基于WEB云平台的局部水头损失实验虚拟仿真CAI软件。能在3点法和2点法间切换，并能进行阀门有无的设置，满足不同局部水头损失测量需求，更拓展的还能改变3段不同大小实验管管径，实验装置图能实时仿真变化，实验数据同步仿真变化。能同时满足100人以上通过网络WEB登录，进行网上实验操作交互。（提供功能截图） | 台 | 6 |
| 16 | 自循环沿程阻力综合试验仪 | 主要实验功能需求 流量电测实时显示与手测功能并存，实验内容多功能； 定量测量实验——层流区域与湍流区域沿程水头损失因数测量与分析； 定性分析实验——设计测定实验管段平均当量粗糙度的实验； 主要配置及技术参数要求 1. 精密传感器，教学专用实时数显管道式流量仪与压差仪各一套，经重量法标定误差1%FS；数字温度传感器测温范围-50℃—110℃； 2. 开关层流测压计的专用电磁水阀一套； ★3. 配置调频不锈钢离心泵：额定扬程8m、额定流量3M3/h、防水等级≥IP55，可提供实验管段压差水头≥5m（实验测试报告证明）； 4. 自循环稳压供水系统，配置有双稳压型的特种稳压装置，有机玻璃蓄水箱； 有滑尺与校准镜面的可调式多管测压计，毫米刻度； 5、 配有沿程阻力实验仪流量、压差无级调频、调控系统一套，计算机型实验桌。 6、配套有正规出版社出版的实验教材、理论教材和科普拓展教材，产品研发人主编为佳； 7、 配套本项实验的WEB网络版流体力学云平台实验数据处理软件：配置云平台实验数据处理软件二维码扫描标签，手机浏览器扫描可直接打开本实验数据处理云平台，进行实验数据记录表格输入，自动计算得到实验计算数值表、显示实验数据分析曲线图。能进行测量数据记录表格输入，自动计算得到实验计算数值表，计算机端还能以Excel文件格式导出测量、计算各表数据。 8.配置基于WEB云平台的沿程水头损失实验虚拟仿真CAI软件。能同时满足100人以上通过网络WEB登录，进行网上实验操作交互。 | 台 | 4 |
| 17 | 泵特性曲线实验仪 | 主要功能： 定量测量实验——测定不锈钢泵的～H0、～N0、～η0特性曲线； 定性分析实验——演示超吸程下空化现象等； 3、拓展实验——断裂工况实验。 主要配置及技术参数： 精密传感器3只，教学专用实时数显电测流量仪、电测压力仪、电测真空压力仪、智能型功率表、数显光电转速测量仪各1台； 转速测量仪电子实时数显，5位精度，非便携手持式，霍尔感应精准，测速自动可靠； 计算机型实验桌，规格1500×550×800； 自循环供水系统，蓄水箱，PPR实验管道、铜球阀等，离心式增压泵1只，不锈钢材质，泵最大吸程Hs=7~8m，扬程18 m。 数字功能： 1．配套WEB网络版云平台实验数据处理软件：提供有效的云平台实验数据处理软件二维码扫描标签、可通过手机浏览器扫描可直接打开本实验数据处理云平台、进行实验数据记录表格输入、自动计算得到实验计算数值表、显示实验数据分析曲线图、能在省级或以上虚拟仿真实验中心运行的界面。能进行测量数据记录表格输入，自动计算得到实验计算数值表，并能以Excel文件格式导出测量、计算各表数据。 2．提供单泵特性曲线、双泵并联、双泵串联三项实验WEB网络版实验虚拟仿真CAI软件。学生和教师可基于互联网+，电脑、IPAD、手机都可通过其上的WEB浏览器访问做实验，不需下载APP，方便学生实验虚实结合。（提供云平台账号登录界面及本项软件功能截图） ★3.支持模板分享链接，管理员可以将编辑模板的链接分享给需要编辑模板的用户，在浏览器中直接输入链接地址即可对模板进行编辑，支持分享日期、分享链接的失效期设置。（投标文件中提供具备“CMA”或“CNAS”标识的产品功能测试报告） ★4.无需依赖第三方软件或脚本，即可在管理台编辑学期课表，可设置学期开始和结束时间、单双周安排、每节课起始时间，可直接将不同桌面拖拽到课表中，与各个课程时间对应，桌面环境根据课表时间自动启动；（投标文件中提供具备“CMA”或“CNAS”标识的产品功能测试报告） 5.可靠性和售后服务： 1．开发的WEB网络版实验虚拟仿真CAI软件功能可靠，提供在国家级实验虚拟仿真实验中心运行的网页地址链接和运行界面截图。 2．出具针对本项目的以上技术证明文件和服务承诺书。 | 台 | 1 |
| 18 | 钢制储物柜 | 规格：不小于2.2m(高)*1.2m(宽)*0.55m（深） 功能：带抽屉，钢质。厚度：1mm冷轧板。经过酸洗磷化技术处理。 隔板材质、柜门材质、铁皮厚度均为1厚度，侧面材质、背面材质等铁皮厚度均为1.0厚度，拒绝低于标书材质。 要求：柜子壁厚不小于1mm；上下各配2块隔板，每块可承重不小于100kg。 | 个 | 20 |
| 19 | 实验桌 | 规格：长*宽*高不小于（1500*750*800）mm 桌面：面板采用三聚氰胺聚合板，厚度50mm； 桌架：采用钢壁厚度为1.2mm的加厚钢管，钢管横截面尺寸为40×40mm，防锈漆采用静电喷涂工艺; 优质PVC封边处理。 脚垫：采用可调节的车胎防滑胶承重脚垫。 桌面承重不小于400-500Kg. | 张 | 21 |
| 20 | 实验桌1 | 规格：长*宽*高不小于（1200*750*800）mm 桌面：面板采用三聚氰胺聚合板，厚度50mm； 桌架：采用钢壁厚度为1.2mm的加厚钢管，钢管横截面尺寸为40×40mm，防锈漆采用静电喷涂工艺; 优质PVC封边处理。 中间加一个面板，能够放置工具箱。 脚垫：采用可调节的车胎防滑胶承重脚垫。 桌面承重不小于400-500Kg. | 张 | 12 |
| 21 | 实验桌2 | 规格：长*宽*高不小于（2000*750*800）mm 桌面：面板采用三聚氰胺聚合板，厚度50mm； 桌架：采用钢壁厚度为1.2mm的加厚钢管，钢管横截面尺寸为40×40mm，防锈漆采用静电喷涂工艺; 优质PVC封边处理。 脚垫：防滑胶承重脚垫。 桌面承重不小于400-500Kg. | 张 | 12 |
| 22 | 钢制方凳 | 面料：采用优质草青皮，耐磨性强，并进行防火、耐污处理。 泡棉：采用高密度PU成型棉，反复坐压不变形、不塌陷，防火性及阻燃性能良好。 凳架采用30*30圆管，一次压注成形；防锈漆采用静电喷涂工艺。 | 个 | 240 |
| 23 | 绘图工具套件 | 绘图工具套件包括：1、A3绘图板，要求：实心材质，尺寸：45cm*30cm，厚度约1.7cm，表面经过细致打磨光滑平整，承重力强。 2、60cm丁字尺,要求：有机玻璃材质，长度：60cm，T头宽：5cm，宽度：5.0cm,厚度：0.4cm，标准90°直角，有挂钩设计。3、绘图包，包括：大圆规（一支），大分规（一支），三角板两个（25厘米），铅笔（HB、2H、2B），擦图片，美工刀，美工橡皮，小模板，笔芯，胶带等。 | 套 | 400 |
| 24 | 绘图工具套装 | 绘图工具套装包括：1、A1绘图板，要求：实心材质，尺寸：60cm*90cm,厚度约1.8cm；2、100cm丁字尺，要求：有机玻璃材质，长度：100cm，T头宽：5cm，宽度：5.0cm,厚度：0.46cm，标准90°直角，有挂钩设计；3、绘图包，包括：大圆规（一支），大分规（一支），三角板两个（25厘米），铅笔（HB、2H、2B），擦图片，美工刀，美工橡皮，小模板，笔芯，胶带等。 | 套 | 200 |
| 25 | 柜式空调 | 1、变频/定频：定频能效比：2.85能效等级：3级； 2、冷暖类型：冷暖匹数：5匹； 3、额定制冷量：12010W 额定制热量：12800W； 4、额定制冷功率：3800W 额定制热功率：3940W 电辅热：3200W； 5、内机噪音dB(A)(最低-高-超强)：46-50-52外机噪音dB(A)：60； 6、循环风量(m3/h)：2050 额定电压：380V额定频率：50Hz； 7、制冷剂：R32 内机质量：57.5KG外机质量：102KG； 8、包含管材、外机吊架、打孔等所有费用； | 台 | 5 |
| 26 | 柜式空调 | (1) 空调类型：立柜式，变频： 能效等级：不小于3级； (2) 冷暖类型：冷暖电辅，匹数：不小于3匹 (3) 额定制冷量：不小于7300W 额定制热量：不小于8000W+2100(加热管)； (4) 额定制冷功功率：不小于2225W 额定制热功率：不小于2200W 电辅热：2100W； (5) 最大输入功率：不小于5100W；最大输入电流不大于7.7A (6) 内机噪音dB(A)(高风挡-超强风挡)：42-64外机噪音56dB(A) (7) 循环风量(m3/h)：不小于1200 额定电压：380V 3N~ 额定频率：50Hz； (8) 包含管材、外机吊架、打孔等所有费用 (9) 国内品牌产品，参数高于指定参数优先考虑 | 台 | 3 |
| 27 | 黑板 | (1) 加厚单面绿板，规格：不小于1200mm*4000mm，茶色铝合金加厚边框； (2) 面板材料：采用优质高分子合金颗粒烤漆板，厚度≥0.3mm，粗糙度为Ra1.6-3.2um ，涂层硬度≥6H无痕（莫氏）；表面粗 糙度 ≤12μm 光泽度≤6﹪没有明显眩光 (3) 背板材料：采用优质热镀锌钢板，厚度大于等于0.2mm。板面平整，镀层牢固，光滑而匀称 (4) 黑板夹层：采用高密度聚苯乙烯板，厚度大于等于20mm，面层平整，牢固，光滑而匀称，整板无拼接，耐高 温、耐水、不怕潮。 (5) 塑料包角：采用高强度工程塑料ABS材料一次注塑成型 (6) 安装：隐形安装 | 个 | 5 |
| 28 | 办公桌 | 尺寸不小于1400x700x760mm，抽屉+键盘托+主机柜，加厚，实木贴面 | 张 | 3 |
| 29 | 文件柜 | 尺寸不小于1800*850*390mm,中二斗文件柜，灰白色，优质冷轧钢板，钢制锁具+两块层板 | 只 | 3 |
| 30 | 弓形椅 | 高背，网布，加厚材质，固定把手。背高不小于650mm，座高不小于450mm，座宽不小于460mm。 | 只 | 3 |
| 31 | 打印机 | 安全可控：一键清除内存，数字水印。 打印速度：30页/分钟，双面：15张/分钟 支持自动双面打印 打印分辨率：不小于1200×1200dpi 复印速度： 30页/分钟 身份证一键复印，多合一复印 扫描类型：平板+馈纸式 扫描速度：20页 扫描分辨率：不小于1200×1200dpi 耗材无芯片 支持OCR文字识别 提供产品节能证书。 | 台 | 1 |
| 32 | 蒸馏水器 | 尺寸：不小于451*351*951mm，材质：不锈钢，重量：8KG，出水量：11升/时，消耗功率：8.5千瓦，电源：380V，加热方式：电加热，380V。 | 台 | 1 |

- 2包：电工电子实验室建设

- （控制价：2065310元）

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订生效并具备实施条件后采购人根据项目实际情况于5个工作日内支付合同价款的70%作为预付款（中标人须提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施，以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件），验收合格后支付剩余合同价款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽理工大学，采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后50日内完成供货安装及调试并经验收合格，各设备中有特殊要求的，按要求执行。 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格后1年，所有设备终身维护，货物需求表另有规定或投标人自行承诺的，以最优要求为准。 |
| 5 | 本项目所属行业 | 工业 |

## 二、货物需求

| 序号 | 仪器设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲电工电子实验台 | 一、整体要求 要求该装置满足本科院校的《电路分析》、 《电工基础》、 《电工学》、《电子技术》等课程的实验教学。实验台应配置交流三相交流可调电源、直流电源（含恒流源和恒压源）、交直流测量仪表等仪器仪表，配合实验模块完成课程对应的实验项目。配套2把凳子，凳子要求：不低于340*240*440mm，凳面：采用国内不低于12mm厚抗倍特板，加工而成。凳架：钢管采用不低于25×25×1.2mm，所有钢制件经除油、酸洗、磷化、烘干，表面经过环氧树脂粉末喷涂，具有坚固耐用、防潮等特点。采用内嵌式塑料脚垫。 硬件系统包含（但不限于）下列功能部分：电工电子技术实验装置（实验桌）、程控式交流电源、程控式直流电压电流电源、程控式可调负载箱、智能交直流仪表、实验元件模块、电路原理模块、网络摄像机、实验导线等。 要求该设备以满足可编程以及网络化教学要求搭建智能实验平台，带网络通讯接口且具备网络化可交互的教学与管理功能。除满足传统的“电路分析”、“电工基础”、“电工学”、“电子学”等有关课程，还可进行开放式或探究性实验，满足新形势下“新工科”对院校复合型人才培养的要求。 二、技术条件要求 1．整机容量：小于1.5KVA; 2．尺 寸：约1400mm×750mm×1200mm（长×宽×高）误差小于±5%。 3．重 量：小于200kg; 4．工作电源：AC3N/380V/50Hz/3A。 三、装置技术要求 （一）装置安全保护要求 （1）要求提供电流型漏电保护，符合国家低压电气安全标准的要求； （2）要求高压实验导线采用全塑型安全实验导线，低压实验导线采用金属头导线，二者不可互插。 （3）实验操作挂件面板要求采用3mm厚高强度绝缘材料雕刻丝印。基于教师、学生实验操作的人身安全性考虑，要求所有挂箱的箱体及面板均采用非金属绝缘材料,不采用金属材料的箱体及面板。要求投标文件中提供不少于3只挂箱正反面的实物彩色图片。中标商承诺签订合同后3个工作日内，提供样品到校核验，如有虚假，采购人有权取消合同，上报采购监督管理部门。 （4）要求实验装置的电源、测量仪表均应设计断路、开路、过量程等保护功能。 （二）装置结构要求 实验装置要求采用平台式设计，将各种电源、测量仪表做成可活动挂箱，方便拆卸维修，实验模块采用透明化设计，便于学生认知线路和器件。要求投标文件中提供实验装置的结构图。投标人投标时承诺中标后提供生产厂家售后服务承诺函及授权书。 实验桌为铁质双层亚光密纹喷塑结构，桌面采用高密度防腐防火板。设有存放柜，用于置放挂箱等。 （三）装置配置技术要求 1、交流电源 ★要求提供0～430V/3A三相交流可调实验电源，同时得到0-250V/3A单相交流可调电源，电源输出需具备电子线路和保险丝双重保护功能，带发光二极管缺相指。要求整个实验室配1套交流电源具有远程控制功能，其他设备交流电源可扩展远程功能。投标文件提供投标产品的交流电源控制系统类软件的计算机软著证书扫描件。 2、交流仪表 要求采用高性能ARM芯片和高精度的传感器组成，测量方式采用实时曲线采样逐点计算，量程自动换档，具有过压过流，错接线路不损坏仪表等功能，提供1只电压、1只电流和2只功率及功率因素表；三相交流数字电压表：精度不低于0.5级，测量范围不低于0～450V；三相交流数字电流表：精度不低于0.5级，测量范围不低于0～3A；功率、功率因数表测量范围0-500V、0-5A，精度≤1级；要求可通过上位机LabVIEW软件对交流仪表进行远程操作并对实时信号进行采集显示。 3、直流电源 恒压源：要求调节范围不低于0～30V连续可调，最大输出电流：1A；调节精度1%；具有短路保护和自动恢复功能。 恒流源：要求调节范围不低于0～200mA连续可调，具备2mA、20mA和200mA三档量程切换；具有开路保护功能，带3位半监视仪表。 4、直流仪表 直流电压表：要求采用STO高性能微机芯片设计的智能程控仪表，测量范围0－750V，量程200mV、2V、20V、200V、750V五档切换，切换方式可手动和自动，超量程告警保护，四位半数字显示； 直流电流表：要求采用STO高性能微机芯片设计的智能程控仪表，测量范围0－3A， 2mA、20mA、200mA、3A四档量程切换，切换方式可手动和自动，超量程告警保护，四位半数字显示； 5、信号源及频率计 要求输出波形：方波、正弦波、三角波。 要求输出频率：范围不低于3Hz－1MHz，连续可调。 要求正弦波波形失真：≤1%。方波前沿：≤100nS。 要求三角波非线性：斜率变化不大于3%(100Hz)。 要求幅值调节范围不低于0－17VP-P，带有20Db、40dB衰减功能 要求带有不低于6位数字显示的式频率计，可作监示信号源输出，还可作外接频率计用。 要求频率计精度不低于0.5级，频率计测试不小于 0－1MHz。 6、交流数字毫伏表 电压测量范围：0－700V，量程200mV, 2V，20V,200V,700V五档直键开关切换，4位数字显示，并提供电压输入探头，精度1.5级。 7、日光灯组件 要求提供日光灯电路、启辉器和电感式镇流器，可完成日光灯有关实验。同时配置五挡可调的不低于500V耐压的电容，可完成功率因素改变相关实验。 8、交流电路 要求提供实验变压器、互感线圈和不低于4组电流取样插座； 9、实验元件箱 提供透明电工实验箱模块，要求投标文件中提供产品图片，能满足所要求电工实验项目的全部实验内容。 1）元件箱（一） 提供1Ω－9.999kΩ/2W 的十进制电阻箱、非线性元件（二极管、稳压管、灯珠、发光二极管等）、2W 的电阻（51Ω、200Ω、510Ω、1kΩ、20kΩ、100kΩ）、电感（9mH、15mH）、500V日光灯电容等元器件。 2）元件箱（二） 提供2W电位器（470Ω、10kΩ）、1W 电位器（220kΩ）、63V 可变电容器、2W 可变电阻器，可完成一阶二阶电路、RLC 串并联电路、微分和积分电路、双T网络及选频电路等实验。 3）电工原理（一） 该面板可完成叠加原理、戴维南定理、回路电压法、节点电压法、支路电流法、串联谐振电路、测试电压控制电流源（VCCS）特性、测试电流控制电压源（CCVS）特性、负阻抗变换器的各种测试方法、R、L、C元件阻抗特性的测定等实验。 4）三相灯泡负载 提供3组40W灯泡，完成三相电量的测量及Y/Δ连接实验。 10、电子技术实验箱 1）输入电源：单相～220V/0.5A交流电源。 2）直流电源：提供±5V/0.5A,±12V/0.5A直流电源，设有短路保护功能。 3）元 件:提供桥堆，电解电容，三端稳压管，继电器，三极管，二极管电位器、喇叭等。 4）数码显示：提供4位数码显示，已接上译码器，另1位引出7段位，供学生自己连接译码器。 5）电平指示：12位,红色LED指示。 6）数据开关：12位，带有红色LED指示。 7）逻辑开关：4位，带有红、绿LED指示。 8）信号源：提供1Hz，1kHz，1k～10kHz的方波信号源。 9）设有一些高可靠圆脚集成电路插座（8P、14P、16P，28P、40P等）。 10）接线柱：采用2#接线柱。 四、电工电子技术综合设计产品要求（配套电工电子实验台用，能够满足学生创新和毕业设计使用要求）,每种产品的组成及详细要求如下： 1、圆度测量仪的设计及制作，整个实验室配2套。 圆度测量仪功能要求：输出PWM波驱动直流减速电机旋转，带动被测圆旋转，电感式位移传感器测量相应角度的被测圆半径，并在液晶屏上显示测量结果。中标商承诺签订合同后3个工作日内，提供样品到校核验，如有虚假，采购人有权取消合同，上报采购监督管理部门。 （1）硬件组成要求： 整个系统要求采用嵌入式核心板、H桥PWM输出直流减速电机驱动板、串口A/D转换电路板、多功能万用板、液晶显示和键盘电路、圆度仪传感器测量电路、圆度仪检测机构和电源等部分组成。投标提供实物图片。 （2）软件功能要求： 要求圆度仪控制系统软件包含有欢迎界面，系统菜单、参数设定、圆度测量、手动测量、自动测量和数据回看等软件功能。投标提供软件功能截图。 ★投标文件中提供投标产品的圆度仪的控制系统类软件的计算机软件著作权证书扫描件。 2、模拟光伏追踪控制系统的设计与制作实训，整个实验室配2套。 1）硬件组成要求： 光伏发电跟踪器要求由光敏检测电路、串口A/D转换电路、嵌入式电路、直流减速电机、液晶显示与键盘电路、DRV8412全桥PWM驱动电路、模拟光源以及模拟太阳能板等几部分组成，通过光敏检测电路的感应可实现对光源的自动跟踪。 光伏发电跟踪器的后面板需安装+12V电源1插座（用于核心板、显示键盘板、A/D转换板、光敏检测电路和模拟太阳能板的供电），+12V电源2插座（用于H桥驱动电路的供电），光电信号插座用于连接光敏检测电路，太阳能板输出插座用于连接模拟太阳能板，电机输出插座用于连接模拟光源和直流减速电机。 2）要求供货时提供的技术资料及元器件完成光伏发电跟踪器的设计、装调和技术文件撰写任务，学生可自行设计安装并具有二次开发编程功能。 ★投标文件中提供投标产品的模拟光伏追踪控制系统类的计算机软件著作权证书扫描件。 五、软件教学资源库 （一）电工电子技术原理虚拟现实仿真软件 1、要求电工电子技术原理虚拟现实仿真软件基于Multisim、LabVIEW或Matlab等软件，电工电子技术原理虚拟现实仿真软件内置的器件单元要有如下特点: （1）软件仪表单元内部参数一致（如内阻、误差、特点）。 （2）软件仪表在电工实物产品功能单元模型基础上进行建模，软件上进行实验的操作方法和接线与真实产品完全一致。 （3）学生可在虚拟环境中进行实验完，再到实验台上进行真实实操，避免设备由于学生操作不当造成的损坏。 2、软件特色要求 （1）所有仪表和电源输出能进行实时控制。 （2）实验线路能按照教学需求任意搭建，具有很强的开放性和设计性。 ★投标文件中提供投标产品的电工电子技术原理虚拟现实仿真类软件的计算机软件著作权证书扫描件。 （二）电工教学实验台3D动画教学虚拟仿真软件要求 1、要求电工教学实验台3D动画教学虚拟仿真软件配套电工教学实验台使用，要求能在具有物理属性的3D环境中进行虚拟设备的仿真教学。满足“电路分析”、“电工基础”、“电工学”等课程的虚拟动画实验教学； 2、要求软件中1:1还原了实验台的整体架构，三相交流可调电源、直流电源、信号源及频率计、交直流测量仪表等仪器仪表，配合实验模块完成课程对应的实验项目。该实验系统结合了国内外先进的理念，无论从结构上、性能上、配置上、形式上有了较大的创新，还能满足院校的工程训练的要求，为院校开发创新性、设计性实验提供良好的平台； 3、要求软件设计中涉及到实验数据的，都是实验台的实测数据，保证实验数据的真实性，同时，学生也可以经过软件的模拟学习后，在硬件电工实验台上进行数据的实测验证。软件界面中，设计了每个实验，需要的实验挂箱，具体的实验原理，实验电路，以及实验导线的连接，具体实验操作过程，并带有实测的实验数据； 4、软件功能要求 （1）运行环境：单平台模式：电工教学虚拟现实仿真系统软件在同一台电脑或笔记本（WINDOWS）上运行； （2）软件界面：隐匿式菜单或工具条：软件界面上看不到菜单、功能图标，全部用于显示场景和虚拟设备，以保持界面的纯净。整屏展示：使用完整的屏幕显示场景，而不是将屏幕切割成若干区域；投标提供截图。 （3）部件认知：引出线：引出线将同时显示各部件名称；投标提供截图。 （4）虚拟装备：虚拟电工设备：外形尺寸与真实实验设备装置完全相同，并拥有高度逼真的外观。表面可见结构、零部件与真实设备一致；虚拟场景：软件启动后，即进入逼真的实验室环境，其中包括:电工实验台主体结构、交流电源部分、智能交流仪表、直流电源、直流智能仪表、信号源、电路原理等实验挂箱，营造出真实的实验氛围； （5）教学：项目化案例教学：可直接用于仿真实训；即学即练：可选择不同的实训项目，一步步演示电工实验的真实操作实验步骤，并同步伴随操作说明； （6）辅助功能：加密方式：提供注册文件、加密狗等两种可选解密方式，由用户任意选择其中一种；系统配置：可以对软件一些参数进行配置，例如可通过系统配置功能开关语音提示；自主开发：所有能够由用户自定义的参数均应向用户开放，如所有的说明文字、配置参数均应采用EXCEL表或TXT文件驱动，甚至一些软件功能参数也可用EXCEL表驱动；投标提供功能截图。 ★投标文件中提供投标产品的电工教学实验台3D动画教学虚拟仿真类软件的计算机软件著作权证书扫描件。 （三）电子技术虚拟仿真软件 1）器件：包括电路与器件外形的对照，器件的名称、型号与在电路中的作用等。2）原理：仔细解析电路的工作原理与过程，使使用者对电路的机理有较深入的了解。3）布局：可以根据布局原则与电路图，从器件库中取出元器件进行布局。4）接线：根据接线原则与电路图，对已完成布局的电路进行接线。5）测试：接线正确的电路，浏览者可以通电测试。6）电子技术虚拟仿真软件系统、逼真地再现了电子技能训练项目，既适用于从事电子、仪器仪表、电气与自动化等专业实训课教师授课使用，也适用于维修电工、家用电子维修工、家用电器维修工、电子设备装接工等所有与电工设备有关的专业的学生作技能训练使用。7）丰富的器件库:超过27000种元器件，可方便地创建新元件;8）智能的器件搜索:通过模糊搜索可以快速定位所需要的器件，投标提供截图;9）智能化的连线功能:自动连线功能使连接导线简单快捷，大大缩短绘图时间;10）支持总线结构:使用总线器件和总线布线使电路设计简明清晰;11）多样的激励源:包括直流、正弦、脉冲、分段线性脉冲、音频(使用wav文件)、指数信号、单频FM、数字时钟和码流，还支持文件形式的信号输入;12）丰富的虚拟仪器:13种虚拟仪器，面板操作逼真，如示波器、逻辑分析仪、信号发生器、直流电压/电流表、交流电压/电流表、数字图案发生器、频率计/计数器、逻辑探头、虚拟终端、SPI调试器、I2C调试器等，投标提供截图;13）生动的仿真显示:用色点显示引脚的数字电平，导线以不同颜色表示其对地电压大小，结合动态器件(如电机、显示器件)的使用可以使仿真更加直观、生动;14）高级图形仿真功能(ASF):基于图标的分析可以精确分析电路的多项指标，包括工作点、瞬态特性、频率特性、传输特性、噪声、失真、傅立叶频谱分析等，还可进行一致性分析; 15）要求仿真软件完成的实验内容： 模拟电子实验：（1）半导体二极管、晶体管的认识与测量（2）晶体管共射极单管放大器（3）场效应管放大器（4）负反馈放大器（5）差分放大电路的设计（6）两级阻容耦合放大器（7）射极跟随器（8）集成运算放大器的指标测试（9）集成运算放大器的基本应用一（模拟运算电路）（10）集成运算放大器的基本应用二（电压比较器）（11）集成运算放大器的基本应用三（波形发生器）（12）集成运算放大器的基本应用四（有源滤波器）（13）OTL功率放大器（14）集成功率放大器 数字电子技术实验：（1）TTL集成逻辑门的逻辑功能与参数测试（2）CMOS门电路的测试的逻辑功能与参数测试（3）TTL电路和CMOS电路的输出特性测试（4）集成逻辑电路的连接与驱动（5）组合逻辑电路的设计与测试（6）译码器及其应用（7）数据选择器及其应用（8）触发器及其应用（9）显示器电路（10）计数器及其应用（11）二进制加法计数器（12）十进制加法计数器（13）测试移位寄存器的逻辑功能（14）移位寄存器及其应用（15）脉冲分配器及其应用（16）555时基电路及其应用（17）使用门电路产生脉冲信号——自激多谐振荡器（18）D/A、A/D转换器（19）单稳态触发器与斯密特触发器——脉冲延时与波形整形电路 六、智能交互远程控制实验系统 为了更好的探索非常态化下的远程教学模式，要求整个实验室配1套远程电工设备，提供可编程信息化仪器仪表，用于搭建智能实验平台以满足特殊情况下的智能化远程教学，具体要求如下： 1、交直流电源、信号源、电阻箱均采用智能程控设计，智能数显交/直流电压、电流表、智能数显交流功率、功率因数表所有数据可交互网络，实现实验室的智能管理。投标提供截图。 2、根据电工课程教学需要，提供与真实实验项目对应的远程实验项目，实验项目由实验台上的远程仪器仪表操作模块与电路箱操作模块组合而成，可通过软件远程操作及网络摄像机拍摄实验台现场画面，并在HTML5网页中呈现，使用户可以通过网页远程操作并监控实验室电工台的现场画面；不仅可以满足传统的“电路分析”、“电工基础”、“电工学”等有关课程，还可进行开放式或探究性实验。投标提供截图。 ★投标文件中提供投标产品的电工远程控制系统监控类软件的计算机软件著作权证书扫描件。 3、要求通过上位机软件实现对三相交流程控电源进行远程操作，满足计算机远程控制和手动控制2种调压方式，可通过上位机LabVIEW软件操作并对实时信号进行采集显示。投标提供软件截图。 4、要求通过上位机软件实现对直流电源进行远程操作，对恒压源、恒流源输出的电压、电流进行实时调节和数字显示。投标提供截图证明。 5、要求可通过上位机LabVIEW软件对交流电压表、交流电流仪表和多功能智能程控仪表进行远程操作并对实时信号进行采集显示。投标提供截图证明。 6、中标商承诺签订合同后3个工作日内，提供远程控制的开关控制器箱的设计原理、设计图纸和开关控制器箱实物，到用户处进行功能测试，要求通过LabVIEW软件上位机进行电工实验时，能够实现用于实验接线切换功能。 7、程控信号源 输出波形：方波、正弦波、三角波、二脉、四脉、八脉、单次。 输出频率：3Hz－1MHz连续可调。 带6位数字式频率计，可作监示信号源输出，还可作外接频率计用。 频率计精度：0.5级，频率计测试范围：0－1MHz。 可通过LabVIEW上位机可操作并对实时信号进行采集显示。要求程控信号源采用液晶屏，能够显示频率、幅值、波形等信息，在标书中提供功能截图和产品图片。 8、要求对智能调节负载控制系统--数字可调电阻箱进行远程控制，可通过上位机LabVIEW软件操作并对实时信号进行采集显示，通过上位机软件远程操作并读取显示。该程控数字可调电阻箱要求有2路1Ω-9.999kΩ可调电阻输出，电阻分段×1Ω/2W，×10Ω/2W，×100Ω/2W,×1kΩ/2W切换，通过旋转编码器设定输出阻值，电阻输出精度0.5%，带四位数字仪表显示输出电阻，当电阻超功耗时即断开保护。投标提供功能截图。 ★投标文件中提供投标产品的智能调节负载控制系统类软件的计算机软件著作权证书扫描件。中标商承诺签订合同后3个工作日内，提供样机到校进行智能交互远程控制实验功能演示，不提供演示或者演示不符合参数要求，采购人有权终止合同，上报采购监督管理部门。 9、配套控制终端：（整个实验室配1套） 1）CPU ：≥i5处理器（主频3.1G）； 2）内存：≥16G DDR4 2666MHz 内存； 3）硬盘：256G固态硬盘+1T机械硬盘； 4）键盘、鼠标：抗菌键盘、抗菌鼠标 5）电源：≥260W 节能电源，转换效率≥85%； 6）机箱：机箱体积≤13.6L，具有顶置提手方便搬运，顶置电源开关、强力散热风扇，能够达到有效降解甲醛、净化空气的效果。 7）显示器：≥23寸LED显示器，显示器与主机同品牌； 七、可完成的实验项目 （一）电工技术实验项目 1、电路元件伏安特性的测绘 2、电位、电压的测定及电路电位图的绘制 3、基尔霍夫定律验证及其故障判断 4、叠加原理验证及其故障判断 5、电压源与电流源的等效变换 6、戴维南定理验证 7、诺顿定理验证 8、最大功率传输条件测定 9、二端口网络实验 10、互易定理实验 11、受控源VCVS、VCCS、CCVS、CCCS 的实验研究 12、典型电信号的观察与测量 13、RC一阶电路的响应测试 14、二阶动态电路响应的研究 15、R、L、C元件阻抗特性的测定 16、RC串、并联选频网络特性测试 17、R、L、C串联谐振电路的研究 18、RC双T选频网络 19、等效网络变换的原理和测试 20、电路状态轨迹的观测 21、R、L、C元件特性及交流电参数测定—判断性实验 22、用三表法测量交流电路等效参数 23、正弦稳态交流电路相量的研究 24、互感实验 25、单相铁芯变压器特性的测试 26、变压器同名端判断及其应用—设计性实验 27、三相交流电路电压、电流的测量 28、三相电路功率的测量 29、功率因数及相序的测量 30、负阻抗变换器及其应用 31、回转器及其应用 （二）电工电子技术综合实训项目 1、模拟光伏追踪系统的设计与制作 2、圆度仪控制实训系统的设计与制作 （三）电工电子技术原理虚拟现实仿真软件实验项目 1、线性与非线性元件伏安特性的测绘 2、电压的测定及电路电位图的绘制 3、基尔霍夫定律的验证 4、线性电路叠加性和齐次性验证 5、电压源、电流源及其电源等效变换 6、戴维宁定理和诺顿定理的验证 7、最大功率传输条件的研究 8、直流双口网络的研究 9、互易定理 （四）电工远控实验不少于以下项目： 1、线性与非线性元件伏安特性的测绘 2、戴维南定理和诺顿定理的验证 3、RC一阶电路的响应测试 4、Ｒ、Ｌ、Ｃ串联谐振电路的研究 5、三相电路电压、电流的测量 6、三相电路功率的测量 （五）电工教学实验台3D动画教学虚拟仿真软件实验项目 1、电工实验台的介绍 2、线性与非线性元件伏安特性的测绘 3、基尔霍夫定律验证 4、线性电路叠加性和齐次性验证 5、电压源与电流源的等效变换 6、戴维南定理验证 7、R、L、C元件阻抗特性的测定 8、R、L、C串联谐振电路的研究 9、互感线圈电路的研究 10、三相电路功率的测量 （六）电子技术实验项目 1、常用电子仪器的使用 2、晶体管共射极单管放大器 3、场效应管放大器 4、负反馈放大器 5、射极跟随器 6、差动放大器 7、集成运算放大器指标测试 8、集成运算放大器的基本应用I- 模拟运算电路 9、集成运算放大器的基本应用II-信号处理(有源滤波器) 10、集成运算放大器的基本应用III-信号处理(电压比较器) 11、集成运算放大器的基本应用IV- 信号处理(波形发生器) 12、RC正弦波振荡器 13、LC正弦波振荡器 14、直流稳压电源I- 串联型晶体管稳压电源 15、直流稳压电源II-集成稳压器 16、整流滤波电路及稳压管稳压电路 17、TTL集成逻辑门的逻辑功能与参数测试 18、CMOS门电路的测试的逻辑功能与参数测试 19、TTL电路和CMOS电路的输出特性测试 20、集成逻辑电路的连接与驱动 21、组合逻辑电路的设计与测试 22、译码器及其应用 23、数据选择器及其应用 24、触发器及其应用 25、显示器电路 26、计数器及其应用 27、十进制可逆计数器的逻辑功能测试 28、二进制加法计数器 29、十进制加法计数器 30、测试移位寄存器的逻辑功能 31、移位寄存器及其应用 32、脉冲分配器及其应用 33、555时基电路及其应用 34、使用门电路产生脉冲信号——自激多谐振荡器 35、D/A、A/D转换器 36、单稳态触发器与斯密特触发器——脉冲延时与波形整形电路 37、学生可自行设计各种实训电路 | 台 | 44 |
| 2 | 数字交流毫伏表 | 1、双通道输出，支持同步/异步测量等多种测量模式； ★2、具备自动、手动测量功能，当UNDER欠量、OVER过量时有提示；投标提供此功能实物照片。 ★3、同时显示电压值和dB/dBm值；投标提供此功能实物照片。 4、dB测量范围不低于-80dB～50dB (0dB=1V)；dBm测量范不低于-77dBm～52dBm(0dBm=1mw 600Ω)； 5、最高测试频率不低于3MHz，最低测试频率不高于5Hz；投标提供此功能实物照片。 6、交流电压测量范围：100μV～300V，支持正弦波有效值电压；投标提供此功能实物照片。 7、电压测量量程为：4mVrms/40mVrms/400mVrms/4Vrms/40Vrms/400Vrms； 8、电压测量误差不高于±4.0%读数±20个字(以 1kHz满量程输入信号为基准，20℃环境温度下)； 9、dB测量误差不高于±1个字，dBm测量误差不高于±1个字； 10、输入电阻不低于10MΩ±1%，输入电容不大于 30pF，输入短路时显示噪声为零； 11、体积不大于210mm×80mm×230mm（L×b×h），重量不大于2.5kg； 12、支持USB接口，支持SCPI通信功能，并提供相应的编程手册。 | 台 | 44 |
| 3 | 函数信号发生器 | 1.标配等性能双通道，不低于频率dc~35M. 2.逐点生成任意波形，采样率1HZ精确可调。投标提供此功能截图。 3.不低于每通道任意波长度2Mpts； 4.内置8次谐波发生器，可按奇次，偶次，顺序，自定义方式输出； 5.扫频功能，支持线性/对数/步进方式，可设置起始/终止/返回时间和标记频率； 6.内置7 Digits，240MHz带宽频率计，可测量频率、周期、占空比、正脉宽和负脉宽，统计结果以“数字”和“动态曲线”来显示；投标提供功能截图。 ★7.不低于160种内建任意波形，包括RS232,PRBS,伪随机二进制序列等。投标提供此功能实物照片。投标文件提供具有CNAS或CMA标识的检测与校准实验室认可证书的扫描件或影印件。投标人投标时承诺中标后提供投标提供生产厂家售后服务承诺函及授权书。 ★8. 不低于实时采样率125MSa/s，垂直分辨率：16bits；投标提供此功能截图。 9.输出特性(50欧)：1mVpp 至10Vpp；能稳定的支撑小信号放大实验。公示期内需带样机到客户处验证，如果不符合要求视为不满足教学需求，做废标，并报财政部门按相关规定处理。 10.伪随机二级制序列波形支持到30Mbps； 11.调制功能：AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK和PWM； 12.配备波形叠加功能，可以在基本波形的基础上叠加指定波形后输出； 13.RS232波特率可选范围：9600，14400，19200，38400，57600，115200，128000，230400。 14.配备通道耦合功能，支持频率/幅度/相位耦合； 15.通道输出模式，支持常规和门控； 16.可以通过U盘读取图片方式定制开机界面； ★17.支持接口：USB Host，USB Device(TMC)、USB-LAN(符合LXI标准，投标提供官方证明材料)，USB-WIFI，与同品牌示波器无缝互联； ★18. 不低于4.3英寸TFT 彩色电容触摸显示屏，多手势操作，支持滑动屏幕操作，符合现代用户使用习惯，投标提供此功能截图。 - 具备过压过流保护功能，电流保护：大于240mA15。 - 提供一套完整的信号发生器测试认知科研平台，既能产生信号源又能测量信号波形；用于信号发生器的认知学习、信号比对等功能。包含硬件、软件工具、源代码。 1）采用嵌入式ARM处理器；预留国产FPGA ZD104异构处理器板接口。投标提供实物图片。 ★2）一个通信模块接口，必须配套物联网轻量级数据通信协议，投标需提供此类协议著作权证书。 ★3）3.2寸TFT液晶接口，设备开机自动检测底板上的所有硬件是否完好；检测结果从液晶显示模块中直接显示，投标文件提供截图。 ★4）内置硬件自检测系统，投标文件需提供硬件自检系统类软件著作权证明，合同签订前提供其原件。 5）ADC采用2路16位数字模拟转换器，电源电压范围内实现16bit的动态范围。 6）可以在液晶上观察到当前波形对应的频率，最大值和最小值，提供截图。 7）支持切换菜单选项：波形、频率、信号；切换波形后，可以在液晶上观察到对应的波形，投标提供以上功能截图。 | 台 | 44 |
| 4 | 数字万用表 | 1、最大读数1999； 2、数值转换速率：3次/秒； 3、直流电压量程：精度±(0.5%+2)；1000V，精度±(0.8%+2)； 4、交流电压量程：精度±(0.8%+3)；750V，精度±(1%+3)； 5、直流电流量程：精度≤±(0.8%+2)；10A，精度±(1.2%+3)； 6、交流电流量程：精度≤±(1%+3)；10A，精度±(1.5%+3)； 7、电阻量程：精度≤±(0.8%+2)；20MΩ，精度±(2%+3)； 8、电容：精度≤±(3.0%+3);200uF/60mF，精度≤±(3.0%+5)； 9、具有测量电容，频率，温度，最大值/最小值，二极管测试，通断测试，三极管测试，等功能； | 台 | 88 |
| 5 | 数字示波器 | 1.带宽：不低于200 MHz ； 2.不低于2个模拟通道，1个外触发通道； ★3.宽范围，低底噪，垂直灵敏度范围：500 uV/div~10 V/div，各个档位均支持全带宽； 4.实时采样率模拟通道达2 GSa/s； ★5.不低于存储深度 56 Mpts；投标提供此功能实物照片。 6.波形捕获率不低于52,000个波形每秒； 7.标配多达6.5万帧的硬件实时波形不间断录制、回放和分析功能，支持数字通道录制和回放；公示期内需带样机到客户处验证，如果不符合要求视为不满足教学需求，做废标，并报财政部门按相关规定处理。 8.水平时基档位5ns/div -1000s/div，时基精度不高于25ppm ； 9.时基模式：Y-T、X-Y、Roll、延迟扫描、慢扫描； 10.通道单位可选W”、“A”、“V”或“U，通道标签可编辑； 11.平均值、峰值检测、普通和高分辨率四种采样方式，其中高分辨率采样方式可以提供12bit分辨率； ★12.触发类型：边沿触发、脉宽触发、欠幅触发、斜率触发、视频触发、码型触发、建立保持、RS232、I2C、SPI、超幅触发、第N边沿、高清视频触发、延迟触发、超时触发、持续时间触发、CAN触发、USB触发。投标提供此功能实物照片。 13.解码：不低于2个解码通道，支持并行解码，RS232, I2C, SPI, CAN，数字模拟通道可以混合解码。 14.自动测量：不低于29种参数，测量范围（屏幕或光标），提供专用测量键，自动测量信源支持CH1-CH2和MATH。 15.可显示当前值、平均值、最大值、最小值、标准差和测量次数。 16.具备加、减、乘、除、FFT，数字滤波，逻辑运算和可编辑高级运算功能。 17.参考波形：不低于10组，提供6位硬件频率计。 18.通过失败测试，超限可报警，可输出脉冲信号。 19.电源前开关状态支持常开，上电后可直接开机。 20.可设置余辉时间：最小值、具体值（50 ms至20 s）或无限。 21.归档类型：轨迹，波形，设置，图像，CSV。 ★22.丰富的接口：USB Host&Device、LAN（符合LXI标准，投标提供官方证明材料）、AUX（通过/失败，触发输出）、USB-GPIB（可选）。 ★23.不低于8英寸WVGA(800x480)，14 x 8div，256 级灰度显示。投标文件提供不低于国家级检测与校准实验室认可证书。投标人投标时承诺中标后提供生产厂家售后服务承诺函及授权书。 24.实验室共提供一套完整的示波器测试认知科研平台，既能产生信号源 又能测量信号波形；用于示波器的校准、认知学习、信号比对等功能。包含硬件、软件工具、源代码。 ★1）采用嵌入式ARM处理器；预留FPGA处理器板接口。 电源接口及指示灯，板上有独立电源开关；1个zigbee下载调试接口，配套 PAN 协议多种无线通信网络融合系统，投标文件需提供PAN 协议多种无线通信网络融合系统类的计算机软件著作权登记证书扫描件。 ★2）不低于1个通信模块接口，必须遵循物联网轻量级数据通信协议，投标需提供此类协议的著作权证书。 3）不低于3.2寸TFT液晶接口，设备开机自动检测底板上的所有硬件是否完好；检测结果从液晶显示模块中直接显示，投标文件提供截图。 ★4）内置硬件自检测系统，投标文件需提供硬件自检系统类软件的著作权证明。 5）测试平台产生信号：正弦波、三角波、方波。 6）ADC采用2路16位数字模拟转换器，电源电压范围内实现16bit的动态范围。 7）可以在液晶上观察到当前波形对应的频率，最大值和最小值，提供截图。 8）支持切换菜单选项：波形、频率、信号；切换波形后，可以在液晶上观察到对应的波形，也可以用示波器测量；提供以上功能截图。 | 台 | 54 |
| 6 | 三路直流稳压源 | 1.直流输出：CH1: 0~30V/0~3A，CH2: 0~30V/0-3A，CH3: 0~5V/0-3A ，三路电压电流均可以按照仪器最小分辨率连续可调。投标文件需提供截图证明连续可调，并且可调值满足招标文件。公示期内需带样机到客户处验证，如果不符合要求视为不满足教学需求，做废标，并报财政部门按相关规定处理。 2.纹波与噪声：≤350uVrms/2mVpp，50Hz~20MHz。 3.瞬态响应：<50us。 4.负载调节率：Voltage: ＜0.01% + 2mV；Current: ＜0.01% + 250μA。 5.电源调节率：Voltage: ＜0.01% + 2mV，Current: ＜0.01% + 250μA。 ★6.输出开关：三路开关可分别控制，输出数值都可以使用转盘和数字键盘输入。投标文件提供实物图片。 7.不低于显示屏：3.5 英寸液晶屏。 8.可同时显示每个通道的设置值和实际输出值。投标提供功能截图。 9.V/A/W均支持输出波形动态显示。 10.具有表盘显示功能，模拟传统电源显示方式，用表盘指针指示当前输出状态。 11.提供过压/过流保护功能。 12.具有二级过温保护功能。 13.具有风扇故障检测报警功能。 14.具有键盘锁功能，防止误操作。 15.具有定时输出功能，支持无限及指定循环次数的输出。 16.具有跟踪功能，支持通道电压设置值和输出开关状态跟踪。 17.具有延时开关输出功能，支持无限及指定循环次数地进行通道开关切换。 18.（选配）支持数字触发器，实现了数字触发输入和触发输出功能。 19.（选配）支持在线分析器，可在线分析多种统计参数。 20.（选配）支持监测器，可按照用户设置的监测条件对输出进行监控。 21.内置录制器，可按照一定录制周期在后台记录开机后的输出状态。 ★22.专用预置键，可一键恢复出厂设置。投标文件提供提供具有CNAS或CMA标识的检测与校准实验室认可证书的扫描件或影印件。投标人投标时承诺中标后提供投标提供生产厂家售后服务承诺函及授权书。 23.支持用户自定义开机画面（使用U盘）。 ★24.标准配置接口：USB HOST、USB DEVICE、LAN（符合LXI标准，投标提供官方证明材料）（选配）、RS232（选配）、Digital I/O（选配）。 | 台 | 44 |
| 7 | 实训电子工艺生产线 | 1.线体每工位宽不小于0.75米，每工位长度不小于1.5米。 2.线体总高不低于1.9米，线体工作面高度不低于750mm±20mm； 3.在线体上方高约400mm处，设仪器搁板，宽不低于400mm； 4.台面采用贴塑防火板制造(δ=18mm)，台面敷设不低于δ=1.8mm绿色防静电胶皮，四周采用专用铝型材包边，美观大方，经久耐用； 5.机架用不低于A30×40mm国标方管制造，流水线顶部配备日光灯光源及灯罩； 6.每工位配置：全钢质圆凳； 7.外观处理：钣金件、机架采用静电喷塑处理； 8.设备电源提供有三相0-380V可调输出，内置稳定可靠的调压装置；提供220V电压输出； 9.此设备能支持扩展电工实验，提供电工实验所需的电源。 10.提供电工挂箱接口，支持即插即用。 11.配套调温电焊台、手动工具箱套装、热风返修台、元件包。 12.预留设备安全管理接口，能扩展以下设备及功能： 1)用户管理：用户名、密码、密码修改；时间：年月日； 2)自动屏保功能，唤醒功能，考核功能。全开功能。投标提供截图； 3) 节点状态指示：实时显示控制节点工作状态“在线/离线、开启/关闭”，并用不同的图标和颜色进行直观标注；投标提供截图。 ★4）设备安全管理子系统支持扩展设备集中管控主机：10.1寸液晶及电容触摸屏。采用32位ARMCortex 内核处理器；配套M2M网关服务系统，投标提供M2M网关系统类软件的著作权证书。以太网接口：支持TCP/IP协议；能显示全开、全关、状态指示灯功能，投标提供效果截图。 ★5）终端节点：采用ARM内核处理器；采用工业级AC/DC模块，抗干扰性强；内置物联网电源控制系统，投标提供物联网电源控制系统类的著作权证书。 | 台 | 44 |
| 8 | 仪器柜 | 规格：不低于1000×500×2400mm。 1、产品结构和功能：铝木结构。上部板框式镶嵌玻璃对开门，内部分二层活动隔板，安装4根钢制调节板，带8个活动支撑座。高度升降条和支撑座表面应采用纯环氧树脂静电喷涂高温固化，具有较高耐腐蚀性能。18mm厚搁板两长边安装沉重加固处理的钢制U形加强筋，钢制件表面喷塑；下部全木对开门，内设一层活动搁板，整体结构科学合理、造型美观。 2、主要材料：铝合金主支承及横梁有足够的强度。框架铝合金采用外径38×38mm，38×28mm，厚度≥1.4mm。铝合金型材应带凹槽，凹槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，转角采用大型模具成型制作ABS专用铝合金连接件，型材与柜体板材组装接缝严密、牢固、无松动现象。主体板材采用16mm厚灰色三聚氰胺贴面板，门板采用18mm三聚氰胺贴面板 (符合国家标准的E1级绿色环保产品)，板材其截面用PVC封边条机械高温热溶胶封边，具有粘力强、密封性好，美观耐用等特点。柜门拉手及铰链采用优质材料及工艺制作。脚垫：升降可调台脚，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀性能。 3、工艺要求：喷涂设备采用静电喷塑生产线,所有铝材表面经过酸洗、磷化、环氧树脂静电粉末喷涂，高温固化处理，耐腐蚀、耐酸碱、耐老化、美观耐用。生产采用机器下料、钻孔、封边等工艺加工，专业人员安装。台体外形美观、结构牢固，经久耐用。 | 台 | 28 |
| 9 | 实验准备台 | 不低于2400*700*850mm - 产品结构和功能：钢木结构，箱体镶入式，上抽下柜。整体结构科学合理、牢固耐用、造型美观大方。 ★2、台面：采用国内13.0mm厚优抗板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm，加工而成。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家建筑材料测试中心或国家化学建筑材料测试中心、国家化学建材质量监督检验中心、检测机构检测，各项性能满足或优于如下要求：（投标人应逐条针对以下19条台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告复印件，投标人投标时承诺中标后提供供货厂家投标授权书原件和质保服务承诺函原件）。 2-1、环保性能---台面甲醛释放量检测达到国家标准(GB 18580-2017)E1级的技术指标要求，检测结果为合格，甲醛释放放量检测结果值小于0.01mg/M3（未检出） 2-2、物理性能--按照 GB/T 17657-2013的标准及相关的检测方法进行不少于27项检测，结果为：耐干热性能、耐湿热性能、表面耐香烟灼烧：5级、表面无明显变化；表面耐龟裂性能：5级，用6倍放大镜观察无裂纹；耐高温性能：无裂痕；耐沸水性能：5级，无变化；静曲强度：≥135MPa；洛氏硬度（R）：≥124(GB/T 3398.2-2008)；吸水率（24h）：≤0.1%；耐刮划性：2.5N试件表面无大于90%的连续划痕；耐光色牢度：≥灰色样卡4级；漆膜硬度：≥9H；表面耐磨性能为≥850r；尺寸稳定性检测结果≤0.2%；点对点电阻值≤8.16*109（SJ/T 10694-2006（2017） 6.1）。 2-3、总挥发性有机化合物TVOC按照HJ571-2010的标准及相关的检测方法检检测结果为未检出。 2-4、化学性能--台面板材正反两面需经过检测部门参照GB/T17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验办法(4.41表面耐污染性能测定一方法2中室温24h测试条件)加盖玻片与不加盖玻片进行不少于108项化学试剂及有机溶液检测，硫酸（98%）、氢氟酸（48%）王水、铬酸、高锰酸钾（10%）、二甲基甲酰胺、冰醋酸（90%）、乙腈、碘伏等检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。 2-5、经化学试剂检测，评级结果为0级-无可见变化； 2-6、采用GB/T8807-1988方法，经600光泽度检测，结果不大于16.5； 2-7、采用JY/T015-1996方法，检测，银元素不大于0.48； 2-8、参照2005经分析仪器：紫外-可见光光度计（UV-Vis）进行甲醛迁移检测，结果为未检出；参照CEN TS13130-27：2005经分析仪器高效液相色谱法进行三聚氰胺迁移检测，结果为未检出； 2-9、经不少于14项的农药残留检测，检测百菌清、敌敌畏、毒死蜱、腐霉利、甲胺磷等检测结果均为符合。 2-10、具有不低于200项及以上高关注度物质（SVHC）检验报告； 2-11、用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行1350小时以上氙灯抗老化耐候测试，结果为5级，无明显变化。 2-12、参照2019采用ICP-OES，IC-UV或LC-ICP-MS进行分析，可溶性三价铬、可溶性六价铬、可溶性铅、可溶性锑、可溶性钴等不少于19项重金属元素测试结果为未测出。 2-13、参照：1996方法，采用GC-MS设备对不少于39项邻苯二甲酸脂进行检测，结果为未检出； 2-14、参照01PAK方法，采用GC-MS设备对不少于15项多环芳香烃（PAHs15)进行检测，结果为未检出； 2-15、以GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级。 2-16、依据GB/T24128-2018方法检测防霉性能：霉菌生长情况为0级，主要菌种（黑曲霉ATCC 6275、球毛壳霉ATCC 6205、宛氏拟青霉CGMCC3.4253、绳状青霉CGMCC3.3875、长枝木霉CGMCC3.4291)； 2-17、依据ISO 22196:2011方法检测抗菌性能：大肠杆菌ATCC 8739、肺炎克雷伯氏菌ATCC 4352、肠沙门氏菌肠亚ATCC14028、甲型溶血性链球菌32213等不少于11种的菌种检测结果抗菌率>99.9%； 2-18、根据ISO 21702：2019对H1N1、H3N2进行抗病毒活性试验，抗病毒活性率结果≥99.9%。 2-19、台面生产厂家需满足如下条件：1、具有质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系认证证书。 3、台身：整体钢架结构，主框架不低于50×50×2mm方管焊接、全钢骨架结构。板材采用E1级18mm厚三聚氰胺饰面板，其截面用1mm厚PVC封边条机械高温热溶胶封边，具有粘力强、密封性好，美观、耐用的特点。 4、抽屉拉手：采用一字型铝合金材质拉手。 5、铰链：采用防腐合金材料制作。 6、滑道：采用优质消声三节滑轨，优质合金钢板一次性成型加工，表面经黑色环氧树脂静电喷涂。 7、脚垫：ABS及优质钢标准件可调台脚，高度50mm可调，有效防止桌身受潮。 8、工艺要求：喷涂设备采用静电喷塑生产线,所有钢材表面经过环氧树脂粉末喷涂，防酸耐碱，表面喷涂材料耐冲击、耐灰浆、耐盐雾、耐湿热、耐老化、美观耐用。生产采用机器下料、钻孔、封边等工艺加工，专业人员安装。 | 台 | 7 |
| 10 | 多媒体电脑 | 1、机型：品牌商用台式机终端，立式机箱体积不大于16L； 2、主板芯片组：英特尔商用高性能H670主板芯片组； 3、CPU：Intel酷睿i7-12700处理器或以上； 4、内存：16GB DDR4-3200，最大支持32GB或以上； 5、硬盘：512G固态盘+1TB机械硬盘 6、硬盘安全：机械硬盘具有SMART故障前预警及NCQ全速队列命令高速传输技术（投标时出具产品技术说明书或软件功能截图）； 7、声卡：高清音频声卡； 8、网卡：千兆网卡； 9、端口及插槽：出厂标配8个USB接口，1个VGA，1个HDMI接口，1个PCI插槽,2个M.2插槽； 10、显卡：4G 独立显卡显卡； 11、电源：大于等于300W高效电源。 12、输入设备：USB接口抗菌键盘鼠标； 13、显示器：与主机同品牌23.8宽屏LED液晶显示器； 14、系统：出厂预装Win11正版操作系统； 15、管理功能：与主机同品牌管理套件，出厂自带BIOS版还原卡，千兆网络传输速度最大可以达到7GB/分钟或以上、可以从底层控制U盘和光驱等设备的使用，加密传输: 在传输数据过程中，对传输数据进行加密，增强了数据在传输过程中的安全性，支持多硬盘: 同一台机器上安装多个硬盘，支持选择其中的一块硬盘作为系统盘，并对其进行保护，其它硬盘作为数据盘使用。 | 台 | 7 |
| 11 | 投影机 | 1、投影技术：DLP 2、标准亮度：≥4200流明（根据ISO21118标准）（投标提供具有CNAS或CMA标识的检测报告的扫描件或影印件） 3、芯片尺寸：0.65英寸，标准分辨率：1920*1080 4、光源：激光，寿命≥20000小时，节能寿命≥30000小时 5、对比度：≥300000：1 6、镜头投射比：1.40-2.24 7、端口：1 个 VGA，2个HDMI， 1个视频，1个立体声微型音频， 1个立体声微型音频（输出），1个控制串口端口槽（D-Sub 9 针），1个A型USB（5V/1.5A），1个B型USB(维修端口) 8、内置扬声器：≥10W*1，最低待机功耗： ≤0.5W，重量：≤4.4KG 9、全封闭光引擎设计，实现高效防尘（响应文件中须提供国家知识产权局出具的证明文件或提供具有CNAS或CMA标识的检测与校准实验室认可证书的扫描件或影印件） 10、色彩管理支持六轴色彩校正功能 11、支持画面白平衡调整，可调整RGB的对比度和亮度值从而调整画面的白色和黑色水平 12、支持垂直和水平梯形校正范围±30度，支持四角校正功能 13、二级能效高色域投影机，无过滤网设计 14、接通电源可自动投射画面的自动开机功能 15、支持虚拟遥控器功能（提供软件功能截图） 16、支持HDR高动态范围，支持7*24小时运行，光源功率50%-100%支持单位5%调整，兼容4K@60Hz信号输入 17、支持多角度安装 18、支持8种gamma灰阶调整，支持6种壁色校正，满足DICOM标准要求 19、支持DLP LINK 3D功能，蓝光3D信号接入自动激活 20、产品通过以下认证：3C认证、中国节能产品认证、中国环保产品认证。 | 套 | 7 |
| 12 | 功放 | 1、合并式功率放大器采用双声道高保真全分离件、全频带功率放大系统； 2、二路有线话筒输入，一路无线话筒输入，一路USB型2.4G无线话筒输入； 3、三组线路输入，一路定压广播信号输入；（提供产品实物接口界面截图） 4、一组线路输出，一组录音输出，A+B组功率输出； 5、话筒、线路的音量可独立调节，话筒高低音2段均衡； 6、具有环保麦克风插口带+48V幻像电源； 7、带有RS232接口，可实现电脑联机或中控控制；（提供产品实物接口界面截图） 8、带有定压广播信号优先播放功能； 9、保护功能：过流、过载、超温、DC保护等； 10、具有高保真、高清晰、性能稳定可靠等特点； 11、额定功率： 2×165W/8Ω 2×220W/4Ω 12、频率响应： 20Hz～20KHz ±1dB 13、失真度：≤0.5% 14信噪比：≥80dB | 台 | 7 |
| 13 | 中控 | 1.采用一体化结构设计，安装方便，维护更加简单 2.设备电源输出具有延时断电功能，保证投影机充分散热，有效延长投影机使用寿命 3.内置数百款投影机、液晶大屏控制码，安装时通过8位拨码开关选择投影机控制码无需写码，永不丢码 4.串口和红外两种方式控制投影机，适应各种不同的投影机 5.前置笔记本VGA、HDMI、音频、话筒、网络、USB、220V电源输出等接口 6.支持在线更新中控程序，方便以后功能升级和更改 7.开关电源90V—240V宽电压适应，电压波动不影响中控使用，整机功耗小于4W，适应常年连续工作要求 8.内置HDMI 3×1切换器，VGA 3×2切换器，音频3×1切换器，网络1×2分配器，USB 1×2分配器 9.支持1080P的HDMI或1080P的VGA信号传输。 | 台 | 7 |
| 14 | 音箱 | 1、额定/峰值功率：120W /480 W； 2、额定阻抗：8 Ω； 3、特性灵敏度：91dB/W/m； 4、输出声压级：112 dB/W/m(Continues)，118 dB/W/m(Peak)； 5、额定频率范围:50 ~ 20000Hz； 6、覆盖角度HxV：90ºx60º； 7、扬声器单元：LF:1*10 英寸，HF:1* 1.英寸； | 对 | 7 |
| 15 | 投影幕 | 电动珠光幕布；幕布材质玻珠；幕布比例4：3；对角线≥180寸； | 张 | 7 |
| 16 | 多媒体讲台 | 1、尺寸：不低于1100mm（长）×720mm(宽)×1070（高）； 2、钢板部分全部采用1.0mm优质冷轧钢板材质，表面采用酸洗、磷化、及静电喷塑等处理，桌面边、角采用平滑圆弧过渡、去毛刺。 3、讲台上柜可放设备：中控、实物展示台、键盘、鼠标、显示器等教学设备；下柜可放置电脑主机、DVD、功放等电教设备，带有安全锁，锁具采用优质锁，提供家具门锁锁的使用寿命不少于10000次。 4、讲台具备防盗、防火、防尘、散热强等功能：关闭时所有设备不外露，必须借助钥匙才能进行操作，安全性更高。 | 台 | 7 |
| 17 | 音箱 | 1、输出功率：200-400W； 2、阻抗：8Ω； 3、灵敏度：95-105dB； 4、频率响应：50Hz-20KHz； 5、低音：10寸； 6、高音：3寸×2。 7、音箱，功放，话筒需统一品牌。 | 对 | 7 |
| 18 | 话筒 | 1、包含接收主机一台，手持话筒一只，鹅颈话筒一只； 2、RF高动态范围及第三代中频电路，大幅提升互不干扰的频道数及抗干扰特性； 3、第1-4组预设16个互不干扰频率，第5－8预设24个互不干扰频率，第U组为用户自定义组，最多可提供2000频率供客户自定义选择使用； 4、采用天线分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失； 5、黑色金属面板，LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度； 6、采用飞梭旋钮取代传统复杂的按键，操作快速方便； 7、天线接口采用50Ω/TNC，保持天线可靠连接的同时。并支持天线环路输出，支持8套同型产品射频级联；（提供天线环路输出实物图片） 8.各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具有MIC/LINE输出开关：LINE比MIC输出约大10dBu； （提供MIC/LINE输出切换开关实物图片） 9.天线座提供12V电压，可以连接天线系统，增加接收距离及稳定的接收效果； 10. 100-240V,内置AC电源板。保持系统稳定，且支持AC电源环路输出； （提供电源环路输出实物图片） 11、频率范围：640MHz-690MHz； 12、综合信噪比： ＞100dB； 13、音频响应： 80Hz-18KHz； | 套 | 7 |
| 19 | 多媒体安装及辅材 | 投影机吊架、幕布支架、音视频线、插排、线槽等。 | 套 | 7 |
| 20 | 黑板 | 1.基本尺寸：不低于4000mm×1215mm 2.书写面颜色：墨绿色。 3.书写面板： 3.1采用优质烤漆面板，厚度≥0.25mm，双层涂面，表面覆无色保护膜。表面硬度≥6H，粗糙度为Ra1.6-3.2um。 3.2光泽度在12光泽单位以下，没有因粉笔板本身的原因产生眩光。 3.3用热石膏或碳酸钙制白色粉笔在粉笔板上书写，手感流畅，充实，笔道均匀，线条鲜明，用干式粉笔擦往复擦拭两次，没有清楚的残留字迹；用湿式粉笔板擦在粉笔板上擦拭，距离1m处观察，没有淤积的粉笔残迹另外书写面不变色，无表皮脱落。 3.4板面长期书写不变形。 4.内芯材料：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，粘合牢固，厚度≥14mm。采用国标适用工艺，书写无吱咔声，减小噪音，改善书写手感。 5.背板：选用优质防锈亚光彩涂钢板，每隔8公分设有2公分加强凹槽，凹槽内置加强筋，造型美观、增加强度。 6.覆板：采用环保型双组分聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，确保粘接牢固板面平整。甲醛释放量≤0.2mg/L。 7.边框材质及规格：采用高级亚光香槟色铝合金，表面经过氧化涂层处理，色泽柔和、不反光，无光污染，表面经过氧化、磨砂涂层处理，无划伤、无色差、抗腐蚀。边框规格36×20mm，型材壁厚≥0.8mm。 8.包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑一次性成型，双壁成腔流线型设计，圆角≥R25mm。 9.安全性：黑板与墙体连接采用M10的膨胀螺丝把黑板的安装件角铁固定到墙面上，且角铁个数不少于6个。 10.安装要求及易维护性：设备安装牢固、安全、美观 ，安装前要进行实地环评，要充分考虑黑板的自重及黑板安装后长期使用过程中可能出现的散架、掉落问题。 | 只 | 7 |
| 21 | 办公桌 | 不低于1400x700x760mm，抽屉+键盘托+主机柜，加厚，实木贴面 | 张 | 2 |
| 22 | 文件柜1 | 不低于1800*850*390mm，中二斗文件柜，灰白色，优质冷轧钢板，钢制锁具+两块层板 | 只 | 2 |
| 23 | 弓形椅 | 高背，网布，加厚材质，固定把手。不低于:背高650mm，座高450mm，座宽460mm。 | 只 | 2 |
| 24 | 资料架 | 不低于长1500*宽500*高2000*4层，每层承重不低于120KG。 | 个 | 2 |
| 25 | 无线路由 | 企业级千兆双频无线路由器，5天线 无线1317Mbps,5个千兆端口最大2WAN口，同时支持2条带宽，最大500M非对称带宽接入，最大带机量100人，其中无线60人，持PPPOE拨号15条，IPSEC VPN 8条；集成AC功能最大管理32个EAP，不支持旁挂模式，支持易网络APP和MACC云平台远程管理 | 台 | 1 |
| 26 | 线材、工料及安装调试费 | 1、所有线材均采用品牌产品。 2、线材直径需满足实验室最大要求。 3、强电弱电需分开走线，保障实验安全。 4、布线以实际现场为准，投标施工前必须提供经用户认可的施工方案。 该项施工必须由具备电工进网作业许可证等技术人员指导操作，施工需按照《通信电源设备防雷技术要求和测试方法》及 GB 50054-2011 《 低压配电设计规范》等安全规范要求。包括并不限于本工作台的电源布线 插座安装等。 5、包含整套系统所涉及使用的的高清线，音频线网线，电源线，分配器、空开、插座、面板、墙面及地面开槽、人工费、材料费等 6、供应商需在施工前提供整体房间设计效果图，按三相电源和单项电源分别走线，用户确认后方可施工，地面走线的线槽应为不锈钢材质。（含信息座、电源座、空调等室内电源布线材料及人工费） | 间 | 4 |
| 27 | 打印机 | - 安全可控：一键清除内存，数字水印。 - 打印速度：30页/分钟，双面：15张/分钟 - 支持自动双面打印 - 打印分辨率：1200×1200dpi - 复印速度： 30页/分钟 - 身份证一键复印，多合一复印 - 扫描类型：平板+馈纸式 - 扫描速度：20页 - 扫描分辨率：1200×1200dpi - 耗材无芯片 - 持OCR文字识别。 | 台 | 1 |

3包：基础化学实验室建设

- （控制价：1088765元）

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订生效并具备实施条件后采购人根据项目实际情况于5个工作日内支付合同价款的70%作为预付款（中标人须提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施，以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件），验收合格后支付剩余合同价款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽理工大学，采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后60日内完成供货安装及调试并经验收合格，各设备中有特殊要求的，按要求执行。 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格后2年，所有设备终身维护，货物需求表另有规定或投标人自行承诺的，以最优要求为准。 |
| 5 | 本项目所属行业 | 工业 |

## 二、货物需求

| 序号 | 仪器设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）实验教学仪器部分 |  |  |  |  |
| 1 | 循环水式真空泵 | - 型号：SHB-IIIA - 功率（W）：80 - 电源（V/Hz）：220/50 - 流量（L/min）：80 - 扬程（m）：10 - 最大真空度（MPa）：0.098 - 单头抽气量（L/min）：10 - 抽气头数（个）：2 - 安全功能：逆流防止阀 - 水箱容积（L）：15 - 水箱材质：PP | 台 | 8 |
| 2 | 电热板 | - 型号：DB-2 - 调温范围：室温-300°C - 加热功率（W）：800 4、电源（V/Hz）：220/50 | 台 | 10 |
| 3 | 电子分析天平 | - 型号：FA2204C 2、称量范围:220g 3、精度:0.1mg | 台 | 2 |
| 4 | 石英自动亚沸高纯水蒸馏器 | - 型号：1810-B - 材质：外壳不锈钢，内胆全石英玻璃 - 输出功率：3.0KW - 电压：220V/50Hz - 仪器尺寸：530*300*440mm - 纯水产量：1800ml-2500ml | 套 | 1 |
| 5 | 电脑 | 1、机型：品牌商用台式机终端，立式机箱体积不大于16L； 2、主板芯片组：英特尔商用高性能H670主板芯片组； 3、CPU：Intel酷睿i7-12700处理器或以上； 4、内存：16GB DDR4-3200，最大支持32GB或以上； 5、硬盘：512G固态盘+1TB机械硬盘 6、硬盘安全：机械硬盘具有SMART故障前预警及NCQ全速队列命令高速传输技术（投标时出具产品技术说明书或软件功能截图）； 7、声卡：高清音频声卡； 8、网卡：千兆网卡； 9、端口及插槽：出厂标配8个USB接口，1个VGA，1个HDMI接口，1个PCI插槽,2个M.2插槽； 10、显卡：4G 独立显卡显卡； 11、电源：大于等于300W高效电源。 12、输入设备：USB接口抗菌键盘鼠标； 13、显示器：与主机同品牌23.8宽屏LED液晶显示器； 14、系统：出厂预装Win11正版操作系统； 15、管理功能：与主机同品牌管理套件，出厂自带BIOS版还原卡，千兆网络传输速度最大可以达到7GB/分钟或以上、可以从底层控制U盘和光驱等设备的使用，加密传输: 在传输数据过程中，对传输数据进行加密，增强了数据在传输过程中的安全性，支持多硬盘: 同一台机器上安装多个硬盘，支持选择其中的一块硬盘作为系统盘，并对其进行保护，其它硬盘作为数据盘使用。 | 台 | 2 |
| 6 | 干燥箱 | - 温度范围：RT+10～200℃（RT+10～250℃）℃ - 2、功率：750W-2000W 3、定时范围：0~9999min 4、温控精度：0.1°C 5、材质：不锈钢内丹，带观察窗 6、温度波动：± 1°C 7、标配含搁板：2块 | 台 | 1 |
| 7 | 多媒体讲台 | 1、尺寸：不低于1100mm（长）×720mm(宽)×1070（高）； 2、钢板部分全部采用1.0mm优质冷轧钢板材质，表面采用酸洗、磷化、及静电喷塑等处理，桌面边、角采用平滑圆弧过渡、去毛刺。 3、讲台上柜可放设备：中控、实物展示台、键盘、鼠标、显示器等教学设备；下柜可放置电脑主机、DVD、功放等电教设备，带有安全锁，锁具采用优质锁，提供家具门锁锁的使用寿命不少于10000次。 4、讲台具备防盗、防火、防尘、散热强等功能：关闭时所有设备不外露，必须借助钥匙才能进行操作，安全性更高。 | 台 | 2 |
| 8 | 投影机 | 1、投影技术：DLP 2、标准亮度：≥4200流明（根据ISO21118标准）（投标提供具有CNAS或CMA标识的检测报告的扫描件或影印件） 3、芯片尺寸：0.65英寸，标准分辨率：1920*1080 4、光源：激光，寿命≥20000小时，节能寿命≥30000小时 5、对比度：≥300000：1 6、镜头投射比：1.40-2.24 7、端口：1 个 VGA，2个HDMI， 1个视频，1个立体声微型音频， 1个立体声微型音频（输出），1个控制串口端口槽（D-Sub 9 针），1个A型USB（5V/1.5A），1个B型USB(维修端口) 8、内置扬声器：≥10W*1，最低待机功耗： ≤0.5W，重量：≤4.4KG 9、全封闭光引擎设计，实现高效防尘（响应文件中须提供国家知识产权局出具的证明文件或提供具有CNAS或CMA标识的检测与校准实验室认可证书的扫描件或影印件） 10、色彩管理支持六轴色彩校正功能 11、支持画面白平衡调整，可调整RGB的对比度和亮度值从而调整画面的白色和黑色水平 12、支持垂直和水平梯形校正范围±30度，支持四角校正功能 13、二级能效高色域投影机，无过滤网设计 14、接通电源可自动投射画面的自动开机功能 15、支持虚拟遥控器功能（提供软件功能截图） 16、支持HDR高动态范围，支持7*24小时运行，光源功率50%-100%支持单位5%调整，兼容4K@60Hz信号输入 17、支持多角度安装 18、支持8种gamma灰阶调整，支持6种壁色校正，满足DICOM标准要求 19、支持DLP LINK 3D功能，蓝光3D信号接入自动激活 20、产品通过以下认证：3C认证、中国节能产品认证、中国环保产品认证。 | 台 | 2 |
| 9 | 投影幕 | 电动珠光幕布；幕布材质玻珠；幕布比例4：3；对角线≥180寸； | 张 | 2 |
| 10 | 中控 | 1.采用一体化结构设计，安装方便，维护更加简单 2.设备电源输出具有延时断电功能，保证投影机充分散热，有效延长投影机使用寿命 3.内置数百款投影机、液晶大屏控制码，安装时通过8位拨码开关选择投影机控制码无需写码，永不丢码 4.串口和红外两种方式控制投影机，适应各种不同的投影机 5.前置笔记本VGA、HDMI、音频、话筒、网络、USB、220V电源输出等接口 6.支持在线更新中控程序，方便以后功能升级和更改 7.开关电源90V—240V宽电压适应，电压波动不影响中控使用，整机功耗小于4W，适应常年连续工作要求 8.内置HDMI 3×1切换器，VGA 3×2切换器，音频3×1切换器，网络1×2分配器，USB 1×2分配器 9.支持1080P的HDMI或1080P的VGA信号传输 | 台 | 2 |
| 11 | 功放 | 1、合并式功率放大器采用双声道高保真全分离件、全频带功率放大系统； 2、二路有线话筒输入，一路无线话筒输入，一路USB型2.4G无线话筒输入； 3、三组线路输入，一路定压广播信号输入；（提供产品实物接口界面截图） 4、一组线路输出，一组录音输出，A+B组功率输出； 5、话筒、线路的音量可独立调节，话筒高低音2段均衡； 6、具有环保麦克风插口带+48V幻像电源； 7、带有RS232接口，可实现电脑联机或中控控制；（提供产品实物接口界面截图） 8、带有定压广播信号优先播放功能； 9、保护功能：过流、过载、超温、DC保护等； 10、具有高保真、高清晰、性能稳定可靠等特点； 11、额定功率： 2×165W/8Ω 2×220W/4Ω 12、频率响应： 20Hz～20KHz ±1dB 13、失真度：≤0.5% 14信噪比：≥80dB | 台 | 2 |
| 12 | 音箱 | 1、额定/峰值功率：120W /480 W； 2、额定阻抗：8 Ω； 3、特性灵敏度：91dB/W/m； 4、输出声压级：112 dB/W/m(Continues)，118 dB/W/m(Peak)； 5、额定频率范围:50 ~ 20000Hz； 6、覆盖角度HxV：90ºx60º； 7、扬声器单元：LF:1*10 英寸，HF:1* 1.英寸； | 对 | 2 |
| 13 | 话筒 | 1、包含接收主机一台，手持话筒一只，鹅颈话筒一只； 2、RF高动态范围及第三代中频电路，大幅提升互不干扰的频道数及抗干扰特性； 3、第1-4组预设16个互不干扰频率，第5－8预设24个互不干扰频率，第U组为用户自定义组，最多可提供2000频率供客户自定义选择使用； 4、采用天线分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失； 5、黑色金属面板，LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度； 6、采用飞梭旋钮取代传统复杂的按键，操作快速方便； ★7、天线接口采用50Ω/TNC，保持天线可靠连接的同时。并支持天线环路输出，支持8套同型产品射频级联；（提供天线环路输出实物图片） 8.各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具有MIC/LINE输出开关：LINE比MIC输出约大10dBu； （提供MIC/LINE输出切换开关实物图片） 9.天线座提供12V电压，可以连接天线系统，增加接收距离及稳定的接收效果； ★10. 100-240V,内置AC电源板。保持系统稳定，且支持AC电源环路输出； （提供电源环路输出实物图片） 11、频率范围：640MHz-690MHz； 12、综合信噪比： ＞100dB； 13、音频响应： 80Hz-18KHz； | 套 | 2 |
| 14 | 多媒体安装及辅材 | 投影机吊架、幕布支架、音视频线、插排、线槽等。 | 套 | 2 |
| 15 | 空调 | 1、空调类型：立柜式，变频： 能效等级：3级； 2、冷暖类型：冷暖电辅，匹数：3匹； 3、额定制冷量：7300W 额定制热量：8000W+2100(加热管)； 4、额定制冷功功率：2225W 额定制热功率：2200W 电辅热：2100W； 5、最大输入功率：5100W；最大输入电流7.7A； 6、内机噪音dB(A)(高风挡-超强风挡)：42-64外机噪音56dB(A)； 7、循环风量(m3/h)：1200 额定电压：380V 3N~ 额定频率：50Hz； 8、包含管材、外机吊架、打孔等所有费用 9、国内一线品牌，参数高于指定参数优先考虑。 | 台 | 2 |
| 16 | 空调 | (1) 空调类型：立柜式，变频： 能效等级：不小于3级； (2) 冷暖类型：冷暖电辅，匹数：不小于3匹 (3) 额定制冷量：不小于7300W 额定制热量：不小于8000W+2100(加热管)； (4) 额定制冷功功率：不小于2225W 额定制热功率：不小于2200W 电辅热：2100W； (5) 最大输入功率：不小于5100W；最大输入电流不大于7.7A (6) 内机噪音dB(A)(高风挡-超强风挡)：42-64外机噪音56dB(A) (7) 循环风量(m3/h)：不小于1200 额定电压：380V 3N~ 额定频率：50Hz； (8) 包含管材、外机吊架、打孔等所有费用 (9) 国内品牌产品，参数高于指定参数优先考虑 | 个 | 4 |
| 17 | 打印机 | 安全可控：采用龙芯芯片，一键清除内存，数字水印。 打印速度：30页/分钟，双面：15张/分钟 支持自动双面打印 打印分辨率：1200×1200dpi 复印速度： 30页/分钟 身份证一键复印，多合一复印 扫描类型：平板+馈纸式 扫描速度：20页 扫描分辨率：1200×1200dpi 耗材无芯片 处理器数量：2（至少1颗国产处理器） 支持OCR文字识别 | 台 | 1 |
| （二）玻璃仪器、低值易耗品部分 |  |  |  |  |
| 18 | 电子天平 | - 型号：YP1201N 2、称量范围：0-1200g 3、读数精度：100mg 4、秤盘尺寸：Φ130mm 5、净重：0.9Kg 6、电源/功率：220V/50Hz±1Hz/1W或DC9V | 台 | 10 |
| 19 | PH酸度计 | 1、型号：PHS-25 - 仪器级别0.1级 - 测量参数：pH值、mV（ORP） - 测量范围pH：（0.00～14.00）pH mV：（-1400～1400）mV - 分辨率：pH：0.01pH mV：1mV - 基本误差：pH：±0.05pH mV：±1%FS - 稳定性：（±0.05pH±1个字）/3h - 标配电极：E-201F型pH复合电极 - 标配电极配套测量范围：（0.00～14.00）pH | 台 | 20 |
| 20 | 温度计 | 0-100红水光刻 | 支 | 12 |
| 21 | PH复合电极 | 型号：E-201-C，探头类型：BNC，测量范围：0~14pH | 支 | 40 |
| 22 | 铂电极 | 型号：213，温度范围;0~50°C，工作电极材料：铂，外壳材料：玻璃，接插件：BNC | 支 | 40 |
| 23 | 酸式滴定管 | 50ml（聚四氟乙烯）A级过检 | 支 | 100 |
| 24 | 碱式滴定管 | 50ml A级过检 | 支 | 100 |
| 25 | 锥形瓶 | 250ml，高硼硅3.3料 | 个 | 200 |
| 26 | 滴瓶 | 60ml（棕色100个，白色300个） | 个 | 400 |
| 27 | 滴瓶 | 120ml（棕色100个，白色200个） | 个 | 300 |
| 28 | 抽滤瓶 | 250ml，高硼硅3.3料 | 个 | 20 |
| 29 | 布氏漏斗 | 外径：80mm，材质；陶瓷 | 个 | 40 |
| 30 | 酒精灯 | 250ml，玻璃材质，阻燃灯塞，塑料灯盖 | 个 | 60 |
| 31 | 坩埚 | 30ml，陶瓷 | 个 | 200 |
| 32 | 蒸发皿 | 120mL，陶瓷 | 个 | 100 |
| 33 | 点滴板 | 6孔 白色，陶瓷 | 个 | 100 |
| 34 | 烧杯 | 50ml高硼硅3.3料 | 个 | 20 |
| 35 | 烧杯 | 1000ml高硼硅3.3料 | 个 | 20 |
| 36 | 烧杯 | 3000ml高硼硅3.3料 | 个 | 10 |
| 37 | 烧杯 | 100ml高硼硅3.3料 | 个 | 400 |
| 38 | 烧杯 | 2000ml高硼硅3.3料 | 个 | 20 |
| 39 | 试管 | 15*150mm，高硼硅3.3料 | 个 | 400 |
| 40 | 试管架 | 铝制试管架，10孔*32mm孔径 | 个 | 50 |
| 41 | 量筒 | 5ml，高硼硅，A级过检 | 个 | 100 |
| 42 | 量筒 | 10ml，高硼硅，A级过检 | 个 | 400 |
| 43 | 量筒 | 25ml，高硼硅，A级过检 | 个 | 20 |
| 44 | 量筒 | 100ml，高硼硅，A级过检 | 个 | 10 |
| 45 | 量筒 | 500ml，高硼硅，A级过检 | 个 | 10 |
| 46 | 量筒 | 1000ml，高硼硅，A级过检 | 个 | 10 |
| 47 | 容量瓶 | 1000ml，A级过检 | 个 | 4 |
| 48 | 容量瓶 | 500ml，A级过检 | 个 | 4 |
| 49 | 锌电极 | 锌片：5*2cm | 个 | 80 |
| 50 | 铜电极 | 铜片：5*2cm | 个 | 80 |
| 51 | U型管 | 盐桥用，高硼硅3.3料 | 个 | 100 |
| 52 | 电池 | 2号 | 节 | 16 |
| 53 | 玻璃棒 | 10cm左右长，高硼硅3.3料 | 根 | 400 |
| 54 | 玻璃棒 | 30cm左右长，高硼硅3.3料 | 根 | 20 |
| 55 | 玻璃棒 | 50cm左右长，高硼硅3.3料 | 根 | 10 |
| 56 | 滴定台 | 耐腐蚀白色大理石底座 | 个 | 50 |
| 57 | 泥三角 | 材质:聚三氟乙烯材 | 个 | 50 |
| 58 | 石棉网 | 20*20cm，陶土 | 个 | 60 |
| 59 | 蝴蝶夹 | 滴定管专用，铝合金 | 个 | 100 |
| 60 | 砂纸 | 干磨砂纸，粒度：80-1000目，背基：乳胶纸 | 片 | 20 |
| 61 | 打孔器 | 打孔方式：手动 打孔个数：4 净重：100克 型号：pj-253 | 个 | 5 |
| 62 | 标签纸 | M-103# | 本 | 4 |
| 63 | 标签纸 | M-203# | 本 | 4 |
| 64 | 标签纸 | M-202-1# | 本 | 4 |
| 65 | 研钵 | 玻璃，90MM | 套 | 6 |
| 66 | 滤纸 | ф7cm，定性中速 | 盒 | 100 |
| 67 | 大张滤纸 | 50*50cm，定性中速 | 张 | 100 |
| 68 | 大白纸 | 70克，全开白纸，90*120cm | 张 | 50 |
| 69 | 称量纸 | - 100*100mm 500张/包 | 包 | 10 |
| 70 | 乳胶滴头 | 100只/包，韧性好 | 包 | 10 |
| 71 | 保鲜膜 | 免刀撕，30m*20cm | 卷 | 1 |
| 72 | 酒精灯芯 | 老式套被线 | 米 | 40 |
| 73 | 搪瓷托盘 | 大号40*60cm | 个 | 20 |
| 74 | 搪瓷托盘 | 中号35*50cm | 个 | 15 |
| 75 | 搪瓷托盘 | 小号20*30cm | 个 | 10 |
| 76 | 洗瓶 | 500mL塑料 | 个 | 40 |
| 77 | 下口瓶 | 1000ml，高硼硅3.3料 | 个 | 6 |
| 78 | 下口瓶 | 5000ml，高硼硅3.3料 | 个 | 6 |
| 79 | 下口瓶 | 20000ml，高硼硅3.3料 | 个 | 6 |
| 80 | 试剂瓶 | 1000ml 小口(白色30个，棕色10个) ，高硼硅3.3料 | 个 | 40 |
| 81 | 试剂瓶 | 10000ml小口，高硼硅3.3料 | 个 | 8 |
| 82 | 试剂瓶 | 5000ml 小口，高硼硅3.3料 | 个 | 12 |
| 83 | 试剂瓶 | 2500ml 小口，高硼硅3.3料 | 个 | 10 |
| 84 | 试剂瓶 | 500ml 小口(白色10个，棕色10个) ，高硼硅3.3料 | 个 | 20 |
| 85 | 广口瓶 | 60ml，高硼硅3.3料 | 个 | 20 |
| 86 | 广口瓶 | 2500ml，高硼硅3.3料 | 个 | 10 |
| 87 | 广口瓶 | 5000ml，高硼硅3.3料 | 个 | 10 |
| 88 | 小推车 | - 三层 - 超级静音TPE材质脚轮 - 载重：250kg - 车体尺寸：600*450*850mm - 车体材质：不锈钢201/304 | 个 | 1 |
| 89 | 小推车 | - 平板车， - 载重：150KG - 车体尺寸：900*500 - 材质：不锈钢 - 钢板厚度：2.0mm冷轧花纹钢板 - 承重大梁：角钢（碳素结构钢） - 表面处理：静电喷塑 - 脚轮规格：8寸重型尼龙轮 - 轴承：6203双面油封静音轴承钢 - 离地：25cm | 个 | 1 |
| 90 | 废液桶 | - 25L,耐酸碱，材质：HDPE | 个 | 8 |
| 91 | 滴定管刷 | 中，羊毛 | 个 | 60 |
| 92 | 滴定管刷 | 大，羊毛 | 个 | 60 |
| 93 | 文件柜 | 1、1800*850*390mm中二斗文件柜； 2、灰白色； 3、优质冷轧钢板，钢制锁具+两块层板。 | 个 | 2 |
| 94 | 电炉 | 1、型号：FL-1 2、最大电压：220（V） 3、功率：2000（W） 4、额定温度：400（℃） 5、电源电压：220V50Hz 6、炉盘尺寸：18cm 7、外形尺寸：299*200*105mm | 台 | 2 |
| 95 | 实验服 | - 功能：防静电 - 面料名称：棉、 - 主面料成分：棉 - 主面料成分的含量：35（%） - 里料成分：涤丝 - 里料成分含量：65（%） 7、尺寸：XXL（4件），XL（3件），L（3件） | 件 | 10 |
| 96 | 塑料桶 | 20L | 个 | 10 |
| 97 | 乳胶管 | ф6-9MM，30米/袋 | 袋 | 1 |
| 98 | 乳胶管 | ф5-7MM，40米/袋 | 袋 | 1 |
| 99 | 牛角匙 | 15cm长 | 只 | 40 |
| 100 | 弹簧止水夹 | 统货 | 个 | 40 |
| 101 | 硅胶管 | Ф6-9MM，进口料 | 米 | 40 |
| 102 | 量筒 | 2000ml | 个 | 6 |
| 103 | 实验室教师用桌椅 | 1、材质：：金属 2、规格：40cm＊60cn＊72cm 3、颜色：蓝色 | 套 | 2 |
| 104 | 裁纸刀（可伸缩） | - 刀身材质：高碳钢 - 2、换刀片方式：推杆式 | 个 | 2 |
| 105 | 防酸手套 | 1、材质：：pvc 2、规格型号：28cm | 双 | 8 |
| 106 | 剪刀 | 1、材质;铬钒不锈钢 2、表面处理：镀铬 3、形状：直头 | 把 | 2 |
| 107 | 去污粉 | 净重量：500g | 袋 | 2 |
| 108 | 乳胶手套（薄） | 医用（一次性），100双/盒 | 盒 | 2 |
| 109 | 透明胶带 | - 1、宽度：2cm - 2、材质：纸管，全新BOPP薄膜 3、颜色：透明黄 | 卷 | 4 |
| 110 | 透明胶带 | - 1、宽度：3cm - 2、材质：纸管，全新BOPP薄膜 3、颜色：透明黄 | 卷 | 4 |
| 111 | 透明胶带 | - 1、宽度：5cm - 2、材质：纸管，全新BOPP薄膜 3、颜色：透明黄 | 卷 | 2 |
| 112 | 橡胶瓶塞 | - 1、规格：5号 - 2、形状：圆柱形 | 个 | 20 |
| 113 | 橡胶瓶塞 | - 1、规格：6号 2、形状：圆柱形 | 个 | 20 |
| 114 | 橡胶瓶塞 | - 1、规格：7号 2、形状：圆柱形 | 个 | 20 |
| 115 | 镊子 | - 长度：15cm - 2材质：不锈钢 - 3、加齿防滑加厚 | 把 | 2 |
| 116 | 尖嘴钳 | 1、设计：人体工程学 2、全长：175mm 3、型号：6寸-8寸 4、剪切直径：6mm 5、钳头材质：高碳钢 | 把 | 2 |
| 117 | 螺丝刀（十字） | 1、材质：铍青铜 2、长度：75mm 3、尺寸：3-12mm 4、规格：50*3-450*13mm 5、型号：防爆型 | 把 | 2 |
| 118 | 螺丝刀（平口） | 1、材质：铜合金 2、长度：75mm | 把 | 2 |
| 119 | 消防沙箱 | 60*40*40cm，足部高4厘米，不锈钢，盖子可以直接打开，带轮子 | 个 | 4 |
| 120 | 消防黄沙 | 消防用沙 | 吨 | 0.5 |
| 121 | 医用急求箱 | 内置物品：医用脱脂纱布；创可贴；多功能求生哨；医用弹性绷带；卡扣式止血带；PE袋；三角绷带；净水器；外包碘伏棉棒；压缩干粮；自粘伤口敷料；活性碳纤维防护口罩 | 个 | 2 |
| 122 | 办公桌 | 1、1400x700x760mm； 2、抽屉+键盘托+主机柜； 3、加厚，实木贴面。 | 张 | 1 |
| 123 | 弓形椅 | 1、高背，网布，加厚材质，固定把手； 2、背高650mm，座高450mm，座宽460mm。 | 张 | 2 |
| （三）实验室通风系统改造部分 |  |  |  |  |
| 124 | 工程塑料防腐变频离心风机1 | 1.PP材质，壁厚8-14mm，工程塑料热风焊工艺； 2.规格型号：FBT 4-72-4A； 3.配套节能电机：采用三相异步电动机，节能产品。电机电源：380V50HZ；电机防护等级IP55；绝缘系数：F级； 4.风量：2006-3709m³/h； 5.转速：1450r/min； 6.全压：501-329Pa； 7.功率：1.1KW。 | 台 | 1 |
| 125 | 工程塑料防腐变频离心风机2 | 1.PP材质，壁厚8-14mm，工程塑料热风焊工艺； 2.规格型号：FBT 4-72-6A； 3.配套节能电机：采用三相异步电动机，节能产品。电机电源：380V50HZ；电机防护等级IP55；绝缘系数：F级； 4.风量：6677-13353m³/h； 5.转速：1450r/min； 6.全压：1139-724Pa； 7.功率：4KW。 | 台 | 2 |
| 126 | 废气净化器（三级处理）1 | 1.处理风量：2006-3709m³/h；参考尺寸（mm）1600×1300×1300； 2.废气处理箱采用卧式安装，处理实验室产生的废气，采用三级过滤，一级：活性炭吸附；二级：喷淋综合处理；三级：光氧催化处理，净化率达到90-95%；提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的废气净化器（三级处理）检测报告； 3.内填充物为活性炭，比表面积达到1000㎡/g； 4.箱体采用实验室排风专用聚丙烯（PP）板材，平均壁厚为8mm，按国家规范要求设计制作，在不受外力的情况下，结构稳定，不易变形； 5.箱体设计使用寿命达到8年； 6.设备应有放料口、检修口等设施，便于维护检修及更换吸附剂； 7.提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的废气净化器（三级处理）排放标准符合大气污染物综合排放（GB16297-1996）二级标准的检测报告。 | 台 | 1 |
| 127 | 废气净化器（三级处理）2 | 1.处理风量：6677-13353m³/h；参考尺寸（mm）2000×1300×1300； ★2.废气处理箱采用卧式安装，处理实验室产生的废气，采用三级过滤，一级：活性炭吸附；二级：喷淋综合处理；三级：光氧催化处理，净化率达到90-95%；提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的废气净化器（三级处理）检测报告； 3.内填充物为活性炭，比表面积达到1000㎡/g； 4.箱体采用实验室排风专用聚丙烯（PP）板材，平均壁厚为8mm，按国家规范要求设计制作，在不受外力的情况下，结构稳定，不易变形； 5.箱体设计使用寿命达到8年； 6.设备应有放料口、检修口等设施，便于维护检修及更换吸附剂； ★7.提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的废气净化器（三级处理）排放标准符合大气污染物综合排放（GB16297-1996）二级标准的检测报告。 | 台 | 2 |
| 128 | 工程塑料锥形风帽1 | 1.规格型号：T610-4 2.采用耐腐蚀硬PP板材制作，机械碰焊成型专用设备及工程塑料热风焊接连接方式，按照国家采暖通风标准图集，带法兰及溢水槽。 3.锥形风帽示意图： | 个 | 1 |
| 129 | 工程塑料锥形风帽2 | 1.规格型号：T610-9 2.采用耐腐蚀硬PP板材制作，机械碰焊成型专用设备及工程塑料热风焊接连接方式，按照国家采暖通风标准图集，带法兰及溢水槽。 3.锥形风帽示意图： | 个 | 2 |
| 130 | 工程塑料天圆地方1 | 1.规格型号：320×280-D300 2.采用耐腐蚀PP板材制作，机械碰焊成型专用设备及工程塑料热风焊接连接方式，按照国家采暖通风标准图集，带法兰。 | 个 | 1 |
| 131 | 工程塑料天圆地方2 | 1.规格型号：480×420-D500 2.采用耐腐蚀PP板材制作，机械碰焊成型专用设备及工程塑料热风焊接连接方式，按照国家采暖通风标准图集，带法兰。 | 个 | 2 |
| 132 | 电机防雨罩（带散热孔） | 采用耐腐蚀PP板材制作，按照国家采暖通风标准图集，机械碰焊成型专用设备及工程塑料热风焊接连接方式,要求通风、散热、防雨。 | 个 | 3 |
| 133 | 风机减震器 | 采用耐腐蚀橡胶包裹弹簧钢制作，每组4个。 | 组 | 3 |
| 134 | 风管吊托支架 | 普通型钢，刷防锈漆二度，灰漆一度。 | 套 | 3 |
| 135 | 钢制风机机座 | 普通型钢，刷防锈漆二度，灰漆一度。 | 个 | 3 |
| 136 | 钢制废气净化器机座 | 普通型钢，刷防锈漆二度，灰漆一度。 | 个 | 3 |
| 137 | 柔性接口1 | 1.规格型号：D300 2.采用耐腐蚀软PVC制作，机械碰焊成型专用设备及工程塑料热风焊接连接方式，按照国家采暖通风标准图集，带法兰。 | 个 | 1 |
| 138 | 柔性接口2 | 1.规格型号：D600 2.采用耐腐蚀软PVC制作，机械碰焊成型专用设备及工程塑料热风焊接连接方式，按照国家采暖通风标准图集，带法兰。 | 个 | 2 |
| 139 | 管式消声器1 | 1.规格型号：D300 2.采用耐腐蚀PP板材制作，有效消声长度不小于1米，机械碰焊成型专用设备及工程塑料热风焊接连接方式，支撑钢架要防腐处理。 | 个 | 1 |
| 140 | 管式消声器2 | 1.规格型号：D600 2.采用耐腐蚀PP板材制作，有效消声长度不小于1米，机械碰焊成型专用设备及工程塑料热风焊接连接方式，支撑钢架要防腐处理。 | 个 | 2 |
| 141 | PP圆形风管1 | 1.尺寸：D≤300 2.采用耐腐蚀PP板材制作，机械碰焊成型专用设备及工程塑料热风焊接连接方式，按照国家采暖通风标准图集，带法兰。 | m2 | 80 |
| 142 | PP圆形风管2 | 1.尺寸：300＜D≤630 2.采用耐腐蚀PP板材制作，机械碰焊成型专用设备及工程塑料热风焊接连接方式，按照国家采暖通风标准图集，带法兰。 | m2 | 60 |
| 143 | PP矩形风管 | 1.规格尺寸：450×300 2.采用耐腐蚀PP板材制作，机械碰焊成型专用设备及工程塑料热风焊接连接方式，按照国家采暖通风标准图集，带法兰。 | m2 | 36 |
| 144 | 落地定向污气导吸装置 | 1.外壳材质：5cm厚，钢制，耐腐蚀、耐污染； 2.落地安装，表面耐候处理，边角圆弧过渡，无锐角；模数化设计，模块化安装； 3.定向导吸口面风速不大于5m/s； 4.风量：700m3/h，可自动调节风量；多个导吸装置并联可控。 | 套 | 8 |
| 145 | 百叶风口1 | 1.规格尺寸：400×300 mm 2.铝合金材质，表面静电喷塑，带初效过滤器，可拆卸、更换初效过滤器，安装时需满涂密封胶，洁净处理。 | 个 | 8 |
| 146 | 百叶风口2 | 1.规格尺寸：600×600 mm 2.铝合金材质，表面静电喷塑，带初效过滤器，可拆卸、更换初效过滤器，安装时需满涂密封胶，洁净处理。 | 个 | 20 |
| 147 | 电动调节阀1 | 1.规格型号：D110 2.材质：PP 3.符合国家标准（采暖通风设计手册），周长2000mm以下，质量10kg以下，刷涂二度红丹防锈漆，安装时需满涂密封胶，洁净处理，塑封。 | 个 | 9 |
| 148 | 电动调节阀2 | 1.规格型号：D200 2.材质：PP 3.符合国家标准（采暖通风设计手册），周长2000mm以下，质量10kg以下，刷涂二度红丹防锈漆，安装时需满涂密封胶，洁净处理，塑封。 | 个 | 8 |
| 149 | 电动调节阀3 | 1.规格型号：D250 2.材质：PP 3.符合国家标准（采暖通风设计手册），周长2000mm以下，质量10kg以下，刷涂二度红丹防锈漆，安装时需满涂密封胶，洁净处理，塑封。 | 个 | 10 |
| 150 | 防火阀1 | 1.规格型号：D300 2.材质：碳钢 3.符合国家标准（采暖通风设计手册），周长2000mm以下，质量10kg以下，刷涂二度红丹防锈漆，安装时需满涂密封胶，洁净处理，塑封。 | 个 | 1 |
| 151 | 防火阀2 | 1.规格型号：D600 2.材质：碳钢 3.符合国家标准（采暖通风设计手册），周长2000mm以下，质量10kg以下，刷涂二度红丹防锈漆，安装时需满涂密封胶，洁净处理，塑封。 | 个 | 2 |
| 152 | 变频变风量控制系统 | 含变频器/PLC控制器/数字输出线路/人机界面/控制柜等。 | 套 | 3 |
| 153 | 定时排风系统 | 含定时器、控制器等，控制排风系统定时启停。 | 套 | 1 |
| （四）实验室电气系统改造部分 |  |  |  |  |
| 154 | 配电箱 | 1.规格型号：PZ30系列； 2.含成套电气保护装置。 | 台 | 4 |
| 155 | 电气配线1 | 1.类型：铜芯聚氯乙烯绝缘电线 2.导线型号、规格：BV-2.5mm2 3.配线形式：管内穿线 4.材质：铜 | m | 350 |
| 156 | 电气配线2 | 1.类型：铜芯聚氯乙烯绝缘电线 2.导线型号、规格：BV-4mm2 3.配线形式：管内穿线 4.材质：铜 | m | 850 |
| 157 | 电气配线3 | 1.类型：铜芯聚氯乙烯绝缘电线 2.导线型号、规格：BV-6mm2 3.配线形式：管内穿线 4.材质：铜 | m | 260 |
| 158 | 电气配管1 | 1.材质：塑料管 2.配置形式：暗配 3.规格型号：PC20 | m | 300 |
| 159 | 电气配管2 | 1.材质：塑料管 2.配置形式：暗配 3.规格型号：PC25 | m | 400 |
| 160 | 单相插座1 | 1.型号：86型220V 10A 2.安装形式：暗装 | 个 | 30 |
| 161 | 三相插座 | 1.型号：86型380V 25A 2.安装形式：暗装 | 个 | 2 |
| 162 | 单联单控开关 | 1.型号：86型 2.安装形式：暗装 | 个 | 6 |
| 163 | 平板灯 | 2*18W | 盏 | 28 |
| （五）实验室给排水系统改造部分 |  |  |  |  |
| 164 | 给水管（PPR）1 | 1.规格尺寸：DN20 2.材质：国标PPR 3.使用压力：1.25MPa-2.5MPa 4.无毒、卫生，保温节能，较好的耐热性，使用寿命长，安装方便 | m | 30 |
| 165 | 给水管（PPR）2 | 1.规格尺寸：DN25 2.材质：国标PPR 3.使用压力：1.25MPa-2.5MPa 4.无毒、卫生，保温节能，较好的耐热性，使用寿命长，安装方便 | m | 15 |
| 166 | 给水管（PPR）3 | 1.规格尺寸：DN32 2.材质：国标PPR 3.使用压力：1.25MPa-2.5MPa 4.无毒、卫生，保温节能，较好的耐热性，使用寿命长，安装方便 | m | 15 |
| 167 | 排水管（PE）1 | 1.规格尺寸：De50 2.材质：聚乙烯 3.公称压力：1.0mpa | m | 35 |
| 168 | 排水管（PE）2 | 1.规格尺寸：De75 2.材质：聚乙烯 3.公称压力：1.0mpa | m | 20 |
| 169 | 排水管（PE）3 | 1.规格尺寸：De110 2.材质：聚乙烯 3.公称压力：1.0mpa | m | 105 |
| 170 | 阀门 | 1.规格尺寸：DN20 2.介质及温度：小于90℃的冷热水 3.表面处理：表面抛光镀镍、铬 4.阀芯材质：低档慢开多用铜或不锈钢； 5.连接型式：G1/2螺纹连接 | 个 | 11 |
| 171 | 地漏 | 不锈钢地漏 | 个 | 1 |
| （六）实验室围护结构改造部分 |  |  |  |  |
| 172 | PVC地板 | 1.规格尺寸：δ=2mm 2.同质透芯，实验室专用PVC地板，专用胶粘剂粘贴。 | m2 | 310 |
| 173 | 水泥自流平地面 | 1.水泥砂浆与地面间不能空壳； 2.水泥砂浆面不能有砂粒，砂浆面保持清洁； 3.水泥面平整、要求两米范围内高低差小于4mm； 4.地面干燥，含水率用专用测试仪器测量不超过17度； 5.基层水泥强度不得小于10Mpa。 | m2 | 310 |
| 174 | 原地砖面层拆除 | 原地面铺设有地砖，拆除并含垃圾清运。 | m2 | 310 |
| 175 | 实验室彩钢板门（带观察窗）1 | 1.规格尺寸（mm）：1000×2100，带视窗 2.实验室专用门采用专用不锈钢铰链，专用加强筋，专用净化门锁，观察窗采用钢化玻璃，专用密封胶。 | 樘 | 2 |
| 176 | 实验室彩钢板门（带观察窗）2 | 1.规格尺寸（mm）：1500×2100，带视窗 2.实验室专用门采用专用不锈钢铰链，专用加强筋，专用净化门锁，观察窗采用钢化玻璃，专用密封胶。 | 樘 | 4 |
| 177 | PVC护墙板 | 1.材质：PVC 2.具有防火、耐磨、护墙、安装快捷等特点。 | m2 | 65 |
| 178 | 白色乳胶漆 | 含墙面及顶面乳胶漆粉刷。 | m2 | 800 |
| 179 | 彩钢板隔断 | 50厚机制岩棉夹芯彩钢板隔断，含辅材。 | m2 | 30 |
| （七）实验室装备部分 |  |  |  |  |
| 180 | 钢木结构边台 | 1.钢木结构边台750(W)×850(H)采用"口"字型框架结构，钢架采用40×60厚度不小于1.5mm的钢管制作，满缝焊接而成，连接处一体成型，专用连接件连接，表面经酸洗、磷化后环氧树脂粉末静电喷涂； 2.台面：采用20mm厚一体成型高温烧制实验室专用陶瓷台面，见截面采用黑色或蓝色胚体经高温一体烧结而成，台面表面耐高温、耐腐蚀、耐磨、不脱色、不变色、美观大方。 （1）实验室陶瓷台面,要求陶瓷产品的生产要求及品质符合国家陶瓷产品的ccc认证标准，投标单位需提供中国国家强制性产品认证证书(3C) （2）耐酸碱腐蚀性能要求：台面可抵御（除氢氟酸等同类型化学试剂）任何强酸强碱及有机溶剂腐蚀。 要求参照GB/T17657-2013标准，提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具抗化学和污染性能的检测报告（含提供盖玻璃片的检测报告），要求包含对含有98%硫酸、65%硝酸、37%盐酸、在内的40多种化学试剂的测试，且检测结果均为表面无变化。 （3）实验室陶瓷台面抗褪色性能要求：提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具台面光色牢度的检测报告，要求依据DIN 51094-1996标准，在紫外灯曝露实验20天以上（连续不低于400小时），台面表面无变化。。 （4）防静电性能：要求参照GB/T 26539-2011检测标准检测，检测结果台面的表面电阻不低于6.6×10^7欧姆,并提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的检测报告。 （5）承重安全：通过“静态承重测试”，台面承载不低于780kg维持48小时后无破裂和功能性丧失。具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的检测报告。 （6）负离子诱生量：陶瓷台面空气负离子诱生量符合T/CBMCA004-2018<负离子陶瓷砖>要求，要求要求负离子发生量≥1900个/cm³，并提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的检测报告。 （7）具有中国环境标志产品认证证书。 3.门板：采用18mm厚E0级三聚氰胺板，断面以2mm厚封边条配热融胶全自动机械封边做防水处理； 4.柜体：采用18mm厚E0级三聚氰胺板，断面以1.5mm厚封边条配热融胶全自动机械封边做防水处理； 5.抽屉：采用18mm厚E0级三聚氰胺板，抽屉底板采用6mm厚E0级单面白中纤板，断面以1mm厚封边条用热融胶全自动机械封边做防水处理； 6.可调脚：采用抗老化橡胶或ABS塑料材质制作； 7.铰链：采用二段力铰链，无噪音，不回弹，强度好，不易折断； 8.拉手：采用PVC一次成型彩色拉手，两头带堵头，耐腐蚀，美观大方。要求不翘不裂、耐潮耐热、质地结实、表面平整、耐承重、抗冲击、有一定的强度。 | m | 14.1 |
| 181 | ▲钢木结构中央台 | 1.钢木结构中央台1500(W)×850(H)采用"口"字型框架结构，钢架采用40×60厚度不小于1.5mm的钢管制作，满缝焊接而成，连接处一体成型，专用连接件连接，表面经酸洗、磷化后环氧树脂粉末静电喷涂； 2.台面：采用20mm厚一体成型高温烧制实验室专用陶瓷台面，见截面采用黑色或蓝色胚体经高温一体烧结而成，台面表面耐高温、耐腐蚀、耐磨、不脱色、不变色、美观大方。 ★（1）实验室陶瓷台面,要求陶瓷产品的生产要求及品质符合国家陶瓷产品的ccc认证标准，投标单位需提供中国国家强制性产品认证证书(3C) （2）耐酸碱腐蚀性能要求：台面可抵御（除氢氟酸等同类型化学试剂）任何强酸强碱及有机溶剂腐蚀。 要求参照GB/T17657-2013标准，提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具抗化学和污染性能的检测报告（含提供盖玻璃片的检测报告），要求包含对含有98%硫酸、65%硝酸、37%盐酸、在内的40多种化学试剂的测试，且检测结果均为表面无变化。 ★（3）实验室陶瓷台面抗褪色性能要求：提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具台面光色牢度的检测报告，要求依据DIN 51094-1996标准，在紫外灯曝露实验20天以上（连续不低于400小时），台面表面无变化。。 ★（4）防静电性能：要求参照GB/T 26539-2011检测标准检测，检测结果台面的表面电阻不低于6.6×10^7欧姆,并提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的检测报告。 （5）承重安全：通过“静态承重测试”，台面承载不低于780kg维持48小时后无破裂和功能性丧失。具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的检测报告。 （6）负离子诱生量：陶瓷台面空气负离子诱生量符合T/CBMCA004-2018<负离子陶瓷砖>要求，要求要求负离子发生量≥1900个/cm³，并提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的检测报告。 （7）具有中国环境标志产品认证证书。 3.门板：采用18mm厚E0级三聚氰胺板，断面以2mm厚封边条配热融胶全自动机械封边做防水处理； 4.柜体：采用18mm厚E0级三聚氰胺板，断面以1.5mm厚封边条配热融胶全自动机械封边做防水处理； 5.抽屉：采用18mm厚E0级三聚氰胺板，抽屉底板采用6mm厚E0级单面白中纤板，断面以1mm厚封边条用热融胶全自动机械封边做防水处理； 6.可调脚：采用抗老化橡胶或ABS塑料材质制作； 7.铰链：采用二段力铰链，无噪音，不回弹，强度好，不易折断； 8.拉手：采用PVC一次成型彩色拉手，两头带堵头，耐腐蚀，美观大方。要求不翘不裂、耐潮耐热、质地结实、表面平整、耐承重、抗冲击、有一定的强度。 | m | 47.5 |
| 182 | 中央台试剂架 | 1.规格尺寸：400(W)×850(H) 2.配置双面型式样以方便中央台使用试剂架。釆用台面安装式设计，以方便配置增减拆装。 3.钢制立柱：釆用厚1.0mm一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC 机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、亮面环氧树脂粉末涂装处理（涂层厚度≥N75微米）。立柱上具有整排挂孔供活动层板悬挂用，层板上下调节间距每格应小于25mm。立柱与立柱之间距不得过1500mm 立柱结构可以布线，每隔1.0m配有1个万用电源插座。 4.固定片、调节架支撑翼、后挡板：釆用1.2mm厚一级冷轧钢板冲折制作，表面经磷化处理、亮面环氧树脂粉末涂装 处理（涂层厚度≥75微米）。 5.试剂架层板：8mm厚钢化玻璃板，分上下2层，耐腐蚀，易清洁，耐酸、耐碱，防潮、便于维护及具有良好的承重性能，层板外缘采用钢板折边挡边或者不锈钢管挡杆。 | m | 40 |
| 183 | 边台试剂架 | 1.规格尺寸：250(W)×850(H) 2.配置双面型式样以方便中央台使用试剂架。釆用台面安装式设计，以方便配置增减拆装。 3.钢制立柱：釆用厚1.0mm一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC 机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、亮面环氧树脂粉末涂装处理（涂层厚度≥N75微米）。立柱上具有整排挂孔供活动层板悬挂用，层板上下调节间距每格应小于25mm。立柱与立柱之间距不得过1500mm 立柱结构可以布线，每隔1.0m配有1个万用电源插座。 4.固定片、调节架支撑翼、后挡板：釆用1.2mm厚一级冷轧钢板冲折制作，表面经磷化处理、亮面环氧树脂粉末涂装 处理（涂层厚度≥75微米）。 5.试剂架层板：8mm厚钢化玻璃板，分上下2层，耐腐蚀，易清洁，耐酸、耐碱，防潮、便于维护及具有良好的承重性能，层板外缘采用钢板折边挡边或者不锈钢管挡杆。 | m | 12.5 |
| 184 | 吊柜 | 参考尺寸（mm）：300(W)×600(H) 1.门板：采用18mm厚E0级三聚氰胺板，断面以2mm厚封边条配热融胶全自动机械封边做防水处理； 2.柜体：采用18mm厚E0级三聚氰胺板，断面以1.5mm厚封边条配热融胶全自动机械封边做防水处理； 3.铰链：采用二段力铰链，无噪音，不回弹，强度好，不易折断； | m | 12.5 |
| 185 | 黑板 | 参考尺寸（mm）：4000×1200 板面：镀锌板加烤漆 边框：电泳铝合金 夹层填充板：聚苯乙烯泡沫板 | 块 | 2 |
| 186 | 三口龙头+PP水槽 | 1、PP水槽：水槽边沿平整，契合台面。水槽需自带溢水功能，可防止在实验过程中无人看管时水漫过台面的情况。水槽材质为防腐蚀材质。主要搭配PP存水器，防止虹吸现象。 （1）材质：采用高密度PP新料注塑成型，耐腐蚀耐酸碱；稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化耐划。 ★（2）垂直燃烧试验：样品厚度约为2.8mm，实测值V-0，依据GB/T 2408-2021；提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的检测报告。 （3）耐化学性：经试剂10%醋酸。10%NaOH,15%次氯酸钠，饱和NaCL溶液，70%乙醇分别试验，经试验后表面应无永久腐蚀或变形。其中外观及其承载能力的检测也都符合要求。提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的检测报告。 ★（4）水槽依据 GB/T 9341-2008 标准，检测弯曲模量，要求检验结果为≥1450MPa。检测弯曲强度，要求检验结果为≥42.0MPa。提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的检测报告。 ★（5）水槽依据 GB/T 1634.1-2019 标准，检测负荷变形温度，要求检验结果为≥50.0℃。依据 GB/T 3398.2-2008 标准，检测洛氏硬度，要求检验结果为≥90HRR。依据 GB/T1043.1-2008 标准，检测简支梁无缺口冲击强度，要求检测结果为≥55KJ/M2，提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的检测报告。 2、实验室三口化验水龙头：主体加厚纯铜制作，涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，防酸碱、耐腐蚀，开关采用精密陶瓷阀心、耐磨、耐腐蚀，开关寿命要求可达50万次，静态最大耐压2.5MPa，鹅颈出水管可360度旋转，水嘴密封性能符合国家相关标准。水龙头总整高度555mm，主管直径26mm，弯头直径22mm，鹅颈管直径19mm，重量1700g。 3、投标人投标时提供水龙头以下证书和检测报告复印件： （1）实验室化验水龙头需提供中国节水产品CQC认证； （2）实验室化验水龙头需提供中国环境标志（II型）产品认证证书； ★（3）铅笔硬度：依据GB/T 6739-2006检测标准，硬度检测结果值要求≥2H;提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的检测报告； ★（4）耐冲击性：依据GB/T 1732-2020检测标准，检测结果值要求50cm,应无裂纹、皱纹及剥落现象。提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的检测报告； ★（5）中性盐雾试验：依据GB/T 10125-2021检测标准，进行800h盐雾试验后，检测结果值要求试样涂层划道处无腐蚀。提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的检测报告； ★（6）抗细菌性能：依据GB/T31402-2015检测标准，检测大肠埃希氏菌≥5。提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的检测报告。 | 套 | 21 |
| 187 | 单面滴水架 | 1.采用A级同质透芯黑色工程塑料板材制作； 2.滴水头采用灰白色PP材料； 3.设清洁水自动回流装置，利于器皿的清洁及自然干燥，防潮，耐腐蚀。 | 个 | 1 |
| 188 | 双面滴水架 | 1.采用A级同质透芯黑色工程塑料板材制作； 2.滴水头采用灰白色PP材料； 3.设清洁水自动回流装置，利于器皿的清洁及自然干燥，防潮，耐腐蚀。 | 个 | 10 |
| 189 | 台式洗眼器 | 1.主体：加厚铜质H59-1； 2.洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶,出水经缓压处理呈泡沫状水柱,防止冲伤眼睛； 3.莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害； 3.防尘盖：PP材质，平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开； 4.水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成,方便使用； 5.控水阀：止逆阀,其阀门可自动关闭； 6.前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害； 7.供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。 ★8.洗眼器一般要求(密封、尺寸、流量)符合GB/T 38144.1- 2019标准的要求。提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的检测报告。 | 个 | 11 |
| 190 | 紧急喷淋 | 1、主体材料：不锈钢304，厚度：不低于3mm。可以抗弱酸、碱、盐和油类腐蚀的现场； 2、配备喷淋系统和洗眼系统，当受伤者身体上或者服装上遭受化学品物质喷溅时，使用洗眼器喷淋系统进行大水量冲洗；当化学品物质喷溅到工作人员面部、眼部、脖子或者手臂等部位时，使用洗眼器的洗眼系统进行冲洗。冲洗时间不得小于15分钟； 3、洗眼器的喷淋系统和洗眼系统易于操作，操作者一个人就可以完成，不需要其他人员协助； 4、洗眼器正常水压要求：0.3—0.6MPa，洗眼器管件密封部件能承受1MPa长时间没有泄漏； 5、工作压力：0.3—0.6Mpa 6、密封压力：0.8Mpa 7、喷淋流量：>75.7L/min 8、洗眼流量：>11.4L/min 9、洗眼器进水口尺寸：DN25 10、洗眼系统排水口尺寸：DN25 11、喷淋系统要求：在距离地面2124mm±50处，喷淋水直径不小于20英寸，且喷淋水是满喷； 12、洗眼系统要求：配备过滤装置，洗眼弯头出水在同一个平面上，在洗眼盆中间上方位置交汇； 13、不锈钢手推柄配100mm×100mm绿底白色洗眼符号牌； 14、主体1500mm以上管子处、或者可以贴在墙体上配200mm×300mm绿底白色洗眼符号塑料标。 ★15.提供包含①管螺纹精度，②螺纹表面，③抗压强度，④外观，⑤启动开关灵活，⑥水柱喷射高度，⑦水流量，⑧耐压性，⑨密封性等9项检测项目的具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的检测报告。 | 个 | 1 |
| 191 | 试剂柜 | 参考尺寸（mm）：900×450×1800 1.柜体：采用8mm瓷白色PP板承制，耐冲击，耐腐蚀，专用高温焊枪焊接加强了柜体的结构性，保证柜体之坚固及密封性； 2.门板：采用同质PP板制作； 3.视窗：采用5mm钢化玻璃； 4.层板：采用瓷白色PP板材，四周有立边，里边整体焊接成型，活动式设计，可单独取出，便于清洁，可上下自由调节，更合理的安排储存空间； 5.合页：采用经射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好； 6.门把手：采用经射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 | 个 | 4 |
| 192 | 排风试剂柜 | 参考尺寸（mm）：900×450×1800 1.柜体：采用8mm瓷白色PP板承制，耐冲击，耐腐蚀，专用高温焊枪焊接加强了柜体的结构性，保证柜体之坚固及密封性； 2.门板：采用同质PP板制作； 3.视窗：采用5mm钢化玻璃； 4.层板：采用瓷白色PP板材，四周有立边，里边整体焊接成型，活动式设计，可单独取出，便于清洁，可上下自由调节，更合理的安排储存空间； 5.合页：采用经射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好； 6.门把手：采用经射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 7.可配合定时排风装置，设定排风周期。 | 个 | 9 |
| 193 | 器皿柜 | 参考尺寸（mm）：900×450×1800 1.柜体：采用8mm瓷白色PP板承制，耐冲击，耐腐蚀，专用高温焊枪焊接加强了柜体的结构性，保证柜体之坚固及密封性； 2.门板：采用同质PP板制作； 3.视窗：采用5mm钢化玻璃； 4.层板：采用瓷白色PP板材，四周有立边，里边整体焊接成型，活动式设计，可单独取出，便于清洁，可上下自由调节，更合理的安排储存空间； 5.合页：采用经射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好； 6.门把手：采用经射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 | 个 | 4 |
| 194 | 实验凳 | 1.凳面：防静电PU发泡 2.气压棒：SGS检测认证气杆，升降自如，静音 3.椅轮：静音防滑PU万向滚轮 4.椅脚：电镀钢脚 | 个 | 60 |

- 4包：大学物理实验室建设

- （控制价：3323480元）

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订生效并具备实施条件后采购人根据项目实际情况于5个工作日内支付合同价款的70%作为预付款（中标人须提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施，以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件），验收合格后支付剩余合同价款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽理工大学，采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后60日内完成供货安装及调试并经验收合格，各设备中有特殊要求的，按要求执行。 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格后1年，所有设备终身维护，货物需求表另有规定或投标人自行承诺的，以最优要求为准。 |
| 5 | 本项目所属行业 | 工业 |

## 二、货物需求

| 序号 | 仪器设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模拟静电场描绘仪 | 模拟描绘同轴电缆内静电场、点电极间静电场、平行板间静电场、平板与园电极间静电场、聚焦电极间静电场,模拟描绘机翼形电极周围的流体流场,示波管内聚焦电极间静电场描绘. 主要技术参数： 1、基准电压0～20VAC连续可调,电压表分辨率0.1V,频率200Hz； 2、交流测试电压表量程19.99V,最小分辨率0.01V； ★3、水槽式结构,水槽尺寸约300X300mm,自带水平调节装置和水平仪；可倾斜不同角度，研究随水位深度连续变化对电场分布的影响，提供水槽结构设计图； 4、槽底直角坐标系与极坐标系确定测点位置,配有防水耐腐蚀坐标纸； 5、配置电极: 圆环电极、大小园柱电极、大小平行板电极、聚焦电极、机翼形电极,可随意切换,自主组装； 6、测量误差小于5%. ★7、配件包含：圆环电极、大小圆柱电极（可任意改变电极间距离）、大小平行板电极（可任意改变电极间距离）、聚焦电极（可任意改变电极间距离）、机翼形电极；配套导电横杆和固定螺丝；带直角坐标和极坐标的坐标纸，导线和测试表笔。配置二维码识别兼备课件下载、信息采集、数据下载、售后服务线上报修等功能； | 套 | 22 |
| 2 | 数显近距转镜杨氏模量仪 | 1. 仪器总高：≥110cm 2. 金属丝：长度≥85cm，直径约0.7mm 3. 光杠杆系统放大倍数：40倍左右 4. 仪器最大加重：20.00kg（实验中最大加重：12.00kg） 5. 望远镜中心离实验架中心最近距离：<30cm 6. 望远镜放大倍数：32倍，最近视距：75cm，物镜外径约50mm 7. 数字拉力计：量程0~19.99kg，分辨力0.01kg 8. 发光标尺电源：4.2V，发光标尺长度：8.0cm 9、螺旋测微器：量程25mm，分度值0.01mm； 10、游标卡尺：量程150mm，分度值0.02mm； 11、钢卷尺：量程2m，分度值1mm； ★12、远程数字物理实验室平台，用户可不限场地通过互联网进行线上远程的真实操作，学生可以通过登录实现:预约实验、远程操控实验仪器、接收实验数据、提交实验报告等，老师可通过登录实现：观看学生实验、在线指导、查看实验数据、部署和接收作业。提供免费试用体验。投标时提供功能界面截图。中标公示发布后七个工作日内提供平台给采购方演示使用，不合格者按虚假响应废标并报招标监督机构处理。 | 套 | 22 |
| 3 | 电位差计 | 市电型220V， 1、量程因数×1，有效量程0~250.0mV，最小分度值10uV，基本误差允许极限≤0.05%UX+5uV，热电势≤1uV，检流计灵敏度≥格/10uV； 注:校对“标准”时,工作电流相对变化0.05%时,检流计指针偏转大于1格. ★2、仪器内置交直流标准电阻，连续可调，准确度：≤0.1%，额定功率：0.3W；投标文件中提供具有CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告及检测机构CNAS资质证书扫描件； 3、仪器使用条件:温度参考值:20±2℃ 使用温度范围:5~35℃；使用湿度25%~75%RH 4、外壳采用高强度塑料机箱，一体成型，经久耐用； 5、仪器工作电流5.5mA,标称工作电压4.5V,市电供电时,由内附的高稳定稳压电源提供. 6、仪器能耐受50Hz正弦波500V电压历时1min的耐压试验. 7、其他要求：与实验室现有仪器配套一致，无缝衔接； | 套 | 22 |
| 4 | 温度传感实验装置 | 1、是以分离的温度传感器探头元器件、透明化电子元件、开放式通用温度控制器为主要组成部分，以九孔板为实验平台来完成多种温度传感器特性测量及其应用（★含温差热电偶样品传感器）； 2、提供多个温度传感器插孔，可同时对多种不同传感器的温度特性进行测量，方便使用； 3、工作环境：温度0～40℃,相对湿度﹤80%的无腐蚀性场合； 4、控温范围：室温～120℃,自带散热风扇,可迅速散热； 5、温度控制精度：± 0.2℃；分辨率：0.1℃； 6、控制方式：先进的PID控制； ★7、机身配置二维码识别兼备课件下载、信息采集、数据下载、售后服务线上报修等功能，投标时提供界面截图； 8、其他要求：与实验室现有仪器配套一致，无缝衔接； | 套 | 22 |
| 5 | 数字示波器 | ★1、100MHz带宽，双通道, 1G Sa/s的实时采样率，上升时间；≤3.5ns； 2、2个模拟通道 3、存储深度：≥25kpts 4、波形捕获率：≥2,000 wfms/s 5、时基范围：2ns/div~50s/div； 6、垂直档位: 1 mV/div~ 20 V/div 7、触发类型标配：边沿触发、脉宽触发、交替触发； ★8、支持X-Y模式，可观测李萨如波形，相位差：±3 degrees； 9、存储：设置 20组设置，波形20组波形，位图支持一键拷屏至U盘； 10、频率计 硬件6位频率计 | 台 | 44 |
| 6 | 数字信号发生器 | 1、输出波形：正弦波、方波、斜波、脉冲波、谐波、噪声、直流、表达式、任意波形； 2、具有7种标准波形，不低于161种内置任意波形； 3、输出频率范围：正弦波：1µHz~60MHz，方波：1µHz~25MHz；任意波：1µHz~15MHz；脉冲波：1µHz~25MHz；斜波：1µHz~3MHz；谐波：1µHz~30MHz； 4、采用先进的DDS技术，等性能双通道输出； 5、内置7位高精度、宽频带频率计、频率范围：100mHz~200MHz； 6、输出幅值(高阻)：2mVpp~23Vpp之间连续可调； 7、输出幅值误差在±1%左右； 8、模拟数字调制类型：AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、BPSK、QPSK、OSK、DSB-AM、PWM、SUM、QAM； ★9、三年全免费保修承诺，供货时随产品提供三年全免费保修承诺书。 | 台 | 22 |
| 7 | 声速测量仪 | 1、压电陶瓷换能器谐振频率：37±3kHz，可承受的连续电功率不小于15W； 2、测试距离：50～290mm； 3、测量介质：空气； 4、测量方法：驻波法、相位法、时差法； 5、千分尺+鼓轮读数，最小分辨率0.01mm； 6、测声速精度优于3% ★7、远程数字物理实验室平台，用户可不限场地通过互联网进行线上远程的真实操作，学生可以通过登录实现:预约实验、远程操控实验仪器、接收实验数据、提交实验报告等，老师可通过登录实现：观看学生实验、在线指导、查看实验数据、部署和接收作业。提供免费试用体验。投标时提供功能界面截图。中标公示发布后七个工作日内提供平台给采购方演示使用，不合格者按虚假响应废标并报招标监督机构处理。 | 套 | 22 |
| 8 | 读数显微镜 | 1、放大率：30x 2、测量范围：纵向50mm，最小读数0.01mm， 3、升降方向40mm，最小读数0.01mm 4、测量精度：纵向测量精度为0.02mm 5、工作距离：54.06mm视场直径：4.8mm 6、物镜放大倍数3X/0.07，焦距(毫米)41.47； 7、目镜放大倍数10X，焦距(毫米)24.99； 8、观察方式：45°斜视，半反镜采用可调结构，方便实验；棱镜室360°可调，方便观察； ★9、镜筒带磁性防下滑装置,横向移动采用轴承结构，大大降低维修保养频率； | 套 | 22 |
| 9 | 钠灯 | 输出波长：589.0 nm，589.6 nm，电感式。长时间工作有外部表面发热少，低噪音的优点。高度可升降，金属灯罩，三方向出光窗，配可拆卸毛玻璃。 | 套 | 25 |
| 10 | 牛顿环装置 | φ50mm，曲率半径1000mm | 件 | 22 |
| 11 | 亥姆霍兹实验仪 | 1、二个励磁线圈：线圈有效半径110mm，单个线圈匝数500匝；二线圈中心间距110mm；温升不大于10℃的最大负荷电流不小于0.5A； 2、测量磁场传感器：SS495A型集成霍尔传感器； 3、移动装置：轴向可移动距离230mm，径向可移动距离75mm，距离分辨率1mm； 4、恒流源：输出电流：0～0.5A，最大电压24V，3位半数显表，最小分辨率1mA； 5、数字特斯拉计：测量磁场范围0～2.200mT，最小分辨力0.001mT。 ★6、仪器内置亥姆霍兹线圈磁场实验仪软件，为避免版权纠纷，需提供相应的计算机软件著作权登记证书复印件。中标后采购方将通过权威软件在线查询结果备查，如有虚假响应，交由相关监管部门处理； 7、机身配置二维码识别兼备课件下载、信息采集、数据下载、售后服务线上报修等功能； 8、其他要求：与实验室现有仪器配套一致，无缝衔接； | 套 | 22 |
| 12 | 转动惯量测试仪（三线摆） | 1、多功能计时器：计时范围0.000s～999.99s,自动量程切换；计时次数1～99次可设定；数据存储组数10组；传感器模式选择：单传感器模式和双传感器模式可选； 2、三线摆上下圆盘距离0～44cm可调,上下圆盘悬点离各自圆盘中心的距离约为4.4cm和9.3cm； 3、三线摆圆环尺寸：内直径10cm,外直径15cm； 4、对称圆柱体：直径3cm. 5、其他要求：与实验室现有仪器配套一致，无缝衔接； | 套 | 22 |
| 13 | 液体表面张力实验仪 | 1、硅单晶电阻应变传感器：受力量程：0～10g（0～0.098N）；灵敏度：约30mV/g，供电电压：直流6～12V； 2、吊环：外径φ3.5cm、内径φ3.3、高0.8cm的铝合金吊环； 3、玻璃器皿：直径12.00cm； 4、砝码盘及0.5克砝码7只； 5、含力敏传感器固定支架、升降台、底板及水平调节装置； 6、仪器测量误差：≤5%。 7、测试仪读数显示：200mV三位半数字电压表，带峰值保持自动测试功能，带一键调零功能； | 套 | 22 |
| 14 | 霍尔效应实验仪 | 1、采用空心线圈产生磁场，没有剩磁及磁饱和情况；换向感应电势小，不易损坏霍尔片和换向开关； 2、采用高灵敏度的砷化镓霍尔元件，霍尔电势的温度漂移小； 3、采用继电器切换电流方向，使用寿命比闸刀开关延长2倍以上； 4、完善的霍尔片保护电路：设有过压、过流和吸收电路。 5、励磁恒流源0～0.5A，调节细度＜1mA，稳定度＜10-5，3位半LED数显； 6、样品工作电流源0～3.5mA，分辨率10µA，稳定度＜10-5，3位半数显； 7、直流数字毫伏表0～20mV，分辨率10µV，3位半LED数显； 8、霍尔效应片类型：N型砷化镓半导体，霍尔灵敏度≥150mV/(mA·T)；可以通过仪器测量元件的电导率参数特性； 9、二个励磁线圈：匝数1400匝(单个)；有效直径72mm；线圈中心间距52mm； 10、移动尺装置：横向移动距离70mm，纵向移动距离25mm，分辨率0.1mm。 ★11、提供物联网+产品软件系统：设备带有互联网身份信息，通过手机或pad扫描仪器二维码进入操作界面，程序兼容安卓和IOS系统，提供二维码识别、信息采集、文件资料展示/下载、售后服务四大功能；投标时提供软件界面截图； 12、其他要求：与实验室现有仪器配套一致，无缝衔接； | 套 | 22 |
| 15 | 分光计 | 1、仪器的测角精度 1′ 2、平行光管、望远镜系统物镜焦距：170mm，通光口径：φ33mm 视场：3°22ˊ； 3、望远镜系统目镜焦距：24.3mm，平行光管、望远镜物镜间的最大距离120mm； 4、目镜视度调节范围：不小于±5屈光度； 5、狭缝及载物台都为铜质材料，狭缝宽度调节范围0.02-2mm，载物台升降范围22mm； 6、刻度盘规格：采用激光打标工艺制成；刻度圆直径φ178mm；刻度范围0°-360°； 7、刻度格值0.05°；游标读数示值1ˊ；照明灯组采用长寿命高亮度绿发光二极管； 8、底座稳定性好，镜筒全部曲轴定位，不易折损，俯仰可调。 9、附件：（1）三棱镜：棱角60°±5ˊ材料ZF1(nD=1.6475， nF-nC=0.01912)（2）平面全息光栅：300条/mm, 有保护玻璃结构设计 。（3）光学平行平板：φ30mm （70mm*58mm） | 套 | 22 |
| 16 | 汞灯 | 输出波长：404.7 nm、435.8 nm、546.1 nm、577.0 nm、579.0 nm，电感式。长时间工作有外部表面发热少，低噪音的优点。高度可升降，金属灯罩，三方向出光窗，配可拆卸毛玻璃。 | 套 | 25 |
| 17 | ▲普朗克常数测试仪 | ★1、微电流测量量程：10-8～10-13A，分六档，3位半位数显，零漂在30分钟内不大于满度读数的±0.2%(10-13A)，光电管灵敏度:≥1mA/Lm； 2、光电管工作电源范围：-2V～+2V；-2V～+30V两档，采用电位器分别粗调和细调调节；稳定度0.1%； ★3、光电管光谱响应范围：340～700nm，最小阴极灵敏度≥1μA（-2V ≤UAK≤ 0V），阳极：镍圈，暗电流I ≤ 2×10-12A（-2V ≤ UAK ≤ 0V）；投标文件中提供具有CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告及检测机构CNAS资质证书扫描件； 4、汞灯可用谱线：365.0nm，404.7nm，435.8nm，546.1nm，578.0nm； 5、h值与理论值的误差：≤3%； 6、采用超低输入偏置电流放大器和特殊的I-V分离技术，进行微电流信号放大，测量稳定；用10-12A、10-13 A档均可以准确测量普朗克常数，测量精度和稳定性国内领先； ★7、远程数字物理实验室平台，用户可不限场地通过互联网进行线上远程的真实操作，学生可以通过登录实现:预约实验、远程操控实验仪器、接收实验数据、提交实验报告等，老师可通过登录实现：观看学生实验、在线指导、查看实验数据、部署和接收作业。提供免费试用体验。 8、滤色片采用全密封装置，可旋转五组滤色片和三组光阑。该结构避免汞灯在实验过程中直接照射到光电管； | 套 | 22 |
| 18 | 直流数字稳压电源 | 1、三路数显（LED双数字显示），其中一路固定5V、3A输出，两路0~30V可调,0~3A； 2、输入电压220V AC 50Hz，工作温度0-40摄氏度。相对湿度85%RH； 3、纹波及噪声≤0.3mV,过载保护和接入反极性的保护、恒压恒流自动转换。显示进度0.5%+2个字。 | 套 | 22 |
| 19 | 滑线变阻器 | BX7-16，尺寸：520x90x145mm，额定电流0.5A、1600欧。 | 件 | 50 |
| 20 | 电阻箱 | 四旋钮，0～9999Ω， | 只 | 80 |
| 21 | 电压表 | - 2.5级，双量程 3V、15V伏特表。 | 只 | 40 |
| 22 | 电路连接导线 | 长500mm，两端为U形插片 | 根 | 500 |
| 23 | 制冰机 | 功率320W.产冰量：100Kg每天.方冰,冰粒规格22*22*22mm.接自来水。 | 套 | 2 |
| 24 | 简易波形发生盒 | 示波器使用实验配套电路盒，能提供4种波形（半正弦波，正弦波，三角波，方波）给示波器测量，波形频率50~100Hz，振幅Vp-p约5v。 | 套 | 50 |
| 25 | 弦振动研究实验仪 | 主要技术参数 1、不仅能做标准的弦振动实验，还能配合示波器进行驻波波形的观察和研究； 2、采用了加粗的钢质弦线，告别断弦烦恼； 3、信号源输出阻抗低，频率稳定性好，调节细度和分辨率也足够小，能很好地找到弦线的共振频率； 4、驻波频率与驱动频率相等，解决了驻波频率是驱动频率2倍或1倍的不确定性问题。 5、张力：0.98～49N多档可调，最小步进值0.98N； 6、弦线：长度150～700mm连续可调，共3种线密度。 7、电磁驱动器和电磁探测器各一； ★8、DDS信号发生器，能产生方波和正弦波，频率20.001Hz～100000Hz连续可调；编码开关和数字按键联合进行频率调节，最小步进值0.001Hz，6位数码管显示；信号输出幅度0～20Vp-p可调，编码开关调节幅度大小；带主输出、波形输出和同步输出接口；内置振动力学通用信号源软件，为避免版权纠纷，需提供相应的计算机软件著作权登记证书复印件。中标后采购方将通过权威软件在线查询结果备查，如有虚假响应，交由相关监管部门处理； 9、信号放大器：放大倍数通过数字电位器调节，输出接口有Q9示波器接口和52插座两种； | 套 | 22 |
| 26 | 电表改装与校准实验仪 | 仪器包括指针式改装表、数字标准电压表、电流表、可调稳压电源，十进式电阻箱等，各部分相对独立，既方便连线又便于管理能。 主要实验内容： 1、指针式电流、电压表的改装与校准； 2、欧姆表改装与设计。 主要技术参数： 1、指针式被改装表：量程1mA，内阻约155Ω，精度1.5级； 2、电阻箱：调节范围0～11111.0Ω，精度0.1级； 3、标准电流表：0～2mA，0～20mA两量程，三位半数显，精度±0.5%； 4、标准电压表：0～2V，0～20V两量程，三位半数显，精度±0.5%； 5、可调稳压源：输出0～2V，0～10V两档，稳定度0.1%/min； | 套 | 22 |
| 27 | 迈克尔逊干涉仪 | 主要技术参数 1、移动镜行程为100mm； 2、微动手轮分度值为0.0001mm； 3、波长测量精度：当条纹计数为100时，测定单色光波长的相对误差＜2%； 4、导轨直线性误差为±16″； 5、分光板、补偿板的平面度为λ/30； 6、移动镜、参考镜的平面度为λ/20，采用二维调节镜架； 7、配套光源及扩束镜。配置二维码识别兼备课件下载、信息采集、数据下载、售后服务线上报修等功能。 | 套 | 22 |
| 28 | 室外实验报告柜 | 1、（寄存柜信报箱）钢制,24门,配电子密码锁；2、单格：高30cm（含投递口2.5cm）,宽30cm,深35cm；3、0.7冷轧钢冲压成型,表面除锈喷塑； | 套 | 1 |
| 29 | 黑板 | 1.基本尺寸：4000mm×1215mm 2.书写面颜色：墨绿色。 3.书写面板： 3.1采用优质烤漆面板，厚度≥0.25mm，双层涂面，表面覆无色保护膜。表面硬度≥6H，粗糙度为Ra1.6-3.2um。 3.2光泽度在12光泽单位以下，没有因粉笔板本身的原因产生眩光。 3.3用热石膏或碳酸钙制白色粉笔在粉笔板上书写，手感流畅，充实，笔道均匀，线条鲜明，用干式粉笔擦往复擦拭两次，没有清楚的残留字迹；用湿式粉笔板擦在粉笔板上擦拭，距离1m处观察，没有淤积的粉笔残迹另外书写面不变色，无表皮脱落。 3.4板面长期书写不变形。 4.内芯材料：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，粘合牢固，厚度≥14mm。采用国标适用工艺，书写无吱咔声，减小噪音，改善书写手感。 5.背板：选用优质防锈亚光彩涂钢板，每隔8公分设有2公分加强凹槽，凹槽内置加强筋，造型美观、增加强度。 6.覆板：采用环保型双组分聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，确保粘接牢固板面平整。甲醛释放量≤0.2mg/L。 7.边框材质及规格：采用高级亚光香槟色铝合金，表面经过氧化涂层处理，色泽柔和、不反光，无光污染，表面经过氧化、磨砂涂层处理，无划伤、无色差、抗腐蚀。边框规格36×20mm，型材壁厚≥0.8mm。 8.包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑一次性成型，双壁成腔流线型设计，圆角≥R25mm。 9.安全性：黑板与墙体连接采用M10的膨胀螺丝把黑板的安装件角铁固定到墙面上，且角铁个数不少于6个。 10.安装要求及易维护性：设备安装牢固、安全、美观 ，安装前要进行实地环评，要充分考虑黑板的自重及黑板安装后长期使用过程中可能出现的散架、掉落问题。 | 只 | 16 |
| 30 | 实验用桌 | 实验课桌规格：长宽高1500mm x600mm x800mm；桌面跟站腿采用优质25mm厚的三聚氰胺饰面实木颗粒板，其它部分采用优质16mm厚的三聚氰胺饰面实木颗粒板，颗粒板含水率3.0～13.0%，板内密度偏差不超过10%；封边条：封边条无鬼裂、鼓包现象；五金配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，桌面有三个五孔插座。 | 张 | 280 |
| 31 | 实验用桌 | 实验课桌规格：长宽高1600mm x800mm x800mm；理化板专用实验室台面（两圆角），桌面跟站腿采用优质25mm厚的三聚氰胺饰面实木颗粒板，其它部分采用优质16mm厚的三聚氰胺饰面实木颗粒板，颗粒板含水率3.0～13.0%，板内密度偏差不超过10%；封边条：封边条无鬼裂、鼓包现象；五金配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，桌面有三个五孔插座。 | 张 | 10 |
| 32 | 计算机工作台 | 1.工作台规格：长宽高1200mmｘ600mmｘ750mm；钢木结构2.桌面采用 25mm 厚 E1 级三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.022mg/m³，1.5mm厚 PVC 封边。桌面板符合GB/T15102-2017，GB18580-2017检验标准，吸水厚度膨胀率≤0.72%，.钢架50*25**1.2mm扁管，钢架需经过酸洗磷化，环氧树脂高温静电喷涂。带吊主机架，金属喷涂层符合GB/T332满足主机的放置。桌面有三个五孔插座。 | 张 | 40 |
| 33 | 讲台 | 实验课桌规格：长宽高1400mm x700mm x900mm；桌面跟站腿采用优质25mm厚的三聚氰胺饰面实木颗粒板，其它部分采用优质16mm厚的三聚氰胺饰面实木颗粒板，颗粒板含水率3.0～13.0%，板内密度偏差不超过10%；封边条：封边条无鬼裂、鼓包现象；五金配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 张 | 16 |
| 34 | 工作凳 | 340*240*440， 1、采用国内12mm厚抗倍特板。 2、凳架：钢管采用25×25×1.2mm，所有钢制件经除油、酸洗、磷化、烘干，表面经过环氧树脂粉末喷涂，具有坚固耐用、防潮等特点。采用内嵌式塑料脚垫。 | 张 | 380 |
| 35 | 讲台凳 | 加粗钢制腿，耐脏科技布，半包裹式靠背，满珠转盘可360度旋转。坐高600mm。 | 只 | 16 |
| 36 | 学生电脑 | 1、机型：品牌商用台式机终端，立式机箱体积不大于16L； 2、主板芯片组：英特尔商用高性能670主板芯片组； ★3、CPU：Intel酷睿i7-12700处理器或以上； 4、内存：8GB DDR4-3200，最大支持32GB或以上； 5、硬盘：256G固态盘1TBHDD硬盘 6、声卡：高清音频声卡； 7、网卡：千兆网卡； 8、端口及插槽：出厂标配8个USB接口，1个VGA，1个HDMI接口，1个PCI插槽,2个M.2插槽； 9、显卡：集成显卡； 10、电源：大于等于300W高效电源； 11、输入设备：USB接口抗菌键盘鼠标； 12、显示器： 21.5宽屏LED液晶显示器； 13、系统：出厂预装Win11正版操作系统； 14、三年全免费保修。 | 套 | 42 |
| 37 | 低压汞灯灯管 | 20w低压汞灯管,螺口E27 | 只 | 100 |
| 38 | 资料架 | 长宽高：1500mm *500mm *2000mm，共4层，每层承重≥120KG | 个 | 4 |
| 39 | 游标卡尺 | 碳钢尺身，量程0-200mm，分辨率0.02mm，可测内外径。 | 把 | 30 |
| 40 | 办公桌 | 长宽高：1400x700x760mm，抽屉+键盘托+主机柜，加厚，实木贴面 | 张 | 4 |
| 41 | 文件柜 | 高宽深：1800*850*390mm中二斗文件柜，灰白色，优质冷轧钢板，钢制锁具+两块层板 | 只 | 4 |
| 42 | 弓形椅 | 高背，网布，加厚材质，固定把手。背高650mm，座高450mm，座宽460mm。 | 只 | 4 |
| 43 | 多媒体安装及辅材 | 投影机吊架、幕布支架、音视频线、插排、线槽等。 | 套 | 16 |
| 44 | 钢直尺 | 不锈钢直尺，长度60cm，宽度30mm，厚度1mm，最小分度1mm | 把 | 30 |
| 45 | 螺旋测微计 | 量程0-25mm，分度值0.01mm。 | 把 | 30 |
| 46 | 实验室柜式空调 | 1、变频/定频：定频能效比：不低于2.85能效等级：不低于3级； 2、冷暖类型：冷暖匹数：不低于5匹； 3、额定制冷量：不低于12010W 额定制热量：不低于12800W； 4、额定制冷功率：不低于3800W 额定制热功率不低于：3940W 电辅热：不低于3200W； 5、内机噪音dB(A)(最低-高-超强)：46-50-52外机噪音dB(A)：60； 6、循环风量(m3/h)：不低于2050 额定电压：380V额定频率：50Hz； 7、制冷剂：R32 ，内机质量≥57KG，外机质量≥100KG； 8、包含管材、外机吊架、打孔等所有费用； | 台 | 14 |
| 47 | 服务器 | 1、品牌要求：国产品牌。 2、处理器：配置2颗高性能X86处理器，单颗CPU核心≥16核，主频≥2.5GHz。 3、内存：配置≥128GB DDR4 RDIMM内存，配置≥16个内存插槽，最大可支持2TB内存容量。 4、硬盘：配置2块2TB 3.5寸 SATA硬盘；配置≥1个NVMe U.2 SSD板载控制器接口，支持2个SATA M.2 SSD硬盘配置硬件RAID1。 5、RAID卡：配置板载12Gb SAS RAID控制器，不占用标准PCI-E插槽，支持RAID 0/1/10。 6、网卡：板载I350芯片高端双口千兆网卡。 7、扩展性：最大支持6个PCI-E 3.0插槽。 8、电源：配置白金冗余电源，单电源模块额定功率≥550W。 9、服务：3年原厂整机质保，3年原厂免费上门服务。 | 台 | 1 |
| 48 | 服务器机柜 | 1.符合GB/T3047.2—92标准；兼容ETSI标准。 2.材料：SPCC优质冷轧钢板制作。 3.防护等级：IP20. 4.42U服务器机柜，尺寸不小于2000mm *600mm *1000mm 5.机柜采用框架结构，净载承重达800KG 6.快开侧门，方便安装和维修。 7.托盘可根据用户要求，上下自由调整 8.外形美观，工业精湛，尺寸精密，极富时代气息。 9.钢化玻璃前门及高密度网孔后门，可同时满足设备保护、通风散热、外部观察机器运行状态三方面的使用要求。 10.可同时安装脚轮和支撑脚。 11.高级旋转机柜门锁。 12.齐全的可选配件。 13.主体颜色为国际流行的RAL9004黑色 14.可关闭的上、下部多处走线通道，底部走线孔可按需调整。 15.安装立柱2.0mm，外板1.2mm，网络机柜配置三个隔板，四个防尘轴流风机，一个10A6孔PDU 电源，四个金属承载固定支脚，四个万向脚轮，卡姆螺丝一包，六角扳手一把。 | 台 | 1 |
| 49 | 实验室交换机 | 1、三层网管交换机，交换容量336Gbps，2、包转发率87Mpps，3、48个10/100/1000Mbps自适应电口交换机，4、固化4个SFP千兆光口，5、支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能，支持APP和云平台统一管理。 | 台 | 1 |
| 50 | 多媒体讲台 | 1、尺寸： 1100mm（长）×720mm(宽)×1070（高）； 2、钢板部分全部采用1.0mm优质冷轧钢板材质，表面采用酸洗、磷化、及静电喷塑等处理，桌面边、角采用平滑圆弧过渡、去毛刺。 3、讲台上柜可放设备：中控、实物展示台、键盘、鼠标、显示器等教学设备；下柜可放置电脑主机、DVD、功放等电教设备，带有安全锁，锁具采用优质锁，提供家具门锁锁的使用寿命不少于10000次。 4、讲台具备防盗、防火、防尘、散热强等功能：关闭时所有设备不外露，必须借助钥匙才能进行操作，安全性更高。 | 台 | 16 |
| 51 | 教师机 | 1、机型：品牌商用台式机终端，立式机箱体积不大于16L； 2、主板芯片组：英特尔商用高性能H670主板芯片组； ★3、CPU：Intel酷睿i7-12700处理器或以上； 4、内存：16GB DDR4-3200，最大支持32GB或以上； 5、硬盘：512G固态盘+1TB机械硬盘 6、硬盘安全：机械硬盘具有SMART故障前预警及NCQ全速队列命令高速传输技术； 7、声卡：高清音频声卡； 8、网卡：千兆网卡； 9、端口及插槽：出厂标配8个USB接口，1个VGA，1个HDMI接口，1个PCI插槽,2个M.2插槽； 10、显卡：4G 独立显卡显卡； 11、电源：大于等于300W高效电源； 12、输入设备：USB接口抗菌键盘鼠标； 13、显示器：23.8宽屏LED液晶显示器； 14、系统：出厂预装Win11正版操作系统； 15、三年全免费保修。 | 套 | 16 |
| 52 | 投影机 | 1、投影技术：DLP 2、标准亮度：≥4200流明 3、芯片尺寸：0.65英寸，标准分辨率：1920*1080 ★4、光源：激光，寿命≥20000小时，节能寿命≥30000小时 5、对比度：≥300000：1 6、镜头投射比：1.40-2.24 7、端口：1 个 VGA，2个HDMI， 1个视频，1个立体声微型音频， 1个立体声微型音频（输出），1个控制串口端口槽（D-Sub 9 针），1个A型USB（5V/1.5A），1个B型USB(维修端口) 8、内置扬声器：≥10W*1，最低待机功耗： ≤0.5W，重量：≤4.4KG 9、全封闭光引擎设计，实现高效防尘 10、色彩管理支持六轴色彩校正功能 11、支持画面白平衡调整，可调整RGB的对比度和亮度值从而调整画面的白色和黑色水平 12、支持垂直和水平梯形校正范围±30度，支持四角校正功能 13、二级能效高色域投影机，无过滤网设计 14、接通电源可自动投射画面的自动开机功能 15、支持HDR高动态范围，支持7*24小时运行，光源功率50%-100%支持单位5%调整，兼容4K@60Hz信号输入 16、支持多角度安装 17、支持8种gamma灰阶调整，支持6种壁色校正，满足DICOM标准要求 18、支持DLP LINK 3D功能，蓝光3D信号接入自动激活 19、产品通过以下认证：3C认证、中国节能产品认证、中国环保产品认证 | 套 | 16 |
| 53 | 投影幕 | 电动珠光幕布；幕布材质玻珠；幕布比例4：3；对角线≥180寸； | 张 | 16 |
| 54 | 中控 | 1.采用一体化结构设计，安装方便，维护更加简单 2.设备电源输出具有延时断电功能，保证投影机充分散热，有效延长投影机使用寿命 3.内置数百款投影机、液晶大屏控制码，安装时通过8位拨码开关选择投影机控制码无需写码，永不丢码 4.串口和红外两种方式控制投影机，适应各种不同的投影机 5.前置笔记本VGA、HDMI、音频、话筒、网络、USB、220V电源输出等接口 6.支持在线更新中控程序，方便以后功能升级和更改 7.开关电源90V—240V宽电压适应，电压波动不影响中控使用，整机功耗小于4W，适应常年连续工作要求 8.内置HDMI 3×1切换器，VGA 3×2切换器，音频3×1切换器，网络1×2分配器，USB 1×2分配器 9.支持1080P的HDMI或1080P的VGA信号传输 | 台 | 16 |
| 55 | 各实验室电线、网线、扣板、工料及安装调试费 | 1、满足整套实验用桌、设备安装需要； 2、仿真实验机房相关安装配套固定件、设备连接所需要的配套网络、电源线缆及穿线管件、接插头件、控制台接口板、多孔电源插排等。 | 项 | 1 |
| 56 | 办公室柜式空调 | 1、空调类型：立柜式，变频： 能效等级：3级； 2、冷暖类型：冷暖电辅，匹数：3匹； 3、额定制冷量：7300W 额定制热量：8000W+2100(加热管)； 4、额定制冷功功率：2225W 额定制热功率：2200W 电辅热：2100W； 5、最大输入功率：5100W；最大输入电流7.7A； 6、内机噪音dB(A)(高风挡-超强风挡)：42-64外机噪音56dB(A)； 7、循环风量(m3/h)：1200 额定电压：380V 3N~ 额定频率：50Hz； 8、包含管材、外机吊架、打孔等所有费用 | 台 | 5 |
| 57 | 低压钠灯灯管 | 20w低压钠灯管,螺口E27 | 只 | 100 |
| 58 | 基于组件的大学物理仿真实验（三） | 1.采用B/S和C/S混合架构建设学生网络自主学习的实验平台，通过虚拟实验环境在线运行实验，有效降低服务器负载、实现大面积实验教学。系统对服务器要求不高，建设方案性价比高，支持2000人以上在线学习。 2.统一教学应用界面，用户可通过网页入口完成全部学习过程。 3.基于插件技术实现开放架构，支持用户自行扩充实验库。可快速无缝兼容第三方虚拟仿真实验资源，无须修改代码。 4.提供接口，支持用户自主更新、形成学校特色教学资源。 用户自主更新与实验配套的教案、演示录像等教辅资源。 5.支持教师查看学生实验操作情况 学生通过操作仿真实验时，会把学生当前操作时间以及结束时间保存下来以便记录学生的操作情况。管理员可通过仿真实验系统网站的“实验统计”查看学生对虚拟实验的完成情况。方便用户清晰详细的了解学生虚拟实验完成情况。 6.支持资源权限管理，授权用户可开展虚拟实验操作。 7.系统支持在线用户实验队列管理。可根据需要配置队列最大并发数，超过队列最大数后，系统自动提示用户。 8.实验教辅资源项目可根据用户需要动态配置。 ★9.包含实验项目内容：热敏电阻温度特性研究实验、半导体温度计的设计、整流滤波电路实验、设计万用表实验、测量锑化铟片的磁阻特性、椭偏仪测折射率和薄膜厚度、塞曼效应实验、拉曼光谱实验、太阳能电池的特性测量、光强调制法测光速。 | 套 | 1 |
| 59 | 基于组件的大学物理仿真实验（五） | 1.采用B/S和C/S混合架构建设学生网络自主学习的实验平台，通过虚拟实验环境在线运行实验，有效降低服务器负载、实现大面积实验教学。系统对服务器要求不高，建设方案性价比高，支持2000人以上在线学习。 2.统一教学应用界面，用户可通过网页入口完成全部学习过程。 3.基于插件技术实现开放架构，支持用户自行扩充实验库。可快速无缝兼容第三方虚拟仿真实验资源，无须修改代码。 4.提供接口，支持用户自主更新、形成学校特色教学资源。 用户自主更新与实验配套的教案、演示录像等教辅资源。 5.支持教师查看学生实验操作情况 学生通过操作仿真实验时，会把学生当前操作时间以及结束时间保存下来以便记录学生的操作情况。管理员可通过仿真实验系统网站的“实验统计”查看学生对虚拟实验的完成情况。方便用户清晰详细的了解学生虚拟实验完成情况。 6.支持资源权限管理，授权用户可开展虚拟实验操作。 7.系统支持在线用户实验队列管理。可根据需要配置队列最大并发数，超过队列最大数后，系统自动提示用户。 8.实验教辅资源项目可根据用户需要动态配置。 ★9.包含实验项目内容：单缝衍射实验、基本电学量的测量、碰撞实验、用补偿法测电池的电动势实验、用转筒法和落球法测液体的粘度实验、长度与固体密度测量实验、驻波实验、误差配套、红外波的物理特性及其研究、声波及其应用实验。 | 套 | 1 |
| 60 | 打印机 | 打印速度：30页/分钟， 双面：15张/分钟，支持自动双面打印， 打印分辨率：1200×1200dpi， 复印速度： 30页/分钟，身份证一键复印，多合一复印， 扫描类型：平板+馈纸式， 扫描速度：20页， 扫描分辨率：1200×1200dpi，支持OCR文字识别 | 台 | 1 |

- 5包：基础力学实验室建设

- （控制价：1704600元）

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订生效并具备实施条件后采购人根据项目实际情况于5个工作日内支付合同价款的70%作为预付款（中标人须提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施，以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件），验收合格后支付剩余合同价款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽理工大学，采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后30日内完成供货安装及调试并经验收合格，各设备中有特殊要求的，按要求执行。 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格后3年，所有设备终身维护，货物需求表另有规定或投标人自行承诺的，以最优要求为准。 |
| 5 | 本项目所属行业 | 工业 |

## 二、货物需求

| 序号 | 仪器设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微机控制电子万能试验机 | 1.★试验机等级：0.5级，提供具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告原件扫描件，并提供检测机构资质证书。 2.试验力指标： 最大值： 50kN 测量范围：0.4%-100% 准确度：优于示值的±0.5％ ★分辨率：±1/1200000码，提供具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告原件扫描件，并提供检测机构资质证书。 3.变形指标： - 测量范围不超过0.3mm时，MPE:±0.5μm - 测量范围超过0.3mm时，MPE:±0.15% - 准确度：±0.15% @标距50>10mm - 分辨率：±0.5μm 或示数的0.5% 以上参数提供具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告原件扫描件，并提供检测机构资质证书。 4.位移： 测量精度：优于示值的±0.5％ 分辨率：0.001mm 5.速度： 范围：0.005mm/min ~ 500mm/min无级调速 精度：优于示值的±0.12％ 6.主机参数： 试验宽度：≥420mm 拉伸行程：≥600mm 压缩行程：≥600mm 7.力控速率调节范围：0.01~10%Fs/s； 8.力控速率控制精度：速率＜0.05%Fs时，为±2%设定值以内；速率≥0.05%Fs时，为±0.5%设定值以内。 9.变形速率调节范围：0.01~10%Fs/s； 10.变形速率控制精度：速率＜0.05%Fs时，为±2%设定值以内；速率≥0.05%Fs时，为±0.5%设定值以内。 11.位移速率控制精度：速率＜0.01mm/min时，为±1%设定值以内；速率≥0.01mm/min时，为±0.2%设定值以内。 12.恒力、恒位移、恒变形控制范围：0.5%~100%Fs 13.恒力、恒位移、恒变形控制精度：设定值≥10%Fs时，为设定值的±0.1%以内； 速率＜10%Fs时，为设定值的±1%以内 14.采用数字高频率伺服控制器，手持彩屏双显遥控器 15.采用精密磨制滚珠丝杠 16.采用先进伺服电机与控制器 17.采用精密减速机系统 18.采用高精度轮辐传感器 19.夹具类型：采用手动搬把夹持方式，夹具规格：0-7，7-14，14-20各一套 20.配备可视防护启停安全措施。 21.配备跨距200mm可调弯曲夹具，压头尺寸：R3 配备其他附件: 1.品牌计算机及打印机各1套 2.电脑桌椅1套（尺寸要求：≥120cm×60cm×75cm） 3.双开门双抽可移动工具车1台（整车尺寸要求：≥630mm×400mm×800mm；承重：≥300kg） 4.标准拉伸低碳钢、铸铁试件（直径8mm；10d） 各1000根 5.标准压缩低碳钢、铸铁试件（直径10mm；1.5h） 各1000根 | 台 | 6 |
| 2 | 微机控制电子扭转试验机 | 技术参数指标： ★1.试验机级别：0.5级； 2.样式：落地卧式； ★3.最大扭矩试验力：±500N.m； 4.扭矩分辨率：0.01N.m； 5.精确测量范围: 5-500N.m； 6.扭矩示值相对误差：＜±0.5%； 7.扭矩加载方向：正反两方向 8.最大扭角显示范围：99999° 9.角度测量范围：n×360°（无限制） 10.扭转角分辨率：0.009° 11.做构件扭转对设备使用记录具有追踪功能可追踪设备出厂前标定、到货培训、日常使用到设备报废的记录可追踪 12.设备可对使用者进行安全等级分级（3-5级） 13.需要设备具备样品智能识别功能，可对特定产品进行识别并自动录入，缩短检测前准备工作 14.无线手控盒一套 15.手动和自动控制，能够正反向驱动；加载速度可设定 16.主动夹头转速：0.1～720°/min（无级可调）；可用试样长度范围:0～500mm任意调整 17.安全防护装置：配备双层全封闭防护外侧内层5mm 配备其他附件: 品牌计算机及打印机各1套 电脑桌椅1套（尺寸要求：≥120cm×60cm×75cm） 双开门双抽可移动工具车1台（整车尺寸要求：≥630mm×400mm×800mm；承重：≥300kg） 标准扭转低碳钢、铸铁试件（直径10mm；10d） 各1000根 | 台 | 6 |
| 3 | ▲互动开放式材料力学实验系统 | - 实验平台要求： ★1.实验平台框架要求：承载载荷：≥20kN，采用标准铝合金型材，加载框架为可移动门式结构，上横梁顶部安装有直线导轨，加载机构可通过旋转手轮沿导轨左右移动位置并可在任意位置停止锁紧（需提供实物图或三维效果图佐证）。 ★2.实验平台整体要求：采用铝合金材料，表面均布50×50模数孔，同时开有间距50的T型槽，以方便各类试验模型的安装。在平台下面安装有直线导轨，加载框架可通过旋转手轮沿实验平台前后移动，并可在任意位置停止锁紧（需提供实物图或三维效果图佐证）。 3.加载机构要求：采用一体化蜗轮蜗杆箱滑动小车加载，可进行集中载荷竖向加载、水平加载和力偶加载三种加载方式。 二、主要完成实验项目： - 纯弯曲梁横截面上正应力的分布规律实验 - 空心管弯扭组合受力变形主应力测定实验 - 空心圆管弯扭组合受力变形内力素测定实验 - 材料弹性模量E，泊松比µ的测定实验 - 偏心拉伸实验 - 不同支撑方式压杆稳定实验 - 切变模量G测定实验 - 静不定圆框测定实验 - 静不定方框架测定实验 - 静不定异形截面框架测定实验 三、试件材料：全部铝合金材料，表面阳极化处理； 四、配套动静态应变仪主要技术要求： 1. 主机测点（通道）：不低于18CH ★2. 本机测试单位：με，mm，N，kN，kg，t，Pa，kPa，MPa，GPa，μV，mV，V，℃（提供实物图照片佐证） 3. 测量范围：应变 0~±38000με；温度 -40~100℃；电压 ±2.5V；其它单位 ±99999 4. 分辨率：应变：0.1με 5. 灵敏系数设置：应变片0.01~9.99；传感器1000-9999με∕F.S 6. 灵敏系数设置方式：单点设置，统一设置 7. 零点漂移：±2με/4小时；±1με/℃ 8. 组桥方式：二线制1/4桥；三线制1/4桥，四分之一桥路不用短接片，消除热电势对桥路电阻影响；1/4桥（公共补偿）；半桥；全桥；桥路混合组桥方式选择；每个测点独立编码开关选择测量桥路方式，方便组成不同的桥路方式进行测试（提供实物图照片佐证） ★9. 采样频率：最高不低于1kHz（提供实物图照片佐证） ★10. 显示方式：不低于7寸液晶显示；高速模式≥2通道实时显示；（提供实物图照片佐证） ★11. 本机模式采集显示方式：表格、T-Y图、X-Y图、棒图（提供实物图照片佐证） 12. 本机模式数据存储容量：≥1500组（提供实物图照片佐证） 13. 工作模式：通用模式；高速模式；计算机软件控制、采集与数据分析模式 14. 信号输入：16测点多桥路任意输入接线端子；2测点全桥输入接线端子，并联 2测点全桥输入航空插座（提供实物图照片佐证） 配备其他附件: 重型操作台要求：尺寸≥1500（长）×800（宽）×800（高）mm；钢架要求：C型冷轧钢；承重要求：不低于1吨；台面：≥50mm密度板，表面防静电胶皮厚≥2mm；数量1张。 方凳要求：尺寸：≥340（长）×240（宽）×450（高）mm；数量：2把。 工具箱要求：三层折叠里面配备收纳盒，尺寸不小于200×420×175mm；数量：1个。 配送两个承重不低于500kg的小推车。 | 套 | 24 |
| 4 | 报告柜 | 1.（寄存柜信报箱）钢制,12门,配电子密码锁； 2.单格：高≥30cm（含投递口 2.5cm）,宽≥ 30cm,深≥ 35cm；3.0.7 冷轧钢冲压成型,表面除锈喷塑。 | 个 | 1 |
| 5 | 实验专用工具箱 | 1.≥ 22寸三层加厚折叠工具箱一个； 2. 数显游标卡尺0-200mm一把； 3. 7寸剥线钳一把； 4. 8寸老虎钳一把； 5. 6寸尖嘴钳一把； 6. 6寸剪钳一把； 7. 大号剪刀两把； 8.手电钻 9.活动扳手 10. 白色绝缘胶带10卷（20米长）； 11. 5×250尼龙扎带一包（250根）； 12. 502胶水2管（20g）； 13. 钢板尺30mm两把； 14. 大号铝合金美工刀一把； 15. 3米长卷尺； 16.多功能数显测电笔一把； 17.电烙铁套装（含烙铁架、烙铁头5只松香及焊锡丝100g）一套； 18.万用表一套； 19.实心一体羊角锤一把； 20. （S2球头加长）内六角一套； 21. 12件套螺丝刀套装一套； 22.钢丝拉座一个； 23.航空插头传感器导线一把； 24.弯扭连接件一套； 25.拉伸连接件一套； 26.压杆连接件一套，配套销钉10只； 27.塑料试件盒子 | 套 | 2 |
| 6 | 贴片工具箱 | 贴片专用工具箱要求 1）产品外形尺寸：≥400mm×360mm×230mm 2）内含34种专业定位贴片必备辅助耗材（工具）包括；特制箱子1个；应变片粘贴说明1组；应变片100片；接线端子100对；打磨砂纸1包；贴片膜1包；剥线钳1把；金刚石划针1根；镊子夹子1把；记号笔1支；铅笔 1支；美工刀1把；斜嘴钳1把；剪刀 1把；钢直尺1把；棉球瓶1瓶；电吹风1把；进口万用电表1个；松香1盒；焊锡丝 1卷；透明温控电烙铁1把；电烙铁架1个；烙铁架底座1个；AB胶1套；705硅胶1支；502胶水2瓶；橡皮膏1卷；电工胶带1卷；导线2卷；接线叉子50个；号码管1套；钢卷尺1把；铝合金贴片板 1块；补偿块 1块 3）定位卡位箱体1个，工具背带一条； 4）贴片完毕，所有专业工具、耗材精准定位回放设计； 5）应变片、接线端子：100组； 6）测量表； 6.1金属屏蔽板，防磁抗干扰，全保护功能，自动关机，峰值保持； 6.2直流电压：0.1mV-1000V； 6.3交流电压：0.1mV-700V； 6.4交直流电流：0.001mA-20A； 6.5电阻：0.1Ω-200MΩ； 6.6频率：0.001kHz-10MHz； 6.7电感：0.001mH-20H； 6.8温度：-40℃-1000℃； 6.9基本直流电压准确度：±0.5%； 7）铝合金贴片板。 | 套 | 2 |
| 7 | 多媒体讲台 | 1、尺寸：不低于1100mm（长）×720mm(宽)×1070（高）； 2、钢板部分全部采用1.0mm优质冷轧钢板材质，表面采用酸洗、磷化、及静电喷塑等处理，桌面边、角采用平滑圆弧过渡、去毛刺。 3、讲台上柜可放设备：中控、实物展示台、键盘、鼠标、显示器等教学设备；下柜可放置电脑主机、DVD、功放等电教设备，带有安全锁，锁具采用优质锁，提供家具门锁锁的使用寿命不少于10000次。 4、讲台具备防盗、防火、防尘、散热强等功能：关闭时所有设备不外露，必须借助钥匙才能进行操作，安全性更高。 | 台 | 2 |
| 8 | 计算机 | 1、机型：品牌商用台式机终端，立式机箱体积不大于16L； 2、主板芯片组：英特尔商用高性能H670主板芯片组； 3、CPU：Intel酷睿i7-12700处理器或以上； 4、内存：16GB DDR4-3200，最大支持32GB或以上； 5、硬盘：512G固态盘+1TB机械硬盘 6、声卡：高清音频声卡； 7、网卡：千兆网卡； 8、端口及插槽：出厂标配8个USB接口，1个VGA，1个HDMI接口，1个PCI插槽,2个M.2插槽； 9、显卡：4G 独立显卡显卡； 10、电源：大于等于300W高效电源。 11、输入设备：USB接口抗菌键盘鼠标； 12、显示器：与主机同品牌23.8宽屏LED液晶显示器； 13、系统：出厂预装Win11正版操作系统； 14、管理功能：与主机同品牌管理套件，出厂自带BIOS版还原卡，千兆网络传输速度最大可以达到7GB/分钟或以上、可以从底层控制U盘和光驱等设备的使用，加密传输: 在传输数据过程中，对传输数据进行加密，增强了数据在传输过程中的安全性，支持多硬盘: 同一台机器上安装多个硬盘，支持选择其中的一块硬盘作为系统盘，并对其进行保护，其它硬盘作为数据盘使用。 | 台 | 2 |
| 9 | 投影机 | 1、投影技术：DLP 2、标准亮度：≥4200流明（根据ISO21118标准） 3、芯片尺寸：0.65英寸，标准分辨率：1920*1080 4、光源：激光，寿命≥20000小时，节能寿命≥30000小时 5、对比度：≥300000：1 6、镜头投射比：1.40-2.24 7、端口：1 个 VGA，2个HDMI， 1个视频，1个立体声微型音频， 1个立体声微型音频（输出），1个控制串口端口槽（D-Sub 9 针），1个A型USB（5V/1.5A），1个B型USB(维修端口) 8、内置扬声器：≥10W×1，最低待机功耗： ≤0.5W，重量：≤4.4KG 9、色彩管理支持六轴色彩校正功能 10、支持画面白平衡调整，可调整RGB的对比度和亮度值从而调整画面的白色和黑色水平 11、支持垂直和水平梯形校正范围±30度，支持四角校正功能 12、二级能效高色域投影机，无过滤网设计 13、接通电源可自动投射画面的自动开机功能 14、支持HDR高动态范围，支持7×24小时运行，光源功率50%-100%支持单位5%调整，兼容4K@60Hz信号输入 15、支持多角度安装 16、支持8种gamma灰阶调整，支持6种壁色校正，满足DICOM标准要求 17、支持DLP LINK 3D功能，蓝光3D信号接入自动激活 28、产品通过以下认证：3C认证、中国节能产品认证、中国环保产品认证。 | 套 | 2 |
| 10 | 投影幕 | 电动珠光幕布；幕布材质玻珠；幕布比例4：3；对角线≥180寸； | 张 | 2 |
| 11 | 中控 | 1.采用一体化结构设计，安装方便，维护更加简单 2.设备电源输出具有延时断电功能，保证投影机充分散热，有效延长投影机使用寿命 3.内置数百款投影机、液晶大屏控制码，安装时通过8位拨码开关选择投影机控制码无需写码，永不丢码 4.串口和红外两种方式控制投影机，适应各种不同的投影机 5.前置笔记本VGA、HDMI、音频、话筒、网络、USB、220V电源输出等接口 6.支持在线更新中控程序，方便以后功能升级和更改 7.开关电源90V—240V宽电压适应，电压波动不影响中控使用，整机功耗小于4W，适应常年连续工作要求 8.内置HDMI 3×1切换器，VGA 3×2切换器，音频3×1切换器，网络1×2分配器，USB 1×2分配器 9.支持1080P的HDMI或1080P的VGA信号传输 | 台 | 2 |
| 12 | 音箱 | 1、额定/峰值功率：120W /480 W； 2、额定阻抗：8 Ω； 3、特性灵敏度：91dB/W/m； 4、输出声压级：112 dB/W/m(Continues)，118 dB/W/m(Peak)； 5、额定频率范围:50 ~ 20000Hz； 6、覆盖角度HxV：90ºx60º； 7、扬声器单元：LF:1*10 英寸，HF:1* 1.英寸； | 对 | 2 |
| 13 | 功放 | 1.合并式功率放大器采用双声道高保真全分离件、全频带功率放大系统； 2.二路有线话筒输入，一路无线话筒输入，一路USB型2.4G无线话筒输入； ★3.三组线路输入，一路定压广播信号输入；（提供产品实物接口界面截图） 4.一组线路输出，一组录音输出，A+B组功率输出； 5.话筒、线路的音量可独立调节，话筒高低音2段均衡； 6.具有环保麦克风插口带+48V幻像电源； ★7.带有RS232接口，可实现电脑联机或中控控制；（提供产品实物接口界面截图） 8.带有定压广播信号优先播放功能； 9.保护功能：过流、过载、超温、DC保护等； 10.具有高保真、高清晰、性能稳定可靠等特点； 11.额定功率： 2×165W/8Ω 2×220W/4Ω 12.频率响应： 20Hz～20KHz ±1dB 13.失真度：≤0.5% 14.信噪比：≥80dB | 台 | 2 |
| 14 | 话筒 | 1、包含接收主机一台，手持话筒一只，鹅颈话筒一只； 2、RF高动态范围及第三代中频电路，大幅提升互不干扰的频道数及抗干扰特性； 3、第1-4组预设16个互不干扰频率，第5－8预设24个互不干扰频率，第U组为用户自定义组，最多可提供2000频率供客户自定义选择使用； 4、采用天线分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失； 5、黑色金属面板，LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度； 6、采用飞梭旋钮取代传统复杂的按键，操作快速方便； 7.各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具有MIC/LINE输出开关：LINE比MIC输出约大10dBu； 8.天线座提供12V电压，可以连接天线系统，增加接收距离及稳定的接收效果； ★9. 100-240V,内置AC电源板。保持系统稳定，且支持AC电源环路输出； 10、频率范围：640MHz-690MHz； 11、综合信噪比： ＞100dB； 12、音频响应： 80Hz-18KHz； | 套 | 2 |
| 15 | 安装及辅材 | 投影机吊架、幕布支架、音视频线、插排、线槽等。 | 套 | 2 |
| 16 | 打印复印扫描一体机 | 打印机参数：安全可控：采用龙芯芯片，一键清除内存，数字水印。 打印速度：30页/分钟，双面：15张/分钟 支持自动双面打印 打印分辨率：1200×1200dpi 复印速度：30页/分钟 扫描类型：平板+馈纸式 扫描速度：20页 扫描分辨率：1200×1200dpi 耗材无芯片 处理器数量：2 支持OCR文字识别 | 台 | 1 |
| 17 | 实验柜 | 1.偏三斗实验柜、中二铁实验柜柜； 2.尺寸：不小于1800*850*390mm； 3.单层承重：不小于100KG，加厚板材，柜体坚固耐用，不弯曲，不变形，承重力强，使用寿命长； 4.材料：加厚冷轧钢板； 5.钢芯防盗锁具、隔板可调节拆卸。 | 个 | 2 |
| 18 | 报告架 | 1.规格：不小于200*60*200mm,4层结构； 2.每层均载500Kg； 3.立体规格：不小于75*35*1.2mm; 4.横梁规格：不小于80*40*1.3mm; 5.层板厚度：不小于0.6mm厚冷轧钢板； 6.工艺：环保喷塑，防腐蚀处理； 7.颜色：白色。 | 个 | 4 |
| 19 | 讲台 | 讲台规格：800mm*600mm*800mm，桌面跟站腿采用优质25mm厚的三聚氰胺饰面实木颗粒板，其它部分采用优质16mm厚的三聚氰胺饰面实木颗粒板，封边条：封边条无鬼裂、鼓包现象；五金配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 张 | 2 |
| 20 | 实验室柜式空调 | 1、变频/定频：定频能效比：不小于2.85能效等级：不大于3级； 2、冷暖类型：冷暖匹数：5匹； 3、额定制冷量：12010W 额定制热量：12800W； 4、额定制冷功率：3800W 额定制热功率：3940W 电辅热：3200W； 5、内机噪音dB(A)(最低-高-超强)：46-50-52外机噪音dB(A)：60； 6、循环风量(m3/h)：2050 额定电压：380V额定频率：50Hz； 7、制冷剂：R32 8、包含管材、外机吊架、打孔等所有费用。 | 台 | 4 |
| 21 | 无线路由 | 企业级千兆双频无线路由器，5天线 无线1317Mbps,5个千兆端口最大2WAN口，同时支持2条带宽，最大500M非对称带宽接入，最大带机量100人，其中无线60人，持PPPOE拨号15条，IPSEC VPN 8条；集成AC功能最大管理32个EAP，不支持旁挂模式，支持易网络APP和MACC云平台远程管理 | 台 | 1 |
| 22 | 黑板 | 1.基本尺寸：4000mm×1215mm 2.书写面颜色：墨绿色。 3.书写面板： 3.1采用优质烤漆面板，厚度≥0.25mm，双层涂面，表面覆无色保护膜。表面硬度≥6H，粗糙度为Ra1.6-3.2um。 3.2板面长期书写不变形。 4.边框材质及规格：采用高级亚光香槟色铝合金，表面经过氧化涂层处理，色泽柔和、不反光，无光污染，表面经过氧化、磨砂涂层处理，无划伤、无色差、抗腐蚀。边框规格36×20mm，型材壁厚≥0.8mm。 5.包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑一次性成型，双壁成腔流线型设计，圆角≥R25mm。 6.安全性：黑板与墙体连接采用M10的膨胀螺丝把黑板的安装件角铁固定到墙面上，且角铁个数不少于6个。 7.安装要求及易维护性：设备安装牢固、安全、美观 ，安装前要进行实地环评，要充分考虑黑板的自重及黑板安装后长期使用过程中可能出现的散架、掉落问题。 | 块 | 2 |
| 23 | 游标卡尺 | 1.精准0.01mm; 2.加厚铝合金壳罩,不锈钢尺身，尺身厚度不低于3.2mm； 3.防水防尘； 4.公英制转换； 5.微调辅轮； 6.原点技术； | 把 | 20 |

- 第四章  评标方法和标准

（综合评分法）

- 一、总则

本项目将按照招标文件第二章 投标人须知的相关要求及本章的规定评标。

- 二、评标方法

2.1资格审查

依据政府采购相关法律法规规定,由采购人或采购代理机构对投标人进行资格审查。资格审查表如下：

| 资格审查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审指标 | 评审标准 | 格式及材料要求 |
| 1 | 营业执照 | 合法有效 | 提供有效的投标人营业执照（或事业单位法人登记证书）复印件，应完整的体现出营业执照（或事业单位法人登记证书）的全部内容。联合体投标的联合体各方均须提供。 |
| 2 | 不良信用记录查询 | 投标人不得存在投标人须知正文第19.2.1条中的不良信用记录情形 | 详见投标人须知正文第19.2条要求 |
| 3 | 声明函 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人公章 | 详见第六章投标文件格式三 |

资格审查指标通过标准：投标人必须通过资格审查表中的全部评审指标。

2.2符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查表如下：

| 符合性审查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审指标 | 评审标准 | 格式及材料要求 |
| 1 | 开标一览表 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人公章 | 详见第六章投标文件格式一 |
| 2 | 投标函 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人公章 | 详见第六章投标文件格式二 |
| 3 | 授权书 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人公章 | 法定代表人参加投标的无需此件，提供身份证明即可。详见第六章投标文件格式四 |
| 4 | 投标报价 | 符合招标文件投标人须知正文第12条要求 | 详见第六章投标文件格式五 |
| 5 | 商务响应情况 | 符合招标文件采购需求中对付款方式、供货及安装期限、供货及安装地点、免费质保期的要求。 | 详见第六章投标文件格式六（6.1商务响应表） |
| 6 | 投标文件规范性 | 投标文件数量、内容、签署、盖章符合招标文件要求；无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清情况。 |  |
| 7 | 其他实质性要求 | 符合法律、行政法规规定的其他条件或招标文件列明的其他要求。 |  |

符合性审查指标通过标准：投标人必须通过符合性审查表中的全部评审指标。

2.3详细审查

2.3.1评标委员会按照下表对投标文件进行详细审查和评分。

2.3.2本项目综合评分满分为100分，其中：技术资信分值占总分值的权重为 70 %，价格分值占总分值的权重为 30 %。具体评分细则如下：

第1包

| 序号 | 评审因素 | 满分 | 分项满分 | 评分标准 | 评审依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分 | 30 | 30 | 采用低价优先法计算，有效最低报价的作为基准报 价，基准报价分为满分，其他满足招标文件要求的投标人的价格分统一按照下列公式计算（打分保留两位小数）： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×满分分值） 注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，用扣除后的价格参与评审，产品需要提供小型或微型企业证明材料，以“中小企业声明函”为准。 | 投标文件 |
| 二 | 技术资信商务部分 | 70 |  | 如下： |  |
| 1 | 技术性能指标 | 45 | 45 | 评委根据投标产品规格、技术参数或软件技术方案及其他要求与招标文件第三章的响应程度打分，全部满足的，得 45分，如每有1项非标★参数不满足扣1分，每有1项标★参数不满足扣 2.5分，扣完为止。 注： 1.采购需求中所有参数明确要求提供材料按采购需求要求提供，不提供相关资料的扣除相应的分值； 2.标★参数未明确要求提供材料的，供应商须在投标文件中提供证明材料以证明★参数可实现性，评委按投标人提供产品彩页、说明书或检测报告(材料原件扫描件加盖投标人公章)等进行评审，不提供相关资料的扣除相应的分值； 3.非标★参数未明确要求提供材料的，供应商须在技术条款偏离表中填写偏离说明，填写无偏离即为响应，如存虚假响应，后果投标人自负。 | 招投标文件 |
| 2 | 类似业绩 | 4 | 4 | - 投标人或所投产品主体制造商自2020年1月1日至今（以合同签订时间为准）每提供一项本包采购需求中▲产品供货及安装业绩的得2分，满分4分。 - 注：1.项目业绩中供货产品的品牌须与本项目所投标注▲的产品一致，否则该业绩不予认可； 2.投标文件中须提供业绩合同及验收报告的扫描件，如合同或验收合格证明材料中无法体现时间或项目内容的，须另附业主盖章的相关证明文件。 | 提供原件扫描件放置于投标文件中 |
| 3 | 认证 | 3 | 3 | 投标人或主要产品主体制造商具备有效的经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的：（1）质量管理体系认证证书；（2）环境管理体系认证证书；（3）职业健康安全管理体系认证证书； 注：每提供一项得1分，满分3分，投标文件中须同时提供下列证明材料，未提供或提供不全的不得分： （1）提供认证证书原件扫描件； （2）中国国家认证认可监督管理委员会官网查询截图。 | 投标文件 |
| 4 | 免费质保期 | 2 | 2 | 免费质保期在满足招标文件的基础上，延长 1 年加 1分，延长 2 年及以上加2分。 注：以投标报价汇总表中投标人承诺的免费质保期在满足招标文件的基础上延长的年限为准。 | 招投标文件 |
| 5 | 节能、环保产品 | 1 | 1 | 投标人所投产品中包含节能、环保产品的，得1分。（以投标文件中证明文件为准） | 投标文件 |
| 6 | 产品选型 | 3 | 3 | 根据所供产品选型、配置、技术先进性及性能价格比等进行评分等进行评分： 1.产品选型、配置与项目匹配度高，技术先进（产品使用行业最新技术或自身技术优势明显），性能好价格低得3分； 2.产品选型、配置与项目匹配，无明显技术优势，性价比一般得2分； 3.产品选型、配置与项目匹配度低，无技术优势，价格偏高得1分。 | 招投标文件 |
| 7 | 供货安装调试及技术方案 | 6 | 6 | 根据供应商针对本项目的配送措施、安装实施方案、技术方案等进行综合评审。 （1）配送方案：安排技术能力强且经验丰富的人员进行配送，配送时间及时，配送物流有保障，有具体详细的配送实施计划得2分；安排人员配送，承诺配送时间满足要求，有配送实施计划得1分；否则不得分。 （2）安装实施方案：安排技术能力强且经验丰富的人员进行安装实施，承诺按要求安装完整，有具体详实的安装计划得2分；安排人员安装，承诺按要求安装完整，有安装实施计划得1分；否则不得分。 （3）技术方案：所供产品有自己的技术优势，有具体详实的技术方案（包含对自己产品的介绍，相对于其他产品在硬件、软件、设计原理、系统功能等方面的优势等）得2分；所供产品无技术优势，能够基本满足采购需求，有技术方案得1分；否则不得分。 | 投标文件 |
| 8 | 售后服务及培训方案 | 6 | 6 | 根据售后服务承诺、培训方案情况进行打分。 （1）售后服务承诺：有持续的备品备件，产品故障维修响应时间短（在满足采购需求的基础上），配备经验丰富的专业维修人员等得3分；有备品备件，产品故障维修响应时间能够满足采购需求，配备维修人员等得1分，否则不得分。 （2）培训方案：培训方案具体详细可行，满足采购需求得3分（承诺免费提供培训，直至采购人掌握基本操作原则，能够定期安排培训，及时为采购人解决操作过程中的问题，并随时提供技术支持等）；有培训方案，能够满足采购需求得1分；否则不得分。 | 投标文件 |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |

第2包

| 序号 | 评审因素 | 满分 | 分项满分 | 评分标准 | 评审依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分 | 30 | 30 | 采用低价优先法计算，有效最低报价的作为基准报 价，基准报价分为满分，其他满足招标文件要求的投标人的价格分统一按照下列公式计算（打分保留两位小数）： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×满分分值） 注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，用扣除后的价格参与评审，产品需要提供小型或微型企业证明材料，以“中小企业声明函”为准。 | 投标文件 |
| 二 | 技术资信商务部分 | 70 |  | 如下： |  |
| 1 | 技术性能指标 | 45 | 45 | 评委根据投标产品规格、技术参数或软件技术方案及其他要求与招标文件第三章的响应程度打分，全部满足的，得 45分，如每有1项非标★参数不满足扣0.5分，每有1项标★参数不满足扣1.5分，扣完为止。 注： 1.采购需求中所有参数明确要求提供材料按采购需求要求提供，不提供相关资料的扣除相应的分值； 2.标★参数未明确要求提供材料的，供应商须在投标文件中提供证明材料以证明★参数可实现性，评委按投标人提供产品彩页、说明书或检测报告(材料原件扫描件加盖投标人公章)等进行评审，不提供相关资料的扣除相应的分值； 3.非标★参数未明确要求提供材料的，供应商须在技术条款偏离表中填写偏离说明，填写无偏离即为响应，如存虚假响应，后果投标人自负。 | 招投标文件 |
| 2 | 类似业绩 | 4 | 4 | - 投标人或所投产品主体制造商自2020年1月1日至今（以合同签订时间为准）每提供一项本包采购需求中▲产品供货及安装业绩的得2分，满分4分。 - 注：1. 项目业绩中供货产品的品牌须与本项目所投标注▲的产品一致，否则该业绩不予认可； 2.投标文件中须提供业绩合同及验收报告的扫描件，如合同或验收合格证明材料中无法体现时间或项目内容的，须另附业主盖章的相关证明文件。 | 提供原件扫描件放置于投标文件中 |
| 3 | 认证 | 3 | 3 | 投标人或主要产品主体制造商具备有效的经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的：（1）质量管理体系认证证书；（2）环境管理体系认证证书；（3）职业健康安全管理体系认证证书； 注：每提供一项得1分，满分3分，投标文件中须同时提供下列证明材料，未提供或提供不全的不得分： （1）提供认证证书原件扫描件； （2）中国国家认证认可监督管理委员会官网查询截图。 | 投标文件 |
| 4 | 免费质保期 | 2 | 2 | 免费质保期在满足招标文件的基础上，延长 1 年加 1分，延长 2 年及以上加2分。 注：以投标报价汇总表中投标人承诺的免费质保期在满足招标文件的基础上延长的年限为准。 | 招投标文件 |
| 5 | 节能、环保产品 | 1 | 1 | 投标人所投产品中包含节能、环保产品的，得1分。（以投标文件中证明文件为准） | 投标文件 |
| 6 | 产品选型 | 3 | 3 | 根据所供产品选型、配置、技术先进性及性能价格比等进行评分等进行评分： 1.产品选型、配置与项目匹配度高，技术先进（产品使用行业最新技术或自身技术优势明显），性能好价格低得3分； 2.产品选型、配置与项目匹配，无明显技术优势，性价比一般得2分； 3.产品选型、配置与项目匹配度低，无技术优势，价格偏高得1分。 | 招投标文件 |
| 7 | 供货安装调试及技术方案 | 6 | 6 | 根据供应商针对本项目的配送措施、安装实施方案、技术方案等进行综合评审。 （1）配送方案：安排技术能力强且经验丰富的人员进行配送，配送时间及时，配送物流有保障，有具体详细的配送实施计划得2分；安排人员配送，承诺配送时间满足要求，有配送实施计划得1分；否则不得分。 （2）安装实施方案：安排技术能力强且经验丰富的人员进行安装实施，承诺按要求安装完整，有具体详实的安装计划得2分；安排人员安装，承诺按要求安装完整，有安装实施计划得1分；否则不得分。 （3）技术方案：所供产品有自己的技术优势，有具体详实的技术方案（包含对自己产品的介绍，相对于其他产品在硬件、软件、设计原理、系统功能等方面的优势等）得2分；所供产品无技术优势，能够基本满足采购需求，有技术方案得1分；否则不得分。 | 投标文件 |
| 8 | 售后服务及培训方案 | 6 | 6 | 根据售后服务承诺、培训方案情况进行打分。 （1）售后服务承诺：有持续的备品备件，产品故障维修响应时间短（在满足采购需求的基础上），配备经验丰富的专业维修人员等得3分；有备品备件，产品故障维修响应时间能够满足采购需求，配备维修人员等得1分，否则不得分。 （2）培训方案：培训方案具体详细可行，满足采购需求得3分（承诺免费提供培训，直至采购人掌握基本操作原则，能够定期安排培训，及时为采购人解决操作过程中的问题，并随时提供技术支持等）；有培训方案，能够满足采购需求得1分；否则不得分。 | 投标文件 |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |

第3包

| 序号 | 评审因素 | 满分 | 分项满分 | 评分标准 | 评审依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分 | 30 | 30 | 采用低价优先法计算，有效最低报价的作为基准报 价，基准报价分为满分，其他满足招标文件要求的投标人的价格分统一按照下列公式计算（打分保留两位小数）： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×满分分值） 注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，用扣除后的价格参与评审，产品需要提供小型或微型企业证明材料，以“中小企业声明函”为准。 | 投标文件 |
| 二 | 技术资信商务部分 | 70 |  | 如下： |  |
| 1 | 技术性能指标 | 45 | 45 | 评委根据投标产品规格、技术参数或软件技术方案及其他要求与招标文件第三章的响应程度打分，全部满足的，得 45分，如每有1项非标★参数不满足扣1分，每有1项标★参数不满足扣2.5分，扣完为止。 注： 1.采购需求中所有参数明确要求提供材料按采购需求要求提供，不提供相关资料的扣除相应的分值； 2.标★参数未明确要求提供材料的，供应商须在投标文件中提供证明材料以证明★参数可实现性，评委按投标人提供产品彩页、说明书或检测报告(材料原件扫描件加盖投标人公章)等进行评审，不提供相关资料的扣除相应的分值； 3.非标★参数未明确要求提供材料的，供应商须在技术条款偏离表中填写偏离说明，填写无偏离即为响应，如存虚假响应，后果投标人自负。 | 招投标文件 |
| 2 | 类似业绩 | 4 | 4 | - 投标人或所投产品主体制造商自2020年1月1日至今（以合同签订时间为准）每提供一项实验室通风改造项目业绩的得2分，满分4分。 注：投标文件中须提供业绩合同及验收报告的扫描件，如合同或验收合格证明材料中无法体现时间或项目内容的，须另附业主盖章的相关证明文件。 | 提供原件扫描件放置于投标文件中 |
| 3 | 认证 | 3 | 3 | 投标人或主要产品主体制造商具备有效的经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的： （1）质量管理体系认证证书； （2）环境管理体系认证证书； （3）职业健康安全管理体系认证证书； 注：每提供一项得1分，满分3分，投标文件中须同时提供下列证明材料，未提供或提供不全的不得分： （1）提供认证证书原件扫描件； （2）中国国家认证认可监督管理委员会官网查询截图。 | 投标文件 |
| 4 | 免费质保期 | 2 | 2 | 免费质保期在满足招标文件的基础上，延长 1 年加 1分，延长 2 年及以上加2分。 注：以投标报价汇总表中投标人承诺的免费质保期在满足招标文件的基础上延长的年限为准。 | 招投标文件 |
| 5 | 节能、环保产品 | 1 | 1 | 投标人所投产品中包含节能、环保产品的，得1分。（以投标文件中证明文件为准） | 投标文件 |
| 6 | 产品选型 | 3 | 3 | 根据所供产品选型、配置、技术先进性及性能价格比等进行评分等进行评分： 1.产品选型、配置与项目匹配度高，技术先进（产品使用行业最新技术或自身技术优势明显），性能好价格低得3分； 2.产品选型、配置与项目匹配，无明显技术优势，性价比一般得2分； 3.产品选型、配置与项目匹配度低，无技术优势，价格偏高得1分。 | 招投标文件 |
| 7 | 供货安装调试及技术方案 | 6 | 6 | 根据供应商针对本项目的配送措施、安装实施方案、技术方案等进行综合评审。 （1）配送方案：安排技术能力强且经验丰富的人员进行配送，配送时间及时，配送物流有保障，有具体详细的配送实施计划得2分；安排人员配送，承诺配送时间满足要求，有配送实施计划得1分；否则不得分。 （2）安装实施方案：安排技术能力强且经验丰富的人员进行安装实施，承诺按要求安装完整，有具体详实的安装计划得2分；安排人员安装，承诺按要求安装完整，有安装实施计划得1分；否则不得分。 （3）技术方案：所供产品有自己的技术优势，有具体详实的技术方案（包含对自己产品的介绍，相对于其他产品在硬件、软件、设计原理、系统功能等方面的优势等）得2分；所供产品无技术优势，能够基本满足采购需求，有技术方案得1分；否则不得分。 | 投标文件 |
| 8 | 售后服务及培训方案 | 6 | 6 | 根据售后服务承诺、培训方案情况进行打分。 （1）售后服务承诺：有持续的备品备件，产品故障维修响应时间短（在满足采购需求的基础上），配备经验丰富的专业维修人员等得3分；有备品备件，产品故障维修响应时间能够满足采购需求，配备维修人员等得1分，否则不得分。 （2）培训方案：培训方案具体详细可行，满足采购需求得3分（承诺免费提供培训，直至采购人掌握基本操作原则，能够定期安排培训，及时为采购人解决操作过程中的问题，并随时提供技术支持等）；有培训方案，能够满足采购需求得1分；否则不得分。 | 投标文件 |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |

第4包

| 序号 | 评审因素 | 满分 | 分项满分 | 评分标准 | 评审依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分 | 30 | 30 | 采用低价优先法计算，有效最低报价的作为基准报 价，基准报价分为满分，其他满足招标文件要求的投标人的价格分统一按照下列公式计算（打分保留两位小数）： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×满分分值） 注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，用扣除后的价格参与评审，产品需要提供小型或微型企业证明材料，以“中小企业声明函”为准 | 投标文件 |
| 二 | 技术资信商务部分 | 70 |  | 如下： |  |
| 1 | 技术性能指标 | 45 | 45 | 评委根据投标产品规格、技术参数或软件技术方案及其他要求与招标文件第三章的响应程度打分，全部满足的，得 45分，如每有1项非标★参数不满足扣1分，每有1项标★参数不满足扣2分，扣完为止。 注： 1.采购需求中所有参数明确要求提供材料按采购需求要求提供，不提供相关资料的扣除相应的分值； 2.标★参数未明确要求提供材料的，供应商须在投标文件中提供证明材料以证明★参数可实现性，评委按投标人提供产品彩页、说明书或检测报告(材料原件扫描件加盖投标人公章)等进行评审，不提供相关资料的扣除相应的分值； 3.非标★参数未明确要求提供材料的，供应商须在技术条款偏离表中填写偏离说明，填写无偏离即为响应，如存虚假响应，后果投标人自负。 | 招投标文件 |
| 2 | 类似业绩 | 4 | 4 | - 投标人或所投产品主体制造商自2020年1月1日至今（以合同签订时间为准）每提供一项本包采购需求中▲产品供货及安装业绩的得2分，满分4分。 - 注：1. 项目业绩中供货产品的品牌须与本项目所投标注▲的产品一致，否则该业绩不予认可； 2.投标文件中须提供业绩合同及验收报告的扫描件，如合同或验收合格证明材料中无法体现时间或项目内容的，须另附业主盖章的相关证明文件。 | 提供原件扫描件放置于投标文件中 |
| 3 | 认证 | 3 | 3 | 投标人或主要产品主体制造商具备有效的经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的：（1）质量管理体系认证证书；（2）环境管理体系认证证书；（3）职业健康安全管理体系认证证书； 注：每提供一项得1分，满分3分，投标文件中须同时提供下列证明材料，未提供或提供不全的不得分： （1）提供认证证书原件扫描件； （2）中国国家认证认可监督管理委员会官网查询截图。 | 投标文件 |
| 4 | 免费质保期 | 2 | 2 | 免费质保期在满足招标文件的基础上，延长 1 年加 1分，延长 2 年及以上加2分。 注：以投标报价汇总表中投标人承诺的免费质保期在满足招标文件的基础上延长的年限为准。 | 招投标文件 |
| 5 | 节能环保产品 | 1 | 1 | 投标人所投产品中包含节能、环保产品的，得1分。（以投标文件中证明文件为准） | 投标文件 |
| 6 | 产品选型 | 3 | 3 | 根据所供产品选型、配置、技术先进性及性能价格比等进行评分等进行评分： 1.产品选型、配置与项目匹配度高，技术先进（产品使用行业最新技术或自身技术优势明显），性能好价格低得3分； 2.产品选型、配置与项目匹配，无明显技术优势，性价比一般得2分； 3.产品选型、配置与项目匹配度低，无技术优势，价格偏高得1分。 | 招投标文件 |
| 7 | 供货安装调试及技术方案 | 6 | 6 | 根据供应商针对本项目的配送措施、安装实施方案、技术方案等进行综合评审。 （1）配送方案：安排技术能力强且经验丰富的人员进行配送，配送时间及时，配送物流有保障，有具体详细的配送实施计划得2分；安排人员配送，承诺配送时间满足要求，有配送实施计划得1分；否则不得分。 （2）安装实施方案：安排技术能力强且经验丰富的人员进行安装实施，承诺按要求安装完整，有具体详实的安装计划得2分；安排人员安装，承诺按要求安装完整，有安装实施计划得1分；否则不得分。 （3）技术方案：所供产品有自己的技术优势，有具体详实的技术方案（包含对自己产品的介绍，相对于其他产品在硬件、软件、设计原理、系统功能等方面的优势等）得2分；所供产品无技术优势，能够基本满足采购需求，有技术方案得1分；否则不得分。 | 投标文件 |
| 8 | 售后服务及培训方案 | 6 | 6 | 根据售后服务承诺、培训方案情况进行打分。 （1）售后服务承诺：有持续的备品备件，产品故障维修响应时间短（在满足采购需求的基础上），配备经验丰富的专业维修人员等得3分；有备品备件，产品故障维修响应时间能够满足采购需求，配备维修人员等得1分，否则不得分。 （2）培训方案：培训方案具体详细可行，满足采购需求得3分（承诺免费提供培训，直至采购人掌握基本操作原则，能够定期安排培训，及时为采购人解决操作过程中的问题，并随时提供技术支持等）；有培训方案，能够满足采购需求得1分；否则不得分。 | 投标文件 |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |

第5包

| 序号 | 评审因素 | 满分 | 分项满分 | 评分标准 | 评审依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分 | 30 | 30 | 采用低价优先法计算，有效最低报价的作为基准报 价，基准报价分为满分，其他满足招标文件要求的投标人的价格分统一按照下列公式计算（打分保留两位小数）： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×满分分值） 注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，用扣除后的价格参与评审，产品需要提供小型或微型企业证明材料，以“中小企业声明函”为准 | 投标文件 |
| 二 | 技术资信商务部分 | 70 |  | 如下： |  |
| 1 | 技术性能指标 | 45 | 45 | 评委根据投标产品规格、技术参数或软件技术方案及其他要求与招标文件第三章的响应程度打分，全部满足的，得 45分，如每有1项非标★参数不满足扣1分，每有1项标★参数不满足扣3分，扣完为止。 注： 1.采购需求中所有参数明确要求提供材料按采购需求要求提供，不提供相关资料的扣除相应的分值； 2.标★参数未明确要求提供材料的，供应商须在投标文件中提供证明材料以证明★参数可实现性，评委按投标人提供产品彩页、说明书或检测报告(材料原件扫描件加盖投标人公章)等进行评审，不提供相关资料的扣除相应的分值； 3.非标★参数未明确要求提供材料的，供应商须在技术条款偏离表中填写偏离说明，填写无偏离即为响应，如存虚假响应，后果投标人自负。 | 招投标文件 |
| 2 | 类似业绩 | 4 | 4 | - 投标人或所投产品主体制造商自2020年1月1日至今（以合同签订时间为准）每提供一项本包采购需求中▲产品供货及安装业绩的得2分，满分4分。 - 注：1.项目业绩中供货产品的品牌须与本项目所投标注▲的产品一致，否则该业绩不予认可； 2.投标文件中须提供业绩合同及验收报告的扫描件，如合同或验收合格证明材料中无法体现时间或项目内容的，须另附业主盖章的相关证明文件。 | 提供原件扫描件放置于投标文件中 |
| 3 | 认证 | 3 | 3 | 投标人或主要产品主体制造商具备有效的经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的： （1）质量管理体系认证证书； （2）环境管理体系认证证书； （3）职业健康安全管理体系认证证书； 注：每提供一项得1分，满分3分，投标文件中须同时提供下列证明材料，未提供或提供不全的不得分： （1）提供认证证书原件扫描件； （2）中国国家认证认可监督管理委员会官网查询截图。 | 投标文件 |
| 4 | 免费质保期 | 2 | 2 | 免费质保期在满足招标文件的基础上，延长 1 年加 1分，延长 2 年及以上加2分。 注：以投标报价汇总表中投标人承诺的免费质保期在满足招标文件的基础上延长的年限为准。 | 招投标文件 |
| 5 | 节能环保产品 | 1 | 1 | 投标人所投产品中包含节能、环保产品的，得1分。（以投标文件中证明文件为准） | 投标文件 |
| 6 | 产品选型 | 3 | 3 | 根据所供产品选型、配置、技术先进性及性能价格比等进行评分等进行评分： 1.产品选型、配置与项目匹配度高，技术先进（产品使用行业最新技术或自身技术优势明显），性能好价格低得3分； 2.产品选型、配置与项目匹配，无明显技术优势，性价比一般得2分； 3.产品选型、配置与项目匹配度低，无技术优势，价格偏高得1分。 | 招投标文件 |
| 7 | 供货安装调试及技术方案 | 6 | 6 | 根据供应商针对本项目的配送措施、安装实施方案、技术方案等进行综合评审。 （1）配送方案：安排技术能力强且经验丰富的人员进行配送，配送时间及时，配送物流有保障，有具体详细的配送实施计划得2分；安排人员配送，承诺配送时间满足要求，有配送实施计划得1分；否则不得分。 （2）安装实施方案：安排技术能力强且经验丰富的人员进行安装实施，承诺按要求安装完整，有具体详实的安装计划得2分；安排人员安装，承诺按要求安装完整，有安装实施计划得1分；否则不得分。 （3）技术方案：所供产品有自己的技术优势，有具体详实的技术方案（包含对自己产品的介绍，相对于其他产品在硬件、软件、设计原理、系统功能等方面的优势等）得2分；所供产品无技术优势，能够基本满足采购需求，有技术方案得1分；否则不得分。 | 投标文件 |
| 8 | 售后服务及培训方案 | 6 | 6 | 根据售后服务承诺、培训方案情况进行打分。 （1）售后服务承诺：有持续的备品备件，产品故障维修响应时间短（在满足采购需求的基础上），配备经验丰富的专业维修人员等得3分；有备品备件，产品故障维修响应时间能够满足采购需求，配备维修人员等得1分，否则不得分。 （2）培训方案：培训方案具体详细可行，满足采购需求得3分（承诺免费提供培训，直至采购人掌握基本操作原则，能够定期安排培训，及时为采购人解决操作过程中的问题，并随时提供技术支持等）；有培训方案，能够满足采购需求得1分；否则不得分。 | 投标文件 |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |

注：

1.以上各包要求用于评审必须提供的相关证照、合同、资料等，如未明确要求提供相关原件的，均可以为复印件加盖投标人公章，作为投标文件组成;

2以上各包评审涉及到的证书、资料、证明等，无论何种原因，即使供应商开标时携带了证书资料的原件，但在响应文件中未提供与之内容一致的复印件或影印件或扫描件的，评审委员会可以视同其未提供。

3.以上各包评审涉及到的证书、资料、证明等其原件采购人在签订合同前有权进行复核，如存在弄虚作假等情况，将取消中标资格，造成的一切后果由投标人承担。

2.3.3分值汇总

（1）技术资信评分

评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评分，并汇总每个投标人的得分。取各位评委评分之平均值（四舍五入保留至小数点后两位数），得到该投标人的技术资信分。

（2）综合总得分

将投标人的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该投标人的综合总得分。

- 第五章  政府采购合同

- （仅供参考）

采购人（甲方）： 安徽理工大学

供货人（乙方）：

签订地点：安徽省淮南市山南新区安徽理工大学

项目名称：安徽理工大学2023年仪器设备购置项目

分包号及名称：

项目编号：FSKY34000120236728号

财政任务书编号：FSKY34000120236728号

本项目经批准采用公开招标采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将本项目采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行， 根据《中华人民共和国民法典》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 产品的名称、品种、规格、数量和价格：（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖印章）

| 产品名称 | 生产厂家/品牌/规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价款（大小写）： 备注：投标人的报价应包含采购设备价款、运输、装卸、保险、安装调试费、税费（含进口从属税费等）、技术服务费、售后服务、人员培训及其他等一切相费用。 |  |  |  |  |  |  |

第二条 产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（）项执行：

①按国家标准执行； ②按部颁标准执行； ③若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

乙方提供和交付的货物技术标准应与招标文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

进口产品的质量标准                      。

乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收                        。（国家或业务主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与业务主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。）

【注：合同中约定的包装标准应与乙方在投标文件中承诺的一致，且投标文件应作为合同附件与合同具有同等法律效力。】

第四条 产品的交货方法、到货地点和交货期限

1.交货方法，按下列第（    ）项执行：

①乙方送货上门；

②乙方代运；

③甲方自提自运。

2.到货地点： 执行招投标文件 (甲方指定的任何地点，安装并调试.)

3.产品的交货期限 执行招投标文件 。

第五条 合同总价款

合同总价款（大小写）：

注：合同总价款包括了含采购设备价款、运输、装卸、保险、安装调试费、税费（含进口从属税费等）、技术服务费、售后服务、人员培训及其他等一切相费用。

第六条 付款条件 执行招投标文件

本合同以人民币付款。

具体付款方式： 详见采购需求前附表

第七条 验收方法

1.乙方安装调试后，在    天内通知甲方组织验收，验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

2.甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得采购人同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

3.甲方验收时，应成立验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标（成交）通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

第八条 对产品提出异议的时间和办法

1.甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应一面妥为保管，一面在工作日内向乙方书面提出异议。 具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。

2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

3.乙方在接到甲方异议后，应在       工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第九条 乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务，否则甲方在进行事实调查的基础上，视情节轻重从乙方的履约保证金中扣除部分或全部补偿甲方。

对应招标质保要求（若乙方投标文件中承诺的优于招标文件要求，按照乙方投标文件中的承诺执行）。

第十条 乙方的违约责任

1. 乙方不能交货的， 甲方有权解除合同。

2.乙方所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用,同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。 乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3.乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。 每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的，应出具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。

4.如果乙方没有按照规定的时间交货、完成货物安装和提供服务，应向甲方支付违约金，违约金从货款中扣除。迟供货一天（含双休）将扣除履约保证金金额的5%。如果履约保证金全部扣除，甲方应考虑终止合同， 由此给甲方造成的损失由乙方承担。因迟交货给甲方造成经济损失的，乙方负全部责任并赔偿甲方的经济损失及承担法律责任。乙方在安装施工过程中出现任何安全事故，责任由乙方自负。

5.乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

6.乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国内使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

7.任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款     %违约金。

第十一条 甲方的违约责任

1.甲方无故退货，应向乙方偿付退货部分货款      %（通用产品的幅度为 1%-5%，专用产品的幅度为 15%-30%）的违约金。

2.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

第十二条 不可抗力

1.如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十三条 履约保证金

1.本项目履约保证金为       (人民币),收受人为       ，期限：货物供货安装完成及后续服务经验收合格后，由中标人提请申请，30日历天内退还（无息）。

2.乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供的，与此有关的费用由卖方承担。

3.如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第十四条 转让与分包

1.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2.乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第十五条 合同文件及资料的使用

1.乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2.除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

第十六条 其他                。

1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后 10 天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2.本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请采购管理机关调解，调解不成，按以下第（   ）项方式处理：

①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向淮南仲裁委员会申请仲裁。

②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

第十七条 下列关于 安徽理工大学2023年仪器设备购置项目（项目编号：FSKY34000120236728号）    包的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件；②乙方提供的投标文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。

本合同一式  8  份，甲乙双方各执   3  份，交招标代理机构留存  2 份用于档案资料归档，自双方当事人签字盖章之日起生效。

采购人（甲方）： （公章）            供货人（乙方）：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

电话：                               电话：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

统一社会信用代码：                   统一社会信用代码：

年 月 日                             年 月 日

见证方：安徽中信工程咨询有限责任公司(盖章)

年 月 日

- 第六章  投标文件格式

【正/副本】

安徽理工大学2023年仪器设备购置项目

（项目编号：FSKY34000120236728号）

投

标

文

件

第    包

投标人：                     （加盖投标人公章）

年    月    日

投标文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
|  | 开标一览表 |  |
|  | 投标函 |  |
|  | 声明函 |  |
|  | 授权书 |  |
|  | 投标报价汇总表 |  |
|  | 投标响应表 |  |
|  | 供货安装调试及技术方案 |  |
|  | 售后服务及培训方案 |  |
|  | 投标业绩承诺函 |  |
|  | 联合体协议 |  |
|  | 主要中标标的承诺函 |  |
|  | 中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业证明 |  |
|  | 所投各产品属于政府采购节能产品、环境标志产品实施品目范围的证明文件 |  |
|  | 投标保证金 |  |
|  | 其他相关证明材料 |  |

- 一、开标一览表

| 项目名称 | 安徽理工大学2023年仪器设备购置项目 |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 投标范围 | 第 包 |
| 投标报价 | 大写： （精确到小数点后两位） 小写： （精确到小数点后两位） |
| 工期 | 响应招标文件规定 |
| 其他 |  |

投标人公章：

备注：

1.此表用于开标唱标之用。

2.表中投标报价须与投标报价汇总表保持一致，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的投标报价，或者表中某一包别填写多个报价，均为无效报价。

- 二、投标函

致：安徽理工大学

安徽中信工程咨询有限责任公司

根据贵方的招标文件，我方兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定提供交付的货物（包括安装调试等工作）的最终投标报价见开标一览表，如我方中标，我方承诺愿意按招标文件规定缴纳履约保证金和中标服务费。

2.我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

3.我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

4.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5.我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本招标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

6.我方承诺如投标保证金未在招标文件规定时间前到达贵方指定的账户，我方投标无效，由此产生的一切后果由我方承担，且承诺投标保证金转出账户真实有效。

7.我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

8.我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

9.我方同意招标文件规定的付款方式、供货及安装期限、供货及安装地点、免费质保要求。

10.我方对投标文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

投标人公章：

日      期：

- 三、声明函

- （一）无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

(联合体参加投标的，联合体各方均须提供）

1.本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，且未在被禁止参加政府采购活动的处罚期限内。

2.本单位郑重声明，我单位无以下不良信用记录情形：

（1）被人民法院列入失信被执行人；

（2）被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.                                              。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人公章：

日      期：

（二）投标有效性声明

(联合体参加投标的，联合体各方均须分别提供）

致：安徽理工大学

安徽中信工程咨询有限责任公司

我单位参加本项目投标活动，郑重声明如下：

1.我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.我单位不是为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.我单位直接控股及管理关系如下表：

| 单位名称（全称） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人/单位负责人 | 姓 名 |  |
|  | 身份证号 |  |
| 股东/投资关系（按出资比例从高到低列明所有股东及投资人） | 股东（投资人）全称： ，出资比例： %， 股东（投资人）全称： ，出资比例： %， 股东（投资人）全称： ，出资比例： %， ··· |  |
| 直接管理关系 | 管理关系单位 | 管理单位全称： ， 管理单位全称： ， ··· |
|  | 被管理关系单位 | 被管理单位全称： ， 被管理单位全称： ， ··· |
| 备注： |  |  |

注：（1）控股股东/投资人是指出资比例在50%以上，或者出资比例不足50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）。

（2）管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

（3）如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商公章：

日      期：

- 四、授权书

本授权书声明：           （投标人名称）授权          （投标人授权代表姓名、职务）代表我方参加本项目第    包采购活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明复印件或影印件：

授权代表联系方式：          （请填写手机号码）

特此声明。

投标人公章：

日      期：

注：

1.本项目只允许有唯一的投标人授权代表，提供身份证明扫描件；

2.法定代表人参加投标的无需提供授权书，提供身份证明扫描件。

五、投标报价汇总表

标包：                项目编号：                  货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 单价 | 总价 | 是否为小微企业产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人承诺：

1.售后服务、免费质保期响应招标文件规定；

免费质保期在满足招标文件的基础上延长    年（0、 1、 2 年，选择填列）

2.交货期响应招标文件规定；

3.付款条件、履约保证金响应招标文件规定。

4.投标人承诺按签订的采购合同供货时间节点按时或提前完成供货、安装及服务等工作。我方完全响应每迟供货一天（含双休）将扣除履约保证金金额的5%，如果履约保证金全部扣除，采购人可考虑终止合同，给采购人造成的损失由我方承担。

注：1.报价均包括了含采购设备价款、运输、装卸、保险、安装调试费、税费（含进口从属税费等）、技术服务费、售后服务、人员培训及其他等一切相费用。

2.上表单价必须填列；如果采购数量发生变化，按实际数量结算，单价不变。

投标人：（全称并加盖公章）：

日 期： 年 月 日

- 六、投标响应表

6.1商务响应表

| 序号 | 商务条款 | 招标文件要求 | 投标人承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 |  |  |  |
| 2 | 供货及安装地点 |  |  |  |
| 3 | 供货及安装期限 |  |  |  |
| 4 | 免费质保期 |  |  |  |
| 5 | 其他（如有） |  |  |  |

6.2技术响应表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件规定的技术参数要求 | 所投产品的品牌、型号及技术参数 | 偏离说明 | 证明材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

备注：

1、投标人必须根据采购需求逐项对应描述投标的具体内容，如投标货物主要参数、材质、配置及服务要求等，否则可能导致投标无效；

2、投标人所投产品如与招标文件要求的主要参数、材质、配置及服务要求等不一致的，则须在上表“偏离说明”栏中详细注明；

3、“按投标人所投内容填写”部分可后附详细说明及技术资料。

6.3货物说明一览表

| 货物名称 |  | 品牌型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所投产品的技术参数、性能说明及相关证明材料（具体证明内容请标注“ ”，例：XX证明材料 ）： |  |  |  |

投标人公章：

- 七、供货安装调试及技术方案

(投标人可自行制作格式，编制目录)

- 八、售后服务及培训方案

(投标人可自行制作格式，编制目录)

- 九、投标业绩承诺函

我单位同意中标公告中公示以下业绩并承诺：投标文件中所提供的业绩均真实有效，若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

投标人公章：

日      期：

| 序号 | 项目名称 | 供货范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：

1.表中所列业绩应为投标人满足招标文件要求的业绩；

2.中标人提供的以上业绩情况，如招标文件《投标人须知前附表》有约定的，将按约定随评审结果公告。

- 十、联合体协议

（不允许联合体投标或未组成联合体投标，不需此件）

联合体成员一名称：                    ；

联合体成员二名称：                    ；

……

上述各成员单位经过友好协商，自愿组成联合体，共同参加本项目的投标，现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.                 （某成员单位名称）为联合体牵头人。

2.在本项目投标阶段，联合体牵头人负责投标项目的一切组织、协调工作，并授权代理人以联合体的名义参加项目的投标，代理人在投标、开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与本次招标有关的一切事务，联合体各方均予以承认并承担法律责任。联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就本项目对采购人承担连带责任。

3.联合体各成员单位内部的职责分工及各方负责内容的合同金额占总合同金额的百分比如下：

联合体成员一名称：              ，承担工作，负责内容的合同金额占总合同金额的百分比：      %；

联合体成员二名称：              ，承担工作，负责内容的合同金额占总合同金额的百分比：      %；

…………

4．投标工作和联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

5．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

6．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者合同履行完毕后自动失效。

联合体成员一：               （公章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

联合体成员二：               （公章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

…………

签订日期:      年      月      日

- 十一、主要中标标的承诺函

我单位同意中标公告中公示以下主要中标标的并承诺：投标文件中所提供的主要中标标的均真实有效。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

| 序号 | 货物名称 | 品牌及规格型号 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人公章：

日      期：

备注：

1.表中所列内容为满足本项目要求的主要中标标的；

2.中标人提供的以上承诺情况（含货物名称、品牌、规格、型号、数量、单价），将按约定随中标公告同时公告。

3.本页《主要中标标的承诺函》由投标人准确填写。

- 十二、中小企业声明函

（非中小企业投标，不需此件）

(联合体参加投标的，联合体双方均须提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加  某采购单位  的  某项目  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：

日      期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

- 残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位投标，不需此件）

(联合体参加投标的，联合体双方均须提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加  某采购单位  的  某项目  采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：

日      期：

监狱企业证明

（非监狱企业投标，不需此件）

注：提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

- 十三、所投各产品属于政府采购节能产品、环境标志产品清单的证明文件

（非节能、环保产品，不需此件）

附件1.节能产品证明材料

| 强制节能产品 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 品牌 | 产品型号 | 备注 |
| ...... |  |  |  |
| 优先节能产品 |  |  |  |
| 产品名称 | 品牌 | 产品型号 | 备注 |
| ...... |  |  |  |

注：所投产品属于节能产品的，投标文件中须提供市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，否则评审时不予认可。

附件2.环境标志产品证明材料

| 产品名称 | 品牌 | 产品型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ...... |  |  |  |

注：所投产品属于环境标志产品的，投标文件中须提供市场监管总局发布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》中的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书扫描件，否则评审时不予认可。

- 十四、投标保证金（本项目不适用）

附：凭证复印件或影印件（加盖公章）

- 十五、其他相关证明材料

提供符合招标公告、采购需求及评标方法和标准规定的相关证明文件。

- 特别提示：如营业执照、税务登记证、授权承诺书及投标资格相关证明材料等。

- 第七章  政府采购投标人质疑函范本

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章