# 采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品。

4. 如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 货物安装完毕验收合格并正常使用运行后付至合同价款的100%。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽国际商务职业学院，采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订生效后，90日历日内交货安装调试完毕。 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起3年，如采购需求中另有要求的，按货物需求表执行。 |

## 二、货物需求

（一）货物指标重要性描述

| 标识重要性 | 标识符号 | 符号说明 |
| --- | --- | --- |
| 指标项 | ▲ | 核心产品项目 |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，详见评分标准 |
| 无标识项 |  | 为基础指标，以投标响应表作为评审依据，有5条及以上不响应或负偏离的，投标无效。 |

（二）货物需求表

| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 | 技术要求 | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、篮球综合馆 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动隔离网 | 504 | 平方 | 1.结构：由减速电机、轴承座、传动主轴、过渡轴、配重管、编织带及绳网、皮革组成。 2.上升/下降时间≤10分钟。 3.减速电机WPA100 I=225:1，电机750W/220V、光电行程开关。 4.预埋件连接管不小于 100x70x3mm 方管，为保障使用安全，螺丝抗压承载力符合国家相关要求。 5.传动主轴、过渡轴、配重管均为≥φ40x3mm圆管；连接管≥φ32x2mm圆管；吊装编织带25mm合成纤维编织带；绳网PVC（网孔5×5）1kg/㎡。 6.选用的PVC分隔幕材料应具有阻燃性能。 | 工业 | 非进口产品 |
| 2 | ▲电动液压篮球架 | 3 | 副 | 1.产品规格 ：篮架伸臂为2.55m（可支持定制），篮圈上沿离地面高3.05m。 2.产品材料规格：篮球架底座铁板厚度≥6mm。底座前立柱支撑架采用≥12#槽钢制作，后立柱和油缸支撑架采用≥20#槽钢制作。篮架立柱采用不小于□120×70×3mm方管和□70×70×3mm方管拼焊。篮架伸臂采用不小于□140×70×3mm方管和□70×50mm 方管拼焊。 3.电动液压篮球架采用电动控制系统，设有篮架升降系统、走轮伸缩机构、走轮前进或后退、电器、液压系统。单相750W,220V/50Hz 。可手机APP和微电脑控制篮球架升降、走轮升降，以便人力推动篮球架前后移动。 ■4.玻璃篮板符合GB/T23176-2008《篮球架》篮板对角线之差≤6mm。（投标文件中承诺合同签订后按采购人要求提供第三方检测机构出具符合该指标带CMA或CNAS标识的检测报告供采购人核查） 5.篮圈：篮圈采用φ19实心圆钢制作，在篮圈最远点的圈顶上施加静载荷1050N时，篮圈向下转动角度不小于 10度也不大于30度，保证投篮时篮圈的稳定性和运动员扣篮时的安全性。 6.防护措施：篮架前立柱、底座、伸臂配备有专用护套，保护运动员安全，前立柱与伸臂间装有专用保险机构，能有效保证使用时的安全。 ■7.表面质量符合：GB/T23176-2008《篮球架》涂层附着力一级，涂层硬度2H，耐腐蚀性能≥6级。（投标文件中承诺合同签订后按采购人要求提供第三方检测机构出具符合该指标带CMA或CNAS标识的检测报告供采购人核查） ■8.产品具有责任险和质量险（投标文件中承诺合同签订后按采购人要求提供保单证明文件） | 工业 | 非进口产品 |
| 3 | 计时二十四秒 | 3 | 副 | 1.计时钟精确到0.1秒，时间终了时能发出长达3秒钟红色灯光信号及蜂鸣声音。 2.二十四秒控制器可任意预制时间，采用倒计时方式，能任意暂停，复位；计时完毕，也能发出灯光信号及蜂鸣声。 3.比赛时间暂停时，24秒也自动停止，比赛继续时则24秒要手动启动；24秒违例时，比赛时间则继续计时。 4.计时器提供2个串行口，使比赛时间和24秒能与计算机和电视转播同步。 5.显示屏尺寸：≥60×50×5cm。 6.发光管：Φ5mm高亮白发红、白发绿发光管。 7.功率：≥150W。 | 工业 | 非进口产品 |
| 4 | 篮球发球权显示器 | 1 | 套 | 1.显示屏尺寸≥340*220*40（mm）； 2.光 源：SMD高亮白发红 3.显示器外框：采用铝合金型材。 4.控制器外壳PE材质：面板装有方向指示灯及3档开关。 | 工业 | 非进口产品 |
| 5 | 篮球赛全队犯规显示器 | 1 | 套 | 1.控制电缆线：5 米。 2.电源线： 1.8米。 3.电源交流：220V 50Hz。 4.功率：100W。 | 工业 | 非进口产品 |
| 6 | 讯响器 | 1 | 套 | 1.控制电缆长：≥5m 2.电源线长：≥1.7m 3.电源：交流 220V 50HZ 4.功率：50W | 工业 | 非进口产品 |
| 7 | 篮球队员犯规次数牌 | 1 | 套 | 1.材质：EVA 2.黑色1号到5号5块，红色5号6号各一块。暂停、换人各一块 3.包装：铝合金航空箱 | 工业 | 非进口产品 |
| 8 | 篮球赛计分器 | 1 | 台 | 1.篮球赛记分器为立式记分器，主要由支架、记分方框和记分牌组成。 2.记分器下支架主要由25×25mm的方管与φ32×2mm焊管拼焊而成，上支架主要由25×25mm的方管和40×25mm的方管拼焊而成，记分方框采用20x20mm的方管拼焊而成。 3.记分牌为手推式记分，采用PVC板制作。 | 工业 | 非进口产品 |
| 9 | 折叠式球类推车 | 12 | 台 | 1.推车外形基本尺寸：长×宽×高≥900×720×720（㎜）。 2.推车主要采用圆管在专用弯管机上弯曲成形后拼焊而成，推车整体可折叠，存放时可减少空间。 3.推车支脚底部装有万向滚轮，移动方便。 | 工业 | 非进口产品 |
| 10 | 三分投篮置球架 | 6 | 台 | 1.三层，最上层最低可放置5只7号篮球，物理式倾斜喂球，下面两层每层最低可放置4只7号篮球。 2.主要采用钢管拼焊而成。 3.底部装有万向滚轮，移动方便。 | 工业 | 非进口产品 |
| 11 | 训练篮球 | 120 | 只 | 1.圆周：750～760mm；材质：PU+橡胶；规格：标准 7 号球；气压：7-9PSI；室内外通用篮球。 2.产品执行标准：GB/T22868-2008《篮球》 | 工业 | 非进口产品 |
| 12 | 比赛篮球 | 20 | 只 | 1.高级超纤革材料，标准7号球； 2.产品执行标准：GB/T22868-2008《篮球》。 3.球体表面厚度不低于1.4mm。 4.内胆绕线包胶成为一体，绕线应采用一根尼龙线和两根腈纶线合绕，不能用棉纱线，重量不低于55g，含胶量不低于35%。中胎用橡胶材料制成，对内胆和表皮之间成支撑结构。 5.性能要求：充气气压0.048Mpa.充气后常温停放36h后，气压下降率≤12%。球嘴朝上，置于球底离回弹高度仪底板（硬质木板）1800mm处，使其自由落下，以球的顶部为基准，测量其回弹高度，需达到1200～1400mm。 6.外观质量要求：图案商标字迹清晰、图案端正；污渍、颜色不均匀0.5m视距不明显。不能有露线和球面气泡杂质。 | 工业 | 非进口产品 |
| 13 | 场地胶带 | 50 | 卷 | 1.规格0.05×20m，白色，11卷可贴一片标准篮球场线。 | 工业 | 非进口产品 |
| 14 | 电动气泵 | 1 | 台 | 1.电压220V，满足篮足排球充气使用 | 工业 | 非进口产品 |
| 15 | 羽毛球地胶 | 4 | 片 | 1.厚度≥5.0mm，面层为草绿色，水晶砂纹路，单片7.2×15米 2.面质量偏差≤±1 3.加热尺寸变化率（纵向，横向）≤0.4% 4.耐磨性T级，体积损失≤2.0mm³ 5.焊接强度，平均值≥500N/50mm；最小值≥400N/50mm 6.防滑性（湿法）≥0.6 7.阻燃性：Ⅰ级 8.可溶性重金属镉含量≤20mg/㎡ 9.拉断伸长率≥120% 10.灰分含量≤0.2% 11.氯乙烯含量：未检出 ■12.厚度不低于5.0mm的PVC运动地胶依据GB 18586-2001标准氯乙烯单体≤5mg/kg、可溶性铅≤20mg/m2、可溶性镉≤20mg/m2、挥发物≤35g/m2（投标文件中承诺合同签订后按采购人要求提供第三方检测机构出具符合该指标带CMA或CNAS标识的检测报告供采购人核查） ■13.依据GB/T1842-2008标准，耐环境应力开裂破裂率0%。（投标文件中承诺合同签订后按采购人要求提供第三方检测机构出具符合该指标带CMA或CNAS标识的检测报告供采购人核查）。 | 工业 | 非进口产品 |
| 16 | 移动式羽毛球柱 | 4 | 副 | 1.底座外壳材料：高密度聚乙烯材料（HDPE），工艺：中空吹塑制造一次加工成型。 2.底座铁板材料：10mm钢板，材质：Q235B，工艺：激光切割一次成型。 3.走轮：适用运动木地板和PVC地胶场地的软性宽幅PU轮，邵氏硬度≥80HA。转动性能：滚动摩擦：u1≤0.045 4.防震垫：每只底座设6块防震垫，满足底座摩擦力要求。 5.配重：单只不小于45kg。 6.立柱总高度：1550mm 7.立柱规格：φ40*4mm圆管，材质：Q345。 ■8.产品符合：GB/T19851.13-2007《羽毛球网柱》技术要求。（投标文件中承诺合同签订后按采购人要求提供第三方检测机构出具符合该指标带CMA或CNAS标识的检测报告供采购人核查） - 网片规格：长6100mm，宽760mm，网眼为正方形，边长15～20mm网片：12股网片包边：坛白布，75mm宽对折包边网绳：φ5硬绳线棱边：采用12股网线拷。 | 工业 | 非进口产品 |
| 17 | 羽毛球裁判椅 | 4 | 张 | 1.基本尺寸：长*宽*高*椅面高≥900*685*1880*1550（mm）。 2.羽毛球裁判椅主要由底座、支架和座椅三大部分组成。 3.裁判椅底座、支架均采用≥φ32x2mm圆管制作，支架上部设有搁手板，搁手板为成压板，采用铰链与支架连接，可灵活翻转。 4.裁判椅座椅采用PE中空吹塑座椅，通过螺栓等紧固件与支架连接。 | 工业 | 非进口产品 |
| 18 | 羽毛球赛记分牌 | 4 | 套 | 1.羽毛球赛记分牌为立式记分器，主要由底座、立柱和记分牌组成，外形尺寸：宽×高≥600×2000（mm）。 2.记分牌底座选用δ4mm铁板冲压成型，底部设有PU滚轮。底座底部设有微调机构，通过调节微调机构可满足场地不平整使用。 3.记分牌立柱采用≥φ30×1.5mm圆管制作，记分牌挂杠采用≥φ14×2.5mm无缝管制作。 4.记分牌为手动翻分式，号码牌和队名牌采用PVC板制作，队名板和冠名板均采用≥1.2mm铁板折边制成，指向标为红色，采用≥2mm铁板制作。 | 工业 | 非进口产品 |
| 19 | 羽毛球发球机 | 2 | 台 | 1.可智能遥控器或连接手机APP操控，一键启动运行。 2.智能感应发球，高低可自由设置，自定义发球速度、频率、角度等。 3.14个智能落点编程（每个点最多设置5个球）。 4.2种交叉球模式可选。 5.左右垂直可调节不低于60个档位。 | 工业 | 非进口产品 |
| 20 | 羽毛球地胶收卷器 | 4 | 副 | 1.材质：PPR 2.规格：长度≥720cm，直径≥16cm，壁厚≥10mm（卡扣式两根组装） | 工业 | 非进口产品 |
| 21 | 羽毛球 | 150 | 筒 | 1.级别：高级训练用球 2.产品材质：精选鸭毛 球头：复合软木球头 飞行：A 耐打：A+（1筒12只） | 工业 | 非进口产品 |
| 22 | 羽毛球拍 | 100 | 副 | 1.产品整体铝合金制一体拍，全套+平头。 2.长度≥630mm，球拍宽度≥200mm，球拍弦面长度≥230mm。 3.整体重量：≤97g。 4.拍弦直径：≥0.9mm。 5.握柄直径：≤25mm。 | 工业 | 非进口产品 |
| 23 | 配重拆卸式排球柱 | 1 | 副 | 1.二立柱选用直径≥φ76×5毫米的无缝钢管制作，内置齿轮，配梯形螺纹的螺杆升降机构，使钢管内立柱上下移动，实现网高调节范围：2150～2550mm。 2.二立柱中，一立柱上置有网钩，另一立柱上置有棘爪紧线锁紧机构，通过调节手柄调节钢丝绳的松紧实现网的高度要求。 3.排球柱底座外壳采用PE中空吹塑。 4.底部配有防滑、防震垫，增强底座的稳定性，单只配置配重228kg。 ■5.产品符合：GB/T19851.13-2007《排球网柱》技术要求（投标文件中承诺合同签订后按采购人要求提供第三方检测机构出具符合该指标带CMA或CNAS标识的检测报告供采购人核查） | 工业 | 非进口产品 |
| 24 | 排球标志杆 | 2 | 副 | 1.玻璃钢材质、红白相间。 | 工业 | 非进口产品 |
| 25 | 排球标志带 | 2 | 副 | 1.白色、长1m，宽5cm | 工业 | 非进口产品 |
| 26 | 排球换人牌 | 1 | 套 | 1.排球换人牌由换人牌和箱体组成。 2.箱体主要用铝合金，每个箱体配备18个换人牌。 3.换人牌采用EVA一次成型。正反两面印有1~18数字号码。 4.换人牌每套两组，一组号码为黑色，一组号码为红色。 | 工业 | 非进口产品 |
| 27 | 排球讯响器 | 1 | 套 | 1.排球讯响器由2个指示灯、2个立杆和1个控制箱组成。 2.排球讯响器采用220V电。 | 工业 | 非进口产品 |
| 28 | 排球记分器 | 1 | 套 | 1.排球记分器为立式记分器，主要由支架、记分方框和记分牌组成。 2.记分器下支架主要由25×25的方管与φ32×2焊管拼焊而成，上支架主要由25×25的方管和40×25的方管拼焊而成，记分方框采用20x20的方管拼焊而成。 3.记分牌为手推式记分，采用PVC板制作。 | 工业 | 非进口产品 |
| 29 | 排球备球架 | 2 | 只 | 1.排球备球架整体高1米，主要由底座、立柱和球托架组成； 2.备球架底座主要采用椭圆管制作，底部设有万向轮，移动灵活方便； 3.备球架立柱主要采用φ60x3圆管制作； 4.球托架分上下两层，每层放置排球3只，主要采用δ5铁板成形制作。 | 工业 | 非进口产品 |
| 30 | 训练用排球 | 80 | 只 | 1.规格5号。产品执行标准：GB/T22882-2008《排球》。 2.圆周长650～670mm，质量235～300g，圆周差≤5mm。 3.外层为合成皮革或橡胶，内胆为橡胶气囊，表面需防水、耐磨 | 工业 | 非进口产品 |
| 31 | 比赛用排球 | 15 | 只 | 1.规格5号。产品执行标准：GB/T22882-2008《排球》。 2.圆周长650～670mm，质量260～280g，圆周差≤3mm。 3.球体表面选用高级合成皮革。 4.反弹高度：1100～1400mm。 5.外表面以目测为主，商标、图案、色泽等字迹清晰、图案端正、色彩鲜艳，球片粘接无缝隙，表面无破损、脱落等现象。 | 工业 | 非进口产品 |
| 32 | 气排球PVC地胶 | 2 | 片 | 1.厚度≥5.0mm，面层为绿色，单片7.0×15米 2.面质量偏差≤±1 3.加热尺寸变化率（纵向，横向）≤0.4% 4.耐磨性T级，体积损失≤2.0mm³ 5.焊接强度，平均值≥500N/50mm；最小值≥400N/50mm 6.防滑性（湿法）≥0.6 7.阻燃性：Ⅰ级 8.可溶性重金属镉含量≤20mg/㎡ 9.拉断伸长率≥120% 10.灰分含量≤0.2% 11.氯乙烯含量：未检出 ■12.依据GB36246-2018标准：抗滑值80-110，可溶性铅≤50mg/kg，可溶性镉≤10mg/kg，可溶性铬≤10mg/kg，可溶性汞≤2mg/kg。（投标文件中承诺合同签订后按采购人要求提供第三方检测机构出具符合该指标带CMA或CNAS标识的检测报告供采购人核查）。 | 工业 | 非进口产品 |
| 33 | 移动式气排球柱 | 2 | 副 | 1.排球柱两用柱由底座、立柱、紧线机装置组成。底座方管≥140×140×3mm, 底座圆管≥φ89×5mm无缝管。 2.外立柱≥φ89×4mm，内立柱≥φ76×3mm钢管，立柱配有网钩，棘爪式紧线锁紧机构，锁定可靠，不会出现卡滞或自动返松现象，弹簧助推，手柄锁紧，高度调节升降灵活，无卡滞现象，并实现网的高度要求：1800～2430mm 3.球网被拉紧时，网柱能稳固地与地面保持垂直，立柱轴线对水平面的垂直公差≤1/500，且网柱各部位均不侵入场地内边线的垂直线内， 网柱能承受≥600N的外力，球柱不产生永久变形，无倾倒现象， 网片规格：长7000mm，高800mm，网眼为正方形，80×80mm（±5）。上包边：白色PVC布，双层，宽为50mm，下包边：白色坛白布，双层，宽为50mm。 4.两用柱底座采用铸件，底部配有防滑、防震垫，增强底座的稳定性。 | 工业 | 非进口产品 |
| 34 | 气排球柱移动推车 | 1 | 台 | 1.移动小车即可移走排球柱至存放地点，拆装移动方便。 | 工业 | 非进口产品 |
| 35 | 气排球 | 40 | 只 | 1.规格：7号球 重量：125～130克 周长：740-745mm | 工业 | 非进口产品 |
| 36 | ▲电动活动看台 | 640 | 座 | 一、规格要求： 1.看台层宽840±5mm，层高310±5mm，坐高405±5mm. 2.座椅宽440±5mm，背长：540±5mm，座椅安装间距：500mm。椅面采用中空吹塑制造工艺，选用高密度聚乙烯材料（HDPE）一次加工成型，具有座椅表面棱角圆滑、分子量较集中、汇合缝处黏结强度高，较高的刚性及韧性，良好的力学性能及较高的使用温度，抗老化、抗冲击性、耐高低温、耐油性较好，前置式安装翻板座椅。 二、材料要求： ■1.脚轮：采用宽幅软质PU轮，直径≥Φ125mm，轮辐为B≥35mm，载荷符合GB/T 14687-2011《工业脚轮和车轮》标准（投标文件中承诺合同签订后按采购人要求提供第三方检测机构出具符合该指标带CMA或CNAS标识的检测报告供采购人核查） 2.伸缩脚：每排伸缩脚的数量可根据场地的大小及要求设置。每只伸缩脚下装有4个脚轮。在地板上滚动时，不伤害地板且不会留下滚动痕迹。 3.骨架：采用组合件结构，主、副梁结构材料采用≥2mm合金钢通过高强度定拉型材冷拉而成，规格为190×50、66×50（mm）。所有荷载主、副梁结构件中间不得有焊接，采用高强螺栓连接。承重主支撑部件采用尺寸为口50×40×3mm、口100×50×3mm钢管和60×40×4mm梯形导向支撑杆，承重辅支撑件采用尺寸60×40×19×2 mmC型钢。承重主、辅支撑被安装在主梁和副梁之间，采用高强螺栓联接固定。辅支撑件安装的最大中心距离约700mm，作为所有木支撑臂以及行走表面的结束元件。支撑构架之间的支撑臂，通过增加尼龙等组件消除之间的刚性滑动摩擦，减少看台伸缩摩擦阻力。主材力学性能：拉伸强度Rm≥390Mpa, 规定塑性延伸强度Rp0.2≥330Mpa 断后伸长率A约38%。 4.床架前沿及踏步采用80×60mm特制铝钛合金包边，并在型材表面附有特制防滑线条 （加强摩擦力，防止观众走动时滑倒），并采用85×85mm角封头将边角包覆，以增加安全性。 5.同步伸缩装置：采用双层导向设计，上端采用同步导向轮机构，通过支撑滑轮传递减少摩擦阻力，保证导向轮沿直线运动。下端采用导轨机构，看台支脚型材采用精密模压设计，通过锁扣式导向滑槽与导轨连接，保证看台沿直线运动，同时增加侧向稳定力。 6.阻燃性能：通道板阻燃按照标准GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》铺地材料阻燃B1级的要求。 - 技术指标 ■1.结构安全性能符合QB/T2601-2013标准：结构强度≥5kN/㎡均布静载荷，持续时间30分钟。永久变形量≤20mm，台面应无开裂。护栏性能：水平≥2000N/m的均布静载荷；垂直≥3000N/m的均布静载荷；前排承受力≥1500N/m的均布静载荷；侧护栏≥1000N/m的均布静载荷；后排护栏≥2000N/m的均布静载荷。所有试验持续时间1分钟，卸载后护栏无明显变形和失效现象。（投标文件中承诺合同签订后按采购人要求提供第三方检测机构出具符合该指标带CMA或CNAS标识的检测报告供采购人核查） ■2.力学性能：依据QB/T2601-2013《体育场馆公共座椅》标准，座椅静载荷1600N，10次，椅背静载荷760N，10次，座椅翻转噪声≤60dB，座椅零部件无断裂或豁裂现象，加载部位无明显变形，座椅结构无松动，翻转机构翻转灵活自如。（投标文件中承诺合同签订后按采购人要求提供第三方检测机构出具符合该指标带CMA或CNAS标识的检测报告供采购人核查） ■3.耐老化性能：依据QB/T2601-2013《体育场馆公共座椅》老化试验≥500h，冲击强度的保持率不应小于60%，外观颜色变色评级不小于3级。（投标文件中承诺合同签订后按采购人要求提供第三方检测机构出具符合该指标带CMA或CNAS标识的检测报告供采购人核查） ■4.环保性能：活动看台胶合板（层压板）依据GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准检测，达到E0级。（投标文件中承诺合同签订后按采购人要求提供第三方检测机构出具符合该指标带CMA或CNAS标识的检测报告供采购人核查） 四、动力系统 1.活动看台电动系统采用电动控制式。在操作时，通过一个活动式控制开关进行前进、后退。操纵控制灵活方便。 2.采用小型减速马达带动齿轮传动，通过特制宽幅PU摩擦轮与地板摩擦运动，推动看台运动。马达通过刚性连接轴的一系列传动，保证在遇到地面缺陷和障碍时，提供充足动力，运动不跑偏，使看台自由伸出或缩进。 3.看台电气控制系统包含电机控制系统、行程限位系统、漏电保护系统和动力输出系统。所有电器元件采用通过3C认证的电器，输入线路为三相五线制电缆线。应符合GB4706.1相关要求。 五、钢构件： 所有钢制件均在全自动喷涂流水线上作业，经抛丸、脱脂、水洗、无磷转化、水洗、烘干、静电粉末—固化等过程。 | 工业 | 非进口产品 |
| 37 | 看台台阶 | 40 | 只 | 1.采用18mm厚黑色防水防滑层压板。 2.钢架结构，厚度≥2.0mm 3.铝合金包边 4.塑料封头 5.前面中间铝合金标牌号。 | 工业 | 非进口产品 |
| 38 | 篮球馆专用照明 | 84 | 盏 | 1.灯具额定功率240W，输入功率240W±6%，灯具光效≥120lm/W，功率因数≥0.97；色温5000K～6000K，色容差SDCM≤5，显色指数Ra≥80，R9≥0；输入电压： AC220V±5％；频率：50Hz±2％。 2.灯具采用防眩光设计，光源采用SMD封装工艺，一体散热非模组式结构设计。 3.灯具散热器使用铝型材。 4.灯具产品使用的稳定性好。 ■5.灯具符合GB/T38539-2020：LED体育照明应用技术要求，（投标文件中承诺合同签订后按采购人要求提供第三方检测机构出具符合该指标带CMA或CNAS标识的检测报告供采购人核查） 6.灯具产品使用的耐腐蚀性好，灯具采用强耐腐蚀材料。 7.含安装所需国标线缆、线管等所有辅材。 | 工业 | 非进口产品 |
| 39 | 配电柜 | 1 | 套 | 定制，满足篮球综合馆照明使用要求。 | 工业 | 非进口产品 |
| 40 | 照明智能控 | 1 | 项 | 1.6路16A智能模块1个 2.4路16A智能模块3个 3.系统电源模块2个 4.7寸有线真彩色触屏2个 5.智能照明控制系统通讯软件1套 | 工业 | 非进口产品 |
| 二、乒乓球综合馆 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单折式乒乓球台 | 26 | 张 | 1.台面尺寸：2740*1525mm. 2.台高：760mm。 3.弹性：220～250mm。 4.弹性均匀度：≤10mm。 5.台面光泽度：≤0.4。 6.平面度：≤3mm。 7.球台稳定性：≤7mm。 8.台腿40mm金属方管，表面喷塑。内脚装脚轮，单只球台可一次折叠完成，推移方便。外脚带高度微调装置。 9.产品执行标准GB/T32597-2016。 | 工业 | 非进口产品 |
| 2 | 乒乓球裁判桌 | 8 | 张 | 1.外形尺寸：长×宽×高≥700×400×800（mm）。 2.裁判桌主要有桌面、抽屉、脚等组成。 3.裁判桌桌面和抽屉板采用δ25防火板贴面，前面封板采用δ18防火板贴面。 | 工业 | 非进口产品 |
| 3 | 乒乓球裁判椅 | 8 | 张 | 1.座椅采用双面扶手、全软包、翻板座椅。 2.座椅基本外形尺寸：座高≥550mm，背高≥1150mm，座深≥700mm，座宽≥620mm。 3.所有油漆正面采用“三底两面”，光度为50度、表面硬度为约2H级，无邹皮、发粘，无明显颗粒，无划痕，无雾光，无夹渣，手感光滑，漆膜附着力不低于3级，耐磨性不低于3级，经“三底两面”磨退工艺处理，做成全封闭漆（颜色符合内装风格，颜色可选）。不可见面采用高磨砂光，“三底一面”。 4.扶手支架采用重力设计，椅脚方管采用≥70*25*2mm的焊方管，底脚板采用不低于T1.5mm冷轧板一次冲压成型，内配置不低于T2mm加强铁板焊接而成。支架焊接完成后，表面都需精细打磨，保证所有座椅零件表面光滑，无毛刺。 | 工业 | 非进口产品 |
| 4 | 乒乓球翻分牌 | 8 | 只 | 1.基本尺寸 ：长×高=460×250（mm） 2.翻分牌为台式，主要由翻分牌框架和翻分牌组成。 3.翻分牌框架采用硬纸板外复PVC基材制成。 4.翻分牌记分牌采用深蓝色PVC板制作，共2组，每组共32张，号码0-30号，为白色。 5.翻分牌局分牌为深蓝色PVC板，共2组，每组7张，号码0-5号，为白色。 | 工业 | 非进口产品 |
| 5 | 乒乓球场地挡板 | 120 | 块 | 1.尺寸 ：长×高=1.40×0.75（米）； 2.底部横杆采用≥□25×25×1.5方管制作，立杆和上部横杆采用≥Φ22×1.5铝管焊接制作，挡板两侧设有围布。 3.挡板底部横杆两端设有防震垫及拨转机构，使用挡板时，拨转机构与挡板垂直，存放挡板时，拨转机与挡板底边重合。 | 工业 | 非进口产品 |
| 6 | 乒乓球运动地胶 | 931 | 平方 | 1.厚度≥5.0mm，面层为深红色，纹路为小石纹 2.面质量偏差≤±1 3.加热尺寸变化率（纵向，横向）≤0.4% 4.耐磨性T级，体积损失≤2.0mm³ 5.焊接强度，平均值≥500N/50mm；最小值≥400N/50mm 6.阻燃性：Ⅰ级 7.可溶性重金属镉含量≤20mg/㎡ 8.灰分含量≤0.2% 9.氯乙烯含量：未检出 | 工业 | 非进口产品 |
| 7 | 乒乓球发球机 | 3 | 台 | 1.出球旋转：9种不同旋转。 2.出球频率：25～95次/分钟，分18档调节/球数调节。 3.出球速度：4～50米/秒，双轮18档调节。 4.出球弧度：可调范围40度。 5.出球落点：长短球各1～11个，落点自编。 6.组合球：自编组合球9套、考试模拟3组，可自编速度旋转/频率/次数/落点、内置初中高共30套组合球、顺序组合球，一键1-30套内置组合顺序出球、自编顺序组合球，可在30套中选取6套组合循环、无规律组合球，一键1-30套中随机抽取6套循环出球。 7.带功能语音提示。 | 工业 | 非进口产品 |
| 8 | 乒乓球拍 | 120 | 只 | 1.直横拍各半，正反双胶，鲜红色或黑色，拍面平整； 2.拍柄、拍面、拍身边缘均光滑无光泽，拍身边缘不呈白色； 3.胶粒分布均匀，高度不低于0.5mm； 4.5层纯木底板，攻守平衡，胶合部位牢固，不开裂。 | 工业 | 非进口产品 |
| 9 | 训练用乒乓球 | 2880 | 只 | 1.白色，D40+一星训练用球，ABS材质。 | 工业 | 非进口产品 |
| 10 | 比赛用乒乓球 | 1440 | 只 | 1.白色，D40+三星比赛用球，ABS材质。 | 工业 | 非进口产品 |
| 11 | 乒乓球专用照明 | 60 | 盏 | 1.灯具额定功率100W，输入功率100W±3%，灯具光效≥110lm/W；功率因数≥0.97；5000K≤色温≤6000K；Ra≥80，R9≥0，色容差≤5；输入电压： AC220V±5％；频率：50Hz±2％。 2.LED灯具为长条形结构设计，光源采用SMD封装工艺。 3.LED灯具散热器使用铝合金型材。 4.灯具产品使用的耐腐蚀性好，灯具采用强耐腐蚀材料。 5.灯具符合GB/T38539-2020:LED 体育照明应用技术要求。 6.含安装所需国标线缆、线管等所有辅材。 | 工业 | 非进口产品 |
| 12 | 配电柜 | 1 | 套 | 定制，满足乒乓球综合馆照明使用要求。 | 工业 | 非进口产品 |
| 三、体能竞赛训练馆 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 预制型橡胶跑道 | 494.4 | 平方 | 一、颜色为蓝色，产品规格：预制型橡胶跑道面层采用天然橡胶主材耐磨层，上层为高韧性耐磨面层，底层采用橡胶弹性材料，（不得采用黑色再生胶），幅宽≥1.22m；厚度≥13mm，在任何弯折情况下不得出现结构开裂的情况。 二、性能指标： ■1.预制型橡胶跑道的物理及化学性能须符合新国标GB 36246-2018要求。（投标文件中承诺合同签订后按采购人要求提供第三方检测机构出具符合该指标带CMA或CNAS标识的检测报告供采购人核查） | 工业 | 非进口产品 |
| 2 | 径赛电动计时仪 | 1 | 套 | 一、系统包含： 1.彩色高速摄像机1套：集成了高速图像数据采集单元、高精度定时单元，内置变焦镜头 2.信号线1条：六类网线 3.拍摄控制器1条 4.三脚架1副 5.三维微动云台1个 6.手持式电子无线发令传感器及其部件1套：发令传感器套件，含1台电子发令传感器 7.收纳箱1个 8.透明防雨罩1个 9.电动计时管理软件1套 10.航空箱1个 11.自动发令音响1个：铝合金箱体 二、技术参数： 1.拍摄帧率：支持100、200、500帧 2.计时精度：2/1000秒 3.零时刻标定：误差≤2/1000秒 4.时间标定：误差≤2/1000秒 5.电调清晰度调节/电调曝光亮度 6.GPS精准校时 三、功能要求： 1.一体式设计，方便架设 2.支持100、200、500帧高精度计时 3.实时监控发令信号，支持多次接收发令时间 4.支持镜头光圈电动调节 5.支持镜头清晰度电动调节 6.支持GPS时间同步 7.支持面阵画面与线阵画面拍摄和判读时同时显示 8.具备实时判读功能，可以拍摄和判读同时进行 9.具备零时刻标定功能 10.具备图像自动裁剪功能，可去掉拍摄空白区，提高判读速度及准确性 11.具备图像后处理功能，能够对已拍摄的图像进行局部放大 12.具备拍摄过程实时动态图像显示功能 13.具备停表拍摄功能，在停止计时后实现软件自动计时，可再次启动拍摄 14.可打印比赛成绩和终点摄影图像 15.图像及成绩存储，方便查询 16.支持数据一键备份和还原的功能 | 工业 | 非进口产品 |
| 3 | 起跑器 | 8 | 副 | 1.产品结构：由底座和蹬脚座组成，全掌起跑器 2.外形尺寸：长≥935mm，宽≥350mm 3.重量：≥15kg 4.底座：铝槽铸铝、前后板6*75mm扁铁、把手φ19*0.8不锈钢管、地钉专用地钉，前板配4只，后板配8只，防止移位且不伤塑胶层 5.脚蹬：铸铝件前后距离调整范围：0-540mm、角度调整：45度-65度，分5个档位。 | 工业 | 非进口产品 |
| 4 | 抱石墙 | 35 | 平方 | 1.场地尺寸：抱石：7米（宽）×5米（高） 2.岩道设置：几何形难度道根据攀岩训练标准设计，由专业定线员通过调节攀岩点的数量、距离，确定攀爬线路。线路可以随时调整，自由度高。 3.钢架使用国标Q235热镀锌≥80×80×2.75mm方钢、40×60×2.75mm扁钢、40×2mm角钢 4.岩点采用纯树脂材料，国际最新岩点，选用国内的岩点专用联接系统；增设防滑系统，一般不规则彩色岩点。 5.性能符合GB19079.4-2014《中国体育场所开放条件与技术要求标准》。 | 工业 | 非进口产品 |
| 5 | 落地保护垫 | 24 | 平方 | 1.规格2000×3000×400mm（4块）内芯压缩海绵。 | 工业 | 非进口产品 |
| 6 | 综合力量训练架 | 8 | 套 | 1 .外形尺寸：≥3500mm×3000mm×2500mm 2 .最大人体质量：不低于 200 kg 3 .最大训练载荷：不低于 300 kg 4 .主立管规格：≥80mm×80mm×3.0方管 5.器材功能模块包括：引体向上架、TRX 训练架、深蹲训练架、杠杆硬拉、T 杆划船、360°抗阻力训练器 、攀爬云梯 、体能训练绳挂件等； 6 .主要训练部位：股四头肌 、背阔肌 、臀大肌核心肌群； 7.每套配备2400*920*30MM 的减震木地板和两块 1000*1000*30MM 的缓冲橡胶垫。 | 工业 | 非进口产品 |
| 7 | 可调式训练椅 | 8 | 台 | 1 .产品尺寸：不小于 1540*740*1340mm 2 .产品净重：≥48KG 3 .最大人体质量：不低于200KG 4 .主架管采用≥50*120*3mm平椭圆管。 5 .座椅和靠背：采用多角度调节座垫和靠背，便捷式调节系统。 6 .脚垫：PVC 一次成型。 7 .移动轮：PU 轮。 | 工业 | 非进口产品 |
| 8 | 平凳 | 4 | 台 | 1 .产品尺寸：不小于1450*740*480mm 2 .产品净重：不低于25KG 3 .最大人体质量：不低于200KG 4 .主架管采用 ≥50*120*3mm平椭圆管。 5 .脚垫： PVC一次成型。 6 .移动轮：PU轮。 | 工业 | 非进口产品 |
| 9 | 推肩椅 | 2 | 台 | 1 .整机尺寸（mm） : 不小于1150×600×1100 2 .产品净重：≥21KG 3 .最大人体质量：不低于200KG 4 .主架管采用≥50*120*3mm平椭圆管。 | 工业 | 非进口产品 |
| 10 | 杠铃片拖车 | 7 | 台 | 1.规格：≥1410mm*340mm*285mm 2.可放置常规片和竞技片，净重不低于22KG，颜色：磨砂黑 | 工业 | 非进口产品 |
| 11 | 双层哑铃架 | 2 | 台 | 1.主框架采用≥50*100*t3.0mm平椭圆管制造； 2.倾斜角度设计，换取哑铃时对腕部不产生压力； 3.哑铃独立储存位，提升铃架安全性； 4.全尺寸铃架可避免哑铃掉落； 5.双层设置，储存量为10对，哑铃尺寸不限； 6.铃座材料为高密度耐磨聚乙烯塑料； 7.尺寸：≥2400*560*800mm； 8.最大承重：≥500kg。 | 工业 | 非进口产品 |
| 12 | 2.5～25KG组合哑铃 | 2 | 套 | 1.黑色包胶哑铃； 2.每套2.5～25kg计十对； 3.哑铃片带工具锁紧装置，徒手不可拆卸。 | 工业 | 非进口产品 |
| 13 | 手抓大孔杠铃片 | 1200 | 公斤 | 1.规格20、15、10、5、2.5KG组合； 2.黑色包胶手抓大孔片。 | 工业 | 非进口产品 |
| 14 | 奥林匹克杆 | 12 | 根 | 1.材质：握杆采用45钢，两头套筒采用精密无缝钢管。 2.轴承数量：4pcs（单边2pcs）。铜套数量：2pcs（单边1pcs）。 3.工艺：整体镀装饰铬。净重：20KG±1%。承重：1000磅。含一对弹簧卡扣。 整体长度：2200mm；握杆长度：1310mm；套筒长度：445mm；握杆直径：28mm；套筒直径：50mm。 | 工业 | 非进口产品 |
| 15 | 4～20KG实心壶铃 | 2 | 套 | 1.每套9只，4、6、8、10～20KG，每2KG一档； 2.不同的重量，不同的规格大小，烤漆把手，钢制铁芯，表面PU浇筑成型，可进行任何物体的冲击，每个规格不同颜色。 | 工业 | 非进口产品 |
| 16 | 双层壶铃架 | 1 | 台 | 1.长度≥150CM，可放置不低于18支不同规格壶铃。 2.主要用于放置不同重量级别的壶铃，表面配有防滑贴片。 | 工业 | 非进口产品 |
| 17 | 2cm厚橡胶地垫 | 160 | 平方 | 1.高弹性 EPDM/SBR 聚合物，具有缓冲减震与隔音功能。 2.规格：50cm*50cm*2mm。 3.20mm厚地垫冲击衰减－临界跌落高度，测试9次临界跌落高度CFH最低值≥0.58m。 | 工业 | 非进口产品 |
| 18 | 10～20KG牛角包 | 5 | 套 | 1.每套4只，10、12、15、20KG。 2.表面碳素材料，整体丝线缝纫，填塞物均为PP棉，配重填塞物为均匀细沙，每个规格不同颜色。 | 工业 | 非进口产品 |
| 19 | 80KG训练轮胎 | 2 | 只 | 1.厚430*直径1000mm 2.全新轮胎，没有灰尘，没有铁刺，不脏衣服。体能训练健身轮胎大力士爆发力耐力锤击翻转力量综合。 | 工业 | 非进口产品 |
| 20 | 120KG训练轮胎 | 2 | 只 | 1.厚460*直径1260mm 2.全新轮胎，没有灰尘，没有铁刺，不脏衣服。体能训练健身轮胎大力士爆发力耐力锤击翻转力量综合。 | 工业 | 非进口产品 |
| 21 | 四级跳箱 | 4 | 套 | 1.四种不同高度15cm,30cm,45cm,60cm。 2.外包PVC夹网革。 3.内芯再生棉+EPE。 | 工业 | 非进口产品 |
| 22 | 战绳 | 8 | 根 | 1.规格：长度12m。 2.承载 ≥5000KG。 3.材质：高强涤纶。 4.直径：38mm。 5.颜色：黑色。 | 工业 | 非进口产品 |
| 23 | 10米敏捷梯 | 6 | 副 | 1.10米20栏 2.防滑横格+高密度尼龙织带。 | 工业 | 非进口产品 |
| 24 | 敏捷栏 | 10 | 套 | 1.每套5只 2.高度，最高320mm，最低200mm | 工业 | 非进口产品 |
| 25 | 标志桶 | 10 | 套 | 1.18只/套，9英寸、12英寸、15英寸 2.主要是为运动员训练敏捷性和速度必备的器材 | 工业 | 非进口产品 |
| 26 | 双格肋木 | 6 | 副 | 1.肋木基本尺寸：长×高=2100×2700（mm）。 2.肋木由3根立柱，1根横梁和12根横杆组成，立柱和横梁采用水曲柳，通过特制M10螺栓连接，横杆采用Φ38水曲柳杠面，三根立柱两根侧立柱打单边孔，一根中立柱打双边通孔。 3.立柱采用≥95×42mm水曲柳，通过专用连接板膨胀螺栓与墙体连接 。 | 工业 | 非进口产品 |
| 27 | 柱体软包 | 12 | 个 | 1.12±1mm厚阻燃底板，汽钉与墙面固定，高度2.4米； 2.15±1mm厚玻纤板，PVC革蒙面，环保胶水与底板粘接，可有效起到防撞作用，同时具备较好吸声效果； 3.含消防箱活动暗门制作安装（如有），柱子消防箱暗门颜色区分。 | 工业 | 非进口产品 |
| 28 | 跑道终点墙面防冲击垫 | 23.75 | 平方 | 1.硬质海绵厚度11cm，高度2.4米。 2.PVC罩面，可有效起到防撞作用。 | 工业 | 非进口产品 |
| 29 | 运动PVC地胶 | 424 | 平方 | 1.厚度≥4.5mm，面层为亮橙色 2.邵氏硬度70-90度（邵A） 3.拉伸强度≥1.5MPa 4.拉断伸长率≥120% 5.面质量偏差≤±3% 6.加热尺寸变化率（纵向，横向）≤0.4% 7.耐磨性T级，体积损失≤2.0mm³ 8.焊接强度，平均值≥500N/50mm；最小值≥400N/50mm 9.防滑性（湿法）≥0.6 10.阻燃性：Ⅰ级 11.可溶性重金属铅含量≤20mg/㎡ 12.可溶性重金属镉含量≤20mg/㎡ 13.灰分含量≤0.2% 14.氯乙烯含量：未检出 | 工业 | 非进口产品 |
| 30 | 体育专用照明 | 60 | 盏 | 1.灯具额定功率100W，输入功率100W±3%，灯具光效≥110lm/W；功率因数≥0.97；5000K≤色温≤6000K；Ra≥80，R9≥0，色容差≤5；输入电压： AC220V±5％；频率：50Hz±2％。 2.LED灯具为长条形结构设计，光源采用SMD封装工艺。 3.LED灯具散热器使用铝合金型材。 4.灯具产品使用的耐腐蚀性好，灯具采用强耐腐蚀材料。 5.灯具符合 GB/T38539-2020:LED 体育照明应用技术要求。 6.含安装所需国标线缆、线管等所有辅材。 | 工业 | 非进口产品 |
| 31 | 配电柜 | 1 | 套 | 定制，满足体能竞赛训练馆照明使用要求。 | 工业 | 非进口产品 |
| 四、武术综合馆 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 武术地毯 | 120 | 平方 | 1.产品配置：毯面、地垫，8*15米，厚度4cm 2.主要材质：XPE地垫、毯面聚酯纤维拉绒地毯 3.功能用途：武术套路比赛、训练使用，有效保护运动员安全。 4.毯面尼龙编织，耐磨、防滑、防静电，拼接处公母粘扣手工缝制固定，防止毯面起皱、移位； 5.地垫高效吸能XPE泡沫双面复合拉绒地垫，切割折叠工艺，安装简单，贮存方便； ■6.依据GB/T3920-2008色牢度耐干摩擦合格，GB/T2910.1-2009毯面聚酯纤维含量100%（投标文件中承诺合同签订后按采购人要求提供第三方检测机构出具符合该指标带CMA或CNAS标识的检测报告供采购人核查） | 工业 | 非进口产品 |
| 2 | 落地式压腿把杆 | 4 | 组 | 1.杠面水曲柳材质，内芯实心钢，每组长3米，高度可调。 | 工业 | 非进口产品 |
| 3 | 全身墙面镜 | 17 | 平方 | 1.5mm超清银镜，高度2米。 2.高透光浮法玻璃，背部防爆膜处理，镜边磨边处理。 | 工业 | 非进口产品 |
| 4 | 武术枪 | 30 | 根 | 1.枪头材质：不锈钢一次成型。枪杆材质：铝合金/厚度：≥0.2cm。直径：≥2.5cm。枪樱材质：尼龙编织。 2.武术套路对练枪。 | 工业 | 非进口产品 |
| 5 | 竞赛枪 | 2 | 根 | 1.规格：1600mm～1750mm多种规格可选。 | 工业 | 非进口产品 |
| 6 | 南棍 | 30 | 根 | 1.男子：1450mm～1800mm 多种规格可选；女子：1400mm～1700mm多种规格可选 | 工业 | 非进口产品 |
| 7 | 竞赛南棍 | 2 | 根 | 1.男子：1450mm～1800mm 多种规格可选；女子：1400mm～1700mm多种规格可选。 | 工业 | 非进口产品 |
| 8 | 武术棍 | 30 | 根 | 1.白腊木，多种规格可选。 | 工业 | 非进口产品 |
| 9 | 竞赛棍 | 2 | 根 | 1.男子：1550mm～1800mm 多种规格可选；女子：1500mm～1700mm多种规格可选。 | 工业 | 非进口产品 |
| 10 | 竞赛刀 | 2 | 把 | 1.规格：560mm～760mm 多种规格可选。 2.刀身材质：65硅二锰钢制/有刀背。刀柄材质：铝合金配防滑手胶，护手材质：不锈钢。刀身采用：手工磨制/抛光；刀身弯度：大于90度且回弹不变形。 3.功能：武术套路南刀。 | 工业 | 非进口产品 |
| 11 | 竞赛剑 | 2 | 把 | 1.男子：M1-M9 规格可选；女子：F1-F9规格可选。 | 工业 | 非进口产品 |
| 12 | 对刺剑 | 4 | 副 | 1.规格：500mm～700mm多种规格可选。 | 工业 | 非进口产品 |
| 13 | 对练双刀 | 4 | 副 | 1.规格：480mm、500mm。 | 工业 | 非进口产品 |
| 14 | 训练剑 | 20 | 把 | 1.规格：560～800mm 多种规格可选。 | 工业 | 非进口产品 |
| 15 | 开放式器械架 | 5 | 组 | 1.规格：不小于1200mm×500mm×1000mm。 2.材质：桦木多层板。 3.可用于摆放兵器，插槽光滑无毛刺，保护兵器，避免擦伤、划痕；抗压、防腐、承重能力强；底座三角支撑，受力均匀稳固。 | 工业 | 非进口产品 |
| 16 | 双格肋木 | 3 | 副 | 1.肋木基本尺寸：长×高=2100×2700（mm）。 2.肋木由3根立柱，1根横梁和12根横杆组成，立柱和横梁采用水曲柳，通过特制M10螺栓连接，横杆采用Φ38水曲柳杠面，三根立柱两根侧立柱打单边孔，一根中立柱打双边通孔。 3.立柱采用≥95×42mm水曲柳，通过专用连接板膨胀螺栓与墙体连接 。 | 工业 | 非进口产品 |
| 17 | 柱体软包 | 10 | 个 | 1.12±1mm厚阻燃底板，汽钉与墙面固定，高度2.4米； 2.15±1mm厚玻纤板，PVC革蒙面，环保胶水与底板粘接，可有效起到防撞作用，同时具备较好吸声效果； 3.含消防箱活动暗门制作安装（如有），柱子消防箱暗门颜色区分。 | 工业 | 非进口产品 |
| 18 | 音响 | 1 | 套 | 一、全频扬声器4只： 1.单元配置：低频单元：15"×1 高频单元：2"×1 2.组件： Components LF 1×10" (250mm)HF 1×1" (34mm) 3.额定功率：200W 4.频率响应： 60Hz-20kHz±3dB 5.标称阻抗： 8Ω 6.灵敏度（dB/1m/1w）：97 dB 7.连续声压级 （dB/1m/1w）：120dB 8.最大声压级 (dB/1m/1w): 125dB 9.辐射角度 (H×V):90×70 二、壁装支架4只：音箱专用壁装支架 三、功率放大器1台： 1.输出功率（单声道测试）（EIA 1KHz,1%THD） 8Ω 650W 4Ω 950W 2.Class AB/H阻尼系数（8Ω，100Hz） ≥400 3.频率响应20Hz-20KHz（±0.5dB,1Vrms输入信号，1%输出功率） 4.输入阻抗 20KΩ（平衡输入，立体声模式）/100KΩ（平衡输入，并联模式） 5.输入灵敏度 44DB 0.775V 35DB 1.442V 6.信噪比（A计权）≥100dB 7.总谐波失真（THD+N）≤0.06%(8Ω，1KHz,1%输出功率) 8.互调失真（IMD）≤0.05%(8Ω，1%输出功率) 9.转换速率（8Ω，10KHz）≥20V/μs 10.通道隔离 ≥80dB 11.输入共模抑制比（CMR）≥70dB(20Hz-1KHz) 12.电源电压和频率 ～220V（±10%） 四、数字音频处理器1台： 1.音箱管理器支持多路模拟信号输入输出，用于多扬声器场景信号分配管理； 2.内置高性能DSP处理芯片，24bit,48kHz处理能力，高性能A/D及D/A转换器； 3.自带TFT交互液晶屏，快捷调参嵌入式GUI界面； 4.产品通过3C认证； 5.输入通道包含：静音、增益、延迟器（0-180ms）、31段图示均衡器、扩展器、压缩器、音器、增益功能； 6.输出通道包含：延时器（0-60ms）、分频器（巴特沃斯/贝塞尔/林克威治滤波器类型12dB/24dB/36dB/48dB滤波器斜率、FIR滤波器）、15段参量均衡器、增益、限幅器功能； 7.专业PC端控制软件，通过USB或RJ45线进行连接，实现PC软件控制设置； 8.软件可添加、路由管理多台在线设备； 9.面板配置旋转编码器选择菜单的开关，操作便捷。 五、一拖二无线手持话筒1台： 接收机 1.频率范围：UHF500-900MHz(2 Channel) 2.信噪比：＞100dB 3.频率稳定度：±0.03% 4.工作温度：-20℃-+50℃ 5.额定工作电流：150mA 6.音频响应：±40Hz-16KHz 7.接收机AC电压：100-240∨ 发射器 1.频率范围：UHF500-900MHz(1 Channel) 2.信噪比：＞100dB 3.频率稳定度：±0.03% 4.动态范围：＞100dB | 工业 | 非进口产品 |
| 五、操舞表演馆 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 落地式压腿把杆 | 4 | 组 | 1.杠面水曲柳材质，内芯实心钢，每组长3米，高度可调。 | 工业 | 非进口产品 |
| 2 | 全身墙面镜 | 17 | 平方 | 1.5mm超清银镜，高度2米。 2.高透光浮法玻璃，背部防爆膜处理，镜边磨边处理。 | 工业 | 非进口产品 |
| 3 | 柱体软包 | 10 | 个 | 1.12±1mm厚阻燃底板，汽钉与墙面固定，高度2.4米； 2.15±1mm厚玻纤板，PVC革蒙面，环保胶水与底板粘接，可有效起到防撞作用，同时具备较好吸声效果； 3.含消防箱活动暗门制作安装（如有），柱子消防箱暗门颜色区分。 | 工业 | 非进口产品 |
| 4 | 双格肋木 | 4 | 副 | 1.肋木基本尺寸：长×高=2100×2700（mm）。 2.肋木由3根立柱，1根横梁和12根横杆组成，立柱和横梁采用水曲柳，通过特制M10螺栓连接，横杆采用Φ38水曲柳杠面，三根立柱两根侧立柱打单边孔，一根中立柱打双边通孔。 3.立柱采用≥95×42mm水曲柳，通过专用连接板膨胀螺栓与墙体连接 。 | 工业 | 非进口产品 |
| 5 | 吊屏 | 1 | 块 | 1.运行内存/RAM：2GB 2.WIFI 频段：2.4G 3.存储内存：16GB 4.GPU：4 核 5.CPU 架构：四核 A35 6.CPU 核心数：四核 7.屏占比：≥97% 8.屏幕比例：16:9 9.屏幕分辨率：超高清 4K 10.对比度≥200:1 11.屏幕尺寸：55英寸 12.支持 HDR 13.显示类型：LED 显示 14.连接方式：无线/有线 15.达到3级能效，含遥控器、电源线等、吊装挂架、含安装 | 工业 | 非进口产品 |
| 6 | 音响 | 1 | 套 | 一、全频扬声器4只： 1.单元配置：低频单元：15"×1 高频单元：2"×1 2.组件： Components LF 1×10" (250mm)HF 1×1" (34mm) 3.额定功率：200W 4.频率响应： 60Hz-20kHz±3dB 5.标称阻抗： 8Ω 6.灵敏度（dB/1m/1w）：97 dB 7.连续声压级 （dB/1m/1w）：120 dB 8.最大声压级 (dB/1m/1w): 125dB 9.辐射角度 (H×V):90×70 二、壁装支架4只：音箱专用壁装支架 三、功率放大器1台： 1.输出功率（单声道测试）（EIA 1KHz,1%THD） 8Ω 650W 4Ω 950W 2.Class AB/H阻尼系数（8Ω，100Hz） ≥400 3.频率响应20Hz-20KHz（±0.5dB,1Vrms输入信号，1%输出功率） 4.输入阻抗 20KΩ（平衡输入，立体声模式）/100KΩ（平衡输入，并联模式） 5.输入灵敏度 44DB 0.775V 35DB 1.442V 6.信噪比（A计权）≥100dB 7.总谐波失真（THD+N）≤0.06%(8Ω，1KHz,1%输出功率) 8.互调失真（IMD）≤0.05%(8Ω，1%输出功率) 9.转换速率（8Ω，10KHz） ≥20V/μs 10.通道隔离 ≥80dB 11.输入共模抑制比（CMR）≥70dB(20Hz-1KHz) 12.电源电压和频率～220V（±10%） 四、数字音频处理器1台： 1.音箱管理器支持多路模拟信号输入输出，用于多扬声器场景信号分配管理； 2.内置高性能DSP处理芯片，24bit,48kHz处理能力，高性能A/D及D/A转换器； 3.自带TFT交互液晶屏，快捷调参嵌入式GUI界面； 4.产品通过3C认证； 5.输入通道包含：静音、增益、延迟器（0-180ms）、31段图示均衡器、扩展器、压缩器、音器、增益功能； 6.输出通道包含：延时器（0-60ms）、分频器（巴特沃斯/贝塞尔/林克威治滤波器类型12dB/24dB/36dB/48dB滤波器斜率、FIR滤波器）、15段参量均衡器、增益、限幅器功能； 7.专业PC端控制软件，通过USB或RJ45线进行连接，实现PC软件控制设置； 8.软件可添加、路由管理多台在线设备； 9.面板配置旋转编码器选择菜单的开关，操作便捷。 五、一拖二无线手持话筒1台： 接收机 1.频率范围：UHF500-900MHz(2 Channel) 2.信噪比：＞100dB 3.频率稳定度：±0.03% 4.工作温度：-20℃-+50℃ 5.额定工作电流：150mA 6.音频响应：±40Hz-16KHz 7.接收机AC电压：100-240∨ 发射器 1.频率范围：UHF500-900MHz(1 Channel) 2.信噪比：＞100dB 3.频率稳定度：±0.03% 4.动态范围：＞100dB | 工业 | 非进口产品 |
| 7 | 健身踏板 | 30 | 块 | 1.材质：ABS工程塑料 2.尺寸：不小于110*41*20cm 3.配件：面板1块 踏板托4个 4.重量：约9kg | 工业 | 非进口产品 |
| 8 | 瑜伽垫 | 40 | 条 | 1.规格：不小于1830*610*6mm，TPE材质，双色双面，无任何异味。 | 工业 | 非进口产品 |
| 9 | 瑜伽球 | 30 | 个 | 1.材质：环保PVC材质 2.直径：65cm | 工业 | 非进口产品 |
| 六、运动处方实训室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 体成分仪 | 1 | 台 | 1.生物电阻抗（BIA）、生物电阻抗（Z） 通过2种不同频率（20kHz, 100kHz）分别在5个节段部分（右上肢、左上肢、躯干、右测量项目、下肢、左下肢）进行10种电阻抗测量； 2.电极方法：4极8点接触式电极 3.测量方法：直接节段多频率生物电阻抗分析方法、同时多频率生物电阻抗分析法） 4.输出值： 人体成分分析（身体总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪、体重）， 肌肉脂肪分析（体重、骨骼肌、体脂肪）， 肥胖分析（身体质量指数BMI、体脂百分比）， 肌肉均衡（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢），肌肉均衡（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢）， 节段脂肪分析（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢）， 人体成分测试历史记录（体重、骨骼肌、体脂百分比）， 评分， 体重控制（目标体重、体重控制、脂肪控制、肌肉控制）， 肥胖评估（BMI、体脂百分比）， 腰臀比，内脏脂肪等级，研究项目（去脂体重、基础代谢率、肥胖度、SMI、建议的热量摄入）， 运动热量消耗，生物电阻抗（每个节段和每个频率） 5.输出值（热敏报告纸） ：体重、骨骼肌、体脂肪、体脂百分比、BMI、基础代谢率、腰臀比、内脏脂肪等级，肌肉均衡（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢）、节段脂肪分析（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢）、评分、脂肪控制、肌肉控制、生物电阻抗（每个节段和每个频率） 6.显示屏：480×800 7英寸彩色LCD液晶显示屏 7.内部接口：触摸屏、键盘按键 8.外部接口RS-232C 1个， USB主机接口2个，USB从接口1个，LAN接口（10T）1个， 蓝牙接口1个、无线接口1个。 | 工业 | 非进口产品 |
| 2 | 折叠式按摩床 | 2 | 张 | 1.长1850mm*宽600mm，加固6腿型，可折叠。 | 工业 | 非进口产品 |
| 3 | 瑜伽垫 | 10 | 条 | 1.规格：不小于1830*610*6mm，TPE材质，双色双面，无任何异味。 | 工业 | 非进口产品 |
| 4 | 浮点泡沫轴 | 5 | 套 | 1.长度：45cm/60cm/90cm 每套3根 2.材质：EPE | 工业 | 非进口产品 |
| 5 | 体姿态评估图 | 1 | 副 | 1.高约2100mm，宽约85mm | 工业 | 非进口产品 |
| 6 | 角度尺 | 1 | 套 | 活动度测量仪工具，尺子5把，带铝合金收纳箱 | 工业 | 非进口产品 |

备注：

- 中标人需要负责所有产品的安装调试，满足使用标准要求，并由采购人验收通过。

（三）相应说明

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，上述采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.上述采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及的商品包装和快递包装，则投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.上述采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

4.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

## 三、报价要求

本项目报总价及分项报价。报价包含本项目需求的全部货物。报价包含购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。采购人将不再支付报价以外的任何费用。请投标人自行考虑后谨慎报价。

## 四、其他要求

1.上述“（二）货物需求表”中产品如为工程、服务，无需列明所属行业，投标人在填写《中小企业声明函》时，无需填写工程、服务品目。

2.主要标的前标注“▲”符号。

## 五、样品要求（如有）