安徽省政府采购项目

公开招标文件示范文本（货物类）

（2024年版）

项目名称：安徽职业技术大学2025年增材制造设备产线教学科研平台建设项目

项目编号：ZFCG-202518100033

采 购 人：安徽职业技术大学

采购代理机构：安徽中技工程咨询有限公司

2025年11月

目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章  采购需求	21

第四章  评标方法和标准（综合评分法）	62

第五章  政府采购合同	76

第六章  投标文件格式	96

第七章  政府采购供应商询问函和质疑函范本	108

# 第一章  投标邀请

## 一、项目基本情况

1.项目编号：ZFCG-202518100033

2.项目名称：安徽职业技术大学2025年增材制造设备产线教学科研平台建设项目

3.预算金额：人民币314万元。

4.最高限价：人民币314万元，其中第1包：增材制造设备产线生产平台设备，160万元；第2包：增材制造设备产线检测设备，51万元；第3包：增材制造设备产线材料分析设备，52万元；第4包：增材制造设备产线固废处理设备，51万元。

5.采购需求：主要采购实习实训设备和相关科研设备，满足学生实习实训要求，为学生提供更优质的实践教学条件，为教师提供更优质的科研条件。

6.合同履行期限：合同签订后20个日历日内完成供货及安装。

7.本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策

2.1.1☑本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

本项目符合财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条第三款（按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形）之规定，为非专门面向中小企业采购项目。若中小企业对此有质疑，可按以下渠道递交质疑：以书面材料递交至采购人或采购代理机构处。

2.2其它落实政府采购政策的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：投标人不得存在以下不良信用记录情形之一：被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单。

## 三、获取招标文件

时间：2025年11月07日至2025年11月14日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：“徽采云”电子交易系统

方式：1.供应商登录“徽采云”电子交易系统（https://login.anhui.zcygov.cn/user-login/#/login）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。登录须持有电子交易系统兼容的数字证书，详情参见“安徽省政府采购网-徽采学院-电子交易系统学习专题-供应商-操作手册”。

2.采购文件获取过程中有任何疑问，请在工作时间（8：00-18:00节假日休息）拨打技术支持热线（非项目咨询）：95763。

项目咨询请拨打电话：0551-65149581-657、18756962615。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年11月27日09点30分（北京时间）

地点：“徽采云”电子交易系统

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目落实节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策。

2.本次招标公告在安徽省政府采购网上发布。

3.投标人应合理安排招标文件获取时间，特别是网络速度慢的地区防止在系统关闭前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障造成无法完成招标文件获取，责任自负。

4.投标文件的提交要求：投标人应当在投标文件提交截止时间前通过“徽采云”电子交易系统上传加密的电子投标文件，未在投标文件提交截止时间前完成上传的，视为逾期送达，拒绝接收。

5.项目采用全流程电子化采购方式，相关操作说明详情参见“安徽省政府采购网-徽采学院-电子交易系统学习专题-供应商-操作手册”，电子招投标的说明如下：

5.1电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“徽采云”电子交易系统进行招投标活动；

5.2投标准备：注册账号--详情参见“徽采云”平台供应商注册与配置手册“第2章入驻操作流程”

（https://sitecdn.zcycdn.com/f2e-assets/a2d7b18f-adb6-47d9-8fb3-cb8632b8fffc.pdf?utm=a0017.b1884.cl28.topic.1a7c2150533811ed990f05d85dda49f6）；申领CA数字证书---申领流程详见“安徽省政府采购网-下载专区-其他-供应商CA驱动下载-安徽省各市CA办理服务指南（已有安徽CA和翔晟CA无需重复申领）；安装“徽采云”投标客户端----前往“安徽省政府采购网-下载专区-电子交易系统专区”进行下载并安装（http://www.ccgp-anhui.gov.cn/anhuiCategory15/anhuiCategory119/9396667.html）；

5.3招标文件的获取：使用CA登录“徽采云”电子交易系统；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；

5.4投标文件的制作：在“徽采云投标客户端”中完成“填写基本信息”、“制作和导入投标（响应）文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；

5.5投标文件的上传：使用CA登录“徽采云”电子交易系统；进入“项目采购”应用，在投标文件上传菜单中选择项目，上传加密的投标文件（*.jmbs）；

5.6投标文件的解密：投标人按照系统提示和招标文件规定,在规定时间内完成在线解密；

5.7“徽采云”电子交易系统具体操作指南：详见安徽省政府采购网-徽采学院-电子交易系统学习专题-供应商-操作手册。

5.8 CA问题联系电话：安徽CA 400-880-4959；翔晟CA 0551-68105136。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

### 1.采购人信息

名  称：安徽职业技术大学

地  址：合肥市新站区文忠路2600号

联系人：王老师

联系方式：0551-64680165

### 2.采购代理机构信息

名  称：安徽中技工程咨询有限公司

地  址：合肥市合作化南路27号

联系人：王腾云、王垚

联系方式：0551－65149581-656、18755110804

3.政府采购监督管理部门信息

名  称：安徽省财政厅

地  址：安徽省合肥市阜南西路238号

联系方式：0551-68150505

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知前附表

注：本表是本项目的具体要求，是对投标人须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。

| 条款号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | 现场考察或标前答疑会 | ☑不组织或不召开 |
| 6.1 | 网上询问截止时间 | 2025年11月17日17时00分 |
| 7.1 | 包别划分 | ☑分为4个包： 第1包：增材制造设备产线生产平台设备 第2包：增材制造设备产线检测设备 第3包：增材制造设备产线材料分析设备 第4包：增材制造设备产线固废处理设备 - 投标人对多个包进行投标的中标包数规定：兼投不兼中 注：（1）本项目采用兼投不兼中方式确定各包中标人，投标人可以同时投标4个包别，但只能中标其中1个包。 （2）评标顺序约定如下：评标时按“第1包～第4包”的顺序依次评标。 （3）第1包排名第一的中标人在通过其他包别评审 的前提下，视为其他包别的有效投标人，但不参加其他包别的评审排名，以此类推。 |
| 10.1 | 投标保证金 | 不收取 |
| 11.1 | 投标有效期 | 90日历日 |
| 13.1 | 投标文件解密时间 | 投标截止时间后60分钟内 |
| 14.1 | 资格审查 | ☑采购人委托采购代理机构进行审查 |
| 17.2 | 评标方法 | ☑综合评分法 |
| 17.3 | 报价扣除 | （1）小型和微型企业价格扣除：10%。 （2）监狱企业价格扣除：同小型和微型企业。 （3）残疾人福利性单位价格扣除：同小型和微型企业。 （4）符合条件的联合体价格扣除：不接受联合体投标。 （5）符合条件的向小微企业分包的大中型企业价格扣除：不允许分包。 |
| 21.1 | 评标委员会推荐中标候选人的数量 | 每标包3家 |
| 21.2 | 确定中标人 | ☑采购人确定 |
| 23.3 | 随中标结果公告同时公告的内容 | （1）中小企业声明函； （2）残疾人福利性单位声明函；（如有） （3）中标（成交）供应商的评审总得分（适用综合评分法） |
| 24.1 | 中标通知书发出的形式 | ☑书面 数据电文 |
| 25.1 | 告知招标结果的形式 | 投标人自行登录电子交易系统查看 □评标现场告知 |
| 26.1 | 履约保证金 | （1）金额： ☑免收 □合同价的 / % □定额收取：人民币 / 元 （2）支付方式： 转账/电汇 支票 汇票 本票 保险 保函 - （3）收取单位： （4）收取账号： （5）退还时间： 注意事项： （1）以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。 （2）以担保函、保证保险形式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人。 |
| 27.1 | 签订合同和合同公告时间 | （1）采购人与中标人应当自发出中标通知书之日起7个工作日内签订合同，采购合同签订之日起2个工作日内完成政府采购合同公开。 （2）采购人与中标人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在安徽省政府采购网发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。 |
| 28.1 | 代理费用 | （1）收费对象：☑中标人 （2）收取方式：☑转账/电汇 （3）收费标准：参照合肥市物价局（合价服[2009]216号）文件规定的“货物类”标准的80%收取，不足3500元的，按3500元收取。 |
| 31.3 | 质疑函递交方式、接收部门、联系电话和通讯地址 | 递交方式：书面形式 接收部门：安徽中技工程咨询有限公司 联系电话：0551-65149581转657、18756962615 通讯地址：安徽省合肥市合作化南路27号 |
| 32 | 其他内容 | - 1、解释权： （1）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； （2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； （3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； （4）除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标邀请、投标人须知、评标方法和标准、投标文件格式的先后顺序解释； - （5）按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 2、“政采贷”融资指引：有融资需求的中标人在取得政府采购中标或成交通知书后，可访问安徽省政府采购网“政采贷”栏目，查看和联系第三方平台或者金融机构，商洽融资事项，确定融资意向。中标人签署政府采购中标（成交）合同后，登录“徽采云”金融服务模块，选择意向产品进行申请，并填写相关信息，“徽采云”金融服务模块将中标人融资申请信息推送第三方平台、意向金融机构。 - 3、电子保函指引：中标人可访问安徽省政府采购网“融资/保函”栏目，申请办理电子保函（包括：履约保函、预付款保函）。 |
| 33 | 关于视频证明材料 | - 本项目技术参数及要求中要求提供“视频证明”材料的，单独采用电子U盘邮寄递交。 每个分项形成一个视频，并标记好该项名称。U盘上标记单位名称。 U盘递交邮寄地址：王腾云，18755110804，合肥市合作化南路27号（安徽中技公司）。 |

## 二、投标人须知正文

### 1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。

1.3政府采购监督管理部门：各级人民政府指定的有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。

1.4投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的投标人须满足以下条件：

1.4.1具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.4.2以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.4.3若采购需求中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若采购需求中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.5若招标公告中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.5.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。联合体投标的，招标文件获取手续由联合体中任一成员单位办理均可。

1.5.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.5.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.5.4联合体各方应签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合协议作为投标文件的一部分提交。

1.5.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，联合协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议投标总金额的比例。

1.5.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.5.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.5.8对联合体投标的其他资格要求见申请人的资格要求。

### 2.资金落实情况

2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金。

### 3.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

### 4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

### 5.招标文件构成

5.1招标文件包括下列内容：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  采购需求

第四章  评标方法和标准

第五章  政府采购合同

第六章  投标文件格式

第七章  政府采购询问函和质疑函范本

5.2现场考察（标前答疑会）及相关事项见投标人须知前附表。

5.3原则上采购人、采购代理机构不要求投标人提供样品。仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

如需提供样品，对样品相关要求见采购需求，对样品的评审方法及评审标准见招标文件第四章。

5.4投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。

### 6.招标文件的澄清与修改

6.1投标人如对招标文件内容有疑问，必须在投标人须知前附表规定的网上询问截止时间前以网上提问形式（电子交易系统）提交给采购代理机构。

6.2采购人可主动地或在答复投标人提出的询问时对招标文件进行澄清与修改。采购代理机构将在安徽省政府采购网以发布更正公告的方式，澄清或修改招标文件，更正公告的内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人应主动上网查询。采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

6.3任何人或任何组织向投标人提供的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

6.4对于没有提出疑问又参与了本项目投标的投标人将被视为完全认同本招标文件（含更正公告的内容）。

### 7.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

7.1项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知前附表中另有规定。

7.2投标人应当对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应所投包别中的部分内容，其所投包别的投标将被认定为投标无效。

7.3无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

7.4投标人与采购代理机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料出现差异时，以中文为准。

7.5除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.投标文件构成

8.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，具体内容详见本项目投标文件格式的相关内容。

8.2投标人应提交招标文件要求的证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定，该证明文件是投标文件的一部分。证明文件形式可以是文字资料、图纸和数据等。

8.3为保证公平公正，除非另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供备选投标方案。

### 9.投标报价

9.1投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求。除招标文件另有规定外，所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

9.2投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价，其投标将被认定为投标无效。

9.3投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

9.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，其投标将被认定为投标无效。

9.5采购人不接受具有附加条件的报价。

### 10.投标保证金

10.1本项目不收取投标保证金。

### 11.投标有效期

11.1投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，投标有效期详见投标人须知前附表。

11.2在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.3因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 12.投标文件的递交、修改与撤回

12.1投标人应当在招标公告规定的投标截止时间前，将加密的投标文件在电子交易系统上传。

12.2投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交（以接收到电子签收凭证为准），并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。未按规定加密或投标截止时间后送达的投标文件，电子交易系统应当拒收。

### 13.开标

13.1开标时，各投标人应在投标人须知前附表规定的解密时间前对其投标文件进行解密。

13.2开标时，采购代理机构将通过网上开标系统公布开标结果，公布内容包括投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。

13.3采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

13.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

### 14.资格审查及组建评标委员会

14.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。

14.2采购人或采购代理机构将在投标截止时间后至评审结束前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人信用记录，并对投标人信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标将被认定为投标无效。

以联合体形式参加投标的，联合体成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

以上信用查询记录，采购人或采购代理机构将下载查询结果页面后与其他采购文件一并保存。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

14.3按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。

### 15.投标文件符合性审查与澄清

15.1符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

15.2如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

15.2.1如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标方法和标准规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

15.2.2如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标方法和标准规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

15.3如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在采购需求中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第15.2款规定处理。

15.4投标文件的澄清

15.4.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，在评标期间，评标委员会将以书面方式（询标）要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

如有询标，投标人授权代表（或法定代表人）可通过远程登录的方式接受网上询标，也可凭本人有效身份证明参加询标。因投标人授权代表联系不上、没有及时登录系统等情形而无法接受评标委员会询标的，投标人自行承担相关风险。

15.4.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

15.4.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

15.5投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第15.4条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

### 16.投标无效

16.1根据本招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

无论何种原因，即使投标人投标时携带了证书材料的原件，但投标文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，评标委员会视同其未提供。

16.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1）投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

### 17.比较与评价

17.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其投标文件作进一步的比较与评价。

17.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标方法和标准见招标文件第四章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

17.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业的投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

### 18.废标、重新招标与变更采购方式

18.1出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足规定数量的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

18.2公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报政府采购监督管理部门批准。

### 19.保密要求

19.1评标将在严格保密的情况下进行。

19.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

### 20.中标候选人的确定原则及标准

20.1评标委员会依据本项目招标文件所约定的评标方法，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。修正和扣除后的投标报价出现两家或两家以上相同者，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品者优先；若报价相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品的，则采取评标委员会随机抽取的方式确定中标候选顺序。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品者优先；若得分与投标报价均相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品的，则采取评标委员会随机抽取的方式确定中标候选顺序。

### 21.确定中标候选人和中标人

21.1评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

21.2按投标人须知前附表中规定，由评标委员会或采购人确定中标人。

21.3因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

### 22.编写评标报告

评标报告是根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

### 23.中标结果公告

23.1除投标人须知前附表规定由评标委员会直接确定中标人外，在评标结束后2个工作日内，采购代理机构将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

23.2自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构将在安徽省政府采购网（www.ccgp-anhui.gov.cn）上发布中标结果公告。

23.3中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限、评审专家名单以及投标人须知前附表中约定进行公告的内容。中标公告期限为1个工作日。

### 24.中标通知书

24.1采购代理机构发布中标结果公告的同时以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书。

24.2中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

24.3中标通知书是合同的组成部分。

### 25.告知招标结果

25.1在公告中标结果的同时，采购代理机构同时以投标人须知前附表规定的形式告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

### 26.履约保证金

26.1中标人应按照投标人须知前附表规定缴纳履约保证金。

26.2如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

### 27.签订合同

27.1采购人与中标人应当按照投标人须知前附表规定的时间内完成政府采购合同签订及合同公告。

27.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

27.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

27.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 28.代理费用

28.1本项目代理费用的收取按投标人须知前附表的规定执行。

### 29.廉洁自律规定

29.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。

29.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

### 30.人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 31.质疑的提出与接收

31.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

31.2质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购供应商质疑函范本》格式（详见招标文件）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

31.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见投标人须知前附表。

注：上述条款中所要求的书面形式包含通过电子交易系统递交方式。

### 32.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容，见投标人须知前附表。

# 第三章  采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订后招标人向中标人支付合同总价款60%的预付款（付款前，中标人须向招标人提供等额的预付款保函），完成供货、安装及调试，采购人及时组织验收，验收合格且收到供应商发票7个工作日内一次性支付剩余合同价款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽职业技术大学 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后20个日历日内完成供货及安装 |
| 4 | 免费质保期 | 三年 |

## 二、货物需求

## 第1包：增材制造设备产线生产平台设备

#### （一）货物指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 符号说明 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ★ | 不满足该指标项将导致投标无效 |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，每满足一项得2分 |
| 一般指标项 | ● | 评分项，每满足一项得1分 |
| 无标识项 |  | 无标识项5项及以上不满足将导致投标无效，投标人/供应商须在投标文件/响应文件中提供承诺，承诺无标识项完全满足采购文件要求，如履约验收期间所投产品不满足采购文件要求，采购人有权解除合同并上报政府采购监督管理部门，中标人/成交供应商承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件/响应文件格式）。投标文件/响应文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标/响应无效。 |

#### （二）技术参数及要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲便携式增材制造产线 | 一.扫描模块： 1.硬件配置 ★(1).操作方式：无线一体式过光源扫描，内置可更换电池，无需连接电脑，内置操作系统，可实时显示扫描数据和触屏编辑。设备端可直接输出封装后的面片数据，或主动发送wifi信号，即使环境无网络情况，也可无线连接设备（提供彩页证明） ■(2).采集相机：工业相机≥500万像素*5个，纹理相机≥4800万像素*1个（提供功能截图） ■(3).扫描模式：小范围激光扫描（101线平行蓝激光），大范围激光扫描（38线红外激光），大范围快速扫描（红外散斑）（提供彩页证明） (4).可变分辨率：小范围点距0.05-3.00mm，大范围点距0.5-10mm (5).单幅扫描范围：165mm*200mm-985mm*980mm (6).工作距离：近端工作距离≤200mm，远端工作距离≥1500mm，工作距离可根据实际使用要求调节 ■(7).光源：蓝色线激光光源（光源等级CLASSⅡ），红外线激光光源（光源等级CLASSⅠ），红外VCSEL光源（无光人眼安全）（提供彩页证明） (8).扫描速度：数据捕获速度≥4,500,000点/秒 (9).扫描精度：设备基础精度≤0.02mm，体积精度≥0.04mm/m+0.06mm/m ■(10).传输方式：支持WiFi6/以太网/USB/Type-C/U盘传输数据至外部设备（提供彩页证明） ★(11).供电方式：≥2块可更换锂电池（单块电池容量≥3300mAh）；可外接充电宝；可外接快充适配器（提供实物照片） (12).内置单元：一体式显示屏≥5英寸，内置硬盘≥1TBSSD，RAM≥16GB，内置处理器核数≥8核，内置陀螺仪，内置操作系统 (13).设备重量：≤1.8kg（含内置电池） (14).设备尺寸：≤190mm×270mm×170mm（长*宽*高） (15).拼接模式：激光模式可实现标志点拼接/框架点拼接/特征拼接/纹理拼接/混合拼接 (16).智能增强算法：模型质量色谱，平面检测功能，剪切面功能，背景变换功能 (17).对扫描数据可进行交互式数据修复功能，也可自动修复封闭模型，直接输出封装后面片数据文件。采集数据自动保存，支持扫描回退续扫功能 (18).数据格式：支持.PLY, .STL,.OBJ,.ASC,.LAS,.3MF等 (19).支持无线联网升级，投屏功能 ■(20).感光模式：提供反光模式，户外模式，手动调节模式，自动调节纹理曝光和相机曝光（提供功能截图） 2.系统功能： ■(1).支持跨工程，跨模式，跨点距数据拼接融合（含纹理信息），实现不同光源模式工程的自动拼接融合功能（提供功能截图） (2).支持点距二次调整，设备端和电脑端软件都可根据实际需求变更点距信息，点云密度可提高也可降低 (3).支持点云，面片，线框和面片，线框的显示方式 (4).提供纹理调节，简化，网格优化，平滑，去孤立面，自动补洞，手动补洞，法线翻转，数据摆正（基于视窗智能摆正），数据镜像，缩放功能 (5).提供贯通/可见，连通域，反选，全选，套索，矩形，多边形，直线，笔刷等选择工具 (6).支持特征点，特征线，特征面的创建 (7).支持自由变换对齐，3-2-1对齐，精准变换对齐 (8).支持测量功能（可输出 .txt.csv文件）：测量距离，计算表面积，计算体积 (9).一键跳转逆向工程专业软件 (10).一键分享功能：可实现云储存，云展示，云分享功能 3.生产系统 3.1、硬件配置 (1).要求采用基于光敏树脂受紫外光照射凝固的原理：由计算机控制激光逐层扫描固化液槽中的光敏树脂，每一层固化的截面是由零件的三维CAD模型软件分层得到，直至最后得到光敏树脂原型 (2).固体激光器：要求采用风冷固体激光器，要求半导体泵浦源激光器，波长355nm,功率为≥500mW，光斑直径0.12-0.6mm，脉冲稳定性≤10%，功率稳定性≤6%，摇臂计算机操作平台 (3).振镜扫描器：要求采用高品质数字振镜扫描系统，典型扫描速度≤10000mm/s (4).成型范围：≥800*800*500mm (L×W×H) (5).分层厚度：0.05-0.25mm (6).成型精度：≥±0.1mm (7).电气控制系统要求采用上下位机的控制架构，通过主从式控制方式,提高控制系统的可靠性、稳定性 (8).控制系统：控制方式采用运动控制卡，使用PCI总线运动控制器，通讯速度快，运动位置的实时性好，具有限位保护，模块化接线便于后期维护 (9).光斑：采用智能变光斑扫描结构设计，光斑直径0.12-0.6mm，可以识别截面信息，自动在单层截面内切换大小光斑 (10).采用弹性储能器的树脂真空吸附系统，可有效避免固化件被刮坏，又可大大提高树脂涂抹的均匀程度 (11).控制方式：工业控制计算机 (12).文件格式：STL (13).额定输入功率：≤3KW (14).安全警示：具备三色报警指示灯，具备安全警示标识 (15).机器净重：≤1600kg (16).主机尺寸：≤1350×1600×2250mm（长*宽*高） ★(17).承诺该设备可以兼容学校现有的CRM制造管理系统。（投标文件中需提供承诺函（格式自拟）） (18).如现场安装环境不符，承诺对安装环境及附属的文化建设进行空间规划及布置 ★(19).为满足该产线运行，需提供配套耗材不少于750kg（投标文件中需提供承诺函（格式自拟）） (20).设备机械结构： 20.1采用横梁结构，可借助检测仪器实现刮刀快速调平 20.2要求采用沉降块调节液位系统。 20.3打印平台基材需采用大理石材质，具有稳定性与抗变形能力；Z轴立板与大理石平台的连接结构需采用刚性定位设计，配备专用定位销与高强度紧固螺栓（螺栓强度等级≥8.8级），连接后平台与Z轴立板的垂直度偏差≤0.01mm/m（以Z轴运动方向为基准），避免长期运行中出现位移或松动 (21).设备网板需采用快拆式结构设计；网板材质需选用304不锈钢或同等耐腐蚀、高强度材质，安装后网板平面度偏差≤0.2mm/m，确保与设备其他组件的配合精度 二、设备软件配置 ★(1).承诺设备控制软件须终生免费升级并免费新增模块（投标文件中需提供承诺函（格式自拟）） (2).一键打印操作，操作更加简单快捷 (3).可实现单个零件阵列打印 (4).一键式自动智能排版，具有多种优化模式、智能见缝插针式自动排版功能 (5)具有多次轮廓扫描和光顺打印模式，要求在相同层厚的前提下，表面光洁度更高 （6）数据安全管理系统 ★6.1 文件传输日志中具有详细的记录查询，有效管理和监控设备运行情况，多种查询设置如：起始时间与截止时间查询、主机名、主机用户查询、文件名称关键字查询、存储对象查询、操作类型查询、动作查询（写入、读取）等，且设备具有配置文件导入导出功能、时间段设置功能、可设置时间段名、开始时间、结束时间；（提供功能截图） ★6.2 设备文件类型检测支持；支持对已知文件的深度检测，包含：策略禁用模式、存储对象选择、文件类型选择、自定义文件类型选择、文件大小最大值选择、缺省文件类型读写禁用功能、文件深度检测功能、文件乱码率检测功能；（提供功能截图） | 1套 | 工业 |  |
| 2 | 高精度增材制造产线 | 一、扫描模块 1.硬件配置 (1).扫描方式：多线激光移动拍照式，手持或机械移动装夹扫描 (2).扫描精度：最高≤0.02mm（标准模式），最高≤0.01mm（精细模式） (3).体积精度:≥0.015mm/m+0.03mm/m（标准模式）；≥0.015mm/m+0.02mm/m（摄影测量模式） (4).空间点距：0.01mm-10mm可调 ■(5).扫描速度：≥5,700,000点/秒（提供彩页证明） (6).扫描范围：静态扫描幅面≥700mm*600mm (7).光源：蓝色线激光，二级人眼安全，输入功率60W，波长450nm (8).光源形式：50束交叉激光线，7束平行激光线，1束单独工作激光线 (9).摄影测量：内置双工业相机同步拍摄，无需在被测物上粘贴编码标志贴，配置碳纤维材质标尺 ■(10).无线传输：采用嵌入式边缘计算模块，且使用移动电源供电，扫描过程中无需连接电脑&电源线（提供彩页证明） (11).实时网格：扫描过程中可实时生成三角网格面 (12).工程对齐：多个扫描工程可在扫描软件中根据模型特征或标志点进行一键对齐 ■(13).质量色谱：扫描过程中软件通过彩色色谱对点云边缘数据质量实时评价，提醒工作人员对漏扫区域增补（提供功能截图） (14).模型修复：对扫描数据可进行交互式数据修复功能，如手动单孔补洞、平滑、锐化，也可自动修复。兼容第三方STL数据导入编辑修复功能，可生成封闭网格数据直接可用于3D打印使用 (15).模型编辑：可对扫描后的3D模型进行编辑操作，如简化、光顺、数据修补、坐标摆正 (16).模型交互：支持将扫描的3D扫描的模型一键分享至数据交互云平台。通过局域网实现多人多部门协同作业 (17).数据测量：扫描软件中实现点到点、点到面、面到面直线距离测量，可一键分析扫描模型的表面积、体积，并可以一键导出测量分析数据 ■(18).二次开发功能：提供SDK开发功能，支持外部软件控制，可实现设置亮度/采样频率远端调整、新建与保存工程、自动化标定、自动化测量、结果自动输出等功能（提供功能截图） ■(19).计量检测模块：搭载通过德国物理研究院PTB测量精度双重认证的工业计量三维检测模块，能够进行3D比较，尺寸测量并输出检测报告。计量模块和三维扫描系统为国产品牌且为同一厂家。（提供功能截图） ■(20).提供正版逆向设计软件一套，对扫描的3D数据进行逆向处理，软件基于Convergent建模技术与拓扑优化技术的融合，提供下一代建模技术；可把小面片模型与边界描述几何模型融合在同一个CAD环境，实现虚实融合的混合设计；具备零件建模、钣金设计、装配设计、二维工程图等功能，同时借助软件中包括的工具，可以将组件设计为利用最新3D打印和增材制造技术，准备好设计并将其输出到不同的3D打印硬件和服务。（提供彩页证明） ■3D数据管理系统：（提供功能截图） 1.模型数据管理：支持500MB以内的单体模型（可额外扩展到3G）。上传、查看信息、下载、移动、重命名、分享、删除 2.成员管理：为普通用户提供创建者、管理员、普通成员三个角色，最大10角色有对应的空间权限。为私有化部署版本提供自定义角色的能力 3.空间管理：私有化部署可实现定制化本地局域网空间 4.空间属性：支持自定义空间名称、简介、LOGO等，阵列式模型或列表式模型管理模式，提供排序和筛选功能 5.数据详情：提供标注评论，支持音频、图片、显隐纹理、重置视角、自动旋转展示、嵌入分享，可下载原文件或glTF文件下载，可实现网络端和手机端互相分享，二维码分享功能 6.3D数据信息查看及编辑：可显示截图、文件大小、格式、创建时间、简介、类别、标签、设备型模型尺寸、三角面片数、四边面片数、顶点数、纹理数、材质数，是否顶点渲染，是否公开 7.模型编辑器：场景管理包含HDR灯光管理和颜色/背景设置，材质管理包含材质球管理和PBR设置(金属、粗糙、法线、反射...)，摄像机管理包含正交/透视相机切换和FOV设置 2.生产系统 2.1硬件配置 (1).要求采用基于光敏树脂受紫外光照射凝固的原理：由计算机控制激光逐层扫描固化液槽中的光敏树脂，每一层固化的截面是由零件的三维CAD模型软件分层得到，直至最后得到光敏树脂原型 (2).固体激光器：要求采用风冷固体激光器，要求半导体泵浦源激光器，波长355nm,功率为≥500mW，光斑直径0.12-0.6mm，脉冲稳定性≤10%，功率稳定性≤6%，摇臂计算机操作平台 (3).振镜扫描器：要求采用高品质数字振镜扫描系统，典型扫描速度≤10000mm/s (4).成型范围：≥800*800*500mm (L×W×H) (5).分层厚度：0.05-0.25mm (6).成型精度：≥±0.1mm (7).电气控制系统要求采用上下位机的控制架构，通过主从式控制方式,提高控制系统的可靠性、稳定性 (8).控制系统：控制方式采用运动控制卡，使用PCI总线运动控制器，通讯速度快，运动位置的实时性好，具有限位保护，模块化接线便于后期维护 (9).光斑：采用智能变光斑扫描结构设计，光斑直径0.12-0.6mm，可以识别截面信息，自动在单层截面内切换大小光斑 (10).采用弹性储能器的树脂真空吸附系统，可有效避免固化件被刮坏，又可大大提高树脂涂抹的均匀程度 (11).控制方式：工业控制计算机 (12).文件格式：STL (13).额定输入功率：≤3KW (14).安全警示：具备三色报警指示灯，具备安全警示标识 (15).机器净重：≤1600kg (16).主机尺寸：≤1350×1600×2250mm（长*宽*高） ★(17).承诺该设备可以兼容学校现有的CRM制造管理系统。（投标文件中需提供承诺函（格式自拟）） (18).提供配套的后处理设备，包括但不限于除湿机、喷砂机、固化箱 ★(19).为满足该产线运行，需提供配套耗材不少于750kg（投标文件中需提供承诺函（格式自拟）） (20).设备机械结构： (一)采用横梁结构，可借助检测仪器实现刮刀快速调平 (二)采用沉降块调节液位系统，具有超大的树脂续航能力,液位控制更准确。 (三)打印平台基材需采用大理石材质，具有稳定性与抗变形能力；Z轴立板与大理石平台的连接结构需采用刚性定位设计，配备专用定位销与高强度紧固螺栓（螺栓强度等级≥8.8级），连接后平台与Z轴立板的垂直度偏差≤0.01mm/m（以Z轴运动方向为基准），避免长期运行中出现位移或松动 (21).设备网板需采用快拆式结构设计；网板材质需选用304不锈钢或同等耐腐蚀、高强度材质，安装后网板平面度偏差≤0.2mm/m，确保与设备其他组件的配合精度 2.2设备软件配置 ●1.承诺设备控制软件须终生免费升级（投标文件中需提供承诺函（格式自拟）） 2.一键打印操作，操作更加简单快捷 3.可实现单个零件阵列打印 4.一键式自动智能排版，具有多种优化模式、智能见缝插针式自动排版功能 5.具有多次轮廓扫描和光顺打印模式，要求在相同层厚的前提下，表面光洁度更高。 | 1套 | 工业 |  |

注：主要标的前标注“▲”符号。

#### （三）安装调试、质保及售后服务要求

1.成交供应商免费送货上门，根据采购人要求安装、调试，确保正常使用。

2.所有设备物品为全新产品，设备质保期三年。

3、设备安装后成交供应商免费对相关人员进行培训，质保期内每个月1次回访；采购人在使用设备时如有需要应及时安排技术人员免费进行指导。

4.成交供应商为学校教学、技能大赛免费提供指导教师等方面的服务。

5.为保证产品质量及售后服务，供货时须按响应文件要求供货，否则采购人有权终止合同并上报安徽省公共资源交易监督管理局，由此产生的责任由成交供应商全权承担。

6.成交供应商免费负责设备调试、安装。验收完成后的3年内若出现故障，成交供应商负责免费维修，且在24小时内响应，48小时内到达现场提供服务。

#### （四）报价要求

报价要求包括货物及其附件的设计、采购、制造、检测、试验、运输、保险、仓储、税费以及现场落地、安装及安装耗损安装环境改造、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）质保期内的售后服务保障等所有费用。

#### （五）其他要求

1.成交供应商应当提供现场培训服务：培训人员不少于4人，培训地点为采购人指定，培训时间不少于3个工作日，以技能培训为主，以参培教师学会使用设备及软件无问题为准，确保设备及软件到校安装调试后教师能够正常使用软件。

2.采购人有权要求中标供应商在签订合同后三个工作日内向采购人演示所投产线搭建及验证产品功能，若核验与招标文件技术参数要求不相符，则终止合同，并且以虚假应标嫌疑报送财政监管部门处理。产品到货后及验收时，包括但不限于由使用人、专家、采购人、受邀第三方进行验收、监督，中标人所提供的货物如不满足技术参数要求的不予验收，采购人有权追究其违约责任，中标人承担一切后果与责任。中标人已提供的货物自行搬离，如未按时搬离视同放弃，采购人有权处理无须承担任何责任。

## 第2包：增材制造设备产线检测设备

#### （一）货物指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 符号说明 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ★ | 不满足该指标项将导致投标无效 |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，每满足一项得4分 |
| 一般指标项 | ● | 评分项，每满足一项得/分 |
| 无标识项 |  | 无标识项5项及以上不满足将导致投标无效，投标人/供应商须在投标文件/响应文件中提供承诺，承诺无标识项完全满足采购文件要求，如履约验收期间所投产品不满足采购文件要求，采购人有权解除合同并上报政府采购监督管理部门，中标人/成交供应商承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件/响应文件格式）。投标文件/响应文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标/响应无效。 |

#### （二）技术参数及要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量（单位） | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲激光显微拉曼光谱仪 | 主要技术指标 1.■532nm激光器，TEM00模，激光器功率：≥100 mW 2.科研级显微镜，落射式卤素灯明暗场照明(DMS型号)；/落射式卤素灯明场照明（SMS型号） 3.物镜配置：明场（SMS型号）：10X/0.3,WD≥10.9mm；100X/0.9,WD≥1mm，长工作距离物镜：50X/0.55,WD≥7.9mm 4.■光路要求：激光光路置于显微镜照明器上方，以减小光程，提高设备稳定性。可观察激光光斑以及样品形貌，无裸露外置相机（提供具体的示意图片说明或者视频证明） 5.光纤共焦技术，光谱仪与显微镜分体式，不拘泥于光谱仪位置，满足手套箱内使用等特殊场景,所有信号均在共焦下测得 6.■可升级空间光共焦或者针孔共焦（提供光纤共聚焦和针孔共聚焦同时存在的实物的照片） 7.■使用100X物镜时，100um光纤针孔及532nm激光器的条件下，空间分辨率好于横向1um（提供对应的数据处理过程文档） 8.■拉曼频移范围：532nm激发 50-6000cm-1（提供实测数据截图） 9.★灵敏度：硅三阶拉曼峰的信噪比好于30:1，并能观察到四阶峰（检测条件：532nm激光器，100um狭缝宽度，50um像元尺寸，100X物镜（0.9NA），样品上激光功率10mW，积分时间300s，累积次数1,600刻线光栅） 10.光谱仪焦长：不超过320mm 11.光谱仪接口：双入口狭缝，CCD和狭缝出口，电动切换。侧面入口配置电动狭缝，10um-2.5mm软件可调，内部快门 12.光谱分辨率（半高宽）： ≤ 2 cm-1, （测量氖灯线585.25nm半高宽）， 检测条件：在可见波段：采用氖灯测量，10X物镜，1800g/mm光栅，光栅在+1级条件下工作，狭缝宽度为10um。实验时将氖灯置于显微镜下，测量谱线为 585.25 nm ，全半高宽（FWHM）≤2cm-1 13.配置三块光栅，一块1800g/mm光栅用于可见高分辨，一块600g/mm光栅用于通用测试，一块150g/mm光栅用于可见宽光谱，软件控制自动转换，无需校准 14.★设备配置具有高像元分辨率的背照式深耗尽CCD相机，分辨率≥2000×256，量子效率在700nm-870nm区间处>90%，CCD相机光谱范围：200 - 1100 nm ，最低制冷温度-60℃ ■15.拉曼专用操作采集软件，可进行高刻线光栅（≥1800刻线）大光谱（100-3000波数）范围接谱，接缝无毛刺（要求提供视频证明） ■16.软件可批量导入≥100份数据进行同步处理，可以对Mapping数据进行去基线、平滑等预处理；可以通过信号强度的积分、平均值、最大值等模式进行成像；可以对单峰及多峰进行多项式、差值、小波分解拟合；对输出的图像，可进行色表匹配等美化处理；可拟合计算N型半导体载流子浓度、应力、晶化率等（提供载流子浓度、应力和晶化率测试页面软件截图和演示视频） ■17.可升级荧光光谱测试功能、荧光寿命测试功能、x射线荧光测试功能，（要求供应商具有辐射许可资质，并提供证书，不提供则不满足此项要求） | 1台 | 工业 |  |

注：主要标的前标注“▲”符号。

#### （三）安装调试、质保及售后服务要求

1.成交供应商免费送货上门，根据采购人要求安装、调试，确保正常使用。

2.所有设备物品为全新产品，设备质保期三年。

3、设备安装后成交供应商免费对相关人员进行培训，并在免费质保期内每隔半年进行回访一次；采购人在使用设备时如有需要应及时安排技术人员免费进行指导。

4.成交供应商为学校教学、技能大赛免费提供指导教师等方面的服务。

5.为保证产品质量及售后服务，供货时须按响应文件要求供货，否则采购人有权终止合同并上报安徽省公共资源交易监督管理局，由此产生的责任由成交供应商全权承担。

6.成交供应商免费负责设备调试、安装。验收完成后的3年内若出现故障，成交供应商负责免费维修，且在12小时内响应，24小时内到达现场提供服务。

#### （四）报价要求

报价要求包括货物及其附件的设计、采购、制造、检测、试验、运输、保险、仓储、税费以及现场落地、安装及安装耗损安装环境改造、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）质保期内的售后服务保障等所有费用。

#### （五）其他要求

1.设备要求

由于拉曼信号较弱，因此拉曼光谱测试系统的灵敏度、可重复性、维修便捷性对于科学研究非常重要。为此，我们确定如下选型原则：

1）仪器为优质品牌，性能先进稳定。

2）仪器灵敏度高。

3）仪器在保障灵敏度的前提下，重复性高。

4）仪器自动化程度高，操作简便。

5）价格上，性价比高。

6）有优质完善的售后服务作为保障，国内有售后服务点最佳。

2.成交供应商应当提供现场培训服务：培训人员不少于5人，培训地点为采购人指定，培训时间不少于3个工作日，以技能培训为主，以参培教师学会使用设备及软件无问题为准，确保设备及软件到校安装调试后教师能够正常使用软件。

3.采购人有权要求中标供应商在送货前到采购人处演示所有产品，若核验与招标文件技术参数要求不相符，则终止合同，并且以虚假应标嫌疑报送财政监管部门处理。

## 第3包：增材制造设备产线材料分析设备

#### （一）货物指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 符号说明 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ★ | 不满足该指标项将导致投标无效 |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，每满足一项得2分 |
| 一般指标项 | ● | 评分项，每满足一项得1分 |
| 无标识项 |  | 无标识项5项及以上不满足将导致投标无效，投标人/供应商须在投标文件/响应文件中提供承诺，承诺无标识项完全满足采购文件要求，如履约验收期间所投产品不满足采购文件要求，采购人有权解除合同并上报政府采购监督管理部门，中标人/成交供应商承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件/响应文件格式）。投标文件/响应文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标/响应无效。 |

#### （二）技术参数及要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲同步热分析-质构材料物理分析系统 | 一、同步热分析系统 ■1.炉体设计：耐腐蚀陶瓷EGA炉体，垂直式，顶部进样方式，装换样品方便； 2.最大样品量：≥1500mg ■3.称量准确度：±0.005%，称量精度(重现性)：±0.0025% ●4.天平灵敏度：0.1µg ★5.动态基线漂移（10℃/min速率，30℃-1100℃）：＜25µg（现场安装验收时需要实验验证） ●6.基线重复性（10℃/min速率，30℃-1100℃）：＜10µg（现场安装验收时需要实验验证） ●7.测试温度范围：10-1100℃，温度分辨率：0.001℃ ■8.温度准确度：±0.2℃，温度精度(重现性)：±0.1℃ ■9.量热准确度：±0.5%，量热精度(重现性)：±0.5% 10.量热分辨灵敏度：1μW ★11.线性升温速率：0-450℃/min（现场安装验收时需要实验验证） ●12.线性降温速率：0-200℃/min ●13.冷却时间：从1100℃降至100℃小于12分钟 14.气体自动控制：标配高精度气体质量流量计，四路气体控制(系统吹扫两路+样品吹扫两路)，流量精度：0.1ml/min 15.气氛：静态或者动态，在全量程温度范围内可使用氮、氧、氢、二氧化碳、空气、氦气及其他惰性或活性气体 ■16.配备全彩显示大触摸屏，可以控制仪器方法，控制自动进样器等功能 17.联用拓展性：可方便后续实现TG-IR、TG-GCMS、TG-IR-MS、TG-IR-GCMS等多种模式联用拓展分析功能 18.配置要求： (1).同步热分析仪主机 1套 (2).控制分析软件 1套 (3).循环水浴制冷机 1套 (4).原厂标准陶瓷坩埚 3套 (5).国产标准陶瓷坩埚 100套 (6).数据输出系统 1套 (7).高纯氮气（含气瓶阀） 1套 二、质构系统 1.结构：三轴定位滚珠丝杆原理设计 2.速度解析度：0.01mm/s，精度优于1% 3.测试方法：设置界面同时显示实验类型（直显不少于6种测试模式），包含单次测试、全质构测试、恒压测试、循环测试、保持测试五种实验模式；同时测试类型、目标模式、目标数值、间隔时间、测试速度、触发点类型、数值、样品接触面积、探头接触面积，加载另存显示在同一界面，同步进行；测试方法可从软件自带数据库中直接一键调取 4.结果分析：自动进行曲线的结果分析，用户可根据自己的需要选择所要结果。具有一键导出图片、结果、原始数据等功能，可同时进行上百组数据的快速分析处理，实验报告一键导出，不可编辑报告，可实现实验追溯功能 5.安全措施：数据可紧急停止、上下极限控制装置、力量感应元过载保护 ■6.软件教学功能：软件自带不少于十种动画视频，提供视频至少包含如下内容：TPA测试非粘性，TPA测试粘性，半固体反挤压，表面粘性测试，剪切测试，拉伸测试，凝胶测试，下压保持力不变测试，三点折断测试，压缩测试，粘性测试，正向挤压测试，下压保持距离不变测试等），适合操作者自行学习，须同时在同一个界面中展示动画版测试动作，动画版测试曲线，动画版测试指标（投标文件中提供软件视频截图） ■7.软件自带300种以上测试方法库（非纸质版，需软件自带，可直接调用），包含生鲜果蔬，加工后的果蔬等各种类型样品，方法可一键调用，同时软件可直接调用pdf完整报告，pdf报告中显示实验前准备，样品示意，测试曲线，测试结果分析；自带国标算法；带有物性检测指标说明示意图；带有物性、流变等物性知识库；带有应用方法库手册（投标文件中提供截图证明） 8.力量感应元保护：四重保护装置，带有感应元机械限位保护装置 ■9.软件自带数据算法，如主成分分析（PCA）、LDA、PLSR等，可进行降维分析、分类分析等大数据分类方式。（可实现人工感官评定与质构仪客观测定数据拟合分析，从而根据质构仪测试指标就可分析人口咀嚼样品时所感受到的力学特征；也可通过分类分析，如采用LDA、PLSDA算法，通过质构数据直接将待测样品进行分类，如不同品牌的样品质构分类模型、不同新鲜度的肉品分类模型、不同发酵期的酸奶分类鉴别模型等） ●10.测试方法：设置界面同时显示实验类型（直显不少于5种测试模式），同时测试类型、目标模式、目标数值、间隔时间、测试速度、触发点类型、数值、样品接触面积、探头接触面积，加载另存显示在同一界面，同步进行（投标文件中提供截图证明） 11.软件内带食品物性、流变、热力学、电学等知识库，软件内随时检索物性相关知识解析；带有国标算法，软件可直接调用 ●12.软件自带实验报告，包含实验信息、实验参数、实验图谱、实验结果，实验报告一键导出功能，不可编辑报告，可实现实验追溯功能 ●13.数据分析：软件页面中英文可调，数据分析时不需另外撰写分析程序，用户可直接勾选所要的参数，软件即可自动计算结果。结果数据及曲线可以汇出Excel文档及图片（投标文件中提供直接勾选参数＞50项功能截图） ●14.曲线具有回放和调色功能，设置具有直接称重功能（投标文件中提供软件截图） ■15.产品原厂或外购溶剂封闭产品成分中无高度有害物质，检测结果符合REACH认证的要求，每项的高度关注物质不得超过在物品中的质量百分比0.1%，（投标文件中提供检测报告复印件） 16.配置要求： (1).质构仪主机 1台 (2).软件(含仿真软件教学模块) 1套 (3).力量感应元 20kg 1个 (4).探头转换器、实验平台 1套 (5).备品配件包 1套 (6).纸质版质构测试案例解析 1本 (7).测试探头包 1套 (8).操作手册 1套 | 1套 | 工业 |  |

注：主要标的前标注“▲”符号。

#### （三）安装调试、质保及售后服务要求

1.中标人在采购人指定的设备安装地点负责安装、调试。

2.自仪器安装验收合格后起进入免费质保期。在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备，且在24小时内响应，48小时内到达现场提供服务。

3.为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的免费技术培训（包括现场培训和厂家培训），其中在厂家技术中心的免费培训不低于 2 人次。

#### （四）报价要求

投标报价包括对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。采购人后期不予追加任何费用，请投标人综合考虑各种风险，谨慎报价。

#### （五）验收要求

每项参数和配置都作为验收的依据，如有一项参数和配置验收时与投标阶段响应招标文件的内容不一致，采购人有权终止合同，并上报监管部门按虚假应标进行依规处理，仪器退回，解除合同，一切损失由中标人承担。

## 第4包：增材制造设备产线固废处理设备

#### （一）货物指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 符号说明 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ★ | 不满足该指标项将导致投标无效 |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，每满足一项得3分 |
| 一般指标项 | ● | 评分项，每满足一项得1分 |
| 无标识项 |  | 无标识项5项及以上不满足将导致投标无效，投标人/供应商须在投标文件/响应文件中提供承诺，承诺无标识项完全满足采购文件要求，如履约验收期间所投产品不满足采购文件要求，采购人有权解除合同并上报政府采购监督管理部门，中标人/成交供应商承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件/响应文件格式）。投标文件/响应文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标/响应无效。 |

#### （二）技术参数及要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量（单位） | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲固废处理实训装置 | 模块一：固废处理实训装置 ### 1.1工艺说明 本实训装置模拟的固废处理装置，日处理能力≥400吨。模拟工艺如下： 生活垃圾由密闭运输车运抵处理厂，经汽车衡称重后进入高位密闭的卸料大厅。垃圾通过密封门卸入贮坑，贮坑保持负压以有效防止臭气外逸。坑底渗滤液经滤网进入处理系统，顶部抓斗起重机负责垃圾堆存、翻搅与投料。 垃圾经抓斗送入焚烧炉，通过一次风与二次风助燃，确保充分燃烧。产生炉渣由冷渣机送入渣处理系统。烟气采用SNCR法脱硝，在900–1100℃温度区间喷入尿素，停留约0.7–1秒。随后烟气进入余热锅炉，经过热器、蒸发器和省煤器降温，产生蒸汽用于发电，最终降温烟气进入净化车间处理 ★1.2固废处理实训装置设备清单 表1.2.1 设备清单 序号; 设备名称; 数量; 材质. 1; 垃圾贮池; 1; 玻璃钢. 2; 抓斗起重机; 1; SS304. 3; 焚烧炉; 1; SS304. 4; 余热锅炉; 1; SS304. 5; 过热器; 1; SS304. 6; 蒸发器; 1; SS304. 7; 省煤器; 1; SS304. 8; 旋转喷雾塔; 1; SS304. 9; SNCR（炉内喷射尿素）系统; 1; SS304. 10; 汽轮机; 1; SS304. 1.3硬件说明 - 1.设备布局 实训装置长≥10米，宽≥1.5米，最高点≥2.5米。 设备的分布严格按照项目工艺流程：管道的排布，阀门、仪表的安装均符合工艺要求及相关国家标准。 ★2.工艺管路 工艺管道：工艺管道均采用符合国家标准的工业管路，公用工程管道材质为碳钢，工艺管道材质为304不锈钢。工艺管道基本识别色及基本信息参照《SHT3043-2014设备管道钢结构表面色和标志规定》，布管设计参照《SHT3012-2011金属管道布置设计规范》。 管件：管件包括弯头，三通，法兰等，均需采用标准件。 （1）法兰执行HG20592标准，欧洲体系B系列；工艺管路法兰材质为304不锈钢 （2）各类弯头、三通、大小头管件，执行GBT12459，均为标准件，材质与管道一致，颜色与工艺管道颜色保持一致 （3）主设备和管路之间、阀门与管路之间均采用法兰连接方式，管路的分支或转弯处采用焊接的连接方式 八种常见物质识别色如下： 物质种类; 管路颜色; 色样; 颜色标准编号. 水; 艳绿色; G03. 水蒸气; 大红色; R03. 空气; 淡灰色; B03. 气体; 中黄色; Y07. 酸或碱; 紫色; P02. 可燃液体; 棕色; YR05. 其他液体; 黑色. 氧; 淡蓝色; PB06. 3.阀门 本装置现场阀门分为手动开关阀、手动调节阀、电动开关阀、电动调节阀。 （1）各类阀门口径与工艺管路保持一致，执行GB12225标准，可拆卸，所有阀门安装微型通讯信号端，可采集学员对阀门的操作并接收中控系统的通讯信号，或显示当前开度状态或执行阀门调节指令 （2）现场阀门连接方式采用法兰连接。设计安装参考《SHT3012-2011金属管道布置设计规范》 （3）手动开关阀由真实球阀或闸阀改造，信号类型为开关量输入信号（DI），由现场手动操作开关阀门，将阀门信号传向控制室的信号，具有开、关两种状态显示，并有现场状态显示。主要用于放空、导淋、各设备或调节阀及仪表的检修用阀门 （4）手动调节阀由截止阀改造，信号类型为连续阀位输入信号（AI），从现场手动操作阀门向控制室传递连续变化的阀位量值信号。采用特制电子阀，转换阀门的阀位，0-100开度显示。主要用于调节阀组或计量阀组的副线，便于在主线无法正常工作时进行手动调节 （5）远程控制阀由气动薄膜阀改造 （6）远程切断阀由电磁阀改造 （7）所有阀门均配有标牌标注阀门位号等阀门信息，便于学员了解阀门在工艺流程：中的位置和作用 4.仪表 本装置仪表分为流量显示表、温度显示表、压力显示表、液位显示表。 （1）温度、流量仪表采用数显式，真实变送器外壳，信号类型为连续输出信号（AO），并通过内装数字显示仪接收控制信号并于现场显示工艺变量的实时数据 （2）压力仪表采用指针式或数显式，信号类型为连续输出信号（AO），接收中央控制室信号并通过机械指针转动或数字显示仪显示压力变化 （3）液位仪表要求采用柱形仿磁翻板式，信号类型为连续输出信号（AO），收中央控制室信号并于通过灯柱变化显示现场液位计动态变化效果 （4）所有仪表均支持Modbus或4-20mA信号 （5）所有仪表均支持显示与检测信号相对应的多种单位（如流量单位应支持m3/h、L/h、t/h、kg/h等） （6）所有仪表均带亚克力标识牌，上注温度、压力、流量、型号、使用条件信息 5.安全文化宣传 （1）安全标志 依据GB2894-2025《安全色和安全标志》在装置内部放置相关安全标志，主要包含四类表示，禁止标识、警告标识、指令标识、提示标识 （2）危化品标志 依据GB 30000.1—2024《化学品分类和标签规范 第1部分：通则》对装置内的危化品暂存罐等设施进行标识 （3）职业危害标志 依据《GBZ158-2003 工作场所职业病危害警示标识》对装置内的存在的职业病危害因素进行警示标识 （4）其他标识 地面警示标识 6.通讯系统 通讯测控系统是垃圾焚烧实训装置数据信息通讯的桥梁部分，通过OPC服务器，可以实现控制系统与设备装置测控系统的数据交换通讯，使硬件装置与控制系统联合为一体。测控系统一方面对操作设备的各类模拟电信号（例如阀门开关、泵的开关）进行实时采集，并传送到OPC服务器中，另一方面将控制系统的数学模型运算结果转变成模拟电信号，并传送到现场的各种仪表进行模拟与数字多种方式的实时显示。 电气机柜和PLC，非标件： （1）电器机柜实现现场各类模拟量仪表、阀门的通讯，电气柜内带PLC控制系统、交直流转换器、信号电缆、开关、风扇、照明 （2）对操作设备的各类模拟电信号（例如阀门开关、泵的开关）进行实时采集，并传送到OPC服务器中 （3）将控制系统的数学模型运算结果转变成模拟电信号，并传送到现场的各种仪表进行模拟与数字多种方式的实时显示 动力柜，非标件： 动力柜实现现场各类按钮开关、机泵等动设备运转及供电，动力柜内带中间继电器、交流接触器、开关、风扇、照明。 ●需同时具有环境类的软件著作权和软件产品证书。（提供证书复印件） 7.配套教学管理平台（账号数量不少于1个，允许同时在线用户数至少30个，其中包含教师和学生账号，使用期限不少于12个月） （一）用户端（PC&小程序） 1.登录：支持账号密码登录，支持数字安全验证功能，支持微信登录 2.个人中心：支持课程开课、考试通知等消息推送；支持学生自行完善个人信息 3.学习中心：支持平台所有学习内容，包含已分配给该学员的题库练习、考试、培训、课程学习、仿真练习(仅PC端)等内容 （二）管理员端(PC) 1.组织架构管理： 1.1组织及角色管理：支持修改学校基本信息，支持创建无限级组织节点(院系/班级)；支持用户自定义创建角色，为角色进行授权 1.2人员管理：包括用户信息的添加、删除、编辑、查询、excel批量导入导出、修改密码 2.考试管理 2.1题库管理：支持题库设置多级分类；支持单个添加、编辑、预览、删除题目；支持批量导入题库题目，批量导入题目实现题目查重功能；题目类型支持单选、多选、判断、填空、简答题，题目属性包括所属知识点、难度系数，便于用户对题目进行分类管理 2.3试卷管理：用户可以创建试卷，填写试卷设置、内容设置信息；配置各类题型数量、分数、占比等 ■2.4考试管理：用户可以根据需要创建、编辑理论考试，考试信息包含：基本信息、试卷、考试时间、考试次数、得分规则、防作弊(人脸识别、定时抓拍、防切屏)、成绩发放规则、阅卷人、参与人等；支持对客观题进行自动评分；支持成绩发放及成绩导出 2.5考试分析：完成率、应考人员、参考人员、最高分、平均分、最低分、成绩分段人员统计、成绩分段人员占比、题型占比、题型正确率统计、成绩排名、参考时间统计、考试时长统计、错题统计TOP5、缺考统计、平台统计、操作系统 3.课程管理 3.1课程资源：可根据不同资源进行分类管理；可批量上传/下载/删除资源；可编辑资源基础信息以及预览资源。 ●具有资源库管理类软件著作权证书（提供证书复印件） ■3.1.1配套装置安全资源学习账号（账号数量不少于1个，允许同时在线用户数至少30个，其中包含教师和学生账号，使用期限不少于12个月） 现场展示模拟发生火灾事故，消防系统联动。建筑为半透明形式，展现各个组件包括烟感温感、手动火警按钮、声光报警、防排烟系统、应急照明等与主机之间的信号传递和联动状态。 内容包含但不限于职业危害与防护、HSE基础知识、个体防护、火灾与消防类、电气安全知识等不少于30个视频资源，视频风格统一，都带有同一个标志性人物进行引导介绍。 ■3.1.2配套电机学课程学习账号（账号数量不少于1个，允许同时在线用户数至少30个，其中包含教师和学生账号，使用期限不少于12个月） 可帮助学生掌握《电机学》、《电机拖动》、《电机认知实习》等课程内容，通过课程+仿真实验的方法来验证和研究电机学理论,包括掌握变压器、异步电机、同步电机、直流电机的参数获取和特性测试方法, 并经过计算分析，以图表和曲线的形式呈现这些特性。章节内容：电机的基本原理，变压器，直流电机，交流电机的共同理论，异步电机，同步电机，电机拓展。 题库建设依托培训管理平台，依据培训体系构建题库细目表，形成各岗位知识技能覆盖完备、分布科学的题库资源。线上题库平台，题目类型包含判断题、单选题，题库内容涵盖变压器、直流电机、异步电机、同步电机等题目数量不少于170道。 视频课件资源：具有不少于4个电机学知识点视频资源以及不少于600页PPT课件资源，视频课件资源应采用MG动画或3D动画等技术形式，覆盖变压器的工作原理、直流电机的工作原理、异步电机的工作原理、同步电机的工作原理等内容；PPT课件资源应涵盖电机的基本原理、变压器、直流电机、交流电机的共同理论、异步电机、同步电机等章节内容。 ■3.1.3配套专业视频资源学习账号（账号数量不少于1个，允许同时在线用户数至少30个，其中包含教师和学生账号，使用期限不少于12个月） 食品资源数量不少于 32个，至少包含以下内容：湿式破碎机、低温破碎工艺、城市垃圾两级风选、垃圾焚烧过程、炉排型焚烧炉流化床焚烧炉、回转窑焚烧炉、热解汽化焚烧炉、渗滤液的产生、渗滤液的处置、填埋气收集、垃圾场封场及综合利用、好氧堆肥原理、好氧堆肥流程、立式好氧发酵塔、螺旋式好氧发酵塔、餐厨垃圾饲料化、生物法制备柴油、餐厨垃圾厌氧发酵案例、垃圾生态循环养殖秸秆肥料化、危险废物水泥固化处理、危险废物焚烧处置工艺流程、水泥窑处置方法流程安全填埋场、混料机展示、破碎机、振动筛、禽畜粪便污水处理工艺、垃圾进场标准、垃圾填埋工艺、构筑导气石笼推平压实、填埋场剖面图。 3.2课程制作：用户可以根据需要创建、编辑课程，课程信息包含：基本信息、课程介绍、章节内容(知识点、理论题库、测验、仿真考试、仿真练习等内容)、课程学时、总分、合格分数等 ■3.3开课管理:可将课程进行开课：输入开课名称、选择开课开始和结束日期，合格方式、成绩发放方式、是否开启人脸验证、是否开启定时抓拍、选择对应班级或者组织范围；开课完成后可在开课列表查看开课设置页面以及开课详情 3.4开课详情：开课详情默认显示开课列表及对应课程学习人员情况列表；学习人员详情列表包含学员信息、是否参与课程、参与时长、完成度、学时、自动抓拍、分数、课程状态、课程证书等，可进行姓名、学号、参与课程状态筛选，点击查看详情可进行对应人员学习记录明细查询，成绩列表可导出；课程学习过程中可针对学习情况自动统计分析(每日0点)，统计分析内容包含：参与统计情况、参与时长统计、完成度、参与人员趋势、课程分数统计、各组织参课及合格情况统计 4.培训管理 ■4.1培训计划制定：培训计划设置包含基本设置(名称、编号、类型等)、培训计划设置(可根据不同阶段设置不同培训内容：题库、测验、仿真、课程、线下培训、考试等)、添加培训人员、上传附件资料等（提供截图佐证） 4.2培训管理：进行中的培训可进行培训过程管理；培训过程中可随时发起课堂测验、问卷调查；可新增培训附件、培训人员以及综合素质评价表等内容；线下培训可发起签到、课堂测验、问卷调查、评价、作业等功能，也可将培训过程中的一些影像资料全部上传至平台进行统一管理 4.3培训结果查看：已结束的培训可查看进行培训结果，内容包含培训计划整体信息，学员成绩(学员培训详情)，奖惩信息以及本次培训结果数据统计，数据统计包含线下培训基础数据、考勤统计、签到情况统计、奖惩占比、奖惩统计、各课程合格人员统计及各课程成绩分段统计等多维度数据分析；线上统计包含人员统计、培训时长统计、成绩分段统计等；支持对应全部模块学习完毕并考核合格后，获得对应的荣誉证书，推动用户学习的积极性 5.仿真管理 5.1仿真练习 学员可以在线练习仿真软件，系统会实时收集练习成绩，管理员可以从后台查询、统计学员的练习成绩。支持批量导出练习结果，并导出表格 5.2仿真考试 5.2.1试卷管理：用户可以创建仿真试卷，将多个软件作为多个题目组合成一个试卷，支持固定题目仿真试卷和随机题目仿真试卷两种试卷类型；可以设置每个题目的分数权重，可以设置用户交卷后是否允许查看成绩 5.2.2创建仿真考试：根据已创建的仿真试卷资源，进行仿真考试的创建，可将试卷分配给对应的组织，并可设置考试名称、所属分类、考试试卷、考试有效时间、考试总分、合格成绩、答题顺序、是否允许查看分数、允许查看考试次数、是否开启人脸验证、考试负责老师及考试参与范围等信息 5.3仿真成绩：默认展示所有仿真考试列表，支持查询仿真练习成绩、仿真考试成绩，支持根据考试名称查询成绩列表及导出 6.档案管理 ■6.1个人档案：包含学校内部人员档案列表、列表支持通过学员姓名、账号、学校、身份证等信息进行筛选；档案内容包含学员基础信息，培训记录、培训考核记录、工伤事故记录、安全奖惩记录取得证书情况等。支持个人档案导出，可导出Word或PDF两种文件格式 6.2学校档案：包含该学校下所有培训计划列表，可通过学校名称、培训计划名称、培训时间等信息查询；培训计划包含培训计划内容、学员名单、参训率、合格率、学员档案查看等信息。同时支持学校档案导出，可导出Word或PDF两种文件格式（提供截图佐证） 7.数据大屏：包含注册账号数、学习人次、各功能模块学习人数情况、热门课程分类统计、理论考试成绩分布统计、仿真考试分类统计、月度学习人员趋势、每日学习人员趋势图、每日学习时长统计图等 ●需同时具有网络平台类的软件著作权和软件产品证书（提供证书复印件） 模块二：控制电脑 1.CPU：核心：≥20核，总线程数：≥28，运行频率：≥2.1GHz 2电源：≥500瓦电源 3.内存: ≥32GB 4.硬盘: ≥1T 固态硬盘+2T机械硬盘 5.显卡: 1660S 独显≥6G 6.显示器： 23.8吋IPS液晶 7.操作系统≥win10及以上64位操作系统 模块三：双联中控操作台（含椅子） 一、控制台：材质：框架≥1.5mm冷轧钢，下面有调节地脚，托盘≥1.2mm，后置铝型材，可装显示器万能支架，桌面E1级防火板聚氨酯封边，侧板高密度纤维板喷漆，抽屉扶手采用环保橡胶漆，台面前沿有支撑防止台面变形，每联有连接孔可多联连接。尺寸：≥双联1650*950*750mm（长*宽*高） 二、椅子 1.椅背：新款尼龙透气网背采用人体工学设计，高弹网布，微循环透气 2.座垫：加厚海绵坐垫，内填充高回弹海绵，透气性强 3.框架：采用优质钢管框架，1.5mm壁厚，可承重300KG 4.具有360度旋转功能 5.坐垫尺寸≥450*450mm（长*宽）整体尺寸（含椅背）≥450*450*830mm（长*宽*高） | 1套 | 工业 |  |

注：主要标的前标注“▲”符号。

#### （三）安装调试、质保及售后服务要求

1.质保期：质保期自验收合格之日起计3年，质保期内免费提供系统维护、版本升级等技术支持服务。

2.售后响应：系统故障报修的响应时间：提供全天候无间断的远程技术服务，4小时内对问题做出响应。若电话中无法解决，3个工作日内到达现场进行解决。

3.服务承诺：供方承诺的服务中如涉及第三方提供的，由供方负责协调。

4.技术培训：成交供应商免费提供2名技术人员的现场技术培训，频次为2次/年。内容须包括产品使用、数据处理、使用方法、日常维护、一般常见故障的排除措施等。

#### （四）报价要求

报价要求包括货物及其附件的设计、采购、制造、检测、试验、运输、保险、仓储、税费以及现场落地、安装及安装耗损安装环境改造、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）质保期内的售后服务保障等所有费用。

#### （五）其他要求

1.成交供应商免费提供2 名技术人员的现场技术培训，内容须包括产品使用、数据处理、使用方法、日常维护、一般常见故障的排除措施等。

2.采购人有权要求中标供应商在送货前到采购人处演示所有产品，若核验与招标文件技术参数要求不相符，则终止合同，并且以虚假应标嫌疑报送财政监管部门处理。

# 第四章  评标方法和标准（综合评分法）

## 一、总则

本项目将按照招标文件第二章 投标人须知的相关要求及本章的规定评标。

## 二、评标方法

### 2.1资格审查

| 资格审查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| 1 | 营业执照等证明文件 | （1）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的营业执照； （2）投标人为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书； （3）投标人是非企业机构的，应提供有效的执业许可证或登记证书等证明文件； （4）投标人是个体工商户的，应提供有效的个体工商户营业执照； （5）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 | 提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。联合体投标的联合体各方均须提供。 |
| 2 | 投标人资格声明书 | 提供符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 详见第六章投标文件格式。 |
| 3 | 投标人信用记录 | 投标人不得存在投标人须知正文第14.2条中的不良信用记录情形 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 4 | 中小企业证明文件（如有） | 符合申请人的资格要求中落实政府采购政策需满足的资格要求： 中小企业采购参与本项目投标的，投标人应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆 生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 | 详见第六章投标文件格式。 |
| 5 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。 |
| 6 | 本项目对于联合体的要求 | 本项目不接受联合体投标。 |  |
| 7 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。 |

资格审查指标通过标准：投标人必须通过资格审查表中的全部评审指标。

### 2.2符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查表如下：

| 符合性审查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 审查指标 | 审查标准 | 格式要求 |
| 1 | 开标一览表 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章 | 详见第六章投标文件格式。 |
| 2 | 投标函 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章 | 详见第六章投标文件格式。 |
| 3 | 授权书 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章 | 法定代表人参加投标的无需此件，提供身份证明即可。详见第六章投标文件格式。 |
| 4 | 投标报价 | 符合招标文件投标人须知正文第9条要求 | 详见第六章投标文件格式。 |
| 5 | 商务响应情况 | 符合招标文件采购需求中对付款方式、供货及安装期限、供货及安装地点、免费质保期等实质性要求 | 详见第六章投标文件格式。 |
| 6 | 技术响应情况 | 符合招标文件采购需求中货物技术参数等实质性要求 | 详见第六章投标文件格式。 |
| 7 | 其他要求 | 符合法律、行政法规规定的其他条件或招标文件列明的其他实质性要求 |  |

符合性审查指标通过标准：投标人必须通过符合性审查表中的全部评审指标。

### 2.3详细审查

2.3.1评标委员会按照下表对投标文件进行详细审查和评分。

2.3.2本项目综合评分满分为100分，其中：技术资信分值占总分值的权重为 50 %，价格分值占总分值的权重为 50 %。具体评分细则如下：

## 第1包：增材制造设备产线生产平台设备

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术资信分 （50分） | 满足货物指标要求情况 | 1、■代表重要指标，每满足一项得2分，共13项，共计26分； 2、●代表一般指标项，每满足一项得1分，共1项，共计1分。 3、无标识项5项及以上不满足将导致投标无效。 注： 以投标响应表和“货物指标要求”中证明材料要求作为评审依据。 | 0-27分 |
|  | 供货安装（调试）方案 | 评委会根据投标文件中提供的供货安装（调试）方案进行综合评审: 1、供货及安装方案内容完善，科学合理，安排严密的，得5分； 2、供货及安装方案内容比较完善，科学合理性较强，安排比较严密的，得3分； 3、供货及安装方案基本满足项目需求，有待完善细节的，得1分； 4、不合理或未提供的不得分。 | 0-5分 |
|  | 售后服务与维保方案 | 评委会根据投标文件中提供的售后服务与维保方案进行综合评审: 1、售后服务与维保方案内容完善，科学合理，安排严密的，得5分； 2、售后服务与维保方案内容比较完善，科学合理性较强，安排比较严密的，得3分； 3、售后服务与维保方案基本满足项目需求，有待完善细节的，得1分； 4、不合理或未提供的不得分。 | 0-5分 |
|  | 业绩 | 自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有“便携式增材制造产线”或“高精度增材制造产线”供货及安装项目业绩，每提供一项产品业绩得1分，提供两项得3分。 注：投标文件中同时提供业绩合同、验收证明材料扫描件，如前述材料无法体现项目内容、合同签订日期等评审内容，须另附业主单位证明材料，否则不得分。 | 0-3分 |
|  | 培训计划方案 | 评委会根据投标文件中提供的培训计划方案进行综合评审： 1.方案对本项目特点和难点理解准确，内容完整详细，可行性、实用性及针对性满足或优于项目需求的，得 5 分； 2.方案对本项目特点和难点理解较准确，内容较完整详细，可行性、实用性及针对性较能满足项目需求的，得 3 分； 3.方案内容不够完整，对本项目特点和难点理解有待提升完善的，得 1 分； 4.不合理或未提供的不得分 | 0-5分 |
|  | 质保期承诺 | 质保期内投标人承诺安排不少于1名具备机电工程系列职称工程师在学校驻点服务，以保障生产线运行期间的设计生产、教学科研、设备维护等工作要求，得5分，满分5分。 | 0-5分 |
| 价格分 （50分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分50分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×50％×100 |  |  |

## 第2包：增材制造设备产线检测设备

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术资信分 （ 50 分） | 所投产品技术参数及要求响应情况 | 所投产品完全满足或优于招标文件中“技术参数及要求”的，得32分（该项总分）。其中： - 1、标注“■”的条款32分（重要指标分值），每满足一项加4分； - 2、无标识项5项及以上不满足将导致投标无效。 注：以投标响应表和“技术参数及要求”中要求提供的证明材料作为评审依据。 | 0- 32 分 |
|  | 供货安装及培训 | 根据投标人提供的科研仪器设备供货安装及培训方案情况由评标委员会进行评分： 1、供货安装及培训方案内容完整且详细，有利于项目实施的，针对性、可行性、实用性强，得3分； 2、供货安装及培训方案内容完整，满足项目需求的，具有针对性、可行性和实用性，得2分； 3、供货安装及培训方案不完整，内容有 待完善的，得0分。 | 0- 3 分 |
|  | 售后服务和维保方案 | 根据投标人提供的售后服务管理制度、故障响应时间、保障措施、维保方式、维保内容、质保期满后的维保费用、时间保证等情况由评标委员会进行综合评分： 1、售后服务与维保方案内容完整且详细，针对性、可行性、实用性强 ，得3分； 2、售后服务与维保方案内容完整，具有针对性、可行性和实用性，得2分； 3、售后服务与维保方案内容简单待完善，明显复制通用的售后服务与维保方案，得0分。 | 0- 3 分 |
|  | 业绩 | 自2022年01月01日以来（以合同签订时间为准），具有采购需求中标注▲的同类产品供货及安装项目业绩的，业绩为产品业绩或者投标人业绩。每个业绩得1分，最高得2分。 注： 1、项目业绩中的产品品牌、种类须与所投标注▲的产品一致（型号可不一致），否则该业绩不予认可； 2、投标文件中提供业绩合同和验收证明材料，若合同或验收证明材料中无法体现签订时间、产品品牌种类、供货内容等关键评审因素的，须同时提供业主（合同甲方）证明材料，否则该业绩无效。 | 0- 2 分 |
|  | 综合评价 | 根据投标人所投产品的技术先进性、设备性能、稳定性、性价比、市场美誉度、环保节能性等情况由评标委员会进评分： 1、综合评价情况产品选型、配置与项目匹配度高，技术先进（产品自身技术优势明显），得4分； 2、综合评价情况产品选型、配置与项目匹配，无明显技术优势，得2分； 3、综合评价情况产品选型、配置与项目匹配度低，无技术优势，得0分。 | 0- 4 分 |
|  | 相关认证 | 投标人具备有效的经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的： （1）质量管理体系认证证书； （2）环境管理体系认证证书； （3）职业健康安全管理体系认证证书； （4）售后服务认证证书 注：每提供一项得1分，满分4分，投标文件中须同时提供下列证明材料，未提供或提供不全的不得分： （1）提供认证证书原件扫描件； （2）中国国家认证认可监督管理委员会官网查询截图。 | 0- 4 分 |
|  | 厂家服务 | 质保期内及超出质保期后能继续提供原厂售后服务每增加一年加0.5分，满分2分。 备注：投标文件中提供原厂售后服务承诺，投标人签章即可，合同签订前提供加盖原厂公章的售后服务证明材料。 | 0- 2 分 |
| 价格分 （ 50 分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 50 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）× 50 ％×100 |  |  |

## 第3包：增材制造设备产线材料分析设备

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术资信分 （ 50 分） | 满足货物指标要求情况 | 1、■代表重要指标，每满足一项得 2 分，共 9 项，共计 18 分； 2、●代表一般指标项，每满足一项得 1 分，共 9 项，共计 9 分； 3、无标识项5项及以上不满足将导致投标无效。 注： 以投标响应表和“货物指标要求”中证明材料要求作为评审依据。 | 0- 27分 |
|  | 供货安装（调试）方案 | 根据投标人投标文件中提供的供货、安装调试方案，从确保本项目保质保量准时完成，供货、安装、调试等情况方面考虑，由评委会进行评审： （1）方案详细、内容丰富，可行性、实用性、针对性强，得5 分； （2）方案完整，适合本项目采购需求，具有可行性实用性和针对性，得3分； （3）方案有待提升，可行性、实用性针对性有待改善，得1分； （4）方案不可行或者未提供得 0 分。 | 0- 5分 |
|  | 售后服务与维保方案 | 根据投标人提供售后服务方案，从售后技术服务承诺、质保内容、质保制度、响应时间等方面考虑，由评标委员会进行评审： （1）方案完整详细，响应迅速，可行性、实用性、针对性强得 5 分； （2）方案基本完整，响应及时，具有可行性、实用性、针对性得 3 分； （3）方案有待完善，可行性、实用性、针对性有待改善得 1分； （4）方案不可行或者未提供得 0 分。 | 0- 5分 |
|  | 培训方案 | 根据投标人投标文件中提供的培训方案，从设备培训内容、培训课时、培训师资力量等情况方面考虑，由评委会进行评审： （1）方案详细、内容丰富，可行性、实用性、针对性强，得 5 分； （2）方案完整，适合本项目采购需求，具有可行性实用性和针对性，得3分； （3）方案有待提升，可行性、实用性针对性有待改善，得 1分； （4）方案不可行或者未提供得 0 分。 | 0- 5分 |
|  | 相关认证 | 投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效的下列证书的，每提供1个得1分，满分4分： 1、质量管理体系认证； 2、环境管理体系认证； 3、职业健康安全管理体系认证； 4、售后服务认证证书。 注：投标文件中提供证书扫描件，同时提供体系认证证书在全国认证认可信息公共服务平台查询截图。 | 0- 4分 |
|  | 产品业绩 | 自2022 年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标文件中提供类似分析系统产品供货业绩得 2分，最多得4 分。 注： （1）投标业绩文件中提供合同扫描件，业绩合同中的产品需与本次所投产品同品牌可不同型号。 （2）如合同中无法体现合同签订时间、供货产品品牌、型号具体内容等信息的，须另提供业主（合同甲方）证明材料，否则不得分。 （3）此处业绩系指产品业绩，不限合同签订主体。 （4）同一业绩包含多个产品的，不累计计分。 （5）以上业绩须为已供货安装完毕的业绩，《投标业绩承诺函》中备注为已供货安装完毕即可，无需另外提供已供货安装完毕证明材料，投标文件中未标注的对应业绩不得分。 | 0- 4分 |
| 价格分 （ 50 分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 50 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）× 50 ％×100 |  |  |

## 第4包：增材制造设备产线固废处理设备

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术资信分 （ 50 分） | 满足货物指标要求情况 | 1、■代表重要指标，每满足一项得 3 分，共 7 项，共计 21 分； 2、●代表一般指标项，每满足一项得 1 分，共 3 项，共计3分； 3、无标识项5项及以上不满足将导致投标无效。 注： 以投标响应表和“货物指标要求”中证明材料要求作为评审依据。 | 0- 24 分 |
|  | 培训方案 | 1、培训方案内容详尽、编制完整、思路清晰无遗漏。内容包含软件使用操作培训、培训时间、培训目标等，理论培训和技能培训安排合理（得5分）； 2、培训方案内容较详尽、编制较完整、思路较清晰。内容包含软件使用操作培训、培训时间、培训目标等，理论培训和技能培训安排较合理（得3分）； 3、培训方案内容较简单、思路符合逻辑。内容包含软件使用操作培训、培训时间、培训目标等（得1分）； 4、未提供培训方案或培训方案不符合招标人的需求（得0分）。 | 0- 5 分 |
|  | 设计方案 | 1、投标人针对服务内容进行详尽分析、能客观、准确地编制服务的关键点，实施方案内容编制完整、思路清晰无遗漏，对服务有优化及合理建议，方案内容逻辑清晰，有详细的步骤操作界面，交互功能满足要求（得5分）； 2、投标人针对服务内容进行基本分析、实施计划针对性良好，有服务的关键点，实施方案内容编制良好、思路比较清晰，交互功能满足要求（得3分）； 3、投标人针对服务内容进行较简单分析、实施计划针对性一般，实施方案内容编制一般、思路符合逻辑（得1分）； 4、未提供设计方案或设计方案内容不符合招标人的需求（得0分）。 | 0- 5 分 |
|  | 业绩 | 提供自2022年1月1日以来以合同签订时间为准的同类产品业绩，每提供1个得2分，最高得4分，未提供的不得分。 注： 1、要求提供合同关键页扫描件； 2、通过合同关键信息无法判断是否得分的，还须同时提供能证明得分的其它证明资料，如项目报告或合同采购人出具的证明文件等。 | 0- 4 分 |
|  | 售后方案 | 根据供应商对本项目的售后服务体系、方案（包括但不限于售后服务保障方案、培训方案、服务人员、服务时间响应、售后服务网点情况、售后服务承诺、产品保修等）等进行评审打分。 1、售后服务体系完善、售后服务方案有针对性，符合采购人实际情况（得3分）； 2、售后服务体系基本完善但针对性欠缺（得2分）； 3、售后服务体系不健全且缺乏针对性的（得1分）； 4、未提供售后方案的（得0分） | 0- 3 分 |
|  | 企业实力 | 1、投标人具有半实物类软件著作权证书的（得3分）； 2、投标人同时具有环境类的软件著作权和软件产品证书的（得3分）； 3、投标人同时具有同类设备类的软件著作权和软件产品证书的（得3分）。 注：投标文件中提供有效证书复印件并加盖公章，否则不计分。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 | 0- 9分 |
| 价格分 （ 50 分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分50分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×50％×100 |  |  |

2.3.3分值汇总

（1）评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评分，并汇总每个投标人的得分。取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该投标人的技术资信分。

（2）将投标人的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该投标人的综合总得分。

# 第五章  政府采购合同

项目名称：                             （分包项目须填写完整的分包号及分包名称）

项目编号：

合同编号：

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

签订时间：

## 使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 第六章  投标文件格式

## 投

## 标

## 文

## 件

## 【第   包】（包别名称）

项目名称：

项目编号：

投 标 人：

## 年  月  日

## 一、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 投标范围 | 第 包 |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 其他 |  |

投标人电子签章：

日          期：

注：

1.此表用于开标唱标之用。

2.表中投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的投标报价，或者表中某一包别填写多个报价，均为无效报价。

3.表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

## 二、投标函

致：采购人

根据贵方的招标公告和投标邀请，我方兹宣布同意如下：

1.我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成，并通过买方验收。

2.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件附件及更正公告（如有），我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款、规定及要求均无异议。

3.我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本招标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

4.我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

投标人电子签章：

日          期：

## 三．投标人资格声明书

致：采购人

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（六）与我单位存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人电子签章：

日          期：

## 四、授权书

本授权书声明：           （投标人名称）授权       （投标人授权代表姓名）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明扫描件：

授权代表联系方式：          （请填写手机号码）

特此声明。

投标人电子签章：

日          期：

注：

1.本项目只允许有唯一的投标人授权代表，提供身份证明扫描件；

2.法定代表人参加投标的无需提供授权书，提供身份证明扫描件。

## 五、投标分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型 号 | 原产地及 生产厂商 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人电子签章：

日          期：

注：

1.表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

2.表中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致投标无效。

## 六、投标响应表

### 6.1商务响应表

| 序号 | 商务条款 | 招标文件要求 | 投标人承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 |  |  |  |
| 2 | 供货及安装地点 |  |  |  |
| 3 | 供货及安装期限 |  |  |  |
| 4 | 免费质保期 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

### 6.2技术响应表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件规定的技术参数及要求 | 所投产品的品牌、型号及技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人电子签章：

日          期：

## 七、中小企业声明函

（非中小企业投标，不需此件，请删去“中小企业声明函”）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人电子签章：

日          期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

2.投标人应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)相关规定，如实填写中小企业声明函。如有虚假，将依法承担相应责任。投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址https://www.miit.gov.cn/）。

3.上述“标的名称”，详见第三章采购需求中明确的“货物名称”。

4.上述“采购文件中明确的所属行业”，详见第三章采购需求中明确的“所属行业”。

5．填写示例：某设备，属于（填写第三章采购需求中对应货物的“所属行业”，如工业）行业；承接企业为某企业，从业人员100人，营业收入为10000万元，资产总额为5000万元，属于小型企业[投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址https://www.miit.gov.cn/）]。

## 八、残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位投标，请删去“残疾人福利性单位声明函”）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人电子签章：

日          期：

## 九、诚信履约承诺函

致：采购人

如我单位被确定为本项目中标人，我单位承诺在合同签订及履约过程中将严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目采购文件中关于合同签订及履约的相关规定，不出现以下情形：

（1）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（2）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（3）将政府采购合同转包；

（4）提供假冒伪劣产品；

（5）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

本单位知悉如出现上述情形，将会被依法追究法律责任，可能的处理结果有：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

投标人电子签章：

日          期：

## 十、其他相关证明材料

提供符合投标邀请、采购需求及评标方法和标准规定的相关证明文件。

特别提示：

投标人在投标文件制作时可在此栏内上传招标文件要求上传的证明资料，如营业执照、证书等，应将上述证明材料制作成扫描件上传。

# 第七章  政府采购供应商询问函和质疑函范本

## 询问函范本

（如为对采购文件或采购程序的询问或疑问，请按询问函范本或电子交易系统中网上询问格式附件进行提交）

致：采购人

我单位拟参与           （项目名称、编号）的采购活动，现有以下内容(或条款)存在疑问(或无法理解)，特提出询问。

一、(事项一)

1、(内容或条款)

2、(说明疑问或无法理解原因)

3、(建议)

二、(事项二)

...

随附相关证明材料如下：

联 系 人：

联系电话：

日    期：

## 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

# 质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。