安徽省政府采购项目

竞争性磋商文件示范文本（工程类）

（2026版本）

项目名称：2026年省淮河局水闸日常维护项目（第7包曹台闸）

项目编号：FSSD34000120260074号007

采 购 人：安徽省淮河河道管理局

采购代理机构：安徽安兆工程技术咨询服务有限公司

2026年3月

目  录

第一章  磋商邀请	1

第二章  供应商须知	4

第三章  采购需求	20

第四章  评审方法和标准	23

第五章  政府采购合同	65

第六章  响应文件格式	107

第七章  政府采购供应商询问函和质疑函范本	122

# 第一章  磋商邀请

## 一、项目基本情况

1.项目编号：FSSD34000120260074号007

2.项目名称：2026年省淮河局水闸日常维护项目（第7包曹台闸）

3.预算金额：83.7万元

4.最高限价：83.7万元

5.采购需求：2026年对曹台闸进行日常工程维护，具体详见工程量清单。

2026年省淮河局水闸日常维护项目为统采分签项目。由安徽省淮河河道管理局作为采购人统一组织采购。本项目为第7包曹台闸，成交人成交后与曹台闸管理处签订合同。

6.合同履行期限：合同签订之日起至12月31日

7.本项目（否）接受联合体。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策

2.1.1□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

2.1.2☑本项目专门面向 中小企业 采购。

2.1.3□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的工程由符合政策要求的中小企业承建。预留份额通过以下措施进行：/。

2.2其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/。

3.本项目的特定资格要求：

（1）具有有效的水利水电工程施工总承包三级及以上资质；

（2）具有有效的安全生产许可证；

（3）项目经理具有有效的水利水电工程专业二级及以上建造师注册证书，且持有水行政主管部门颁发的B类安全生产考核合格证书。

## 三、获取采购文件

时间：2026年3月9日至2026年3月20日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：“徽采云”电子交易系统

方式：供应商登录“徽采云”电子交易系统在线获取采购文件

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2026年3月20日9点30分（北京时间）

地点：“徽采云”电子交易系统

五、开启

时间：2026年3月20日9点30分（北京时间）

地点：“徽采云”电子交易系统

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.项目采用全流程电子化采购方式，相关操作说明如下：供应商登录“徽采云”电子交易系统（https://login.anhui.zcygov.cn/user-login/#/login）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。登录须持有电子交易系统兼容的数字证书，详情参见“安徽省政府采购网－徽采学院－电子交易系统学习专题－供应商－操作手册”。

2.本项目落实节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策。

3.本次采购公告在安徽省政府采购网上发布。

4.潜在供应商应合理安排采购文件获取时间，特别是网络速度慢的地区防止在系统关闭前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障造成无法完成采购文件获取，责任自负。采购文件获取过程中有任何疑问，请在工作时间（09：00-17:30，节假日休息）拨打技术支持热线（非项目咨询）：95763。项目咨询请拨打代理机构项目联系人电话：0552-3092287。

5.按照财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》，本项目为专门面向中小企业采购项目。企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定执行。响应文件中须提供中小企业声明函。

6.供应商参加多个包磋商的成交包数规定：

2026年省淮河局水闸日常维护项目为统采分签项目，因各包别项目施工所在区域距离较远，为保证施工质量，供应商同时投本项目所有包别的，响应文件中使用相同项目经理进行投标的，最多只能中1个包别，已在前面包别（1-6包）被推荐为第一成交候选供应商的使用相同项目经理进行投标的，本包别（第7包曹台闸）不再推荐为成交候选供应商。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：安徽省淮河河道管理局

地  址：安徽省蚌埠市解放一路116号

联系方式：0552-3918027

2.采购代理机构信息

名  称：安徽安兆工程技术咨询服务有限公司

地  址：蚌埠市凤阳西路41号

联系人：薛工

联系方式：136665520685

3.政府采购监督管理部门信息

名  称：安徽省财政厅

地  址：合肥市阜南西路238号

联系方式：0551-68150413

# 第二章  供应商须知

## 一、供应商须知前附表

注：本表是本项目的具体要求，是对供应商须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。

| 条款号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | 现场考察或标前答疑会 | ☑不组织或不召开 □统一组织或统一召开 时间：/ 地点：/ 联系人及联系电话：/ 注：如供应商未参加采购人统一组织的现场考察或采购人统一召开的标前答疑会，视同放弃现场考察或标前答疑会，由此引起的一切责任由供应商自行承担。 |
| 6.1 | 网上询问截止时间 | 2026年3月12日17时30分 |
| 7.1 | 包别划分 | □不分包 ☑分为7个包，本项目为第7包曹台闸 供应商参加多个包磋商的成交包数规定： 详见磋商公告 |
| 8.1 | 响应文件要求 | （1）响应文件页面数量：施工组织设计方案建议不超过300页; （2）成交后成交人须向采购人提供2份纸质响应文件。 |
| 9.1 | 投标报价 | （1）响应报价采用总价报价方式，供应商响应时无需对工程量清单计价表进行分项报价。 （2）如供应商响应文件中提供了分项报价，该分项报价不进行评审，以供应商响应报价的总价作为价格评审依据，最终合同金额以供应商最终报价的总价为准，供应商不得擅自调整。 （3）最终签订合同的结算单价：结算单价=（1-供应商投标下浮率）×采购人发布的最高投标限价的综合单价； 供应商投标下浮率=（最高投标限价-最后承诺报价）/最高投标限价×100%，此下浮率调整原则适用于合同内价格的计算及项目增减、变更时价格的计算。（①以上最高投标限价、最后承诺报价参与计算时均不含安全生产费；②计算结果保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”；③安全生产费为固定价格，不得修改、删减、二次报价不进行下浮；④临时工程按供应商投标下浮后计算出的临时工程单项总价进行结算。） |
| 9.2 | 最高限价 | 本包别最高限价为83.7万元。 各包供应商的投标报价不得超过采购人公布的各包最高限价，否则其响应文件按照无效处理。 |
| 10.1 | 磋商保证金 | 不收取 |
| 11.1 | 磋商有效期 | 90日历日 |
| 12.3 | 响应文件解密时间 | 响应文件提交截止时间后60分钟内 |
| 14.3 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 14.4.3 | 异常低价审查 | 本项增加以下内容： 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序： 1.报价低于全部通过符合性审查供应商报价平均值50%的，即报价<全部通过符合性审查供应商报价平均值×50%； 2.报价低于通过符合性审查的次低报价供应商报价50%的，即报价<通过符合性审查的次低报价供应商报价×50%； 3.报价低于采购项目最高限价45%的，即报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。 供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。 |
| 17.4 | 最后报价扣除 （非专门面向中小企业采购项目适用，本项目不适用） | （1）小型和微型企业价格扣除：/。 （2）监狱企业价格扣除：同小型和微型企业。 （3）残疾人福利性单位价格扣除：同小型和微型企业。 （4）符合条件的联合体价格扣除：/。 （5）符合条件的向小微企业分包的大中型企业价格扣除：/。 |
| 19.1 | 确定成交候选供应商和成交供应商 | 磋商小组推荐成交候选供应商的数量：3家以上 注：法律、法规另有规定的，从其规定 |
|  |  | 确定成交供应商： 采购人委托磋商小组确定 ☑采购人确定 |
| 22.2 | 随成交结果公告同时公告的内容 | （1）中小企业声明函； （2）残疾人福利性单位声明函；（如有） （3）中标（成交）供应商的评审总得分 |
| 23.1 | 成交通知书发出的形式 | □书面 数据电文 |
| 24.1 | 告知磋商结果的形式 | 供应商自行登录电子交易系统查看 □磋商现场告知 |
| 25.1 | 履约保证金 | （1）金额： □免收 ☑合同价的2.5% □定额收取：人民币/元 （2）支付方式： 转账/电汇 支票 汇票 本票 保险 保函 （3）收取单位：各包合同甲方 （4）收取账号：成交后提供 （5）退还时间：履约保证金在合同生效之日起至项目验收合格前一直有效，验收合格后经乙方申请，合同甲方确认后按相关法律法规的规定及时将履约保证金款项退还给乙方或者解除履约担保。 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，合同甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。 注意事项： （1）以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。 （2）以担保函、保证保险形式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为合同甲方。 |
| 26.1 | 代理费用 | （1）收费对象：成交供应商 （2）收取方式：转账/电汇 （3）收费标准：项目代理费分包支付，7包代理费为人民币捌仟叁佰元整，由7包成交供应商支付，领取成交通知书前 一次性支付，包含在成交供应商投标报价的单价与合价中，不单独列项。 （4）支付时间：各包成交供应商在领取成交通知书前一次性支付。 |
| 27.1 | 签订合同和合同公告时间 | （1）采购人与成交供应商应当自发出成交通知书之日起7个工作日内签订合同，采购合同签订之日起2个工作日内完成政府采购合同公开。 （2）采购人与成交供应商不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在安徽省政府采购网发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。 |
| 29.3 | 质疑函递交方式、接收部门、联系电话和通讯地址 | 递交方式：“徽采云”电子交易系统 接收部门：安徽省淮河河道管理局 联系电话：0552-3918027 通讯地址：安徽省蚌埠市解放一路116号 |
| 30 | 其他内容 |  |
| 30.1 | 承包方式 | ☑施工总承包 □专业承包 |
| 30.2 | 计价方式 | / |
| 30.3 | 计划工期 | 计划工期：详见磋商公告 计划开工日期：/，具体开工时间以开工令为准。 |
| 30.4 | 质量标准要求 | 质量标准：合格 |
| 30.5 | 安全文明要求 | 必须确保安全文明施工，符合国家和项目所在地现行相关规定 |
| 30.6 | 总包及分包规定 | 供应商不得在成交后将工程转包给其它施工单位。 分包情况 □允许专业分包，分包项目、内容及分包商须经采购人及监理单位同意和认可 ☑不允许 |
| 30.7 | 现场条件 | 具备开工条件 |
| 30.8 | 采购人提供的资料 | ☑磋商文件 □工程量清单 ☑最高投标限价 ☑电子版图纸 获得方式： 上述资料请供应商在获取磋商文件后，自行登录电子交易系统下载本项目附件。 |
| 30.9 | 工程量清单和最高投标限价编制费 | （1）收费对象：成交供应商 （2）收取方式：转账/电汇 （3）收费标准：项目造价费为伍仟捌佰元整，由成交供应商支付，包含在成交供应商投标报价的单价与合价中，不单独列项。 （4）支付时间：各包成交供应商在领取成交通知书前一次性支付。 |
| 30.10 | 其他补充说明 | 1、解释权： （1）构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； （2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； （3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； （4）除磋商文件中有特别规定外，仅适用于磋商及响应文件提交阶段的规定，按竞争性磋商公告、磋商邀请、供应商须知、评审方法和标准、响应文件格式的先后顺序解释； （5）按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 2、“政采贷”融资指引：有融资需求的供应商在取得政府采购中标或成交通知书后，可访问安徽省政府采购网“政采贷”栏目，查看和联系第三方平台或者金融机构，商洽融资事项，确定融资意向。供应商签署政府采购中标（成交）合同后，登录“徽采云”金融服务模块，选择意向产品进行申请，并填写相关信息，“徽采云”金融服务模块将中标人融资申请信息推送第三方平台、意向金融机构。 3、电子保函指引：成交供应商可访问安徽省政府采购网“融资/保函”栏目，申请办理电子保函（包括：履约保函、预付款保函）。 |
| 重要提醒 | 30.11 | - 成交供应商应在规定期限内提交履约担保并与采购人签订合同，若成交供应商未能在规定期限内提交履约担保或签订合同，采购人有权取消成交供应商成交资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒； - 合同签订后，成交供应商存在规定时间内不组织人员进场开工，不履行合同义务等情况，采购人有权解除合同，并追究违约责任，同时将相关违约行为报送监管部门，记不良行为记录，实施信用惩戒； - 成交供应商成交后被监管部门查实存在违法行为，不满足成交条件的，由采购人取消其成交资格，并做好项目后续工作； （4）成交供应商在成交项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合执法部门调查案件的，采购人可以取消其成交资格或解除合同，并追究其违约责任。 |

## 二、供应商须知正文

### 1.采购人、采购代理机构及供应商

1.1采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

1.3政府采购监督管理部门：各级人民政府指定的有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。

1.4供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的供应商须满足以下条件：

1.4.1具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.4.2以采购代理机构认可的方式获得了本项目的磋商文件。

1.5若竞争性磋商公告中允许联合体参加磋商，对联合体规定如下：

1.5.1两个以上供应商可以组成一个磋商联合体，以一个供应商的身份磋商。联合体参加磋商的，磋商文件获取手续由联合体中任一成员单位办理均可。

1.5.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.5.3采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.5.4联合体各方应签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合协议作为响应文件的一部分提交。

1.5.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加磋商，联合协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议合同总金额的比例。

1.5.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.5.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目磋商，否则相关响应文件将被认定为响应无效。

1.5.8对联合体参加磋商的其他资格要求见申请人的资格要求。

### 2.资金落实情况

2.1本项目的采购人已获得足以支付本次磋商后所签订的合同项下的资金。

### 3.磋商费用

不论磋商的结果如何，供应商应承担其所有与准备和参加磋商有关的费用。

### 4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

### 5.磋商文件构成

5.1磋商文件包括下列内容：

第一章  磋商邀请

第二章  供应商须知

第三章  采购需求

第四章  评审方法和标准

第五章  政府采购合同

第六章  响应文件格式

第七章  政府采购供应商询问函和质疑函范本

5.2现场考察（标前答疑会）及相关事项见供应商须知前附表。

5.3供应商应认真阅读磋商文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。

### 6.磋商文件的澄清与修改

6.1供应商如对磋商文件内容有疑问，必须在供应商须知前附表规定的网上询问截止时间前以网上提问形式（电子交易系统）提交给采购代理机构。

6.2采购人可主动地或在答复供应商提出的询问时对磋商文件进行澄清与修改。采购代理机构将在安徽省政府采购网发布更正公告的方式澄清或者修改磋商文件，更正公告的内容作为磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。供应商应主动上网查询。采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。

6.3任何人或任何组织向供应商提供的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为磋商文件的组成部分。采购代理机构对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

6.4对于没有提出询问又参与了本项目磋商的供应商将被视为完全认同本磋商文件（含更正公告的内容）。

### 7.磋商范围及响应文件中标准和计量单位的使用

7.1项目有分包的，供应商可参与其中某一个或多个分包的磋商，成交包数详见供应商须知前附表中规定。

7.2无论磋商文件中是否要求，供应商所承担工程及伴随的货物和服务均应符合国家强制性标准。

7.3供应商与采购代理机构之间与磋商有关的所有往来通知、函件和响应文件均用中文表述。供应商随响应文件提供的证明文件和资料可以为其他语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准。

7.4除磋商文件中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.响应文件构成

8.1供应商应完整地按磋商文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件，具体内容详见第六章响应文件格式的相关内容。

8.2供应商应提交磋商文件要求的证明文件，证明其响应内容符合磋商文件规定。该证明文件是响应文件的一部分。证明文件形式可以是文字资料、图纸和数据。

8.3为保证公平公正，除非磋商文件另有规定或说明，供应商对同一项目磋商时，不得同时提供备选磋商方案。

### 9.报价

9.1供应商的报价应当包括满足本次磋商全部内容。所有报价均应以人民币报价，供应商的磋商报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

9.2最后报价均不得高于磋商文件（公告）列明的项目预算、最高投标限价，否则其响应文件将被认定为响应无效。

9.3报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的报价，其响应文件将被认定为响应无效。

9.4采购人不接受具有附加条件的报价。

### 10.磋商保证金

10.1本项目不收取磋商保证金。

### 11.磋商有效期

11.1磋商有效期为从响应文件提交截止之日算起的日历天数，磋商有效期详见供应商须知前附表。

11.2在磋商有效期内，供应商的磋商保持有效，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。磋商有效期不满足要求的响应，其响应文件将被认定为响应无效。

11.3为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原磋商有效期截止之前，要求供应商延长磋商有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。供应商可以拒绝延长磋商有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 12.响应文件的提交、修改与撤回

12.1供应商应当在竞争性磋商公告规定的响应文件提交截止时间前，将加密的响应文件在电子交易系统上传。

12.2供应商应当在响应文件提交截止时间前完成响应文件的传输提交（以接收到电子签收凭证为准），并可以补充、修改或者撤回响应文件。响应文件提交截止时间前未完成响应文件传输的，视为撤回响应文件。未按规定加密或响应文件提交截止时间后送达的响应文件，电子交易系统应当拒收。

12.3供应商应在供应商须知前附表规定的解密时间前对其响应文件进行解密，未在规定时间内进行解密的，响应无效。

12.4在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。但属于磋商小组在评审中发现的计算错误并进行核实的修改、按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件的，不在此列。

### 13.磋商小组

13.1本项目将依法组建磋商小组，磋商小组成员由3人以上单数组成，磋商小组及其成员应当依照政府采购的有关规定履行相关职责和义务。

13.2磋商小组依法对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。

13.3磋商小组应当从质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求的供应商中，按照评审方法和标准推荐成交候选供应商，并编写评审报告。

### 14.响应文件的评审与磋商

14.1采购人和采购代理机构将在竞争性磋商公告规定的时间和地点组织磋商。

14.2竞争性磋商活动采用综合评分法评审。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

14.3磋商小组将按照磋商文件规定的评审方法和标准对供应商独立进行评审。评审程序如下：

14.3.1初审。磋商小组对供应商必须满足和实质性响应的内容进行评审，供应商未实质性响应磋商文件要求导致响应无效的，磋商小组将以书面询标的方式告知有关供应商。

采购人或采购代理机构将在响应文件提交截止时间后至评审结束前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关供应商信用记录，并对供应商信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其响应文件将被认定为响应无效。

以联合体形式参加磋商的，联合体成员存在以上不良信用记录的，联合体磋商将被认定为响应无效。

以上信用查询记录，采购人或采购代理机构将下载查询结果页面后与其他采购文件一并保存。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本采购文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为初审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为初审依据。

14.3.2磋商。初审合格后，磋商小组将按网上加密电子响应文件提交顺序集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

14.3.3报价。磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

14.3.4 异常低价响应审查。根据《关于推进解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），磋商小组进行异常低价响应审查。

14.3.5综合评分。磋商小组只对通过初审、异常低价响应审查，实质上响应磋商文件要求的响应文件进行综合评分。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

14.4相关说明。

14.4.1为保证磋商活动顺利进行，供应商可派相关技术人员进行网上答疑；

14.4.2磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动磋商文件的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。磋商文件有实质性变动的，经采购人代表确认作为磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

14.4.3无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书材料的原件，但响应文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，磋商小组可以视同其未提供。

14.4.4磋商小组决定响应文件的响应性及符合性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

14.5供应商授权代表对磋商过程有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请，并说明理由。

### 15.终止竞争性磋商

15.1出现下列情况之一时，采购人和采购代理机构有权宣布终止竞争性磋商采购，并将理由通知所有供应商：

（1）有效供应商数量不足，导致本次磋商缺乏竞争的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）政府采购法律法规规定的其他情形。

### 16.响应文件的澄清、说明或更正

16.1磋商小组将对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查时可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

16.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式（询标）作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章（电子签章）。

如有询标，授权代表（或法定代表人）可通过远程登录的方式接受网上询标，也可凭本人有效身份证明参加询标。因授权代表联系不上、没有及时登录系统等情形而无法接受磋商小组询标的，供应商自行承担相关风险。

### 17.最后报价

17.1磋商并不限定只进行二轮报价，如果磋商小组认为有必要，可以要求供应商进行多轮报价。

17.2在磋商内容不做实质性变更或重大调整的前提下，供应商下轮报价不得高于上一轮报价。

17.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，最后报价也是签订合同的依据。

17.4根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其最后报价按照供应商须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行最后报价扣除。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业的最后报价按照供应商须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

17.5供应商应当按照企业定额或项目所在地最新建设工程计价依据以及材料市场价格信息等，结合自身实力、施工经验、现场环境以及磋商文件的要求自主报价。

17.6除非采购人对磋商文件予以澄清、修改，否则供应商应按采购人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量逐项填报综合单价和合价。供应商不得在工程量清单中任意增删、修改清单项目与工程量及项目排列顺序。

17.7除非合同中另有规定，供应商在工程量清单报价书中所报的价格包括完成磋商文件规定的全部工程内容及为达到质量和工期目标、安全文明、环境保护等要求的分部分项工程费，措施项目费，不可竞争费，其他项目费，税金等所有费用。为满足工程建设标准和技术规范要求所发生的费用应包括在报价中。报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。每一清单项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。供应商未填综合单价或合价的清单项目，将被视为该项费用已包括在其他有价款的综合单价或合价以及总价内，供应商必须按合同要求完成工程量清单中未填综合单价或合价的工程项目，任何与未填综合单价或合价的工程项目有关的工程价款，采购人将不再另行支付。

17.8本项目的施工地点为本须知前附表所述，供应商可到施工现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响磋商报价的情况，任何因忽视或误解施工场地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。对于受施工现场场地限制，如需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，由此所产生的费用应包含在磋商报价范围内，采购人不再承担该费用。

17.9工程造价的确定与控制

17.9.1本工程确定成交供应商后，工程总造价在磋商范围内包定，除经批准的设计变更、经济签证外，其它工程造价增减均不予签证计价。

17.9.2磋商前，供应商应认真对照施工设计图纸等文件核对采购人提供的工程量清单，发现工程量存在项目划分误差、计量单位误差、数量误差、遗漏项目的，必须在网上询问截止时间前向采购人提出疑问，否则采购人可不予答复。

17.9.3采购人对疑问应进行核实，确认工程量单项子目误差在±3%（含±3%）以内的，采购人可不予调整工程量，供应商应将其误差考虑在综合单价内；若有遗漏项目或单项子目工程量误差超过±3%的，采购人应进行修正并重新公布准确的工程量清单。

17.9.4供应商在规定时间内未对工程量清单提出疑问的，成交后，采购人不再对工程量清单的项目和数量进行校对调整。供应商必须按其报价完成竞争性磋商文件规定范围内的设计图纸规定的所有工程项目。

17.10成交供应商在工程量清单报价书中所报的综合单价一律不予调整。

17.11本工程不接受恶意不平衡报价，不保证最低价成交。

### 18.成交候选供应商的推荐原则及标准

18.1磋商小组依据本项目磋商文件所约定的评审方法和标准，按照有效供应商综合总得分由高到低依次推荐成交候选供应商。综合总得分出现两家或两家以上相同者，按最后报价由低到高排序推荐成交候选供应商；综合总得分且最后报价均相同的，由磋商小组按照技术指标优劣顺序推荐成交候选供应商。

### 19.确定成交候选供应商和成交供应商

19.1磋商小组根据综合评分的结果和供应商须知前附表中规定确定成交候选供应商，并标明排列顺序。按供应商须知前附表中规定，由磋商小组或采购人确定成交供应商。

### 20.编写评审报告

20.1评审报告是根据全体磋商小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由磋商小组全体成员签字。对评审结论持有异议的磋商小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。磋商小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。

### 21.保密要求

21.1评审将在严格保密的情况下进行。

21.2有关人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密。

### 22.成交结果公告

22.1为体现“公开、公平、公正”的原则，磋商结束后，采购代理机构将在安徽省政府采购网（www.ccgp-anhui.gov.cn）上发布成交结果公告。

22.2成交结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，成交结果公告期限、评审专家名单以及供应商须知前附表中约定进行公告的内容。

### 23.成交通知书

23.1采购代理机构发布成交结果公告的同时以供应商须知前附表规定的形式向成交供应商发出成交通知书。

23.2成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交资格，应当承担相应的法律责任。

23.3成交通知书是合同的组成部分。

### 24.告知磋商结果

24.1在公告成交结果的同时，采购代理机构同时以供应商须知前附表规定的形式告知未成交供应商本人的评审得分和排序。

24.2采购代理机构对未成交的供应商不做未成交原因的解释。

### 25.履约保证金

25.1成交供应商应按照供应商须知前附表规定缴纳履约保证金。

25.2如果成交供应商没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃成交资格。在此情况下，采购人可确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

### 26.代理费用

26.1本项目代理费用的收取按供应商须知前附表的规定执行。

### 27.签订合同

27.1采购人与成交供应商应当按照供应商须知前附表规定的时间内完成政府采购合同签订及合同公告。

27.2磋商文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

27.3成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展采购活动。成交供应商拒绝签订政府采购合同的不得参加对该项目重新开展的采购活动。

27.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 28.廉洁自律规定

28.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。

28.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

### 29.质疑的提出与接收

29.1供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

29.2质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见磋商文件第八章）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

29.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见供应商须知前附表。

注：上述条款中所要求的书面形式包含通过电子交易系统递交方式。

### 30.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容，见供应商须知前附表。

# 第三章  采购需求

| 序号 | 内容 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人员到岗及履约要求 | （1）供应商一旦成交，磋商时所报的本项目的项目经理每月在施工现场的时间：驻场时间每月不少于 22 天，每天在岗工作时间不得少于 8 小时，施工现场技术负责人、各专业负责工程师及施工机械等在整个项目施工期内必须在位，否则采购人有权终止合同，成交供应商自行承担并赔偿可能给采购人造成的损失。 （2）成交供应商不得擅自更换磋商时所报项目经理及项目部主要管理人员。确需更换时，须报采购人同意，更换后人员不得低于成交供应商磋商时所报人员资质和技术水平。采购人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。 （3）成交供应商未能按照承诺到岗尽职的，采购人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，采购人有权责令其停工整改、直至终止合同，引进新的乙方。采购人还将停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款项补偿建设单位的有关损失或工期延误的损失，并就此向供应商索赔。 |
| 2 | 材料要求 | 质量合格，满足国家和行业规范标准。 注：成交供应商自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。成交供应商选定的材料供应厂家和价格须经采购人认可。如采购人对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，成交供应商必须服从该要求。若该材料经检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由成交供应商自负。因成交供应商自行采购的材料质量引起的工程质量问题由成交供应商承担所造成的一切损失。 |
| 3 | 工程施工重点难点 | / |
| 4 | 报价须知 | （1）供应商最后报价均不得高于磋商文件（公告）列明的项目预算、最高投标限价，否则其响应文件将被认定为响应无效。 （2）安全生产费用：此费用为固定价格，不得修改、删减、二次报价不进行下浮。专款专用，开工前报具体的措施方案，经合同甲方审核同意后实施，据实结算。 （3）除磋商文件另有规定外,供应商不得随意增加、删除或涂改磋商文件工程量清单及最高限价中的任何内容，否则其响应文件将被认定为响应无效。 |
| 5 | 重要说明 | 1、政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）： （1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。 （2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。 （3）本项目的磋商文件、最高投标限价、澄清、修改、补充等相关资料均通过电子服务系统发布，请供应商自行从网上下载，供应商应当及时查看有无相关澄清、修改、补充等内容。 （4）供应商在工程实施过程中用工行为，必须严格执行国家及地方政府的有关规定，依法签订劳动合同，并按规定及时足额支付工资；合同履约期间，作业人员突发疾病、意外等造成的人员伤亡及财产损失均由供应商负责。 |
| 6 | 项目经理 | （1）项目经理资质要求：供应商拟委任的项目经理须具有符合磋商公告中资质要求的注册建造师证书和有效的安全生产考核合格证（B证），注册单位必须是供应商本单位。 （2）项目经理社保：供应商为项目经理缴纳的2025年6月以来任意一个月的社保证明材料（至少包含养老保险）。项目经理的社会保险的缴纳单位应当是供应商或者供应商不具备独立法人资格的分支机构。 （3）项目经理不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，法定情形除外。 （4）成交后若项目经理在其他项目上担任项目经理岗位，导致该项目经理无法进场履约的，采购人可取消其成交资格。供应商因此原因被取消成交资格的，视为无正当理由放弃成交资格。 （5）项目经理不接受退休人员及返聘人员担任（响应文件中须提供项目经理身份证）。 （6）自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。拟委任项目经理为一级注册建造师的，须执行《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》中电子证书的有关使用要求，一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。 （7）拟委任项目经理为二级注册建造师的，响应文件提供的安徽省新版二级建造师电子注册证书纸质版需在安徽省住房和城乡建设执业资格注册管理系统中打印，打印后应由二级建造师本人在证书的个人签名处手写本人签名，或在新版二级建造师电子注册证书纸质版后附其本人知情承诺（视为个人签名处的手写本人签名），格式自拟。未手写个人签名或未提供二级建造师本人知情承诺的，个人签名或知情承诺签字与签名图片笔迹不一致，此证书无效。对于其他省份颁发的二级建造师注册证书使用要求，证书颁发单位另有规定的按其规定执行。 |
| 7 | 本项目采购标的名称及所属行业 | 标的名称：2026年省淮河局水闸日常维护项目（第7包曹台闸） 所属行业：建筑业 |

一、实施内容及必要性

（一）工程管理区绿化

1.绿化养护

对管理区原有花木、草坪等进行日常养护

2.绿化栽植：

（1）淮河侧左岸翼墙平台栽植冬青球10株；

（2）淮河侧右岸护坡绿地栽植垂柳8株；

（3）办公区院内篮球场外围栽植金森女贞球2株、榉树3株、红叶石楠球4株；

（4）院内原菜地栽植金桂1株、垂丝海棠1株、日本晚樱1株、紫薇1株、红枫1株、冬梅1株；

（5）后院种植桃树7株、柿子树7株、梨树8株、枣树8株、杏树8株、无花果树2株；

（6）办公区院内绿地及上下游翼墙平台栽植矮生百慕大草坪1400平方米。

（二）垃圾围闸治理

打捞并清运水域内的垃圾、漂浮物及水生植物，清理岸边杂物杂草，日常保持水域无垃圾、漂浮物及水生植物等。

（三）管理设施等维修

北斗移址安装，铲除启闭机房原屋檐、墙面料层，重新进行外墙真石漆喷涂；对现有部分围墙风化面层进行清理整修，损坏的格栅更换为铝合金材质格栅；拆除现有栏杆和片式围网，重新安装不锈钢栏杆；移除翼墙高杆植物、废弃观测平台等，对翼墙进行平整后进行铺设透水砖及草皮等。详细如下：

1.北斗移址安装

因阜阳节制闸重建工作推进，老阜阳闸原有北斗监测设施已不具备继续使用条件，建议进行拆除并移址重建：

（1）拆除：拆除阜阳闸25套GNSS高精度监测装置，对拆除后的装置进行测试和维修维护，确保装置可用；

（2）水闸安全监测：在曹台闸及周边安装25套GNSS高精度监测装置，全面覆盖闸体关键监测点位，保障闸体结构安全监测需求。

（3）备件：为确保移址重建后监测系统稳定、连续运行，应对设备突发故障等特殊情况，本项目需配套提供2套GNSS高精度监测装置作为备用。

2.启闭机房屋檐及墙面维修

屋檐及外墙涂料因长时间日晒和雨水侵蚀出现粉化、龟裂，局部脱落，并滋生霉菌。建议铲除原屋檐、墙面料层，重新进行外墙真石漆喷涂。

3.曹台闸院区围墙维修

院区围墙格栅锈蚀严重，格栅断裂缺失（大风天气刮断）；围墙外表面装饰脱落、受损；围墙基础环境潮湿，墙砖存在粉质现象需要维修；水池旁部分围墙基础开裂，墙皮风化严重，建议对围墙受损墙体进行维修，风化的围墙墙皮铲除，做防水处理并重新粉刷乳胶漆，涂刷红色美术字“忠诚、干净、担当，科学、求实、创新”。

4.翼墙栏杆维修等

曹台闸上下游原翼墙栏杆因无法满足现行标准，下游翼墙因压密注浆施工，对植被进行了清除，建议拆除现有栏杆和片式围网，重新安装不锈钢栏杆；移除翼墙高杆植物、废弃观测平台等，对翼墙进行平整后铺设透水砖及草皮。

5.配电设施维修

变压器柜外壳松动，对柜体进行维修；曹台闸生活区用电有跳闸情况，建议将淮委通信机房供电与生活区供电线路进行改造，分开单独供电；管理区用电配电柜和配电箱长时间暴露在外，无保护装置，建议加装防护罩，延长使用寿命。

6.混凝土道路等维修

混凝土道路位于宿舍区之间，使用年限较久远，面层损坏较严重，阴雨天气积水排水不畅，建议对原有混凝土进行拆除后整平，安砌人行道板。

7.职工宿舍、食堂及洗衣机房维修

部分职工目前临时在办公区后房屋居住，房间较为阴暗、潮湿，常年无阳光照射。建议将现有1间厨房操作间、2间食堂餐厅改造为3间职工宿舍，配备独立卫生间、淋浴间；将现有办公区后方房屋改造为厨房、食堂餐厅，并将原有厨房、食堂餐厅和宿舍相关设备用品相关对调进行拆移安装，空余一间储藏间改为洗衣房，将原室外洗衣机移至室内，并同步整修室内水电。

8.院内改造等

单位停车棚柱体和支撑结构存在不同程度的锈蚀，建议对车棚锈蚀部位进行清理并重新喷涂防腐漆料；办公区院内部分路面两侧加铺路缘石。

9.检修桥栏杆维修

检修桥两侧护栏油漆年久失修，表层开裂、起壳、脱落，建议打磨后重新涂抹防腐漆。

10.字体标牌维修

水闸启闭机房顶“曹台闸”字样年久褪色，支撑结构松动，存在安全隐患，建议对字样标牌和支撑结构拆除更新。

二、技术要求

（一）垃圾围闸治理

1.清理范围及要求

（1）常态化进行清理，清理水闸管理范围内上、下游500m河道垃圾、杂草等漂浮物及岸坡杂物，在正常水位和水流条件下，水闸上、下

二、技术要求

（一）垃圾围闸治理

1.清理范围及要求

（1）常态化进行清理，清理水闸管理范围内上、下游500m河道垃圾、杂草等漂浮物及岸坡杂物，在正常水位和水流条件下，水闸上、下游河道区域要及时巡查清理，确保漂浮物及时得到清除，常态化保持水面干净，避免堆积。在洪水期、强风天气后或其他可能导致漂浮物大量增加的情况下，应根据实际情况增加清理频次，以防止漂浮物对水闸造成损坏或堵塞河道。

（2）经清理后的水面应达到肉眼可见范围内无明显漂浮物的标准，对于残留的少量细小漂浮物（如树叶碎片、塑料薄膜碎片等），仅允许少量存在且不影响水域的整体观感和水闸的正常运行。打捞物需在合同甲方指定地点上岸，并及时清运至管理范围外，根据当地环保及城市文明创建等要求自行妥善处置，避免二次污染。

（3）清理河道垃圾、杂草等漂浮物人员应穿戴救生衣、系安全绳、防暑降温药品等安全防护用品，做好安全防护。

2.管理要求

（1）供应商必须切实做好安全生产工作，加强作业时的安全保障，在任何情况下都要注意安全，一切安全事故均由供应商自行负责，与采购人无关。

（2）供应商的从业人员须着装整齐,做到工完场清，文明作业。

（3）供应商必须配备固定、专职的管理人员和施工人员。

（4）供应商应服从合同甲方安排，按照规定的时间内完成垃圾、杂草等漂浮物清理工作。

3.作业要求

供应商应根据河道漂浮物清理打捞工作需要，自行配备必要的打捞船只，作业时需按要求规范穿戴救生衣等，打捞人员要求具备相应水上打捞专业技能并具备水上自救能力。遇突发情况时，应按现场管理要求对指定区域开展紧急清运工作。

3.日常监管、考核等相关要求

（1）日常监管

曹台闸管理处负责所管水闸漂浮物清理养护作业的现场监管工作，监督指导漂浮物清理、垃圾清运等作业情况，养护作业期间填写养护作业日常监管表，实时掌握养护作业情况，发现问题及时处理上报。

（2）日常考核要求

曹台闸管理处负责所管水闸日常考核验收，采购人负责该项目的最终考核验收工作。

每次养护开始时间，以合同甲方书面通知为准；每次养护完成后，供应商及时向合同甲方书面申请考核，合同甲方在2个工作日内组织考核，并及时整编归档考核相关资料。验收小组组织验收并按照《考核评分表》进行验收赋分，验收得分为验收小组成员得分之和除以成员人数。验收得分率＝（验收得分/应得分）×100％，验收分为合格、不合格两个等级，验收得分率85%（含85%）以上合格，85%以下为不合格。验收不合格的，养护公司应及时整改，整改完成后申请合同甲方确认，仍不合格本月不再验收，并扣除当月价款，一年出现2次验收不合格的，约谈成交人，取消次年响应资格。

每次养护考核完成后，供应商及时申请支付进度款，经合同甲方审核后据实支付。

（3）年度单位工程验收要求

年度养护作业全部完成后，合同甲方及时组织该项目单位工程验收。

养护相关技术表格

进场养护通知书

编号：20××年第×次

工程名称：×××××

致：××（公司名称） 根据合同约定，你方于20××年×月××日开始进场进行第×次省管水闸上下游河道漂浮物等清理。本次应在××日历天完成。 一、主要工作内容： 二、根据安全生产规定，安全生产告知如下： 水上及临水作业，操作人员必须穿戴好救生衣，不得穿带钉易滑的硬底鞋，每次工作前对所用的救生衣进行检查确保其安全有效；室外作业时，当风力较大，可能会对作业的稳定性和安全性产生影响时，立即停止工作，人员在船上走动或操作时，船只要固定牢靠，船上配备救生圈等救生器具；高空作业时，禁止穿硬底和带钉易滑的鞋，患有心脏病、高血压、精神病、癫痫病者禁止从事高空操作，高空作业操作人员要系安全带，并且安全带要固定牢靠；临水临空等安全风险较大的作业应有现场安全监督人员现场监督，并通知管理单位技术人员到场。 养护作业完成后，向××闸管理处/××河道管理局提出验收申请。 养护作业完成后，向我单位提出考核验收申请。 ××（单位名称） 日期：20××年×月××日

今收到××（单位名称）省管水闸上下游河道漂浮物等清理项目《进场养护通知书》（20××年第×次）。 此据！ 承包人： 日期:20××年×月××日

本通知一式二份，××单位、××公司各执一份。

×××××项目养护作业日常监管表

工程名称：×××××

| 日期 | 20xx年月日 | 甲方 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |
| 尚待解决 问题 |  |  |  |
| 记录人 |  |  |  |

垃圾围闸治理验收评分表

| 考核内容 | 评分指标 | 考核标准 | 标准分 | 赋分依据 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水闸上下游河道 | 垃圾、杂草等漂浮物清理（50分） | 水闸管理范围内无明显 漂浮物的标准，对于残留的少量细小漂浮物（如树叶碎片、塑料薄膜碎片 等），仅允许少量存在且不影响水域的整体观感 和水闸的正常运行 | 50 | 如不符合要求：每发现一处扣2分，以此类推，直至扣完为止。（50分） |  |
|  | 上岸的垃 圾、杂草等 漂浮物清理 （10分） | 上岸的垃圾、杂草等漂浮物应运送至河道管理范 围外，进行妥善处理。 | 10 | 如不符合要求：每发现一处扣1分；以此类推，直至扣完为止。（10分） |  |
| 河道岸坡 | 河道岸坡垃圾、杂物清理（20分） | 水闸管理范围内岸坡无 垃圾、杂物等现象，坡面干净。 | 10 | 如不符合要求：每发现一处扣1分，以此类推，直至扣完为止。（10分） |  |
|  |  | 清理的垃圾、杂物等运至河道管理范围外，进行妥善处理。 | 10 | 如不符合要求：每发现一处扣1分，以此类推，直至扣完为止。（10分） |  |
| 安全生产 | 安全生产（10分) | 使用船只时严格按操作 规程和使用方法进行作 业，应穿戴救生衣，做好安全防护。 | 10 | 在使用的过程当中未按操作规程作业的、未穿戴救生衣等安全设施，缺少一项扣2分。（10分） |  |
| 养护工期 | 养护完成时间（10分） | 按规定时间完成养护作业。 | 10 | 按规定时间完成的不扣分，超期完成扣分，直到扣完为止（因雨天及不可抗力顺延计算）。超工期1天扣1分；超工期2天扣3分；超工期3天扣5分；超工期4天扣10分。（10分） |  |
| 验收得分率＝（验收得分/应得分）×100％ 说明：局直各单位根据水闸实际工况，若出现合理缺项，该缺项可不进行赋分，应得分=标准分总分-合理缺项标准分。 |  |  |  |  |  |

***水闸垃圾围闸治理

第*次验收表

项目名称：************

| 承包单位 |  | 验收时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20xx年 月 日，进场作业**工人，进场**机械，共完成**个有效工日。 20xx年 月 日，进场作业**工人，进场**机械，共完成**个有效工日。 20xx年 月 日，进场作业**工人，进场**机械，共完成**个有效工日。 20xx年 月 日，进场作业**工人，进场**机械，共完成**个有效工日。 …… |  |  |  |
| 验收得分 |  |  |  |
| 存在问题 |  |  |  |
| 下一步工作建议 |  |  |  |
| 验收小组成员签名： |  |  |  |
| 养护单位签名： |  |  |  |

××××××项目

垃圾围闸治理单位工程验收鉴定书

××××××项目垃圾围闸治理单位工程验收工作组

二○××年××月××日

采购人：

承包人：

验收时间：××年××月××日

验收地点：

××××××××项目垃圾围闸治理单位工程

验收鉴定书

20××年××月××日，××（单位）主持召开了XX项目垃圾围闸治理单位工程验收会议，参加会议的有XXXX、XXXX等有关单位的代表，并组成验收工作组。验收工作组通过查看项目现场、听取有关单位汇报、查阅项目资料等方式，了解项目实施及完成情况，进行了充分讨论，形成以下鉴定意见。

一、项目概况

（一）项目名称及位置

1、项目名称：

2、位置：

（二）项目主要实施内容

简要叙述项目主要实施内容，合同工程量、合同签订情况

（三）项目建设过程

简述项目开、完工日期，主要关键节点完工时间和施工主要过程；工期提前或延误情况说明等。

二、验收范围

三、项目完成情况和完成的主要工作量

四、遗留问题处理情况

五、存在的主要问题及处理意见

七、意见和建议

八、结论

验收工作组通过察看现场、听取汇报、查阅资料和充分讨论，认为本项目已按照要求完成合同全部内容，质量合格，财务管理和预算执行符合有关规定，档案资料基本齐全完整，同意通过单位工程验收。

九、保留意见（应有本人签字）

十、验收工作组成员签字表

××××××项目垃圾围闸治理单位工程验收

工作组成员签字表

| 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- |

（二）工程管理区绿化

1.绿化养护要求

（1）乔木类养护

施肥：使用的肥料应选用含有适量氮、磷、钾等元素的复合肥，以满足乔木生长所需的各种养分。采用挖穴施肥的方式进行施肥；施肥区以树干为中心，从树冠投影半径的1/2处开始挖施，一般4—6个穴为宜（视树木大小而定），呈同心圆状排列，每个穴直径20—30cm，深度30—50cm；施肥量根据树木大小确定，将肥料与挖出的部分表土充分混合均匀回填至穴深的一半处，再填入剩余的土壤；严禁过量施肥，造成“烧根”。树木施肥的肥料应安全、有效、合法，符合国家或行业标准，有出厂合格证、第三方检测报告等。

修枝打岔：乔木修剪应以休眠期为主，生长期为辅。修剪应避开高温、雨季以及霜冻天气。在台风季来临前，为防止树木折枝、倒伏，可做适当疏枝修剪。强风、暴雨、冰雹、降雪等极端天气造成树体倾斜、枝杈劈裂、枝干折断等，应及时进行修剪、清理。

整形修剪：遵守先整理、后修剪的程序进行；先清除树上藤蔓及其根系，然后修剪无需保留的枯死枝、徒长枝，再按照由主枝的基部自内向外、由下向上的顺序修剪其他枝条，包括主干下部的侧生枝及主干上部的下垂枝、并生枝、交叉枝等；相同树种分枝点的高度应保持基本一致；无明显主干的树种，应调配各级分枝，端正树形；剪锯口应平滑，保持树皮完整无损伤；修剪完成后，应达到通风透光、树形自然美观的效果；同时对林下的杂树、杂条、杂草进行清除。修枝打杈宜1～2年内杆高1.5米内的枝全部修除，3～4年内杆高1.5～3米内的枝全部修除，5年以上树木视树木生长情况进行修枝，修剪后的树木应保持原树形不受影响。倒伏或倾斜的树木扶正、支撑固定：倒伏或倾斜的树木扶正后，使用三根结实木桩，以等边三角形布局打入地下深处支撑固定；撑杆与树干连接点应位于树干下部1/3处，并加上护垫；禁止用铁丝、电线直接捆扎树干。场地清理：修剪后的树枝及林下清除的杂树、杂条、杂草应及时清理出工程管理范围，保持林下干净整洁；不得将树枝及杂树、杂条、杂草遗弃在护堤地或滩地内，严禁倾倒入河道内。

林木涂白：秋季涂白建议在霜冻前20天完成，春涂则在虫卵孵化前操作。

涂白材料通常由生石灰、石硫合剂、食盐、水混合而成。生石灰和水的比例为1:10，石硫合剂浓度控制在3%-5%，食盐添加量不超过总重量的0.5%。调配时需彻底搅拌至糊状，太稀容易流失，太稠难以附着。注意避免使用工业石灰或含重金属成分的材料，防止污染士壤。

操作步骤：清理树干表皮，用硬毛刷去除苔藓和虫卵；涂抹前用塑料膜围住树根周围，防止药液渗入土壤；用宽毛刷自上而下涂刷，重点照顾树皮裂缝和分枝处。涂白层厚度以覆盖树皮原色为准，呈现均匀的灰白色即可，无需反复涂抹。树木涂白高度地面以上1.2-1.5m范围内。

（2）低矮灌木养护

定期修剪、浇水、除草、施肥等，并根据绿化花卉品种针对性喷洒药剂开展病虫害防治，花木养护成活率应不低于98%，养护失败导致花木死亡的，应在适宜时节立即进行补植。

（3）管理区草坪养护（含护坡、防汛备料表面等）

定期控高，保持草坪高度≤6cm，及时清除修剪残留物；人工定期清除杂草，确保绿地纯度杂草覆盖率≤5%。

2.新栽花木要求

绿化栽植：树木胸径等符合工程量清单要求。栽植后养护期1年，养护期结束后成活率不低于95%。宜在春季（3月至5月）和秋季（9月至11月）栽植，按甲方指定规格开挖树穴，树坑要挖大，直径应比树木的根幅大三分之一，并应清除坑内的杂草、石块等杂物，以利树木扎根生长。株行距根据甲方要求而定，株行距必须笔直对称，尽量减少误差；树木上下必须保持垂直，不能歪斜；裸根苗栽植时，埋土到一定深度后，应将苗木轻轻向上提拉，然后边埋边提2～3次至苗木深度合适而止，再将坑土踩实、浇水；带土球树木栽植时，须先量好坑的深度与土球的高度是否一致，回填土要随填随踩实，但不得砸坏土球。栽植后，一般最少必须浇三次透水，不足的要补水，要注意浇水后的根部培土工作，待树木发芽后，有条件的1～2天喷1次水，从而加快新芽的生长速度，并且注意新梢容易遭到蚜虫的危害，天气干旱时应及时观察喷药，并要经常锄草松土。对于栽植胸径大于8cm的树木，增加支撑固定，使用三根结实木桩，以等边三角形布局打入地下深处支撑固定;撑杆与树干连接点应位于树干下部1/3处，并加上护垫;禁止用铁丝、电线直接捆扎树干。

树木施肥：使用的肥料应选用含有适量氮、磷、钾等元素的复合肥，以满足乔木生长所需的各种养分。采用挖穴施肥的方式进行施肥；施肥区以树干为中心，从树冠投影半径的1/2处开始挖施，一般4—6个穴为宜（视树木大小而定），呈同心圆状排列，每个穴直径20—30cm，深度30—50cm；施肥量根据树木大小确定，将肥料与挖出的部分表土充分混合均匀回填至穴深的一半处，再填入剩余的土壤；严禁过量施肥，造成“烧根”。树木施肥的肥料应安全、有效、合法，符合国家或行业标准，有出厂合格证、第三方检测报告等。

花木栽植后应适时开展浇水、施肥、除杂、修剪等养护工作，栽植后养护期1年，养护期结束后成活率不应低于95%，花木死亡的应重新进行补植，养护期重新计算。

3.安全作业要求

乙方在作业过程中，应为所有从业人员购买人身意外险或雇主责任险或安全生产责任险，必须明确本单位各级人员的安全生产责任，对进场员工进行入场安全教育，要有书面的安全技术交底，乙方作业人员如有变动的，须及时进行新工人入场教育；乙方涉及特种作业的必须持特种作业证上岗，并将特种作业人员名单和特种作业证上报甲方审查，无证人员禁止从事特种作业。

现场临时用电，严格执行国家相关标准规定，清洁电气设备时停电作业，电源箱或开关握柄挂“有人操作，严禁合闸”的警示牌，并设专人看管，现场临时架设的线路，严禁搭在钢筋、脚手架上，必须安设绝缘支承物；

高空作业时，禁止穿硬底和带钉易滑的鞋，患有心脏病、高血压、精神病、癫痫病者禁止从事高空操作，高空作业操作人员要系安全带，并且安全带要固定牢靠。

乙方在作业过程中，应加强人员管理，确保人员工作安全，防范安全生产事故，乙方在履行本合同过程中发生的任何工伤或意外事故等，均由乙方负责处理并承担全部费用；若因此给采购人或第三方造成损失，由乙方予以全额赔偿。

（三）管理设施等维修

1.曹台闸启闭机房屋檐及部分墙面维修：铲除原屋檐、部分墙面涂料层，重新进行外墙真石漆喷涂。

（1）脚手架工程：

根据建筑物高度、结构及周边环境，搭设安全、稳固、全覆盖施工区域的脚手架系统（建议采用钢管扣件式或门式脚手架），需包含作业平台、安全网（立网、平网）、爬梯、接地等安全措施。脚手架搭设方案需经认可，符合国家《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ 130）等相关安全标准。脚手架应便于墙面及屋檐各个部位（包括复杂造型部位）的施工作业，不得留有无法作业的死角。施工期间负责脚手架的日常检查、维护，确保其始终处于安全状态。

项目完工后，负责安全、完整地拆除全部脚手架及附属设施，并清理运离现场。

（2）悬臂车：

资质要求：进场悬臂车需具备特种设备制造许可证、产品合格证、年度检验合格证明，严禁使用报废、改装或超期未检设备。

性能参数要求：作业高度：最大作业高度需高于启闭机房檐口高度2m以上，满足檐口顶部及墙面高处维修需求；水平作业半径需覆盖墙面维修全区域，减少设备移位频次。

载荷能力：额定载荷不低于200kg，可同时承载2名操作人员及维修工具、材料；作业平台护栏高度≥1.2m，底板需防滑、耐磨，设置安全防护链与工具存放槽。

运行系统：配备双制动系统（行车制动+驻车制动），平台升降、回转、变幅动作平稳无卡顿；液压系统无渗漏，具备断电应急下降功能，下降速度可控。

安全防护要求：设备需安装超载报警装置、防倾翻传感器、平台限位保护装置，所有安全装置需在作业前调试合格并保持有效状态。

停放场地：停放地面需平整坚实，地基承载力不低于设备最大自重的1.5倍；停放区域设置警戒线、警示标识，禁止无关人员进入。

人员要求：操作人员需持特种设备作业人员证（高空作业车操作） 上岗，作业前接受闸区安全技术交底，熟悉现场水利设施分布，避免碰撞启闭机、闸门等核心设备。

现场适配要求：设备外形尺寸需满足闸区通道通行要求，回转作业时与周边带电线路安全距离≥10m；作业过程中需避让屋面避雷设施、排水系统，不得对建筑物结构造成损伤。

（3）吊篮：

吊篮选型：选用电动爬升式吊篮，平台规格建议长2.5m×宽0.8m×高1.2m，额定载重量≥150kg，满足1-2人作业需求。核心部件要求：提升机需具备防过载、防超速功能，安全锁为防倾斜式，倾斜角度超过8°时自动锁止，且在检验有效期内；钢丝绳选用镀锌钢丝绳，直径≥8.3mm，破断拉力安全系数≥9。

悬挂机构安装：安装前需对启闭机房屋面承载力进行验算，悬挂机构需固定在屋面承重结构上，严禁固定在女儿墙、非承重檐口等薄弱部位。悬挂机构配重需严格按照产品说明书配置，配重块需固定牢固，防止滑移；悬挑梁前端悬挑长度需控制在设计范围内，后端压重平衡可靠。安装完成后需进行静载试验，加载额定载荷的125%，保持15分钟，检查悬挂机构、钢丝绳、提升机无变形、无松动后方可投入使用。

作业流程：作业前准备。操作人员需持建筑施工特种作业操作资格证上岗，佩戴安全帽、安全带，安全带高挂低用，固定在专用安全锚点上。检查吊篮各部件：安全锁灵敏度、提升机运行状态、钢丝绳磨损情况、电气系统绝缘性（绝缘电阻≥2MΩ），确认无误后启动设备。

作业过程控制：吊篮升降速度控制在6-10m/min，严禁急升急降；作业时与墙面保持10-20cm距离，避免碰撞墙体造成涂层脱落或结构损伤。作业平台内严禁超载、堆放物料，操作人员不得在平台内跳跃、嬉戏；配备专职安全员全程监护，发现异常立即停机。

作业后拆除：拆除前清空平台内工具、材料，切断电源；先拆除吊篮平台，再拆除提升机、钢丝绳，最后拆除悬挂机构。拆除部件分类整理、妥善存放，对屋面安装部位进行修复，清理作业区域建筑垃圾。

安全保障措施：遇大风（风力≥6级）、雨雪、大雾等恶劣天气，立即停止作业，将吊篮降至地面并固定。电气设备需配备漏电保护装置，电缆线需架空或穿管保护，避免碾压、磨损；作业区域下方设置警戒区，禁止人员通行。定期对吊篮进行检查保养，重点检查安全锁、钢丝绳、提升机，发现磨损、锈蚀及时更换。

（4）原有真石漆铲除与基层处理：

使用专业工具（如铲刀、电锤、角磨机等）将屋檐及墙面所有空鼓、开裂、粉化、松动的原有真石漆层彻底铲除干净，直至露出坚实、平整的原有抹灰层或混凝土基层。对铲除后的基层进行全面检查，对存在的裂缝、孔洞、凹凸不平处进行修补、找平。裂缝处需开槽，用专用抗裂砂浆修补。清除基层表面的粉尘、油污、杂质等，确保基层坚固、洁净、干燥（含水率符合涂料施工要求）。必要时，对整体基层涂刷高性能的专用抗碱封闭底漆，以增强基层强度、统一基层吸水率、防止返碱。

（5）真石漆重新喷涂：

材料要求：所采用的真石漆体系应为知名品牌优质产品，包括抗碱封闭底漆、真石漆主材、罩面清漆。材料需提供产品合格证、检测报告（符合国家及行业相关标准，如耐水性、耐碱性、耐候性、耐污性、粘结强度等），颜色及质感需与采购人确认的样板一致。材料进场需报验。

施工要求：喷涂前，需根据产品说明及气候条件（温度、湿度）进行试喷，确定最佳施工工艺。采用专业喷涂设备，确保真石漆喷涂均匀、厚度一致（通常要求总厚度不低于2mm）、无流挂、无漏喷、无接茬痕迹。对于屋檐、窗台、线条等细节部位，应采取遮挡等保护措施，并精心施工。真石漆主材喷涂完成后，需待其完全干燥（根据产品说明及天气情况），再均匀喷涂或滚涂高性能防尘抗污罩面清漆至少两道，以增强耐久性和自洁性。

效果要求：最终涂层应颜色均匀、质感自然、无发花、无泛碱、无裂纹、无脱落，整体效果协调美观。

2.围墙维修：对现有部分围墙格栅锈蚀严重，格栅断裂缺失（大风天气刮断）拆除，更换为铝合金材质格栅；围墙外表面装饰脱落、受损进行维修；围墙基础环境潮湿，墙砖存在粉质现象进行维修；水池旁部分围墙基础开裂，墙皮风化严重，对基础进行维修，风化的围墙墙皮铲除，做防水处理并重新粉刷。

施工相关要求：

（1）基层处理要求

对围墙表面风化、起皮、空鼓、粉化的旧涂层及砂浆层，全部铲除清理干净，直至露出坚实基层。

清除墙面灰尘、浮渣、油污及杂物，确保基层干燥、平整、牢固、无松动。

对局部裂缝、缺角、破损部位，采用水泥砂浆先行修补、找平、压光。

（2）腻子及底漆施工要求

修补平整后，满刮外墙专用耐水腻子，不少于两遍，做到表面平整光滑、阴阳角顺直。

腻子干透打磨后，统一涂刷抗碱封闭底漆，提高面层附着力，防止返碱、泛碱、发霉。

（3）面漆施工要求

采用优质耐候、防水、抗紫外线外墙乳胶漆，颜色统一、符合管理区整体外观要求。

面漆涂刷不少于两遍，做到色泽均匀、无流挂、无漏刷、无透底、无刷痕。

施工环境温度、湿度符合涂料技术要求，雨天、大风、高温暴晒天气不得施工。

（4）铝合金格栅安装：

材料要求：新格栅须采用优质铝合金型材，壁厚不低于采购人要求，表面处理为静电粉末喷涂或氟碳喷涂，颜色需与采购人确认的色板一致。型材品牌、规格、样式及连接件均需提供样品或详细技术参数供确认。

安装要求：精准测量、定位，在墙体或构造柱上设置可靠的预埋件或化学锚栓作为格栅安装基础。格栅安装必须牢固、垂直、水平，间距均匀，整体线条流畅。所有焊接或螺栓连接点须做防锈处理，外露部分应美观。拆除旧格栅及安装新格栅时，须小心操作，避免对新建墙体造成损伤或污染。

3.翼墙栏杆维修等：拆除现有栏杆和片式围网，重新安装不锈钢栏杆；移除翼墙高杆植物、废弃观测平台等，翼墙进行平整后铺设透水砖及草皮。

（1）栏杆拆除与安装工程

①原有设施拆除：

安全、彻底地拆除翼墙顶部现有混凝土栏杆及所有相连的片式金属围网。

拆除过程中须采取保护措施，避免对翼墙主体结构造成损伤。

所有拆除产生的废弃物（混凝土块、金属网、连接件等）须分类整理，并清运至指定合法消纳场所。

②新不锈钢栏杆安装：

材料要求：新栏杆主体应采用符合国家标准的304或以上等级不锈钢（如304、316），主要受力构件（如立柱、主横杆）壁厚需满足设计强度与抗冲击要求（例如立柱壁厚不低于2.0mm）。样式、颜色、高度及具体规格需与采购人要求保持一致。所有焊接处须打磨光滑、无毛刺。

安装要求：在翼墙顶部预定位置，采用化学锚栓或预埋件等可靠方式安装栏杆立柱，确保锚固深度与强度，立柱间距符合安全及美观要求。横杆与立柱连接应牢固（优先采用焊接，焊接处需作防腐处理），整体栏杆安装应垂直、水平，线形平顺、美观。栏杆底部与翼墙地面的缝隙应进行防水、美观处理。

（2）绿化区域整治与改造工程

①原有植被与构筑物清理：

彻底清除翼墙顶部及指定坡面上所有需要移除的高杆植物，包括砍伐、挖除根系，确保其不再萌生。安全拆除废弃的观测平台及其基础结构。清理场地内的建筑垃圾、碎石、杂物等。

②土地平整与土壤改良：

对清理后的土地进行精细平整，剔除大块石块、硬土块，形成平顺的坡面或平面，确保排水顺畅、无积水洼地。根据土壤情况或实际板结贫瘠程度，进行必要的土壤改良，如深翻、施加有机肥或改良剂，确保土壤适合草皮生长。

③草皮铺设：

材料要求：草皮应选择适应本地气候、耐旱、耐践踏、绿期长的优良品种，草皮应生长健壮、密度均匀、无病虫害、根部带土厚度适中。

施工要求：采用满铺法，草皮块间应紧密拼接，缝隙处用细土填实。铺设后及时充分滚压，使草皮根部与土壤紧密接触。铺设完毕后立即浇透定根水，并在初期养护阶段保持土壤湿润。

④透水砖铺设

I基层处理：清理、整平、压实土基；铺透水基层（级配碎石），碾压密实；铺砂找平层，刮平、轻压，弹控制线。

II试铺与放线：试铺≥10㎡，定排版、缝宽、标高；每隔5m设高程控制点，弹纵横控制线。

III铺设（后退法）：轻放砖，缝宽2–3mm，相邻高差≤2mm；橡皮锤轻敲砖中1/3处，与砂垫层密贴；弯道/边缘用切割机切砖，切边顺直。

IV灌缝与压实：干砂扫缝，分2–3次填满，洒水沉实；平板夯轻压（≤2t），避免砖面破损

V养护与成品保护：养护≥3天，每日洒水；6小时内禁行人；伸缩缝：直线段10m一道，宽20mm，填泡沫条+密封胶。

4.配电维修：对室外配电柜进行防护处理，根据现场实际情况制作保护柜并抬高基础、整理线路；重新铺设淮委通信机房供电线路，与生活区供电线路分开。

5.部分管理设施维修：

（1）拆除与管线整理：

拆除走廊现有混凝土路面。对走廊区域内杂乱的外露和埋设管道及线路进行统一规整、加固、入槽或穿管保护，确保安全、整齐、美观。

（2）地面排水与铺装：

重新进行水泥砂浆找坡层施工，坡向排水口或地漏，坡度不小于2%，确保排水迅速、无积水。

铺设干湿两用、防滑性能优良的天然大理石防滑砖，要求铺设牢固、平整、对缝顺直，勾缝饱满、防水。

（3）房屋墙面、地面整理：

对现有房屋顶、墙面进行原装饰面清除、重新做防水并涂刷腻子、乳胶漆等，地面拆除并重新做防水、抬升地面高度并铺贴瓷砖。水电线路全部重新铺设、卫生间新建墙体并做防水，铺贴瓷砖等，卫浴等用品按要求采购并安装。

（4）地面工程：

全屋地面防水：在找平层上施工柔性防水层（如聚氨酯、聚合物水泥等），墙地阴角处做圆弧处理，墙面防水反边高度符合规范（卫生间不低于1.8米，其他房间不低于0.3米）。完成后进行不少于48小时的闭水试验，无渗漏方可隐蔽。

地面抬升与铺贴：根据设计完成面标高，采用轻质混凝土或砂浆进行回填与找平。铺贴采购人确认的品牌、规格、颜色的防滑地砖，要求平整、牢固、对缝整齐，卫生间、阳台等区域排水坡度准确（不低于1%）。

（5）水电及弱电系统改造工程：

给排水系统：全部重新铺设PPR给水管、PVC-U排水管。管道安装横平竖直，固定牢固，热熔接口完好。给水管安装完毕后须进行打压试验，排水管须进行通球、灌水试验，确保无渗漏、无堵塞。

强电系统：全部重新敷设符合国家标准的阻燃铜芯电线（BV线），按规范穿阻燃管（PVC或JDG管）暗敷。按现代使用需求合理配置回路（照明、插座、空调分路）、插座、开关及灯具（基础配置）。宿舍设置独立配电箱并配备漏电保护器。所有线路需绝缘测试合格。

弱电系统：重新敷设符合要求的网络线缆，穿管保护，末端预留标准接线盒。确保线路畅通，信号传输稳定。

6.检修桥栏杆除锈防腐

轻度锈蚀（白锈、轻微划伤）：手工/动力工具除锈，达到 St2 级。表面无可见油脂、污垢，松动锌皮、浮锈清除干净。

中度/重度锈蚀（红锈、锌层脱落）：动力工具或喷砂除锈，达到 St3 级；底材露出金属光泽，无松动氧化皮、锈蚀、旧漆皮。

验收要点：除锈后4h内必须进行底漆/富锌漆封闭，防止返锈。

施工工艺要点

表面清洁：先用溶剂除油，再除锈，最后用压缩空气/棉布除尘。

涂装施工：采用刷涂或喷涂，薄涂多道，不得流挂。每道涂层需表干后再涂下一道。

拼接、焊缝、螺栓节点：重点加厚涂装，无漏涂、无针孔、无气泡。

外观要求：颜色均匀、光滑平整，无皱皮、漏涂、流坠。

质量验收标准

除锈等级符合设计要求，无可见锈蚀、松动锌层。

涂层附着力：划格法≥1级，无成片脱落。

干膜厚度按设计要求，抽检合格率≥90%。

栏杆顺直、焊点饱满、防腐覆盖完整，无死角。

成品保护：涂装完成后养护24h方可上人。7天内避免撞击、敲打、污染。

7.北斗迁移要求

（1）监测站点部署方案设计：根据采购人提供的水闸底板结构特点、监测需求，完成监测站点部署方案设计方案，经采购人确认后实施。

（2）监测站点硬件结构设计：根据采购人提供的水闸闸墩结构参数、受力特点，完成监测站点硬件结构的专项设计，设计方案经采购人审核确认后，组织开展硬件结构制作工作，确保硬件结构与闸体适配、安装牢固。

（3）安装调试与组网：完成水闸所有现场监测设备的安装调试、线路规范部署工作；完成现场设备组网，确保设备信号稳定传输，并实现安徽省水利厅安全监测平台网络互联互通。

（4）解算组件及部署调试：提供符合项目标准的GNSS高精度解算组件，严格按照采购人要求，将解算组件部署至采购人指定的硬件资源环境中，完成组件调试，确保解算功能正常发挥。

（5）数据对接：严格遵循采购人相关要求，将现场监测点位的解算测量值、设备运行状态等相关数据，与安徽省水利厅安全监测平台进行全面对接，确保数据格式统一、传输顺畅、同步准确，保障平台对监测数据的有效管控和分析利用。

8.安全要求

①施工人员进入施工现场必须佩戴安全帽；高空作业人员必须佩戴双钩安全带，檐口作业时使用防坠器，工具配备防坠落绳。六级以上大风或恶劣天气应停止高处作业。

②拆除区周围应设置围栏，挂警示牌，并派专人监护，严禁无关人员逗留；施工人员需佩戴防尘口罩、护目镜，避免吸入粉尘或碎屑飞溅；铲除废料及时清理，禁止高空抛掷，防止物体打击。

③设施更换作业前断电并挂“禁止合闸”警示牌，验电确认无电后方可施工，非持证电工禁止操作。

④乙方在开工前，必须进行安全技术交底，落实施工过程中所有安全技术措施和人身防护用品，未经落实的不得进行施工。明确各级人员的安全生产责任，对所有参与现场作业的人员进行安全教育，使其具备安全意识和应对突发情况的能力。临水临空等安全风险较大的作业应有现场安全监督人员现场监督，并通知管理单位技术人员到场。

⑤如遇交叉作业，如开闸放水期间等，禁止进行水上及临近项目作业。交叉作业时应设置安全栏杆、安全网、防护棚和示警围栏，防止安全生产事故。

⑥乙方不得违章指挥或强令作业人员冒险作业，也不能强迫作业人员超体能连续工作。作业过程中，应加强人员管理，确保人员工作安全，防范安全生产事故，乙方在履行本合同过程中发生的任何工伤或意外伤亡等，均由乙方负责处理并承担全部费用；若因此给甲方或第三方造成损失，由乙方予以全额赔偿。

⑦项目实施前，本项目所有从业人员购买以下保险（三者任选其一）：雇主责任险或团体意外险或安全生产责任险，其保险费已包含在签约合同价中。

⑧乙方承诺，作业过程中如出现作业人员未有效佩戴现场安全防护必需的安全帽、安全绳、救生衣以及其他必需的作业防护等安全防护用品，发生不安全行为的，每出现一次，从合同结算价中自愿核减1000元，减完为止。

# 第四章  评审方法和标准

## 一、总则

本项目将按照磋商文件第二章供应商须知的相关要求及本章的规定评审。

## 二、评审方法

### 2.1初审

磋商小组对供应商的响应文件进行初审，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。初审表如下：

| 初审表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| 1 | 营业执照等证明文件 | （1）供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的营业执照； （2）供应商为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书； （3）供应商是非企业机构的，应提供有效的执业许可证或登记证书等证明文件； | 提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。 |
| 2 | 供应商资格声明书 | 提供符合磋商文件要求的《供应商资格声明书》。 | 详见第六章响应文件格式。 |
| 3 | 供应商信用记录 | 供应商不得存在供应商须知正文第14.3条中的不良信用记录情形 | 无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 4 | 中小企业证明文件 | 符合申请人的资格要求中落实政府采购政策需满足的资格要求： （1）专门面向中小企业采购的，供应商应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆 生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 | 详见第六章响应文件格式。 |
| 5 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《磋商邀请》 | 提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。 |
| 6 | 授权书 | 符合磋商文件要求 |  |
| 7 | 磋商响应函 | 符合磋商文件要求 |  |
| 8 | 磋商报价 | 符合磋商文件要求 | 。 |
| 9 | 其他 | 符合磋商文件要求 |  |
| 评审指标通过标准：供应商必须通过上述全部指标。 |  |  |  |

初审指标通过标准：供应商必须通过初审表中的全部评审指标。

### 2.2异常低价响应审查

| 异常低价响应审查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审指标 | 评审标准 | 格式及材料要求 |
| 1 | 异常低价响应审查 | （1）报价＜全部通过初审供应商响应报价平均值×50%； （2）报价＜通过初审的次低报价供应商响应报价×50%； （3）报价＜采购项目最高限价（如采购项目未设定最高限价的，以采购项目预算金额作为最高限价）×45%； （4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 提醒： （1）上述第（1）项数值计算：涉及总价、单价的精确到“分”并四舍五入，涉及费率的精确到小数点后两位，第三位四舍五入（例：如平均值为123.456元，即为123.46元；如平均值为80.126%，即为80.13%）。 （2）上述第（1）项至第（2）项中的供应商响应报价为最后承诺报价。 | 供应商在评审现场合理的时间内对价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。 |

注：

根据《关于推进解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述评审标准第（1）项至第（3）项中的数值标准，但是最高不得超过65%。

磋商小组启动异常低价响应审查后，属于评审标准中第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内（不少于30分钟）对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

### 磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

### 2.3综合评分

2.3.1磋商小组按照下表对进入综合评分的所有供应商的响应文件进行综合评分。

2.3.2本项目综合评分满分为100分，其中：技术资信分值占总分值的权重为80%，价格分值占总分值的权重为20%。具体评分细则如下：

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术资信分 （80分） | 供应商业绩 （15分） | 供应商自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），每提供一个水利工程施工业绩得5分，满分15分； 注：响应文件中须同时提供①合同；②合同工程完工验收鉴定书（或合同工程验收鉴定书或竣工验收鉴定书或竣工验收报告）扫描件。如上述材料不能体现业绩时间、项目内容等关键评审因素的，可补充提供合同甲方或行政主管部门出具的证明文件。 | 0-15分 |
|  | 供应商认证证书（3分） | 供应商具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效的下列认证的： (1）质量管理体系认证； (2）环境管理体系认证； (3）职业健康安全管理体系认证； 每提供1个得1分，满分3分。 注：响应文件中须提供以上认证证书的扫描件及中国国家认证认可监督管理委员会网站查询截图，否则不得分。 | 0-3分 |
|  | 项目经理实力（14分） | （1）供应商拟任项目经理每具有一个水利工程项目经理(或技术负责人）施工业绩得5分，最多得10分。 注：响应文件中须同时提供①合同；②合同工程完工验收鉴定书（或合同工程验收鉴定书或竣工验收鉴定书或竣工验收报告）扫描件。如上述材料不能体现项目内容、项目经理姓名等关键评审因素的，可补充提供合同甲方或行政主管部门出具的证明文件。③对于个人业绩，在合同履行过程中项目经理、技术负责人发生变更的，响应文件中应附发包人同意变更的证明材料。 | 0-14分 |
|  |  | （2）供应商拟任项目经理具有水利工程相关专业高级及以上技术职称的得4分，具有水利工程相关专业中级技术职称的得3分，具有水利工程相关专业初级技术职称的得1分，本小项最多得4分。 注：响应文件中须提供有效的人员职称证书证明材料。 |  |
|  | 项目组人员配置（8分） | - 供应商拟任技术负责人具有水利工程相关专业高级及以上技术职称的得4分，具有水利工程相关专业中级技术职称的得3分，具有水利工程相关专业初级技术职称的得1分，本小项最多得4分。 注：响应文件中须提供有效的人员职称证书证明材料。 | 0-4分 |
|  |  | （2）供应商为项目实施进行的组织机构设置、人员资质数量、分工协作安排（人员设置包括但不限于项目经理、技术负责人、施工员、质检员、安全员等）：从组织结构形式、人员配备、专业匹配、职称、执业资格等进行综合评审，人员配备合理、完全符合项目需求的，得4分；人员配备较合理、较符合项目需求的，得3分；人员配备基本合理、基本符合项目需求的，得2分；人员配备不合理、不符合项目需求的，得1分；未提供的不得分。 | 0-4分 |
|  | 施工组织设计（40）分 | 1.主要施工方案与技术措施：主要分部施工方法符合现场实际情况，有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能切实指导现场施工并确保安全。 （1）覆盖全面详实、要点亮点突出、科学合理，内容完整周密，表述清晰，优于本项目实际需求，能高度配合有利于项目实施的得5分； （2）覆盖基本全面合理，与本项目实际需求基本适应的得3分； （3）覆盖不全面、要点不突出、针对性不强，内容不完整，表述不清晰，与本项目实际需求不适应，不符合项目实施要求的得1分； （4）未提供的不得分。 | 0-5分 |
|  |  | 2.施工安全保障体系：是否健全，施工现场管理人员安全生产职责是否明确，是否针对工程特点、周边环境和施工工艺，确定危险源并制定具体的防护措施，同时体现出安全保证措施。 （1）覆盖全面详实、要点亮点突出、科学合理，内容完整周密，表述清晰，优于本项目实际需求，能高度配合有利于项目实施的得5分； （2）覆盖基本全面合理，与本项目实际需求基本适应的得3分； （3）覆盖不全面、要点不突出、针对性不强，内容不完整，表述不清晰，与本项目实际需求不适应，不符合项目实施要求的得1分； （4）未提供的不得分。 | 0-5分 |
|  |  | 3.工程进度计划与措施：在施工工艺、方法、材料采购、劳动力安排等方面有保证工程进度的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划及进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合项目施工实际要求。 （1）覆盖全面详实、要点亮点突出、科学合理，内容完整周密，表述清晰，优于本项目实际需求，能高度配合有利于项目实施的得5分； （2）覆盖基本全面合理，与本项目实际需求基本适应的得3分； （3）覆盖不全面、要点不突出、针对性不强，内容不完整，表述不清晰，与本项目实际需求不适应，不符合项目实施要求的得1分； （4）未提供的不得分。 | 0-5分 |
|  |  | 4.工程施工重点难点施工方案：对工程建设中的重点、难点是否进行分析，是否和实际情况相符，以及是否提出了有针对性的技术措施或方案。 （1）覆盖全面详实、要点亮点突出、科学合理，内容完整周密，表述清晰，优于本项目实际需求，能高度配合有利于项目实施的得5分； （2）覆盖基本全面合理，与本项目实际需求基本适应的得3分； （3）覆盖不全面、要点不突出、针对性不强，内容不完整，表述不清晰，与本项目实际需求不适应，不符合项目实施要求的得1分； （4）未提供的不得分。 | 0-5分 |
|  |  | 5.施工机械班组及设备工具：各主要施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。拟投入的施工材料、机械、设备、机具、劳动力有详细计划且计划周密，满足施工需要。 （1）覆盖全面详实、要点亮点突出、科学合理，内容完整周密，表述清晰，优于本项目实际需求，能高度配合有利于项目实施的得5分； （2）覆盖基本全面合理，与本项目实际需求基本适应的得3分； （3）覆盖不全面、要点不突出、针对性不强，内容不完整，表述不清晰，与本项目实际需求不适应，不符合项目实施要求的得1分； （4）未提供的不得分。 | 0-5分 |
|  |  | 6.文明施工、环境保护措施：能否针对本工程项目特点制定科学、可行的现场文明施工、环境保护措施，减少施工对周边环境的影响。 （1）覆盖全面详实、要点亮点突出、科学合理，内容完整周密，表述清晰，优于本项目实际需求，能高度配合有利于项目实施的得5分； （2）覆盖基本全面合理，与本项目实际需求基本适应的得3分； （3）覆盖不全面、要点不突出、针对性不强，内容不完整，表述不清晰，与本项目实际需求不适应，不符合项目实施要求的得1分； （4）未提供的不得分。 | 0-5分 |
|  |  | 7.应急工作方案：结合实际，制定紧急应急预案包括不限于列出制定应急预案、响应和恢复措施。 （1）覆盖全面详实、要点亮点突出、科学合理，内容完整周密，表述清晰，优于本项目实际需求，能高度配合有利于项目实施的得5分； （2）覆盖基本全面合理，与本项目实际需求基本适应的得3分； （3）覆盖不全面、要点不突出、针对性不强，内容不完整，表述不清晰，与本项目实际需求不适应，不符合项目实施要求的得1分； （4）未提供的不得分。 | 0-5分 |
|  |  | 8.合理化建议：供应商针对本项目提出的合理化建议。 （1）覆盖全面详实、要点亮点突出、科学合理，内容完整周密，表述清晰，优于本项目实际需求，能高度配合有利于项目实施的得5分； （2）覆盖基本全面合理，与本项目实际需求基本适应的得3分； （3）覆盖不全面、要点不突出、针对性不强，内容不完整，表述不清晰，与本项目实际需求不适应，不符合项目实施要求的得1分； （4）未提供的不得分。 | 0-5分 |
| 价格分 （20分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分20分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×20％×100 |  |  |

2.3.3分值汇总

（1）磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，再取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该供应商的技术资信分。

（2）将每个供应商的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该供应商的综合总得分。

（3）评审顺序：第1包→第2包→第3包→第4包。

（4）推荐成交候选人的先后顺序：按照评审顺序进行推荐，即第1包→第2包→第3包→第4包。

# 第五章  政府采购合同

## 第一节  合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：       。

2. 工程地点：       。

3. 工程立项批准文号：       。

4. 资金来源：       。

5. 工程内容：       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：



 。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）                 （¥            元）；

- 合同价格形式：单价合同 。

2.1结算单价=（1-供应商投标下浮率）×采购人发布的最高投标限价的综合单价；

供应商投标下浮率=（最高投标限价-最后承诺报价）/最高投标限价×100%，此下浮率调整原则适用于合同内价格的计算及项目增减、变更时价格的计算。（①以上最高投标限价、最后承诺报价参与计算时均不含安全生产费；②计算结果保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）

2.2（1）安全生产费为固定价格，不得修改、删减、二次报价不进行下浮；（2）临时工程按供应商投标下浮后计算出的临时工程单项总价进行结算。

3.付款方式：

①合同签订后，经乙方申请，合同甲方审核确认后支付乙方签约合同价的40%作为预付款（乙方须提交等额预付款担保）。合同价款按工程进度支付，完工验收并经结算审核后支付至结算价款的100%，并扣回所有预付款。

②在签订合同时，乙方书面明确表示无需预付款，即乙方无需提供预付款担保，按皖财购〔2022〕556号规定，合同甲方可不再支付预付款。合同价款按工程进度支付，完工验收并经结算审核后支付至结算价款的100%。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4.承包人安全管理责任

（1）承包人在合同履约过程中，应加强人员管理，确保人员工作安全，防范安全生产事故，承包人在履行本合同过程中发生的任何工伤或意外伤亡等，均由承包人负责处理并承担全部费用；若因此给发包方或第三方造成损失，由承包人予以全额赔偿。

（2）本项目所有从业人员购买以下保险（三者任选其一）：雇主责任险或团体意外险或安全生产责任险，其保险费已包含在签约合同价中。

（3）安全承诺:承包人承诺，作业过程中如出现作业人员未有效佩戴现场安全防护必需的安全帽、安全绳、救生衣以及其他必需的作业防护等安全防护用品，发生不安全行为的，每出现一次，从合同结算价中自愿核减1000元，减完为止。

5.承包人保障农民工工资的承诺

为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，我单位中标后承诺做到:

1.严格按照《中华人民共和国劳动法》规定，不克扣或者无故拖欠本项目履约过程中劳动者的工资及雇佣费用。

2.履约过程中所有劳动者的工资及雇佣费用，将由我公司先行垫付。

3.如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，本单位支持甲方依照有关规定对我单位作出的相关措施（包括但不限于从履约保证金或工程进度款等款项中支付拖欠的农民工工资）。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自   自双方当事人签字盖章后   生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：      （公章）                 承包人：        （公章）

法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                  （签字）

组织机构代码：                       组织机构代码：  

地  址：                     地  址：  

邮政编码：                     邮政编码：

法定代表人：                           法定代表人：      

委托代理人：                           委托代理人：

电  话：                   电  话：

传  真：                   传  真：  

电子信箱：                                 电子信箱：

开户银行：                   开户银行：

账  号：                       账  号：

## 第二节  通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）中通用合同条款。上述资料由承包人自行准备。

## 第三节  专用合同条款

### 专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本招标项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

| 序号 | 条目号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
|  | 2.5 | 发包人提供资金来源证明的期限要求： / 发包人是否提供支付担保： 否 发包人提供支付担保的形式： / |
|  | 3.2.1 | 项目经理 姓 名： 身份证号： 建造师执业资格等级： 建造师注册证书号： 承包人对项目经理的授权范围如下： 承包人项目经理每月在施工现场的时间：驻场时间每月不少于22天，每天在岗工作时间不得少于 8 小时。 |
|  | 3.7 | 承包人是否提供履约保证金： 是 。 承包人提供履约保证金的形式：转账/电汇、支票、汇票、本票、保险、保函。 履约保证金的金额：中标合同金额的2.5%。 履约保证金提交期限的要求：签订合同前。 履约保证金退还时限：履约保证金在合同生效之日起至项目验收合格前一直有效，验收合格后经乙方申请，合同甲方确认后按法律法规的相关规定及时将履约保证金款项退还给乙方或者解除履约担保。 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，合同甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。 注意事项： （1）以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。 （2）以担保函、保证保险形式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为合同甲方。 |
|  | 5.1.1 | 5.1.1 特殊质量标准和要求：/ 。 关于工程奖项的约定：/ 。 关于建造要求： （1）绿色建筑等级要求：/； （2）智慧工地管理要求： /； （3）建筑垃圾减量化目标：/ ； （4）装配式建筑装配率要求：/； |
|  | 7.5.2 | 因承包人原因造成工期延误，逾期完工违约金的计算方法为： （1）除不可抗力外，如果承包人没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么发包人可要求承包人支付违约金，违约金按每延期一天按总合同价款的千分之一向发包人支付。 （2）因乙方原因造成工程质量不合格的，乙方应无条件修复达到合同约定的质量标准；无法维修的，双方协商处理。发生该条违约时，甲方有权停止支付所有工程款项，不退还履约担保。 因承包人原因造成工期延误，逾期完工违约金的上限：合同价款的10%。 |
|  | 7.9.2 | 提前完工的奖励：不奖励。 |
|  | 11.1 | 市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。 |
|  | 12.1 | 合同价格形式 (1)单价合同。 综合单价包含的风险范围：材料价格、人工成本上涨，异常天气导致的工期延误等。 风险费用的计算方法： 供应商在投标报价中已经考虑，不再另行计取 。 风险范围以外合同价格的调整方法： 不调整 。 (2)总价合同。 总价包含的风险范围：/ 。 风险费用的计算方法：/。 风险范围以外合同价格的调整方法：/。 （3）其他价格方式：/ 。 |
|  | 12.2.1 | 预付款的支付 预付款支付比例或金额：合同金额的40% 预付款支付期限：担保措施生效以及具备施工条件的前提下，经乙方申请，合同甲方审核确认后按规定及时支付预付价款。 预付款扣回的方式： 见付款方式。 注：在签订合同时，乙方书面明确表示无需预付款，即乙方无需提供预付款担保，按皖财购〔2022〕556号规定，合同甲方可不再支付预付款。 |
|  | 12.2.2 | 预付款担保 承包人提交预付款担保的期限：支付预付款前由乙方提供给合同甲方，担保期限至预付款全部扣回。 预付款担保的形式为：合同签订后乙方须向合同甲方提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的金额为合同总价40%的预付款保函作为担保。 备注：①预付款支付前，乙方须提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函（见索即付保函）；②在签订合同时，乙方书面明确表示无需预付款，即乙方无需提供预付款担保，按皖财购〔2022〕556号规定，合同甲方可不再支付预付款； |
|  | 12.4.1 | 付款周期 关于付款周期的约定： ①合同签订后，经乙方申请，合同甲方审核确认后支付乙方签约合同价的40%作为预付款（乙方须提交等额预付款担保）。合同价款按工程进度支付，完工验收并经结算审核后支付至结算价款的100%，并扣回所有预付款。 ②在签订合同时，乙方书面明确表示无需预付款，即乙方无需提供预付款担保，按皖财购〔2022〕556号规定，合同甲方可不再支付预付款。合同价款按工程进度支付，完工验收并经结算审核后支付至结算价款的100%。 |
|  | 15.2.1 | 缺陷责任期的具体期限：工程通过完工验收之日起12个月。 |
|  | 15.3.1 | 质量保证金可采用以下任意一种方式： （1）由银行业金融机构、工程担保公司、保险机构出具银行保函、工程质量保险等担保方式，担保/保证金额为：结算价的3%； （2）在本工程结算支付前采用现金或转账的方式缴纳，金额为结算价的3%； （3）其他方式：在工程项目完工前，乙方按合同甲方要求提供履约保证金的，可在工程进入缺陷责任期时按照多退少补原则转为质量保证金，金额为：结算价的3%。 |

### 1. 一般约定

#### 1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括： /

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人： /

1.1.2.5 设计人： /

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.9 永久占地包括： 指发包人为建设本合同工程永久征用的场地。

1.1.3.10 临时占地包括： 指发包人为建设本合同工程临时征用，承包人在完工后须按合同要求退还的场地；工程施工用地（含地面附着物）由发包人负责与工程所在地的乡镇协调解决；发包人负责办理永久占地和招标图示的临时用地范围内的征地搬迁工作，向承包人提供永久用地和招标图示的临时用地，承包人应无条件接受现场条件。永久占地由发包人承担，临时用地发包人负责协调，费用由承包人承担。。

#### 1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等国家及工程所在地现行有效的法律法规和规章。

#### 1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括： 国家及工程所在地现行有效的法律法规和规章 。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： /。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 符合国家及工程所在地现行有效的的技术标准和采购文件的要求 。

#### 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： 组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

(l）合同协议书；

(2）中标通知书；

(3）磋商响应函及最后承诺报价表；

(4）专用合同条款；

(5）通用合同条款；

(6）技术标准和要求；

(7）图纸；

(8）已标价工程量清单（并按照最后承诺报价表下浮后）；

(9) 其他合同文件。

#### 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供和交底

发包人向承包人提供图纸的期限： / ；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供 /套（含完工图 / 套），不足的由承包人自行复制，费用自理；

发包人向承包人提供图纸的内容： /  。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括： 执行通用条款 ；

承包人提供的文件的期限为： 执行通用条款 ；

承包人提供的文件的数量为： 电子版一套，纸质版每包2套 ；

承包人提供的文件的形式为： 电子版一套，纸质版每包2套  ；

发包人审批承包人文件的期限： 执行通用条款  。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

关于图纸和承包人文件保管的约定： 执行通用条款 。

#### 1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点： 发包人指定地点 ；

发包人指定的接收人为：          。

承包人接收文件的地点： 发包人指定地点 ；

承包人指定的接收人为：          。

监理人接收文件的地点：/；

监理人指定的接收人为：/。

#### 1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 非本项目相关人员不得随意出入 。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 发包人应为在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

#### 1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： /  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  /。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： / 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： /  。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： / 。

#### 1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：

（1）工程量清单存在缺项、漏项的；

（2）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：/ （备注：与合同补充条款相对应）。

### 2. 发包人

#### 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                          ；

身份证号：                          ；

职    务：                          ；

联系电话：                          ；

电子信箱：                          ；

通信地址：                          。

发包人对发包人代表的授权范围如下：                          。

#### 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期7天前。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：执行通用条款。

#### 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：见《专用合同条款数据表》。

发包人是否提供支付担保：见《专用合同条款数据表》。

发包人提供支付担保的形式：见《专用合同条款数据表》。

### 3. 承包人

#### 3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的完工资料的内容：/。

承包人需要提交的完工资料套数：/ 。

承包人提交的完工资料的费用承担：/。

承包人提交的完工资料移交时间：/ 。

承包人提交的完工资料形式要求：/ 。

（10）承包人应履行的其他义务：/ 。

#### 3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：见《专用合同条款数据表》；

身份证号：见《专用合同条款数据表》；

建造师执业资格等级：见《专用合同条款数据表》；

建造师注册证书号：见《专用合同条款数据表》；

建造师执业印章号：                          ；

安全生产考核合格证书号：                          ；

联系电话：                          ；

电子信箱：                          ；

通信地址：                          ；

承包人对项目经理的授权范围如下：见《专用合同条款数据表》。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：见《专用合同条款数据表》。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 向发包人支付人民币壹万元的违约金，违约金从履约保证金中扣除，同时发包人有权解除合同  。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人未能按照承诺到岗尽职的，发包人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，发包人有权责令其停工整改直至解除合同。发包人还将停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款项补偿发包人的有关损失或工期延误的损失，并就此向承包人索赔。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：

承包人不得擅自更换投标时所报项目经理，否则发包人有权解除合同，由此造成的损失由承包人自行承担，承包人还应赔偿由此造成发包人的全部损失。确需更换的须在签订合同后，报经发包人同意后按相关规定办理，更换后的人员不得低于承包人投标时所报人员资质和技术水平。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 向发包人支付人民币壹

万元违约金，同时承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。 。

#### 3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订时提供。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 发包人有权解除合同，由此造成的损失由承包人自行承担，承包人还应赔偿由此造成发包人的全部损失。 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 执行通用条款 。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人不得擅自更换主要管理人员，否则发包人有权解除合同，由此造成的损失由承包人自行承担，承包人还应赔偿由此造成发包人的全部损失。确需更换的须在签订合同后，报经发包人同意后按相关规定办理，更换后的人员不得低于承包人投标时所报人员资质和技术水平。发包人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：   执行通用条款  。

#### 3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：/ 。

主体结构、关键性工作的范围： /   。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括： /  。

其他关于分包的约定： /  。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：          。

#### 3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

#### 3.7 履约保证金

承包人是否提供履约保证金：见《专用合同条款数据表》。

承包人提供履约保证金的形式：见《专用合同条款数据表》。

履约保证金的金额：见《专用合同条款数据表》。

履约保证金提交期限的要求：见《专用合同条款数据表》。

履约保证金退还时限：见《专用合同条款数据表》。

### 4. 监理人//

### 5. 工程质量

#### 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：见《专用合同条款数据表》。

关于工程奖项的约定：见《专用合同条款数据表》。

关于建造要求：

（1）绿色建筑等级要求：见《专用合同条款数据表》；

（2）智慧工地管理要求：见《专用合同条款数据表》；

（3）建筑垃圾减量化目标：见《专用合同条款数据表》；

（4）装配式建筑装配率要求：见《专用合同条款数据表》；

（5）见《专用合同条款数据表》。

#### 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：/ 。

监理人不能按时进行检查时，应提前/小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：/小时。

#### 5.4 不合格工程的处理

本款补充5.4.3项：

5.4.3 /。

本条补充5.6款：

#### 5.6 质量事故的处理

5.6.1 合同履行过程中，发生工程质量事故的调查处理按照国家现行规定处理。

5.6.2 发包人在对工程质量、安全和环境保护、水土保持等建设全过程管理中发现有技术、质量和其他问题的，可通过监理人责令承包人返工或整改；对存在的隐患，有权责令承包人予以解决，承包人按照合同中其他条款约定承担违约责任。

### 6. 安全文明施工与环境保护

#### 6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  执行国家、省、市有关安全生产规定，确保安全生产的达标  。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 执行国家、省、市有关治安保卫规定  。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  执行国家、省、市有关治安管理规定  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：  执行国家、省、市有关规定，确保文明施工  。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 与工程进度款同期支付 。

### 7. 工期和进度

#### 7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：总进度计划须含网络图、横道图。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  执行通用条款 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 执行通用条款  。

#### 7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  执行通用条

款

。

#### 7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：       。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：       。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：       。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起   天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

#### 7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：/ 。

#### 7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  /   。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期完工违约金的计算方法为：每延期完工一天，承包人支付发包人签约合同价款的万分之二的违约金；因承包人责任导致工程延期 28 天以上的，每天按签约合同价款的万分之五向发包人支付违约金；延期完工56天以上的，发包人有权解除合同，并追究连带损失。

因承包人原因造成工期延误，逾期完工违约金的上限：违约金最高限额为签约合同价款的10%。

#### 7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 执行通用条款。

#### 7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）平均风力达 10 级以上，或者阵风 12 级以上并可能持续。

（2）3 小时内降雨量将达 50 毫米以上，或者已达 50 毫米以上且降雨可能

持续。

#### 7.9 提前完工

7.9.2 提前完工的奖励：/。

### 8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，相关检验和保管费用由承包人承担 。

#### 8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：/ 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人承担 。

### 9. 试验与检验

#### 9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：    执行通用条款  。

施工现场需要配备的试验设备：   执行通用条款   。

施工现场需要具备的其他试验条件： 执行通用条款  。

#### 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：  执行通用条款      。

### 10. 变更

#### 10.1 变更的范围

#### 关于变更的范围的约定：执行通用合同条款，但发包人发布的变更指令，承包人须无条件执行，承包人拒不执行的，发包人有权委托第三方进行实施，变更工程价款金额为发包人与第三方签订的承包合同额，变更工程价款由本合同承包人承担，在结算时由发包人予以扣除。并且每发生一次拒绝执行情况，承包人须向发包人支付5万元/次的违约金  。

#### 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：

10.4.1.1 因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，按下列规定调整：由于设计（工程）变更、签证等引起的合同外的工程量变化，按实际调整。设计（工程）变更、签证引起新的工程量清单项目，其相应综合单价按以下规则由承包人提出，经发包人、发包人或其委托的审核单位共同确认后作为结算依据，变更、签证程序执行安徽省相关文件规定。

- 最高投标限价中已列项目，按采购文件中的要求进行计算。

- 如工程量清单与施工图纸不一致；工程量清单描述不清的；工程量清单中未列的项目及数量有差异的项目，由承包人在投标报价中自行考虑费用，视为承包人已列入投标总价中。

c.工程变更中的报价：发包人最高投标限价中有相同或类似综合单价的，按相同或类似综合单价*投标下浮率记取；承包人投标报价中无相同或类似综合单价的，参照采购文件重新组价；其中材料价格按发包人最高投标限价中的材料价格执行；若最高投标限价中没有，执行编制最高投标限价时采用的安徽省建设工程造价管理总站项目所在地同期发布的信息价，发布的信息价中若没有，按照项目周边地区发布的信息价格执行。重新组价部分按最高限价与承包人投标报价的投标下浮率同比例下浮后进行结算。

10.4.1.2 工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事前将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：/。

#### 10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  /  。

发包人审批承包人合理化建议的期限： /  。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： /  。

#### 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细见附件12：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目/。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  /  。

#### 10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  执行通用条款  。

### 11. 价格调整

#### 11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：见《专用合同条款数据表》。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  / 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /  ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（1）可调整价格的主要材料范围的约定： /    ；

（2）主要材料价差调整周期的约定：  /   ；

（3）主要材料价差调整计算方法的约定：  /   ；

（4）主要材料价差调整时间的约定：   /    。

（2）关于基准价格的约定：  /   。

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   /  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± /   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式： /    。

### 12. 合同价格、计量与支付

#### 12.1 合同价格形式

（1）单价合同。

综合单价包含的风险范围：见《专用合同条款数据表》。

风险费用的计算方法：见《专用合同条款数据表》。

风险范围以外合同价格的调整方法：见《专用合同条款数据表》。

（2）总价合同。

总价包含的风险范围：见《专用合同条款数据表》。

风险费用的计算方法：见《专用合同条款数据表》。

风险范围以外合同价格的调整方法：见《专用合同条款数据表》。

（3）其他价格方式：见《专用合同条款数据表》。

#### 12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：见《专用合同条款数据表》。

预付款支付期限：见《专用合同条款数据表》。

预付款扣回的方式：见《专用合同条款数据表》。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：见《专用合同条款数据表》。

预付款担保的形式为：见《专用合同条款数据表》。

#### 12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按招标工程量清单及最高投标限价所采用的规范及配套文件等。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 根据项目实际情况，由合同甲方确定 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  /  。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：       。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：    。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：    。

#### 12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：见《专用合同条款数据表》。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：    。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  /  。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：   。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /  。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：    。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：    。

（2）发包人支付进度款的期限：    。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式    。

12.4.6 支付分解表的编制

（2）总价合同支付分解表的编制与审批：  /  。

（3）单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /  。

12.4.7 农民工工资管理

（1）本工程农民工工资实行专用账户管理，承包人设立的专用账户开户行为：/  ，账号： /  ;

（2）本工程工资性工程款  /  元。

（3）发包人于每月25日前将工资性工程进度款转入农民工工资专用账户。

（4）承包人每月25日前上报本工程农民工工资清单，每月10日前委托开设农民工工资专用账户的银行支付农民工工资。

（5）工程完工后，经项目部农民工维权组确认无农民工工资拖欠后，发、承双方办理农民工工资专用账户撤销手续，农民工工资专用账户余额划至本合同约定的承包人账户。

### 13. 验收和工程试车

### 13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

#### 13.2 完工验收

13.2.2 完工验收程序

关于完工验收程序的约定：执行通用条款。

发包人不按照本项约定组织完工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：执行通用条款。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：执行通用条款。

#### 13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：   / 。

（1）单机无负荷试车费用由试车消耗的生产性原材料由发包人承担；试车其他费用（包括试车所需水电油等费用）由承包人在投标报价中综合考虑并承担；

（2）无负荷联动试车费用由试车消耗的生产性原材料由发包人承担；试车其他费用（包括试车所需水电油等费用）由承包人在投标报价中综合考虑并承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：执行通用条款。

#### 13.6 完工退场

13.6.1 完工退场

承包人完成完工退场的期限：  10日历天  。

### 14. 完工结算

#### 14.1 完工结算申请

承包人提交完工结算申请单的期限：承包人应在工程完工验收合格后28天内。

完工结算申请单应包括的内容：执行通用条款。

#### 14.2 完工结算审核

发包人审批完工付款申请单的期限：发包人应在收到承包人提交的经审核的完工结算申请单后依据相关法律规定完成审批。

发包人完成完工付款的期限：发包人应在签发完工付款证书后依据相关法律规定，完成对承包人的完工付款。

关于完工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   4份    。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后7天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到承包人提交的最终结清申请单后14天内。

（2）发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书后7天内完成支付。

### 15. 缺陷责任期与保修

#### 15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：见《专用合同条款数据表》。

#### 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  见《专用合同条款数据表》 。在工程项目完工前，承包人按专用合同条款第3.7款提供履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金可采用以下任意一种方式：

（1）由银行业金融机构、工程担保公司、保险机构出具银行保函、工程质量保险等担保方式，担保/保证金额为：见《专用合同条款数据表》；

（2）见《专用合同条款数据表》；

（3）其他方式：见《专用合同条款数据表》。

15.3.2 质量保证金的扣留 ：见合同专用条款

质量保证金的扣留采取以下第 /种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程完工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式： 见合同专用条款 。

关于质量保证金的补充约定：

①在工程项目完工前，承包人按专用合同条款第3.7款提供履约保证金的，可在工程进入缺陷责任期时按照多退少补原则转为质量保证金；

②……。

#### 15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：执行《工程质量保修书》规定。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：渗水、漏水、给排水管道或供电设施等出现故障影响正常使用的情况下，承包人须在发包人通知后 4 小时内赶到现场并于承包人赶到现场后 6 小时内完成维修；如损坏的零部件暂时缺货，承包人也应在这 6 小时内采取临时措施保证受影响的设施或线路能维持使用，并在此后 7 天内完成所缺零部件的采购和设施的维修工作。发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。其他情况下，承包人须在发包人通知后 24 小时内赶到现场，并于赶到现场之日起 2 日内完成通知所涉及之保修、维修项目；遇损坏的零部件缺货等特殊情况，也必须在赶到现场之日起 7 天内完成保修、维修项目 。

### 16. 违约

#### 16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：       /    。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 发包人通知承包人推迟开工日期，完工工期相应顺延  。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  双方协商解决 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： /   。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： /    。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   /   。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   /  。

（7）其他：     /   。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

#### 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：   执行通用条款   。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）若工程质量达不到合格标准的，发包人将按签约合同总价的10%向承包人收取违约金；同时发包人有权解除合同，不再支付后续款项，就已付工程款向承包人要求返还；由此造成的损失均由承包人承担。

（2）因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；承包人未按照发包人要求采取补救措施的，或限期未完成补救措施的，或采取补救措施仍不合格的，该部分费用工程结算时不予认可，且发包人给予承包人该分项的 2%/次的违约处罚，造成发包人损失的（含其他经济利益损失），承包人应予赔偿。造成工程不合格且无法补救的，发包人有权利立即解除合同，承包人必须无条件服从，承包人应全额退还发包人已付工程款，且发包人不退还承包人的履约保证金，造成发包人其他损失（含时间损失等）的，承包人应予赔偿。

（3）每延期完工（或完工）一天，承包人支付发包人签约合同价款的1%的违约金；工程因承包人原因延期 28 天以上的，每天按签约合同价款2%向发包人支付违约金；违约金最高限额为合同价款的10% 。

（4）本项目不得发生重大质量事故或者在一年内不得发生两次以上较大质量事故，否则发包人有权要求承包人支付叁拾万元/次的违约金。

（5）承包人未履行合同义务或未按合同约定履行义务的，承包人应立即纠正违约事项，赔偿因其违约给发包人造成的损失，支付违约金。除本合同已有约定外，承包人违约金按每发生一起违约事项人民币壹仟元的标准计算，违约状态持续时，以每日人民币壹仟元元计算，各项违约责任独立存在，违约金应予以累加。

（6）合同当事人对工程质量有争议的，由发包人聘请的第三方检测机构进行检测评定，属于质量未达到本合同有关质量约定条款的，由承包人进行返工，并承担一切费用（含检测费用） 。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： （1）承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

（2）承包人未经发包人事先书面同意将部分工程分包他人。

（3）工程质量达不到合格标准  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  由承包人承担 。

### 17. 不可抗力

#### 17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：执行通用条款。

#### 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

### 18. 保险

#### 18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：   乙方应投保建筑工程一切险或安装工程一切险    。

#### 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：乙方须为本项目所有从业人员购买以下保险（三者任选其一）：雇主责任险或团体意外险或安全生产责任险，其保险费已包含在签约合同价中。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款。

#### 18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。

### 20. 争议解决

#### 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：               。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                             。

选定争议评审员的期限：                               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                     。

其他事项的约定：                                     。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                           。

#### 20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

- 向 甲方法人证书登记的住所地 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向甲方法人证书登记的住所地人民法院起诉。

### 21. 补充条款

发包人：  （公章）                           承包人：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                  （签字）

组织机构代码：                       组织机构代码：  

地  址：                     地  址：  

邮政编码：                     邮政编码：

法定代表人：                           法定代表人：      

委托代理人：                           委托代理人：

电  话：                   电  话：

传  真：                   传  真：  

电子信箱：                                 电子信箱：

开户银行：                   开户银行：

账  号：                       账  号：

### 附件1：廉政协议

廉政协议书

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和安徽省廉政建设的规定，     （以下称甲方）与             （以下称乙方），特此订立本协议共同遵照执行。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、国家最高人民检察院、最高人民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉政建设的规定。

（二）严格执行                                的合同要求，自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报、建议给予处理，并有权要求告知处理结果。

第二条 甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，严禁通过赌博方式取得乙方及其工作人员的财物；不得接受乙方提供的通讯工具和高档办公用品等。

（三） 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四） 甲方工作人员不得在乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

（八）甲方任何人不得以个人的名义向乙方推荐设备、部件等供货商以及其他合作单位。

第三条 乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）乙方不得与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条规定。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条规定。根据具体情节和造成的后果，甲方有权对乙方采取以下一种或多种处理办法：

1. 全额收取乙方合同履约保证金不予退还；

2. 追究乙方其他违约责任；

3. 终止或解除双方已签订的包括本合同在内的所有合同；

4. 乙方一定期限内（6个月至3年，具体由甲方根据情况而定）不得参与甲方作为发包人（业主）的工程项目投标。

甲方作出的处理意见，乙方应无条件接受并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段从甲方获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条 双方约定

本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位的纪检监察部门对本协议履行情况进行检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见。

第六条  本协议有效期为甲乙双方签署之日起至合同终止。

第七条  本协议作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人或                          法定代表人或

授权代表：              (签字)         授权代表：             (签字)

### 附件2：安全生产合同

安全生产合同

为在            （项目名称）合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目甲方       （甲方名称，以下简称“甲方”）与乙方         （乙方名称，以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1.甲方依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规规定责任，全面履行自己应有的权利和义务。

2.甲方对乙方施工安全具有监督、检查和指导的权利。

二、乙方职责

1.乙方要严格执行国家已发布的有关法律法规和地方政府有关安全管理的规定，严格各项安全生产的规章制度和方案。

2.乙方在开工前，必须进行安全技术交底，落实施工过程中所有安全技术措施和人身防护用品，未经落实的不得进行施工。明确各级人员的安全生产责任，对所有参与现场作业的人员进行安全教育，使其具备安全意识和应对突发情况的能力。临水临空等安全风险较大的作业应有现场安全监督人员现场监督，并通知管理单位技术人员到场。

3.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业等特殊工种的人员，并将特种作业人员名单和特种作业证上报甲方审查，无证人员禁止从事特种作业；施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

4.乙方水上及临水作业，操作人员必须穿戴好救生衣，不得穿带钉易滑的硬底鞋，每次工作前对所用的救生衣进行检查确保其安全有效，禁止单人独自作业，室外作业时，当风力较大，影响作业安全时，立即停止作业，人员在船上走动或操作时，船只要固定牢靠，船上配备救生圈等救生器具。

5.如遇交叉作业，如开闸放水期间等，禁止进行水上及临近项目作业。交叉作业时应设置安全栏杆、安全网、防护棚和示警围栏，防止安全生产事故。

6.乙方现场临时用电，严格执行国家相关标准规定。清洁电气设备时停电作业，电源箱或开关握柄挂“有人操作，严禁合闸”的警示牌，并设专人看管，现场临时架设的线路，严禁搭在钢筋、脚手架上，必须安设绝缘支承物。

7.乙方高空作业时，禁止穿硬底和带钉易滑的鞋，患有心脏病、高血压、精神病、癫痫病患者禁止从事高空操作，高空作业人员必须佩戴双钩安全带，檐口作业时使用防坠器，工具配备防坠落绳。六级以上大风或恶劣天气应停止高处作业。攀爬和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员，必须经过专业技术培训，持证上岗，并定期进行身体检查。非作业人员不准在高处作业面上。

8.遇高温天气，应结合天气、施工进度等实际情况，加强作业人员身心关怀，合理安排作业时间，及时安排休息避暑，并配备防暑降温等必需的应急药品、物品，避免人员中暑、疲劳作业等情况。

9.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

10.乙方应根据工程特点，合理安排身体素质、技术水平高、安全责任心强的人员上岗，施工过程中职业健康、环境保护、劳动卫生、安全生产等有关工作，做到安全文明施工，坚决防范各类安全事故发生。

11.安全生产费用专款专用、据实支付，由乙方严格按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定的支出范围使用，乙方在申请办理工程开工安全生产措施备案时，保证安全生产的措施方案应包含安全生产费用使用计划。

12.乙方不得违章指挥或强令作业人员冒险作业，也不能强迫作业人员超体能连续工作。作业过程中，应加强人员管理，确保人员工作安全，防范安全生产事故，乙方在履行本合同过程中发生的任何工伤或意外伤亡等，均由乙方负责处理并承担全部费用；若因此给甲方或第三方造成损失，由乙方予以全额赔偿。

13.项目实施前，本项目所有从业人员购买以下保险（三者任选其一）：雇主责任险或团体意外险或安全生产责任险，其保险费已包含在签约合同价中。

14.乙方承诺，作业过程中如出现作业人员未有效佩戴现场安全防护必需的安全帽、安全绳、救生衣以及其他必需的作业防护等安全防护用品，发生不安全行为的，每出现一次，从合同结算价中自愿核减1000元，减完为止。

三、本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程完工验收后失效。

四、本合同正本—式   份，副本  份，合同双方各执正本—份，副本  份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

甲方：            （盖单位章）          乙方：        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）  法定代表人或其委托代理人： （签字）

年    月    日                      年    月    日

### 附件3：工程质量保修书

工程质量保修书

甲方：_______________________________

乙方：_______________________________

甲方、乙方根据《中华人民共和国建筑法》等，经协商一致，对______________________工程签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

按照有关法律、法规、规章的管理规定，双方约定由施工单位在质量保修期内，承担本工程的质量保修责任。

质量保修范围和内容：______________________。因不可抗力或使用不当造成的质量缺陷，不属保修范围。

二、质量保修期

双方按照有关法律、法规、规章的管理规定，约定本工程的质量保修期如下：

1. 主体结构和基础工程，为     年；

2. _____________工程，为     年；

3. _____________工程，为     年；

4. _____________工程，为      年；

质量保修期自工程完工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 12个月 ，缺陷责任期自工程完工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，甲方应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理。

2. 发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修。

4. 质量保修完成后，由甲方组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：             。

本工程质量保修书，由施工合同甲方、乙方双方在完工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方（公章）：                   乙方（公章）：       

地  址：                   地  址： 

法定代表人（签字）：                 法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：                 委托代理人（签字）：

电  话：                 电  话：

传  真：                 传  真：  

开户银行：                 开户银行：

账  号：                     账  号：

邮政编码：                   邮政编码：

### 附件4：项目经理质量终身责任制承诺

项目经理质量终身责任制承诺

致：（采购人）

本人作为施工项目经理，承担相关质量终身责任，现郑重承诺如下：

一、在取得施工许可证后进行施工。

二、严格执行施工规范及标准。

三、严格按规定配备施工项目部关键岗位人员，并确保所有人员到岗履职。

四、严格按照经施工图审查机构审查合格的工程设计文件及合同约定的质量标准精心组织施工。

五、施工中采用合格的建筑材料、建筑构配件和设备等，并严格按规定执行见证取样制度。

六、建立、健全质量检查、验收制度，严格工序管理，做好隐蔽工程质量的检查和记录。

七、对施工中出现的质量问题，及时进行整改。严格依法依规履行义务。

八、履行相关工程质量检查、验收及事故处理等职责。

九、履行其他法律法规规定的职责。

项目经理：                   （签字）

日期：_____年____月____日

### 附件5：乙方主要施工管理人员表

乙方主要施工管理人员表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |  |
| 项目主管领导 |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |  |
| 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  |  |
| 质检员（质量员） |  |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |  |
| 资料员 |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |

### 附件6：履约保证金格式

履约保函示范文本

编号：

（受益人名称）：

鉴于        （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申请人”）于   年   月   日就        （项目编号）的         （项目名称）有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“基础合同”），开立人根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之乙方，受益人为基础合同项下之甲方，基于申请人的请求，开立人同意就申请人履行与受益人签订的基础合同项下的义务，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：乙方未按照基础合同的约定履行义务，应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的缺陷责任期满之日止。

四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。

受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由受益人所在地人民法院管辖。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人：                              （公章）

法定代表人（或授权代表）：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：      年      月    日

### 附件7：预付款担保格式

预付款保函示范文本

编号：

（受益人名称）：

鉴于     （以下简称“受益人”）与     （以下简称“申请人”）于    年   月   日就        （项目编号）的     （项目名称）有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“基础合同”），开立人根据主合同了解到申请人为主合同项下之乙方，受益人为主合同项下之甲方，基于申请人的请求，开立人同意就申请人按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：申请人未按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

三、本保函有效期自开立之日起至甲方全额扣回预付款之日止。

四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。

受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经开立人书面同意转让本保函或其项下任何权利，对开立人不发生法律效力。

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由受益人所在地人民法院管辖。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人：                              （公章）

法定代表人（或授权代表）：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：      年      月    日

### 附件8：支付担保格式

支付保函示范文本

编号：

（受益人名称）：

鉴于        （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申请人”）于   年   月   日就        （项目编号）的         （项目名称）有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称基础合同”），开立人根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之甲方，受益人为基础合同项下之乙方，基于申请人的请求，开立人同意就申请人履行与受益人签订的基础合同项下的工程款（指基础合同约定的除工程质量保修金以外的工程款）付款义务，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：申请人未履行基础合同约定的工程款支付义务，应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结算款项支付之日后    日止。

四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。

受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经开立人书面同意转让本保函或其项下任何权利，对开立人不发生法律效力。

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由申请人所在地人民法院管辖。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人：                              （公章）

法定代表人（或授权代表）：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：      年      月    日

# 第六章  响应文件格式

响

应

文

件

项目名称：

项目编号：

供 应 商：

年  月  日

## 一、报价表格式

1-1 报价表

项目名称：

项目编号：

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 磋商范围 | 第 包 |
| 报价 （详见备注说明） | 大写： 小写（元）： |
| 质量标准 | 合格 |
| 工 期 | 合同签订之日起至12月31日 |
| 是否响应付款方式 | 是 |
| 备注说明 |  |

供应商电子签章：

日          期：

注：

1.本表内容根据磋商文件要求包括了磋商文件要求提供的全部内容的所有费用。

2.特殊事项在备注中注明。

3.表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

最后承诺报价表

（第   次报价书）

项目名称：

项目编号：

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 磋商范围 | 第 包 |
| 最后报价 （详见备注说明） | 大写： 小写（元）： |
| 质量标准 | 合格 |
| 工 期 | 合同签订之日起至12月31日 |
| 是否响应付款方式 | 是 |
| 备注说明 | （此处可补充磋商小组根据与供应商磋商情况变动的磋商文件的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。） |
| 磋商小组签字 |  |

供应商公章或授权代表签字：

日          期：

注：

1.本页《报价表》由供应商在接到报价通知后依据磋商情况填写,并在规定30分钟内提交。供应商在填写最后承诺报价后，得出最终投标下浮率作为单价结算依据。供应商最终的投标下浮率=（最高投标限价-最后承诺报价）/最高投标限价×100%。此下浮率调整原则适用于合同内价格的计算及项目增减、变更时价格的计算（①以上最高投标限价、最后承诺报价计算时均不含安全生产费；②计算结果保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”；③安全生产费为固定价格，不得修改、删减、二次报价不进行下浮；④临时工程按供应商投标下浮后计算出的临时工程单项总价进行结算。）

2.如按照上述原则存在部分分项报价无法取整，合同价格按照最终承诺报价不变双方协商后修正部分分项报价单价，并将调整后的分项单价作为结算依据。

3.表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

## 二、供应商综合情况简介

（供应商可自行制作格式）

## 三、磋商响应函

致：        （采购人）

根据贵方的竞争性磋商公告和磋商邀请，我方兹宣布同意如下：

1.经踏勘项目现场和研究上述磋商文件的磋商须知、合同条款、图纸和工程建设技术标准及其他有关文件后，我方接受上述文件要求，并对工程量清单及最高投标限价无异议。我方承诺按本磋商文件、施工图纸、合同条款和工程建设技术标准的条件、承担上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2.我方已详细审核并确认全部磋商文件及有关附件，充分理解磋商价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的磋商报价不低于企业个别成本。

3.我方保证按磋商文件约定的工期和磋商文件或业主开工令的要求如期开工、工程质量达到合格标准、如期竣工并移交整个工程。

4.我方同意所提交的响应文件在磋商文件规定的磋商有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

5.除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件以及磋商文件、磋商文件澄清、修改、补充将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6.其他补充说明：我方承诺在本项目响应中提供的投标授权委托代理人，以及响应文件中确定的项目管理人员，均与我单位具有劳动合同关系、且已依法缴纳社会保险。成交后如发现有虚假承诺，采购人有权解除合同，并追究违约责任，同时将相关违约行为报送监管部门，记不良行为记录，实施信用惩戒。

供应商电子签章：

日          期：

## 四、供应商资格声明书

致：        （采购人）

在参与本次项目磋商中，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位近三年内，未发生重大质量事故和重大安全事故（以有关行政管理部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准），前述行政处罚已完成信用修复的，但自行政处罚作出机关或信用修复主管部门同意修复之日起满一年的，不受三年期限限制；

（六）我单位在本项目磋商有效期内，在本项目所在区域未存在因质量事故、安全事故等被限期承包工程或市场不良行为等被限制磋商资格行为，且处于处罚期内的情况；

（七）我单位未被“信用中国”网站列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单；

（八）为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，我单位中标后承诺做到:

1.严格按照《中华人民共和国劳动法》规定，不克扣或者无故拖欠本项目履约过程中劳动者的工资及雇佣费用。

2.如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，本单位支持甲方对我单位作出的任何措施（包括但不限于从履约保证金或工程进度款等款项中支付拖欠的农民工工资）。

（九）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（十）与我单位存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商电子签章：

日          期：

## 五、授权书

本授权书声明：           （供应商名称）授权       （供应商授权代表姓名）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理磋商过程的一切事宜，包括但不限于：提交响应文件、参与磋商、签约等。供应商授权代表在采购活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明扫描件：

授权代表联系方式：          （请填写手机号码）

特此声明。

供应商电子签章：

日          期：

注：

1.本项目只允许有唯一的供应商授权代表，提供身份证明扫描件；

2.法定代表人参加磋商的无需提供授权书，仅提供身份证明扫描件。

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年         月        日

经营期限：

姓    名：                   性    别：

年    龄：                   职    务：

联系电话：                   手机号码：

系     （供应商单位名称）       的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件

供应商电子签章：

日          期：

## 六、项目经理承诺书

致：        （采购人）

本人作为我单位在本项目磋商担任的项目经理，郑重承诺：

一、本项目提供的项目经理业绩已经本人核实，工程实施过程中项目经理确为本人，合同（或竣工相关资料证明）的本人签字均为该工程实施时段所签，真实无误，不存在虚假和挂靠现象，也不存在为磋商而造假的行为。

二、本人承诺，一旦成交，将严格按照磋商文件规定履约。

三、本人声明，对以上承诺，一旦发现虚假现象，本人愿意承担相应法律责任，并随时无条件配合监管部门调查取证。

四、本人声明与我单位具有劳动合同关系、且已依法缴纳社会保险

项目经理签字：

身份证号：

日    期：

注：本页后附项目经理身份证明扫描件。

## 七、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商电子签章：

日          期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

2.供应商应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)相关规定，如实填写中小企业声明函。如有虚假，将依法承担相应责任。供应商自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址https://www.miit.gov.cn/）。

3.上述“标的名称”，详见第三章采购需求前附表中明确的“标的名称”。

4.上述“采购文件中明确的所属行业”，详见第三章采购需求前附表中明确的“所属行业”。

5．填写示例：某标的名称（填写第三章采购需求前附表中明确的“标的名称”），属于（填写第三章采购需求前附表中明确的“所属行业”，如建筑业）行业；承建企业为某公司，从业人员100人，营业收入为10000万元，资产总额为5000万元，属于中型企业[供应商自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址https://www.miit.gov.cn/）]。

残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位磋商，请删去“残疾人福利性单位声明函”）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商电子签章：

日          期：

## 八、诚信履约承诺函

致：        （采购人）

若我单位被确定为本项目成交供应商，我单位承诺在合同签订及履约过程中将严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目采购文件的相关规定，并郑重承诺如下：

（1）我单位响应文件全部为真实、有效，若存在虚假响应，一经查实，无条件同意采购人取消我单位成交资格或合同甲方解除合同，同时愿意承担因此造成的一切损失和处罚，包括但不限于信用惩戒、限制响应资格等。

（2）成交通知书发送之日起10日历天内，按照响应文件提供自备机械设备、项目组成员，并为所有项目人员购买雇主责任险或团体意外险或安全生产责任险，进场作业前由甲方验证，若不能按时提供，无条件同意采购人取消我单位成交资格或合同甲方解除合同，同时愿意承担因此造成的一切损失和处罚，包括但不限于信用惩戒、限制响应资格等。

（3）项目履约过程中，质量、进度及安全严格按照采购文件要求执行，并自愿服从合同甲方监管，若出现不服从现场监管，无条件同意采购人取消我单位成交资格或合同甲方解除合同，并愿意承担因此造成的一切损失和处罚，包括但不限于信用惩戒、限制响应资格等。

（4）作业过程中如出现作业人员未有效佩戴现场安全防护必需的安全帽、安全绳、救生衣以及其他必需的作业防护等安全防护用品，发生不安全行为的，每出现一次，从项目结算价中自愿核减1000元，减完为止。

（5）合同履约期间，所有项目人员突发疾病、意外等造成的人员伤亡及财产损失均由我单位负责承担，并全额赔偿因此给采购人或第三方造成的损失。

（6）在项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合调查的，无条件同意采购人取消我单位成交资格或合同甲方解除合同，并愿意承担因此造成的一切损失和处罚，包括但不限于信用惩戒、限制响应资格等。

供应商电子签章：

日          期：

## 九、其他相关证明材料

提供符合磋商邀请、采购需求及评标方法和标准规定的相关证明文件。

特别提示：

供应商在响应文件制作时可在此栏内上传磋商文件要求上传的证明资料，如营业执照、证书等，应将上述证明材料制作成扫描件上传。

# 第七章  政府采购供应商询问函和质疑函范本

## 询问函范本

（如为对采购文件或采购程序的询问或疑问，请按询问函范本或电子交易系统中网上询问格式附件进行提交）

致：采购人

我单位拟参与           （项目名称、编号）的采购活动，现有以下内容(或条款)存在疑问(或无法理解)，特提出询问。

## 一、(事项一)

1、(内容或条款)

2、(说明疑问或无法理解原因)

3、(建议)

## 二、(事项二)

...

随附相关证明材料如下：

联 系 人：

联系电话：

日    期：

## 质疑函范本

## 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

## 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

## 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

## 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

# 质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。