安徽农业大学成教楼装饰改造工程答疑

一、装饰答疑

1、1F/2F天花布置图（图号1F/2F-PL-02）中，天棚吊顶为600*600铝扣板，装修材料做法表中（图号ZS-05）中，无此做法，请补充。600*600铝扣板厚度，请明确。

回复：铝扣板吊顶做法大样图，厚度为1mm。

2、原1F、2F走廊，存在瓷砖墙裙，是否进行拆除，请明确。

回复：保留。

3、请明确，需要做装饰面（墙面-02）的房间。

回复：卫生间以外所有墙面。

4、1F、2F楼层高度，请明确。

回复：1F=4m 2F=3.5m

5、请明确，卫生间600*600防滑地砖厚度，卫生间墙砖规格、尺寸及厚度，请明确。

回复：600*600*10mm防滑地砖。

6、卫生间台盆柜，是否在本次招标范围内？如在，请明确台盆柜规格、尺寸及人造石厚度。

回复：20mm厚人造石。

- 7、请明确，一层中，门是否拆除重建。

- 回复：根据业主要求不做修改。

- 8、成品带框银镜  玻璃规格尺寸，请明确。

- 回复：3mm厚银镜玻璃，1.5mm玫瑰金不锈钢边框。

- 9、不锈钢踢脚线厚度 ，请明确。

- 回复：1.2mm厚。

- 10、做法说明（图号ZS-05）中，装饰材料做法表 地面-02中 水泥砂浆粘接层厚度与砂浆配比、最薄处找坡层是用砂浆还是用细石混凝土，请明确。

- 回复：30厚1:3水泥砂浆粘结，最薄处选用30厚C25细石混凝土找坡

- 11、做法说明（图号ZS-05）中，装饰材料做法表 墙面-01中，瓷砖专用黏贴剂厚度、20mm厚水泥砂浆找平层砂浆配比，请明确。

- 回复：5厚专用黏贴剂，20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层

- 12、请补充，新建窗台板做法。

- 回复：20厚人造石，10厚专用粘接剂

- 13、请明确，1F楼梯间原顶做法。

- 回复：1、面层：白色无机涂料，一底两面 2、底层：腻子分遍找平

- 3、铲除原饰面层（对破损处进行修复）

- 14、请明确，M1824材质。

- 回复：90系列，壁厚2.0 8+8夹胶钢化玻璃。

- 二、安装工程

- 本次改造范围是否仅强电系统、弱电系统改造。

回复：电气部分为图纸全部内容，AL箱含AL箱计入。

- 强电系统本次改造范围请明确？

回复：楼层配电箱AL（含）及末端线路。

- 弱电系统本次改造范围请明确？

回复：不在本次招标范围。（单独出清单）

- 卫生洁具是否按图纸计入。给水、排水是否计入？若计入请补充设计图纸。

回复：2F、4F大卫生间按图纸计入，3F有标注仅计女厕标注

- 如下图弱电系统是否值班室内设备及以后计入，值班室前不在本次改造范围？

回复：值班室前按80米计入，从北侧值班室走桥架接入弱电柜。不在本次招标范围。（单独出清单）