# 投标人要求

注：

1、以下《采购需求一览表》所列清单为招标人（采购人）所提招标（采购）需求，投标人（供应商）应认真仔细研究，投标时应慎重选择相应的产品及技术参数、规格型号等进行投标。

2、投标报价包括采购、运输、人工、税费、安装调试、验收、软件持续升级、培训、技术和售后服务等所有费用。

3、中标单位的主要产品的名称、规格型号、数量、单价等将予以公示。标有“▲”的产品为核心产品（主要产品）。

采购需求一览表

1包

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 所属行业（按工信部联企业【2011】300号） | 标的性质（货物/服务） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集器 | 1.显示屏：15.41cm x 8.59 cm（对角线长 17.64cm )、LED背光、横向屏幕显示； 2.处理器：2GHz 应用处理器； 3.连接：Wi-Fi802.11 b/g/n@2.4GHz、蓝牙连接； 4.用户界面:电容式触摸屏； ★5。数据采集：100,000样本/秒、12 位分辨率、内置 GPS 和声音传感器； 6.运行环境：操作温度 0 到 45℃、存储温度 -30 到 60℃； 7.尺寸和重量：尺寸：11.7 cm x 19.0 cm x 4.0cm；重量549g； ★8.接口：5 个传感器通道、2 个 USB 端口、迷你USB端口、电源接口、音频输出口； 9.内存：500MB、使用USB闪存驱动器可扩展； 10.电源：高容量、可充电电池、配充电器。 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 2 | 无线数据采集器 | 1.连接方式：蓝牙或USB； ★2.同时可连接传感器数: 最高5个； 3.是否支持数字传感器: 是； 4.最大取样速率: 无线: 10000 样品/秒 USB:100000样品/秒； 5.供电: 可充电电池或USB充电； ★6.须与数据采集器、传感器为同一品牌，可配套使用。 | 2 | 台 | 工业 | 货物 |
| 3 | 无线pH传感器 | 1.密封，凝胶填充的聚碳酸酯主体，Ag/AgCI； 2.pH范围:0-14； 3.分辨率:0.01 pH； 4.连接方式:无线蓝牙和USB端口。 | 12 | 台 | 工业 | 货物 |
| 4 | 无线导电率传感器 | - ★1.范围：0到20,000 uS/cm（0至10000 mg/L TDS）； - 2.类型：ABS材质，平行碳（石墨）电极； - 3.反应时间：5秒内达到读数的98%； - 4.温度补偿：自动从5°C到35°C； - 5.温度范围：0至80°C； - ★6.工厂校准精度：全量程的±1%（1-10,000 uS/cm有效）； - 7.分辨率：0.01 uS/cm； - 8.USB规格：2.0； - 9.无线规格：蓝牙4.2； - 10.最大无线范围：30m； - 11.电池：300mA锂电池； - 12.连接方式：无线：蓝牙；有线：USB。 | 10 | 台 | 工业 | 货物 |
| 5 | 无线滴数传感器 | 1.准确滴计数率：高达6滴/秒； 2.连接方式：无线：蓝牙；有线：USB。 | 10 | 台 | 工业 | 货物 |
| 6 | 无线二氧化碳传感器 | ★1.连接方式：无线蓝牙和USB端口 内含三种采集通道：二氧化碳传感器、温度传感器、相对湿度传感器； 2.二氧化碳传感器 类型：NDIR 范围：0-100000ppm 精度：0到1,000ppm：土100ppm；1,000到10,000ppm：读数的士5%+100ppm；10,000ppm到50,000ppm：读数的土10%；50,000到100,000ppm: 读数的士15% 分辨率：1ppm； 3.温度传感器：（精度： 土0.5 °C；分辨率：0.1°C)； 4.相对湿度传感器：范围0到100%： 精度：土0.5％或者更高：分辨率0.1%)； ★4.传感器可同时测量二氧化碳含量、温度、相对湿度，投标文件中提供仪器连接至软件测量时的照片与软件上物理量实测截图。 | 9 | 台 | 工业 | 货物 |
| 7 | 无线气体压力传感器 | - 1.范围：0至400 kPa； - ★2.典型精度：±3kPa； - 3.内部体积：0.8Ml； - 4.分辨率：0.03kPa； - 5.最大采样速率：50样本/秒； - 6.USB规格：2.0； - 7.无线规格：蓝牙4.2； - 8.最大无线范围：30m； - 9.电池：300mA锂电池； - 10.电池使用时长（单次充满）：24h； - 11.电池寿命（长期）：500次满循环充放电（具体寿命取决于使用者）； 12.连接方式:无线：蓝牙；有线：USB。 | 9 | 台 | 工业 | 货物 |
| 8 | 充电座 | - ★含有16个充电口：包含8个USB充电以及8个wand-style型传感器充电口，LED灯将展示充电状态，可以给无线类传感器充电。 | 2 | 台 | 工业 | 货物 |
| 9 | 建筑涂料耐洗刷仪 | 1、刷子规格: 3890mm的底板上均布60个Ф3孔穿猪毛‚毛长19mm； 2、刷子自重（包括刷具): 450±2g ； 3、滴液速度:每秒钟滴加大约0.04g； 4、刷子行程: 300mm； 5、刷子运行频率: 37±1次/分； 6、计数控制显示位数：5位； 7、计数范围：99999次； 8、试板尺寸：4301501mm； 9、电机功率：25W； 10、水泵自动循环送皂液系统； 11、编程控制，液晶屏显示，能显示传感器动态信息，具有数据储存断电记忆功能。 |  |  | 工业 | 货物 |
| 10 | 全自动旋光仪 | 1、测量模式旋光度、比旋度、浓度、糖度； 2、仪器光源发光二极管，波长589.3nm（纳D光谱）； 3、测量范围±45°（旋光度）； 4、小读数0.001°(旋光度)； 5、准确度±(0.01＋测量值×0.05 % )°(旋光度)； 6、重复性(标准偏差δ) ≤0.003°； 7、显示方式彩色液晶触摸屏； 8、标配试管样品100mm/200mm普通型； 9、透过率10%； 10、通信接口USB； 11、电源220V±22V , 50Hz±1 Hz； 12、打印机型号针式打印机DK NT-T24S； 13、仪器级别0.05级。 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 11 | ▲微型喷雾干燥机 | ★1、全自动控制与手动控制双重控制模式，整个实验过程彩色LCD触摸屏动画显示： 全自动控制：一键式开机，设定喷雾工艺参数后，温度到达预定温度，蠕动泵手动或自行启动； 手动控制：可方便从自动状态切换至手动状态来修改参数； ★2、喷雾头为加长型（长度310毫米或以上）同心喷雾头，雾化时确保没有任何偏心而导致喷到瓶壁一侧，喷雾头安装后位置可以上下移动（工作时，提供工作视频说明），以利于调整雾化位置改善喷雾干燥效果； ★3、内置全无油空压机，空压机必须配备不锈钢储气罐以防止腐蚀； 4、关机保护功能：关机时只需按停止键，机器除风机外立即停止运行，保证设备不会因为误操作（强行关风机）而导致加热部分烧坏； ★5、尾气必须配备1微米精密过滤器； 6、物料处理量：1500mL/H ～ 2000ml/h； 7、最大进料量：蠕动泵可调最大为2000ml/h 最小样品量：30-50mL（视物料固形物含量差异）； 8、整机机架全不锈钢制作,二流体喷雾的雾化结构，喷雾、烘干及收集系统采用透明的优质高硼硅耐热玻璃材料制造； 9、彩色LCD触摸屏参数显示并调整：进风口温度/出风口温度/蠕动泵转速/风量/通针频率； 10、喷嘴口径：0.5mm/0.7mm/1.0mm/1.5mm/2.0mm可选，并可根据要求定制； 11、进风温度：30℃～300℃，出风温度：30℃～140℃； 12、干燥时间：1.0～1.5S； 13、设有喷咀清洁器（通针），在喷咀被堵塞时，会自动清除，通针的频率可自动调整； 14、参考尺寸：1200*650*550； ★15、塔壁吹扫功能； | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 12 | 立式压力蒸汽灭菌锅 | 1、容 积：30L； 2、工作电源:220V 50Hz； 3、功率：3KW； 4、补水压力：≥0.2MPa； 5、使用工作温度：+5~132℃； 6、保温时间：1-99.99（分钟或小时）； 7、不锈钢材质； 8、微电脑程序控制灭菌程序中的加热和计时过程，电脑板具有PID功能，通过自整定修正加热参数，可以防止冲温。控温精度达到±0.5℃以内； 9、低水位自动补水（防干烧）功能，且有声光报警系统，补完水自动恢复加热； 10、超压到0.17MPa安全阀自动泄放蒸汽。 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 13 | 倒置生物显微镜 | 1、目镜: 大视野 WF10X(视场数Φ20mm), 对中望远镜； 2、长工作距离平场消色差物镜： 2.1物镜:PLL 100.25 工作距离：8.8 mm， 盖玻片厚度：1.2mm，PLL 250.40 工作距离：4.8 mm， 盖玻片厚度：1.2mm, PLL 400.60 工作距离：3.3 mm， 盖玻片厚度：1.2mm。 2.2相衬物镜：PLL 100.25 PHP 工作距离：8.8 mm， 盖玻片厚度：1.2mm； 3、目镜筒：三目镜, 30˚倾斜； 4、调焦机构：粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm.； 5、转换器：四孔(内向式滚珠内定位) ； 6、载物台：双层机械移动载物台，移动范围：纵向30mm，横向75mm； 培养皿托板 （内槽尺Ф68mm） 培养皿托板二（圆形培养Ф68.5mm） 7、聚光系统：插板式相衬聚光镜工作距30mm； 8、照明系统：6V20W卤素灯，亮度可调； 9、滤色片：磨砂玻璃，蓝、绿滤色片； 10、选配件： 10.1目镜：16X（Φ11mm）20X(Φ11mm) 10.2相衬物镜 25X、40X 10.3长工作距离相衬聚光镜 工作距离：50mm (注：所配相衬物镜为：PLL10X/0.25 PHP2，PLL25X/0.40 PHP2， PLL40X/0.60 PHP2)。 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 14 | 自动气动上料机灌装机组合 | 1、灌装机 灌装量：300-3000g 灌装速度：20-50瓶/分（可调） 材质：304不锈钢 灌装精度：±0.5% 料斗容量：40公斤 带料斗尺寸：45*45*155cm 不带料斗尺寸重量： 45*45*110cm 气源压力：0.4-0.6MPA 工作方式：自动/手动 纯气动，无需用电,快捷卡扣简单拆卸。带料斗或软管自吸两用； 2、上料机 上料范围：1kg 上料速度：20-30次/分（可调） 材质：304不锈钢 气源压力：0.4-0.6MPA 工作方式：自动/手动 带机箱上料机尺寸重量：38*38*158cm 不带机箱上料机尺寸重量：35*35*158cm 采用纯气动设计，缸体内部采用油封件密封 可配合任何设备机型上料工作。 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 15 | 耐腐蚀真空隔膜泵 | 1、额定电压 / 频率 220V/50Hz； 2、额定功率 120W； 3、泵头类型双级泵； 4、极限真空度 6-8mbar； 5、最大操作压力 1bar； 6、最大流量 20L； 7、接口规格 10mm； 8、介质和环境温度 5℃～ 40℃； 9、环境相对湿度＜ 80%； 10、泵头材料 PTFE； 11、复合膜片材料 HNBR+PTFE( 可根据客户要求订制非标产品 )； 12、阀片材料 FKM、FFPM( 可根据客户要求订制非标产品，带表及微调阀)； 13、真空表带真空调节阀； 14、固体排料阀带； 15、工作制连续工作； 16、噪音＜ 55db； 17、额定转速 1450 RPM。 | 3 | 台 | 工业 | 货物 |
| 16 | 智能数显磁力加热搅拌锅 | 1、电 源：～220V，50Hz； 2、调速范围：50-1800转/分，无极调速数字显示； 3、电机功率：电机40W，DC14-24V； 4、加热功率：1300W； 5、加热温度：锅内油温最高250℃； 6、控温方式：智能数显控温可控硅控制； 7、控温精度：±1℃； 8、加热装置：加热圈； 9、加热容积：Φ190*150mm； 10、材 质：铝合金特氟龙处理表面； 11、搅拌容量：50-2000ml 烧杯； 12、工作时间：连续。 | 12 | 台 | 工业 | 货物 |
| 17 | 暗箱式三用紫外分析仪 | 1、电源电压：220V/50Hz； 2、功 率：24W； 3、紫外波长：254nm、365nm； 4、紫外滤光片尺寸：50mm×200mm； 5、配365NM独立手电筒。 | 3 | 台 | 工业 | 货物 |
| 18 | 光泽度仪 | 1、三角度光泽计（20°、60°、85°） 85°角光泽度：1～160(光泽度单位) 60°角光泽度：1～1000(光泽度单位) 20°角光泽度：1～2000(光泽度单位)； 2、分度值：0.1GU； 3、测量重复精度：0-100GU:0.2GU，100-2000GU:0.2%GU； 4、测量准确性：满足JJG 696-2002一级工作光泽度仪要求； 5、测量时间：小于1s； 6、数据存储：可存储100条标样，10000条试样； 7、仪器尺寸：165mm×51mm×77mm； 8、电池电量: 3000mAh锂电池； 9、接口: USB、蓝牙(可选)； 10、配件: 5V/2A充电器、USB数据线、说明书、光盘； 11、校正标准板、计量认证证书； 12、仪器重量：约400g。 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 19 | 漆膜冲击器 | 1、最大冲击高度0-100cm； 2、冲击高度分度值1cm； 3、冲击锤质量1Kg； 4、冲头尺寸ф8mm； 5、模座尺寸ф15mm； 6、冲击锤冲击深度2mm； 7、执行标准GB/T 1732-93； | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 20 | 弹性冲击器 | 1、执行标准ISO6272.1GB/T20624.1适用于钢板涂料； 2、最大冲击高度0-100cm（40inch）； 3、冲击分度值1cm，； 4、冲击锤冲击深度2.5mm； 5、冲击锤重量1000g（2个）2LB（1个）； 6、冲头尺寸直径20mm，15.9mm； 7、模座尺寸直径27mm，16.3mm。 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 21 | 空压机 | 1、电压：220V； 2、功率≥7500w； 3、转速：1380； 4、压力：7公斤； 5、排气量：560L每分钟； 6、储气罐：160L； 7、静音无油型，电机全铜线。 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 22 | 紫外分光光度计 | ★1.1波长范围：190-1100nm； ★1.2波长准确度：±0.5nm； 1.3波长重复性：0.2nm； 1.4波长设置方式：自动； ★1.5光谱带宽：2nm； ★1.6杂散光：≤0.05%T@(220nm and 340nm)； 1.7光度显示范围：0-200%T；-0.3 t- 3A；0- 9999C(0-9999F)； 1.8光度准确度：±0.3%T； 1.9光度重复性：≤0.15%T； 1.10稳定性：±0.001/小时(500nm,0A)，噪声：±0.001A (500nm 处) 基线平直度：±0.002A； 1.13具有开机自检、自校波长、能量校正、光源自动切换免去光学调试，滤光； 1.14光源切换：可设置光源切换点，以提高样品测试准确性； 1.15光源控制：可控制光源开关，以延长光源的使用寿命； 1.16换灯操作：换灯时可免去光学调试； 1.18通讯功能：连接计算后、可实现双向通讯； 1.19 PC 定量分，可用计算机控制仪器，进行光度分析、定量分析、动力学分析、时间扫描、光谱扫描、多波长分、DNA浓度测试。 1.20光学系统：比例监视双光束，自准式光栅单色器，1200条/mm高性能光栅； 1.21显示系统：8寸大屏幕彩色触控屏，win8操作界面； 2、随机标准附件： 2.1操作说明书1册； 2.2 10mm手动四联比色皿池架（置于仪器内）1只； 2.3玻璃比色皿（10*10*45mm ）4只； 2.4石英比色皿（10*10*45mm）2只； 2.8品牌电脑打印机； 3、软件； 3.1光度分析（T.A.C测定）； 3.2定量分析（标准曲线法）； 3.3动力学分析（时间扫描）； 3.3光谱扫描（定性分析）。 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 23 | 旋转蒸发仪 | 1、升降方式电动丝杆升降； 2、范围(rpm) 0～150； 3、加热锅温度范围(℃) ：RT～99； 4、立式，附加料管,大冷凝管大蒸发管.； 5、旋转瓶最大容量(L)： 2； 6、收集瓶容量(L)：1； 7、总功率(W) ：1000； 8、配循环水真空泵1台。 | 2 | 台 | 工业 | 货物 |
| 24 | 真空干燥箱 | 1、电源电压AC220V 50HZ； 2、控温范围RT+10~200℃； 3、恒温波动度±1℃； 4、温度分辨率0.1℃； 5、真空度≤133Pa； 6、输入功率450W； 7、载物托架(标配) 1pcs； 8、内胆材质不锈钢； 9、定时范围1~9999min； | 2 | 台 | 工业 | 货物 |
| 25 | 万分之一天平 | ★1、最大称量220 g； ★2、分辨率0.1mg； 3、误差±0.3 mg； 4、校正砝码200 g； 5、分度值e=10d； 6、秤盘尺寸80 mm。 | 2 | 台 | 工业 | 货物 |
| 26 | X-4精密显微熔点测定仪 | 1、型号X-4； 2、放大倍数20X 40X 80X； 3、测定熔点温度范围室温～320℃； 4、测定准确度＜±1.0℃； 5、测定误差 满量程±1%。 | 7 | 台 | 工业 | 货物 |
| 27 | 台式折光仪 | 1、测量范围：nD: 1.3000-1.7000（nD） Brix:0.0-100.0%； 2、分辨率：nD: 0.0001（nD）， Brix: 0.1% ； ★3.全量程范围准确度及重复性：nD: ±0.0001（nD） Brix:±0.1%； 4、温度控制方式：水浴控温； 5、温度测量范围： 0-95℃； 6、温度测量分辨率： 0.1℃；； 7、输出方式：RS232，U盘读写口； 8、操作方式：5.6寸彩色触摸屏，支持中英文输入； 9、特点：40000组数据，GLP，内置7中行业测量标准方法； ★10、棱镜：蓝宝石； ★11、具有测量系统自动监控，补偿和报警功能。能监控温度控制是否漂移及突变。及时提醒校准； 12、纯化水验证要求，20℃下折射率1.3330±0.0002，25℃下折射率1.3325±0.0002，40℃下折射率1.3305±0.0002； 13、可选择配置针对高粘度低温度梯度或高挥发性的专用附件； 14、计算机1台：i7处理器（4核8线程，主频不低于3.0 GHz），独立显卡（显存不低于4G），DDR4内存（不低于8G），SSD硬盘（不低于1T），27寸显示器（分辨率：2560*1440或以上）。 | 2 | 台 | 工业 | 货物 |

# 2包

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 所属行业（按工信部联企业【2011】300号） | 标的性质（货物/服务） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子万能试验机 | ★1、最大试验力：500 N，准确度等级：0.5级； ★2、试验力测量范围：0.2%～100%FS（满量程）； ★3、试验力示值误差：示值的±0.5%以内； ★4试验力分辨率：最大试验机的±1/1000000，全程不分档，且全程分辨率不变； ★5、变形测量范围：0.2%～100%FS 变形示值误差：示值的±0.5%以内 变形测量分辨率：最大变形的±1/1000000，全程不分档，且全程分辨率不变 位移示值误差：示值的±0.5%以内； ★6、位移分辨力：0.008mm 应力（力值）控制速率范围：0.005～5%FS/s； ★7、应力（力值）控制速率精度：速率＜0.05%FS/s时，为设定值的±2%以内，速率≥0.05%FS/s时，为设定值的±0.5%以内； 8、应变（变形）控制速率范围：0.005～5%FS/s； ★9、应变（变形）控制速率精度：速率＜0.05%FS/s时，为设定值的±2%以内，速率≥0.05%FS/s时，为设定值的±0.5%以内； 10、恒力、恒变形、恒位移控制范围：0.5%--100%FS； ★11、恒力、恒变形、恒位移控制精度：设定值<10%FS时，为设定值的±1%以内；设定值≥10%FS时，为设定值的±0.1%以内。 主机标准配置 （一）主机部分： 1、主机试验空间：下空间结构 ★2、负荷传感器：30kN高精度负荷传感器 3、液晶手控操作面板一套 （二）控制器、测控软件、随机工具一套、电脑（英特尔i5处理器、8G内存、3.2GHz、固态120G机械500G） 夹具与钳口配置及扩展配置 1、气动薄膜拉伸夹具 1套 2、手动薄膜拉伸夹具 1套 3、500N力值传感器 1套 4、静音空压机 1套 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 2 | 静电粉末喷涂机 | 数字显示电压，直观；智能型操作界面：为方便使用者可通过触摸式按键选择相应的模式（a.凹角模式，适合喷涂复杂形状及凹角部位时；b.重喷模式，用于因排斥静电不易涂装或者再次涂装时；c.平板模式）；手提便携式； 输入电压：110V-220V；频率：50-60Hz；输入功率：50W； 最大输入气压：8公斤； 最小输入气压：4公斤； 压缩空气最大水汽含量：1.3g／立方米； 最大压缩空气消耗量：10立方米／h； 出粉量：500g／min（5bar时）； 离子极性：负极； 粉杯容粉量：400克。 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 3 | 无油空气压缩机 | 转速：1380r/min； 公称容积流量：180L/min； 额定排气压力：0.7Mpa； 匹配功率：1960W； 储气罐容积：50L； 外形尺寸（cm）约：72.5*35.5*63。 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 4 | 微波炉 | 功率 800W， 容量20~25L， 电压220V，频率50 不带烧烤，非转盘式。 | 4 | 台 | 工业 | 货物 |
| 5 | 数显式简支梁冲击试验机 | 1、冲击能量：7.5J 15J ； 2、摆锤预扬角：150°； 3、电源：交流220V 50Hz； 4、外形尺寸：520×290×800mm； 5、净重：约80kg ； 6、冲击速度 3.8m/s； 7、摆轴中心至冲击刃中心的距离； 8、395mm； 9、刀刃夹角300； 10、刀刃圆角半径 R2mm； 11、支座圆角半径 R1mm； 12、支座前角 10°； 13、支座后角 5°； 14、支座跨距 60、62、70、95mm； 15、试样类型及尺寸 （长×宽×厚）mm3； 1型试样：80×10×4 2型试样：50×6×4 3型试样：130×13×10； 16、摆锤自由摆动时的能量损失的相对误差 。 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 6 | 数显式悬臂梁冲击试验机 | 1、冲击能量：2.75J、 5.5J； 2、摆锤预扬角：150° 3、电源：交流220V 50Hz； 4、外形尺寸：520×290×800mm； 5、净重：约80kg； 6、冲击速度 3.5m/s； 7、摆轴中心至冲击刃中心的距离 335mm； 8、刀刃圆角半径 R0.8mm； 9、支座前角 5°； 10、支座后角 10°； 11、刀刃中心距钳口 22； 12、试样厚度 3.2、4、6.5、12.5； 13、试样类型及尺寸 （长×宽×厚）mm3； ISO180-1993或GB/T 1843-1996： 1型试样：80×10×4 2型试样：63.5×12.7×6.4 3型试样：63.5×12.7×3.2 4型试样：63.5×12.7×12.7； 14、摆锤自由摆动时的能量损失的相对误差。 | 2 | 台 | 工业 | 货物 |
| 7 | 全自动缺口制样机 | 1、工作台行程：＞160mm ； 2、切割速度：约270转/min； 3、进刀方式：电动进刀，进刀速度可调（30~90mm/min ）； 4、缺口深度进刀行程：≥110mm； 5、试样类型：1型、2型、3型； 6、缺口类型：A型、B型（选配）、C型（选配） A型刀具:45±1度 r=0.25±0.025 B型刀具:45±1 r=1.0±0.025 C1型刀具:45±1 r=0.1±0.02 C2型刀具:厚度1=2±0.1 r<=0.1 C3型刀具:厚度2=0.8±0.1 r=0.2±0.05 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 8 | 恒流恒压电源 | 输出电压从0～30V之间连续可调； 输出电流从0～20A之间连续可调； 电压精确度：±0.5% rdg+2个字； 电流精确度：±0.5% rdg+2个字； 数显分辨率：±0.5%rdg+2个字； 工作方式：恒压/恒流； 保护方式：限流降压、短路保护、过温保护、过压保护； 散热方式：风冷。 | 5 | 台 | 工业 | 货物 |
| 9 | 台式离心机 | 工作电源：220-250V 、 50HZ； 转速：12000rpm(可调)； 最大相对离心力：14800×g； 离心机容量:12*10mL； 定时范围：0-99min； 具有门锁保护装置,整机噪音≤55dB。 | 2 | 台 | 工业 | 货物 |
| 10 | 冰箱 | 具有冷藏冷冻功能，约200L | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 11 | 天平 | 万分之一分析天平 1、可读性：0.1mg； 2、线性误差：0.2mg； 3、重复性：0.1mg； 4、秤盘尺寸：直径90mm； 5、稳定时间≤3s； 6、称量范围：0～120g。 | 2 | 台 | 工业 | 货物 |
| 12 | 高温箱式电阻炉 | 控制系统与炉膛一体化设计，设备配有观察窗口和排气烟道 炉膛尺寸（mm）：200*300*120； 电源：220V 50HZ； 最高煅烧温度：1200oC； 额定温度：1150oC； 加热元件：康泰尔电阻丝； 加热元件接法：串联，额定功率：3.5KW，AI智能控制器，可对升温进行程序设置、暂停和停止等操作。 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 13 | 马弗炉 | 用于元素分析测定热处理时加热使用，电炉控制器电源为三相380V； 炉膛内尺寸（mm）：300*200*120； 最高煅烧温度：1200oC。 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 14 | 超纯水机 | 可同时制备RO水和超纯化水两种水质； 进水水源：城市自来水； 出水水质： 超纯水电导率≤0.055μS/cm@25℃；电阻率：18.25ΜΩ·cm@25℃ 达到国标GB6682-2008一级水标准 微粒子（大于0.1μm）含量：﹤1/ml 热源含量：﹤0.005Eu/ml 微生物含量：﹤1cfu/ml 总有机碳量TOC≤3ppb 阳离子：﹤0.03ppb 阴离子：﹤0.03ppb Rna：﹤0.05ng/ml Dna：﹤10ng/ml 制水量：10L/h;配3.2G真空储水桶; 全自动控制系统,采用HOKEE+专用控制主板,无需专人看管操作; 系统配置三路三显三监测功能:对源水的电导和水温在线监测显示,对RO纯水的电导和水温在线监测和显示,对UP超纯水的电阻和水温在线监测和显示；完善保护功能,可在线查询历史缺水报警,水质不达标报警和高压水满保护管理功能；系统具备耗材失效报警功能,UV灯失效报警功能；内置超纯水循环消毒系统,保证取出的水为合格水。 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 15 | ▲单工位手套箱 | 1、规格：1220mm×750mm×900mm 材料：304 不锈钢，厚度 3mm ★2、前窗采用O形圈法兰视窗。 ★3、大过渡舱尺寸：内径360mm，长600mm.小过渡舱尺寸：内径150mm，长300mm。过渡舱采用专业可拆卸式法兰连接。 ★4、循环能力：集成风机流量90m³/h，加装自动变频控制。 ★5、不锈钢电磁集成气体控制阀。 ★6、氧分析仪：测量范围：0～1000ppm，采用ZrO2传感器，使用寿命长，后期维护成本低，不接受电化学燃料电池传感器。 ★7、水分析仪：测量范围：0～500ppm，采用P2O5传感器。 ★8、真空泵：可手动或通过PLC启动，流量≥12m³/h，可对过渡舱抽真空，并保持箱体压力平衡，真空泵极限真空度≤2x10-3mbar。 9、一副手套丁基橡胶手套。 10、过滤器：规格0.3微米，1个气体入口和1个气体出口。 11、一套净化系统：阀门控制，净化材料可再生，且再生过程自动控制，自动除水除氧功能，以确保水含量<1PPM和氧含量<1PPM。 12、箱体压力：±10mbar（相对压力） 工作气体：氮气（或氩气、氦气）纯度99.999%，含量为90-压力为0.5MPa。 13、气体压力：氮气（或氩气、氦气）纯度99.999%，含量为90-95；氢气纯度为99.999%，含量为90-95，压力为0.05MPa。 14、工作温度：20-25℃。 15、额定电压：单相交流220V。 16、额定频率：50Hz。 17、最大输入功率：1.2KW。 | 2 | 台 | 工业 | 货物 |
| 16 | 马弗炉 | 加热区尺寸：130mm×100mm×100mm； 电压：220V/50Hz； 额定功率：1.2kW； 最大升温速度：10℃/min； 最高温度：1100℃（<30min）； 工作温度：1000℃； 控温精度：±1℃。 | 3 | 台 | 工业 | 货物 |
| 17 | 电池测试系统 | 电压范围：5V； 电流范围1-20mA； 工作电压：110/200V/10Hz； 采样时间：0.5ms； 工作温度：25±5℃； 电压电流精度：±0.05%of FS； 电脑：i5/16G/1TB/集显/21.5寸显示屏。 | 10 | 台 | 工业 | 货物 |
| 18 | 真空干燥箱 | 规格：630mm×510mm×490mm； 电压：220V/50Hz； 控温范围：RT-200℃； 温度精度：±1℃； 真空度：33Pa； 真空表：指针式； 功率：850W。 | 3 | 台 | 工业 | 货物 |
| 19 | 切片机 | 规格：200mm×120mm×280mm； 孔径尺寸：Φ12mm/Φ16mm； 材质：不锈钢。 | 2 | 台 | 工业 | 货物 |
| 20 | 电池封装机 | 电压：110-240V； 压力范围：0-1.6T； 类型：液压； 规格：228mm×176mm× 310mm； 压力表：50-80kg/cm2 | 3 | 台 | 工业 | 货物 |
| 21 | 天平 | 十万分之一分析天平 1、可读性：0.01mg； 2、线性误差：0.02mg； 3、重复性：0.01mg； 4、稳定时间≤3s； 6、称量范围：0～31g。 | 2 | 台 | 工业 | 货物 |
| 22 | 电化学工作站CHI660E | 恒电位仪 1、零阻电流计。 2、2，3，4电极结构。 3、浮动地线或实地。 4、最大电位范围： ±10 V。 5、最大电流：±250 mA 连续, ±350 mA 峰值。 6、槽压：±13 V。 7、恒电位仪上升时间： 小于 1 ms, 通常 0.8 ms。 8、恒电位仪带宽（-3分贝）：1 MHz。 9、所加电位范围：±10 mV, ±50 mV, ±100 mV, ±650 mV, ±3.276 V, ±6.553 V, ±10 V。 10、所加电位分辨：电位范围的0.0015%。 11、所加电位准确度： ±1 mV,±满量程的0.01%。 12、所加电位噪声：< 10 mV 均方根植。 13、测量电流范围：±10 pA 至 ±0.25 A， 12量程。 14、测量电流分辨：电流量程的0.0015%，最低 0.3 fA。 15、电流测量准确度：电流灵敏度大于等于1e-6 A/V时为0.2%，其他量程1%。 16、输入偏置电流：< 20 pA。 17、恒电流仪，恒电流范围： 3 nA – 250 mA。 18、所加电流准确度：如果电流大于 3e-7A时为0.2%，其他范围为1%，±20 pA。 19、所加电流分辨率：电流范围的0.03%。 20、测量电位范围： ±0.025V， ±0.1V， ±0.25V， ±1V， ±2.5V， ±10V。 21、测量电位分辨率：测量范围的0.0015%。 Electrometer: 电位计。 1、参比电极输入阻抗：1e12 欧姆。 2、参比电极输入带宽： 10 MHz。 3、参比电极输入偏置电流：<= 10 pA @ 25°C。 波形发生和数据获得系统 1、快速信号发生更新速率：10 MHz， 16位分辨。 2、快速数据采集系统：16位分辨，双通道同步采样，采样速率每秒1,000,000 点。 3、外部信号记录通道最高采样速率1M Hz。 4、可拓展扫描电化学显微镜功能。 附件 1、电极线。 2、USB通讯线。 3、电源线。 实验参数 1、 CV和LSV扫描速度： 0.000001V/s 至 10,000 V/s。 2、扫描时的电位增量：0.1 mV （当扫速为 1,000 V/s时）。 3、CA和CC的脉冲宽度： 0.0001 至 1000 sec。 4、CA的最小采样间隔： 1 ms。 5、CC的最小采样间隔： 1 ms。 6、CC模拟积分器。 7、DPV和NPV的脉冲宽度：0.001 至 10 sec。 8、SWV频率： 1 至 100 kHz。 9、i-t 的最小采样间隔： 1 ms。 10、ACV频率范围：0.1 至 10 kHz。 11、SHACV频率范围：0.1 至 5 kHz。 12、FTACV频率范围：0.1 至 50Hz，可同时获取基波，二次谐波，三次谐波，四次谐波，五次谐波，六次谐波的ACV数据。 13、交流阻抗： 0.00001 至 1 MHz。 14、交流阻抗波形幅度： 0.00001 V 至 0.7 V 均方根值。 其他特点 1、自动或手动iR降补偿。 2、电流测量偏置：满量程，16位分辨，0.003% 准确度。 3、电位测量偏置：±10V，16位分辨，0.003% 准确度。 4、外部电位输入。 5、电位和电流的模拟输出。 6、可控电位滤波器的截止频率： 1.5 MHz, 150 KHz, 15 KHz, 1.5 KHz, 150 Hz, 15 Hz, 1.5 Hz, 0.15 Hz。 7、可控信号滤波器的截止频率： 1.5 MHz, 150 KHz, 15 KHz, 1.5 KHz, 150 Hz, 15 Hz, 1.5 Hz, 0.15 Hz。 8、旋转电极控制电压输出：0-10V 对用于 0-10000 rpm的转速，16位分辨，0.003% 准确度，需要某些旋转电极装置才能工作。 9、通过宏命令可以控制数字输入输出线。 10、内闪存储器可迅速更新程序。 11、USB口数据通讯。 12、电解池控制：通氮，搅拌，敲击（需要特殊电解池系统）。 13、CV数字模拟器和拟合器。用户定义反应机理（CHI630E以上）或预定义反应机理（其他型号）。 14、交流阻抗模拟器和拟合器（具有交流阻抗测量功能的型号）。 15、最大数据长度：256,000-16,384,000 点可选择 16、仪器尺寸： 37 cm (宽) ´ 23 cm (深) ´ 12 cm (高)9、电脑配置：i5/16G/1TB/集显/21.5寸显示屏。 | 3 | 台 | 工业 | 货物 |
| 23 | NET741燃料电池教学装置 | 功率：50 w；输入电源：1/N/PE AC220V±10% 50Hz(PC电源)； 温度：–5℃～+40℃，相对湿度＜85%（25℃）； 装置容量：＜0.5KVA； 外形尺寸：1224*745*1690mm； 安全保护：具有漏电压、漏电流、过载保护装置，安全符合国家标准能够进行燃料电池能量转换原理实验、不同温度电堆性能曲线实验、不同压力电堆性能曲线实验、燃料电池堆负载实验、燃料电池堆在恒定负载条件下V-I、P-I特性实验、燃料电池堆在变化负载条件下V-I、P-I特性实验。 | 6 | 台 | 工业 | 货物 |
| 24 | 全钒液流单电池测试系统（电池夹具+大电流充放电仪） | ★1、系统组成：螺栓型单电池夹具、蠕动泵、软管、储液罐、一体化底座、磁力搅拌器、温控装置、充放电测试仪。 ★2、单电池组成：不锈钢端板、铁氟龙绝缘片、硬质石墨板、镀金铜板、O型圈、铁氟龙密封片、电极、隔膜、铁氟龙卡套接头、内六角圆柱头螺钉、玻纤棒定位杆、内六角紧钉螺钉； 3、蠕动泵（流量可调，0-300 mL/min） 4、软管：内径：2.5mm，外径：4.5mm（标配采用此管径，根据单电池活性面积大小可调整）； 5、储液罐：带4孔接头透明储液罐（2个进出液孔，2个进出气体孔）；标配100mL储液罐； 6、一体化底座，耐腐蚀PPH材料； 7、密封方式：紧固螺钉、O型圈、面密封； 8、集流体：镀金铜板； 9、流道：蛇形流道，硬质石墨板； 10、双极板：高导电防渗漏硬质石墨板； 11、进液方式：端面下进上出； 12、电流密度≥160mA/cm2，能量效率≥80%； 13、温控装置：对单电池本体加热； 14、充放电测试仪，5V6A，8通道，带负电源； 15、配置清单： 螺栓型单电池夹具 2 台 蠕动泵 4台 软管8米 储液罐 4个 一体化底座 1台 磁力搅拌器 2台 温控装置 2套 充放电测试仪 1台（每2台电池配1台充放电测试仪） 测试用台式电脑1台（每3台电池配1台测试台式电脑）。 | 6 | 台 | 工业 | 货物 |

# 3包

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 所属行业（按工信部联企业【2011】300号） | 标的性质（货物/服务） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲电化学 IPCE 测试系统 | 单色光电化学反应体系 ★1、光源多面散热，过热保护。 ★2、复合光电功率 300W，复合光输入光功率 50W。 ★3、光谱范围 200nm~2500nm。 ★4、焦距(Focal Length)300mm。 ★5、最小步距(Minimum Step)0.0023nm。 6、光栅名称(Grating Name)光栅 S30×30×6。 ★7、光栅有效使用面积(Grating Size)30mm× 30mm。 8、标准配置光栅 (Standard 3 Gratings) G1200-300（ 1200g/mm,λ p=300nm） G600-750（ 600g/mm,λ p=750nm） G300-1250（ 300g/mm,λ p=1250nm）。 配件： ★1、六档滤光片轮 用于消除多级杂散光，标配3片滤光片，应用范围是200-2000 nm； ★2、单色仪测试软件 任意的波长定位功能使得用户可以自由地定位到目标波长位置，方便用户做定点波长分析 1）自由选择已安装的光栅进行切换，并可以设定各块光栅的切换位置； 2）256 个等级的运行速度选择； 3）波长定位功能：目标方式；相对移动方式； 4）光谱仪调试运行过程中，用户随时可以停止光谱仪的运行； 5）定时间定波长输出。 3、BET-ES 电动快门 用来控制光的开关状态的时间，可以测定瞬时电流。通光孔径20mm选配，快门大小根据实际调试光功率最强为佳。主机： ms 级精密定时器和 NBETES 电动快门 1 个。配件：远程触发器 1 根和远程遥控器 1 件。 4、GX335 光学暗室1个； ★5、50mL-100mL密封控温电解池含工作电极夹 、铂片电极、氯化银电极； ★6、光电池支架 1 个。 售后： 1、提供免费质保1年，终身维护； 2、24小时客户服务热线； 3、免费指导安装、培训、调试； 4、备品备件供应库存充足，可及时更换元器件； 5、故障响应时间：24小时服务热线，1小时内予以答复，72小时内解决问题； 6、软件终身免费升级，每台设备专属技术支持，试验人员更换也可以随时联系到厂家。 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |

# 4包

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 所属行业（按工信部联企业【2011】300号） | 标的性质（货物/服务） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲ 高性能胖节点 | 1、CPU：4颗Intel Xeon Gold 6230 ，单颗CPU主频≥2.1GHZ，核心≥20核，缓存≥28M； 2、主板：INTEL 芯片组； 3、内存：1024G DDR4 2933MHZ ECC REG，48个内存插槽； 4、硬盘：5块960G 2.5寸 SSD企业级硬盘，LR382A 1G缓存RAID卡； ★5、安全模块：指纹识别，提高运维安全（提供产品彩页）； 6、网卡：集成2千兆网卡； 7、电源：1600W（1+1）服务器专用电源； ★8、PCI扩展插槽：15个PCIE3.0，支持4块全高全长双寬GPU卡或6块全高单寬显卡；配置1块NVIDIA A40/48GB GDDR6 w/显存带宽696GB/s/PCIe 双宽全高全长/300W 被动散热； 9、附件：软驱仿真盘，免工具安装导轨（提供产品彩页）； ★10、备份加密：提供远程备份、本地加密，提供正版介质，容量不低于1TB（提供产品彩页）； ★11、系统：出厂预装Centos 7.6以上版本，并且安装作业调度系统、作业管理系统,INTEL 编辑器、MKL、OPMPI和INTEL MPI；需要与原机房HPC集群软件、硬件兼容，不更改原有设备软硬件的情况下，做到无缝对接，提供承诺函； 12、证书：提供该产品的节能证书； 13、售后服务：提供三年硬件标准服务及软件调试服务（终身）承诺函。 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |

# 5包

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 所属行业（按工信部联企业【2011】300号） | 标的性质（货物/服务） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双目生物显微镜 | 双目生物显微镜 1、光学系统：无限远光学系统，带防霉结构设计。 2、双目铰链式观察筒：倾斜30°，可360°旋转，双视度可调±5，双目瞳距：47-75 mm。双目镜筒具有内置式防脱落装置，可有效防止由误操作引起的双目镜筒脱落,其中一只目镜带指针。 3、大视场、高眼点目镜：10X/φ20；所有目镜均经过防霉菌处理。 ★4、平场消色差物镜：4X/0.10，10X/0.25mm,40X/0.65（弹簧）,100X/1.25（油，弹簧）。 5、物镜转换器：内倾式四孔转换器。 6、粗微调：共轴粗微调，采用三角导轨滚柱交叉导向机构.在载物台操作手轮的两侧设有微调焦机构，用于精确调焦；调焦手轮与载物台移动手柄位置较低,位于同一水平高度可单手舒适操作.一侧有粗微调焦旋钮，带上限位及松紧调节环；具有过载卸力保护装置，粗调范围：29 mm， 微调每转：0.2 mm，微调最小格值：2 μm。 7、矩形平台：面积：216×150mm，双切片设计。 8、双层机械平台：行程为78mm×54mm，以右手控制，游标刻度为0.1mm。 9、聚光镜：垂直移动范围：10 mm，阿贝式NA=1.25 带孔径光栏。 10、照明系统：内藏式S-LED 照明。 ★11、后背板的拉手设计，在日常搬运中更方便、更安全。嵌入式的绕线装置，不仅节约空间，更能防止电源线遗失。（提供官网截图或彩页） ★12、重要技术性能指标：须提供国家光学仪器质量监督检验中心出具的检测报告复印件，以下重要技术性能指标需在检测报告中响应。 （1）4X物镜成像圆直径不小于15.2mm； （2）10X物镜成像圆直径不小于15.0mm； （3）40X（弹簧）物镜成像圆直径不小于14.2mm； （4）100X物镜（弹簧、油）成像圆直径不小于10.80mm； （5）转换器定位稳定性≤0.015mm ； （6）载物台侧向受5N水平方向作用力最大位移≤0.025mm； （7）载物台侧向受5N水平方向作用力不重复性≤0.003mm； （8）倾斜式目镜筒做360度旋转时目镜焦平面上像中心的位移≤ 0.20mm； | 50 | 台 | 工业 | 货物 |
| 2 | 解剖镜 | 显微镜主要技术参数 ★1、变倍比：6.3:1、范围为0.8X~5X（提供官网截图或彩页核对）。 放大倍数：8X-50X。 2、目镜：大视场目镜：10X/22。 3、工作距离：1X时为115mm。物镜0.5X时220mm（选配）， 2X时为45mm（选配）（提供官网截图及彩页）。 4、光源:：100V~240V自适应宽电压电源，光源选用LED照明方式，透射照明1W和落射照明2W分别光亮度可调，上下光源可同时开启使用。 5、双目镜筒: 45度倾斜，瞳距52-75mm。 6、具有防静电功能：架台、变倍镜筒、目镜、辅助物镜都具有防静电功能。密封功能：变倍镜筒、目镜都具有密封功能，使显微镜在湿度高的环境下仍能方便使用。 ★7、变倍时像平面的横向位移≤0.2mm；视度在零位置时，左右光学系统出瞳高度差≤0.1mm；电器安全，泄露电流≤1mA；左右光学系统放大率差高倍≤0.5%。（提供检测报告复印件，原件中标后备查） | 60 | 台 | 工业 | 货物 |
| 3 | 数码生物显微镜+图像一体工作站 | 数码智能显微镜 1、一体式数码生物显微镜，一根USB数据线同时完成充电和数据传输，无须另外电源线。直接同步显微镜下实时图像，并对图像进行软件分析。 2、科学CMOS光电传感器，靶面尺寸1英寸，最大分辨率不低于5472×3648,有效像素不低于2000万，USB3.0接口供电。 3、数码视野范围90%，观察、拍照、传输等方便快捷。 4、图像处理操作简便，可对图像的色彩、亮度对比度、曲线等进行修正。 5、手动，自动曝光，手动/一次白平衡。 ★6、实时图像景深融合，实时图像拼接。（提供软件功能截图） 7、光学系统：采用无限远光学系统。 8、目镜筒：铰链式双目筒30°倾斜。铰链部分可360°旋转，双目瞳距：50-75mm.。 9、目镜：10×，视场数F.N.＞22（防霉处理），高眼点、双目视度可调。 ★10、转换器：编码式五孔转换器，带机械定位，具亮度记忆和倍率识别功能。（提供国家光学检测机构出具的检测报告逐条核对，原件中标后备查） 11、载物台：内置式双层机构机械载物台，双切片设计，移动范围≥78×54（mm），面积≥230(W)×150(D)mm，耐磨、抗腐蚀的硬质台面。（提供官网截图或彩页核对） 12、粗微调焦机构：粗微同轴，采用三角导轨滚柱交叉导向机构。粗微调焦范围不小于28mm，最小读数:2μm，粗调焦带上限位及松紧调节环，具有过载保护自动卸力装置。 ★13、无穷远平场消色差物镜 Plan 4X（N.A=0.10，W.D≥30mm）； Plan 10X（N.A=0.25，W.D≥10.2mm）； Plan 长工作距离40X（N.A=0.65，W.D≥1.5mm）； Plan 100X（N.A=1.1，W.D≥0.20mm，水镜）（选配） Plan 100X（N.A=1.25，W.D≥0.20mm。 14、聚光镜：阿贝式聚光镜，N.A.1.25，孔径光栏有对应物镜的倍率标记。 15、照明系统：采用科勒照明系统，LED照明提供白色冷光，无需调节可以给整个视场带来均匀的照明。 ★16、显微镜底座前端带有液晶屏显示器，显示显微镜使用状态：倍率，光强，待机，时间进度等；调光旋钮同步实现调光、光源切换、光强锁定或解锁、待机及人走灯灭的时间设定。（提供国家光学检测机构出具的检测报告逐条核对，原件中标后备查） 17、转换器稳定性≤0.008mm；微调机构空回≤0.002mm；4X成像清晰圆直径≥18.5mm，10X成像清晰圆直径≥18.7mm，40X成像清晰圆直径≥19.5mm，100X成像清晰圆直径≥19.1mm（提供国家光学检测机构出具的检测报告逐条核对，原件中标后备查）。 18、图像声音一体工作站：处理器：I5，硬盘容量：1TB，内存容量：8GB，显卡：集成显卡；系统：预装WIN10。 19、投影仪类型：投影技术3LCD，标准分辨1920X1080dpi；长焦聚焦；显示比列16：10，16：9；光亮度范围(流明) 4000；尺寸120英寸；多媒体音箱。 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 4 | ▲荧光显微镜 | 1、光学系统：采用NIS60无限远光学系统 。 2、放大倍数：40X—1000X。 ★3、目镜：超大视野目镜SW10X/25，高眼点，-5～+5视度可调 （提供官网截图或彩页）。 4、镜筒：铰链式三目观察头、30°倾斜，固定视度，瞳距47-78mm，目视/数码三档分光比：100/0、 20/80、0/100，能够满足不同的使用需求。 5、转换器：内倾式内定位六孔转换器。 ★6、物镜：NIS60无穷远平场半复消色差物镜 4X NA=0.13 WD=16.5 10X NA=0.3 WD=8.1 20X NA=0.5 WD=2.1 40X（弹簧） NA=0.75 WD=0.7 100X（弹簧、油） NA=1.3 WD=0.15 ★7、成像清晰圆直径：4倍物镜≥16.6mm，10倍物镜≥16.2mm；40倍物镜≥16.0mm，100倍物镜≥14.6mm；转换器稳定性≤0.015mm；10物镜精深范围内像面的偏摆≤0.05mm（提供国家光学检测机构出具的检测报告逐条核对，原件中标后备查）。 8、聚光镜：摆出式聚光镜，N.A 0.9/0.25，齿轮齿条调节，可升降。 ★9、移动载物台：钢丝结构载物平台， Gorilla（康宁）玻璃台面，燕尾结构，移动范围78X32(mm)，每格1mm，精度0.1mm；右手拉或左手位低位同轴手轮，可双切片观察，移动手柄可升降18mm/松紧可调；凸点导向机构便于单手上切片(提供官网截图或彩页)。 10、调焦系统：低手位同轴调焦机构，符合人机工程学设计，给予用户最大程度的舒适感；调焦范围35mm，微调格值1um ★11、ECO照明系统：S-LED照明，中心可调、亮度可调；人走灯灭功能：操作者离开超过30分钟后，显微镜主机会自动关闭透射光源，节能开关既节约了能源，又保护了光源的使用寿命。(提供官网截图或彩页) 12、荧光垂直照明装置：B、G、U、V多色激发光波滤色组件（双波段荧光）。 ★13、六孔荧光滤光块转盘，所有荧光滤色镜部件采用了超高性能的滤色片； B激发光波滤色组件：激发BP460-490 截止BA520 分色DM500 G激发光波滤色组件：激发BP510-550 截止BA590 分色DM570 V激发光波滤色组件：激发BP390-410 截止BA445 分色DM435 观察护目屏：防紫外挡板，电源：电源箱NFP-1，220V/110V交流输入（可切换），数字显示带计时器；自动保护装置。 14、2000万像素进口荧光制冷CCD相机技术指标：像素大小2.4 X 24um；物理分辨率：20兆,5472x3648；国际标准化组织灵敏度相机规格：相当于ISO200~IS 1.28万；量子效率:高峰69%@550t 10nm；动态范围：~70分贝；曝光时间：0.1ms到10s ；帧速率：最大60Fps，15Fps@ ；全帧曝光控制：-推手动自动控制；增益控制：手动和自动控制；全井深：16000电子- (最慢的时钟，最低增益)~7e- (双抽头模式，最慢时钟)；读噪声：<23.5的3e-/s“C；光学接口：1X；数据输出：USB3.0标准的。 15、图像一体工作站：处理器：I5，硬盘容量：1TB，内存容量：8GB+256G，显卡：集成显卡；系统：预装WIN10。 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 5 | 冰箱 | 1、双开门、能效二级以上。 ★2、容量>600L。 3、功能: 冷藏冷冻冰箱。 ★4、变频式。 ★5、制冷方式:风冷。 6、除霜模式：自动除霜。 | 2 | 台 | 工业 | 货物 |

# 6包

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 所属行业（按工信部联企业【2011】300号） | 标的性质（货物/服务） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石墨炉消解仪 | 1.消化能力：30个样品； 2.加热方式：红外辐射石墨传导； 3.控温方式：PID 控温；嵌入式软件控温技术； 4.控温范围:室温+5℃～450℃； 5.升温计时方式：消解开始计时或达至设定温度计时两种可选； 6.显示系统：彩色液晶显示； 7.隔热方式：陶瓷及风道隔热； 8.测温精度：±1℃； 9.表面外壳需喷涂特氟龙涂层，防止消解过程中产生的酸气或酸液对仪器的腐蚀； 10自动检测加热单元工作故障并可判断出故障模块，便于维护； 11.具备过压、过流、过热、超温报警、故障自动报警； 12.具备导流槽结构，防止酸液腐蚀仪器； 13.加热模块整合了红外加热和电热管加热多项优点设计，能耗降低、立体环绕加热升温更加均匀； 14.整机无保温材料外露，环保、安全又美观，而且避免了酸液、酸气对保温材料的腐蚀影响保温效果； 15.石墨加热块采用气相沉积抗氧化处理，解决高温加热后掉粉、脱粒等缺陷，延长使用寿命。 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 2 | 研磨仪 | 1、用于生物样品的样品前处理。 2、主要功能和技术指标： 2.1 15秒内最大处理量同时可以处理32个样品，包括可以适用12位和24位的液氮冷冻适配器。 2.2 可以同时处理32个2ML研磨管，12个5ml研磨管,和8个（7-15）ml研磨管，2*25ml，2*50ml研磨管，可以任意定做各种规格研磨管。 2.3 触摸屏显示,可以方便直观的操作 ： 2.3.1可存储十组实验数据，根据不同实验样本，设置有动物心脏脾肺肾、骨骼、皮肤、毛发模式。 2.3.2模式循环：根据设置的实验参数，可在几个设置好的参数间不断循环，进一步减少人为因数的干扰。 ★2.4 防震原理：JXFSTPRP-1防震原理，以及上下及左右晃动三维一体的研磨珠运动方式，保证样品处理的最大化和瞬间的粉碎效果。 2.5.最大进料尺寸：无要求，根据适配器调节。 2.6.最终出料粒度：~5µm。 2.7.研磨平台数 (可接纳研磨罐数) >2。 2.8.带自动中心定位的紧固装置。 2.9.均质速度： 0—70 HZ/秒,工作时间 ：0秒-9999分钟，用户可自行设定。 ★2.10.转速范围：1000rpm-7000rpm。 2.11.研磨球直径： 0.1-30mm。 2.12.研磨球材料： 合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂。 2.13.加速： 在2秒内达到最大速度。 2.14.减速： 在2秒内达到最低速度。 2.15.噪音等级： <55db。 2.16.研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可。 ★2.17 可随意更换适配器，有十四种适配器可供选配，0.2ml×96 孔板， 2.0ml×24适配器，5.0ml×12适配器，15ml×8适配器， 15ml×8适配器， 25ml×4适配器 ，50ml×2适配器，2.0ml×48适配器，5.0ml×24 适配器， 2.0ml×24冷冻适配器（可达-196度）， 5.0ml×12冷冻适配器（可达-196度），15ml×8冷冻 适配器（可达-196度），25ml×2冷冻适配器（可达-196度），50ml×2冷冻适配器（可达-196度），可接受任意规格定制。 ★2.18 配套离心管开盖工具，可以快速的协助工作人员打开离心管，避免污染。 ★2.19. 需要提供不低于50篇以上发表在SCI上的引用论文做为实验指导参考。 2.20具有升级成超低温液氮冷冻或空气制冷机制冷的能力。 ★2.21. 采用脉冲式马达驱动发生系统，性能稳定； ★2.22. 配备与同品牌抗液氮型，研磨套管2ML/5ML,无需操作加入研磨珠，最大限度保证样品无多次操作产生交叉污染。（提供图片） ★2.23.省内有常驻工程师方便维修。 ★2.24.提供不少于200种各类实验样本官网可查询的操作流程。（提供官网图片） 3、基本配置： 3.1、主机一台。 3.2、 2.0ml×32冷冻适配器（可达-196度）；5.0ml×12适配器；15ml×8适配器； 25ml×2适配器 （含研磨罐以及研磨珠一套）；50ml×2冷冻适配器（可达-196度）（含研磨罐以及研磨珠一套）；5ml研磨管一包；15ml研磨管一包；3mm不锈钢研磨珠一瓶；5ml不锈钢研磨珠一瓶。 3.3售后服务与培训，厂方负责安装调试: 3.4安装调试后经用户确认合格次日起，质量保证期1年; 3.5维修响应时间一般情况下8小时; 3.6终身负责维修; | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 3 | ▲火焰石墨炉原子吸收分光光度计 | 分光系统： ★1、波长范围:185-910nm。 2、单色器:消象差C－T型单色器。 ★3、光谱带宽:0.1,0.2,0.4,1.0,2.0nm，五档自动可选。 4、波长准确度:±0.15nm。 5、波长重复性:0.05nm。 6、光栅刻线:1800条/mm。 7、基线漂移:0.002A/30min（静态）。 ★8、八只灯架，自动选择各灯的位置，可同时点亮两只灯(其中一只灯预热)。（提供相关证明性材料） 火焰分析： 9、特征浓度(Cu): ≤0.02μg / ml / 1%。 10、检出限(Cu): ≤0.004μg/ml。 11、燃烧器:金属钛燃烧器。 12、重复性:RSD≤0.7%。 13、喷雾器:高效玻璃雾化器。 14、雾化室:耐腐蚀材料雾化室。 15、位置调节:火焰燃烧器最佳位置及前后位置自动设定。16、安全措施：具有多种自动安全保护功能。 石墨炉分析： 17、特征量(Cd):0.3×10ˉ12g。 18、检出限(Cd):0.4×10ˉ12g。 19、重复性度:RSD≤2%。 ★20、（4）石墨管加热方式:横向加热方式，不接受纵向加热方式；（提供相关证明性材料）。 21、加热温度范围:室温～2650℃。 22、切换方式:石墨炉/火焰原子化器自动切换。 23、加热控温方式:干燥灰化阶段功率控制方式，原子化阶段采用光控最大功率方式。 24、加热条件设定:达20阶。 25、控温精度：＜1%。 26、升温方式：斜坡升温、阶梯升温、最大功率升温。 ★27、石墨炉自动进样器:自动清洗、样品稀释、自动添加1-6种基体改进剂（70个样品杯）。 背景校正： 28、背景校正系统: 自吸收和氘灯两种扣背景方式,可校正IA背景。 数据处理： 29、测量方式:火焰法、石墨炉法－原子吸收法。 30、浓度计算方式:标准曲线法（1－3次曲线）、标准加入法、内插法。 31、重复测量次数:1－20次、计算平均值、给出标准偏差和相对标准偏差。 32、结果打印:参数打印、数据结果打印、图形打印。 安全性措施： 33、火焰监视器(出现异常自动关闭乙炔、报警）。 34、独特的乙炔保护器（微漏乙炔超出警戒浓度，设在爆炸点前报警）。 35、异常压力监视器（空气压力异常时自动关闭乙炔气路）。 36、可靠的位置识别（燃烧头安装入位检测、液位检测等）。 37、配置要求： 火焰+石墨炉型原子吸收分光光度计主机1台 空气压缩机 1台 元素灯：铜、汞、锰、镉、铁、锌、铬、铅、钙、镁、钾、钠、银、金各1只； 石墨管：原装石墨管30只 雾化器：原装雾化器5个 高纯度乙炔装置（含气、瓶、阀） 1套 氩气装置 （含气、瓶、阀） 1套 品牌电脑：双核处理器 1G内存160G硬盘 17液晶显示器。 激光打印机: 1台 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 4 | 恒温振荡金属浴 | 1、融合完美的混匀半径与出色的2维混匀技术。 ★2、高效的混匀和温度控制，具有可编程功能。 3、多重安全保护功能，符合CE安全标准，安全可靠。 4、微处理器控制，温控线性好、振荡转速准确、波动小。 5、设有定时功能，1min~99h59min范围内任意设定培养时间。也可设定为不定时连续运转 6、多种标准样品模块可供选择，更换方便。 ★7、内置温度校准功能及短振荡点动功能。 8、直流无刷电机驱动、长寿命、免保养。 ★9、具有断电恢复功能，断电恢复后仪器可按原设定程序自动恢复运行，运行结束后蜂鸣提示。 10、微量离心管支架 (可用于振荡混匀功能)0.2ml PCR管支架、PCR排管支架、0.5ml 离心管支架、1.5ml/2.0ml 离心管支架。 11、转速范围：300 ~1500rpm。 12、振幅：3mm (水平回转) 。 ★13、控温范围： 0℃ ~100℃。 14、最大降温幅度： 室温下降 20℃。 15、温度设定范围： 0℃ ~100 ℃。 16、模块温度稳定性：±0.3℃ 。 17、模块温度均匀性： ±0.3℃ 。 18、温度显示精度： 0.1℃ 。 19、升温速度：≤15min (20℃ 至 100℃)。 20、制冷时间：≤30min (室温下降 20℃) @环境温度26℃。 21、制冷速度： ≥7℃/min（100℃降至20℃）≥1.2℃/min（室温下降10℃）。 22、定时范围： 1min ~99h59min或点动。 23、外形尺寸 ：W.196 x D.270x H.170mm。 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 5 | 台式电脑 | 1、CPU: i5-9500。 2、显示器：23.8英寸。 3、16G内存，1T机械容量/无线网卡，2个以上USB2.0口，运行环境Windows 10完整专业版或旗舰版）1台。 4、品牌台式机，配套相同品牌键盘鼠标。 | 2 | 台 | 工业 | 货物 |
| 6 | 离 子 色 谱 仪 | 1、设备用途 1.1分析检测常规阴离子及生活饮用水消毒副产物：F-、Cl-、Br-、NO2-、PO42-、NO3-、SO42-、ClO2-、BrO3-、ClO3-等阴离子及有机酸分析； 2、配置要求 2.1离子色谱仪主机一台； 2.2高压低脉冲双柱塞串联泵一台； 2.3恒温电导检测器一个； 2.4连续自动再生微膜阴、阳离子抑制器各一支； 2.5阴离子分析系统包含原厂高效阴离子色谱柱一支阴离子保护柱一支； 2.6阳离子分析系统包含原厂高效阴离子色谱柱一支阴离子保护柱一支； 2.7色谱分析软件； 2.8循环风式热传导恒温柱温箱； 2.9工具包附件； 2.10脱气泵及砂芯过滤装置一套； 2.11自动进样器； 2.12电脑打印机一套； 3、技术参数 3.1整机离子色谱系统使用连续自动再生微膜抑制器和高容量分离柱。 3.1.2所有的流路均采用PEEK材料，须包括分析泵本身及分析泵后至六通阀、色谱柱、抑制器、检测器之间的所有管路。具有泵、温控电导检测器和实时系统控制软件，可升级为在线梯度淋洗系统。 ★3.1.3仪器外置7寸液晶触摸大屏，实时显示仪器参数和运行状态，并可进行仪器控制。 3.1.4 漏液报警，在线漏液监测功能，漏液时报警及关机处理。 3.2泵：高压低脉冲双柱塞串联泵，适合pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂。 3.2.1泵类型：高压低脉冲双柱塞串联泵。 3.2.2最大压力：35MPa（peek材质）。 3.2.3流速范围：0.001～9.999mL/min。 3.2.4流量精度：＜0.1%。 3.2.5压力脉冲：≤0.5%。 3.2.6流量稳定性：≤0.3%。 ★3.2.7具有超压自动报警并自行停泵自我保护功能。 3.2.8气液分离器，有效去除淋洗液中的气泡，降低背景噪声和基线漂移； ★3.3恒温自动量程电导检测器：控温双极电导检测器，具有电导检测器的恒温装置和抗干扰装置（需提供相关证明材料），并能实现μg/L~mg/L浓度范围信号直接拓展，无需调整量程。 3.3.1数字式信号控温，可通过工作软件设定电导池恒温温度 3.3.2池体积：≤0.8μL； 3.3.3检测量程：0-45000μS/cm； 3.3.4检测分辨率：0.0020nS/cm； ★3.3.5基线噪声（以Cl-计）：≤0.0003μS（需提供计量校准证书证明文件）； ★3.3.6基线漂移（以Cl-计）：≤0.001μS（需提供计量校准证书证明文件）； 3.3.7恒温精度：室温+5至60±0.01℃； 3.3.8最大耐压：10MPa； ★3.3.9最小检出限：Cl-≤0.0003μg/mL；Li+≤0.0001μg/mL（需提供计量校准证书证明文件）； 3.3.10线性范围：≥105； 3.3.11仪器线性：≥0.999； ★3.3.12定性重复性：≤0.1%（需提供计量校准证书证明文件）； ★3.3.13定量重复性：≤0.3%（需提供计量校准证书证明文件）； 3.4树脂填充式自再生抑制器 3.4.1先进的连续自再生微膜电抑制技术，不需额外的再生液； 3.4.2树脂填充结构耐压抗干裂能力强、抑制容量高、适用范围广； 3.4.3高抑制容量，低背景电导； 3.4.4耐压高，在高达6MPa情况下无泄漏，2MPa下正常运行； 3.4.5更小的死体积，更灵敏的响应信号； 3.4.6 可选适应细管径、小流速的专用抑制器，死体积更小，检出限更低； ★3.5配备原厂同品牌的高效高容量阴离子分离柱及保护柱。为了满足客户的不同需求，要求可以提供2.1mm内径3.0mm内径，4.0mm内径、4.6mm内径，等管径的选择。一次性进样可以分析自来水样品中F-、Cl-、Br-、NO3-、NO2-、SO42-、PO43-、BrO3-、ClO2-、ClO3-等离子。 3.6色谱分析软件 ★3.6.1全中文显示，配有电子版软件及操作演示程序，可通过软件自我矫正功能实现量程自动选择，基线自动调零等功能，可以通过电脑直接控制仪器的运行。并具有离子色谱数据采集装置、数字信号传输装置和数据补偿装置（需提供相关证明材料）。 ★3.6.2手机APP功能，手机APP可远程进行仪器参数查看和仪器控制，APP可以实现多人共享查看仪器运行状态（提供手机app操作截图证明文件）。 3.6.3智能开关机，只需一键，即可完成开关机参数设置和关机操作；智能维护，只需一键，即可完成仪器日常维护； 3.7循环风式热传导恒温柱温箱 3.7.1原装内置一体式色谱柱恒温系统：循环风式热传导加热模式，实现高效加温效果，程序升温由色谱工作站反控实现，自动且精准。 3.7.2温度控制范围：环境温度+5℃至60℃； 3.7.3柱温箱温度设定值允许误差：±1℃； 3.7.4温控精度：±0.1℃； 3.7.5温度稳定性：≤0.1℃/h； 3.8自动进样器： 3.8.1样品瓶位数≥39位； 3.8.2最大进样量：500µl； 3.8.3进样重复性：全定量环进样：RSD≤0.01%； 3.9技术服务： 3.9.1仪器在调试通过后整机必须有36个月的保修期。 3.9.2 供应商必需在使用者的实验室内安装调试仪器直至用户认可。 | 1 | 套 | 工业 | 货物 |

# 7包

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 所属行业（按工信部联企业【2011】300号） | 标的性质（货物/服务） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电化学工作站 | 1、配置7系列最高端型号。 2、两个通道最大电位范围： ±10 V；最大电流：±250 mA 连续（两个通道电流之和）, ±350 mA 峰值。 3、槽压：±13 V；恒电位仪上升时间： 小于 1 ms, 通常 0.8 ms；恒电位仪带宽（-3分贝）：1 MHz。 4、所加电位范围：±10 mV, ±50 mV, ±100 mV, ±650 mV, ±3.276 V, ±6.553 V, ±10 V。 5、所加电位准确度： ±1 mV,±满量程的0.01%。 6、所加电位噪声：< 10 mV 均方根植；测量电流范围：±10 pA 至 ±0.25 A， 12量程。 7、测量电流分辨：电流量程的0.0015%，最低 0.3 fA。 8、电流测量准确度：电流灵敏度大于等于1e-6 A/V时为0.2%，其他量程1%；输入偏置电流：< 50 pA。 9、恒电流仪：恒电流范围： 3 nA – 250 mA。 10、所加电流准确度：如果电流大于 3e-7A时为0.2%，其他范围为1%，±20 pA。 11、所加电流分辨率：电流范围的0.03%；测量电流范围： ±0.025 V, ±0.1 V, ±0.25 V, ±1 V, ±2.5 V, ±10 V 测量电位分辨率：测量范围的0.0015% 。 12、Electrometer: 电位计：参比电极输入阻抗：1e12 欧姆；参比电极输入带宽：10 MHz。 13、配置台式电脑联机，8G内存+1T机械容量。 14、功能：循环伏安法，线性扫描伏安法，阶梯波伏安法，计时安培法，差分脉冲伏安法，差分常规脉冲伏安法，方波伏安法，时间-电流曲线，差分脉冲电流检测，双差分脉冲电流检测，三脉冲电流检测，积分脉冲电流检测，控制电位电解库仑法，流体力学调制伏安法，扫描-阶跃混合方法，多电位阶跃方法，交流阻抗测量，交流阻抗-时间测量，计时电位法，电流扫描计时电位法，多电流阶跃法，电位溶出分析，电化学噪声测量等。 | 2 | 台 | 工业 | 货物 |
| 2 | 分析天平 | ★1、5英寸彩色触摸大显示屏，双层设计保护仪器的核心部件。 ★2、全自动内部校准（时间和/或者环境变化触发自动校准）。 3、通过高效过滤功能快速、准确地提供结果。 4、提供串行输出，可用于连接打印机；并有USB端口。 5、支持语言: 英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、中文。 ★6、可为最多 10 名用户提供自定义设置，并可提供密码保护（GLP）。 ★7、数据库：内置数据库，用于存储数据。 8、纺织功能：确定线的名称、测量单位：Tex、Td、Nm、Nc。 9、密度测定功能、检重、计件称量、百分比称重功能、动物称重。 10、配比称重，累计功能，统计，移液器校准，最大负荷（峰值保持）功能。 11、挡风大玻璃罩，带3个滑动门，方便操作待称重物品 12、具有检重、计件称量、百分比称重、动物称重、配比称量、累计功能。 13、显示方式： 5英寸彩色触摸大显示屏。 14、实际分度值（mg）： 0.1。 15、最大称量值（g）：220。 16、重复性(≤mg)：±0.1 。 17、线性(≤mg) ：±0.2 。 18、秤盘尺寸（mm）： Ф80 。 19、类型：智能全自动内部校正。 | 10 | 台 | 工业 | 货物 |
| 3 | 浮游生物计数分析智能鉴定系统 | 一、主要性能指标： 1、显微成像：可人工控制显微图片的观察、拍摄、存储并连续自动等间隔拍摄多达200张图片。具有实时预览饱和警告、自动背景矫正特性。 ★2、能快速有效地以图搜图，来智能鉴定多达24893个种海水和淡水的藻类、浮游动物（中文、拉丁文双语显示的浮游生物专家图库：藻类共15个门、1679个属、15332个种；浮游动物共26大类、1981个属、9561个种）。 3、已有有效图库量27.9837万张以上，各图库属种和内容可自行扩充。能按P5胸足以图搜图搜索鉴定桡足类。（需提供软件功能截图） ★4、藻类、浮游动物计数及形态测量功能：a、浮游生物分类标记：采用不同颜色、不同大小的色圈标记各种浮游生物，并对200张所拍摄图片内的各种浮游生物，按类点击、自动累积计数（可合并不同倍率计数结果、多个样品计数结果）；b、优势种自动排序、按门（类）排序、优势群落组成百分比分析；c、可自动计算香农-威纳指数、均匀性指数、藻密度自动换算、浮游动物丰度自动换算；d、按大量形状模型来辅助计算浮游生物的生物量（内置34种几何模型，通过测量少量参数即可计算个体/细胞体积）。 5、内置常见淡水藻、常见海洋藻等计数表，并可自行编辑、导出、导入计数表。可按视野面积、藻群体面积、浮游动物个体面积测量，按细胞直径、藻丝、鞭毛长度、浮游动物体长及触角测量，以及按枝角分枝角度测量等。 6、微囊藻分析模块能自动学习与自动分析团状微囊藻群体的细胞数，并可自动计数颗粒性或单细胞微藻、链状微藻细胞、线虫等类的浮游动物。 ★7、藻类、浮游动物智能鉴定：具有有效地按图像形状、颜色、纹理等相似度来自动比对浮游生物图像的智能式以图搜图特性。系统能自动索引用户建有的藻类和浮游动物计数表来形成其本地流域的小图库，有效加快【以图搜图】的鉴定过程。如果遇见该小图库没有的陌生种，可从系统完整的藻类、浮游动物大图库中【以图搜图】鉴定添加到自己的本地流域小图库去。以及通过形态学搜索、模糊关键词搜索、常见藻及浮游动物搜索、分类学搜索，经图像、文字对比，快速鉴定浮游生物。 ★8、超强的景深扩展的多聚焦融合3D高清晰成像。多视野图像的自动拼接、剪裁编辑修正特性。有藻类、浮游动物的颜色、形状自动学习分类特性，可监视修正转换藻类、浮游动物类别，并二次学习和保存分类特征。 9、具有浮游生物细胞的自动抠图特性，可快速提取其主边缘特征图像。具有对模糊、重叠的浮游生物图像的清晰化处理特性。 10、多用户登录系统，每个账户形成独立数据，数据永久保存。统计结果以PDF格式输出，原始数据不可更改。具备审计追踪功能，操作人员在软件上的操作软件自动记录，以便后续结果数据的追溯。自动保存每批显微照片、统计标识和统计数据。 二、配置： 1、专业级2000万像素彩色CMOS相机（Sony大靶面1”芯片）、三目显微镜标准C接口； 2、浮游生物计数分析智能鉴定系统软件 1套； 3、电脑（酷睿i7 CPU / 16G内存/ 21.5”彩显/无线网卡，2个以上USB2.0口，运行环境Windows 10完整专业版或旗舰版）1台 | 1 | 套 | 工业 | 货物 |
| 4 | ▲研究级正置生物显微镜 | 1.1 光学系统：无限远色差校正光学系统； 1.2 显微镜头部：三目头部 ，倾斜角 20°，瞳距调节范围：50-70mm； 1.3 视场目镜≥25mm，高眼点设计，双目屈光度可调； 1.4 分光比分别为：三筒光路 3 档选择：( 100:0，20:80，0:100)； ★1.5 转换器：内倾五孔转换器；带有编码器，且显微镜前端带有液晶屏显示器，显示显微镜使用状态：倍率，光强，待机，时间进度等（提供实物图片核对） ★2.无限远消色差物镜：Plan UC Achromat 系列 2.1 plan UC 4X，数值孔径N.A.=0.10,工作距离不小于30mm 2.2 plan UC 10X，数值孔径N.A.=0.25,工作距离不小于17mm 2.3 plan UC 20X，数值孔径N.A.=0.45,工作距离不小于0.8mm 2.4 plan UC 40X，数值孔径N.A.=0.65,工作距离不小于0.6mm 2.5 plan UC 100X，数值孔径N.A.=1.25,工作距离不小于0.16mm 3. 可调对中的聚光镜N.A=1.25。 4. 可选配插入式单一的 DIC 棱镜，不改变微分干涉位置，在任一倍率下从其它观察方式很容易切换到微分干涉观察。 ★5. ECO功能：自动识别，使用者暂时离开时会自动开启ECO功能，以免观察样本受影响，节能。需提供机身实物照片明确有ECO功能按钮。 ★6. 恒定、一致的 IL 亮度：通过在图像照明中提供优化的恒定亮度，进一步提高了工作效率。在操作过程中观察放大倍率发生变化，也会保持这种一致的亮度水平。需提供机身实物照片明确有ECO功能按钮。 ★7. 照明系统：采用科勒照明系统，卤素灯功率≥100W；标配内置式减光片ND6、ND25和色温调节滤色片LBD。 ★8. 载物台：钢丝载物台，X-Y轴在移动过程中，无外凸支架式设计，避免割伤手指，工作区域有硬质阳极氧化表面处理，抗刮及耐化学腐蚀4x4" 尺寸 210(W) X 170(D) mm, 行程 78(X) X 32(Y) mm；需提供载物台实物照片，证实无外凸支架式设计。 9. 调焦机构：粗调行程范围≥29mm，粗调每圈≥17.5mm/转，微调：0.1mm/转； 上限位设计，以及有松紧调节环； ★10. 摄像接口：内置可调焦距设计，确保目镜和屏幕同步清晰，且可以锁定焦距。 11.提供质保承诺，上门安装调试。 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 5 | 多参数水质分析仪 | 一、用途 多参数水质测量仪用于点测量和剖面测量pH、ORP、溶解氧、温度。广泛应用于地表水、饮用水的水质测量； 污水处理厂的溢流；湿地监测；盐潮入侵调研； 二、特点 2.1 多种参数选择：溶解氧、温度、pH、电导率； 2.2 电缆、探头均可在野外由用户自行更换，无需特殊工具 ； 2.3 主机、电缆、探头三体分离：同一主机可配不同长度、不同参数接口的电缆以满足不同的应用需要； 2.4 IP67防水等级，电池仓与仪器电路仓各自独立分隔并密封，即使电池仓进水也不影响或损坏仪器电路 ； 2.5 MS军方接头，快速插拔，连接可靠稳固； 2.6 可通过USB连接线与电脑相连使用软件设置主机、管理分析数据以及查看图形数据与表格数据； 2.7 提供多种语言界面，可选择中文； 2.8 电缆的接头部分可耐受不少于30万次弯折； 2.9 不锈钢探头保护套，坚固耐撞，更易于沉入水中； 2.10 夜光键盘和背景光显示屏便于在昏暗环境下操作 ； 2.11 自动识别缓冲液、自动稳定功能并可锁定读数。 三、系统技术指标（电缆+探头） ★3.1 溶解氧（极谱法或荧光法，%空气饱和度）测量范围：0~500%；准确度：0~200%: 读数之±1%或2%空气饱和度(以较大值为准)，200~500%:读数之±6%；分辨率：0.1%,或1%空气饱和度 (可选)； 3.2 溶解氧（极谱法或原电池法，毫克/升）测量范围：0~50 mg/L；准确度：0~20mg/L: 读数之±0.2 mg/L或2% (以较大值为准)，20~50mg/L: 读数之±6%；分辨率：0.01mg/L或0.1 mg/L (可选)； ★3.3 温度测量范围：-5~100℃；准确度：±0.2℃；分辨率：0.1℃套； ★3.4 电导率（四电极流通式电导测量管法）测量范围：40~500mS/cm，准确度：读数之±0.5%或0.001mS/cm, 以较大值为准；分辨率：0.001~0.1读数之（视量程而定）； 3.5 pH（玻璃复合电极法）测量范围：0~14；准确度：±0.2；分辨率： 0.01。 四、基本配置： 4.1 主机； 4.2 4口线缆，5米； 4.3 电导率/温度传感器； 4.4 DO电极4.5 pH电极。 五、附件、配件、消耗品等pH校准液、DO校准液、电导率校准液、仪器便携包 |  |  | 工业 | 货物 |
| 6 | 污泥比阻测定实验装置 | - 吸滤筒1套：有机玻璃圆管制成(Φ150mm×250mm）； - 计量筒：300ml 2套； 3、陶瓷布氏漏斗：2只； 4、抽气接管：1根； 5、连接管道：1根； 6、真空表：1只； 7、真空泵：1台； 8、放气阀：1只； 9、渗漏阀：1只； 10、带移动轮不锈钢台架：1套； 11、实验装置总尺寸：500mm×300mm×1300m。 | 2 | 台 | 工业 | 货物 |