# 投标人要求

注：

1、以下《采购需求一览表》所列清单为招标人（采购人）所提招标（采购）需求，投标人（供应商）应认真仔细研究，投标时应慎重选择相应的产品及技术参数、规格型号等进行投标。

2、投标报价包括采购、运输、人工、税费、安装调试、验收、软件持续升级、培训、技术和售后服务等所有费用。

3、中标单位的主要产品的名称、规格型号、数量、单价等将予以公示。标有“▲”的产品为核心产品（主要产品）。

采购需求一览表

# 1包

| 序号 | 设备名称（标的名称） | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 所属行业（按工信部联企业【2011】300号） | 标的性质（货物/服务） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲塔式计算服务器 | 1、CPU：2颗英特尔至强5218R CPU，每颗20核，共40核，主频不低于2.1 GHz，其他要求为 缓存27.5MB L3 125W。 2、主板：INTEL C621以上芯片组。 3、内存：256G (32*8) DDR4 2933MHZ ECC REG。 4、硬盘：1块企业级480G SSD，2块2T 7200转SATA企业级硬盘，做RAID1。 5、显卡：集成显卡。 6、网卡：集成双千兆网卡和1个千兆远程管理端口。 7、电源：600W 服务器专用电源。 8、显示器：23寸以上LED液晶显示器。 ★9、加密设备：提供指纹识别模块，增加机器运维安全；提供1TB以上的备份介质，该设备具有远程加密、远程备份等功能。 10、附件： DVD、鼠标、键盘。 ★11、系统：出厂预装Red Hat Enterprise linux 7.5以上版本；安装INTEL编译器、MKL软件、OPMPI和INTEL MPI；安装VASP, Gaussian 09B01。 12、售后服务：提供三年硬件标准服务及软件调试服务（终身）；提供投标人盖章的售后服务承诺函。 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 2 | 高频UPS系统 | 一、高频UPS主机（1台） 1、主机功率:三进单出高频20KVA、输入电压:305-520VAC、输入频率:46Hz-54Hz或45Hz-65Hz。 2、输入功率因数：100%负载0.99、50%负载0.98、30%负载0.96。 ★3、输入电流谐波成份：100%负载4.80%、50%负载7.20%、30%负载10.23%。 4、输出稳压精度：+0.08%/-0.22%、输出频率：50Hz。 5、输出波形失真度：额定阻性负载：市电供电2.10%、电池供电2.10%；额定非线性负载：市电供电3.80%、电池供电3.80%。 6、动态电压瞬变范围：电流突加-2.23%、电流突减+2.18%。 7、电压瞬变恢复时间：电流突加20ms、电流突减20ms。 8、市电电池转换时间：市电转电池0ms、电池转市电0ms。 9、旁路逆变转换时间：逆变切换旁路0ms、旁路切换逆变0ms。 ★10、效率：额定输出功率91.57%、50%额定输出功率91.53%、30%额定输出功率89.47%。 11、保护与告警功能：输出短路保护、输出过载保护、过温度保护、电池电压低保护、输出过欠压保护、风扇故障告警、防雷保护。 ★12、遥测、遥信性能：具备RS232通讯接口、具备遥测、遥信功能。 13、外壳防护要求：保护接地装置与金属外壳的接地螺钉具有可靠的电气连接，其连接电阻为0.008Ω。 14、安全性能：绝缘电阻：输入端对外壳1300MΩ、输出端对外壳1300MΩ、电池正对外壳1200MΩ、电池负对外壳1200MΩ；绝缘强度：输入端、输出端对地施加50Hz、2000V的交流电压1min，无击穿、无飞弧，漏电流分别为2.20mA、2.20mA；接触电流和保护导体电流2.10mA。 15、振动（容量<20kVA）或运输试验（容量≥20kVA）：试验后机器能够正常工作。 ★16、以上标星参数，提供CMA或CAL或CNAS第三方检测机构出具的同系列检测报告，性能指标符合YD/T 1095-2018《通信用交流不间断电源（UPS）》规定的要求。 ★17、UPS主机和电池同一品牌、三年免费保修、可实现24*7上门服务、投标提供三年质保函。 ★18、提供泰尔认证、节能认证、可实现人机操控和远程控制、UPS提供触摸屏显示控制软件、UPS电源具备自动老化测试功能、具有散热性能的UPS电气控制柜、提供第三方证明文件。 二、免维护蓄电池（32块） 1、容量：12V100AH免维护蓄电池，设计寿命不低于12年； 2、外观：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰，结构：正、负极端子有明显标志，便于连接； 3、具有阻燃性能； ★4、气密性：能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形，投标文件中提供具有CMA或CNAS认证的第三方测试报告复印件，性能指标符合YD/T 799-2010《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》规定的要求； 5、大电流放电：以30I10放电3min，极柱不熔断、内部汇流排不熔断，外观不出现异常； 6、容量保存率：静置28天后容量保存率97.4%； ★7、防酸雾性能：对完全充电后的电池以0.2I10A电流连续再充电4h,PH值呈中性，投标文件中提供具有CMA或CNAS认证的第三方测试报告复印件，性能指标符合YD/T 799-2010《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》规定的要求； 8、安全阀要求:开阀压力17kPa、闭阀压力13kPa； 9、耐过充电能力：完全充电后的电池以0.3I10A连续充电160h，无变形，无漏液； 10、端电压均衡性：开路：最高与最低差值33mV、浮充：进入浮充状态24h后端电压差63mV、放电：端电压差217mV； 11、防爆性能：充电过程中遇明火，内部不引燃、不引爆； 12、封口剂性能：环境温度-30℃~+65℃之间，封口剂无裂纹与溢流现象； ★13、热失控敏感性：蓄电池温度34.1℃，每24h的电流增长率24.6%，投标文件中提供具有CMA或CNAS认证的第三方测试报告复印件，性能指标符合YD/T 799-2010《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》规定的要求； 14、低温敏感性：10h率容量0.97C10 外观无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象； 三、电池柜（1组） 1、C32 UPS专用电池柜，整机经磷化喷塑，耐磨防蚀，采用1.25mm钢板制成。 2、可拆装式全开放式结构，安装检修方便，造型美观，曲线流畅，拆装方便。 四、直流空开箱（1套） 1、直流空开汇流箱，含一个600V100A直流空开。 五、安装辅材 1、含电池连接线，铜鼻子，等安装辅材。 | 1 | 套 | 工业 | 货物 |
| 3 | 计算节点 | ★1、C P U：2颗Intel Xeon Gold 5218R Processor/2.10 GHz/27.5 MB/20C/40T。 2、主板：INTEL 芯片组。 3、内存：128G DDR4 2933MHZ ECC REG。 4、硬盘：1块240G 2.5寸 SSD企业级硬盘。 ★5、安全模块：指纹识别，提高运维安全。 ★6、网卡：集成2千兆网卡。 ★7、电源：600W服务器专用电源。 8、附件： DVD、软驱仿真盘，免工具安装导轨。 ★9、备份加密：提供远程备份、本地加密，提供正版介质，容量不低于1TB。 ★10、系统：；出厂预装Centos 7.5以上版本，并且安装作业调度系统、作业管理系统,INTEL 编辑器、MKL、OPMPI和INTEL MPI；需要与原机房HPC集群软件、硬件兼容，不更改原有设备软硬件的情况下，做到无缝对接，提供承诺函。 ★11、证书：提供该产品的节能证书。 ★12、售后服务：提供三年硬件标准服务及软件调试服务（终身）承诺函。 | 11 | 台 | 工业 | 货物 |
| 4 | 胖节点 | ★1、C P U：4颗Intel Xeon Gold 5220 Processor/2.20 GHz/25 MB/18C/36T。 2、主板：INTEL 芯片组。 3、内存：1024G DDR4 2933MHZ ECC REG，48个内存插槽。 4、硬盘：1块1.92T 2.5寸 SSD企业级硬盘。 ★5、安全模块：指纹识别，提高运维安全。 ★6、网卡：集成2千兆网卡。 ★7、电源：1300W（1+1）服务器专用电源。 ★8、PCI扩展插槽：15个PCIE3.0，支持4块全高全宽GPU卡 9、附件： DVD，软驱仿真盘，免工具安装导轨。 ★10、备份加密：提供远程备份、本地加密，提供正版介质，容量不低于1TB。 ★11、系统：出厂预装Centos 7.5以上版本，并且安装作业调度系统、作业管理系统,INTEL 编辑器、MKL、OPMPI和INTEL MPI；需要与原机房HPC集群软件、硬件兼容，不更改原有设备软硬件的情况下，做到无缝对接，提供承诺函 ★12、证书：提供该产品的节能证书 ★13、售后服务：提供三年硬件标准服务及软件调试服务（终身）承诺函。 | 2 | 台 | 工业 | 货物 |
| 5 | 空调 | 1、柜式空调。 2、能效等级：三级能效。 3、室内机噪音：38-43dB。 4、能效比：3.6。 5、制冷量：7200W。 6、制热量：8800W。 | 2 | 套 | 工业 | 货物 |
| 6 | 机柜及PDU | 1、2个42U标准机柜/600mm x 1000mm/含层板2个/标准保修期2年。 2、4个8位PDU/电流32A/C13防脱扣插座/电流表/总控断路器/线长3米带工业插头/黑。 | 1 | 套 | 工业 | 货物 |
| 7 | 笔记本电脑 | 1、显卡：P620显卡。 2、CPU：ThinkPadP15V-i5-10300H。 3、内存：16GB。 4、硬盘：512G固态。 5、尺寸：15.6寸。 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 8 | 小型工作站或者服务器 | 1、CPU i9 10900以上。 2、内存128G，硬盘4T。 3、10核心以上。 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |

# 2包

| 序号 | 设备名称（标的名称） | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 所属行业（按工信部联企业【2011】300号） | 标的性质（货物/服务） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲高速自动换刀线路板雕刻机 | 高速自动换刀线路板雕刻机 一、产品用途： 采用500万像素的工业相机和百万像素工业镜头定位，补偿机械误差，配备18刀位自动换刀系统、自动定深系统和自动吸尘，适合制作单/双面板和多层板钻孔、雕刻线路，割边等。 二、产品特点： 1、控制系统硬件：标配伺服电机系统，真空吸附(含气源)、自动对刀、激光刀具检测系统、视频定位系统，自动吸尘系统、引导式专利软件（软件终身免费升级）。 ★2、控制系统软件：具有区域雕刻，批量制板，仿真虚拟加工，智能挖孔，快速隔离，工作进度记录，断电断点续雕，支持多样割边，自动原点定位，自动关闭主轴，实时显示工作进度与制板情况，手动自动智能更替等功能。（软件功能演示视频放置U盘中，随投标文件一起密封提交） ★3、功能旋钮：雕刻机具有XYZ轴进给控制按键和Z轴调整旋钮功能。（提供实物照片） ★4、试雕和Z向双电机自动对刀相结合的方式进行深度控制，速度和精度兼顾。（软件功能演示视频放置U盘中，随投标文件一起密封提交） 三、技术参数： 1、加工面板：单/双面板。 ★2、主轴电机：进口主轴，转速10000 ~60000（r/min），软件控制无级可调。（提供相关证明文件） 3、X/Y驱动：伺服电机。 4、Z/W驱动：步进电机。 5、移动速度（m/min）：0-15。 6、最大加工板面（cm）：31×24。 7、最小加工线径/线距（mil）：4。 8、最小钻孔孔径（mm）：0.2（标配的最小钻头为0.4）。 9、回零误差（mm）：≤0.003。 10、钻孔速度（strokes/min）：0-120。 11、刀具检测系统：激光刀具检测系统，自动对刀，自动调节刀深。 12、视觉定位系统：500万像素工业相机和百万像素工业镜头。 13、吸尘系统：与主轴同步，边工作边吸尘，静音。 14、控制方式：嵌入式ARM+PC，PC系统配置要求：不低于i3四核处理器，8G内存，1T硬盘，21.45英寸显示器； 15、刀具库：18刀位，自动换刀。 ★16、通信方式：USB。 ★17、软件兼容格式：Protel 99SE/DXP、Altium Designer 、Cam 350、Pads、Auto CAD等，兼容64位WINXP/7/10系统提供软件终身免费升级承诺书）。 18、立式整体设计，带防尘静音罩和运行指示灯。 19、产品参考尺寸：880*915*1700mm。 20、占地：1410*915*1700mm。 21、重量约：250kg。 22、电源：220V/50Hz 额定功率3000w。 23、需要3个3孔插座。（1个接HW-3232H设备，1个接显示器，1个接空压机）。 24、产品售后服务质保5年。 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 2 | 反向脉冲智能孔化机 | 反向脉冲智能孔化机 一、产品用途 设备具有五个槽位，对双面，多面线路板等非金属材料进行黑孔电镀/化学沉铜再电镀加厚，带有鼓气，摆动及脉冲电镀功能。 二、产品特点 ★1、设备具备五个槽位，槽体采用高强度耐酸碱材料一体整装。每个槽位具有鼓气，气流量、工作时间可预设，完工后自动提醒，操作简易方便，自动化程度高，贯孔导通率确保100%。 2、设备采用电镀液微循环系统：内置两套微孔发泡管和静音气泵，使电镀行程微循环，同时采用电镀往复运动，通过调速可控制电镀速度，从而提供过孔电镀的质量 3、高性能ARM嵌入式处理器和嵌入式操作系统，人机界面：7寸彩色液晶显示触摸屏，能在触摸显示屏内阅读电子版金属过孔制作工艺说明书；能在触摸显示屏内播放金属过孔工艺制作的PCB效果图，采用微机技术对电镀电源各项参数进行综合控制，通过编程可组合成多种恒电流、恒电位脉冲波形信号输出。 4、电镀电源：采用高速换向脉冲电源，屏幕能够实时动态显示正反向电流波形。具有恒电流、恒电压（槽压）电源输出功能、能在恒电流或恒电位直流电流上叠加组合多种正、负极性的脉冲输出，可定时或按定时控制电镀过程；可通过触摸屏直接输入和显示各项参数 5、过孔工艺：黑孔工艺不含有传统的化学镀铜成分，取消甲醛和危害生态环境的化学物质在配方中的使用。液体可以通过节流阀回收循环利用，也便于设备定期的维护保养。 6、结构特点：万向滚轮，方便随意移动位置。机体储物槽设计，方便配件存放。 三、产品工艺 黑孔电镀工艺流程（采用无甲醛过孔方案，环保） 整孔→水洗→黑孔→干燥→微蚀→水洗→电镀 化学沉铜再电镀加厚。 整孔→水洗→活化→水洗→加速→化学沉铜→水洗→电镀。 四、主要参数 1、最大板面（mm）： 300×280mm。 2、最小孔径：0.3mm（视具体材料而定）。 3、最大脉冲电流：±30A。 4、恒电流：0~30A，槽压：9V（或指定）。 5、输出频率：0-1KHz可调。 6、输出脉宽：正反向脉宽0-100%可调。 7、脉冲周期：1mS~999mS。 8、最大厚径比：2.5：1。 9、最大气流量：20L/min（可调节）。 10、最大摆动速度：90次/分钟。 11、时间设定：可根据板幅大小预设工作时间，计时完成后自动报警提示。 12、整机功率（w）：600。 13、电源：220V 50Hz。 14、外形参考尺寸：900*600*1000mm。 15、重量：约98kg。 16、产品售后服务质保5年。 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 3 | 烘箱 | 烘箱 一、产品用途 用于线路板和油墨干燥 二、主要参数 1、有效工作台面积：300mm*300mm*270mm。 2、控温范围：室温+10--200°C。 3、恒温波动度：±1°C。 4、定时范围：1—9999min。 5、电源电压：220V/50Hz。 6、输入功率：1400W。 7、产品售后服务质保5年。 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |

# 3包

| 序号 | 设备名称（标的名称） | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 所属行业（按工信部联企业【2011】300号） | 标的性质（货物/服务） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲实时联合傅里叶相关图像识别实验 | - 光源：氦氖激光，波长632.8nm，功率1.5mW，TEM00，安全双开关，钥匙保护开关、船型开关，安全保护高压插头Φ44×290mm； 2、空间滤波器组件：40×显微物镜，10um，15um，25um针孔，高精度三维调节机构，微调精度0.002mm 3、光束准直系统：Φ25.4mm，f150mm；含镜架； 4、马赫-曾德尔干涉系统：Φ40mm，加强铝高反； 5、傅里叶变换透镜：Φ40mm，f200mm； 6、目标识别物：纵向移动；3组对比物； 7、分光片光楔：Φ50.8mm，楔角4°±3′；楔面450~650nm宽带增透； 8、空间光调制器： 透射式LCD；液晶尺寸1.3英寸；像素26um；分辨率：1024*768；填充因子：67%；相位调制能力1.5π@400-700nm；透过率：55%；刷新：60Hz；工作波长：400nm-700nm；数据接口：VGA，灰度阶数：8位，256阶； ★9、图像软件模块：软件包含关联相机采集和光关联成像计算部分，其中关联相机采集包含两个相机独立同步显示，可以设置曝光实验，增益等参数，可以设置保存图片采集间隔、采集数量等。光关联计算软件包含关联系数计算、亚波长干涉和光关联成像模块；每个模块均可导入参考图及信号图，计算结果可以二维、三维显示，可以导出计算结果；投标文件中提供软件功能及模块界面截图； 10、图像传感器组件：CCD 图像软件靶面尺寸1/3”；CCD 分辨率420线，灵敏度0.5lux，传输速率40MB/S，分辨率768*576*24Bit（PAL）四路复合视频输入，1路S-Video； 11、精密机械调整架：角度精度±4′，分辨率0.005mm，调节机构保证等双轴等高，横向偏差1′，纵向偏差1′； ★12、阻尼光学隔振平台： 12-1：尺寸：1800mm×900mm，150mm厚，高度800mm； 12-2：不锈钢板面， M6螺孔，阵距25mm，整体框架,配套光学仪器架，带脚轮，配套防撞护垫。 12-3：结构：蜂窝内核三层夹心结构，采用上下两圈梁设计，气囊机械结构整体粘接结构，一侧留有开口方便坐姿调整台面设备，承重＞300kg；内核强化钢板蜂窝：（0.4mm钢板，3.2cm2蜂巢单元面积），内核上下双层面板。边墙：2.0mm厚度碳钢包裹高阻尼处理木材，聚乙烯材料包饰，内板侧面采用双层材料包裹，平台用料外观明显美观。 12-4表面板：＞6.0mm厚度430铁磁不锈钢，表面平面0.01mm/600mm×600mm；固定螺孔：M6螺孔，表面粗糙度：<0.8um，固有频率：< 2.5Hz； - 分析处理系统：快速中央处理器，高速分析系统，含19.5 INCH显示器，2G独显，配套企业数据采集卡； 14、设备性能：1）光学实验主要仪器、光路调整与技巧；2）马赫－曾德尔干涉光路的搭建；3）联合傅里叶变换功率谱的实时记录实验；4）联合傅里叶变换功率谱的实时读出实验；5）联合傅里叶相关图像实时识别实验。 15、提供技术指导书及售后服务承诺函。 | 3 | 台 | 工业 | 货物 |
| 2 | 固体激光原理与技术综合实验 | - 泵浦源组件：TO3封装温控泵浦源 λ=808nm，精度±5nm，P=2W，TO3封装，TEC控制，包括快轴整形；温控电源 工作电流0-2.3A可调； 2、激光晶体: Nd3+:YAG晶体 Φ3*5mm，S1：AR@808nm&HR@1064nm,S2：AR@1064nm；四维可调； 3、耦合系统：透镜组耦合：1：1耦合，Φ16*40，二维可调； ★4、SESAM半导体可饱和吸收镜：工作面积4*4mm, T=3%@1064nm、8%@1064nm，二维可调； 5、被动调Q晶体：Cr4+:YAG晶体，Φ7*1mm，AR@1064nm，四维可调； 6、倍频晶体：KTP 3*3*5mm，AR@1064nm，五维可调； 7、红外激光显示片：激发波段800-1400nm，发射波长585nm，感光面30*50mm； 8、激光功率指示器：标定波长808nm、1064nm，最大量程2W； 9、快速光电探测器：1ns上升沿，光谱响应范围900-1700nm，直流耦合，12V电池供电； 10、光轴指示激光：中心波长650nm，2.5mW，四维可调； 11、激光防护镜：防护波段1064&532nm，OD6+@200-560nm&740-1200nm； ★12、固体激光测量耗材： 12-1，MoSeTe硒碲化钼单晶块材，人工合成，面积>10mm2,厚度~0.1mm，纯度≥99.9%，不少于200件； 12-2，WSeTe硒碲化钨单晶块材，人工合成，面积>10mm2,厚度~0.1mm，纯度≥99.9%，不少于200件； 12-3，Mo0.5W0.5Se2硒化钼钨单晶块材，人工合成，面积>10mm2,厚度~0.1mm，纯度≥99.9%,不少于200件； 13、掀盖式激光安全防护机箱：外形尺寸850*300*230mm，光、电隔离分舱设计，外表面黄色烤漆美观处理，内表面黑色吸光漆面处理，一体式铝合金底座板牢固稳定； 14、精密光学导轨承载系统：600mm（长）*100mm（宽），适用于机械调整部件，中心高50mm； 15、精密机械调整架：角度精度±4′，分辨率0.005mm，调节机构保证等双轴等高，横向偏差1′，纵向偏差1′； 16、波形分析仪器：（1）带宽达200 MHz，标配50Ω输入阻抗，2个模拟通道，宽范围，低底噪，垂直灵敏度范围：500uV/div~10 V/div，各个档位均支持全带宽，实时采样率模拟通道达2GSa/s；（2）存储深度：标配达56Mpts，波形捕获率达30000个波形每秒；（3）标配多达6.5万帧的硬件实时波形不间断录制、回放和分析功能； 17、设备性能：1）808nm半导体泵浦光源的I-P曲线测量及阈值研究；2）1064nm固体激光谐振腔设计与调整。3）1064nm固体激光输出模式调整及变化研究；4）1064nm固体激光输出功率测量及斜效率曲线研究；5）固体激光腔内倍频532nm调整观察，匹配角与倍频效率关系研究；6）固体激光腔内被动调Q搭建；7）调Q脉冲输出重频、脉宽测量以及变化规律研究。 18、提供技术指导书及售后服务承诺函。 | 3 | 台 | 工业 | 货物 |
| 3 | 电光调制綜合实验系統 | 配置参数： - 半导体激光器635nm，输出功率≥3mW 功率稳定度：≤±1%，1套； - 激光功率指示计：三位半数字表头，量程：200μW, 2mW, 20mW, 200mW，可调档，最小分辨率0.1uW，1台； - 晶体的电光效应组件：电压调节范围为0——1600V；正旋波信号输出：大于1kHz，放大器放大倍数30倍，响应频率范围：20Hz-20KHz；铌酸锂晶体附件（晶体通光为5*5m㎡镀金电极），1套； - 偏振片:360度可调，最小刻度1度，通光孔径27mm ,消光比99%，2套； 5、1/4波片:360度可调，最小刻度1度，通光孔径27mm；1套； 6、二维可调扩束镜，40倍，焦距6mm，调整螺钉螺距0.35mm精密螺纹，调整范围±2.5mm，1套。 7、提供技术指导书售后服务承诺函。 | 3 | 台 | 工业 | 货物 |
| 4 | 激光调腔与横纵模分析综合实验 | - 氦氖半外腔激光器组件：中心波长λ=632.8nm；输出功率P≥1.5mW；激光谐振腔可调范围L 290-450mm；增益管长270mm，布儒斯特角封装；凹腔曲率半径R0.5m、R1m、R2m；电源安全双开关（钥匙保护开关、船型开关），带高压保护套电极插头； 2、共焦球面扫描干涉仪组件：工作波长λ 632.8nm；自由光谱区Δν2.5 GHz；精细常数F＞100；锯齿波幅度A0-150V可调，频率f0-100Hz；含共焦腔二维加持及支撑器件； 3、反光十字调节组件：单面抛光亮塑十字叉图案，靶心Φ1mm透光小孔； 4、偏振组件：Ф25.4mm，AR@400nm～700nm，消光比>500:1；端面360°角度刻线； 5、二维光束变换组件：Ф25.4mm，f=50.8mm～200mm，光洁度IV级，宽带MgF2增透膜400nm～700nm，可以实现激光束2-4倍扩展； 6、线光束变换组件：Ф25.4mm，光洁度IV级，宽带MgF2增透膜400nm～700nm； 7、滤光片组件：Ф25.4mm，T=10%@400-7000nm； 8、CCD光阑组件：通过孔Ф10mm； 9、相机接收组件：分辨率1280×1024，量化深度10bit，像素大小5.2μm×5.2μm，USB2.0接口，快门时间119us-100ms； 10、激光功率指示器：标定波长λ 632.8nm，测量范围2uw、20um、200uw、2mw、20mw、200mw等可选，测量精度0.01uw； 11、横向平移组件：正推平移台，台面65*65mm，预留M3，M4转接孔，行程±12.5mm，千分丝杆读数，测量精度0.001um，数量不小于3个； 12、器件存放架：尺寸320*180*110mm，预留12.7mm存放孔，独立存放器件不少于14件，所有支撑器件均可使用； 13、激光光束分析软件：背景采集，光斑直径测量，光场强度一维、二维和三维分布，包含相机参数设置模块，光斑发散角计算模块，M方因子计算模块，束腰位置及瑞利长度计算模块，USB2.0硬件接口； 14、精密光学导轨组件：1200mm（L）*100mm（W），适用于机械调整部件； 15、分析处理系统：快速中央处理器，高速分析系统，含19.5 INCH显示器，2G独显，配套企业数据采集卡； 16、波形分析仪器：1）带宽达200 MHz，标配50Ω输入阻抗，2个模拟通道，宽范围，低底噪，垂直灵敏度范围：500uV/div~10 V/div，各个档位均支持全带宽，实时采样率模拟通道达2GSa/s；2）存储深度：标配达56Mpts，波形捕获率达30000个波形每秒；3）标配多达6.5万帧的硬件实时波形不间断录制、回放和分析功能；； 17、设备性能：1）短腔气体激光器谐振腔设计与调整；2）气体激光输出偏振特性研究；3）不同激光谐振腔型与激光输出功率关系 ；4）气体激光器纵模模式竞争观测及不同腔长对纵模间隔测量的影响；5）气体激光器发散角测量；6）气体激光高斯光束横模变换及参数测量（高斯光束光强一维分布、二维分布及三维分布）；7）高斯光束束腰变换研究（高斯光束束腰位置、瑞利长度及M方因子测量）。 18、提供技术指导书及售后服务承诺函。 | 3 | 台 | 工业 | 货物 |
| 5 | 全息晶体光折变及存储实验 | 1、半导体激光器1台,波长: 532nm，输出功率：50mW，工作电流：550mA ，工作电压：12V,模式：TEM00，工作环境：0～60℃，输出稳定性: <±1% over 2 hours ； 2、光束提升器 1套,提升高度：0-200mm，K9镀铝反射镜，二维调整架调整精度0.35mm； 3、可变光阑外径：60mm，可调范围：2—28mm 2个；4、偏振分光棱镜：适用波长532nm ，1块； 5、掺铁铌酸锂晶体：Fe:LN 1块； 6、532nm1/2波片 360度可调，最小刻度1度。通光孔径27mm。 2套； 7、偏振片 360度可调，最小刻度1度。通光孔径27mm。 2套； 8、定时器+快门（工作电压：12V；工作电流：200mA通光孔径6mm，手动控制和遥控控制，B门、T门，设置精度：0.1S~999.9S） 2台； 9、平面反射镜：材料：K9,厚度5mm ±0.1，光洁度：Ⅳ级，直径：59mm，表面镀加强铝，反射率：可见光区域90%，调整架具有俯仰和旋转双方向的角度精密调节，单轴调整量±5°，采用螺距0.5mm精密螺纹. 2套； 10、针孔滤波器:40倍物镜，针孔25um，调节精度0.35mm，1套 ； 11、准直镜，材料K9光学玻璃，焦距F=150mm直径：40mm，光洁度：Ⅳ级，1套； 12、平晶，材料：K9玻璃，直径：50mm光洁度：Ⅲ级，平行度：30″，厚度20mm，1块； ★13、三维手动平移台 平台尺寸：≥50mm，精度：0.01mm，1套； ★14、精密电动旋转平台 360度可调，分辨率0.001度，带PLC控制系统，直径：≥60mm 1个； 15、 透镜，材料K9光学玻璃 ，焦距F=150mm直径：40mm，光洁度：Ⅳ级2个； ★16、CCD，成像器件：SONY芯片，1/2.3" CCD，像素：1280*720，HDMI/USB双输出 工作电压：12V，1 套； 17、9寸液晶显示器，分辨率800*480，显示比例：16:9，1台； 18、激光功率指示计 3位半数字表头，量程：200uW，2mW，20mW，200mW，标定波长532nm 2 套； ★19、模板 5个 a）安徽师大物理光电，b）1951USAF 分辨率板0-7级，c）光栅版 d=0.005/0.01/0.015/0.02，d）双螺旋板：线径：0.05mm 直径：1.5mm 螺距：1mm 圈数：10圈，双螺旋间距：0.25 e）单螺旋板：线径：0.08mm 直径：1.5mm 螺距：0.9mm 圈数：11圈； 20、可调渐变圆形衰减器 材料：K9，外径：Φ55mm，内径：Φ8mm ，相对密度：0-1.0，2套； 21、干板架 1 个； 22、白屏 100*80mm 2 个； 23、小孔屏: 小孔直径：1mm 1个； 24、卷尺 1个； 25、开关磁性底座 12 个； 26、一维平移磁性底座 精度0.01mm 2个； 27、普通立柱10个； 28、升降立柱4个； 29、光学实验平台1200*800mm含实验台支架。 30、提供技术指导书及售后服务承诺函。 | 3 | 台 | 工业 | 货物 |
| 6 | 信息光学综合实验 | 1、激光光源：中心波长532nm；功率≥50mW，TEM00，安全开关（钥匙保护开关、船型开关），安全保护航空插头； 2、LED光源：白光，输入电压5V，功耗>1W，亮度可调； 3、空间滤波器组件： 40×显微物镜，15um，25um针孔两种规格，高精度三维调节机构，微调精度0.002mm； 4、光束准直组件：Φ25.4mm，f100mm，工作波长400-760nm，含镜座； 5、变换透镜：Φ50mm，f=150mm，工作波长400-760nm，含镜座； 6、反射镜组件：Φ40mm 加强铝反射镜，R>99.9%@400-760nm； 7、分光光楔组件：配Φ50.8mm，T:R=5:5@450~650nm， 45°入射，楔角4°±3，楔面450~650nm宽带增透分光光楔； 8、三维光栅：100L/mm,金属保护套，金属表面发黑，天安门图形； 9、光栅字组件：外径Φ40mm，栅格参数10L/mm，“光”尺寸 15*12*6mm； 10、复合光栅组件：长60mm，宽40mm，100-102线/mm； 11、滤波器组件：θ板、方向滤波板、低通滤波、高通滤波等； 12、目标识别物：纵向移动，多组对比物； 13、可控分光比分光组件：光强比T:R=1:1-10:1@450~650nm 45°入射； 14、空间光调制器组件：透射式空间光调制 振幅相位混合调制，分辨率1024*768，靶面尺寸0.63inch，对比度 1000：1(532nm) 2000：1（633nm），显示速度 60Hz，光谱范围 400nm—700nm，VGA/HDMI接口； 15、图像传感器：黑白CMOS，靶面尺寸1/1.8″，灵敏度1.6v@550nm/Lux/s,帧率15帧/秒，分辨率1280*1024，像素大小5.2*5.2um，USB2.0； 16、图像设备：CCD相机，分辨率768*576，CCD图像靶面尺寸1/3”，分辨率420线，灵敏度0.05lux，传输速率40MB/S； 17、横向平移组件：正推平移台，台面65*65mm，预留M3，M4转接孔，行程±12.5mm，千分丝杆读数，测量精度0.001um； 18、LCD显示组件：8英寸液晶显示组件，支持VGA，AV，BNC不同信号输出模式； 19、偏振组件：Φ25.4mm，偏振度500：1，工作波长380-760nm； 20、专用接收屏：表面喷塑哑光设计，200*100mm，最小刻度1mm； 21、软件组件：包含图像生成模块，频谱计算显示模块；光学联合相关模块；数字全息记录模块，数字全息再现模块； ★22、光学仿真实验软件界面包含四个基本的窗口：元件列表窗口、工作区窗口、属性窗口、文件与菜单窗口和提示信息窗口，包含基础元件库和组合元件库，现包含光源库、目标库、光束传输库、控制库、器件库、探测器库和辅助库。这七个库为软件的基本元件库，每个库中又包含有若干个基本功能元件。组合元件库中包含由多个元件连接构成的子系统封装而成的新元件，主要由用户生成。工作区窗口，主要完成对仿真模型的编辑和仿真系统的搭建。界面的元件放大缩小可由鼠标滑轮拖动设置或右下角放大-缩小键设置。主界面菜单栏包括对文件和窗口的基本设置，包括文件打开、新建、保存、另存、退出等基本功能以及视图编辑功能。可以通过菜单项或快捷按钮完成对仿真系统的基本操作。投标文件中提供软件功能及模块界面截图。 23、精密机械调整架：角度精度±4′，分辨率0.005mm，调节机构保证等双轴等高，横向偏差1′，纵向偏差1′； ★24、阻尼光学隔振平台： 24-1：尺寸：1800mm×900mm，150mm厚，高度800mm； 24-2：不锈钢板面， M6螺孔，阵距25mm，整体框架,配套光学仪器架，带脚轮，配套防撞护垫。 24-3：结构：蜂窝内核三层夹心结构，采用上下两圈梁设计，气囊机械结构整体粘接结构，一侧留有开口方便坐姿调整台面设备，承重＞300kg；内核强化钢板蜂窝：（0.4mm钢板，3.2cm2蜂巢单元面积），内核上下双层面板。边墙：2.0mm厚度碳钢包裹高阻尼处理木材，聚乙烯材料包饰，内板侧面采用双层材料包裹，平台用料外观明显美观。 24-4表面板：＞6.0mm厚度430铁磁不锈钢，表面平面0.01mm/600mm×600mm；固定螺孔：M6螺孔，表面粗糙度：<0.8um，固有频率：< 2.5Hz. 25、设备性能：1）不同物体傅里叶变换变换频谱仿真；2）阿贝成像及滤波实验；3）调制空间伪彩色编码实验；4）光学图像相减实验；5）利用复合光栅实现光学微分处理实验；6）傅里叶变换及加密应用实验；7）傅里叶相关变换的功率谱记录及相关信号的分析实验；8）数字全息记录及数字再现实验；9）数字全息记录及光学再现实验；10）光学全息记录及数字再现实验；11）数字全息图记录及全息图光学再现实验。 26、提供技术指导书及售后服务承诺函。 | 3 | 台 | 工业 | 货物 |
| 7 | LD、LED参数测试综合实验 | - LD、LED蓝光：中心波长：451nm； 2、LD、LED红光：中心波长：621nm； ★3、LD、LED白光：红、绿、蓝三色一体式； ★4、探测器:响应波长：280－1180nm,结构施力加持圆片范围Φ50-70mm，施力大小0-200kg，数字显示； 5、数字光谱仪：光谱范围350-1000nm,分辨率1.1nm，USB2.0，光纤接口SMA905，增益可调； 6、积分球：外形尺寸64mm（L）х64mm（W）х64mm（H），内部直径Φ50mm，采样口直径10mm，接口SMA905，8度角设计，可用于透射/反射测量； 7、导光光纤：铠甲封装，石英，芯径300um，光纤接口SMA905，长度1.5m，工作波长200-2000nm； 8、测试电源：五档10/30/50/200/500mA.调节精度0.1mA,电压监测；TEC温控电源，温度调节最小步长0.1℃，温控范围30—60度； 9、发光二级管光谱范围：400-650nm响应时间200s；暗电流≤0.1μA； 10、掀盖式激光安全防护机箱：外形尺寸750*450*300mm，光、电隔离分舱设计，外表面蓝色烤漆美观处理，内表面黑色吸光漆面处理，一体式铝合金底座板牢固稳定 11、精密机械调整架：角度精度±4′，分辨率0.005mm，调节机构保证等双轴等高，横向偏差1′，纵向偏差1′； 12、分析处理系统：快速中央处理器，高速分析系统，含19.5 INCH显示器，2G独显，配套企业数据采集卡； 13、设备性能：1）测量LD、LED的I-V-E曲线（电学、光学特性）；2）测量LD、LED的发散角（光学特性）；3）测量LD、LED的光谱（光学特性）；4）测量LD、LED随温度（T）的变化对其波长漂移的影响（热学特性）。 14、提供技术指导书及售后服务承诺函。 | 3 | 台 | 工业 | 货物 |
| 8 | 光纤传感综合实验 | - 激光光源组件：光纤耦合输出激光器：650nm，P>2mW，单模光纤，芯径4μm，TEM00，PVC光纤保护套，光纤接头FC/PC； 2、 激光功率指示器：光纤接口FC/PC，功率显示六档切换功率显示六档切换2/20/200μW、2/20/200mW，标定波长650nm； 3、反射式一体光纤：FC/PC接口，双芯直切熔接端面； 4、微弯曲测试光纤：简易保护包层，外径0.5mm，FC/PC接口，单模； 5、精密光纤调整架：四维微动调整，度数精度1μm； 6、光纤电压传感组件：开放式设计，包含偏振分光棱镜组件、电光晶体组件，电压控制组件、偏振片组件和光纤耦合组件；偏振分光棱镜组件 a=b=c=25.4mm，T/R分别为P光（水平）/S光（竖直），面型 λ/4@632.8nm，光洁度 IV 级，通光孔径>90%；电光晶体组件 LiNbO3晶体，尺寸5*5*30mm，两侧镀银电极，增加导电橡胶；电压控制组件：电压0-1000V连续可调；偏振片组件 Φ25.4mm，通光孔径22mm，厚度2mm，波长范围400-700nm；视场角＞±45°，透过率大于50%，消光比500:1；光纤耦合组件 三维精密调整，FC/PC接口； 7、光纤电流传感组件：开放式设计，包含偏振分光棱镜组件、磁光晶体组件、电流控制组件、偏振片组件和光纤耦合组件；偏振分光棱镜组件 a=b=c=25.4mm，T/R分别为P光（水平）/S光（竖直），面型 λ/4@632.8nm，光洁度 IV 级，通光孔径>90%；磁光晶体组件 TGG晶体（铽镓石榴石），尺寸3.5*23.5mm；电流控制组件：电压0-1A连续可调；偏振片组件 Φ25.4mm，通光孔径22mm，厚度2mm，波长范围400-700nm；视场角＞±45°，透过率大于50%，消光比500:1；光纤耦合组件 三维精密调整，FC/PC接口； 8、温度传感组件：包含光纤分束组件、合束组件、温度控制组件，光纤分束组件 接口类型 FC/PC，分光比5：5，芯径4um，PVC保护；合束组件 a=b=c=25.4mm，T/R=5：5，面型 λ/4@632.8nm，光洁度 IV 级，通光孔径>90%；温控范围0℃—100℃，精度0.1℃； 9、精密光学导轨：500mm（长）×100mm（宽）； 10、多孔固定板：600*450*12.7mm，预留25mm间距M6螺纹孔； 11、精密机械调整架：角度精度±4′，分辨率0.005mm，调节机构保证等双轴等高，横向偏差1′，纵向偏差1′，5维调整； 12、光学元件：BK7 A级精密退火材料，焦距±2%，直径-0.2mm，中心偏差3′，光圈1-5；局部误差0.2-0.5，面粗糙度60/40（Scratch/Dig），氟化镁增透膜镀膜，有效孔径90%； 13、设备性能：1）光源的P-I特性测量实验；2）透射式横(纵)向光纤位移传感；3）反射式光纤位移传感；4）微弯式光纤位移/压力传感、5）光纤电流传感实验；6）光纤电压传感实验；7）光纤温度传感实验。 14、提供技术指导书及售后服务承诺函。 | 3 | 台 | 工业 | 货物 |

# 5包

| 序号 | 设备名称（标的名称） | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 所属行业（按工信部联企业【2011】300号） | 标的性质（货物/服务） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组合式多功能光栅光谱仪 | 一、可完成典型实验： 热辐射光源光谱测定 波长准确性的测定和修正 氢原子光谱测定及里德堡常量测量 吸收光谱的测量 钠原子光谱的测定 CCD测量的波长标定 二、基本配置及参数： ★1、光栅分光系统： 分光光栅：反射式，光栅条数2400L/mm，闪耀波长250nm； 聚光系统：球面反射镜，曲率半径605mm； 狭缝系统：对开式狭缝系统，缝高20mm，缝宽连续可调；可调宽度0~2mm，示值精度0.001mm； 相对孔径：D/F=1:5.5； 波长范围： 200nm~660nm； 分 辨 率：≤0.06nm； 波长准确性：0.4nm； 波长重复性：0.2nm； 杂 散 光 ：≤10-3。 2、探测系统： 光电倍增管（滨松）： 响应范围：185nm~870nm； 峰值波长：400nm； 阴极材料：多碱； 玻壳材料：透紫玻璃； 倍增极结构：环形聚焦； 阴极灵敏度：150 μA/lm； 阳极灵敏度：SP≥1000A/lm； 暗电流：Idb≤1nA（1000V）； 最大耐压：1250V； 上升时间：2.2ns ； 线阵CCD： 有效像素：2048个； 像素大小：14μm×14μm； 饱和曝光量：0.001lx.s； 动态范围：750； 随机噪声：1.7mV； 3、软件控制分析功能： 1）定波长扫描可在给定波长位置设定时间进行扫描。 2）自动寻峰系统可根据设置自动检测峰／谷，同时将峰／谷信息放在对话框列表框中并在谱线上对应的位置标出。 3）谱线连接可将两条谱线根据用户需要在相应的位置连接，并存放在指定的寄存器中。 4）域值窗口借助域值电平窗口，可以正确选定域值电平，从而提高仪器所给出的图谱质量。 5）改变数据间隔可以修改源数据点之间的间隔值，并把结果谱线显示在工作区中。 6）波长检索可将当前输出波长移至用户所需的位置。 7）微分系统可将源寄存器中的数据进行微分计算后，存放到结果寄存器中，并把计算后的谱线在工作区中显示。 8）计算系统可根据设置进行计算，并把结果存放到结果寄存器中。同时，结果寄存器中的谱线将显示在工作区中。 9）平滑将所测得的源数据进行平滑后放入结果寄存器中 10）提供高校共享云平台包括以下3个单元： 题库考试系统：通用题库系统，针对此实验内容建立相关考试题库，可从中抽取试题，支持多种题型。 自动评阅系统：针对此实验内容和试题，系统自动判卷并给出成绩。 开放实验室管理系统：针对此实验仪器的实验室基本信息管理，实验设备管理、实验耗材管理。 4、氢氘灯 包含聚光系统的氢氘灯 氢：656.28nm、486.13nm、434.05nm、410.18nm； 氘：656.11nm、486.01nm、433.93nm、410.18nm。 三、检测控制终端性能指标： 1、CPU ：≥第12代Intel Core i5-12500处理器； 2、芯片组：Intel B660或以上芯片组； 3、内存：≥8G DDR4 3200MHz 内存； 4、硬盘：256G硬盘； 5、显卡：集成显卡； 6、音频：集成5.1声道声卡，具有至少5个音频接口； 7、键盘、鼠标：抗菌键盘、抗菌鼠标， 8、电源：260W 节能电源，转换效率≥90%； 9、机箱：机箱体积≤13.6L，具有顶置提手方便搬运，顶置电源开关； 10、接口：10个USB接口(前置6个USB 3.2，后置4个USB 2.0)、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI接口（VGA非转接）； 11、显示器：≥≥21.5寸LED显示器，分辨率1920 x 1080，响应时间≤2ms , 双接口（其中一个是VGA），亮度≥250cd/m²，色域≥72% NTSC，显示器与主机同品牌； ★12、扩展槽：≥1个PCIe 16x，≥2 个 PCIe 1x 插槽，≥1 个 PCI 插槽； ★13、数据安全要求：具有USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露（投标时提供功能性截图）；提供原厂数据擦除软件，擦除后不可恢复；3年之内，若出现数据丢失的情况，提供1次免费的尝试性故障硬盘（单盘）数据拯救服务，若未恢复则不计次数； ★14、随机管理软件：支持还原及同传。客户端不需要对硬盘进行分区和预装软件，连上服务端即可使用（提供截图）；断网和服务端宕机，终端都可以使用，不影响正常上课教学；自动修改IP地址和计算机名称；不依赖网络和服务端可自我还原，支持分区每次、每天、每周、每月、手动等多种还原方式（提供截图）；多个系统只需要一次部署就完成（提供截图）。支持按需和完全部署两种方式向客户端交付数据，均采用动态、实时、增量的原则，可以实现只部署系统分区或者数据分区； 15、售后服务：主机3年保修，提供售后服务承诺函。 | 3 | 套 | 工业 | 货物 |
| 2 | 电磁式塞曼效应实验仪（软件版） | 一、电磁式塞曼效应实验仪技术要求 1、光源：笔型汞灯及其电源：灯宽度＜6.4mm，放电电流约8mADC。 2、空气隙FP标准具：空气隙石英间隙2mm，通光孔径大于Φ25mm，外壳直径Φ62mm，配专用精密二维调整架。 3、电磁铁：磁感应强度B=0-1.5T，360°旋转；均配精密二维调节架，螺距0.15mm。 4、通光口径∮40mm,反射率95%。 5、滤光片：546.1nm干涉滤光片，通带半宽度8nm，峰值透过率≥40％，平面度优于λ/30。 6、成像透镜：焦距f=172.3mm，通光孔径Φ50。 7、直流稳压电源：连续可调，数字式模块。 ★8、摄像头：300万像素静态分辨率,配专用测量软件，可自动分析谱线，提供软件页面截图，及专用物理光学测量软件证书证明材料。 9、精密光学重型燕尾槽导轨，长750mm，光学滑座。 二、检测控制终端 性能指标： 1、CPU ：≥第12代Intel Core i5-12500处理器； 2、芯片组：Intel B660或以上芯片组； 3、内存：≥8G DDR4 3200MHz 内存； 4、硬盘：256G硬盘； 5、显卡：集成显卡； 6、音频：集成5.1声道声卡，具有至少5个音频接口； 7、键盘、鼠标：抗菌键盘、抗菌鼠标， 8、电源：260W 节能电源，转换效率≥90%； 9、机箱：机箱体积≤13.6L，具有顶置提手方便搬运，顶置电源开关； 10、接口：10个USB接口(前置6个USB 3.2，后置4个USB 2.0)、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI接口（VGA非转接）； 11、显示器：≥≥21.5寸LED显示器，分辨率1920 x 1080，响应时间≤2ms , 双接口（其中一个是VGA），亮度≥250cd/m²，色域≥72% NTSC，显示器与主机同品牌； ★12、扩展槽：≥1个PCIe 16x，≥2 个 PCIe 1x 插槽，≥1 个 PCI 插槽； ★13、数据安全要求：具有USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露（投标时提供功能性截屏）；提供原厂数据擦除软件，擦除后不可恢复；3年之内，若出现数据丢失的情况，提供1次免费的尝试性故障硬盘（单盘）数据拯救服务，若未恢复则不计次数； ★14、随机管理软件：支持还原及同传。客户端不需要对硬盘进行分区和预装软件，连上服务端即可使用（提供截图）；断网和服务端宕机，终端都可以使用，不影响正常上课教学；自动修改IP地址和计算机名称；不依赖网络和服务端可自我还原，支持分区每次、每天、每周、每月、手动等多种还原方式（提供截图）；多个系统只需要一次部署就完成（提供截图）。支持按需和完全部署两种方式向客户端交付数据，均采用动态、实时、增量的原则，可以实现只部署系统分区或者数据分区； 15、售后服务：主机3年保修，提供售后服务承诺函。 | 2 | 套 | 工业 | 货物 |
| 3 | 激光拉曼/荧光光谱仪 | 一、可完成典型实验： 拉曼测试系统的结构和原理 拉曼测试系统的光路调试 四氯化碳溶液的拉曼光谱测定 陷波滤波器的原理和作用 拉曼光谱的偏振特性研究 乙醇溶液的拉曼光谱测定 方解石等固体的拉曼/荧光光谱测定 二、规格参数： ★1、拉曼激光器： LD泵浦固体激光器，中心波长532nm，功率≥40mW，带半导体制冷温控系统。 ★2、光栅分光系统： 分光光栅：反射式，光栅条数1200L/mm，闪耀波长500nm 聚光系统：球面反射镜，曲率半径605mm 狭缝系统：对开式狭缝系统，缝高20mm，缝宽连续可调，可调宽度0~2mm，示值精度0.001mm。 相对孔径：D/F=1:5.5 波长范围：200nm~800nm 分 辨 率：≤0.2nm 波长准确性：0.4nm 波长重复性：0.2nm 3、探测系统： 光电倍增管：光子计数型光电倍增管，SP≥200A/lm，Idb≤2nA（1000V） 单光子信号甄别电路，弱光测量-单光子计数系统 4、外光路系统： 反射聚光系统：球面反射镜，焦距f=25mm，50mm×50mm 聚光透镜组：f=70，直径36mm；f=-60，直径25mm；f=100，直径30mm；f=50，直径30mm。 偏振系统：起偏器，玻璃材质偏振片，带保护窗；检偏器，直径20mm，360°旋转可调。 波片：1/2波片，中心波长532nm，直径14mm 入射系统：垂直入射式和背入射式自由切换 5、样品架系统： 水平位置可调，移动范围10mm 上下位置可调，调整范围10mm 俯仰回转二维角度可调，调整范围-10°~+10° 6、软件控制分析功能： 1、定波长扫描可在给定波长位置设定时间进行扫描。 ★2、自动寻峰系统可根据设置自动检测峰／谷，同时将峰／谷信息放在对话框列表框中并在谱线上对应的位置标出。 3、谱线连接可将两条谱线根据用户需要在相应的位置连接，并存放在指定的寄存器中。 ★4、域值窗口借助域值电平窗口，可以正确选定域值电平，提高仪器所给出的图谱质量。 5、改变数据间隔可以修改源数据点之间的间隔值，并把结果谱线显示在工作区中。 6、波长检索可将当前输出波长移至用户所需的位置。 7、微分系统可将源寄存器中的数据进行微分计算后，存放到结果寄存器中，并把计算后的谱线在工作区中显示。 8、计算系统可根据设置进行计算，并把结果存放到结果寄存器中。同时，结果寄存器中的谱线将显示在工作区中。 9、平滑将所测得的源数据进行平滑后放入结果寄存器中。 ★10、提供高校共享云平台包括以下3个单元： (1) 题库考试系统：通用题库系统，针对此实验内容建立相关考试题库，可从中抽取试题，支持多种题型。 (2)自动评阅系统：针对此实验内容和试题，系统自动判卷并给出成绩。 (3)开放实验室管理系统：针对此实验仪器的实验室基本信息管理，实验设备管理、实验耗材管理。 三、检测控制终端 性能指标： 1、CPU ：≥第12代Intel Core i5-12500处理器； 2、芯片组：Intel B660或以上芯片组； 3、内存：≥8G DDR4 3200MHz 内存； 4、硬盘：256G硬盘； 5、显卡：集成显卡； 6、音频：集成5.1声道声卡，具有至少5个音频接口； 7、键盘、鼠标：抗菌键盘、抗菌鼠标， 8、电源：260W 节能电源，转换效率≥90%； 9、机箱：机箱体积≤13.6L，具有顶置提手方便搬运，顶置电源开关； 10、接口：10个USB接口(前置6个USB 3.2，后置4个USB 2.0)、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI接口（VGA非转接）； 11、显示器：≥≥21.5寸LED显示器，分辨率1920 x 1080，响应时间≤2ms , 双接口（其中一个是VGA），亮度≥250cd/m²，色域≥72% NTSC，显示器与主机同品牌； ★12、扩展槽：≥1个PCIe 16x，≥2 个 PCIe 1x 插槽，≥1 个 PCI 插槽； ★13、数据安全要求：具有USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露（投标时提供功能性截屏）；提供原厂数据擦除软件，擦除后不可恢复；3年之内，若出现数据丢失的情况，提供1次免费的尝试性故障硬盘（单盘）数据拯救服务，若未恢复则不计次数； ★14、随机管理软件：支持还原及同传。客户端不需要对硬盘进行分区和预装软件，连上服务端即可使用（提供截图）；断网和服务端宕机，终端都可以使用，不影响正常上课教学；自动修改IP地址和计算机名称；不依赖网络和服务端可自我还原，支持分区每次、每天、每周、每月、手动等多种还原方式（提供截图）；多个系统只需要一次部署就完成（提供截图）。支持按需和完全部署两种方式向客户端交付数据，均采用动态、实时、增量的原则，可以实现只部署系统分区或者数据分区； 15、售后服务：主机3年保修，提供售后服务承诺函。 | 3 | 套 | 工业 | 货物 |
| 4 | 氦氖激光器与激光谐振腔实验系统 | 1、可实现实验内容：氦氖激光器的准直、调谐，使之产生激光；改变腔长，观察测量腔型与激光功率、横模等参数的关系。 2、仪器功能特点：全硬封半内腔氦氖激光器，具极长的存放和使用寿命；注重于动手能力的培养。 3、技术要求： ★1）光学实验导轨1000mm，半导体激光器650nm，4mW；激光功率计数字表头，量程分别为200Μw、2mW、20mW、200mW和可调档；稳流激光器电源：电流范围4—7mA可调； 2）仪器配置：光学实验导轨1000mm1根、二维+LD650nm/4mw1台、激光功率指示计1套、激光管+调整架（放电管长度250mm，输出功率大于2mW）1套、精密二维模片架1套、一维位移架+小空屏1套、二维可调扩束镜（40倍）1套、白屏1个、导轨滑块大于等于2个、测量增益附件1套、光斑直径测量附件1套。锯齿波发生器+扫描干涉仪探头1套（一种高分辨率的光谱分析仪器，主要用于纵模的观察测量；自由光谱区4Ghz，精细常数大于100，适用波长632.8nm采用共焦球面腔与光电接收一体化架构）。 ★4、提供投标产品有效自发辐射图、受激吸收图、受激辐射图、氦氖激光能级图。 | 1 | 套 | 工业 | 货物 |
| 5 | 基于数字锁相放大器的微弱信号检测系统 | 实验内容 1、了解数字锁相放大器的基本原理及操作，掌握利用其相关性提取强噪音声背景中微弱信号的原理； 2、了解锁相放大器测量基波和谐波成分的功能，观察方波的高频成分，验证方波的傅里叶展开式； 3、掌握采用基于锁相放大技术与四线法测量微小阻抗的原理，了解Labview上位机与锁相放大机器之间的通信； 4、了解测量变容二极管内PN结电容与反偏电压的关系； 5、理解电子器件噪音的产生机制和测量原理，学会分析噪音的统计分布； 技术指标 一、信号通道： 1、电压输入模式：单端或差分输入。 2、满标灵敏度：1nV到1V以1-2-5步进递增。 3、电流输入：106或108 V/A。 4、动态储备：>100 dB。 5、输入阻抗：电压：10MΏ/25pF,交流或直流耦合，电流：1 kΩ到虚拟地。 6、共模抑制比：>100 dB至10 kHz，以6 dB/oct减小 7、增益精度：标准0.2%，最大1%。 8、线路滤波器：50/60 Hz和100/120 Hz。 9、噪声：997Hz时：6 nV/Hz（电压）；13fA/Hz（电流）；97Hz时：15fA/Hz（电流）。 10、接地：BNC接头可以直接接地或者通过1kΩ电阻接至浮地。 ★11、可同时测量一路基波和两路谐波，满足需要同时多个频率分量的幅值及相位的情况。 二、参考通道： 1、输入：频率范围：1 mHz至102 kHz；参考输入：方波或正弦波；输入阻抗：1 MΩ；正弦参考信号：>1 Hz，> 400 mVpp。 2、相位 分辨率：0.01°； 绝对相位误差：<1°； 相对相位误差：<0.01°； 正交性：内部参考：综合，在1 kHz时：<0.0001°rms； 外部参考：在1 kHz时：0.005°rms(时间常数100 ms，12 dB/oct)； 温漂：低于10 kHz：<0.01°/℃；高于10 kHz：<0.1°/℃； 3、谐波检测：2F, 3F, …nF至102 kHz (n<32,767)。 4、采集时间：内部参考：即时采集；外部参考：(2个周期+ 5 ms)或者40 ms； 三、解调器： 1、稳定性：数字输出：所有设置均无零点漂移；显示：所有设置均无零点漂移；模拟输出：所有动态储备设置小于5 ppm/℃；谐波抑制：-90 dB ★2、时间常数：10 us至3 ks (<200Hz). 6, 12, 18, 24 dB/oct陡降； 10 us至30 s (>200Hz). 6, 12, 18, 24 dB/oct陡降； 同步滤波器：低于200 Hz且18,24 dB/oct陡降有效； 四、信号发生器： 1、频率：范围：1 mHz至102 kHz；精度：2 ppm + 10 uHz；分辨率：1 mHz。 2、失真：-80 dBc (f<10 kHz)，-70 dBc (f>10 kHz) 3、幅值：0.001Vrms至5 Vrms (分辨率1 mVrms)；误差：1%；温度稳定性：50 ppm/℃。 4、输出：正弦信号，输出阻抗为50 Ω。 五、显示： ★屏幕：5.6英寸，640*480的TFT彩色液晶；屏幕格式：单通道或双通道显示；显示值：每个通道均可显示X,Y,R,θ值；显示类型：数字显示图，条形图，XY坐标图和极坐标图（提供显示截图）。 六、输出： 1、CHOUT1和CHOUT 2：功能：X,Y,R,θ.谐波；幅值：±10 V；阻抗：100 Ω。 2、 AUX Inputs：功能：4通道直流输入；幅值：±10 V, 1 mV精度；阻抗：1 MΩ。 3、AUX Outputs：功能：4通道直流输出；幅值：±10 V。 4、Trigger Input：功能：TTL外部触发用于数据存储。 5、Monitor Output：功能：信号放大器的模拟输出。 七、接口： ★采用的内部RS232转USB接口保证用户能够在控制计算机上有效地使用OE1022的所有测试功能，包括设定仪器的合理控制参数和读取仪器所测的数据。 八、实验箱参数： 1、强噪声背景检测模块噪声发生器：白噪声信号幅值 100mVms、10 mVms、1 mVms； 2、变容二极管电容测量：激励信号输入幅值：0—1rms，输入 阻抗：50Ω； 3、微小阻抗测量：激励信号输入幅值：0—1rms，输入 阻抗：50Ω； 4、微弱信号多谐波测量：输入、输出阻抗250Ω，电压衰减比：80dB； ★5、可开展实验项目：强噪声背景检测弱信号实验仪；微弱信号多谐波测量实验；微小阻抗测量实验；变容二极管结电容测量实验，电阻热噪声测量实验。 九、其他： 1、电源要求：电压：220/240 V AC；频率：50/60 Hz；功率：40 W。 ★2、微弱信号仿真软件：通过 LabVIEW 程序实现微弱信号模型的仿真、微弱信号检测实验、微弱信号多谐波测量实验、微小阻抗测量实验、变容二极管测量实验以及电阻热噪声测量实验（提供操作软件截图）。 十、检测控制终端 性能指标： 1、CPU ：≥第12代Intel Core i5-12500处理器； 2、芯片组：Intel B660或以上芯片组； 3、内存：≥8G DDR4 3200MHz 内存； 4、硬盘：256G硬盘； 5、显卡：集成显卡； 6、音频：集成5.1声道声卡，具有至少5个音频接口； 7、键盘、鼠标：抗菌键盘、抗菌鼠标， 8、电源：260W 节能电源，转换效率≥90%； 9、机箱：机箱体积≤13.6L，具有顶置提手方便搬运，顶置电源开关； 10、接口：10个USB接口(前置6个USB 3.2，后置4个USB 2.0)、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI接口（VGA非转接）； 11、显示器：≥≥21.5寸LED显示器，分辨率1920 x 1080，响应时间≤2ms , 双接口（其中一个是VGA），亮度≥250cd/m²，色域≥72% NTSC，显示器与主机同品牌； ★12、扩展槽：≥1个PCIe 16x，≥2 个 PCIe 1x 插槽，≥1 个 PCI 插槽； ★13、数据安全要求：具有USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露（投标时提供功能性截屏）；提供原厂数据擦除软件，擦除后不可恢复；3年之内，若出现数据丢失的情况，提供1次免费的尝试性故障硬盘（单盘）数据拯救服务，若未恢复则不计次数； ★14、随机管理软件：支持还原及同传。客户端不需要对硬盘进行分区和预装软件，连上服务端即可使用（提供截图）；断网和服务端宕机，终端都可以使用，不影响正常上课教学；自动修改IP地址和计算机名称；不依赖网络和服务端可自我还原，支持分区每次、每天、每周、每月、手动等多种还原方式（提供截图）；多个系统只需要一次部署就完成（提供截图）。支持按需和完全部署两种方式向客户端交付数据，均采用动态、实时、增量的原则，可以实现只部署系统分区或者数据分区； 15、售后服务：主机3年保修，提供售后服务承诺函。 | 2 | 套 | 工业 | 货物 |
| 6 | 光速测量仪 | 一、实验内容要求： 1、光拍法测量光速。 2、透明介质里的声速测量。 3、测量透明介质的折射率/不同介质中光速的测量（需增购透明介质管）。 二、技术参数要求 1、两种测相方法：示波器比相法测相、示波器李沙育图形法测相； 2、可以采用光拍法对光速进行实验测量操作，可以对透明介质里的声速进行实验测量操作，可测量透明介质的折射率及对不同介质中光速的测量； 3、测量方法：光拍法； 4、采用高频声光器件（150MHz拍频）测相； 5、声光器件中心频率： 75MHz； 6、拍频波频率： 150MHz； ★7、功率信号源频率波动范围0.01%； ★8、功率信号源频率调节范围：74.0000MHz至76.0000MHz； 9、拍频波波长：2m； 10、移相导轨：2根长600mm的专业精密导轨，平面度、平行度均为0.02mm（2丝）； 11、移相和零相位点：0—2π不间断连续移相，在移相中有0°和360°两个同相位点，2π移相可信，物理内容十分明显。可实现0°～ 360°内任意相位点测量，做出误差随测量相点不同而变化的误差分布曲线。连续移相过程中拍频波波幅变化不大于5%。 12、波形幅度起伏≤5%； ★13、外形尺寸约：0. 8m（长）*0.3m（宽）*0.15m（高）； 14、光源：长寿命半导体激光器，光强可调，波长650nm； 15、可变光程：0m - 2.2m； 16、可调镜片数量：半反半透镜、全反射镜、直角棱镜等共12只； 17、实验内容和难易度灵活可变：各部件可分别调节或锁死，可根据需要由实验老师自行灵活设定训练内容的多少和复杂度； ★18、全反镜8只，φ10mm，多层镀硬膜，99.9%高反射率； ★19、半透半反镜2只，φ15mm和φ25mm各1只，多层镀硬膜，透50%，反射50%； ★20、直角反射镜2只，46mm*23mm； ★21、斩光器直径44mm，由专门稳速、测速电路控制，转速变化小于0.5%； 22、最小读数：0.5mm； ★23、实验误差：≤0.5%； 24、连续工作时间≥8小时； 25、供电：220vAC，50Hz； 26、激光器光源功耗≤3W，电器控制箱功耗≤10W，总功耗≤20W； 27、配备频率计：可0 - 120MHz连续测量，无须换档；量程可选，最大1GHz；8位显示，分辨率0.001MHz； 28、配备介质管：管直径约40mm，长度约400mm；可换装水、酒精等无腐蚀性液体； ★29、能提供两年内光拍法光速测量仪的检测报告。 三、配套示波器 1、带宽≥70M，2个模拟通道； 2、实时采样率≥1GSa/s； ★3、垂直分辨率≥12bit； ★4、垂直档位：1mV/div~5V/div； ★5、最大存储深度≥100Mpts（每通道50Mpts）； 6、波形捕获率≥10kwfms/s； 7、10.1英寸触控屏（1280*800）； 8、协议解码I2C、SPI、RS232/UART 9、接口：USB2.0 Host&Device，LAN； 10、光电编码器。 | 2 | 套 | 工业 | 货物 |
| 7 | 光磁共振实验仪 | 主要技术参数： 1、实验测得g因子误差：1％ 2、磁装置： 1）水平直流磁场：场强0—2GS，连续可调。稳定度：优于5×10-3(电源电压变化±10％时)。 2）水平调制磁场：方波频率约10Hz，场强(峰-峰)0～1.5GS。三角波频率约20Hz，场强(峰-峰)0～1.5GS。 3）垂直直流磁场：场强：0～0.7GS，连续可调稳定度：优于5×10-3(电源电压 变化±10％时)。 4）射频磁场(外配射频信号源)：频率范围：100KHz—lMHz信号源功率输出：50Ω负载上不小于0.5W。 3、光电探测器：放大器增益大于100。 4、 预热时间：30分钟。 5、功率消耗：150VA(不包括射频信号源)。 6、其它部件指标： 1）铷光谱灯： 铷灯泡寿命：10000小时。 高频振荡器工作频率：55MHz--65MHz。 控温温度：约 90℃。 2） 主要光学器件： 干涉滤光镜：中心波长 7948A±50A。 偏振镜：工作波长7948A。 1／4波片：工作波长 7948A。 3）吸收池： 铷吸收泡直径：约52mm。 控温温度：55℃。 7、工作条件： 1）电源电压：220V±10％，50Hz。 2）环境温度：0—40℃。 3）相对湿度：85％。 4）耐久性：连续工作不小于8小时。 8、配套函数信号发生器： 1）标配等性能双通道，正弦波：1μHz 至25MHz； ★2）逐点生成任意波形，采样率内精确可调,所有输出波形抖动低至200ps（提供功能截图）； 3）每通道任意波存储深度2Mpts； 4）内置8次谐波发生器，可按奇次，偶次，顺序，自定义方式输出； 5）扫频功能，支持线性/对数/步进方式，可设置起始/终止/返回时间和标记频率； 6）内置7 Digits，240MHz带宽频率计； 7）160种内建任意波形，采样率125MSa/s； ★8）16位分辨率扩展输出。 输出电压选项是传统14位发生器的4倍，可以更可靠地再现任何波形 ，提高信号保真度和性能；DG800系列发生器以16位分辨率扩展输出。 输出电压选项是传统14位发生器的4倍，DG800可以更可靠地再现任何波形 ，提高信号保真度和性能。DG800系列发生器以16位分辨率扩展输出。 输出电压选项是传统14位发生器的4倍，DG800可以更可靠地再现任何波形 ，提高信号保真度和性能。DG800系列发生器以16位分辨率扩展输出。 输出电压选项是传统14位发生器的4倍，DG800可以更可靠地再现任何波形 ，提高信号保真度和性能。 9）输出特性(50欧)：1mVpp 至10Vpp； 10）主机具有方便的任意波形编辑界面； 11）调制功能：AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK和PWM； ★12）配备波形叠加功能，可以在基本波形的基础上叠加指定波形后输出（提供功能截图）； 13）配备通道跟踪功能，跟踪打开时，双通道所有参数均可同时根据用户的配置更新（提供功能截图）； 14）配备通道耦合功能，支持频率/幅度/相位耦合； 15）通道输出模式，支持常规和门控； 16）可以通过U盘读取图片方式定制开机； ★17）4.3英寸彩色触摸显示屏，触摸屏支持拖动以及点击操作,无风扇静音设计（提供功能截图）； ★18）支持RS232、PRBS和DualTone输出（提供功能截图）。 9、配套示波器 1）带宽≥70M，2个模拟通道； 2）实时采样率≥1GSa/s； ★3）垂直分辨率≥12bit； ★4）垂直档位：1mV/div~5V/div； ★5）最大存储深度≥100Mpts（每通道50Mpts）； 6）波形捕获率≥10kwfms/s； 7）10.1英寸触控屏（1280*800）； 8）协议解码I2C、SPI、RS232/UART； 9）接口：USB2.0 Host&Device，LAN； 10）光电编码器。 | 1 | 套 | 工业 | 货物 |
| 8 | 核兹共振实验仪 | 1、实验内容及设备组成： 该设备主要用于高等学校基础物理教学实验演示，观察和研究核磁共振现象。它由核磁共振实验仪（含：NMR边限振荡、扫场调制及移相器和磁场电源）、电磁铁、1H水样品及19F氟样品、20MHz双踪示波器、1000MHz频率计以及相关附件组成主要技术参数： 2、设备工作条件：环境温度：环境温度：0℃～40℃，相对湿度：0～95%，工作电压 ：AC 220V 50Hz。 3、边限振荡：驰豫时间<10-5s，谱线宽度≥10—100HZ 4、为满足仪器设备正常运行和日常维护所需的必备附件、备件、工具、连接电线和技术文件等是组成完备系统的不可缺少部分。 5、直流磁场电流源输出电流：DC 0—3.0A,可连续调节，最大磁场强度4500高斯以上、4位半电流表指示磁场电流。 6、扫场电流 AC 50Hz 0.2—0.5A。 7、样品Ⅰ：（CuSO4浓度0.1g/L）样品Ⅱ：19F。 8、配套示波器： 1）带宽≥70M，2个模拟通道； 2）实时采样率≥1GSa/s； ★3）垂直分辨率≥12bit； ★4）垂直档位：1mV/div~5V/div； ★5）最大存储深度≥100Mpts（每通道50Mpts）； 6）波形捕获率≥10kwfms/s； 7）10.1英寸触控屏（1280*800）； 8）协议解码I2C、SPI、RS232/UART 9）接口：USB2.0 Host&Device，LAN； 9、频率计：≥1000MHz。 | 2 | 套 | 工业 | 货物 |
| 9 | 微波参数实验系统 | 实验内容： 本系统是为适应高等院校近代物理实验而配置的微波参数实验系统。它是由三公分微波波导元件组成，各学校可根据教学试验大纲要求，与选件配套组成各种试验系统，该系统主要功能可使学生通过实验学习并掌握下列基本知识：了解各种微波器件;微波工作状态及传输特性；微波传输线场型特性；熟悉驻波、衰减、波长（频率）和功率的测量；学会测量微波介质材料的介电常数和损耗角正切值 主要技术参数： 1、设备工作条件：环境温度：-5℃～60℃，相对湿度：0～95%，工作电压 ：AC 220V 50Hz 2、三厘米微波信号源由振荡器、可变衰减器、调制器、驱动电路及电源电路组成。该信号源可在等幅波、窄带扫频、内方波调制方式下工作，并具有外调制功能。在教学方式下，可实时显示体效应管的工作电压和电流关系。仪器输出功率大，以数字形式直接显示工作频率，性能稳定可靠，可广泛应用于教学实验，科学研究及生产实践。 1）频率范围：8.6～9.6GHz。 2）频率漂移：仪器预热30分钟后，≯ ±5×10-4／15min(等幅波)。 3）影响误差：当电源电压变化220Ｖ±10％时,频率变化 ≯±5×10-4。 4）频率显示误差：±40MHz。 5）输出功率：＞20mW 。 6）衰减调节范围：＞20dB。 3、三厘米波导测量线是探测三厘米波段的波导中驻波分布情况的仪器。它通常用来测量波导元件、波导系统的驻波系数、阻抗，还可测量波导波长、相移等多种参数，是一种通用的微波测量仪器。 1）工作频率范围:8.2～12.4GHz。 2）合成电压驻波系数:≤1.03。 3）探针插入波导深度:1.5mm。 4）探头行程:95mm 。 5）波导规格:BJ-100 (波导内口尺寸:22.86mm*10.16mm)。 6）连接法兰规格:FBP-100。 7）外形尺寸:247*170*144(mm)。 4、功率计是一台可用于直接测量连续或脉冲调制的射频平均功率的测量仪器。具有体积小、重量轻、使用稳定、方便等特点，可供工厂和学校用来测量微波功率。 1）频率范围：8.6GHz～9.6GHz。 2）功率范围：100μW～100mW。 3）探头校准因子定标精度：工作误差±15%。 4）电压驻波比：S≤1.5。 5）指示器分档：10mW、100mW两档。 6）指示误差：⑴ 30分钟预热后，零点稳定性：10mW档稳定性小于±0.01mW±2字/10分钟。 7）工作误差 ＜±0.02mW。 5、选频放大器本仪器主要用于放大微弱低频交流信号。与微波测量线配合使用可测量驻波系数，配合微波检波器可进行衰减量的测量，该机具有灵敏度高，稳定性好等优点，是一种理想的测试仪器，可供工厂、实验室、学校、科研单位等使用。 1）工作频率：400Hz—10KHz。 2）输入电压信号动态范围：2μV— 2000mV。 3）灵敏度：10μV （满量程）。 4）输入阻抗：2KΩ（1KHz）。 5）输入电压：步进：x1, x10, x100, x1000细调：1—10 倍。 6）增益调节：0—20dB。 7）稳定度：0.3dB /h（±3℃）（２０－２５℃）。 8）电源：220V+10% 50Hz。 9）功耗：<20 VA 。 6、为满足仪器设备正常运行和日常维护所需的必备附件、备件、工具、连接电线和技术文件等是组成完备系统的不可缺少部分。 | 2 | 套 | 工业 | 货物 |
| 10 | ▲电脑 | 1、平台：Intel平台； 2、显卡：集成显卡； 3、内存：8G； 4、硬盘：1T 机械； 5、显示器：屏幕尺寸21.5英寸； 6、分辨率，1920*1080； 7、规格：产品尺寸324.3mm*154mm*292.2mm ； 8、CPU：CPU型号 i5 10505； 9、输入设备：有线键盘。 | 53 | 台 | 工业 | 货物 |
| 11 | 投影仪 | 通用悬挂式，包含安装（吊装） | 8 | 台 | 工业 | 货物 |

# 6包

| 序号 | 设备名称（标的名称） | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 所属行业（按工信部联企业【2011】300号） | 标的性质（货物/服务） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天体物理中心计算平台▲ | 1、千兆交换机千兆交换机（1U） 48×1Gb 电口，4×10Gb光口，投标时提供三年售后服务承诺函加盖投标人公章。 2、25Gb交换机 25Gb交换机（1U） 48×25Gb 光口，6×100Gb光口，8×25Gb 光模块，导轨和冗余电源风扇，投标时提供三年售后服务承诺函加盖投标人公章。 3、防火墙 导轨和冗余电源风扇，投标时提供三年售后服务承诺函加盖投标人公章。 4、Intel 服务器 机架式服务器（2U）2×Intel IceLake 6326 CPU 2.9GHz 16核 16×32GB DDR4 3200MHz 内存，2×960G SSD硬盘，12×16T 7.2K硬盘，1× RAID卡，含4G缓存和掉电保护，支持RAID 0,1,5,6，1×双口25Gb光口网卡，含2个25Gb光模块，4× 1Gb 网口，导轨和冗余电源风扇， 投标时提供三年售后服务承诺函加盖投标人公章。 5、AMD 服务器 机架式服务器（2U） 2×AMD Milan CPU 7H12 2.3GHz 48核 16×32GB DDR4 3200MHz 内存，2×960GB SSD 系统盘， 1×RAID卡，含4G缓存和掉电保护，支持RAID 0,1,5,6， 1×双口25Gb光口网卡，含2个25Gb光模块，4×1Gb 网口，导轨和冗余电源风扇，投标时提供三年售后服务承诺函加盖投标人公章。 6、（1U） 1×LCD液晶显示器，1×8口IPKVM主机，投标时提供三年售后服务承诺函加盖投标人公章。 7标准机柜 1×42U标准机，含1对PDU，服务器GPU组件，投标时提供三年售后服务承诺函加盖投标人公章。 8、UPS 1×20KVA高频UPS主机,32×免维护蓄电池,1×电池柜,1×直流空开箱，投标时提供三年售后服务承诺函加盖投标人公章。 9、实施要求 本项目交钥匙工程，供应商配备足量的线缆和光纤、光模块，交付时应达到系统直接可用。投标时提供三年售后服务承诺函加盖投标人公章。 安装操作系统、监控软件。安装监控摄像头。 安装天文专业软件，包括：CASA, Anaconda、cfitsio、pyfits、DS9、恒星模拟软件、IRAF、MIDAS。 | 1 | 套 | 工业 | 货物 |

# 7包

| 序号 | 设备名称（标的名称） | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 所属行业（按工信部联企业【2011】300号） | 标的性质（货物/服务） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ▲现代传感技术 实验箱 | - 主控台：配装有高稳定的±15V、＋5V、±4V、＋1.2V~＋12V可调等直流稳压线性电源；输出电流≤1.5A，低纹波；采用高性能集成芯片控制；具有防磁波干扰及短路保护功能；装配直流电压表（0~20V)，频率表：0-9999Hz、转速显示表。高频信号源（音频振荡器）：0.4KHz～10KHz（可调）。低频信号源：1Hz～30Hz(可调)。 - 测试源模块软硬件系统：转速控制实训装置：电机速度采用光电检测技术和电磁检测技术两种方式。针对直流电机调速，传感器测控，运动控制多轴运动等深度开发，配套软件的精典算法和模拟控制。 主板具有电源指示灯，具有多路直流电源可调。具有直流电压表频率表，气源压力表，温度智能调节仪0—200设置，具有振动源，转动源：0—2400转/分。可以单独使用也可结合ELVISIII– board、myDAQ-board、myRIO-board平台使用。 3、传感器配置： - 电阻应变式传感器（量程：0- 200g精度：±0.5%）； - 霍尔转速传感器（转速：2400转/分）； - 磁电转速传感器（转速：2400转/分）； - 压电式传感器（精度：±2%）； - 电涡流传感器（量程：±2mm精度：±3%）； - 光纤位移传感器（量程：±10mm精度：±2%）； - 光电转速传感器（转速：2400转/分）；压阻式压力传感器：量程15Kpa，供电≤4V； - PN结温度传感器：利用半导体PN结良好的线性温度电压特性制成的测温传感器，灵敏度-2mV/℃； - 半导体热敏电阻 NTC：温度系统为负，25℃时为10KΩ； - Pt100铂电阻温度传感器、温度传感器实验模块常温-150℃±3% - K型热电偶常温-600℃±2% - E型热电偶常温-600℃±2% - 温度传感器模块：多温度传感器检测。 - 铜电阻传感器：常温-120℃±2% - J型热电偶传感器：常温-120℃±2% - 气敏传感器50-2000PPm（对酒精敏感） - 湿敏传感器10－95%RH - 数据采集卡及配套软件：12位AD，虚拟示波器，交流实验信号分析。 - 气敏传感器：酒精，测量范围：50—2000ppm； - 湿敏电阻：高分子薄膜电阻型RH：几MΩ—几KΩ，响应时间吸湿、脱湿小于10秒，湿度系数0.5 RH%/℃，测量范围10%R11--95%RH，工作温度0℃—50℃。 ★多功能三力传感器：轴向位移量程：0～25mm，准确度：±0.5%。振动波德图检测。具有测试环节涵盖激励信号X轴，Y轴和响应信号X轴，Y轴。模拟器环节：双输入输出环节。便携式、提供独立的上位机软件。具有动态数据及波特图保存分析功能。 4、电路模块单元配置： ★4.1、环境监测传感器：PM2.5传感器，大气压强、海拔、AQI指数显示分析：基于WiFi-mesh自组网平台，主板集成了A/D转换、SD card、UART、SPI、SDIO, I2C, PWM、蓝牙射频等。支持多路传感器，支持控制端的开发与编程应用。Zigbee自组网支持模块的无线定位功能；WiFi-mesh组成的无线传感器网络，可将传感器参数通过通信模块与移动端互联，实现无线测量的方法与实现的设计实验；液晶屏幕：3.5英寸IPS广视角电容屏，支持HDMI输入。 - ★4.2、物联网传感器终端：温湿度传感器，远程声音控制，气敏传感器、测距传感器、振动传感器传感器数据通过无线模块汇集到中心节点，中心节点将前端感知数据通过宽带或移动互联网传送到功能强大的监视终端，LWIP协议支持三种模式：AP，STA，AP+STA 共存模式完善AT指令，网页客户端WIFI远程无线测量的方法与实现的设计实验，手机客户端：通过编程实现信息通过WIFI模块在手机上进行显示的功能。实现全网拓扑的展示以及对于全网信息处理。物联网驱动执行终端:模块内置WIFI，能接受综合网关命令，通过网络IP登录远程控制执行器件开闭（220V继电器）、声音控制，APP端、PC端登录检测与控制；提供USB接口，开标时提供产品硬件与软件IP登录检测控制视频。主控JetsonNano：AI算力：472GFLOPs。 - ★4.3、光栅测距传感器：50线/mm，玻璃材质全息光栅尺光源及透镜、调节支架，长度50cm。 - 4.4、RFID传感器模块：RFID标签防冲突算法，EPC和IS0-18000－6C通讯协议和原理；大功率RFID读卡器原理和设计RFID。 - 4.5、SP光电信息处理模块：光电图像检测，图像对比检测自动建库存储，存储不小于200例。开放源码支持二次开发。 - 4.6、机器视觉传感器：具有机器视觉一维码、二维码检测，智能图像识别，具有相关机器视觉及图像信息检测著作权证书。支持二次开发、开放源码不受第三方约束。工作电压DC3.3-5V；颜色识别、立体形状识别。深度最大帧率：30FPS，可视角度：H60°V46.7°，距离范围：0.6-4米。 - 4.7、IO应变电桥：提供组桥插座拔插，标准电阻和交直流调节。 - 4.8IO差动放大单元：通频带0-10kHz，可接成同相，反相，差动输入结构，增益为1-100倍的直流放大器。 - 4.9、IO电容单元：由高频振荡，放大和双T电桥组成的处理电路。 - 4.10、IO放大器：增益约为5 倍，同相输入，通频带0-10KHz。 - 4.11、IO移相器：允许最大输入电压10Vp-p，移相范围≥±20°（50kHz时）。相敏检波器：可检波电压频率0-10kHz，允许最大输入电压10Vp-p，极性翻转整形电路与电子开关构成的检波电路。 - 4.12、IO压电单元：电容反馈型放大器，用于放大压电传感器的输出信号。 - 4.13低通滤波器：由50Hz陷波器和RC低通滤波器组成，转折频率35Hz。 - 4.14、IO涡流变换器：输出电压≥∣8∣V（探头离开被测物）；变频调幅式变换电路，传感器线圈是振荡电路中的电感元件。 - 4.15、光纤光电变换器：由红外发射、接收管组成。 5、提供教学参考资源包：实验指导书、提供2D、3D教学及场景仿真课件，虚拟仿真软件。与产品配套正规出版社传感器检测技术智书，通过扫描书中二维码具有传感器仿真3D讲解、课程知识点讲解功能，提供智书截图及视频，另外提供设备必备附件。 | 22 | 套 | 工业 | 货物 |
| 2 | 数字示波器 | 1、带宽100MHz，采样率2GSa/s； ★2、幅值档位（500uV/div~10V/div）； ★3、时基范围（1ns/div~1000s/div)； 4、最高支持存储深度达56Mpts； 5、波形捕获率达50,000个波形每秒； 6、256级波形灰度显示； 7、标配多达65，000帧的硬件实时波形录制，回放，分析功能； 8、标配触发：边沿、脉宽、欠幅、斜率、视频、码型、建立/保持、RS232、IIC、SPI； 9、接口：USB Host/Device，LAN，AUX； 10、8英寸TFT WVGA（800×480）显示屏； ★11、为保证设备性能稳定，改善电路的频率特性，采用多层电路板工艺 12、设备支持与网络实验室管理系统连接。 13、提供三年免费售后服务承诺书 ★14、投标文件中提供标有 CNAS 标识的实验室产品认可证书扫描件。 | 92 | 台 | 工业 | 货物 |

# 8包

| 序号 | 设备名称（标的名称） | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 所属行业（按工信部联企业【2011】300号） | 标的性质（货物/服务） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工智能教学实验系统 | 系统要求融合人工智能技术+嵌入式系统技术+工业机械臂应用技术+AR技术+物联网技术；通过丰富的基础实验和项目案例，实现从人工智能基础学习到应用实践的完整过程。 一、硬件要求 1、实验箱结构： 实验箱分为两层结构，上层实验层，下层储物层，机械臂可存放在储物层的专用存放区，实验时可放到实验层的专用放置区进行实验；主板带管理锁，方便储物层的设备安全管理；针对实验功能，实验箱具有整体化、一体化设计，不接受散件拼装；铝合金包边，承重抗压不易变形； 2、嵌入式AI运算单元：（投标时提供图片证明） 1）采用多核心处理器，处理器型号为RK3399：四个Cortex-A53核心和两个Cortex-A72核心，ARM Mali-T860MP4 GPU 支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0, OpenCL1.2, DirectX11.1； 2）≥4GB DDR3内存； 3）≥16GB eMMC； 4）配备≥10寸，分辨率≥1920*1200的液晶屏，带多点电容触摸屏； 3、嵌入式AI运算单元主板： 1）≥4路USB 2.0 HOST接口； 2）具有USB 3.0 HOST接口； 3）具有TF卡接口，Type-C接口，音频输入，HDMI接口； 4）≥2路 CSI 摄像头接口； 5）具有10/100/1000M以太网接口，EDP显示屏接口； 6）2路MIPI DSI显示接口(最高点4K屏)； 7）≥10路可扩展GPIO接口； 8）≥2路TTL 串口； 9）具有 PCIE 4G 接口， RTC备用电池接口， SPI 接口； 10）具有2.4G/5G/WIFI+蓝牙4.0，2路功能按键，具有用户自定义LED ； 11）2路3W喇叭输出接口； 12）具有重力传感器； 4、嵌入式AI控制单元： 1）采用Cortex-M3内核处理器，最高主频≥72MHz，RAM≥64KB，FLASH≥512KB。 2）可用于工业机械臂、无线传感网控制等； 5、嵌入式AI控制单元主板： 1）主板设计方式：采用整块PCB板设计方式，尺寸≥360mmx406mm；嵌入式AI运算单元主板、10寸液晶屏、嵌入式AI控制单元、QWERTY全键盘、无线传感网节点模块、13.56M RFID模块固定在嵌入式AI控制单元主板上，保证系统整体性、一体化。（投标时提供图片证明）； 2）一路USB-HUB从AI运算单元引出，拓展出三个USB接口； 2）2路串口，一路串口可用于AI运算单元与AI控制单元通信，一路串口可用于工业机械臂控制； 4）RFID模块接口，支持多种不同频段的RFID模块； 5）2组无线传感网络接口，每组均具有仿真接口，可自动识别多种传感网络； 6）板载50pin标准Arduino拓展接口，可用于外接传感器进行实验；可拓展标准Arduino接口拓展板； 7）具有AI控制单元仿真器接口； 9）板载蜂鸣器、LED灯等常用资源； 6、工业级USB免驱摄像头：24位图像色彩，MJPEG图像下：输出分辨率1920*1080时31帧成像，输出分辨率1280*720时60帧成像，输出分辨率800*600时60帧成像，输出分辨率640*480时120帧成像，120°广角无畸变； 7、工业机械臂：带反馈的可编程机械手臂，包含 6 个高寿命串行总线舵机，每个舵机可以反馈位置、电压、温度等数据； 8、QWERTY全键盘：搭配QWERTY全键盘，方便进行本地开发。可以利用该全键盘直接在嵌入式AI单元上进行编程操作，无需PC机参与即可完成编程操作。 9、无线传感网节点模块： 1）搭配物联网无线传感网节点底板，带一键还原功能，插入配套的一键还原卡，不用PC和仿真器参与，通过板载按键即可还原。节点可带低功耗液晶屏，用于显示传感器数据及通信信息。可扩展标多种传感器模块和通信核心模块，且可以自动识别。要求标配ZigBee、Wi-Fi两种传感网络，并能支持LoRa、BLE、IPv6、NB-IoT网络，方便以后设备升级； 2）配备4个无线通信核心板，要求任何一个通信核心模块可以插接到任何一个通信底板上，具体包含：2个ZigBee通信核心板；2个支持AP功能的低功耗Wi-Fi通信核心板； 3）配备温湿度、直流风扇、光强、继电器，传感器及控制模块。支持接口兼容的光电传感、火焰、可燃气、电位器、蜂鸣器、触摸、人体红外、超声波测距等传感器及控制模块。要求接口兼容，可以直接连接任意通信底板； 4）配备一键还原卡，可以自动识别传感器和通信模块（NB-IOT、LoRa 、ZigBee、蓝牙、IPv6、Wi-Fi），节点模块种无论插入哪种通信模块和传感模块都可以自动识别并还原。 10、标配13.56M RFID模块（可扩展相同封装的125K、NFC、915M、2.4G、指纹模块等），板载低功耗MCU，ARM Cortex-M0核，独立USB转串口， 1.44寸TFT LCD 独立显示2个按键，1路蜂鸣器，≥10路IO扩展，1路LED灯，SWD下载口，独立复位。模块对外提供USB、RS232、I2C等3种访问方式。支持IOS IEC14443A协议； 11、嵌入式操作系统：搭载64位Ubuntu16.04，Qt 5.5，Python3.5，TensorFlow1.7； 11、整个项目提供人工智能虚拟仿真软件系统1套： 包含：虚拟仿真器件：提供每个器件的2D和3D器件模型，每个模型可以提供相关认知教程。 1）包含：电源：12V电源、5V电源、3.3V电源、9V电源、USB电源； 2）传感器：CO2浓度传感器、土壤温湿度传感器、PM2.5传感器、人体红外传感器、空气温湿度传感器、光照传感器、烟雾传感器、雨雪传感器、可燃气传感器、火焰传感器、磁控传感器、应急按钮； 3）执行器：风扇、声光报警器、喷淋、电灯、遮阳板、门锁； 4）网关：支持RS485有线和Wi-Fi、ZigBee、蓝牙、IPv6、LoRa无线通信协议，支持MQTT物联网应用通信协议，包含：1个12V输出电源接口、5个无线通信核心模块（可同时连接5种无线网络），1个RS485接口； 5）支持图像识别组件包含：通用物体和场景识别、蔬菜识别动物识别、植物识别、果蔬识别、图像主体检测、地标识别。 6）人脸识别组件可支持人脸库管理，包括录入、增加、删除人脸，支持人脸实时检测，并且可以与人脸库比对得出结果。 7）语音识别组件支持硬件设备接入进行采集语音，显示识别结果，并可输出合成后的语音，并可以和外部Scratch等编程软件交互。 8）2D模式接线：硬件接线工程的创建、保存、导入、导出功能；每个器件的接线端子有信号名称提示功能；支持画线、拖拽、删除、清空等编辑功能；可随时通过右键进入选中器件的3D模型界面，查看器件说明书和相关知识点教程；支持接线验证功能，错误位置提示功能。 基于Scratch的人工智能实验：排风系统语音控制实验、智能报警系统语音控制实验、微型电控锁系统语音控制实验、电灯系统语音控制实验、电动窗帘语音控制实验、PM2.5传感采集系统语音询问实验、大棚喷淋系统语音控制实验、紧急报警开关语音询问实验、人体红外采集系统语音询问实验； 于Python的人工智能实验：人脸识别、通用物体和场景识别、蔬菜识别、动物识别、植物识别、果蔬识别、图像主体检测、地标识别； 二、实验资源等要求 1、提供基于 Linux系统与Windows系统的开发环境搭建：提供Linux、Windows两种系统的Python、TensorFlow人工智能环境搭建实验，提供CPU、GPU两种环境的TensorFlow环境搭建实验； 2、提供Python实验 1）Python基础：包括Python基础语法、字符串操作、文件操作、异常处理等方面的实验，实验数量≥10个； 2）Python高级：包含Python接入第三方库，Python高级语法、Python面向对象等方面的实验，实验数量≥12个； 3）Python项目：至少包含飞机大战Python综合项目，项目数量≥1个。 3、提供如下人工智能开发实验，基于TensorFlow 1）人工智能基础实验，实验数量≥6个； 2）基本处理算法模型实验：至少包括机器学习中分类问题、回归预测问题两类问题的算法实验，实验数量≥3个； 3）神经网络算法实验：至少包括基于前馈人工神经、基于闭合回路的递归神经、基于反向传播算法进行空间表征的压缩重构的网络模型算法实验，实验数量≥5个； 4）TensorFlow实用技术实验：至少包括对训练出来的模型进行保存和恢复以进行新的预测，TensorFlow中Graph的可视化以及训练过程中loss的可视化实验； 5）高级框架TFlearn实验：至少提供包括基于Fine-tuning实现对原模型的微调以及大型数据集的处理方案算法实验，且实验数量≥5个； 6）TFlearn视觉网络：提供基于TFlearn计算机视觉处理处理网络算法实验，实验数量≥6个； 7）基于百度AI开放平台的人工智能图像识别实验，实验数量≥5个； 8）基于百度AI开放平台的人工智能语音识别实验； 9）基于百度AI开放平台的人工智能人脸识别实验：提供至少包括人脸检测、人脸识别、改进返回值实验，实验数量≥4个； 10）人工智能应用实验：提供可以离线训练并识别的人工智能应用实验源码，至少包括OpenCV图像采集以及处理、手写数字识别、车牌识别、目标检测、人脸识别、语音识别应用实验算法实验，实验数量≥7个； 4、提供如下人工智能开发实验，基于PaddlePaddle 1）Paddle基础概念实验，实验数量≥10个； 2）命令式编程使用教程实验：至少包括命令式编程模式、多卡训练等，实验数量≥5个； 3）Paddle使用技巧实验：至少包括训练过程中模型评估、增量训练等实验，实验数量≥6个； 4）Paddle简单案例：至少包括Softmax回归实现数字识别训练和预测、卷积神经网络实现数字识别训练和预测、词向量实现与应用等实验，实验数量≥10个； 5）Paddle计算机视觉：至少包括图像分类训练与应用、生成对抗网络训练和应用等实验，实验数量≥4个； 6）Paddle自然语言处理：至少包括情感分析训练与应用、语义角色标注训练与应用、机器翻译训练与应用等实验，实验数量≥6个； 7）Paddle推荐系统：至少包括个性化推荐系统训练与应用等实验，实验数量≥2个； 8）人工智能应用实验：提供可以离线训练并识别的人工智能应用实验源码，至少包括OpenCV图像采集以及处理、手写数字识别-PaddlePaddle、手写数字识别-Paddlelite、口罩识别-PaddlePaddle、口罩识别-Paddlelite、目标检测、人脸检测、人体姿态检测应用实验算法实验，实验数量≥8个 5、提供机器视觉实验 1）基础概念与知识部分：至少包括机器视觉概念与发展等实验，实验数量≥5个； 2）OpenCV部分：至少包括图像色彩空间变换、图像阈值分割、图像几何变换、平滑图像、目标轮廓特征查找、霍夫变换等实验，实验数量≥23个； 3）机器/深度学习部分：至少包括颜色识别、人脸识别等实验，实验数量≥7个； 6、提供无线传感网实验 1）ZigBee部分：包括基于ZigBee的开发环境搭建、组网、灯光控制、串口传输、数据透传控制等实验、以及本实验箱的配套传感器模块实验（每种传感器提供一个独立实验），TinyOS开发环境搭建、TinyOS点对点数据传输实验； 2）低功耗Wi-Fi部分：包括基于Wi-Fi的透传、AT实验、物联网云基础实验、传感节点采集组网、以及本实验箱的配套传感器模块实验（每种传感器提供一个独立实验）； 7、RFID模块部分：至少包括13.56M读卡实验、13.56M写卡实验、13.56M读写秘钥实验、饭卡消费充值系统、13.56M调试助手，实验数量≥8个； 8、提供STM32部分实验 1）STM32F103部分：至少包括LED灯、蜂鸣器、案件中断等实验，实验数量≥5个； 2）机械臂控制部分：至少包括舵机转动控制等实验，实验数量≥3个； 3）无线射频技术部分：至少包括13.56MHz高频读单个扇区、13.56MHz高频写单个扇区等实验，实验数量≥4个； 9、综合项目 1）AI计算机视觉仓库货物分拣整理：基于AI计算机视觉+机械臂控制为一体的仓库货物分拣、整理项目，基于TensorFlow框架通过深度学习神经网络算法识别仓库货物，在终端进行显示及控制，可以通过机械臂将货物进行仓库间的搬运，也可以将仓库内的货物进行整理归位。投标文件中提供视频截图； 2）AI语音机械臂控制货物分拣：基于AI语音识别+机械臂控制为一体的机械臂控制、货物分拣，用户可以通过语音发布指令控制机械臂执行动作。 3）AR仓库货物分拣：通过AR增强现实技术实现图像识别，创建与现实中物体相关联的虚拟模型，结合鼠标或者手指的动作来操控虚拟物体，进而机械臂也跟随虚拟物体的移动进行相应的动作，也可以通过UI的操作来直接控制机械臂的运动。 4）基于AI开放平台的图像识别+抓取：基于AI开放平台的图像识别，包括：动物识别、水果识别、蔬菜识别、车标识别、汉字识别、英文识别，并且可以基于机械臂控制不同种类的物体进行分类搬运。 5）无线物联网模块拓扑图：基于物联网模块的拓扑图，可以显示物联网模块的传感器数据以及控制传感器状态。 6）RFID模块拓扑图：基于RFID模块的拓扑图，可以显示RFID卡中的数据。 10、提供人工智能实验系统软件，该系统设备制造商需具有自主知识产权，提供相应证明文件复印件加盖鲜章； 11、为辅助老师课程建设，制造商需有丰富的线上线下培训经验，有能力提供至少4个月嵌入式人工智能的线下正规培训名额；能够提供在线课程账号至少2个，每个账号应不少于100学时；（投标提供在线课程网址，并提供截图证明）； 12、为保证教学质量，投标实验箱有由正规出版社出版的配套的人工智能教材，要求教材有配套视频（可通过扫描书中对应章节对的二维码观看）、PPT、源代码、习题，提供样书图片； 投标时提供售后服务承诺函加盖投标单位公章 | 8 | 套 | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
| 2 | 流程行业自动化工程综合实训系统 | 一、总体要求： 1、整机容量：≤2KVA； 2、工作电源：～3N/380V/50Hz/3A； 3、整体尺寸：不大于3.0m×1.0m×2.2m； 二、设备主要配置及技术要求： （一）控制对象系统：1套。 控制对象要求包含对象安装屏架1套、实验水箱3只、储水箱1只、加热炉1只，供水系统及管路1套、常规仪表1套、总线仪表1套，管路系统1套等组成。可实现液位、流量、压力等过程控制，可完成单回路、串级、前馈、比例、解耦、史密斯预估等实验。 控制屏架采用不锈钢框架结构，底部安装移动轮，便于实验操作及固定。 1）供水系统：要求采用恒压供水系统，水泵采用不锈钢磁力静音泵，扬程8m以上。要求采用变频器与水泵构成恒压供水系统。 2）工作水箱：3只，要求采用8mm有机玻璃方形水箱，容积不小于20升，每个水箱都有三槽结构（进水水箱、出水水箱和主水箱）。主水箱容积可以隔断、可以组合，容积可变，符合不同实验要求。其中一只水箱可进行非线性实验。储水箱要求采用不锈钢制成，容积不小于100升。 3）加热锅炉：作为温控实验对象，功率要求≧2KW，要求采用不锈钢设计制造，带夹套层，设计有溢流装置和防干烧装置，以保证设备安全。配置可控硅加温模块，4-20mA信号输入，移相触发控制。 4）纯滞后盘管：完成纯滞后控制实验，盘管长度不小于20m，设置多个测温点，滞后时间要求可调，满足大滞后时间常数要求。 5）管路系统：要求采用铝塑复合管制作，液压卡套接头，要求防腐、密封性能好，配置铜质球阀。 6）常规型自动化仪表： （1）液位变送器：数量3只。测量范围0-100KP，4-20mA输出，精度0.5级。 （2）压力变送器：数量1只。测量范围0-4KP，4-20mA输出，竞速0.5级。 （3）电磁流量计：数量1只。公称直径10mm，额定流量0.3T/h，4-20mA标准信号输出。测量精度：±1％。 （4）电动调节阀：数量1只，额定流量0.3T/h。要求采用智能电动调节阀，具有等百分比特性，内置伺服放大器，体积小、力矩大、抗堵转。输入控制信号：4-20mA或1-5V，重复精度：≤±1％。 （5）温度变送器：数量5只。采用Pt100、Cu50 热电阻、K分度热电偶及S分度热电偶检测温度，配置温度变送器模块，4-20mA标准信号输出。 7）总线型自动化仪表： （1）智能压力变送器：数量1只。要求采用数字式压力变送器，具有PROFIBUS-PA总线通讯功能，测量偏差小于0.1％。 （2）数字温度变送器：数量1只。可连接热电阻、热电偶信号输入，具PROFIBUS-PA总线通讯功能。 （3）智能电磁流量计：数量1只，测量精度±0.5％。一体式智能电磁流量计，包含流量传感器、流量变送器。带有数字显示，可连接多种传感器，具有PROFIBUS-PA总线通讯接口。 （4）气动调节阀：数量1只。要求具有智能电气阀门定位器，额定流量0.3T/h，等百分比特性。由智能电气阀门定位器控制的气动调节阀。具PROFIBUS-PA通讯功能。配套单座气动调节阀1套。 （5）变频器：数量1只。高质量的矢量控制，功率750W，输入信号：4～20mA，配置DP通讯模块，具有PROFIBUS-DP通讯功能。 （6）静音气泵：220V供电,容积≥10升，最高压力0.8MP。 （二）现场总线控制系统：1套。 1）控制柜：采用1.8米标准工业机柜及配件。 2） PLC主机：CPU315-2PN/DP，含以太网通讯口1个、PROFIBUS-DP通讯口1个、MMC存储卡1个 3）通信处理器，支持 PROFIBUS DP 主站和从站功能。 4）分布式I/O模块：连接输入输出模块到PROFIBUS-DP网络中。 5）DP/PA 连接器耦合器：用于PROFIBUS-DP与PROFIBUS-PA两个总线的信号耦合。 6）模拟量模块：8路模拟量输入/4路模拟量输出模块。 7）PLC专用电源：为PLC及各I/O模块提供电源。 8）通讯电缆及DP接头：用于DP网路的连接。 9）交换机：4口以太网交换机1个 10）对象模拟板：具有实验对象的流程图，同时设置仪表传感器的信号接口。 11）软件及技术资料：提供WinCC人机界面软件，PLC编程软件及技术资料。 12）实验导线及配件。 （三） 基于MATLAB/RTW实时控制系统，1套。提供基于MATLAB/RTW过程控制实时控制系统正版软件1套。要求投标文件中提供基于MATLAB/RTW过程控制实时控制系统软件的计算机软件著作权登记证书扫描件或影印件； 1、要求系统采用软硬结合的方式，可在Simulink软件环境下进行仿真实验，也可以在Matlab/RTW实时控制模式下，与过程控制对象连接，实现实时控制。硬件采用PCI多功能采集卡，实现过程控制的实物控制实验内容。 2、系统硬件配置： 配置多功能数据采集卡（PCI板卡），主要技术参数： 6路独立AD输入，电压0～10V，转换速率≥250KHz； 2路独立DA输出，电压0～10V，转换速率≥1MHz； 12位高精度A/D转换器，存储深度≥1K，采样频率≥100KHz； 面板设置输入输出信号接口单元，配套电缆； 符合PCI规格Rev2.1标准，支持即插即用，不需要任何跳线和DIP拨码开关； 配备基于Windows环境下的驱动程序以及与MATLAB连接的通讯程序。实现对硬件底层的I/O操作，并在MATLAB环境下实现实时控制。 3、软件配置及功能要求： 1）基于MATLAB/RTW控制模式，通过PCI板卡将数据传送至计算机，对其数据进行相应的处理、运算、变送和输出，实现对被控对象的实时控制。 2）利用Simulink提供的资源对其进行设计、仿真、执行和测试。通过调用Simulink模块库中的控制模块，构建实验所需的各种复杂系统模型。要求系统软件能真实的反映实际过程控制实验中的各种扰动和噪声的影响。 ★3）要求提供详细技术方案、应用软件实验主界面、Simulink控制界面、响应曲线界面（包含单回路、串级、前馈反馈等实验）。 4）中标商签订合同后3个工作日内，提供样机到校演示，不提供演示或者演示不合格，用户有权取消合同，上报采购监督管理部门。 （四）过程控制模拟仿真系统（要求可与MATLAB/RTW实时控制系统实现控制完成实验，签订合同后3个工作日，提供样机到校演示） 1）仿真系统模拟工业生产过程的四大热工参数，包括液位对象，温度对象，流量对象，压力对象，无缝对接“过程控制实验装置”的控制系统，能够完成基本对象特性测试、单闭环控制、串级控制、前馈反馈控制、流量比值控制等实验，可以替代被控对象。 2）至少含有计算机仿真系统组态软件、牛顿模块、智能调节器、整个系统模拟布局图、输出采集、反馈输入控制六部分。要求面板模拟布局图图中各器件的位置与配套软件界面图中的位置、接线端子一一对应。 3）实时控制：该系统并非仅仅纯粹简单的的软件仿真，要求采用软件与硬件结合的控制方式来完成实验，能够实现硬件设置某一给定值后，最终通过软件的实时动态显示并最终达到硬件的最初设置给定值而达到最终的控制要求，进行实时控制，要求真实准确，能通过具体实验验证。 4）通过界面观察各个模块的数据，清晰简洁，并能通过软件查看控制过程中的实时曲线。 5）其它要求：采用牛顿远程数据采集模块，体积小，安装方便、可靠性强，D/A8024模块4路模拟输出4~20mA电流，A/D8017模块8路模拟输入1~5V。采用智能调节器（精度：0.2级 输出：4～20mA）。全开放的内部参数设定；具备自整定功能，该系统是实物结合软件的控制系统。 6）要求基于力控工控软件软件开发而成，能够模拟实际对象的特性，并且能将控制计算机中的数据转换成模拟信号供外部控制系统使用。 7）动画显示及刻度显示：该系统在具体实验的过程中，为了更加清晰地显示回路的控制效果，要求组态软件界面中各管路液体的流向必须具有动态的动画显示，各水箱液位、储水箱液位具有明显的刻度显示。 8）变送电流信号显示：组态软件界面中至少含有液位变送电流3个、流量计电流不少于2个、压力变送电流至少1个、温度计变送电流不少于5个；显示框显示实时国家标准电流信号的数据。 9）实验指导书：考虑到实验时高效及方便，要求在组态软件界面中嵌入实验指导书，可以随时调入具体某个实验的内容。 10）该实验装置提供一套配套的过程控制模拟仿真系统软件，能够完成对象特性测试实验、单回路控制系统实验、串级控制系统实验、流量比值控制系统实验、液位解耦控制系统实验等。 ★11）提供过程控制模拟仿真系统软件的著作权证书扫描件、省级（含）以上检测机构出具的检测报告扫描件。 （五）水泵性能测试仿真软件（1套）：水泵性能测试仿真软件要求基于MATLAB设计，要求通过MATLAB设计仿真模型，并要求在软件设计有原理结构图，具有可开发性。运行仿真计算即可自动生成水泵的特性曲线，同时要求可开放部分MATLAB源代码给学校，供学生自己研究和设计，既满足基本教学同时也可作为研究创新平台使用。为了保证产品质量和性能，签订合同后3个工作日内，提供软件到校演示，不合格作承担相应责任。 （六）三冲量汽包水位控制虚拟现实仿真系统（整个实验室配1套，用于创新应用和综合设计） 1）要求该系统基于Matlab/Simulink软件、工控组态软件开发，能较好的模拟火力发电厂锅炉汽包水位控制的相关参数及特性，通过计算机的动态模拟，达到真实的锅炉三冲量液位控制效果。系统模型要求按现场设备模拟，包含汽包液位、给水流量、蒸汽流量、调节阀控制信号等。系统模型采用Matlab/Simulink模块搭建，可进行实时控制和修改参数。组态画面参照锅炉工艺流程图绘制，包含相关的动画效果及仪表显示、实验曲线等窗口。气泡水位三冲量整套系统由仿真实训系统和控制软件构成。要求不仅可以实现仿真实训系统对控制模型的实际控制，也可以单独用仿真软件进行模拟仿真实验。 2）气泡三冲量系统要求用力控Forcecontrol6.1组态软件编写组态控制界面，通过OPC技术实现力控与MATLAB的实时通讯，系统要求包含汽包水位控制的相关模型参数，能将模型中的数据转换成模拟信号供外部控制系统使用。 3）采用远程数据采集模块8017及8024、以及8520串口通讯模块，实现数据实时通信和控制。 4）要求系统提供各种测量仪表，以及控制电源和智能调节器(AI708 1只，AI818 2只)，用于完成不同控制手段的实训创新。 5）要求采用两种控制方式来实现汽包水位控制：采用组态纯虚拟仿真控制；采用智能调节器控制； 6）半实物对象尺寸不小于530mm×350mm×220mm。 ★7）投标文件中提供三冲量汽包水位控制虚拟现实仿真系统的计算机软件著作权登记证书扫描件或影印件。 8）中标商签订合同后3个工作日内，提供样机到校演示，不提供演示或者演示不合格，用户有权取消合同，上报采购监督管理部门。 （七）综合设计和实训课题模块（投标商提供实物图片，原理及设计思想） 输液泵实训教学装置的设计与制作实训。要求实现对药液输液速度的控制。系统组成要求由单片机（MSP430F5438A或STM32）电路、蠕动泵、输液管、输液管滴壶、+12V电源、UCC27324低端驱动器、ADS1118、光电检测线路板、液晶显示和键盘电路、串口AD转换电路以及PWM输出电路等组成；学生可自行设计安装并具有二次开发编程功能，投标文件中提供图片和技术功能说明。 ★（八）智能工业系统实操模块 1）要求系统控制显示硬件部分由不小于7寸彩色触摸屏、计算机显示系统、智能控制器和数据采集组成。 2）要求采用组态王软件和智能控制器及数据采集的控制方式，实训系统要求具备电路结构，控制系统电源电压均采用24V安全低压电源供电。 3）采用触摸屏Windows CE嵌入式系统作为系统对象的显示界面。运行并显示工业化工厂四大热工参数，包括液位、温度、流量、压力对象部分，结合配套的控制系统，完成对象多种不同控制参数的实训。 4）要求系统提供智能控制器和数据采集两种控制方式。计算机通过软件对系统进行控制，学生可以学习到智能控制器及软件开发及应用，深入了解化工厂的现场工业应用。 5）要求实验系统可通过网络用户端实现远程控制操作，能实现快速、稳定、无缝访问用户端系统，远程诊断、配置、CMD，并对控制系统设备进行远程实验。 6）要求基于浏览器方式的远程管理，多标签控制台；采用Oray自主研发的HSKRC传输协议；支持远程桌面、远程文件管理、远程系统管理等功能；采用SSL/AES 256位加密算法。 7）技术方案里需提供系统对象组态界面截图（包含主界面及控制界面，不少于3张）、软件界面的对象设计原理及接线说明截图（不少于3张）、软件控制实验结果截图（不少于3张）、远控操作软件界面（包含登录界面及控制界面，不少于3张）。 三、可完成的实验内容 （一）现场总线过程控制实验 1、单回路控制系统实验 1）压力单回路实验 2）温度单回路实验 3）液位单回路实验 4）流量单回路实验 5）双容液位控制实验 2、串级控制系统实验 3、流量比值控制实验 4、前馈-反馈控制实验 5、液位解耦控制实验 6、史密斯预估控制实验 7、过程控制综合设计实验 1）现场总线控制系统的组成与认识实验 2）现场总线仪表的操作、参数校正实验 3）STEP7及人机界面WinCC的熟悉及编程实验 （二）汽包水位的三冲量半实物仿真系统实训 1、基于组态纯仿真控制的蒸汽流量扰动下水位的动态特性 2、基于组态纯仿真控制的给水流量扰动下水位的动态特性 3、基于组态纯仿真控制的汽包水位三冲量控制实验 4、基于智能调节器控制的蒸汽流量扰动下水位的动态特性 5、基于智能调节器控制的给水流量扰动下水位的动态特性 6、基于智能调节器控制的汽包水位三冲量控制实验 （三）基于MATLAB/RTW实时控制实验 1、对象特性测试实验 ①上水箱特性测试实验②下水箱特性测试实验③二阶液位特性测试实验④温度锅炉对象特性测试实验 ⑤调节阀流量特性测试实验 2、单回路控制系统实验 ①压力单闭环控制系统实验②温度单闭环控制系统实验③液位单闭环控制系统实验④流量单闭环控制系统实验⑤双容液位控制系统实验 3、串级控制系统实验 ①上水箱液位和流量的串级控制系统实验②上、下水箱液位串级控制系统实验 4、流量比值控制系统实验 5、液位解耦控制系统实验 6、前馈反馈控制系统实验 7、温度纯滞后预估（Smith）控制系统实验 （四）研究拓展性实验 1、Profibus总线控制系统的设计等实验 2、系统综合控制设计与研究实验 3、西门子现场总线网络综合控制与研究实验 4、基于MATLAB/RTW实时控制研究型实验 （五）综合设计和实训课题模块 1、输液泵实训教学装置 四、售后服务与培训 1、为用户提供免费维修不少于3年，终生维修保养。 2、用户设备发生故障后，在2小时内响应，并派技术人员48小时内修复。 3、新购进设备提供免费运输、安装、调试服务，系统设备到位后为我校提供至少3位自动化专业教师的免费培训服务，时间、地点另外商定。 4、设备质量标准应具备：ISO9001质量认证。 | 2 | 套 | 工业 | 货物 |
| 3 | ▲电梯仿真实训系统 | 1、控制系统： 1）可编程控制器1套： A.控制器CPU 集成输入/输出：14 路数字量输入 24V直流输入，10路晶体管输出24 V直流，2路模拟量输入0 - 10V DC或0 – 20mA；供电：直流 DC 24 V；可编程数据存储区：50 KB； B.模拟输出模块 1路模拟量输出 12BIT +/- 10VDC / 0-20 mA； C. 模拟器模块 8 POSITION； D. 以太网电缆； E. 工程组态软件（含授权）； 2）Profibus主站模块1套：用于控制器，ProfiBus CM通信服务总线协议，可与DP-V0/V1从站进行通讯。 3）Profibus从站模块1套：通讯模块，将RS485信号转换成Profibus DP信号输出，使控制对象可通过Profibus通讯方式与PLC/ DCS交互。 4）单相24V电源1套：输入：120/230V AC，输出：24V DC/2.5A。 5）总线连接器2个：带电缆出口的Profibus FastConnect RS485，带绝缘刺破接口，最大数据传输速率12Mbit/s。 6）ProfiBus电缆1套：Profibus FastConnect标准电缆，快速安装，2芯，屏蔽。 7） 工业以太网交换机1台：10/100MBIT/S 的非管理型工业以太网交换机。 2、工艺对象，主体设备：1台嵌入式工业计算机；1台液晶显示器；1个鼠标；1个键盘；1个通讯转换模块，支持RS485现场总线通讯；1台标准控制屏（台式），H600*W600*D300，含成套集成电气元器件。 3、虚拟仿真软件1套及虚拟仿真软件的授权1个，具有如下功能： 1） 基于虚拟现实技术的三维可视化环境：应用虚拟现实技术，能够对电梯轿厢在楼层间运行过程中的多种工作条件和故障模式进行实时仿真，该系统满足的情景再现与工程再现使得人机具有良好的交互方式，逼真的表现形式使得学习人员可以根据电梯运作情况和位置优先度进行操控从而达到教学/培训的效果。 2） 高精度的多电梯逻辑控制数学模型，能够任意配置呼叫乘客，以及配置可以考察控制效果的评分规则。 3） 完整的多电梯运行工况模拟。 4） 完善的实验教学环境。 5） 与控制器构成硬件在回路仿真。 6） 支持Profibus-DP、工业以太网以及OPC通信方式。 7） 包含但不限于单部四层、单部六层、两部六层、三部六层、三部十层、六部十层。 8） 可开设的实验清单：控制器连接与组态，电梯启停控制，电梯楼层信号控制，电梯外呼内选信号控制，电梯开关门控制，电梯开关门故障保护。 | 4 | 套 | 工业 | 货物 |

# 9包

| 序号 | 设备名称（标的名称） | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 所属行业（按工信部联企业【2011】300号） | 标的性质（货物/服务） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网技术 | 一、总体要求：系统功能 系统涉及物联网、信息检测传输等典型的物联网网络、车载网络等控制系统等。通过该系统可学习： 1、物联网识别技术：信息检测技术、低频高频等RFID识别技术应用； 2、物联网短无线通信技术：蓝牙等无线通信技术、Wi-Fi无线通信技术、 4G模块等无线通信技术； 3、车载CAN网络仿真应用； 4、CAN、CAN-FD、LIN、FlexRay网络软、硬件设计方法； 5、毫米波雷达知识及应用； 6、具备车联网V2X开发功能，能进行车联网通信技术的调试、测试、开发；能进行通信协议的自定义、发送、接收、解析； 7、能实现车联网V2X应用中的车灯、门锁、车窗开关、车速等信号的互联网远程采集，并能互联网远程控制门锁、车窗、车灯、仪表、驱动电机、制动电机、转向电机等； 8、特别强调在基本实验基础上支持二次开发，开放源代码，其中： 1.网关及无线传输模块： 1）提供zigbeePC网关，带保护封装，带串口转USB功能。2）提供zigbee模组2个、蓝牙模组1个、WIFI模组1个. 2.采集类传感器1套： 1）两路RJ45工业接口，包含IO、ADC3.3V、ADC5V、UART、RS485、两路继电器输出等功能，提供两路3.3V、5V、12V电源输出； 2）采用磁吸附设计，可磁力吸附并通过RJ45工业接口接入到无线节点进行数据通信；现场样品展示； 3）所有传感器采用高精度模拟/数字传感器，硬件分区设计，丝印框图清晰易懂，包含传感器编号，模块采用亚克力防护； 4）温湿度传感器：型号：HTU21D，数字信号输出，IIC通信接口。测量范围：-40～125℃，5%RH—95%RH； 5）光强传感器：型号：BH1750，数字信号输出，IIC通信接口。对应广泛的输入光范围(相当于1-65535lx)； 6）空气质量传感器：型号：MP503，模拟信号输出，检测气体酒精、烟雾、异丁烷、甲醛，检测浓度：10～1000ppm（酒精）； 7）气压高度传感器：型号：FBM320，数字信号输出，IIC通信接口。测量范围：300～1100hPa； 8）三轴传感器：型号：LIS3DH，数字信号输出，IIC通信接口。量程可设置±2g/±4g/±8g/±16g，16位数据输出； 9）红外测距传感器：型号：GP2D12，模拟信号输出，测量范围10～80cm，更新频率40ms； 10）继电器控制：输出无线节点的两路继电器接口，支持5V电源开关控制； 3.控制类传感器1套： 1）两路RJ45工业接口，包含IO、ADC3.3V、ADC5V、UART、RS485、两路继电器输出等功能，提供两路3.3V、5V、12V电源输出； 2）采用磁吸附设计，可磁力吸附并通过RJ45工业接口接入到无线节点进行数据通信； 3）所有传感器采用小型执行传感器，硬件分区设计，丝印框图清晰易懂，包含传感器编号，模块采用亚克力防护； 4）风扇传感器：小型风扇，低电平驱动； 5）步进电机传感器：小型42步进电机，驱动芯片：A3967SLB，3.0 V至5.5 V逻辑电源电压范围； 6）蜂鸣器传感器：小型蜂鸣器，采用低电平驱动； 7）LED传感器：两路高亮LED灯，采用低电平驱动； 8）RGB传感器：低电平驱动，可组合出任何颜色； 9）继电器控制：输出无线节点的两路继电器接口，支持5V电源开关控制。 4.安防类类传感器1套： 1）两路RJ45工业接口，包含IO、ADC3.3V、ADC5V、UART、RS485、两路继电器输出等功能，提供两路3.3V、5V、12V电源输出； 2）采用磁吸附设计，可磁力吸附并通过RJ45工业接口接入到无线节点进行数据通信； 3）所有传感器采用高响应的安防传感器，硬件分区设计，丝印框图清晰易懂，包含传感器编号，模块采用亚克力防护； 4）火焰传感器：5MM探头，可检测火焰或波长在760纳米～1100纳米范围内的光源，探测监督60度左右，数字开关量输出； 5）光栅传感器：槽型光耦槽宽10mm，工作电压5V，数字开关量信号输出； 6）人体红外传感器：型号：AS312，电源电压3V，感应距离12m，数字开关量信号输出； 7）燃气传感器：型号：MP-4，模拟信号输出，传感器加热电压5V，供电电压5V，可测量天然气、甲烷、瓦斯气、沼气等； 8）触摸传感器：芯片型号：SOT23-6，数字开关量信号输出，检测到触摸时，输出电平翻转； 9）振动传感器：低电平有效，数字开关量信号输出； 10）霍尔（磁场）传感器：型号：AH3144，电源电压5V，数字开关量输出，工作频率宽（DC～100KHz）； 11）继电器控制：输出无线节点的两路继电器接口，支持5V电源开关控制 5.显示类传感器： 1）两路RJ45工业接口，包含IO、ADC3.3V、ADC5V、UART、RS485、两路继电器输出等功能，提供两路3.3V、5V、12V电源输出； 2）采用磁吸附设计，可磁力吸附并通过RJ45工业接口接入到无线节点进行数据通信； 3）硬件分区设计，丝印框图清晰易懂，包含传感器编号，模块采用亚克力防护； 4）LCD传感器：驱动芯片型号：ST7735，65K色，分辨率128*160，SPI通信接口，1.8寸； 5）数码管传感器：4位共阴极数码管，驱动芯片型号：ZLG7290，IIC通信接口； 6）五位开关传感器：5向按键，驱动芯片型号：ZLG7290，IIC通信接口。 二、另外可支持开发实验有： 1、基本可操作实验有： (1)单片机接口应用（开发环境、GPIO、中断、定时器、ADC、电源、看门狗、串口）、传感器接口应用、单片机综合案例。 2、设计开发实验有： (1)物联网远程近程通信：智慧农业项目设计、智慧照明项目开发等。 (2)web应用技术及综合案例：Web页面设计、界面样式设计、JavaScript编程开发、Web开发框架、、Web综合案例（智能仓储系统设计）。 (3)物联网综合设计：城市环境信息采集、家庭安防监控系统、家庭灯光控制系统、仓库环境管理系统 (4)所有应用项目分为Android及WEB两个版本；提供上述项目案例应用程序； (5)支持二次开发，开放源代码！ 三、实验要求(技术要求) 1、提供在线课程资源：教师授课端软件：与设备配套提供不少于12学时理实一体的“在线教学课程”，并可通过网络不断优化、更新。通过“在线教学课程”贯穿课堂，可有效组织、管理课堂教学，提高学生学习积极性，其功能包含：课前预习推送、考勤、在线PPT教学（特有教师独享的“提词器”式备注内容，大大降低授课难度）、教学视频、课堂问答（扫码答题）、设备与软件联机互动（根据学时内容需要）、课堂记录等；学生手机端：可进行课前预习、考勤、课堂扫码答题、设备操作指导、实验数据记录上传等；教师管理后台：班级导入、考勤管理、课堂问答管理、课堂记录管理等； 2、在线云课堂包含： 1）培养方案：以行业人才需求作为学科建设标准，提供产品现有架构进行定制的人才培养方案和课程体系。 2）课程大纲：提供课程完整的教学大纲，包含章节、项目模块、知识点、知识内容、考核要求、课时安排、实验内容、实验要求等。 3）教学指导：提供课程完整的单元教学设计，每个单元设计至少包含“教学目标设计、模块设计、教学重难点、课前准备”等环节。 4）课程讲义：72课时的讲义不少于200页，其他课时讲义页数按比例调整，讲义至少包含“项目介绍、项目场景、项目知识、模块分解、任务项、任务步骤、项目小结、项目思考”等。 5）教学课件：PPT以项目导向、任务驱动形式组织授课内容，注重用表格和图形展示，文字描述要精炼。 6）实验手册教师版：课程与实验按照1：1比例搭配，各实验内容至少包含“实验目标、实验环境、实验步骤、质量保证、注意事项”等部分。 7）实验视频：提供完整的实验操作视频;课程视频：按照微课标准构建的全套教材视频，一线工程师授课，每个项目模块至少分解为三个微视频进行剖析讲解，以线上云平台方式提供； 8）云课堂课程资源，教学资源库资料（培养方案、课程大纲、教学指导、课程讲义、课程视频、教学课件、实验手册（教师/学生版）、实验资源、实验视频、课程题库等）。 3、本次招标产品应为成熟产品，不接受中标后定制开发，投标单位提供承诺函。 4、供货时提供：①设备程序核心源代码，连续不少于A4纸规格20页；②纸质原版指导书；③纸质程序流程图、电路原理图。（不得有侵权行为）。 5、提供三年售后服务承诺书及彩页资料 | 22 | 台 | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
| 2 | 无线传感实验系统 | 一、总体介绍 1、系统采用模块化结构设计，由无线传感核心主控节点、无线传感通信单元、感知应用单元、无线传感拓展应用单元等部分组成。 2、系统支持ZigBee、WiFi、LoRa等无线传感网典型通信技术，可以构成各种各样的无线传感网典型应用开发场景。 3、系统不仅提供温湿度、光照、气敏、磁敏、红外等多种感知应用单元，还提供RFID、语音识别、电动风扇、继电器、可调LED等无线传感拓展应用单元。 4、系统支持多个无线传感网行业公共云平台（百度天工、OneNET、OceanConnect）和无线传感网教学专用私有云平台，云平台支持物接入、物解析、物影子、规则引擎、时序数据库、物可视、时序洞察等功能。 5、系统提供完整的教学配套资源，包含实验指导书、实验案例源码、开发环境及软件工具等，并支持无线传感底层驱动开发、无线传感应用开发、无线传感应用软件开发等多层次、阶梯化实验实训教学及科研使用。 二、硬件资源及技术参数 1、无线传感核心主控节点（2个）； 2、无线传感通信单元 （1）ZigBee通信应用单元（2个） （2）LoRa通信应用单元（2个） （3）WiFi通信单元 （4）NB-IoT通信应用单元（本项目仅提供5套） （5）蓝牙通信单元（本项目仅提供5套） 3、ZigBee应用开发单元； 4、感知应用单元 （1）光照度传感器单元 （2）火焰传感器单元 （3）温湿度传感器单元 （4）红外测温传感器单元 （5）红外热释电人体检测传感器单元 （6）气敏传感器单元 （7）三轴加速度传感器单元 （8）温度传感器单元 （9）干簧管传感器单元 5. 无线传感拓展应用单元 （1）全彩RGB LED单元 （2）电磁继电器单元 （3）电动风扇单元 （4）智能门锁单元 （5）智能语音识别单元 （6）高频RFID识别单元 （7）舵机单元（本项目仅提供5套） （8）机器视觉摄像头模组（本项目仅提供5套） （9）RS485总线通信单元（本项目仅提供5套） （10）CAN总线通信单元（本项目仅提供5套） 三、主要实验项目案例资源 1、无线传感底层驱动开发实验 （1）LED控制实验 （2）按键检测实验 （3）蜂鸣器控制实验 （4）串口通信实验 （5）外部中断实验 （6）独立看门狗实验 （7）定时器中断实验 （8）PWM输出实 （9）输入捕获实验 （10）RTC实验 （11）硬件随机数实验 （12）待机唤醒实验 （13）ADC采集实验 （14）内部温度传感器实验 （15）DMA实验 （16）TFT液晶显示实验 （17）电阻触摸屏实验 （18）USB接口控制实验 2、感知应用单元开发实验 （1）光照度检测实验 （2）火焰检测实验 （3）温湿度检测实验 （4）红外测温实验 （5）人体红外检测实验 （6）烟雾浓度检测实验 （7）加速度角度测量实验 （8）温度检测实验 （9）干簧管实验 3、无线传感拓展应用单元开发实验 （1）全彩RGB LED控制实验 （2）继电器控制实验 （3）电动风扇控制实验 （4）智能门锁控制实验 （5）智能语音交互实验 （6）高频RFID读卡实验 4、ZigBee通信应用开发实验 （1）ZigBee点对点通信-协调器 （2）ZigBee点对点通信-终端 （3）ZigBee单播模式通信 （4）ZigBee广播模式通信 （5）ZigBee组播模式通信 5、基于ZigBee协议栈开发实验 （1）基于ZigBee协议栈移植实验 （2）基于Z-Stack单播模式实验 （3）基于Z-Stack广播模式实验 （4）基于Z-Stack组播模式实验（5）基于Z-Stack MESH网通信实验 6、LoRa通信应用开发 （1）LoRa数据收-发定点传输实验 （2）LoRa组网应用实验 （3）LoRa星形组网应用实验 （4）LoRa组网与设备自动搜索实验 （5）LoRa指定信道广播实验 （6）LoRaWAN应用开发实验 7、无线传感应用实验 （1）基于ZigBee通信的环境温湿度数据采集系统模拟实验 （2）基于ZigBee通信的环境光照度数据采集系统模拟实验 （3）基于ZigBee通信的环境监测系统模拟实验 （4）基于ZigBee通信的语音识别控制系统模拟实验 （5）基于ZigBee通信的电机控制系统模拟实验 （6）基于ZigBee通信的智能风扇控制系统模拟实验 （7）基于ZigBee通信的智能灯光控制系统模拟实验 （8）基于ZigBee通信的智能门禁控制系统模拟实验 （9）基于ZigBee通信的智能安防系统模拟实验 （10）基于ZigBee通信的路灯监控系统模拟实验 | 22 | 台 | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
| 3 | ▲通信原理实验箱 | 一、总体要求：系统功能 1、实验箱应采用模块化设计，支持多台实验箱模块之间自主搭建通信收发系统。 ★2、实验箱应内置不低于7寸的触控显示屏，支持实验指导书、实验原理图、波形参考图、实验参数直接在显示屏上操作和查看。（需提供显示屏查看实验原理图的图片证明） ★3、实验箱应具备仪器仪表测试功能区：示波器、逻辑分析仪、误码测试仪具有独立的物理测试接口，且示波器还具备专用探头保护接口。（需提供仪器仪表测试功能区的图片进行证明） 4、实验模块保护措施必须同时包含：存储时全方位外壳保护、安装时模块电路防反接保护、实验时测试端口与芯片隔离保护。 5、每个实验模块均应配置独立的电源拨动开关，根据实验需求独立开启电源开关。 6、实验模块上应有清晰的原理框图和信号流程图，信号每一次变化都有相应的测试点进行测试。 7、收发通道应采用不同的时钟，能展示失步现象及同步过程。 8、虚实结合开发功能要求： ★1）综合实验&创新开发模块采用独立供电接口，既可以安装在实验箱上使用，也可以独立使用。（提供实物图片证明两种供电方式） 2）综合实验&创新开发模块应支持无线收发功能，频率范围10M～1GHz，信号带宽20MHz，6路GPIO数字IO口，两路高速ADC和两路高速DAC，ADC转换速率≥40MSPS；DAC转换速率≥100MSPS。 3）虚实结合开发软件支持硬件授权登录和账号登录两种方式，支持随堂教学中间过程节点实时设置、观测与展示。 ★4）虚实结合开发软件包含：信源编译码、信道编译码、基带传输编译码、数字调制及解调、同步技术、复用技术等6个大类，算法颗粒≥30个。（需提供图片证明有6个大类以及30个以上的算法颗粒） ★5）综合实验&创新开发模块能与虚实结合开发软件互联，完成虚实结合实时协同实验。（需提供软硬件虚实结合完成的FM收音机接收实验的视频截图） 9、实验模块应包含：主控&仪器仪表模块、信源编译码模块、信道编译码模块、基带传输&时分复用模块、数字调制解调模块、载波同步及位同步模块、综合实验&创新开发模块。 二、系统基本组成框架 1、信号源： 正弦波： 频率范围：0～2MHz 幅度范围：0～5V 三角波： 频率范围：0～100KHz 幅度范围：0～5V 方波：频率范围：0～100KHz 幅度范围：0～5V 音乐信号：真人真唱的音乐信号 被抽样信号：1KHz+3KHz正弦波 2、自定义数字信号：能提供拨码开关任意设置4组8bit数字信号作为信号源，时钟信号速率范围：1KHz～2048KHz 3、PN序列：码长15位/127位可选 码速率范围：1kbps～2048kbps 三、实验要求(技术要求) 1、基础验证：模拟调制解调实验4个，信源编译码实验4个，信道编译码实验5个、基带传输编译码实验4个、数字调制解调实验10个、同步实验4个。 2、综合设计：时分复用解复用实验、HDB3线路编码通信系统综合实验、ASK通信系统综合实验、FSK通信系统综合实验、BPSK通信系统综合实验、DBPSK通信系统综合实验、基于FM调制的音频传输无线通信系统、基于QPSK调制的音频传输无线通信系统、基于MSK调制的图像视频传输无线通信系统、基于软件无线电技术的FM收音机。 3、创新开发：基于FPGA、C语言、MATLAB的创新开发案例≥10个。 四、其他要求 1、、在中标结果公告发布后的3个工作日内将软件产品发送至招标人进行安装调试并封存。 ★2、投标单位在投标时承诺该软件支持二次开发且免费开放原代码。 | 22 | 台 | 工业 | 货物 |