# 第三章  采购需求

| 序号 | 内容 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人员到岗及履约要求 | （1）供应商一旦成交，磋商时所报的本项目的项目经理、施工现场技术负责人、各专业负责工程师及施工机械等在整个项目施工期内必须在位，否则采购人有权终止合同。由此造成的损失，成交供应商自行承担并赔偿可能给采购人造成的损失。 （2）成交供应商不得擅自更换磋商时所报项目经理及项目部主要管理人员。确需更换时，须报采购人同意，更换后人员不得低于成交供应商磋商时所报人员资质和技术水平。采购人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。 （3）成交供应商未能按照承诺到岗尽职的，采购人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，采购人有权责令其停工整改、直至终止合同，引进新的承包人。采购人还将停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款项补偿建设单位的有关损失或工期延误的损失，并就此向承包人索赔。 |
| 2 | 材料要求 | 承包人采购的所有设备、材料进场时要有合格证、检测报告等材料，水电材料需要提供3C认证材料，并符合国家规范要求。所有设备、材料提前送样，且由发包人代表确认后方可进场，否则不支付相应材料的工程款。 |
| 3 | 工程施工重点难点 | / |
| 4 | 报价须知 | - 1.供应商最后报价均不得高于磋商文件（公告）列明的项目预算、最高投标限价，否则其响应文件将被认定为响应无效。 - 2.安全生产费用：不低于最高限价的2.5%，即49022.5元，否则其响应文件将被认定为响应无效。 |
| 5 | 重要说明 | 1、政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）： （1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。 （2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。 |
| 6 | 项目经理 | 拟派项目经理须具有水利水电工程专业二级及以上建造师注册证书，且具有水行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证（B证）。提供供应商为其缴纳的2024年8月至今任意一个月社保证明扫描件。 注：如拟派项目经理为一级建造师的，应符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40 号）规定，响应文件应提供一级建造师电子注册证书，且应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。 |
| 7 | 本项目采购标的名称及所属行业 | 标的名称：到老泄洪洞工作门防汛道路（运行小楼至F2平硐段）临山高边坡治理、右坝头边坡防护及管理区围墙道路加固改造 所属行业：建筑业 |

二、工作内容

到老泄洪洞工作门防汛道路（运行小楼至F2平硐段）临山高边坡治理、右坝头边坡防护及管理区围墙道路加固改造项目工作内容包括高边坡治理，排洪沟整治、植被措施防护，防汛应急物料场地新建等；沿山崖侧浇筑钢筋混凝土挡墙并结合水文化建设，防止山崖落石造成防汛道路及设施损坏等其他安全隐患治理，进行排水沟整治，浇筑混凝土排水沟及加装盖板，围墙粉刷层破损铲除，钉钢丝网后粉刷修补，围墙双面刷白色外墙涂料。人行道塌陷区修补，破碎人行道砖拆除，素砼垫层，铺设块状面层，路灯移装等，具体详见工程量清单。

三、技术标准和要求

凡与本项目有关的国家及行业现行施工标准、施工规范、管理标准以及省市相关部门发布的各项技术验收标准以及相关规定等，均适用于本项目。

- 工程量清单及报价要求

1.工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 管理区围墙加固维修 |  |  |  |
| 1 | 道路围墙柱旧粉刷层铲除 | 共计36根柱子，含垃圾清运 | m2 | 180 |
| 2 | 破损围墙更换 | “刀片式”混凝土围墙破损更换 | 项 | 1 |
| 3 | 围墙柱钉钢丝网 |  | m2 | 120 |
| 4 | 混凝土梁 | 围墙柱之间C20混凝土梁浇筑，总长220m、高度10cm、宽度20cm | m3 | 8 |
| 5 | 混凝土支模 |  | m2 | 88 |
| 6 | 混凝土梁配筋 | 直径0.8cm螺纹钢筋 | kg | 350 |
| 7 | 道路围墙柱水泥砂浆抹灰 | 共计36根柱子，柱高2m | m2 | 180 |
| 8 | 道路围墙柱刮腻子 | 共计36根柱子，柱高2m | m2 | 180 |
| 9 | 道路围墙柱多层外墙乳胶漆粉刷 | 共计36根柱子，乳胶漆多层粉刷 | m2 | 180 |
| 10 | 道路围墙粉刷修补 | 破损修补， | m2 | 900 |
| 11 | 道路围墙粉刷乳胶漆 | 表面清理双面乳胶漆多层粉刷 | m2 | 900 |
| 12 | 围墙瓦顶 | 仿古琉璃瓦双面落水，含瓦脊、柱头收口、卷尾等样式由业主选定。 | m | 220 |
| 13 | 棚房及货物拆除移位和恢复 |  | 工日 | 30 |
| 14 | 脚手架 |  | m2 | 640 |
| 15 | 围墙两边水沟清理及垃圾运输 |  | 项 | 1 |
| 二 | 管理区防汛道路 |  |  |  |
| 1 | 原混凝土侧石拆除 | 破损混凝土侧石拆除，含弃渣装运等 | m | 350 |
| 2 | 原人行道砖拆除 | 破损人行道砖拆除，含弃渣装运等 | m2 | 350 |
| 3 | 游泳池边混凝土路面处理 | 游泳池边混凝土路面打毛处理 | 项 | 1 |
| 4 | 灯箱宣传栏移位 | 灯箱宣传栏移位、安装 | 套 | 1 |
| 5 | 指示牌移位 | 指示牌移位，含C25砼基础 | 个 | 2 |
| 6 | 路灯拆除 | 路灯拆除，含C25砼基础 | 套 | 7 |
| 7 | 路灯安装（利旧） | 路灯安装 | 套 | 7 |
| 8 | 挖树根（蔸） | 原行道树连根挖出，含清运 | 株 | 40 |
| 9 | 土方回（换）填 | 树池回填土，耕植土,人行道路填土，包括购置、运输、填土 | m3 | 40 |
| 10 | 台阶基础 | 铺设碎石垫层5cm碎石垫层 | m2 | 60 |
| 11 | 安装踏步台阶 | 砖石C20混凝土台阶，长50m,高度15cm，宽30cm | m3 | 5.4 |
| 12 | 踏步台阶贴装 | 1.块料品种：白芝麻灰花岗岩 2.垫层品种、规格：干硬性水泥砂浆厚30mm | m2 | 36.25 |
| 13 | 安砌花岗岩侧石 | 800×300×120mm，颜色与仓库处一致，含混凝土垫层 | m | 540 |
| 14 | 人行道垫层 | 碎石垫层厚8cm，C20混凝土垫层厚10cm，含模板制安及拆除 | m3 | 63 |
| 15 | 人行道砖铺设 | 大理石颜色与仓库处一致，厚3cm。垫层为干硬性水泥砂浆厚50mm，拐角为一次成型大理石 | m2 | 400 |
| 16 | 砌筑树池 | 大理石，砂浆基础1500×300×120mm（直角处45o拼缝） | 个 | 25 |
| 17 | 电缆保护管 | φ25PE管，埋地敷设 | m | 200 |
| 18 | 路灯电缆 | YJV-3*4铜芯电缆穿线管埋地敷设（含电缆头等） | m | 200 |
| 19 | 下水管道修补及井盖提升 | 人行道板砖下面下水管道整理、修补 | 项 | 1 |
| 21 | 栽植桂花 | 直径：9~10cm；冠径：300-350cm，带土球起挖 养护期：二年（含支撑、栽植土）月桂 | 株 | 10 |
| 22 | 破损路面开挖 | 破损路面开挖1m、下水管道处理、垃圾清运 | m3 | 25 |
| 23 | 开挖路面回填 | 回填土（夯填）40cm | m3 | 10 |
| 24 | 开挖路面垫层 | 碎石垫层厚10cm | m3 | 7.5 |
| 25 | 排水沟 | C25混凝土排水沟（净宽300mm，深300mm，沟壁厚150mm，沟底厚200mm，500mm钢筋混凝土盖板） 含模板制安及拆除等 | m | 10 |
| 26 | 塑料管铺设 | PE输水管，胶圈接口，管径：300mm，含砂垫层 | m | 10 |
| 27 | 沥青路面修补 | 路面开挖后沥青修补 | m2 | 30 |
| 三 | 应急物料场地改造 |  |  |  |
| 1 | 混凝土拆除 | 原破损混凝土地面拆除 | m2 | 481.14 |
| 2 | 地砖拆除 | 人行道砖拆除 | m2 | 1191.39 |
| 3 | 混凝土垫层 | C15混凝土，厚度10cm | m3 | 50.114 |
| 4 | 地砖铺装 | 透水砖面层300mm×150mm×65mm 砂浆粘贴，套色 | m2 | 1652.53 |
| 5 | 原破损路侧石拆除 |  | m | 310 |
| 6 | 安砌花岗岩侧石 | 1、花岗岩侧石芝麻白 2、规格：800mm×200mm×120mm 3、侧石沟槽开挖 4、C15混凝土垫层 | m | 310 |
| 7 | 场地整理 | 清除杂草，场地平整 | m2 | 185 |
| 8 | 垃圾清运 |  | 项 | 1 |
| 9 | 绿化整治 | 杂树等清理，清理后土地进行平整 | m2 | 180 |
| 10 | 青砖砌筑挡墙 | 起槽，基础，砂浆，勾缝花岗岩板压顶等 | m3 | 8 |
| 11 | 挖树坑 |  | 个 | 19 |
| 12 | 回填栽植土 |  | m3 | 30 |
| 13 | 杜鹃花、黄杨球等 | 套栽，养护期2年 | m2 | 110 |
| 14 | 单杆桂花（月桂） | 地径10cm ，H200-300cm 带土球，养护期2年 | 株 | 24 |
| 15 | 映山红 | 苗高100cm，冠幅20-40cm | 株 | 15 |
| 16 | 细叶芒 | 叶片线形，长20—70cm， 宽5—15mm；种植密度2株/平方，集中种植 | 株 | 30 |
| 17 | 萱草花 | 苗高10-20cm，冠幅10-20cm | 株 | 50 |
| 18 | 中叶麦冬草 | 行距15-20cm，株距8- 10cm， 深0.2-0.3cm左右，每穴2-3棵， 每平方60-80株 | m2 | 110 |
| 19 | 宣传刻字 | 刻字 | 个 | 20 |
| 20 | 围墙原面漆清除 |  | m2 | 210 |
| 21 | 围墙粉刷外墙乳胶漆 | 裂缝处理、批腻、刷两遍面漆 | m2 | 210 |
| 22 | 排水沟旁碎石等垃圾清运 |  | m3 | 20 |
| 23 | 宣传标牌 | 长15m，高2.5m，厚度6mm，不锈钢材质，腐刻字，立柱及立柱C30基础 | m2 | 37.5 |
| 四 | 沿河防汛检查道路防护栏维修 |  |  |  |
| 1 | 损坏立柱拆除、更换 | 原立柱与栏板连接勾缝处拆除，拆除破损立柱，拆下与立柱连接的两边栏板，破损立柱底部重新打孔，立柱基础孔清理，更换新立柱，安装原栏板，调整立柱与栏板，保证垂直及水平度，新立柱与栏板重新勾缝，更换完成后重新喷涂真石漆 | 根 | 141 |
| 2 | 损坏栏板更换 | 原立柱与栏板连接勾缝处拆除，拆除一端立柱，破损栏板拆除，立柱底部重新打孔，立柱基础孔清理，更换新立柱，立柱与栏板连接处重新清理打磨，新栏板调整水平及垂直度后重新勾缝，更换完成重新喷涂真石漆 | 组 | 30 |
| 3 | 破损立柱修补 | 表面开裂破损但主体结构未破坏的立柱修补：清除立柱松动掉块的部位，将外墙胶水与水泥混合均匀，涂抹修补损缺部位，待凝固后进行二次外观打磨，打磨无问题后重新喷涂真石漆 | 根 | 79 |
| 4 | 破损栏板修补 | 表面开裂破损但主体结构未破坏的栏板修补：清除栏板松动掉块的部位，将外墙胶水与水泥混合均匀，涂抹修补损缺部位，待凝固后进行二次外观打磨，打磨无问题后重新喷涂真石漆 | 块 | 43 |
| 5 | 立柱与栏板勾缝处开裂处理 | 所有漆膜开裂，鼓包，起皮处用铲刀将原来漆膜全部铲除，砂纸重新打磨清理浮灰，铲除部位凹陷处用水泥及胶水重新抹平，带水泥凝固后重新喷涂真石漆 | 处 | 75 |
| 6 | 立柱及栏板表面清理、喷涂真石漆 | 将原立柱与栏板表面开裂松动、鼓包，起皮处水泥及油漆铲除，将外墙胶水与水泥砂浆混合涂抹损坏表面，待水泥砂浆凝固后进行外观打磨，栏板和立柱表面喷涂底漆、真石漆。喷涂真石漆期间需用塑料薄膜全程做好防护 | m2 | 1710 |
| 7 | 材料二次转运 | 现场线路长，材料需人工二次搬运 | 项 | 1 |
| 8 | 垃圾清理 | 护栏更换维修结束后需用人工将原有栏板及立柱搬运至农用车上，转运至甲方指定垃圾处理点，并将现场清理干净 | 项 | 1 |
| 五 | 右坝头临山崖边坡防护及排水整治 |  |  |  |
| 1 | C25混凝土 |  | m3 | 67.34 |
| 2 | 50mm大理石浮雕 | 含干挂、雕刻、铜漆喷涂 | m2 | 215 |
| 3 | 50mm花岗岩基础勒脚 | 含干挂、雕刻、铜漆喷涂 | m2 | 64.8 |
| 4 | 钢筋 | φ18、φ12、φ8钢筋（含锚筋） | t | 8.72259 |
| 5 | 植筋 | φ18锚筋植筋 | 根 | 1200 |
| 6 | 混凝土凿毛（人工） |  | m2 | 36.75 |
| 7 | 石方开挖（人工） |  | m3 | 2.25 |
| 8 | 山体凿毛（人工） |  | m2 | 45 |
| 9 | 模板 |  | m2 | 420 |
| 10 | 排水管制安 |  | m | 20 |
| 11 | 排水管打孔制安 |  | 个 | 10 |
| 12 | 材料二次转运 |  | 项 | 1 |
| 13 | 垃圾清理 |  | 项 | 1 |
| 六 | 安全生产费用 | 不低于最高限价的2.5%，即49022.5元 | 项 | 1 |
| 七 | 暂列金 | 150181.54元（不可竞争） | 项 | 1 |

2.报价要求

(1）工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

(2）工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润、税金等。

(3）本项目临时工程等必要措施费用不单独计列（包含在综合单价内）。

(4）工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

(5）暂列金额的数量及拟用子目的说明:本项目设暂列金150181.54元（不可竞争）。

(6）暂估价的数量及拟用子目的说明:不采用。

(7）计日工的数量:不采用。

(8）安全生产费用应单独计列(含与安全生产有关的文明施工、标准化工地建设费用)，由采购人根据施工单位实施过程中措施的落实情况进行支付。

(9）投标总价应按工程报价汇总表合计金额填写，供应商对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中。

(10）金额（价格）均应以人民币表示;如果投标报价汇总表的投标总价与报价函填报的投标总价不一致，应当以报价函中填写的大写金额为准。

3.其他说明

(1）供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

(2）因市场变化及法律、法规、规章和政策发生变化等一切可能影响工程造价的因素及其经济风险均已包含在综合单价中，因此合同综合单价不予调整（除因(5)项除外）。

(3）与其他工程施工单位发生交叉作业而增加的费用包含在报价内;

(4）由于前期不可预见，而新增加的施工内容，经相关部门出具设计变更及处理方案后，方可调整相应费用。

(5）因天气、地形、施工环境等条件发生变化，采取临时措施工程增加的费用或场地内可见障碍物清除的费用包含在报价内。

(6）本项目代理服务费由成交供应商支付。包含在报价的单价与合价中，不单独列项。

五、采购人提供的图纸

无。

六、其他要求

无。