# 第三章  采购需求

| 序号 | 内容 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人员到岗及履约要求 | （1）供应商一旦成交，磋商时所报的本项目的项目经理、施工现场技术负责人、各专业负责工程师及施工机械等在整个项目施工期内必须在位，否则采购人有权终止合同。由此造成的损失，成交供应商自行承担并赔偿可能给采购人造成的损失。 （2）成交供应商不得擅自更换磋商时所报项目经理及项目部主要管理人员。确需更换时，须报采购人同意，更换后人员不得低于成交供应商磋商时所报人员资质和技术水平。采购人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。 （3）成交供应商未能按照承诺到岗尽职的，采购人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，采购人有权责令其停工整改、直至终止合同，引进新的承包人。采购人还将停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款项补偿建设单位的有关损失或工期延误的损失，并就此向承包人索赔。 |
| 2 | 材料要求 | 承包人采购的所有设备、材料进场时要有合格证、检测报告等材料，水电材料需要提供3C认证材料，并符合国家规范要求。所有设备、材料提前送样，且由发包人代表确认后方可进场，否则不支付相应材料的工程款。 |
| 3 | 工程施工重点难点 | / |
| 4 | 报价须知 | - 1.供应商最后报价不得高于磋商文件（公告）列明的项目预算、最高限价；第一次报价及最后报价中的分项报价均不得高于供应商须知前附表35.14列明的分项最高限价（具体详见工程量清单），否则其响应文件将被认定为响应无效。 - 2.安全生产费用：不低于最高限价的2.5%，即30750.00元，否则其响应文件将被认定为响应无效。 （3）除磋商文件另有规定外,供应商不得随意增加、删除或涂改磋商文件工程量清单中的任何内容，否则其响应文件将被认定为响应无效。 |
| 5 | 重要说明 | 1.本项目的磋商文件、工程量清单、最高投标限价、澄清、修改、补充等相关资料均通过电子服务系统发布，请供应商自行从网上下载，供应商应当及时查看有无相关澄清、修改、补充等内容。 2.在工程项目磋商过程中，供应商最后报价与公布的最高投标限价或项目概算相比降幅过小，或供应商最后报价明显缺乏竞争性的，磋商小组可以否决其报价。 3.供应商在工程实施过程中用工行为，必须严格执行国家及地方政府的有关规定，依法签订劳动合同，并按规定及时足额支付工资。 4.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）： （1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。 （2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。 |
| 6 | 项目经理 | 项目经理须具有水利水电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，且具有水行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证（B证）。提供供应商为其缴纳的2024年8月至今任意一个月社保证明扫描件。 |
| 7 | 本项目采购标的名称及所属行业 | 标的名称：梅山水库日常维修维护 所属行业：建筑业 |
| 8 | 其他 | 详见工程量清单。 |

- 一、项目概况

（一）水库概况

梅山水库位于淮河支流史河上游、安徽省金寨县境内，是一座以防洪、灌溉为主，结合发电等综合利用的大（1）型水利工程。水库大坝坐落在县城梅山镇南1km处，工程于1954年3月动工兴建，1956年4月大坝竣工。2008年4月～2010年12月实施除险加固。2016年11月被鉴定为二类坝。

水库按500年一遇洪水标准设计，5000年一遇洪水标准校核，总库容22.63亿立方米，控制流域面积1970平方千米，水库校核洪水位139.93m，正常蓄水位128.00m。枢纽工程由大坝、溢洪道、泄洪隧洞、灌溉补水隧洞、放水底孔、发电厂等组成。

（二）项目内容

梅山水库2025年日常维修维护项目为省水利厅下达的2025年度梅山水库水利工程运行维护项目经费中“日常运行维护管理经费”的一部分内容打捆，主要内容包括大坝运行维护、水库工程维修、闸门机电设备维护、应急管理设施完善、工程设施设备保洁维护等。项目主要内容包括：

1、大坝等建筑物运行维护

主要为大坝东岸接拱重力坝至溢洪道段坝顶安全护栏改造，包括原护栏木扶手、铁杆件拆除，定制安装不锈钢杆件、连接件、竹木扶手，防浪墙表面氟硅涂料装饰层修补等内容。护栏全长约210米。

2、水库工程维修

主要针对历次大坝安全鉴定、检查指出的部分混凝土钢筋锈胀问题，开展维修处理，包括：

（1）溢洪道工作桥梁板两侧、底面锈胀外露钢筋除锈防护、混凝土修补处理、排水管改造等工程施工及措施费，防护面积约700平方米，桥面排水维修等。

（2）灌溉补水隧洞事故门启闭机房部分构架梁柱，以及放水底孔等进口启闭机房等共8处启闭机房架柱防护处理。

（3）大坝拱垛加固混凝土外露钢筋处理，2-15号垛内加固面板及两侧部位，1号垛东墙、13垛东墙等加固部位混凝土钢筋锈胀处理，面积约1200平方米。

3、闸门及机电设备维护

主要包括水库溢洪道、泄洪隧洞、灌溉补水洞、放水底孔等闸门、启闭机及金属结构、机电设备、配电等设备常规运行维护，设备防腐、备品备件等，按照相关技术规范要求开展调试、试运行、检测等；柴油发电机及底座维护、油漆，隧洞液压启闭机油缸油漆、风车更换（脚手架等措施费）；9号拱内走道地面维修等。

4、应急管理设施完善

（1）水旱灾害防御及应急管理调度设施维修完善，设置调度及应急管理显示屏，配备操作台等设施设备，室内部分墙、地面、强弱电布线改造等；

（2）泄洪设施防汛电源T接问题整改，增加开关柜2台及相应的送配电装置设备；

（3）日常安全生产检查、演练、安全生产月活动配合，以及临时安全隐患整改等。

5、工程设施设备保洁等维护

工程设施设备2025年年度保洁，水库上下游水面漂浮物打捞、拱内及两岸护坡地面等冲洗，以及日常零星维护、调工等。具体包括溢洪道、泄洪隧洞等各类启闭机房及室内外设备日常维护保洁，坝垛内所有观测房、廊道、坝垛内走地面等保洁维护，室外拱内卫生清扫、工程区检查观测通道、坝肩、溢洪道护坦等部位卫生保洁，库面漂浮物打捞清理、拱内水面卫生清理及日常检查用船只、零星调工等，维护期为2025年度。

详见项目工程量清单。

## 二、工程量清单

1.工程量清单

详见附件

2.报价要求

(1）工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

(2）工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费、安全生产费用，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润、税金等。

(3）工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

(4）暂列金额的数量及拟用子目的说明:/。

(5）暂估价的数量及拟用子目的说明:不采用。

(6）计日工的数量:不采用。

(7）响应总价应按工程报价汇总表合计金额填写，供应商对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中。

(8）金额（价格）均应以人民币表示;如果响应报价汇总表的投标总价与报价函填报的投标总价不一致，应当以报价函中填写的大写金额为准。

3.其他说明

(1）供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

(2）因市场变化及法律、法规、规章和政策发生变化等一切可能影响工程造价的因素及其经济风险均已包含在综合单价中，因此合同综合单价不予调整（除因(5)项除外）。

(3）与其他工程施工单位发生交叉作业而增加的费用包含在报价内;

(4）由于前期不可预见，而新增加的施工内容，经相关部门出具设计变更及处理方案后，方可调整相应费用。

(5）因天气、地形、施工环境等条件发生变化，采取临时措施工程增加的费用或场地内可见障碍物清除的费用包含在报价内。

(6）本项目代理服务费由成交供应商支付。包含在报价的单价与合价中，不单独列项。