合肥市郎溪路小学塑木地板采购需求

一、塑木地板质量参数：

塑木地板质量要求国家标准主要依据《木塑地板》（GB/T 24508-2020）进行规定，该标准自2021年6月1日起实施。以下是对塑木地板质量要求国家标准的详细归纳：

1.原材料要求

塑木地板的原材料应为木纤维（包括木材、竹材、农作物秸秆等）和热塑性塑料。

基材不发泡的木塑地板，其木质纤维含量应不低于50%；基材发泡的木塑地板，其木质纤维含量应不低于20%。这一比例是衡量产品是否为木塑地板的重要依据。

2.外观质量要求

表面平整度：要求表面平整，无明显凹凸、波纹或鼓泡等现象。

颜色均匀性：颜色应均匀一致，无明显色差。

纹理一致性：纹理应自然、清晰，无明显缺陷或不一致现象。

3.物理性能要求

抗弯强度：反映产品抵抗弯曲破坏的能力，具体指标根据基材是否发泡有所不同，但均需满足一定要求。

抗压强度：产品应能承受一定的压力而不发生破坏。

耐磨性：表面应具有良好的耐磨性，以抵抗日常使用中的磨损。

耐候性：产品应能在户外环境中长期使用而不发生明显的老化、褪色或变形等现象。

弯曲破坏载荷：基材不发泡的木塑地板应≥3400N，基材发泡的木塑地板应≥2200N。

静曲强度和弹性模量：分别反映产品抵抗弯曲破坏和抵抗变形的能力，具体指标也根据基材是否发泡有所不同。

吸水率：基材发泡的木塑地板吸水率应≤10.0%，基材不发泡的木塑地板吸水率应≤3.0%。

线性热膨胀系数：用于指导安装时预留间隙，保证地板的热胀冷缩。

4.、环保性能要求

甲醛释放量：应用于室内环境的木塑地板，其甲醛释放量应≤0.05mg/m³，远低于E1级标准。

重金属含量：对基材和涂饰层的重金属含量均有严格限制，如可溶性铅、镉、铬、汞等。

总挥发性有机化合物(TVOC)释放率：72小时内的TVOC释放率应≤0.05mg/(m²·h)。

以上要求提供有效证书或证明材料。

- 具体要求

- 施工面积70平方左右，务必勘测现场后报价。

- 报价包含旧地板拆除、铝合金包边、施工辅料、人工费、税费等一切费用。