巢湖市散兵镇高林小学阶梯教室LED全彩屏、音响、直播设备、吊顶、灯光等采购需求

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 预算价 | 人民币大写：壹拾贰万元整 ￥：120000.00元 |
| 2 | 付款方式 | 合同签订后，完成供货、安装调试完毕并经验收合格后一次性付清。 |
| 3 | 供货安装地点 | 巢湖市散兵镇高林小学教学楼一楼阶梯教室 |
| 4 | 供货安装期限 | 合同生效后3个日历天完成供货安装、调试 |
| 5 | 免费质保期 | 验收合格之日起三年 |

- 货物需求

| 序号 | 货物 名称 | 品牌 | 型号 | 技术参数及要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内LED全彩显示屏 | 金立翔/GLUX | GSA2 | 室内P2高刷全彩显示屏（净尺寸：4.16米×2.4米；分辨率：2080点×1200点） 1.LED显示屏采用≤2mm点间距，像素点密度≥250000点/m2；表贴三合一； 2.水平视角≥168°垂直视角≥150°； 3亮度≥500cd/㎡,亮度调节自动/手动，0-100%可调；亮度均匀性（矫正后）≥99%；色度均匀性(校正后)0.001Cx, Cy色温1000K-21000K可调； 4.屏体正面为亚黑处理，反光率≤1%；不反射环境光，对比度高，色彩柔和，防止眩光影响可提升视觉光感； 5.电源平均效率：功率因数(PF)98.5%转换效率88%； ★6.功耗：峰值功率≤260W/㎡，平均功率≤100W/㎡；LED显示屏动态节能设计，具有智能(黑屏)节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能60%以上。（为保证产品质量，中标供应商在签定合同前需向采购人提供具有CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告证书原件或复印件加盖厂家鲜章） 7.LED显示屏支持 8K 超高清显示，符合8K超高清显示；显示颜色 >281.4trillion ； 8.高温、高湿工作；高温、高湿存储；低温工作，低温存储；试验中、后样品外观结构和功能无异常； 9.能源效率>2.4cd/w，达到能效一级标准； 10.温升：最高亮度(白平衡)持续工作4小时，模组表面温升小于18K； 11.IP6X 防护等级；安全性：依据GB4943.1-2022音视频信息技术和通信技术设备第1部分:安全要求标准规定，符合安全性要求； 12.PCB 采用2层、4层、6层、8层、10 层设计；PCB板材采用玻璃化温度>150℃的覆铜板； 13.符合光生物安全要求，蓝光危害符合RG0； ★14.LED显示屏为防止金属离子迁移、线路短路现象，PCB 采用FR-4四层板同等级或更高材料，PCB导线更宽、导线间距和过孔间距更大，能更好的杜绝模块黑屏、显示异常、灯珠缺色、毛毛虫等现象，表面沉金处理板厚>1.6mm，铜厚>1 盎司,TG>150，PCB板表面具备防潮/防尘/防静电 。（为保证产品质量，中标供应商在签定合同前需向采购人提供具有CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告证书原件或复印件加盖厂家鲜章） ★15.灯板设计：LED 显示屏具备旋转式灯板设计，弱化跨板耦合效应，保证更优质的显示效果 。（为保证产品质量，中标供应商在签定合同前需向采购人提供具有CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告证书原件或复印件加盖厂家鲜章） 16.支持全链路1帧延迟、多层校正(存储多层校正数据)、Infi-bit颜色位数、颜色魔方、低灰校正、8/10112bit 视频源输入； 17.支持 A1自动规划大屏能耗模式设置； 18.具有防潮、防尘、防腐蚀、防虫、防静电、防撞、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、具有实时监控温度、故障报警； 19.PCB阻燃等级达到 UL94 V-0 级；能承受20J冲击能量，试验后外观无异常，可正常显示； 20.观看显示屏1小时眼睛基本无疲劳感;去除100%紫外线，消除80%摩尔纹。 ★（为保证产品质量，中标供应商在签定合同前需向采购人提供所投产品生产厂商针对本项目的三年原厂售后质保函原件，若无法提供将不予签订合同，由此产生的后果责任自负。） | 9.98平方米 |
| 2 | 开关电源 | 金立翔/GLUX | GP-200-4.5-S | 1.输出功率：≥200W MAX； 2.泄漏电流：<1mA(Vin230)； 3.工作温度：-30℃~60℃； 4.散热方式：自冷； 5.输入电压：AC200-240V,47-63Hz 6.功率因数：0.50@230VAC 7.保护功能：输入欠压，过载保护，短路保护 ★电源与显示屏为同一品牌 | 40台 |
| 3 | 播控软件 | 利亚德 | 精显时代Ⅲ | 1.屏体配置：支持载入配置、设置输入源、点亮显示屏、显示屏连接设置、冗余备份设置、启用3D设置、工作模式设置、性能参数设置； ★2.媒体播放器功能可连接多媒体播放器，调试与媒体播放器连接的屏体参数； 3.升级硬件程序 支持升级接收卡、发送卡的硬件程序，密码修改； ★4.多屏管理设置 支持添加多个显示屏，支持添加100个显示屏，分别对其进行控制管理； ★5.点检功能 检测显示屏LED灯珠的工作状态，软件显示点检状态，显示问题点位置； 6.液晶清零 支持将液晶模块显示的接收卡运行时间清零； 7.亮度校正 支持通过软件对灯点进行亮度校正； 8.误码率检测 软件具备误码率检测功能； 9.除湿模式 支持为发送卡设置除湿模式，使控制系统上电后屏体亮度逐渐变化到目标值； 10.一键配置 支持通过载入云平台或本地保存的接收卡配置文件点亮显示屏； 11.亮度调节 支持亮度通过软件进行手动调节； 12.色温模式 支持色温表添加，自定义命名色温模式为标准模式、视频模式、文本模式； 13.监控 支持监控发送卡状态、接收卡状态、接收卡温度、监控设备状态、湿度、烟雾、风扇、电源、排线、箱门、模组状态； 14.校正设置 支持联机校正参数设置、获取平均校正系数、管理校正系数、管理双校正系数； ★15测试画面设置工具 通过设置测试画面，显示屏可显示红、绿、蓝、白、黄、青、紫，网格、定位图画面； 16.切换软件语言 支持切换配置工具的界面语言为中文、英语、日本语； 17.画面控制 支持控制画面显示为黑屏锁定，正常显示，可设置自测试画面，控制箱体液晶开启关闭； 18.多功能卡管理 通过多功能卡可进行电源管理、监控资料查看、外设设置、程序加载和音讯管理； ★19.控制器箱体配置文件导入 导入前端控制器保存的配置文件，硬件信息，当前被使用设备的相关信息，将接收卡配置文件保存到发送卡，在配屏现场直接通过发送卡的载入箱体文件功能，将配置文件发送到接收卡； ★20.云监控 支持将显示屏注册到云平台的云监控服务，实现远程集中监控显示屏的工作状况； 21.PLC控制 对智能配电柜PLC模块实行远程控制，控制屏体的开关状态； ★22.画质引擎设置 主界面具有画质引擎设置功能； 为保证显示系统播放稳定，提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的CMA CNAS检测报告原件或复印件并加盖厂家鲜章。 | 1套 |
| 4 | 视频处理器 | 诺瓦 | V1060N | 1.支持常见的视频接口，包括2 路 HDMI1.3，1 路 DVI； 2.支持3.5mm音频输入和3.5mm音频输出； 3.支持 3 个窗口和 1 路 OSD；  4.支持快捷配屏和高级配屏功能；  5.支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节；  6.支持设备间备份设置；  7.视频输出最大带载高达390万像素；   8.支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，增强产品实用性能；支持创建10个用户场景作为模板保存，方便使用。 | 1台 |
| 5 | 接收卡 | 诺瓦 | DH7516 | 1.单卡最大带载 512×512像素，最多支持 32 组RGB 并行数据； 2.采用 16个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； 3.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质 4.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 5.配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。 | 28张 |
| 6 | 智能配电箱 | 正泰 | 15kw | 15kw标准配电柜 延时分路启动、分相分级上电、过流过压保护、防浪涌等。 | 1个 |
| 7 | 操控主机 | 联想 | 昭阳X3-14 | I5-13420 16G 512G 集成 14寸黑色笔记本电脑 | 1台 |
| 8 | 钢架结构及装饰 | 国产 | 定制 | 内外框根据现场选择合适的镀锌防锈方管，美观、结实、安全。不锈钢包边 | 1项 |
| 9 | 综合布线 | 国产 | 定制 | 绿联HDMI线、一舟超五类网线、绿宝BV2.5单芯线等全部辅材 | 1项 |
| 10 | RATTOP PD-510 二分频专业音箱（10寸） | RATTOP | PD-510 | 1.低音单元：1×10"（250MM） 2.高音单元：1×1.75"（44.4MM） 3.系统：2wayspeaker 4.承受功率：300W 5.灵敏度：96±3dB1w/1m 6.最大声压：121±3dB 7.阻抗：8Ω 8.频率响应：62Hz-20KHz 9.指向角度：80°×50° 10.箱体材料：桦木板 11.产品净重：14.65KG 12.产品尺寸：308（前宽）×170（后宽）×322（深度）×506（高度）mm 13.应用场合：多媒体室、会议室、多功能厅、教堂、小型运动场馆、视象演说厅等场所 | 4只 |
| 11 | 1015A通用音箱壁装支架 | 无品牌 | 1015A | 国产通用音箱壁装支架 | 4个 |
| 12 | RATTOP 雷拓 UI-M520 U段一拖二无线手持麦克风(600频段) | RATTOP | UI-M520 | 功能特点： 1.真分集无线接收主机，金属外壳，耐腐蚀抗干扰； 2.真分集接收主机，采用芯片分集+天线分集设计，有效减少接收盲点，有效提高话筒无线传输范围及范围内的信号稳定； 3.采用独有的ID码导频技术，彻底解决同频、串频现象，有效阻隔使用环境中信号干扰； 4.主机搭配麦克风实现多场合的使用场所； 5.接收机采用全金属机身，标准1U高度，配置挂耳可安装于标准机柜； 6.手持麦克风采用全金属外壳，稳固耐用； 7.接收机采用双通道UHF无线通信，每个通道500个频点可选，可切换频点总数500个； 8.可通过麦克风拨码开关切换麦克风工作频率，满足不同场景需求； 9.采用OLED显示屏，内置调节菜单功能； 10.主机、麦克风均配备液晶屏幕，可实时反馈系统工作状态，可显示电池电量、信号强度、工作频率； 11.内设自动扫频功能，可轻松选出干净频点； 12.标配：主机*1+手持麦克风*2； 13.单机型建议叠机数量5-6套； 技术参数： 1.频率范围：640-690MHz(±0.1MHz)； 2.可调信道数：500*2； 3.预设群组数：20组，每组预设25个频率； 4.工作有效距离：150米（空旷距离）； 5.电池寿命:不小于8小时； 6.天线带9V供电，可直接连接天线叶子； 7.动态范围：90dB； 8.失真度：<0.5%； 9.频率响应：30-20KHz/±2dB； 10.信噪比：90dB； 11.接收灵敏度：-95dBm； 12.电源供应：DC12V-18V 1A； 13.音频输出接口3个：1*6.3mm混合输出，2*XLR通道平衡输出； 14.主机尺寸（长*宽*高）：420.4x209x45mm 15.主机重量：1931.2g 无线手持麦克风： 1.发射功率：30mW 2.调制方式：FM 3.最大调制度：40KHz 4.高次谐波：<-60dB 5.供电电压：1.5V AA电池2节 6.持续使用时间：>8小时 7.手持尺寸：251x55.5mm 8.手持重量：336.0g | 2套 |
| 13 | RATTOP 雷拓UI-M620 U段一拖二无线会议麦克风(600频段) | RATTOP | UI-M620 | 功能特点： 1.采用独有的ID码导频技术，彻底解决同频、串频现象； 2.系统采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中信号干扰； 3.接收机采用全金属机身，标准1U高度，配置挂耳可安装于标准机柜； 4.接收机采用双通道UHF无线通信，每个通道500个频点可选，可切换频点总数500个； 5.采用彩色TFT显示屏，中英双语显示、调节菜单功能 6.发射器采用LCD显示屏，可实时反馈系统工作状态，可实时反馈系统工作状态，可显示电池电量、信号强度、工作频率； 7.手持麦克风内置陀螺仪，支持智能自由掉落静音与水平静置时静音功能，麦克风静置超过10min，自动进入待机节能状态； 8.采用自动人手感应技术，话筒离开人手静止后3秒内自动静音； 9.自带可调混响和均衡功能，让音色更加清晰、饱满； 10.内设自动扫频功能，频谱显示技术，可轻松选出干净频点； 11.标配：主机*1+桌面鹅颈麦克风*2； 12.单机型建议叠机数量5-6套； 技术参数： 1.频率范围：640-690MHz(±0.1MHz)； 2.天线带9V供电，可直接连接天线叶子； 3.信噪比95±5dBu@A计权； 4.有效无线传输距离150m（空旷距离）； 5.预设群组数：20组，每组预设25个频率； 6.动态范围：90dB； 7.失真度：<0.5%； 8.频率响应：30-20KHz/±2dB； 9.信噪比：90dB； 10.接收灵敏度：-95dBm； 11.电源供应：DC12V-18V 1A； 12.音频输出接口3个：1x6.3mm混合输出，2xXLR通道平衡输出； 13.重量：1.6KG； 14.主机尺寸（长*宽*高）：420*209*50mm； 桌面无线话筒： 1.频率切换：红外同步 2.发射功率：20mW 3.调製方式：DQPSK 4.高次谐波：低于主波基准40dB以上 5.使用电池：1.5V AA电池3节 6.连续使用时间：>10小时 7.会议尺寸：156.5x116.3x68.5mm 8.会议重量：793.8g 9.鹅颈咪杆长度：426mm | 1套 |
| 14 | RATTOP UI-300S 四通道无线话筒天线放大器（400-950MHz） | RATTOP | UI-300S | 1.天线分配器：适用于450-1000MHz的频率范围，采用最新超高动态低噪声之主动组件与超宽频带； 2.微带线路设计，具有超低内调失真及损耗的特性； 3.提供多频道接收系统同时使用时能排除混频干扰； 4.指向性天线：适用于450-1000MHz的频率范围，具有4-6dBi的高指向特性，对需要特定方位的使用环境有非常好的效果； 5.专供接收机作长距离接收使用，可以补偿连接到接收机的同轴电缆线所造成的信号损失； 6.天线分配系统由一台天线分配器。2个定向天线组成，可供多台接收机使用，让接收信号获得较佳的噪讯比，增加接收距离及稳定性，提供四组电源输入给接收机使用，方便安装工程； 7.配件：主机同轴线50cmx10，扇叶同轴线5米x2，增益天线x2，电源DC连接线x4，电源适配器，壁挂安装支架x2； 技术参数： 1.载波频率：450-1000MHz 2.输入截断点：+32dBm 3.射频输出增益：+0.1dB~+1dB 4.输出隔离度：在450-1000MHz范围内＞18dB 5.频段选择：low≥35dB，high≥30dB 6.波束宽度：垂直方向75°，水平方向130° 7.系统阻抗：50Ω 8.连接头：TNC插座 9.输入/输出阻抗：50Ω 10.电源供应：12-15V DC 11.主机尺寸：485.5*42.3*185.2mm；扇叶尺寸：30.4*30.5mm 12.主机重量：1984.8g；扇叶重量：464.8g | 1套 |
| 15 | RATTOP MP-G500 双通道定阻专业功率放大器 | RATTOP | MP-G500 | 1.采用AB类高效率放大器，拥有高效率功率转换把音频的模拟信号转换为数字信号再放大； 2.散热器电气悬空，功率管与散热器直接接触，抛开传统绝缘垫的传热阻隔，功率管热量得以迅速释放； 3.独特的高效率散热器与散热结构布局，使功率管各点温度均衡，高效稳定； 4.线路内置：短路保护、过流保护、冲击保护、失调保护、过温保护，可在任意阻抗下长期稳定工作； 技术参数： 1.8Ω立体声额定功率：450W×2 2.4Ω立体声额定功率：810W×2 3.8Ω桥接功率：1120W 4.总谐波失真@4Ω：<0.03%，15Hz-20kHz 5.信噪比：>90dB A计权 6.上升速率：>40V/us 7.阻尼系数：>300@1KHz 8.频响范围：20Hz-20KHz,+0,-0.5db.at 1W ant 9.输入阻抗：20K-平衡输入 10K-非平衡输入 10.电压增益：32dB/40dB 11.保护线路：直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、温度保护 12.产品尺寸：480×325×88mm 13.产品净重：15Kg | 2台 |
| 16 | RATTOP 雷拓BS-6302反馈抑制器 | RATTOP | BS-6302 | 1.2寸TFT彩屏，采用全中界面，自动数字反馈抑制器，自动扫描啸叫点并快速抑制； 2.全采用自动扫描啸叫点的模式，内置陷波器、静态滤波器、移频器、噪声门、压缩器等； 3.双通道设置，采用两组平衡/非平衡输入，两组平衡/非平衡输出接口； 4.双通道所有参数均可独立调节也可以进行联通调节；支持一键默音功能 5.内置-64db到6dB增益调节，噪声门为0dB-90dB范围可调，移频器支持0Hz-8Hz多级调节； 6.啸叫抑制响应采用三种模式检测和抑制，快、默认、慢三个速度可设定，满足不同的需求； 7.设备参数调节设置两级面板锁，可以进行参数锁定和整机锁定功能； 8.支持20种模式保存与调用，在使用不同的场所直接调用； 9.实现PC软件控制，界面简单易懂，保存模式后可脱离PC运行。 技术参数： 模拟输入：2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入，电子平衡/不平衡 工作频率：20-20KHZ全响应 输入阻抗：平衡47Ω，不平衡20KΩ 最大线路电平输入：+18dBμ 模拟输出：2CH-XLR和1/4“TRS(母)输出，电子平衡/不平衡 输出阻抗：平衡>120Ω，不平衡>60Ω 最大输出电平：+20dBμ 频率响应：20Hz-20KHz，±0.3dB 信噪比：>105dB(A) 动态范围：103dB 总谐波失真+噪声：0.005％,1KHz；20Hz-10KHz，<0.01％；10KHz-20KHz，<0.025％ 工作电压：110V/220V/AC 50Hz/60Hz 产品尺寸（宽*深*高）：485*185*45MM 净重：2.3kg | 1台 |
| 17 | RATTOP 雷拓BS-6305B数字会议音频处理器(3进6出) | RATTOP | BS-6305B | 功能参数： 1.高性能专业音箱处理器技术，96k24BIT采样率 2.内置压缩器、限幅器、分频器、延时器、均衡器、混音矩阵等DSP功能 3.前面板LCD显示器可以显示当前设备的IP地址 4.输入输出均带有信号指示灯，并有默音信号指示 5.支持3路MIC输入，6路平衡音频输出通道，输入提供噪声门功能，输出提供压缩器、压缩限幅器能 6.每个输入输出通道均提供专业7段均衡调节、高低通滤波器，且输入输出通道延时调节功能 7.全通滤波器AIIpass 8.内置信号发生器：正弦波信号、粉红噪声、白噪声等功能丰富，更适合项目现场调试 9.通过软件调节，更加清晰明了地对参数进行调节，控制软件支持一键静音，操作界面支持中英文切换，并且可实现多台处理器集中控制 10.支持通道参数复制、通道参数联动调节，可将机器各配置参数储存到存储文件中，为多台设备或不同使用场景提供预置场景配置及参数的切换与还原 11.场景保存可存档24个场景（包含自动档，默认档等），满足不同场景的灵活调用 12.USB免驱自动连接软件，支持RS232中控控制，支持TCPIP有线 13.可选配置Dante模块 技术参数： 1.信号处理：ADI SHARC 21489 2.音频系统延迟：2.8ms 3.数模转换：24-bit 4.采样率：96kHz 5.输入通道：3路平衡输入. line level 6.音频接口：卡侬头公母 7.输入阻抗：22kΩ 8.最大输入电平：16dBu/Line 9.输出通道：6路平衡输出, line level 10.输出阻抗：150Ω 11.频响曲线：20Hz-40kHz(±0.5dB)/Line 12.底噪：20Hz-20kHz，A-wt,-93dBu 13.THD+N：-90dB(@0dBu,1kHz,A-wt)/Line 14.信噪比：108dB(@16dBu,1kHz,A-wt)/Line 15.供电范围：AC90V---264V 50/60 Hz 16.工作温度：-20℃--80℃ 17.尺寸( 长*宽*高)：483*215*44.5mm 18.净重：3.2kg | 1台 |
| 18 | RATTOP MP0802E 雷拓8路调音台(带MP3、带蓝牙） | RATTOP | MP0802E | 1.话筒输入均采用三段式通道均衡器； 2.内置16种数码混响效果，可灵活选择效果器效果； 3.60mm长寿命高分析推子； 4.话筒有的48V幻象供电开关控制； 5.系列提供8路单声道输入，一路辅助，一路返送，两路录音输入输出； 6.内置高音质USB播放器，支持手机蓝牙； 技术参数： 1.输入灵敏度：麦克风microphone：-60dB 2.立体声通道输入Stereo channel input：-40dB 3.效果发送Echo send：-20dB 4.效果返回Echo back：-20Db 5.输出Output：最大4V 6.信噪比S/N：-80Db 7.均衡Equalization： 8.高频high：±15dB/10KHZ 9.中频Mid：±15dB/250KHZ~6KHZ 10.低频Low：±15dB/60HZ 11.最大输出电平Max output level：20dBm 12.谐波失真T.H.D：≤0.1% 13.信噪比S/N:80Db 14.幻相电压MIC:48V 15.尺寸L×W×H(长宽高)：395×430×85（mm） 16.净重重量：4.55KG | 1台 |
| 19 | RATTOP 雷拓BS-6306 8路电源时序器（带短路级联口） | RATTOP | BS-6306 | 1. 有效按开机先前及后、关机则先后及前的顺序开关，每路输出带指示灯，开关控制电源； 2. 减少用电设备对输电线路启动产生的冲击电流，支持面板Lock锁定功能； 3. 配置彩屏显示窗口, 实时显示当前电压、日期时间， 定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定； 4. 总共可控制8路管理电源，8路通道输出，两路辅助通道，每路延时开启和关闭时间可0-999秒自定义设置； 5. 通道开关状态额定输出电流高达30A ；单路额定输出电流：10A； 6. 主机设置一路短路输入一路短路输出口，可实现多台链接，方便使用； 7. 配置RS232接口，支持外部中央控制设备控制，6种波特率可选择；可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置； 8. 内置8组设备开关场景数据保存/调用；系统管理员得以场景管理应用简单便捷，切断用电设备的电源的工作。 技术参数： 额定输出电压：交流220V，50Hz； 额定输出电流：30A，单路额定输出电源：10A； 可控制电源: 8路+2路辅助； 每路动作延时时间: 1-999秒； 供电电源：220V AC50/60Hz。 | 2台 |
| 20 | 图腾 G26627 机柜（27U） | 图腾/TOTEN | G26627 | G26627机柜，1.4米高度 采用SPCC优质冷轧钢板制作，立柱2.0厚钢板，框架等其他部位用1.2厚材料。表面经过高防腐电泳和喷涂工艺处理，防护等级：IP20。承载800KG。前门钢化玻璃前门方便观察设备运行情况。 内部含风扇和机柜PDU，配1个层板。 | 1个 |
| 21 | 金银铜喇叭线 | 秋叶原/CHOSEAL | QS2241T100S | 带屏蔽抗干扰200C金银铜喇叭线 | 100米 |
| 22 | 400万25倍双光PoE球机 | 海康威视/HIKVISION | DS-2DC4425DW-DE | 双向云台旋转4寸400万25倍双光PoE球机 | 1台 |
| 23 | 海康威视 球机壁装支架 | 海康威视/HIKVISION | SP01916 | 球机壁装支架 | 1个 |
| 24 | 1盘位PoE硬盘录像机 | 海康威视/HIKVISION | DS-7804N-Q1/4P | 通用智能型1盘位PoE硬盘录像机 | 1台 |
| 25 | 液晶显示器 | 联想/lenovo | MT524 G1e | 液晶显示器 | 1台 |
| 26 | 无线投屏器 | 绿联/Ugreen | 90909 | HDMI无线投屏器（50米4K款） | 1套 |
| 27 | 视频采集卡 | 绿联/Ugreen | 45647 | HDMI视频采集卡 | 1台 |
| 28 | 一分四分屏器1进4出 | 绿联/Ugreen | 90805 | HDMI分配器4K高清同显一分四分屏器1进4出 | 1台 |
| 29 | 双向切换器 | 绿联/Ugreen | 50966 | HDMI双向切换器 | 1台 |
| 30 | 网线 | 一舟/SHIP | D135-G | 国标超五类网线 | 300米 |
| 31 | 石膏矿棉板 | 泰福 | 595*595*9mm | 石膏矿棉板板贴面板600三防覆膜（配所有辅料及安装） | 96平方米 |
| 32 | led平板灯 | 雷士/NVC | led平板灯 | 48wled平板灯铝扣板面板灯嵌入式 | 32盏 |
| 33 | 单芯线（红） | 绿宝 | BV2.5 | 国标单芯线 | 100米 |
| 34 | 单芯线（蓝） | 绿宝 | BV2.5 | 国标单芯线 | 100米 |
| 35 | 单芯线（黄） | 绿宝 | BV2.5 | 国标单芯线 | 100米 |
| 36 | 联塑 PVC线管 | 联塑/Lesso | dn20 | 国标PVC线管 | 200米 |
| 37 | 内墙乳胶漆 | 大宝漆/TAIHO | 工时丽17L | 内墙乳胶漆室内环保家用墙面漆工时丽白色17L（含粉刷墙壁辅材及人员工资） | 1桶 |

三、安装调试、质保及售后服务要求

（一）安装调试要求

所供货物必须为原厂正品、合同签订后供货时提供完整的随机备品备件、全套中文技术资料（ 包括安装、 调试、 使用、维护和保养说明书、 产品技术手册、安装手册及用户手册等）。

（二）质保要求

提供原厂质保，包括每学期巡检、日常故障处理、重要时期保障、备件服务等内容。故障处理包括维修、 故障板件更换等内容。

中标人在合同货物的质保期内，为采购人提供合同货物的维修服务。提供7*24小时应急响应服务，2小时内到达现场。

在合同货物保修期届满后，如果因合同货物硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故，中标人应在接到采购人通知之后4小时内到达现场。

（三）售后服务要求

中标人须在合同货物出现故障和缺陷时，或接到采购人提出的技术服务要求后1小时内予以答复，如采购人有要求或必要时，中标人应在接到采购人通知后4小时内派员至采购人维修和提供现场指导，以上所有费用均包含在报价中。如中标人在接到采购人提出的技术服务要求或维修通知后48小时内没有响应、拒绝或没有派员到达采购人提供技术服务、修理或退换货物，采购人有权委托第三方对合同货物进行维修或提供技术服务，因此产生的相关费用由中标人承担。

四、报价要求

1.投标人按总价报价，报价不得高于预算价，每种产品单价只允许有一个报价且不得超过采购人给定的各产品预算单价，否则视为未实质性响应采购文件要求。报价总价中须包含各种辅材、运输、人工、拆除旧设备、安装调试、税费、质保、维修等为完成本项目所须的全部费用，成交后采购人不增加任何费用，请投标人报价时综合考虑并进行合理报价。

2.本项目分项报价表中，相同货物名称（ 品目）的产品，单价、品牌、型号规格、原产地及生产厂商必须一致，否则投标无效。

五、其他要求

1.中标后签订合同前，中标人须按采购需求中要求提供相关检测报告（加盖生产厂商公章）；为杜绝假冒贴牌产品，中标人签订合同前必须提供LED显示屏、音响设备生产厂商针对本项目的原厂三年质保售后服务承诺函，供货时提供LED显示屏、音响设备产品合格证原件并加盖制造商公章，若无法提供将不予接收货物，由此产生的后果责任自负。

2.采购人有权在验收时对所有设备进行系统测试，验收不合格的，中标人须进行整改，多次整改不合格的，中标人承担一切相关责任。

3.如发现中标人在合同履约过程中有以次充好、以假充真、所供产品与采购文件不符等不诚信行为，中标人承担一切相关责任。

巢湖市银屏学区管理委员会

巢湖市散兵镇高林小学

2025年12月4日