巢湖市槐林中学多媒体教学设备采购需求

## 一、货物需求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量单位 | 所属行业 | 备注（预算单价：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86寸一体机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 86寸一体机 | 一、屏体及触控技术要求 ★1.智能交互平板显示尺寸≥86英寸，分辨率：3840*2160，采用直下式背光D-LED，红外触控技术，在双系统下均支持50点触控及50点书写划线。 2.智能交互平板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，AG防眩光，厚度≤3.2mm，硬度≥莫氏7级，石墨硬度≥9H。 3.智能交互平板双侧边框宽度≤17mm，提升视觉效果及教学沉浸感。 二、安全及能效要求 1.智能交互平板背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，拍摄时画面无条纹闪烁。光源稳定无频闪，防止眼睛疲劳。 2.符合《GB 40070-2021儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》。 3.智能交互平板全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：素描纸、宣纸、水彩纸、牛皮纸、水纹纸；支持透明度调节与色温调节；显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。 4.智能交互平板可进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触控系统、光感系统、内置电脑、屏体信息、主板型号、CPU型号、CPU使用率、设备名称等进行状态提示及故障提示。 5.依据GB 21520-2023标准，能效等级达到1级。 6.为有效防护推拉黑板对外接设备的撞击，前置接口需采用隐藏式设计，具有翻转式防护盖板，开合角度≥100°。 7.智能交互平板具备屏体温度实时监控、高温预警及断电保护等功能。 三、教学要求 1.智能交互平板前置面板至少具备1路HDMI接口（非转接），2路USB3.0接口，1路Type-C接口（具备数据传输、充电等功能）。 2.★为方便用户外接拓展设备，智能交互平板非转接HDMI输入≥2路，HDMI输出≥1路（支持安卓及其他通道信号输出）。 3.智能交互平板具有通屏笔槽结构，可放置书写笔、粉笔、水性笔等，笔槽具有漏灰孔设计。 4.为方便维护，智能交互平板具有前掀式维护功能，平板向上掀起角度≥30°。 5.智能交互平板前置按键≥7个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且按键均支持功能复用。 6.前置按键采用钢琴式按键设计，向上倾斜，提升直立可视角度，符合人体工学。 7.智能交互平板接口具备丝印中文标识。 8.★智能交互平板内置≥12核国产化驱动芯片，8核CPU、4核GPU。 Android 系统版本≥14.0，内存≥2G，存储≥8G。 9.采用针孔阵列发声设计，2.2声道，下边框具有6个发声单元，最大功率≥80W, 扬声器在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB；最低谐振频率不高于100Hz。 10.★内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素≥1900W，可输出最大分辨率5104*3864的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能，支持远程巡课功能，具备指示灯工作状态提示。 11.智能交互平板内置8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集。 12.智能交互平板具备前置组合式针孔电脑还原按键，无需专业人员即可轻松解决电脑系统故障。 13.只需一根网线连接，即可实现Windows和Andriod双系统同时上网。 14.具备无线（包括Wi-Fi和Bluetooth蓝牙）独立模块，支持单独拆卸。 15.智能交互平板内置Wi-Fi6无线网卡，支持2.4G、5G双频，支持无线设备同时连接数量≥20个。在Android连接Wi-Fi上网（STA）的情况下，Windows会同步连接网络。Android下支持自定义AP无线热点名称和密码，满足IEEE802.11a\b\g\n\ac\ax wave2协议标准，实现无线信号的中继和桥接，扩大无线网络的覆盖范围，适应不同教学需求和环境。 16.无需打开智能交互平板背板，前置接口面板支持单独前拆维护。 四、应用功能要求 1.整机屏幕左右两侧可显示与教学应用密切相关的各15个快捷键功能，可自定义显示模式，具备开关，支持单侧显示或双侧同时显示，可设置自动显示时间与自定义按键功能，至少具有关闭窗口、展台、桌面、多屏互动等教学常用按键。 2.在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置，并支持拖拽到屏幕任意位置。 3.整机具有悬浮菜单，两指可快速移动悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加AI互动软件等不少于30个应用。 4.支持智能手势，可通过多指长按屏幕实现悬浮窗快速调用、屏幕息屏或亮屏、屏幕下移、多任务等功能，方便教学操作。 5.为节约用电，具备自动待机功能，在无操作或无信号输入时，自动进入待机节能状态，时间间隔可自定义。 6.智能节电，可自定义设置，在无操作或无信号输入15分钟或更长时间,出现关机提示倒计时。 7.设备处于关机通电状态，外接电脑、机顶盒等设备接入交互黑板时，智能交互黑板可识别到外接设备的输入信号后自动开机。 8.可自动识别新接入的信号源，并自动切换到该信号源显示，在断开连接后，弹出确认，10秒后返回之前信号源。 9.设备支持远程升级，及时给用户推送新版应用。 10.安卓界面采用4K UI设计，图标与按钮边角显示无锯齿，字体渲染平滑，提升用户体验。 11.无PC状态下，安卓系统支持白板授课，可以实现书写、擦除、撤销、恢复、插入工具及分享等多项功能，同时支持对白板进行初始设置，如背景、笔迹颜色、粗细及橡皮等功能的预设。 12.无PC状态下，白板背景支持颜色背景和图案背景设置，颜色背景提供不少于6种预设颜色，并支持自定义更多颜色；图案设置包括拼音格、四线三格、音符、五线谱、信纸、田字格、篮球场地、足球场地等不少于8种类型，同时支持用户自定义背景图案。 13.支持预设仅允许用细笔书写模式或允许用细笔或手指书写模式，细笔可用于书写，手指可用于拖动漫游，实现手笔分离的教学效果。 14.无PC状态下，白板支持漫游功能，可无限延伸白板空间，满足更大空间的板书需求。在漫游功能下，支持对当前页面进行自由缩放，双击漫游可一键恢复画布至原始位置和大小。 15.无PC状态下，白板支持背景漫游设置：白板上批注书写的内容既可与背景画布同步无限漫游，也可设置为批注内容独立漫游而背景画布保持固定，以满足不同的场景使用。 16.支持全选页面或部分页面进行二维码分享，支持PNG、JPEG、PDF等多种格式，支持加密分享，确保信息安全，支持将内容保存到外接U盘。 17.可将手写文字、句子英文单词识别为印刷体，支持自定义颜色;手写识别默认支持中文、英文、日语、韩语等不少于4种语言。此外，还可以下载更多语言包进行识别，如丹麦语、波兰语、西班牙语、意大利语等不少于 10 种语言,满足多语言教学需求。识别后的内容支持颜色修改、复制、剪切、图层置顶、图层置底、删除、锁定，文字内容还支持转至会议纪。 18.会议纪要支持手写输入文本，每项会议纪要都能根据笔迹书写范围和文本内容自动调整窗口大小，灵活适应。书写笔迹可轻松使用橡皮擦进行擦除，每项会议纪要可随意删除或调整顺序;会议纪要支持一键生成二维码分享，扫码即可快速获取内容，扫码显示的会议纪要内容会自动过滤空白项。 19.无PC状态下，白板具备智能图形识别功能，能够自动识别绘制的矩形、三角形、圆形、椭圆形、箭头等不少于5种常见平面图形。识别后的图形支持颜色修改、复制、剪切、图层置顶、图层置底、删除、锁定等功能。 20.无PC状态下，白板具备批注和擦除功能，支持硬笔、软笔、荧光笔等多种笔型选择，支持笔迹颜色和粗细设置。支持橡皮擦、选中文字擦除以及一键清页功能，进行一键清页操作时会有二次确认提示，有效避免误操作。 21.无PC状态下，白板支持二维及三维图形的灵活调用，支持设置图形的线条颜色和填充颜色，可以对线条和填充颜色的透明度进行设置。 22.无PC状态下，白板支持插入文档、文本框、便利贴、图片、浏览器、尺子、表格、思维导图、会议纪要、截屏等多种教学辅助工具，支持通过手写添加便利贴内容，移动便利贴时，所写内容会随便利贴同步移动。 23.无PC状态下，白板支持页面预览功能，可一键全选所有页面或单独选择特定页面进行保存。 五、内置OPS模块 1.采用80 Pin Intel通用标准接口，模块化即插即用，易于维护； ★2. CPU 核心数≥8核，线程数≥12线程，最高主频≥2.0GHz；内存：≥16G DDR4；硬盘：≥512G SSD固态硬盘； 3.接口：非外扩展具备6个USB接口（其中包含3路USB 3.0），具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI；万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 中标供应商须在中标后三个工作日内提供原厂三年免费质保售后服务承诺函。 | 16台 | 工业 | 9600 |
| 2 | 推拉黑板 | 1.结构形式：双层结构，交互式电子白板/一体机居中放置，左右推拉结构(内置轨道，外框和轨道一体化设计），内外双层，内层为两块固定书写板，外层为两块活动书写板。 2.基本尺寸： 4300×1300mm，根据配一体机或者电子白板及电子白板一体机适当调整，确保于一体机/电子白板/电子白板一体机的有效配套。 3.书写面颜色：墨绿色。 4.书写面板：采用优质烤漆面板，厚度≥0.25mm，双层涂面，表面覆无色保护膜。表面硬度≥6H，粗糙度为Ra1.6-3.2um。光泽度在12光泽单位以下，没有因粉笔板本身的原因产生眩光。用热石膏或碳酸钙制白色粉笔在粉笔板上书写，手感流畅，充实，笔道均匀，线条鲜明，用干式粉笔擦往复擦拭两次，没有清楚的残留字迹；用湿式粉笔板擦在粉笔板上擦拭，距离1m处观察，没有淤积的粉笔残迹另外书写面不变色，无表皮脱落。板面长期书写不变形。 5.内芯材料：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，粘合牢固，厚度≥14mm。采用国标适用工艺，书写无吱咔声，减小噪音，改善书写手感。 6.背板：选用优质防锈亚光彩涂钢板，每隔8公分设有2公分加强凹槽，凹槽内置加强筋，造型美观、增加强度。 7.覆板：采用环保型双组分聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业（可提供现场作业图片），确保粘接牢固板面平整。甲醛释放量≤0.2mg/L,符合GB28231-2011。 8.边框材质及规格：采用高级亚光香槟色铝合金，表面经过氧化涂层处理，色泽柔和、不反光，无光污染，表面经过氧化、磨砂涂层处理，无划伤、无色差、抗腐蚀。型材壁厚≥1mm。 9.轨道：平行对称凹槽轨道，支持活动板T型垂直吊装。 10.吊装滑轮:采用静音组合滑轮组，上轮采用配置高强度轴承带减震胶套的双轮，保证滑动流畅、经久耐用。下轮采用平轮或者滑动块滑动，滑动顺畅、噪音小；书写时定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于0.5mm。 11.中标供应商须在中标后三个工作日内提供原厂三年免费质保售后服务承诺函。 | 16块 | 工业 | 1200 |

## 二、验收要求

1、验收要求：严格依照采购需求、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

2、采购人保留供货前核查成交供应商所投产品技术参数及响应文件中提供的证明材料的权利，如不提供或提供不实，采购人有权终止合同，并报监管部门按有关规定处理,成交供应商承担由此造成的一切损失，请供应商自行考虑投标风险。

## 三、报价要求

1、供应商的报价应包含但不限于所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、检测、施工措施、规费税金和交付后约定期限内维保等工作所发生的一切应有费用。

2、响应文件的报价表中应清楚地标明各项单价、小计等内容（详见响应文件格式“一、报价表”）。每种产品单价只允许有一个报价且不得超过采购人给定的各产品预算单价。任何有选择的报价将不予接受，响应文件无效。

## 四、其他要求

1、供应商应保证货物是全新未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的正品。供应商应保证其货物在正确安装、使用和保养的条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。在货物最终验收后的质量保证期内，成交供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由成交供应商负担。

2、在质保期内，成交供应商在收到采购人关于产品质量问题的通知后七天内，应维修或更换有缺陷的货物或部件。

3、如果成交供应商在收到通知七天后没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由成交供应商承担。

4、中标供应商须在中标后三个工作日内提供上表1-2项的原厂三年免费质保售后服务承诺函。