合肥工程技术学校2025年报告厅座椅采购需求

## 一、货物需求

| 序号 | 产品名称 | 品牌/型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前排阶梯教室座椅 | 弘时(HOZE)/定制 | 1.桌子具体尺寸规格技术要求：桌面高度1050±10mm、宽度400±10mm、厚度25±10mm。具体规格尺寸可根据现场实际情况以及校方使用要求进行微调。 2.桌面高度及宽度可根据场地阶梯高度需求进行调整，确保桌面板高度及宽度均满足最佳坐姿的需求。必要时可根据采购方的实际需求进行优化调整。 3.站脚采用优质1.8mm厚碳素冷轧钢经模具冲压、焊接、打磨、除油除锈后静电喷涂而成，坚固耐用，防锈耐腐蚀。 4.写字板采用25mm厚中密度纤维板裁切成型后经干燥、防虫防腐处理，板材双面0.8mm厚防火板，四周采用PVC封边工艺处理。写字板尺寸规格技术要求：宽度400±10mm、厚度25±10mm。 5.挡板采用15mm厚中密度纤维板裁切成型后经干燥、防虫防腐处理，板材双面贴防火板，四周采用PVC封边工艺处理。 6.所有金属的钢材都使用优质冷轧板或型材冲压成型，焊接件采用机器人焊接，焊接质量高，焊痕平滑、无焊渣。站脚、前挡板等金属配件，表面均应做防锈处理，再采用电泳18微米涂装，做防腐蚀底漆保护，然后采用环氧树脂30微米喷涂，保证盐喷400小时或盐浴100小时漆膜耐腐蚀试验不生锈，漆膜附着力应不低于2级。 7.桌子与地面之间采用钢制压爆地脚螺栓强力固定，特别设有ABS塑料密封盖对地爆螺丝结构做密封处理，外表美观不积尘，便于清洁。地脚螺丝通过中性盐雾试验，120小时测试≥9级，电镀层表面无剥落、返锈、毛刺等现象。 | 34 | 位 |
| 2 | 中排阶梯教室座椅 | 弘时(HOZE)/HS-3203 | 1.座椅根据人体工程学原理及形态美学设计制造，背垫和座垫之弧度完全符合人体原理曲线，座高和座深合理，坐感舒适，座垫可自动回复，座椅外观简洁而美观。 2.座椅基本中心距为520mm，座包打开坐高约450mm，坐深约400mm，基本椅高为1100mm左右，桌面高为：1050mm；基本椅高以及桌面高可根据现场实际情况以及校方使用要求进行微调。 3.座椅力学性能通过相关家具产品质量检验中心《学校课桌椅功能尺寸》标准（GB/T 3976-2002）的相关检测依据，其中座、背耐用性：座950N，10万次以上, 背330N，10万次以上; 扶手静载：侧面：600N，向下900N；座垫翻转（回复装置）耐久性试验达到10万次及以上。 4.写字板：桌面板采用厚度是25mm中纤板，宽度为：300mm；双面贴防火板，木纹浮雕面；桌面前后两边采用防火包边，环保耐用；左右采用1.5mm厚PVC热熔封边处理。 5.铝合金扶手脚架：采用ADC12优质铝合金材料，铝合金扶手宽为50mm,厚度为5mm， 重≤3KG。扶手静电喷涂处理，以保证产品的美观性，颜色采用高级磨砂灰色； 6.座板：采用15mm厚度9层压板优质桉树皮环保加强胶水，经模具热压成型并双表面压防火板，表面通过油漆封边进行密封，拒接裂开。 7.背板：采用10mm厚5层压板优质旋切木，经过模具热压成型并双面压防火板；热压成型采用环保油漆和环保胶粘接。 8.角码：采用优质铝合金一体压铸成型座角码，防夹手功能，静音重力回复机构。 9.书网：使用φ5xφ3mm冷拉钢丝书篓内腔不小于95mm，方便放取书物。 10.采用隐藏式压爆螺丝固定地面，特别设计塑料防尘盖，保证椅脚平滑美观的同时防止积尘，便于清洁。 | 476 | 位 |
| 3 | 后排阶梯教室座椅 | 弘时(HOZE)/HS-3203 |  | 34 | 位 |
| 4 | 主席台桌 | 弘时(HOZE)/定制 | 规格：总长约7米。具体尺寸可根据校方要求以及现场实际情况进行微调. 基材：板材采用一级高密度中纤板，密度达标700KG/㎡以上，符合国际E1级标准，并经过防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；选用优质实木封边（厚度30mm），油漆：胡桃色，采用A级油漆，经9道磨退工艺，油漆面无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，油漆硬度≥2H，耐热性要求放100度开水无烫痕；胶水：国家一级环保胶水，粘合力强度大，要求不开裂； 产品甲醛释放的含量符合国家标准≤1.5mg/L；所有木质材料经过严格的杀菌，杀虫处理； | 1 | 组 |
| 5 | 主席台椅 | 弘时(HOZE)/定制 | 具体款式规格可根据校方要求进行选择。 | 9 | 张 |
|  | 合计 |  |  |  |  |