一、项目信息

项目名称：芜湖市翰文学校星辰分校午休式课桌椅项目

项目编号：

任务书编号：

项目联系人及联系方式： 15755390317

报价起止时间：2026-07-13  08:00  -  2026-07-15  17:00

采购单位：芜湖市翰文学习星辰分校

供应商基本要求：

二、采购需求清单

| 商品名称 | 参数要求 | 购买数量 | 控制金额(元) | 建议品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 午休课桌椅 | 核心参数要求: 商品类目: 午休课桌椅; 颜色分类:灰/蓝;型号参考样式:QZWX- CT3698; | 80套 | 52000.00 | 师生之友 |

买家留言：

1：最低价中标，为保证供应商所提供产品质量要求及服务，中标后2个工作日内签合同，7 天内供货并安装到校方指定位置。
2：为保证正品和质量服务供应商需提供生产厂家的授权书及售后服务承诺函（质保三年）。
3：合同签订前必须要提供一套符合参数的样品到学校，学校按照参数核对，符合后签订合同，此套桌椅将留下作为样品。
4：供应商参加竞价时务必认真阅读商务要求。如不能按要求供货 安装，或者虚假应标，我方将直接上报财政及监管部门，造成的损失由中标供应商自行承担。

5：验收具体要求见商务要求。

附件：
三、收货信息

送货方式:   送货上门

送货时间:   工作日09:00-17:00

送货期限:   竞价成交后7个工作日内

送货地址： 安徽省芜湖市 鸠江区官陡街道水岸星城社区内

送货备注： -

四、商务要求

| 商务项目 | 商务要求 |
| --- | --- |
| 课桌椅的尺寸要求 | - 课桌规格：整体框架采用单侧双立柱结构，通过课桌立柱一侧桌斗旁的手摇升降调节装置，可调节桌面高度（640mm-790mm）±5mm。 2、课桌面板规格：400mm*600mm*18mm，采用多层板注塑封边，带笔槽位设计。课斗规格：深330mm*宽450mm*高110mm±3mm，PP塑料一次成型。 3、课桌双立柱侧底脚长530mm±5mm，无立柱侧底脚长460mm±5mm，课桌双立柱之间设置PP材质的储物篮，储物篮规格：160mm*300mm*200mm±5mm。 4、课椅整体规格：椅底脚长550mm*椅底脚宽430mm*靠背高460mm±5mm，靠背上缘连接头枕伸缩装置，午休模式时可向上拉伸180mm用来放置头枕，头枕表面采用布艺材料，内部填充密度不低于36kg/m3的海绵，头枕尺寸长190mm*宽450mm*厚50mm±5mm。头枕设置在头枕伸缩装置上，午休时作为头枕，上课时可以转为腰靠。午休结束后可以将伸缩装置隐藏收纳在课椅靠背两侧的金属壁管内，而不影响后排学生的视线。课椅两侧设有半月型后仰调节装置，通过调节可以实现学习档位93度和午睡档位150度的随意切换。靠背两侧设有可转动扶手，躺睡时可以支撑双臂。课椅座面下方设置脚托支架，支架固定在两侧椅脚架的立柱外管上。 5、课椅座面规格及材料：宽460mm*深380mm*座椅面高（360mm-440mm）±5mm，可通过座面下方两侧的高度调节杆，实现多档高度的轻松调节。座面及座靠面料采用环保PE藤质材料制成，藤条规格为宽7mm±0.05mm*厚1.2mm±0.02mm。座面边沿采用PE材料包边，尼龙线缝纫固定工艺。课椅座面前缘设置塑料加强挡板。 6、午休模式下，无需清理桌面物品，将课椅向桌下移动，课椅靠背后仰，脚托往前伸展，利用课桌下的让位空间和前位椅下的空间实现躺休（也可根据将桌面升高，桌面可升高到960mm高度以上，提升躺休舒适性）。中学生可在1米前后间距实现150度原位舒适躺休。 7、管材：a、主体桌、椅脚架立柱外管采用30*70*1.2mm厚扁圆管。b、主体桌、椅脚架立柱内管采用25*54*1.2mm厚扁圆管。c、主体桌底管采用30*70*1.2mm厚扁圆管，椅脚架底管采用30*60*1.2mm厚扁圆管。d、桌下双支撑管采用直径25*1.5mm圆管。e、桌脚间设置40*40*1.2mm方管支撑脚。 |
| 验收要求 | （一）资料文件验收（先审资料，再实物） 1.资质文件 厂家营业执照、生产资质； 第三方权威检测报告（覆盖 GB/T46016 全项检测）； 原材料检测报告（板材、塑料、海绵、金属喷涂环保检测）。 产品标识文件 2.每件桌椅铭牌：产品名称、规格、适用学段、执行标准 GB/T46016—2025、生产厂家、生产日期； 3.配套说明书：安装步骤、午休切换操作、安全警示、保养说明。 4.批次质保：批量供货需提供出厂抽检记录，结构 / 材料改版需提供全项复检报告。 （二）外观与工艺现场验收 整体外观：无划痕、掉漆、色差、鼓包、变形； 焊接 / 连接件：金属焊口平整无虚焊，螺丝紧固无滑丝； 软包：海绵均匀，布料无破损、跳线，无异味； 桌面平整度：无翘曲，边缘圆角全部到位，无毛刺。 （三）尺寸实测验收（卡尺 / 角度仪现场核验） 按国标逐项测量，误差不得超过标准允许公差： 上课模式：课桌调节范围、座宽、桌下净空高差； 午休模式：展开总长、靠背最大倾角、头枕 / 搁腿长宽； 随机抽 10% 样品复测，不合格加倍抽检，批量不合格整批拒收。 （四）功能切换实操验收 坐姿↔午休躺卧切换：切换顺滑，无卡顿、异响； 档位锁定：切换后自动锁死，用力摇晃不回弹、不塌陷； 高度调节：课桌升降顺畅，升降锁止牢固不滑落； 搁腿、头枕拆装 / 伸缩：固定牢固，无晃动。 （五）安全专项验收 缝隙夹手测试：折叠、转轴处无危险夹隙； 防滑测试：平躺状态轻推桌椅，不滑动、不倾倒； 边角触摸：全部圆弧过渡，无尖锐凸起； 挂钩承重：悬挂 5kg 重物静置 5 分钟无开裂脱落。 （六）环保气味简易初检 密闭空间静置 12h 无刺鼻、塑胶异味； 桌面擦拭无掉色、渗色； 海绵无刺鼻化工气味。 （七）批量抽样验收规则 供货≤50 套：随机抽 10 套全检； 50～200 套：抽 20 套； ＞200 套：抽总数量 10%； 出现 1 项核心尺寸 / 安全指标不合格，加倍抽检；仍不合格整批退货。 六、验收不合格判定红线（任意一条直接拒收） 躺卧总长＜1050mm、靠背最大倾角＜135°；所有边角无圆角、存在尖锐棱角； 折叠机构无自锁，午休状态自动回弹； 检测甲醛、重金属、塑化剂超标； 调节机构 5000 次内出现卡顿、断裂； 铭牌未标注 GB/T 46016—2025 执行标准；躺卧状态轻微受力即侧翻、滑移。 |