电子签名验签服务器需求参数

签名验签服务器的核心参数主要包括硬件配置、性能指标、算法支持、功能要求及资质认证等。

一、资质与合规

- 强制认证：产品须持有国家密码管理局《商用密码产品认证证书》、公安部《检验检测报告》，制造商需提供计算机软件著作权登记证书和《电子认证服务许可证》、《电子认证服务使用密码许可证 》。

- 标准遵循：符合 GM/T 0029《签名验签服务器技术规范》、GM/T 0028《密码模块安全技术要求》 。

二、硬件配置参数

- 物理规格：标准机架式设备，硬盘容量≥1TB，内存≥8GB，CPU核心≥4 核，CPU频率≥2 GHz,‌网口≥2个千兆电口，支持面板状态指示灯（告警灯、电源灯等） 。

- 部署适配：支持NTP时间同步协议，支持国密密钥生成的相关硬件 。

三、算法支持

- 国密算法： SM2（签名 / 验签）、SM3（HASH）、SM4（加密））。

- 国际算法： RSA（签名 / 验签）、SHA 系列（HASH）、AES（加解密） 。

四、功能要求

- 核心功能：提供数字签名、验签（支持 PKCS#1、PKCS#7 分离式 、PKCS#7 非分离式）、数字信封（加解密）、证书管理（支持 X.509/PKCS#12 格式，CRL/OCSP 在线验证）、多信任域配置（配置多信任CA签发的根证书，可验证不同CA机构签发的符合PKCS#7标准的签名、信封结果）。

- 安全机制：日志审计（含签名日志、验签日志等）与 SYSLOG 外送。

- 系统集成：免费完成同本院现用CA认证系统无缝对接(含历史数据迁移、校对；已用CA业务系统电子签名的对接，已用CA业务系统历史签名数据的验签、用户数字证书维护等)。

五、性能指标

- 签名速率：SM2 签名速率≥800 次 / 秒，RSA2048 签名速率≥1000 次 / 秒 。

- 验签速率：SM2 验签速率≥1000 次 / 秒，RSA2048 验签速率≥1200次 / 秒  。

六、服务与预算

- 质保要求：提供≥三年整机免费保修（含软件升级和维护），

- 现场服务：免费提供现场安装与调试 。

七、预算：4.9万元

八、徽采云链接：

- https://mall.anhui.zcygov.cn/items/2779317685407844?skuId=2779317685405004