# 采购需求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、LED显示屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 品牌型号：强力巨彩CC1.5-AHZH ★1.点间距≤1.538mm。 2.亮度：≥800nit。 3.峰值功耗：≤360W/㎡，平均功耗：≤120W/㎡。 4.支持软硬件调节亮暗线功能，支持鬼影消除、低灰偏色补偿、去除坏点、毛毛虫消除、亮度缓慢变亮功能。 ▲5.LED 显示屏观看舒适度需符合：“人眼视觉舒适度(VICO)"指数低于2.0，去除100% 紫外线，消除 80%摩尔纹。（提供所投产品检测报告)。 6.LED显示屏正常工作时显示画面无重影和拖尾现象；显示效果无失真：LED显示屏正常工作时显示画面无几何失真和非线性失真。 7.防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防潮、防腐蚀、防虫、抗震动、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施。 ▲8.为保证 LED 显示屏室外的颜色表现能力，屏体的色域空间覆盖率≥100%YIQ（NTSC）和覆盖率≥150%YUV（PAL）。（提供所投产品具有第三方出具测报告)。 9.在通电状态下需要通过环境温度不低于85℃、相对湿度不低于85%，运行不低于168小时试验，试验后工作正常。 10.屏体发光模组采用4.5-5.0VDC的安全电压供电，支持电源均流供电，具备PFC电源，功率因数0.99，转换效率96%。 11.双信号备份技术，提高产品和系统的稳定性，简化布线难度，节省中间设备。 | 11 | 平方 |  |
| 2 | 智能配电柜 | 具有远程控制开关电、过流、过压、欠压、防浪涌保护。同时具有防雷及远程控制功能 | 1 | 台 |  |
| 3 | 显示屏软件 | - 通过内置控制器可实现实时同时显示多个高清信号，并可将任何一路以屏为单位几何拼接放大显示。 2.通过控制计算机集中控制，各通道任何一路信号均可切换自如，并可根据用户需要制定常用显示模式，实现简单灵活的使用界面。调度员能够通过软件远程控制大屏幕的画面，并且可以远程开窗，运行应用程序。 3.系统具备有二次开发功能，提供继承开发软件环境，使用户可以维护软件、开发新的应用软件等，满足功能扩展的要求。 4.通过控制管理软件的模拟窗口，操作人员可在工作站显示器上看到虚拟的大屏幕的界面，以便操作人员不必看大屏幕就能完成对大屏幕上的应用窗口的大小、显示位置等参数进行操控，方便用户操作控制。 5.具备高性能指标，便于操作。系统都能够将数据、图形、静态图片、动画完全集成。 6.顺序设计使创建文档变得更加简单，能够调节模组亮度、灰度和色彩设置。配置任意尺寸的便携式显示屏根据客户需要创建图像和信息，能应用多种显示效果。 7.支持在线、离线场景编辑和存储，预案发布。 8.支持多权限、多用户同时操作、分区操作，数据库实时数据更新，增强了数据的稳定性及安 全性。 9.支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显屏。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 视频处理器 | 支持设备间和网口间冗余备份多台控制器及控制器间任意网口指定备份其他区域控制范围内容。 快速回传探测控制器显示信息，可回读出控制器的序号、名字、型号、输入视频信号信息，控制器输出网口连接接收卡的情况，控制器的固件版本信息； 支持设备间和网口间冗余备份多台控制器及控制器间任意网口指定备份其他区域控制范围内容； 支持亮度、色温调节，通过该控制器可调式显示屏的色域坐标显示不同坐标值色温;可任意改变0-255灰阶不同灰度值的亮度显示和色温，需提供第三方厂家检测报告； 支持不同控制器之间备份，及同一控制器内不同网口之间的备份； 不正当操作导致控制器内部设置错乱，可一键恢复出厂标准设置； 设备带有RTC芯片，支持视频控制器和接收卡端的加密管理，通过加密相关的协议实现授权日期内的形常显示，非授权日期无法正常显示。 通过该控制器可调节显示屏色温值2000K-10000K； 为确保产品控制显示效果，需提供LED大屏幕正版的播放控制软件和LED大屏幕专业校正软件 | 1 | 台 |  |
| 5 | 钢结构 | 组合式结构，易于安装与拆卸；LED专用支架，耐腐蚀，防静电。 | 11 | 平方 |  |
| 6 | 综合布线 | 包含但不限于排线、LED屏电源线、插线、插排等配套辅材。 | 1 | 项 |  |
| 7 | 智能交互系统 | 具备智能交互 | 1 | 项 |  |
| 8 | 砖墙 | 隔墙一面用于悬挂LED屏，隔墙后为操作间 | 1 | 项 |  |