枞阳县人民医院PACS存储扩容需求

产品要求

| 序号 | 设备名称 | 性能/参数指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PACS存储 | - ★分布式存储，提供分布式存储裸容量≥192TB，容量许可≥200TB，配置节点数≥3台。每节点硬件配置不低于：采用通用X86架构服务器，CPU：intel Silver CPU（≥12核/24线程/节点），内存≥64GB，系统盘≥2块240GB SSD，NVME SSD缓存容量≥2块960GB/节点；2U机架式设备，配置千兆电口≥2个，万兆光口≥4个，冗余电源，配置Raid卡支持JBOD/RAID0/RAID1/RAID10。提供3年质保。 2、硬件使用通用X86服务器，软件部分按容量进行统一授权，同时提供文件、对象服务，快照、配额、拓扑管理、智能缓存、智能分层，桶管理、用户管理； 3、分布式存储系统集群支持≥4000个节点，性能与容量同步平滑扩容； 4、采用全对称分布式架构，元数据和数据的融合部署到存储节点上，不需要使用独立管理节点（元数据节点或索引节点）；元数据、数据均采用集群方式部署，任何一个节点出现故障，不影响数据的正常访问； 5、支持同一平台提供多种存储服务，包括 iSCSI 卷服务，对象存储，文件存储； 6、在不停机情况下，能够通过向集群中添加存储节点或向节点内添加硬盘的方式，在业务不中断情况下实现灵活扩容; 7、对象存储桶提供多版本能力，开启多版本后，桶中的对象都以多版本形式存储,同时可自定策略删除多版本数据，从而清理过期数据，释放被占用空间; 8、对象存储支持SSL访问加密，可将 HTTP 访问转换成 HTTPS，提供认证加密功能,在客户端和服务器端之间建立加密通道，保证数据在传输过程中不被窃取或篡改; 9、配置bucket的生命周期配置功能，用于定期清理不需要的旧对象，从而处理垃圾数据，释放被占用的多余存储空间; 10、支持对bucket的ACL配置，控制不同用户对同一bucket的访问权限，既安全又灵活的在不同用户之间共享数据; 11、★为确保海量文件下对象存储性能的稳定性，要求存储底层存在100亿小对象（4K）规模时，相比1亿小对象（4K）规模时，存储性能下降不超过5%。（提供检测报告） 12、同时提供NFS、CIFS、FTP接口，无须在应用层安装插件，减少业务系统改造成本，满足不同应用系统对存储接口的要求； 13、★缓存层采用通用SATA SSD，文件和对象存储可实现单节点4k小文件随机读写不低于1万 OPS，3节点不低于3万 OPS。(提供检测报告。) 14、配置目录级快照功能，可按时间点策略进行快照，支持快照数≥1024个。快照重命名，删除快照链上任意快照点，以及快照点任意文件数据回滚，以达到数据的精准恢复； 15、支持将文件系统中的子目录通过CIFS/NFS/FTP等协议单独共享给主机客户端，并单独设置和根目录不同的访问权限，从而实现对访问权限的细粒度控制，降低安全风险。 16、支持文件审计功能，通过该功能可以在管理平台方便的过滤文件创建、删除及元数据修改相关操作的日志，从而在文件状态出现异常时，可以通过此功能进行追溯； 17、应用集成插件，支持VMware等集群软件，支持虚拟存储API接口，使得虚拟机的部分操作能通过存储控制器来完成；支持VAAI； 18、★为确保软件的开发成熟度，要求分布式存储厂家具备CMMI5级别证书。 - ★为确保兼容性，提供所投存储与我院现有pacs软件的兼容性认证证书，证明：“PACS医学影像数据读写性能稳定，调阅速度表现优秀”。 |
| 2 | PACS存储交换机 | - ★全万兆交换机，交换容量680Gbps，转发率240Mpps，16个万兆SFP口；1个mini USB口+ 1个USB口； - VLAN：4K(数量非ID)；MAC：32K；支持IRF2虚拟化9台；支持STP/RSTP/MSTP/RRPP，支持IPv4/IPv6静态路由、RIP/RIPng，OSPFV1/V2/V3；支持QoS/ACL，支持端口镜像和流镜像，支持DHCP Server；支持端口安全和认证；支持VCT和DLDP，支持绿色节能，支持WEB界面和命令行管理。 |
| 3 | 集成服务 | 1、分布式存储的上架部署安装； 2、★提供免费数据迁移服务，将老PACS存储内数据迁移到分布式存储，并完成PACS软件的重新注册，满足查询调阅需求；所涉及的数据迁移费和软件授权费由中标人承担； 3、迁移过程业务零中断，数据零丢失，否则一切损失由中标人承担； 4、中标人需提供本项目实施中所需的所有辅材。 |

注：上表性能/参数指标中加★项为必须满足项，如出现负偏离按照废标处理。

商务要求

（一）货物的生产、安装、维修、检验、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。

（二）供货时所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品，并完全符合国家质量标准，提供厂家出具的合格证书、有国家强制性认证要求的产品须提供相应证书，货物的技术参数及配置情况必须由投标人提供国家相关检测机构出具的检验报告、生产厂家公开发布的印刷资料等技术资料予以支持。没有技术资料支持的技术参数及配置不能视为响应。 (厂家出具的合格证书供货时提供)

（三）技术支持

1.中标人应向采购人提供全方位、及时而有效的技术支持和服务。

2.中标人负责供货、安装、调试。

3.中标人负责将货物的全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、架构图、资料、测试、验收报告等汇集成册交付采购人，涉及进口的产品或部件配件软件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料。

（四）质保及售后服务：

1.中标人须提供至少 3 年的免费质保服务，所有质保费用均已包含在投标报价中，质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。软件终身免费升级服务。

2.中标人须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

3.售后服务响应时间：如货物出现故障，电话响应无法解决，中标人必须在接报修电话 24 小时到现场并解决问题。

（五）培训：中标人负责为采购人操作人员提供操作及维护培训，直至其能熟练独立操作及日常维护与保养，简单故障诊断与排除。

（六）交货期: 合同签订之日起15个日历天内完成设备的供货、安装、调试工作。

（七）交货地点：联系院方确认

（八）验收：

1.采购人和相关部门按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

2.货物在验收时，投标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等, 涉及进口的产品、部件、配件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由投标人提供的必要文件。