- 采购需求

1、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品。

2、根据“关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知”的相关规定：下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足竞争性谈判文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

3、成交人提供的货物为进口产品的，供货时须向采购人提供所投进口产品的海关报关单等证明材料。

4、下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则响应人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

一、商务要求：

| 序号 | 条款名称 | 具体要求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 设备验收合格后一次性付清。 |
| 2 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | 交货期 | 自合同签订之日起7日历天内完成供货、安装、调试 |
| 4 | 免费质保期 | 所有货物自验收合格之日起免费质保五年且不低于原厂质保期 |
| 5 | 商品包装要求 | 除另有约定外，供应商交付全部货物的包装要求严格按照国家强制标准执行。 |

- 二、技术要求一览表

| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧教学终端 | 一、硬件配置 1.液晶屏显示尺寸 ≥86 英寸 ，物理分辨率：≥3840*2160（像素），在最高分辨率下屏幕刷新率可达60Hz。 2.整机外观尺寸：宽度≥4200mm，高度≥1200mm，厚度≤120mm；整机两侧副屏支持无尘粉笔、普通粉笔、液体粉笔等进行板书书写。 3.整机需采用全金属外壳，铝合金边框，金属材质背板，屏幕边缘采用圆角包边防护，表面无尖锐边缘设计，对内部电路器件辐射有一定的屏蔽作用。 4.整机需采用内置摄像头、麦克风，无需外接线材连接和任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，不占用整机外部设备接口。 5.整机具备≥5个前置物理快捷按键，通过前置物理按键实现开关、音量调节、关闭窗口、菜单自定义等功能。 6.整机接口至少包含2路HDMI、1路VGA、2路USB、1路RJ45、1路TOUCH USB(触控输出接口)、1路Audio in、1路Audio out。整机前置接口至少包括2路USB（其中USB3.1以上接口至少1个）；。 7、★整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，总功率60W；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件） 8、智慧黑板自带嵌入式系统，版本不低于13.0，RAM不小于2G，ROM不小于8G； 9、电源键具备多合一功能，可实现显示器电源开关、电脑开关、辅助电脑系统还原、节能息屏等操作； 10、★整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件） 11、内置Wi-Fi6无线网卡，在Android、Windows、市场常规系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射，在Android、Windows支持多个无线设备同时连接数量； 12、内置蓝牙5.4模块，工作距离≥12米，在Windows系统下，交互设备可通过蓝牙模块与蓝牙音箱连接，播放交互设备音频，同时支持与具有蓝牙功能的手机连接，进行文件传输； 13、整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC TR 62778:2014蓝光危害RG0级别。 14、整机上边框内置非独立摄像头，可拍摄≥1300万像素数的照片，可拍摄输出4K分辨率的视频，内置非独立的高清摄像头，可用于远程巡课。 15、★整机支持通过扬声器发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件） 16、支持声音模式调节，可根据不同使用场景将声音模式支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节； 二、应用性功能要求 1、整机内置全通道侧边栏快捷菜单，小工具、应用软件、快捷设置、亮度/音量调节、教室物联入口。 2、整机全通道侧边栏支持展示学校名称、设备班级、场地信息。 3、整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器。 4、整机全通道侧边栏快捷菜单小工具支持自定义，支持设置对应小工具的显示/隐藏。 5、★整机全通道侧边栏支持使用批注小工具进行批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容、清屏，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件） 6、整机全通道侧边栏支持将设备屏幕降低为半屏幕状态，点击上半屏幕可以返回全屏状态。 7、整机全通道侧边栏支持自行选择所需截取屏幕范围，点击截屏可成功截取屏幕，并自动保存。 8、整机全通道侧边栏支持放大选中区域内容，并可支持对未选中区域关灯处理，实现聚光灯效果。 四、OPS电脑 1、OPS内置电脑核心数≥8核，线程数≥12线程，主频≥2.0GHz，内存≥16GB DDR4，硬盘≥256GB SSD； 2、电脑模块可抽拉式插入整机，实现无单独接线的插拔； 3、整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps； 五、教学软件 1.支持老师个人账号注册登录使用，支持课件云存储，无需使用 U 盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件。 2.支持课件云同步，课件上的所有修改、操作均可实时同步至云端，无需单独保存上传，确保多终端调用同个课件均为最新版本。 3.支持用户在软件中打开 pptx 格式文件，且用户可在软件中自由编辑原文件中的图片、文字、表格等元素，并支持修改原文件中的动画。方便老师利用软件互动功能在原有 PPT 基础上修改课件。 4.基础图形：支持直线、箭头、正方形、圆角四边形、平行四边形、圆形、 等腰三角形、直角三角形、菱形、梯形、五边形等基本图形绘制。 5.高级图形：支持对话框、五角星、大括号、旗子等特殊图形绘制，同时支持自定义绘制复杂的任意多边形及曲边图形。 6.图形编辑：支持对图形对象进行颜色、边框、阴影、倒影、透明度等属性设置。 7.互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应的对象，实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示。类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。系统需提供不少于 10 种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 8.智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统将自动判别答案 是否正确。系统需提供不少于 9 种游戏模板供老师选择，且模板样式支持自定义修改。 9.分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生开展竞争游戏。系统提供不少于 3 种难度、10 种游戏模版选择， 且模版样式支持自定义修改。 10.快捷抠图：无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图（去背景），处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成 PNG 格式。 11.提供覆盖小学、初中、高中的古诗词、古文资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。 12.AI智能备课助手：可在备课场景中搜索课件库课件资源，具有不少于10万份课件资源，支持整份课件或按照课件页插入课件中。可按教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，导入新课、作者简介。可按元素类型思维导图、课堂活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。可在查看部分课件的同时查看对应整份课件，了解作者整体教学思路。 13.★支持PPT原生解析，教师可将pptx格式的课件转化为互动教学课件。支持单份导入和批量文件夹导入两种导入方式。导入后保留PPT原文件中的文字、图片、表格对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。（提供具有“CMA”或“CNAS”标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件） 14.★所有软件必须是正版软件 | 20 | 台 |
| 2 | 智能视频展台 | 1、壁挂式安装，无锐角无利边设计，托板采用单板结构，托板平整无接缝，且托板及挂墙部分具有金属加强 ，展开后托板尺寸≥A4面积，托板可承重≥3kg ，托板可收起，采用磁吸吸附式机构 。 ★2、采用一体式非活动悬臂设计，打开托板一个动作即可启动展台，实现画面拍摄和数据传输。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件） 3、支持视频矫正功能，拍摄输出实时画面无梯形畸变，展台主体区画面为标准矩形效果。 4、采用USB接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。展台背面支持数据线缠绕设计，可防止数据线松动脱落，并支持左右下三个方向出线。 5、摄像头可拍摄不少于1300万像素数的照片，摄像头支持自动对焦，可拍摄A4画幅，显示视频输出像素最大可支持3120×4208像素数 。 6、支持实时降噪功能，可开关控制。 7、支持通过双击屏幕画面任意位置，即时改变对焦位置,可对立体物体的局部进行对焦。 8、展展台按键采用触摸按键，可实现灯光调节、拍照截图、画面缩小、画面放大功能，同时也支持在展台软件上进行同样的操作。 9、支持3档LED补光，可进行亮度补充。10、支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、 自适应、画面锁定的操作。 11、支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 12、支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。 13、可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，可调整拍摄内容。 ★14、支持故障自动检测，可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本问题，并给出引导性解决方案。在出现显卡驱动、摄像头占用问题导致无法显示展台拍摄画面时，自动出现检测链接，检测“无画面”的原因。 （提供第三方检测机构出具的检测报告复印件） 15、打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容。 | 20 | 台 |
| 3 | 无线键鼠 | 键盘:104键全尺寸布局，36个月电池续航，防泼溅设计 鼠标:1000DPI光学追踪，12个月电池续航，人体工学设计 连接方式:2.4GHz无线，10米连接范围 | 20 | 套 |
| 4 | 漏电保护器 | 额定电压230V，额定短路分段能力6000Icn A，机械寿命≥10000次；电气寿命≥4000次 | 20 | 个 |
| 5 | 系统集成施工 | 含以上所有软硬件系统集成安装调试，按工程有关文件要求执行，与其他工程环节衔接好，建立施工档案。 | 20 | 套 |
| 说明： 1.成交人所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货。 2.本项目核心产品为表中序号为 1 的设备，名称为“智慧教学终端”。 3.本项目主要标的为表中序号为 1 的设备，主要标的名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息将在成交结果公告中公示。 4.所有技术参数及要求采购人验收时将逐条核对，如发现与实际情况不符、虚假响应等，采购人有权报监管部门并追究违约责任。 5.本项目技术参数中若有要求提供“检测报告”、“证明材料”等应在合同签订前交由采购人查验。若成交人不能提供检测报告或提供的检测报告的内容与成交人响应文件中响应的内容不符，采购人有权报监管部门并追究违约责任，造成的一切损失由成交人自行承担。 |  |  |  |  |  |

- 三、人员培训要求

- 货物安装、调试、验收合格后，成交人应对采购人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

四、货物质量及售后服务要求

1.货物质量：成交人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2.保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限，质保期从货物验收合格后算起。

3.维修响应时间，成交人接到采购人报修信息后，提供7×24小时及时响应，4小时到达现场，8小时修复。如不能修复免费提供同等档次备用设备，因成交人售后服务不及时而造成损失，成交人必须承担由此产生的一切费用。

五、验收

成交人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。