萧县人民医院硬盘和背板连接线技术参数要求

结合现场设备现状及招标规范要求，整理货物技术参数、施工服务要求、商务通用要求，本次采购总计浪潮8TB 7.2K SATA 3.5英寸硬盘12块、NF5280M6前置硬盘背板及SATA连接线6套、上门安装调试服务1项，适配院内现有6节点浪潮超融合集群。

## 一、货物详细技术参数

### （一）8TB 7.2K SATA 3.5英寸企业级服务器硬盘

| 序号 | 项目 | 详细技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 品牌 | 浪潮（INSPUR），原厂正品，与现有服务器品牌一致，保障硬件兼容性 |
| 2 | 产品类型 | 企业级机械硬盘，适配浪潮NF5280M6服务器及现有超融合集群架构 |
| 3 | 物理规格 | 盘体尺寸：3.5英寸，标准服务器硬盘形态，支持机架服务器前置盘位安装，支持热插拔 |
| 4 | 容量规格 | 标称容量：8TB，单盘可用容量满足标准企业级硬盘标称规范 |
| 5 | 转速 | 7200转/分钟（7.2K RPM），企业级标准转速，满足业务持续读写需求 |
| 6 | 接口类型 | SATA 6Gb/s高速接口，兼容现有服务器SATA背板及RAID卡，传输速率不低于550MB/s |
| 7 | 缓存容量 | ≥128MB，大缓存设计，提升随机读写性能，降低业务卡顿概率 |
| 8 | 运行可靠性 | 平均无故障时间（MTBF）≥100万小时，支持7×24小时不间断运行，适配医院核心业务场景 |
| 9 | 环境适应性 | 工作温度：5℃60℃，存储温度：-40℃70℃，满足机房常规运行环境要求 |
| 10 | 兼容性 | 完全兼容院内现有浪潮NF5280M6服务器、PM8204 RAID卡、分布式存储架构，接入后无需改造现有系统 |
| 11 | 冗余支持 | 兼容RAID 0/1/5/10等主流磁盘阵列模式，匹配现有集群存储冗余策略 |
| 12 | 数量 | 12块（单节点新增2块，6个节点全覆盖扩容） |

### （二）NF5280M6前置硬盘背板4口3.5（含SATA连接线）

| 序号 | 项目 | 详细技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 品牌 | 浪潮（INSPUR）原厂配件，服务器专用配套背板，非第三方兼容件 |
| 2 | 适配机型 | 专用适配浪潮NF5280M6 2U机架式服务器，匹配服务器前置3.5英寸盘位结构 |
| 3 | 接口规格 | 4口3.5英寸SATA硬盘背板，单套背板支持4块3.5英寸SATA硬盘接入，满足单节点扩容4块硬盘需求 |
| 4 | 配套配件 | 标配原装SATA数据线，线材抗干扰、传输稳定，长度适配服务器内部布线，无信号衰减 |
| 5 | 电气性能 | 电压、信号协议与服务器主板、RAID卡完全匹配，支持硬盘热插拔，插拔过程不影响整机运行 |
| 6 | 物理结构 | 标准机箱内置安装结构，卡扣/螺丝固定牢固，运行无松动、无共振，符合服务器工业设计标准 |
| 7 | 扩展性 | 接入后不占用原有硬盘位及接口，完整利用服务器原生空闲盘位，无需改动机箱结构 |
| 8 | 数量 | 6套（6台超融合节点各配置1套） |

## 二、施工及安装调试服务技术要求

本项目包含上门安装调试服务1项，针对全院6节点超融合集群扩容施工，具体要求如下：

- 1、施工人员要求：服务商派驻具备浪潮服务器、超融合架构运维认证资质的专业技术人员上门施工，熟悉医院现有分布式存储、虚拟机架构。

- 2、业务保障要求：全程零中断施工，安装、硬盘上线、存储池扩容、参数调试全过程不得中断医院现有核心业务，保证虚拟机、门诊、住院、影像等业务正常运行。

- 3、扩容配置要求

- 按照方案将单节点原有8块8TB存储盘扩容至10块8TB存储盘，扩容后单节点存储总容量80TB；

- 4、完成硬盘上线、背板接线、RAID识别、分布式存储池扩容、虚拟机资源适配优化。

- 5、调试及验收要求：施工完成后全面检测硬盘状态、背板通信、存储读写速度、集群负载，出具现场调试报告，确保集群运行稳定、资源利用率正常。

- 6、现场清理：施工完成后清理机房杂物、线材规整，保持机房环境整洁。