显示技术

分析率

3840(H)>x2160M，4K@60Hz

色彩参数

1.078(10bit), 72%NTSC

可视角度

可视角度178(HM)

对比度

5000:1 (65*/86") /5500:1 (75")

屏幕技术

VA屏，0贴合，屏占比85%

交互配置

书写技术

>20点红外触控，识别高度≤3mm,触控精度+1.5mm

响应速度

s10ms响应速度

书写调用方式

提笔即写，全局输入，上滑调用，白板书写，投屏批注

书写功能

协同在线白板，双色笔书写，多人共同书写，

无限色盘，字迹选择，笔画粗细调节，圈形识别，OCR识别边写边擦，多人漫游缩放，圈选移动/复制/换色，

手势功能

两点缩放，多点移动，手背擦除，自定义擦除

播入格式

模板，标签，紀要，表格，思维导图，流程图，文本，国片，视频，文件

传屏设备

支持手机/电脑/平板等设备

传屏方式

硬件传屏，手机扫码快传，Airplay直投/国产化Os传屏，

软件传屏一传屏助手(连接码传屏，BYOM, P2P无网直投，屏幕共享)

传屏模式

页面分屏，单应用投屏，扩展屏，4分屏，窗口投展，

网页传屏，触控图传，暂停传屏，勿扰模式

系统配置

处理器

i5-1155G7及以上

系统

内置Windows 10

存储

8+256G

网络

支持WiFi6, 2.4GHz/5GHz, 0-12m距离

蓝牙

蓝牙5.3.频率2.4GHz, 0-12m距离

音视频配置

摄像头

>2400W像素，1/2英寸传感器，HFOV 92度超广角

摄像头特点

WDR抗逆光，智能取景

麦克风

8MIC, 0-12m拾音，AI降噪，混响抑制

扬声器

2.0声道，2x10W,前置缝隙发声

视频软件

视频软件均可兼容，支持BYOM视频会议

兼容应用

WPS,飞书，钉钉，微信，企微，腾讯会议，抖音，酷狗等

接口

HDMI：HDMIINx2，HDMI OUTx1

USB：Type-C INx1, USB 3.0x4, USB 2.0x1

TOUCH：TOUCH 2.0x1

AUDIO：AUDIO INx1，AUDIO OUTx1

通讯网络：RS232x1，RJ45 INx1

注：要求配送智能笔SP30，遥控精灵SP51A，传屏器WT17、移动脚架ST33/ST23G，ST61(65")。