- 智慧黑板参数

- （品牌型号：科大讯飞 BB86HSA）

| 序号 | 产品模块 | 招标技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智慧黑板 | 一、硬件（大屏）性能 1、整体屏幕采用86寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160。 2、整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤106mm。整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线。 3、整机采用内置摄像头、麦克风，无需外接线材连接和任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，不占用整机设备端口。 4、整机主屏和整机两侧副板支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔直接书写。 5、整机预留互联副板连接接口，可实现板书书写数据采集功能，可识别老师粉笔书写，板擦或手指擦除手势，且书写过程中可同步到一体机主屏，支持板书录制，回看和分享。 6、整机主屏采用全物理钢化玻璃，钢化玻璃表面硬度≥9H，透光率≥90%。。 7、整机提供前置输入接口，不少于1路前置HDMI接口及2路前置双通道USB 3.0接口 ≥1路Type-C。 8、后置接口具备≥2路HDMI，≥1路VGA，≥2路USB，≥1路Audio in 3.5mm，≥1路RS232，≥1路RJ45，≥1路USB触控输出，≥1路Audio out 3.5mm 。 9、整机屏体亮度≥400cd/M²,色彩覆盖率≥ 72%NTSC，对比度≥4000：1。 10、整机内置智能笔无线接收器，无需连接外部线材和外置接收器即可实现扩音和语音指令功能。11、只需一根网线，即可满足windows和Android双系统的上网功能需求。 12、整机OPS电脑安装结构采用卡扣式按压设计，无需使用任何拆卸设备，按压卡扣即可完成OPS电脑拆卸。 13、整机内置光感传感器，可根据环境光自动调节整机亮度。 14、整机 Android 系统版本不低于Android 11，内存≥2GB，存储空间≥16GB。15、在教学系统运行环境下，智能笔可通过一个按键切换画笔颜色与板擦，支持一键切换颜色不少于2种，且支持教师自定义。 16、搭配智能笔需支持上下翻页，飞鼠和虚拟激光笔功能，需支持与大屏一体机实现磁吸充电，支持智能笔贴放至一体机大屏放置区域磁吸后可自动登录教学应用系统，无需教师手动输入账号和密码。 17、搭配智能笔在一体机大屏端教学系统运行环境下针对 Windows 系统和教学系统支持语音指令能力，能够通过语音指令支持唤醒语音识别时，可直接通过语音打开 PC 内已安装的相关应用、可直接通过语音调用网络搜索引擎搜索查询相应资料、可进行语音转写输入、支持 PPT 上下翻页，音量大小调整，返回桌面等操作。 18、在教学系统运行环境下，提供智能笔全局扩音功能，扩音延迟≤30ms，满足教师移动教学需要。 19、整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12m。 20、整机内置2.2声道扬声器，位于设备下边框出音，20W全频扬声器2个，15W高音扬声器2个，总功率70W，声音清晰度STI≥0.70。 21、喇叭声音具有“标准”“音乐”“影视”“听力”四种声音模式切换，适应各个教学场景。 22、整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥90db，10米处声压级≥80dB。 23、整机屏体最大可视角度≥178度，灰度等级≥256级。 24、支持标准、明亮，鲜艳三种图像模式调节。 25、整机具备智能护眼书写+护眼模式双重护眼功能，护眼时可做到屏幕书写过程中逐步降低整机背光亮度50% ，降低色温至6500K以下。 26、依据相关国家标准，整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC TR 62778:2014蓝光危害RG0级别，LB限制范围≤100，蓝光无危害。 27、支持纸质护眼模式,可支持素描，牛皮纸，宣纸，水彩纸四个模式。 28、整机前置按键，包含开关机、护眼、录课、主页、音量加减。 29、支持通过前置面板物理按键一键启动录课功能，录制屏幕及整机半径12米内课堂现场音频。 30、为提高无线信号接发稳定性并避免信号遮挡，整机内置路由模块，支持2.4G、5G双频wifi，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 31、整机无线网络具有互通功能，只需安卓连接无线网络，Windows即可实现上网。 32、整机前置面板支持一键还原Windows操作系统，要求针孔设计。 33、支持整机大屏开关、电脑开开关和节能键三合一，开启节能后可实现减少功耗90%。 34、触摸屏具有防粉笔灰遮挡功能，单点或者多点触摸接收器在被粉笔灰遮挡后仍能正常书写。 35、整机支持多种手势操作，支持多窗口切换、最小化、亮息屏、降半屏、中控菜单调取。 36、具备供电保护模块，在内置电脑未锁定的情况下，不给内置电脑供电。 37、整机具有防浪涌、防静电、防辐射、防划伤、触摸屏防遮挡等安全保护措施。 38、Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。 39、整机内置蓝牙模块，支持蓝牙Bluetooth 5.2标准。 40、整机采用内置广角摄像头，像素≥1300万，对角角度≥135°，水平角度≥117°，整机摄像头具备下倾设计，下倾角度≥15°。 41、整机摄像头支持人脸识别、AI选人和AI考勤，可识别镜头前的所有学生进行人数统计，随机抽人，支持通过人脸识别进行登录账号。 42、整机触控支持20点触控及同时书写，触摸分辨率≥32768×32768，Windows系统下触摸书写延迟≤60ms。 二、OPS硬件性能 - 1、整机架构:为降低电脑模块维护成本，接口严格遵循Intel相关规范,针脚数为行业通用≤80Pin ,与大屏无单独接线。 - 2、为保证产品安全性，采用卡扣固定，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 3、CPU采用Intel第12代 I5处理器；内存：8G DDR4；硬盘：256G SSD。 4、USB接口要求：USB3.0+USB2.0 共计6个。 5、其他接口要求：网络接口不少于1个，DP输出接口不少于1个，HDMI不少于1个，耳机不少于1个，麦克风输入接口不少于1个。 6、Wifi：需支持802.11b/g/n；蓝牙需支持Bluetooth 4.2及以上。 |
| 2 | 课堂管家系统 | 1、系统瘦身：需支持对系统磁盘进行深度清理，能够根据选择一键快速清理系统回收站文件、临时文件、日志文件，释放自由空间保障设备性能。 2、需支持将系统磁盘中的个人文件一键迁移至非系统盘的指定位置，保护个人文件安全，提升设备运行效率。 3、病毒查杀功能，为保护设备运行安全，消除潜在风险，需提供U盘查杀功能，能够对U盘等可移动设备中的恶意病毒软件进行有效防护隔离。 4、为避免存在误杀误报，需通过隔离引擎构建隔离区，管家系统提供一键式隔离文件恢复和彻底清除风险文件功能。 5、需支持对各种广告弹窗、新闻弹窗进行一键拦截，维护课堂秩序，净化课堂环境。 6、系统需支持手动拦截、截图拦截、超级拦截3种方式，可以及时快捷地将发现的广告弹窗添加至拦截列表进行管控。 7、需支持基于黑白名单两套规则的拦截方案，客户端可以实时查看拦截次数。 8、需支持应用软件及常用工具的分发和安装，通过客户端内置的软件管理可以实时管理相关常用教学软件的安装、更新、运行，防止教师在互联网搜索下载相关恶意捆绑软件。 9、需提供软件卸载入口，支持对已安装的软件快速卸载，并静默删除相关卸载残余。 10、需支持冰点还原功能，支持设置冰点穿透白名单，在白名单内应用将默认不受冰点还原的影响，重启设备之后相应安装、卸载和更新内容操作仍然保留。 11、需支持收集单个终端的基本信息，包括：在线/离线状态、IPv4地址、MAC地址、操作系统、客户端版本、终端信息变更能自动更新。 12、需支持收集并展示单个终端的硬件信息，包括Windows系统版本、CPU、内存、硬盘，同时支持实时监控CPU使用率、CPU温度、内存使用率、硬盘使用率等信息；软件管理模块可提供软件名称、软件类型、内存占用大小及安装时间。 13、需支持远程桌面控制、管理员可在集控平台通过调用关键能力，实现远程桌面管理故障终端并进行维护。 14、需支持检测设备软硬件状态：包括但不限于一键检测、摄像头检测、网络检测、声音检测、系统资源、系统设置、软件检测、工具软件。 15、需支持网络域名检测，一键获取当前设备网络情况；支持获取网络连接状态。 |
| 3 | 校级集控平台 | 一、系统架构 1、管理平台需采用B/S混合云架构设计，无需本地额外部署服务器等设备即可实现对教学信息化设备运行数据的监测。 2、 Windows、 Linux、 Android、I0S等多种操作系统通过网页浏览器登陆操作，需提供2种身份识别方式：支持通过账号登录、手机扫码登录方式，方便用户使用。 二、使用数据监控 1、设备使用数据总览：需支持实时查看当前管控设备数、开机设备数、设备异常数。 2、需支持查看设备使用情况，包含设备活跃分布、设备开机时长分布、开机长时间未使用情况。 3、需支持查看软件使用情况，包含教学类软件、辅助教学类软件、非教学类软件的日均使用时长，以及使用排行Top30的软件列表；需支持学校自定义软件类型。 三、设备管理 1、平台需支持对全校智慧教室的触控一体机或智慧黑板等设备进行集中运维管理和策略部署。 2、管理平台实时监测已连接的交互智能设备状态，需支持显示至少10台设备使用的缩略预览以及单设备全屏查看；需支持远程监测交互智能设备开关机状态、CPU状态、硬盘使用状况、内存使用状况等设备数据。 3、管理平台需支持对广域网内的交互智能终端进行远程实时控制，能够监测设备当前运行界面，并远程对设备操作界面进行控制。 4、管理平台需支持控制连接广域网的交互智能设备，包括开关机、切换通道、更改图像、打铃及解锁屏等功能，并需支持自定义日循环执行，预约定时执行。 5、管理平台需支持对选定的交互智能设备远程推送动态文字动公告，需支持开启倒计日功能并指定倒计日截止日期，需支持远程下发文件。 6、管理平台需提供巡课值守模式，自动轮循显示处于运行态的交互智能设备使用界面。 7、指令管理需反馈远程控制及信息发布等指令状态，便于检验操作结果；操作日志需支持按照指令类型筛选查看。 8、管理平台需支持显示交互智能设备异常的告警提示。 9、管理平台需支持创建多种屏幕锁管理策略，包含设置解锁密码、设置开机锁屏、设置联网禁用密码锁，对已有管理策略进行编辑删除。 10、管理平台需支持批量对交互智能平板进行软件远程部署，配套专用教学软件批量部署，支持静默安装。 四、安全管理 1、需提供教学专用弹窗屏蔽工具：支持对软件应用弹窗进行屏蔽拦截；支持自定义应用广告弹窗过滤屏蔽，可屏蔽拦截指定应用的广告弹窗。 2、管理平台需支持远程对运行状态下的交互智能设备批量进行本地系统磁盘的冻结、解冻。被冻结后本地系统启动盘的数据及系统更改等均会自动恢复至冻结前状态。 3、管理平台需支持实时监测开启保护设备数量、安装保护设备数量、磁盘冰冻状态等，并提示风险，方便用户管理设备系统环境。 五、系统管理 1、管理平台需支持多层级权限管理，支持按建筑、按班级将设备管理权限分配给多个管理员，由多个管理员共同管理：需支持校级管理员添加普通管理员并修改普通管理员的页面权限和设备范围权限。 2、管理平台需支持服务器管理，监控服务器状态、IP地址和版本号信息；需支持下载和升级服务器配置软件。 3、管理平台需支持展示用户关键操作审计日志，对历史操作记录进行回溯和审计。 |