安庆市智慧媒体创意直播示范基地——

中心六楼核心机房“融媒体中央厨房”信息系统UPS设备项目徽采云电子卖场竞价采购预算清单

| 制播机房UPS电池采购项目 |  |  | 项目预算：62240元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备 名称 | 技术需求 | 数量 | 预算总价 （元） | 备注 |
| 1 | UPS主机 维谛ITA-20k00AL3A02C00 | 1.基本参数： 在线式UPS电源主机，额定容量20KVA，额定功率20KW，整机效率不低于96%，当市电断电或恢复时0ms无缝切换。 - 输入输出： - 输入输出制式：三三 输入电压范围：100-288V 输入频率范围：40-70Hz 输入功率因数：0.99 输出电压范围：220/230/240V 电流峰值比：3:1 输出功率因数：1 输出电压稳定度 1% 输出频率稳定度 ±0.1Hz 输出电压波形畸变率：阻性负载：2%，整流性负载：4% 电压瞬变恢复时间：60ms 动态电压瞬变范围：5% 3.电池及管理 （1）默认支持32节铅酸电池（不含），充电器：长机 13A 标机 5A。 （2）内置网口、USB、RS232、RJ45、干接点、REPO、通讯卡盒、并机口。 （3）2.8inch 彩屏，重力自适应，开机引导。 4.可靠性 （1）独立风道设计，隔离敏感元器件，确保稳定性。 （2）工作温度0-50℃，湿度0-95%，适应非恒温机房。 （3）过载能力：125% 载，10mins；150% 载，1min；>150% 载，200ms 。 - 保护功能：集输入过欠压保护、整流器过欠压保护、输出过欠压保护、输出短路保护、输出线流保护、过温保护等。 - 认证、测试：CE，能源之星，泰尔，节能认证，抗震，船运 Rohs，Reach 湿尘试验、防火测试、极限测试、高海拔试验、车载试验 5.其他 投标方需提供整机三年质保承诺，投标价应包含主机搬运安装调试及质保服务费。 | 1台 |  |  |
| 2 | UPS电池 维谛 UL12V100A | 1、12V/100Ah铅酸免维护蓄电池，整体系统使用后续航时间不低于6小时。电池以系统参数为基础进行配置。 2、3D板栅设计，适合高功率放电。 3、大直径高导电内嵌铜芯铅基端子，耐腐蚀。 4、特殊的排气结构和密封技术，复合效率高，密封效果好，失水小，安全可靠。 5、新型低钙合金，板栅致密度高，腐蚀速率低，电池浮充寿命达到10年。 6、★电池与UPS主机（维谛ITA-20k00AL3A02C00）配套使用。 7、含旧主机和电池拆卸至指定位置，新电池安装及搬运等。 | 32块 |  |  |