技术需求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鸿合HB-T13S | 一、屏体及触控技术要求 1.智能交互黑板显示尺寸≥86英寸，分辨率：3840*2160 ，在双系统下均支持40点触控及40点书写划线。 2.智能交互黑板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，AG防眩光，厚度≤3.2mm，硬度≥莫氏7级，石墨硬度≥9H。 3.为确保教学有更大的使用面积，智能交互黑板整体宽度≥4400mm。（提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告） 二、安全及能效要求 1.智能交互黑板背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，拍摄时画面无条纹闪烁。光源稳定无频闪，防止眼睛疲劳。 2.、智能交互黑板可进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触控系统、光感系统、内置电脑、屏体信息、主板型号、CPU型号、CPU使用率、设备名称等进行状态提示及故障提示。 3.整机符合《GB 40070-2021儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》。 4.智能交互黑板全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：素描纸、宣纸、水彩纸、牛皮纸、水纹纸；支持透明度调节与色温调节；显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。 5.依据GB 21520-2023标准，能效等级达到1级。 6.智能交互黑板具备屏体温度实时监控、高温预警及断电保护等功能. 三、教学要求 1.智能交互黑板前置面板至少具备1路HDMI接口（非转接），2路USB3.0接口，1路Type-C接口（具备数据传输、充电等功能），后置标配非扩展 HDMI输入≥2路，HDMI输出≥1路（支持安卓及其他通道信号输出）。（需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告） 2.智能交互黑板具有通屏笔槽结构，可放置书写笔、粉笔、水性笔等，笔槽具有漏灰孔设计，为方便维护，智能交互黑板具有前掀式维护功能，主屏向上掀起角度≥30°（需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告） 3.智能交互黑板前置按键≥7个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且按键均支持功能复用，按键采用钢琴式按键设计，向上倾斜，提升直立可视角度，符合人体工学。（需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告） 4.智能交互黑板采用≥12核国产化驱动芯片，8核CPU、4核GPU。 Android 系统版本≥14.0，内存≥4G，存储≥32G。（需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告） 5.采用针孔阵列发声设计，2.2声道，下边框具有6个发声单元，最大功率≥80W, 扬声器在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB；最低谐振频率不高于100Hz。（需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告） 6.内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素≥1900W，可输出最大分辨率5104*3864的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能，支持远程巡课功能，具备指示灯工作状态提示。（需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告） 7.智能交互黑板内置8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集。 8.智能交互黑板具备前置电脑还原按键，无需专业人员即可轻松解决电脑系统故障，为避免误碰按键采用针孔式设计。(需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告) 9.只需一根网线连接，即可实现Windows和Andriod双系统同时上网。 10.具备无线（包括Wi-Fi和Bluetooth蓝牙）独立模块，支持单独拆卸。(需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告) 四、应用功能要求 1.整机左右两侧可提供与教学应用密切相关的快捷键，数量各不少于15个，并支持自定义开关，可设置自动隐藏时间，支持单侧显示、双侧同时显示，至少具有关闭窗口、展台、桌面、多屏互动等教学常用按键。(需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告) 2.在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置，并支持拖拽到屏幕任意位置。 3.整机具有悬浮菜单，两指可快速移动悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加AI互动软件等不少于30个应用。(需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告) 4.支持预设仅允许用细笔书写模式或允许用细笔或手指书写模式，细笔可用于书写，手指可用于拖动漫游，实现手笔分离的教学效果。 五、侧板 1.支持磁性材质教具吸附。 2.板面光泽度需符合 GB28231-2011 标准，不高于8光泽度以免产生眩光。 3.板面符合 GB/T9286-2021标准，支持色漆和清漆漆膜的划格试验，脱漆面积不明显大于 5%达到 0 级标准。 4.板面抗冲击性需符合GB/T 1732-2020标准，漆膜耐冲击无裂纹现象。 六、内置电脑 1.采用80 Pin ，模块化即插即用，易于维护； 2.CPU采用不低于是4核8线程处理器； 3.内存：≥16G DDR4； 4.硬盘：≥512G SSD固态硬盘； | 12台 |
| 2 | 教学软件 | 1.采用备授课一体化设计，具备新建课件、我的课件库、资源中心、班务管理、网盘、AI备课等应用模块。 2.支持在课件库中以云存储的方式保存个人课，课件库无大小限制，支持对课件重命名、删除；支持打开本地白板课件，课件格式同时支持pptx。 3.为教师个人账号提供至少50G网盘存储空间，支持上传和下载课件、文档、图片、音频、视频和其它常用文件类型。 4.备课功能具备新建空白课件备课、导入PPT备课两种备课方式。 5.支持导入pptx格式课件，支持将课件导出为图片或者以文件的形式导出，支持打印课件。 6.提供不少于5种课堂活动类别：趣味分类、超级分类、竞赛PK、选词填空、判断题，每种类别提供至少4种模板进行选择。 7.自动匹配与个人资料想对应的教学素材，可快速插入到课件中;也支持跨学科学段调用教学素材;支持划词搜索功能，可根据文本内容自动搜索匹配对应的教学素材。（需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告） 8.资源平台涵盖小学、初中、高中所有学科同步资源，并具有小升初、中考、高考专题资源，资源类别包含课件、教案、学案、作业、试卷、题集、素材、备课包等；所有资源可按教材版本、年份、地区分类，提供查看及下载通道，支持按地区进行检索。 9.云资源具备资源专区，如月考专区、期末专区、寒假专区、暑假专区、竞赛专区及作文辅导专区等，教师可根据教学需求灵活选用。（需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告） 10.无需登录账号就可以启动批注功能，支持选择、笔、橡皮、工具箱(包含放大镜、聚光灯、四线立格和元素周期表)等功能，在Windows系统、国产化系统任意应用下都可以调用。（需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告） 11.免登录状态下，白板批注支持选择、笔、橡皮、工具箱（包含放大镜、聚光灯、四线三格和元素周期表）、保存批注和退出批注功能，在国产化系统任意应用下都可以调用。 | 12套 |
| 3 | 讲台 中科文华 FY-MJZ002 | 整体规格: 1、大号:长1200mm*宽600mm*高1100mm 2、讲台外侧最高点高度为1100m,向下90mm处为桌面。桌面向下200mm处为一层隔板作为抽屉,在隔板的横向均分处镶有一块分隔立板,抽屉下方配加强加固支撑横板，侧立板曲线造型，两侧可作为扶手，方便教师搭手支撑，缓解讲课疲劳，整体造型美观大气。 3、整体材料均采用16mm实木颗粒板，三聚氰胺贴面，四周PVC封边，使用木工3合一螺丝固定，整体稳固，耐用，使用寿命长。板材的露边处采用1.0mm厚的PVC封边条，利用高温热熔技术贴附于板材外侧,板材外露处全部封边，保证产品受冷受热均不会脱落，贴面采用仿木纹色，美观性强。 | 12张 |

商务要求： 1、所购产品不接受型号调换，所报价格包含项目安装调试及功能实现的一切费用。 2、售后要求：7*24故障相应服务，在接到故障通知后2小时内派技术人员到达现场处理。 3、质保要求：中标供应商需提供所投商品制造商三年免费质保服务函（以上函件需加盖厂商鲜章）。 备注说明： 签订合同后5日内需完成供货及安装。