- 采购需求

一、总体说明

1.1 本章所提出的技术要求是对本次招标货物及伴随服务的基本要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物及伴随服务除了满足本技术要求外，还应符合中国国家、行业、地方或设备制造商所在国的有关强制性标准、规范。当上述标准、规范的有关规定之间存在差异时，应以要求高的为准。

1.2 本章中提及的工艺、材料、设备的标准及品牌或型号（如有）仅起说明作用，并没有强制性。投标人在投标中可以用替代工艺、材料、设备的标准及品牌或型号，但这种替代须实质上满足、等同或优于本章技术要求，同时须提供相关证明材料，否则可能被评标委员会认定为负偏离。

1.3 除非有特别说明，本章中所列的具体参数或参数范围，均理解为采购人可接受的最低要求。

1.4 根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。进口产品的认定按照财政部文件《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）规定，整机设备内元器件不做限制。

1.5 采购需求如包含属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能（节水）产品认证证书。

二、采购需求

1.项目概况

项目预算资金56.12万元，采购内容主要包括：

(1)1台登高梯、6台安检门等设备；

(2)监管区内广播系统1套，前端部署在禁闭室、食堂、监舍大厅、生产车间、室外围墙；

(3)监舍平移门9扇，部署在新宿舍楼5楼；

(4)摄像头120台；

(5)巡更设备6台，部署在食堂、车间、医院等，手动报警设备等；

(6)对讲中继设备1台；

(7)报警信号对接安防平台并在指挥中心显示；

(8分控室装修、大屏与报警对讲设备等；

(9)视频会议主机1台；

2.采购内容及范围

2.1采购内容

2.1.1标识符号

| 标识类型 | 标识符号 | 标识符号含义 |
| --- | --- | --- |
| 核心产品 | ▲ | 标的属于核心产品 |
| 重要参数 | ★ | ☑评分项 |
| 一般参数 | 无标识 | □评分项 |
| 注：标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方能得分。 |  |  |

注：

（1）下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），不同投标人使用同一品牌同一型号的，应算作作为一个投标人。投标人在投标文件《主要标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息，承诺函经评标委员会评审认可后随评审结果一并公示，如投标文件中未提供、提供不全将可能导致投标无效。

（2）无“★”标识一般参数供应商无需提供证明材料。不响应项需在技术要求偏离表明确说明，未明确示意不响应条款则视为响应，不响应项数＞5 项（不含本数，即接受 5 项负偏离）视为无效响应文件（若需求包含子项以最小标号计项）。供应商供货时需按照文件技术参数要求表及响应文件内容供货。

（3）本项目的主要标的物为：人行通道安检门、视频会议主机、交换机。供应商提供的以上承诺情况（含名称、品牌、规格型号、数量、单价），经评标委员会小组确认后，将按约定随中标结果公告同时公告。

  - 2.1.2 采购内容及其技术参数要求

本项目清单内所有内容须提前勘测现场情况，可利用现场管道线路通讯设备，并根据现场情况增加以保障新增设备的使用。”

| 序号 | 设备名称 | 技术参数和规格 | 数量 | 单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、登高梯、安检门等设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 登高梯 | 1、材质:冷轧钢； 2、材质爬梯参考尺寸:3200mm*800mm*2100mm； 3、护栏高度：≥700mm； 4、登高：≥2500mm； 5、踏板：≥10阶； 6、平台：≥1个，规格800mm*560mm； 7、≥1个定向轮+≥3个刹车万向轮； 8、载重：≥450kg | 套 | 1 | 工业 |
| 2 | 人行通道安检门 | 1.探测性能：国标A级; 2.显示屏：液晶显示屏尺寸≥5.7英寸; 3.调试面板：需配备，调试方便; 4.可进行数据加密、恢复和查询; 5.断电保护：系统配备内置电池，当使用外部供电时，自动对电池充电。当外部供电断电时，系统能自动切换到备用电池； 6.报警声强：≥90dB； 7.报警指示:1-25S报警时间、至少255级连续音量可调； 8.声音报警:设备探测到大小不同的金属物品时，可以发出不同频率的报警声音（小件违禁物品报警正常，砍刀、手枪等大件金属物品报警声音响亮、急促，可提示安检员第一时间采取防范措施），货到需现场演示。 9.自由分区功能6/12/18个探测区位可根据需要设置； 10.探测区内磁感强度≤12μT; 11.抗相互干扰：以≥0.5m外沿间距，并排安置多台金属门时，各金属门均应能正常工作。 14.抗周围运动物干扰：金属门不应对门体四周1.5m范围以外的运动金属物产生报警信号。 15.工作温度范围：大于或等于-20℃至55℃此范围。 ★16.飞物报警：具有飞物报警的能力。（提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检测报告，检测报告须有证明飞物报警的能力）。 | 套 | 6 | 工业 |
| 二、监管区内广播设备 |  |  |  |  |  |
| 2.1、广播机房 |  |  |  |  |  |
| 3 | IP广播系统服务器 | 1.结构:铝合金面板，嵌入触摸屏和数字矩阵键盘操作集成一体，前置DVD光驱，支持刻录功能； 2.屏幕尺寸:≥17寸； 3.分辨率:≥1920*1080； 4.亮度:≥300cd/m²； 5.显示面积:≥0.08m²； 6.触摸屏:需配备； 7.主板：支持7*24小时不间断运行； 8.内存：≥8G 9.硬盘:≥128GSSD固态硬盘，mSATA接口； 10.前置I/O接口：≥1*电源开关，≥1*音量调节（可改为一键报警开关），≥1*MIC，≥2*USB2.0； 11.后置I/O接口：≥1*LAN,2*RS-232,≥2*USB3.0,≥2*USB2.0,≥1*VGA,≥1*HDMI,≥1*MIC-in,≥1*Line-out,≥1*Ps/2,2组莲花音频； 12.声卡:板载ALC8927.1+2声道高保真音频； 13.扩展：≥1*Mini-PCIE插槽,支持WIFI、3G/4G模块； 14.电源：工业电源，国标三插接口； 15.具有主动和消防系统报警主机通讯联络的功能； ★16.具有主动和消防系统应急报警喇叭安全响应控制的功能；自适应宽电压，在电压过低或过高的情况下，自动保护系统免受电压冲击的危害；（提供第三方机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标志的检测报告扫描件） 17.具有防浪涌功能，具有防雷功能，在特殊情况下，开启设备保护使系统能平稳运行； 18.支持硬盘无限扩容，在特定条件下，可以连接存储设备，直接从存储设备调用资源； 19.支持在应急情况下，同时通知至少20台手机作为应急响应； | 台 | 1 | 工业 |
| 4 | IP网络视频广播系统软件 | 1.可统一管理系统内所有音频终端及视频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态； ★2.具有终端故障自动检测功能：当音频终端的ID号或者IP地址冲突时或在线终端离线，终端提示异常；（提供软件界面截图扫描件）； 3.具备音视频联动功能，每个广播终端可以绑定一路摄像机视频流，并在广播系统软件界面查看视频流，当在视频中发现异常，可对终端终端发送音频广播； ★4.视频监控：终端可以绑定摄像头或网络视频流，选择终端即可显示绑定的监控或网络视频信息，发现异常可对指定的终端或者分区进行广播；监控画面显示支持全屏及分屏显示（提供软件界面截图扫描件）； 5.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音视频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 6.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时广播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务； 7.支持全双工语音对讲和视频对讲，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听； | 台 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 5 | 网络对讲寻呼话筒 | 1.采用桌面式话筒设计，带有≥7英寸电容触摸显示屏；支持通过触摸呼叫广播及发起对讲；支持呼叫终端及多个终端、呼叫分区及多个分区、呼叫全区广播； 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率； 3.支持双向对讲功能，内置≥3W全频扬声器，实现双向通话； ★4.具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口；支持≥1路3.5mm音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路3.5mm音频线路输出，可外接功率放大器；（提供输入与输出接口佐证图扫描件） 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时＜100毫秒，支持线路输入采集及U盘广播； 6.支持多种呼叫策略，包括手动转移、无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听； 7.支持用户权限设置，可设置管理和显示指定分区及终端； 8.支持操作登录密码验证、操作登录密码验证支持开启和关闭； 9.支持广播提示音开启和关闭选择；支持WEB修改和配置话筒参数，包括本机IP、服务器IP、用户权限参数等；支持自定义寻呼话筒是否接收广播，可以手动开启和关闭。 | 台 | 1 | 工业 |
| 6 | 电源控制器 | 1.电源AC220V～240V/50～60Hz； 2.受控电源数量：≥16路； 3.开启动作时间间隔0.3～0.4S； 4.控制方式手动； 5.电源功耗：≤40W。 | 台 | 1 | 工业 |
| 2.2、分控室 |  |  |  |  |  |
| 7 | IP网络视频广播分控软件 | 1.可统一管理系统内所有音频终端及视频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态； 2.具有终端故障自动检测功能：当音频终端的ID号或者IP地址冲突时或在线终端离线，终端提示异常；； 3.具备音视频联动功能，每个广播终端可以绑定一路摄像机视频流，并在广播系统软件界面查看视频流，当在视频中发现异常，可对终端终端发送音频广播； 4.视频监控：终端可以绑定摄像头或网络视频流，选择终端即可显示绑定的监控或网络视频信息，发现异常可对指定的终端或者分区进行广播；监控画面显示支持全屏及分屏显示； 5.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音视频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 6.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时广播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务； 7.支持全双工语音对讲和视频对讲，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听； | 台 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 8 | 网络对讲寻呼话筒 | 1.采用桌面式话筒设计，带有≥7英寸电容触摸显示屏；支持通过触摸呼叫广播及发起对讲；支持呼叫终端及多个终端、呼叫分区及多个分区、呼叫全区广播； 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率； 3.支持双向对讲功能，内置≥3W全频扬声器，实现双向通话； 4.具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口；支持≥1路3.5mm音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路3.5mm音频线路输出，可外接功率放大器； 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时＜100毫秒，支持线路输入采集及U盘广播； 6.支持多种呼叫策略，包括手动转移、无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听； 7.支持用户权限设置，可设置管理和显示指定分区及终端； 8.支持操作登录密码验证、操作登录密码验证支持开启和关闭； 9.支持广播提示音开启和关闭选择；支持WEB修改和配置话筒参数，包括本机IP、服务器IP、用户权限参数等；支持自定义寻呼话筒是否接收广播，可以手动开启和关闭。 | 台 | 1 | 工业 |
| 2.3、车间分控室4间 |  |  |  |  |  |
| 9 | 网络对讲寻呼话筒 | 1.采用桌面式话筒设计，带有≥7英寸电容触摸显示屏；支持通过触摸呼叫广播及发起对讲；支持呼叫终端及多个终端、呼叫分区及多个分区、呼叫全区广播； 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率； 3.支持双向对讲功能，内置≥3W全频扬声器，实现双向通话； 4.具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口；支持≥1路3.5mm音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路3.5mm音频线路输出，可外接功率放大器； 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时＜100毫秒，支持线路输入采集及U盘广播； 6.支持多种呼叫策略，包括手动转移、无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听； 7.支持用户权限设置，可设置管理和显示指定分区及终端； 8.支持操作登录密码验证、操作登录密码验证支持开启和关闭； ★9.支持至少自定义1、自定义２两个个广播快捷键，长按快捷键可以快速发起设置好的广播任务（提供软件界面截图扫描件） | 台 | 4 | 工业 |
| 2.4、禁闭室 |  |  |  |  |  |
| 10 | 明装吸顶音箱 | 1、额定功率:≥3/6W 2、定压输入:70V/100V 3、灵敏度:≥90DB 4、频率响应:90-16KHz ★5、因场地特殊用途，外形需为半球或圆形，投标需提供与产品型号对应的产品图片。 | 只 | 4 | 工业 |
| 11 | IP网络功放 | 1.设备采用标准2U机架设计，铝合金面板； 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，实现网络化传输≥16位立体声CD音质音乐信号； 3.支持≥1路RCA莲花混合输出、≥2路6.3话筒输入、≥2路RCA线路输入、话筒有强切入优先，可独立调节音量； 4.支持高低音调节电位器控制； 5.100V、70V定压输出&4Ω-8Ω定阻输出； 6.输出具备短路、过流、过载保护及LED警示； 7.内置自激、过热、开关机防冲击保护及LED警示； 8.内置高保真功放模块，具有≥80W输出； ★9.自适应宽电压，在电压过低或过高的情况下，自动保护系统免受电压冲击的危害；具有防浪涌功能，具有防雷功能，在特殊情况下，开启设备保护使系统能平稳运行；（提供第三方机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标志的检测报告扫描件） | 台 | 1 | 工业 |
| 2.5、食堂 |  |  |  |  |  |
| 12 | 壁挂音箱 | 1.额定功率：30W； 2.灵敏度：92db±3db； 3.输入电压：70V/100V； 4.频率响应：100-20KHz。 | 只 | 2 | 工业 |
| 13 | IP网络功放 | 1.设备采用标准19英寸2U机架设计，铝合金面板； 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，实现网络化传输≥16位立体声CD音质音乐信号； 3.支持≥1路RCA莲花混合输出、≥2路6.3话筒输入、≥2路RCA线路输入、话筒有强切入优先，可独立调节音量； 4.支持高低音调节电位器控制； 5.100V、70V定压输出&4Ω-8Ω定阻输出； 6.输出具备短路、过流、过载保护及LED警示； 7.内置自激、过热、开关机防冲击保护及LED警示； 8.内置高保真功放模块，具有≥80W输出； 9.自适应宽电压，在电压过低或过高的情况下，自动保护系统免受电压冲击的危害；具有防浪涌功能，具有防雷功能，在特殊情况下，开启设备保护使系统能平稳运行； | 台 | 1 | 工业 |
| 2.6、监舍大厅 |  |  |  |  |  |
| 14 | 壁挂音箱 | 1.额定功率：≥10W； 2.灵敏度：≥92db±3db； 3.输入电压：70V/100V； 4.频率响应：110-15KHz。 | 只 | 5 | 工业 |
| 15 | IP网络功放 | 1.设备采用标准19英寸2U机架设计，铝合金拉丝面板； 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，实现网络化传输≥16位立体声CD音质音乐信号； 3.支持≥1路RCA莲花混合输出、≥2路6.3话筒输入、≥2路RCA线路输入、话筒有强切入优先，可独立调节音量； 4.支持高低音调节电位器控制； 5.100V、70V定压输出&4Ω-8Ω定阻输出； 6.输出具备短路、过流、过载保护及LED警示； 7.内置自激、过热、开关机防冲击保护及LED警示； 8.内置高保真功放模块，具有≥80W输出； 11.自动检测前端音响是否短接、故障并报警；在低温-60度和高温80度严苛条件下，可以稳定传输不掉线； | 台 | 1 | 工业 |
| 2.7、3间生产车间650m² |  |  |  |  |  |
| 16 | 壁挂音箱 | 1.额定功率：≥40W； 2.灵敏度：≥93db±3db； 3.输入电压：70V/100V； 4.频率响应：100-20KHz。 | 只 | 15 | 工业 |
| 17 | IP网络功放 | 1.设备采用标准19英寸2U机架设计，铝合金拉丝面板； 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，实现网络化传输≥16位立体声CD音质音乐信号； 3.支持≥1路RCA莲花混合输出、≥2路6.3话筒输入、≥2路RCA线路输入、话筒有强切入优先，可独立调节音量； 4.支持高低音调节电位器控制； 5.100V、70V定压输出&4Ω-8Ω定阻输出； 6.输出具备短路、过流、过载保护及LED警示； 7.内置自激、过热、开关机防冲击保护及LED警示； 8.内置高保真功放模块，具有≥300W输出； 9.防触电保护结构、危险带电件和接地的可触及件之间用基本绝缘、基本绝缘或附加绝缘≥0.45mm、基本绝缘或附加绝缘至少用两层组成，每层均符合国标II类设备的抗电强度要求、（电线或电缆）内部危险带电导体与可触及件直接有直接绝缘、内部危险带电零部件和电线或电缆中连到可触及件的导体之间应有足够绝缘、导线松脱不会减少爬电距离和导电间隙、防护盖足够牢固(60N拉力或推力15S)、旋钮/把手/操作杆间不会危险带电、拔出电源插头，贮存电量无触电危险、撞机实验＞9KG。 | 台 | 3 | 工业 |
| 2.8、生产车间600m² |  |  |  |  |  |
| 18 | 壁挂音箱 | 1.额定功率：≥40W； 2.灵敏度：≥93db±3db； 3.输入电压：70V/100V； 4.频率响应：100-20KHz。 | 只 | 5 | 工业 |
| 19 | IP网络功放 | 1.设备采用标准19英寸2U机架设计，铝合金拉丝面板； 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，实现网络化传输≥16位立体声CD音质音乐信号； 3.支持≥1路RCA莲花混合输出、≥2路6.3话筒输入、≥2路RCA线路输入、话筒有强切入优先，可独立调节音量； 4.支持高低音调节电位器控制； 5.100V、70V定压输出&4Ω-8Ω定阻输出； 6.输出具备短路、过流、过载保护及LED警示； 7.内置自激、过热、开关机防冲击保护及LED警示； 8.内置高保真功放模块，具有≥300W输出； ★9.支持内部存储，在网络通讯故障的情况下，可以稳定执行广播主机已存储程序，保证播出任务继续进行；（提供第三方机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标志的检测报告扫描件） | 台 | 1 | 工业 |
| 2.9、室外围墙 |  |  |  |  |  |
| 20 | 室外IP网络防水音柱 | 1.一体化设计，整合网络音频解码,数字功放及音柱； ★2.防水≥IP65； 3.120W以上功率输出； 4.内置一路网络硬件音频解码模块，音质达到CD级，支持MP3和WAV两种音频格式； 5.具有≥1路3.5mm线路输入接口，可外接音源进行本地扩声； 6.具有≥2路短路输入，短路输入可关联联动任务对指定终端播放音频文件，播放音源可以是媒体库、语音合成、终端采集，可以自定义任务的播放时长； 7.具有一路功率输出，可接同功率定阻音柱； 8.具有24V电源供电和220V两种供电方式； 9.采用高性能ARM架构芯片，支持WEB登录修改参数； 10.支持文本转语音广播； 11.≥1个标准RJ45(10/100M)网络交换接口，支持局域网、广域网接入。 | 只 | 4 | 工业 |
| 2.9.1、其他 |  |  |  |  |  |
| 21 | 机柜 | 1、规格：宽600mm*深600mm*约高2000mm，42U网络机柜； 2、材料：优质冷轧钢板； 3、机柜表面处理：机柜的脱脂、防锈磷化、静电喷涂处理。 | 个 | 1 | 工业 |
| 22 | 弱电小机柜 | 1、规格：宽600mm*深600mm*约高1166mm，22U网络机柜； 2、材料：优质冷轧钢板； 3、机柜表面处理：机柜的脱脂、防锈磷化、静电喷涂处理。 | 个 | 5 | 工业 |
| 23 | 管材 | φ20PVC管，壁厚≥1.5mm。 | m | 500 | 工业 |
| 24 | 六类线 | 1、符合标准：ISO/IEC 11801：2017；IEC 61156-5-2020；TIA-568.2-D-2018;YD/T 1019-2013； 2、通过标准250MHz带宽测试要求 可扩展到550MHz带宽； 3、单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m； 4、额定传输速率(NVP)：69%； 5、电缆对数：≥4对； 6、十字骨架材料：PE混合物； 7、导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）； 8、最小弯曲半径：≥10倍电缆外径； 9、导体线规：≥23AWG； 10、绝缘材料：HDPE； 11、屏蔽方式：U/UTP； 12、外护套材料：PVC； 13工作温度：-20℃～+60℃； | 箱 | 3 | / |
| 25 | 喇叭线 | 1、音响线 2、线径：10.0mm 3、芯数：2*307铜芯 4、平方数：2*1.5 5、绝缘层:PVC 6、外被:耐磨PVC | m | 2100 | / |
| 26 | 辅助材料 | 安装辅材，音频连接线、接插件及其他 | 项 | 1 | / |
| 三、监舍平移门 |  |  |  |  |  |
| 27 | 电动监室门 | 1.门框：门体材料采用镀锌钢板，防腐强度＞普通钢板，外框钢板厚度≥2.0mm，门扇采用半封闭式，门扇钢板厚度≥1.5mm,门扇上端栅栏采用方钢制作，栅栏横料采用40mm*40mm*1.5mm方管，竖料采用25*25*1.5方管，直径、强度远远＞直径16mm圆管；门扇厚度≥50mm；内填防火岩棉；表面静电喷塑（抗紫外线塑粉）。； 2.间距≤370mm；竖栅栏：直径≧18mm圆钢，间距≤120mm，内侧加防悬挂钢板网； 3.骨架：四周2mmU型骨架； 4.轨道：铝合金； 5.吊挂轮：优质凹槽滑轮； 6.电机：齿形带传动，传动、控制部分模块化组装，噪音低，具有防夹人、 7.通电自锁和手动解锁功能； 8.防腐处理：热镀锌原材质+静电喷塑； 9.电机控制板：支持DC24V输出；最大功率100W;遇阻门状态显示；外部 10.应急按钮可接；电机快慢速电机调节；CAN联网通讯；韦根读卡器可接； 11.智能卡读卡器企业标准，企标编号Q/NBL003-2006； 12.维根26，44通讯格式可设置。支持串口输出（根据用户需要选择）； 13.坏境要求：无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸气、滴水或盐分等； 14.接触放电±6KV空气放电±8kV。 ★15.提供此设备的公安部检测报告或国家认监委质量体系认证书扫描件（认证覆盖监所门）。 | 樘 | 9 | 工业 |
| 28 | 门禁控制器(利旧) | 1、参考尺寸：390mmX264mmX66mm±5％ 2、额定工作电压：AC220V自带高性能环形变压器电源；提供DC12V/2A驱动能力 3、输入电源范围：AC200V－AC240V工作流量：最大工作电流＜300mA，最小供应电流;1A／AC220V输入时工作环境；-10～50℃、20～90％（无结露·结冰）储存环境;-20～60℃、20～90％（无结露·结冰）登记用户； 4、利用宿舍楼原有门禁控制器。 | 台 | 3 | 工业 |
| 29 | 触控式管理控制终端 | 1、显示模式：标准，柔和，用户，亮丽；支持温控和光敏感应功能,具有完善的工厂设置模式等； 2、通讯方式TCP/IP；读写时间<0.3S；感应距离>25MM； 3、支持触控操作全开、单开、戒严等功能； 4、支持报警方式：声光报警、延时关门等报警功能； 5、状态显示门、锁灯光状态显示； 6、可控制≥30道监舍门；大屏幕触摸式控制； 7、可实现各种设置，查询开关门记录，授权开门等功能； | 台 | 1 | 工业 |
| 30 | 交换机▲ | 1、要求设备千兆电口≥16个，千兆SFP光口≥2个，标准1U设备； 2、内存≥128M，交换容量≥336Gbps，包转发率≥72Mpps； 3、支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN； | 台 | 1 | 工业 |
| 31 | 门洞封堵及拆除 | 1、新宿舍楼楼五层9樘原门洞共计砖砌封堵≥5平方米（含内外粉、刷白）； 2、含原门拆除费、砖砌封堵、刷白费、垃圾清理费等所有费用； 3、隐蔽线路开槽、恢复（含垃圾清理费）； | ㎡ | 21 | / |
| 32 | 系统集成 | 1、强弱电改造：满足现场使用的强电要求规格的线缆；网线：六类非屏蔽网线≥4箱；电源线RVV3*1.0≥1400米 2、多工能插座：≥6位或以上10A250V多功能双排电源插座； 3、其他辅材及施工：辅材(电源线、网线线槽、PVC管、电源明盒及面板、水晶头等)，电源线、网线悬空，隐蔽走线； 4、服务期内所有设备设备安装、产品调试、产品及系统应用培训、系统使用培训、项目质保期内驻点人员服务、系统运行等内容，实施标准须符合相关国家标准。 | 项 | 1 | / |
| 33 | 配管 | φ20PVC管 | m | 200 | 工业 |
| 34 | 系统集成 | 其他辅材及施工：辅材，线槽，隐蔽走线，使布线整洁美观便于清理； | 项 | 1 | / |
| 四、摄像头 |  |  |  |  |  |
| 35 | 室内高清广角半球摄像机（含安装） | 1、设备中心水平分辨力≥2000线（分辨率设置为≥500万像素、帧率设置为≥30fps、码率设置为≥8Mbps，RJ45输出）。 ★2、水平视场角≥160°，垂直视场角≥130°。（提供公安部检验报告证明文件扫描件） 3、最低照度彩色：0.005 lx，黑白:0.001 lx。 4、支持三码流技术，主码流50Hz：2560x1920、25帧/秒，子码流50Hz：704x576、25帧/秒，第三码流50Hz：704x576、25帧/秒。 5、在IE浏览器下，具有H.265、H.264、MJPEG设置选项；可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile 6、支持设置纯视频流和音视频复合流两种视频类型。 7、红外补光≥20米。 8、设备内置≥1颗GPU芯片、≥2个麦克风、≥1个扬声器，具有≥1个RJ45网络接口、≥1个CVBS接口、≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥1个RS485接口、≥1个报警输入接口、≥1个报警输出接口。 9、可通过扫描预览界面上生成的二维码获取设备资料。 10、内置双MIC，支持双MIC噪声过滤；对讲过程中，可过滤稳态噪声。 11、设备支持开启、关闭畸变矫正功能，功能开启后畸变应有明显降低。畸变矫正支持等级1、等级2、等级3和自定义四种校正配置，当配置为自定义时，可分别调节校正强度、水平视场角、垂直视场角、远端放大等级。12、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约90%。 13、≥IP67防尘防水等级，IK10碰撞防护等级。 14、电源电压的DC12V±20%范围变化时，设备正常工作。设备支持POE供电方式。 | 台 | 40 | 工业 |
| 36 | 室内高清半球摄像机（含安装） | ★1、最大分辨率≥500万像素，水平分辨率≥1800线。（提供公安部检验报告证明文件扫描件） 2、最低照度彩色：0.005 lx。 3、靶面尺寸1/2.4英寸，内置≥1个麦克风，≥1个RJ45网络接口。 4、白光，红外补光可识别≥20米处的人体。 5、具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、物品移除时，可对目标大小范围进行设置，相机只对预设大小范围内的目标进行检测 6、相机可听清距离10m处声级≥70dB的声音。 7、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 8、≥IP66防尘防水等级。 9、支持DC12V和PoE供电，任何一路供电停止后，设备均可连续工作。 | 台 | 20 | 工业 |
| 37 | 室外高清智能摄像机 | 1、主码流支持2560×1440@25fps，子码流支持704×576@25fps，第三码流支持1920×1080@25fps 2、最低照度彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx。 3、镜头焦距2.8-12mm，支持电动变焦，并可对拍摄物体进行自动聚焦，光圈大小为F1.0。 4、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 5、同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码时，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约≥90% 6、在分辨率1920x1080@25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时≤60ms。 7、内置GPU芯片。 8、支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警。 9、支持对两眼瞳距≥40像素的人脸进行检验。 10、支持侧脸过滤功能，可过滤与样机镜头呈上下、左右角度达到预设值的人脸。 11、在彩色模式下，当环境照度降低至设定阈值，可自动开启白光补光灯，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。 12、支持声光报警功能，当报警产生时，可在布防时间内联动声音警报和/或白光闪烁。报警声音类型≥11种，报警音量和重复次数可设置 ★13、具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。（提供公安部检验报告证明文件扫描件） 14、具有≥4颗白光补光灯，其中≥2颗近光灯、≥2颗远光灯 15、灯珠朝向与照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 16、具有低温低气压适应性，可在不高于-45℃和气压70kPa环境下正常工作。 17、需支持≥IP67防尘防水。 18、内置≥2个麦克风，≥1个扬声器，支持≥1路报警输入，≥1路报警输出，≥1路音频输入，≥1路音频输出，≥1个SD卡槽，≥1个RS485接口，支持DC12V或POE供电。 | 台 | 60 | 工业 |
| 38 | 筒机支架 | 1、壁装支架； 2、外观：白； 3、适用范围：适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装； 4、材料：铝合金； 5、调整角度：水平：360°，垂直：-45°~45°。 | 个 | 60 | / |
| 39 | 安装施工 | 需提前勘测现场情况，可利用现场管道线路通讯设备，并根据现场情况增加以保障新增摄像头的使用。 | 项 | 1 | / |
| 五、巡更设备，手动报警设备 |  |  |  |  |  |
| 40 | 人脸巡更点 | 1.采用≥5英寸IPS全视角LCD触控显示屏，识别准确率≥99.99%1(1%误识率下识别通过率99.77%;0.1%误识率下识别通过率99.27%)，支持WiFi功能，支持抗逆光; 2.在脱机情况下能存储≥10000张人脸照片;识别速度≤1秒; 3.支持活体检测功能，对视频、电子照片、打印照片中人脸不能进行人脸识别; 4.支持低照度识别能在0.11UX光线环境下实现人脸识别; 5.支持通过人脸测光，快速调节图像亮度; 6.串行通讯接口≥1路RS-232，继电器输出≥1路，韦根输出≥1路26/34，网络接口≥1路以太网口(RJ45，100M); 7.人脸检测同时检测跟踪≥5个人，识别模式:人脸、卡、人脸&卡;识别准确率99.99%(1%误识率下识别通过率99.77%;0.1%误识率下识别通过率99.27%)人脸容量≥50000张人脸照片; 8.支持陌生人检测;支持人脸识别或陌生人检测时的现场照片保存;支持公网、局域网使用部署方式;支持HTTP方式接口对接;支持屏幕显示内容配置;支持识别距离配置; | 台 | 6 | 工业 |
| 41 | 手动报警点位 | 1.手动报警点位，根据现场情况增加防区模块； | 个 | 30 | / |
| 六、对讲中继设备 |  |  |  |  |  |
| 42 | 对讲中继设备 | 1.频率范围：350-390MHz； 2.发射功率≥30W,25W时百分百发射循环； 3.信道数量：30-260； 4.配备液晶显示屏，可以显示≥10个字符。 5.工作模式：NEXEDGE数字模式和模拟FM模式，可以和目前使用的模拟FM对讲机通信。 6.信道间隔：6.25khz和12.5khz，可分别设置。 7.频率稳定度：±1ppm； 8.接收杂散抑制：≥75dB； 9.具备数字模式的IP多基站联网功能（可使用选件方式）； ★10.支持数字和模拟两种模式；具有数字/模拟自适应功能，接收到模拟信号，自动转发模拟信号；接收到数字信号，自动转发数字信号,并且，数字信号的带宽和模拟信号的带宽组合可编程选择； 11.紧急报警模式：可以将紧急情况通知预先指定的小组或个人。 | 台 | 1 | 工业 |
| 七、报警信号对接安防平台并在指挥中心显示 |  |  |  |  |  |
| 43 | 综合安防管理平台 | 适配与更新系统内已对接的各类设备。搭建统一的报警信息汇聚中台，汇聚监控行为分析报警信息、对讲报警信息、手动报警信息、门禁报警信息、震动光纤报警信息、高压电网报警信息，具备报警信息的统一分发、提醒、处理功能，实现报警信息的实时电子地图定位与对周边监控实况、录像的联动播放。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 八、分控室装修、大屏与报警对讲设备等 |  |  |  |  |  |
| 44 | 单色条屏 | ★1.物理像素点间距:≤4.75mm 2.灯体规格:SMD2121-1RG 3.模组尺寸宽*高#厚):304x152x14.3mm 4.模组分辨率(宽*高):64x32 点 5.显示密度(点/M2):44321 6.模组重量(Kg):0.22kg 7.显示亮度:≥400cd/m? 8.数据接口:通用接口HUB08 9.驱动方式:十六分之一扫描 恒流驱动 10.视角:水平视角>120度，垂直视角≥120度 11.最佳可视距离:5-50米 12.显示颜色:红色/绿色 13.屏幕寿命:>10万小时 14.百点率:≤300PPM 15.工作电压:DC5V 16.单个最大功耗:≤S10W/PCS 17.单个工作功耗:三8W/PCS 18.1平方的最大功耗:210w/㎡ 19.1平方的平均功耗:170w/㎡ 20.系统工作环境温度:-20℃~60℃ 21.系统工作环境湿度:10%-90%RH | ㎡ | 0.94 | 工业 |
| 45 | 安装钢架、不锈钢包边 | 1.主体框架为国标≥40*≥40的矩形管 2.边框采用标准工艺、焊接角铁、槽钢及方管的方式组成框架，再进行装饰处理 3、钢架结构及不锈钢包边，颜色根据业主需求决定。 | ㎡ | 1.27 | / |
| 46 | 液压支架 | 采用液压前维护支架，稳定不易变形，售后维护方便 | 块 | 13 | / |
| 47 | 7寸屏网络对讲寻呼话筒 | 1.采用桌面式话筒设计，带有≥7英寸电容触摸显示屏；支持通过触摸呼叫广播及发起对讲；支持呼叫终端及多个终端、呼叫分区及多个分区、呼叫全区广播； 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率； 3.支持双向对讲功能，内置≥3W全频扬声器，实现双向通话； 4.具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口；支持≥1路3.5mm音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路3.5mm音频线路输出，可外接功率放大器； 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时＜100毫秒，支持线路输入采集及U盘广播； 6.支持多种呼叫策略，包括手动转移、无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听； 7.支持用户权限设置，可设置管理和显示指定分区及终端； 8.支持操作登录密码验证、操作登录密码验证支持开启和关闭； ★9.支持广播提示音开启和关闭选择；支持WEB修改和配置话筒参数，包括本机IP、服务器IP、用户权限参数等；支持自定义寻呼话筒是否接收广播，可以手动开启和关闭（提供界面截图扫描件）。 | 台 | 1 | 工业 |
| 48 | 可视化对讲主/分机 | 1台可视对讲主机，配备2台分机备用。 主机： 1、采用嵌入式操作系统，稳定可靠，满足7*24小时不间断工作，支持直接管理≥900个可视分机； 2、显示屏尺寸≥10英寸，分辨率≥1280 * 800，内置高清广角摄像头，视角≥120度，摄像头像素≥200W； 3、自带手柄话筒、长杆话筒，支持免提、手柄2种对讲方式，支持手柄话筒摘机自动接听； 4、支持高清可视全双工对讲，对讲音频采样率≥16KHz，视频分辨率为1920×1080，本机摄像头视频可手动开关，内置摄像头角度可手动调节； ★5、支持监听监视功能，可对管理的分机、终端进行单路监听监视;（提供功能截图） 6、支持文件广播、喊话广播、外接音源广播，可不少于15路音源文件同时广播不同分区； 7、支持视频联动，本机可同屏显示通话设备的视频图像和绑定的IPC视频图像，支持一键放大全屏画中画显示，便于全面掌握现场情况； 8、可对所管理的低级管理主机与其直属分机的通话进行监听监视、插话、切断； 9、支持多方通话功能(≥32方)，多方通话可设置“指挥模式”和“会议模式”； 10、支持呼叫转移功能，具有遇忙转移、关机转移、手动转移、呼叫自动上传等； 11、支持多级管理架构，≥5级，各级设备可互联互通； 12、支持服务器离线工作模式，本机在无服务器状态下可正常接收呼叫、可视对讲、多方通话、文件广播、录音录像存储； 13、支持录音录像，本机可对通话过程录音录像，并可在本机查询播放录制的文件，通话记录及录音录像文件支持上传服务器统一管理； 14、支持常用联系人功能，可将常用终端添加至常用联系人页面，进行快速呼叫和状态查看； 15、支持语音播报分机的描述信息，描述信息可自定义； 16、支持HDMI高清输出，可将本机显示屏的画面投至电视墙上进行显示； 17、支持远程故障检测，可实时检测设备在线、离线状态； 18、支持音频输入、录音输出、RS485通讯、≥2路开关量输出、报警输入、耳麦、USB接口； 19、支持通过浏览器远程管理，可查看设备信息、参数配置、软件升 分机： 1、采用Linux嵌入式操作系统，金属防暴面壳，嵌入式安装，防悬挂设计，稳定可靠，满足7*24小时不间断工作； ★2、抗破坏防暴等级IK10，防护等级≥IP65； 3、自带呼叫/报警金属按钮，可对指定的设备进行一键呼叫和一键报警； 4、支持一键呼叫多台主机，多台主机可同时收到呼叫信息，任意主机均可接听并进行对讲； 5、金属按钮内置环形背光灯，可通过背光灯的颜色状态判断分机的待机、呼叫、通话以及网络连接等状态； 6、支持全双工对讲，视频分辨率为1920×1080，对讲音频采样率≥16KHz； 7、内置高清摄像头，像素≥200W，支持ICR红外滤片式自动切换，支持夜间录像和可视对讲； 8、具有移动侦测功能，当指定区域内有人员或物体移动时可自动向主机报警并可设置指定时间段开启该功能； 9、支持接收并播放主机的各种广播任务； 10、支持标准ONVIF协议和GB/T28181协议，可将本机采集的音视频实时传输到网络硬盘录像机和第三方平台； 11、支持多方通话功能，可参与主机发起的多方通话，支持“指挥模式”和“会议模式”，可参加语音会议； 12、支持视频水印功能，本机视频画面可显示时间和描述信息； 13、支持喧哗报警，当环境噪声超过设定阈值时，可自动向对讲主机发出报警； 14、支持防拆报警，当设备被拆除时，可自动向对讲主机发出报警； 15、支持系统自动校时功能； 16、支持通过IE等浏览器远程管理，可查看设备信息、参数配置、软件升级和重启设备； 17、支持断电保护功能，升级过程中如发生断电，重新上电后可恢复至升级前的软件版本； 18、自带≥2路开关量输入、≥2路开关量输出、音频输出、音频输入、报警按钮、门灯、复位按钮、有源音箱等接口； 19、支持宽电压输入，在DC10V～DC24V电压范围内均能正常工作； | 台 | 3 | 工业 |
| 49 | 控制终端 | ≥21.5寸显示器，≥8G内存，≥256固态，≥2G显卡。 | 套 | 1 | 工业 |
| 50 | 防尘漆 | 两遍油漆 | ㎡ | 31 | / |
| 51 | 防静电地板 | 1、名称：全钢无边抗静电地板 2、面层材料品种、规格、颜色：600*600*35mm，HPL贴面，厚度≥1.2mm；FS800型，集中荷载≥363kg；基层板防火等级：A级；表面电阻值：1*106~1*109Ω 3、其他：含支架等所有附件 | ㎡ | 31 | / |
| 52 | 入口台阶 | 1.≥L40镀锌角钢焊接骨架； 2.全钢无边抗静电地板饰面； 3.侧面贴≥3mm厚铝塑板饰面。 | 个 | 1 | / |
| 53 | 不锈钢踢脚线 | 1.≥100mm高≥9mm厚密度板基层； 2.包饰≥0.8mm黑钛金不锈钢。 | m | 25 | / |
| 54 | 视频报警模块 | 视频报警模块 | 套 | 1 | / |
| 55 | 原设备迁移费 | 1.老指挥中心9块46寸拼接屏迁移至新宿舍分控中心； 2.老宿舍分控中心操作台迁移至新宿舍分控中心。 3.老宿舍分控中心4块拼接屏迁移至车间； 4.含新增4套监视器支架。 | 项 | 1 | / |
| 九、视频会议主机 |  |  |  |  |  |
| 56 | 视频会议主机 | 1、采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构； 2、支持H.323、SIP、WebRTC通信协议，会议速率支持128Kbps－8Mbps； 3、采用国产嵌入式操作系统，核心芯片如视音频编解码单元、CPU处理单元、电源芯片、电源开关芯片、时钟芯片均采用国产化器件； 4、支持H.263、H.264 High Profile、H.265视频编解码协议；支持G.722、G.722.1C、MP3、G.719、MPEG-4 AAC LC/LD、Opus等音频协议； 5、支持4K30解码，支持1080P、720P高清图像格式编码，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式；支持≥2路高清视频输入输出接口，接口需包括DVI-I、HDMI高清输入输出接口；支持≥5进≥5出独立的音频输入输出接口；支持H.239、BFCP双流协议标准；在保证主视频1080P前提下，辅视频也可以支持到1080P； 6、终端具备OLED显示屏，可显示设备运行状态； 7、支持GMSSL、SM1、SM2、SM3、SM4国产密码算法； 8、系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕； 9、支持无线射频功能，支持ZigBee控制，可控范围≥20m，控制信号不会被遮挡； ★10、在IP网络达到50%丢包率情况下语音清晰连续、视频清晰流畅、无卡顿、无马赛克，≥80%的丢包率情况下声音清晰流畅； | 台 | 1 | 工业 |

2.2 采购范围

包括所有货物的供货、包装运输（包括卸车及就位至安徽省蚌埠强制隔离戒毒所）、安装、调试（仪器准备、参数设置、布设方案、数据处理）、技术服务（准备、采集、处理的全套流程服务）、售后服务（技术支持、故障维修等）等所有内容。

3. 商务要求

除非有特别说明，本条为实质性要求。

| 交付（实施）的时间（期限） | 自合同签订、生效后，采购人通知之日起40日完成内供货、安装、调试等工作。 |
| --- | --- |
| 交付（实施）的地点（范围） | 安徽省蚌埠强制隔离戒毒所或采购人指定地点 |
| 付款方式 | 预付款支付方式：中标人需提供预付款保函，预付款按合同金额的40%，在合同、担保措施生效且收到中标人提供等额发票以及具备实施条件后10个工作日内支付。在签订合同时，中标人书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。 预付款保函要求： （1）中标人提供保函的受益人和收取单位须为采购人，担保期限不少于合同履约期限。 （2）保函形式：☑银行保函☑担保机构担保☑保证保险 （3）保函递交要求： ①如采用银行保函，银行保函应为见索即付无条件独立保函，且应将原件交至采购人保管。 ②采用担保机构担保的，应为依法取得融资担保业务经营许可证的融资担保机构出具的不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。 ③采用保证保险的，应为保险公司出具的不可撤销、不可转让的见索即付保证保险。 余款支付方式：到货后完成安装调试并验收合格且收到中标人提供等额发票之日起10个工作日内，支付剩余合同金额。 |
| 质量保证期 | 质量保证期：自验收合格之日提供1年质保（采购需求特别注明的货物及国家标准、规范有特殊约定的货物从其规定，且至少提供1年质保），质保期内因设备质量或安装调试原因引起的全部维修费用（包括更换零配件的费用）均由中标人承担。额外延保根据投标文件承诺另行计算。 |
| 验收标准 | 以本招标文件技术指标为准。中标人须提供产品合格证书、自检报告、相关权威机构测试报告、全套技术资料、设备清单等。设备的性能应符合投标人投标文件中承诺的技术指标，所有指标验收必须由采购人确认。 |
| 验收 | 设备安装、调试完成后，由采购人组织验收，验收合格后，采购人及中标人双方共同签署验收文件 “采购货物验收单”。 |
| 售后服务要求 | 1) 中标人必须具备设备安装现场服务与技术支持的能力。并应根据采购人需求，按照中标合同或技术服务合同的有关约定，提供安装服务和技术支持。 2）中标人应提供及时、快速的维修服务。必须按照订货合同或技术服务合同的有关约定，提供包括返厂维修和现场服务等内容的维修维护服务和运行技术支持。 3) 中标人应提供及时、快速的维修服务。中标人提供设备报修电话及联系人，采购人报修后，24小时内响应，48小时内派员上门现场维护，并在120小时内解决问题，如在规定时间内不能解决设备故障，应提供相同档次、功能的设备给采购人代用。 |