# 第三章  采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

3.本章中标注“■”的参数为重要技术参数，供应商需要提供招标文件规定的证明材料。若招标文件未明确要求何种证明材料，则以制造商公开发布的资料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。

4.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订后预付30%合同款（供应商申请预付款时需提供预付款保函或其他非现金担保措施），设备安装、调试验收通过支付剩余的70%合同款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽师范大学 |
| 3 | 供货及安装期限 | 120个日历日 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起36个自然月 |
| 5 | 符合性审查业绩 | 无 |

## 二、货物需求

### （一）货物需求说明

★1、本项目包含实验室环境改造，包含墙面地面处理、窗帘、照明、强弱电改造、实训室文化提升（低空经济无人机场景文化墙的设计、制作、安装等服务）等，供应商可自行踏勘现场，未踏勘现场造成设备及施工方案与现场情况不符，后果自行承担。供应商提供书面承诺，以上部分费用包含在本次报价内，不单独列项，供应商中标后不得以未踏勘现场或不了解现场情况为由向采购人提出增加费用的请求。（承诺函格式自拟）

①满足本项目中所有设备使用的强弱电综合布线，要求走线美观，线不外漏，强弱电分离走线；

②控电开关能分组控制；

③包含机柜内理线，要求线路有明确的标签；

④电源线路主干线使用4平方或以上的铜芯电缆线，分支线路使用2.5平方或以上铜芯电缆线。

⑤系统包括各种电源线、信号线、音箱支架、网线（六类）、音箱线材、管材、配件等，为国标产品，满足3年以上项目使用周期。

★2、供应商提供书面承诺，承诺根据现场对桌椅进行定制，供货之前提供样品桌；(承诺函格式自拟)；

★3、本项目包含综合布线等，供应商可自行踏勘现场，未踏勘现场造成设备及施工方案与现场情况不符，后果自行承担。供应商提供书面承诺，以上部分费用包含在本次报价内，不单独列项，供应商中标后不得以未踏勘现场或不了解现场情况为由向采购人提出增加费用的请求。（承诺函格式自拟）

①实验室的强弱电综合布线，需考察现场并制定合理的走线图，主线采用品牌4平方或6平方阻燃铜芯线，分支2.5平方阻燃铜芯线；

②材料要求：所有电源线、查线盒、接线盒及插座均采用国标正品线材，网线、水晶头采用正品六类产品；

③走线要求：弱电与强电分开走线，单独设置线槽，强电、弱电与电脑桌连接处用防火软管保护。网线的两端有明确的对应主机标识且不易脱落，用橡胶号码管标记

④电源布线，从电源总开关接入，均衡负载，根据电脑桌式样安装电源插座或插排。

⑤需提供后续技术支持。

| 需求内容类别 | 标识符号 | 投标要求 |
| --- | --- | --- |
| 实质性要求 | ★ | 必须全部满足或正偏离，有1项不满足或负偏离的，投标无效。 |
| 重要评审项 | ■ | 详见“技术参数及要求”，不满足或负偏离的，扣分。 |
| 一般评审项 | 无 | 详见“技术参数及要求”，不满足或负偏离的，扣分。 |

### （二）货物需求清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及 要求 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 备注（进口或强制节能） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲视觉无人机实验教学设备 | 该设备包含一台视觉无人机教学设备和一台桌面级调试学习无人机设备，其功能参数要求如下： 一、视觉无人机教学设备功能参数要求 1.起飞重量≥800g，轴距≤260mm。 2.有防撞圈对螺旋桨全方位保护。 3.无刷直流电机的KV值≥2200，电调驱动板额定电流≥25A。 4.视觉无人机配套遥控器，支持遥控器遥控飞行和自主飞行，支持一键起飞、一键降落，遥控器参数要求：通道数≥6路，通道分辨率≥4096，频率范围需支持2.408-2.475Ghz。 5.飞控板板载IMU功能电路，至少包含加速度计、陀螺仪、磁力计、气压计传感器电路； ■6．机载激光测距和光流二合一模组，提供高度数据和光流数据，其中测距范围≥3m，光流模组水平/垂直视场角≥28°，最高测速≥6m/s。（提供产品彩页或官网截图） 7.机载机器视觉模组CPU：四核A76+四核A55，共计八核64位处理器，主频≥2.3GHz。 8．机载机器视觉模组内置3D GPU，支持wifi5+BT5.0，32GBeMMC，LPDDR5≥4GB。 9．机载机器视觉配有千兆以太网，支持PoE+，板载标准HDMI2.0输出，2个MIPI 4 Lane摄像头接口，配备M.2 M-Key插槽，支持安装NVMe固态硬盘，兼容OpenGL ES1.1/2.2/3.2，OpenCL 2.2和Vulkan 1.2。 10.机载机器视觉模组算法库采用OpenCV3.4视觉库，具有实时图传功能，有基于Blob算法的黑点定点悬停的飞行样例代码，无人机可在一键起飞后，跟踪地面特定黑点悬停。 11.机载机器视觉模组配套USB相机，相机分辨率≥960*720，传输速率≥25fps，视角≥75°/50°。 ■12.机载机器视觉模组支持机器视觉集成开发软件，并支持Python等语言进行编程，支持实现教学开发、编译功能。（提供相关证明材料） ■13.该设备支持与教学版地面站软件连接，通讯方式支持USB串口通讯和蓝牙无线通讯，配套教学版地面站软件功能参数要求（提供软件功能截图）： （1）无人机所有状态（含传感器数据、姿态数据、控制数据等）实时可视化数据回显； （2）无人机姿态3D仿真模型实时回显； （3）在线实时整定无人机所有控制参数并回显； （4）无人机各状态参数数据曲线实时回显，并支持数据曲线本地保存。 14.机器视觉开发集成软件和教学版地面站软件的软件使用授权期限为终身授权，版本升级不额外收费。 二、桌面级调试学习无人机设备功能参数要求 1.起飞重量≤110g，轴距≤235mm。 2.飞控板板载IMU功能电路，至少包含加速度计、陀螺仪、磁力计、气压计传感器电路； 3.机载激光测距模组，室内测距范围≥2.5m。 4.机载适配视觉无人机配套遥控器的接收机，两款机型的接收机分别配对遥控器不同通讯通道，出厂设置好遥控器和接收机通道配置。 5.配套桌面无人机对轴调试架，支持包括但不限于以下功能： （1）无人机可简单方便的安装在调试架上； （2）可在该调试架上独立调试无人机的俯仰角（Pitch角）或横滚角（Roll角）的运动参数。 6.该设备支持与教学版地面站软件连接，通讯方式支持USB串口通讯和蓝牙无线通讯。 三、课程资源数量及内容要求 1.该设备配套课程资源至少包含使用测试说明文档，使用测试说明视频，实验指导书，实验例程代码，课程教程，教学PPT课件，视频微课等内容。 2.该设备提供四旋翼无人机设计开发系列配套课程，课程内容包含四旋翼基础知识部分、飞控部分以及视觉拓展开发部分在内的内容。提供的知识内容包括但不限于如下内容： （1）飞控板嵌入式开发入门实验 （2）GPIO 与 SYSTICK 操作按键与小灯 （3）USART 串口收发调试 （4）ADC 读取电池电压 （5）TIM 控制蜂鸣器与无刷电机 （6）基于 IIC 总线的气压计读取 （7）基于 SPI 总线的惯性传感器数据读取 （8）基于 DMA 的 GPS 通信 （9）四旋翼无人机硬件基础 （10）无刷电机及驱动（BLDC） （11）惯性传感器与欧拉角 （12）姿态融合 （13）四旋翼飞行器 （14）认识PID （15）四旋翼中的PID （16）机器视觉简介 （17）位置控制 （18）单神经元PID （19）使用教学版地面站软件调试无人机 3.该设备提供配套的实验指导书电子版资料，实验指导书按课时例程编制，每个实验文档中，包含实验原理，实验代码讲解，实验流程以及实验现象等内容，并且提供实验指导书中每个实验配套的实验例程代码，提供的实验内容包括但不限于如下： （1）按键操作实验 （2）外部中断实验 （3）串口收发实验 （4）ADC采样实验 （5）对地激光测距实验 （6）SPI读取IMU数据实验 （7）IIC读取磁力计数据实验 （8）陀螺仪积分获取角度 （9）传感器一阶低通滤波实验 （10）加速度计3轴分解获取角度实验 （11）IMU姿态融合Mahony滤波实验 （12）ucos实时操作同实验之 led实验 （13）ucos实时操作系统之Mahony滤波实验 （14）四旋翼基础1：硬件基础 （15）四旋翼基础2：飞行原理 （16）四旋翼基础3：姿态融合 （17）四旋翼基础4：无人机被控对象建模 （18）四旋翼基础5：认识PID （19）四旋翼基础6：四旋翼中的PID （20）四旋翼基础7：四旋翼的姿态控制 （21）四旋翼基础8：空心杯姿态控制调试实验 （22）四旋翼基础9：四旋翼Blob黑点追踪实验 4.配套机器视觉教程OpenCV轻松入门面向Python，并提供基于教程书籍的配套实验代码例程，实验目录如下： （1）GPIO实验 （2）PWM实验 （3）UART实验 （4）读取图片并灰度化处理 （5）读取摄像头数据并提取边缘 （6）Blob算法实验 （7）霍夫圆捕捉实验 （8）寻找黑线实验 （9）稀疏光流实验 （10）稠密光流实验 （11）计算轮廓实验 （12）模板匹配实验 （13）人脸探测试验 （14）目标跟踪实验 （15）多核并发处理视觉实验 | 30 | 套 | 工业 |  |
| 2 | 室内自主巡航无人机创新设备 | 一、室内自主巡航无人机硬件功能参数 1、起飞重量≥1100g，轴距≥350mm。 2、无刷直流电机的KV值≥900，电调驱动板额定电流≥20A。 3、飞控板板载IMU功能电路，至少包含加速度计、陀螺仪、磁力计、气压计传感器电路； 4、室内自主巡航无人机配套遥控器，支持遥控器遥控飞行和自主飞行，支持一键起飞、一键降落，遥控器参数要求：通道数≥6路，通道分辨率≥4096，频率范围需支持2.408-2.475Ghz。 5、机载激光测距和光流二合一模组，提供高度数据和光流数据，其中测距范围≥3m，光流模组水平/垂直视场角≥28°，最高测速≥6m/s。 6、机载双目视觉导航模组CPU：四核A76+四核A55，共计八核64位处理器，主频≥2.3GHz。 7、机载双目视觉导航模组需内置3D GPU，支持wifi5+BT5.0，32GB eMMC，LPDDR5≥4GB。 8、机载双目视觉模组主控板支持wifi5+BT5.0通讯方式，有千兆以太网，支持PoE+，标准HDMI2.0输出，2个MIPI 4 Lane摄像头接口，并且USB接口支持接入双目相机。 9、双目视觉模组USB线连接双目视觉相机，双目视觉相机参数：双鱼眼镜头全局快门图像传感器可视角163±5°；惯性测量单元：通用低功耗；视觉处理单元：VPU；曝光方式: 全局曝光。 ■10、该设备支持机载双目视觉模组，具有实时图传功能，支持实现双目惯性导航算法的定点悬停、定速巡航、自主室内定位、航线规划等功能。（提供相关证明材料） 11、双目视觉模组搭载Ubuntu操作系统、ROS机器人操作系统。 12、室内自主巡航无人机的飞控板采用开源飞控代码，代码需搭载实时操作系统，且代码例程附详细注释。 ■13.该设备支持与教学版地面站软件连接，通讯方式支持USB串口通讯和蓝牙无线通讯，支持实现无人机调试功能（提供相关证明材料）。 14、支持与AI全向运动小车联动，组成地空联动。 15、教学版地面站软件和机器视觉开发软件的软件授权使用期限为终身授权，版本升级不额外收费。 二、配套无人机实践资源数量及内容要求 1、配套有产品使用说明、测试说明、飞行控制原理、机器视觉算法讲解等在内的文档和视频，其中视频部分至少包括有： （1）无人机代码烧录调试流程 （2）无人机系统初始化启动设置 （3）无人机连接视觉IDE启动设置 （4）无人机全模型控制原理讲解 （5）无人机位置控制原理 （6）无人机视觉位置控制教学 2、配套提供无人机创新拓展教学PPT教程资料，内容至少包括： （1）飞控系统讲解 （2）无人机硬件与结构设计 （3）动力系统设计及调试 （4）传感器基础 （5）传感器技术讲解 （6）无人机传感器技术 （7）开源飞控组调教学 （8）飞控算法讲解 （9）无人机飞行控制原理 （10）无人机系统技术要点教学 （11）全模型无人机控制器原理 （12）四旋翼建模与底层控制框架 （13）无人机视觉系统 （14）无人机位置融合部分讲解 （15）无人机技术要点综合分析 3、配套提供无人机主要部件技术资料，用于无人机拓展开发及竞赛培训使用，至少包括如下内容： （1）OpenCV资料：OpenCV3编程讲解，OpenCV3学习教程，实用计算机视觉项目讲解； （2）Python语言：Python基础学习教程，Python数据分析； （3）操作系统：uCos实时操作系统基础教程，uCos实践课程实验指导书； （4）滤波算法：卡尔曼滤波器讲解，非线性滤波算法讲解。 | 10 | 套 | 工业 |  |
| 3 | 3D激光雷达自主导航SLAM无人机 | 一、3D激光雷达自主导航SLAM无人机硬件功能参数 1.整机重量（含电池）≥1350g，最大起飞重量≥1800g。 2.最大轴距≥350mm，外形尺寸≤50*50*40cm。 3.悬停精度≤10cm，悬停时间≥10min。 4.使用3D激光雷达导航定位飞行时，最大平飞速度≥1m/s，最大俯仰角≥15°。 5.螺旋桨需使用自锁桨叶，桨叶规格9545；供电电池规格：4S，16.8V，容量≥5300mAh。 6.机载飞控板采用开源飞控板，内部预装PX4/Autopilot，预留接口符合开放标准且连接器标准，支持连接主流行业地面站软件，飞控板的参数要求不低于如下： （1）金属铝外壳； （2）飞控板板载IMU功能电路，需要至少包含加速度计、陀螺仪、磁力计、气压计等传感器电路； （3）飞控板主控的运行频率480Hz（或优于）； （4）飞控板采用多传感器冗余设计，并且使用一体化隔振系统。 7.机载激光测距和光流二合一模组，提供高度数据和光流数据，其中测距范围≥3m，光流模组水平/垂直视场角≥28°，最高测速≥6m/s。 8.机载主控采用的建图和定位方式为3D激光雷达与惯导融合SLAM，建图精度≤6cm，主控板参数： （1）主控板CPU：四核A76+四核A55，共计八核64位处理器，主频≥2.3GHz； （2）主控板内置3D GPU，支持wifi5+BT5.0，32GB eMMC，LPDDR5≥4GB； （3）主控板支持wifi5+BT5.0通讯方式，支持PoE+，标准HDMI2.0输出，2个MIPI 4 Lane摄像头接口，有千兆以太网，并且网口支持连接3D激光雷达数据通讯。 ■9.该设备提供机载3D激光雷达，激光雷达参数要求不低于如下（提供产品彩页或官网截图）： （1）激光波长：905 nm； （2）量程 (@ 100 klx)：40 m @ 10% 反射率，70 m @ 80% 反射率； （3）FOV：水平 360°, 竖直 -7°~52°； （4）点云输出：200,000 点/秒； （5）点云帧率：10 Hz (典型值)； （6）水平视场角360°，垂直视场角为59°。 10．该设备提供3D激光雷达自主导航SLAM无人机配套遥控器，支持遥控器遥控飞行和自主飞行，支持一键起飞、一键降落，遥控器要求不低于如下： （1）最大通信距离：10 km（无干扰、无阻挡）； （2）工作频率：2.400-2.482 GHz； （3）通道数量：16； （4）语言显示：中/英文； （5）信号输出：16通道S.Bus、9通道PPM、9通道PWM； （6）天线增益：5 dbi。 11.该设备搭载Ubuntu操作系统、ROS机器人操作系统。 12．该设备支持与无人机创新进阶拓展套件中各设备连接装配，并提供相应的开发接口。 13.该设备支持机器视觉与激光雷达融合导航技术。 二、3D激光雷达自主导航SLAM无人机软件开发接口 ■1.该设备提供可供二次开发的软件接口，至少包括以下内容（提供软件功能截图）： （1）搜索无人机； （2）实例化无人机； （3）激活无人机； （4）开启SLAM； （5）关闭SLAM； （6）地图回调函数； （7）起飞指令； （8）降落指令； （9）设置目标航点。 三、3D激光雷达自主导航SLAM无人机软件配套资料 1、配套实验例程，至少包含以下内容： （1）搜索无人机 （2）激活无人机 （3）获取SLAM地图和位姿数据 （4）以箭头形式绘制无人机位置 （5）鼠标拖拽移动取景窗查看地图 （6）取景窗自动随无人机位置移动 （7）获取无人机前置相机图像 （8）合并显示地图与前置相机图像 （9）下发飞控指令（起飞、降落） （10）下发飞控指令（探索打点飞行） （11）无人机应用综合案例：包括硬件设置，环境搭建、例程代码等。 | 3 | 套 | 工业 |  |
| 4 | 无人机创新进阶拓展套件 | 一、机载高性能处理器 1.配置四核ARM A57处理器，配备128个Maxwell架构的CUDA核心，4GB 64位LPDDR4，64GB Class 10 SD Card存储器； 2.可适配3D激光雷达自主导航SLAM无人机使用，提升无人机性能。 二、高性能飞行控制器 1.无人机飞行数据采集传感器拓展套件能够采集高度、速度、温度、气压、北斗定位等数据，并通过传感器控制系统将数据反馈给无人机飞控系统； 2.可适配3D激光雷达自主导航SLAM无人机使用 三、高清云台相机 1.高清相机云台可用于智能无人机视频拍摄和图像数据采集，并且支持在采集的视频图像数据中，获取多目标的影像信息，主要参数如下： （1）采用1920*1080高清摄像头； （2）配套的三轴增强云台可稳定无人机机体，减少摇晃； （3）高清云台相机支持动态变焦功能，且该功能支持2倍光学变焦和3倍数码变焦。 2.可适配3D激光雷达自主导航SLAM无人机使用，实现相机拍照视频功能。 四、无人机地面站仿真控制系统 1.支持实时数据状态监控、抓取问题传感数据、传感器6面校准、在线PID参数整定、打舵测试与平衡测试、三维仿真姿态虚实结合等功能。 2.能够提供无人机所有状态（含传感器数据、姿态数据、控制数据等）实时可视化数据回显，并且提供无人机各状态参数曲线实时回显，并支持数据曲线本地保存； 3.可适配3D激光雷达自主导航SLAM无人机使用，协助无人机调试功能参数。 五、高清高速二维条码扫码引擎 1.分辨率不低于：752*480P； 2.解析度＞4mil/0.1mm； 3.识读方式：手动识别，闪烁识别，常亮识别，指令控制； 4.提示方式：蜂鸣器，LED灯； 5.支持包括code128、ean8、code39等码制在内的到达60多种条码； 6.可适配3D激光雷达自主导航SLAM无人机使用，实现室内无人机仓库盘点案例拓展开发。 | 1 | 套 | 工业 |  |
| 5 | 地空协同编队AI无人车 | 一、该设备硬件规格参数要求： 1.车载ROS版本：Humble； 2.续航时间：≥2h； 3.遥控方式支持红外遥控、手机APP遥控、电脑遥控等方式； 4.舵机参数要求：工作电压5V，脉冲宽度范围：500-2500us对应0-180°； 5.摄像头参数要求：720P分辨率，对角视场角120°，水平视场角110°，USB摄像头； 6.车载传感器至少包含：超声波传感器、四路巡线传感器、按键、红外接收头、摄像头； 7.车载输出设备至少包含：OLED显示屏、电机、RGB炫彩灯条、蜂鸣器、舵机； 8.小车参考尺寸：205*165*127mm（±10mm）。 二、该设备功能参数要求： 1.该设备底盘由麦克纳姆轮，电池组，四路巡线模块，超声波传感器，车架组成。 2.该设备车载电机驱动板，二自由度摄像头云台，OLED显示屏，散热风扇等模块。 3.该设备车载相机以处理器为主控，Python为主要编程语言，配合OpenCV图像处理库和MediaPipe机器学习框架，支持颜色识别、车牌识别、人体姿态估计、二维码识别、手势识别、垃圾识别等功能。 4.该设备支持用摄像头进行视觉巡线和用车底部的四路巡线传感器进行红外探测巡线。 5.该设备提供AI自动驾驶场景地图沙盘，包括转向决策、鸣笛标志识别、红绿灯识别、巡线行驶之内的场景开发、相应的视觉程序代码和实验例程。 6.该设备支持APP实景人称视角控制小车行驶，视频画面实时回传。 7.支持ROS2系统开发，并提供配套教学资料，至少包含如下几项： （1）ROS2开发环境搭建及工作空间 （2）ROS2自定义接口 （3）ROS2分布式通讯 （4）ROS2实际相关API （5）ROS2 rviz2使用 （6）ROS2 Gazebo介绍 （7）ROS2坐标变换案例 （8）ROS2机器人底盘与控制 （9）ROS2-OpenCV案例讲解：手势控制 （10）ROS2-OpenCV案例讲解：视觉巡线 （11）ROS2-OpenCV案例讲解：标签码识别追踪” 8.该设备支持Rviz仿真环境，可实现机器人的模型视图与摄像头画面的可视化。 9.该设备支持与室内自主巡航无人机联动。 三、该设备配套资料 1.该设备提供配套课程资料，资料包括开源的python例程代码和课程讲解，并且提供学习开发环境搭建资料和工具； 2.提供与室内自主巡航无人机联动，组成地空联动演示项目的案例资料。 | 5 | 辆 | 工业 |  |
| 6 | 无人机组装调试实践套件 | 一、无人机组装调试实践套件支持反复拆装，套件包含的产品配置清单如下： 1.无人机机架1套： （1）碳纤维机架加工件：上机架1件，下机架1件，机臂4件； （2）玻纤机架加工件：电池板1件，机器视觉固定板1件； （3）3D打印件：机器视觉减震固定件1件，定制LOGO丝印的飞控保护壳1件； 起落架2件，起落架减震海绵4件。 2．无人机动力系统1套：无刷电机4个，电机电调驱动板4个，自锁桨4个； 3.无人机飞行控制板1套：包含自主研发飞控板1套，蓝牙usb通讯端1个，USB烧录线1根； 4.无人机机器视觉模组1套：包括自主研发视觉开发版1套，视觉电源1套，适配USB相机1个； 5.无人机供电系统1套：包括供电集线板1块，适配供电线及信号线1套，XT60电池适配电源线1根，2200mAh/30C锂电池1节； 6.无人机激光测距和光流模组1套：包括激光测距与光流二合一模组1个，信号适配线1组； 7.无人机遥控器1套：包括无人机遥控器1个，配套接收机1个，且接收机支持飞控板接口连接通讯； 8.无人机组装零件1套：包括长度为8mm，10mm，25mm和35mm的M3D5规格铝柱各8件，长度为5mm和6mm的M3D6规格橡胶减震柱各8个，规格为D5H8的硅胶减震球8个，长度为5mm，6mm，8mm和12mm的镀镍内六角M3螺丝各100个，长度为8mm和12mm镀镍内六角M3杯头螺丝各100个，规格为D10H25的电池扎带2个，规格为D8H10的减震海绵4件。 二、无人机组装调试实践套件配套资料 1.提供无人机组装调试实践套件组装说明文档及视频，无人机测试说明的文档和视频。 2．提供组装成品无人机的飞控程序代码，代码附带代码讲解注释，提供组装成品无人机的机器视觉模组视觉代码，代码附带代码讲解注释。 ■3.提供无人机组装调试实践套件中，无人机机架部分中，碳纤维和玻纤机架加工件的CAD设计加工图纸，提供无人机机架部分中3D打印件的设计加工图纸。（提供机架部件的加工结构件的CAD图纸） ■4.飞控板和供电集线板的设计图纸包括PCB设计原理图，PCB制板文件以及元器件BOM清单。（提供飞控板的原理图和PCB版图） | 5 | 套 | 工业 |  |
| 7 | 集群无人机编队开发套件 | 一、集群无人机编队开发套件硬件功能参数： 1.参考尺寸：175*175*40mm（±10mm）。 2.起飞重量：约105g（±5g），带桨保护罩。 3.轴距：126mm（±5mm）。 4.动力系统：8520空心杯电机+66mm桨叶。 5.飞行时间：≥10min，带桨保护罩。 6.飞控平台：Xtensa 32-bit LX6双核处理器（或优于）。 7.传感器：IMU，气压计、光流传感器、TOF（机载摄像头、外置UWB）。 8.智能识别平台：ARM 双核处理器。 9.最大飞行速度：编程模式：3m/s，手动模式：5m/s。 10.支持室内图像识别定位和UWB基站定位两种方式，支持暗环境飞行。 11.图形化编程环境：windows和Android。 12.提供配套编程软件，并且提供图形化编队软件，编队软件包括但不限于以下功能： （1）提供软件激活，支持在线固件升级； （2）支持读取遥控设置、单机设置、编队设置； （3）支持删除、添加和修改队形，支持环绕飞行； （4）编队文件可保存本地； （5）编队背景及飞机图标支持本地上传设置使用； 13.支持3D预览效果。 14.机载6个可编程LED灯。 15.飞行模式有手动定高，定位Guide，定位Auto三种模式。 16.操控方式：支持APP遥控和编程遥控。 17.电池规格：1200mAh，3.7V，支持电池更换。 二、集群无人机编队开发套件其他要求： 1.配套产品使用说明书，以及固件使用指导书。 2.提供完备的教程大纲和详细的使用教程。 | 10 | 套 | 工业 |  |
| 8 | 低空经济智慧物流无人机设备 | 1.最大轴距≥740mm。 2.外形尺寸≥750*650*250mm。 3.机身采用碳纤维、航空铝合金、PVC混合材质组成。 4.整机重量≥1.3kg，最大起飞重量≥2kg。 5.悬停精度≤20cm。 6.悬停时间≥38min（起飞重量1.4kg）。 7.最大俯仰角≥15°。 8.最大平飞速度≥9m/s。 9.续航时间≥40分钟。 10.货物安装方式：便携式安装。 11.货物投递方式：伸缩式限位投递。 12.无人机定位方式：GPS与惯导融合定位。 13.电池安装方式：快速插拔电池。 14.任务规划方式：手动设置航点。 15.支持图像实时回传。 16.支持工作环境为室外环境，场地开阔的区域。 17.配套遥控器规格参数： （1）最大通讯距离：10km； （2）工作频率：2.400-2.482 GHz； （3）通道数量：16路； （4）信号输出：16通道S.Bus、9通道PPM、9通道PWM； （5）天线增益：5 dbi； （6）语言显示：中/英文支持； （7）遥控器支持充电，电池容量4000mAh。 18.该设备采用六旋翼结构。 19.该设备飞控板采用开源飞控板，内部预装PX4/Autopilot，预留接口符合开放标准，飞控板参数： （1）金属铝外壳，重量≤60g，尺寸≤45*85*12mm； （2）具有 IMU 振动隔离、冗余 IMU 和 IMU 加热功能； （3）集成隔振系统可过滤高频振动并降低噪音； （4）IMU 由板载加热电阻器进行温度控制。 20.该设备配套地面站集成了实时飞行监控、精准任务规划、深度数据分析以及与无人机系统其他组件的交互，地面站功能参数： （1）实时飞行监控‌：提供图形化的用户界面，包括地图、仪表盘、控制面板等，显示飞行器态、航点、传感器数据等。 （2）‌任务规划‌：用户可以根据需要规划飞行任务，包括起飞、降落、航点飞行等。 （3）‌数据分析‌：处理来自无人机的数据流，提供飞行数据分析和可视化工具。 （4）‌无缝交互‌：与其他无人机组件如飞控、相机等进行通信，确保任务执行的准确性和效率。 （5）‌多平台支持‌：支持‌Windows、‌macOS和‌Linux等操作系统，适应不同的开发和使用环境。 （6）‌模块化设计‌：允许用户添加自定义插件。 （7）‌资源管理‌：后台进程负责资源管理（如内存和CPU）以及与操作系统的交互，确保软件的稳定运行。 21.该设备飞控固件负责飞行控制、导航和传感器数据融合等关键任务，提供无人机飞控固件的开发拓展接口技术支持，至少包括如下接口： （1）任务调度接口； （2）PWM输出接口； （3）模式切换接口； （4）传感器数据获取接口。 22.提供拓展功能定制化技术支持服务。 | 1 | 台 | 工业 |  |
| 9 | 低空经济垂直起降智能巡检无人机设备 | 1.翼展≥2150mm。 2.机翼面积≥53dm2。 3.垂起机臂≥750mm(含电机座)。 4.机身高≥250mm(含脚架)。 5.机身长≥1140mm。 6.巡航速度:17-22m/s。 7.飞机迎角:0-2°。 8.机翼安装角:2.9°。 9.失速空速:12m/s。 10.最大爬升角:3.5°。 11.最大横滚角:30°。 12.最大俯冲角:5°。 13.起飞重量:＜7kg。 14.有效载荷:＜1kg。 15.起飞高度:＜3000m(海拔)。 16.升限高度:6500m(海拔)。 17.抗风能力:5级(正常作业)。 18.无人机材质:EPO、碳纤维、航空铝合金、工程塑料等。 19.无人机起降方式:垂直起降。 20.拆装方式:机翼、尾翼采用无工具快拆结构，减少装机步骤，缩短拆装时间。 21.v尾转角:向上28°向下20°。 22.副翼转角:向上22°向下28°。 23.测绘续航≥136min/144km(速度19m/s，载荷600g，电池6S@22000mah，起飞重量6.65kg)。 24.监测续航≥125min/126km(速度18m/s，载荷4509电池6S@22000mah，起飞重量6.5kg)。 25.能够拓展多种载荷负载，可以支持监测巡航应用场景。 26.该设备飞控板具有IMU 振动隔离、冗余IMU 和IMU加热功能，且拓展接口标准，连接器规格标准，飞控板参数要求： （1）采用金属铝外壳，重量≤60g，尺寸≤45*85*12mm； （2）集成隔振系统可过滤高频振动并降低噪音； （3）采用IMU 由板载加热电阻器进行温度控制； （4）采用双处理器，主处理器和协处理器，保证无人机运行中即使发生死机同样可以正常运行飞控程序，支持飞机正常运行。 27.该设备配套的地面站集成实时飞行监控、精准任务规划、深度数据分析以及与无人机系统其他组件的交互功能，该地面站支持如下功能： （1）实时飞行监控‌：提供图形化的用户界面，包括地图、仪表盘、控制面板等，显示飞行器态、航点、传感器数据等。 （2）‌任务规划‌：用户可以根据需要规划飞行任务，包括起飞、降落、航点飞行等。 （3）‌数据分析‌：处理来自无人机的数据流，提供飞行数据分析和可视化工具。 （4）‌无缝交互‌：与其他无人机组件如飞控、相机等进行通信。 （5）‌多平台支持‌：支持‌Windows、‌macOS和‌Linux等操作系统。 （6）‌模块化设计‌：允许用户添加自定义插件。 （7）‌资源管理‌：后台进程负责资源管理（如内存和CPU）以及与操作系统的交互。 ■28.图形化编程群控：支持图形化编程的方式模拟编队飞行路径，支持一键添加多机集群，一键部署起飞，实现多机群控功能。（提供软件功能截图）。 29.配套遥控器规格参数： （1）最大通讯距离：10km； （2）工作频率：2.400-2.482 GHz； （3）通道数量：16路； （4）信号输出：16通道S.Bus、9通道PPM、9通道PWM； （5）天线增益：5 dbi； （6）语言显示：中/英文支持； （7）遥控器支持充电，电池容量4000mAh。 30.无人机飞控固件负责飞行控制、导航和传感器数据融合等关键任务，提供无人机飞控固件的开发拓展接口技术支持，至少包括如下接口： （1）任务调度接口； （2）PWM输出接口； （3）模式切换接口； （4）传感器数据获取接口。 31.该设备能够提供拓展功能的定制化技术支持服务。 | 1 | 台 | 工业 |  |
| 10 | 专业级高清长航拍无人机 | 1、起飞重量约720g； 2、参考尺寸：折叠（不带桨）：长207毫米，宽100.5毫米，高91.1毫米；展开（不带桨）：长258.8毫米，宽326毫米，高105.8毫米； 3、最长飞行时间不少于46分钟；最长悬停时间不少于42分钟； 4、广角相机：1/1.3英寸CMOS，不低于4800万像素； 中长焦相机：1/1.3英寸CMOS，不低于4800万像素； f/1.7&f/2.8光圈，4k/60fps HDR； 5、视频：普通、慢动作： 100至6400（普通色彩） 100至1600（D-Log M） 100至1600（HLG） 6、夜景：100至12800（普通色彩）； 7、照片： 100至6400（1200万像素） 100至3200（4800万像素） 8、最大上升速度≥10米/秒；最大下降速度≥10米/秒； 最大水平飞行速度≥21 米/秒； 最大可倾斜角度≥35°； 9、支持卫星导航：GPS + Galileo + BeiDou； 10、感知系统：采用全向双目视觉系统，辅以机身底部红外传感器； 11、配件包括：遥控器1个，额外电池2块，充电管家1个、单肩包1个。 | 1 | 台 | 工业 |  |
| 11 | 超高清Mini航拍无人机 | 1、起飞重量约240g； 2、参考尺寸：折叠（不带桨）：长138毫米，宽81毫米，高58毫米；展开（含桨叶）：长245毫米，宽289毫米，高56毫米； 3、最长飞行时间不少于30分钟； 4、影像传感器：1/2.3英寸CMOS，有效像素不低于1200万； 5、镜头：视角：83°，等效焦距：24mm，光圈：f/2.8 视频：100至3200 照片：100至3200 6、最大上升速度：5米/秒；最大下降速度：3.5米/秒； 最大水平飞行速度：16米/秒； 最大可倾斜角度：40°； 7、支持卫星导航：GPS+GLONASS+Galileo； 8、配件包括：遥控器1个，智能飞行电池3块，双向充电管家1个、单肩包1只、备用桨叶3只，云台保护锁扣1个。 | 2 | 台 | 工业 |  |
| 12 | 无人机飞行应用仿真系统 | 一、虚拟仿真飞行平台 1、支持无人机飞行信息显示功能，显示无人机实时飞行速度、高度、垂直速度、水平速度、当前飞行模式、图传信号、遥控器信号、遥控器电量、视角等。 2、支持避障提示功能，支持无人机避障提示，显示无人机障碍方向、距离等信息。 3、支持无人机飞行辅助线功能，支持无辅助线、九宫格辅助线、九宫格+对角线辅助线3种辅助线切换显示。 4、支持输入连接功能，支持VR眼镜连接、键盘输入、遥控器输入、支持遥控器热插拔。 5、支持飞行模式功能，GPS飞行模式/姿态增稳模式。 6、支持天气影响设置功能，支持风向、风力等级、光照设置（含随机），还原真实无人机抗风等级，仿真不同风力等级对不同型号无人机的影响；支持场景光照设置；可设置上午、中午、下午不同时间段光照效果。 二、基础飞行 1、支持基础训练功能，支持无人机全通道悬停训练、航线飞行训练、基础考核训练； 2、支持场景自定义功能，支持无人机场景飞行、航测飞行； 3、支持无人机拆装功能，支持典型无人机的组装与拆解；支持不少于6种主流无人机的组装与拆解；支持无人机电池、桨叶、机臂、脚架、云台等典型无人机部件的组装与拆解。 三、自由飞行 1、支持森林、海滨、街道、山地、废墟、商场等不少于6种自由飞行场景切换。 四、电力巡检仿真场景 ■1、支持配电线路可见光巡视，支持配网10kV耐张塔、10kV双杆台变、10kV T接线路直线杆、10kV终端杆、10kV直线杆等典型杆塔巡检仿真培训功能；支持典型10kV配网线路巡检仿真培训功能；（提供软件功能截图） 2、支持训练模式、考核模式功能，训练模式支持步骤列表显示、无人机复位提示、训练任务结算；考核模式支持训练任务结算。支持拍照成像距离、焦距、角度检测； ■3、支持内置动态缺陷库功能，支持灵活设置常见缺陷类型，支持杆塔异物、鸟巢、杆塔锈蚀、相序牌倾斜、相序牌脱落、悬挂漂浮物、绝缘子严重污秽、绝缘子自爆或缺失、防震锤跑位、防震锤脱落、防震锤变形、均压环倾斜脱等不少于12种常见的输电线路典型缺陷设置。（提供软件功能截图） 五、地理测绘仿真场景 1、支持场地勘测功能，支持校园、城镇、灾区、山地等不少于4种测绘场景训练； 2、支持像控点布设与测量功能，支持二维地图展示像控点；支持利用二维地图像控点位置实时传送至三维实景像控点点位； 3、支持航线规划功能，支持建图航拍、倾斜摄影2种航线规划方式选择，展示历史航线规划信息数据； 4、支持测区航线自动生成、清除所有航点、删除航点、保存航线任务、执行航线、航线参数设置、航线任务信息展示等功能。 （一）消防救援仿真场景 1、支持侦察飞行功能，支持还原无人机实操考核场地部署，设计无人机安全起降、视距内飞行、超视距飞行训练流程； 2、支持航拍侦察功能，支持还原航拍侦察赛场地部署，设计无人机障碍网、龙门障碍穿越飞行、废墟搜索飞行,实现危险品搜寻、热源定位、无人机全景图采集训练流程； 3、支持精准抛投功能，支持还原精准抛投场地部署，设计无人机挂载矿泉水瓶、抛投至不同口径铁桶,支持无人机挂载救生圈抛投至模拟人训练流程； 4、支持野外救援功能，支持无人机飞行小地图显示，实时显示无人机飞行位置，展示目标搜寻区域，模拟夜间山区搜索飞行，支持无人机可见光/红外（白热）镜头切换搜寻被困人员。 （二）植保作业仿真场景 1、支持作业准备功能，支持小麦、玉米、水稻、果树等无人机农业植保场景作业； 2、支持小麦、玉米、水稻、果树不同农作物病虫害情况选择不同用药方案；根据作业区域面积及农药亩施药量，计算药液剂量； 3、支持手动飞行功能，支持小麦、玉米、水稻、果树等无人机农业植保场景作业；支持训练模式、考核模式；训练模式支持步骤列表显示、无人机炸机复位提示、训练任务结算； （三）AB点飞行功能 1、支持在AB点飞行功能下，支持无人机飞行速度、相对作物高度、作业行距等参数设置； 2、支持生成AB点飞行航线，支持航线航向切换，支持无人机作业前自检，作业完成后展示作业确认书。 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |  |
| 13 | 无人机实训工具箱 | 1.6件助焊工具组套1套； 2.单手铝体吸锡器1件； 3.省力钢丝钳6"1件； 4.工业级多功能尖嘴钳6"1件； 5.工业级斜嘴钳6"1件； 6.48件精修螺丝批组套1套； 7.铝合金水平尺1件； 8.防静电纤维圆尖镊子1件； 9.防静电精密直型长尖镊子1件； 10.整形锉刀五件套1套； 11.表盘式游标卡尺0-150MM1件； 12.4.5"单色光面精密斜口钳1件； 13.十字套筒1件； 14.水平豆1件； 15.工具盒1哥； 16.舵机测试仪1件； 17.多功能数显测电笔1个； 18.功率计1个； 19.万用表1个； 20.包装箱1件。 | 20 | 套 | 工业 |  |
| 14 | 无人机实训仪器设备箱 | 1.大功率平衡充电器1个 （1）输入电压：DC 7-28V @MAX 30A；AC 100-240V MAX2.5A； （2）支持充电电池类型：LiPo LiHV LiFe Lion@1-6S；NiMh @1-16S Pb @1-10S； （3）平衡精度：＜0.005V； （4）充电功率：0.1-15A@350W*2 异步模式；0.1-25A@700W 同步模式； （5）放电功率：0.1-15A@350W*2 回收模式；0.1-3A@15W*2 内耗模式。 2.电池防爆箱1个 （1）材质：Q235 碳素钢； （2）尺寸：≥300*150*200mm； （3）闭合方式：杠杆扣压； （4）密封方式：顶盖内侧加强型硅胶圈密封； （5）材质：高密度 38 硬度 EVA。 3.电烙铁/热风枪组合1套 （1）防静电二合一焊接台，包含电烙铁和热风枪两部分； （2）功率700W，参考尺寸：25*19*14cm，重量约4kg； （3）数显恒温，热风枪温度和风俗双旋钮控制； （4）包含镊子、松香、焊锡丝、烙铁头、斜口钳、热风枪头等焊接工具和耗材1套。 4.稳压电源1台 （1）输出电压0-30V，输出电流：10A，输出功率300W； （2）程控输出，编码其调节，支持USB快充，屏显功率输出； （3）有智能温控功能，有短路蜂鸣报警功能。 5.手持便携示波器1台 （1）参考尺寸100*58*15mm，双通道设计； （2）实时采样率高达250M，带宽50M，幅值衰减小于-3db； （3）采样深度128K； （4）自带可充电电池，电池续航7h。 6.无人机电机涵道桨拉力测试台1台 （1）测量量程：0-5kg； （2）电机固定孔距：16/19/25mm； （3）电压支持7-60V。 7.包装箱1个。 | 3 | 套 | 工业 |  |
| 15 | 无人机装调检修工作台 | 1. 工作台尺寸规格≥150cm（长）*75cm（宽）*80cm（高）； 2.材质:实验桌采用防静电的二合一材质组成，防静电值达到了10（6）-10（9），厚度为30mm。PVC防水封边条，钢架采用镀锌钢管焊接而成，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化。 3.实验桌附带插座、漏电保护器、电源指示灯、磁吸LED灯具，电气板需接通，现场安装后即可插上电源使用。 4.实验桌载重不少于500KG，上方配套标准方孔工具挂板1套，移动式零件盒挂架1套，可调节置物棚板1套，人工学斜支灯罩1套。 | 3 | 台 | 工业 |  |
| 16 | 无人机室内编队安全飞行场地 | 1.无人机安全飞行场地基本要求：该场地能够作为无人机飞行测试安全区域使用，场地内配套定制版室内编队专用地毯、UWB定位基站、储物柜、安全保护套装等装备，支持场地内安全操控无人机进行测试飞行、参数调试、拓展创新应用等需求。 2. 该飞行场地的尺寸规格≥3m（长）*4m（宽）*2.5m（高），支持根据实验室面积定制。 3.该飞行场地主体框架材质为铝型材，场地外围会加装尼龙防护网，具体要求如下： （1）场地材质：铝型材； （2）铝型材尺寸：≥40×40毫米； （3）网格大小：≤10厘米； （4）网格材质：尼龙； （5）场地加固方式：斜拉铝型材加固方式； （6）支持重复拆装移动，提供场地安装说明书。 4.该飞行场地配有外围铭牌说明，场地中提供无人机测试使用安全须知，以及场地内操作安全说明指示牌。 5.该飞行场地内配套定制版室内编队专用地毯，地毯尺寸与场地尺寸相同，该地毯需为双层地毯，下层为视觉识别定位地毯，上层为单色地毯，厚度≥10mm，可支持机器视觉识别图形。 6.该飞行场地内配置UWB定位基站，基站站点共计4个，支持向在飞行场地内的集群编队无人机发送UWB定位信息，基站信标定位系统网关参数要求： - 尺寸≤90*50mm，重量≤100g； - 通讯接口支持POE以太网和Type-C接口通讯； （3）信号有限范围≥90m。 7.该飞行场地给共安全保护套装，提供包括安全防护眼镜、安全防护手套、安全防护绳等装备。 8.该飞行场地提供储物柜用于日常放置场地内物品，数量规格需支持根据实际场地定制。 | 1 | 项 | 工业 |  |
| 17 | 教学终端 | 1、CPU：标准电压处理器，物理核心数≥6核，主频≥2.5Ghz，睿频≥4.4Ghz，线程数≥12，热设计功耗(TDP)≥65W，末级缓存容量≥18MB； 2、内存：内存容量≥32GB ，配置数量≥2条，内存类型≥ DDR4 ，最大支持64GB容量； 3、硬盘：存储容量≥512GB 硬盘，配置数量≥1块，存储类型：固态存储； 4、显卡：集成显卡； 5、电源：功率≥180W 80Plus电源； 6、键盘：数量≥1个，接口：USB； 7、鼠标：数量≥1个，接口：USB； 8、网卡：主板集成 10/100M/1000M 自适应以太网卡； 9、显示器 ：显示屏尺寸≥23.8英寸，显示分辨率≥1920*1080； 10、操作系统：正版Windows 11操作系统； | 32 | 台 | 工业 |  |
| 18 | 低空经济无人机展台 | 1、尺寸规格≥1000*1000*500mm，展台形状可定制； 2、展台采用E1级实木夹板制作，表面采用PU烤漆制作，防水防腐， 3、展台配有美观灯带设计，支持颜色定制； 4、展台配有无人机展示架，能够匹配不同规格的无人机设备。 | 2 | 台 | 工业 |  |
| 19 | 学生桌椅 | 一、学生桌： 1、实验桌:规格约700×600×750mm 面板基材：采用E1 级环保实木板材，面材选用三聚氰胺饰面， 甲醛释放量≤0.042mg/m³E1级板材。 2.封边：2mm厚PVC 封边条甲醛释放量≤0.1mg/L，耐干热性合格。选用五金配件。 3.桌架：采用50×25mm钢管，厚度≥1.0mm，二氧化碳保护焊工艺制作，表面经酸洗磷化防腐防锈处理后防静电喷涂；从侧板进线孔进入到桌子内部，桌面无任何裸露线； 二、靠背的钢木椅 1.面板厚度2.5cm E1级实木颗粒板，下部为钢制结构，方管2.0×2.0cm，厚度1.2 mm，经酸洗磷化处理再喷涂，防腐防绣结构牢固。 2.规格：约340×240×440mm。 3.钢木椅：甲醛释放量≤0.05mg/m³。 | 60 | 套 | 工业 |  |
| 20 | 教师多媒体讲台 | 1、参考规格：1400*900*800MM（长宽高） 2、结构要求：钢木结构，上下两层结构，上部为木质一体弧形围板；下部配置10U标准机柜或储物柜，主机位、柜体顶板、背板可拆装； 3、材质要求：钢制部分采用1.0-3.0mm钢板，钢制部分激光切割、焊接，脱脂、磷化、静电喷塑，木质部分采用20-25mm厚 E1级环保实木多层板表面贴木皮； 4、含水率III类5.0%，静曲强度顺纹≥27MPa，横纹≥24MPa，弹性模量，顺纹≥8500MPa，横纹≥4150，密度0.56g/cm³，结合强度≥1.15MPa，表面胶合强度≥1.33MPa，甲醛释放量0.027mg/m³。 | 1 | 张 | 工业 |  |
| 21 | 扩声系统 | 一、音频处理器：1台 1、产品集音频处理部分和功放部分于一体； 2、功率放大器采用双声道高保真全分离件、全频带功率放大系统； 3、数字处理器完全自适应反馈消除与自适应环境噪声抑制；同时设置了噪声抑制等级调节按钮，反馈消除开启/关闭按钮；三级噪声消除，ANC等级一键式调节；具备参数保存、参数恢复、恢复出厂设置等功能； 4、二路平衡式凤凰接口话筒输入，二路非平衡话筒输入，一路无线话筒输入，一路USB型2.4G无线话筒输入；一路定压广播信号输入； 5、三组线路输入，一组线路输出，一组录音输出，A+B组功率输出； 6、话筒、线路的音量可独立调节并具有高低音2段均衡； 7、反馈消除能力：8-12dB，稳态噪声消除比：30dB； 8、平衡式凤凰接口话筒输入端口具备+48V标准幻像，二路有线话筒具有环保麦克风插口带+48V幻像电源和供电开关； 9、带有RS232接口； 10、输入灵敏度：话筒 5mV±1mV (凤凰口)；话筒 15mV±2mV ；无线话筒 500mV±50mV；2.4G无线话筒 500mV±50mV；线路 300mv±30mv； 11、额定功率：2×110W/8Ω 2×165W/4Ω； 12、峰值功率：2×300W/8Ω； 13、频率响应：20Hz～20KHz ±1dB ； 14、话筒均衡提衰量：10dB ±2db ； 二、鹅劲麦：1只 1、换能方式：电容式； 2、指向性：超心型指向； 3、频率响应：40Hz-16KHz ； 4、灵敏度：-40dB±2dB； 5、输出阻抗：200Ω。 三、一拖二无线话筒：1套 1.采用金属机箱。 2.RF高动态范围及第三代中频电路。 3. 第1-4组预设16个互不干扰频率，第5－8预设24个互不干扰频率，第U组为用户自定义组，最多可提供2000频率供客户自定义选择使用。 4.采用天线分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制。 5.黑色金属面板，LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度 。 6.采用飞梭旋钮取代传统复杂的按键。 7.天线接口采用50Ω/TNC，支持天线环路输出，支持8套同型产品射频级联。 8.各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具高音量动态范围、高传真特性。 9.天线座提供强波器偏压，可以连接天线系统。 10.100-240V,内置AC电源板。 四、音箱（4只）： 1、采用色彩明快的白色洒点漆作为饰面； 2、采用壁挂式安装，水平方向旋转，垂直仰俯角度调整自如； 3、额定阻抗：8Ω； 4、额定功率：60W；最大输出功率：120W。 5、有效频率范围（-6dB）：80Hz-18KHz； 6、灵敏度：89dB/w/m； 7、连续声压级：107dB；最大声压级：113dB； 8、单元规格：LF:6.5"×1；HF:3"×1（纸盆高音）。 | 1 | 套 | 工业 |  |
| 22 | 教学智慧屏 | 1、整机采用86英寸超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160，整机支持进行40点或以上触控。 2、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用圆弧设计，表面无尖锐边缘或凸起。整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 3、支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）、课堂智能反馈。 4、上边框内置非独立式3个智能拼接摄像头，视场角≥141度且水平视场角≥139度，可拍摄＞1600万像素，支持输出8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能。 5、嵌入式系统计算单元内存≥2GB，存储空间≥8GB。 6、整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，拾音距离≥12m。整机内置2、2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。 7、整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit。 8、整机全通道支持纸质护眼模式；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 - 整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。 10、整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器。 11、整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个。整机内置至少三个摄像头，像素值均大于800 万。 12、整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行握手连接。 13、整机Windows通道支持文件传输应用，支持多人同时将手机文件传输到整机上；当手机端登录账号与整机一致时，接收文件不需要二次确认，当手机端登录账号与整机不一致时，且距离连接成功或上次传输超过3分钟，则接收文件需要二次确认。 14、整机设备自带地震预警软件。支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准。支持在地震预警页面中选择提醒阈值。支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。 15、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。 16、采用按压式卡扣OPS,配置i5内存：16GB DDR4笔记本内存或以上配置。硬盘：512GB或以上SSD固态硬盘； 17、含支架一套 | 1 | 套 | 工业 |  |
| 23 | 显示屏 | 1、屏幕尺寸：≥100英寸； 2、4K超高清，分辨率不小于3840×2160，MEMC运动补偿； 3、CPU:Cortex A73 四核； 4、内存+存储：4G+64G； 5、可视角度：≥178°，刷新率：≥60Hz，支持 NTSC 85%； 6、支持WiFi2.4GHz/5GHz、蓝牙和红外； 7、背光方式：直下式LED； 8、功耗：550W；待机功耗：≤0.5W； 9、工作电压：220V； 10、接口HDMI3个，AV1个，USB2个，以太网1个 11、含配套挂架。 | 1 | 台 | 工业 |  |
| 24 | 无人机科研计算节点 | 一、硬件参数要求 1、CPU规格：配置2颗Intel第三代至强可扩展处理器，单颗≥16核32线程，主频≥2.4GHz，三级缓存≥24MB； 2、主板支持的CPU：支持多达2颗英特尔®至强®第三代可扩展处理器，单颗多达40个核心，最大功率270W； 3、内存规格：配置4根64GB DDR4内存条，单根内存速率3200MT/s； 4、主板支持的内存：支持多达32个DDR4内存插槽，速率最高支持3200MT/s，支持RDIMM或LRDIMM； 5、主板存储接口：支持 SATA、SAS、M.2接口； 6、硬盘规格：实配固态盘单盘可用容量不小于960GB，实配固态盘数应不小于2块；实配机械盘SAS盘4TB，实配机械盘数不小于6块，可支持硬盘数量应不少于41块； 7、PCIe插槽接口：符合PCle4.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCle的接口速率与位宽需保证向下兼容； 8、PCIe插槽数量及规格：PCIe 4.0插槽或接口应不少于10个； 9、网络配置：≥1个4口GE电口 PCIe网卡 10、显示接口：显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI 等； 11、USB接口：配备 USB 接口，如USB2.0、USB3.0等； 12、电源：电源模块数量≥2，单电源模块功率≥800W，整机电源模块应具备热插拔功能，支持过流及短路保护的功能； 13、外观和结构和尺寸 （1）尺寸：2U机架式；参考规格： 87.5mm(高)* 445.4mm(宽)* 748mm(深)（不含安全面板） 87.5mm(高)* 445.4mm(宽)* 776mm(深)（含安全面板） 二、科教融合功能要求 （一）支持使用云账号的方式为教师开展无人机科研工作提供必要的AI模型开发、训练、评估、部署的平台，该平台至少支持以下科研功能（每台设备至少提供1个云账号）： ■1、平台支持算法库功能，提供基础数据处理、时间序列分析、机器学习、基础自然语言处理、深度学习图像分类、深度学习自然语言处理、图像处理等多种类别的算法，支持直接复制算法的命令实例代码使用。（提供软件功能截图） ■2、支持以可视化拖拽的方式进行建模的功能，提供数据预处理、特征工程、机器学习、深度学习、结果导出、结果评估等技术流程，支持可视化组建的输出预览、组件日志、工作流日志功能；（提供软件功能截图） 3、支持模型部署功能，部署方式支持在线部署和离线部署； 4、支持在实验项目的任务列表中查看任务详情，包括资源信息、日志信息，以及实例的实时监控，记录CPU和内存的实时使用量。 5、云平台支持交互式开发功能，支持提供业界主流的交互式开发环境jupyter Notebook以及jupyter lab，用户可随时调试、运行代码并进行结果展示； 6、支持模型训练功能，支持新建Python、TensorFlow单机、TensorFlow分布式模型训练； 7、支持模型评估功能，支持创建TensorBoard一个或多个任务来进行训练跟踪和分析调优，每个TensorBoard可以绑定到一个模型训练输出目录； 8、支持通过web方式实现从本地上传文件和文件夹到home目录下的功能，支持分享文件给用户或用户组，支持直接复制文件路径。 （二）提供数据传输安全相关的加密算法资源，支持在实验平台上实现主流加密算法实验，包括但不限于如下内容： 1、散列算法SHA-1 2、AES加密传输 3、采用RSA算法实现密码传输 4、基于DES和RSA的混合加密 5、基于椭圆曲线实现三方或多方密钥交换 6、基于同态加密体制的安全多方计算等 | 2 | 台 | 工业 |  |
| 25 | 千兆交换机 | 1、固化千兆电接口≥48个，1G SFP光接口≥4个； 2、交换容量≥432Gbps，转发性能≥87Mpps； 3、支持IPV4/IPV6静态路由； 4、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)； 5、支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速; 6、设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯； 7、要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； 8、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能； 9、支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； 10、要求支持高效节能以太网特性。 | 1 | 台 | 工业 |  |
| 26 | 机柜 | 1、标准42U机柜。 2、表面处理：方孔条镀蓝锌；其余：脱脂、磷化、静电喷塑。 3、配置：带锁前玻璃门，带锁后网； 4、风扇组件：一套（2只风扇）；PDU机柜专用电源1个； 5、走脚轮4只。 6、散热：旋转式散热风口。 7、承载：静载800KG(带支架)。 8、主要材料：SPCC冷扎钢板制作。 | 1 | 台 | 工业 |  |

## 三、报价要求

见投标人须知正文

## 四、其他要求

无

## 五、样品要求

本项目无需提供样品