第三章  采购需求

前注：

1.本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；
    2.投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收；投标供应商应自行踏勘项目现场，如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

3.如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收；

4.本章中标注“▲”的产品为主要标的（包括核心产品）。采购人（代理机构）在编制招标文件时必须将采购的主要标的（包括核心产品）标注“▲”。

## 一、采购需求前附表

| 标识符号 | 标识含义 | 相关要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 实质性参数 | 不满足该指标项将导致投标被拒绝 |
| ■ | 重要技术参数 | 评分项，每满足一项得4分 |
| ● | 重要技术参数 | 评分项，每满足一项得2分 |
|  | 无标识项 | 有10条及以上未响应或负偏离，投标无效 |
| 注：所有参数允许正偏离。 |  |  |

## 二、货物需求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） | 所属 行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备资产管理系统 | 该系统是一个功能强大的设备资产管理系统，应涵盖设备管理、编码管理、巡检管理、维修管理、保养管理、告警管理等多个方面，旨在实现企业资产的全生命周期管理和高效运营。 1.在设备管理方面，应具备设备分类功能，可对不同类型设备进行归类；位置管理功能能够准确掌握设备的所在位置；设备编码管理功能和编码规则配置管理、编码生成管理以及编码生成记录查询，共同实现了对设备编码的全面管控，确保编码的唯一性和规范性。技术参数管理可详细记录设备的各项技术指标，设备动态参数配置则能实时反映设备运行中的动态数据。通过设备实时数据展示，用户可直观了解设备的当前状态。 2.在巡检管理中，应支持巡检计划的制定和巡检任务的安排，确保了巡检工作的有序开展，巡检项和巡检点位的明确让巡检工作更具针对性。 3.在维修管理中，应支持故障管理，可以添加故障，将故障工单转换为维修工单，维修工单可以指派为维修人员，维修工单支持添加维修方案、备品备件、耗时和费用，维修工单完成后，生成维修记录。 4.在保养管理中，应支持保养计划创建，保养计划生产对应的保养任务，保养任务可指派保养人员，保养完成后生成保养记录。 5.告警管理部分，应支持告警规则管理，用于设定告警的条件和标准，告警规则应用则将规则付诸实践，当触发告警时，通过通知方式参数配置和通知模板配置，以特定的方式及时通知相关人员，同时还支持通知订阅功能。此外，系统应具备设备实时数据接收处理和持久化功能，以及定时任务调度模块和告警通知策略，确保数据的及时处理和告警的准确传达。 | 120套 | 软件和信息技术服务业 |  |
| 2 | 工业互联网平台 | 工业互联网平台采用主流容器技术，应支持服务器部署和单机部署模式；兼具实训和考核功能。工业互联网平台具备边缘管理、数据接入、设备管理、计算分析、规则引擎、设备监控、可视化开发、通知管理、任务调度及系统管理等功能。平台基于B/S架构，为工业互联网实训教学提供实操和考核支持。 1、边缘管理 边缘侧可部署边缘节点用于就地数据处理和数据分析，以实现控制优化。 ■（1）边缘端工业设备接入应支持的工业协议：Modbus、OPC UA、西门子、三菱、应支持RS485、RS232、RS422、以太网等接口采集数据，应支持主流PLC及DCS系统驱动协议、欧姆龙PLC、施耐德PLC、汇川PLC、台达PLC、信捷PLC、艾默生DCS、横河DCS、和利时DCS、浙大中控DCS、南京科远DCS等60多种常见工业协议；向下连接其他控制系统和传感器，向上连接平台和数据使用者，完成数据的连接、整合和发布。 投标时需提供上述流程的功能操作截图。 （2）应支持边云协同，包括数据协同、算法模型协同。数据协同：边缘节点采集的数据可以同步到平台，平台可以下发控制指令到边缘节点和边缘设备；算法模型协同：平台发布的模型可以轻量化部署到边缘节点，算法模型可支撑边缘计算和应用。 2、接入管理 ■（1）云端工业设备接入应支持的工业协议：Modbus、OPC UA、西门子、三菱、应支持RS485、RS232、RS422、以太网等接口采集数据，应支持主流PLC及DCS系统驱动协议、欧姆龙PLC、施耐德PLC、汇川PLC、台达PLC、信捷PLC、艾默生DCS、横河DCS、和利时DCS、浙大中控DCS、南京科远DCS等80多种常见工业协议 投标时需提供上述流程的功能操作截图。 ★（2）通讯协议：应支持主流的数据对接协议，平台提供SDK开发包，应支持基于SDK开发新的接入协议，应支持通过MQTT协议接入网关标准格式和wonderware格式的数据，并实现控制指令及配置参数的下发。提供接入认证，应支持TLS加密传输。数据库：应支持时序数据落库IoTDB，应支持连接其他的数据库，包括PostgreSQL等关系型数据库。 投标时需提供上述流程的功能操作截图。 （3）远程配置：应支持采集协议驱动管理，应支持新增通讯协议，提供协议驱动可扩展接口。应支持定义多个数据推送接口，应支持远程更新网关采集配置和同步采集点表，应支持网关远程控制（网关重启、开关VPN），应支持命令调试。应支持通过网关下发控制指令，应支持为网关添加接入的设备，配置设备的PLC协议和采集点表。 （4）采集可靠性：提供高可用保障机制，稳定运行与数据持续性采集，边缘端提供数据缓存和断点续传机制； 3、设备管理 ■（1）应支持模型定义，包括台账信息、属性、命令和服务；应支持通过标签分类管理属性、命令和服务，模型应支持继承，父模型的更新会自动传播到子模型。提供基于模型的数据服务，包括基于模型查询设备资产/逻辑资产数据，以及基于模型的指标统计计算等 投标时需提供上述流程的功能操作截图。 ■（2）应支持基于模型定义设备资产/逻辑资产，设备资产/逻辑资产继承模型定义的台账信息，属性、命令和服务，并支持在设备资产/逻辑资产上添加台账信息，属性、命令和服务，应支持设置设备资产心跳参数。模型的更新自动传播到设备资产/逻辑资产。提供基于设备资产/逻辑资产的数据服务，包括查询实时数据、历史数据等。应支持自定义设备分类和厂家型号。 投标时需提供上述流程的功能操作截图。 ●（3）应支持自定义标签，通过为平台对象添加标签，实现相关对象的分类，包括模型、设备资产/逻辑资产、属性、命令、服务等 投标时需提供上述流程的功能操作截图。 4、 计算分析 ■（1）应支持在画布中拖拽组件构建计算公式，应支持常用的公式算子：加减乘除，布尔计算，类型转换，函数计算（基于滑动窗口和实时计算，包括求和、平均、 数值幅度、数值变化率）。提供工业常用的时间统计（TimeEQ，TimeNE，TimeGT，TimeGE，TimeLT，TimeLE），计数统计（CountEQ，CountNE，CountGT，CountGE，CountLT，CountLE），时间范围函数（PropMax，PropMin，PropAvg，PropMean，PropTotal，PropSUM）等算子。应支持指标计算结果转存到PostgreSQL数据库。 投标时需提供上述流程的功能操作截图。 （2）提供基于模型、设备资产/逻辑资产的系统服务，应支持自定义基于Groovy引擎的脚本服务。 5、 规则引擎 ■（1）应支持基于模型及设备资产/逻辑资产创建规则，基于模型创建的规则应用于所有使用该模型创建的资产。 投标时需提供上述流程的功能操作截图。 ■（2）应支持实时和定时的规则触发，应支持多个条件、条件组之间的基于阈值的与或判断，应支持多个条件组满足几个及以上（多选多模式），应支持防抖功能（条件持续一段时间才算满足规则执行条件）。 投标时需提供上述流程的功能操作截图。 （3）规则条件满足后应实现报警触发、指令下发和服务调用，应支持定义报警的级别和类型，指令下发和服务调用支持选择设备资产/逻辑资产下定义的服务和命令，应支持参数设置。 ■（4）应支持查看、启用和禁用设备资产/逻辑资产关联的所有规则，应支持规则的批量启用和禁用。 投标时需提供上述流程的功能操作截图。 6、报警管理 ■（1）应支持按照资产树、设备分类、时间范围、报警名称等维度过滤报警列表，应支持自定义报警级别、报警类型，报警触发后，应支持报警批量的认领、挂起操作，应支持报警自动恢复。报警详情应支持查看关联的属性在报警发生前后的历史数据，也应支持定义报警原因、处理建议以及不处理的影响形成专家知识库。 投标时需提供上述流程的功能操作截图。 ●（2）应支持按资产、时间范围进行报警统计，统计维度包括：报警状态，报警级别、报警类型、设备报警数量、报警处理时间 投标时需提供上述流程的功能操作截图。 （3）应支持通过邮件、短信、企业微信、钉钉等方式订阅报警消息，应支持自定义通知模板，应支持根据不同资产、不同级别报警给不同的用户发送报警消息。 7、设备监控 ●（1）提供基于资产树的资产监控，信息包含基本信息、运行状态、可视化场景、报警故障、维修记录和 保养记录。应支持自定义资产的监控页面，同一模型的设备资产/逻辑资产可以使用同一个可视化模板。 投标时需提供上述流程的功能操作截图。 （2）应支持多个资产、多个属性、多个时间段的历史数据查询与对比分析 8、可视化开发 ■（1）提供丰富的图表、组态、表单、文本等类型组件，包括3D模型预览、仪表盘、温度计、折线图、雷达图、柱状图、饼图、地图、管道、阀门、表格、按钮、下拉框、滑块、时间选择等上百种常用的可视化组件，应支持自定义开发可视化组件。 投标时需提供上述流程的功能操作截图。 （2）应支持通过拖拽和配置组件搭建应用页面，并绑定组件到已获取的数据，实现所见即所得的低代码页面开发，应支持自定义用户交互动作，实现数据联动。 ★（3）应支持多种数据来源，包含数据对象、数据服务、SQL查询、HTTP接口、静态数据、变量板等。 投标时需提供上述流程的功能操作截图。 9、通知管理 （1）应支持各种通知方式的基本参数管理，包括企业微信、邮件、短信、钉钉等。 （2）应支持各类通知类型且不同通知方式的消息模版设置。 （3）应支持通知类型对应的通知方式以及通知模板的设置管理。 10、任务调度 （1）应支持定时任务管理，应支持创建定时任务执行设备资产/逻辑资产的服务。 （2）应支持定时任务调度日志的查看。 11、系统管理 ●（1）应支持组织管理，包括岗位管理、部门管理、用户管理、角色管理、租户管理、菜单管理和资源授权。支持基于组织和角色的数据权限和菜单权限管理。支持与现有平台进行单点登录、界面、菜单及功能的集成。支持将模型、设备资产和逻辑资产授权给部门查看/编辑/管理权限，该部门下的用户可以对该资源进行查看或编辑或管理操作。 投标时需提供上述流程的功能操作截图。 ●（2）应支持系统监控，实现系统运行状态监测，可查看平台所有网络组件断连的异常信息。 投标时需提供上述流程的功能操作截图。 （3）应支持系统的基础配置如应用配置、登录配置、菜单管理。 | 6套 | 软件和信息技术服务业 |  |
| 3 | ▲工业数据分析建模平台 | 1.项目管理 （1）项目：应支持创建项目，项目是AI模型的一个管理组，为AI模型的开发和进入生产，提供了一个覆盖全生命周期的、涉及资源、操作、产出物的集中管理区域，通过项目机制实现资源（计算资源、数据资源）的隔离。 （2）新建/加入项目：应支持登录平台，在项目列表页中，可查看账号已加入的项目和正在申请加入的项目；支持新建项目或加入其他项目，新建项目时，如果设置为公开，则其他成员可查看到此项目并申请加入。 （3）项目概览：应支持展示项目基础信息及项目核心内容统计信息，项目基础信息的编辑需要有管理权限，由项目管理员在项目管理中进行设置。 （4）项目人员、资源管理： a、应具有项目管理角色的成员设置项目相关信息，主要包括项目成员及项目资源。 b、应支持添加项目成员及分配角色，不同角色拥有不同权限，目前项目成员角色分为项目管理员和项目成员。项目创建者默认为项目管理员，也可设置其他成员为管理员。 c、应支持创建项目后，项目管理员可为项目申请资源，包括计算资源及存储资源。各项目提交的资源申请由项目统一管理员审批。 2.数据管理 （1）文件管理：应支持上传数据到分析建模平台 a、应支持数据以文件形式上传，文件格式种类丰富包括图片、文本、表格、视频等。 b、应支持平台以文件目录树对文件数据进行管理以便灵活构建满足业务需求的文件目录，支持不限层级与任意维度对文件进行分类管理。 （2）数据集：应支持创建数据集，为分析建模准备数据，建模过程中，以数据集为单位进行数据绑定。 a、应支持针对上传到平台的文件创建数据集，数据集中的数据支持版本管理，每个新版本需要在已有的某个版本上进行数据文件的增减后发布生成，不同版本之间支持查看血缘关系。 b、数据预览，应支持预览数据集中的文件内容，如表格型数据，以列表的形式进行展示，并支持查看每列的数据类型及数据直方图，统计数据总量、最大最小值、平均值、缺失值及分位数。 3.模型开发 （1）Notebook：应提供交互式编程环境，支持使用Jupyter Notebook建模，实现免安装的预配置体验，无需任何运维配置即可编写、调试及运行Python代码。 （2）PythonSDK：应支持用于Python的机器学习SDK来构建和运行机器学习工作流。使用SDK工具包与Python环境中的Jupyter Notebooks进行交互。 （3）可视化建模-画布：应支持提供交互式创建工作流草稿的功能模块，将组件拖入画布，连线，配置参数，保存。搭建好的工作流草稿可直接生成工作流，也可对生成的工作流版本创建运行。 （4）可视化建模-组件：应支持组件在工作流图中作为一个节点，其会处理真正的逻辑，例如预处理，数据清洗，模型训练等；平台组件：提供数据存储、预处理、统计、时间序列、算法、其他组件类目的组件，每个类目中包含所需的常用组件，平台以相同任务的组件进行归类整理，方便用户查找选择组件。 （5）可视化建模-自定义组件：应支持用户根据特定场景自定义组件，定义组件的逻辑计算规则，组件的输入、输出及参数，自定义组件支持与平台组件联合使用。 （6）计算框架：应支持提供多种机器学习框架（pytorch、tensorflow、sklearn、PaddlePaddle等）的基础镜像，满足不同的开发任务的需求，同时通过预置的SDK接口方便用户快速完成模型的训练与发布。 （7）模型语言：应支持Python、R、Java等多种编程环境，并支持自定义拓展，以适应图像识别、OCR等多样化的建模需求及应用场景。 （8）模型格式：应支持不同训练框架训练模型，在训练完毕后都可以将这些框架的模型统一转换为ONNX这种统一的格式进行存储。 4.模型样例 应用模型样例：应支持提供建模样例，帮助了解有关机器学习相关信息。 （1）平台应提供多个工业场景模型样例，如汽油辛烷值软测量、电潜泵故障识别、晶圆缺陷分类、风机功率曲线数据清洗与性能评估等数量不少于30个，涉及不同工业行业。 （2）用户连接自己的notebook，进入notebook中，应可查看平台公用的样例集，样例集支持复制粘贴到自己挂载的存储卷中进行学习或者二次开发。 5.内存卷 应支持创建存储卷，存储卷即Kubernetes中的PVC。 （1）存储卷是定义在Pod资源之上、可被其内部的所有容器挂载的共享目录，它关联至某外部的存储设备之上的存储空间，从而独立于容器自身的文件系统。 （2）应支持开源的对象存储系统，也应支持云对象存储。 6.工作流 （1）应具有工作流建模功能，工作流是一个表示处理数据流程的可视化的计算任务流，核心是将完整的机器学习任务拆分为多步骤处理流，每个步骤都是一个可管理的组件，这些组件可单独开发、优化、配置和自动化。 （2）应支持机器学习工作流的编排，可以轻松尝试多种想法和方法并管理实验/运行。 （3）应支持重用组件和工作流以快速创建端到端的解决方案，而无需每次都重新构建。 7.实验 （1）实验：应支持通过实验归类整理训练过程记录，用于工作流运行的一种分组，在同一个实验下进行训练结果对比，从而挑选最优模型，每个实验下面包括多个运行实例。 （2）运行实例：应支持记录跟踪每次运行情况，并在执行过程中查看每一步的输出文件及运行日志，每条运行实例记录着训练模型使用的数据、模型文件及配置参数、计算框架，可直接被用于注册模型。 （3）训练结果对比：应支持训练过程多次迭代，选择不同的训练记录进行可视化验证与指标对比，从而挑选最优模型。 8.模型注册 （1）模型注册： a、应支持模型注册，训练完成得到满意的模型（模型文件）后，可以将模型注册，注册中心提供各种任务模型的集中存储和用于模型生命周期管理的协作单元。 b、注册成功的模型信息应包含模型元数据、模型包（模型文件、模型前后处理）、制品。 c、经过注册的模型，应可直接用于发布服务。 （2）版本管理：模型应支持跟踪和版本化管理，同一个模型名称下支持注册多个版本并分别管理。 （3）模型输入输出参数：应支持设置模型接受的输入参数和输出参数，以json的格式上传，并提供参考模版下载。 （4）模型前后处理：根据模型需要，应支持设置模型的前处理程序，使得模型文件能够获取正确的输入进行计算，执行后处理程序，使得模型文件计算后的结果能够正确的被处理并按照规范参数进行输出。 9.部署 （1）部署：应支持无缝集成到生产系统中的算法与配置细节相结合的代码单元，可用于对一组新的输入数据进行预测。 （2）在线服务： a、应支持发布成在线推理服务。 b、应支持设置在线服务请求响应参数，服务请求响应json文件，用于展示业务逻辑输入输出，规范请求的书写格式，显示响应的输出结果。 c、应支持设置请求响应处理逻辑，自定义的模型前后处理文件，可根据业务逻辑需要，该文件执行前处理程序，使得推理服务能够获取正确的输入进行计算，执行后处理程序，使得推理服务的计算结果能够正确的被处理并按照规范参数进行输出。 d、服务流量限制，应支持设置每秒内一个服务能够被访问的次数上限，可以根据实际需求设置每秒流量限制。 e、测试服务，输入服务接受的数据进行预测，如果可返回模型计算的结果值，则说明服务正确可用。 （3）批量服务： a、应支持将模型部署为批量服务，部署过程中，可设置模型运行的cron表达式。 b、部署的服务应支持查看每次运行记录并展示即将调用计划的时间点。 c、部署的服务应支持编辑，并保存每次修改记录，方便运维人员查看。" （4）边缘计算：注册的模型应支持部署在边缘端运行，模型部署时，将模型打包成镜像在边缘端启动模型计算。 10.项目资源监控 （1）应支持统计项目中的CPU、内存、存储的用量及总量信息，根据可查看某段时间内的用量趋势图。 （2）应支持查看当前资源的使用详情，包括模块名称、CPUs(m)、GPUs(个)、内存(M)、最近历史8个小时内的趋势图。 11.系统资源管理 （1）应具有所有项目统一管理角色的人员对各个项目申请的资源进行审批，统一协调项目资源。 （2）应支持平台的资源弹性扩容，后台统一监控。 ★12.本次投标产品需满足学校教学实训要求，能够完全匹配目前教学人才培养中的实施办法，需提供供应商加盖公章的承诺函（格式自拟）。 | 2套 | 软件和信息技术服务业 |  |
| 4 | 数字化集成应用系统 | 1、系统总体要求： 1.1系统为虚拟仿真场景与PLC构成的半实物仿真系统，系统需提供丰富的设备库、零件库，利用库中的资源可在场景中自由搭建、配置以及运行。 1.2系统需能够与PLC实时通讯、与自动化软件联合仿真，能够用真实的PLC设备来控制虚拟场景中的设备。 1.3 PLC控制柜设有多组接线座，在使用时可通过接线座插接形式将按钮、灯、步进电机、温度测量模块和PLC相连，用来练习PLC接线。 1.4系统需提供模型库包含：工业机器人、立库、车床、加工中心、导轨、传送带、传感器、安全围栏、传送装置、光电传感器、控制按钮、变位机等不少于80个。 1.5提供不少于15个不同的案例场景。 2、PLC控制柜技术要求： 2.1控制柜尺寸：长度不大于450mm,宽度不大于360mm，高度不大于205mm。 2.2触摸屏：不小于7英寸，要有网络通信接口。 2.3与PLC连接的按钮不少于3个，指示灯不少于3个，蜂鸣器至少一个。按钮、指示灯通孔尺寸不大于16mm。 2.4接线座：PLC的每一个输入输出端口对应一个接线座，控制柜预置3组或以上24V接线座，按钮、灯、电机、温度模块的接线端点对应各自的接线座。 2.5控制柜需要内置24v直流电源，工业交换机，交换机网口数不少于五个，装有空开保险开关，装有两个支持千兆的网口转接头以及千兆网线，一个24v供电的可编程逻辑控制器。 2.6可编程逻辑控制器参数要求： - CPU上集成PROFINET接口，用于编程设备、HMI或其他控制器之间通信； - CPU需支持24V直流供电； - 需集成数字量输出24v直流，接口数不少于10个，集成24v直流数字量输入，接口数不少于14个，集成模拟量输入0-10V，接口数不少于2个； - 具有频率高达100kHz的脉冲序列输出，频率高达100kHz的脉宽调制输出，频率高达100kHz的告诉计数器； - 位运算处理时间小于等于0.08微妙，字运算处理时间小于等于72ns； - 需集成程序存储器/数据存储器50KB或更大； - 设备具有实时时钟，密码保护，时间中断，硬件中断，库功能，在线/离线诊断功能； - 支持TIA Portal软件编辑的程序的下载与运行； 2.7步进电机能够通过PLC控制正反转及旋转指定的圈数或角度。 2.8温度模块能给PLC传电压模拟量信号。并可通过PLC控制升降温度。温度模块最高温度不能超过70度。电压信号在0-10V之间。 3、软件功能要求： （1）需使用unity3D游戏引擎开发，3DMAX和Maya软件进行等比例建模。 （2）需提供模型库包含：预制模型库和外部导入模型库，可以输入设备的名称进行快速查找，库中的设备模型可以拖入场景中，导入模型库用户可以编辑、复制和删除库中的模型。预制设备模型库中需包含真实设备产线与教学实训台两个方向数量不少于140的模型，需包含不少于3种型号的工业机器人以及加工中心、大型立体仓库、多种类型传送装置、多种类型传感器等。 （3）系统能够与RobotStudio多个机器人系统同时建立通讯，需要能够单独给每个机器人进行编程，每个机器人可以独立工作，同时也能够多个机器人之间互相通讯联合工作。 （4）系统需要有独立的通讯框架，所有通讯相关的功能集成到一个界面中，能够在这个界面中完成所有通讯相关的设置，不需要调出多个界面分别设置PLC或机器人等通讯内容. （5）需满足通讯框架实时获取系统场景中所有设备的信息，自动更新配置设备列表。 （6）需满足机器人通讯设置流程： ①在配置设备列表选中要设置的机器人； ②选择机器人配置，点击刷新机器人控制器； ③选中对应的机器人控制器，再点击设置按钮； ④最后在配置设备列表中点击启动按钮，启动数据服务，完成该机器人的通讯设置。 （7）需满足PLC通讯设置流程： ①在配置设备列表选中PLC； ②选择PLC配置，输入PLC的IP地址和端口号（端口号不被占用即可）； ③点击设置； ④最后在配置设备列表中点击启动按钮，启动数据服务，完成PLC的通讯设置。 （8）需包含场景列表功能：列出场景中所有模型的名称以及对应的ID，可显示模型之间的层级关系，可通过列表选择场景中的模型。可对场景中的模型进行居中显示、复制和删除。 （9）可以随意拖拽设备库中的设备到场景中进行搭建，选中场景中的设备，同时左侧属性栏中显示该设备属性，包含所选模型的基本信息（显示/隐藏、锁定、类型、描述），位置信息（XYZ位置坐标、RYRZ旋转坐标、角度回零），一些模型会有物理属性、特殊属性等内容。 （10）需包含清空场景中所有设备的功能。包含设备IO信号面板：显示所选模型的IO信号名称与对应值。输入信号为向模型传输的信号，输出信号是模型向外传输的信号。 （11）需支持以场景为单位进行存储，可以自定义场景名称，形成的场景文件保存在本地，保存的数据包含：场景中的设备名称、位置、角度、父子关系、锁定状态、属性可调参数、IO信号配置等。 （12）需包含搭建步骤撤销功能，可撤销场景中物品的移动，最多可撤销最近的10步。 （13）需包含删除物品功能：删除当前选择的物品；锁定物品功能：锁定状态的物品无法移动；居中显示功能：以当前选择的物体为中心自动调整视角；重命名功能：重新命名物体。 （14）需可以导入外部三维模型，支持STEP、FBX等多种格式模型的导入，可以自动优化导入的模型，也可针对模型进行编辑，改变其中心原点以及坐标轴的方向、模型颜色。 （15）需包含场景视角控制工具，鼠标点击锥形体，视角就会旋转到对应锥形体朝向，鼠标点中心的正方体切换透视与正交显示。 （16）系统底部必须有状态栏，状态栏上依次显示PLC设备连接状态、通讯框架状态、当前工作状态和系统提示信息。 （17）需包含视角居中显示模型快捷键功能（按键“F”），选中模型后按下键盘上的“F”键，视角就会居中显示该模型。 （18）需包含选中模型后按下键盘上的“V”键，鼠标移动到选中模型上想要捕捉对齐的点，按下鼠标拖动鼠标到想要对齐到的目标点。（操作对象带有重力效果会影响对其效果） （19）需包含设备连接功能，当运行模式下，带有连接属性模型，被对应的被连接模型接触时，被连接模型变为连接模型子物体，被连接模型位置自动到所设置的连接位置，可用于开发工件装配、卡盘装夹工件等功能。 （20）软件能够自定义分辨率设置，可以适配不同显示环境的电脑，可以设置鼠标灵敏度，包含视角的旋转速度、平移速度和透视视角、正交视角的缩放速度。 （21）需可以向导入的模型添加不同属性，在场景运行的时候可以带有相应的功能。运动属性包含平移和旋转，给模型添加运动属性，并设置属性参数，包括运动的范围、运动轴、速度以及运动结束后反馈的信号状态等内容。通过运动属性的添加，就可以实现机床开关门、变位机的旋转、气缸伸缩等动作。 （22）需满足设备由信号来控制，信号分为两类：内信号和外信号，内信号为复杂设备内部部件之间相互控制的条件，其不与外界直接连接。外信号直接与外界连接，如与系统通讯的PLC设备，外信号的状态由外界控制。信号可以控制运动属性中的动作，也可以控制力的属性值。 （23）能够给模型添加物理碰撞、相互作用力等，模型带有真实物体的物理属性。利用物理属性可以实现传送带、滚动导轨等装置的功能。 （24）需要能够编辑模型的坐标原点位置和角度，能改变模型的位置中心和旋转轴。 （25）能够给模型添加重力效果，模型带有真实物体的物理属性，当物体处于一定角度的倾斜台面时，在重力的作用下可以自动下滑。能够将多种其他属性赋给模型（如颜色变化属性，可以赋给指示灯或者带有指示灯的开关等），通过这些属性可以造出不同的设备以及功能组件。通过相关I/O的定义，可实现真实设备与虚拟环境中设备的状态同步。 （26）需能够支持使用ABB RobotStudio、RoboGuide、KUKASim等软件中的虚拟示教器控制软件中的虚拟机器人设备，对机器人进行示教编程操作。 （27）能够与自动化软件联合仿真，能够与自动化软件虚拟PLC进行连接，将内部虚拟设备的对外信号通过配置过程，一一映射到虚拟PLC的各个端口，建立虚拟信号与实际信号的关联，虚拟PLC就可以驱动平台内的虚拟设备。 （28）需提供虚拟视觉相机设备，该相机可以在系统中进行拍照，将所拍摄图片保存到本地固定路径，视觉软件可以获取该图片进行分析，并将信息传递给机器人或PLC。 （29）能够支持多种设备的复杂产线的设计、PLC编程、机器人编程和整体仿真运行。 ★（30）.本次投标产品需满足学校教学实训要求，能够完全匹配目前教学人才培养中的实施办法，需提供供应商加盖公章的承诺函（格式自拟）。 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |  |
| 5 | 工业互联网实训台 | 1.硬件系统 （1）电测部分需包含温湿度计用于检测环境温度，在常规的EOL测试环境下会要求对产品的温度和湿度做采集，以便观察环境温湿度对产品的绝缘耐压效果，绝缘耐压仪，CAN卡模块，标准绝缘Master，高压继电器切换回路。要求能根据电性能测试原理进行接线，仪器与上位机的通讯设置，模块的通讯连接数据收发检查。 （2）耐压仪需采用配置大于等于4.3英寸真彩液晶显示，通过各种实体按键以及数字键盘可以快速完成各种测试条件设置。机身应使用高性能32位ARM微处理器控制，能够实时测量被测体的各项安规参数，整机线路模块间应采用全隔离措施，抗干扰能力强，是集电气强度（交/直流耐压）、绝缘电阻多项测试功能于一体的仪器，应可广泛应用于家用电器、变压器、电气设备、元器件的安全性能检查，满足生产线对快速测试的要求。 功能：应支持单通道测试，应支持AC/DC耐压测试，IR绝缘测试，5kVAC/20mA，6kVDC/10mA，IR：5kV/20mA，200kΩ~10GΩ，电弧侦测功能，自动放电测试功能，电压缓升、缓降功能，针对绝缘电阻可任意设定测试等待时间，上下限预置，智能判定，声光报警，直流耐压测试具有快速放电功能，避免被测物上残余电压造成人员触电危险，防电墙技术随时侦测回路，杜绝触电伤害，保障人员安全，过压、过流保护，电流底数清零功能，可存储100个测试文件，每个文件可存储20个测试步骤，测试模式可任意组合，应支持SCPI和MODBUS两种协议，方便组件自动化测试系统，配有工控用的Handler(PLC)接口、RS485(选件)，连接电脑用的RS-232C和LAN接口 （3）实训平台应集成新能源测试仪器及适配的自动测试环境，选配仪器应包括高精度六位半数字万用表、可视化的双显示屏。 性能特点：不小于4.3英寸TFT-LCD显示屏，显示分辨率不低于480×2725½位读数，不低于5,000rdgs/s的测量速度，真有效值交流电压和电流测量，不低于32Gb Nand Flash总容量，应内置热电偶冷端补偿，应支持标准SCPI远程控制命令、上位机软件、应兼容最新主流万用表命令集，应支持双显示、中英文菜单，内置帮助系统，方便信息获取，配置接口：USB Host，USB Device，LAN，RS-232C，GPIB(选配)，测量数据及设置应可通过VXI-11，USBTMC，U盘导入或者导出，以方便用户修改、查看、备份，支持标准SCPI远程控制命令，选配增加函数发生器用于检测模拟汽车发生碰撞时的瞬间波动。 （4） CAN系列CAN接口卡兼容USB2.0全速规范，可支持1/2/4/8路CAN接口。CAN-bus通讯波特率在5Kbps～1Mbps之间任意可编程；可以使用USB总线电源供电，四通道同时使用时需外接电源(DC+9V~+36V，300mA)；CAN-bus接口采用电气隔离，隔离模块绝缘电压：DC3500V；单通道最高接收数据流量：5000fps(扩展帧)；支持即插即用 （5）高压继电器切换板回路具备电流电压保护功能、通道间隔离切换电压值：DC4000V，通道数量：8CH/16CH，过流保护：Channel外接保险丝，隔离：Channel间隔离，输入输出隔离，供电电源：兼容12V/24V。 （6）耐高压电阻板：在设计回路里面针对新能源电池的真实采集做对比，回路串接减少了对线路的布局，且方便自主切换测试需求，采用耐高压材质，能正常模拟动力电池包测试的参数输出，耐高压达到3000V均值。 2.上位机系统 （1）上位机系统基于C#架构开发，支持设置包含各仪器仪表的网络协议外发，通讯数据的处理。 （2）包含操作日志系统，包括：参数修改记录，操作权限更改记录，设备故障记录，设备状态切换记录。 （3）上位机支持权限分级管控，管理员权限可添加多个；超级管理员可配置各级权限。 （4）设备自带数据查询功能，可以从时间、产品类型、产品编号、操作员等维度查询；设备支持主控界面预设各品种的生产程序（以下把生产程序称为“配方”），每种“配方”对应一种产品，能随时添加删除编辑“配方”，测试软件的开发要求模块化开发，各项测试内容、测试流程、测试限制保护条件等均可以编辑。 （5）设备发生故障时，上位机运行界面需有相应的报警信息。 （6）测试数据能实现本地保存并上传到追溯系统。 （7）上位机系统集成了支持包括vector-can、usb-can、ZLGNETFD-can、CANNETTCP等多种汽车计算机系统和嵌入式工业领域总线协议，以满足不同场景实际需求；支持RS485、RS232、RS422、以太网等接口采集数据，支持PLC S7协议编辑。 （8）上位机系统集成了CAN协议的虚拟数据开发，为用户提供了多样化的测试需求，用户可以在系统内实现协议的读取，协议的修改及调整输出等功能 ★本次投标产品需满足学校教学实训要求，能够完全匹配目前教学人才培养中的实施办法，需提供供应商加盖公章的承诺函（格式自拟）。 | 1套 | 工业 |  |

## 三、报价要求

投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

投标价格（单价及总价）应为投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的交货价）、购买货物和伴随服务需缴纳的所有税费、运输费、保险费、装卸费、安装及调试费、检验费、技术服务费和培训费等完成所需的一切费用。

投标人应按招标文件要求在相关表格中标明投标货物及伴随服务的单价和总价。

投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

除非招标文件另有规定，报价原则上精确到小数点后两位。

## 四、其他要求

| 质量保证期： | 3年 |
| --- | --- |
| 保修期内上门免费服务，终身维修，提供配件： | 3年 |
| 热线支持： | 7*24，全天候响应 |
| 现场支持： | 接采购人通知后2小时内响应；24小时内到达 |
| 售后服务网络： | 有售后服务网络 |
| 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求： | 质保期内免费提供，质保期结束后按成本价提供 |
| 备品备件供应及优惠价格要求： | 质保期内免费提供，质保期结束后按成本价提供 |
| 培训人员现场培训（操作、维护等）： | 免费现场进行平台以及硬件使用等方法培训 |