采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.本技术规格中提及的工艺、材料、设备的标准、参数及参考品牌或型号（如有）仅起说明作用，并没有强制性且为本次采购的最低要求。投标人在投标中可以采用替代工艺、材料、设备的标准及品牌或型号，但这种替代应满足、等同或优于本技术规格的要求，否则评委在评审时有权作出不利于投标人的判定。

3.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 1.合同生效后，采购人支付合同金额的70%作为预付款（中标人需提供等额预付款保函或其他担保措施，预付款保函需为见索即付保函）。 2.供货安装完成，项目验收合格后支付剩余款项。 注： （1）预付款保函形式： ☑银行保函 ☑担保机构担保 （2）预付款保函递交要求： ①如采用银行保函，银行保函应为具有分支机构的银行出具的见索即付无条件保函。（例如A银行总部在合肥或者A银行在合肥行政区域（含四县一市）具有分支机构，那么A银行任一分支机构或者总部出具的见索即付无条件保函符合要求），且应将原件交至采购人保管。 ②如采用担保机构担保，应为具有备案资质的融资担保机构出具的见索即付无条件担保，且应将原件交至采购人保管。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 蚌埠医科大学，采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 第1、3、4、5、6包：合同签订后且接到甲方通知之日起30日历日内完成安装并调试完毕； 第2包：合同签订后且接到甲方通知之日起60日历日内完成安装并调试完毕。 |
| 4 | 免费质保期 | 详见采购需求，采购需求中未明确的，免费质保期为验收合格之日起五年。 |
| 5 | 本项目采购标的所属行业 | 工业。 |

- 货物需求

第1包：麻醉学实验实训中心设备更新

（一）货物指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ★ | 不满足该指标项将导致投标被拒绝 |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，每满足一项得2分 |
| 无标识项 |  | 投标人/供应商须在投标文件/响应文件中提供承诺，承诺无标识项完全满足采购文件要求，如履约验收期间所投产品不满足采购文件要求，采购人有权解除合同并上报政府采购监督管理部门，中标人/成交供应商承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件/响应文件格式）。投标文件/响应文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标/响应无效。 |
| 注： 1、如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 2、关于参数评审的相关要求： ①投标人必须对“★”项、“■”项逐条填写参数内容及响应情况（如填写的参数内容不满足招标文件约定或存在漏项情形或未注明投标参数内容的或未按照采购需求的约定提供证明材料（如要求），视为不满足招标参数要求，则按照招标文件对应的评审标准按投标无效处理或不得分）。 ②如下述采购需求清单中约定要求提供证明材料，请投标人在相应标识项的参数技术响应表后附相应的证明材料，同时需要在响应表中注明所在页码，且需要同证明材料进行对应。 ③除采购需求清单中明确约定在投标文件（或投标时）提供检测或检验或测试报告等证明材料外，其他材料均为合同签订后提供。 ④采购人有权要求合同签订后，验收时中标人对所投产品功能参数进行逐项演示，如发现有与投标文件描述不符或弄虚作假行为，中标人承担违约责任。 |  |  |

（二）货物指标要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高级综合模拟人 | 1、整体特征 （1）系统包括：1个无线成人模拟病人；1部无线平板电脑；1部模拟病人监护仪。 （2）成年人体格外观，皮肤为高分子；塑胶，主体结构为金属和聚碳酸酯，皮肤及组织的触摸感需接近正常人体的触摸感。面部皮肤可更换，躯干皮肤允许使用真实的除颤电极片或除颤手柄除颤。 （3）需有明确的胸部骨性标志。 （4）包含有计算机操作系统 （5）模拟人控制机的载体为平板电脑，与模型无线连接。 （6）模拟人、控制端电脑、监护电脑之间实现无线连接。模拟病人监护仪具备无线操控功能。 ★（7）系统应免费提供≥12个虚拟仿真病人，包括成人、孕妇、少年、婴儿和新生儿，可设置为多种正常或患病状态，满足各科室的培训需求。（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件） （8）模拟病人总重量不应超过60kg，从而让相近体形的救援人员和学习者轻易掌握对模拟病人的操控。 （9）压缩机的操作声音不会干扰模拟病人的听诊声音。压缩机需安装在模拟病人体内，引擎组件应装配在模拟病人体内，并确保在通信中断的情况下能继续运作，以保证持续的正确反应。压缩机操作期间不会出现不必要的身体移动。 （10）模拟人需具有外接电源和内置电力供应系统和气动力发生装置，在无线状态下可支持至少持续运行4小时。 （11）同一个模拟病人在大赛或者是操练等特殊情况下可选择性地让多位操作人员在相同或不同的位置中被操控。 2、监护功能 （1）可通过自身携带的监护仪显示各种监护波形和常数，可模拟连接监护导线后出现相应监护模型和监测参数。 （2）可连接临床使用的监护仪或除颤器进行心电监测和心脏除颤与起搏。心电监测可自动显示与当时病情相一致的心电的波形。 （3）至少可显示以下波形：心电图、CO2、SpO2、动脉血压、中心静脉压、肺动脉压。 （4）至少监测并显示以下参数：心率、脉搏、血氧饱和度、无创血压、外周体温、体核体温、有创动脉血压、肺动脉压、肺毛压、CO2、O2、N2O、呼吸率、TOF、CVP、麻醉剂、心输出率、HAL、ISO、ENF、SEV、DES、颅内压。 （5）至少可显示以下辅助诊断结果：X线片、实时12导联心电图、生化检验报告等。可与临床使用的监护仪一样调节波形的增幅和速度，可与临床使用的监护仪一样调节各种监测参数的报警上下限，并在参数超出设定好的上下限时发出报警声。 （6）监护系统使用和控制端同类型平板电脑，可触摸屏幕进行操作，可随时与控制端电脑互换。 （10）导师应可透过操作计算机的接口或直接在监护仪更改监护仪显示的波形数量，系统应提供最少4个选项（5个波形、4个波形、3个波形和大数字版面），导师也可以更改参数显示的位置和颜色。 （11）系统须带有二百张以上的X线片，导师也可以再自行导入JPEG格式的X线片图。 3、气道功能 （1）可控制的手动或自动气道开放/关闭。 （2）正确的按额托颌/下颚上推手法才能打开气道（会被自动感应和记录在日志中）。 （3）可用临床使用的负压吸引装置进行吸引：可分别进行口咽部吸引、鼻咽部吸引、经气管插管吸引、经气管切开吸引。 （4）面罩通气（会被自动感应和记录在日志中）、气管插管、鼻胃管插管、气管导管、喉罩通气及其它气道装置、气管内插管、逆行插管、纤维支气管镜插管、经气管喷射通气、光棒气管插管。 （5）可进行环甲膜穿刺和气管切开训练。 （6）可变的气道阻力（4个程度）、可变肺顺应性（4个程度）。 - 可进行右主支气管通气、可产生胃胀气。 - 正确头部位置的监测、可选择“不能插管/能够通气”功能。 ■（9）舌水肿（≥2个程度肿胀情况）、咽部梗阻、喉痉挛、牙关紧闭、颈部强直、异物梗塞情况。（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件） （10）模拟病人带有软牙和硬牙、在舌头退缩情况下，模拟病人应无法呼吸，学员必须要对模拟病人进行正确的按额托颌/下颚上推手法，模拟病人才会有呼吸。 4、呼吸系统 （1）具有自主呼吸，可模拟单侧或双侧胸部起伏，呼吸频率可调节。可模拟呼出二氧化碳，可模拟正常或不正常的呼吸音。 （2）模拟病人身体前方有不少于5个听诊区域，模拟病人身体后方有不少于6个听诊区域。 （3）左、右肺可训练的听诊音不少于9个，包括：正常呼吸音、哮鸣音、干罗音、湿罗音、喘鸣音、胸膜摩擦音等。 ■（4）脉搏血氧饱和度的监测：可使用临床真实脉氧仪，必须在连接病人后才出现血氧饱和度读数,并且可显示在监护仪上。可以连接真实的呼吸机进行机械通气。（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件） （5）使用面罩进行通气时，在计算机屏幕上会显示通气量。 （6）可进行双侧气胸减压培训，可模拟单边和肺叶呼吸音，双侧均可进行胸膜腔穿刺和放置胸部引流管。 （7）有集中听诊功能，让模拟病人自动停止呼吸30秒，以方便学员集中进行听诊练习。 5、心脏特征 （1）有≥2000种心电图，生命体征可随心电变化和治疗自动改变。QRS波形、基础心律及期前收缩可任意调节。 （2）需有与正常人相一致的心脏听诊区，各心脏听诊区的声音可独立调节。可进行心音听诊训练：包括正常第一、第二心音、各种病理性杂音（主动脉狭窄、主动脉关闭不全、二尖瓣狭窄、二尖瓣关闭不全、室间隔缺损、房间隔缺损）、奔马律、心包摩擦音。 （3）可进行心电图监护，可在监护仪上实时显示十二导联心电图，符合生命体征变化。监护仪上有一个单独图标，单击则可显示十二导联心电图。 （4）电除颤、电复律和起搏：可用临床使用的除颤器和起搏器进行除颤、复律和起博，除颤效果及起搏域值均可随治疗和情境需要进行设置并自动显示。模拟人在各种处理后相应的症状、体征和监测参数自动出现与当时病情相一致的变化。 6、循环系统特征 （1）可使用真实血压计和监护仪进行无创血压的测量，袖带式血压计需通过听诊科罗特科夫音手动测量血压，音量可调节，血压读数需与当时病情一致。 （2）可触诊颈动脉、股动脉、肱动脉、桡动脉、足背动脉、腘动脉和胫后动脉等部位的脉搏，并自动与心电图同步。脉搏会随病情的变化以及治疗而变化。可自动感应到触诊脉搏并记录。脉搏强度随血压变化。 7、静脉穿刺 （1）静脉手臂(双臂)建立静脉通道。 （2）骨髓穿刺(胫骨和胸骨）。可使用胫骨和胸骨穿刺针筒将血液抽出。 （3）肱骨骨内注射和三角肌肌内注射。 8、自动感应功能 ■（1）模拟病人应提供190种以上不同浓度的药物，包括气管插管和复苏球等复苏设备的射频识别标签（非单独电脑编辑药物内容）。导师可以在系统更改药物射频识别标签的显示名称、单位和默认剂量。（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件） （2）模拟病人的口部和右手臂应带有射频识别标签传感器。模拟病人可透过射频识别标签系统确认药物和医疗设备。 ■（3）在没有其它外置装备的使用下，药物自动确认系统可识别药物种类及使用剂量。当针筒贴上药物感应片并放在静脉注射位置后，药物确认程序会自动完成。（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件） （4）模拟病人的右手臂应带有流量计，自动计算学员使用的剂量，然后模拟病人有自动有相应的生理变化。 9、CPR （1）执行标准：符合《2025美国心脏协会心肺复苏及心血管急救指南》。 （2）CPR按压自动产生脉搏、血压波形和心电图。 （3）真实的按压深度。 （4）可即时反馈心肺复苏的质量，包括按压深度、按压频率、按压手位信息、按压回弹是否完全、通气潮气量、通气频率等。图形和文字界面两种方式。 （5）可实时反馈心肺复苏质量，可显示按压回弹的情况。 10、模拟人操作软件 （1）模拟人操作软件须在操作系统运行。 （2）至少要具有3种可选控制模式：导师模式、病例模式、自动模式。 1）导师模式：导师可现场精确控制模拟人的每个反应。 2）病例模式：具有病例编辑平台，操作者可任意开发无限量病例程序，模拟人的所有变化都可预先设计，设计时可方便选择预置的病人对药物和治疗发生生理和病理反应的模块，时间和过程均可控。 3）自动模式：模拟人会模模拟实的生理及病理状态，自动感应到接受的治疗和药物，智能化发生回应，正确与错误的治疗方法都会产生相应的变化。 （3）在自动模式下，需有模拟人变化趋势的预见功能，能够提示由学员操作/处理措施而引起模拟人生命体征、心音、心率、心律等指标在未来十分钟内的变化情况。 （4）在自动模式下，能够按需要调节病人的病情严重程度和病例训练的难易程度。 （5）软件要包含X光片、生化检验报告导入功能，并能与监护仪同步显示。 ■（6）软件须具备趋势界面，可显示前后10分钟体征参数随时间变化的曲线，并随着新的治疗操作随时校正曲线，使导师对模拟人的体征走向有个清晰的把握。（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件） （7）正在运行的病例可暂停，快进和保存。导师可随时在正在运行病例过程中添加评语并保存。 （8）评估报告： 1）模拟人操作软件须带有录像功能和评估系统功能，不需要额外设备。模拟病人评估系统需包括网络镜头、评估软件及模拟病人。另外系统将学员日志、病人监护仪数据、现场声音与视像结合至1个独立的评估文件里进行运作。 2）模拟人可以通过自身感应器自动生成日志记录，时间显示上带有秒表功能。 3）评估报告内容包括模拟人的生命体征参数、学员操作记录、操作视频录像、监护仪界面回放。评估这些内容时，在时间上能够完全一一对应。 4）系统要带有视频监控系统，并且能与模拟人控制软件相兼容。 5）正在运行的评估报告可快进、倒退和保存。 6）独立的评估文件可在操作系统及装有评估报告查看器软件的计算机中打开。 7）独立的评估文件需为学员提供导师的反馈内容。这文件可在模拟培训进行期间或完毕后让导师加上适当的评语。 8）评估报告系统可储存和打印。 11、神经系统 （1）模拟病人可眨眼。眼睑速度可以设定为慢、正常和快。眼睛状态可调节，有开、闭和半开三种状态模式。左右眼睛瞳孔大小可以自动设定为不一样。所有眼部活动都会在无声状态下进行。瞳孔自动对光反射，可调同步或异步反射。对光反射时可调正常及缓慢的反应速度，也可以设定为对光没有反应。自动对光反应可设定为一边有反应，另外一边没有反应。可自动模拟出神经损伤下瞳孔不等大的状况。 （2）眼部活动功能可透过感应器将数据传送至日志中。 12、分泌 ■（1）系统需有内置模拟分泌物储藏装置，且软件具有分泌物控制平台，可真实模拟汗液、眼泪、脑脊液（CSF）等，使其分别随病情变化需要自动从模拟人额头、眼角、鼻侧、耳朵等部位流出。分泌物的流量快慢应可调节,额头出汗（出汗）应透过逼真，不明显的毛孔显示出来。（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件） （2）尿量可随病情变化和治疗作用自动调节。 （3）系统可控制尿量输出，系统应可提供正常、多尿和频尿三种流量让导师自行调节,可练习Foley导管插入术。 13、其它 （1）可出现两种不同的抽搐情况。 （2）需有内置流血控制系统，可在全身多处模拟出血，可分为静脉和动脉两种出血模式，并可根据伤口的部位和大小调节出血量与出血速度，生命体征可随失血的严重程度和治疗情况自动变化。 （3）可模拟不同程度紫绀，紫绀的严重程度与血氧饱和度读数相一致。 （4）操作者与模拟人之间可实现言语交流（配有无线通话装置）。可透过系统预设或用户自定的语音档案模仿病人的声音。 （5）可听诊肠鸣音(4个区域)：包括过快、过少、腹鸣、痢疾等，多个听诊位置。 14、病例编辑系统 （1）病例系统支持编写生理驱动自动病例，模拟人运行病例之后，可以根据学员的操作自动做出对应的生理反应。 （2）全中文的病例编辑系统独立的病例编辑系统，可以支持用户选择使用模拟人配套的电脑或者自己的电脑中编写病例，不需要使用模拟人跟配的电脑。 （3）病例编辑系统支持监护仪的修改，可以修改监护仪的版面和参数格式。 （4）病例编辑系统支持主题模式编写，可以设定半自动的病例。 （5）系统支持添加导师指导信息，可以在模拟人运行病例的过程中，显示提示信息，提示导师关于病例运行的信息。 | 1 | 套 |
| 2 | ▲便携式超声诊断仪 | 一、便携式超声诊断仪 ■1.≥21英寸无缝纯平投射式电容屏，电容式触摸屏，支持单点、多点、滑动、缩放操作。主机内置≥3个可激活探头接口。（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件） 2.支持空间复合成像技术，曲别针试验≥9线扫描线。 ■3.支持血管内、中膜自动测量，具备前、后壁同屏独立测量显示，测量数据至少包括最大值、最小值、平均值、标准差、ROI 长度、测量长度及质量指标7个值，并具备IMT评估分析曲线（非手动绘制）。（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件） ■4.支持智能声控模块，利用麦克风输入语音指令调节图像参数，包括深度、增益、焦点位置、切换检查模式等。（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件） ■5.标配穿刺针增强技术，可跟随进针角度随时改变声束偏转角度，支持双屏实时对比显示增强前后效果，该技术需支持线阵和凸阵探头。（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件） 6.可基于系统AI，进行多普勒自动识别。 ■7.自动速度时间积分，自动放置彩色取样框，PW取样线，取样门，自动跟踪并描记LVOT的PW频谱，并计算VTI、SV、CO、SVV，且可提供趋势图。（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件） ■8.自动下腔静脉定量分析，自动跟踪IVC的内径并在实时或者多帧电影状态下计算自主呼吸下的塌陷指数CI，机械通气下的扩张指数DI和IVCV，并支持快速容量状态标注，且可提供趋势图。（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件） ■9.胃窦AI识别、测量软件，自动识别胃窦特征，同时自动包络胃窦切面，提供面积及趋势测量图。（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件） ■10.标配内置超声教学软件，（非移动存储设备导入），机器内部提供标准超声声像图、解剖示意图、扫查手法图，支持扫查和训练。覆盖腹部、妇产、心脏、小器官、泌尿、神经、血管等全科室检查项目，提供探头摆放位置、穿刺路径、操作手法分步图解，明确探头角度、按压力度、滑动方向等核心操作要点，搭载全身多部位高清解剖示意图，精准标注脏器、血管、组织解剖位置，可与实时超声图像同屏分栏显示，直观建立解剖结构与超声声像图的对应认知，内置各部位正常超声标准切面图像，搭配专业标注与生理参考值。（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件） ■11.磁导航穿刺引导:基于磁场的穿刺针引导技术，通过磁导航技术，实时自适应地显示平面内和平面外穿刺针和针尖，预估进针路径及深度。（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件） 12.教学自动工作流协议，自动提示检查切面、自动激活彩色多普勒、PW模式，自动添加注释。 ★13.标配至少三把探头； 单晶体电子凸阵探头频率范围：1.0-5.6MHz； 磁导航线阵探头频率范围：3.0-11.0MHz； 单晶体相控阵探头频率范围：1.5-5.0MHz。 （投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件） 14.标配原厂台车一台，台车具备自动电源卷线器，支持机器防盗控制，支持脚踏锁止开关。 二、超声影像处理软件 1.软件用途：用于肌骨超声影像的接收、显示、处理、存储及检索，不包括自动诊断功能。 2.具备肌骨超声智能处理系统：该系统具备自动识别且标识关键组织功能、穿刺导航功能。 3.支持该系统一键启动/关闭，与超声原始图像与AI结果形成参照。 4.提供标准《标准切面应用指南》，结合AI动态标注功能，大型、基层医院医师在肌骨超声学习过程中实时获得反馈。 5.支持图像格式及实时电影存储；可实现图像的冻结、实时回看，电影回放支持用户自定义。 6.支持双屏展示功能，可分别同时展示扫查原图与动态识别图。 7.支持辅助教学功能，≥10个模块教学内容，软件终身升级（费用包含在总报价中），提供体表图、标准图、智能识别图提示功能。 8.存储：≥1TB。 | 1 | 套 |
| 3 | 综合麻醉工作站 | 一、高端麻醉系统 1.配置需求：标配双麻醉罐位，标配呼末二氧化碳插件模块。 2.技术规格： 2.1工作条件及基本配件 2.1.1工作环境，温度：10℃ -40℃，湿度：15%-95%。 2.1.2电源：220V-240V，50/60Hz，支持≥4个辅助电源接口。 2.1.3标配锂电子(非铅酸)后备电池，支持至少1块电池使用时间≥90分钟。 2.1.4标配至少4个辅助电源接口。 2.1.5接口：≥1个LAN接口支持网络和软件升级, 1个RS-232 接口，1个视频信号接口，2个USB接口。 2.1.6机架：中央刹车系统，大脚轮配有防缆线缠绕功能，带工作台侧栏杆推车，可选配折叠辅助工作台。 2.1.7显示屏可360度旋转，俯仰角度可调节。 2.1.8适合内窥镜手术模式：具备工作台照明光，且亮度可调。 2.1.9非待机状态转动关机旋钮，主机具备10秒延迟关机功能。 ★2.1.10用于对成人、儿童和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理。（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件） 2.2气源 2.2.1标配氧气、空气两气源。 2.2.2具备氧笑联动系统，保证接入氧气和笑气时氧浓度不低于25%。 2.2.3快速充氧范围25-75L/min。 - 流量计 2.3.1电子显示流量计，空气范围：0L/min～15L/min，氧气范围：0L/min～15L/min，笑气范围：0L/min～12L/min。 2.3.2电子流量计配备各支路流量数字显示和屏幕虚拟流量管显示，屏幕可显示新鲜气体设置总流量和氧浓度。 2.4挥发罐 2.4.1标配双麻醉罐位。 ■2.4.2标配一个挥发罐，七氟醚、异氟醚、地氟醚可选。（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件） 2.5呼吸回路 2.5.1回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染（包括流量传感器）。 ■2.5.2二氧化碳吸收罐，容积≤1500ml。（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件） 2.5.3标配CO2旁路功能。 2.5.4呼吸系统泄漏量≤60mL/min（在3.0kPa压力条件下）。 - 呼吸机 2.6.1气动电控呼吸机，全中文操作和显示。 2.6.2提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV、SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）。 2.6.3可根据病人理想体重自动关联潮气量，调节潮气量时可显示潮气量/理想体重。 2.6.4容量控制（VCV）潮气量设置范围：10ml-1500ml。 2.6.5吸气压力设置范围：5-70 cmH2O。 2.6.6支持压力：0，3cmH2O～60 cmH2O。 2.6.7呼吸频率：2-100次/分钟。 2.6.8吸呼比：4:1到1:10。 2.6.9压力限制范围：10-100 cmH2O。 ■2.6.10电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，2-50 cmH2O。（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件） 2.6.11吸气暂停：OFF，5%-60%。 ■2.6.12呼吸机吸气阀峰值流速：≥180 L/min。（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件） 2.6.13具备心肺旁流模式CPB，可在手控模式和机控模式：容控及压控下使用。 2.7数字和波形监测 2.7.1具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示。 ■2.7.2不小于15英寸彩色电容触摸屏，支持手势操作，同屏幕≥5通道波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形，CO2或麻醉气体浓度波形等）。（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件） 2.7.3内置插件槽，可直接热插拔插件，插件可在监护仪和麻醉机之间通用。 2.7.4潮气量监测范围：0-3000ml。 2.7.5图示化自检，系统自检失败时给于文字和图示提醒可能出错的原因。 2.7.6可存储至少10000条事件记录，50张屏幕截图。 - 高端监护仪 1.监护仪结构： 1.1模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个。 1.2≥12.1英寸彩色触摸屏，高分辨率达1280*800像素，8通道显示，显示屏亮度自动调节。 1.3采用无风扇设计。 1.4可内置高能锂电池，供电时间≥4小时。 1.5配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备。 2.监测参数： 2.1基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测。 2.2基本功能模块支持升级从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，具有显示屏，屏幕尺寸≥5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计。 2.3支持3/5导心电监测。 2.4支持房颤心律失常分析功能，标配支持≥20种实时心律失常分析。 2.5支持≥4通道心电进行多导心电分析。 2.6提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。 2.7支持RR呼吸率测量，测量范围：0~200rpm。 2.8具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值的显示。 2.9无创血压适用于成人，小儿和新生儿。 2.10无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式。 2.11提供辅助静脉穿刺功能。 2.12NIBP 成人病人类型收缩压测量：25~290mmHg。 2.13血氧监测适用于成人，小儿和新生儿。 2.14提供灌注指数（PI）的监测。 2.15配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级≥IPx7。 2.16支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达4通道有创压监测。 2.17有创压适用于成人，小儿和新生儿。 2.18IBP有创压测量范围：-50~360mmHg。 2.19提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测。 2.20支持多达4道IBP波形叠加显示。 2.21支持升级EtCO2监测模块，采用旁流技术，支持升级顺磁氧监测技术进行氧气监测。 2.22支持升级模块，与呼吸机相连，实现呼吸机设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。 3.系统功能： 3.1具有图形化报警指示功能。 3.2标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能。 3.3支持≥120小时趋势表和趋势图回顾。 3.4支持≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 3.5具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能。 3.6支持≥120小时ST波形片段的存储与回顾。 3.7患者离开科室，监护仪状态由接收患者到解除患者后，患者数据不删除，支持在监护仪回顾历史病人数据。 3.8工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式。 3.9支持与除颤监护仪，遥测混合联通至中心监护系统。 三、麻醉危机管理虚拟培训系统 1.系统总体要求 系统包含虚拟患者模块和培训管理模块两大模块。 2.各模块具体要求 2.1虚拟患者模块 2.1.13D高仿真虚拟手术室。 ■2.1.2系统须包含≥20个不同麻醉危机的案例，如：空气栓塞、超敏反应、支气管痉挛、糖尿病酮症酸中毒、恶性高热、嗜铬细胞瘤、饱胃等。（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件） ■2.1.3虚拟患者可以进行循环、通气、氧合、体温、肌松等数据的监测，监测数据随着操作和病情的变化而变化，可以利用静脉麻醉药和吸入麻醉药进行全身麻，模拟不同患者的麻醉诱导和麻醉维持过程。（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件） 2.1.4循环监测需包含有：心率、心电图、有创血压、无创血压、中心静脉压、肺动脉压、肺动脉契压等数据的监测。当给药或者病情变化时对应数据会实时相应变化。 2.1.5通气监测需包含有：吸气峰压、呼气末正压、潮气量、呼吸频率、吸气末氧浓度、吸入麻醉药浓度等数据监测。当给药或者病情变化时对应数据会实时相应变化。 ■2.1.6氧合监测需包含有：血氧饱和度、呼气末二氧化碳（波形、数值）。当给药或者病情变化时对应数据会实时相应变化。（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件） 2.1.7肌松监测需包含有：TOF监测、强直刺激。 2.1.8BIS、Narcotrend指数随着麻醉深度变化自动变化 ■2.1.9每个案例均内置≥88种临床麻醉中常见的药物。镇静药如：丙泊酚、咪达唑仑、依托咪脂、氯胺酮、硫喷妥钠、美索比妥等；阿片类药物如：芬太尼、舒芬太尼、阿芬太尼、瑞芬太尼、哌替定、吗啡、美沙酮等；肌松药如：如琥珀胆碱、罗库溴铵、顺式阿曲溴铵等，麻醉辅助药如如昂丹司琼等；血管活性药物如肾上腺素等。（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件） 2.1.10可对虚拟患者输液，可供选择的液体应包含：乳酸钠林格、生理盐水、5%白蛋白、冷冻新鲜血浆等。 2.1.11可进行有创导管插入和气管插管操作 2.1.11.1可插入动脉导管、插入肺动脉导管、插入中心静脉导管、插入导尿管等 2.1.11.2可进行环状软骨压迫、放置面罩、放置喉罩、调整头部位置、插入鼻咽通气道、吸痰等操作。当点击放置面罩后，能显示二氧化碳波形和二氧化碳分压数值。 2.1.11.3可经喉镜插入气管导管和经纤支镜插入气管导管，能显示喉镜下声门暴露分级情况。 2.1.12可以使用临床常见的麻醉药物。用药之后对应的监测数据会有相应变化。 2.1.13可以随时查看病人状态。 ■2.1.14可进行自主呼吸、人工辅助通气和机械通气。机械通气可以在容控模式下调节潮气量、通气频率、呼气末正压等。可以调节空气、氧气、笑气的流量。可以调节七氟烷、异氟烷、恩氟烷、地氟烷等吸入麻醉药的浓度，吸入麻醉药浓度的监测数据会相应地缓慢升至选择的浓度。（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件） 2.1.15可以和手术医生互动，可以让手术医生做术前准备、切皮、停止手术、继续手术等。 2.1.16可查看辅助检查结果，如血气分析、电解质、血糖等。 2.1.17所有操作和相应的得分数据均可按照时间排序实时保存，并可随时调阅。 2.1.18通过系统自带人工智能评价功能对操作进行评价，评价内容如下： 2.1.18.1分“术前准备与麻醉诱导阶段”、“麻醉维持与紧急情况发生阶段”评价操作者的操作。 2.1.18.2从操作概述、药物使用分析、操作逻辑分析三个维度详细分析操作者的操作。“操作者概述”描述操作者各个阶段的操作内容，“药物使用分析”分析操作者药物使用的剂量、目的、合理性，“操作者逻辑”分析该操作在处理紧急情况时的逻辑。 2.1.18.3从优点、不足、建议角度给出总体评价。 2.1.18.4最后给出权威处理流程参考 2.2培训管理模块 培训管理模块含管理员、教师、学员功能。 2.2.1管理员可对教师、学生信息进行修改，可对病例进行修改。 2.2.2教师可对学生、班级信息进行修改，可发布训练任务，可对虚拟患者进行麻醉操作。 2.2.3学生可以练习或者考核两种模式进入虚拟患者模块。 | 1 | 套 |

第2包：5G多模态外科学手术学智慧教学系统采购

（一）货物指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ★ | 不满足该指标项将导致投标被拒绝 |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，每满足一项得3分 |
| 无标识项 |  | 投标人/供应商须在投标文件/响应文件中提供承诺，承诺无标识项完全满足采购文件要求，如履约验收期间所投产品不满足采购文件要求，采购人有权解除合同并上报政府采购监督管理部门，中标人/成交供应商承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件/响应文件格式）。投标文件/响应文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标/响应无效。 |
| 注： 1、如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 2、关于参数评审的相关要求： ①投标人必须对“★”项、“■”项逐条填写参数内容及响应情况（如填写的参数内容不满足招标文件约定或存在漏项情形或未注明投标参数内容的或未按照采购需求的约定提供证明材料（如要求），视为不满足招标参数要求，则按照招标文件对应的评审标准按投标无效处理或不得分）。 ②如下述采购需求清单中约定要求提供证明材料，请投标人在相应标识项的参数技术响应表后附相应的证明材料，同时需要在响应表中注明所在页码，且需要同证明材料进行对应。 ③除采购需求清单中明确约定在投标文件（或投标时）提供检测或检验或测试报告等证明材料外，其他材料均为合同签订后提供。 ④采购人有权要求合同签订后，验收时中标人对所投产品功能参数进行逐项演示，如发现有与投标文件描述不符或弄虚作假行为，中标人承担违约责任。 |  |  |

（二）货物指标要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲5G多模态外科学手术学智慧教学系统 | 1.质量与体积：系统高度≥1900mm； 2.电池及续航能力：容量规格≥27.6Ah，空载运行时间3-6h，充电时间2-4h，电池寿命1200次； 3.工作环境：工作温度0℃～40℃，储存条件-25～55℃，使用海拔≤2000m，工作湿度30%～70％rh（不结露）； 4.功耗：额定功率不低于260W； 5.移动平台：内部中空设计，可隐藏走线，显示器固定架Vesa可以承受10kg，可进行俯仰、左右摆动，支持4组高强度防缠绕静音万向医疗； 6.超清术野相机：实现水平360度和垂直90度全方位拍摄。医用级术野摄像机芯。支持增强亮度调节。可通过菜单对摄像机进行参数设定。支持无线遥控器功能。内置传感器，总像素高达238万像素，分辨率最高可达1920×1080P，可输出1080P实时图像可输出HD1080P60实时图像。20倍光学变焦，12倍数字变焦。镜头焦距：20倍(f-4.3mm到94.0mm)，光圈：20倍(F1.6到F3.5)，可视视角：20倍(59.5度到3.3度)，最低照度：0.35U(ICROFF)0.013u(ICRON)，信噪比：大于50dB8.，背光补偿：自动/手动-7至7。支持遥控器功能：菜单,变倍变大,变倍减小,切换,亮度+,亮度-。 7.万向多功能支臂：专业万向多功能支臂，转臂可折叠收缩，连接线缆隐藏在转臂内部。万向支臂支持悬挂术野摄像机的安装，可水平 150 度旋转，可多方位选装调节。臂挂多功能设计，适合不同层高场景使用。支持多角度任意悬停，可任意调整托架角度和方向。实现高清摄像机细节的移动拍摄，并可自由活动至任意位置。承重0.5-2KG，收缩尺寸水平展开尺寸不低于1米，最高高度不低于1.9m，旋转可水平 150 度旋转,一节转臂垂直80度调节，二节转臂垂直100度调节，可多方位旋转调节； 8.全向语音通信：拾音360°全向拾音，拾音半径：3-4m，拾音频响：100Hz～16KHz，麦克风100米无线通话距离、高清音质、可实现接听/挂断，静音和音量调节控制； 9.多点触控交互：屏幕尺寸三面微边框≥23.8英寸LED背光屏，99% SRGB 高色域全高清FHD屏幕。支持高于10点触控操作，电容触摸屏。支持VESA标准壁挂，背面设计有符合VESA标准安装接口(100毫米×100毫米)，分辨率≥1920×1080dpi(全高清）。内存不低于8G DDR4容量，硬盘不低于512G SSD ； 10.电源：支持电源一键联动所有设备开关机； 11.网络：标准频段5G，工业级无线模块（WiFi6），5G /LTE主集天线+四信号放大器，理论速率≥2.3Gbps 峰值下载速度； 12.VR影像支持不低于8K超高清画质：支持4组高精度光学镜头和高端图像传感器，结合AI计算摄影算法VR超高清影像效果； ★13.VR影像支持机内实时图像拼接：实时拼接算法，在相机内自动完成4个镜头的图像拼接，直接输出VR全景画面；（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件） 14.VR影像支持-20至45℃不惧酷暑严寒：巧妙的硬件结构与特有散热技术，保证相机在零下20℃超低温和45℃酷热环境0故障稳定运行。 ★15.VR影像支持IP65高效防潮：采用铝合金金属材料打造，整机具备全面≥IP65防护标准； 16.VR影像支持开机自动RTMP、RTSP、GB28281流媒体协议推流； 17.VR影像支持铝合金材质；不低于1200万像素；4 F2.28非球面鱼眼镜头；RAM≥6GB LPDDR4，ROM Flash： 64GB UFS；支持输出8K@24帧、4K@30帧分辨率； 18.VR影像支持航空插头、RJ45：100M/1000M、USB Type-A接口、DC接口、POE供电； 19.VR影像支持无线网络：双频 2.4G+5G 802.11b/gn/a/ac，有线网络：RJ45千兆有线网络； 20.支持重力传感器/陀螺仪/地磁传感器运动传感器； 21.VR影像支持防水、防尘、防烟雾。 22.提供至少5年外网无线网络服务。 23.需支持RTMP、WebRTC、WHIP、WHEP、HLS、HTTP-FLV、SRT、MPEG-DASH和GB28181多种实时流媒体传输协议和技术； 24.支持流的接收和分发的能力； 25.支持协程状态线程，支持基于ReusePort多进程能； 26.支持安全策略包括允许/拒绝发布/播放IP； 27.支持 Vhost和 defaultVhost； 28.支持可追溯和基于会话的日志； 29.支持HTTP API进行系统管理，支持 HTTP 回调进行身份验证和集成； 30.支持在保证画面质量的同时，实现影像数据的超低延迟(延迟≤0.4s)传输，无论是直播还是实时通信； 31.支持 TS/HLS/RTSP/FLV/RTMP/组播/webrtc多种格式和编码的视频数据输入； 32.支持音视频协议转换，支持将RTMP或SRT转换为HLS或HTTP-FLV或WebRTC协议； ★33.支持VR全景影像的传输处理，支持将医疗影像、文本信息、VR影像、术野影像、医疗数据信息的流进行多模态融合；（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件） 34.支持 WebRTC 的on_play/stop/publish/unpublish、支持 HLS 流的 statistic 和 on_play/stop； 35.支持 HLS 与 aac(h.264+aac) 和 mp3(h.264+mp3) 编解码； 36.支持 86_64、armv7 和 aarch64 docker 部署方式； 37.支持DVR录制为FLV、MP4、M3U8文件； 38.支持长时间≥4.5小时发布/播放的时间戳校正； 39.能够保持稳定流畅的运行。支持分布式架构和负载均衡技术； 40.支持冗余备份、负载均衡和异地多活策略，确保了系统的高可用性。即使在部分硬件故障或网络问题的情况下，系统也能自动切换到备用节点，保证服务不中断； 41.支持转码 RTMP 到 HTTP-FLV/MP3/AAC/TS； 42.支持Unity发布或播放流； 43.处理器：X86架构，配置≥2颗处理器，每处理器主频≥2GHz，单颗CPU核数≥32核； 44.内存：单根内存配置要求为32GB RDIMM DDR4 ,实配内存总量≥64G； 45.硬盘：配置≥6块8TB 7200转 3.5in（SATA HDD）硬盘，配置≥2块480GB 2.5in（SATA SSD）； 46.支持在各类系统安装，独立安装包支持校内使用的操作系统； 47.支持本地播放平面教学课程视频，同时播放≥5个平面视频画面，并做到时间轴同步，视频播放时间差≤100ms； ■48.支持本地播放VR与平面视频融合画面，同时包含1个VR视频和≥3个平面视频画面，并做到时间轴同步，视频间时间差≤100ms，VR视频支持720°随意拖动，平面视频支持双击任意放大、切换；（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件） ■49.支持3D模型与平面视频融合展示，3D模型支持glTF/GLB、OBJ和FB格式，实现3D模型和≥3个平面视频画面播放，并做到时间轴同步，视频间时间差≤100ms，3D模型画面窗口可双击放大，3D模型可任意调整角度；（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件） 50.支持登录系统，访问线上教学内容，并可记录登录号密码，保持登陆状态，方便下次访问； 51.支持线上播放平面教学视频课程、VR与平面融合视频课程、3D模型与平面视频融合课程，同时播放≥4个平面视频画面，并做到时间轴同步，视频播放时间差≤100ms，互动功能与本地播放功能相同； ■52.互动答题功能：在线课程支持教师管理端进行题目管理，在课程不同时间段增加题目，VR与平面视频融合画面课程播放中到达题目时间，弹出题目内容，用户进行选择后继续播放；（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件） 53.答题统计功能：在题目回答完成后，可提交本次课程观答题，首次提交将按题目正确、错误的比例，自动统计题目得分，并列出答题结果，给出题目的解析内容； 54.设备管理：查看设备状态，对账号权限的设备进行分组选择； 55.课程直播互动功能：可加入到VR多模态直播课程中，并与课程设备端现场实时音视频互动，参与提问、回答； 56.支持将本机设备作为一个演示终端设备，向其他用户发布直播课程，可接入本地摄像头，可融合VR和平面直播视频画面； 57.支持直播在线课程的录制或关闭录制，支持语音、画面的暂停或开启； 58.支持直播课程标题、描述、封面画面、开启和结束时间的自定义编辑、访问权限管理设定； 59.VR智慧医疗云平台WEB后台端可对多个院区的设备进行入库、设备类型、固件版本、系统版本等操作管理； 60.可对医院的部门及科室进行增、删、改、查操作； 61.支持对医院各院区的管理人员进行管理； 62.可对医院的各类设备设置管理角色； 63.支持多个设备推流名称的自定义，多个设备推流地址的自动生成； 64.可对所有院区的设备进行分配管理； 65.可对当前所有手术车设备的手术状态进行管理； 66.新增直播预告并设置观看密码及手术指导密码； 67.支持添加设备时自动生成设备访问初始账号密码； 68.可对手术直播记录进行生成回看； 69.支持对系统角色、权限、资源、菜单进行统一管理； 70.支持对设备的一键启用/禁用功能； 71.可对所有手术的医生专家账号进行新增和绑定； 72.可对所有患者信息列表进行增、删、改、查操作； 73.可对所有学生信息列表进行增、删、改、查操作； 74.支持题库管理，题库名称、状态、分类的CRUD操作、学科专业名称、状态、编码的CRUD操作； 75.支持题目管理，添加题目时可以选择单选或者多选类型，可以添加最多5个题目选项并对标准答案进行标记，并可增加题目解析内容描述功能； 76.支持题目批量导入模板下载，下载模板经过编辑后批量导入题库功能； 77.支持试题管理，新增试题时可选择互动模式或者平面模式，支持本地视频、复盘视频上传，可设置试题封面。可自定义视频名称、观看权限、专业选择、简介描述，病例详情。可批量选择题目并在视频中标记题目显示时间点，设置题目分数； 78.视频库管理，录制的视频自动归档至视频库，可下载已录制的视频； 79.回看管理，可对已录制的视频进行回看操作； 80.专家分配，可对专家进行新增或者分配操作，可设置设备主控专家（≤6个）； 81.支持教学评估分析功能：学生答题结束后可查看相关答案解析和学习质量评估，后台可根据学生答题的相关数据进行分析改进； 82.VR智慧医疗云平台专家端（web网页）支持专家Authentication token鉴权登录； 83.支持对专家数据进行非对称RSA加密存储； 84.专家库管理，专家信息的CRUD操作，专家信息的自助修改； ■85.支持多模态培训示教功能：现场全场景VR影像，医疗影像、术野影像多模态信息采集融合传输，远端培训专家可以在示教/培训室通过WEB端）进入与现场进行沉浸式身临其境般的观看沟通并示教培训，支持多模态直播画面可放大缩小，同时支持≥5个多模态影像与VR画面融合呈现，支持≥4个专家在同一教学场景中在线交互。（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件） 86.可对日常手术开启即时直播； 87.主控专家输入指导密码进入房间进行多模态手术直播指导/示教； 88.医学生输入观看密码进入房间进行多模态手术直播观看； 89.专家可以在操作界面任意调取单一影像画面动态切换视频的显示内容； 90.可以对视频显示内容的主副界面、远近角度进行切换，方便进行远程手术指导； 91.支持实时呈现手术室内相关仪器的动态影像参数信息，用于远程手术指导； 92.支持多人的并行在线指导，支持异地的远程在线指导； 93.支持多模态试题观看、答题功能； 94.支持观看多模态融合画面时可通过教学工具进行实时评分功能； 95.支持远程指导/示教时专家端选择录制或者非录制操作； 96.支持将手术室内医疗器械画面、术野画面、VR全景画面以 H.264/H.265编码传送至 SFU与远端多模态交互，支持各个远程交互点进行远程手术指导、示教培训、音视频互动； 97.支持≥4个医疗影像设备输入接入功能,视频输入接口支持DP、VGA、HDMI、DVI、SDI； 98.支持RTMP、RTSP设备影像推流； ★99.支持RJ45有线网络连接和WIFI无线网络连接，多频合一，智能选择，将2.4GHZ、5GHZ多个频段合并为1个共同的SSID，使用相同的配置。可以根据终端实时上网速率，自动适配更优的信号，智能为用户选择网速更高，干扰更少的上网频段。充分发挥多频段优势；（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件） 100.支持音频采集，音频编码采样率：44100/48000可选，音频编码方式支持：AAC/AAC+/AAC++/MP3/MP2/AC3 可选，音频编码比特率：AAC：48000-256000可调/AAC+：24000-48000 可调/AAC++：12000-32000可调/MP3：64000-320000可调/MP2：64000-320000可调/AC3：40000-640000可调； 101.≥2U标准机架式，自带可滑动快速/通用导轨； 102.处理器：X86架构，配置≥2颗处理器，每处理器主频≥2GHz，单颗CPU核数≥16核； 103.内存：单根内存配置要求为32GB RDIMM DDR4 ,实配内存总量≥64G； 104.硬盘：配置≥3块480GB 2.5in（SATA SSD）硬盘； 105.RAID卡：配置≥1块磁盘阵列卡，≥2G缓存，支持RAID 0,1,10,5,50； 106.支持M.2 SSD,支持硬RAID1，支持免开箱热插拔； 107.网卡：配置≥2个千兆网口； 108.PCIE扩展：PCI-E I/O插槽总数：≥11个； 109.配置1+1冗余白金电源，单电源功率≥800W； 110.监控管理软件：服务器管理软件使用国产化芯片； ■111.支持通过CLI、Web和Redfish接口将BMC、BIOS、RAID卡的所有配置以配置文件的方式导出和导入；支持使用客户端证书和证书密码的双因素认证方式登录单板管理系统；（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件） 112.工作环境：长期工作环境温度支持5-45度。 113.整机采用全金属外壳设计，屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈； 114.整机屏幕采用≥86英寸超高清LED液晶显示器，显示比例16：9，分辨率3840×2160；侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口；侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口具备3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB） ■115.嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥2GB，存储空间≥4GB；钢化玻璃表面硬度≥9H；（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件） ■116.采用红外触控技术，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控；（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件） 117.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W； 118.整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭； 119.设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制； 120.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码； 121.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android下支持无线设备同时连接数量≥32个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥8个； ■122.整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个，并且像素值均大于800 万；（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件） 123.整机支持上边框内置非独立摄像头模组，同时输出至少 3 路视频流，同时支持课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览； ■124.为了保障师生用眼健康问题，智慧黑板需通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）评价体系测试，并达到视觉舒适度A+级或以上标准；（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件） ■125.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m；（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件） 126.整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式； 127.支持半屏模式，将Windows显示画面上半部分下拉到屏幕下半部分显示，此时依然可以正常触控操作Windows系统；点击非Windows显示画面区域（屏幕上半部分），即可退出该模式； 128.整机具备前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线； 129.整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能，系统还原可单独还原PC系统，单独还原整机系统； 130.整机全部外接通道（HDMI、Type-c）下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，可以查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告；全通道下可支持通过自定义按键调出该功能； 131.整机设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持账号登录、退出，自动获取个人云端教学课件列表，并可进入全部课件列表； 132.整机通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能； 133.整机设备教学桌面支持进行锁屏、重启、关机操作； 134.整机设备自带地震预警软件；支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准；支持在地震预警页面中选择提醒阈值；支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。 135.系统布局：系统应用界面采用B/S架构设计，支持用户在Windows、Android、IOS等多种不同的操作系统上使用； 136.板书书写：支持在一张无限画板上进行板书书写，可自由调整笔迹颜色及笔触粗细，书写笔迹支持背手擦除，书写内容支持圈选后移动区域，书写内容各端实时同步更新； 137.多种资源统一呈现：支持在一张无限画板上添加多种类型资源，包括视频、文档、图片、音频、文本框、便签、图形、表情、小黑板、网页、思维导图、表格，实现在同一空间中统一呈现多种教学资源； 138.多种文件统一展示：支持通过文件拖拽、复制粘贴、文件窗口选择的方式，快速将本地文件导入到一张无限画板上，统一呈现进行翻页演示，无需打开多个软件来回切换；可导入的文件类型包括PDF、word、PPT类型文件； 139.个性化备课：对同一画板上的多种教学资源支持自由编辑，支持对资源进行放大缩小、复制粘贴、撤销回退和编排位置；支持将多种类型资源框选创建形成演示课件； 140.跟随演讲视角：支持教师端发起视角跟随，或学生主动跟随教师端视角，实现多端画面实时同步，学生端无需手动操作即可自动同步教师端的板书书写或课件放映内容； 141.成员管理：支持查看同一教学空间内的教师和学生名单，支持通过打开链接、输入空间码、扫码方式加入空间，支持对空间成员分配不同角色权限； 142.CPU主频≥2.0GHz，8核12线程，内存：8GBDDR4或以上配置，硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘； 143.采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块；具有标准PC防盗锁孔； 144.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。 145.外观：笔身造型采用圆润一体化笔型设计，表面采用手感漆工艺。 146.笔身配置不少于五个按键，具备上下翻页，智能语音，远程聚光灯/放大，书写颜色切换，兼顾触摸书写以及远程操控的握持姿态。 147.笔头：采用锥形笔尖设计，直径≤3mm；同时支持电容，红外触控设备书写，书写最小精度2mm。 148.笔头：连续书写距离不小于7km。 149.翻页按键：短按上下翻页按键，可实现白板软件/ppt/pdf等文档上下翻页；长按上下翻页按键3s，可实现ppt播放/退出。 150.多功能按键：a.短按多功能按键，可实现播放/暂停音视频或flash；b.双击此按键，可实现空鼠/放大镜/聚光灯等功能切换；c.长按此按键即可实现对应功能(空鼠/放大镜/聚光灯)。 151.语音：内置麦克风，支持按键唤醒语音识别功能，避免杂音造成误唤醒。 152.语音：支持唤醒语音识别时，可直接通过语音打开已安装的应用，可直接通过语音调用网络搜索引擎搜索查询相应资料，可进行语音转写输入，支持语音控制屏幕黑屏、亮屏，音量大小调整，返回桌面，截屏，关机等操作。 153.语音：支持白板软件内，通过语音控制：切换书写、擦除、选择模式，最小化返回桌面，打开板中板，清空书写批注等操作。 154.批注：支持按键调起批注功能，可通过按键实现批注颜色切换，长按按键可实现橡皮擦功能。 155.无线：为保障用户在不同场景使用智能笔，支持无线dongle及蓝牙两种连接方式，支持蓝牙5.1协议。 156.无线：无线dongle&蓝牙连接距离≥12m，上下翻页/语音控制/远程批注实现距离≥12m。 157.充电：内置锂电池，支持type-c充电，待机时间≥60h,连续书写时间≥8h，从无电到满电的充电时长≤1小时。 158.自动休眠：支持智能休眠节电，当设备5min无人操作时，设备自动进入休眠节电模式。 159.移动支架通过防倾斜实验，正负10度倾斜角度下不能翻倒； 160.承挂≥100kg，壁挂高度可调；整体高度≥1500mm； 161.托盘承重≥25KG,模具设置U型置物槽； 162.支撑立杆采用壁厚≥1.8mm方通冷轧钢材质，表面喷涂； 163.脚轮为万向轮，聚氨酯（PU）材质，均带脚刹，直径不小于Φ75mm； 164.脚轮中心距横向≥1100mm，纵向≥620mm。 165.400万 1/3" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测，最低照度： 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0 Lux with IR； 166.宽动态： 120 dB； 167.调节角度：水平：≥180°，垂直：≥50°，旋转：≥180°； 168.射频电磁场辐射抗扰度限值应符合GB/T 17626.3-2023中试验等级3的规定，传导骚扰限值应符合GB/T 9254-2021中等级A的规定，辐射骚扰限值应符合GB/T 9254-2021中等级A的规定； 169.补光灯类型：红外灯； 170.补光距离：最远可达30 m； 171.波长范围：≥850 nm； 172.防补光过曝：支持。 173.需支持在额定供电电压的±25%的范围内正常工作； 174.需支持多码流输出，包含主码流、子码流和第三码流，每路码流可独立配置分辨率及帧率； 175.需支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，且H.264有Baseline/Main/High Profile编码能力，具有开启/关闭Smart264或Smart265功能； 176.需支持MP2L2、G.711ulaw、G.711alaw、G.726、G.722.1、AAC及PCM音频编码格式； 177.输出的图像中可叠加文字和符号信息，字符需包括通道名称、时间、预置点信息、坐标信息、镜头倍数等信息； 178.需至少支持24块多边形区域隐私遮蔽，遮盖区域支持多种颜色可选； 179.需具备背光补偿、宽动态、强光抑制功能； 180.应具备自动镜像的功能； 181.应具备至少300个预置点，支持存预置位和调预置位功能； 182.需按照所设置的预置位完成至少8条巡航路径,每条巡航至少可设置32个预置点； 183.支持2048乘1536@30fps高清画面输出； 184.支持smart265高效压缩算法，可较大节省存储空间支持超低照度； 185.支持20倍光学变倍，16倍数字变倍采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达50m； 186.支持1080P@60fps、960p@60fps、720p@60fps高帧率输出支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率； 187.支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能； 188.支持手动跟踪、全景跟踪、事件跟踪，并支持多场景巡航跟踪； 189.支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放支持3D数字降噪、宽动态、透雾、强光抑制、SmartlR等功能支持360°水平旋转，垂直方向-5°-90°； 190.支持300个预置位，8条巡航扫描支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉； 191.支持定时抓图与事件抓图功能支持区域曝光与区域聚焦功能； 192.支持中心镜像功能； 193.支持定时任务、一键守望、一键巡航功能支持1路音频输入和1路音频输出内置2路报警输入和2路报警输出； 194.支持报警联动功能支持128G的Micro SD/SDHC/SD乘C卡存储； 195.支持SDK、ONVIF、CGI、PSIA、GB/T28181； 196.支持 POE+(802.3at)；防雷、防浪涌、防突波，≥IP66防护等级。 197.8个10/100/1000/2500Mbps RJ45端口（支持标准PoE++供电）； 198.1个1/2.5/10Gbps SFP+端口； 199.整机最大PoE供电功率为235W，单端口最大PoE供电功率为90W； 200.符合IEEE 802.3af/at/bt PoE供电标准，端口支持供电优先级； 201.支持802.1Q VLAN、Port VLAN、QoS、带宽控制、风暴抑制； 202.支持端口汇聚、端口流量统计、端口监控、线缆检测、环回保护。 203.2U标准机架式； 204.具有不少于以下接口：2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口； 205.不少于9个SATA接口，可满配16TB硬盘； 206.支持最大接入带宽≥640Mbps，最大存储带宽≥640Mbps，最大转发带宽≥256Mbps； 207.支持RAID0、1、5、10，实现全局热备盘； 208.解码能力：最大支持32×1080P； 209.显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K输出； 210.具有不少于1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、4路报警输出接口； 211.支持切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片； 212.支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。 213.双频吸顶AP； 214.符合Wi-Fi 7标准，IEEE 802.11a/b/g/n/ac/be，2.4GHz频段2乘2 MIMO 688Mbps，5GHz频段3乘3 MIMO 4323Mbps，理论最高无线速率5011Mbps内置全向天线设计； 215.≥1个2.5G网口； 216.支持DC/标准PoE供电； 217.支持IPTV功能； 218.支持易展功能； 219.支持802.11k/v/r协议，智能漫游技术； 220.频谱导航； 221.射频自动调优功能； 222.十字骨架四对八芯双绞线超六类屏蔽网线300米，水晶头、卡扣等配件； 223.服务器机柜（≥42U）； 224.摇臂模块（1套） （1）材质：铝合金； （2）载重能力：足够实现摄像头、云台及附加配件重量； （3）长度：根据需求选择，确保覆盖范围； （4）可伸缩性：优选可伸缩设计，增强灵活性； （5）载重与稳定性：与摄录系统需求相匹配； （6）摄像头适配：兼容多种型号摄像头安装； （7）扩展接口：提供接口，实现连接额外配件； ■（8）安装方式：双摇臂吊装式。（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件） 225.摄录模块（3套） （1）分辨率：≥1080p（高清）； （2）帧率：≥30fps（帧每秒）； （3）同步能力：实现时间码同步； （4）摄像头可以180度角度手动设置，确保捕捉到不同位置的画面； （5）处理器：具备高速处理高清视频流的能力； （6）视频格式：选择通用格式H264以确保与后期制作软件兼容； （7）摄像头视频流的同步、编辑和合成； （8）实现同考站两个摄像头的曝光和色彩设置一致，以保持画面的连贯性。 226.第一视角摄录模块（6套） （1）视频分辨率： 4K(4096×2160)@25FPS； 4K UHD(3840×2160 16：9)@25,30FPS； 1080P(1920×1080 16：9)@25,50,100,120 FPS； 2.7K(2704×1520)@24,25,30,60FPS； 720P(1280×720)@25,30,50,60,120,240FPS； 480P(854×480)@30,50,60,120,240FPS； （2）视频格式：mp4(H.264)； （3）图片分辨率：支持4、8、12百万像素； （4）传感器：≥1200万像素； （5）镜头类型：≥140°大广角； （6）内置电池：≥3000mAH 锂电池； （7）麦克风：内置高灵敏麦克风； （8）输出：Type-C,防水 TRRS 接口； （9）存储卡：Micro SD,SDHC,SD乘C, ≥256GB； （10）Wi-Fi：2.4/5.8G； （11）蓝牙：内置蓝牙 4.2，兼容Drt遥控器； （12）防水：IP乘7 防水； （13）尺寸：≤50×100×35mm，重量：≤150g； （14）防抖：EIS 六轴电子防抖； ★（15）工作时间：4K拍摄模式下工作时间≥5小时；1080P拍摄模式下工作时间≥7小时。（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件） 227.视频融合模块 （1）视频融合可以多个任务同时融合，能够编辑任务名称、绑定的相关房间； （2）帧率50 Hz,每秒传输帧数25帧，默认工作分辨率≥1920×1080； （3）视频压缩标准：H.265/H.264/MPEG； （4）视频压缩码率：32Kbps~8Mbps； （5）码流平滑,可适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求； （6）开始融合、结束融合、视频文件、画面缩放、开始记录、停止记录功能； ★（7）能够融合4路同步视频，将4路同步视频及1路独立音频融合成一个MP4文件，融合后视频帧高度1920，帧宽度1080，帧速率25帧/秒；（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件） ■（8）支持实时画面融合，实时预览4路融合画面；（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件） 228.预约训练模块 ■（1）支持批量导入多个学员、多个房间、多个时间段，批量设置每个房间的考题；（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件） （2）学员登录系统后，可以查看当前的预约训练信息； （3）系统提供在线学习功能，学员开始训练前可观看标准技能操作视频； ■（4）系统内置语音提醒功能，管理员可自定义语音提醒，支持不同时间段播放不同语音；（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件） ■（5）在训练模式时，提供视频录制功能，支持学员在未上传最终视频前，可实时查看刚结束录制的4路融合画面，并在确认后可自主一键上传（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件） （6）支持学员反复录制视频，上传符合要求的视频材料； ■（7）老师可以观看学员上传的操作视频，根据评分标准打分，同时支持标记点评，系统自动记录点评时间，学员观看时可点击视频自动跳转至点评标记位置；（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件） （8）支持学生回看操作视频、得分及老师的评价。 229.视频推送模块 （1）存储和管理标准视频内容，实现视频的添加、分类、检索等功能； （2）学员登录后可浏览视频库，选择并在设备上观看标准视频； （3）拥有视频播放、暂停、快进、快退等控制功能； （4）可以与大屏幕设备连接，远程视频推送和播放控制。 230.无人执考考核模块 （1）对于考生数量大及考官数量不足的考核情况，系统可以全自动的考试引导，无纸化考核，全自动高清摄录考程，在考核结束后，可在平台集中查看各个学员考核过程进行评分，评分结果自动与学员考核关联； （2）考官可使用移动端或者电脑进行后台评分； （3）考官可远程对指定的考站进行实时评分； （4）能够加载相应考试的评分表； （5）考试完成后通过后台高清视频和评分表进行评分； （6）考官可以给视频进行点评，记录点评的锚点时间。 231.整机采用全金属外壳设计，屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈； 232.整机屏幕采用≥65英寸超高清LED液晶显示器，显示比例16：9，分辨率3840×2160；侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口；侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口具备3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）； 233.嵌入式系统，内存≥2GB，存储空间≥8GB；钢化玻璃表面硬度≥9H； 234.采用红外触控技术，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控； 235.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W；整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭； 236.设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制； 237.整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）、课堂智能反馈； 238.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码；整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android下支持无线设备同时连接数量≥32个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥8个； 239.整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个，并且像素值均大于800 万； 240.整机支持上边框内置非独立摄像头模组，同时输出至少 3 路视频流，同时支持课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览； 241.为了保障师生用眼健康问题，智慧黑板需通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）评价体系测试，并达到视觉舒适度A+级或以上标准； 242.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m；整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式； 243.整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式； 244.支持半屏模式，将Windows显示画面上半部分下拉到屏幕下半部分显示，此时依然可以正常触控操作Windows系统；点击非Windows显示画面区域（屏幕上半部分），即可退出该模式； 245.整机具备前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线； 246.整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能，系统还原可单独还原PC系统，单独还原整机系统； 247.整机安卓和全部外接通道（HDMI、Type-c）下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，可以查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告；全通道下可支持通过自定义按键调出该功能；整机设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持账号登录、退出，自动获取个人云端教学课件列表，并可进入全部课件列表； 248.整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能； 249.整机设备教学桌面支持进行锁屏、重启、关机操作； 250.整机设备自带地震预警软件；支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准；支持在地震预警页面中选择提醒阈值；支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务； 251.在公网环境下，无需借助任何外接设备，通过软件端即可实现手机/平板等学生学习终端与教师端授课工具进行连接，实现线上/线下/混合互动教学； 252.支持课堂快速开启直播，无需切换其他设备及操作界面，老师利用教学软件一键开启直播，声音、影像实时同步；学生可通过网页端或者移动端APP实时加入课堂，课后支持学生在课堂报告查看直播回放，可复制链接或点击直接播放回看； 253.支持教师下载教室空间的文档格式的资料给全员和小组端，支持的文件包含但不局限于以下格式：音视频格式，文档格式，图片格式； 254.支持学校精品课程资源库创建及精品资源课程内容展示； 255.当老师在全屏播放课件时，学生端也会同步进行课件播放，如：老师进行PPT翻页操作时，学生端会同步翻页； 256.笔身造型采用圆润一体化笔型设计，表面采用手感漆工艺便于握持；笔身长度≤20cm,笔身直径≤20mm，笔身重量≤20g； 257.笔身配置不少于五个按键，具备上下翻页，智能语音，远程聚光灯/放大，书写颜色切换，兼顾触摸书写以及远程操控的握持姿态；笔头：采用锥形笔尖设计，直径≤3mm；同时支持电容，红外触控设备书写，书写最小精度2mm； 258.翻页按键：短按上下翻页按键，可实现白板软件/ppt/pdf等文档上下翻页；长按上下翻页按键3s，可实现ppt播放/退出； 259.多功能按键：a.短按多功能按键，可实现播放/暂停音视频或flash；b.双击此按键，可实现空鼠/放大镜/聚光灯等功能切换；c.长按此按键即可实现对应功能(空鼠/放大镜/聚光灯)； 260.内置麦克风，支持按键唤醒语音识别功能，避免杂音造成误唤醒； 261.支持唤醒语音识别时，可直接通过语音打开已安装的应用，可直接通过语音调用网络搜索引擎搜索查询相应资料，可进行语音转写输入，支持语音控制屏幕黑屏、亮屏，音量大小调整，返回桌面，截屏，关机等操作； 262.搭载CPU，内存16GB DDR4以上，硬盘512GB固态硬盘以上；和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps； 263.采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块；具有标准PC防盗锁孔； 264.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。 265.≥10寸护眼屏，2K高清； 266.内置≥4GB+128GB存储。 267.产品功能：集成刷卡模块无需另配刷卡器、喇叭、无线功能等，壁挂安装； 268.产品规格：显示尺寸≥15.6寸，大小尺寸正好贴合电子门牌场景； 269.钢化玻璃，电容触摸，实现≥10点触控； 270.支持贴墙安装； 271.采用高性能AI芯片,内置人脸识别算法，导入人脸图片并建模成功后入库,可用接口查询本地人脸库数量，人脸比对时间最快500ms给出结果,比对时间不大于1s，内置≥1920×1080宽动态镜头； 272.支持适配器供电及POE供电，具有门禁输出开关量； 273.内置13.56MHz RFID高响应速度刷卡模块，兼容typeA、typeB标准卡； 274.内置不少于1路韦根和不少于1路开关量等门禁控制信号，可以联动门禁开关； 275.制作终端的播放内容时，可通过设置专人进行终端播放内容审核权限，如根据需要经过三层审核（素材审核、节目审核、日程审核），未审核通过的内容不能发布到终端进行播放，保障节目内容的安全。客户端登录，传输敏感信息加密，使用RSA方式交换密钥，使用密钥进行AES加密，对报文体进行全加密； 276.节目支持多个页面（至少支持32个组成，页面包括多个窗口至少支持16个，同一个页面中的窗口类型可以不一样），支持一个页面不同的窗口播放不同的素材同时可以添加时钟窗口（时钟的样式可选）、倒计时窗口，也可以添加节目单背景图； 277.金属壳体与防脱安装结构，金属外壳经喷油等表面处理工艺； 278.采用专业录音采访拾音头； 279.AEC消尾音技术结合多级自适应降噪能力，有效降低本底和环境噪音； 280.可根据现场环境手动调节拾音距离与音量； 281.内置自动增益AGC电路，自动抑制高强度声音； 282.自动调节高强度声音和瞬间冲击音，可靠保护后端音频监控设备安全； 283.适应多种现场环境的安装，不仅安装维护便捷，而且安装稳固可防止振动掉落； 284.电源极性反转及雷击保护； 285.集成专业语音处理芯片，可接有源音箱、电脑、硬盘录像机、网络摄像机等设备； 286.超强线路音频传输技术，信号传输距离可达3000米（电磁复杂环境请用屏蔽电缆）； 287.拾音范围 150平方米（可调节）； 288.频率响应 20Hz-20kHz； 289.电源电压 DC 12V； 290.保护电路 电源反接保护、过流保护、ESD 保护、雷击浪涌保护； 291.指向特性全向型； 292.信号输出幅度 ≤1Vrms； 293.信号传输距离 ≤3km； 294.工作环境温度 -20℃～+60℃； 295.机型：多2U机架式，含上架导轨； 296.配置≥12核24线程，支持超线程，基频≥2.1G 睿频≥3.3G，缓存多18MB； 297.内存：配置2乘32GB DDR4内存,本次要求配置≥32个内存插槽；支持高级内存纠错、内存镜像、内存热备等高级功能，为减少服务器在使用过程中内存出错导致服务器系统瘫痪，服务器制造厂商需具备内存ECC功能专业测试准确核实内存产生的错误，并控制产品错误的次数技术方法； 298.配置≥2块SSD系统盘，单块容量≥256G； 299.配置≥2块SAS 10K数据盘，单块容量≥2.4T； 300.配置≥1块独立RAID卡，支持RAID0,1,5； 301.网络：配置≥4个千兆电口，≥1块双端口万兆以太网卡(含模块)； 302.I/0扩展性：最大支持11个PCIE3.0插槽，支持4个双宽GPU卡； 303.性能：服务器SPEC基准测试SPECjbb2015-MultiJVW JOPS测试值≥28.5万； 304.电源：配置1+1冗余电源。 305.国产服务器； 306.≥2U标准机架式，自带可滑动快速/通用导轨； 307.处理器：X86架构，配置≥2颗处理器，每处理器主频≥2GHz，单颗CPU核数≥32核； 308.内存：单根内存配置要求为32GB RDIMM DDR4 ,实配内存总量≥64G； 309.硬盘：配置≥6块8TB 7200转 3.5in（SATA HDD）硬盘，配置≥3块480GB 2.5in（SATA SSD）； 310.RAID卡：配置≥1块磁盘阵列卡，≥2G缓存，支持RAID 0,1,5,10,50； 311.网卡：配置≥2个千兆网口； 312.PCIE扩展：PCI-E I/O插槽总数：≥11个； 313.配置1+1冗余白金电源，单电源功率≥800W； 314.工作环境：长期工作环境温度支持5-45度； 315.2U标准机架式； 316.2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源； 317.8盘位，配8T 10K硬盘； 318.2个千兆网口； 319.2个USB2.0接口、1个USB3.0接口； 320.1个eSATA接口； 321.实现RAID0、1、5、10，实现全局热备盘； 322.报警IO：16进4出（可选配8出）； 323.软件性能： 323.1 输入带宽：320M； 323.2 32路H.264、H.265混合接入； 323.3 最大实现16×1080P解码； 323.4 实现H.265、H.264解码； 323.5 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放。 324.四维摇杆触控网络键盘，具有≥1个100M/1000M自适应以太网口、≥2个USB接口、≥1个HDMI接口、≥1个DVI接口、≥1对3.5mm音频输入输出接口，实现WiFi、实现POE供电； 325.实现在触摸屏幕上预览前端图像，实现4路1080P视频解码显示，最大16画面分割显示； 326.实现上下、左右、变倍和抓图四维控制功能，实现接入DVR、DVS、NVR、网络摄像机、球机设备； 327.实现通过摇杆或触控屏实现云台设备控制功能，实现预置位、自动巡航、模式路径、光圈调节、变焦、雨刷、灯光等功能； 328.屏幕尺寸≥10英寸，分辨率≥1280×720，实现DVI和HDMI接口外接显示设备实现图像预览； 329.屏幕区和摇杆区采用可拆分结构，摇杆和触控屏可分离使用； 330.实现添加设备数量≥8000，≥两级用户权限，实现≥32个用户； 331.实现切换前端输入通道或输入组到解码器、视频综合平台等设备，实现画面分割、场景切换、轮巡显示、开/关显示窗口、窗口漫游、放大缩小等功能； 332.实现在键盘显示屏上显示电视墙当前整体布局； 333.拥有≥8个GE口，≥2个10G光口； 334.提供4 Gbit/s的转发能力，可管理128个AP，接入2K无线终端。 335.产品内置操作系统，处理器≥八核64位1.8GHZ，内存≥2G+16G； 336.采用双面≥10寸高清IPS全视角屏，整机质量≤3.5KG，支持双屏同显异触，主屏支持最大200°角度调节；双目活体检测摄像头，拥有自动补光功能，外壳采用蜂窝式散热孔，摄像头角度可调，最大调节角度≥180°； ■337.内置身份证、人像活体比对算法，无缝接入医教数字化无人执考系统，可识别身份证、人像活体、是否是本场考试的考生，三者校验通过即可签到成功；（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件） ■338.支持自动记录本场考试已签到、未签到的人数，同时支持查看详细名单；（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件） 339.考核完成后实现智能化签退且满足二次确认功能，数据实时同步至考核系统后台； 340.可搭配UPS电源使用，支持4G全网通、WiFi、蓝牙、以太网等多种通讯方式； 341.终端数据可与后台实时同步，通过后台可对设备进行远程管理、远程升级； 342.投标人中标后提供生产厂家授权书及生产厂家售后服务承诺书； 343.CPU：≥10核10线程； 344.内存：≥16G； 345.硬盘：≥512G+2T； 346.显示器：≥23.8英寸； 347.现场部署软件，安装硬件与实施布线。 | 1 | 套 |

第3包：康复临床教研室物理因子系统

（一）货物指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ★ | 不满足该指标项将导致投标被拒绝 |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，每满足一项得6分 |
| 无标识项 |  | 投标人/供应商须在投标文件/响应文件中提供承诺，承诺无标识项完全满足采购文件要求，如履约验收期间所投产品不满足采购文件要求，采购人有权解除合同并上报政府采购监督管理部门，中标人/成交供应商承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件/响应文件格式）。投标文件/响应文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标/响应无效。 |
| 注： 1、如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 2、关于参数评审的相关要求： ①投标人必须对“★”项、“■”项逐条填写参数内容及响应情况（如填写的参数内容不满足招标文件约定或存在漏项情形或未注明投标参数内容的或未按照采购需求的约定提供证明材料（如要求），视为不满足招标参数要求，则按照招标文件对应的评审标准按投标无效处理或不得分）。 ②如下述采购需求清单中约定要求提供证明材料，请投标人在相应标识项的参数技术响应表后附相应的证明材料，同时需要在响应表中注明所在页码，且需要同证明材料进行对应。 ③除采购需求清单中明确约定在投标文件（或投标时）提供检测或检验或测试报告等证明材料外，其他材料均为合同签订后提供。 ④采购人有权要求合同签订后，验收时中标人对所投产品功能参数进行逐项演示，如发现有与投标文件描述不符或弄虚作假行为，中标人承担违约责任。 |  |  |

（二）货物指标要求

采购物理因子系统一套，配套设备清单如下：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能蜡饼制作恒温系统 | 1.容积：蜡箱≥65升，饼箱≥80升； 2.饼箱：饼箱可一次性至少储存8盘蜡，可分成2区，每区均可独立控制，单独控温； 3.显示方式：≥10英寸彩色液晶触摸显示屏，可实时显示仪器工作状态； 4.温控范围：熔蜡箱58℃～85℃,制饼箱45℃～65℃，温控精度：±3℃； 5.预约制饼功能：周预约，可选择预约天数并设置开始、结束时间，包括预约蜡箱制饼和饼箱制饼。 5.1蜡箱制饼包括：蜡区选择功能、单个蜡区蜡饼厚度设置功能、蜡液温度设置功能、设备状态和液位状态显示功能。 5.2饼箱制饼包括：饼箱选择功能、单个饼箱温度设置功能、设备状态和液位状态显示功能。 6.快速制饼功能，包括快速蜡箱制饼、快速饼箱制饼。 6.1蜡箱制饼包括：蜡箱一键融蜡功能、蜡液温度设置功能、设备状态和液位状态显示功能、蜡区选择功能、单个蜡区蜡饼厚度设置功能。 6.2饼箱制饼包括：单个饼箱一键恒温功能、单个饼箱温度设置功能、设备状态和液位状态显示功能、饼箱选择功能。 6.3设备具有过载、短路、漏电保护功能。 ★7.设备高度不超过1.5米，切割蜡时无需额外操作平台使用更便捷；（投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证） 8.蜡饼厚度选择：至少提供3种厚度可供选择，默认薄蜡饼（10mm）、标准蜡饼(15mm)、厚蜡饼(19mm)，误差：±20%； | 1 | 台 |
| 2 | 五官超短波电疗机 | 1.输出功率：50W 允许偏差±20%。 2.工作频率：27.12MHz 允许偏差±0.6%。 3.治疗时间：分10、15、20、25、30min五档，允许偏差±10%。 4.使用电源：～220V, 50Hz。额定输入功率280VA。 5.工作制：连续工作4h。 6.环境温度：5℃～40℃,相对湿度≤80%。 7.外形尺寸：460mm×380mm×400mm，允差±5%。 8.保险丝管：不少于4只。 9.大、中、小号硅橡胶圆电极各1对：大φ90mm±5mm；中φ75mm±5mm；小φ55mm±5mm。 10.治疗臂：≥2支。 11.测试用日光灯管≥1支。 12.硅胶输出线≥2条。 13.电源线≥1条。 | 1 | 台 |
| 3 | 神经和肌肉电刺激仪 | 1.柜式一体机，≥7英寸彩色触摸屏加旋转编码器操作。 ★2.设备至少具有8组电疗输出，独立可控。（投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证） 3.时间设定范围：1-99min，允差±2%。 4.治疗结束后，有声音提示功能。 ★5.电疗输出参数（投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证） 5.1输出波形：双向对称方波、双向不对称方波。 5.2双向不对称方波 脉冲频率：0.5Hz～10Hz可调；频率为0.5Hz～1Hz时，单步长为0.1Hz；频率为1Hz～10Hz时，单步长为1Hz，允差±10%； 脉冲宽度0.1ms～10ms可调；脉冲宽度为0.1ms～1ms，单步长为0.05ms；脉冲宽度为1ms～10ms，单步长为0.5ms，允差±10%。 5.3双向对称方波 当脉冲频率为10Hz～100Hz时，单步长为1Hz，脉冲宽度为80us～400us，单步长为10us，允差±10%； 当脉冲频率为100Hz～200Hz时，单步长为1Hz；脉冲宽度为80us～200us，单步长为10us，允差+10%。 5.4输出强度：各输出通道独立控制，在500Ω负载阻抗时，每路输出电流峰值Ip从0mA～140mA可调，步长为1mA，最大输出值允差±10%。 6.设备可进行通断调制 6.1 上升时间：0s-2s，步长为0.5s； 6.2 保持时间：0s-20s，步长为1s； 6.3 下降时间：0s-2s，步长为0.5s； 6.4 间隔时间：2s-50s，步长为1s。 ■7.具有同步/异步选择功能。（投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证） | 1 | 台 |
| 4 | 肌电生物反馈刺激仪 | 1.双通道柜式机型； 2.≥8英寸彩色触摸屏设计； 3.具有不少于三种治疗方式，自由治疗、处方治疗、反馈治疗； 4.阈值可手动设定和自动设定，根据不同治疗情况下选择； 5.反馈阈值：10uV～999uV； 6.分辨率(测量灵敏度）：≤2uV； 7.系统噪声：≤1uV； 8.共模抑制比：大于100dB； 9.通频带：不窄于20Hz～500Hz； 10.输出电参数 a）电流强度0～50mA可调，步长为1mA，误差为±10%； b）输出频率为1～120Hz，误差为±5%； c）脉宽为50～500μs，误差为±10%； d）开路输出电压＜500V； ★11.至少具有61个处方：55个内置处方，6个自定义处方；（投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证） | 1 | 台 |
| 5 | 理疗床 | 1.结构型式：床面、床架、垫子； 2.材质：静电喷塑架、高回弹海绵、PU床面； 3.规格(cm)：200×65×65，误差为±10%； | 6 | 台 |
| 6 | 空气波压力循环治疗仪 | 1.双通道十二路气压输出。 2.柜式机型，≥7英寸触摸屏操作，操作简便。 3.工作时间可设置为连续运行，或时间范围为0~60min，计时允差±2%。 ■4.电刺激功能 4.1四对电疗输出； 4.2电刺激调制波形：连续波、正弦波、方波；载波波形为脉冲波； 4.3电刺激调制频率范围为0~150Hz，频率最大时误差为不大于±5%； 4.4电刺激脉冲频率为1Hz~4000Hz，误差为不大于±10%； 4.5电刺激脉冲宽度为0.1ms~250ms。 （投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证） ★5.充气模式：8种充气模式。 模式A：由远端到近端的逐个(腔室)常规充气模式； 模式B：由远端到近端的每2个(腔室)常规充气模式； 模式C：由远端到近端的逐个(腔室)渐进充气模式 模式D：由远端到近端的每2个(腔室)渐进充气模式； 模式E：由近端到远端的逐个(腔室)常规充气模式； 模式F：由近端到远端的每2个(腔室)常规充气模式； 模式G：由模式A和模式B组成循环进行模式； 模式H：由模式E和模式F组成循环进行模式。 （投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证） 6.压强调节：治疗压力0~200mmHg可调，步长为5mmHg。 7.压力保持时间0~15s可调，步长为1s。 8.循环间歇时间范围为0~90s，步长为1s。 9.阶梯压力：设备具有阶梯压力设置功能，启动阶梯压力功能时，近心端气室的压力值是远心端气室的 60%，其余气室的压力值按比例依次递减。 10.极限正压≤300mmHg，且超过22.5mmHg的持续时间≤10 min； 11.过压保护：治疗仪具有过压保护措施。 12.手动释压：有手持控制器，启动时会释放压强； 13.断电保护：电源中断后，设备自动释放腔体压力。 14.气密性：囊和连接管路应有良好的气密性，在最大输出压强下保持1min，压强应不大于10%。 | 1 | 台 |
| 7 | 脑循环电刺激仪 | 1.柜式机型，液晶显示屏显示加一键飞梭操作； 2.仪器单个通道具有两路电疗输出，一路磁疗输出。电疗和磁疗可独立操作。 3.主极采用脑电仿生低频电输出，辅极采用肢体调制中频电输出，主、辅极独立控制； 4.主极基本频率： 23.81Hz 、15.87Hz 、15.87Hz、11.90Hz； 5.辅极基本频率：4000Hz±10%； 6.主极在标准模式下，强度最大时的输出电流峰值 Ip-p 以 80mAp-p 为参照，实测 值可在 70～90mAp-p 范围内变化； 7.辅极在模式 01～10 下，强度最大时的输出电流峰值 Ip-p 以 72mAp-p 为参照，实测值可在 62～82mAp-p 范围内变化； ■8.输出模式：常规模式、连续模式、脉冲模式、夜间模式；（投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证） 9.至少包含10种躯体电输出处方，无需对频率、脉宽、电压进行调节； 10.治疗强度显示及设定范围为0～80，辅级0～90可调，调节步长为1； 11.定时精度：连续模式是0-99min，常规、夜间、脉冲模式下是0-30min，工作时间大于8H； 12.磁场强度：治疗强度分为2档,强度范围3mT～9mT,10mT～17mT； 13.磁场频率为50Hz±2%； 14.振动按摩强度四档可调：0V,10V,16V,27V； 15.振动按摩频率四档可调：0Hz,2Hz,5Hz,10Hz； | 1 | 台 |
| 8 | 深层肌肉刺激仪 | ■1. 16mm振幅，最大27kg（270N±10N）力度强劲穿透肌肉，深层激活肌群；（投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证） 2.按摩器振动频率分6档可调(1：1500r/min；2：1700r/min；3：1900r/min；4：2100r/min；5：2300r/min；6：2500r/min)，可定制转速（1500～2500r/min之间)； ★3. 4种工作模式，M1：普通模式，转速1～6档可调；M2：渐强模式，转速1-6档逐渐变强；M3：渐弱模式，转速6～1档逐渐变弱；M4：波浪模式，转速1700～2300r/min之间逐渐变强再变弱；（投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证） 4.压力反馈实时显示； 5.采用无刷电机，提供低噪音按摩环境，电机超温保护； 6.根据人体工程学设计多位置握柄，与可旋转式肘臂结合（6个角度可调节），提供多种握姿，方便对不同部位进行按摩； ■7.手机APP智能连接，场景化应用，定制转速，按摩方法指导；（投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证） 8.采用存储能量54Wh的锂电池供电；采用TYPE-C充电接口，支持快充充电器； 9.可根据客户要求拥有多种按摩头可选，满足客户多种需求； 10.按摩档位智能充电控制系统，过载过流温度保护； 11. OLED显示屏； | 1 | 台 |
| 9 | 痉挛肌电刺激治疗仪 | 1.柜式一体机，≥7英寸彩色触摸屏加一键飞梭操控。 2.具有两组针插式电极输出和四组负压电极输出。 3.时间设定：时间范围为0～99min可调，单步长1min。 4.定时提醒：定时时间到后有声音提示功能。 5.输出波形：每通道包含Ⅰ、Ⅱ两组输出，输出波形为方波与指数波的组合波。 6.波形参数 a.脉冲周期从0.5s～2s可调，单步长为0.1s，允差±10%； b.脉冲宽度从0.1ms～2.0ms可调，单步长为0.05ms,允差±10%； c.延时时间：Ⅱ路输出脉冲比Ⅰ路输出脉冲延时出现，延时时间从0.1s～1.5s可调，单步长为0.1s,允差±10%； d.输出强度：Ⅰ、Ⅱ两路输出脉冲电流峰峰值Ip-p从0mA～99mA可调, 单步长为1 mA，最大输出值允差±15%。 | 1 | 台 |
| 10 | 神经肌肉电刺激仪 | 1.≥7英寸彩色触摸屏加旋转编码器操作。 2.设备具有2组电疗、2组电针输出，独立可控。 3.时间设定范围：1-99min，允差±2%。 4.治疗结束后，有声音提示功能。 ■5.电疗输出参数 5.1 输出波形：双向对称方波、双向不对称方波。 5.2 双向不对称方波 脉冲频率：0.5Hz～10Hz可调；频率为0.5Hz～1Hz时，单步长为0.1Hz；频率为1Hz～10Hz时，单步长为1Hz，允差±10%； 脉冲宽度0.1ms～10ms可调；脉冲宽度为0.1ms～1ms，单步长为0.05ms；脉冲宽度为1ms～10ms，单步长为0.5ms，允差±10%。 5.3 双向对称方波 当脉冲频率为10Hz～100Hz时，单步长为1Hz，脉冲宽度为80us～400us，单步长为10us，允差±10%； 当脉冲频率为100Hz～200Hz时，单步长为1Hz；脉冲宽度为80us～200us，单步长为10us，允差+10%。 5.4 输出强度：各输出通道独立控制，在500Ω负载阻抗时，每路输出电流峰值Ip从0mA～140mA可调，步长为1mA，最大输出值允差±10%。 （投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证） ■6.电针输出参数 6.1 输出波形：双向不对称方波； 6.2 脉冲频率为 0.5Hz～10Hz可调；频率为0.5Hz～1Hz时，单步长为0.1Hz；频率为1Hz～10Hz时，单步长为1Hz，允差±10%。 6.3 脉冲宽度为0.1ms～lms可调，单步长0.05ms，允差±10%。 6.4 脉冲重复频率为0.5Hz～10Hz，允差+10%。 6.5 输出强度：各输出通道独立控制，每路输出电流峰值Ip从0mA～99mA可调，步长为1mA，最大输出值允差±15%（负载阻抗250Ω）。 （投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证） 7.设备可进行通断调制。 | 1 | 台 |
| 11 | ▲点刺激低频治疗仪 | ■1.显示屏和输出通道：配备≥10.4寸彩色触摸屏，≥08路输出，≥16个治疗点，使用人数不限，根据通道数量自动分配；（投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证） 2.通道独立控制：每个通道可独立调节治疗输出频率、输出强度、治疗时间、探头负压； 3.输出电极：吸附式电极、普通电极两种可供选择； 4.负压调节：仪器压力设置范围在5kPa～40kPa内可调； 5.吸附式电极：周围密封硅胶结合特殊的镀金属圆锥体电极； ■6.治疗参数 6.1 脉冲频率范围：1Hz~999Hz内可调，误差±10%； 6.2 脉冲宽度：吸附模式（ssp 电极)时为 50us，普通模式（自粘性电极）时为 150us，误差±20%； 6.3 强度：0-300V内可调，步进为7.5V； 6.4 电流有效值：仪器最大输出电流有效值应不大于50mA； 6.5 输出波形：仪器输出波形为双向对称波； 6.6 治疗时间：治疗仪定时范围为 1min-99min 内可调，步进为 1min； 6.7 治疗间隔时间：仪器的间隔时间设定范围：1s～9s 可调，误差±10%； 6.8 治疗输出控制：治疗仪工作输出到时可自动停止工作，也可以手动控制停止工作； （投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证） 7.治疗模式：多种操作模式可供选择，包含无创针灸模式、低频电治疗模式、自由模式可选，满足不同治疗需求； 7.1 无创针灸模式：通过吸附式镀金属圆锥体电极将低频脉宽电流输入到“电”治疗穴位，进行穴位刺激治疗； 7.2 低频电治疗模式：吸附式电极、普通电极，可根据需求选择不同类型进行低频电刺激治疗； 7.3 自由模式：根据治疗需求，可自由调节输出高、中、低阶段分别的频率和分别刺激间隔时间，可用于患者个性化治疗和科研工作； 7.3.1治疗模式：内置8种治疗模式，分别：连续、广域、低频、高频、混合、主副、间歇、扫引，不同治疗模式支持不同低中高阶段的频率和分别间隔时间的调节； 7.3.2 治疗参数：支持根据不同治疗模式自定义设定，低-频率01-79Hz调节，间隔1Hz；中-频率02-79Hz调节，间隔1Hz；高-频率03-999Hz,间隔1Hz；低-频率、中-频率、高频率分别间隔时间01-09s可调，间隔1s。 8.内置穴位查询系统及高清穴位图谱，支持穴位取穴位置、穴位主治、解剖位置、操作方法等内容查询； 9.内置经络穴位文字及图谱应符合国标GB/T 22163-2008《腧穴定位图》； 10.治疗处方：内置处方储存与编辑功能，便于用户收集各病例治疗处方； 11.自动存储诊断记录和治疗记录，并可根据患者对应历史病症治疗记录快速开始治疗； 12.患者管理：具有医生账号注册登录功能，并建立患者基础信息包括性别、姓名、年龄、床号及病历号等信息； 13.治疗提示：仪器治疗结束后支持系统弹窗与提示音提示功能。 | 1 | 台 |
| 12 | 干扰电治疗仪 | 1.柜式一体机，双通道，≥10英寸彩色触摸屏幕操控。 2.每通道均可接3组吸附电疗输出，3组常规电疗输出。 3.工作频率：1000Hz～11000Hz，允差±10%。 4.输出电流：最大输出电流有效值不大于80mA。 5.调制频率：0～150Hz。 6.调制方式：连续调制、间歇调制。 1）间歇调制：采用间歇方波调制正弦波，占空比为50％，允差±20％。 2）连续调制：采用连续低频正弦波调制中频正弦波，调幅度分为0、15％、25％、50％、75％、100％六种，允差±5％。 7.差频频率：1～199Hz，允差±10％。 8.五种差频治疗模式：低差频模式、中差频模式、高差频模式、广差频模式、超广差频模式。 9.差频变化周期：具有自然节律、周期性变化两类变化形式。 1）自然节律是指差频频率在差频治疗模式相应范围内随机变化。 2）周期性差频变化分为15s、20s、25s、30s四种，允差±10％。 10.七种动态节律可选：4秒、5秒、6秒、7秒、8秒、9秒、10秒，允差±10%。 ★11.十种干扰输出模式： 双路（两维）输出时具有：普通模式、动态模式、调制模式、对极模式、程序模式、波浪模式、联动模式。 立体（三维）干扰输出时具有：三维立体模式、立体动态模式、立体调制模式、立体对极模式、程序模式、波浪模式、联动模式。 （投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证） 12.加热功能：可单独开启及关闭，最高温度为40℃±3℃。 13.负压吸引功能：输出负压0kPa～30kPa连续可调。 14.治疗定时：1～99分钟可调，步长为1分钟，误差为±5%。 | 1 | 台 |
| 13 | 低频电子脉冲治疗仪 | 1.电源：AC220V 50Hz； 2.输出功率：不大于 40VA 3.工作制式：连续运行 4.频率：基波：2900Hz,允差±10%：脉冲宽度：172us,允差±10%调制波：0~120Hz，允差±5% 5.输出电压：最大输出电压有效值：＜40V 6.输出幅度：设备在基准负载500Ω负载下，有80等级可调，最大输出幅值：42V±10%：调幅度设备在基准负载500Ω负载时，连续在0%-100%的调幅度范围内可调，调节幅度允差±5%。 7.加热：加热温度间断控制，表面接触最高温度≤48℃ 8.默认的工作温度：43℃±3℃ | 6 | 台 |
| 14 | 磁振热治疗仪 | 1.双通道台面机型，配二种适用不同部位的治疗导子； 2.≥7英寸彩色液晶显示屏； 3.磁场强度：最大磁感应强度38mT，允差±30%。 4.振动频率：50Hz±1Hz； ■5.具有六种工作模式选择 模式 1：工作周期为 1s，频率 1Hz，占空比 10%； 模式 2：工作周期为 2s，频率 0.5Hz，占空比 10%； 模式 3：工作周期为 2.5s，频率 0.4Hz，占空比 8%； 模式 4：工作周期为 3s，频率 0.33Hz，占空比 13.33%； 模式 5：工作周期为 4s，频率 0.25Hz，占空比 25%； 模式 6：工作周期为 5s，2 种脉冲交替， 第一种：频率 0.71Hz，占空比 29%； 第二种：频率 0.28Hz，占空比 11%； （投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证） 6.加热方式：40℃、46℃、52℃、58℃、常温五个档可调，误差为±2℃； 7.超温保护装置：具有独立于恒温器的非自动复位的超温保护装置，超温保护装置动作时，停止输出，应用部分的温度应不超过 60℃； 8.时间选择：1～60分钟可调，步距增量为1分钟，误差为±10% 。 | 1 | 台 |

第4包：康复临床教研室运动治疗系统

（一）货物指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ★ | 不满足该指标项将导致投标被拒绝 |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，每满足一项得6分 |
| 无标识项 |  | 投标人/供应商须在投标文件/响应文件中提供承诺，承诺无标识项完全满足采购文件要求，如履约验收期间所投产品不满足采购文件要求，采购人有权解除合同并上报政府采购监督管理部门，中标人/成交供应商承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件/响应文件格式）。投标文件/响应文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标/响应无效。 |
| 注： 1、如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 2、关于参数评审的相关要求： ①投标人必须对“★”项、“■”项逐条填写参数内容及响应情况（如填写的参数内容不满足招标文件约定或存在漏项情形或未注明投标参数内容的或未按照采购需求的约定提供证明材料（如要求），视为不满足招标参数要求，则按照招标文件对应的评审标准按投标无效处理或不得分）。 ②如下述采购需求清单中约定要求提供证明材料，请投标人在相应标识项的参数技术响应表后附相应的证明材料，同时需要在响应表中注明所在页码，且需要同证明材料进行对应。 ③除采购需求清单中明确约定在投标文件（或投标时）提供检测或检验或测试报告等证明材料外，其他材料均为合同签订后提供。 ④采购人有权要求合同签订后，验收时中标人对所投产品功能参数进行逐项演示，如发现有与投标文件描述不符或弄虚作假行为，中标人承担违约责任。 |  |  |

- 货物指标要求

- 采购运动治疗系统一套，配套设备清单如下：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下肢蹬腿训练器 | 1.参考尺寸（长宽高）：1180×830×1270mm，允差±20mm； 2.采用≥50×100mm平椭圆管钢材，主体管材厚度≥2mm； 3.液压阻力系统，活塞式运动。油缸采用72×72mm铝合金油缸，双向液压阻尼，10档阻力调节； 4.中立式扶手角度可调，扶手材质为海绵外包PU皮革，厚度≥5cm； 5.坐垫和靠背材质为聚氨酯发泡外包PU皮革，厚度≥6cm； 6.膝部支撑垫的外形符合人体构造,直径≥10cm，将该区域的压力降至最低。 | 1 | 台 |
| 2 | 髋部训练器 | 1.结构型式：脚轮、下肢支架、小腿支架及绑带、绳索、座垫、配重块、靠背垫； 2.材质：静电喷塑架、镀烙件、不锈钢、PU面料内置高回弹海绵； 3.座位高(cm)：≥55； 4.座位宽(cm)：≥48； 5.下肢支架长度(cm)：≥50； 6.下肢支架展角范围：0°～70°； 7.配重块质量×块数：2kg×4； 8.座位额定载荷(kg)：≥200。 | 1 | 台 |
| 3 | 腹背屈伸训练器 | 1.参考尺寸（长宽高）：1100×820×1000mm，允差±20mm； 2.采用≥50×100mm平椭圆管钢材，主体管材厚度≥2mm 3.液压阻力系统，活塞式运动。油缸采用72×72mm铝合金油缸，双向液压阻尼，10档阻力调节； 4.训练使用缓冲材料，防滑设计。 | 1 | 台 |
| 4 | 肱二头/三头肌训练器 | 1.参考尺寸（长宽高）：1020×800×960mm，允差±20mm； 2.采用≥50×100mm平椭圆管钢材，主体管材厚度≥2mm； 3.液压阻力系统，活塞式运动。油缸采用72×72mm铝合金油缸，双向液压阻尼，10档阻力调节； 4.训练手柄使用缓冲材料，防滑设计。 | 1 | 台 |
| 5 | 夹胸/扩胸训练器 | 1.参考尺寸（长宽高）：1060×900×1170mm，允差±20mm； 2.采用≥50×100mm平椭圆管钢材，主体管材厚度≥2mm； 3.液压阻力系统，活塞式运动。油缸采用72×72mm铝合金油缸，双向液压阻尼，10档阻力调节； 4.训练手柄使用缓冲材料，防滑设计。 | 1 | 台 |
| 6 | 上肢训练器 | 1.参考尺寸（长宽高）：1100×960×1150mm，允差±20mm； 2.采用≥50×100mm平椭圆管钢材，主体管材厚度≥2mm； 3.液压阻力系统，活塞式运动。油缸采用72×72mm铝合金油缸，双向液压阻尼，10档阻力调节； 4.训练手柄使用缓冲材料，防滑设计。 | 1 | 台 |
| 7 | 上肢训练器 | 1.参考尺寸（长宽高）：1100×960×1150mm，允差±20mm； 2.采用≥50×100mm平椭圆管钢材，主体管材厚度≥2mm； 3.液压阻力系统，活塞式运动。油缸采用72×72mm铝合金油缸，双向液压阻尼，10档阻力调节； 4.训练手柄使用缓冲材料，防滑设计。 | 1 | 台 |
| 8 | 上肢主被动运动训练器 | ★1.设备应具有主动训练，被动训练，主被动训练，助力训练，等速训练模式。（投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证） 2.转速康复器被动模式的转速可调节范围：5～60 r/min，调节步长为1 r/min。 3.康复器的转速变化率为不大于0.5 r/s2。 ■4.康复器上肢最大输出扭矩为9.2 N·m，具有三档助力调节。（投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证） 5.康复器的阻力扭矩可调节范围：0～20N·m。 6.康复器训练时间可调节范围1～99min,步长1min。 7.紧急保护措施：具有手动急停和痉挛保护功能。 8.监测到痉挛发生时，康复器作出保护动作，在5s之内停止运转，并自动转入反向低速运转。 9.痉挛等级三挡可调，低，中，高。 10.中英文界面可切换。 11.具有语音互动功能，在治疗过程中提示及督促患者训练。 12.采用≥10英寸的彩色触摸屏操作显示。 13.具有自动换向，手动换向两种方式，自动换向时间可调。 14.训练结束会显示主动训练时间和被动训练时间，及主动训练里程，被动训练里程，能量消耗，痉挛次数，对称性，肌张力等信息。 15.售后服务：免费质保三年，升级（费用包含在总报价中），终身维护。 16.配置清单：主机，熔断器，内六角扳手，内六角扳手，三芯电源线，营业执照，生产许可证，注册证，合格证，保修卡，配置清单，产品简易操作规范，技术使用说明书。 | 1 | 台 |
| 9 | 下肢主被动运动训练器 | ★1.设备应具有主动训练，被动训练，主被动训练，助力训练，等速训练模式。（投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证） 2.转速康复器被动模式的转速可调节范围：5～60 r/min，调节步长为1 r/min。 3.康复器的转速变化率为不大于0.5 r/s2。 4.康复器下肢最大输出扭矩为16 N·m，具有三档助力调节。 5.康复器的阻力扭矩可调节范围：0～20N·m。 6.康复器训练时间可调节范围1～99min,步长1min。 7.紧急保护措施：具有手动急停和痉挛保护功能。 8.监测到痉挛发生时，康复器作出保护动作，在5s之内停止运转，并自动转入反向低速运转。 9.痉挛等级三档可调，低，中，高。 ■10.中英文界面可切换。（投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证） 11.具有语音互动功能，在治疗过程中提示及督促患者训练。 12.采用≥10.1英寸的彩色触摸屏操作显示。 ■13.具有自动换向，手动换向两种方式，自动换向时间可调。（投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证） 14.训练结束会显示主动训练时间和被动训练时间，及主动训练里程，被动训练里程，能量消耗，痉挛次数，对称性，肌张力等信息。 15.售后服务：免费质保三年，升级（费用包含在总报价中），终身维护； 16.配置清单：主机，熔断器，内六角扳手，内六角扳手，三芯电源线，营业执照，生产许可证，注册证，合格证，保修卡，配置清单，产品简易操作规范，技术使用说明书。 | 1 | 台 |
| 10 | 上肢悬挂架1 | 1.外形尺寸/cm：80×80×125-195，允差±10cm； 2.升降支架高度调节范围/cm：125-195，允差±10cm； 3.支架宽度调节高度/cm：10～40，允差±10cm。 | 1 | 台 |
| 11 | 上肢悬挂架2 | 1.规格：70×10×130cm，允差±10cm； 2.升降支架调节范围：0～45cm，允差±10cm； 3.参数：整体框架为钢材表面静电喷涂，高度可调节。滑轮为万向轮。把手为塑料模具一次成型。 | 1 | 台 |
| 12 | 牵引网架 | 1.结构型式：网架、吊带、床面、可调节床脚、脚轮； 2.参考规格(cm)：200×115×220，允差±10cm； 3.参考床面高度(cm)：45，允差±5cm； 4.床面宽度(cm)：105，±5cm； 5.水平网架额定载荷：≥80.0kg。 | 1 | 台 |
| 13 | 站立架 | 1.结构形式：台面、肘部垫、臀部垫和绑带、膝部垫、支架； 2.材质：木板、静电喷塑架、PU面料内置高回弹海绵； 3.参考规格(cm)：140×60×105，允差±10cm。 | 1 | 台 |
| 14 | 双折电动直立床 | 1.手持控制器调节床体升降及角度； 2.两个电机分别调节床板的倾斜度和高度； 3.直线推杆，质量稳定，运动工作噪音：≤65dB； 4.电机最大升降推力10000N，床体水平升降高度：450～800mm，允差±50mm； 5.电机最大翻转推力10000N； 6.直立位扶手板高度调节范围：850～1500mm，允差±50mm； 7.扶手板到床板的垂直距离：0～200mm；最大距离是允差±40mm； ■8.脚踏板上折可调节最大角度25°，下折可调节最大角度30°，允差±5°；（投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证） 9.脚踏板向内旋转可调节最大角度40°，向外旋转可调节最大角度30°，允差±5°； 10.售后服务：免费质保三年，升级（费用包含在总报价中），终身维护； 11.配置清单：主机，电源线，内六角盘头螺钉，手扶板组件，脚踏板组件左，脚踏板组件右，光孔星形把手，六角圆柱头螺钉，内六角扳手，技术使用说明书，营业执照，生产许可证，保修卡，合格证，配置清单，简易操作规范。 | 1 | 台 |
| 15 | 下肢功率车 | 电子表：速度、卡路里、时间 、距离、心跳。 | 1 | 台 |
| 16 | 训练用阶梯 | 1.材质：不锈钢管扶手、密度板、地毯、静电喷塑架 2.结构型式： 扶手杠、固定管柱、阶梯 3.参考规格(cm)：340×85×120～150，允差±10cm。 | 1 | 台 |
| 17 | 平行杠 | 1.参考规格(cm)：320×25～110×75～105，允差±10cm；矫正板坡度15°； 2.参考质量：138.0kg； 3.结构型式：杠杆、宽度调节支架、升降管柱、固定管柱、矫正板、底座； 4.材质：不锈钢扶手、静电喷塑架、木板、地毯。 | 1 | 台 |
| 18 | 辅助步行训练器 | 1.规格：80×70×（110～140）cm，允差±10cm； 2.台面垫高度调节范围：95～125cm，允差±10cm； 3.手柄间距调节范围：0～40cm，允差±5cm。 | 1 | 台 |
| 19 | 股四头肌训练椅 | 1.结构型式：椅架、绑带、小腿垫、升降支架、扶手、分度盘、助力手柄、配重支架、小腿支架、弹簧销、配重块； 2.材质：静电喷塑架、镀铬件； 3.升降支架调节范围(cm)：0～10； 4.小腿垫调节范围(cm)：0～25； 5.力手柄调节范围(cm)：0～28； 6.配重块质量(kg)：2kg/块； 7.配重块数量：4块。 | 1 | 台 |
| 20 | PT训练床 | 1.结构型式：床面、床架、垫子； 2.材质：静电喷塑架、高回弹海绵、PU床面； 3.参考规格(cm)：190×120×50，允差±10cm。 | 4 | 台 |
| 21 | 减压助步仪 | ■1.【主要部件材质说明】 1）主架：铝合金材质（无焊接结构）； 2）电机：无刷电机250W×2； 3）控制系统：方波驱动； 4）电池：锂电池；续航≥20公里； 5）前轮：万向轮结构。 （投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证） 2.锂电池组：额定容量 15Ah，DC24V。 3.控制方式：电动控制。 4.行驶制动性能（坐姿状态）：水平路面（≤1.5 m）最大安全坡度制动（≤3.6 m（6º）。 5.静态稳定性（坐姿状态）：≥9°。 6.动态稳定性（坐姿状态）：≥6°。 7.越障高度（坐姿状态）：≥40 mm。 8.越沟宽度（坐姿状态）：100 mm。 9.爬坡能力（坐姿状态）：≥6°。 10.最小回转半径：≤1200 mm。 11.升降支架升降行程：460 mm。 12.扶手高度调节行程：460 mm。 13.减重力量范围：0～1000N。 14.悬吊支架承重：≤150Kg。 15.升降驱动器推力：≥1000N。 ■16.通过吊带控制，根据需要减轻患者训练中下肢的承重量，保证行走安全。通过行驶控制器操作可控前后及转弯移动，升降控制器操作可以调节升降范围。（投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证） ■17.通过升降控制器调节；吊臂升降逐渐上升，训练者下肢的承重逐渐减少至患者能承受时，进行步态训练；随着下肢承重及步行能力增强，可同步调整升降吊臂的高度支持自身体重进行步态训练。（投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证） 18.通过行驶控制器操作可使患者可以主动或被动进行步态训练。 19.橡胶脚轮，带电磁刹车后脚轮。 20.采用电量指示灯显示电池电量、速度指示灯显示移动档位数。 21.售后服务：免费质保三年，升级（费用包含在总报价中），终身维护。 22.配置清单：主机架，电池组件，安全吊带，充电器。 | 1 | 台 |
| 22 | ▲步态分析仪 | 1.可移动式台车，≥21英寸显示屏，输出终端，输出内容为彩色。 2.手持遥控传感器：误差率＜5%；·精度正负0.1度，可通过传感器遥控操作。 3.适配器通信距离不小于10m。 4.深度摄像机具备IMU红外通道视觉。 5.数据采集：IMU+深度摄像机进行数据采集 5.1传感器数据：关节活动度、加速度、角速度； 5.2深度摄像头数据：关节活动度、人体关键点捕捉、身体正面、侧面、背面姿态识别。 6.便携工具箱：铝合金手提密码箱、采用高强度铝合金骨架抗压保护，减震缓冲，分类存放，便捷式3位数密码锁。 ■7.十大软件模块：脊柱功能评估、整体功能评估、训练辅助、步态分析、姿态分析、脊柱侧弯筛查、肌力评估、全身ROM评估、神康评估标注化、量表。（投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证） ■8.三维步态分析（总步数、平均步幅、支撑时间、摆动时间、左侧平均步长、右侧平均步长、平均步长、左侧步频、右侧步频、平均步频、平均步速、步速标准差、下肢关节活动度、步长变异系数、步频变异系数、重心左右移动范围、重心前后移动范围、躯干倾角范围、摇摆指数、步态对称性评估、动态平衡评估）、脊柱侧弯角计算。（投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证） 9.脊柱侧弯筛查功能可根据X光片自动计算脊柱侧弯cobb角。 ★10.评估结果≥5种：疼痛等级、问诊信息、特殊测试结果、肌肉测试结果、关节测试结果。（投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证） ★11.数据对比：评估数据及报告结果存储于数据库，每位患者单独建档，可以随时查看、调用，可形成数据对比曲线图方便前后对比，确认疗效。（投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证） 12.临床操作指南：电子化操作指南，包括：标准治疗路径、方案设计等。 13.售后服务：免费质保三年，升级（费用包含在总报价中），终身维护。 14.配置清单：台车，显示屏，传感器，深度摄像机，彩色打印机（数据输出设备），主机，技术使用说明书。 | 1 | 台 |
| 23 | 医用治疗床 | 1.产品结构：3折3段（3折：头板、背板、臀腿板；3段：头板分段、背板分段、臀腿板分段）； 2.治疗床升降范围：450-800mm，允差±50mm； 3.床板水平上升速度为15mm/s,水平下降速度为17.5mm/s，允差±2mm/s； ■4.各段位调节角度(允差±5°)： 4.1头板手动调节范围：上折30°，下折50°； 4.2背板电动调节范围：上折55°，下折10°； 4.3臀腿板电动调节范围：上折45°，下折20°； （投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证） 5.售后服务：免费质保三年，升级（费用包含在总报价中），终身维护； 6.配置清单：主机，技术使用说明书，生产许可证，营业执照，保修卡，合格证，配置清单，产品简易操作规范，熔断器。 | 1 | 台 |

第5包：康复临床教研室康复评定系统

（一）货物指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ★ | 不满足该指标项将导致投标被拒绝 |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，每满足一项得6分 |
| 无标识项 |  | 投标人/供应商须在投标文件/响应文件中提供承诺，承诺无标识项完全满足采购文件要求，如履约验收期间所投产品不满足采购文件要求，采购人有权解除合同并上报政府采购监督管理部门，中标人/成交供应商承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件/响应文件格式）。投标文件/响应文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标/响应无效。 |
| 注： 1、如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 2、关于参数评审的相关要求： ①投标人必须对“★”项、“■”项逐条填写参数内容及响应情况（如填写的参数内容不满足招标文件约定或存在漏项情形或未注明投标参数内容的或未按照采购需求的约定提供证明材料（如要求），视为不满足招标参数要求，则按照招标文件对应的评审标准按投标无效处理或不得分）。 ②如下述采购需求清单中约定要求提供证明材料，请投标人在相应标识项的参数技术响应表后附相应的证明材料，同时需要在响应表中注明所在页码，且需要同证明材料进行对应。 ③除采购需求清单中明确约定在投标文件（或投标时）提供检测或检验或测试报告等证明材料外，其他材料均为合同签订后提供。 ④采购人有权要求合同签订后，验收时中标人对所投产品功能参数进行逐项演示，如发现有与投标文件描述不符或弄虚作假行为，中标人承担违约责任。 |  |  |

（二）货物指标要求

采购康复评定系统一套，配套设备清单如下：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲上肢偏瘫评估训练系统 | 1.系统通过提供动力及用户交互界面进行上肢功能康复训练,设备应包含主控系统与训练系统； ★2.系统操作结构须采用防夹手多连杆并联机械臂；（投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证） ■3.提供≥3种训练模式，至少包括被动训练、引导训练、情景训练；（投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证） 4.最大训练速度0.3m/s±20%，训练速度≥5档可调； ★5.具备预定义训练轨迹功能，并至少包含直线与圆形轨迹；（投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证） ■6.具备康复训练计划管理功能，至少包括患者姓名、治疗师姓名和训练时间等内容，并包含未执行、未完成、已执行等≥3种筛查和检索方式；（投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证） 7.系统高度电动可调，高度调节范围300mm±10%，升降速度6.5mm/s±10%； 8.系统的软件功能包含患者管理、用户管理等。其用户管理包含医师管理、治疗师管理等，并可提供新增、修改、删除等功能； 9.系统具备情景训练模式，可设定特定的场景让患者进入相关角色，以现实生活中类似情景为参照，进行模仿、比较、优化并进行反复训练； ■10.系统配备专用分指板套件，可分别适配左右手。分指板应配备粘扣，适合手的放置并能将手固定；（投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证） ■11.系统具有防夹手功能：训练状态下，患者可触及活动部件与相邻部件距离应﹥60mm；危及手指应﹥25mm，当人手进入操作台内部有夹手风险的区域时，设备将立即切断电机动力，实现防夹手急停功能并在操作界面弹出警告提示信息；（投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证） ■12.系统具备轨迹异常监测功能。当操作连杆偏离设定轨迹时，设备立即停止运动，并在操作界面弹出警告提示信息；（投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证） 13.系统具备终端位置监测功能。系统的训练范围边界尺寸≥900mm×450mm，当终端位置超出患者训练范围时，设备立即停止运动，并在操作界面弹出警告提示信息。 14.系统应包含≥3个紧急停止开关，实现手动急停功能。 15.系统应具有电气限位功能，实现安全保护。电气限位角度范围为90°±5°～190°±5°。 | 1 | 台 |
| 2 | 平衡功能检查训练系统 | ★1.系统功能：可提供静态和动态模式检测评估、可提供坐站转换的平衡评估、可提供站立平衡及坐站平衡训练；（投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证） 2.系统模块至少包括：动态测试模块、静态测试模块、设置模块、数据传输（导入/导出）模块、临床报告模块、病历管理模块； 3.平衡测试模式：至少包括单足站立模式、双脚站立模式、多位姿模式、睁眼/闭眼模式、极限平衡模式、坐站模式，不同测试模式可进行任意组合叠加难度并在评估后提供报告； ■4.压力分析：平衡测试时可分析双足或单足动态压力分布情况，能够进行压力压强定量计算，提供图形报告和曲线图。坐站测试可显示坐位压力动态变化情况。可显示实时压力中心；（投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证） ★5.平衡评估数据分析：分析数据至少包括压力分布分析、实时重心位置显示、实时重心偏向、重心偏离分析、椭球度分析、X和Y轴偏向距离分析、包络面积分析、角度分析。通过各项数据的整合能完整呈现测试者在平衡测试时的整个状态。（投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证） ■6.可进行≥4种角度的膝关节多体位姿态站立平衡能力测试，可进行≥8个方位的极限平衡能力进行检测，判断是否有方向性的平衡缺失，预测平衡障碍的发生。（投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证） ★7.可使用感觉整合和平衡的临床改良测试（mCTSIB）评估平衡，通过mCTSIB“感觉整合试验”，了解患者如何利用“平衡三联”维持平衡，有利于制定个性化前庭康复（VRT）方案，评价前庭代偿状态及康复疗效。（投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证） ■8.坐站平衡评估功能：至少可提供从坐位到站位过程平衡能力的检测，提供左右两侧的臀部和足部在坐站过程中的压力变化、转换时间数据以及左右的平衡偏离角度情况。可将人体左右两部分数据分开呈现，通过对比判断左右两侧平衡能力的差异，帮助确定患侧。（投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证） 9.平衡训练功能：可按照医师制定的平衡康复训练计划进行针对性的康复训练。通过互动模式进行身体平衡训练康复，训练过程可通过观测图形中重心位置的实时变化，不断调整自己的重心位置来逐步恢复自身的平衡状态。多媒体训练模式至少包括划线训练、追逐训练、迷宫轨迹训练、切削速度训练。 10.平衡病历管理软件：平衡评定与训练系统的病历管理软件能够对病人信息进行管理，包括病人病历号、姓名、性别、年龄、身高、体重、检查日期等，可以通过关键字进行检索。 ■11.误差率：≤最大量程的±2%。（投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证） | 1 | 台 |
| 3 | 肢体功能康复评定训练系统 | 1.配有多点触控屏幕，病人可直观准确地投入到全身大关节小关节的评估和训练中。可帮助病人完成运动控制训练、认知训练、ADL日常生活活动能力训练等各项训练内容； 2.触屏具有电动升降功能，能适合坐轮椅患者、儿童患者或不同身高患者在康复训练时能够保持人的视线与屏幕的中央始终处于同一水平线，确保康复效果和舒适度。上下移动范围：触屏中心离地距离0.7～1.8米； 3.系统具有丰富的趣味训练游戏，游戏难度可自由设置，将训练趣味化、功能化，让患者身临其境主动参与； ■4.具有独立的反应时训练模块功能，通过触摸方式实现训练，包括形状训练模式、数字训练模式、字母训练模式等，每种训练模式均可以根据患者的能力选择训练的内容，设置训练目标显示时间、触摸控制时间、训练总时间等参数，具有手眼协调训练功能，实现对患者的反应能力、运动控制能力、认知功能的康复；（投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证） 5.康复处方功能，治疗师可以根据病人情况制定个性化训练方案，训练前，操作者只需点击要训练的项目，训练项目之间可以设置间隔休息时间，一次设置完成； 6.系统配置无线3D传感器数量≥2个，可以佩戴到身体的任何部位，实现关节活动度评估和游戏训练； 7.系统具有FIM评定量表、Barthel评定量表、简易精神状态评估量表、社会生活能力评定量表、Brunnstrom等评定量表； 8.评估和训练皆可自动生成报告，报告内容丰富，方便医护人员对病人的恢复状况进行评估，制定治疗方案； 9.患者数据库功能：可以建立患者详细的档案，实现数据管理、检索、统计、修改、导出、报告打印；患者档案内容包括：姓名、年龄、性别、入院时间、就诊卡号、患手、既往史及诊断；可以通过输入一个关键词查询到相应患者档案或治疗信息；根据权限将单个或多个患者的资料信息导出系统； 10.系统具有物联网功能，系统与其他具有物联网功能的设备之间可以实现患者信息、康复评估以及康复治疗等数据实时无线传输、共享，不受设备放置的位置限制； | 1 | 台 |
| 4 | 电子握力计 | 1.测量范围：0～100kg； 2.分度值：0.1kg； 3.示值误差：≤1﹪F.S； 4.功能：握力峰值保持，开关∕清零 定时关机，过载指示； 5.电源：一节9V叠式电池（自备）或外接式AC(220)∕DC∕(9V)稳压器。 | 1 | 台 |

第6包：康复临床教研室言语认知治疗系统

（一）货物指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ★ | 不满足该指标项将导致投标被拒绝 |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，每满足一项得6分 |
| 无标识项 |  | 投标人/供应商须在投标文件/响应文件中提供承诺，承诺无标识项完全满足采购文件要求，如履约验收期间所投产品不满足采购文件要求，采购人有权解除合同并上报政府采购监督管理部门，中标人/成交供应商承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件/响应文件格式）。投标文件/响应文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标/响应无效。 |
| 注： 1、如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 2、关于参数评审的相关要求： ①投标人必须对“★”项、“■”项逐条填写参数内容及响应情况（如填写的参数内容不满足招标文件约定或存在漏项情形或未注明投标参数内容的或未按照采购需求的约定提供证明材料（如要求），视为不满足招标参数要求，则按照招标文件对应的评审标准按投标无效处理或不得分）。 ②如下述采购需求清单中约定要求提供证明材料，请投标人在相应标识项的参数技术响应表后附相应的证明材料，同时需要在响应表中注明所在页码，且需要同证明材料进行对应。 ③除采购需求清单中明确约定在投标文件（或投标时）提供检测或检验或测试报告等证明材料外，其他材料均为合同签订后提供。 ④采购人有权要求合同签订后，验收时中标人对所投产品功能参数进行逐项演示，如发现有与投标文件描述不符或弄虚作假行为，中标人承担违约责任。 |  |  |

（二）货物指标要求

采购言语认知治疗系统一套，配套设备清单如下：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 作业训练器-OT综合训练系统 | 1.桌体和配重柜≥12种手部训练器包含：1） 手掌抓握训练器；2）前臂旋转训练器；3）手指屈伸训练器；4）手指对称位训练器；5）手指捏力训练器；6）拇指力量训练器；7）手柄提升训练器；8）手指平拉训练器；9）手指抓握训练器；10)腕关节背屈背伸训练器；11)腕关节尺偏桡偏训练器；12)前臂伸展训练器。 2.包含12种手部功能训练器，可满足≥4位位患者同时进行康复训练和治疗； 3.配重设计为封闭柜式，阻力调节范围：250g-2750g,患者可根据康复需求合理调节阻力， 4.产品尺寸：120×120×135cm±5％。 5.主要材质规格：铝型材 3030R；冷板 3mm/20mm；圆钢φ5/φ10/φ12/φ16/φ20/φ35；尼龙棒φ20/φ30/φ32/φ38；方钢 80×40； 6.配重设计为封闭柜式，阻力调节范围：250g-2750g,患者可根据康复需求合理调节阻力。 | 1 | 台 |
| 2 | 言语功能评估训练卡片 | 1.本用具包括呼吸训练卡片册、发声训练卡片册、共鸣训练卡片册、构音语音能力评估卡片册、构音音位对比能力评估卡片册、口部构音运动能力训练卡片册、构音语音能力评估记录词表、构音音位对比能力评估记录词表、使用说明手册等。 2.言语功能评估训练卡片根据言语发声功能原理设计，涵盖呼吸、构音、发声、共鸣障碍等评估与训练内容，评估训练卡片册含有提问、提示、知识点等内容，也有助于提高和丰富学生的知识面。 3.产品主要用于矫正呼吸、发声、共鸣障碍的强化训练，还可用于构音语音能力、构音音位对比能力的评估与训练及口部构音运动能力的训练。 4.呼吸训练：用于呼吸训练，包括双肩交替运动、单臂划圈运动、双臂划圈运动、双肩耸立运动、双臂晃动运动、吸气（九个步骤）和呼气（九个步骤）等训练内容。 5.发声训练：用于发声训练，包括发声放松训练-颈部和发声放松训练-声带等训练内容。 6.共鸣放松训练：用于共鸣放松训练，包括颌部运动、口唇运动、舌部运动、软腭哼鸣训练和软腭重读训练等训练内容。 7.构音语音能力评估：用于构音语音能力的评估与训练，包括声母考查和韵母考查。 8.构音音位对比能力评估：用于构音音位对比能力评估，包括声母音位对比、元音音位对比和声调对比等评估内容。 9.口部构音运动能力训练：用于口部构音运动能力训练，包括唇（唇的刺激、唇的强化和运动）、舌（舌的刺激、舌的强化和运动）和软腭的训练。 | 3 | 台 |
| 3 | 口部构音运动训练器 | 专门用于构音器官功能训练的训练器，由≥18种器具组成，通过专业语言治疗师的正确使用，能以主动、主动-辅动、被动等各种形式训练构音器官（包括下颌、唇、舌、悬雍垂等），可辅助训练相应器官各个方位的功能运动。 其主要包含：1.咀嚼器；2.唇舌尖运动训练器（CS）；3.舌上位运动训练器（SS）；4.舌抗阻训练器（SK）；5.舌根训练器（SG）；6.舌定位训练器（SD）；7.下颌运动训练器；8.深部刺激器；9.口颜面按摩器；10.浅部刺激器；11.指套型软乳胶刺激器；12.压舌板；13.刻度压舌板（YSB）；14.舌尖后音引导发音器（JH）；15.舌尖前音引导发音器（SJQ）；16.舌根音引导发音器（GY）；17.擦音引导发音器（CY）；18.舌面音引导发音器（SM）。 | 3 | 台 |
| 4 | 智慧OT评估训练系统-数字化智慧OT评估与训练系统 | 1.外形尺寸（长×宽×高）：1005mm×910mm×1160 mm，±5％； 2.升降柱升降行程：0～650mm； 3.显示器翻转角度：0°～90°； 4.使用人员高度范围：1200mm～1900mm； 5.训练时间设定范围：5 min～45 min； 6.输入功率：≤350W； 7.多点触摸训练系统 ≥43寸LED液晶屏； 8.电源电压：AC220 V，电源频率：50 Hz； 9.分辨率≥1920×1080； 10.提供Brunnstrom评定量表、徒手肌力检查评估、MMSE评估、Berg平衡评定、简化Fugl-Meyer运动功能评定、精细运动功能评估等11种评估量表； 11.游戏化智慧评估，智能排序训练，测试平台包含：注意力(选择性注意，集中性注意，分配性注意)、记忆力(短时记忆，形象记忆，空间记忆)、空间知觉(视觉浏览，视觉追踪，镜像空间)、数的能力(数的认知，计数能力，运算能力)、上肢运动(运动控制，运动范围，双手协同)5大模块的智能化评估； 12.高级脑功能互动训练：训练平台包含注意力、记忆力、空间知觉、数的能力、分类认知、上肢运动、问题解决、日常生活、互动游戏、休闲益智等多功能训练模块； 13.丰富的精细运动控制、上肢大关节运动控制和认知、脑功能结合训练，能够提供丰富的动画显示、声音播放； 14.多人互动游戏，增加训练趣味性； 15.记录并可详细查看评估结果、训练结果报表，以可视化图表的形式； ■16.错误题库记录各时间段分类模块下的错题，可进行错题再强化学习；（投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证） 17.多功能用户管理模式：用户管理能管理多种角色的信息，可新增、删除、修改角色信息，设定不同权限，多重保护各个用户的个人资料； 18.配套辅具：步行辅助系统 1)髋关节辅助力矩：0~3Nm； 2)控制器使用时长：≥8 小时； 3)外形参考尺寸：≥长宽高 885mm×65mm×540mm； 4)主体高度调节范围：540～610mm； 5)辅助力调节旋钮水平移动距离：0～6mm； ■6)下肢摆臂摆动范围：-20°～300°（±10°）；（投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证） ■7）下肢摆臂高度调节： 70mm±5mm；（投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证） 8）辅助装置通过吸收部分冲击，降低病患肌肉激活需求；9）辅助装置通过释放存储的势能，提高屈肌能力，帮助摆腿； 10）具有跌落报警功能。 | 1 | 台 |
| 5 | ▲言语功能检测处理系统 | ★1.主要由单通道低通滤波器、隔离变压器（内置）、麦克风、主机（内置）、触摸式显示器、宽屏显示器、打印机（数据输出设备）、摄像头、音箱、键盘、鼠标、工作台和通讯电缆线组成；（投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证） 2.计算机硬件配置包含；内存：8 GB或以上；硬盘：160 GB或以上；显卡：集成显卡或以上；声卡：集成声卡或以上； ■3.单通道低通滤波器：a）增益/dB，分五档：20、25、30、35、40，每档误差：±1dB（100Hz～700Hz基频范围内） b) 低通滤波/KHz，分四档：5、10、15、20，每档误差：≤4% c) 当无信号输入时，静止噪声≤1mV，d）信号频率误差：±4%，e）电压误差：±5%；（投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证） 4.外形尺寸：1200mm×700mm×750mm±5％；输入功率≤1000VA； ■5.系统可提供主客观相结合的构音功能评估，包含构音器官评估、运动评估、发音评估和交谈评估，能分析出下颌距、舌距、舌域距、口腔轮替运动速率、浊音起始时间、音征长度、走势、送气时间比率、清浊音比率、语音类型和构音清晰度等语音学参数及相关的舌位图、声位图等。系统提供异常构音矫治、构音器官运动、构音运动训练、语音训练和绕口令5个有针对性的训练模块，设计了不同难度、灵敏度的趣味康复训练内容。此外系统提供语音库管理，便于收集管理不同方言人群的语音学参数，提高评估的准确度和训练的精准度；（投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证） 1）双屏显示技术：系统依据独特的分屏功能设计，通过软件多窗口交互控制机制，实现了不同屏幕显示不同内容的双屏功能。 2）评估模块：分为器官评估、运动评估、发音评估和交谈评估四种不同层次主观和客观结合的评估模式。 3）康复训练能开展异常构音矫治、构音器官运动、构音运动训练、语音训练、绕口令五个训练模块。能根据构音功能评估提供动态、难度不同、灵敏度不同的个体化康复计划。 4）语音库管理：用户可自定义添加、修改、删除语音库的语音，亦可查看某一个人的语音特征原始参数信息和某一个子语音库的原始参数信息；该语音库还根据年龄和性别分为了四大语音字库：男成年、女成年、男儿童、女儿童。每个语音子库的语音又分别由四大部分组成：核心韵母、复韵母、鼻韵母和辅音。 ★5）通过采集正常人的各种语音的特征，记录元音和辅音的语音特征的均值，标准差，均值加1.96标准差、均值减1.96标准差，为筛查评估和康复训练部分评估和训练提供标准的语音识别特征参数。（投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证） 6）精细化用户管理系统，统一用户基础属性、形成结构化管理框架，包含管理员、医生、治疗师、患者四种用户角色，实现系统数据分层管理； ■6.配套辅具：智能云记忆训练卡：（投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证） 1）主要由 IC 唤醒卡、专用软件、IC 卡感应器、云端控制平台和加密狗组成。 2）IC 唤醒卡：主要用于图像、视频、动画、声音等信息的存储，由水果卡、蔬菜卡、生活物品卡、动物卡和DIY 卡组成。 3）提供水果卡、蔬菜卡、生活物品卡、动物卡：采用日常生活中常见的水果、蔬菜、生活物品、动物作为卡片的主要内容，可用于物品认识、辨识、物品命名等方面的认知康复训练。此外，互动游戏可提高学生的学习兴趣和增强对物品的再记忆。 ■4）提供 DIY 卡：具有自定义卡片的图像、影音内容的功能，可选择日常生活中熟悉的物品、人物、地点或事件制作成图片或影像，将信息存储于 DIY 卡中，辅助进行学习、记忆、计算和语言等方面的认知康复训练。（投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证） 5）影音图像应用程序：包含认识、辨识、互动乐园和教师编辑四大模块。主要用于水果卡、蔬菜卡、生活物品卡和动物卡的影音图像的同步呈现；包括文字、拼音、音频、视频、图片等内容。提供 DIY 卡的照相、录影、 录音、文件命名以及影音图像的播放等功能，以训练内容的呈现为主，减少无关干扰。IC 卡感应器：主要用于水果卡、蔬菜卡、生活物品卡、动物卡、DIY 卡的读写，每张卡均有对应的图像、视频、动画、声音等信息，将卡片放到感应区时即可通过影音图像应用程序同步播放卡片内容。 ■6）登录云端控制平台：可对 IC 唤醒卡的文字、拼音、音频、视频、图片进行云端远程上传和修改。（投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证） 软件功能：认识模块：点击认知模块，将 IC 唤醒卡放在 IC 卡感应器上，系统界面会呈现出当前所刷卡的文字、拼音、音频、视频、图片内容。 ■7）辨识模块：点击辨识模块，根据呈现的图片选择相应的 IC 唤醒卡放在 IC 感应器上感应，系统界面会呈现正确或错误的动画表情。（投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证） 8）互动乐园模块：点击互动乐园模块，将 IC 唤醒卡放在 IC 卡感应器上，系统界面会呈现对应 IC 唤醒卡的动画内容。 9）教师编辑模块：点击教师编辑模块，选择 IC 唤醒卡，可对其文字、拼音、音频、视频、图片进行修改。 | 2 | 台 |
| 6 | OT桌 | 1.外形尺寸（长×宽×高）：1200mm×800mm×605mm±5%； 2.桌面升降范围：605～845mm； 3.桌面尺寸（长×宽）：1200mm×800mm±5%； 4.手柄转动力矩：≤10N•m； 5.桌面高度可调，适合不同身高人群使用； 6.配备模拟作业工具，可进行手工作业训练。 | 1 | 台 |
| 7 | OT综合训练工作台 | 1.产品组成 主要由E-SZX-01上肢协调功能练习器、O-FZB-01分指板、O-FZB-03分指板、O-TCB铁棍插板、O-MCB-01木插板、O-TAQ-01套圈、O-JHT-01木制图形插板、O-JHT-02木制图形插板、O-MZG模拟作业工具、O-SLS上螺丝、O-SLM上螺母、C-CXN磁性钮等组成。 2.主要技术指标和参数 1）侧板展开时外形尺寸（长×宽×高）：1840mm×1035mm×910mm±5%； 2）侧板高度调节范围：345mm～735mm； 3）侧板角度调节范围：0°～90°； 4）侧板高度可调，适合不同身高人群使用； 5）侧板可快速拆卸； 6）配有带刹脚轮； 7）≥12套训练器材组合搭配，可进行综合训练； 8）训练结束后各器具可整理、收集在柜中，节约放置空间。 | 1 | 台 |
| 8 | 智能上肢多功能砂磨板 | 智能上肢多功能砂磨板技术参数 ★1.由≥13英寸平板电脑、气弹簧、气弹簧训练板、角度调节按钮、白色配件、底架、四个智能磨具组成；智能砂磨板≥384个光点阵列，间距≤40mm；光点可显示颜色≥2种且可以混合显示；（投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证） 2.磨砂面板倾斜度0～60°可调； ■3.多台设备之间可互联，不同训练者之间可进行实时竞赛排名训练，对战训练，小组训练，设备≥8种训练内容，包含传统训练，形状认知，记忆训练，镜像训练，跳棋训练等：训练效果评估、训练数据、互动结果全记录，可以跟踪康复结果；（投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证） ★4.提供≥10种常用砂磨板跟踪训练轨迹，至少包括单方向、往返方向、多方向组合、直线、规则曲线等轨迹，且各种轨迹可以随意组合和设定训练次数；（投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证） 5.提供自定义曲线设置，可根据需求自行设定曲线轨迹； 6.提供趣味虚拟情景互动训练，贪吃蛇训练、飞机训练、打砖块训练、采蘑菇训练、跳跃训练等； 7.多种训练模式可互相组合，满足上肢早期抗痉挛、双手共同运动、诱发分离运动、手眼协调、活动度、整体肌力等多功能设计； 8.提供声控引导训练模式，可以根据声音提示进行轨迹跟踪训练； 9.训练过程中提供光电轨迹方向提示，指引患者按照特定方向训练； 10.自动记录训练轨迹，训练结束后自动计算得分； 11.能够记录病人的数据库，支持大量的病人的数据记录，无纸化管理； ★12.能够自动生成并保存病例报告，可以直接打印训练结果；（投标文件中提供产品注册证或产品技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页证明材料进行佐证） 13.提供操作提示界面，系统操作简单快捷，符合临床需求。 | 1 | 台 |
| 9 | 神经康复计算机评测系统-康复功能评定系统 | 1.由数据输出终端（含鼠标）和康复功能评定系统软件组成； 2.数据输出终端硬件； 3.康复功能评定系统软件采用树状式控制菜单式； 4.适用于各大医院及机构的康复医学科、神经内科、神经外科、骨科、临床心理学等学科，从临床实用性强的简易评定量表到供研究用量表，涵盖了神经康复功能评定的各个层面； 5.系统提供资料管理功能，可以将资料进行存储统计，所有评估资料均可存储并通过姓名、住院号、疾病等信息进行检索，有利于康复效果前后对照、资料收集及科研需要； 6.评定模块分为功能评定和常见症状群及疾病评定二大部分评估模块，其中功能评定模块包含29种工具性量表；常见症状群及疾病评定模块包含≥26种工具性量表，所有工具性量表均为应用广泛、权威性、汉化版本的评定量表。 | 1 | 台 |

三、安装调试、质保及售后服务要求

（1）安装调试

1.服务时间：供应商需在仪器设备到货后7个工作日内，派遣专业技术人员抵达需方指定地点进行安装调试，确保设备能及时投入使用。

2.安装调试标准：严格按照设备的技术规格说明书、行业标准及国家相关规范进行安装调试，保证设备安装牢固、布线规范整齐，调试后各项性能指标达到或优于合同约定及设备出厂标准，实现设备的正常稳定运行。

3.安装调试记录：技术人员在安装调试过程中，需详细记录每一个步骤、参数设置及遇到的问题和解决方法，形成完整的安装调试报告。报告一式两份，一份交予需方留存，一份由供应商存档。

（2）质保要求

1.质保期：仪器设备自验收合格之日起，提供5年的质保期。在质保期内，除人为因素和不可抗力外，因设备质量问题导致的故障或损坏，供应商负责免费维修或更换零部件。

2.质保范围：质保涵盖仪器设备的硬件、软件及随机附件等所有组成部分。对于在质保期内出现的质量问题，供应商应及时响应并解决，承担往返运费、维修费用及更换零部件的费用。

（3）售后服务

1.响应时间：在接到需方的服务请求后，供应商需在24小时内做出响应，通过电话、邮件或远程协助等方式提供初步的解决方案。如问题无法远程解决，需在5个工作日内派遣技术人员到达现场进行处理 。

2.定期回访：质保期内，供应商每3个月对设备进行一次电话回访，每6个月进行一次现场回访，了解设备使用情况，解答用户疑问，提供必要的技术指导和维护建议，并对回访情况进行记录。

3.技术培训：供应商负责为需方的操作人员和维护人员提供免费的技术培训，包括设备的操作方法、日常维护保养、常见故障诊断与排除等内容，确保培训人员能够熟练掌握设备的使用和维护技能。培训时间不少于3个工作日，培训地点在需方单位内。

注：本项目用于学校龙子湖校区新建实验实训大楼，如设备到货后实验实训大楼暂未达到安装条件，供应商应按照甲方要求放置货物，后期移至实验实训大楼进行安装调试，转移设备相关费用计入投标报价。

四、报价要求

本项目报投标总价，投标人的报价包含但不限于材料、安装、运输劳务、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等，即为完成招标文件要求的供货内容所包含的一切应有费用，中标价一次性包死，采购人后期不再追加费用，投标人自行考虑投标风险。