# 采购需求

前注：

1.本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；

2.投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收；投标供应商应自行踏勘项目现场，如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

3.如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收；

4.本章中标注“▲”的产品为主要标的（包括核心产品）。采购人（代理机构）在编制招标文件时必须将采购的主要标的（包括核心产品）标注“▲”。

- 一、采购需求前附表

| 标识符号 | 标识含义 | 相关要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 关键指标项 | 评分项，详见评分细则 |
|  | 无标识项 | 作为基础指标，有5条及以上不满足要求的， 将导致投标无效。 |
| 注：如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招 标文件要求，否则不予认可。 |  |  |

- 货物需求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲低压故障排除实训装置 | ★1、低压故障排除实训装置及平台应具备以下培训功能： - 低压测量回路故障设置、查找与排除； - 低压单、三相计量回路故障查找与排除； - 低压照明回路故障查找与排除； - 无功补偿回路故障查找与排除； - 动力回路正反转电路故障查找与排除； - 动力回路星三角电路故障查找与排除； - 单相照明回路故障查找与排除； - 断路器控制回路故障查找与排除； - 剩余电流保护装置故障查找与排除； - 虚拟接线练习。 装置布局明晰：采用分区式设计，上部模拟配电柜监视仪表等器件的排列方式；中部模拟三相用户电能计量电路、电机正反转电路、星三角控制电路；下部模拟单相用户的电能计量电路、单相照明电路。 ★2、模拟项目齐全：装置配有日光灯、白炽灯、节能灯、单联开关、双联开关、插座、漏电断路器、熔断器、电流互感器、交流接触器、各种继电器、按钮、三相异步电动机、转换开关、单三相电能表、电压表、电流表、功率因数表等器件，可以实现照明电路、单三相计量电路、动力电路中的常见故障，以及动力电路中器件故障等故障项的模拟仿真。 ★3、单/三相计量回路故障仿真：能够模拟三相互感器计量表回路各相电压断路、电流短路、电流极性反接等故障；模拟单相计量回路断相、断零线等故障。 ★4、语音计时：考核时间可设定，具有倒计时显示及语音提醒功能。 ★5、故障恢复：装置所设置的故障能够通过设备本身操作面板进行恢复（插棒式安全保护套线）或手动恢复。 ★6、安全保护：电压型漏电保护、电流型漏电保护、安全型电源插座等多重保护措施保障操作者人身安全；过流和短路保护装置，保障误操作或故障时设备的安全。 ★7、控制模式多样： 远程单机控制模式：通过教师机软件设置故障。原理图式故障设置界面，故障点位清晰直观。 远程联机控制模式：单台教师机可以联机控制多台装置，方便在考核时统一进行故障设置及考试计时。 手动控制模式：配程控小键盘，可手动设置故障。 ★8、配置接线练习平台软件。软件支持常见电路的仿真模拟接线，提供元器件选择、电路设计与接线、实时反馈与仿真、电路分析与优化等功能。 | 6套 | 工业 |
| 2 | 教师机配套桌椅 | 教师桌，主桌尺寸约长120cm宽60cm高75cm，圆角设计。边柜尺寸长约120cm宽30cm高70cm，带主机通风孔，分层储物。 教师椅，高密度乳胶坐垫，转轮直径约62cm,可调。 (注：1套教师机配套桌椅包含1张教师桌1把教师椅。) | 1套 |  |
| 3 | 学生桌椅 | 学生桌，双层加固，尺寸约长120cm宽40cm高75cm，底角可调防滑，可折叠收纳，加厚E1级板材。 学生椅，尺寸约长49cm宽48cm高79cm，符合人体工学，可叠放。 (注：1套学生桌椅包含1张学生桌2把学生椅。) | 24套 |  |

三、其他要求：

- 1、提供必要的备品备件、安全设施及标识等。

- 2、完成设备安装、调试，包括实训装置及附属设备。

- 3、完成相应的实训室环境改造，包括但不限于相关电气线路及电器安装调试等。